哈密市紫宸矿业有限责任公司

尾矿回收综合利用项目

环境影响报告书

项 目 名 称：哈密市紫宸矿业有限责任公司尾矿回综合利用项目

建 设 单 位：哈密市紫宸矿业有限责任公司

成都中环国保科技有限公司

二〇一九年七月

目 录

前 言

项目概况	3

评价工作过程	4

关注的主要环境问题	4

结论	4

1	总论	5

1.1	评价目的与指导思想	5

1.1.1	评价目的	5

1.1.2	指导思想	5

1.2	编制依据	6

1.2.1	法律、法规	6

1.2.2	技术规范、导则及标准	7

1.2.3	政策及规范性文件	7

1.2.4	项目工程相关资料	8

1.3	评价内容及评价重点	8

1.3.1	评价内容	8

1.3.2	评价重点	8

1.4	环境功能区划	9

1.4.1	环境空气功能区划	9

1.4.2	地表水环境功能区划	9

1.4.3	声环境功能区划	9

1.5	评价工作等级	9

1.5.1	大气环境评价工作等级	9

1.5.2	地表水评价工作等级	11

1.5.3	地下水环境评价工作等级	11

1.5.4	声环境影响评价工作等级	12

1.5.5	土壤环境评价工作等级	12

1.6	评价范围	13

1.7	评价标准	14

1.7.1	环境质量标准	14

1.7.2	污染物排放标准	14

1.8	环境影响因素识别和评价因子筛选	15

1.8.1	环境影响因素识别	15

1.8.2	评价因子筛选结果	15

1.9	评价方法	16

1.10	环境保护目标	16

1.11	环境影响评价工作程序	16

2	工程概况及工程分析	18

2.1	工程概况	18

2.1.1	项目名称、性质、单位及配套工程概况	18

2.1.2	选矿厂尾矿干排工艺	19

2.1.3	尾矿废渣再利用方案	19

2.1.4	尾矿库干堆	19

2.1.5	尾矿干堆场组成内容	20

2.1.6	主要生产设备	20

2.1.7	主要原辅材料	21

2.1.8	劳动定员及工作制度	21

2.2	工程分析	21

2.2.1	物料平衡	21

2.2.2	污染物产排情况分析	22

3	区域环境概况与环境质量现状	25

3.1	区域环境概况	25

3.1.1	地理位置	25

3.1.2	气候条件	25

3.1.3	地形地貌	26

3.1.4	地震	26

3.1.5	工程地质条件	26

3.1.6	库区水文地质条件	27

3.1.7	基础设施	27

3.1.8	施工条件	28

3.2	环境质量现状	28

3.2.1	大气环境质量现状	28

3.2.2	地表水环境质量现状评价	29

3.2.3	地下水环境质量现状	29

3.2.4	声环境质量现状	30

3.2.5	土壤环境质量现状	31

3.2.6	环境质量现状小结	31

4	环境影响预测与评价	33

4.1	声环境影响预测	33

4.2	大气环境影响预测	33

4.3	地表水环境影响预测	35

4.4	固体废物影响分析	35

4.5	地下水环境影响分析	35

4.6	生态环境影响分析	37

4.6.1	对生物多样性的影响	37

5	环境保护措施及可行性分析	38

5.1	废气污染防治措施	38

5.2	废水污染防治措施	38

5.3	噪声污染防治措施	38

5.4	固废污染防治措施	38

5.5	地下水污染防治措施	39

5.5.1	源头控制措施	39

5.5.2	污染防治措施	39

5.6	生态保护措施	42

6	环境风险评价	43

6.1	评价目的与重点	43

6.2	评价工作等级与环境保护目标	43

6.2.1	风险辨识	43

6.3	风险识别	46

6.3.1	物质危险性识别	46

6.3.2	风险识别	46

6.3.3	最大可信事故及风险分析	46

6.3.4	最大可信事故	48

6.4	尾矿库使用期间源项及后果分析	49

6.4.1	尾矿库溃坝后果预测	49

6.4.2	尾矿干堆场溃坝后果影响分析	51

6.4.3	尾矿干堆场安全现状评价结论	52

6.5	风险计算和评价	52

6.6	环境风险防范措施	53

6.6.1	尾矿溃坝事故控制措施	54

6.6.2	尾矿库三级防控体系	55

6.6.3	其他事故控制措施	55

6.7	环境风险应急预案	55

6.7.1	应急组织机构及人员组成	55

6.7.2	应急机构职责	56

6.7.3	应急响应与处置措施	58

6.8	环境风险评价小结	64

7	产业政策、规划和项目的可行性分析	65

7.1	项目与产业政策、法规的符合性分析	65

7.1.1	项目与《产业结构调整指导目录》符合性	65

7.1.2	项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性	65

7.2	项目与相关规划符合性分析	66

7.2.1	与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016－2020年）》符合性分析	66

7.3	项目选址可行性分析	66

8	污染物总量控制	67

8.1	总量控制的意义	67

8.2	项目总量控制指标的原则	67

8.3	项目总量控制指标	67

9	环境管理与监测计划	68

9.1	环境管理	68

9.1.1	环境管理机制	68

9.1.2	环境管理计划	69

9.2	环境监测计划	69

9.2.1	环境监测机构	69

9.2.2	运营期环境监控计划任务	70

9.2.3	运营期环境监控计划内容	70

10	环境经济效益分析	73

10.1	环保投资估算	73

10.2	环境经济损益分析	73

10.2.1	环境效益分析	73

10.2.2	社会效益分析	74

10.2.3	环境损益分析	74

11	结论与建议	75

11.1	项目概况	75

11.2	评价区环境质量现状	75

11.3	规划相符性分析	76

11.4	环境影响分析	76

11.4.1	大气环境	76

11.4.2	水环境	76

11.4.3	声环境	77

11.4.4	地下水环境	77

11.4.5	生态环境	77

11.5	污染防治措施	78

11.5.1	废气	78

11.5.2	废水	78

11.5.3	噪声	79

11.5.4	固废	79

11.5.5	地下水	79

11.5.6	生态保护措施	81

11.6	环境风险	81

11.7	总量控制	81

11.8	结论	82

11.9	要求与建议	82

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境现状图

附图3  项目总平面图规划图

附件：

附件1  项目环评委托书

附件2  项目备案证

附件3  项目监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 前 言

## 项目概况

矿产资源是人类赖以生存的重要生产资料之一，其主要特点是不可再生和短期内不可替代性。矿产资源是我国工业发展的基础，随着我国工业化的发展，矿产资源将日益俱增，但是在矿产资源开发过程中，资源损失和浪费非常严重。因此，充分、有效、合理的利用矿产资源是关系到矿山可持续发展的重大问题。

金属尾矿综合利用难度大、牵涉面广，既关系企业和行业生存与发展，又影响环境与安全，是社会关注的热点。与粉煤灰、煤矸石等固体废弃物相比，尾矿的综合利用技术更复杂、难度更大。我国工业固体废弃物综合利用率在60%左右，而金属尾矿的综合利用率平均不到10%，相比之下，尾矿的综合利用大大滞后于其他固体废弃物。尾矿已成为我国工业产出量大、综合利用率最低的大宗固体废弃物。做好尾矿的综合利用是落实科学发展观，统筹人与自然和谐发展，发展生态文明，建设资源节约型、环境友好型社会的具体表现。

金矿是一种尾矿产量较大的矿产，对于金尾矿一般都修建专用的尾矿库开堆放，长期的堆放不仅要占用大量土地，同时尾矿粉尘也会对周边的生态造成严重的破坏。

位于骆驼圈子工业加工区的西部黄金哈密金矿选矿厂废渣库，尾矿废渣约有30万吨。利用该地的尾矿废渣可产精金粉，回收利用金矿尾矿废渣可以满足市场需求，可以抓住机遇，发展伊州区经济，实现加工增值，增加地方财政收入，提高资源的就地转化率和财政贡献率，使资源优势变为经济优势。

哈密市紫宸矿业有限责任公司成立于2016年1月5 日，主要从事有色金属、贵金属、非金属矿的选冶；矿产品的加工及销售；尾矿、废金属矿渣、精粉的回收、加工与销售。公司投资425万元建设尾矿回收综合利用，项目建成后将每年处理5 万吨尾矿废渣。

## 评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。为此，哈密市紫宸矿业有限责任公司于2019年5月委托成都中环国保科技有限公司承担项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我公司组织 相关人员收集了项目技术资料和当地自然环境、社会环境等基础资料，并对项目及周边环境状况等进行了现场勘查与调查，本次评价按要求进行《哈密市紫宸矿业有限责任公司尾矿回收综合利用项目环境影响评价报告书》编制工作。

## 关注的主要环境问题

通过大气、水、固体废物等方面的预测评价，说明项目对周边环境影响情况。

## 结论

项目符合国家产业政策，在采取环评提出的各项污染防治措施后，对评价区环境的影响可大大减少，并可逐步消除环境隐患。从环境保护角度分析，在落实各项污染防治措施、风险防范对策的前提下，项目建设可行。

# 总论

## 评价目的与指导思想

### 评价目的

（1）通过环境现状调查，在充分收集、综合分析现有资料的基础上，查明评价区环境质量现状及存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，确定本项目污染源的种类、源强、排放方式等；并通过环境影响预测等系统工作，分析并评价该项目在营运期对环境影响的特点及其对周围环境影响的范围和程度。

（3）结合项目所在地的区域规划、环境质量现状及本项目运营期所排污染物对周围环境影响程度等论述本项目厂址的环境可行性。

（4）按照国家污染物排放总量控制要求，结合本工程自身污染物排放、治理的情况，分析评价本工程污染物总量控制水平。

（5）针对本工程可能存在的环境污染问题提出合理、可行的污染治理、生态恢复建议，从环境保护角度，对本工程出明确、公正、可信的评价结论。为环境保护行政主管部门决策进行有效环境管理，避免对周围环境造成污染危害提供科学依据。

### 指导思想

（1）以各项环境保护法规、评价技术导则、环境保护标准和项目所在区域的环境功能区划为依据，指导评价工作。

（2）评价中始终贯彻“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”的原则，做到以防为主、防治结合，体现既要发展经济，又要保护环境的要求，实施可持续发展战略；特别是针对尾矿库建设可能带来的生态环境影响问题和污染问题提出可操作的环保措施。

（3）结合工程特点，认真做好工程分析，弄清污染物排放点、排放量和达标排放特征，预测分析工程对周围环境的影响。

（4）从经济发展和保护环境的目的出发，提出可行的污染防治对策和建议，指导工程设计，使本项目做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。

## 编制依据

### 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018.10.26）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016.11.7）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，（2012.7.1）；

（8）《中华人民共和国矿产资源法（修正）》，（2008.8.27）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，（2004.8.28）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，（2011.3.1）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》，（2009.1.1）；

（12）《建设项目环境保护管理条例（2017年修订版）》国务院令第682号，2017年10月1日实施；

（13）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），2016年11月24日；

（14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，（国发[2013]37号）；

（15）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，（国发[2016]31号）；

（16）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，（国发[1996]31号）；

（17）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》，（国办发[2009]61号）。

### 技术规范、导则及标准

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》，（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》，（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》，（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》，（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，( HJ 964—2018 )；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6 1996）；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（11）《水土保持综合治理规划通则》（GB/T15772-1995）；

（12）《尾矿库环境风险评价技术导则（试行）》（HJ740-2015）；

（13）《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）。

### 政策及规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017）》及2018年修改单；

（2）《国家危险废物名录》（2016版）；

（3）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）；

（4）《产业结构调整指导目录（2001年本）（2013年修正）》（国家发展改革委员会第21号）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号）；

（6）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）；

（7）《防治尾矿污染环境管理规定》（国家环境保护局第11令，2009.10.22）；

（8）《尾矿库安全管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号，2011.5.4）；

（9）《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2010]138号）；

（10）《尾矿库安全监督管理规定》（2011.7.1，国家安全监督管理总局令第6号）；

（11）《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）；

（12）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国发[2005]28号）；

（13）《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（国家安全监管总局、发改委、工信部、国土部、环保部，2012.3.12）；

（14）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号）；

（15）《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）。

### 项目工程相关资料

（1）建设单位委托书；

（2）项目可行性研究报告；

（3）建设单位提供的其他相关图纸及相关技术资料。

## 评价内容及评价重点

### 评价内容

根据工程排污特点、结合区域环境特征，确定工程环境影响评价内容包括工程分析、环境影响预测及评价、生态环境现状和影响评价、环保措施可行性分析、尾矿库环境影响分析、环境风险评价、环境经济损益分析、社会效益分析、环境管理与监控计划、总量控制等。

### 评价重点

根据工程特点和周围环境，工程的评价重点为尾矿库的生态环境影响评价、尾矿库选址合理性、环境保护措施及其环境风险评价等。

## 环境功能区划

### 环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）中环境空气功能区分类界定，确定项目所在地为二类环境空气质量功能区。

### 地表水环境功能区划

根据现场勘查，本项目周边为戈壁滩，无地表水体。

### 声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的划分方法，本项目所在区域为声环境功能2类区。

## 评价工作等级

### 大气环境评价工作等级

本项目产生的废气主要为尾矿库扬尘，主要污染物为TSP。按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，大气评价等级的计算对象为 “项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数”。项目评价工作等级见表1.5-1。

表1.5-1  评价工作级别划分标准

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

按环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）中的有关规定，其最大地面浓度占标率Pi的计算公式如下：

Pi = ×100%

式中：Pi — 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci — 采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi — 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限制；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限制、日平均质量浓度限制或年平均质量浓度限制的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限制。

项目评价工作等级的判定依据见表 1.5-2。

表 1.5-2   大气环境影响评价判定依据表

| 污染源 | 污染物 | 面源释放高度（m） | 面源宽度 | 面源长度 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库 | TSP | 11 | 71.15 | 86.08 | 0.075kg/h |

估算模型参数见表1.5-3。

表1.5-3  评价因子和评价标准表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 35 |
| 最低环境温度/℃ |  | 10 |
| 是够考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m |  |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

大气污染物排放计算结果见表1.5-4。

表1.5-4   废气估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | Pmax（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库 | TSP | 5.49 | 二级 |

由表1.5-4可知，本项目大气污染物的最大地面浓度占标率为 Pmax = 5.49%＜10%，按照表1.5-1中评价工作分级的规定，确定大气环境影响评价等级为二级。

### 地表水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级的划分是按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环 境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目地表水环境影响评价工作等级判定见表1.5-5。

表1.5-5   地表水环境影响评价工作等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d）; 水污染物当量数 W /（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

根据表1.5-5的判别参数，本项目运营期产生的渗滤液由罐车收集后运至选厂使用，生活污水经化粪池处理后进行厂区绿化，运营期无废水外排。只需按照环境影响报告书的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水情况、排水去向等，可不进行水环境影响预测。

### 地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中规定，本项目尾矿回收综合利用项目，属于Ⅰ类项目。

项目场地不属于集中式饮用水水源地准保护区，不属于国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，经调查走访项目场地及调查评价范围内均未涉及地下水敏感目标，根据地下水环境敏感程度分级表（见表1.5-6），本项目地下水环境敏感程度为不敏感。

表1.5-6   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分情况见表1.5-7。

表1.5-7   地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本项目地下水环境影响评价等级为二级。

### 声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价导则 声环境》（HJ2.4-2009）：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以上[含3dB(A)]，且5dB(A)以下[含5dB(A)]，受影响人口数量变化不大时，按二级评价。

### 土壤环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的规定，本项目属于Ⅲ类建设项目，对土壤环境的影响主要为污染影响，项目周边无环境敏感目标。土壤环境影响评价工作等级分为一级、二级、三级，对污染影响型项目，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）,建设项目所在地周边土壤环境分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.5-8。

表1.5-8  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表1.5-9  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

根据表1.5-8及1.5-9，本项目土壤环境评价工作等级低于三级，仅对土壤环境进行简单分析。

## 评价范围

（1）大气

依据导则HJ 2.2-2018，根据该项目废气污染源的排放情况、评价区域的地形特征、环境敏感点，确定本项目环境空气评价范围以选矿厂为中心，沿主导风向主轴边长5km，垂直于主导风向直径5km的范围。

（2）地表水

本项目运营期无废水排放，且项目周边无地表水体。

（3）地下水

地下水水位变化及水质影响区域。

（3）噪声

场界及周围关心点噪声。

（4）土壤环境

项目厂区及周边200m范围内。

## 评价标准

### 环境质量标准

（1）大气环境质量标准

评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)之二级标准；

（2）水环境质量标准

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）之Ⅲ类标准；

（3）声环境质量标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

### 污染物排放标准

废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

废水：项目运营期无废水外排；

噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）二级标准。

表1.7-1   评价采用质量标准及排放标准一览表

| 标准号 | 标准名称 | 评价对象 | 执行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 级、类别 | 指标 |  | 标准限值 |
| GB3095-2012 | 环境空气 质量标准 | 环境空气 | 二级 | TSP | 日平均 | 0.30mg/m3 |
|  |  |  |  | PM10 | 日平均 | 0.15mg/m3 |
|  |  |  |  | SO2 | 日平均 | 0.15mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 小时平均 | 0.5 mg/m3 |
|  |  |  |  | NO2 | 日平均 | 0.08mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 小时平均 | 0.2 mg/m3 |
| GBT14848-93 | 地下水质量标准 | 地下水 | Ⅲ类 | pH |  | 6~9 |
|  |  |  |  | 氟化物 |  | 1.0 mg/L |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 |  | 3 |
|  |  |  |  | 总硬度 |  | 450 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 0.5 mg/L |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 3.0 mg/L |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 |  | 1000 mg/L |
| GB3096-2008 | 声环境 质量标准 |  | 2类 | 夜间 |  | 50dB(A) |
|  |  |  |  | 昼间 |  | 60dB(A) |
| GB15618-1995 | 土壤环境 质量标准 | 土壤 | 二类 | 砷 |  | ≤40 mg/kg |
|  |  |  |  | 镉 |  | ≤1.0 mg/kg |
|  |  |  |  | 汞 |  | ≤1.5 mg/kg |
|  |  |  |  | 铅 |  | ≤500 mg/kg |
| GB16297-1996 | 《大气污染物综合排放标准》 | 颗粒物（无组织） | / | TSP |  | 周界外浓度≤1.0mg/m3 |
| GB12348-2008 | 工业企业厂界噪声排放标准 | 厂界噪声 | 2类 | 昼间 |  | 60dB(A) |
|  |  |  |  | 夜间 |  | 50dB(A) |

## 环境影响因素识别和评价因子筛选

### 环境影响因素识别

依据现场调查及工程对环境的影响，对本项目运营期以及关闭期产生的环境影响因素和影响程度进行识别，具体见表1.8-1。

表1.8-1  环境影响因素识别表

| 时段 | 来源 | 影响因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 尾矿库 | 废水、噪声、固废、扬尘 | 水环境、声环境、生态环境、 环境空气 |

### 评价因子筛选结果

根据不同时段的工程行为及实施过程中可能涉及到的一些基本环境要素，利用 矩阵方式对本项目环境影响因素进行筛选，并确定评价因子，环境评价因子筛选结果见表1.8-2。

表1.8-2  环境影响因子筛选表

| 序号 | 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5 |
|  |  | 预测评价 | TSP |
| 2 | 地表水环境 | 现状评价 | / |
|  |  | 预测评价 | / |
| 3 | 地下水环境 | 现状评价 | pH、氟化物、总大肠菌群、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、溶解性总固体 |
|  |  | 预测评价 |  |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 连续等效A声级 |
|  |  | 预测评价 | 连续等效A声级 |
| 5 | 生态环境 | 现状评价 |  |
|  |  | 预测评价 | 植被破坏、水土流失、尾渣堆放、景观 |
| 6 | 环境风险 | 现状评价 | / |
|  |  | 预测评价 | 尾矿库溃坝事故等 |

## 评价方法

根据工程建设项目环境影响的特征，本次环评工作采用以下方法进行：

(1)	结合现场踏勘，调查评价区自然和社会环境现状，收集有关地形、地质、 水文、气象等基础资料；

(2)	筛选出主要的环境保护目标，并对其进行敏感因子分析；

(3)	按相关的评价依据、环境标准和规范的评价方法，对选定的环境要素进行 现状和影响预测评价或评述，对水环境、大气环境、环境噪声现状与影响评价采用

定量与定性结合的方法评价，针对可能产生的不利环境影响提出保护措施或建议。

## 环境保护目标

根据现状勘察，本项目厂址周边均为戈壁滩，无居民区及其他环境敏感目标。

## 环境影响评价工作程序

分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书（表）编制阶段。具体流程见图1.11-1。

环境现状调查

监测与评价

建设项目工程分析

1 各环境要素环境影响预测与评价

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境环境影响评价结论

编制环境影响报告书

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境现状调查

1 环境影响识别与评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

第一阶段

第二阶段

第三阶段

图1.11-1  环境影响评价工作程序图

# 工程概况及工程分析

## 工程概况

### 项目名称、性质、单位及配套工程概况

（1）项目名称：哈密市紫宸矿业有限责任公司尾矿回收综合利用项目

（2）建设地点：位于西部黄金哈密金矿选矿厂的废渣库旁，距离废渣库1公里左右。

（3）建设性质：新建

（4）建设期限：1年（2016年11月—2017年10月）

（5）建设单位：哈密市紫宸矿业有限责任公司

（6）建设规模及内容

①建设规模：本项目为尾矿回收综合利用，项目占地面积为10亩，总建筑面积为5740平方米。

该项目建成后将每年处理5万吨尾矿废渣。

②建设内容：项目主要为建筑工程及附属配套工程、道路工程，设备购置及安装。总建筑面积为1044 平方米，其中：宿舍面积为224 平方米，生产车间面积为820 平方米，建筑结构为轻钢结构；料场用地800 平方米，绿化面积1193.80 平方米，废料堆场面积1510.79平方米，料场及废料堆场均为露天堆场；硬化地面面积1115.08 平方米，道路面积358.93 平方米。

### 选矿厂尾矿干排工艺

图2.1-1  选矿厂尾矿干排工艺流程

### 尾矿废渣再利用方案

选矿厂产生的尾矿废渣中含有活性炭有余颗物，可进行废物再利用，生产建筑用砂。本项目中建筑用砂工艺流程：破碎——球磨——浮选。

（1）尾矿废渣及废矿由振动给料机均匀、定量的送入到颚式破碎机内初步破碎处理，由圆振动筛合理筛分，不合格石料返回重新破碎（废矿物按30%的比例添加，品位在1g/t 左右）；

（2）筛分合格的石料被送入到球磨机内再进行粉碎并混合，同样经过严格的筛分处理；

（3）筛分后，利用浮选法选出合格的建筑用砂，筛分出合格的成品建筑用砂输送到成品料区。

### 尾矿库干堆

(1)	废渣

废渣干堆场为露天堆场，面积为1510.79平方米。

(2)	坝体排渗

本尾矿库为干式堆场，尾矿进库含水率为20%，渗水主要为雨季降水所致，场内设置水平排渗系统，采取砾石外包土工布中间放置PVC多孔滤水管的组合排渗体。排渗沟宽度为0.5 m，采用在防渗层以上做卵砾石盲沟，内置DN250的打孔PVC滤水管，最终由PVC管排出坝体外，由回水池收集后回用于选厂。

### 尾矿干堆场组成内容

本项目由主体工程（尾矿干堆场）、辅助工程公用工程（供水、供电）、储运工程（交通运输）、环保工程等部分组成。

尾矿干堆场组成见表2.1-1。

表2.1-1  尾矿库干堆场工程组成一览表

| 工程 类别 | 单项工 程名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 尾矿 干堆场 | 位于西部黄金哈密金矿选矿厂的废渣库旁，距离废渣库1公里左右，占地面积6666.7m2，建设库容5万m2 |
| 辅助 工程 | 坝体排渗 | 尾矿进库含水率为20%，渗水主要为雨季降水所致，场内设置水平排渗 系统，采取砾石外包土工布中间放置PVC多孔滤水管的组合排渗体。 |
|  | 场区排水 | 排水沟过水断面0.5mx0.4m，纵向坡度为^0.02%，m=1,浆砌石砌筑， 水泥砂浆抹面。沟底宽b=0.5m，沟内水深h=0.4m。 |
| 储运 工程 | 外部运输 | 项目所在地周边拥有较为完善的公路运输网，且公司自身具有 相应运输工具，可充分满足原材料运输需求，原材料中的尾矿废渣临 近项目区所在地，运输方便 |
| 公用工程 | 供水 | 利用选矿厂的供水设施，选矿厂供水接入西部黄金哈密金矿的供水系统 |
|  | 供电 | 利用选矿厂供电设施，该公司经过西部黄金哈密金矿的同意，项目区用电接入西部黄金哈密金矿的供电系统进行输送 |
| 环保工程 | 废水 | 项目生活污水排入化粪池，经过沉淀过滤可用于厂区绿化 |
|  | 废气 | 堆场扬尘进行洒水抑尘，破碎及球磨工序均采用湿法破碎 |

### 主要生产设备

### 主要设备见表2.1-2。

表2.1-2  主要设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浮选设备 | 1套 |
| 2 | 颚式破碎机 | 1套 |
| 3 | 球磨机 | 1套 |
| 4 | 双桥翻斗车 | 1台 |
| 5 | 铲车 | 2台 |

### 主要原辅材料

尾矿干堆场年消耗尾矿渣为50000m³/a。

### 劳动定员及工作制度

项目劳动定员为23人，生产岗位每天3 班，每天8 小时工作制，每班7人，管理人员2人，全年生产250天。

## 工程分析

### 物料平衡

（1）物料总平衡

尾矿干堆场主要物料为尾矿渣，年消耗尾矿渣为50000m³/a。尾矿干堆场物料平衡见表2.2-1。

表2.2-1 尾矿干堆场年物料平衡表

| 物料名称 | 堆场堆存量 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 尾矿渣 | 50000t/a | 50000t/a |
| 总计 | 50000t/a | 50000t/a |

（3）水平衡

本项目尾矿库采用干渣堆放，正常天气条件下，不产生废水；仅在雨季，会有少量渗滤水产生，经计算渗滤水产生量为46.21m3/a，通过排渗管导入坝下渗滤液收集池后，用罐车将渗滤液运至选厂使用。

职工生活用水量按150L/人·d，人员按23人计算，一年按250天工作日计；则年办公生活用水量为862.5m³。生活污水产生量按用水量的90%计，约为3.105m³/d，776.25 m³/a。

本项目尾矿库水平衡分析见表2.2-2及图2.2-1。

表2.2-2   项目水平衡一览表（单位：m3/a）

| 序号 | 用水环节 | 总用水 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗 | 削减量 | 排水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 862.5 | 862.5 | 0 | 86.25 | 776.25 | 0 | 化粪池处理后进行绿化 |
| 2 | 渗滤液 | 46.21 | 0 | 0 | 0 | 46.21 | 0 | 运至选厂使用 |
| 3 | 生产用水 | 250000 | 100000 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | / |
| 合计 |  | 250865.35 | 100862.5 | 150000 | 100086.25 | 779.1 | 0 |  |

图2.2-1  水平衡图（m3/a）

### 污染物产排情况分析

#### 废水

（1）尾矿渗滤水

本项目尾矿库采用干渣堆放，正常天气条件下，不产生废水；仅在雨季，会有少量渗滤水产生。

目前尚未有雨季干排尾矿库渗滤液的计算方法以及规范，本次评价类比已批复的《甘肃省肃北县钰垠工贸有限责任公司肃北县双尖山金矿150t/d 采选项目环境影响报告书》（甘环审发【2015】57 号）中的计算方法，正常尾矿库渗流排出水量为46.21m3/a。

目前企业在库内、坝面设置排渗、集排渗设施，将尾矿库渗滤液收集于初期坝脚下设置的防渗回水池（容积20m3），由罐车收集后运至选厂使用，可保证尾矿库渗滤液不外排。

（2）生活污水

本项目运营期，生活污水产生量约为776.25m³/a，经化粪池处理后进行厂区绿化，不外排。

#### 废气

本项目运营期的废气主要来自尾矿库扬尘。

目前尾矿库扬尘尚未有相关计算方法，本次评价类比已批复的《甘肃省肃北县钰垠工贸有限责任公司肃北县双尖山金矿150t/d采选项目环境影响报告书》（甘环审发【2015】57号）中干排尾矿库扬尘的计算方法。

尾矿库扬尘产生量受风力条件、尾矿含水率和干坡段面积等因素影响，参考尾矿库扬尘产生量在西北地区的经验数据，每吨干矿砂产生扬尘约为0.03kg，则本项目尾矿库扬尘产生总量约为50000×0.03×10-3＝1.5t，年排放量为1.5t/a。

为防止尾砂表面干化（当降雨量小，蒸发量大时），造成尾砂二次飞扬对周围环境产生污染，评价要求尾矿库表面进行洒水抑尘，使尾矿库尾矿在再使用期间能够保持表面的湿润状态，可抑尘约70%，则采取措施后扬尘排放量为0.45t/a。

#### 噪声

该项目噪声主要来源于颚式破碎机、球磨机、浮选机等设备，单机噪声值一般在80~85dB（A）。该项目生产设备均选用低噪声设备，大部分建于生产车间内，设备安装时加防震垫，对部分高噪声设备加装消声器或隔音罩，风管包扎消声材料等降噪措施。生产设备机械噪声经以上措施治理后，噪声值可降低约15dB（A）。项目主要噪声源的噪声值及降噪措施见表2.2-1。

表2.2-1   项目主要噪声源强及降噪措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 台（套）数 | 单机噪声级 dB（A） | 降噪措施 | 治理噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 1 | 85 | 基础减震 | 70 |
| 2 | 球磨机 | 1 | 85 | 基础减震 | 70 |
| 3 | 浮选机 | 1 | 80 | 基础减震 | 60 |

#### 固体废物

项目运营期作业人员产生少量生活垃圾，约5.75t/a，统一收集后定期清运至当地环卫指定的堆放点。

# 区域环境概况与环境质量现状

## 区域环境概况

### 地理位置

哈密市伊州区位于新疆维吾尔自治区东部，是新疆通向祖国内地的交通要道，素有“新疆门户”之称，是哈密市所辖政治、经济、文化中心。哈密市伊州区东与甘肃省肃北蒙古族自治县、安西县及敦煌市接壤，西与木垒哈萨克自治县、鄯善县为邻，南越库木塔格大沙漠与若羌县相接，北与巴里坤哈萨克自治县、伊吾县相望，东北与蒙古国毗邻，国境线长46.6 公里。哈密地理位置位于东经91°08′～96°23′，北纬40°43′～43°43′之间，东西长404 ㎞，南北宽322㎞。

该项目建设地点位于骆驼圈子工业加工区旁，距离骆驼圈子工业加工区8~9 公里，距离西部黄金哈密金矿选矿厂的废渣库1公里左右，距离伊州区80公里，项目建设地点东北方向3公里处是西部黄金哈密金矿，四周均为戈壁滩，无居民居住地。

### 气候条件

该区属典型的大陆性气候区，日照时间长，温差大，年平均气温9℃，最高气温43.9℃，最低气温-32.0℃，最大冻土深达160cm。气候干燥风沙大，年降雨量20mm，蒸发量达1600～2200mm；最大风速16m/s，风向北东。

（1）气温

历年年平均气温9.8℃，历年极端最高气温43.9℃，历年极端最低气温-32.0℃，最热月平均最高气温34.5℃，最冷月平均最高气温 -17.7℃。

（2）气压

年平均气压921mbar。

（3）湿度

夏季月平均湿度34%，冬季平均湿度63%。

（4）降水量

年平均降水量20mm，日最大时降水量6.6mm，最大积雪深度16mm。

（5）日照、蒸发

年日照时数3300hr，年平均蒸发量1600～2200mm。

（6）风速、风向

年最大风速16m/s，主导风向北东风。

（7）冻土

最大冻土厚度1.60m。

### 地形地貌

地貌单元为山前洪积平原，地形平坦、开阔，海拔高程760～770米，总体地势北高南低，地形坡度＜5°。无高陡边坡、不稳定斜坡发育，无冲沟发育。

### 地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定，勘查区地震基本烈度为Ⅶ度区，设计地震分组为第二组，设计基本地震动峰值加速度为0.10g，地震反应谱特征周期为0.40s。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定，总额和场地土性质及当地经验，判定场地土的类型为： 砾砂为砂类土； 综合判定场地类别为Ⅱ类，中硬场地土。

### 工程地质条件

（1）地层岩性

库区地处山前冲洪积平原，地表出露地层均为第四系上更新统-全新统冲洪积物（Q3-4pl ），根据土层特征，力学性质及组合关系可划分出一层，土层岩性特征描述如下： 表层分布有亚砂土，层厚0.3-0.8米，土黄色，含少量砾石，松散-中密稍干。下部为砂卵砾石层，青灰色～杂色，稍密～密实。卵石、砾石成分以石英岩、灰岩、砂岩、花岗岩为主。卵石粒径多为2-8厘米，含量约占20%左右，砾石粒径多为2-20毫米，含量约40-50%，其余为中粗砂充填。所在区域第四系厚度大于50米。

（2）地质构造

库区位于大地构造上隶属于塔里木地台（Ⅸ）一级构造单元，库鲁塔格-星星峡断隆（Ⅸ2）二级构造单元，评估区范围内无褶皱、断裂构造形迹，地质构造条件简单。

（3）不良地质条件

库区崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝地质灾害不发育，各类地质灾害危害程度小，危险性小。

### 库区水文地质条件

库区无常年性地表水流，只在暴雨后会形成短时地表汇水排泄至区外，流量较小，径流量小于0.1m3/s，很快就损失殆尽，冬季很少下雪。该区域属洪积平原，无各类地表水体发育，也无季节性洪沟发育。

（1）含水层分布及赋水性

区内赋存第四系松散岩类孔隙潜水，含水层岩性为角砾层，水位埋深20米，富水性中等，单井涌水量为1000m3/d。

（2）地下水类型及动态特征

地下水类型以第四系松散岩类孔隙潜水为主，地下水矿化度小于1克/升，水化学类型为HCO3·SO4—Ca·Na型。水位年内变幅小于2米，年际变幅1.0米。

（3）地下水开采与补给、径流、排泄条件

地下水补给来源主要为上游侧向径流补给，次为大气降水渗透补给，以地下潜流方式向下游排泄。

### 基础设施

（1）供水：项目主要用水为库区工作人员生活用水，利用选矿厂的供水设施，选矿厂供水接入西部黄金哈密金矿的供水系统，能够满足项目运营所需。

（2）排水项目排水主要为尾矿水和生活污水，该地区属缺水地区，选矿厂也需要回水利用，尾矿库距选矿厂仅有350米，利用尾矿库排水设备排入选矿厂回水池。 生活污水可排入选矿厂已有的化粪池，经过沉淀过滤可用于厂区绿化。

（3）供电：项目用电利用选矿厂供电设施，该公司经过西部黄金哈密金矿的同意，项目区用电接入西部黄金哈密金矿的供电系统进行输送，能够满足项目运营所需。

（4）消防：项目区建筑符合国家工程建设消防技术标准和规范，并按规定配备消防器材和设备。

（5）通讯：项目区通讯设施基本完备，项目区通讯畅通。

（6）工程地质：项目区地势平坦，地基承载力较好，适合建设需要。

（7）地震: 根据《中国地震动参数区规划图》(GBl8306－2001)，本区属于7°地震裂度区，建(构)筑物按8°设防。

### 施工条件

项目区交通条件较好，具有较好的外部建材供应条件，钢材、水泥、木材等供应保障程度极高。

总之，项目施工条件良好，前期准备工作落实，建设条件具备。

## 环境质量现状

### 大气环境质量现状

根据项目所处地理位置以及该工程的环境特征，本次环评大气环境区域环境质量达标分析引用哈密市2018年环境质量公报。

项目位于哈密市伊州区骆驼圈子工业加工区旁，坐标为北纬：42.514354，东经：94.124945。

哈密地区2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9 ug/m3、31 ug/m3、67 ug/m3、27 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为138 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

根据本项目运营期污染物排放特征，本次环评特委托石河子市恒正达监测有限公司对项目所在区域进行环境质量现状监测，监测结果见表3.2-1。

表3.2-1  环境空气质量现状监测结果

| 监测点位 | 监测项目 |  | 浓度范围（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 最大占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | PM10 | 24小时 平均 | 0.029~0.193 | 0.15 | 128.67 | 超标 |
| 2# | PM10 | 24小时 平均 | 0.191~1.058 | 0.15 | 705.33 | 超标 |
| 3# | PM10 | 24小时 平均 | 0.221~1.509 | 0.15 | 1060 | 超标 |
| 4# | PM10 | 24小时 平均 | 0.190~0.468 | 0.15 | 312 | 超标 |
| 5# | PM10 | 24小时 平均 | 0.230~1.746 | 0.15 | 1164 | 超标 |
| 6# | PM10 | 24小时 平均 | 0.221~1.270 | 0.15 | 846.67 | 超标 |

根据上表可知，项目所在地PM1024小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，主要是因为项目所处地周边均为戈壁滩，最大风速16m/s，由于风沙环境导致项目所在地空气中PM10浓度较高。

### 地表水环境质量现状评价

项目所在地周边均为戈壁滩，无地表水体，因此，本次评价不对地表水环境质量现状进行评价。

### 地下水环境质量现状

1、监测点布置

该项目在项目厂区设置1个地下水监测点位。

2、评价方法

按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中标准指数法进行评价。

3、监测结果

监测数据见表3.2-2。

表3.2-2   项目区域地下水监测及评价结果      单位mg/L（注明除外）

| 监测项目 | 标准值 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 评价指数 |
| pH值（无量纲） | 6~9 | 7.97 | 0.94 |
| 氟化物 | 1.0 | 0.23 | 0.23 |
| 总大肠菌群 | 3 | 140 | 46.67 |
| 总硬度 | 450 | 210.19 | 0.467 |
| 氨氮 | 0.5 | 0.077 | 0.154 |
| 高锰酸盐指数 | 3.0 | 0.12 | 0.04 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 322 | 0.322 |

根据以上监测结果可知，项目所在区域地下水个监测因子中，除总大肠菌群，其他各因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 声环境质量现状

监测点位：尾矿库场界东、南、西、北4个方位。

监测频次：2天，白天和晚上各监测一次。

监测项目：等效连续A声级。

监测方法：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）达到2类功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。结果详见表3.2-3。

表3.2-3  厂界噪声监测结果一览表

| 监测项目 | 监测结果 LeqdB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5月25日 |  | 5月26日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 55.9 | 48.3 | 56.2 | 47.2 |
| 厂界南 | 58.0 | 46.9 | 57.1 | 49.5 |
| 厂界西 | 58.4 | 47.5 | 56.7 | 45.7 |
| 厂界北 | 54.0 | 48.6 | 56.2 | 47.0 |

从监测结果及与环境噪声质量标准的比对可知，本项目监测点位昼间和夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明项目所在区域声环境质量较好。

### 土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），为了解厂区土壤背景情况，在项目厂区内设置2个监测点位，按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求进行评价。监测结果见表3.2-4。

表3.2-4  项目区域土壤监测及评价结果

| 监测项目 | 监测结果 |  | 标准值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# |  |
| 砷（mg/kg） | 0.63 | 0.69 | ≤40 |
| 镉（mg/kg） | 11.024 | 0.866 | ≤1.0 |
| 汞（mg/kg） | 0.048 | 0.066 | ≤1.5 |
| 铅（mg/kg） | 65.132 | 2.513 | ≤500 |

项目评价区域除1#点位处镉外，土壤其余各监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，项目场地土壤环境质量较好。

### 环境质量现状小结

（1）大气环境质量：哈密地区2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9 ug/m3、31 ug/m3、67 ug/m3、27 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为138 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

项目所在地PM1024小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，主要是因为项目所处地周边均为戈壁滩，最大风速16m/s，由于风沙环境导致项目所在地空气中PM10浓度较高。

（2）地下水环境质量：根据以上监测结果可知，项目所在区域地下水个监测因子中，除总大肠菌群，其他各因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（3）声环境质量：项目厂界昼间和夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（4）土壤环境质量：项目评价区域除1#点位处镉外，土壤其余各监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，项目场地土壤环境质量较好。

# 环境影响预测与评价

## 声环境影响预测

本项目尾矿库 再使用期间噪声源主要来自颚式破碎机、球磨机、浮选机等设备，根据石河子市恒正达监测有限公司于2019年5月25日至2019年5月26 日对现有尾矿库四周噪声进行监测，监测期间尾矿库的全部生产设施正常运行。

厂界噪声预测结果见表4.1-1。

表4.1-1  厂界噪声监测结果一览表

| 监测项目 | 监测结果 LeqdB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5月25日 |  | 5月26日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 55.9 | 48.3 | 56.2 | 47.2 |
| 厂界南 | 58.0 | 46.9 | 57.1 | 49.5 |
| 厂界西 | 58.4 | 47.5 | 56.7 | 45.7 |
| 厂界北 | 54.0 | 48.6 | 56.2 | 47.0 |

根据检测结果可知，目前尾矿库厂界环境噪声现状均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60分贝、夜间50分贝的要求，表明目前尾矿库运行未对周围环境造成影响。

## 大气环境影响预测

（1）影响预测

本项目延期使用期间的废气主要来自尾矿库扬尘，尾矿库扬尘产生量受风力条件、尾矿含水率和干坡段面积等因素影响，参考尾矿库扬尘产生量在西北地区的经验数据，每吨干矿砂产生扬尘约为0.03kg，则本项目尾矿库扬尘产生总量约为50000×0.03×10-3＝1.5t，年排放量为1.5t/a。

为防止尾砂表面干化（当降雨量小，蒸发量大时），造成尾砂二次飞扬对周围环境产生污染，评价要求尾矿库表面进行洒水抑尘，使尾矿库尾矿在再使用期间能够保持表面的湿润状态，可抑尘约70%，则采取措施后扬尘排放量为0.45t/a。  尾矿库尾矿干排堆放，产生无组织扬尘，无组织排放采用《环境影响评价技术

导则—大气环境》（HJ-2.2-2008）中推荐的估算模式进行预测分析。分析选取参数见表4.2-1，预测结果见表4.2-2。

表4.2-1  估算模式参数选取表

| 污染源 | 污染物 | 面源释放高度（m） | 面源宽度 | 面源长度 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库 | TSP | 11 | 71.15 | 86.08 | 0.075kg/h |

表4.2-2  预测结果

| 距源中心下风向距离D(m) | 最大落地浓度（mg/m3） | 占标率% |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.01113 | 1.24 |
| 100 | 0.04541 | 5.05 |
| 200 | 0.04907 | 5.45 |
| 215 | 0.0494 | 5.49 |
| 300 | 0.04899 | 5.44 |
| 400 | 0.04545 | 5.05 |
| 500 | 0.04765 | 5.29 |
| 600 | 0.04637 | 5.15 |
| 700 | 0.04327 | 4.81 |
| 800 | 0.03973 | 4.41 |
| 900 | 0.03621 | 4.02 |
| 1000 | 0.03292 | 3.66 |
| 1100 | 0.03 | 3.33 |
| 1200 | 0.02742 | 3.05 |
| 1300 | 0.02511 | 2.79 |
| 1400 | 0.02307 | 2.56 |
| 1500 | 0.02126 | 2.36 |
| 1600 | 0.01966 | 2.18 |
| 1700 | 0.01823 | 2.03 |
| 1800 | 0.01697 | 1.89 |
| 1900 | 0.01583 | 1.76 |
| 2000 | 0.0148 | 1.64 |
| 2100 | 0.01392 | 1.55 |
| 2200 | 0.01313 | 1.46 |
| 2300 | 0.01241 | 1.38 |
| 2400 | 0.01174 | 1.30 |
| 2500 | 0.01114 | 1.24 |

由表4.2-2 可知，尾矿库排放扬尘的最大地面浓度为0.0494mg/m3，占标准值的5.49%，最大落地浓度对应距离位于下风向215m处，对区域空气环境影响较小。

（2）大气环境防护距离

采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式进行计算，尾矿库无组织排放的粉尘达标距离为0m，确定尾矿库大气环境防护距离为0m。

## 地表水环境影响预测

本项目尾矿库采用干渣堆放，正常天气条件下，不产生废水；仅在雨季，会有少量渗滤水产生，经计算渗滤水产生量为46.21m3/a，目前企业在库内、坝面设置排渗、集排渗设施，将尾矿库渗滤液收集于初期坝脚下设置的防渗回水池（容积20m3），由罐车收集后运至选厂使用，可保证尾矿库渗滤液不外排，对水环境影响小。

本项目尾矿库在使用期间，职工生活污水产生量约为776.25m³/a，经化粪池处理后进行厂区绿化，不外排，地表水环境影响小。

## 固体废物影响分析

本项目运营期作业人员产生少量生活垃圾，约5.75t/a，统一收集后定期清运至当地环卫指定的堆放点，不会对环境产生明显不利影响。

## 地下水环境影响分析

根据地下水监测现状监测结果可知，除评价区内尾矿干堆场上下游总大肠菌群超标，其余地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-93）中的III 类标准。

本项目尾矿库筑坝方式采用尾矿干式堆存法，本项目尾矿库对地下水的影响主要为因降雨产生的淋溶水下渗造成地下水污染，在大气降水淋溶作用下，部分污染物质会通过淋溶液作用进入地下，有害金属元素在常温下其溶解度无论在热水或冷水中都属不溶、难溶或极难溶物质，在正常雨浸的情况下其中的重金属成分不能浸出，即使有部分溶于水的金属阳离子也极易被表层土截留。

本项目尾矿库区两岸坡尾矿堆积坝体边缘修筑有截洪沟，减小了渗滤液的产生量，雨水仅经过很短距离的径流，又溢出地表。同时本项目尾矿库进行防渗，设有渗滤液收集系统，可防治渗滤液污染地下水，因此本项目尾矿库正常运行基本不会对地下水产生影响。

本项目尾矿库使用期间对地下水影响主要为非正常工况下对地下水环境的影响。

（1）污染物对地下水影响途径

通过对尾矿库的工程分析，非正常工况下尾矿库工程建设中污染物对地下水的可能影响途径包括以下2 种途径：

①尾矿库无防渗，导致尾矿中废水渗入地下；

②尾矿库人工防渗层发生损坏，导致尾矿中废水渗入地下。

（2）预测场景的选择及源强的确定

为定量评价事故工况下对地下水环境的影响，选取如下有代表性的场景和相应场景下的源强进行预测评价。

为定量评价事故工况下对地下水环境的影响，选取如下有代表性的场景和相应场景下的源强进行预测评价。

①尾矿无防渗

本项目尾矿库采用干渣堆放，正常天气条件下，不产生废水；仅在雨季，会有少量渗滤水产生。

本项目堆场面积为2310.79m2，日最大时降水量6.6mm，则最大日总降水量15.25m3，按10%计算入渗量为1.53m3/d。

②尾矿库人工防渗层破损

尾矿库底部人工防渗层出现破损面积按照堆场区面积的10%计，导致尾矿渗滤水入渗到地下。入渗量为第一种情形下的入渗强度×破损面积。计算的入渗量为0.15m3/d。

（3）地下水影响分析

根据现场调查，评价区范围内无环境敏感点，尾矿库非正常工况下基本不会对其水质产生影响；尾矿库发生事故工况时，泄漏地下水中污染物的影响范围、运移距离主要在尾矿库库区周边的含水层。但是以防污染水经过径流汇入了下游含水层，因此必须实施严格的监测计划、降渗措施和应急措施，才可有效降低影响范围，将其影响程度降至环境可接受范围。

## 生态环境影响分析

尾矿干堆场项目占地2310.79m2，项目所在地主要为戈壁滩，因此不会对区域用地类型产生较大影响，不会对周边生物产生明显影响。

### 对生物多样性的影响

生物多样性是指一定范围内多种多样活的有机体(动物、植物、微生物)有规律地结合所构成稳定的生态综合体。包括动物、植物、微生物的物种多样性，物种的遗传与变异的多样性及生态系统的多样性。物种的多样性是生物多样性的关键，它既体现了生物之间及环境之间的复杂关系，又体现了生物资源的丰富性。

项目占用戈壁滩，对项目区内的植物和动物物种多样性的影响是不一致的。项目会打破该地区生物多样性的平衡，由于项目区占用荒地，对物种的多样性、基因多样性基本不造成影响。项目经过尾矿库长期的运行，由于人为活动的加剧，受施工干扰，附近栖息的鸟类、兽类受汽车的噪声、废气等干扰，势必会影响局部生态系统多样性。但由于项目涉及地域面积小，而且为河滩地，对区内森林生态系统中的建群种或共建种不会造成威胁，且陆生动物迁徙能力强，同类生境易于在附近找寻，故区内物种种群与数量不会受到明显影响。因此，项目不会对生物多样产生影响。

# 环境保护措施及可行性分析

## 废气污染防治措施

尾矿库扬尘产生量受风力条件、尾矿含水率和干坡段面积等因素影响，本项目为防止尾砂表面干化（当降雨量小，蒸发量大时），造成尾砂二次飞扬对周围环境产生污染，评价要求对尾矿库表面进行洒水抑尘，使尾矿库在运营期能够保持表面的湿润状态，尾矿库排放扬尘的最大地面浓度为0.0494mg/m3，尾矿库扬尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放（1.0mg/m3）限制，治理措施可行。

## 废水污染防治措施

本项目尾矿库采用干渣堆放，正常天气条件下，不产生废水；仅在雨季，会有少量渗滤水产生，经计算渗滤水产生量为46.21m3/a，通过排渗管导入坝下渗滤液收集池后，用罐车将渗滤液运至选厂使用，可保证尾矿库渗滤液不外排。

本项目尾矿库在使用期间，职工生活污水产生量约为776.25m³/a，经化粪池处理后进行厂区绿化，不外排，地表水环境影响小。

## 噪声污染防治措施

本项目尾矿库在使用期间噪声源主要来自颚式破碎机、球磨机、浮选机等设备,根据监测结果，监测期间尾矿库的全部生产设施正常运行，根据现场监测结果（见表4.1-1）表明项目场界四周昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值要求，表明现有的噪声防治措施可行。

## 固废污染防治措施

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中第Ⅱ类一般工业固体废物贮存、处置的要求，需将尾矿渣堆存于防渗、设置有截排水沟、集排水设施的尾矿库内。

目前尾矿库已设有截排水沟、集排水设施，同时尾矿库也已进行防渗处理。

本项目运营期作业人员产生少量生活垃圾，约5.75t/a，统一收集后定期清运至当地环卫指定的堆放点，不会对环境产生明显不利影响。

## 地下水污染防治措施

根据本项目的生产过程中可能产生的主要污染源，如不采取合理的防治措施，废水、固体废物中的污染物有可能渗入地下，从而影响潜水环境。因此必须制定相应的地下水环境保护措施，进行综合环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

### 源头控制措施

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

### 污染防治措施

本项目尾矿库主要的污染防治措施如下：

- 防渗

根据与建设单位以及相关施工单位沟通，已建尾矿库主要从三个方面初期坝防渗、库区岸坡、库底防渗进行，尾矿库采取防渗措施后，防渗系数为2.0×10－8cm/s，满足《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及修改单中防渗要求。

②截排水

根据（GB18599－2001）为防止雨水径流进入尾矿库内，避免渗滤液量增加和滑坡，尾矿库应设置导流设施。

根据《选矿厂尾矿设施设计规范》尾矿库防洪标准规定，尾矿库防洪标准（洪水重现期）为：100 年一遇洪水（p＝1％）。按照以上要求，结合自然条件、尾矿库运行方式、尾矿堆积高度、尾矿库等级及相应泄洪要求，对尾矿库排洪设施设置了库外排洪、库内排洪两部分排洪系统，使库面以上的雨水不进入库中。

③集排水

根据（GB18599－2001）应设置渗滤液集排水设施，必要时应设计渗滤液处理设施，对渗滤液进行处理。本项目尾矿库采取干堆后，在库底内布置有排渗系统，渗滤液经罐车送往选厂循环使用。

④监控措施

为了及时准确掌握选矿厂址区、尾矿库区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目应覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

⑤应急治理措施

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图5.5-1。

图5.5-1 地下水污染应急治理程序图

应采取如下污染治理措施：

﹡一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，查明并切断污染源。

﹡探明地下水污染深度、范围和污染程度。

﹡依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。可充分利

用监测井作为应急抽水孔。

﹡依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情

况进行调整。

﹡将抽取的地下水进行集中收集，并送实验室进行化验分析。

﹡当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，

并进行土壤修复治理工作。

## 生态保护措施

①尾矿库建设在施工过程中，排洪渠、初期坝的开挖以及库区清基等将产生新的暴露面，为防治水土流失，主体工程采取对排洪渠、初期坝进行衬砌等永久工程措施，很好地控制了水土流失；

②施工前在施工场地内布设临时简易排水沟，及时导出地面径流。地基开挖产生的临时堆放土体，修筑成梯形断面，采取了临时防护和排水措施，以纤维布覆盖并在堆土两侧修筑临时排水沟。简易排水沟在施工完毕后及时填平。

③在尾矿堆放中，要宣传野生动、植物资源保护法律；其次除占用地以外的工作作业区范围，禁止人群在其它区域活动。对植被资源保护要在尾矿库闭库后尽量按原植被类型、群系予以恢复。

# 环境风险评价

## 评价目的与重点

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，风险评价目的是分

析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，可能发生的突发性事件或事故（一

般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的

人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使

建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价的关注点是事故对场界外环境的影响，把对外环境人群的伤害、环境质量恶化及生态系统影响的范围和程度，提出防范、减小、消除对人群和环境影响的措施作为评价重点。

## 评价工作等级与环境保护目标

### 风险辨识

（1）判定依据

按《尾矿库重大危险源辨识》规定进行尾矿库重大危险源识别。

（2）辨识依据

金属非金属矿山重大危险源辨识以尾矿库为单元。辨识依据是尾矿库坝高、全库容和最可能的事故后果。尾矿库重大危险源的辨识不包括经安全验收、已封闭的尾矿库。对没有经过安全验收的已封闭的尾矿库，仍在尾矿库重大危险源的辨识范围之内。

（3）辨识方法

满足下列三个条件之一者，即为金属非金属矿山尾矿可重大危险源。

A：库容1000 万m3 以上或坝高60m 以上的尾矿库，即一、二、三等尾矿库；

B：一旦发生最大程度的溃坝事故，可能造成下游居民死亡50 人以上的尾

矿库；

C：一旦发生失事，将会对下游的城镇、工矿企业、交通运输及其他重要设

施造成严重危害，或有毒有害物质会大面积扩散的尾矿库。

（4）项目符合性评价

本项目尾矿库重大风险源识别见表6.2-1。

（5）判定结果

由表6.2-1 可知，本项目尾矿库不属于重大危险源。

表6.2-1 尾矿库重大危险源识别

| 序号 | 判别依据 | 判定方法 | 符合情况 | 重大危 险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全库容1000万m3以上或坝高60m以 上的尾矿库，即一、二、三等尾矿库 | 尾矿库溃坝事故后果，主要有尾矿库的全库容和坝 高，以及周围地形地貌、下游居民密度、农和工业 设施等情况来决定。尾矿库溃坝事故的能量，主要是 具有很大势能的尾矿、水等。衡量尾矿库的能量两个 指标即是两个指标即是全库容和坝高 | 项目拟建尾矿库13.935x104m3，总坝高7.5m；五等尾矿库 | 否 |
| 2 | 一旦发生最大程度的溃坝事故，可能 造成下游居民死亡50人以上的尾矿 库； | 根据尾矿库所处的地理位置、流域特征、地形地貌条 件、设计防洪标准的洪水总量、洪水过程线、尾矿库 现有库容、可能性溃坝的水力坡降，经分析计算，确 定尾矿库^旦&生最大可能的溃坝事故所殃及的范 围。现场勘查确定映及范围内可能危及人员伤亡或造 成重大财产损失 | 本项目周围事故范围内无居民点 | 否 |
| 3 | 一旦发生失事，将会对下游的城镇、 工矿企业、交通运输及其他重要设施 造成严重危害，或有毒有害物质会大 面积扩散的尾矿库。 | 对尾矿库的事故后果进行判定，依尾矿库事故的财 产、社会及生产、生活影响进行判定。 | 本项目生产过程中不使用有毒有 害物质，也不存在有毒有害物质 的泄漏 | 否 |

## 风险识别

### 物质危险性识别

尾矿渣为一般工业固废废物，不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》附录中所列的有毒、易燃、爆炸性危险物质。

### 风险识别

本项目尾矿干堆场危险单元主要包括以下方面：

①尾矿堆存系统

由于洪水、坝基沉陷及渗流等因素造成的坝体坍塌或泄漏，会威胁尾矿库下游村庄村民的生命财产安全，尾矿中的有害物质对下游河流造成一定的污染。

②尾矿干堆场排洪系统

主要发生在洪水季节，由于尾矿干堆场的排洪系统发生堵塞，失去排洪功能，致使大量洪水进入尾矿干堆场，造成尾矿干堆场泛坝，发生泛坝会将大量的尾矿砂带入外环境，进入地表水体，对地表水产生污染，尾矿砂将沉积在河床，不断浸出尾砂中的有害物质，致使地表水受到污染。

### 最大可信事故及风险分析

（1）湿排尾矿库事故

我国尾矿库事故类型统计情况见表6.3-1。

表6.3-1 国内尾矿库失事分类统计表

| 失事原因及类型 |  | 所占比例（％) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 黑色金属矿山 | 其他矿山 |
|  |  | 49件 | 29 件 |
| 渗流 | 初期坝漏矿砂 | 8.2 | 0 |
|  | 子坝溃口 | 14.3 | 0 |
|  | 坝坡、坝肩渗水 | 20.4 | 3.4 |
|  | 排洪设施破坏 | 32.7 | 20.8 |
|  | 洪水漫顶 | 6.1 | 58.6 |
| 滑坡 | 坝体失稳 | 0 | 3.4 |
|  | 库内滑坡 | 14.3 | 13.8 |
| 地震 | 尾矿材料液化 | 4.0 | 0 |

由表6.3-1 可以看出，引发尾矿库事故的主要原因可划分为坝体渗流、坝体滑坡以及地震3 大类。其中，坝体渗流造成的事故比例最大，其次是滑坡和地震。需要指出的是，尾矿库事故的发生往往是上述多种原因共同作用的结果，国内近几年典型实例简述如下：

2006 年4 月30 日18∶24，陕西省商洛市镇安县黄金矿业有限责任公司尾矿库在加高坝体扩容施工时发生溃坝事故，外泄尾矿砂量约20 万m3，冲毁居民房屋76 间，22 人被淹埋，5 人获救，17 人失踪。事故主要原因是该尾矿库无正规扩容设计，违规施工，擅自加高坝体，严重超储，四次违规增加尾矿库容超过50 万m3。

2007 年11 月25 日5∶50 左右，辽宁省鞍山市海城西洋鼎洋矿业有限公司选矿厂5 号尾矿库发生溃坝事故，致使约54 万m3 尾矿下泄，造成该库下游约2km 处的甘泉镇向阳寨村部分房屋被冲毁，13 人死亡，3 人失踪，39 人受伤（其中4 人重伤）。造成这起事故发生的直接原因是：该库擅自加高坝体，改变坡比，造成坝体超高、边坡过陡，超过极限平衡，致使5 号库南坝体最大坝高处坝体失稳，引发深层滑坡溃坝。

2008 年9 月8 日8 时山西省襄汾县新塔矿业公司发生尾矿库溃坝事故。该尾矿库位于襄汾县陶寺乡，建于上世纪80 年代，1992 年停产闲置。总库容约40万m3，坝高约50m。该尾矿库溃坝事故造成尾砂流失量约20 万m3，沿途带出大量泥沙，流经长度达2km，最大扇面宽度约300m，过泥面积.2hm2。事故造成258 人死亡，事故原因是违规违法生产造成的。

（2）干排尾矿库事故

干排尾矿库的事故类型有两种，一是尾矿干堆场发生滑坡、泥石流等风险事故对环境的影响。二是若尾矿库防渗层施工不合格、地层错动等将导致防渗层破裂，渗漏液将会对地下水造成污染。

本项目尾矿采用干排堆放工艺，尾矿浆浓缩后，滤饼送尾矿库堆放，滤液返回生产系统循环使用，干式排放尾矿堆存密度大，安全性较高。

本项目采用的是尾矿干排工艺，它避免了湿排尾矿库溃坝事故的诸多因素，如避免雨/洪水与尾矿接触、压滤后的尾矿渣含水微弱等，避免了尾矿坝出现水力浸润的问题，从根本上大大降低了尾矿库溃坝的概率。从目前国内已经采用干堆库的近30 几个金矿矿山来看，有的运行已经十几年，还没有发生尾矿库溃坝的事故。因此本工程的尾矿干堆场溃坝的概率是极小的。

### 最大可信事故

最大可信事故是指：在所有预测事故概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。经验表明，洪水是导致尾矿库破坏的所有因素中最大的一个，有些尾矿库可能经受边坡破坏、渗流引起的破坏，甚至局部液化，但几乎没有能幸免于洪水所引起的漫坝破坏。洪水可以两种方式危及尾矿库：通过提供过大的入库水量，漫坝而引起坝破坏；或者通过坝址侵蚀，引起坝面损坏或最终破坏。

本次评价借鉴湿排尾矿库经验公式，估算尾矿库整个服务期限内指定水平洪水的超越概率：

P[f] =1（- 1- P）

式中：

P[f]i—第i 年破坏概率，即在第i 年内等于或超越指定的设计洪水的概率；

P0—在任意年内指定的设计洪水的出现概率；

i—尾矿库的服务年限，a。

防洪标准为100（p＝1％）年一遇洪水，经计算，洪水破坏概率0.066。

## 尾矿库使用期间源项及后果分析

### 尾矿库溃坝后果预测

尾矿库采用《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）进行设计施工时，一般情况下不会发生坝体失稳滑动和垮坝事件，在局地大暴雨和超标洪水发生时，有可能

形成突然溃决坝体，不论哪一个坝体溃决，相互之间均有影响，均导致正规与不正规共同泄出。尾矿库溃坝后，库区内拦蓄的大量尾矿物质、坝体物质和聚集在库内的水体及可能的暴雨洪水在瞬间冲向下游河沟外，一般可形成重度大于18KN/m3的粘性泥石流，所到之处具有很强的破坏力。这已被国内外许多水库、尾矿库溃坝事件所证实。

一旦溃坝后，将对下游村庄、公路及农田等设施造成破坏。对于尾矿库溃坝事故预测一般采取溃坝淹没范围和尾矿库溃坝事故可能造成的伤亡人员估算。

（1）溃坝淹没范围估算

①估算基础资料

库区汇水面积0.013km2，沟道长度约0.298km，相对高差0.15km，

目前堆存尾矿总量22×104m3。

②溃坝淹没范围预测

溃坝淹没范围目前国内外尚无可靠统一的方法，一般采用经验类比和经验公式推理分析估算确定。其主要原理是在确定冲出物质冲量的前提下，分析计算泥石流物质在沟口以外的最大冲出距离和最大扩散宽度。

中科院成都山地灾害与环境研究所和云南地理研究所，多年来通过大量野外调查、观测实验和室内模拟实验，并对云南东川及甘肃武都一带60 余条泥石流沟影响因素的深入研究，利用多元回归分析方法，建立了更为实用的泥石流最大淹没范围预测模型：

S=0.6667·L·B-0.0833B2·sinR/(1-cosR)

L=0.8061+0.0015F+0.000033V

B=0.5452+0.0034D+0.000031V

R=47.8296-1.3085D+8.8876H

式中：S——为泥石流最大淹没范围，km2；

L——为泥石流最大堆积长度，km；

B——为泥石流最大堆积宽度，km；

R——为泥石流堆积幅角；

F——为流域面积，0.013km2；

V——为松散固体物质储量，6.88×104m3；

D——为主沟道长度，0.3km；

H——为流域最大相对高差，0.15km。

经计算，尾矿库发生溃坝、垮坝事故可能造成的危害如下：

最大淹没范围（S）：0.32km2；

最大淹没长度（L）：0.806km；

最大堆积宽度（B）：0.55km；

泥石流堆积幅角（R）：48.77°。

（2）尾矿库事故可能造成的伤亡人员估算

①估算模型

根据可能殃及区内居民点的居民人数、居民点的位置及离坝距离、人口密集程度、房屋坚固程度及尾矿库的等别等因素，尾矿库溃坝事故可能造成的死亡人数按以下经验公式估算（《尾矿库重大危险源辨识》征求意见稿）。

S＝Σ(Ni×Ki)

Ki＝0.5K×K1i×K2i×K3i×K4i

式中：

S 一尾矿干堆场事故可能造成的死亡人数，人；

i 一尾矿坝下游80 倍坝高范围内，n 个居民点的顺序数；

Ni 一第i 个居民点的居民人数，人；

Ki 一第i 个居民点的居民致死率；

K 一尾矿干堆场等别系数；

K1i 一第i 个居民点沿主河道到尾矿坝的距离系数；

K2i 一第i 个居民点的房屋不坚固系数；

K3i 一第i 个居民点的位置系数；

K4i 一第i 个居民点的密集程度系数。

由于该式计算涉及许多系数选取，进一步简化，可采用下式估算：

S＝0.5×ΣNi＋0.125×ΣMj

S 一尾矿干堆场事故可能造成的死亡人数，人；

i 一尾矿坝下游10 倍坝高范围内，n 个居民点的顺序数；

Ni 一第i 个居民点的居民人数，人；

j 一尾矿坝下游10 倍坝高以外，40 倍坝高以范围内，m 个居民点的顺序数；

Mj 一第j 个居民点的居民人数，人；

②预测结果

由此该尾矿干堆场坝高7.5m，40倍坝高范围为300m，在此范围内无常住居民住户，不会造成居民住户的人员伤亡。

### 尾矿干堆场溃坝后果影响分析

由计算结果及尾矿库所在地地形可知：发生溃坝时，随着下泄势能减弱及地表阻滞，大量尾矿渣下泄会形成拥堵滩面，估算泥石流最大淹没范围为0.32km2，最大堆积长度为0.806km。会对其沿线土壤及地下水生态系统产生危害。

事故发生后及时清理，也会使其生态环境较长时间内无法恢复原有功能。因此，建设单位要对尾矿库提起高度的重视，在工作中不断完善管理制度和应急预案，并严格执行，将尾矿库在使用期间溃坝事故的发生概率和溃坝后造成的影响降到最低。不过随着尾矿使用期间尾渣的利用，其对周围环境的风险隐患会逐渐降低直至消失。

### 尾矿干堆场安全现状评价结论

该尾矿干堆场工程设施总体布置安全可行，总平面布置合理，尾矿干堆场对周边环境也基本无影响，从尾矿坝稳定性上来看，目前该尾矿干堆场的稳定性满足设计要求， 坝坡抗滑稳定最小安全系数大于《尾矿库安全技术规范》（AQ2006-2005）规定的最小安全系数，坝体是稳定的；从排水构筑物及排洪能力来看，该尾矿干堆场排水系统泄流能力满足泄流要求，尾矿干堆场防洪能力满足设计要求。总体来看，随着尾矿干堆场内尾矿渣逐渐减少，其为危险性是降低的。通过综合分析评价，运输和排放堆存方式合理、坝体碾压强度、坝体稳定及防洪能力等满足设计要求；安全度为正常库，与周边环境无相互影响，尾矿干堆场安全管理及运行符合相关法律法规和标准规范的要求，目前的安全状况符合安全生产要求，具备安全生产条件。

## 风险计算和评价

风险估算采用下式计算：

R=P·C

式中：R——风险值；

P——最大可信事故概率，10-6/a（事件数/单位时间）

C——最大可信事故造成的危害（损害/事件）。

式中：qi—第i个底事件发生的概率；

П—求n个时间的概率和。

最大可信事故概率为P≈0.066/a，最大可信事故造成的危害0 人，经计算险值为0/a。根据工矿企业的风险值为1.41×10-4/a（环境风险评价实用技术和方法，胡二邦）判定，本项目的风险是可以接受的。

## 环境风险防范措施

评价认为，在使用前，建设单位应选择有相应资质的单位按照《选矿厂尾矿设施设计规范》和《尾矿设施施工及验收规范》等要求，做到精心设计； 使用阶段按照《冶金矿山尾矿设施管理规程》等要求，做到科学管理，才能有效规避尾矿干堆场事故风险。

应按照企业已经建立的尾矿干堆场环境应急管理体系加强风险防范管理。见图6.6-1。

图6.6-1  尾矿干堆场环境应急管理体系图

### 尾矿溃坝事故控制措施

（1）为了及时掌握尾矿干堆场附近地下水的动态变化，需要在尾矿干堆场

上游、下游、周边扩散区分别设置地下水监测井，随时了解渗漏情况，掌握尾矿库可能的渗漏对地下水的影响程度。尾矿坝的监测是尾矿库管理的重要组成部分，尾矿坝上设位移观测点，库区左右岸坡上适当位置设位移观测基点，以便对尾矿坝位移实施定期观测。

（2）库区周围设置围栏，设置警示牌，避免人、蓄误入库区造成事故。

（3）设置专职人员对尾矿库管理，安全部门定期与不定期检查，消除隐患，设应急抢险队，确保尾矿库安全。

（4）在尾矿库所在主坝下游，应建造应急物资储备场（库），储备砂袋、水泥管、活性炭网箱及吸附物资等。

（5）按照相关规定制定防汛安全生产责任制。在暴雨和汛期期间，应根据实际情况对尾矿干堆场增加检查次数。检查中如发现重大隐患，必须立即采取措施进行整改，并向安全生产监督部门报告。汛期前应采取下列措施做好防汛工作：

①明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查和下游居民撤离方案等各项制度，组建防洪抢险队伍。

②疏浚库内坝肩排水沟、坝面排水沟及下游排洪河道：详细检查排洪系统及坝体的安全情况，要根据实际条件确定排洪口底坝高程。清除排洪口前水面漂浮物，确保排洪设施畅通；库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。

③备足抗洪抢险所需物资（如沙袋等） ，落实应急救援措施；及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保坝上道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。

（6）企业应按照《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》要求，建立尾矿库环境应急管理体系。

（7）尾矿库闭库设计和施工方案应符合国家有关法律、法规和技术规范，并须报省级以上安全生产监督管理部门审查。

### 尾矿库三级防控体系

根据《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》，尾矿库应建立三级防控体系。

（1）一级防控为车间级，主要防控措施为：

为防止生产流程中的渗滤液意外泄漏，设置废水实施收集，总容积为20m3。

（2）二级防控为厂区级，主要防控措施为：

在尾矿库初期坝下游设置事故池，收集尾矿库事故废水。用罐车输送至选矿厂，避免事故废水污染周围环境；

（3）三级防控为流域级。

地方政府与企业按《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》的有关要求编制流域突发环境应急预案，建议企业在尾矿库下游建造应急物资储备库，并储备砂袋、水泥管等，并与相关应急部门保持联动，一旦发生尾矿库风险事故时，及时通报相关部门，在尾矿库下游启用洼地收集污水，避免大面积污染。

### 其他事故控制措施

当发生管裂、停电、设施破坏等事故时，应及时组织有关人员进行抢修，同时对泄漏尾矿污染物进行清理，防止造成环境污染等事故。在落实尾矿干堆场安全设计和环评提出的上述措施后，尾矿干堆场的风险事故是可控的。

## 环境风险应急预案

### 应急组织机构及人员组成

①成立了应急指挥部，应急指挥组组长由董事长担任，总经理为副组长，成员由副总经理、副总工程师等共同组成。

②应急指挥组下设警戒抢险组、医疗救护组、事故调查组、后勤保障组，应急专家组、善后处理组负责应急状态下的应急工作。

本项目应急组织结构见图6.7-1。

图6.7-1  应急组织机构

### 应急机构职责

1）应急指挥组

①负责决策重大环境事件应急抢险救援的启动与关闭；

②负责向政府部门的汇报以及重大环境事件救援计划协商、讨论工作；

③负责下达预案演练的命令；

④负责各应急小组救援工作的评估；

⑤负责决策现场应急指挥部的请示。

2）应急指挥办公室

①负责公司应急指挥办室的日常工作和值班；

②受公司应急指挥部委托，承担突发环境事件反的组织和协调工作受公司应急指挥部委托，协调专业和社会资源参与应急救援；

③负责职范围内的案件调处工作；

④组织环境应急预案演练、人员培训和知识普及工作；

⑤指导有关部门做好突发环境事件的预防、应急准备处置和恢复重建工作；

⑥负责应急事件信息接收、核实和汇总，按险情报告制度规定及时上通报，传达上级指令。

3）现场应急救援指挥部

①负责统一指挥环境应急事件现场处置工作；

②迅速控制事态，组织人员营救、治和转移疏散安置工作；

③按照有关程序决定启动或闭应急响；

④调集和配置援助资源；

⑤组织维护现场交通治安秩序，救援的险情监测；

⑥根据险情发展、应急反方案实施效果作出初步评估，提出意见或结束应急反行动建议；

4）各应急救援小组

A.警戒抢险组

①负责救援现场交通秩序和治安秩序；

②负责事发地周边职工的劝导和疏散，及时通知人员进行防护撤离等措施。

③负责迅速集结抢险队伍，按预案程序布置救援力量及时控制和消除事故带来的危害；

④迅速查明事故性质、类别和影响范围等情况，参与制定抢险方案；

B.医疗救护组

主要负责指挥对受伤人员的现场急救、转移和治疗。

C.后勤保障组

负责保障环境应急处置所需的人员、资金通信以及交工具，做好现场指挥部工作人员的后勤保障工作。

D.应急监测组

①负责在现场查明事故发生的原因、污染种类范围程度伤亡和损失程度，提出处理方案；

②负责能力范围内的应急监测工作；

③负责配合环境保护部门做好应急监测工作。

E.事故调查组

①迅速前往事故现场进行调查取证，保护维持客观、全面收集和迅速前往事故现场进行调查取证，并妥善保管向上级及时报告调查情况；

②分析事故发生的原因、经过结果及济损失等，调查情况时上报政府环境保护主管部门，如上级部门介入时配合有关进行调查。

F.善后处理组

①负责处理事故伤亡人员的抚恤、安置，医疗费用核销和遗物；

②负责事故伤亡人员亲属的安抚接待；

### 应急响应与处置措施

1、分级响应机制

按照本项目环境风险源的识别，根据可能出现事件以及环境事件的危害程度、范围严重性，公司突发环境事件的响应级别分为三级，

响应级别由高到低，依次为一、二、三级响应。

（1）一级响应

①响应发布部门

公司应急指挥部确认发生突环境事件为I 级事件，请求市、区环保局和政府的增援，同时增援，同时增援，同时启动一级应急响，并立即到现场启动一级应急响，并立即到现场协助市、区环保局和政府市、区环保局和政府市、区环保局和政府市、区环保局和政府市、区环保局和政府指挥抢险工作。

②响应发布条件

重大自然灾害，如地震暴雨洪水等造成尾矿库溃坝污染河道威胁周围及下游居民生命安全，局面难以控制已经超出公司处理范围及能力的；

（2）二级响应

①响应发布部门

现场应急指挥部对事件确认突发环境为II 级事件，启动二应急响并立即到现场指挥抢险工作。

②响应发布条件

A、尾矿渣外溢影响下游河流、农田植被受到污染，公司可以控制局面的；

B、爆炸、火灾事故发生导致消防废水外溢周边环境受到破等影响的；

C、自然灾害，如地震、暴雨洪水等导致干堆场发生泥流的；

（3）三级响应

①响应发布部门

事故单位负责人（现场应急指挥部成员）对事件确认突发环境为III 级事件，启动三级应急响应，并立即到现场进行指挥工作。

②响应发布条件

A、大风天气导致尾矿库等处扬尘，对周边环境造成影响的；

B、尾矿在运输途中处置不当发生泄漏或扬尘，影响周边环境的；

2、尾矿干堆场现场应急处置

尾矿干堆场突发环境事件发生后，企业应立即启动本单位应急响应，执行应急预案，实施先期处置。救援队伍到达现场后立即了解情况，确定警戒区和事故控制具体方案，布置救援任务，在救援过程中要佩戴好个人防护用品，并设定警示标志。处置方法如下：

① 抢险：应急救援队伍到达现场后，在企业应急指挥部的统一领导下，应急技术组迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。事故救援组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。现场监测组迅速制定监测方案，开展监测。后勤保障组负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作。

② 疏散：在尾矿干堆场发生险情，有溃坝危险时，企业应急指挥部应立即上报当地政府和相关部门，通知下游居民，将居民疏散至高处，严禁车辆和行人进入沟道，避免人员伤亡事故。

③ 转移：在事故救援中，尾矿干堆场有溃坝危险或有人员伤亡时，由安全保卫组、医疗救护组将受伤人员向安全区域转移。转移过程中救援队伍应与现场应急指挥部保持联系。如果溃坝事故严重，对周边环境的污染形势扩大，现场环境应急指挥部应采取果断措施，停止生产，调动铲车、挖掘机等对污染物进行封堵、拦截，并采取污染控制的有效措施，同时请求地方政府增援。

④ 结束：救援工作结束后，各应急专业队伍必须经企业指挥部同意后，方可撤离现场，同时成立事故调查组，对事故进行分析处理，及时总结经验教训，并整理事故档案，修订应急预案。

3、应急监测

根据尾矿干堆场突发环境事件的特点，按照污染物种类、尾矿干堆场周边环境保护目标的分布，划分监测区域，确定监测点位，明确监测项目，开展应急监测。根据监测结果，综合分析尾矿干堆场突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测、报告尾矿干堆场突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，为政府应急决策提供技术支撑。

公司应急监测组由质检中心人员组成，突发环境事件发生时应急监测组做能力范围内的应急监测工作，若超出应急监测组监测能力时公司委托市环境监测站进行应急监测。

A.监测点位

1）尾矿干堆场溃坝造成的水体污染

监测布点：一类监测点沿地下水流向设在尾矿干堆场（泄漏地）上游，作为对照，反映地下水的本底值；二类监测点沿地下水向设在尾矿干堆场（泄漏地）下游，作为污染观测；三类监测点设在最可能出现扩散影响的周边（可根据实际情况适当增加），作为污染扩散监控。

B.监测指标

地下水监测指标：主要针对尾矿及尾矿回水的污染危害，主要有pH、氨氮、Zn、Cd、Cr、Cr6+、As、Hg等。

4、尾矿干堆场事故现场处置

尾矿干堆场突发环境事件常见类型主要包括：排水设施堵塞或损坏、渗漏、裂缝、滑坡、溃坝等。按照应急预案确定的工程技术方案开展工作，迅速启动包括封堵污染源、筑建拦截坝和污染物降解等防控措施。以下为尾矿干堆场各类突发环境事件详细的现场处置措施。

（1）排水设施堵塞或损坏处理措施

①当出现排洪硐入口堵塞时，应组织抢险警戒组对入口处的杂物进行清除，并派人值守，保证排水畅通。

②如出现排水井倒塌事故，应立即查明倒塌原因，并组织抢险警戒组对排水井入口处进行清理，先保证排水畅通，然后抢修排水井设施。

③如出现排洪硐塌方，导致排水不畅，如果上游来水不大，则可进入隧洞对塌方部位进行支护。如果塌方严重，上游来水较大，应采取爆破疏通。

（2）尾矿干堆场渗漏处理

处理尾矿干堆场渗漏的原则是“内截、外排”。内截就是首先在坝的上游迎水坡用沙袋封堵渗漏入口，截断渗漏途径，防止渗入。外排就是在坝的下游背水坡采用石渣进行导渗、阻滑和支撑，使渗水在不带走土颗粒的前提下，迅速安全地排入事故应急池，以达到渗透稳定。

（3）尾矿干堆场裂缝处理

发现裂缝后应采取防护措施，防止雨水或冰冻加剧裂缝的开展。对于不太深的表层裂缝及防渗部位的裂缝，抢险警戒组采用开挖回填是处理裂缝比较彻底的方法；对于坝内裂缝、非滑动性很深的表面裂缝，由于开挖回填处理工程量过大，可采取灌浆处理；对于中等深度的裂缝，因库水位较高不宜全部采用开挖回填办法处理的部位或开挖困难的部位，可以采用开挖回填与灌浆相结合的方法进行处理。

（4）防漫顶措施

尾矿干堆场一般为散粒结构，如果洪水漫顶就会迅速冲决口，造成溃坝事故。当排水设施已全部使用，水位仍继续上升，根据水情预报可能出现险情时，抢险警戒组应抢筑子堤，增加挡水高度。

在堤顶不宽、土质较差的情况下，抢险警戒组可用土袋抢筑子堤。在铺第一层土袋前，要清理堤坝顶的杂物并耙松表土。用草袋、编织袋、麻袋或蒲包等装土七成左右，将袋口缝紧，铺于子堤的迎水面。铺砌时，袋口应向背水侧互相搭接，用脚踩实，上下层袋缝必须错开。

当出现超过设计标准的特大洪水时，现场应急指挥部应在组织人员抢筑子堤的同时，报请公司应急指挥部批准，采取非常措施加强排洪，降低库水位，同时采取污染控制措施。

（5）脱坡、滑坡处理

尾矿干堆场在高水位的作用下，背水坡土体因滑动力超过阻滑力而失去稳定，发生脱坡、滑坡险情，在堤坝顶部或坡面上，先出现圆孤形或纵向裂缝，随着裂缝的发展，土体下错滑塌。这类现象可分为圆弧滑动（圆弧滑动一般是堤坝本身与基础一起滑动，滑动面呈现圆弧形，滑动圆弧面直径可达几十米，位置较深，滑动体体积较大，坡脚往往被推出、外移并隆起）和脱坡崩塌（堤坝内部沿软弱层开裂，并逐渐发展成纵向裂缝，使土体失稳，形成脱坡）两种。

发生脱坡、滑坡险情的主要原因是：

①水位高，持续时间长，或排渗设施失效，导致浸润线抬高，土体含水量饱和，下滑力加大，阻滑力减小。

②尾矿干堆场基础的淤泥和液化土层未彻底进行处理。

③施工质量存在问题，铺土层太厚，碾压不实，含水量高，干容重未达标准，冬季施工有冻土夹层，加宽断面时未削坡、松土、开蹬，堤坝发生不均匀沉陷或裂缝等。

脱坡、滑坡的抢护：

脱坡或滑坡产生的规模和特征，虽不完全相同，但它的抢护原则和方法都是大同小异的。抢护原则是：减少滑动力、增强阻滑力或上部减载、下部加载，先固脚、后削坡。

（6）尾矿干堆场溃坝事故处理措施

强降雨天气下尾矿干堆场有可能因坝坡失稳、排洪设施故障等原因造成尾矿库溃坝，此时矿部应全力以赴，组织应急救援人员在最短时间内进行堵截、修复、重建等工作，同时妥善解决有关事故的其它问题。

公司应急指挥部通知生产车间即停止尾矿的输送，警戒抢险组封锁事件现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生事件，抢险人员打开所有排水廊道，从坝体前端修筑拦截坝，控制尾矿向下游流动，满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库水位。水边线应与坝轴线基本保持平行。公司应急指挥部立即联系区、市环保局及政府，请求支援并告知事故情况及影响范围，通知事件发生地或险情威胁区域的人员撤离危险区域。应急监测组立即测定溃坝产生的环境污染，包括污染物种类、污染范围，为尾矿干堆场的现场处置提供依据。

5、信息发布

突发环境事件发生后，公司要统一口径，确保信息内容准确及时，并积极配合当地政府做好信息发布工作。

6、后期处置

①事故原因调查

应急救援结束后由事故调查组组织事故的原因调查工作，向最先发现事故的员工了解事故发生情况，向公司、车间工作人员了解车间最近工况。

②经济损失评估

应急终止后由各车间及各应急小组负责统计各车间的经济损失情况，报告至公司财务部，由公司财务部汇总统计整个应急救援过程中的经济损失。

③处置过程评估

应急终止后，现场应急救援指挥部认真听取各应急救援小组的应急救援总结，根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，进行应急处置过程的评估，并分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议，之后以书面形式报告至公司应急指挥部，公司应急指挥部进行再次评估，评估之后进行备案。

④长期环境影响评估

应急终止后由公司安环部门组织公司监测专家组以及邀请外部专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，由各专家组根据影响程度提出生态补偿，对受污染生态环境进行恢复的建议。

7、善后处置

突发环境事件应急终止后，善后处置主要有如下几个方面：

①公司对受伤员工根据国家有关法律规定进行赔偿；

②对投保资产损失进行统计，向投保的保险公司提供事件损失的财产价值，请求理赔；

③突发环境事件中损失的其他资产按公司相关规定核实后进行财务处理。

8、恢复重建

应急终止后，总指挥及企业负责人组织相关人员到现场勘查，对事故地的现场及厂区周围的水源、空气环境、生态环境等进行调查，组织专家提出对受影响地区的生态环境恢复措施和方案恢复周边生态环境，加强生态环境治理措施，确保在一定期限内恢复生态环境平衡。

将适于当地生长的花草树木选择性地种植于生产车间周围，以吸收有毒有害气体，滞留吸附粉尘、杀菌、净化水质、减噪以及监测大气污染程度，搞好厂区绿化工作。

## 环境风险评价小结

通过风险识别和源项分析，确定本项目最大可信事故为尾矿库溃坝，最大可信事故概率为P≈0.066/a，最大可信事故造成的危害0 人，经计算风险值为0/a。根据工矿企业的风险值为1.41×10-4/a（环境风险评价实用技术和方法，胡二邦）判定，本项目的风险是可以接受的。

建设单位要对尾矿库提起高度的重视，在工作中不断完善管理制度和应急预案，并严格执行，将尾矿库延期再使用期间溃坝事故的发生概率和溃坝后造成的影响降到最低。

# 产业政策、规划和项目的可行性分析

## 项目与产业政策、法规的符合性分析

### 项目与《产业结构调整指导目录》符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修改）》中相关的鼓励类、限制类和淘汰类项目划分规定，本项目不属于限制类和淘汰类建设项目，属于允许类。

### 项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性

本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》对照分析结果（见表7.1-2）表明，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关要求。

表7.1-2 项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性对照表

| 项目 | 政策要求 | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| (三）尾矿的贮 存和综合利用 | 应建造专用的尾矿库，并采 取措施防止尾矿库的二次环 境污染及诱发次生地质灾 害。（1)采用防渗、集排水措 施，防止尾矿库溢流水污染 地表水和地下水；⑵尾矿库 坝面、坝坡应采取种植植物 和覆盖等措施，防止扬尘、 滑坡和水土流失。 | 本项目尾矿库建设设置有挡墙、截排 水、集排水、防渗设施。尾矿采用干 排方式，渗滤水经收集后全部返回选 矿厂利用，正常情况下不会污染地表 水与地下水。 尾矿库表面进行洒水抑尘，保持表面 湿润，不易起尘。尾矿库坝面进行绿 化，防止滑坡和水土流失 | 符合 |

## 项目与相关规划符合性分析

### 与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016－2020年）》符合性分析

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016－2020年）》指出：坚持生态保护第一，推进矿业绿色发展。坚持节约资源和保护环境的基本国策，把发展建立在生态安全的基础上，强化生态环保理念，严守生态保护底线，与主体功能区有效衔接，调控矿业开发总量与强度，推动资源利用方式根本转变，大力发展绿色矿业，促进矿产资源高效开发利用和生态环境保护相协调，积极推进生态文明建设。落实最严格水资源管理制度，矿产资源开发利用要与当地的水资源承载能力相协调。严禁高污染、高能耗和高排放的项目进入新疆。

本项目属于尾矿综合利用，符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划要求。

## 项目选址可行性分析

西部黄金哈密金矿选矿厂的废渣库位于骆驼圈子，该项目建设地点距离废渣库1 公里左右，距离西部黄金哈密金矿3 公里，距离伊州区80公里，项目地点四周均为戈壁滩，无居民居住地，无其他环境敏感目标，项目建设不会对周边环境产生明显的不利影响，不会改变周边环境功能区划，因此，本项目选址合理。

# 污染物总量控制

## 总量控制的意义

实施污染物总量控制是推行可持续发展战略的需要，是为了使某一时空环境领域达到一定环境质量目标，将污染物负荷总量控制在自然环境承载能力范围之内的规划管理措施。

## 项目总量控制指标的原则

依据国家关于污染物排放总量控制原则，本项目实施后污染物排放总量控制遵循以下原则：

（1）本项目的建设应符合环境保护“十三五”规划等相关规划要求；

（2）本项目“三废”排放浓度和排放速率应满足国家的相应排放标准；

（3）“三废”治理应有较高的标准，起点要高，不能仅仅满足排放标准，应在排放标准要求的基础上尽可能地提高资源的有效利用率、废物的减量化和资源化。

## 项目总量控制指标

（1）污染物总量控制因子

根据《国家环境保护标准“十三五”发展规划》中提出的全国主要污染排放总量控制因子，结合本项目工艺特征、排污特点、所在区域环境质量现状，确定本项目污染物总量控制因子如下：粉尘。

（2）总量控制建议指标

根据项目“三废”排放分析，为了便于环境管理监督的实施，本次评价以工程分析计算的排放总量为准，按照总量控制的要求，提出本项目总量控制企业自控建议指标，作为企业管理的参考，具体总量控制指标如下：粉尘0.45t/a。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理机制

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）环境管理机构

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和公司生产的实际需要，由建设单位组织设立环境保护专门机构，定员1～2 人，实行主要领导负责制，由分管生产的领导直接领导，其主要职责是：

①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识；

②制定营运期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程,建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放；

③负责调查和处理各污染治理设施非正常运转情况时的污染事故；

④进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。

（2）环境监督机构

地方环境管理部门负责对项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；负责项目环境保护设施的竣工验收；明确项目应执行的环境管理法规和标准；指导环保局对项目营运期的环境监督管理。监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理的法规、标准；协调各部门之间做好环境保护工作；负责行政管辖区内项目环境保护设施的施工、竣工和运行情况的检查、监督管理。

### 环境管理计划

由专人负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。环境管理工作计划见表9.1-1。

表9.1-1 环境管理计划

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 运营期 | 1．贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； 2．严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； 3．申报排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； 4．按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 5．完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划； 6．加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； 7．推行清洁生产，实现污染预防，减污增效； 8．参与编制企业风险事故应急预案； 9．负责编制企业年度环境保护管理计划。 |
| 管理工作重点 | 1．加强污染源监控与管理，提高水资源、能源和一般工业固废的综合利用率； 2．坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，强化企业污染防治设施管理力度； 3．严控控制生产全过程废气、废水和噪声排放，确保废石安全处置，保护 环境。 |

## 环境监测计划

### 环境监测机构

建议项目营运期的环境监测工作委托有资质单位承担，日常的生产例行监测则由厂区分析化验室负责。

### 运营期环境监控计划任务

（1）根据国家和地方的相关环保法律法规，制定本企业的环境管理章程和有关法规条例在矿山执行的实施细则。

（2）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（3）贯彻执行有关环保、水保法律法规。开展矿山环境保护宣传教育，提高和加强职工的环境意识和资源意识，形成人人参与环境保护的良好氛围，自觉防治污染，保护环境。

（4）根据国家的环境政策和矿山的生产发展规划，制定不同阶段的环境保护规划，并负责实施。

（5）负责环境监测和污染源控制等计划的执行和实施，对矿山生产中各环节进行清洁生产研究，提高资源利用率，控制和减少污染物排放量。

（6）监督各类环保设施、水保工程的正常运营，对其运行效果进行监督检查，确保各污染源污染物达标排放及防治水土流失的发生。对存在问题的要及时进行维修完善。监督各项环保设施的日常维护，确保其运行效果达到设计要求，防止超标排放和事故排放的发生。

（7）配合地方环保部门参加企业环保设施竣工验收，按环保部门的规定和要求填报各种环境管理报表。

（8）配合公司把环境管理纳入企业考核范围，负责监督各单位环境管理目标的执行情况，确保各类污染物达标排放。

（9）监督尾矿库区绿化美化工程的实施，并检查植物的管护和成活情况，逐步绿化美化环境。

### 运营期环境监控计划内容

（1）污染源监测

①废气

监测项目：粉尘；

监测点位：在尾矿库周界外当地主导风向下风向10m 范围内设4个无组织监测点；

监测方法：严格按国家环保有关规定执行；

监测频率：半年一次；

执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）无组织排放限制。

②废水

本项目尾矿库采用干渣堆放，正常天气条件下，不产生废水；仅在雨季，会有少量渗滤水产生。企业在库内、坝面设置排渗、集排渗设施，将尾矿库渗滤液收集于初期坝脚下设置的防渗回水池（容积20m3），由罐车收集后运至选厂使用，可保证尾矿库渗滤液不外排。本环评建议不再设置监测点位。

③噪声

监测项目：噪声等效A 声级；

监测点位：场界四周外1m 处进行监测；

监测方法：声级计；

监测频率：每年一次，连续监测2 天，每天昼、夜各测一次；

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类区标准。

（2）环境质量监测

项目环境质量具体见表9.2-1。

表9.2-1 环境质量监测内容及计划表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测频率 | 执行指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、PM10 | 项目周边 | 每年一次 | 《环境空气 质量标准》 二级标准 |
| 地下水 | pH、溶解氧、化学 需氧量、生化需氧 量、氨氮、总磷、 六价铬、氰化物、 铜、铅、镉、锌、 砷、汞、挥发酚、 石油类、硫化物、 氟化物以及悬浮物等 | 在尾矿库上游设1个水 质对照点；在尾矿库下 游5〜10m和500m设 2眼污染监视监控井； 在尾矿库两侧设2个污染扩散监测井。 | 丰、平、 枯水期每 期一次 | 《地下水质量 标准》中的3 类标准 |
| 土壤环境 | PH、铜、铅、锌、 镉、络、镇、砷、 汞、氰化物等 | 尾矿库场界外东侧 100m、场界西侧100m | 每年一次 | 《土壤环境 质量标准》 二级标准 |

# 环境经济效益分析

## 环保投资估算

项目环保投资及竣工验收见表10.1-1。

表10.1-1  项目环保投资及竣工验收一览表

| 设施名称 |  | 治理措施 | 投资金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 尾矿库扬尘 | 尾矿库喷淋设施2套 | 10 |
| 废水 | 渗滤液 | 收集后运至选矿厂 | 1 |
|  | 生活污水 | 化粪池处理后进行厂区绿化 | 2 |
| 地下水 | 地下水防渗 | 地下水防渗层 | 15 |
|  | 地下水监控 | 在尾矿库上游设1 个水质对照点；在尾矿库下游10m、500m 各设1 眼污染监视监控井；在尾矿库两侧设2 个污染扩散监测井。 | 13 |
| 噪声 | 设备机械噪声 | 减震设备 | 1 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集设施 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 42.5 |

本项目总投资425万，其中环保投资42.5万，占总投资的10%。

## 环境经济损益分析

### 环境效益分析

本项目在尾矿渣综合利用项目，建成投产后，利用尾矿渣制砖，即减轻了尾矿干堆场的运行负荷，尾矿渣综合利用也是“变废为宝”，符合国家《金属尾矿综合利用专项规划（2010-2015 年）》中关于“尾矿低成本生产建筑砌块技术”的规划要求，本项目具有良好的环境效益。

### 社会效益分析

项目的建成，利用尾矿库内的尾渣进行利用，污染物消减量大大降低，可使公司取得较好的投资效益，增加地方税收，同时可提高社会人员就业机率，改善区域环境质量，也有利于改善投资环境，最大程度地发挥了项目的经济、社会和环境效益。

### 环境损益分析

本项目尾矿库使用利用尾渣过程中，能为公司创造直接的经济效益，但对于维持公司的正常生产和当地环境的可持续发展起着积极的作用。项目的建设有利于促进地方经济发展，具有良好的环境效益和社会效益，但对周围环境有不同方面的影响，经采取生态保护和污染治理措施后，可以为环境所接受。

# 结论与建议

## 项目概况

哈密市紫宸矿业有限责任公司尾矿回收综合利用项目位于西部黄金哈密金矿选矿厂的废渣库旁，距离废渣库1公里左右。本项目为尾矿回收综合利用，项目占地面积为10亩，总建筑面积为5740平方米。该项目建成后将每年处理5万吨尾矿废渣。

项目主要为建筑工程及附属配套工程、道路工程，设备购置及安装。总建筑面积为1044 平方米，其中：宿舍面积为224 平方米，生产车间面积为820 平方米，建筑结构为轻钢结构；料场用地800 平方米，绿化面积1193.80 平方米，废料堆场面积1510.79平方米，料场及废料堆场均为露天堆场；硬化地面面积1115.08 平方米，道路面积358.93 平方米。

本项目总投资425万，其中环保投资42.5万，占总投资的10%。

## 评价区环境质量现状

（1）大气环境质量：哈密地区2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9 ug/m3、31 ug/m3、67 ug/m3、27 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为138 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

项目所在地PM1024小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，主要是因为项目所处地周边均为戈壁滩，最大风速16m/s，由于风沙环境导致项目所在地空气中PM10浓度较高。

（2）地下水环境质量：根据以上监测结果可知，项目所在区域地下水个监测因子中，除总大肠菌群，其他各因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（3）声环境质量：项目厂界昼间和夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（4）土壤环境质量：项目评价区域除1#点位处镉外，土壤其余各监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，项目场地土壤环境质量较好。

## 规划相符性分析

（1）产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修改）》中相关的鼓励类、限制类和淘汰类项目划分规定，本项目不属于限制类和淘汰类建设项目，属于允许类。

（2）相关规划

本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016－2020年）》。

## 环境影响分析

### 大气环境

尾矿库排放扬尘的最大地面浓度为0.0494mg/m3，占标准值的5.49%，最大落地浓度对应距离位于下风向215m处，对区域空气环境影响较小。

采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式进行计算，尾矿库无组织排放的粉尘达标距离为0m，确定尾矿库大气环境防护距离为0m。

### 水环境

本项目尾矿库采用干渣堆放，正常天气条件下，不产生废水；仅在雨季，会有少量渗滤水产生，经计算渗滤水产生量为46.21m3/a，目前企业在库内、坝面设置排渗、集排渗设施，将尾矿库渗滤液收集于初期坝脚下设置的防渗回水池（容积20m3），由罐车收集后运至选厂使用，可保证尾矿库渗滤液不外排，对水环境影响小。

本项目尾矿库在使用期间，职工生活污水产生量约为776.25m³/a，经化粪池处理后进行厂区绿化，不外排，地表水环境影响小。

### 声环境

尾矿库厂界环境噪声现状均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60分贝、夜间50分贝的要求，表明尾矿库运行未对周围环境造成影响。

### 地下水环境

根据现场调查，评价区范围内无环境敏感点，尾矿库非正常工况下基本不会对其水质产生影响；尾矿库发生事故工况时，泄漏地下水中污染物的影响范围、运移距离主要在尾矿库库区周边的含水层。但是以防污染水经过径流汇入了下游含水层，因此必须实施严格的监测计划、降渗措施和应急措施，才可有效降低影响范围，将其影响程度降至环境可接受范围。

### 生态环境

尾矿干堆场项目占地2310.79m2，项目所在地主要为戈壁滩，因此不会对区域用地类型产生较大影响，不会对周边生物产生明显影响。

#### 对生物多样性的影响

生物多样性是指一定范围内多种多样活的有机体(动物、植物、微生物)有规律地结合所构成稳定的生态综合体。包括动物、植物、微生物的物种多样性，物种的遗传与变异的多样性及生态系统的多样性。物种的多样性是生物多样性的关键，它既体现了生物之间及环境之间的复杂关系，又体现了生物资源的丰富性。

项目占用戈壁滩，对项目区内的植物和动物物种多样性的影响是不一致的。项目会打破该地区生物多样性的平衡，由于项目区占用荒地，对物种的多样性、基因多样性基本不造成影响。项目经过尾矿库长期的运行，由于人为活动的加剧，受施工干扰，附近栖息的鸟类、兽类受汽车的噪声、废气等干扰，势必会影响局部生态系统多样性。但由于项目涉及地域面积小，而且为河滩地，对区内森林生态系统中的建群种或共建种不会造成威胁，且陆生动物迁徙能力强，同类生境易于在附近找寻，故区内物种种群与数量不会受到明显影响。因此，项目不会对生物多样产生影响。

## 污染防治措施

### 废气

尾矿库扬尘产生量受风力条件、尾矿含水率和干坡段面积等因素影响，本项目为防止尾砂表面干化（当降雨量小，蒸发量大时），造成尾砂二次飞扬对周围环境产生污染，评价要求对尾矿库表面进行洒水抑尘，使尾矿库在运营期能够保持表面的湿润状态，尾矿库排放扬尘的最大地面浓度为0.0494mg/m3，尾矿库扬尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放（1.0mg/m3）限制，治理措施可行。

### 废水

本项目尾矿库采用干渣堆放，正常天气条件下，不产生废水；仅在雨季，会有少量渗滤水产生，经计算渗滤水产生量为46.21m3/a，通过排渗管导入坝下渗滤液收集池后，用罐车将渗滤液运至选厂使用，可保证尾矿库渗滤液不外排。

本项目尾矿库在使用期间，职工生活污水产生量约为776.25m³/a，经化粪池处理后进行厂区绿化，不外排，地表水环境影响小。

### 噪声

本项目尾矿库在使用期间噪声源主要来自颚式破碎机、球磨机、浮选机等设备,根据监测结果，监测期间尾矿库的全部生产设施正常运行，根据现场监测结果（见表4.1-1）表明项目场界四周昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值要求，表明现有的噪声防治措施可行。

### 固废

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中第Ⅱ类一般工业固体废物贮存、处置的要求，需将尾矿渣堆存于防渗、设置有截排水沟、集排水设施的尾矿库内。

目前尾矿库已设有截排水沟、集排水设施，同时尾矿库也已进行防渗处理。

本项目运营期作业人员产生少量生活垃圾，约5.75t/a，统一收集后定期清运至当地环卫指定的堆放点，不会对环境产生明显不利影响。

### 地下水

#### 源头控制措施

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

#### 污染防治措施

本项目尾矿库主要的污染防治措施如下：

①防渗

根据与建设单位以及相关施工单位沟通，已建尾矿库主要从三个方面初期坝防渗、库区岸坡、库底防渗进行，尾矿库采取防渗措施后，防渗系数为2.0×10－8cm/s，满足《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及修改单中防渗要求。

②截排水

根据（GB18599－2001）为防止雨水径流进入尾矿库内，避免渗滤液量增加和滑坡，尾矿库应设置导流设施。

根据《选矿厂尾矿设施设计规范》尾矿库防洪标准规定，尾矿库防洪标准（洪水重现期）为：100 年一遇洪水（p＝1％）。按照以上要求，结合自然条件、尾矿库运行方式、尾矿堆积高度、尾矿库等级及相应泄洪要求，对尾矿库排洪设施设置了库外排洪、库内排洪两部分排洪系统，使库面以上的雨水不进入库中。

③集排水

根据（GB18599－2001）应设置渗滤液集排水设施，必要时应设计渗滤液处理设施，对渗滤液进行处理。本项目尾矿库采取干堆后，由于已采取防渗措施，在库底内布置有排渗系统，渗滤液经罐车送往选厂循环使用。

④监控措施

为了及时准确掌握选矿厂址区、尾矿库区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目应覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

⑤应急治理措施

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。

### 生态保护措施

①尾矿库建设在施工过程中，排洪渠、初期坝的开挖以及库区清基等将产生新的暴露面，为防治水土流失，主体工程采取对排洪渠、初期坝进行衬砌等永久工程措施，很好地控制了水土流失；

②施工前在施工场地内布设临时简易排水沟，及时导出地面径流。地基开挖产生的临时堆放土体，修筑成梯形断面，采取了临时防护和排水措施，以纤维布覆盖并在堆土两侧修筑临时排水沟。简易排水沟在施工完毕后及时填平。

③在尾矿堆放中，要宣传野生动、植物资源保护法律；其次除占用地以外的工作作业区范围，禁止人群在其它区域活动。对植被资源保护要在尾矿库闭库后尽量按原植被类型、群系予以恢复。

## 环境风险

通过风险识别和源项分析，确定本项目最大可信事故为尾矿库溃坝，最大可信事故概率为P≈0.066/a，最大可信事故造成的危害0人，经计算风险值为0/a。根据工矿企业的风险值为1.41×10-4/a（环境风险评价实用技术和方法，胡二邦）判定，本项目的风险是可以接受的。

建设单位要对尾矿库提起高度的重视，在工作中不断完善管理制度和应急预案，并严格执行，将尾矿库延期再使用期间溃坝事故的发生概率和溃坝后造成的影响降到最低。

## 总量控制

根据本项目“三废”排放分析，本次拟申请的总量如下：粉尘：0.45t/a。

## 结论

综上所述，项目符合国家产业政策要求，在采取环评提出的各项污染防治措施后，对评价区环境的影响可大大减少，并可逐步消除环境隐患。从环境保护角度分析，在落实各项污染防治措施、风险防范对策和取得地方行政主管部门同意的前提下，项目建设可行。

## 要求与建议

（1）加强环保监督管理，应设有专（兼）职环保人员，并加强对操作工人的业务管理，增强环保意识，以保证生产正常安全；

（3）尾矿库运行和管理必须严格执行《尾矿库安全监督管理规定》及相关法律法规、标准和技术规范，保证尾矿库安全运行。