ICS 73.020

D10

新疆维吾尔自治区地方标准

DB65

DB65/T 3471-2013

煤炭资源开采天然放射性核素限量

Limit of natural radionuclides in the exploition of coal resouces

2013-03-15发布

2013-05-01实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布

- 目   次

目   次	I

前   言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  煤炭资源放射性核素限量分类	1

5  煤炭资源的核素限量	1

6  监测	2

- 前    言

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，制定本标准。

本标准由新疆维吾尔自治区环境保护厅提出。

本标准由新疆维吾尔自治区环境保护厅归口。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区辐射环境监督站。

本标准主要起草人：王国全、冯光文、张占江、赵其文、李  军、黄  军、时良辰。

本标准由新疆维吾尔自治区环境保护厅负责解释。

煤炭资源开采天然放射性核素限量

- 1  范围

本标准规定了煤炭资源开采天然放射性核素限量及其γ辐射剂量率的筛选水平。

本标准适用于煤炭资源勘查、开采、环境影响评价、辐射环境监管等活动。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB   11713  用半导体γ谱仪分析低比活度γ放射性样品的标准方法

GB　 18871　电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB   27742  可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度

HJ/T 61     辐射环境监测技术规范

- 3  术语和定义

下列术语及定义适用于本标准。

3.1 天然放射性核素 natural radionuclides

以显著量天然存在于地球上的放射性核素，主要是指原生的放射性核素235U、238U和232Th及其衰变子体。

3.2 限量 limit

在规定的活动中或情况下所使用的某个量不得超过的值。

3.3 物料 material

煤炭、煤矸石等大批量（大于1吨）固态原材料、辅料或拟处置物。

3.4 放射性比活度 specific activity

物质中的某种核素放射性活度与该物质质量的比值。

- 4  煤炭资源放射性核素限量分类

4.1 豁免监管类

煤炭资源中放射性核素比活度不超过本标准中规定的豁免限量，各级环境保护行政主管部门不对其进行放射性监督管理。

4.2 限制使用类

煤炭资源中放射性核素比活度高于本标准中规定的豁免限量，且低于本标准规定的禁止开采限量，各级环境保护行政主管部门对其进行放射性监督管理。

4.3 禁止开采类

煤炭资源中放射性核素比活度超过本标准规定的禁止开采限量，不作为煤炭资源开采。

- 5  煤炭资源的核素限量

煤炭资源中的天然放射性核素限量及其γ辐射剂量率筛选水平见表1 。

表1 煤炭资源的核素限量及其γ辐射剂量率筛选水平

| 分类 | 核素 | 核素限量（Bq/kg） | γ辐射剂量率筛选水平（nGy/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 豁免监管类 | 238U、226Ra、232Th | ＜100 | ＜50 |
| 限制使用类 |  | 100～3700 | 50～1700 |
| 禁止开采类 |  | ＞3700 | ＞1700 |

注1：所列核素限量是指物料中238U及其衰变子体226Ra，232Th单个天然放射性核素的附加比活度值，不包括物料中该地区正常环境本底的天然放射性核素比活度，仅包含由活动带来的任何附加的比活度值。

注2：γ辐射剂量率筛选水平是指采煤工作面煤壁或煤矸石等物料表面1m处扣除该地区正常环境本底水平的附加γ辐射剂量率。

- 6  监测

- 辐射环境监测按HJ/T 61和GB 11713中的规定执行。