- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区灭火工程

建设单位（盖章）：木垒县民生工业园区黑走马投资开发有限责任公司

编制日期：2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区灭火工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 甘** | 联系方式 |  | 138*** |
| 建设地点 | 本项目位于木垒县东北163km处，行政区划隶属木垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县管辖。 |  |  |  |
| 地理坐标 | （西部1号子火区：**度**分**秒E，**度**分**秒N；中部2号子火区：**度**分**秒E，**度**分**秒N；东部3号子火区：**度**分**秒E，**度**分**秒N）。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 4-06矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 329553m2 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 5855.17 | 环保投资（万元） | 296 |  |
| 环保投资占比（%） | 5.06 | 施工工期 | 1年 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 2016年7月6日取得国家发展改革委关于《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016～2025年）》的复函（发改能源〔2016〕1459号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016～2025年）》相符性分析 根据《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016～2025年）》中火区治理实施计划和国家发展和改革委员会（发改能源〔2016〕1459号）文件“国家发展改革委关于新疆煤田火区治理规划（修编）（2016-2025年）的复函”的要求，加快实施新疆煤田火区治理，将46处煤田火区划分为8处重点火区和38处一般火区。由于《规划修编》内的火区燃烧状况、规模、危害程度及治理责任主体等发生较大变化，因此，2019年6月，自治区人民政府第58次常务会议，研究《加强新疆煤田灭火工作实施方案》，为落实会议精神，加快推进新疆煤田火区治理进程，新疆煤田灭火工程局于2019年9月组织技术力量，开展了新疆第五次煤田火区普查工作。根据《新疆维吾尔自治区第五次煤田火区普查报告》：该区域内存在“木垒奥依托朗格煤田火区”和“木垒奥依托朗格区域初生煤田火区”，由于该两个项目在同一区域，为包含关系，治理责任主体均为地方人民政府，因此将两处合并为“新疆木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区”。 2022年8月，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了《关于印发新疆维吾尔自治区煤田火区灭火工作实施方案的通知》（新政办发〔2022〕54号），“木垒奥依托朗格煤田火区”和“木垒奥依托朗格区域初生煤田火区”，两者为包含关系，均为2024年底前地方政府负责治理的煤田火区。 2023年6月，昌吉回族自治州人民政府办公室发布了《关于印发昌吉州加快推进煤田灭火工作实施方案的通知》（昌州政办发〔2023〕34号），木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区为昌吉州煤田火区之一。 本项目为火区的治理，综上所述，符合《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016～2025年）要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 根据2023年12月1日第6次委务会议审议通过的《产业结构调整指导目录》(2024年本)中有关规定，本项目属于“2、矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等）防治”，为鼓励类。因此，本项目符合国家产业政策。 （2）项目建设与“三线一单”的相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于木垒哈萨克自治县东北163km处，根据《关于发布<昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果>的公告》附件可知，本项目属于木垒哈萨克自治县一般管控单元，也可以说明项目区不涉及生态保护红线。 2）环境质量底线 本项目为灭火及生态整治，施工期为1年，随着治理工程的结束而结束，无运营期。治理工程产生的主要污染物为治理过程中产生的粉尘，施工人员产生的生活污水、生活垃圾以及施工过程中产生的剥离物等。环评要求在施工过程中采取苫盖、洒水降尘等措施；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后用于治理区洒水降尘；剥离产生的土石方内排于采坑内；在生活区设置生活垃圾收集设施，清运至木垒县生活垃圾填埋场处置。本项目为火区灭火工程，项目实施能够减少煤炭自燃对环境空气的影响，并可有效改良土壤环境。因此，本项目的建设不会明显降低区域环境质量现状，且治理恢复后对区域环境有改善作用，能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 3）资源利用上线 本项目为矿区修复治理工程，随着治理工程的结束而结束，无运营期，在治理工程中主要用水为施工人员生活用水和治理工程灭火用水，灭火总用水量为185635m3，施工人员用水量为7300m3，灭火用水取自采坑积水，施工人员生活用水取自火区西北约1.0km处机井。施工人员产生的生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于治理区洒水降尘，减少水资源的浪费，提高水资源利用率；并且本项目灭火工程完成后可减少煤炭资源浪费，对水电资源消耗有限，不逾越资源利用上线。 4）生态环境准入清单 本项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中所列，也不在《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中所列。因此本项目不违背环境准入负面清单的原则要求。 根据《关于发布<昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果>的公告》附件可知，本项目所在区域为木垒哈萨克自治县一般管控单元。本项目为火区灭火工程，属生态环境保护类项目，不在所在单元禁止建设之列，符合区域空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源利用效率等方面的要求。 （3）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的相符性分析 根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024年〕157号），新疆维吾尔自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元925个、重点管控单元713个、一般管控单元139个三类，实施分类管控。 本项目为火区灭火工程，所在区域位于一般管控单元，项目区不属于禁止开发建设、限制开发建设及不符合空间布局要求的活动范围内，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内。在火区灭火过程中，本项目施工区域、取土场取土区域采取洒水降尘措施，以减少扬尘；施工人员产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后可用于治理区洒水降尘；固体废物分类合理处置，减少对周边环境的影响；治理工程结束后，分区分类实施生态恢复；在采取以上防治和恢复措施的前提下，随着项目的实施，能够有效地改善当地生态环境状况，因此，项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》要求。 （4）与《关于发布<昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果>的公告》的相符性分析 根据《关于发布<昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果>的公告》（2024年12月），自治州共划定193个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。木垒哈萨克自治县全县共划定环境管控单元27个，其中优先保护单元14个，重点管控单元12个，一般管控单元1个。 本项目位于木垒县东北163km处，所在区域为木垒哈萨克自治县一般管控单元01，单元编码ZH65232830001，单元管控要求： 表1.1项目与木垒哈萨克自治县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目所属管控单元; 管控要求; 本项目的采取的措施; 符合性. 木垒哈萨克自治县一般管控 单元; 1、污染物排放执行国家和地方相关标准中普适性要求。 2、加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。 3、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 本项目为矿区修复治理工程，为非生产项目，内容为火区治理。施工区域产生的扬尘采取洒水降尘措施；取土场并应采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施；以减少对周围环境的影响。; 符合. 1、应符合国土空间规划要求。 2、应符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》。; 根据昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021-2035年），本项目不涉及三区三线，符合国土空间规划要求；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“2、矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等）防治”，为鼓励类；本项目未列入《市场准入负面清单（2022年版）》。; 符合. 1、执行区域生态环境保护的基本要求。 2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。; 根据《昌吉州生态环境保护与建设“十四五”规划》，本项目属于矿区修复治理工程，为火区灭火工程，项目实施可减少煤炭资源浪费，使区域生态环境得到改善，满足区域生态保护基本要求；根据昌吉州总体准入清单，本项目的实施可减少区域环境风险的发生，满足昌吉州总体准入清单中的要求。; 符合. 1、执行区域资源能源利用的基本要求。 2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。; 本项目灭火水源利用采坑积水，生活用水取自火区西北约1.0km处，施工人员产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后用于治理区洒水降尘；减少水资源的浪费，提高水资源利用率；本项目为火区灭火工程，不涉及高污染燃料的使用，能够满足区域资源能源利用的基本要求和昌吉州总体准入清单的要求。; 符合. 因此，本项目满足《关于发布<昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果>的公告》的要求。本项目与昌吉回族自治州环境管控单元位置关系示意图见附图1.2。 （5）与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年修正）相符性分析 表1.3本项目与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》相符性分析 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》相关要求; 本项目; 符合性. 第三十条，任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目为矿区修复治理工程，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。; 符合. 第四十七条，矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置；有长期危害的，应当作永久性防护处理。; 本项目为火区灭火工程，无残煤产生；剥离产生的土石方内排于采坑内；生活垃圾集中收集后清运至木垒县生活垃圾填埋场处置；危险废物暂存于购买的撬装式一体化危废暂存间，交由有资质的危险废物处置单位处置。; 符合. 第五十条建设项目的环境保护设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关条例。 （6）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2018年）相符性分析 表1.4本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相符性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求; 本项目; 符合性. 第三十九条，运输、处置建筑垃圾，应当经工程所在地的县（市、区）人民政府确定的监督管理部门同意，按照规定的运输时间、路线和要求清运到指定的场所处理；在场地内堆存的，应当有效覆盖。; 本项目按照固定的运输时间、路线将施工弃渣、生活垃圾集中收集后分别清运至木垒县建筑垃圾填埋场和生活垃圾填埋场处置。; 符合. 第四十三条，贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；(三)按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 本项目剥离产生的土石方内排于采坑内，不设置排土场堆弃。; 符合. 因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相关条例。 （7）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 表1.7本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求; 本项目; 符合性. 第三章坚持创新引领，推动绿色低碳发展中“落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。”; 本项目位于木垒县东北163km处，所在区为木垒哈萨克自治县一般管控单元01，单元编码ZH65232830001；该项目与生态保护红线不重叠，能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求，同时减少煤炭资源浪费，减少煤炭资源燃烧造成的大气环境污染。; 符合. 第四章应对气候变化，控制温室气体排放中“促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。”; 火区燃烧会排放CO、碳氢化合物、氮氧化合物、SO2，对大气造成了严重污染，加重了温室效应作用。本项目为矿区修复治理工程，能够减少煤炭资源浪费的同时改善项目周边环境，减少温室气体的排放。; 符合. 第六章强化“三水”统筹，提升水生态环境中“保障基本生态用水。对水资源超载区域和流域，严格控制取用水总量，实施退地减水，从严加强规划和建设项目水资源论证、地下水开发利用以及取水许可的监督管理，逐步修复水生态。”; 本项目灭火总用水量为185635m3，施工人员用水量为7300m3，总用水量192935m3；灭火用水取自采坑积水，施工人员生活用水取自火区西北约1.0km处机井；本项目总用水量较少，优先利用采坑积水灭火，且施工期仅1年，对区域水资源利用影响较小。; 符合. 因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的 相关条例。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 新疆木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区位于木垒县东北163km处，行政区划隶属木垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县管辖。 西部1号子火区中心地理坐标：东经：**，北纬：**；中部2号子火区中心地理坐标：东经：**，北纬：**；东部3号子火区中心地理坐标：东经：**，北纬：**。 项目地理位置见附图2.1-1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2项目背景 新疆煤田灭火工程局于2019年9月组织技术力量，开展了新疆第五次煤田火区普查工作，根据《新疆维吾尔自治区第五次煤田火区普查报告》：该区域内存在“木垒奥依托朗格煤田火区”和“木垒奥依托朗格区域初生煤田火区”，由于该两个项目在同一区域，为包含关系，治理责任主体均为昌吉州人民政府，因此将两处合并为“新疆木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区”。 2022年8月，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了《关于印发新疆维吾尔自治区煤田火区灭火工作实施方案的通知》（新政办发〔2022〕54号），其中明确“木垒奥依托朗格”和“木垒奥依托朗格区域”为2024年底前地方政府负责治理的无采矿权火区。 2024年5月，新疆科工矿业设计研究院有限公司编制提交了《新疆昌吉州木垒县奥依托浪格煤矿隐蔽致灾因素普查报告》，该报告已经过专家评审。 2024年9月30日取得昌吉回族自治州应急管理局《关于对<木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区详细勘查报告>的批复”（昌州应急〔2024〕128号）。 2024年10月~2025年1月期间，昌吉州应急管理局、昌吉州自然资源局会同各相关部门，组织专家，对《新疆木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区灭火工程初步设计（代可研）》进行了评审，新疆煤炭设计研究院有限责任公司根据评审意见对该设计进行了修改完善。 2.3工程建设内容 本工程为灭火工程，属矿区修复治理工程，为非生产性项目，不存在运营期，主要工程内容包括主体工程、临建工程、辅助工程、环保工程和生态工程，本工程主要组成内容见表2.3-1。 表2.3-1工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 西部1号子火区、东部3号子火区; 注水工程; 注水工程包括地面注水和钻孔注水。西部1号子火区注水量为17711m3，东部3号子火区注水量为10564m3。. 钻探工程; 钻探工程包括灭火钻孔和观测钻孔。设计西部1号子火区和东部3号子火区灭火钻孔孔线间距均为25m，孔间距为25m；火区全区布设监测孔，观测孔孔间距为60m；两处火区总的钻孔个数为70个，总的钻孔长度为3058m。. 注浆工程; 注浆工程包括地表注浆和深部注浆。选用水土比为3:1的普通黄泥浆灌注，西部1号子火区注浆量为65810m3，东部3号子火区注浆量为41788m3，总注浆量为107598m3。. 黄土覆盖工程; 黄土覆盖是通过对火区地表用黄土等具有一定密实性的惰性材料进行覆盖，起到密闭火区和隔绝氧气的作用。西部1号子火区覆盖用土量为66812m3，东部3号子火区覆盖用土量为53964m3。. 中部2号子火区; 注水工程; 注水工程为地面注水，中部2号子火区注水量为27348m3。. 剥离工程; 采用削坡降阶的治理方法，剥离面积为159614m3，剥离量约为1119764m3。. 黄土覆盖工程; 黄土覆盖是通过对火区地表用黄土等具有一定密实性的惰性材料进行覆盖，起到密闭火区和隔绝氧气的作用。中部2号子火区覆盖用土量为16184m3。. 采坑边坡; 削坡降阶; 采坑边坡采用削坡降阶的治理方法，剥离量约为548024m3，采坑内的遗留浮煤进行清理和覆盖，黄土覆盖厚度0.5m。. 地面矸石堆高温区; 共有3处高温区，采取地表注水降温、适当剥离和黄土覆盖的治理方法。剥离量暂估50000m3。. 临建工程; 工区; 选在火区以西南约0.85km地势开阔的区域，为临时彩钢板房，面积为0.66hm2，包括生活区、汽车停放区、机械设备停放维修区、材料库等。. 制浆场地; 位于取土场西侧约0.1km处，占地面积为300m3，包括100m3素砼蓄水池、制浆站等。制浆站由2台泥浆搅拌机和1个泥浆池组成。. 辅助工程; 施工道路; 外部道路：从木垒县沿木垒-鸣沙山-胡杨林旅游公路行驶160km至S332省道，沿S332省道三塘湖方向20km处向北有通往火区的道路，距离火区约22km，交通较为便利。 内部道路：火区至取土场、工区、制浆场地道路较多，现有道路基本可满足火区运输需要。. 施工供电; 火区以西约1.4km的托浪岗派出所旁有电源1处，为10kV1016喀三线托浪岗支线，可为火区提供10kV电源。配备柴油发电机作为备用电源。. 施工供水; 采坑积水可作为火区灭火水源，拟在采坑积水坑内置2台潜水泵（Q=80m3/h，H=97m，N=37kW，1用1备），通过0.6km焊接钢管（卡箍式柔性管接头连接、地表明设）一级提升至火区；灭火输水管线选用1趟Ø168×5.0焊接钢管，管道总长度约0.6km，卡箍式柔性管接头连接，地表明设。 生活用水取自工区西北约1.0km处已有机井，设置1座地面式深井泵井室，通过2台室内变频深井泵（Q=6m3/h、H=50m、N=1.1kW、1用1备）向工区各用水点压力供水；生活用水选用DN80焊接钢管，总长度约1.1km，地表铺设。. 取土场; 位于中部2号子火区西南约0.3km处，总面积3hm2，黄土平均厚度4m，土方量约12万m3。. 环保工程; 废气; 施工区域每天定时洒水降尘；合理安排机械使用时间，定期对机械实施维修保养措施；散装物料运输途中要加盖遮挡等封闭措施；施工场地四周设简易围挡等。. 废水; 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于治理区洒水降尘。. 噪声; 采用低噪声设备，定期对机械设备进行维修保养；合理布置施工场地，强噪声源集中设置；运输车辆合理安排运输路线，控制施工时间，减少夜间运输量。. 固废; 剥离产生的土石方内排于采坑内；生活垃圾集中收集后清运至木垒县垃圾填埋场处置；废机油、废润滑油用专用油桶分别收集并加盖密闭暂存于购买的撬装式一体化危废暂存间内，交由有资质的危险废物处置单位处理。. 生态工程; 植被恢复; 取土场先将表土回覆，再撒播草籽，植被恢复面积为30000m2。其余临时占地采用撒播草籽，自然复绿的方式进行植被恢复。撒播草种329553m2，对植被恢复区进行抚育管护，新建标识牌3块。. 2.4治理工程范围及面积 根据新疆天盾安全工程咨询有限公司2024年9月提交的《木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区详细勘查报告》，木垒奥依托朗格火区共有3处子火区，总面积为89077m2，最大燃烧深度为77m，最低燃烧底界标高为+836.25m。西部1号子火区东西长约370m，南北宽约150m，面积为30841m2，最大燃烧深度77m，最低燃烧标高+836.25m，最高温度为362℃；中部2号子火区即采坑内的明火和发火危险区，东西长约539m，南北宽15m～102m，面积为32846m2，坑底最大燃烧深度为33.6m，最低标高为+848.44m；东部3号子火区东西长约300m，南北宽约110m，面积为25390m2，最大燃烧深度65m，最低燃烧标高+840.54m，最高温度为331℃。采坑呈不规则的长条形，东西长约537m，南北宽约218m，面积约120491m2。矸石堆均在火区周边，有3处高温异常区，面积分别为30297m2、54192m2和10445m2，总面积为94934m2，详见表2.4-1。 各区域拐点坐标详见表2.4-2~2.4-8，火区、采坑、矸石堆高温区分布图，详见图2.4-9。 表2.4-1各区域面积一览表 项目; 火区尺寸; 火区面积（m2）; 燃烧深度（m）; 备注. 采坑; 东西长约537m，南北宽约218m; 120491; /; /. 火区; 西部1号子火区; 东西长约370m，南北宽约150m; 30841; 77; 采坑外. 中部2号子火区; 东西长约539m，南北宽15m～102m; 32846; 33.6; 采坑内. 东部3号子火区; 东西长约300m，南北宽约110m; 25390; 65; 采坑外. 矸石堆; 共3处高温区; /; 94934; /; /. 表2.4.-2 西部1号子火区范围拐点坐标表（2000坐标系3°带号31） 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 27. 2; 28. 3; 29. 4; 30. 5; 31. 6; 32. 7; 33. 8; 34. 9; 35. 10; 36. 11; 37. 12; 38. 13; 39. 14; 40. 15; 41. 16; 42. 17; 43. 18; 44. 19; 45. 20; 46. 21; 47. 22; 48. 23; 49. 24; 50. 25; 51. 26; 52. 表2.4-3 中部2号子火区范围拐点坐标表（2000坐标系3°带号31） 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 12. 2; 13. 3; 14. 4; 15. 5; 16. 6; 17. 7; 18. 8; 19. 9; 20. 10; 21. 11; 22. 表2.4-4 东部3号子火区范围拐点坐标表（2000坐标系3°带号31） 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 13. 2; 14. 3; 15. 4; 16. 5; 17. 6; 18. 7; 19. 8; 20. 9; 21. 10; 22. 11; 23. 12. 表2.4-5 采坑范围拐点坐标表（2000坐标系3°带号31） 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 18. 2; 19. 3; 20. 4; 21. 5; 22. 6; 23. 7; 24. 8; 25. 9; 26. 10; 27. 11; 28. 12; 29. 13; 30. 14; 31. 15; 32. 16; 33. 17. 表2.4-6 矸石堆高温区1范围拐点坐标表（2000坐标系3°带号31） 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 33. 2; 34. 3; 35. 4; 36. 5; 37. 6; 38. 7; 39. 8; 40. 9; 41. 10; 42. 11; 43. 12; 44. 13; 45. 14; 46. 15; 47. 16; 48. 17; 49. 18; 50. 19; 51. 20; 52. 21; 53. 22; 54. 23; 55. 24; 56. 25; 57. 26; 58. 27; 59. 28; 60. 29; 61. 30; 62. 31; 63. 32; 64. 高温区1范围面积为30297m2。. 表2.4-7 矸石堆高温区2范围拐点坐标表（2000坐标系3°带号31） 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 15. 2; 16. 3; 17. 4; 18. 5; 19. 6; 20. 7; 21. 8; 22. 9; 23. 10; 24. 11; 25. 12; 26. 13; 27. 14. 高温区2范围面积为54192m2。. 表2.4-8 矸石堆高温区3范围拐点坐标表（2000坐标系3°带号31） 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 10. 2; 11. 3; 12. 4; 13. 5; 14. 6; 15. 7; 16. 8; 17. 9; 18. 高温区3范围面积为10445m2。. 图2.4-9各区域分布示意图 根据《木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区详细勘查报告》、《新疆昌吉州木垒县奥依托浪格煤矿隐蔽致灾因素普查报告》，综合分析火区范围，火区影响范围，圈定火区治理范围。根据确定的灭火方法，西部1号子火区和东部3号子火区采用注水注浆为主的治理方法，该区域地表平坦，不需要剥离平整；中部2号子火区采用削坡降阶的治理方法。以下主要对中部2号子火区剥离方法进行详述： 1）东部境界：底部境界以火区现有采坑东帮坡底线为界，以35°最终边坡角上返至地表为东部地表境界； 2）西部境界：底部境界以火区现有采坑西帮坡底线为界，以35°最终边坡角上返至地表为西部地表境界； 3）北部境界：西侧无积水区域以现有采坑北帮坡底线为深部境界，以35°最终边坡角上返至地表，有积水区域以水面向北留出30m安全距离为深部界，以35°最终边坡角上返至地表； 4）南部境界：南部进行削帮平整处理； 5）深部境界：+875m～+888m水平为深部境界。 中部2号子火区剥离范围详见表2.4-10。 表2.4-10中部2号子火区剥离地表境界拐点坐标表（2000坐标系3°带号31） 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 7. 2; 8. 3; 9. 4; 10. 5; 11. 6. 因此，本次设计总治理范围包括西部1号子火区、中部2号子火区剥离范围、东部3号子火区及矸石堆高温区，总治理面积为292153m2。 2.5治理内容 根据火区块段的划分，治理区主要包含火区、采坑、高温矸石堆，结合不同区域内的不同特点进行针对性治理，划分为3种不同类型的区域。治理总面积为292153m2，其中西部1号子火区和东部3号子火区采用注水注浆为主的综合灭火方法；中部2号子火区采用削坡降阶的治理方法；采坑边坡采用削坡降阶及覆盖的治理方法；地面矸石堆高温区采用地表注水降温、适当剥离和覆盖的治理方法。 对西部1号子火区和东部3号子火区的治理方法，在采取综合治理灭火方法开展灭火工程时，钻探工程应根据围岩比较松散特点，适当增加孔线间距布置，注水工程应根据燃烧体温度确定，并尽量提高单位水量利用率，注浆工程考虑采用普通泥浆灌注封堵裂隙，适当提高浆体浓度，并覆盖黄土，以达到隔绝供氧通道的效果。该区域治理目标以达到彻底熄灭为标准，工艺重点为注水降温、钻孔注浆封堵及黄土覆盖。 对中部2号子火区采用削坡降阶的治理方法，该区域治理目标为达到彻底熄灭为标准，工艺重点为削坡降阶和覆盖。 对采坑的治理方法，采坑边坡采用削坡降阶的治理方法，采坑内的遗留浮煤进行清理和覆盖，黄土覆盖厚度0.5m。该区域治理目标为防止次生地质灾害，防止煤层自燃，产生新的火区为总目标。 对矸石堆高温区的治理方法，采取地表注水降温、适当剥离和覆盖。在开展灭火工程时，注水工程尽量降低单位燃烧体体积降温用水消耗量。该区域治理目标以达到彻底熄灭为总目标，工艺重点为地表注水降温和局部剥离黄土覆盖。 2.6主要技术特征 根据燃烧状况及外部条件，本项目各主要灭火工程量如下表2.6-1： 表2.6-1火区灭火工程量汇总表 序号; 工程项目; 单位; 工程量; 备注. 1; 剥离工程; m3; 1717788. 2; 钻探工程; m; 3058. 3; 注水工程; m3; 72284. 4; 注浆工程; m3; 107598. 5; 黄; 土覆盖工程 m3; 136960. 4; 边坡监测; 雷达; 套; 1. GNSS; 条/点; 12/36. 5; 监测工程; 观测孔; 个/m; 35/105. 物探线; 条/m; 25/5380. 测温; 次; 350. 气体采样; 个; 2100. 物探物理点; 个; 6456. 2.7主要设备 灭火工程主要设备数量型号见表2.7-1。 表2.7-1主要设备数量型号表 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 挖掘机; 6.0m3; 台; 2. 2; 推土机; 320HP; 台; 2. 3; 自卸卡车; 65t; 台; 5. 4; 液压破碎锤; /; 台; 1. 5; 洒水车; ZZ5707S3840AJ; 台; 2. 6; 潜孔钻机; 150mm; 台; 2. 7; 生产指挥车; /; 台; 10. 8; 潜水泵; Q=80m3/h、H=97m、N=37kW; 台; 2; 1用1备. 9; 深井泵; Q=6m3/h、H=50m、N=1.1kW; 台; 2; 1用1备. 10; 泥浆搅拌机; 台; 4; 7.5KW. 11; 泥浆泵; WB-250/60; 台; 2; 15KW. 2.8公用工程 （1）水源 1）灭火用水量 灭火用水量由火区注水量、注浆用水量和钻探用水量三部分组成。 ①火区注水量 根据初步设计，西部1号子火区注水量为17711m3，中部2号子火区注水量为27348m3，东部3号子火区注水量10564m3，矸石堆高温区注水量为16661m3，总注水量为72284m3。注水工程量见表2.8-1。 表2.8-1各区域注水工程量 序号; 区域; 平均燃烧体积(m2); 流失系数; k1; 注水量(m3). 1; 西部1号子火区; 1253520; 1.05; 0.0336; 17711. 2; 中部2号子火区; 371850; 1.1; 0.1514; 27348. 3; 东部3号子火区; 795960; 1.05; 0.0505; 10564. 4; 矸石堆高温区; 1886745; 1.05; 0.0084; 16661. 合计; 72284. ②注浆用水量 根据火区现状及实际燃烧情况，为达到火区的治理目标，防止溃浆事故发生，火区注浆材料选用浓度（水土比）为3:1的普通黄泥浆灌注。 根据初步设计，西部1号火区注浆量为65810m3，东部3号子火区注浆量为41788m3，注浆工程总量为107598m3。根据灭火施工现场试验数据：配置1m3的水土比为3:1的普通黄泥浆，需水约为0.9m3、土0.3m3。经计算，注浆工程总用水消耗量96838m3。注浆工程量见表2.8-2。 表2.8-2 注浆工程量 序号; 区域; 截面面积(m2); 长度(m); 孔隙率; 备用系数; 注浆量(m3); 注浆用水量(m3). 1; 1号火区; 3482; 360; 0.05; 1.05; 65810; 59229. 2; 3号火区; 2948; 270; 0.05; 1.05; 41788; 37609. 合计; 107598; 96838. ③钻探用水量 火区设计钻探总进尺为3058m，根据初步设计，钻探总用水量为16513m3。 综上，灭火用水总量为火区注水量、注浆用水量和钻探用水量三部分之和，计算公式为： =72284+96838+16513=185635m3 经计算，木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区用水总量为185635m3。 2）水源 ①采坑积水 火区内采坑存在采坑积水，截至2023年12月30日采坑水位标高+873.635m（2024年11月现场踏勘时，水位标高约+880m），经测量，采坑积水量约20.7万m3，该水体积水量大，可作为灭火使用的水源，详见图2.8-3。 图2.8-3采坑积水 ②机井 工区西北约1.0km处有一座机井，日供水量约为100m3，水量可满足生活用水。 ③输水线路 经现场踏勘和调查，从环保和资源利用角度考虑，应予以优先利用采坑积水，因此设计以采坑积水作为火区灭火工程水源，以机井作为生活水源。 在水坑内安装2台潜水泵（Q=80m3/h、H=97m、N=37kW），通过0.6km焊接钢管（卡箍式柔性管接头连接、地表明设）一级提升至火区；选用1趟Ø168×5焊接钢管，管道总长度约0.6km，卡箍式柔性管接头连接，地表明设；管道外刷两道环保沥青防腐，内喷涂环保聚乙烯（PE）防腐。生活用水取自火区西北约1.0km处已有机井，设置1座地面式深井泵井室，通过室内变频深井泵（Q=6m3/h、H=50m、N=1.1kW、1用1备）向工区各用水点压力供水，选用DN80焊接钢管，总长度约1.1km，地表铺设。 （2）取土场 取土场位于中部2号子火区西南约0.3km处，黄土平均厚度4m，面积为3万m2，土方量约12万m3，是良好的灭火工程用土。火区治理所需黄土覆盖量为136960m3，覆盖所用黄土优先利用治理过程中剥离的第四系黄土，其余取自取土场。取土场详见表2.8-4、图2.8-5。 表2.8-4取土场范围拐点坐标 序号; 2000国家大地坐标系（3°带号31）. 1号取土场. X; Y. 1. 2. 3. 4. 5. 图2.8-5取土场示意图 （3）排土场 剥离产生的土石方全部排弃至治理区内部采坑，不设置外排土场。 （4）电源 火区以西约1.4km现有一回10kV 1016喀三线托浪岗支线，可为火区提供10kV电源。 （5）施工道路 外部道路：从木垒县沿木垒-鸣沙山-胡杨林旅游公路行驶160km至S332省道，沿S332省道三塘湖方向20km处向北有通往火区的道路，距离火区约22km，交通较为便利。 内部道路：火区至取土场、工区、制浆场地道路较多，现有道路基本可满足火区运输需要。 （6）工区 工区选在火区以西南约0.85km地势开阔的区域，为临时彩钢板房，面积为0.66hm2，包括生活区、汽车停放区、机械设备停放维修区、材料库等。 2.9工程占地及占地类型统计 本项目总占地面积32.9553hm2，占地类型主要为采矿用地、裸土地及荒草地，各区域占地情况见表2.9-1。 表2.9-1各区域占地类型及其面积统计一览表 项目; 占地面积; 占地类型. 火区治理区; 29.2153hm2; 采矿用地. 取土场; 3hm2; 低覆盖荒草地. 供水工程; 0.01hm2; 低覆盖度荒草地. 供电工程; 0.04hm2; 裸土地. 制浆场地; 0.03hm2; 裸土地. 工区; 0.66hm2; 裸土地. 合计; 32.9553hm2. 2.10土石方平衡分析 土石方工程主要集中在施工期，施工过程中土石方主要来源于火区治理区的土方开挖。本工程施工期总剥离工程量为171.78万m3，剥离物内排于采坑内。 |
| 总平面及现场布置 | 2.11总平面及现场布置 火区位于木垒县东北163km处，行政区划隶属木垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县管辖。 本火区为地方政府负责治理的无矿权的火区，设计火区治理范围包括火区、采坑、矸石堆高温区，总面积为292153m2。 取土场：取土场位于中部2号子火区西南约0.3km处，总面积3hm2。 供水管线：根据初步设计及火区灭火用水需求，优先利用采坑积水作为火区灭火水源，输水方式采用一级加压输水方式，在水坑内安装2台潜水泵，通过0.6km焊接钢管一级提升至火区；输水管路选用1趟Ø168×5焊接钢管，管道总长度约0.6km，卡箍式柔性管接头连接、地表明设，管道外刷两道环保沥青防腐，内喷涂环保聚乙烯（PE）防腐。生活用水取自火区西北约1.0km处已有机井，通过地上井室内变频深井泵向工区各用水点压力供水；输水管路选用DN80焊接钢管，总长度约1.1km，地表铺设。 制浆场地：位于取土场西侧约0.1km处，占地面积为300m3，包括100m3素砼蓄水池、制浆站等。制浆站由2台泥浆搅拌机和1个泥浆池组成。 供电管线：火区以西约1.4km现有一回10kV 1016喀三线托浪岗支线，可为治理区和工区提供电源。配备柴油发电机作为备用电源。 在治理区设一座预装式箱式变电站（630kVA），接于火区西侧10kV 1016喀三线托浪岗支线，导线规格为：LGJ-70，线路长度为1.5km；线路全线按Ⅳ级污秽区设计，采用复合绝缘子，电杆采用Φ190锥形钢筋砼杆，平均杆高12m，线路平均档距50m，电杆均采用铁横担，基础为预制砼底、拉、卡盘，沿线以低山丘陵为主；另各设一套一体式柴油发电机（600kW）作为备用电源。 在工区设一座柱上变电亭，变压器容量为10/0.4kV 100kVA，引自治理区10kV架空线路，导线规格为：LGJ-70，线路长度为0.5km，线路全线按Ⅳ级污秽区设计，采用复合绝缘子，电杆采用Φ190锥形钢筋砼杆，平均杆高12m，线路平均档距60m，电杆均采用铁横担，基础为预制砼底、拉、卡盘，沿线以低山丘陵为主。变电亭下方设两一台动力配电柜（防护等级IP65），另设一套一体式柴油发电机（100kW）作为备用电源。 工区：经现场查勘，选在火区以西南约0.85km地势开阔的区域，为临时彩钢板房，包括临时道路、生活区、汽车停放区、机械设备停放维修区、材料库等，面积为0.66hm2。本项目总平面布置见附图2.11-1。 |
| 施工方案 | 2.12施工方案 根据火区的特点，治理范围包括采坑、火区、矸石堆高温区。设计共划分3种类型进行治理，总治理面积为292153m2。 2.12.1灭火方法的确定 根据火区燃烧状况、外部条件，结合国内外采用的先进、高效和实用的煤田火区灭火工艺，本次灭火方法的选择最终以火区熄灭为治理目标来确定。根据火区燃烧状况、治理现状，结合现有火区治理方法和施工经验、外部条件、施工工期、后期资源开发等情况，确定西部1号子火区和东部3号子火区采用注水注浆为主的综合灭火方法；中部2号子火区采用削坡降阶的治理方法；采坑边坡采用削坡降阶及覆盖的治理方式；地面矸石堆高温区采用地表注水降温、适当剥离和覆盖的治理方法。 2.12.2施工工艺 项目为矿山生态环境恢复治理，污染影响时段主要为施工期，其基本工序及污染环节如下： （1）灭火工程的实施 1）西部1号子火区和东部3号子火区灭火工程的实施 项目前期准备（勘查、设计、招标、临建工程）→注水工程→钻探工程→注浆工程→覆盖工程→监测工程→竣工验收。 灭火工艺主要包括注水、钻探、注浆、覆盖和植被恢复等。 ①对火区地表高温区注水，扑灭地面明火，降低地面温度，为机械设备能在安全温度范围内机械施工作业奠定基础。 图2.12.2-1火区地表注水 ②在平整好的工作面上实施钻探施工，目的是通过钻孔向深部火源实施注水施工，以置换深部燃烧体的热量，达到熄灭火源的目的。 图2.12.2-2钻探施工图 图2.12.2-3钻孔注水 ③先对钻孔实施注水施工，将深部火源温度降到《煤田火灾灭火规范》要求的温度后，实施钻孔注浆施工。注浆的目的是为充填火区深部因燃烧产生的采空区及裂隙，封密供风通道。再对地表进行鱼鳞坑注水注浆，充填地表裂隙及空隙，保证密闭的可靠性。 图2.12.2-4钻孔注浆 图2.12.2-5鱼鳞坑注浆 ④在平整过的治理区地表上覆盖黄土，封闭地表裂隙并辅以机械压实，对治理区进行植被恢复，保证生态环境的恢复。 图2.12.2-6黄土覆盖 2）中部2号子火区灭火工程的实施 中部2号子火区灭火工艺包括地表注水、剥离、覆盖和植被恢复等。 ①对火区地表高温区注水，扑灭地面明火，降低地面温度，为机械设备能在安全温度范围内机械施工作业奠定基础。 图2.12.2-7火区地表注水 ②由推土机、挖掘机相互配合采取削坡降阶的剥离方式对火区进行剥离平整工作。 图2.12.2-8 剥离平整 ③在平整过的治理区地表上覆盖黄土，封闭地表裂隙并辅以机械压实，对治理区进行植被恢复，保证生态环境的恢复。 图2.12.2-9黄土覆盖 3）采坑边坡治理的实施 采坑边坡采用削坡降阶及覆盖的治理方法，采坑内的遗留浮煤进行清理和覆盖，黄土覆盖厚度0.5m。 4）矸石堆高温区治理的实施 矸石堆共有3处高温异常区，采取地表注水降温、适当剥离和覆盖的治理方法。 （2）各施工段工艺 1）钻探工程施工 钻探工程的实施根据钻孔的目的可分为两种：灭火钻孔和观测钻孔。 ①灭火钻孔 对于地下岩层完整的深度火源，地表裂隙和人工鱼鳞坑注水无法直接到达火源，灭火效果不明显，此时钻孔注水是一种最有效的灭火方法，通过灭火钻孔向深部火源注水、注浆，可以扑灭深部火区或降低煤岩体温度。 由于该火区内地表裂隙发育、面积大、燃烧深度较深、燃烧煤层属急倾斜煤层，煤层厚大，为有效治理托朗格火区灾害问题，针对不同区域的特点分别确定孔线间距，各灭火钻孔全区布置，提高钻孔布置率。为保证钻孔布置率，达到设计注水降温及灌浆充填效果，因此，设计线间距为25m（尽量与详勘剖面位置一致，便于对比验证），孔间距为25m。根据实验取得的注水及注浆作用半径及以往煤田火区治理经验，钻孔线间距及孔间距能满足该火区的注水及注浆施工需要。为有效控制煤层燃烧体，并尽量减少钻孔工程量，针对倾斜煤层的特点，根据钻孔所在位置，终孔位置布置在燃烧底界以上不大于5m。为降低距离煤层顶底板较远的燃烧体温度并充填裂隙，根据新疆煤田灭火工程局多年的施工经验，本次设计该部分区域钻孔采用深孔布置，以保证灭火效果。现场实际施工时，应根据探火孔揭露的实际燃烧状况，适当进行调整，在高温区域，适当加密钻孔布置，保证灭火的效率。 灭火孔径的选择主要考虑钻孔深度，根据国内外成熟的钻探灌浆经验，钻孔采用孔径为123mm的钻孔，钻孔施工完成后钻孔全孔下套管，有利于灌浆工程的实施，套管孔径为108mm。 ②观测钻孔 观测钻孔作为长期观测孔为后期监测工作服务，一般在火源中心位置布设。根据《煤田火灾灭火规范》，观测孔孔间距为50m～80m，该火区区域均为高温区，为有效监测火区治理效果，因此火区全区布设监测孔，观测孔孔间距为60m。终孔后同样下套管、注水，但不进行注浆封闭，为方便监测时直接测量火源处温度和气体浓度。在地表上部留0.5～1m的实管，并在孔口加装活动盖子，定期监测时打开，平时封闭。 2）注水工程施工 注水施工包括地面注水施工和钻孔注水施工两个方面，地面注水目的是扑灭地表明火和降低地面温度，以确保钻探施工和剥离施工的安全实施。因此，该火区开展灭火施工前，首先向火区地面注水。开始可利用地表裂隙、塌陷坑注水，之后可利用人工鱼鳞坑注水，在火区地表温度降到要求温度以下后，实施火区机械剥离平整作业。 钻孔注水的目的是扑灭火区深部火源，在钻孔终孔后，应对钻孔实行大压力，适量的间歇式注水。实行大压力注水是为了扩大注水渗透范围，最大范围的控制火源；适量注水是为了提高水的汽化率，尽可能多的带走燃烧体的热量；间歇式注水是为了避免在裂隙中形成冷却通道，防止注水沿着冷却通道流走。灭火用水由供水系统主管道供给。要求必须在主管路分配口处安装流量计，便于统计火区的注水量。 奥依托朗格火区注水工程实施时，先对火区周边的高温裂隙注水。在注水过程中，应不断变动注水位置，使水充分汽化。当温度将达到《煤田火灾灭火规范》的要求后，逐步向火区中间推进。 3）注浆工程施工 注浆是通过地表、鱼鳞坑、裂隙和钻孔，向火区注入配置好的惰性充填材料，起到封闭火区裂隙的作用。 火区注浆包括地表注浆和深部注浆。地表注浆是利用地表塌陷坑、裂隙及人工鱼鳞坑进行注浆，目的是封闭地表浅层裂隙及地下烧空区。钻孔注浆是利用钻孔对火区深部进行封闭。在钻孔内一组煤岩体注水结束后即可对该段实施注浆工程，先在钻孔内下入注浆管（实管），注浆管下到注浆层位，利用注浆管把泥浆直接输送到该层位实施封闭。封闭结束待泥浆基本硬化后，再对其上部燃烧层注水降温，如此交替进行直至每个钻孔封闭结束。对火区实施钻孔注浆的目的是封闭充填火区下部的裂隙，阻断向火区内可燃物的供风通道，利用泥浆包裹可燃物以隔绝氧气，防止火区复燃。 火区设计选用水土比为3:1的普通黄泥浆灌注。该种注浆材料堆积性较高，不易流失，能充分堆积在隐蔽裂隙内，隔绝火区通道，以达到火区治理目标。浆液主要由水和土组成，根据灭火施工现场试验数据：制备1m3水土比为3:1普通黄泥浆灌注，需水约为0.9m3、土约为0.25m3。黄泥浆制备黄土来源于取土场，水源来源于采空积水。泥浆由搅拌机进行搅拌制备，制浆站由2台泥浆搅拌机和1个泥浆池组成。搅拌机配制好的浆液通过筛网排入泥浆池中，然后由泥浆池下部的排浆口通过高压胶管或淌槽利用自然高差输送到灭火孔、裂隙及鱼鳞坑内。浆液到达灭火孔的孔口时要再次过滤，以确保浆液无杂物。制浆设备详见表2.12.2-10。 表2.12.2-10主要设备数量型号表 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 泥浆搅拌机; 台; 4; 7.5KW. 2; 泥浆泵; WB-250/60; 台; 2; 15KW. 设计选用的普通黄泥浆在火区注浆施工中应用广泛、注浆工艺成熟，浆液稳定、强度高，注浆工艺及材料是可行的。 4）剥离平整工程施工 剥离平整是灭火施工最重要和基础的一道工艺，是为了剥除火区浅部露头火源及部分煤层顶板烧变岩，并改造深部火区上部的地形条件，为注水及覆土等工程创造一个合适的施工场地。 ①剥离平整方式确定 本项目只对中部2号子火区进行剥离，剥除火区浅部露头火源及部分煤层顶板烧变岩，待该工序完成后再将剥离物内排于采坑，最后再覆土密闭火区，避免因为漏风致使已扑灭火灾复燃，同时在火区地表覆盖黄土也有利于植被的生长，起一定的环保作用。本项目平均剥离深度约40m，为减少剥离工程量，采用阶梯式。 ②剥离范围的确定 根据确定的灭火方法，西部1号子火区和东部3号子火区采用注水注浆为主的治理方法，该区域地表平坦，不需要剥离平整；中部2号子火区采用削坡降阶的治理方法，剥离方法详述如下： 东部境界：底部境界以火区现有采坑东帮坡底线为界，以35°最终边坡角上返至地表为东部地表境界； 西部境界：底部境界以火区现有采坑西帮坡底线为界，以35°最终边坡角上返至地表为西部地表境界； 北部境界：西侧无积水区域以现有采坑北帮坡底线为深部境界，以35°最终边坡角上返至地表，有积水区域以水面向北留出30m安全距离为深部界，以35°最终边坡角上返至地表； 南部境界：南部进行削帮平整处理； 深部境界：+875m～+888m水平为深部境界。 ③剥离平整施工方式 Ⅰ.覆盖作业 为确保着火煤层与空气彻底隔绝，需对裸露出的火区进行覆盖，主要采用沙土、粘土等填充物覆盖裸露着火体，降低其燃烧温度，阻断其供氧通道，便于剥离作业。 Ⅱ.剥离作业 火区剥离包括机械剥离和爆破剥离。火区机械剥离一般采用推土机和挖掘机配合进行剥离施工，挖掘机对火区下部较为坚硬的岩石进行免爆松动和破碎，然后进行挖运，推土机对火区上部的软岩石或破碎岩石进行推运。 爆破剥离一般采用推土机、挖掘机和浅孔爆破凿眼机配合进行剥离施工，对于火区上部坚硬的岩石，可采用浅孔爆破凿眼机打炮眼，进行分层松动爆破后，再使用推土机进行推运作业。 剥离区域内应自上而下分台阶进行剥离，高度控制在10m，到界平盘宽度为运输平台20m，安全平台5m。台阶坡面角为65°，最终帮坡角角度34°~35°左右。 在剥离作业前必须通过实施超前注水，降低火体温度，使火区内温度降低至规范要求以下，进而挖除火体。作业时要随时观察，发现塌陷及其它危险情况时立即停止作业，人员及设备迅速撤离现场；待制定专项安全措施，确保施工无危险后方可继续施工；作业完成后，所有人员和设备不得滞留火区。 为减少剥离对周边环境的影响，本项目应严格按照环评要求采用防护措施，如对剥离坑进行定期洒水降尘，加强运输车辆的管理，对运输车辆采用篷布遮盖等，火区治理到最低标高、底部形成一定空间后应及时回填。 ④穿孔爆破 为了提高采掘设备的作业效率，根据现场剥离情况，若需对剥离区下部坚硬岩组进行穿孔、爆破。穿孔、爆破工作需委托爆破公司完成，爆破相关内容如下。 Ⅰ.穿孔方式和爆破方法 穿孔爆破方式采用多排垂直深孔微差松动爆破。根据岩性和开采参数，穿孔设备选用孔径120mm的钻机穿孔，主炸药选用多孔粒状铵油炸药，起爆药选用2号岩石炸药。穿孔设备配备干式除尘器，配备干式捕尘罩。 Ⅱ.爆破参数 台阶高度10m，采掘带宽度16m，钻孔直径120mm，垂直钻孔，设超钻1.0m。穿爆台阶孔网布置参数见表2.12.2-11。 - 表2.12.2-11 爆破参数表 序号; 项目名称; 单位; 岩层. 1; 台阶高度; m; 10. 2; 台阶坡面角; °; 65. 3; 采掘带宽度; m; 20. 4; 孔径; mm; 120. 5; 底盘抵抗线; m; 6. 7; 孔距; m; 5.5. 8; 行距; m; 5. 9; 炮孔密集系数; /; 0.92. 10; 钻孔超深; m; 1. 11; 炮孔长度; m; 11. 12; 装药长度; m; 6.84. 13; 填塞长度; m; 4.16. 14; 装药密度; kg/m3; 850. 15; 每孔装药量; kg; 102.67. 16; 每孔爆破量; m3; 293. 17; 爆破率; m3/m; 26.67. 18; 炸药平均单耗; kg/m3; 0.35. 注:表中参数为理论值，在实际爆破施工中根据现场实际情况调整确定。. Ⅲ.起爆方法及起爆顺序 起爆方法：起爆方式为采用非电导爆系统，为减少操作复杂及降低成本，采用行间微差爆破提高爆破效果，采用毫秒微差雷管。 起爆顺序：激发枪→导爆管→毫秒雷管→(孔内)瞬发雷管→多孔粒状铵油炸药（爆破）。前排至后排依次起爆，煤、岩石台阶的起爆方式和起爆顺序相同。 ⑤剥离土石方排弃方案 本项目总剥离平整工程量为1717788m3，剥离的土石方全部排弃至治理区内部采坑，在治理区内部进行平整，达到治理区地质和生态恢复的目的，不在治理区外部设置排土场。 5）黄土覆盖工程施工 黄土覆盖是通过对火区地表用黄土等具有一定密实性的惰性材料进行覆盖，起到密闭火区和隔绝氧气的作用。覆盖工程是灭火工程必需的一道工序，避免因为漏风致使已扑灭火灾复燃，同时在火区地表覆盖砂土也有利于植被的生长，起一定的环保作用。 本工程拟选土源地为含沙量适中的黄土，考虑到火区压力变化和土源土质变化的不确定性，结合火区的特点，黄土覆盖厚度取1.5m是适宜的。 黄土覆盖施工的程序为：采运→平整→压实→恢复生态。 ①采运作业 采土场采用挖掘机—自卸汽车开拓工艺，由自卸汽车将覆盖黄土运至火区剥离面。 ②平整作业 火区的平整作业前，应进行洒水降温，确保施工车辆安全，并保证黄土能与剥离面更好的结合。自卸车将砂土运至洒水后的剥离面卸载，斜坡段由推土机进行平整，阶梯段采用挖掘机平整。覆盖层分层平整，分层厚度不大于50cm，以利于覆盖层压实，当第一层平整完毕后，再进行第二层施工。根据覆土部位深度设置覆盖腰线桩，并将覆盖标高位置在腰线桩上标明，便于施工控制。现场施工人员根据测量提供的数据指挥卸土位置和土方量，避免来回倒运。 ③压实作业 剥离物回填、黄土覆盖层必须分层压实，为确保覆盖层的密实性，同时为便于自卸车辆行驶，覆盖层压实系数控制在90%左右。斜坡段洒水后采用推土机往复碾压，坡度大于12%的地段，采用纵向分层法施工，沿坡分层，逐层填压密实。 （4）植被恢复工程 本项目取土场先将表土回覆，再撒播草籽，植被恢复面积为30000m2。其余临时占地采用撒播草籽，自然复绿的方式进行植被恢复。根据周边植被环境，选择适宜的，生长速度较快的植物进行植被恢复，撒播草种329553m2，对植被恢复区进行抚育管护，新建标识牌3块。 2.13施工时序及建设周期 2.13.1施工时序 项目前期准备（勘查、设计、招标、临建工程）→注水工程→剥离工程→钻探工程→注浆工程→覆盖工程→监测工程→竣工验收。 火区灭火施工前首先进行泵房建设、供水管路的铺设及简易公路的修筑。为提高灭火施工进度，剥离施工可与辅助工程同时进行。 为保证按期完成火区的治理工作，提高灭火效率，前期辅助工程和主体工程同时进行，辅助工程工程量主要在输水管路。为保证供应灭火施工用水，需先加快铺设供水系统至火区。输水管路铺设的同时，机械设备抵达火区，开始对火区进行剥离施工。 以下对灭火工程施工进行详细阐述。 建议先施工西部1号子火区和东部3号子火区，最后再施工中部2号子火区。供水系统建设完成后先对火区高温区进行注水，扑灭地表明火区和降低裂隙带中的高温，注水应遵循先高温、明火区域，后低温区域的顺序，为保证水的充分汽化，对明火区域采用分散、间歇、交替注水，以使水的利用率最大化。中部2号子火区采用推土机和挖掘机相互配合的方式剥离，将火区外围降温后火源体推向火区中部塌陷区。剥离形成工作面后，即可根据现场情况（各工序之间不相互影响）安排钻探工程施工。钻探工程首先要进行钻场的平整，然后进行钻探施工。在松散破碎层及明火区域进行钻进时，为保证钻孔成孔质量及钻探效率，可采用跟管钻进的施工工艺。钻孔成孔并测温后，即可对钻孔实施注水注浆施工。注水时必须对燃烧煤层自下而上进行分层实施，当孔内最下部煤、岩、气体温度降到100℃以下，且停止注水48小时并无上升趋势后，即对该层进行注浆封闭。待泥浆硬化后再对其上部煤、岩体进行注水，如此逐层向上推进直至孔口。对浅部及煤层露头区实施人工鱼鳞坑注水注浆，最后对该区域实施黄土覆盖和植被恢复。 在编制施工组织设计时，应进一步明确施工顺序，保证安全施工。 2.13.2建设周期 本项目总施工工期为1年，其中剥离工程2个月，注水工程5个月，钻探工程3个月，注浆工程5个月，覆盖工程2个月。剥离、注水、钻探、注浆工程（2个月）同步进行。 |
| 其他 | 2.14灭火方法的比选 根据火区燃烧状况、治理现状，结合现有火区治理方法和施工经验、外部条件、施工工期、后期资源开发等情况，本着单一的灭火方法难以达到治理火区的目的原则提出以下可行的治理方案： 方案一：西部1号子火区和东部3号子火区采用注水注浆为主的综合灭火方法；中部2号子火区采用削坡降阶的治理方法；地面矸石堆高温区采用地表注水降温、适当剥离和覆盖的治理方法。 即对西部1号子火区和东部3号子火区施工钻探平台，通过钻孔对火源体进行注水降温灭火、注浆封堵；对中部2号子火区采用削坡降阶的治理方法；对地面矸石堆高温区域进行注水降温，熄灭燃烧体，适当剥离和覆盖。 方案一采用分区治理的方式，针对各子火区特点，提出针对性的治理方法，具有灵活性高，工程量小，对地表破坏小，投资低的优点，但存在工艺程序多，管理复杂，有复燃风险的缺点。 方案二：全区均采用地表注水降温、剥离挖除火源体及覆盖的治理方法；其余同方案一。 即对火区地表高温区注水，扑灭地面明火，降低地面温度，满足机械设备安全作业的条件，然后将火源体挖除，彻底熄灭火区，最后进行黄土覆盖，防止火区复燃；对地面矸石堆高温区域进行注水降温，熄灭燃烧体，适当剥离和覆盖。 方案二通过剥离挖除火源体的方式，经估算该方案主要工程量及投资为剥离工程，其中剥离工程量约1225万m3，工程总投资约3.5亿元，该方法具有工期短、便于管理、治理效果彻底的优点，但存在工程量相对大、治理资金相对高的缺点。 方案一、方案二技术、经济对比分析如下： 表2.14-1灭火方法技术经济分析对比表 项目; 方案一; 方案二. 剥离工程（万m3）; 172; 1225. 钻探工程（m）; 3058; 0. 注水工程（万m3）; 7.2; 5.6. 注浆工程（万m3）; 10.8; 0. 覆盖工程（万m3）; 13.7; 9.3. 投资（万元）; 5900; 34900. 工期（月）; 12; 12. 残煤量（万吨）; 无; 133. 灭火效果; 90%; 100%. 综上所述，根据火区燃烧状况、结合现有火区治理方法和施工经验、外部条件、施工工期、后期煤矿开发等情况，确定本火区采用方案一，即即西部1号子火区和东部3号子火区采用注水注浆为主的综合灭火方法；中部2号子火区采用削坡降阶的治理方法；对地面矸石堆高温区域进行注水降温，熄灭燃烧体，适当剥离和覆盖。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1生态环境现状 （1）《新疆生态功能区划》 根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于“Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区-Ⅱ4准噶尔盆地东部灌木荒漠野生动物保护生态亚区-4．北塔山南坡草原及野生动物保护生态功能区”。 火区治理工程与新疆生态功能区划位置关系见附图3.1.1-1。所在生态功能区要求和发展方向见表3.1.1-2。 表3.1.1-2项目所在区域生态功能区要求一览表 生态功能区; 北塔山南坡草原及野生动物保护生态功能区. 主要生态服务功能; 土壤保持、生物多样性维护、畜产品生产、煤炭资源开发. 主要生态环境问题; 草场退化、煤层自燃、煤炭开采造成地貌破坏. 主要生态敏感因子敏; 程度 土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感. 主要保护目标; 保护林草植被、保护野生动物、保护煤炭资源. 主要保护措施; 退牧、禁止偷猎、煤田灭火. 适宜发展方向; 煤炭资源开发，畜产品生产，维护野生动物生境. （2）土地利用类型 本工程占地面积为32.9553hm2，占地类型主要为采矿用地、裸土地及荒草地，均为临时占地。占地类型及其占地情况见表3.1.1-3。 表3.1.1-3火区用地类型及其面积统计一览表 项目; 占地面积; 占地类型. 永久占地; 临时占地. 火区治理区; 0; 29.2153hm2; 采矿用地. 取土场; 0; 3hm2; 低覆盖度荒草地. 供水工程; 0; 0.01hm2; 低覆盖度荒草地. 供电工程; 0; 0.04hm2; 裸土地. 制浆场地; 0; 0.03hm2; 裸土地. 工区; 0; 0.66hm2; 裸土地. 合计; 0; 32.9553hm2. （3）土壤、植被类型 根据《国家土壤信息服务平台》中“中国1公里土壤类型图”可知，项目土壤类型为淡棕钙土，淡棕钙土是温带半荒漠植被下形成的土壤，土壤上层为淡棕色，呈碱性至强碱性反应。表层腐殖质含量少，有明显的钙积层。 项目区所在区域属温带半荒漠草原植被地区，植被类型为荒漠植被，多为耐旱型物种，常见的植物有假木贼、霸王、合头草、骆驼刺等，覆盖度约5%~15%，项目区无国家及地方重点保护植物。 （4）动物 评价区没有大型野生动物，主要野生动物为少量野兔，多为常见的鸟类、鼠类等小型啮齿类、蜥蜴等爬行类动物。项目区未发现国家及地方重点保护的野生动物分布。 3.1.2环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目区域大气环境质量达标性分析数据采用昌吉回族自治州2023全年监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3判定评价区域内环境质量状况，详见下表3.1.2-1。 表3.1.2-1 昌吉州2023年度环境空气质量状况统计表 （单位：μg/m3） 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均; 17; 40; 42.5; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日平均第90百分位数; 143; 160; 89.38; 达标. PM2.5; 年平均; 48; 35; 137.14; 不达标. PM10; 年平均; 83; 70; 118.57; 不达标. 项目所在区域除PM2.5、PM10之外，NO2、SO2、CO、O3百分位日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准限值的二级标准要求，项目所在区域为不达标区域。PM2.5、PM10超标是因为昌吉州季节性沙尘天气对环境空气质量影响较大。 3.1.3水环境现状调查及评价 3.1.3.1地表水环境现状评价 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018），本项目产生少量生活污水，生活污水排入地埋式一体化污水处理设施，经处理达标后用于治理区洒水降尘。地表水评价等级为三级B。本项目灭火用水利用采坑积水，不涉及地表水为取水水源，且项目区周围无常年性地表水流，因此本次不进行地表水环境质量现状评价。 3.1.3.2地下水环境质量现状 本项目为生态影响类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，地下水专项评价涉及的项目类别为陆地石油和天然气开采，地下水（含矿泉水）开采，水利、水电、交通等。本项目不属于地下水专项评价涉及的项目类别。 本项目属于E4863生态保护工程施工，为非生产性项目，内容为火区治理工程，因此本次不进行地下水环境质量现状评价。 3.1.4声环境质量现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求“无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 本项目周边无声环境敏感目标，因此本次不进行声环境质量现状评价。 3.1.5土壤环境质量现状评价 本项目为生态影响类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，根据本指南要求“无相关数据的，......水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。”根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于其他行业，为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）Ⅳ类可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.2火区内矿井现状 该区域未有井工煤矿开采历史，无井工矿地下采空区。存在露天采坑。 西侧的1号采坑和东侧的2号采坑，其中1号采坑长约320m，宽约150m，深约25m，坑底标高+882m，呈东西走向长条状，自上而下分台阶开挖，形成3—4个台阶，高度25-75m不等，北帮坡角53°~60°，西帮坡角61°，南帮坡角约38°，东帮坡角约35°，西帮存在高陡边坡情况；2号采坑长约290m，宽约140m，深约75m，亦呈东西走向长条状，已用渣石填埋。 3.3原有环境问题 （1）火区燃烧情况 ①西部1号子火区：有两个历史遗留探槽，探槽施工后未进行覆盖，使煤层长期暴露地表，导致露头煤层燃烧，有刺鼻气味，可见青烟，经地面红外测温，温度可达362℃。经钻孔测温，在30-60m深度内孔内温度为35-158℃，说明火区已向深部延伸。 图3.3-1西部1号子火区发火情况 ②中部2号子火区：位于1号采坑内，有6处高温异常区，均为明火，为1号采坑内裸露煤层着火，有青烟冒出。其中1处位于1号采坑西帮，2处位于采坑南帮，1处位于露天采坑东帮，2处位于采坑中西部水塘西南部。在采坑底的西部裸露煤层呈高温异常，经钻孔测温，在30m深范围内温度为119～156℃。 图3.3-2中部2号子火区发火情况 ③东部3号子火区：有一个历史遗留探槽，探槽施工后未进行覆盖，使煤层长期暴露地表，导致露头煤层燃烧，西侧有原2号采坑回填区，边帮存在滑塌现象，煤层燃烧有刺鼻气味，可见青烟，经地面红外测温，温度可达331℃，经钻孔测温，在深度40.07-64.80m，孔内温度60-156℃。 图3.3-3东部3号子火区发火情况 （2）治理区存在废矸石堆 火区周围存在废矸石堆，有3处高温异常区，为混入的煤及矸石燃烧，面积分别为30297m2、54192m2和10445m2，总面积为94934m2。 图3.3-4矸石堆示意图 （3）治理区存在采坑积水 根据火区详勘报告，治理区采坑底部存在采坑积水，水位标高+873.635m（2024年11月现场踏勘时，水位标高约+880m），经测量，两处水坑积水量约20.7万m3。 图3.3-5采坑积水 （4）生态环境破坏 1）对地形地貌的影响 木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区是由于煤矿露天开采而引发的煤田火灾，燃烧时间较长，煤层持续燃烧使上覆岩层长期受到高温烘烤，地层、岩石结构发生严重变形，呈现明火和高温异常，对生产造成较大隐患。 2）对植被的影响 由于火区特殊的自然环境，植被多以低矮的荒漠植物为主。火区煤层在燃烧过程中产生的高温使土壤中的水分大量流失，大量盐类物质析出形成盐碱地，使地表植被无法生长。有明火的高温地带，零星的植被已经被烧烤枯死。 3）对动物的影响 火区煤层燃烧会使地表植被越来越稀少，危害到动物的栖息地，导致动物食物来源减少，且迁移栖息地。煤层燃烧产生的有毒有害气体也会危害动物的身体健康。 4）对土壤环境的影响 火区内土壤不同程度的受到高温的影响，土壤结构彻底破坏，土壤肥力下降。煤层在燃烧过程中会析出大量的硫、盐类物质和煤焦油，改变了土壤的有机质含量和元素组成，土壤的理化性质发生了变化，破坏了土壤有机环境。 3.4整改措施 本项目主要任务为针对存在的火区进行治理，对西部1号子火区和东部3号子火区采用注水注浆为主的综合灭火方法；中部2号子火区采用削坡降阶的治理方法；采坑边坡采用削坡降阶及覆盖的治理方法；地面矸石堆高温区采用地表注水降温、适当剥离和覆盖的治理方法；采坑积水作为灭火工程水源。 本工程实施后，将改善治理区及周边生态环境，减少燃烧损失的煤炭资源，以确保火区彻底熄灭的目标。火区灭工工程结束后实施平整和植被恢复。 |
| 生态环境保护目标 | 根据本项目所在区域的环境状况和该项目本身特点，确定环境保护目标如下表3.5-1，项目区周边环境现状卫星图见附图3.5-2。 表3.5-1项目区保护目标 要素; 环境保护目标; 位置关系及保护特征; 保护要求. 环境 空气; 火区范围; /; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。. 生态系统; 土壤; 治理区内的水土流失，通过工程措施加强水土流失的治理。; 进行生态综合整治，保持生态系统稳定。. 植被; 自然植被. 野生动物; 评价区内无大型野生动物，仅有少量野兔、鼠类等小型啮齿类、蜥蜴等爬行类动物和部分鸟类。. |
| 评价 标准 | 3.6评价标准 3.6.1环境质量标准 （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.6.2污染物排放标准 （1）施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2无组织排放监控浓度限值标准”；运营期无废气外排； （2）生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“表1城市杂用水水质基本控制项目及限值标准”； （3）噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12903-2011）中限值要求； （4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《煤炭工业污染物排放标准》(GB20246-2006)》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本项目属于矿山生态环境恢复治理项目，运营期无“三废”排放，因此本项目不涉及总量控制问题，故无需申请总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期的环境影响分析 煤田煤层自燃会严重污染环境，燃烧的煤炭不仅会排放出二氧化碳等大量温室气体，还会向空气中释放有害化学物质，如一氧化碳、硫化物、氮氧化物及烟尘等。这些物质不仅会危害人类健康，还会造成呼吸系统疾病等，排出的硫化物和氮氧化物等还会形成酸雨，进而破坏生态环境，污染水源和土壤。故煤田灭火工程本身就是一项环保工程，其主要目的是保护资源和环境。但是在施工过程中会产生一定的环境污染，因此项目主要进行施工期的环境影响分析，火区灭火工艺包括剥离、注水、覆盖等。 4.1.1生态环境影响分析 （1）取土的生态环境影响分析 根据初步设计，火区治理所需黄土覆盖量为136960m3，覆盖所用黄土优先利用治理过程中剥离的第四系黄土，其余取自选取的取土场。取土场位于中部2号子火区西南约0.3km处，总面积为3万m2，黄土平均厚度4m，土方量约12万m3。 取土对环境所产生的影响主要表现如下： 1）取土开挖时，在取土转载、车辆运输及取土堆放过程中产生的扬尘。无组织排放的扬尘将造成局部地区环境空气的污染，严重影响附近景观环境，同时会对地表植被产生很大的破坏，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失。 2）取土过程中会对土壤质量造成破坏，如土壤侵蚀、结构破坏等，影响土壤肥力和植物生长，同时取土开挖时会对区域地表植被产生破坏，同时表层土壤的破坏会产生新的水土流失。 3）取土过程中使用的工程机械会对周边环境产生噪声污染，并对周边野生动物的生境产生影响，使野生动物产生迁徙。 4）大量取土破坏地表形态，影响景观。 根据现场调查，取土场土地利用类型主要为低覆盖度草地，地表植被稀少，覆盖度不足10%，待项目治理结束后，选择自然恢复，恢复取土场景观与周围环境相协调，因此取土场取土后对区域的植被影响有限。 （2）项目占地对生态环境影响 本项目为矿区修复治理工程，占地均为临时占地，总占地面积为32.9553hm2。火区剥离、取土土石方开挖、弃土压占等工程实施，将破坏原地表植被，使用地类型发生改变。根据调查，主要占地类型为采矿用地、裸土地及荒草地，地表植被稀少，待治理工程结束后对临时占地场地撒播草籽，恢复地表植被，随着本治理工程的实施，可提高区域生态环境质量，因此，项目占地对生态环境影响较小。 （3）剥离时的生态环境影响分析 剥离主要是剥除火区火源体，对火区进行平整或斜坡化处理，在火区表面形成一个相对平缓的工作面。本火区地表布设了众多剖面线，火区剥离工程量约为1119764m3。剥离的方法有机械剥离和定向爆破剥离。 1）机械剥离时的生态环境影响分析 ①机械剥离时会对表层土壤碾压，同时表层土壤稳定态的破坏会产生新的水土流失。 ②火区在剥离平整工程时严格控制施工范围，最大程度减少对生态环境的破坏。 ③剥离过程中的施工机械临时占地，会破坏野生动物生境，使野生动物产生迁徙。 2）爆破作业时的生态环境影响分析 ①进行爆破作业，必须明确规定施工范围，不得在施工范围以外的地方作业。 ②爆破会使原有地表受到扰动，造成水土流失，同时对地表植被产生较大的影响。 ③爆破产生的噪声会影响动物的生境，导致动物的迁移。 （4）钻探、注浆时的生态环境影响分析 1）钻探时的施工机械临时占地会对地表土壤占压，同时破坏地表土壤环境。 2）钻探时会产生的废弃泥浆及岩屑，对周围生态环境产生影响。 3）注浆时需对取土区的黄土进行开挖，会对地表植被产生很大的破坏，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失。 （5）对植被、野生动物的影响分析 根据调查，治理范围的土地利用类型主要为采矿用地、裸土地及荒草地，均为临时占地，总占地面积为32.9553hm2。其中取土场、供水工程占地为荒草地，占地面积为3.01hm2，生物损失量利用荒漠植被的生物量大致为0.11~0.23t/hm2（本项目取值0.2t/hm2）×占地面积3.01hm2，最大生物损失量约为0.60t。因此，项目的实施对区域植被影响有限。 工程对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。 根据调查，项目区环境恶劣，气候干旱，植被稀疏，水资源匮乏加之矿区的开采人为活动造成区域动物稀少。区域主要野生动物为少量野兔，多为常见的鸟类、鼠类等小型啮齿类、蜥蜴等爬行类动物，无大型野生动物，无国家和地区重点保护物种。通过施工后期对地表扰动区域进行土地整治、撒播草籽等措施，区域植被及动物生境逐渐恢复到自然水平。因此，项目实施对当地野生动物的影响较小。 （7）景观影响分析 现有存在的煤层自燃区不治理，将导致周边植被破坏，土壤表层外露，使得土壤表层外露，理化性质恶化，形成斑块景观，并且造成一定程度的水土流失，整个景观生态体系质量下降。但随着灭火工程的施工，可减缓火区对周边景观的破坏，待灭火工程结束后，可实施撒播草籽措施，使被破坏区域与周边景观相协调。 4.1.2水土流失 本项目为灭火工程，水土流失影响范围涉及火区治理区、取土场区及工区等，总面积为32.9553hm2。 在施工期过程中，由于开挖、堆弃扰动了原状地形地貌，损坏了原状地表植被和土体结构，或形成大面积的裸露地表，使原状水土保持功能降低或丧失，加剧了水土流失的强度；治理区剥离工程扰动原地貌工程行为，致使一定量表层土体被剥离，地表植被被破坏，破坏了土体平衡和土壤结构，导致土壤抗蚀能力的下降。上述工程行为若不及时采取有效的水土保持措施，势必引发严重的水土流失，影响正常施工和安全，将对建设区、周边的生态环境产生不同程度的影响。 4.1.3施工期大气环境影响分析 治理期环境空气污染源主要来自治理区剥离、取土场开挖，覆盖黄土、火区剥离钻孔、爆破、剥离物的装卸、运输作业时产生的粉尘以及运输道路产生的扬尘等。 （1）剥离、取土扬尘 火区剥离、取土场取土过程中会产生扬尘，其中粉尘在风流的作用下向采场空间逸散。根据相关资料：一般在微风情况下，挖装工作场地附近粉尘的平均浓度达31mg/m3，通过减少卸载的高度，洒水措施，可有效降低挖装作业的产尘量。 火区治理采取机械剥离和爆破剥离，作业过程中会产生扬尘，施工期间应对施工作业区域增加洒水降尘，可有效降低粉尘对周围区域大气环境的影响。 取土开挖过程中产生的扬尘。在含水率≤3%时，风速为8m/s的条件下，在100m处的扬尘的浓度最大可达4mg/m3，其影响范围约几十米。无组织排放的扬尘将造成局部地区环境空气的污染，同时严重影响周边环境。 （2）装卸、运输车辆粉尘 剥离物在装卸过程中由于落差及撞击会产生扬尘。汽车运输过程将产生扬尘，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可以有效降低道路扬尘对沿线大气环境的影响。 （3）机械及车辆尾气 施工期间，本工程施工使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作业时将产生燃油废气产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。根据类似工程监测成果，燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m至18m，其浓度值达0.016～0.18mg/m3。产生的影响是有时间性的，随着施工期的结束会随之消失。 4.1.4施工期水环境影响分析 （1）生活污水对区域水环境影响分析 经现场踏勘，本项目工区考虑新建，选在火区以西南约0.8km地势开阔的区域。 根据初步设计和建设单位提供资料，本项目施工期暂定为1年，工人约200人，用水定额按100L/日·人计，则用水量为20m3/d（7300m3/施工期），排水量按用水量的80%计，则排水量为16m3/d（5840m3/施工期）。生活污水排入地埋式一体化处理设施，经处理后用于治理区洒水降尘。 （2）工程实施对地下水环境的影响 1）项目区水文地质条件 项目区位于低山丘陵区，地势北高南低、西高东低，地势较平坦，海拔一般为1200~1400m，相对高差130m。 根据火区及周边已往勘查成果含（隔）水层划分依据，将火区划分为第四系全新统冲、洪积松散堆积层孔隙潜水含水层、第四系上更新统砂砾石孔隙透水不含水层、三叠系中-上统克拉玛依组隔水层、二叠系上统黄粱沟组下段碎屑岩类裂隙弱富水含水层。区内地下水补给主要为大气降水及雪融水，由于项目区气候干燥，降水稀少，蒸发量大，且降水多集中在夏季高温季节，故大部分降水被蒸发，仅有少部分降水渗入地下补给地下水。项目区主要以大气降水和雪融水补给地下水，故地下水补给条件差。 2）注水工程对地下水环境的影响 本项目周边无常年性地表水流，且属于生态环境恢复治理工程，治理过程中无生产废水产生，中部2号子火区剥离工作面均高于地下水水位标高；本项目注水工程5个月，总注水量为72284m3，注水工程对水质要求不高，注水水源取自采坑积水，采坑积水主要为大气降水；因此本项目施工期注水不会影响区域内地下水水质，且随着施工结束，对地下水的影响也随之逐步消失。 4.1.5施工期噪声环境影响分析 （1）噪声源强 施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各个施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备噪声级均在75dB(A)~85dB(A)之间。 主要施工机械在施工时随距离的衰减详见表4.1.5-1。 表4.1.5-1主要施工机械不同距离处的噪声值 机械名称; 噪声 强度; 不同距离处的噪声值(dB). 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200. 挖掘机; 85; 59; 53; 49; 47; 45; 39. 推土机; 85; 59; 53; 49; 47; 45; 39. 装载机; 84; 58; 52; 48; 46; 44; 38. 载重汽车; 75; 49; 53; 49; 47; 45; 39. 在施工过程中，施工机械噪声是主要的噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达52dB(A)，距施工场地边界200m处，其最大影响声级可达49dB(A)。则施工场地周边100m处方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）的相关要求。 为尽量减小项目施工期间噪声对周围环境的影响，应加强管理，确保项目施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）的规定要求，项目施工尽量采用低噪声机械施工，加强施工机械维修保养；合理布置施工场地，在固定式作业机械以及高噪声机械四周设置临时声屏障；合理布置项目物料运输路线；合理安排施工时间，严禁在夜间使用高噪声设备。 采取相应的措施后，一定程度上能够明显降低部分施工阶段的噪声影响，但是由于施工场地面积有限，施工阶段的噪声难以稳定满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）标准的要求，必须在上述措施的前提下加强施工计划、管理，加快投资和建设进度，尽量缩短施工工期，降低对周边环境的影响时间和程度。 （2）定向爆破剥离环境影响分析 定向爆破剥离除了上述机械剥离产生的环境影响，最主要的影响为爆破时产生的瞬时高分贝爆破噪声、定向爆破过程对环境的影响除了粉尘、瞬间噪声和有害气体之外，还会产生地面震动、爆破飞石和爆破冲击波对环境的影响。 定向爆破地震安全距离R一般为45m。即距离爆点45m范围内的设施将不同程度地受到爆破震动动影响，其震动水平将高于标准限额2.5cm/s。对于该矿不同距离处的爆破震动水平，见表4.1.5-2。 表4.1.5-2不同距离处构筑物爆破震动速度预测 预测点距离m; 10; 20; 30; 40; 45; 50; 100; 200; 250; 300. 震动速度cm/s; 36.24; 10.41; 5.02; 2.99; 2.42; 2.00; 0.57; 0.14; 0.11; 0.08. 在治理过程中爆破情况下，在距爆源45m以外的设施及建筑物，其质点震动速度小于安全允许标准。灭火区区域45m范围内无建筑物布设。 4.1.6施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要是剥离土石方、施工人员的生活垃圾和机械设备及汽车维修保养会产生少量的废机油、废润滑油及其他危险废物等。 （1）剥离土石方 剥离产生的土石方为一般工业固体废物，火区总剥离工程量171.78万m3，剥离物内排于采坑内。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，施工工人共计200人，施工工期暂定为1年，则生活垃圾产生量为100kg/d（36.5t/施工期）。工作人员生活垃圾若不采取合理的处置措施，会造成生活垃圾乱堆放，会对项目区的景观会产生影响。因此环评要求建设单位定点收集，集中收集后清运至木垒县生活垃圾填埋场处置。 木垒县生活垃圾填埋场位于木垒县城东北，距离县城北约18公里处的戈壁区域，属于平地建库，建设库容约为152.29万m3，于2019年11月投入使用，渗滤液采用MBR﹢NF﹢RO工艺处理，防渗层采用1.5MM厚HDPE防渗膜水平防渗。本项目施工期生活垃圾产生量较少，木垒县生活垃圾填埋场能够满足本项目产生的生活垃圾处置。 （3）危险废物 施工期机械设备及汽车维修保养会产生少量的废机油、废润滑油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油、废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08；沾油手套属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08；车辆维修更换的废刹车垫属于HW36石棉废物，废物代码：900-032-36；废机油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08。根据同类项目类别分析，产生量约为3t/a，均属于危险废物，暂存于撬装式一体化危险废物贮存间，交由有资质的危险废物处置单位处置。 本项目需购买一座撬装式一体化危险废物贮存间，面积为20m2，用于暂存危险废物。待本项目火区治理结束后购买的撬装式一体化危险废物贮存间还可以继续供下一个火区治理等临时工程危险废物暂存。危险废物收集、贮存及处置方式需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准要求。 因此，本项目施工剥离土石方、生活垃圾、废机油、废润滑油以及其他危险废物经及时、妥善处置后，对区域的环境影响可得到有效控制。 4.1.7环境风险 环境风险评价是对建设项目在失控状态下产生的突发性、不确定性和随机性灾害事故进行评价；对建设项目在运营期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒、有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 （1）环境风险识别 建设项目分析识别范围包括：施工设施的风险识别和施工过程所涉及的物质风险识别，其中施工设施风险识别包括施工机械和储运系统等。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 1）物质风险识别 本项目是火区灭火工程，施工方法包括：西部1号子火区和东部3号子火区采用注水注浆为主的综合灭火方法；中部2号子火区采用削坡降阶及覆盖的治理方法；采坑边坡采用削坡降阶及覆盖的治理方法；地面矸石堆高温区采用地表注水降温、适当剥离和覆盖的治理方法。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，主要是剥挖时使用的炸药和雷管、属于爆炸品。 2）生产系统风险识别 火区剥挖施工阶段使用的炸药和雷管，存在爆炸品发生爆炸风险事故；中部2号子火区剥离方式为削坡降阶，随着削坡的不断深入，有可能导致采坑边坡失稳，诱发采坑边坡局部崩塌，以及复燃风险；在火区注水、注浆过程中，有可能导致施工区域有毒气体浓度过高，诱发施工人员中毒现象发生的风险；取土场取土过程中，随着取土区域扩大，可能导致取土场局部垮塌的风险。 （2）风险事故情景分析 1）炸药爆炸风险影响分析 本项目在剥挖时需使用大量炸药，炸药在运输途中、装药和放炮过程中、未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿岩的过程中都有可能发生爆炸；炸药爆炸可以直接造成人体伤害和财物破坏。 本项目穿孔、爆破工作需委托爆破公司完成，炸药、雷管等爆炸物均为爆破公司提供，本项目不涉及爆炸品的使用和保存。 本项目可能发生炸药爆炸的场所主要是爆炸品运至火区的运输道路途中和在进行爆破作业工作区域。如果发生炸药爆炸灾害，不但会导致施工区域被破坏，施工设备被炸毁，而且还会导致人员伤亡。 2）火区治理崩塌风险影响分析 中部2号子火区剥离方式为削坡降阶，随着削坡的不断深入，可能导致采坑边坡失稳，诱发采坑边坡局部崩塌，危及施工工人的人身安全。但即使发生崩塌也属小范围崩塌，主要集中在坑内部，对坑外围没影响。尽管如此，施工过程中应对边坡软弱层及构造破碎部位随时注意加强维护，防止发生意外崩塌事故。 3）火区治理复燃风险影响分析 治理区共有3处子火区，分别为西部1号子火区，中部2号子火区和东部3号子火区，火区燃烧温度偏高，仅使用地表黄土覆盖灭火方法，不能彻底消除火源；且火区治理需要较长时间，对资源损失较大；另外由于火区处于气候干燥、多风、少雨区域，一旦黄土封闭不严，将大大提高火区复燃的风险。 4）施工区域有毒气体浓度过高风险影响分析 火区注水、注浆施工过程中，施工人员的不当操作可能会导致区域内的有毒有害气体浓度过高，施工人员出现中毒现象，同时施工人员的安全意识不强，未做好防护，也会危及施工人员的人身安全。 5）取土场垮塌的风险影响分析 本项目取土场取土随着取土区域扩大，可能导致取土场局部垮塌，危及施工人员的人身安全。因此取土场取土时需严格遵守规定和操作程序，不得擅自修改取土路线，需采取临时防护措施，以确保取土场取土的安全和施工人员的安全。 4.1.8项目建设的正效益影响分析 本项目本质上属于生态环境治理类项目，项目的实施不仅具有积极的经济与社会效益，而且具有明显的生态环境效益。 根据设计，火区灭火工程的实施可减少煤炭燃烧损失量133万t，参考周边煤矿类似煤质的煤价300元/t估算，每年可减少经济损失3.99亿元。 根据《环境统计工作手册》以及火区的煤质、煤类和年燃烧损失量情况，火区煤炭平均含硫量为0.47%，灰份为28.20%，每年该火区因燃烧损失煤炭存量133万吨进行计算，推算出火区每年因燃烧产生大气污染物排放： 二氧化硫年排放约6251吨。 烟尘：烟气中烟尘占灰分的比率约为25%，结合区内煤炭年损失量计算出区内年排放烟尘约937.65吨。 氮的氧化物：煤炭含氮量极少，但是在煤炭燃烧过程中，高温会使空气中的氮和氧发生反应，形成氮氧化物，根据国家环保总局相关规定，1吨煤燃烧产生氮的氧化物约为18.64千克。结合区内煤炭年损失量，计算出区内年排放氮氧化物约24791.2吨。 二氧化碳：根据CO2排放量=含碳量×CO2/C的分子量比计算，年排放CO2排放量约327.18万吨。此外还有大量氟、氯、砷等有害元素，对大气造成了严重污染。 火区灭火治理施工过程中提出的各项生态环境保护措施，可以在工程施工过程中有效保护施工区域的生态环境，工程的实施可以解除因火区煤层燃烧而产生的大量有毒有害气体对大气的污染，能够有效地改善当地空气质量和火区周边大气环境状况。煤层自燃消除后，排放大气环境的含碳有害气体（二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物、烟尘等）的减少对碳减排有着正效应的贡献。等灭火工程结束后，对火区地表的塌陷和裂隙进行剥离平整、填充，将改造火区地貌，减少火区周围地质灾害的发生；对火区覆盖面土壤表层进行恢复，将有效改善火区及周围地表生态环境，减少土壤的沙漠化和水土流失，改善当地生态环境，经济效益和生态效益显著。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目矿区修复治理工程，为非生产性项目，内容为火区治理工程，项目运营期不产生废水、废气和噪声等环境影响，且有利于防治水土流失，通过环境治理根治存在的安全隐患。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）项目选址合理性分析 本项目位于木垒县东北163km处，行政区划隶属木垒哈萨克自治县管辖。木垒县沿木垒-鸣沙山-胡杨林旅游公路行驶160km至S332省道，沿S332省道三塘湖方向20km处向北有通往火区的道路，距离火区22km，交通较为便利。 根据《新疆维吾尔自治区第五次煤田火区普查报告》：该区域内存在“木垒奥依托朗格煤田火区”和“木垒奥依托朗格区域初生煤田火区”，由于该两个项目在同一区域，为包含关系，治理责任主体均为地方人民政府，因此将两处合并为“新疆木垒奥依托朗格、木垒奥依托朗格区域煤田火区”。火区治理区选址具有唯一性。 本工程选址不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。选址较为合理。 （2）取土场选址合理性 本项目取土场位于中部2号子火区西南约0.3km处，总面积3万m2，黄土平均厚度4m，土方量约12万m3。火区治理所需黄土覆盖量为136960m3，覆盖所用黄土优先利用治理过程中剥离的第四系黄土，其余取自选取的取土场。 取土场距离火区较近，占地不存在有开采价值的矿床，不存在压矿现象，范围内无国家及地方保护野生动植物，周围无村庄以及国家、省、自治区重点保护文化遗产等敏感目标。 取土场从选址、库容、运距、占地性质等方面均能满足火区黄土覆盖的要求，地下无不良地质构造且距采坑距离近，运输方便，选址有利于作业，对周围环境影响较小，场址选择合理。 （3）工区选址合理性 本项目经现场踏勘，工区选在火区以西南约0.8km地势开阔的区域，距火区较近，且区域内无国家及自治区野生动植物，对周围环境影响较小，场址选择合理 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期污染防治措施 加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育，在施工点设置环保公示牌，并与施工单位签订环保协议，制订相关保护条例，并严格执行。施工单位设置专人负责落实各项环保措施，并积极配合环保部门检查工作。 5.1.1生态环境保护措施 （1）取土场 1）施工前需对取土场进行表土剥离，表土剥离厚度为30cm，在取土场设置表土堆放区，采取苫盖等措施，后期用于植被恢复覆土。 2）取土场设置尽量少破坏地表植被，严格限制施工范围。 3）取土采取挖掘机进行自上而下分台阶开挖。取土场取土后，固定边坡均采用1:1放坡，防止取土场滑坡，地表应保留0.5m以上的黄土层。取土场应加强施工控制，取土场取土完成后进行削坡平整。 4）取土后，土层上部的保护层被破坏，剩余黄土极易流失，应在取土后平整好土源地，并采取临时防护措施，以避免区域生态环境恶化的潜在因素。 5）取土场需设置截（排）水沟，防止在暴雨产生的径流冲刷下造成水土流失。 6）待火区治理结束后，对取土场进行土地平整，并撒播草籽恢复地表植被，草种选择当地适生、耐寒、耐旱及易成活荒漠植物，恢复景观与周围环境相协调。 （2）火区治理区 1）在开展辅助工程施工时，要尽可能沿用火区范围内的原有简易公路，尽可能避免大面积的破坏原始地貌。 2）治理区需优化施工时序，缩短施工工期，严格控制施工范围，在破坏火区周围地表之外边界设立警示牌，保护其他地表植被及土壤不受破坏。 3）在火区注水、注浆工程过程中，要严格按照有关操作规程进行，防止柴油、机油、汽油等有害物污染环境。 4）根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），“风沙区表土保护率不作要求，表土保护率根据实际情况确定”“一般情况下耕地耕作层、林地和园地腐殖层、草地草甸、东北黑土层都应进行剥离和保护”。本项目属于北方风沙区，火区治理区土地类型为采矿用地，不需表土剥离。 5）火区治理区需设置截（排）水沟，防止暴雨产生的径流的冲刷给周边地区带来危害，待火区治理结束后，实施土地整治和植被恢复。 6）基础设施建设工作完毕后及时清理废弃杂物，重视景观生态的保护，灭火施工作业应避免扬尘，优化施工道路，从设计、施工、监测监控等各个环节充分考虑对整体的保护。 7）待火区灭火工程结束后，对火区治理区实施土地平整，并撒播草籽恢复地表植被，草种选择当地适生、耐寒、耐旱及易成活荒漠植物，恢复至与周围环境相协调。 （3）对区域内野生动物的保护措施 1）施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内。 2）应对施工人员开展增强野生动物保护意识的宣传工作，杜绝在施工规划范围以外区域施工。 3）采取积极措施减少对植被的破坏，并尽量恢复植被覆盖度，保证野生动物有充足的食物来源。 4）优选噪声较小的机械设备，加强施工机械设备维护保养，合理安排爆破时间，控制噪声对周围野生动物栖息环境的影响。禁止猎杀、捕捉野生动物，降低对野生动物的惊扰程度。 （4）对区域内植被及土壤的保护措施 1）在施工期间应控制施工范围，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏，而使本来就脆弱的生态系统受到威胁。 2）施工材料采取集中堆放措施，并利用苫布遮盖，且施工过程中定期对场区路面及易产尘点进行洒水降尘。 3）尽可能缩小施工范围，降低施工扬尘，避免扬尘对土壤环境造成影响。 4）对于临时占地，待火区治理结束后均要进行土地平整，进行植被恢复，以保持地表原有的稳定状态。 （5）生态恢复治理措施 待火区灭火工程完成后，分区进行植被恢复，选用抗寒、抗旱、适应性强的草种进行复绿，以恢复与周围环境原生植被相近为生态恢复目标。取土场先将表土回覆，再撒播草籽，植被恢复面积为30000m2。其余临时占地采用撒播草籽，自然复绿的方式进行植被恢复。撒播草种329553m2，对植被恢复区进行抚育管护，新建标识牌3块。 施工结束后按照《煤田火灾灭火规范》等相关规范，对火区治理效果及生态恢复进行跟踪监测，保证生态环境保护措施的严格落实。生态措施布置见附图5.1.1-1。 （6）水土保持措施 根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）中附件，项目区属于“国家级水土流失重点预防区”中“天山北坡国家级水土流失重点预防区”；根据《关于印发<新疆自治区级重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（新水水保〔2019〕4号）中附件，项目区属于“Ⅱ重点治理区”中“Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区”；因此本工程建设区水土流失防治标准的执行等级为一级标准。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治目标值为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比0.80，渣土防护率87%，林草植被恢复率93%，林草覆盖率20%。 火区灭火工程中为减少施工阶段导致的水土流失，需对火区治理区、取土场设置截排水沟；取土场取土前需进行表土剥离，表土集中堆放，采取临时苫盖措施，后期用于灭火工程结束后植被恢复；待项目区覆土后，可进行撒播草籽，恢复植被。要认真执行火区治理中对环境影响的减缓措施，减少新污染对环境的破坏。通过土地复垦及植被恢复以恢复环境功能，从而达到合理利用土地资源。这将是一个长期的过程。 采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 5.1.2施工期大气污染防治措施 （1）取土场取土扬尘 取土场取黄土过程中产生扬尘需采取定期洒水降尘措施，以减少扬尘影响；取土后裸露地面应采取防尘网、防尘布等材料进行覆盖，为防止风蚀、水蚀等现象发生；待治理工程结束后，取土场实施土地整治过程产生的扬尘采取洒水降尘措施，最后撒播草籽恢复原有地貌。 （2）装卸、运输车辆粉尘 剥离物、黄土在装卸过程中由于落差及撞击会产生扬尘，需在装卸产尘点进行喷雾抑尘措施，降低区域内的粉尘浓度；在施工场地出入口设置清洗车轮的设施，确保出入工地扬尘对的车轮不带泥土上路；运输车辆需加盖篷布，减少运输过程中对大气的污染，同时配备洒水车，运输通道及时清扫、冲洗，减少车辆行驶扬尘。 （3）施工机械、运输车辆作业产生的废气 施工机械、运输车辆作业产生的废气主要含有氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等，由于这部分的污染物排放强度小，且属间断性无组织排放。在施工期内应多加注意对施工设备及运输车辆的维护，控制超负荷工作，使其能够正常的运行，提高设备的利用率。 （4）施工区域废气防治措施 施工场地内每天洒水1~2次，禁止大风天气施工作业，以减少扬尘影响；在施工过程中严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，施工现场需设立垃圾暂存点，并采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施，待治理工程后对施工场地及时土地平整。 5.1.3施工期水污染防治措施 施工期主要为施工人员的生活污水，施工期主要措施为： （1）施工期应当控制施工范围，减少水土流失及对水环境质量的影响； （2）施工材料及临时堆土不得随意堆放，并做好项目区截排水工作，避免因降雨形成径流； （3）注意场地清洁，及时维护和修理施工机械，避免施工机械机油的跑、冒、滴、漏等现象。若出现漏油现象，及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理； （4）施工人员产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于治理区洒水降尘。 5.1.4施工期固体废物污染防治措施 施工期主要的固体废物包括剥离产生的土石方、施工人员产生的垃圾以及施工期间产生的危险废物（废机油、废润滑油、沾油手套、劳保用品等）。 （1）剥离产生的土石方 本项目总剥离工程量为171.78万m3，最终全部内排于采坑。 （2）生活垃圾 本项目在场地设置封闭式垃圾箱，生活垃圾集中收集后清运至木垒县生活垃圾填埋场处置。 （3）危险废物 本项目危险废物暂存于购买的撬装式一体化危险废物暂存间内，交由有资质的危险废物处置单位处置。建设方应当按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应规定购买符合危险废物贮存的危险废物暂存间。 危险固废处置主要要求和建议： 1）危险废物必须进行分类收集，临时贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）进行设置，并设立危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定，并办理相应的许可证，按有关规定进行管理； 2）危险废物的运输应交由具有资质的危废处置单位统一运输、处置，在项目建成试运行前应签订危险废物处置合同； 3）根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）进行管理。 危险废物临时贮存应满足以下要求，具体如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 因此，本项目施工剥离土石方、生活垃圾以及危险废物经及时、妥善处置后不会对区域环境产生影响。 5.1.5施工期噪声污染防治措施 施工期间应加强管理，确保项目施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）的规定要求，本次评价要求项目施工单位采取如下措施： （1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差导致噪声增强现象的发生； （2）合理布置施工场地：强噪声源应集中设置，在固定式作业机械以及高噪声机械四周设置临时声屏障； （3）爆破作业时，选用低噪声的炸药或采用复合材料包裹炸药，以减少爆破时产生的噪声；合理安排爆破时间，尽量避开晚间段进行爆破作业；确保所有操作符合安全规程和操作规程的要求，减少因操作不当而产生的噪音；实时监测爆破震动的大小和频率，确保震动水平在安全范围内；确保爆破作业的安全距离，避免人员和其他设备进入受到噪声影响的区域。 （4）对于运送材料的车辆等随机移动声源，建设单位应保持运输车辆技术性能良好，无刹车尖叫声。施工单位必须合理安排运输线路，调度运输时间，形成噪声必须符合（GB1457-79）《机动车辆允许噪声》标准；禁止不符合国家噪声标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，对运输施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。加强施工期道路交通管理，保持道路畅通也是减缓施工期交通噪声影响的重要手段。 （5）加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作，产生人为的噪声污染； （6）在进出施工场地设置运输车辆禁鸣标志，严禁鸣笛。 采取上述措施后，一定程度上能够明显降低部分施工阶段的噪声影响，并且在采取上述措施的前提下加强施工计划、管理，加快投资和建设进度，尽量缩短施工工期，降低对周边环境和敏感目标的影响时间和程度。 5.1.6风险防范措施 - （1）火区剥挖施工阶段安全措施：严格遵守设计确定的施工方式及方法，严格控制施工范围，在施工范围边界设置显著的警示牌；为防止火区复燃，在剥离过程中，将火区地表裂隙、塌陷坑填平。火区的覆盖面积和厚度（不应小于1.5m）必须达到设计要求，且覆盖区必须普遍压实。 - （2）防治边坡滑坡的安全措施：本项目最终帮坡角为34°~35°，剥离台阶坡面角为65°，需建立健全的边坡安全管理体制，完善边坡管理、边坡检查等管理制度，严格按照设计进行灭火作业；临近最终边坡的剥离作业时，须预留安全、清扫平台；为预防边坡滑落、危及施工作业和人员，应对边坡进行定期观测，并制定相应的边坡稳定措施，对边坡隐患部位可根据监测情况采用锚喷防护或主动防护网进行加固。 - （3）火区注水降温时要先深后浅，由外围向火源中心合拢的原则，从温度最低的火源表面开始注水灭火，然后逐渐地逼向火源中心；注水时，施工人员应站在上风头开外的地方，水流不得直接喷向明火点，防止造成意外事故；孔注浆必须通过滤网，注意孔温，按设计要求进行注浆；工作区域作业必须先做好安全防范工作，施工人员需配套防护手套、防毒面具、安全帽等安全防护工具，确保施工安全。 - （4）在取土场进行取土时，控制施工范围，划定安全区域，并设置显著的警示牌；合理布置取土作业，避免密集作业和交叉施工，减少意外事故的发生；取土场应设置截（排）水沟防止施工扰动导致的水土流失。 （5）穿孔爆破的安全防护措施：由于爆破作业自身具有很大危害性，爆破必须严格执行《爆破安全规程》中相关规定；装药前在爆破区边界设置明显标志，严禁与工作无关人员和车辆进入爆破区；机动设备不得停留在爆区附近，如不能撤离，应采取保护措施；炮孔卡堵或雷管脚绊、导爆管损坏时应及时处理，无法处理时必须插上标志，按拒爆处理。机械化装药时由专人现场指挥；爆破作业必须在白天进行，严禁在雷雨时进行；严禁裸露爆破；爆破时必须有安全警戒负责人，并向爆破区周围派出警戒人员，警戒负责人与警戒人员之间应实行“三联系制”，因爆破发生中断生产事故时，应立即报告矿调度室，采取措施后方可解除警戒；对从事爆破的职工，必须经过严格的培训，掌握火工品的性能，熟悉爆破安全规程，事故预防及事故处理等知识，放炮员必须持证上岗；拒爆和哑炮处理：在专人监视下检查并设警戒，严禁非作业人员进入警戒区；如因网络问题可再次连线起爆。 （6）环境风险应急预案 制定本应急预案的目的是为了进一步健全灭火工程项目的应急机制，积极应对施工过程中可能发生的生产安全事故，及时采取有效措施，高效有序地组织抢险、救援工作，控制或消除事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等后果，并在事故后尽快恢复正常的生产经营秩序，促进煤矿全面、协调、可持续发展，并结合治理区实际情况，编制环境风险应急预案。 按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目矿区修复治理工程为非生产性项目，内容为火区治理工程，项目运营期不产生废水、废气和噪声，且有利于防治水土流失，通过环境治理根治存在的安全隐患。 |
| 其他 | （1）施工期监理 建设单位应积极开展施工期环境监理。依据国家、部门、地方制定的相关环境保护法律法规，环境监理工程师在不同工作阶段对工程所在区域及工程影响区域进行环境监理，对重要环境保护设施和措施实施监理制度，确保施工期环境保护措施的落实，确保施工期环境保护工程的施工质量、施工进度和资金落实，以减小工程实施对环境的影响。 本工程环境监理的工作阶段包括：施工准备阶段环境监理，施工阶段环境监理，工程验收阶段（交工及缺陷责任区）和环境监理（事前、事中和事后监理）。 本工程环境监理的工作范围为：火区、取土场以及运土道路等，以及上述范围内的施工活动对周边造成生态影响的区域。 （2）生态监测方案 工程对环境的影响主要来自建设期的各种作业活动，会给区域生态环境带来较大的影响。为了最大限度地减轻和消除不利的环境影响，工程治理期实行生态环境监测，以保证生态整治和水土保持设施的落实及运行，并验证生态整治措施的效果，同时为当地政府、环境保护部门进行环境规划、管理以及执法提供依据。 1）监测与跟踪范围 工程所在区域与工程影响区域工作范围：火区、取土场、工区等范围内生产施工对周边造成生态破坏的区域。 2）生态监测方案 建设期生态监测方案见表5.1.7-1。大气污染源监测点位见附图5.1.7-2。 表5.1.7-1建设期生态环境监测方案 序号; 监测项目; 主要技术要求. 1; 大气污染源; - 1.监测项目：TSP 2.监测频率：1次/季。 - 3.监测地点：项目区、取土场下风向设一个监测点，监测颗粒物无组织排放浓度。. 2; 火区; - 1.监测项目：土壤侵蚀类型、侵蚀量和生态环境恢复情况。 - 2.监测频率：施工前后1次。. 4; 取土场; 1.监测项目：边坡和生态环境恢复情况。 2.监测频率：施工后1次。. 5; 施工现 场清理; 1.监测项目：施工结束后，施工现场的弃土、石、渣等固废处理和生态环境恢复情况。 2.监测频率：施工结束后1次。 3.监测地点：项目区各施工区。. |
| 环保投资 | 本工程为生态环境治理工程，总投资5855.17万元，其中环保投资296万元，占工程总投资的5.06%。环保投资估算结果见表5.1.8-1。 表5.1.8-1项目环保投资估算 序号; 类别; 环境保护工程项目名称; 投资(万元). 一; 大气; 剥离、装卸过程洒水车2辆; 22. 施工围挡、覆盖篷布; 13. 二; 生活污水; 地埋式一体化污水处理设施; 10. 三; 噪声; 采用低噪设备、设备维修保养、对高噪声设备增加减震设施; 7. 四; 固废; 生活垃圾桶收集; 5. 撬装式一体化危废暂存间; 10. 五; 水土保持及 生态恢复; 治理区、取土场等施工区域设置截排（水）沟等防护措施，治理结束后施工区域实施土地平整，植被恢复; 200. 六; 环境管理; 生态治理建设管理、施工人员及施工现场防护、风险防范、环保验收等; 14. 环境监测与环境监理; 10. 七; 环境监测; 生态、大气; 5. 合计; 296. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育，严禁在非施工区域施工，严格控制施工范围，并在施工点设置环保公示牌；施工过程中定期对场区路面及易产尘点进行洒水降尘；火区治理区、取土场设置截（排）水沟等防治水土流失措施；临时占地施工结束后需实施场地平整及植被恢复；严禁固体废物乱丢乱弃，集中收集并设置固定的固体废物的运输路线。 | 严格按照环评报告及批复要求完成。 | -- | -- |
| 水生生态 | -- | -- | -- | -- |
| 地表水环境 | 火区周围无常年性地表水体，严格控制施工范围，禁止将固体废物随意堆放；注意施工场地清洁，及时维护和修理施工机械，若出现漏油现象，及时采取措施；生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后，用于治理区洒水降尘。 | 严格按照环评报告及批复要求完成。 | -- | -- |
| 地下水及土壤环境 | - | - | -- | -- |
| 声环境 | 采用低噪声机械；对设备进行维修保养；合理安排高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工；合理布置施工区；优化选择运输路线，避免运输路线经过居住集中区附近。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | -- | -- |
| 振动 | -- | -- | -- | -- |
| 大气环境 | 施工场地设置简易围挡；建筑废料应覆盖、密闭、洒水并及时清运（车辆遮盖篷布）；施工前规划好施工路线，限制施工范围。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）中粉尘无组织排放限值要求。 | -- | -- |
| 固体废物 | 剥离土石方内排于采坑内；施工人员产生的生活垃圾集中收集清运至木垒县生活垃圾填埋场处置；危险废物暂存于购买的撬装式一体化危废暂存间内，交由有资质的危险废物处置单位处置。 | 现场无固废遗留，固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《煤炭工业污染物排放标准》(GB20246-2006)》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 | -- | -- |
| 电磁环境 | -- | -- | -- | -- |
| 环境风险 | 环境风险应急管理及培训 | 突发环境事件应急预案 | -- | -- |
| 环境监测 | 施工期对火区有毒有害气体进行监测 | 监测报告单 | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |

- 七、结论

本项目属于矿山生态环境恢复治理项目，具有较明显的社会经济效益，通过项目的实施，防止各种地质灾害的发生，通过对区域进行复垦，使治理区已破坏的生态环境得以有效的恢复，达到了环境治理的目的；恢复和扩大了区内可用土地资源，有效地提高了土地利用价值。从环保角度分析，本项目的建设是可行的。