奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目

环境影响报告书

建设单位：奇台县水利工程建设管理中心

编制单位：新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

二〇二五年五月

目   录

1前言	1

1.1项目背景	1

1.2环境影响评价的工作过程	3

1.3分析判定相关情况	4

1.4主要关注的环境问题及环境影响	4

1.5环境影响报告书的主要结论	5

2总则	7

2.1评价原则	7

2.2编制依据	8

2.3环境影响因素识别与评价因子筛选	11

2.4环境功能区划	12

2.5评价标准	12

2.6评价工作等级	15

2.7评价范围	19

2.8环境保护目标	21

2.7评价水平年	21

3工程概况	22

3.1工程建设的必要性	22

3.2工程概况	22

3.3施工组织设计	27

3.4土石方平衡	33

3.5工程占地	33

4工程分析	34

4.1与相关政策法规符合性分析	34

4.2工程与区域相关规划符合性分析	38

4.3工程方案环境合理性分析	51

4.4工程分析	56

5环境概况	64

5.1流域概况	64

5.2工程区环境概况	64

5.3工程影响区存在的主要环境问题	99

5.4针对现有环境问题的应对措施	100

6环境影响预测与评价	101

6.1对区域水资源配置的影响分析	101

6.2对水文情势的影响分析	101

6.3对地表水环境的影响	102

6.4对地下水环境的影响	103

6.5对陆生生态环境的影响	103

6.6对环境敏感区的影响	109

6.7对土壤环境的影响	113

6.8对水生生态环境的影响	113

6.9工程施工对环境的影响	114

7环境保护措施及可行性论证	121

7.1环境保护措施设计原则及标准	121

7.2环境保护措施总体布置	122

7.3工程施工环境保护措施	122

7.4运行期水环境保护措施	132

7.5陆生生态环境保护措施	132

7.6水生生态环境保护措施	137

7.7运行期声环境保护措施	138

8环境管理与监测计划	139

8.1施工期环境监理	139

8.2环境监测	141

8.3环境管理	145

8.4环保设施竣工验收	146

9环境保护投资与环境影响经济损益分析	147

9.1环境保护投资	147

9.2环境影响经济损益简要分析	150

10环风险分析	152

10.1环境风险潜势初判及评价等级	152

10.2 施工期油料储运风险分析	153

10.3 火灾风险	154

11环境影响评价结论与建议	156

11.1流域简况及工程简况	156

11.2环境现状及流域开发回顾分析结论	158

11.3工程环境影响预测评价结论	162

11.4环境保护对策措施	166

11.5环境监测与管理	169

11.6环境保护措施投资	169

11.7公众参与	170

11.8环境风险	170

11.9综合评价结论	170

附录：

1、植物名录；

2、动物名录。

附件：

1、委托书

2、环境现状监测报告

3、昌吉州水网建设规划批复

4、关于奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复

5、关于奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目可行性研究报告技术审查意见

6、关于奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目初步设计报告技术审查意见

7、关于对奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目取水许可的批复

8、关于奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目用地情况的复函

9、关于对奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目占用新疆江布拉克国家森林公园的意见答复

附图：

1、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目地理位置示意图

2、奇台县水系分布及水环境环境功能区划示意图

3、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目遥感影像陆生生态评价范围与外环境关系图

4、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目总平面布置图

5、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目施工总平面布置图

6、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目环境现状监测布点示意图

7、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目评价区土地利用类型图

8、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目评价区生态系统类型图

9、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目评价区植被类型图

10、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目评价区植被覆盖度空间分布图

11、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目评价区保护动植物、样方与调查线路图

12、中葛根评价河段水生生物采样断面及鱼类分布示意图

13、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目环保措施布局及监测布点示意图

14、奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目运行期水环境、水生生态监测布点示意图

附表：

1、地表水环境自查表

2、大气环境自查表

3、声环境自查表

4、土壤环境自查表

5、生态环境自查表

# 1前言

## 1.1项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和加快老区苏区发展的决策部署，积极践行新时代治水思路，以高起点规划高标准建设农村供水工程为抓手，以创新运营管护机制为载体，以水质水量达标为重点，全面巩固提升农村供水保障水平，大力推进城乡供水融合发展，为我区广大农村高质量发展提供重要基础支撑。

党中央、国务院高度重视农村供水工作，自2005年国家实施农村供水工程建设以来，农村供水保障能力得到快速提高，农村居民饮水条件得到显著改善，城乡供水差距进一步缩小。“十四五”时期，国家实施乡村振兴战略和城乡融合发展对农村供水提出了新的要求：一是村庄及人口布局变化、农村人居环境改善和农村改厕，以及产业发展要求提高供水能力和保障水平。二是满足人民群众对美好生活的向往需逐步提升现行标准。但由于我国国情、水情和区域发展不平衡，农村供水整体仍处于初级阶段，与实施乡村振兴战略的要求还不适应，在供水保障程度、供水质量和服务水平、建管体制机制和信息化管理水平等方面亟待提升和加强。

面对国家解决农村饮水问题的大好机遇，抢抓机遇大力开展农村基础设施建设，2024年奇台县半截沟镇人民政府决定对江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）和景区用水点供水工程进行建设，以解决江布拉克景区内小水山村、麻沟梁（部分）村民和景区的安全饮用水问题，从而保障人民生活质量。

2025年2月昌吉回族自治州人民政府下发了《昌吉州水网建设规划》的批复（昌州政函【2025】35号），奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目已列入昌吉州水网建设规划-推动农村供水高质量发展-城乡供水保障工程-分散供水工程-奇台县小型农村供水水源保障工程。

受奇台县水利工程建设管理中心委托，厦门仁铭工程顾问有限公司（以下简称“仁铭公司”）承担了奇台县南部山区人畜饮水基础设施工程的勘测设计工作并编制了可行性研究报告（代项目建议书）；2025年1月24日，奇台县发展和改革委员会下发了《关于奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（奇发改项目【2025】11号）（项目代码2501-652325-19-01-609373）；2025年1月，奇台县水利局以《关于<奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目可行性研究报告>技术审查意见》（奇水技审字【2025】13号）出具了奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目可行性研究报告审查意见。随后厦门仁铭工程顾问有限公司开展了奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目初步设计工作，2025年2月，奇台县水利局以《关于<奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目初步设计报告>技术审查意见》（奇水技审字【2025】14号）出具了奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目初步设计报告审查意见。2025年2月新疆悦为达水利咨询有限公司编制了本项目水资源论证表，奇台县水利局以奇水字[2025]4号文下发了《关于对奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目取水许可的批复》；2025年2月常州市益华园林建设工程有限公司编制了《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目对新疆江布拉克国家森林公园风景资源影响评价报告》，新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局下发了审查意见；同时本工程净化水厂永久占用江布拉克景区的规划建设用地，景区已办理土地转让手续；2025年2月北京环球森林科技有限公司新疆分公司编制了《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目临时占用林地可行性报告》，目前已上报相关部门审查待批。

奇台县南部山区人畜饮水基础设施工程位于新疆昌吉回族自治州奇台县东南部江布拉克景区内，江布拉克景区地理坐标介于东经89°13′13″~90°04′52″、北纬43°27′52″~43°44′36″之间，景区总面积约121km2。2022年7月6日，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州江布拉克景区被中华人民共和国文化和旅游部确定为国家AAAAA级旅游景区。现状年江布拉克景区用水由汽车运输分散供水，小水山村和麻沟梁村（部分）约500人农业人口由奇台供水站修建的供水点供水，景区及景区内村民供水水量、水质、可靠度无法保障。随着景区的发展，区域内的基础设施建设越来越被重视，供水是景区内不可或缺的基础设施工程及配套性服务设施；本工程为新建人畜饮水基础设施工程，该工程建设将解决奇台县半截沟镇小水山村、麻沟梁村（部分）和景区用水点人畜用水问题。

本次工程所在的江布拉克景区内有两条河流，分别为新户河和中葛根河，中葛根河作为奇台县第二大河，多年平均径流量为8460万m3。本工程在河道旁新建大口井和加压泵站一座，从中葛根河上游引水，通过沿山体旁盘山路浅埋的5.992km主干管引水至新建的净化水厂（位于黑涝坝服务区，现状土地利用性质为景区规划建设用地），期间共需新建4座加压泵站；再由黑涝坝处的净化水厂布置东西两条输水分干管，东线分干管为20.821km管道末端至麻沟梁四队，并在东线分干管A17+750处接1.207km分干管至麻沟梁二队；西线分干管为10.349km管道至小水山村组；其他支管4.22km，工程管道总长42.589km，除净化水厂占地为永久占地外，其他均为临时占地。

本工程任务为通过建设净化水厂及附属设施，满足江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区的用水需求，为区域发展提供保证。供水人口约3.0万人次，供水规模2000m3/d，年供水量约为5.08万m3。工程估算总投资4100万元，资金来源申请地方政府专项债券资金3300万元，县级配套资金800万元。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等国家有关法律法规的要求，奇台县水利工程建设管理中心于2025年2月委托新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司承担奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目环境影响报告书的编制工作。

本次环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。接受委托后，根据建设单位提供的前期相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，听取了建设方对本工程概况、工程设想等内容的介绍，踏勘了本工程现场，收集了取水设施、水处理设施、管道沿线的自然环境概况、社会环境概况等基础资料；开展环境现状监测，在工程分析、环境质量现状数据的基础上，充分考虑拟建工程所在区域的特点，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，经过综合分析，按照《环境影响评价技术导则》等有关标准规范的要求，开展本工程环境影响报告书编制工作，并由建设单位组织开展了公众参与工作。在上述工作基础上编制完成了《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目环境影响报告书》，并提交环境主管部门审查、批复，便于作为本项目在今后实施和运营过程中进行环境管理的依据。

本项目评价工作程序见图1.2-1。

## 1.3分析判定相关情况

《村镇供水工程设计规范》（GB/T43824-2024），本项目日供水规模为2000m3介于5000~10000m3，属于Ⅲ型供水工程，取水设施、水处理设施建设及部分管线工程涉及环境敏感区（江布拉克国家森林公园，亦属于天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区）；江布拉克国家森林公园主要分为合理利用区和生态保育区，本工程仅涉及合理利用区，且本工程属于生产生活设施建设项目，符合《新疆江布拉克国家森林公园（2016~2025）总体规划》及《国家级自然公园管理办法(试行)》的规定；本工程为小型的引水工程，建设任务为人畜供水，属于《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）提出的有限人为活动范围，具体分析见后文第四章节。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》，本项目属于“五十一，水利、126、引水工程，涉及环境敏感区的（不含涉及饮用水水源保护区的水库配套引水工程）”，应编制环境影响报告书。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。符合国家的产业政策。

## 1.4主要关注的环境问题及环境影响

本工程为引水工程，属于生态影响型建设项目，对环境的不利影响主要发生在施工期以及运行期，施工影响是暂时的、可逆的，施工结束后，进行相应的补偿恢复措施可使其不利影响在一定的时间内得以恢复，运行期引水对取水口断面以下河道水文情势以及水质等影响，由水文情势变化而引起水生、陆生等影响是长期、不可逆的。

根据本工程特点及区域环境状况，主要关注的环境问题主要有：

（1）取水设施建设对中葛根河水资源、水环境、水生态、河岸植被的影响。

（2）取水设施建设、水处理设施建设、管线工程建设占地对自然公园及生态保护红线环境敏感区的影响。

（3）施工期的环境影响。主要是土地占用、工程施工造成植被破坏、水土流失等，对沿线植被、水生生态等的生态环境影响；施工扬尘、粉尘、车辆废气等对环境空气的影响；施工机械噪声对周围声环境的影响；施工期生产生活废污水对水环境的影响。

（4）工程建设对大气环境、地表水及地下水环境、噪声、固体废物、环境风险等环境影响。

## 1.5环境影响报告书的主要结论

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目是昌吉州水网建设规划项目，且其作为江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区人畜水源的保障工程，对解决江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）和景区的安全饮用水问题，提高居民的生活水平，避免水问题纠纷与水安全事件的发生，对于人民安居乐业、民族团结、维护社会稳定具有重要的意义。

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程属于小型的引水工程，该工程在中葛根河河道旁新建大口井和加压泵站泵水方式引水，为江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区用水点供水，年引水量5.08万m3，仅占中葛根河多年平均径流量8460万m3的0.001%。

奇台县用水总量控制方案中，2025年用水总量控制指标为49988万m3，其中农业用水指标45011万m3、工业用水指标2086万m3、生活用水指标2891万m3；2030年用水总量控制指标为46388万m3，其中农业用水指标40509万m3、工业用水指标2568万m3、生活用水指标3311万m3；现状年奇台县用水总量为47989万m3（不含应急水量），其中农业用水量43889万m3、工业用水量1400万m3、生活用水量2700万m3；现状年用水总量未超2025年用水总量控制指标，设计水平年2038年，本项目将新增5.08万m3生活用水量，仍不会超2030年生活用水指标，但设计水平年灌区若不采取相关节水等措施，农业用水将超2030年农业用水指标。综上，本工程引水量满足奇台县水资源“三条红线”中生活用水控制要求。

本项目引水后对中葛根河取水断面的水资源、水环境、水生态影响很小。施工期临时占用生态保护红线通过采取避让、生态恢复等措施可有效减缓生态损失，无法避让时应根据生态保护红线的相关规定，取得主管部门的同意后，依法办理征占地等相关手续，严格落实生态保护与恢复责任；占用国家级森林公园，在工程开工前履行相关手续，征得公园管理单位和林业主管部门意见，并依照《国家级自然公园管理办法（试行）》和《中华人民共和国森林法实施条例》落实生态保护与恢复责任。本项目属于对生态功能不造成破坏的有限人为活动，满足生态保护红线的管控要求；亦属于森林公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。

项目建设得到了公众的广泛认同和支持。通过在设计、施工和运营期落实报告书提出的各项环保措施，在确保各项污染防治措施有效实施，充分落实环境风险防范措施和环境管理制度，加强环境管理的前提下，从项目满足当地环境质量目标要求的角度分析，项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1评价原则

### 2.1.1评价目的

（1）开展工程建设区和影响区环境现状调查，评价工程影响区域环境现状并分析发展趋势，提出存在的主要环境问题，确定环境保护目标。

（2）分析判定奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程规模、取水设施、水处理设施、管网选址选线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、规范、水网规划的符合性，并与自治区及地州“三线一单”分区管控进行对照，作为开展本工程环境影响评价工作的前提和基础。

（3）依据相关环境保护法律法规、技术规程规范要求，结合区域水资源开发情况、拟定的工程施工组织设计、运行方案，全面系统地分析工程施工过程中和投入运行后对环境可能产生的影响。

（4）提出预防或减轻不利环境影响的对策措施，减缓工程建设带来的不利环境影响，达到经济建设和环境保护协调发展的目的。

（5）从生态环境保护角度论证工程兴建的可行性，为工程的环境管理和项目决策提供科学依据。

### 2.1.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

采用规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与各环境要素间的作用效应关系，根据环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日实施；

（11）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日实施；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日实施；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日实施；

（14）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日实施。

### 2.2.2行政法规及规范性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日；

（2）《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版），2021年1月1日；

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35号；

（4）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》，环办〔2013〕103号；

（5）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日；

（6）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013.9.10；

（7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号；

（8）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发〔2016〕31号；

（9）《产业结构调整指导目录（2024本）》国家发展和改革委员会，2024年2月1日；

（10）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021.3.13；

（11）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》环管字第201号，2010年12月22日修订；

（12）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015），2016年3月1日实施；

（13）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》环办〔2012〕50号，2012年3月31日实施；

（14）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发〔2018〕22号；

（15）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第34号，2015年6月5日执行；

（16）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕4号；

（17）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年9月修订；

（18）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发〔2016〕21号，2016年1月29日；

（19）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，新政发〔2014〕35号；

（20）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》，新政发〔2017〕25号，2017年3月1日；

（21）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》新疆维吾尔自治区发改委，（2012年12月）；

（22）《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》（修正，2017年7月1日实施）；

（23）《新疆生态环境功能区划》（修改稿）（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2013.7）；

（24）《中国新疆水环境功能区划》新疆维吾尔自治区环境保护厅（2003年12月）；

（25）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（26）《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》；

（27）《奇台县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二O三五年远景目标纲要》；

（28）《地下水管理条例》（国令第748号）；

（29）《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）；

（30）《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）（自然资源部生态环境部国家林业和草原局）；

（31）《江布拉克景区保护管理条例》（2018年9月）

（32）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修订）；

（33）《水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评﹝2016﹞114号）。

### 2.2.3技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）。

### 2.2.4相关文件及资料

（1）环境影响评价工作委托书；

（2）《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》及审查意见；

（3）《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目初步设计报告》及审查意见；

（4）《江布拉克景区旅游总体规划报告》；

（5）《新疆江布拉克国家森林公园总体规划报告》；

（6）《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目对新疆江布拉克国家森林公园风景资源影响评价报告》及审查意见；

（7）《昌吉州水网建设规划》及批复；

（8）《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目水资源论证表》及取水许可的批复；

（9）环境质量现状监测报告。

## 2.3环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

采用矩阵识别分析方法明确工程不同时段各影响因素对自然环境和社会环境的影响性质及影响程度，分析结果见表2.3-1。

由表2.3-1可知，项目建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、水环境、声环境和生态环境（破坏部分草地及林地），随着施工期的结束而消失；项目运行期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在对声环境及水环境的不利影响。

### 2.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次污染源评价因子筛选汇总见表2.3-2。

### 2.3.3重点环境要素筛选

根据对工程各个阶段环境影响源及其影响因素的分析，通过上述环境影响识别，筛选出以下环境要素作为本次评价工作的主要内容：

## 2.4环境功能区划

### 2.4.1 生态环境

根据《新疆生态功能区划》，本工程涉及Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区—30天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区。具体见表2.4-1Error: Reference source not found。

### 2.4.2 地表水环境

本工程涉及水域为奇台县中葛根河，该河流流程短、径流量小，《新疆水环境功能区划》未对其进行功能区划分。该河流现状水资源利用主要以农业灌溉和生活用水为主，规划水平年水资源利用仍以灌溉和生活用水为主，根据2001年11月原自治区环保局以新环字函〔2001〕103号批复的《奇台县中葛根水库工程环境影响报告书》，中葛根河属于Ⅰ类水体。本次河流水质评价标准执行地表水环境质量标准（GB3095-2012）Ⅰ类标准值。

### 2.4.3 环境空气、声环境

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，现状该区域的环境空气质量功能区划属一类功能区；环境空气质量执行一级标准。

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的各类标准的适用区域，确定项目区划分为1类声环境功能区。

## 2.5评价标准

### 2.5.1 地表水

（1）环境质量标准

地表水水质评价采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。

本工程涉及水域为奇台县中葛根河，该河流流程短、径流量小，《新疆水环境功能区划》未对其进行功能区划分。该河流现状水资源利用主要以农业灌溉和生活用水为主，规划水平年水资源利用仍以灌溉和生活用水为主，根据2001年11月原自治区环保局以新环字函〔2001〕103号批复的《奇台县中葛根水库工程环境影响报告书》，中葛根河属于Ⅰ类水体。本次河流水质评价标准执行地表水环境质量标准（GB3095-2012）Ⅰ类标准值，具体标准值见表2.5-1。

（2）污染物排放标准

工程建设涉及的中葛根河河段为Ⅰ类水体，禁止排污，现状水资源利用主要以农业灌溉和生活用水为主，为保证用水水质，施工期和运行期产生的生产废水、生活污水不得排入河道，须经处理达标后综合利用，禁止散排漫流。

生产废水处理后用于施工回用环节的执行施工用水标准；用于洒水降尘的执行城市杂用水标准；生活污水收集到化粪池处理后，定期就近清运至奇台县污水处理厂处理，做到生活污水不外排。具体标准值见表2.5-2和表2.5-3。

### 2.5.2 地下水

工程区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见表2.5-4。

### 2.5.3 生态环境

（1）生态环境以不降低区域生态系统功能和不破坏生态系统完整性为标准。

（2）陆生生态环境地类分类参考《土地利用现状分类》（GBT21010-2017）及《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015），数据采用2023年遥感解译成果；生态环境质量评价采用《区域生态质量评价办法（试行）》（环监测[2021]99号）表3中生态质量分类标准、表4生态环境质量变化幅度，见表2.5-5、2.5-6。

（3）评价区土地利用类型，以《土地利用现状分类》（GBT21010-2017）二级类为基础制图单位进行评价，详见表2.5-7；植被类型按照《中国植被》分类体系，运用3个分类单位，植被型组、植被型、群系，数据采用2023年遥感解译成果。

（4）陆生生态系统参照《全国生态状况调查评估技术规范-生态系统遥感解译与野外核查》HJ1166生态系统分类体系，以Ⅱ级类型作为基础制图单位和评价单位，详见表2.5-8，通过遥感卫片解译获取面积，生态系统完整性评价以H•lieth生物生产力经验公式测算本底值作为现状评价和影响预测的类比标准，生态系统结构、功能以2023年遥感卫星影像调查解译分析成果作为现状进行对照评价。

### 2.5.4 土壤环境

本工程占地涉及天然林地、草地区域执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》，其余部分执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准（试行）》（GB36600-2018）。

（1）土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值，详见下表2.5-9。

（2）土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），本工程为引水项目，属第二类用地，所对应的风险筛选值详见下表2.5-10。

（3）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录D中表D.1、D.2规定了土壤盐化分级标准和土壤酸化、碱化分级标准，详见表2.5-11。

### 2.5.5 环境空气

（1）环境质量标准

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程位于江布拉克景区内，其中工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园内，属于环境空气质量功能分区的一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，具体见表2.5-12。

（2）污染物排放标准

工程仅施工期产生环境空气污染物，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值，TSP≤1.0mg/Nm3。

### 2.5.6 声环境

（1）环境质量标准

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程位于江布拉克景区内，其中工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）；管线多与景区内道路伴行，道路沿线分布有景区名宿及麻沟梁村居民点，居民点距景区道路最近距离约15m，亦参照执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。

（2）污染物排放标准

施工期声环境质量评价执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。根据GB12523-2011中4.2要求，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)，详见表2.5-13。

运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，噪声排放限值见表2.5-14。

### 2.5.7 固体废物

施工期固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

## 2.6评价工作等级

### 2.6.1 地表水环境

本工程为引水工程，在河道旁新建大口井和加压泵站一座，从中葛根河引水，通过沿山体旁盘山路浅埋的5.992km主干管引水至新建的净化水厂（位于黑涝坝服务区），期间共需新建4座加压泵站；再由黑涝坝处的净化水厂布置东西两条输水分干管，东线分干管为20.821km管道末端至麻沟梁四队，并在东线分干管A17+750处接1.207km分干管至麻沟梁二队；西线分干管为10.349km管道至小水山村组；其他支管4.22km，工程管道总长42.589km。

本工程施工期产生含油废水经处理达标后用于场地道路洒水、绿化与降尘用水等，生活污水收集到化粪池处理后，定期就近清运至奇台县污水处理厂处理，做到生活污水不外排，运行期净化水厂仅有管理人员巡查，无生活污水产生。因此根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），按水污染影响型建设项目评价等级划分，评价等级为三级B。

本工程属水文要素影响型建设项目，无新建拦河枢纽，根据工程功能和任务，其运行基本不改变河道径流过程，不会对河流水温产生影响，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级确定原则，采用“受影响地表水域”要素判定工程地表水环境评价工作等级。

中葛根河多年平均径流量8460万m3，本次拟建引水工程，年取水量5.08万m3，ɤ=0.07，ɤ<10，对应评价工作等级为三级，考虑工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园范围内，按照导则要求地表水环境评价工作等级不低于二级，故确定本工程地表水环境评价工作等级为二级。

### 2.6.2 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本工程属于Ⅲ类建设项目。工程建设区及影响区无集中式饮用水水源准保护区、分散式饮用水水源地等地下水资源保护区，也不涉及准保护区以外的补给径流区、各类地下水敏感区等，地下水环境敏感程度为“不敏感”。据此，确定本工程地下水环境评价工作等级为三级。

### 2.6.3 生态环境

（1）陆生生态

本工程位于江布拉克景区内，其中工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园范围内。根据《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035年）》“三区三线”划定成果，本次评价对工程占地范围与生态保护红线范围进行了叠图，分析可知，工程涉及生态保护红线-水源涵养类-天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区；本项目为线性工程，工程部分位于生态保护红线内，项目管线总长度小于50km，同时工程总占地面积≤20km2，综上生态环境影响评价等级判定为二级。

（2）水生生态

本工程在中葛根河河道旁新建大口井和加压泵站泵水方式引水，为江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区用水点供水，年引水量5.08万m3，仅占中葛根河多年平均径流量8460万m3的0.001%，对水生生态基本无影响。

由现状调查可知，工程建设及影响河段鱼类种类和数量有限，以新疆高原鳅为主，工程影响河段亦非新疆高原鳅天然集中分布区、栖息地，无典型产卵场和索饵场分布，也没有大型越冬场，工程影响河段不涉及重要水生生境。工程属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，故本工程水生生态影响按二级评价开展工作。

### 2.6.4 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类、土壤环境敏感程度分级进行判定：

（1）建设项目行业分类：对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本次引水工程属于“水利 其他”，按照土壤环境影响评价项目类别均划分为Ⅲ类。

（2）根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）对本项目进行生态影响型敏感程度划分，敏感程度分级见表2.6-1。

本工程各监测点位土壤含盐量在1.26-1.46g/kg（低于2g/kg），各监测点土壤pH值均大于5.5且小于8.5，依据导则生态影响型敏感程度分级表，判定该工程所在区域土壤环境敏感程度属于不敏感。

（3）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表2生态影响型评价工程等级划分表，项目评价工作等级见表2.6-2。

综上，判定本工程土壤环境评价等级可仅进行简单分析。

### 2.6.5 环境空气

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程位于江布拉克景区内，其中工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园范围内。运行期净化水厂仅有管理人员巡查，无环境空气污染物排放。工程建设对环境空气的影响主要发生在施工期，包括燃油机械运行产生的NOx、土方开挖扬尘、水泥物料粉尘，以及车辆运输产生的尾气和扬尘等。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模式计算结果，工程施工无组织排放的TSP、NOx最大落地浓度占标率均＜1%，且施工期结束后影响消失。

据调查，疏水管道沿线200m范围内分布9处环境空气敏感目标，其中7处为景区名宿及相关服务设施，2处为麻沟梁村居民点（约9户45人）

据此，确定工程环境空气影响评价工作等级为三级。

### 2.6.6 声环境

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程位于江布拉克景区内，其中工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园内，区域声环境质量功能区为1类区；管线多与景区内道路伴行，亦执行1类声环境质量功能；疏水管道沿线200m范围内分布9处声环境敏感目标，其中7处为景区名宿及相关服务设施，2处为麻沟梁村居民点（约9户45人）。

施工期噪声来源于机械施工、车辆运输等，工程结束后随即消失；运行期噪声来源于取水泵站及净化水厂仪器，但通过各种隔声后基本不会对环境产生较大影响。

依据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJT2.4-2021)，声环境影响评价工作等级应为二级。

### 2.6.7 环境风险

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品名录》（2015版），本项目不涉及危险物质，Q＜1。因此，本工程环境风险潜势为Ⅰ。则本工程环境风险评价仅做简单分析。

## 2.7评价范围

### 2.7.1 水文情势及地表水环境

本工程属于小型的引水工程，该工程在中葛根河河道旁新建大口井和加压泵站泵水方式引水，为江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区用水点供水，不设拦河设施，年引水量5.08万m3，仅占中葛根河多年平均径流量8460万m3的0.001%。工程建设不改变河道径流的时空分布，工程不束窄、占用河道，河道行洪、冲沙能力没变化，水面线不因工程建设发生变化；且本工程下游约18kn处已建设有中葛根水库，中葛根水库以灌溉为主，兼顾防洪、发电，设计总库容为1364.84万m3，兴利库容1229.9万m3。本工程运行后，不会改变中葛根水库调度运行过程，不会对中葛根水库下游河段水文情势产生影响。综上分析，本工程运行对中葛根河水文情势影响范围仅为引水口断面至中葛根水库坝址间河段，长约18km。

根据本工程的任务、功能和运行方式，地表水环境评价范围为中葛根河取水点上游200m至下游1000m以内水域。

### 2.7.2 地下表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），线性工程应以工程边界两侧分别向外延伸200m作为地下水调查评价范围；本工程为线性工程，因此本次地下水环境评价范围为工程边界两侧200m范围区域。

### 2.7.3 生态环境

（1）生态系统的结构与功能评价范围

根据工程所在区域的地形地貌、生态环境特点，结合本工程布置形式、运行方式及工程影响范围，同时考虑区域生态完整性的变化，来分析工程实施后对区域生态系统结构与功能的影响。评价范围确定为：取水点、净化水厂及管线中心线向两侧外延1000m，包括取水泵房、净化水厂永久占地区、管线等施工临时占地区等，总面积约8518hm2。

（2）生物多样性评价范围

工程直接或间接影响范围，指取水泵房、净化水厂等永久占地、管线等施工临时占地范围，具体为：工程直接永久和临时占地面积14.00hm2。工程间接影响范围结合地表水环境影响范围，即工程取水点至取水点下游1000m段河道两岸天然林草植被面积200hm2。

（3）水生生态评价范围

工程涉及的中葛根河取水点上游1000m至下游1000m以内水域。

（4）敏感生态保护目标评价范围

①生态红线评价范围

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程涉及天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区，本工程位于江布拉克景区内，景区内分布有生态保护红线面积72.6km2。

②新疆江布拉克国家森林公园

本工程完全位于江布拉克景区内，其中工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园内，评价范围涵盖整个森林公园范围，面积902.11km2，重点评价本工程实施对森林公园景观及旅游活动的影响。

③江布拉克景区

本工程位于江布拉克景区内，该景区南侧与江布拉克国家森林公园重叠，重叠面积72.6km2，该范围亦是生态保护红线管控范围，评价范围涵盖整个景区范围，面积121km2，重点评价本工程实施对江布拉克景区景观及旅游活动的影响。

④重点公益林

工程占地区分布的国家二级公益林，面积为2.49hm2，地方公益林0.52hm2。

### 2.7.4 土壤环境

本工程土壤环境评价等级为三级，属于生态影响型建设项目。本次评价范围为工程建设区及管线两侧外延200m范围。

### 2.7.5 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目环境空气评价工作等级为三级，不需设置环境空气影响评价范围。将管道沿线分布的景区民宿、麻沟梁村村民作为环境空气敏感目标。

### 2.7.6 声环境

施工区边界外200m的范围，并将管道沿线分布的景区民宿、麻沟梁村村民作为声环境敏感目标。

## 2.8环境保护目标

根据现场调查和资料搜集，本工程作为江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区人畜饮水工程，无法避绕天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区、江布拉克国家森林公园和江布拉克景区，以及2.49hm2的国家二级公益林。现场踏勘结果表明，本工程不涉及自然保护区、文物保护单位等其它特殊敏感目标。本工程评价范围及环境保护目标见表 2.8-1。

## 2.7评价水平年

（1）现状评价水平年

地表水、土壤环境和声环境现状评价采用2025年监测成果，环境空气现状评价采用2023年监测成果，生态环境现状评价以2023年卫星遥感影像调查解译分析成果为背景值。

（2）预测水平年

工程施工期：评价时段为工程施工全过程。

工程运行期：评价时段至工程运行并发挥效益后，根据主体工程设计，为工程设计水平年2038年。

# 3工程概况

## 3.1工程建设的必要性

江布拉克景区地理坐标介于东经89°13′13″~90°04′52″、北纬43°27′52″~43°44′36″之间，景区总面积约121km2。2022年7月6日，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州江布拉克景区被中华人民共和国文化和旅游部确定为国家AAAAA级旅游景区。现状江布拉克景区用水目前由汽车运输分散供水，项目区内的小水山和麻沟梁村农业人口500人左右由奇台供水站修建的供水点供水，景区及村民供水水量、水质、可靠度无法保障。随着景区的发展，区域内的基础设施建设越来越被重视，供水是景区内的不可或缺的基础设计工程及配套性服务设施；本工程为新建人畜饮水基础设施工程，该工程建设将解决景区和景区内小水山村、麻沟梁村（部分）人畜用水问题。

通过饮水工程建设，提高居民的生活水平，对饮用水进行科学管理，避免水问题纠纷与水安全事件的发生，对于人民安居乐业、民族团结、维护社会稳定具有重要的意义。

综上所述，项目区的现状供水问题，在一定程度上制约了本地区社会和经济的发展，阻碍本地区致富的步伐。进行供水工程合理建设，实现保障供水、安全供水已势在必行。

## 3.2工程概况

### 3.2.1项目基本情况

（1）项目名称：奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目

（2）建设性质：新建

（3）建设地点及线路走向：项目位于奇台县江布拉克景区内中葛根河河道右岸。起点坐标：E89°40′31.22″，N43°30′56.71″；东线终点坐标：E89°44′44.97″，N43°38′1.02″，西线终点坐标：E89°45′25.98″，N43°37′46.71″。取水口地理坐标为：E89°40′31.22″，N43°30′56.71″。

取水点布设在中葛根河上游河道右岸，景区内半截沟镇-黑涝坝公路西侧，距公路最近距离约1450m，通过大口井集水，水泵抽水形式取水，取水点高程1890m，通过沿山体旁盘山路浅埋的5.992km主干管引水至新建的净化水厂（位于黑涝坝服务区），期间共需新建4座加压泵站；再由黑涝坝处的净化水厂布置东西两条输水分干管东线分干管为20.821km管道末端至麻沟梁四队，并在东线分干管A17+750处接1.207km分干管至麻沟梁二队；西线分干管为10.349km管道至小水山村组；其他支管4.22km，工程管道总长42.589km。

（4）建设内容：本工程主要建设内容包括新建净化水厂、输水管道及其他附属设施。

（5）工程规模：设计供水规模2000m3/d，年供水量为5.08万m3/a。建设输水管道42.589km，加压泵站4座，净化水厂1座，以及其他附属配套设施。

（6）工程投资：工程估算总投资4100万元，资金来源申请地方政府专项债券资金3300万元，县级配套资金800万元。

（7）劳动定员及工作制度：项目建成后运营期由奇兴水务公司现有职工进行管理，不新增劳动定员，施工高峰时段劳动力为50人/天，本项目工程施工期为3个月。

（8）占地面积：本工程占地总面积14.00hm2。永久占地面积0.24hm2，临时占地面积13.76hm2。

（9）移民安置：

本工程不涉及搬迁安置人口，亦不涉及专业项目。

### 3.2.2工程任务

本工程供水服务对象为江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区用水点，服务供水人口3.0万人次。通过净化水厂及附属设施建设，满足江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区用水需求，为区域发展提供保证。

### 3.2.3工程项目组成

本工程组成具体见下表。

### 3.2.4建设规模与设计标准

（1）引水量

根据《村镇供水工程设计规范》（GB/T 43824-2024），本工程规划年供水包括生活用水量、牲畜用水量、景区用水量、乡镇企业用水量、公共建筑用水量、浇洒道路和绿地用水量、管网漏损水量、未预见水量、水厂自用水量，根据不同用水户定额计算，日用水量合计1600.06m³/d；考虑公共设施、消防等用水量，供水区综合供水规模确定为2000m³/d，年供水量约为5.08万m3。

（2）工程建设规模

本工程日供水总量合计为2000m³。年供水量5.08万m³。根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024），本工程供水规模为2000m³/d，介于5000~10000m3，属于Ⅲ型供水工程。

（3）工程防洪

根据《防洪标准》GB50201—2014，本供水工程应按20～30年一遇洪水进行设计，按50～100年一遇洪水进行校核。确定本工程防洪标准按20年一遇洪水进行设计，按50年一遇洪水进行校核。

（4）抗震设防标准

根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015 确定，工程区地震动峰值加 速度值为 0.20g，对应地震基本烈度为Ⅷ度，区域稳定性较差。

按照《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（NB 35047-2015），项目区的建筑物抗震设防烈度为Ⅷ度。

### 3.2.5工程总体布置及主要建筑物

本工程在河道旁新建大口井和加压泵站一座，从中葛根河上游引水，通过沿山体旁盘山路浅埋的5.992km主干管引水至新建的净化水厂（位于黑涝坝服务区），期间共需新建4座加压泵站；再由黑涝坝处的净化水厂布置东西两条输水分干管，东线分干管为20.821km管道末端至麻沟梁四队，并在东线分干管A17+750处接1.207km分干管至麻沟梁二队；西线分干管为10.349km管道至小水山村组；其他支管4.22km，工程管道总长42.589km。

工程配套建筑物159座，其中大口井1座、加压泵站及泵房4座、分水阀井28座、排气井47座、排空井3座、管道跨路20处、减压阀井2座、减压罐14座、应急消防水池1座、水表井39座。

（1）取水设施

本工程从中葛根河右岸通过大口井集水后取水，加压至黑涝坝服务区净化水厂后供水，由于水源位置较低，故需采用水泵加压的方式进行取水。

在中葛根河右岸用大口井集水，用水泵从大口井取水。大口井深度10m，直径2m，采用预制钢筋混凝土成品井筒承插连接，井筒高出河道面1.0m。

采用4级扬水方案，单级扬程160m，泵站的设计流量为100m³/h。根据计算，扬程109.97m，流量216m³/h，确定离心泵参数为：流量250m³/h，扬程110m，配套电机功率160KW。

泵房选用单层集成式轻质结构，建筑面积20m2，檐口高度 2.56m，门窗材质为型材。屋顶采用双坡排水，排水坡度2%。屋顶设避雷带，基础设接地，保证雷雨天气下房屋安全。

（2）输水管道工程

输水主管道采用DN200-2.0Mpa钢管，长5.992km、配水1分干管（即东线分干管）采用(DN160-DN315)-(1.0Mpa—1.6Mpa)-PE管，长20.821km，配水2分干管（即西线分干管）采用DN110-(1.0Mpa—1.6Mpa)-PE管，长10.349km，配水3分干管（即东线分干管A17+750处所接管道）采用DN90-1.6Mpa-PE管，长1.207km，其他支管管道采用（DN25-DN90）—1.6Mpa-PE管长4.22km。PE管管材均选用PE100级。

（3）净化水厂

包括2000m3蓄水池和净化水厂。蓄水池采用钢筋混凝土浇筑，本工程蓄水池设计为矩形。蓄水池采用C30F200W8钢筋混凝土容积为2000m³矩形封闭式结构。除了进、出水管外，设置溢水管；池顶覆土厚度1.0m，设通气孔和检查孔；在蓄水池外出水管首端设置闸阀控制。蓄水池地基土岩性为卵砾石，地基承载力可按150kPa考虑。蓄水池尺寸见表3.2-2。

净化水厂包括管理站房、水处理车间、发电机房，其中管理站房为砖混结构，地上1层，层高3.0m；水处理车间为轻钢结构，地上一层，层高8.0m；发电机房为砖混结构，地上1层，层高3.3m。

①管理站房建筑设计

平面设计：新建管理站房，“一”字形布置，总建筑面积：72m2，1层，建筑等级为三级，结构型式：砖混结构，各项设计指标满足规范要求。

立面设计：简洁明快，结合建筑的性质和用途，建筑造型立面力求错落有致，朴素、活泼、大气。整个建筑韵律感强，具有时代建筑特色。

剖面设计：建筑相对标高为±0.000，地上1层，总高度3.15m，剖面按不同功能特点设计，层高3.0m。

②水处理车间建筑设计

平面设计：新建水处理车间，总建筑面积：468 m2，单层，建筑等级为三级，结构型式，轻钢结构，各项设计指标满足规范要求。

立面设计：简洁明快，结合建筑的性质和用途，建筑造型立面力求错落有致，朴素、活泼、大气。

剖面设计：建筑相对标高为±0.000，地上一层，总高度8.15m，剖面按功能特点设计，层高为8.0m。

③发电机房建筑设计

平面设计：新建发电机房，“一”字形布置，总建筑面积：45m2，1层，建筑等级为三级，结构型式，砖混结构，各项设计指标满足规范要求。

立面设计：简洁明快，结合建筑的性质和用途，建筑造型立面力求错落有致，朴素、活泼、大气。整个建筑韵律感强，具有时代建筑特色。

剖面设计：建筑相对标高为±0.000，地上1层，总高度3.15m，剖面按不同功能特点设计，层高3.0m。

④水处理工艺

水厂的水源为中葛根河潜流，结合县域内其他水厂的建设运行经验，采用一 体化水（集成式）处理设备进行处理。

水处理工艺图

消毒设备图

（4）其他附设设施

本工程的附设设施包括：闸阀、排气阀、压力表、伸缩节等。

闸阀：主要用于排气阀前端的检修阀及管径≤DN400 的干支管上的检修阀，便于放空及检修之用。结合对应管径，闸阀规格在DN150～DN400。本工程中的闸阀均采用软密封闸阀，

排气阀：本工程均设置 DN50 排气阀，理论上略偏大，但是对于系统的运行安全有利，采用复合式高速进排气阀。进排气阀的基本结构型式分为整体式和分体式，本工程设计中使用的所有进排气阀均采用整体式。

压力表：压力表用于管道沿线的压力测量，其性能参数及技术要求如下：①应符合行业标准《一般压力表》GB/T 1226-2017 的规定；②直接安装方式（径向直接式），外壳及接液部位均采用不锈钢材质；③外壳公称直径100mm、精确度等级1.6；④仪表测量范围：0～1.6MPa。

伸缩节：本工程伸缩节本体、压盖、限位伸缩管、短管法兰、伸缩筒采用碳素钢结构，锁紧环采用锻钢材质，填料座采用铸铜材质，填料采用碳化纤维，平衡筒采用优 质碳素结构钢，螺栓、螺柱、限位螺杆、传力螺杆采用碳素结构钢。

减压阀：减压阀形式分为直接作用式减压阀、先导式减压阀、薄膜式减压阀、活塞式减压阀、波纹管减压阀，本次设计减压阀形式采用薄膜式减压阀。

三通过滤器：三通过滤器的结构形式分为Y 型过滤器、T 型过滤器，T 型过滤器又分为测流式过滤器和直流式过滤器。

管件防腐要求：本工程所有钢制管道及管件，内防腐采用热镀锌或环氧树脂防腐，外防腐采用防腐漆防腐。

## 3.3施工组织设计

### 3.3.1施工交通条件

项目区位于奇台县半截沟镇，道路网已基本形成，县内道路及项目区公路连接至项目区，交通便利。现状景区沥青道路紧邻工程区，无需新建进场道路，在工程区无施工道路处需沿管线新建临时道路作为场内道路，本次新建临时施工道路沿开挖管沟单侧布置，总长20km，路面宽4.0m，为土路。

### 3.3.2天然建筑材料

根据工程设计，需要的天然建筑材料较少，主要为换填土料、天然级配砂砾石料及混凝土粗细骨料等。

（1）土料

工程区土料储量丰富，换填土料可利用开挖料，无用层厚度为0.5m，平均运距0.5km。土料岩性为低液限粉土，粘粒含量小于11～12%。粉粒含量74～76%左右， 砂砾含量12～15%，级配良好，最大于密度1.81～1.83g/cm³，渗透系数小于1.2×10-5cm/s，满足土料的质量要求。

（2）砂砾石料

工程砂砾石料购买成品料场，在半截沟镇的砂场或三个庄子砂场开采或购买，距工程区平均运距约35km，两处料场的砂砾料作为填筑料和防冻垫层料使用均可满足质量要求，储量丰富，交通运输条件便利。

（3）混凝土骨料

同砂砾石料一样，工程所需混凝土粗、细骨料可在半截沟镇的砂场或三个庄子砂场购买。

### 3.3.3施工总布置

本工程施工临建设施结合永久工程统一规划，采用永久与临时结合、前期与后期结合的方式，避免重复建设；施工期生产和生活设施集中布置，利用部分开挖土石方，减少弃方。

工程施工临建设施包括施工生产生活区和管道沿线移动生产设施，施工生产生活区集中布置于黑涝坝服务区净化水厂占地区内，有景区道路相连，现状为服务区建设用地空地，有人工栽植植被。施工风、水、电供应，交通道路围绕上述工区布置。

（1）砂石料加工系统

本工程混凝土骨料自成品骨料场购买，故本次不设置砂石加工系统。

（2）混凝土拌和系统

本工程主体建筑物混凝土总用量1173m³，混凝土骨料自成品料场购买，自卸汽车拉运至工程区，现场拌制。根据施工进度安排，混凝土浇筑高峰强度为0.1万m³/月，平均日强度为40m³，最大日高峰强度约48m³。混凝土拌和系统布置在黑涝坝服务区净化水厂施工生产生活区内。

（3）其它辅助设施

本工程其它辅助设施包括综合加工厂、机械修配保养场、临时堆放场等，主要布置于黑涝坝服务区净化水厂施工生产生活区内；为便于施工，管道沿线布置有移动生产设施，主要为钢筋和木材加工。

①综合加工厂

综合加工厂主要加工工程所需钢筋和木材，主要布置于黑涝坝服务区净化水厂施工生产生活区内；为便于施工，管道沿线布置有移动生产设施加工钢筋和木材；本工程共用钢材206t，耗用木材约122m³，生产能力为钢材10t/班，木材5m³/班。钢材、木材加工厂综 合特性表见表3.3-1。

②机械保养厂

本工程施工期间，使用的主要施工机械有挖掘机、装载机、推土机、起重机、

碾压机械、自卸汽车、载重汽车、混凝土搅拌车等机械。考虑施工设备的通用性较强，而且施工区距离奇台县较近，交通便利，故工地只设置小型机械修配厂，施工机械的中、大修可到奇台县进行。工程施工期间，工地只提供一般性小修、保养及机械设备停放场，负责机械设备的常规维护、保养和对于非施工高峰期暂时封存的施工机械的停放等，占地总面积为2000m2。

（4）临时堆放场

对于本工程不能立即进行安装的金属结构设备，暂堆放在金属结构装配及堆放场，占地总面积为2000m2。

（5）油库

油料仓库布置在场内外道路相接处。

（6）临时利用料场

管线填筑料使用自身开挖利用料，沿管线一侧就近堆放，平均堆高3.0m。

（7）弃渣场

工程主要为建筑物开挖，开挖土方基本全部用于回填，不设置弃渣场。

（8）施工生活区

施工生活区集中布置于黑涝坝服务区净化水厂占地区内，该场地地形平坦，场地开阔，现状为服务区建设用地空地上，施工高峰期人数为50人，该服务区已建有污水处理收集设施，施工生活污水可依托此设施。

（9）施工管理区

施工管理区同施工生活区；运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理。

### 3.3.4主要建筑材料供应

- 3.3.4.1主要建筑材料

（1）水泥：采用奇台县生产的普通硅酸盐水泥，通过公路运至工地，运距70km。

（2）钢筋、钢材：由新疆八一钢铁厂直接购进，汽车运往工地，运距312km。

（3）木材：就近在奇台县采购，通过公路运输至工地，运距70km。

（4）油料：就近在奇台县采购，通过公路运输至工地，运距70km。

- 3.3.4.2施工供风、水、电、通讯

供风系统：因本工程无石方开挖，故本工程无需施工供风。

供水系统：施工期施工用水直接取自河水或就近蓄水池内抽取（平均拉运15km），生活用水由水车自就近村庄拉运（平均拉运10km）。

供电系统：施工单位自备柴油发电机供电，共设置9台50kw移动式柴油发电机，6用3备

通讯设施：工程区已有通信线路，施工对外通讯以市话为主，电信公网、移动公网（中国移动、中国联通、中国电信、中国广电）已覆盖施工区，场地内采用移动设施通讯。

### 3.3.5施工导流

本工程从中葛根河取水，为了保证取水工程的顺利施工，必须进行施工导流。 本工程分两部分导流：第一部分是河水导流；第二部分是管沟开挖工程的潜水汇 集导流。

（1）施工导流

施工导流标准：导流围堰属临时建筑物，根据《水利水电工程施工组织 设计规范》（SL303—2017）的规定，导流建筑物为5级，相应的导流标准为 P=10%~20%。本阶段导流设计洪水标准初步确定采用P=20%（5年一遇）洪水频率，本次工程施工选择在非汛期，本工程设计导流流量按河道径流量平均流量的5倍计算，导流设计流量10m³/s。

导流形式确定：根据工程所在地的实际情况，采用土石坝围堰，靠河床右岸导流。

（2）施工排水

根据地质资料显示部分管线段地下水位较浅，施工过程中需考虑排水问题，管沟开挖过程中也需考虑降雨基坑入渗问题。根据各段渗透系数经计算，本次管线采用分段排水，每公里设置3台水泵（2用1备）进行施工排水，排水量20m³/h，扬程7m，功率0.75kw。

### 3.3.6施工工艺

（1）管网工程施工

管沟开挖后，管底铺设0.2m厚细砂垫层料，管腔120°区域内及管顶50cm以下均填筑小于40mm填筑料，管顶50cm以上填筑料均采用管线土方开挖料，填筑料粒径需小于200mm。管道主要项目施工方法如下：

①土方开挖

管沟开挖采用2m³挖掘机直接进行开挖，平均开挖深度1.6m，开挖土方挖刷至管沟一侧就近堆放，便于后期管沟回填。开挖好的管沟，沟底要求平整，底部应由人工进行平整，剔除大颗粒及含有尖角等土体石块，并严格按照设计开挖深度和沟底纵坡进行施工。

②土方回填

管沟回填前，要与工程监理及业主单位共同对管道铺设进行检查，管道下沟检查完毕后应立即进行回填。管沟分段回填，管道两侧应同时进行回填，管顶500mm以下部分需进行人工回填，人工装胶轮车平均拉运20m至填筑区，每层夯实厚度不得大于300mm，采用平板振动夯或蛙式打夯机进行分层夯实，管顶500mm以上的回填土不得使用重锤或大型机械夯实。回填后，过剩的弃料挖装自卸汽车运至指定的弃土场地，并恢复原有的地形地貌。

③混凝土浇筑

混凝土骨料由15t自卸汽车运至工程拌合站。混凝土施工以机械为主，人工为辅。混凝土施工应自下而上进行，模板应以钢模板为主。自拌混凝土所用水泥及砂石骨料使用前必须进行抽样检验，所用材料必须符合水利工程混凝土施工规范要求。

④管道运输、安装及敷设

管材运输采用公路运输，长途运输的管材可采用套装方式，套装管材间应设有衬垫材料并应相对固定。严禁在运输过程中发生管与管之间的接触和碰撞。管材在装卸过程中应轻拿轻放，吊索宜用柔韧的、较宽的皮带、吊带或绳，应采用两个起吊点同时起吊。施工现场管材应沿管沟一侧均匀摆好，以减少短途倒运，堆放的管材应加木楔防止滚动，主要管件应按设计位置堆放，以便安装。

（2）砖砌闸阀井施工

①闸阀井砌筑

闸阀井雨水口砌筑、抹灰的预制块、砂、水泥及圆井盖板所用的钢筋应符合国家现行标准。砌筑砂浆严格按试验室设计的配合比配料且搅拌均匀。砌筑检查井时，供水管检查井内的流槽，宜与井壁同时进行。表面应采用1：2砂浆分层压实抹光，流槽应与上下游管道底部接顺，管道内底高程应符合设计要求。在井室砌筑时，应同时安装铸铁爬梯踏步，位置应准确，爬梯安装后，在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。闸阀井接入圆管的管口应与井内壁平齐，当接入管径大于300mm时，应砌砖圈加固。为防止漂管，可在检查井的井室侧墙底部预留进水孔，回填前应封堵。

（3）跨路工程施工

穿越砂砾石及土路时，采用明挖方式，将原路开挖后，将输水管道通过钢套管，钢套管内填充0.5～2mm粗砂，套管管底基础采用开挖料回填夯实，夯实后的相对紧密度不小于0.75；施工完毕后回填原开挖料，并将原路基部分材料按原路基标准碾压夯实。

（4）蓄水池、钢筋混凝土井施工

①土方开挖

采用2m³挖掘机进行开挖，开挖土方由推土机平均推运20m就近堆放作为后期首部预沉池回填料。

②土方回填

土方回填采用103kw推土机推运至填筑区并平料，碾压机械分层夯实。砂砾石回填采用2m³挖掘机挖装15t自卸汽车由砂砾石料场拉料至填筑区，推土机平料，13.5t振动碾分层碾压密实，底部及靠近建筑物一侧回填料由蛙式打夯机分层夯实。

③混凝土浇筑

混凝土骨料由15t自卸汽车运至工程拌合站。混凝土施工以机械为主，人工为辅。成品混凝土由混凝土搅拌运输车运至浇筑现场后，较低处可直接入仓或通过溜槽入仓，人工摊铺。

④钢筋制安

钢筋采用现场加工、制作、绑扎。现场绑扎时，先划线，后摆筋、穿筋、绑扎，最后安放专用垫块，弹线时，注意间距、数量、标明加密箍筋位置。板筋先摆主筋，后摆副筋，梁先摆纵筋。摆放有焊接接头和绑扎接头的钢筋时，其接头位置同一截面接头数量，搭接长度按现行施工规范规定执行。

### 3.3.7施工总进度安排

工程计划于当年4月开工建设到当年7月初步验收，主要工期3个月。具体安排见表3.3-2：

## 3.4土石方平衡

主体工程建设将开挖土石方3.32万m3，回填方3.78万m3，外借方0.46万m3，从商品料场购买，无弃方。工程土石方平衡情况见表3.3-3。

## 3.5工程占地

工程占地总面积14hm2，其中永久占地面积0.24hm2，临时占地面积13.76hm2。

永久占地面积0.24hm2，均为天然牧草地；临时占地面积13.76hm2，其中天然牧草地8.39hm2，乔木林地3.01hm2（均为重点公益林），旱地2.33hm2（永久基本农田），水浇地0.03hm2（永久基本农田）。

# 4工程分析

## 4.1与相关政策法规符合性分析

### 4.1.1与产业政策的相符性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。符合国家的产业政策。

### 4.1.2与自治区环境保护条例的符合性分析

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修正）适用于自治区行政区域内的环境保护以及相关监督管理活动，其中与本规划相关的条款规定及相符性分析列于下表4.1-1。

### 4.1.3与江布拉克国家森林公园总体规划、自然公园管理办法、森林公园管理办法、森林法实施条例的符合性分析

2003年12月国家林业和草原局批准建立“江布拉克国家森林公园”，为国家级森林公园，2012年，正式定名“新疆江布拉克国家森林公园”。2016年12月林产工业规划设计院编制完成《新疆江布拉克国家森林公园（2016~2025）总体规划》。根据该规划文本，公园地处奇台县南部，距奇台县城42km，距乌鲁木齐市265km，规划总面积为902.11km2。

本工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园内，永久占用森林公园0.24hm2，临时占用8.30hm2，共计8.54hm2。

根据《新疆江布拉克国家森林公园（2016~2025）总体规划》，森林公园定位为“以东天山特色森林景观为主体，以欣赏自然景观、科普人文教育、体味当地特色、放松自我心灵为支撑，将森林公园建设成为环境优美，风景丰富，地域文化独特，服务设施先进，集保护利用于一身的综合型生态旅游基地。”总体目标“完善公园的健康旅游、民俗旅游、科考探秘等生态旅游产品体系，……把公园建设成为‘森林体验、森林养生、户外探险’为核心的综合性、多功能的国家级生态旅游区”。

《总体规划》中将森林公园按功能划分成4个分区，包括生态保育区、核心景观区、一般游憩区、管理服务区。本工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于一般游憩区和管理服务区；一般游憩区主要包括江布拉克景区、麻沟梁景区及其他区域道路周边，该区规划期内可进一步挖掘开发新景点，增加游乐项目，丰富旅游内容，并少量建设旅游交通、停车场、宣教设施、娱乐设施、景区管护站及小规模的餐饮店、购物亭等；管理服务区主要包括森林公园原有的入口及规划建设的东湾管护所、张家湾管护所入口区域，该区承担森林公园的综合管理、资源保护和旅游接待、咨询等服务功能。按照《国家级自然公园管理办法（试行）》要求，江布拉克国家森林公园主要分为合理利用区和生态保育区，本工程仅涉及合理利用区。

2023年10月9日国家林业和草原局下发了《国家级自然公园管理办法(试行)》，办法第十九条“国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设……。”第二十条“在国家级自然公园内开展第十九条规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见……。”2018年3月国家林业和草原局修订了《中华人民共和国森林法实施条例》，条例第十六条“勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等工程，需要占用或者征收、征用林地的，必须遵守下列规定：用地单位应当向县级以上人民政府林业主管部门提出用地申请，经审核同意后，按照国家规定的标准预交森林植被恢复费，领取使用林地审核同意书。用地单位凭使用林地审核同意书依法办理建设用地审批手续。占用或者征收、征用林地未经林业主管部门审核同意的，土地行政主管部门不得受理建设用地申请……”。

本工程属于引水工程，主要任务是解决江布拉克景区和景区内小水山村、麻沟梁村（部分）人畜用水，工程从中葛根河引水，在河道旁新建大口井和加压泵站一座，通过沿山体旁盘山路浅埋干管引水至新建的净化水厂，再由净化水厂通过东西布置的两条输水分干管输送水至小水山村、麻沟梁村（部分）及沿线景区用水点，除净化水厂永久占地0.24hm2外，管线以浅埋方式临时占地13.76hm2。工程建成运行后可解决江布拉克景区和麻沟梁村民的安全饮用水问题，从而保障人民生活质量。

本工程属于生产生活设施建设项目，符合管理办法规定；项目使用土地规模符合建设用地相关规定，不在自然资源部发布实施的《限制用地项目目录（2021年本）》和《禁止用地项目目录（2021年本）》规定范围内，不存在禁止或限制供地问题。符合“尽量不征用、少征用林地”，体现了集约节约使用林地的原则。建议工程建设单位按照《国家级自然公园管理办法（试行）》和《中华人民共和国森林法实施条例》有关规定，在工程开工前履行相关手续，征得公园管理单位和林业主管部门同意。同时，在工程施工过程中应加强对施工人员的管理，禁止破坏非占地区植被。

综上，在落实上述措施的基础上，工程建设实施符合森林公园等保护和管理要求。

### 4.1.4与江布拉克景区旅游总体规划和《江布拉克景区保护管理条例》符合性分析

2022年7月6日，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州江布拉克景区被中华人民共和国文化和旅游部确定为国家AAAAA级旅游景区。2021年5月北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司编制完成《江布拉克景区旅游总体规划（2021-2030）》。根据该规划文本，新疆江布拉克景区地处奇台县东南部，地理坐标介于东经89°13′13″~90°04′52″、北纬43°27′52″~43°44′36″之间。景区属天山东部北坡，东起开垦河上游的喀音迪布拉克，西至白杨河，北起前山丘岭带，南至吐鲁番。景区距奇台县城45km，距省会乌鲁木齐市195km。总面积约121km2。该景区南侧与江布拉克国家森林公园重叠，重叠面积72.6km2，该范围亦是生态保护红线管控范围。

本工程位于江布拉克景区内，永久占用景区13.76hm2，临时占用0.24hm2，共计14.00hm2。

根据《江布拉克景区旅游总体规划》，江布拉克景区定位为“将江布拉克打造集生态休闲、康养度假、体育运动、文化体验、乡村旅游于一体的山地型休闲旅游度假目的地”；发展目标为“近期（2021-2023年）提升创建期—以江布拉克景区为核心，进行不断完善基础设施，……。中期目标（2024-2025年）功能拓展期—区域体验打通，打造复合型休闲旅游度假区……。远期目标（2026—2030年）品质提升期—区域一体，带动半截沟及奇台旅游发展，提升江布拉克品牌影响和区域效益，打造具有世界影响力的江布拉克，将景区建设成为新疆旅游的新标杆、新名片。”规划任务为“以规划区旅游资源为基础，……保护性开发与旅游发展战略，……。在保护景区自然资源和景区历史文化遗产的前提下，……完善旅游服务体系、……通过旅游开发带动规划区周边村镇产业发展，……”。现状痛点“景区配套设施不够完善……”

《总体规划》中依据景区自然资源梯度分布及文化资源的集聚化特征，将景区划分为“1环1核5片区”的空间结构，本工程位于5片区中的“游牧文化片区”与“雪山康养片区”。根据《总体规划》，“游牧文化片区”以高山草甸，松林花海为特色景观，哈萨克游牧文化为核心文化引领的主题片区；“雪山康养片区”以雪山、松林，湖泊、木屋为特色景观风貌，以高山康养体验为核心引领的主题片区。根据《总体规划》中环境保护规划章节：景区进行分级保护，将景区划分为四个部分，即一级保护区、二级保护区、三级保护区、游憩服务区。本工程位于二级保护区，二级保护区要求“利用现状建设空间完善住宿、餐饮、娱乐、购物等设施，需要控制除必要的保护、解说、游览、休憩和安全、环卫、景区管护站等设施以外其他建筑和设施建设。”

2018年9月21日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议批准了《江布拉克景区保护管理条例》，条例第十一条“景区内的建设项目……，其选址、规模、风格和色彩等应当与周边景观与环境相协调，废水、废气、废物等处理和防火设施应当同时设计、同时施工、同时使用。在景区内实施建设项目的建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林木草原、野生动物资源和地形地貌。建设项目完工后，应当及时清场、绿化，恢复环境原貌。”第十二条“景区管委会应当加强对景区内道路、通信、供水、排水、供电、供暖等基础设施建设，改善交通、服务设施和游览条件。”

本工程属于人畜供水基础设施建设工程，净化水厂位于黑涝坝服务区旁，供水管道沿盘山路布置，除净化水厂永久占地0.24hm2外，管线以浅埋方式临时占地13.76hm2，工程充分利用现状建设空间，施工生产生活设施采取集中、临时与永久相结合的布置形式。本工程建设的主要环境影响为施工对环境空气、水环境、声环境和生态环境的影响，但随着施工期的结束而消失，以及运行期管理人员产生的少量生活污水等，在做好相关环保措施的前提下，本工程对景区生态环境影响很小；且工程建成运行后可解决江布拉克景区和小水山、麻沟梁村民的安全饮用水问题，从而保障人民生活质量。建议工程建设单位按照《江布拉克景区保护管理条例》有关规定，在工程开工前履行相关手续，征得景区经营管理机构同意。同时，在工程施工过程中应加强对施工人员的管理，禁止破坏非占地区植被。

综上，在落实上述措施的基础上，工程建设实施符合江布拉克景区保护和管理要求。

## 4.2工程与区域相关规划符合性分析

### 4.2.1与“三线一单”的符合性分析

- 4.2.1.1 与生态保护红线符合性分析

新疆生态保护红线包括各类自然保护地及生态服务功能极重要区和生态环境极敏感脆弱区。其中自然保护地主要包括国家公园、自然保护区、森林自然公园、风景名胜区、地质自然公园、世界自然遗产、湿地自然公园、沙漠自然公园、水产种质自然公园、冰川自然公园、草原自然公园等；生态服务功能极重要区和生态环境极敏感脆弱区，根据生态服务功能和生态环境敏感脆弱性，划分为水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、土地沙化防控、水土流失防控共6个类型。

本工程为小型的引水工程，建设任务为人畜供水，属于《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）提出的有限人为活动范围。本工程除净化水厂永久占用0.24hm2红线外，取水设施及管线则以浅埋方式临时占用红线区，对上述无法避让红线的0.24hm2永久占地区，现状属于景区规划建设用地，工程建设不改变现状用地性质；且本项目正在申请自然保护地的准入意见，已经编制《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目对新疆江布拉克国家森林公园风景资源影响评价报告》。根据生态保护红线的相关规定，在取得主管部门的同意后，依法办理征占地等相关手续，严格落实生态保护与恢复责任。

- 4.2.1.2 与水资源利用上线符合性

根据2024年12月《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》的资源利用上线要求：“1、实施取水许可应当符合水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线和水功能区限制纳污能力红线的要求，实行总量控制与定额管理相结合，坚持统筹兼顾，优先保障城乡居民生活用水，合理配置生产、生态用水。2、……。”

综上，本工程与“三线一单”中水资源利用上线的相关管控要求不冲突。

- 4.2.1.3 与环境质量底线符合性

根据2024年12月《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新情况说明》的环境质量底线要求：“以维护区域水源涵养功能、保护水质为目标。饮用水水源保护区、湿地保护区等各类保护地，遵循国家相关保护法律法规；水源涵养区、冰川永久积雪区和其他河流源头区等，除国家规划重大项目外，禁止进行大规模国土资源开发，禁止新（改、扩）建可能对水体水质产生影响的建设项目。以改善水质为目的治理工程、重要生境保护与修复、水土流失治理工程、专项河湖整治工程等之外。环境空气质量有所提升，持续做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到进一步管控”

本工程仅施工期短暂产生大气污染物，污染物主要指标是TSP，通过洒水降尘等可减缓其影响。工程投运后对区域环境空气质量影响甚微，以环境空气质量目标作为区域环境质量底线，本项目建设后严格执行区域环境质量底线要求。

本次涉水的取水设施建设安排在枯水期施工，尽量避开中葛根河主汛期。工程施工生产生活区充分利用现有空间布置在黑涝坝定居点附近，生活污水经化粪池集中收集处理后，定期就近清运至奇台县污水处理厂处理，做到生活污水不外排，混凝土养护及施工机械冲洗产生的废水系统设置沉淀池，经沉淀后回用严禁外排。项目投运后对区域地表水水质基本无影响，项目管道设计采取严格防渗措施，对区域地下水质量影响较小。因此，本项目建设满足水环境质量底线要求。

本工程对区域土壤质量影响较小，满足土壤环境质量底线要求。本工程严格执行土壤环境质量评价指标限值，运行后土壤环境质量不低于现状。

### 4.2.2 与国土空间规划（2021-2035）的协调性分析

《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035）》提出：优化资源要素配置，统筹兵地、南北疆发展，……，构建“两带八区”“三屏两环”“两圈一群两带、四轴多片”的国土空间开发保护总体格局，统筹划定落实“三区三线”，优化细化主体功能区……

本工程位于天山北坡，属于天山山脉屏障，工程任务为供水，工程占地总面积14.00hm2，其中永久占地面积0.24hm2，临时占地面积13.76hm2。占地区土地利用类型以天然牧草地为主，林地、耕地面积小，主要生长芨芨草、针茅等常见种，工程占地区未发现保护植物，在采取植被恢复措施后，工程实施不会降低区域水源涵养、水土保持、生物多样性维护等服务功能，以及其作为天山山脉屏障的功能。

本工程属于小型的引水工程，在中葛根河河道旁采取新建加压泵站泵水方式引水，为江布拉克景区及景区内小水山村、麻沟梁村（部分）人畜供水，符合“两带八区”“两圈一群两带、四轴多片”的国土空间开发保护总体格局。

本工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区内，其中水处理设施永久占用红线区面积约0.24hm2，泵站和管线以浅埋方式临时穿越红线区约25.7km，处于红线区边缘。对上述无法避让红线区的应根据生态保护红线的相关规定，进行红线不可避让论证说明，取得主管部门的同意后，依法办理征占地等相关手续，严格落实生态保护与恢复责任，在采取措施后，本工程符合《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035）》。

### 4.2.3与昌吉州水网规划的协调性分析

本工程已被列入昌吉州水网建设规划-四、推动农村供水高质量发展-专栏4-1城乡供水保障工程-奇台县小型农村供水水源保障工程。

### 4.2.4与新疆及地区社会经济发展规划的协调性分析

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：加强城市供水、排水、供热、污水垃圾处理等市政设施和地下管网建设，加快推进再生水用于市政设施、工业用水和生态补水，促进污水资源化利用。

本项目为江布拉克景区及景区内小水山村、麻沟梁村（部分）人畜供水工程，以解决江布拉克景区和麻沟梁村民的安全饮用水问题，从而保障人民生活质量，本工程建设与自治区和工程所在地区国民经济和社会发展规划是协调一致的。

### 4.2.5与生态环境“十四五”规划的协调性分析

《新疆生态环境保护“十四五”规划》第六章第一节“加强水资源、水生态、水环境系统管理。强化水资源刚性约束，深入推进最严格水资源管理制度，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。……”

本工程通过新建引水、水处理设施及管线工程向奇台县半截沟镇小水山村、麻沟梁村（部分）及江布拉克景区人畜供水，保障饮用水安全。本项目严格实行区域用水总量控制指标，根据项目《水资源论证报告》，核定后年取中葛根河水5.08万m3，用水满足2030年“三条红线” 生活用水指标，不挤占生态用水，保证下游生态流量下泄，维持下游生态系统平衡和安全，可避免生态损害等环境问题的发生，在保障小水山村、麻沟梁村（部分）及江布拉克景区人畜用水需求的同时，努力协调社会经济用水与生态环境用水的关系，确保环境生态安全，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。

### 4.2.6与主体功能区规划的符合性分析

根据《全国主体功能区划》我国国土空间分为：（1）优化开发区域：是优化进行工业化城镇化开发的城市化地区；（2）重点开发区域：是重点进行工业化城镇化开发的城市化地区；（3）限制开发区域：包括农产品主产区限制开发区域、重点生态功能区限制开发区域，是限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区；（4）禁止开发区域：是禁止进行工业化城镇化开发的重点生态功能区。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆国土空间划分为以下三类：（1）重点开发区；（2）限制开发区；（3）禁止开发区。

对照《全国主体功能区划》、《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，工程所处的奇台县属于《全国主体功能区划》重点开发区中天山北坡地区，该区域的功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。同时被列入《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国家层面重点开发区，其开发原则是：推进乌昌一体化建设，提升贸易枢纽功能和制造业功能，建设西北地区重要的国际商贸中心、制造业中心、出口商品加工基地，将乌昌地区打造为天北地区新型城镇化和新型工业化的核心载体。发展壮大石河子、克拉玛依、奎屯、博乐、伊宁、五家渠、阜康、吐鲁番、哈密等节点城市。工程建成后将为奇台县半截沟镇小水山村、麻沟梁村（部分）及江布拉克景区人畜供水，保障饮用水安全，提高供水保证率，有利于实现其功能定位。

因此，本工程基本符合主体功能区规划相关内容及要求。

### 4.2.7与水环境功能区划的协调性分析

本工程涉及水域为奇台县中葛根河，该河流流程短、径流量小，《新疆水环境功能区划》未对其进行功能区划分。该河流现状水资源利用主要以农业灌溉和生活用水为主，规划水平年水资源利用仍以灌溉和生活用水为主，现状水质类别为Ⅰ类；本次环评根据该河流现状及规划水平年水资源利用方式及现状水质类别确定水质目标为Ⅰ类。

据现场调查和收集相关资料，工程影响河段污染源主要为零星牧业面源污染，各项指标均满足《中国新疆水环境功能区划》Ⅰ类水质目标。本工程为引水工程，属非污染类项目，工程自身不排放污染物，在加强工程施工期和运行期环境保护措施及管理后，不会对区域水环境产生不利影响。

综上，在做好上述水环境保护措施后，不会因本工程建设造成河段水质发生劣变和恶化，可满足水环境功能区划要求。

### 4.2.8与生态功能区划的协调性分析

（1）与全国生态功能区划的符合性分析

根据《全国生态功能区划（修编版）》，工程建设区涉及天山水源涵养与生物多样性保护重要区。主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。主要生态保护措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。

本工程建设对山地天然林及草地植被的影响主要表现为工程占地，占地面积有限，不会造成山地天然林、草地植被的水源涵养与生物多样性保护功能明显下降。但需要关注的是，工程具体实施过程中将新增较大面积的临时用地，应优化施工组织设计，尽量避免或减少对天然林的占用，并依据相关法律法规履行占补职责；施工扰动后地表附着植被清除，局部区域保水固土能力将大为降低，施工阶段应采取有效防治措施，避免引发严重水土流失。

综合上，在采取相应减缓措施的基础上，本工程建设不会对天山水源涵养与生物多样性保护重要区生态功能产生明显影响，亦不会加剧区域现有主要生态问题。

（2）与新疆生态功能区划的符合性分析

对照《新疆生态功能区划》，本工程涉及Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区—30天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区。具体见表4.2-3。

本工程属于生态影响型建设项目。工程建设对环境的影响主要为工程占地对地表植被造成的一次性生物量损失，以及施工期产生的“三废”、噪声和新增的水土流失等影响。本工程为线性工程，工程占地面积小、工期较短，因此地表生物量损失较少，产生影响的程度、时间有限；同时本工程已编制水土保持方案，在工程建设期产生的生态影响可以通过水土保持工程措施和植物措施予以恢复，在采取相关措施后，可将上述不利影响降至可接受程度。

从对区域主要生态服务功能影响分析，本工程实施对天山山地天然林及草地植被的影响主要表现为工程占地等少量占用，占地面积有限，不会造成山地天然林、草地植被的水源涵养与生物多样性保护、林畜产品生产、土壤保持等生态服务功能明显下降。但需要关注的是，工程具体实施过程中将新增较大面积的临时用地，应优化施工组织设计，尽量避免或减少对天然林的占用，并依据相关法律法规履行占补职责；施工扰动后地表附着植被清除，局部区域保水固土能力有所降低，施工阶段应采取有效防治措施，避免引发严重水土流失，保护生物多样性。

综上，工程建设可能会对涉及区域的陆生生态环境产生一定不利影响，但可以通过采取相应的环境保护措施予以减缓，符合本区生态功能区划的要求。

### 4.2.9与水资源管理三条红线指标符合性分析

（1）水资源管理三条红线指标

按照《关于在全区开展用水总量控制方案编制工作的通知》（新水厅〔2014〕71号）及《自治区实行最严格水资源管理制度考核方案（试行）的通知》（新党办发〔2015〕32号）文件通知的要求，在已经完成的昌吉回族自治州“三条红线”分解方案的基础上，根据《奇台县用水总量控制方案》制定的“三条红线”控制指标，奇台县用水总量控制指标分总用水量、地表水、地下水、其他水源用水量控制指标，第一产业（农业、水产）控制指标、第二产业（工业、火电）、第三产业（城乡生活含牲畜），具体见表4.2-4。

（2）落实情况

根据《关于印发奇台县2024年用水总量控制方案》的通知》（奇政办发〔2024〕11号），2024年奇台县计划用水总量为47989万m³（不含应急水量），其中地表水为27708万m³，地下水为19286万m³，非常规水为995万m³；分行业看第一产业即农业用水为43889万m³、第二产业即工业用水1400万m³、第三产业即生活用水2700万m³。2024年奇台县实际用水总量为47989万m³（不含应急水量），其中地表水为27708万m³，地下水为19286万m³，非常规水为995万m³；分行业看第一产业即农业用水为43889万m³、第二产业即工业用水1400万m³、第三产业即生活用水2700万m³，2024年实际用水量未超出2024年用水计划。

2025年奇台县用水总量控制指标为49988万m3，其中地表水为30459万m³，地下水为18490万m³，非常规水为1039万m³；分行业看农业用水指标45011万m3、工业用水指标2086万m3、生活用水指标2891万m3。2030年用水总量控制指标为46388万m3，其中地表水为30631万m³，地下水为14501万m³，非常规水为1256万m³；分行业看农业用水指标40509万m3、工业用水指标2568万m3、生活用水指标3311万m3；现状年奇台县用水总量未超2025年用水总量控制指标，设计水平年2038年，本项目将新增5.08万m3生活用水量，叠加现状用水量后，奇台县用水总量为47994.08万m³，其中生活用水量为2705.08万m³，地表水用水量为27713.08万m³，满足2030年生活用水控制指标及地表水控制指标要求；但设计水平年奇台县灌区若不采取相关节水等措施，农业用水将超2030年农业用水指标，进而使总用水量超2030年用水总量控制指标。

综上，本工程引水量满足奇台县水资源“三条红线”中生活用水控制及地表水用水控制指标要求。

## 4.3工程方案环境合理性分析

### 4.3.1工程选线方案环境合理性分析

本次设计初步拟定了3个建设方案进行比选。

（1）方案一

引水水源位于中葛根河石河子村段右岸，河道取水点高程1640m，在河道旁新建加压泵站一座及净化水厂一座，管线沿山体旁平坦处浅埋向东布置，穿越石河子村在2.8公里处到达山顶高程点2140m，在最高点新建500m³蓄水池一座，再新建五级加压泵站，管道通过加压向东供水至江布拉克景区集散中心，然后管道沿景区内部道路向北方向布设，连接景区内10处用水点和小水山村民用水点，管道总长13.0km。

优点：水源有保障、管道线路短，投资少，估算总投资1727.56万元。

缺点：工程供水范围小，运行管理费用高，管道开挖困难，管道将跨越新户河，取水工程与天文台存在矛盾，工程取水设施、水处理设施、500m³蓄水池将新增占地，占地类型为林、草地，改变土地利用性质，对生态环境不可避免的造成一定不利影响，需按相关规定采取补偿措施，同时工程水处理设施永久占用江布拉克森林公园及生态保护红线面积0.09hm2，泵站和管道临时穿越森林公园及生保护红线7.98km，面积2.31hm2，共计2.40hm2。

（2）方案二

同方案一，引水水源位于中葛根河石河子村段右岸，河道取水点高程1640m，在河道旁新建加压泵站一座，管线沿山体旁平坦处浅埋向东布置，穿越石河子村在1.3公里处管道沿盘山路布置至黑涝坝服务区新建的净化水厂（含蓄水池，高程2340m），新建7级加压泵站，由新建的净化水厂向东布置输水管道，敷设至景区用水点及小水山村、麻沟梁村，管道总长49.5km。

工程优点：水源有保障、施工可利用现有道路施工方便，供水范围广。

工程缺点：管道长，地形复杂，工程投资较大，估算总投资4392.04万元；取水工程与天文台存在矛盾，工程取水设施将新增占地，占地类型为草地，改变土地利用性质，水处理设施位于黑涝坝服务区，现状为建设用地，水处理设施建设不改变用地性质，同时工程水处理设施永久占用江布拉克森林公园及生态保护红线面积0.24hm2，泵站和管道临时穿越森林公园及生保护红线27.90km，面积8.75hm2，共计8.99hm2。

（3）方案三

引水水源位于中葛根河上游河道右岸，景区内半截沟镇-黑涝坝公路西侧，距公路最近距离约1450m，取水点高程1890m，通过沿山体旁盘山路浅埋的5.992km主干管引水至黑涝坝服务区新建的净化水厂（含蓄水池，高程2340m），期间共需新建4座加压泵站；再由黑涝坝处的净化水厂布置东西两条输水分干管东线分干管为20.821km管道末端至麻沟梁四队，并在东线分干管A17+750处接1.207km分干管至麻沟梁二队；西线分干管为10.349km管道至小水山村组；其他支管4.22km，工程管道总长42.589km。

工程优点：泵站提升压力小，供水范围广。

工程缺点：管道长，地形复杂，工程投资较大，估算总投资3360.59万元。工程取水设施将新增占地，占地类型为草地，水处理设施位于黑涝坝服务区，现状为建设用地，水处理设施建设不改变用地性质，同时工程水处理设施永久占用江布拉克森林公园及生态保护红线面积0.24hm2，泵站和管道临时穿越森林公园及生保护红线25.70km，面积8.30hm2，共计8.54hm2。

综上所述，从环境角度出发，三方案均占用生态保护红线，三方案工程占地区陆生动物分布及影响基本相同，对河流水生生态的影响相同；方案一供水范围最小，取水工程与天文台存在矛盾；取水设施、水处理设施和蓄水池将新增占地，占地类型为林、草地，改变土地利用性质，对生态环境不可避免的造成一定不利影响，但占用森林公园和红线面积最小。方案二供水范围广，取水工程与天文台存在矛盾，投资最大；取水设施将新增占地，占地类型为草地，改变土地利用性质，对生态环境不可避免的造成一定不利影响，水处理设施及蓄水池占地不改变用地性质，但占用森林公园和红线面积最大；方案三供水范围广，取水工程与天文台不存在矛盾，投资相对方案二小；取水设施将新增占地，占地类型为草地，对生态环境不可避免的造成一定不利影响，水处理设施及蓄水池占地不改变用地性质，占用森林公园和红线面积较方案二小。因此，同意主体工程设计推荐的方案三。

### 4.3.2推荐方案主体工程选址环境合理性分析

（1）取水设施选址合理性分析

本次取水设施建设位置选择在中葛根河上游河道右岸，景区内半截沟镇-黑涝坝公路西侧，距公路最近距离约1450m，取水点高程1890m，通过岸边大口井集水后取水，加压至黑涝坝服务区净化水厂后供水，由于水源位置较低，故需采用水泵加压的方式进行取水，大口井深度10m，直径2m。大口井建成后未压缩河床，对河道行洪面积也没有束窄，不涉及河道行洪问题。取水设施建设位置处地质条件好，无污水排放口等其他污染源，河段水质较好，补给充沛，便于保护和管理，地形平坦，便于施工及维护。因此取水设施建设选址是合理的。

（2）水处理设施选址合理性分析

水处理设施布置于黑涝坝服务区用地范围内，包括2000m3蓄水池和净化水厂，占地0.24hm2；该处位置为景区最南端，地势较高，能够满足沿线各供水点的自压供水；拟建厂址四周交通便利，便于施工及维护，基础设施完备，减少了基础设施建设占地带来的植被生物量损失，且厂址位于黑涝坝服务区内侧，相对隐蔽，建筑风格与服务区一致，与周围景观协调一致，现状为规划建设用地，工程建设不改变用地性质。因此水处理设施建设选址是合理的。

（3）输水管线选线合理性分析

从中葛根河上游河道右岸通过岸边大口井集水后取水，取水点高程1890m，由于水源位置较低，故需采用水泵加压的方式进行取水；经取水泵加压后，通过沿山体旁盘山路浅埋的5.992km主干管引水至新建的净化水厂（位于黑涝坝服务区），期间共需新建4座加压泵站；再由黑涝坝处的净化水厂布置东西两条输水分干管东线分干管为20.821km管道末端至麻沟梁四队，并在东线分干管A17+750处接1.207km分干管至麻沟梁二队；西线分干管为10.349km管道至小水山村组；其他支管4.22km，工程管道总长42.589km。输水管线结合地形、地貌及供水点分布等综合因素，沿现有道路布设，施工管理方便，线路顺直，弯道较少，运行风险低，供水保证率高，且管线走向基本选择了最短线路，减少了占地带来的植被生物量损失，并以浅埋方式临时占地，减少了永久占地带来的永久生物量损失。因此输水管线选线是合理的。

### 4.3.3施工规划环境合理性分析

本工程主要由大口井、加压泵站、净化水厂和输水管线组成。从便于生产生活、易于管理、减少施工工程量的角度出发，施工生产生活设施采取分散与集中、临时与永久相结合的布置形式。

根据施工组织设计，工程施工划分为主体工程施工区和生产生活区，施工风、水、电供应围绕上述工区布置，一方面便于施工管理，同时也利用污废水等污染物的收集和处理。

根据现场调查，整个工程施工规划区地表植被以草地为主，常见群系芨芨草群系，常见植物车前、地肤、萹蓄、委陵菜、碱蒿、小獐茅、千叶蓍等，覆盖度40～60%。施工占地区域未发现保护植物分布，现场调查乔木树种沿输水管线，临时道路均有分布，且均为重点公益林，为做好保护，应在施工队伍进场前对占地区植被进一步详查，在优先避让的基础上，采用围栏围挡措施进行保护，避免破坏乔木植株。

工程施工占地区内野生动物主要为常见两栖类、爬行类、鸟类、以啮齿类动物居多的小型兽类，工程影响区内未见保护鸟类的巢穴，偶有觅食个体出现，以上动物适生生境分布广泛，施工活动不会对其生存栖息产生明显不利影响，但工程施工中仍需严格控制施工范围，尽量减少工程占地原有植被破坏而对野生动物觅食与栖息的影响。

施工期集中设置1处临时施工生产生活区，位于黑涝坝服务区净化水厂占地区内，高峰期施工人数总计50人，有景区道路相连，现状为服务区建设用地空地，有利于工程施工、组织管理。临时施工生产生活区距河道很远，生活污水和生活垃圾不存在进入河道、污染水体的可能，但仍需做好收集和污染防治措施。施工管理区同施工生活区；运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理。本工程充分利用已建设施，减少了工程施工占地面积，布局合理。

根据施工要求，在施工生产生活区内设置1座混凝土拌合系统，1座机械修配保养场及综合加工厂，均距河道较远，生产废水入河的可能性很小，但仍需要严格管理，禁止废污水外排，以避免对区域地表植被、土壤、景观环境及人群健康产生不利影响。

综上，本工程建设不可避免的破坏地表植被，本次环评提出应优化施工组织设计，施工期加强植被保护，后期进行植被恢复；生产废水和生活污水应处理后回用或用于施工区洒水降尘，不得外排。在采取相应保护措施的前提下，总体施工布置符合环境保护的要求。

## 4.4工程分析

### 4.4.1工程施工

- 4.4.1.1施工期环境影响源分析

根据引水工程建设特点，工程施工期环境影响源分析如下：

工程建设时序分为施工准备期、主体工程施工期和工程完建期3个阶段。

施工准备期：完成部分施工道路建设、临建设施搭建和部分工程建筑物土石方开挖。该施工时段主要的特点是占地及地表扰动、临时土方堆放。但由于主体施工还未正式展开，进驻人员有限，施工污染源排放量较小。

主体工程施工期：工程以及施工辅助企业的施工活动全面展开。伴随着这些施工行为，会产生一定的施工生产废水、施工噪声、废气、废渣等污染物，对工程建设区的环境空气、声环境、施工人员等产生影响；同时，由于施工活动扰动原地貌，破坏了地表结构与植被，存在着增加施工区域水土流失的可能；此外，施工期大量人员进驻施工区，增加了施工区各种生活垃圾、生活污水的排放量，在对环境产生影响的同时，还对人群健康构成影响。

完建期：该时段主要完成收尾工作。此时，大部分施工人员已撤离，后续工作强度非常有限，施工污染源排放量也降至较低水平。

据以上分析，工程作用因素及影响状况见表4.4-1。

- 4.4.1.2施工期污染源排放

本次引水工程施工期3个月，具体产生影响的施工行为主要有围堰施工、主体工程施工、附属工程施工以及施工人员活动；施工将产生施工废水、废气、噪声和固体废物，对施工区及附近区域水环境、环境空气、声环境、水土流失和生态环境等产生影响，施工布局可能对生态保护红线区产生影响。施工结束后影响基本消失。

（1）水文情势

施工期对水文情势的影响，主要为临时围堰工程对水文情势的影响。引水口涉水工程安排在非汛期施工，临时围堰工程从右岸修建，施工完毕后及时拆除围堰。

本次涉及中葛根河段河道宽度约为65m，整个施工导流过程中利用原河床过流，河段无断流现象，对水文情势影响较小。

（2）水环境

本工程施工废污水主要为混凝土养护废水、机械保养含油废水、基坑排水、生活污水等。由于施工生产生活区布置远离地表水体，通过集中收集施工期废污水并进行处理回用，施工期混凝土养护废水、含油废水、生活污水基本不会进入地表水体。基坑排水中SS含量高，土石方开挖、填筑可能产生水土流失，对水质产生不良影响。

①生产废水

A.混凝土拌和系统废水

本工程共涉及混凝土量1173m3，废水产自混凝土浇筑和料罐冲洗产生的废水，主要是碱性废水，pH值11～12，SS浓度约2000mg/L。按每立方米混凝土施工产生0.1m3废水计算，同时考虑施工机械、场地冲洗及其它不确定因素的影响，取变化系数1.5，混凝土养护废水约2.00m3/d。根据经验数据，经沉淀处理后，SS浓度降至100mg/L以下，回用于混凝土养护和施工场地降尘，不外排。

B.含油废水

根据施工组织安排，工程不配置机械修配厂（机械维修依托周边修配厂），施工期车辆需要定期清洗，废水量少，为间歇排放，CODCr、SS和石油类含量较高，其浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L和100mg/L。根据施工组织设计，机械、汽车清洗高峰用水量约2m3/d，含油废水排放率为80%，则含油废水排放量为1.6m3/d。

C.基坑排水

基坑排水主要是排入围堰内的基坑存水，即原来的河水加上渗水和降水。基坑排水污染物主要是SS和少量石油类物质，其中主要污染物SS浓度一般在2000mg/L左右、pH值11～12，静置沉淀后水回用于场地、道路抑尘洒水等，对周边水环境影响较小。

②生活污水

主要来自施工生活营地，污水中主要污染物为人体排泄物、食物残渣等有机物，阴离子洗涤剂及其它溶解性物质，主要污染指标为BOD5、CODCr、粪大肠菌群等，其中BOD5浓度为500mg/l，CODCr为600mg/L。

工程施工高峰期总人数50人，设1处施工生活营地，位于黑涝坝服务区净化水厂占地区内；生活用水标准按120L/人·d，生活污水排放系数0.8，估算施工高峰期最大生活污水产生总量为4.8m3/d，施工期间3个月的污水排放总量为432m3。

工程施工期生产生活废污水排放量统计见表4.4-2。

（2）环境空气

根据工程特点和区域环境特征分析，环境空气污染影响因素主要为施工过程产生的扬尘、尾气。

施工扬尘主要来自土石方开挖、填筑及车辆运输，主要污染物为TSP；施工机械设备废气主要来自挖掘机、发电机等燃油机械在运行时排放的尾气，主要污染物为TSP、SO2和NOx。根据施工组织设计，环境空气污染源具有流动性和间歇性特点，且源强不大，施工结束后随即消失。

①施工作业面扬尘

施工作业面扬尘主要产生于裸露地面如施工场地开挖、土方回填等。在干燥情况下，特别在大风时容易产生扬尘。参照建筑工地施工，工程施工作业面粉尘排放速率为19.44×10-5g/s.m2。一般只要定时洒水，施工作业面扬尘即可得到有效控制，对环境影响较小。

②交通运输扬尘

根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大，经计算，运输车辆的道路扬尘量约为1.82kg/km·辆。

③混凝土拌和系统粉尘

混凝土拌和系统粉尘主要产生在水泥的运输和装卸及进料过程中；在无防治措施情况下，粉尘排放系数为0.91kg/t。故受该类粉尘影响的主要为一线作业的施工人员。

④机械及车辆燃油

工程施工期使用的机械设备较多（挖掘机、推土机等），运输设备大多是重型车辆，工程施工燃油使用总量为300t，根据工程施工进度及强度，参考《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010），估算燃油产生的污染物NOx总排放量约为14.48t。

（3）声环境

施工活动产生的噪声包括以下类型：施工机械设备噪声，运输车辆流动噪声。施工噪声随施工活动的结束而消失。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）、《水电水利工程施工机械选择设计导则》（DL/T5133-2001）以及项目可研报告，工程所用机械及其产生的噪声污染源强见表4.4-3。

①混凝土拌和站噪声：主要来自混凝土拌和过程，为固定、连续式噪声污染源，生产能力为48m3/d的混凝土拌和站噪声源强92dB（A），噪声影响对象主要为施工人员和黑涝坝服务区工作人员。

②交通噪声：其源强与运输车辆载重类型、汽车流量和行驶速度密切相关。重型运输车辆噪声高达84～89dB(A)，声源呈线性分布，工程昼间车辆通行密度为25辆/单向小时、运行速度40km/h，夜间主干道车流量15辆/h、运行速度30km/h。交通噪声影响对象主要为施工人员及管道沿线零散分布的名宿和麻沟梁二队、四队的9户村民。

（4）固体废物

①生产弃渣

工程施工不产生永久弃渣，由于开挖料回填受施工时序的制约，管线填筑料使用自身开挖利用料，沿管线一侧就近堆放，平均堆高3.0m，需加强管理，以免引发水土流失。本工程土石方平衡参见第3.4章。

②生活垃圾

生活垃圾产生量按1kg/人·天计算，施工高峰期50人，施工期日产生活垃圾0.05t，施工期总生活垃圾量4.5t。

③危险废物

工程施工期将产生如废机油、废润滑油、废弃煤油、柴油、汽油及其他溶剂油等危险废物；乱堆乱弃将对土壤环境及地下水水质、河流水质产生不利影响，特别对土壤和地下水水质的污染长期难以恢复，需按照危废进行控制、加强管理。

（5）土壤环境

施工活动对土壤环境最直接的影响就是施工期各类施工机械的碾压和建筑物占压对土壤结构、肥力、物理性质破坏的影响。工程永久占地区的地表土壤在施工过程中彻底被占压覆盖，土壤性质永久改变不可恢复。施工临建设施占压及施工活动扰动区表层土壤结构、肥力、物理性质将被临时性破坏，需要较长时间才可恢复，若施工结束后配合恢复措施，则这一过程将被缩短。

（6）生态环境

结合工程特点分析，生态影响因素主要来源于各类占地、施工机械和设备的噪声、施工人员活动，其影响对象主要是施工区附近及占地区的植被、野生动物、水生生物等。

①陆生植被影响因素

工程对植被的影响主要来源于施工活动对清基及临时占地，其影响表现为上述施工活动造成局部地表植被破坏，暂时降低局部区域植被生物量。

②野生动物影响因素

对野生动物的影响主要表现为：工程施工活动可能干扰工程区内野生动物的正常栖息活动，施工噪声会对其产生惊扰。考虑工程特点，工程对野生动物的影响主要来自于工程占地、施工活动扰动生境，施工机械、车辆运输产生的噪声，其影响范围较小，影响程度较轻。

③水生生态影响因素

本次涉水的取水设施建设施工期安排在4月施工，避开中葛根主汛期（本工程总工期为4月~6月）。施工对水文情势及水环境的改变，主要为工程施工扰动造成悬浮物浓度升高对局部水生生态环境造成影响。

施工期的挡水围堰工程施工，会造成悬浮物浓度升高，从而影响局部区域河流水生环境；施工增加的悬浮物经过下游河道一定距离后将大量沉降，悬浮物浓度恢复至自然状态。

根据现场调查结果，评价河段无鱼类产卵场、索饵场和越冬场分布，且涉水施工河段未发现鱼类“三场”分布。取水设施建设施工过程中将扰动、占用部分水体，造成水生生物特别是底栖生物损失；大口井会对所属该河道一些鱼类的种群结构、活动和繁殖以及水禽的栖息有一定影响，但施工对水域环境的影响是短期的和有限的。施工结束后，水中悬浮物会恢复至施工前水平，各种生物亦会重新适应水域环境的变化，本工程对水生生物的影响很小。

（7）重要生态敏感区

①天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区、江布拉克国家森林公园

本工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区内，其中水处理设施永久占用红线区面积约0.24hm2，泵站和管线以浅埋方式临时穿越红线区约25.7km，处于红线区边缘，该生态保护红线亦是江布拉克国家森林公园。施工过程将破坏施工临时占地范围内原地貌和地表植被，使土层裸露，并可能出现不稳定边坡，在雨量充沛时，如果处置不当，容易形成水土流失，有可能对生态红线及森林公园景观造成影响。但工程施工期较短（3个月），且在非汛期施工，通过控制工程施工进度，将河道内施工期控制在枯水期进行，由于枯水期河道流量非常小，所以可以将工程施工对河道水质及水生生物的影响降至最低，同时施工结束后，按照生态保护红线管理要求，对于临时占用生态保护红线的，参照临时占用永久基本农田规定，进行植被恢复等措施，确保生态功能不降低，面积不减少，性质不改变。

②江布拉克景区

本工程位于江布拉克景区内，永久占用景区13.76hm2，临时占用0.24hm2，共计14.00hm2。施工过程将破坏施工临时占地范围内原地貌和地表植被，使土层裸露，并可能出现不稳定边坡，在雨量充沛时，如果处置不当，容易形成水土流失，有可能对景区景观及生态造成影响。但工程施工期较短（3个月），且在非汛期施工，通过控制工程施工进度，将河道内施工期控制在枯水期进行，由于枯水期河道流量非常小，所以可以将工程施工对河道水质及水生生物的影响降至最低。

### 4.4.2工程占地

工程占地的影响主要体现在生态方面，工程占地总面积14.00hm2，其中永久占地面积0.24hm2，临时占地面积13.76hm2。

首先，本工程建设占用的林地（均为重点公益林）和牧草地均按国家补偿标准计列补偿费用。工程永久占用天然牧草地0.24hm2，产生一定的生物量永久损失；临时占用乔木林地3.01hm2、天然牧草地8.63hm2、旱地2.33hm2（为基本农田）、水浇地0.03hm2（为基本农田），也将造成这些土地在施工期内生产能力丧失，损失一定生物量，但施工结束后，通过采取植被恢复措施可逐步减缓影响。

其次，对土壤环境而言，工程建设占地最直接的影响就是施工期各类施工活动和占地对土壤结构、肥力、物理性质破坏的影响；对地表植被而言，存在对占用土地植被的一次性破坏；在占地类型上，永久占地将使局部范围内的原有植被和土壤环境彻底丧失或严重受损；临时占地区在停止使用后，可逐步得到恢复。

### 4.4.3工程运行

（1）对水资源配置的影响

中葛根河供水对象包括流域社会经济用水、生态环境用水（生态流量、灌区下游河道两岸生态植被）。

本工程属于昌吉州水网建设规划项目，取水量在奇台县用水总量控制方案中生活用水指标范围内。工程建成后，有效控制和分配水资源，满足了江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区人畜用水需求，解决了江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）和景区的安全饮用水问题。

（2）对水文情势

本工程的建设，并不改变河道径流的时空分布，工程不束窄、占用河道，河道行洪能力没变化，水面线不因工程建设发生变化。工程建设对两岸及上下游无淹没影响。

工程运行后，项目引水规模年引水量5.08万m3，仅占中葛根河多年平均径流量8460万m3的0.001%。对河流断面过流量影响很小。因此，工程对各水文要素影响较小。

（3）对水生生态的影响

工程实施后，工程内容基本不改变河床地貌，对中葛根河目前的水位、流速等水流条件总体上没有大的改变，运行时不会破坏了河流自然生境的连续性，对水生生态环境影响较小。

（4）噪声

本工程运行期噪声主要来自泵站和净化水厂仪器运行过程中产生的机械噪声。噪声源及声压级见表4.4-4。

（4）固体废物

本项目运行期机泵和净化水设施维修和养护产生的废矿物油为危险废物。本项目机械设备定期更换废矿物油0.005t/a，由维修巡查作业人员带走，交由有资质单位处理处置。

# 5环境概况

## 5.1流域概况

中葛根河位于奇台县以南的博格达山东段北麓，准噶尔盆地东南缘，东邻农六师奇台农场，西接奇台县碧流河乡，南以博格达山脉分水岭与吐鲁番为界，北与农六师110团为邻。其地理位置位于东经89°48′~89°30′，北纬43°25′~43°55′之间，东西宽约9.3km，南北长62.6km，中葛根河作为奇台县第二大河，该河发源于天山北坡科依提界勒沟，流域由南至北倾斜，河道多年平均径流量为8460万m3，流域总面积582km2，中葛根河渠首以上集水面积207.4km2。流域总体地势由南向北倾斜，南北方向气候差异较大，从准噶尔盆地边缘到天山分水岭，高差变幅很大，由戈壁荒原过渡到冰川雪岭，气候变化显著。

中葛根河与新疆其它河流一样，分为中低山区、前山丘陵区、山前倾斜平原区和平原区，中低山区与前山丘陵区的分界线为中葛根河渠首，中葛根河渠首以上河段为山区，上游山区段河床发育较好，支流呈树枝状分布。河流由南部山区向北流入准噶尔盆地南缘，并散失于下游灌区。

海拔3000~2000m的中低山区，山峦起伏、气候湿润，这一带山地是奇台县降水最多的区域，冬季积雪多，夏季迎风坡降雨多，有时阴雨连绵，常有雷雨和冰雹。海拔2000～1500m为低山带，风化侵蚀作用强烈，岩石裂隙发育，剥蚀严重，靠近山麓有15～20m厚的黄土层覆盖，分布有较密的天山云杉林带和盖度较高的草甸，水草丰美，原始森林茂密，风景秀丽，各种动植物资源丰富，是“三线一单”生态保护红线的划定区。海拔1500～1000m为前山丘陵带，系由厚层黄土状细土松散堆积而成，由于地表疏松，经河水和洪水侵蚀形成梁、槽相间的浅丘地貌，该区现状建设有山区水库、引水设施，人类活动频繁，在靠近低山一带的梁地都被开垦成旱地，奇台县半截沟镇的旱地已延伸至低山中下部，丘间的槽地，多半己开垦为灌溉。

## 5.2工程区环境概况

### 5.2.1自然环境概况

- 5.2.1.1地理位置

本工程位于新疆昌吉回族自治州奇台县东南部江布拉克景区内，中葛根河流经江布拉克景区，位于景区的西侧，本工程引水点位于中葛根河上游河道右岸，景区内半截沟镇-黑涝坝公路西侧，距公路最近距离约1450m，取水点高程1890m，通过大口井集水，水泵加压输水至新建净化水厂处理后，配水至沿线服务区及景区内小水山村、麻沟梁村（部分）用水点，工程距离奇台县城45km、乌鲁木齐市区195km。本工程年引水量5.08万m3，仅占中葛根河多年平均径流量8460万m3的0.001%。

- 5.2.1.2地形地貌

奇台县境内地势起伏，高差悬殊，地貌特征是天山、北塔山的冲积扇、冲积平原和风积沙丘、剥蚀丘陵组成，整个地形南部和东北部高，中间低，南部博格达山最高海拔4356m，东北部北塔山最高海拔3290m，中部沙漠、戈壁最低海拔500m，在高山与沙漠之间有广阔的平原、丘陵。

本工程区位于低中山地带，海拔高程2100~2300m，工程区以南、以北地形由南向北依次为为东天山北麓之高山、中山、低山、丘陵和山前倾斜平原地带，总体地势呈阶梯状由南向北递降，古夷平面可分作四级，其中I级夷平面分布在海拔3700~4000米高程上，II级夷平面分布高程在海拔2700~2800米左右，Ⅲ级夷平面分布高程在海拔2000m左右，IV级夷平面分布高程为海拔1000~1200米。地貌单元依据区域深大断裂及古夷平面台地自然划分。中高山区为冰川刨蚀切割地形区，为现代冰川积雪所覆盖。各类冰川地貌清晰完整，冰川堆积物广泛分布。中山区为河流下蚀的切割区，该区降水丰富，径流集中，谷坡陡峻，在古冰川剥蚀而成的“V”形谷底，再度被切割成“U”形堆积峡谷。中低山浅切割区，山势低缓，夷平程度相对较好，其上堆集有较厚的黄土状粉质壤土及残积碎石。低山丘陵区为黄土堆积，其高度相当于四级古夷平面，切割稍浅，河流下切深度不大于30m。山前冲洪积平原区地势北倾，由南向北从冲积洪积的粗颗粒平原逐渐过度为细土平原。

- 5.2.1.3气候与气象

中葛根河水系地处欧亚大陆腹地，准噶尔盆地东南缘，远离海洋。受到温带天气系统和西伯利亚寒冷空气的双重影响，冬季有冷空气的深积，夏季有盆地聚热作用，属中温带大陆半荒漠干旱性气候。气候的一大特点是四季分明。

中葛根水系内没有气象站点，现以邻近的区域代表站，开垦河水文站观测的气象资料，对这一区域气象情况进行简要分析。

开垦河水文站多年平均气温3.4℃，极端最高气温35.5℃，极端最低气温-32.9℃，年最高气温发生在7月，年最低气温出现在12月至次年2月之间。一年当中月平均气温低于零度的月份长达5个月之久，一般在11月到次年的3月，多年平均风速3.4m/s，多年平均最大风速19.0m/s，风向以南风居多。

根据实测资料统计，开垦河水文站多年平均降水量595.0mm，连续最大四个月降水量发生在5～8月，降水量可占全年降水量的58.2%；最大月降水量发生在7月，降水量约占全年降水量的16.1%；最小月降水量发生在1月，降水量约占全年降水量的1.3%。

根据开垦河水文站20cm口径蒸发器观测的蒸发量资料分析，多年平均水面蒸发量为1476.9 mm；最大年蒸发量为1914.3mm，出现在1965年，最小年蒸发量为1153.1mm，出现在1999年，最大年与最小年蒸发量比值约为1.7倍；年内最大月蒸发量为8月，约占全年蒸发量的14.8%，最小月蒸发量为1月，约占全年蒸发量的2.0%。开垦河水文站各气象要素统计见表5.2-1。

表5.2-1               开垦河水文站气象特征值一览表

- 5.2.1.4水文水资源

（1）河流水系

中葛根河作为奇台县第二大河，该河发源于天山北坡科依提界勒沟，流域由南至北倾斜，河长31km，有冰川16条，河床纵坡1/40~1/70，河道多年平均径流量为8460万m3，流域总面积582km2，中葛根河渠首以上集水面积207.4km2。

（2）径流特性

中葛根河属冰雪融水及降水补给为主的河流，径流的年内分配极不均匀，其分配不但与降水有关，而且与季节同步。径流与气温、降水有密切的关系，全年径流量集中在高温季节7～8月份。采用中葛根水管站1957年~2020年64年的径流系列，中葛根河多年平均年径流量8460万m3，最大径流量为1.46亿m3，最小径流量为5424万m3，多年平均流量2.67m3/s，连续最大四个月径流量占年径流量的70.34%，出现在5～8月，最小四个月即12～3月的径流量只占年径流量的7.19%，多年平均最大月径流量是最小月径流量的17倍。

本工程引水口断面与水管站之间区间流域面积较小，因此水管站资料成果可直接用于引水口断面天然径流成果，根据水管站水文资料成果得到本工程取水断面设计径流成果，详见续表5.2-2。

（3）洪水

根据中葛根河现有64年的夏季洪水资料，21年的春季洪水资料以及邻近开垦河水文站和五圣宫水文站的相关资料，利用频率计算法、洪峰、洪量模数法、调蓄经验单位线法进行分析计算。结果表明，中葛根河下泄洪水的特点为：夏季洪水峰高量小，洪水历时短，过程呈现单峰状，洪水发生时间一般在6~8月，其中出现在7月的约占50％左右；春季洪水随气温的变化，积雪消融洪水洪峰呈一日一峰的连续峰型。本工程取水点断面处设计洪峰流量及时段洪量成果见表5.2-3。

（4）泥沙

中葛根河无实测泥沙资料，本次参照开垦河水文站泥沙资料类比。根据开垦河水文站和五圣宫水文站泥沙资料，分别算得其输沙模数为264.7t/km2和135.4 t/km2，进而推得本工程取水点断面处多年悬移质输沙量约为5.49万t和2.81万t。从安全角度考虑，选用两者中的较大值，即5.49万t为本工程取水点断面处多年悬移质输沙量。根据有关部门估算，推移质泥沙可占悬移质输沙量的15~30％，若按20％计算，本工程取水点断面处的年输沙总量为6.59万t。

（5）冰清

根据中葛根渠首站记载的冰情资料，最早结冰日期10月25日，最晚结冰日期为11月16日，最早解冻日期为3月30日，最晚解冻日期为4月10日，最大结冰厚度0.75 m，最小结冰厚度为0.39m。

- 5.2.1.5工程地质

（1）地质构造

工区处于准噶尔—北天山褶皱系（Ⅱ）～北天山优地槽褶皱带（Ⅱ3）中博格达复背斜（Ⅱ32）三级构造单元内，其北侧为准噶尔坳陷（Ⅱ2）～东部隆起（Ⅱ25）～奇台凸起（Ⅱ25-4）四级构造单元，两构造单元以山前为界。

半截沟断裂是山区与倾斜平原的天然分界线，断层呈近东西走向，西起于奇台县白杨河，东止于新户河附近，全长40余公里，主断裂面南倾，倾角40-60度，断层南侧（上盘）裂隙较发育，断裂破碎带影响宽度约20-30米，沿断层线有零星的泉点分布，半截沟断层距离工程区以北约13km。

开垦河断裂是一条区域大断裂，东西长250余公里，断层迹线波状弯曲，主断裂面南倾，倾角60-70度，断裂破碎带宽数十米，在奇台开垦河阳洼滩一带有长6公里的古地震变带形，破碎带宽达100米以上，距离工程区以北2-3km。

水根台断裂为一条东西波状延绵200余公里高角度的逆冲断层，断面南倾，倾角60-80度，沿断层线有显著的南高北低的地形阶坎，在本流域它是中、高山地貌的天然分界线，距离工程区以南约3km。

（2）地震与区域稳定性

区域稳定主要受控于半截沟断裂、开垦河断裂及水根台断裂。半截沟断裂是二级构造单元的分界断层，综合航片及地貌分析，是一条活断层，发现它已错断了II级阶地砾石层，石炭纪地层逆冲到第四纪上中更新统砾石层上。半截沟断层属中更新统的活断层，即非全新世活动断裂，自有地震记录历史以来没有发生过地震，地震危险性分析表明，它在未来100年内，可以不作为发震断层来考虑。

开垦河断裂北距工区约3km，它是博格达断裂带的主干断层，在奇台开垦河阳洼滩附有近6公里长的断层崖，断层破碎带宽120余米。据地震部门测试：该断层现今仍有2.2mm/年垂直活动速率。根据建筑抗震规范分类：开垦河断裂全新世活动强烈，年活动速率v＞1mm，历史地震震级M＞7，属强烈全新世活动断裂，该断层对区域稳定性具有潜在威胁。但工程区无断层直接通过，适宜本次工程建设。

根据国家地震局国标GB18306-2015，1/400万《中国地震动参数区划图》划分，本工程区设计地震动峰值加速度为0.20g，其对应的地震设防烈度为Ⅷ（8）度。

- 5.2.1.6水文地质

工程区水文地质条件比较单一，从天山山脉的分水岭到北部沙漠，形成了一套完整的补给、径流、排泄水文地质单元。地下水的赋存与分布受地形、地貌、地质构造与地层岩性的控制，其富水性具有显著的差异性，按含水层特性，测区地下水可分为：基岩裂隙潜水和第四系松散层孔隙潜水两种。

①地下水赋存条件

松散堆积层孔隙潜水：由南向北，由山前倾斜平原到北部冲积平原，潜水含水层厚度由厚变薄，颗粒由粗变细，潜水埋深由大到小。山前倾斜平原区仅分布有潜水，含水层厚达500多米，岩性以卵砾石为主，潜水埋深>50m以上；冲积平原区地层上部为潜水，下部为承压水，潜水含水层岩性为砾石、砂、亚砂及亚粘土，厚度50～100m，潜水埋深10～50m，南部埋深大，北部埋深小。

松散堆积层孔隙承压水：承压水顶板埋藏深度：第一承压水顶板埋深仅50～100m，第二承压水顶板埋深90～220m，平原区承压水顶板高程由东南向西北方向渐低。

承压含水层厚度：第一承压含水层厚度由南向北递减，由东向西也递减；第二承压含水层厚度由南向北递增，第一顶板与第三顶板厚度较大，第二顶板较薄。

②地下水补径排条件

地下水的补给主要来自基岩山区，靠大气降水和冰川融雪水补给。地下水通过裂隙、孔隙顺地形在水平与垂直方向上运动，一部分汇成溪流注入河网，一部分以潜流形式直接补给山前平原地下水，地表径流在引入田间过程中有相当部分水渗漏于山前戈壁砾石带，补给山前潜水和深层承压水。地下水的径流区为山前倾斜平原，冲洪积松散层厚度大、粒径粗、坡度大、孔隙大、径流条件好，潜水埋深大，渗透系数35～150m/d，地下水由该区向北流向下游细土平原及沙漠区，补给潜水含水层和承压水含水层。

地下水的排泄主要以溢出带泉水排泄、平原区打井取水竖直排泄、地下水浅埋区潜水蒸发及侧向排泄。近几年由于大量开采地下水，潜水位下降，溢出带泉水减少很快，平原区泉水已消失，排泄主要转移到人工开采方面，其次为潜水蒸发排泄和侧向排泄。

- 5.2.1.7地表水环境

（1）污染源调查

根据现场调查，工程涉及河段无工业企业和城镇生活污水入河排污口分布，亦无灌区退水。流域污染源主要为牧业面源污染，经降水冲刷或地下潜流方式汇入中葛根河。

（2）水环境现状评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境质量现状评价应优先采用生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，当不能满足要求时，应开展必要的现状补充监测。

中葛根河无国控、区控水质监测站断面，为满足水质预测评价需要，本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2025年2月对工程涉及河段进行了水质现状监测，同时为侧面反应近些年中葛根河水质状况，收集了昌吉州生态环境监测站环境质量监测专报中临近水系开垦河老奇台断面常规水质监测站点2023年水质监测资料，监测结果显示，临近的水系开垦河水质现状良好，能够满足自治区“三线一单”确定的II水质目标。

水质评价选取《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》表1中除水温、总氮等的27项指标，采用单因子评价法。

工程涉及河段2025年水质现状监测及评价结果见表5.2-4。

由表5.2-4可知：评价范围河流水质状况良好，各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。

- 5.2.1.8地下水环境

本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2025年2月开展了工程影响区地下水水质现状监测，1#监测点地理坐标为：E：89°44′54.17″，N：43°34′40.60，2#监测点地理坐标为：E：89°44′15.05″，N：43°32′2.59″，3#监测点地理坐标为：E：89°45′38.01″，N：43°36′5.33″，均为天然泉水出露点。另外三处泉水调查点为4#（地理坐标为：89°44′44.87″，N：43°34′42.48″泉水出露）、5#（地理坐标为：89°44′44.25″，N：43°34′44.68″泉水出露）、6#（地理坐标为：89°44′43.51″，N：43°34′46.61″泉水出露）。

地下水水质评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。评价方法采用单因子评价法。

评价因子选取pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅等26项。

监测值及评价结果见表5.2-5。从表中可以看出，工程影响区地下监测指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，地下水水质总体良好。

- 5.2.1.9陆生生态

我单位在新疆奇台县中葛根水库枢纽工程环评阶段，曾于2008年承担了“新疆奇台县中葛根水库枢纽工程”的环境现状调查任务，开展了包括植被调查在内的陆生生态调查。在本次环评阶段，我单位于2025年2月对工程影响区再次开展了陆生生态调查工作，调查范围主要为工程引水河道断面上下游及工程占地区。本次环评现场调查时间是冬季，植物枯萎，草本多被积雪覆盖，只能观察到灌木和乔木，因此本次评价还将结合“新疆奇台县中葛根水库枢纽工程”开展的动植物调查成果。

- 5.2.1.9.1调查概况

（1）植被、植物调查概况

植被、植物调查是以野外现场调查为基础，采用统计和样地调查法，在工程布置区及受影响的陆生生态敏感对象分布区设置野外观测断面，并考虑植被类型的代表性，设置灌木、草地的样方，对样方内的植被类型，植被属性进行调查和分类整理，同时采集观测样方的地理坐标和高程信息。

乔木：样方按20m×20m大小布设，统计样方内的乔木种类、株数，测量胸径、冠幅、株高，测定覆盖度。同时记录GPS坐标，拍摄样方照片、环境照片。

灌木（低矮灌丛）：样方按10m×10m大小布设，统计样方内的灌木种类、株数，测量冠幅、株高，测定覆盖度。同时记录GPS坐标，拍摄样方照片、环境照片。

草类：统计样方内的草本种类、数量，观测长势，估测覆盖度，测定地上生物量，并在野外称鲜草重量，同时记录GPS坐标，拍摄样方、环境照片。

结合本次环评陆生生态影响范围、影响方式和敏感区分布情况，根据植物群落类型收集了多次调查样地，参照《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）二级评价相关要求进行整理，调查样方总计15个，其中森林群落样方5个，主要是雪岭云杉群系，灌丛群落样方3个，主要为锦鸡儿群系，草地群落样方7个，包括芨芨草群系、伊犁绢蒿群系。详见表5.2-6。

（2）动物调查概况

调查主要采用历史资料和现场调查（样线法）相结合的方法，依据原林业部《全国陆生野生动物资源调查与监测技术规程（修订版）》所规定的方法对两栖类、爬行类、鸟类、兽类进行调查。

野外调查时，两栖类及爬行类调查主要采用样线法，并结合收集到的相关资料和访问结果在分析的基础上得到评价范围内两栖类和爬行类动物的种类组成；鸟类和兽类调查主要采用样线法、样点法和访问调查等方法，沿线记录观察到的鸟类、兽类实体和羽毛、粪便、爪痕等痕迹。在历史资料的支持下，通过观察到的毛发、粪便、爪痕和其它痕迹识别了解活动范围、路径。本次评价以管道沿线为主沿管线观察。访问调查对象主要是林业局人员和当地牧民。调查方法见表5.2-7。

（3）遥感调查概况

收集遥感影像资料，选取2023年LandSat-8（30m分辨率）数据。利用遥感图像处理软件ENVI，经几何精确校正、图像增强、进行融合，根据各类环境信息数据和地面测定资料、ARCGIS10.2图像处理软件，结合第三次土地利用调查2m分辨率成果进行人工目视解译，得到评价区陆生生态的有关数据和生态图件。

- 5.2.1.9.2植物、植被

（1）植物区系

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒，2011年）中对中国种子植物区系的分区，评价范围主要为温带成分。根据现场调查，并结合《新疆植物志》《新疆植被及其利用》等著作和资料，调查范围共有维管束植物21科56属84种，其中，蕨类植物有1科1属2种，裸子植物有1科1属1种，被子植物有19科54属81种，以禾本科、菊科、豆科、蔷薇科等少数几个科种类较多。调查范围内高等维管束植物统计见表5.2-8。调查区陆生植物物种名录见附录1。

由表5.2-8可看出，调查区蕨类植物、裸子植物的种数均仅占高等维管束植物总数的3.57%，而被子植物在调查区高等维管束植物中的种数为最多的，占总种数的96.43%，占有绝对的优势。

（2）植被类型

依据《中国植被》的分类原则、单位和方法，参考《新疆植被及其利用》分类结果，结合野外调查数据，对评价区植被类型进行划分。将工程调查区自然植被可分为5个植被型组、5个植被型、7个群系组和7个群系，同时还包括人工类型栽培植被1种。具体见表5.2-9。

（4）工程占地区植被概况

工程引水设施、水处理设施、管线占地区植被情况详见表5.2-10。

- 5.2.1.9.3陆生动物

（1）动物区系

评价区在动物地理区划上属于古北界—中亚亚界—哈萨克斯坦区—天山山地亚区—东天山小区。

据现场调查结合相关文献资料，调查区共有陆栖野生动物4纲15目36科72种，其中两栖纲1目1科1种，爬行纲1目4科7种，鸟纲8目21科45种，哺乳纲5目10科19种。被列入国家及自治区级保护陆生野生动物名录的包括：兽类2种、鸟类5种，总计有7种。调查范围内野生动物种类统计见表5.2-11。野生动物名录见附录2。

（2）评价区陆生动物现状概况

陆生动物调查样线见附图11。

- 5.2.1.9.4 土地利用调查与评价

根据《土地利用现状分类》（GBT21010-2017）体系，结合现场调查，评价区土地利用类型可以分为7个一级类、13个二级类，具体见表5.2-13，土地利用类型图见附图。

根据2023年遥感解译成果，现状工程评价区土地利用类型以草地为主，占评价区总面积的38.43%，主要是天然牧草地和其他草地，其次为林地和耕地，占比分别为34.88%和23.95%，其它土地占比最小。总体上，评价范围内资源性拼块草地、林地分布广泛，区域自然环境较好，同时评价范围内分布有一定比例的耕地和建设用地，说明评价区受人为活动干扰作用较大。

- 5.2.1.9.5 生态系统现状调查与评价

（1）评价区生态系统类型

根据《全国生态状况调查评估技术规范-生态系统遥感解译与野外核查》HJ1166生态系统分类体系，工程评价区内生态系统类型多样，包括森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统、其它生态系统7个Ⅰ级类，针叶林、阔叶林、阔叶灌丛、草甸、河流、耕地、居住地、裸地8个Ⅱ级类。

评价区各类型生态系统面积统计见表5.2-14，表中数据显示，评价区以草地生态系统为主，约占评价范围的38.43%，主要为草甸，其次是森林生态系统，占比33.13%，农田生态系统占比23.95%，灌丛生态系统占比1.75%，城镇生态系统占比2.59%，湿地生态系统占比0.15%，由裸地构成的其它生态系统占比仅为0.01%。

工程布置区集中在景区道路沿线，主要涉及城镇生态系统、草地生态系统。

（2）评价区生态系统完整性

从生态系统本底的生产能力及稳定状况、生态系统背景生产能力及稳定状况、区域环境功能状况三方面综合分析评价区域生态系统结构与功能状况。

陆生生态评价范围为：工程取水点、净化水厂及管线中心线向两侧外延1000m，包括取水泵房、净化水厂永久占地区、管线等施工临时占地区等，总面积约8518hm2。在综合研究区域地形地貌、土地覆盖、植被发育、气候气象及人类活动等主要景观要素的基础上，结合野外植被调查情况参考评价区生态系统分类，对区域生态系统进行景观分类。

①生态系统本底的生产能力及稳定状况分析

A.生态系统的本底生产能力

根据评价区域气候要素，本评价分别采用自然植被净第一性生产力模型对区域本底生产能力进行计算。

周广胜、张新时(1995)根据水热平衡联系方程及生物生理生态特征建立了自然植被净第一性生产力模型。该模型以生物温度和降水量两个重要的生态因子为参数，可较为准确地测算区域自然植被的净第一性生产力。

表达式如下：

式中：NPP —辐射干燥度，t/(hm2·a)；

RDI —辐射干燥度；

r —年降水量，mm；

PER —可能蒸散率；

PET —年可能蒸散量，mm；

BT —年平均生物温度，℃；

t —小于30℃与大于0℃的日均值；

T —小于30℃与大于0℃的月均值。

本次工程位于奇台县江布拉克景区内，引水水源为中葛根河，评价区气象资料中的气温、降水、蒸发采用开垦河水文站的资料，利用上式对评价范围内的自然植被净第一性生产力进行计算，其结果如表5.2-15所示。

从表5.2-18可以看出，根据评价范围附近开垦河水文站气象资料计算出来的评价区自然体系本底净第一性生产力为7.93t/hm2•a（折合2.17g/m2•d）。奥德姆（Odum，1959）根据生态系统净生产力的高低，将生态系统划分为最低（小于0.5g/m2•d）、较低（0.5～3.0g/m2•d）、较高（3～10g/m2•d）、最高（10～20g/m2•d）四个等级，经对照，评价区自然生态系统属于较低生产力生态系统。

B.生态系统本底的稳定状况分析

根据表5.2-18计算结果，评价区自然体系本底净第一性生产力为2.17g/m2•d（折合793g/m2•a），相当于北方针叶林（800g/m2•a）平均净生产力水平，由植被调查可知，评价区林地占植被总面积的33%，林地植被主要为山地针叶林、落叶阔叶林，其恢复稳定性较好，说明评价区生态系统本底恢复稳定性良好。

阻抗稳定性与高亚稳定性元素的数量、空间分布及其异质化程度密切相关。评价区地貌类型丰富，有高山、河谷、河流等，各种生境又发育了多种植被类型，主要包括针叶林、阔叶林、灌丛、草甸等，这使得区域植被的本底异质化程度较高，生态系统本底阻抗稳定性良好。

②生态系统背景的生产能力及稳定状况分析

A.生态系统背景的生产能力

评价范围植被按其群落特征及生态、经济意义的不同，分为针叶林、阔叶林、灌丛、草甸、栽培植被等5大类。区域背景净第一性生产力是在前述陆生植物现状调查并结合“3S”技术的植被类型现状分析基础之上计算获得的。

陆生植物现状调查的一项重要内容是测定各植被类型的生物量。其中草甸等的生物量值主要参照当地林业与草原管理部门调查资料估算，森林、灌丛、栽培植被等的生物量值参照非污染生态影响评价技术导则培训教材（国家环境保护总局自然生态保护司，2000年）。

在GIS技术和收集该地区已有科学考察成果及其它相关资料的基础上，用植被类型计算出的评价区现状平均净生产力及平均生物量见表5.2-19。

由表3.3-14计算结果可知，评价区背景平均净生产力为666.73g/m2·a（折合1.82g/m2•d），相较区域本底生产力略有降低，仍属于较低生产力生态系统水平，这主要是由于评价区域更接近中低山区，平均净生产能力较高的针叶林、阔叶林、分布范围没有草甸大，降低了区域背景生产能力，从另一方面说明区域背景生产能力一般。

B.生态系统背景的稳定状况分析

a.恢复稳定性

植被平均净第一性生产力偏离本底值越远，系统被改变后返回原来状态需要的时间越长，其恢复稳定性也就越低。由以上生物平均净生产力计算成果可知，评价区平均净生产能力与本底状况相比下降了16.12%，因此总体来看，评价区背景生态系统恢复稳定性良好。

b.阻抗稳定性

阻抗稳定性是指景观在环境变化或潜在干扰下抵抗变化的能力。对阻抗稳定性的判定是通过结合遥感解译土地利用现状图进行景观异质性分析来实现的。

山地草甸是评价区分布面积最大的景观类型，其所占面积比例达到38.43%，区域草甸植被以芨芨草为建群种，伴生植物主要有车前、地肤、萹蓄、委陵菜、碱蒿、小獐茅、千叶蓍等，植被覆盖度较高，物种丰富，同时评价区范围内在山坡和谷底还分布有针叶林，穿插有落叶阔叶林和灌丛，区域景观异质性较高，说明其生态环境恶化的阻抗稳定性较强。但是在管道沿线分布有景区服务站和村庄，也是人类活动较为集中与强烈的区域，分布有一定面积的人工栽培植被，这些区域重要种植作物、蔬菜等，物种相对贫乏，且受人类活动直接影响，阻抗稳定性相对较差。

③区域环境功能现状评价

对评价区进行生态学研究，利用“3S”技术手段，分析并获取对区域生态过程评价有重要价值的生态学指标，即密度（Rd）、频率（Rf）和景观比例（Lp）。密度（Rd）、频率（Rf）这两个参数对模地判定有较好的反映，景观比例（Lp）表达不够明确，但依据模地的判定步骤可以认为，当前两个标准的判定比较明确时，可以认为其中相对面积大、连通程度高的，即为具有生境质量调控能力的模地。密度（Rd）、频率（Rf）和景观比例（Lp）计算公式为：

密度Rd=斑块i的数目/斑块总数×100%

频度Rf=斑块i出现的样方数/总样方数×100%

景观比例Lp=斑块i的面积/样地总面积数×100%

优势度Do=0.5[0.5×(Rd+Rf)+Lp]×100%

根据评价区生态系统现状图数据结合上述方法分析出评价区各类斑块优势度值，见表5.2-20。

计算结果表明，工程评价区草地景观优势度最高达38.59%，频率和景观比例也最大，已经符合模地的判定标准，是该区的模地，根据景观分类数据，该区模地草地景观由生物量大、覆盖度较高的草甸植被组成，说明评价区生态环境生态环境质量维持良好。

（3）评价区生态环境质量

本次评价根据《区域生态环境质量现状评价方法》（环监测〔2121〕99），结合评价区域特征和资料情况，选取如下指标进行评价，计算结果详见表5.2-21。

现状年生态类型数据选取2023年LandSat-8（30m分辨率）卫片，参照2020年国家第三次土地利用调查2m分辨率卫星影像解译成果，解译形成，各指标计算方法详见《区域生态环境质量现状评价方法》（环监测〔2121〕99）。

生态质量指数（EQI）计算公式为：

EQI=0.36×生态格局+0.35×生态功能+0.19×生物多样性+0.10×(100-生态胁迫)

《区域生态环境质量现状评价方法》根据生态质量指数值，将区域生态质量类型分为五类，即一类（EQI≥70）、二类（55≤EQI＜70）、三类（40≤EQI＜55）、四类（30≤EQI＜40）和五类（EQI＜30）。计算结果表明，规划价范围生态质量指数（EQI）现状年为47.02，属于生态质量分类中的第三类，说明现状工程评价区生物多样性丰富度一般，生态结构完整性和稳定性一般，受到一定程度的人类活动干扰，生态功能较完善。

- 5.2.1.9.6 生物多样性现状评价

将评价区野生高等维管束植物科、属、种数（21科56属84种）与新疆高等维管束植物科、属、种数（131科，755属，3552种（潘晓玲，1997年））进行比较得出工程调查区野生高等维管束植物科、属、种数分别占新疆高等维管束植物科、属、种数的16.03%、7.41%、2.36%。从以上数据可以看工程评价区相对于全疆而言植物科类相对丰富，属、种的比例均较少，物种多样性不高，因此在今后的开发和利用过程中应当注重生物多样性的保护。

- 5.2.1.10 水生生态

我单位在新疆奇台县中葛根水库枢纽工程环评阶段，曾于2008年5月承担了“新疆奇台县中葛根水库枢纽工程”的环境现状调查任务，开展了包括鱼类调查在内的水生生态调查，以及结合历年相关水生生态调查资料作为参考。在上述工作及本次流域片区调查的基础上，对中葛根河水生生态现状获得了初步认识。

- 5.2.1.10.1 调查概况

（1）工作内容和方法

①主要工作内容

主要调查方法参照《内陆水域渔业自然资源调查手册》（张觉民等），《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ1295-2023），《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ1296-2023），《淡水渔业资源调查规范 河流》（SC∕T 9429-2019），《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T 9402-2010）和《内陆水域渔业资源调查技术规范》（CAF 2005 0001—2007）等相关技术规范、标准，通过实地调查和查阅文献、资料，参照相关技术规范及法律法规，对中葛根河水域生态环境、浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物、鱼类进行调查。

②鱼类资源

Ⅰ、鱼类组成：种属名称、分类地位、区系划分、分布及演变等。

Ⅱ、鱼类资源现状：鱼类群体结构（体长、体重、种类组成），渔获物统计分析（群体结构组成，主要渔获物的体长、体重组成）。

Ⅲ、主要鱼类生物学特性：

食性：消化管（胃、肠）充塞度，饱满指数，主要食物种类和出现率；肥满度系数等。

繁殖特性：性比、最小成熟年龄、性腺成熟度、成熟系数、绝对怀卵量、相对怀卵量、繁殖季节、产卵类型、产卵时间、繁殖规模以及繁殖所需的环境条件。

Ⅳ、重要鱼类生境：重要鱼类的产卵场、索饵场、越冬场位置及生境特点。

③其它水生生物

浮游植物、浮游动物（原生动物、轮虫、枝角类、桡足类）、底栖动物、水生植物的种类、数量和时空变化分析等。

（2）调查断面

根据控制性、代表性原则，评价河段共布设2个水生生态调查断面，采样断面具体情况见表5.2-22。

（3）水生生物调查方法

①藻类

浮游藻类：定量样品用600ml样品瓶在水面下0.5m取水，用鲁哥试液固定；定性样品用25号浮游生物网在水面下划“∞”形捞取，甲醛固定。

底栖藻类：定量样品在采样点随机选取3～5块石头，用尼龙刷将一定面积上的藻类刷下，装瓶，用鲁哥试液固定；定性样品则用镊子、小刀等工具采集。

②浮游动物

定量样品：原生动物和轮虫标本采集取1升水样加入鲁哥试液固定，倒入有刻度的沉淀器定容，静置24小时后，用虹吸管吸取上层清液，并把沉淀物倒入已标定容积（30ml）的小塑料瓶中。桡足类和枝角类的定量标本采取取20L水样经25号浮游生物网滤缩后放入小塑料瓶中，加福尔马林固定保存。

定性样品：采用25号浮游生物网捞取，加福尔马林固定后带回实验室进行种类鉴定。

③底栖动物

定量样品用1/16m2的加重的彼得生采泥器采集，泥样经420µm的铜筛筛洗后，置于解剖盘中将动物捡出，个体较小的底栖动物用湿漏斗法分离。捡出的动物用10%的福尔马林固定，然后进行种类鉴定、计数，部分样品现场用解剖镜及显微镜进行活体观察。

④大型水生植物

定性描述中对河流现有的主要水生（含湿生）植物的种类组成及分布进行编目。定量测量选择在采样点附近具有代表性的优势水生（含湿生）植被进行样方调查。

⑤鱼类

参照《内陆水域渔业自然资源调查手册》，以野外实地调查和资料收集为主。鱼类资源调查以区域性调查为主，不设固定的调查监测断面，捕捞工具有地笼、三层流刺网、定置式刺网、撒网和钩钓等。

野外实地调查方面，重点调查河流干支流是否存在洄游性鱼类，以及土著和外来上溯鱼类的栖息地、产卵场、索饵场及洄游路线等。调查方法为：观察生活在不同生态环境如干流、支流、急流、缓流中的种类，统计分析多种渔具（刺网、流刺网和抬网等）渔获量。同时走访当地居民、从居民或鱼市上购买，并收集当地水产、渔政部门逐年统计的渔业捕捞数据和放养数量及种类。

- 5.2.1.10.2 浮游植物

（1）种类组成

各调查断面共鉴定出浮游植物4门26种（属）（表5.2-23），其中硅藻门最多19种（属），占浮游植物总种（属）数73.1%，蓝藻门5种（属），占总种（属）数的19.2%，绿藻门和金藻门各1种（属），占总种（属）数的3.8%。1#断面浮游植物种类数为21种（属），2#断面浮游植物种类数为11种（属），各断面均以硅藻门种类数居多。

- 5.2.1.10.3 浮游动物

（1）种类组成

各调查断面共鉴定出浮游动物17种（属），其中原生动物8种（属），占浮游动物总种（属）数47.1%；轮虫7种（属），占浮游动物总种（属）数41.2%；桡足类2种（属），占总种（属）数的11.8%；未发现枝角类。在浮游动物种（属）数上，1#断面鉴出8种（属），2#断面鉴出浮游动物9种（属）。种类组成上各断面均以原生动物和轮虫为主，详见表5.2-26。

- 5.2.1.10.4 底栖动物

本次调查共采集到底栖动物4种（属），隶属于1门1纲3目，1#断面主要是蜉蝣目水生昆虫幼虫，2#断面附近出现双翅目的摇蚊类幼虫，详见表5.2-29。

- 5.2.1.10.5 水生维管束植物

水生维管束植物俗称为水草，根据其生活方式，一般将其分为以下几大类：挺水植物、浮叶植物，沉水植物和漂浮植物以及湿生植物，其生长受水环境中的流速、水温、底质、水体营养状况等的影响。

工程所在山区河段水流较急，水温低，底质及沿岸带为卵石及砂砾，不适宜水生植物生长，本次调查没有采集到水生维管束植物。

- 5.2.1.10.6 鱼类

1、鱼类组成及其分布

（1）种类组成

目前中葛根河水库下游已经被大量引水灌溉，在枯水季节水量很小，几乎断流，水生生物，尤其鱼类极少；上游亦多次调查未采集到鱼类样本，说明中葛根河鱼类资源量十分稀少。根据《新疆鱼类志》（2012版）及相关文献、资料，中葛根河分布有1种土著鱼类，为新疆高原鳅。

新疆高原鳅属于鲤形目，鳅科，高原鳅属，其个体较小，是底栖小型鱼类，主要栖息在河道水流较缓的河湾及附属水体。主要以底栖生物及有机碎屑、固着藻类为食。无洄游产卵特性，在河漫滩及水流较缓处的石砾或水草上产卵，卵粘性。繁殖时间主要集中在4～6月。

（2）土著鱼类区系

新疆高原鳅在鱼类区系组成上属于中亚高山复合体，这一复合体是地史第三纪上新世，在中国因喜马拉雅山升高，在其北方海拔较高，气候严寒干旱，水流急湍且多漂石的水域中开始形成的，最后形成于冰川期。因防高地紫外线损伤内脏而腹膜呈黑色；需较强的游泳力而多数种类体型较长。

中亚高山复合体的共同特点是多为底栖种类，耐寒、耐碱、性成熟晚、繁殖能力较弱、生长慢和食性杂。

（3）鱼类分布

新疆高原鳅主要分布在中葛根河中葛根水库上游河段，这一段河道常年有水，流速不快，水温适宜，新疆高原鳅可以生存、繁殖。中葛根水库以下河道常年无水，已不适宜鱼类栖息。

（4）土著鱼类主要生活习性

①栖息环境

新疆高原鳅为小型鱼类，体形呈流线或棒槌形，适应流水环境，主要栖息在流速不大的溪流当中，隐蔽在石缝中。

②繁殖习性

主要的繁殖季节是4～6月，新疆高原鳅完成整个生活史所要求的环境范围不大，其分散栖息于小河汊、水坑等各类水体，主要在沿岸带适宜的小环境中产卵。

③食性

以底栖动物或附着藻类等为主要食物，利用唇刮取河中砾石上的附着生物，或者吸取底栖动物及砾石上的附着生物，食物包括摇蚊科幼虫以及蜉游目、毛翅目昆虫的幼虫或稚虫。

④洄游

新疆高原鳅是小型定居型鱼类，繁殖时不进行生殖洄游，在静水或缓流中即可完成其生活史的全部阶段。繁殖季节亲鱼多游至近岸处，主要在沿岸带适宜的小环境中产卵，产粘性卵，卵粒非常小，粘附在砂石上。

- 5.2.1.11土壤环境

（1）土壤类型

根据土壤普查资料和本次实地调查，确定评价区主要土类为栗钙土和黑钙土，黑钙土主要分布在中山地带，栗钙土分布在中低山及丘陵地区。

（2）土壤环境质量现状评价

受我单位委托，2025年2月27日新疆锡水金山环境科技有限公司开展了工程占地区土壤环境质量监测工作。

①监测点布设

共布设3个监测点位，各监测点位详见表5.2-30，监测点位布设示意图见附图。

②监测项目及监测频率

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），监测取表层土，监测项目45项，包括：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；监测项目8项，包括：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌；同时调查了监测点位土壤pH、易溶（水溶性）盐总量、理化性质。

监测时间及频率：2025年2月27日一次性取样。

③评价方法

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境质量现状评价应采用标准指数法。

④土壤环境质量现状评价

监测及评价结果见表5.2-31和5.2-32。

由表5.2-31和5.2-32可以看出，1#监测点各项监测指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB360002018）中第二类用地筛选值。2#、3#监测点位所有监测指标均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15168-2018）中相应的风险筛选值标准。综上项目区周边土壤环境质量现状良好。

- 5.2.1.12环境空气

项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县江布拉克景区内，本次评价收集了奇台县2023年度环境质量监测专报，对各项污染物质量数据进行分析，2023年环境空气质量数据见表5.2-33。

根据统计结果，奇台县2023年基本污染物中SO2、NO2年均浓度及CO、O3的日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，PM10、PM2.5的年均浓度超过限值，占标率分别为160.00%、193.33%，因此，项目所在区域奇台县为环境空气质量现状不达标区，其超标原因与当地气候干燥、易产生扬尘有密切关系。

- 5.2.1.13声环境

本工程位于江布拉克景区内，其中工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）

本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2025年2月对工程区声环境质量进行了监测，监测结果见表5.2-34。根据本次现场监测结果显示，工程影响区现状声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，说明工程区声环境质量保持在本底值。

- 5.2.1.14敏感区现状

- 5.2.1.14.1生态红线

（1）评价区与生态红线位置关系

据调查及叠图分析，工程占地及影响区均不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园等自然保护地类生态红线。按照本工程布置情况，工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区内，其中水处理设施永久占用红线区面积约0.24hm2，泵站和管线以浅埋方式临时穿越红线区约25.7km，处于红线区边缘。工程涉及的生态红线见表5.2-35。

（2）评价区生态保护红线现状

评价区中葛根河上游江布拉克景区内，分布有生态保护红线面积5140hm2，为水源涵养类生态红线面积，其生态主导功能为水源涵养，保护要求：维护区域主导生态功能，并适当提高保护要求。

工程区与生态保护红线位置关系见图5.2-7。

图5.2-7   本工程与自治区生态保护红线位置关系图

- 5.2.1.14.2江布拉克景区

（1）地理位置及范围

新疆江布拉克景区地处奇台县东南部，地理坐标介于东经89°13′13″~90°04′52″、北纬43°27′52″~43°44′36″之间。景区属天山东部北坡，东起开垦河上游的喀音迪布拉克，西至白杨河，北起前山丘岭带，南至吐鲁番。森林公园距奇台县城45km，距省会乌鲁木齐市195km。总面积约121km2。该景区南侧与江布拉克国家森林公园重叠，重叠面积72.6km2，该范围亦是生态保护红线管控范围。

（2）工程区与景区的关系

根据叠图分析，本工程完全位于江布拉克景区内。工程实施后，新建水处理设施位于景区黑涝坝服务区、输水管道沿景区道路沿线布设，施工过程中的开挖等施工活动可能对景区道路沿线景观及旅游活动产生影响。

工程区与景区位置关系见图5.2-8。

- 5.2.1.14.3江布拉克国家森林公园

（1）地理位置及范围

新疆江布拉克国家森林公园地处奇台县南部。地理坐标介于东经89°13'13"~90°04'52"、北纬43°27'52"~43°44'36"之间。森林公园属天山东部北坡，东起开垦河上游的喀音迪布拉克，西至白杨河与新疆车师古道国家森林公园相邻，北起前山丘岭带，南至吐鲁番。森林公园距奇台县城42km，距省会乌鲁木齐市265km。森林公园规划总面积为902.11km2。江布拉克国家森林公园与江布拉克景区南侧重叠，重叠面积72.6km2，江布拉克国家森林公园亦是生态保护红线管控范围。

（2）气候

江布拉克国家森林公园地处奇台县南部，属大陆性中温带干旱、半干旱气候，冬夏长、春秋短暂、四季分明，光照充足，降水稀少，蒸发强烈，相对湿度小，年均气温3℃—5℃。

（3）土壤

森林公园林相整齐，森林分布在阴坡、半阴坡，一般生长良好，成连续的带状分布，林下发育较典型的山地灰褐色森林土，下部草原带发育为山地黑钙土和栗钙土，且多覆盖有黄土状物质。

（4）工程区与森林公园的关系

根据叠图分析，本工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园内，永久占用森林公园0.24hm2，临时占用8.30hm2，共计8.54hm2。工程实施后，新建水处理设施位于景区黑涝坝服务区、输水管道沿景区道路沿线布设，施工过程中的开挖等施工活动可能对道路沿线景观及旅游活动产生影响。

工程区与森林公园位置关系见图5.2-9。

### 5.2.2流域回顾性评价

- 5.2.2.1水资源回顾性评价

奇台县多年地表水资源量60449万m³，现状年地表水供水量30100万m3；地表水开发利用程度为49.79%，地表水开发利用程度（≥30%）相对较高。

奇台县地表水“红线”限制水量现状年至2025年由30391万m³增加至30459万m3，平均每年增加34.0万m3，新增年还有291万m3的余量，区内地表水尚有利用潜力。

现状年中葛根河中葛根水库上游河流无水资源开发利用，基本处于天然状态；中葛根水库下游由于灌区引水，水库在运行期间，除确保河道一定生态流量外，在枯水季节水量很小，河道在枯水期处于半脱水状态。

### 5.2.3社会环境概况

- 5.2.3.1人口与社会经济

奇台县2024年末地域户籍总户数76979户，总人口21.98万人，较上年下降0.8%。在全部人口中，非农业人口5.23万人，农业人口16.75万人。全县户口登记新出生人口1242人，人口出生率5.30‰；死亡人口1005人，人口死亡率4.29‰；人口自然增长率1.01‰。

全县地区生产总值268.71亿元，按可比价计算，增长5.0%，增幅较前三季度回升0.7个百分点，三次产业结构比为14.6:56.2:29.2。分产业看，第一产业增加值39.31亿元，增长2.8%，拉动地区生产总值增长0.5个百分点，贡献率10.6%；第二产业151.04亿元，增长3.7%，拉动地区生产总值增长1.7个百分点，贡献率33.8%。其中，工业127.78亿元，增长1.6%，建筑业23.26亿元，增长11.6%；第三产业78.36亿元，增长8.0%，拉动地区生产总值增长2.8个百分点，贡献率55.6%。人均地区生产总值121699元，增长4.3%。

全县43家规上工业企业总产值269.95亿元，增加值125.48亿元，下降5.8%。县属规上工业总产值69.03亿元，增加值24.15亿元，增长7.8%，增幅较上半年、前三季度分别提高2.4、2.8个百分点。

全年农林牧渔及其服务业总产值46.12亿元，增长7.5%。其中，农业产值28.70亿元，增长4.3%；林业0.14亿元，下降33.9%；牧业12.91亿元，增长13.8%；农林牧渔服务业4.38亿元，增长16.2%。

农作物总播种面积168.18万亩，其中，粮食作物131.12万亩，产量65.75万吨；经济作物37.06万亩，产量31.04万吨。

- 5.2.3.2水利工程概况及引水现状

（1）水库工程

中葛根水库位于中葛根河出山口上游，距本工程引水口下游约18km，地理坐标东经89°40′31′′，北纬43°38′09′′。中葛根水库始建于2008年，是以灌溉为主，兼顾防洪、发电的水利工程，设计总库容为1364.84万m3，兴利库容1229.9万m3，可使本流域15.57万亩土地的灌溉条件得到保证。根据《水利水电工程等级划分和洪水标准SL252-2000》规范规定本工程属于中型水库，工程等级为三等。主要建筑物大坝高位81.86，超过70m，根据水利水电工程强制性条文规定，大坝工程级别为2级；泄洪防水涵洞及岸边开敞式溢洪道为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物土石围堰为5级。抗震设防烈度为8度，设计洪水标准为50年一遇，校核标准为1000年一遇。

水库在运行期间，生态流量按河道多年平均流量的10%计算，中葛根河多年平均流量为2.67m3/s，则非汛期生态流量为0.267m3/s，汛期为0.534 m3/s。

（2）渠首工程

中葛根渠首引水工程位于中葛根水库坝址下游约300m的位置。中葛根灌区用水主要靠渠首引水，渠首采用底栏栅式东西双向分水。一般向西分水15m3/s进入总干渠，总干渠位于下游河道西岸（也称西干渠），设计输水能力15m3/s。向东分水5m3/s，进入东干渠3m3/s，另2m3/s的水用于干渠上发电站发电后，通过下游的过河涵洞汇入总干渠，使总干渠达20m3/s的输水流量。

## 5.3工程影响区存在的主要环境问题

（1）水环境

本工程涉及河段水质目标为Ⅰ类，各项指标完全满足水环境功能区划要求，暂无水环境问题存在。但工程影响河段零星牧业面源污染仍然存在，工程实施后引水口下游河段需维持河道内水体自净能力的生态流量。

（2）水文情势

现状年，本工程涉及河段水文情势基本处于天然状态；工程下游河道出山口处已建有中葛根水库，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电的水利枢纽工程。由于灌区大量引水，水库在运行期间，除确保河道一定生态流量外，在枯水季节水量很小，河道在枯水期处于半脱水状态，生态流量按河道多年平均流量的10%计算，中葛根河多年平均流量为2.67m3/s，则非汛期生态流量为0.267m3/s，汛期为0.534m3/s。水库下泄生态流量按当时环境保护批复，为多年平均流量的10%，满足环境保护批复的要求，但不满足现行环境保护要求。

（3）生态环境

①陆生生态环境问题

中葛根河位于天山北坡山地区，生态功能主要体现在水源涵养和生物多样性保护，对山区河段而言，水源涵养功能维护、鱼类重要生境保护和维持河流基本形态是本区域的主要保护任务。目前，中葛根河出山口上游未进行大规模水土开发建设，现状条件下几乎无水资源利用，仅出山口已建有一座中葛根水库及渠首，整体开发强度不大；其现存生态问题主要是，出山口下游河段因灌区引水，河道季节性断流，且区域降水量少，自然体系本底条件差。

②水生生态环境问题

工程涉及河段无拦河枢纽建设，河道基本处于天然状态；出山口以下河段有水库布设，受水库等拦河建筑物阻隔，河流水生生境被切割成多个独立单元，阻碍鱼类种群交流，水生生态环境消失，使得中葛根河的水生生物尤其是鱼类的生境被压缩，土著鱼类只能分布在中葛根水库以上，资源量下降。

## 5.4针对现有环境问题的应对措施

（1）水文情势问题应对措施

现状年出山口处中葛根水库坝址断面按多年平均流量的10%下泄，满足相应环评批复要求的生态流量，但考虑到已建水库批复较早，生态流量保护要求与现行环境保护要求不一致，结合河段上游水环境、陆生生态及水生生态等敏感目标的保护要求，建议未来流域管理机构应统筹考虑河段下游生态流量泄放要求，完善生态流量下泄设施，并加强流域水资源管理，避免灌区超引水，以确保生态流量下泄。

（2）生态问题应对措施

工程实施期间，严格控制工程占地范围。工程设计即要遵循尽量少占地的原则，特别是尽量少占用林地，临时占地避免占用天然林地。严格按照设计文件确定范围征占土地，明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。工程地表清理平整前，开展植物详查，确定有无需保护物种，以便施工期及时采取措施予以保护。施工结束后，结合水土保持方案对临时占地区域进行植被修复措施。

工程未建设拦河设施，且年引水量5.08万m3，仅占中葛根河多年平均径流量8460万m3的0.001%，工程建设对中葛根河水生生境基本没有影响。工程建设期间，需继续跟踪调查，进一步确定有无其它水生生态保护需求。

# 6环境影响预测与评价

## 6.2对水文情势的影响分析

### 6.2.1施工期对水文情势的影响

施工期对水文情势的影响，主要为临时围堰工程对水文情势的影响。取水口涉水工程安排在非汛期施工，临时围堰工程从右岸修建，施工完毕后及时拆除围堰。

本次涉及中葛根河段河道宽度约为65m，整个施工导流过程中利用原河床过流，河段无断流现象，对水文情势影响较小。

### 6.2.2运行期水文情势影响分析

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程引水口上游未建设任何水利设施，因此本工程建设前水文情势计算基准为引水口断面的天然径流过程。

本工程下游约18kn处已建设有中葛根水库，中葛根水库以灌溉为主，兼顾防洪、发电，设计总库容为1364.84万m3，兴利库容1229.9万m3。

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程不设拦河设施，工程年引水量5.08万m3，仅占中葛根河多年平均径流量8460万m3的0.001%，工程建设不改变河道径流的时空分布，工程不束窄、占用河道，河道行洪、冲沙能力没变化，水面线不因工程建设发生变化。因此本工程影响河段水文情势受工程引水影响，选取工程引水断面为该段预测断面。

根据工程建设对评价河段的影响特征，预测计算多年平均来水情况下现状年和设计水平年2038年本工程建成前后引水口断面以下河段水文情势的变化。

工程运行后，受引水影响，该断面年下泄水量较现状年减少5.08万m3，现状年及设计水平年工程引水断面流量变化对比分析见表6.1-1及图6.1-1。

工程运行后，多年平均流量情况下，该断面各月均流量均较现状有所减少，由现状的0.54～6.57m3/s降至0.54～6.564m3/s，减幅在0～0.12%，最大减幅出现在6月。其中丰水期5~8月平均流量由现状的4.78～6.57m3/s降至4.774～6.564m3/s，减幅在0.03～0.12%；平水期4月、9~11月由现状的0.87～3.06m3/s降至0.887～3.06m3/s，减幅在0～0.01%；枯水期12~次年3月基本不引水。

综上，本工程建成运行后，对引水口下游河段及下游中葛根水库基本无影响。

## 6.3对地表水环境的影响

本工程建成运行后，对引水口下游河段水质影响主要体现在水量减少可能造成河段水质变化，该河段水质变化主要受制于上游来水水质变化和本河段污染负荷。根据现场调查，工程上游及影响河段无入河点污染源分布，仅分布少量牧业面源污染，根据现状水质监测结果显示，该河段总体水质良好，各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。

本工程输水管道全程采用直埋式密闭管道输水，在正常工况下不会对输水水质产生污染，管道材质为钢管和PE管，水体经过输水管道后水质没有变化，因此不会对输水水质产生影响。

工程运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理，基本无生产生活污水产生。

因此，本工程运行对下游河段水质基本无影响。

## 6.4对地下水环境的影响

根据工程设计，工程管道全线整体埋深较浅，基础埋深为1.6m，沿线地下水埋深平均为3～8m；泵站最大挖深为4.0m，地下水埋深大于10m，净化水厂蓄水池基础挖深为4.0m，地下水埋深大于15m，管线及建筑物基础埋深均在地下水位以上，管线埋设不会阻隔地下水径流条件；工程管线输水管材采用钢管和PE管，泵站、蓄水池也采取了防渗等措施，基本阻断了管道内水体、泵站、蓄水池等与周围地下水的水力联系，亦不会发生渗漏引发局部地下水位升高。

## 6.5对陆生生态环境的影响

### 6.5.1对生态系统完整性影响分析

- 6.5.1.1自然生态体系的生产能力变化

从整个评价区范围来看，生产能力变化主要诱因为：工程建设泵站、净化水厂等建筑物永久占地破坏草地植被等方面，工程建设运营后占地范围内土地利用方式的改变对评价区自然生态体系生物量及平均净生产能力造成的变化见表6.5-1。

工程建设后，评价范围内由于工程占地，将影响一部分面积内植被的平均净生产力，造成评价区自然体系的平均净生产力略有减少，由表6.5-1可知，工程建成运行后评价范围自然体系的平均净生产能力将由背景状况的666.73g/m2·a减少为666.54g/m2·a，变化微小，工程评价区仍属于较低生产力生态系统。

- 6.5.1.2对评价区生态体系稳定性的影响

（1）对恢复稳定性的影响

对自然景观生态体系恢复稳定性的影响，是通过计算植物生物量变化来进行度量的。由表6.5-1可知，工程建设后，由于工程建设占地将影响一部分面积内植物累积生物量，造成区域自然体系的生物量减少42.28t，折算到评价范围（评价区面积8518hm2），将使区域平均生物量由背景状况10.24kg/m2减少为10.2395kg/m2，减少0.0005kg/m2，总体上看仍然保持在同等水平，因此工程建设对评价范围生态体系恢复稳定性影响不大。

（2）对阻抗稳定性的影响

阻抗稳定性与高亚稳定性元素的数量、空间分布及其异质化程度密切相关。异质性是指在一个区域里（景观或生态系统）对一个种或者更高级的生物组织的存在起决定作用的资源（或某种性状）在空间或时间上的变异程度（或强度）。

①资源拼块变化分析

评价区以草地为主，草地为评价区的景观基质，工程建设占地类型也多以草地为主，未占用完整的林地斑块或草地斑块，因此，本工程建设不会对评价区资源拼块的数量、空间分布产生明显不利影响。

②景观异质性变化分析

本工程对评价区景观异质性的影响主要表现为：工程建设占地改变了局部区域地面景观拼块类型以及相关拼块的连通性和嵌套关系。由于本工程建设征地按照“尽量少占地”的原则，工程建设征地总面积仅占评价范围的0.24%，对景观生态体系异质性的影响程度较小。

③阻抗稳定性变化分析

根据对评价区资源拼块变化分析与景观异质性变化分析，本工程的建设不会对评价区资源拼块的数量和空间分布状况造成明显的影响，评价范围内景观生态体系的异质性也基本不会发生改变。在评价范围内，特别是建设征地范围内区域斑块比例和镶嵌格局的改变，不会影响评价范围内景观生态的稳定性，景观生态体系阻抗稳定性仍然维持原状。

- 6.5.1.3对评价区生态体系综合质量的影响

工程建设前后评价区各景观类型优势度值计算结果见表6.5-2。

表6.5-2数据显示：工程建设后，评价区水域景观、人居景观的优势度值略有上升，不明显；林地、草地、农田、其它土地景观优势度值略有下降，亦不明显；草地景观仍为评价区模地，工程建设对评价区景观质量影响不大。

### 6.5.2对生态系统结构与功能影响

- 6.5.2.1施工期影响

工程施工临时占地面积总计13.76hm2，占地类型主要为林地、草地、少量耕地，分别占总占地面积的21.50%、61.64%、16.86%。

施工期间工程临时占用的林地、草地地表植被将遭到破坏，导致区域生物量有所减少。但因工程为线性工程，施工区域呈点状，整体对区域生态结构、生物量的影响较小，且该影响只表现在施工期。施工结束后，对临时占地进行复垦，采取土地清理、回填、平整和恢复植被等措施，其不利影响可基本得到减免。

- 6.5.2.2运行期影响

由表6.5-3可以看出，工程实施以后因净化水厂建设评价区河流生态系统、城镇生态系统面积明显增加，其他生态系统类型面积不变或略有减少，评价区以草地生态系统为主导的格局并未发生变化，说明工程实施对评价区生态系统组成影响很小。

- 6.5.2.3对生态系统功能影响

根据《全国生态功能区划(修编版)》，工程评价区生态功能为水源涵养功能。即各类型生态系统通过拦截滞蓄降水，增强土壤下渗、蓄积，涵养土壤水分、调节地表径流和补充地下水所增加的水资源总量，其中森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统分布范围越大，区域生态系统服务功能越高，工程实施前后，评价区分布的森林生态系统、草地生态系统分布范围变化小，变化率分别为0.13%、0.26%，灌丛生态系统分布范围没有变化，工程实施对区域生态系统功能影响较小。

### 6.5.3对陆生植物的影响分析

- 6.5.3.1施工期对陆生植物的影响

工程施工临建区包括施工生产生活区、管道线路区等，临时占地总面积13.76hm2。根据现场调查情况，施工生产生活区植被类型主要为人工栽植植被和草地，主要植物种类包括人工栽植的榆树、木地伏、假木贼、苔草、芨芨草等，植被覆盖度在20%左右；管道线路区植被类型主要为草地，主要植物种类包括针茅、多种蒿类、木地肤、林地早熟禾、栗草、苔草、芨芨草、苦豆子、拂子茅等，植被覆盖度在40~60%左右，均无国家级和自治区级保护植物分布。草地类植物是工程评价区分布最广的植物群落，分布面积3273.10hm2，占评价区总面积的38.43%，施工占用不会导致某物种在评价区内消失，工程施工对评价区陆生植物种类基本没有影响。

施工对陆生植物影响主要表现为：施工占地对地表植被造成的一次性破坏以及由此产生的生物量损失；施工废污水排放对径流区域地表植被的影响。

从施工占地及面积来看，工程施工占地将产生1360.88t的生物量损失。施工结束后，永久占地区地表被建筑物永久替代，地表植被被永久占压；临时占地区地表植被可采取林地补植、草地植被恢复等措施予以补偿。

另一方面，施工产生的碱性废水、含油废水若随意排放，将导致径流范围内的植被受损。应严格落实废水处理措施，严禁外排。

- 6.5.3.2运行期对陆生植物的影响

（1）工程永久占地对植物影响

工程永久占地总面积0.24hm2，工程占地范围主要为林地、草地，工程永久占用范围植物以少数几株雪岭云杉、针茅、林地早熟禾、羊角芹、栗草、苔草、木地肤、芨芨草等，无国家级和自治区级保护植物分布。

工程建设对陆生植物的影响主要表现为工程永久占地对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量损失，具体参见表6.5-1。工程建成后，永久占用草地0.24hm2，由此造成的生物量损失为42.28t；同时随着水土保持植物措施实施，评价区生物量略有恢复。

（2）对引水口下游河段天然植被影响分析

现场调查发现，本工程引水口下游约1km河段垂直分布的区域分为3种类型：低阶地、高阶地及山坡。其中高阶地和山坡植被生长水源主要来源于冰雪融化和降水量，河水变化对其没有影响；低阶地区地下水补给源主要为大气降水、山区两侧汇水和河水渗漏。

由现状调查可知，本工程引水口下游约1km河段河谷区低阶地发育，阶地区林草分布，该区是两岸山区地下水的排泄区，其覆盖层表土层地下水的补给来源主要为两岸山区地下水汇水、大气降水，河水主要对阶地区覆盖层下部的卵砾石层地下水进行充盈补给，对阶地区潜水埋深起到顶托抬升作用。根据地表水预测结果，引水口下游河段运行期下泄流量在0.536m3/s~6.547m3/s，河道来流量较现状变化微小，对两岸地下水位影响不明显，且该区河道两岸植被的生长繁衍主要依赖于天然降水和河道两侧地下水滋润，河道汛期洪水上溢漫灌作为补充。因此，工程建设不会对引水口下游两岸植被生境条件产生不利影响。

- 6.5.3.3对珍稀保护植物的影响

根据工程影响区植物调查，结合中葛根河流域古树名木分布范围，本工程直接影响范围内未发现国家和自治区级珍稀保护植物和古树名木分布，因此，本工程建设不会对流域内分布的国家重点保护野生植物和古树名木产生影响。

### 6.5.4对陆生动物的影响分析

- 6.5.4.1工程施工对陆生动物的影响

（1）工程占地对陆生动物的影响

本工程建设对陆生动物影响主要表现为工程占地对陆生动物栖息、觅食活动造成的影响。由于工程管线沿景区道路敷设，人类活动较频繁，无大型兽类活动，区域陆生野生动物主要为常见的荒漠爬行类和啮齿类动物，如快步麻蜥、蒙古兔、灰仓鼠、普通田鼠等；鸟类主要为荒漠地区常见种类，其中包括国家II级保护鸟类鸢、红隼、燕隼；自治区Ⅱ级保护鸟类蓝胸佛法僧。

工程永久占地将占压小部分草地，从而将使分布于该区域的爬行类以及小型哺乳类的栖息、觅食活动场所有所减少，但由于工程永久占地区现状为建设用地，占地面积极小，且区域内爬行类以及小型哺乳类活动范围较广，工程占地区并非爬行类以及小型哺乳类的集中分布区，周边相同生境广泛，故工程占地不会对区域内陆生动物栖息、觅食活动产生明显影响。

鸟类具有较强的迁移能力，且生境广泛，工程干扰呈点状或线状，且在工程施工结束后，部分生境（如临时占地区域）将逐渐恢复。因此，工程施工占地对评价区内鸟类栖息的影响较小。

（2）施工噪声对动物的影响

爬行类动物的听觉相对不敏感，施工噪声对其影响不大，而施工活动所产生的振动将对其产生一定的驱赶性，特别是对振动相对敏感的蛇类，施工活动产生的振动将驱赶其向周边区域迁移。但相对于整个评价区而言，工程施工为点状和线状，影响区域有限。在施工结束后，随着干扰源的消失，不利影响将逐渐消失。

对于鸟类，施工噪声以及施工活动产生的振动对其均会产生一定的驱赶影响。鸟类的活动范围较为广泛，避趋能力也较强，施工噪声以及振动的影响为短期影响，且影响范围局限于施工区域附近，对鸟类的干扰影响十分有限。在施工活动的结束后，随着干扰源的消失，不利影响也将逐渐消失。

（3）施工期间水环境变化对动物的影响

在施工期间，机械车辆冲洗废水、施工生活污水等处理后，不外排入河道，对周边区域水环境影响较小。此外，工程施工区周边大多为人类干扰强度较大的区域，分布的动物种类大多为适应能力较强的种类。因此，施工期水环境变化对区域内动物生境的影响较小。

（4）施工人员活动对动物的影响

施工期，施工人员聚集，若不加强管理，提高保护动物意识，则可能会对周围的野生兽类造成骚扰。有少部分施工人员可能在闲暇之时，对野生兽类进行狩猎，这将对一些野生兽类构成严重威胁，而且这种影响往往要经过很长时间才能恢复，有时甚至是不可逆的。因此，在施工期间要加强对施工人员的管理，并且对他们进行动植物保护宣传教育，提高他们保护动植物的意识，防患于未然，以减少这种对野生动物人为影响。

综上，工程建设对工程区活动的野生动物会产生一定影响，但影响程度及范围均不大，不会影响野生动物的种群及数量。

- 6.5.4.2工程运行对陆生动物的影响

泵站及净化水厂运行产生的噪声会惊扰附近的野生动物，使其远离附近的栖息地和觅食区域，但是泵站周边均有大范围类似生境广泛分布，而净化水厂位于黑涝坝服务区，周边类似生境广泛，受影响的野生动物会迁徙至适宜生境生存，工程运行不会对区域野生动物影响不明显。

- 6.5.4.3对保护动物的影响

根据现场调查成果，工程影响区域可能出现的保护鸟类主要为一些活动范围广泛的隼型目鸟类，如鸢、红隼、燕隼等国家Ⅱ级保护动物，这些鸟类以鼠、兔、鸟等为食。但由于工程占地面积相对较小，工程区周边适宜上述鸟类觅食或停留的类似生境众多，且鸟类迁徙能力很强，故对鸟类觅食及栖息影响甚微。工程影响区域可能出现的保护兽类主要有狼、赤狐，现场调查期间，经与当地牧民询问，在主管道沿线能够偶见狼、赤狐在附近觅食，工程建设期间施工机械、运输车辆噪声等将对其起到驱赶作用，使其远离工程主管道区域，但这些影响会随着工程施工的结束而消失。

- 6.5.4.4对生物多样性的影响

（1）对陆生植物生物多样性的影响

工程及施工占地呈线状散布在江布拉克景区内，除净化水厂占地为永久占地外，其他均为临时占地，不会造成集中大面积天然植被的消失。工程占地范围内的天然植被以当地常见的车前、地肤、萹蓄、碱蒿、小獐茅等灌木和草本植物为主，雪岭云杉等乔木少，工程占地不会导致某物种在评价区内消失，对区域物种多样性影响小。另外，根据本工程水土保持方案报告书提出的植物措施，工程施工结束后，将对工程临时征用的区域进行植被恢复，植被物种选择以现状调查中占地区的植被种类为主。施工结束后，随着植物措施的实施、地表植被恢复，施工占地对天然植被的影响会逐步消失。

（2）对陆生动物多样性影响

工程布置区以草原类栖息生境为主，区域分布的野生动物以小型动物为主，两栖类、爬行类较为少见，偶见快步麻蜥、密点麻蜥等，鸟类主要有原鸽、角百灵、麻雀、灰斑鸠等，兽类常见有根田鼠、小林姬鼠、灰仓鼠、普通田鼠等山地适温旱性兽类。

工程建设将占用区内部分鼠类、爬行类的洞穴，迫使其外迁，工程施工活动及施工人员将对鸟类、其它兽类野生动物造成惊扰和驱赶，工程占地类型大部分为草原、林地，工程区周围类似生境广泛，工程建设影响程度及范围均较小，不会对野生动物的种群及数量产生较大影响。

施工期的影响是暂时性的，随着施工期的结束生境恢复，野生动物会重新找到栖息地，并逐渐恢复其种群数量，动物群落结构不会发生变化。运行期基本无影响。

## 6.7对土壤环境的影响

### 6.7.1施工期影响

（1）施工扰动影响

工程施工扰动对土壤的影响主要发生在工程永久占地和临时占地范围内。工程永久占地范围，建筑物永久占压和部分区域地面硬化，将使土壤永久失去其固有的生产能力。工程临时占地范围内，主要占地类型主要为草地，另占有少量林地。

该部分占地内的土壤类型以栗钙土和黑钙土为主。施工期由于施工机械对地表的碾压、土石方动迁以等施工活动，土壤受到长时间的碾压，土壤结构变得密实、板结、容重增加、渗透能力变差、持水能力降低，影响了生物与土壤间的物质交换，使土壤自然富集过程受阻，土壤肥力下降，受施工活动影响的土壤将产生退化。而土壤上层的团粒结构一旦受到破坏，将需要较长的时间培育才能得到恢复。

本工程水土保持措施方案中要求对施工占用天然植被区的表层土进行剥离，施工结束后回覆扰动区，用于后期植被恢复。

（2）施工废污水排放对土壤环境的影响

施工生产废水和生活污水处置不当，也会对土壤环境造成污染。工程施工期砼拌合系统和机械保养站各布设1套。混凝土拌合废水主要污染物为SS和pH，就地排放废水流经区域将会使地表土壤板结、碱化、硬化；机械保养站产生的含油废水就地排放，将在地表形成一层干结的黑色油污，改变土壤理化性质、降低肥力，且废油属危险废物，还会对土壤产生污染。

### 6.7.2运行期影响

工程运行期主要污染物为净化水厂机械检修油污水，经处理达标后回用，不会引起土壤的盐化、酸化、碱化。

## 6.8对水生生态环境的影响

### 6.8.1施工期影响

（1）对水生生境的影响

根据水利工程施工特点，本项目除引水设施建设以外，其他工程均在干地施工，对水生生境没有影响。

引水口施工结合填筑围堰挡水。围堰填筑与拆除施工使局部水域水体浑浊度增加，产生的水质变化将不可避免的对施工水域内的水生生境产生不利影响。由于施工围堰安排在枯水期填筑，且施工期较短，因此影响范围和时段有限，受沉降作用影响明显，施工活动结束后，影响区水质会逐渐恢复到现状水平。

（2）对水生生物的影响

涉水工程施工时需进行围堰的加筑和拆除，势必将对附近水域的水生生物产生惊扰，由于鱼类趋避活动能力较强，受惊扰后会自动转移到附近受施工影响较小的区域，浮游动物等趋避活动较弱的水生生物受影响程度较大，但由于施工范围较小，施工时间短，因此，该工程对水生生物的影响在可承受范围内。

### 6.8.2运行期影响

根据前文水文情势预测结果可知，工程建成运行后，引水口断面多年平均流量情况下，该断面各月均流量均较现状有所减少，由现状的0.54～6.57m3/s降至0.536～6.547m3/s，减幅在0.35～1.64%，最大减幅出现在3月。本工程建设对水文情势和生态环境影响变化不大，浮游植物仍基本保持原状态。对水生维管束植物生长的环境影响很小，不会影响其分布和数量。工程涉及河段无大型集中的鱼类产卵场、索饵场及越冬场，因此对鱼类资源量的影响较小。

## 6.9工程施工对环境的影响

### 6.9.1水环境

本工程施工废污水主要为混凝土养护废水、机械保养含油废水、基坑排水，主要污染因子为SS、CODCr、石油类等。生活污水排放集中在施工生活区，主要污染指标为BOD5、CODCr等。

（1）生产废水

①混凝土拌和系统冲洗废水

本工程混凝土拌和系统位于黑涝坝附近施工生产生活区，远离中葛根河。根据工程分析，混凝土养护废水约180m3（2.00m3/d），主要污染物为SS（浓度可到达2000mg/L），pH值11～12，呈碱性。

混凝土拌和系统废水产生量小，就混凝土拌和站所处位置和地形来看，系统距离河道较远，约5km，没有入河的可能性，但这部分废水若就地任意排放，将使得周边土壤逐渐碱化，不利于施工后期的迹地恢复，根据经验数据，经沉淀处理后，SS浓度降至100mg/L以下，回用于混凝土养护和施工场地降尘，不外排。

②机械清洗保养含油废水

根据施工组织设计，施工生产生活区内设置1处机械保养厂，机械保养冲洗过程中产生的含油废水排放特点是废水量相对较少、间歇排放，CODCr、SS和石油类含量较高，其浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L和100mg/L。根据施工经验，机械修配厂高峰用水量约2m3/d，含油废水排放率均为80%，则含油废水排放量为1.6m3/d。若该部分废水就地排放，流经区域将会在地表形成一层干结的黑色油污，土壤理化性质改变、肥力降低，不利于迹地恢复，且影响地表景观；另外含油废水散发机油气味，还将对施工作业区和周边环境造成影响。因此，须建设隔油处理设施，对该部分废水进行处理后，用于车辆清洗或洒水降尘。

隔油池内废油、底泥均为危险废物，应按危险废物相关要求进行收集、贮存和处置。

③基坑排水

基坑排水主要是排入围堰内的基坑存水，即原来的河水加上渗水和降水。基坑排水污染物主要是SS和少量石油类物质，其中主要污染物SS浓度一般在2000mg/L左右、pH值11～12，静置沉淀后水回用于场地、道路抑尘洒水等，对周边水环境影响较小。

（2）生活污水

本工程设1处施工生活营地，位于黑涝坝服务区净化水厂占地区内，施工高峰期人数为50人，最大日均排水量为4.8m3/d，施工期间3个月的污水排放总量为432m3。生活污水依托黑涝坝服务区化粪池集中收集处理后，定期就近清运至奇台县污水处理厂处理，做到生活污水不外排

生活污水若就地任意排放，将污染土壤，还可能孳生蚊蝇、传播细菌，对施工人员生活环境卫生及人群健康都构成威胁，应经收集处理后。

### 6.9.2环境空气

施工中产生的施工作业面扬尘，基本上都是间歇式排放；车辆运输，施工设备运行产生的扬尘、尾气。除对施工人员产生影响外，还将对东、西线分干管两侧200m范围内分布的服务区、名宿和麻沟梁村二队、四队村民（9户45人）产生一定影响，但根据同类工程经验，只要定时洒水、降低车速等，扬尘量即可得到有效控制，并不会对村庄居民正常生产生活带来明显不利影响。

（1）施工作业面扬尘

施工作业的裸露地面，在干燥的天气时，尤其是在大风时容易产生扬尘。工程土石方开挖、回填等施工作业面都会产生粉尘，粉尘产生量与施工方法、作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等都有关系。参照建筑工地施工，工程施工作业面粉尘排放速率为19.44×10-5g/s.m2。通过定时人工洒水，施工作业面的粉尘就可有效控制，对环境影响较小。

项目区应设置围档措施，并及时洒水抑尘，禁止大风天气施工，以减少施工对区域环境的影响。

（2）交通运输扬尘

物料运输车辆在施工场地运行过程中易发生扬尘。根据有关资料，施工交通扬尘约占施工期总扬尘量的60%以上，运输车辆的道路扬尘量约为1.82kg/km·辆。此外，运输物料泄露也是产生扬尘的因素之一，其中水泥是最易在运输过程中产生扬尘的，若运输装卸不当，会产生物料扬尘。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面越脏扬尘量越大。运输车辆经过居民点和景区服务区应减速。

（3）混凝土拌和系统产生的粉尘

混凝土拌和系统粉尘主要产生在水泥的运输和装卸及进料过程中；在无防治措施情况下，粉尘排放系数为0.91kg/t，工程共使用的1173t水泥将产生约0.11t粉尘，受该类粉尘影响的主要为一线作业的施工人员。

（4）燃油废气影响

运输车辆及燃油动力机械消耗油料会产生一定量废气，工程施工燃油使用总量为300t，根据工程施工进度及强度，估算污染物NOX总排放量为14.48t。

施工期机动车辆及机械燃油废气污染源多为流动性、间歇性污染源，且施工大部分区域地形平坦开阔，空气流动较快，工程区环境空气本底状况良好，加之地形作用，对污染物稀释吹散作用强烈，环境空气污染物的排放会随施工活动的停止而停止，因此环境空气污染影响较小。

### 6.9.3声环境

（1）污染源

工程施工噪声源主要包括混凝土拌和系统等固定连续声源噪声，以及交通噪声等。工程对区域声环境的影响主要集中在施工期，随施工活动结束消失；运行期噪声主要来自泵站和净化水厂仪器运行过程中产生的机械噪声。

（2）施工期声环境影响预测

①施工机械固定噪声源

A.预测方法

混凝土拌和系统噪声属于相对固定噪声源，采用《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的半自由空间中的点声源发散衰减模式，不考虑山谷反射、空气吸收、地面效应及遮挡物衰减，预测各混凝土拌和站的噪声影响范围。

预测公式：

LA（r）=LWA-20lgr-8

式中：LWA—声源声压级（dB）

r—测点与声源的距离（m）

B.预测结果

工程布置1处混凝土拌和站。根据工程区环境特点和影响对象，分别计算达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70dB(A)、夜间55dB(A)限值标准以及《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准的衰减距离，见表6.9-1。

据表6.9-1，昼间、夜间分别距混凝土拌和站系统等施工机械5m和28m处施工噪声级能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70dB(A)、夜间55dB(A)限值标准，28m和89m处可衰减至《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类昼间55dB(A)、夜间45dB(A)标准要求。

上述范围内分布有黑涝坝服务区环境敏感目标分布，工程施工除对现场施工人员产生影响外，还将对黑涝坝服务区人员产生一定影响，需采取如优化施工作业时间等相应措施进行防护。

②交通噪声

A.预测方法

工程施工流动声源主要为交通运输噪声，预测方法采用流动声源模式。

式中：――机动车声功水平，dB,

Q――每小时机动车数量，辆/h；

V――车辆平均时速，km/h；

d――接收者所处位置与路中央的距离，m。

B.预测结果

本工程交通运输噪声源小时平均影响范围和强度见下表6.9-2。

根据预测结果，参照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，各类型载重车辆在昼间产生的噪声均不超标；夜间重型载重车在距道路5m范围内超标1dB（A），本工程施工交通主要景区道路，沿线零星分布有居民点和民宿，车辆噪声将对经过居民点等产生一定影响，需合理部署车辆运输高峰、运输时间，经过居民点、名宿禁止鸣笛，同时尽量避免车辆夜间驶入景区道路，以减小交通噪声的影响。

③敏感目标

本次将选取可能受净化水厂施工和管线开挖影响的最近敏感目黑涝坝服务区和麻沟梁村二队居民点的施工期噪声影响预测结果，并进行分析。

净化水厂处分布有黑涝坝服务区、东线分干管A18+600西侧15～200m范围内分布有麻沟梁村二队居民约6户30人，施工期间开挖及运输车辆经过服务区和村庄，将使得上述区域噪声级增加，可能对服务区和当地居民正常生产、生活产生影响。

声环境敏感目标处的环境噪声采用以下公式进行预测：

(LAeq)预＝10lg[i=16（100.1(LAeq)i+100.1(LAeq)背）]

式中：(LAeq)预——预测点处的环境噪声预测值，dB；

(LAeq)背——预测点处的环境噪声背景值，dB；

(LAeq)i——不同施工噪声源在预测点处的环境噪声值，dB。

本次预测时选取敏感目标处监测点位作为其背景值。声环境敏感目标处噪声预测结果见表6.9-3。

根据预测结果，声环境敏感目标处施工期声级均有所升高，其中黑涝坝服务区噪声昼间、夜间分别超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准昼间、夜间55dB(A)、45dB(A)要求，分别超标9dB(A)河18.8dB(A)；麻沟梁村二队居民点噪声昼间、夜间分别超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准昼间、夜间55dB(A)、45dB(A)要求，分别超标5dB(A)河15dB(A)；需采取如优化施工作业时间等相应措施进行防护，但是敏感点附近仅进行管道开挖浅埋施工期短暂，不会对村庄居民正常生产、生活带来明显不利影响，但施工期间仍应加强管理，运输车辆经过村庄时控制车速并禁止鸣笛。

（3）运行期声环境影响预测

本项目建设4座泵站和净化水厂，经隔声后声源强度为76dB（A），不同强度噪声源随距衰减的情况见表6.9-4。

泵站和净化水厂距离厂界50m处昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。由此可见，本工程的实施不会降低声环境质量等级。泵站和水厂运行时产生的噪声不会对周围环境和居民生活产生明显影响。但设备的噪声将对水厂内环境有一定影响，在建设过程中应选择低噪声设备。

### 6.9.4固体废物

（1）生产废渣

根据工程土石方挖填平衡计算，本工程无永久弃渣产生，由于开挖料回填受施工时序的制约，管线填筑料使用自身开挖利用料，沿管线一侧就近堆放，平均堆高3.0m，临时开挖利用料由于需要利用，很容易在施工时就地随意堆弃，成为水土流失的物源之一，应加强施工管理，严禁随意堆置，严格按照水土保持“先拦后弃”原则对利用料进行防护，严格控制堆渣高度，确保渣体稳定，落实后期植被恢复措施，避免引发严重水土流失。

（2）生活垃圾

工程高峰期施工人数将达到50人，按每人每天排放1kg生活垃圾计算，施工生活区高峰期日产生活垃圾将达到0.05t。生活垃圾中含有大量有机物及病原菌，随意排放，不仅影响环境美观、污染空气，而且影响施工区清洁卫生，造成蚊蝇孽生，鼠类繁殖，导致疾病流行，威胁施工人员和附近居民身体健康。另外，区内施工人员的生活垃圾经雨水淋溶等原因将导致污染物污染土壤和地下水。

工程运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理，基本无生活垃圾产生。

（3）危废

工程施工期，在施工工区内布设1处机械汽车保养场。施工期产生的危险废物主要为：工程机械设备维修保养和清洗等过程产生的废机油、废润滑油，清洗金属零件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他溶剂油，以及油污手套等用具和沾染油污的土壤，含油废水处理设施内沉积的油污也属于危险废物。

工程运行期危险废物主要来源于净化水厂的检修和保养过程中产生的废油，以及沾有油污的手套等清洁用具，危废产生量较小。

上述危险废物须按相关危险废物管理规定，进行收集、贮存、转运、处置，避免随意丢弃，污染周边环境。

## 6.10对区域防沙固沙影响分析

项目评价区无沙化土地分布，工程占地总面积14.00hm2，其中永久占地面积0.24hm2，临时占地面积13.76hm2，工程占地范围主要为草地、林地，工程建设将造成局部区域生物量损失，随着水土保持植物措施实施，评价区生物量略有恢复。工程建设运行对区域水源涵养功能影响小，对区域防沙固沙基本没有影响。

# 7环境保护措施及可行性论证

## 7.1环境保护措施设计原则及标准

### 7.1.1设计原则

（1）预防为主和环境影响最小化原则

在方案设计时，借鉴成熟的经验和科学知识，预防为主，防治结合，防止不利影响的产生，把对环境的不利影响降到最低。

（2）全局观点、协调性及生态优先原则

各项措施与当地及工程区的生态建设紧密协调、互为裨益，切实作到生态优先。

（3）综合防治，因地制宜，因害设防，突出重点的原则

针对本工程的生产废水、污水、水域功能及废气、噪声特点，有针对性地提出防护措施，突出重点、合理配置，形成综合防治体系。

（4）“三同时”原则

环境保护措施布设与工程设计中已有的环境保护措施相衔接，并构成一体，且在设计深度和实施进度安排上与主体工程设计和施工进度相适应，并且各项环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（5）经济性、有效性原则

遵循环境保护措施投资省、效益好和可操作性强的原则。

### 7.1.2设计规程、规范及标准

（1）《水利水电工程环境保护设计》（SL492-2011）；

（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006（2014版））；

（3）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（4）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（5）《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；

（6）《生产建设项目水土保持技术标准》（GBT50433-2018)；

（7）《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；

（8）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（9）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）；

（10）《水电水利工程工程量计算规定》（DL/T5088-1999）；

（11）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）。

## 7.2环境保护措施总体布置

根据工程建设对环境的影响特点和各环境因子影响预测评价结论，以及工程涉及区域环境保护目标和污染控制目标要求，本工程环境保护措施包括水环境保护措施（包括运行期水环境保护措施、施工期水环境保护措施）、生态环境保护措施（陆生动植物保护措施、水生生态及鱼类保护措施）、土壤环境保护措施、环境空气保护措施、声环境保护措施、固废处理措施和其它环境保护措施。

工程环境保护措施总体布局见附图。

## 7.3工程施工环境保护措施

### 7.3.1水环境保护措施

- 7.3.1.1混凝土拌和废水处理

（1）废水排放特征

工程设1座混凝土拌和站，废水产自混凝土拌和过程和混凝土转筒在每班末的冲洗过程，为间歇排水、水量不大，废水中主要污染物为SS及PH值，PH值11～12，SS浓度约2000mg/L，本工程混凝土拌和废水高峰期排放量为2.0m3/d。

（2）处理目标

工程混凝土拌和系统废水排放量约2.0m3/d，废水处理达标后能够完全回用于拌和系统或用于周边场地、施工道路等区域的洒水降尘，严禁外排。处理后用于施工环节的须参照执行《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）对混凝土拌和养护用水水质要求。

（3）处理工艺

根据本工程混凝土拌和废水瞬时排放量大、悬浮物浓度高的特点，选用沉淀+砂滤工艺，流程见图7.3-1。废水先进入调节预沉池，去除大部分悬浮物，再进入砂滤池进一步处理，处理设施采用一体化结构，简称沉淀砂滤池，砂滤池出水进入清水池，处理后的水回用或用于施工区洒水降尘。砂滤池滤料采用购买的骨料，滤料须及时更换，以免堵塞。预沉池沉砂与砂滤池滤料、渣自然干化后运输至管道沿线与开挖料填埋。混凝土拌和废水pH值可根据现场污水实际情况，决定是否投加酸进行中和。

图7.3-1   混凝土拌和系统废水处理工艺流程示意图

（4）处理工艺初步设计

根据混凝土拌和废水处理工艺，在混凝土拌和站修建预沉池、砂滤池、清水池和事故备用池1座，配回用水泵1台（1用1备）。

混凝土拌和废水按每2h排放一次进行设计；预沉池设计停留时间8h，清泥周期3d；砂滤池设计停留时间8h，清泥周期7d；清水池设计停留时间2h，事故备用池按暂存2h废水设计。沉淀池、清水池的设计容积还需考虑一定的水量变动系数，各处理池底部和四周用混凝土砌筑25cm。

根据工程特性，将混凝土拌和废水处理系统纳入到混凝土拌和系统布置中统一考虑，构筑物利用混凝土拌和系统附近空地进行布置。具体选址和各构筑物尺寸、规模形式结合现场实际条件进行调整，满足废水处理功能为准，本阶段仅进行估算。

具体设计尺寸及工程量见表7.3-1。

（5）废水回用方案可行性分析

混凝土养护及拌和冲洗废水污染物以SS和pH值为主，经中和处理后pH值调整至中性，经沉淀池处理后SS浓度预计低于600mg/L，出水回用于混凝土拌和、养护等，水质完全满足要求。因此，本回用方案是可行的。

（6）运行管理与维护

①为收集拌和站加水拌和中散落的水，需在作业区周边设截水沟，将散落水收集排入处理系统。

②根据废水处理效果，必要时投加絮凝剂；根据混凝土拌和对水质pH的要求，视水质监测结果后确定是否需要投加酸性中和剂加以中和。在污泥沉淀到一定程度则换备用处理系统，原沉淀池的污泥进行自然干化，干化后用抓斗机抓取装运载斗车运输至管道沿线与开挖料填埋。

③由于混凝土拌和废水处理设施简单，在运行过程中主要注意定时清理调节沉淀池中的泥沙。将管理和维护工作纳入混凝土拌和系统统一安排，不另设机构和人员。

- 7.3.1.2含油废水处理措施

（1）废水排放特性

本工程共布设1座机械保养厂，废水产生量约2m3/d，废水中污染物主要为COD、SS和石油类，浓度分别为25～200mg/L、500～4000mg/L和100mg/L。

（2）处理目标

对含油废水进行油水分离，废油全部回收，出水石油类浓度小于10mg/L，处理后的废水存蓄于蓄水池，用于机械或零部件的再次冲洗，或用于周边施工区或道路洒水降尘。

（3）处理方案

拟定以下两种处理方案进行比选

方案一：采用成套油水分离器。其特点是油水分离效果好，油份回收率和去除率高，适用于高含油量废水，能满足机修系统承担大修任务时石油类高峰浓度达标排放要求，但设备投资高，修理保养要求高。

方案二：采用小型隔油池（间歇处理并投加混凝剂）。废水中的悬浮物及石油类在沉淀池内经絮凝沉淀后得以去除，其特点是构造简单，造价低，管理也方便，仅需定期清池。

考虑到本工程机械保养厂废水排放量少，拟采用方案二处理，处理流程见图7.3-2。在本工程机械保养厂修建处理池，在处理池入口处设置隔油材料，含油废水通过集水沟经过隔油材料自流进入水池，蓄满后回收浮油，停留12h以上到第二天排放，处理后的废水用于机械或零部件的再次冲洗，或洒水降尘。

（4）处理方案初步设计

根据小型隔油池处理工艺，修建1座矩形处理池，内用隔油材料分割为隔油池和沉淀池，分别以1d和2d废水量修建，蓄水池按照6d废水量设计。根据工程特性，将含油废水处理设施纳入到机械保养厂布置中统一考虑，构筑物利用场地内附近空地进行布置。具体选址结合现场实际条件进行调整，满足废水处理功能为准，本阶段仅进行估算。处理池剖面见图7.3-3，处理池工艺设计参数见表7.3-2，处理设施工程量见表7.3-3。

（5）运行管理与维护

①严禁将含油废水直排周边环境。要求在设备停放场附近设置专门的集中冲洗场，冲洗废水通过集水沟进入隔油池处理，油污定期清理。

②在运行过程中注意定时清理沉淀池、清洗及更换隔油材料、回收浮油；管理和维护工作纳入机械修配保养站内统一安排，不另设机构和人员。

③设施使用过程中产生的油污、含油废料、含油泥渣等须按照危险废物处置要求处理，不得随意丢弃。

④施工结束后待沉淀池蒸发完后进行池底清理，清理废渣运到管道沿线与开挖料一起填埋，清理后将沉淀池覆土填埋。

- 7.3.1.3基坑排水

基坑初期排水主要为围堰闭气后基坑集水、基础和堰体渗水，成份为河水，污染物主要为SS，无其它有毒有害污染物；由于基坑排水具有排水量大、历时短等特点，如果修建大型构筑物来处理这部分初期排水，工程开挖造成的环境破坏、修建过程中“三废”排放对环境的不利影响较大。因此，从技术经济角度分析，对基坑初期排水进行处理是既不经济也不现实的。

根据以往一些工程施工经验，基坑排水若有条件可以用作混凝土拌和或砂石料加工系统生产用水。根据其它水利项目对基坑水的处理经验，仅向基坑投加聚合氯化铝絮凝剂，让坑水静止沉淀2h后悬浮物浓度一般能降到200mg/L以下，对初期排水中的SS消减作用显著。

基坑经常性排水主要包括围堰堰体渗水和雨季基坑积水及雨季右岸山体汇水等，主要污染物为SS，坑水呈碱性，排入河道后会使河水浑浊且pH值升高。因此，建议投加聚丙稀酰胺的混合物处理，该混合物对碱性高、SS含量高的水处理效果较好，建议使用这种絮凝剂。

- 7.3.1.4生活污水

（1）污水排放特性

主要来自施工生活营地，主要污染指标为BOD5、CODCr、粪大肠菌群等，其中BOD5浓度为500mg/l，CODCr为600mg/L。本工程施工高峰期总人数50人，生活用水标准按120L/人·d，生活污水排放系数0.8，估算施工高峰期最大生活污水产生总量为4.8m3/d，依托黑涝坝服务区化粪池对生活污水集中收集处理后，定期用吸污车就近清运至奇台县污水处理厂处理，做到生活污水不外排。

（2）依托可行性分析

本工程位于新疆昌吉回族自治州奇台县东南部江布拉克景区内，现状景区服务区等均设有卫生间，生活污水集中收集经化粪池处理后由吸污车定期清运至奇台县污水处理厂；本工程施工高峰期最大生活污水产生总量为4.8m3/d，考虑到工程施工期仅3个月，且工程位于江布拉克景区，若修建过多临时处理设施，增加工程占地，破化环境；依托服务区现有卫生处理设施将增加现有设施负荷；综合考虑，本次生活污水依托服务区现有卫生处理设施，无需新建污水处理设施，本工程需定期及时用吸污车就近清运至奇台县污水处理厂处理，做到生活污水不外排。

工程运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理，基本无生产生活污水产生。

（3）粪便处理

本工程为线性工程，工程各施工作业区线路较长、人员分散，但工程管道沿线均有景区卫生间分布，因此，工程施工作业沿线无需布置环保厕所。

### 7.3.2环境空气保护措施

- 7.3.2.1保护目标

工程施工产生的大气污染物主要取决于工程施工工艺、燃油机械设备运行及排放特点。根据大气污染源强、污染物性质，结合施工区气象条件、地理条件和施工作业点分散的特点分析，对环境空气质量影响主要是混凝土拌合系统以及水泥的装卸、储运过程，影响范围主要是离工作面非常近的局部区域，不会造成大面积的环境空气污染。

施工期环境空气保护措施实施目的是削减施工环境空气污染物排放量，减轻污染物扩散，改善施工现场工作条件，保护施工区环境空气质量。工程区大气环境质量依照《环境空气质量标准》(GB3095-2018)一级标准要求；污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，TSP控制目标为1.0mg/m3。

- 7.3.2.2保护措施

（1）扬尘影响防护对策措施

①土石方挖装扬尘

为保护施工人员工作环境，在开挖和填筑较集中的工程区、堆料场等地，非雨日采取洒水措施。具体为：在高温燥热时间，一日内洒水4～6次；气候温和时间至少洒水3次。

②车辆运输扬尘

车辆运输扬尘产生自车辆碾压和运输物料泄露两方面，主要通过三类措施加以控制：一是加强路面养护，控制车速；二是多尘物料运输时需密闭、加湿或苫盖；三是根据天气情况，进行路面洒水抑尘。

洒水要求具体为：在高温燥热时间，车辆行驶密集区要求一日内路面洒水4～6次，其余路面2～4次；气候温和时间，车辆行驶密集区要求一日内路面洒水至少3次。

③混凝土拌和系统粉尘

在混凝土拌和站操作区、水泥堆放区附近辅以洒水降尘措施。在高温燥热时间，一日内洒水2～4次，气候温和时间，至少洒水3次。

④施工人员劳动保护

按照国家有关劳动保护的规定，应向施工人员发放防尘用具，特别对土石方作业、混凝土拌和作业、水泥装卸作业的施工人员，应发放防护标准高的防尘器具，施工过程中还应及时清洗更换。

⑤其他

施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净。

各施工段应设置1名专职环境保护管理人员，指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放和场地恢复筹，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料等，以减少二次扬尘。

加强施工现场管理，强化文明施工与作业。在选择施工单位时，建设单位应将施工期的环境减缓措施写入合同文本中，并加强督促与检查，确保施工期的环境减缓措施落到实处。

（2）燃油废气控制措施

选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆，并且安装排气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。

严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。并实施《汽车排污监管办法》和《汽车排放监测制度》，并制定《施工区运输车辆排气监测办法》；加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。

（3）环境敏感目标

本工程施工环境空气污染除对现场施工人员外，还将对工程沿线服务区和麻沟梁村二队、四队居民产生一定影响。环境空气保护措施除实施前述措施外，还需增加工程沿线敏感点的防护措施，具体如下：

A.水泥等多尘物料运输时需密闭、加湿或苫盖，并经常清洗运输车辆。

B.加强经过的敏感点路段路面养护，保持路面平整；设限速标志，经过上述村庄时车速控制在30km/h以内；夜间0:00～10:00（可根据当时作息时间具体调整）时段禁止运输。

C.管道沿线经过服务区、名宿、村庄路段两侧设置彩钢板拦挡，拦挡长度以环境敏感点为中心点，两端延长不短于150m、高度不低于1.5m。

D.经过上述环境敏感点路段路面经常洒水抑沉，洒水具体要求为：高温燥热天气，每天洒水4～6次，气候温和时，车每天至少洒水3次。

### 7.3.3声环境保护措施

- 7.3.3.1保护目标

各施工作业区应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼、夜间噪声限值分别为70dB(A)、55dB(A)，运行期泵站和净化水厂执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，昼、夜间噪声限值分别为55dB(A)、45dB(A)。整个工程区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准，昼、夜噪声控制标准分别为55dB(A)、45dB(A)。

- 7.3.3.2噪声源控制措施

本工程施工噪声影响对象主要为施工人员，主要从声源上降低噪声影响和受声者保护两个方面采取以下噪声防治措施：

（1）从声源上降低噪声

①采用符合相关噪声标准要求的混凝土拌和加工等设备，加强设备维护保养，保持设备润滑，减少运行噪声。

②对一些振动强烈的机械设备，有选择地使用减振机座。

③使用的车辆必须符合《汽车定置噪声限值》(GB16170-1996)和《机动车辆允许噪声》(GB1495-79)，并尽量选用低噪声车辆，加强车辆维修养护。

④加强场内施工道路养护，特别是应保持碎石路面的施工道路路面平整。

⑤合理安排车辆运输时间，车辆经过当地县乡集镇道路应避开中午和晚间，并控制车速，以免影响当地居民休息。

（2）施工人员防护措施

①为长时间接触高噪声设备的施工人员发放防噪器具，如混凝土拌和站操作人员，并保证及时更换。

②适当缩短混凝土拌和系统操作人员的每班工作时长，或采取轮班制，防止其听力受损。

此外，除现场施工人员外，工程施工还将对工程沿线服务区和麻沟梁村二队、四队居民产生一定影响。

声环境保护措施除前述措施外，还需增加对上述工程沿线敏感点的防护措施，具体如下：

加强经过的敏感点路段路面养护，保持路面平整；设限速标志，经过上述敏感点时车速控制在30km/h以内，并禁止鸣笛；午间居民休息时段及夜间0:00～10:00（可根据当时作息时间具体调整）时段禁止运输及施工作业；上述敏感点除受本工程施工影响外，主要受现有景区道路交通噪声的影响，本工程施工期噪声对其影响有限，但仍需采取上述措施以减少影响，施工期应加强监测，如工程施工所致夜间噪声超标，应禁止夜间施工。

### 7.3.4固体废物的处理措施

- 7.3.4.1生产废渣处理措施

根据土石方平衡计算，工程不产生永久弃渣，由于开挖料回填受施工时序的制约，管线填筑料使用自身开挖利用料，沿管线一侧就近堆放，平均堆高3.0m，临时开挖利用料由于需要利用，很容易在施工时就地随意堆弃，成为水土流失的物源之一，为避免临时开挖利用料造成水土流失，对管道沿线堆放的临时开挖利用料采取了适宜的工程、植物及临时防护措施，具体参考本工程水土保持方案报告书。

- 7.3.4.2生活垃圾处理措施

生活垃圾产生量按1kg/人·天计算，施工高峰期50人，施工期日产生活垃圾0.05t，施工期总生活垃圾量4.5t。

工程运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理，基本无生活垃圾产生。

（1）生活垃圾成分及特点

由于生活垃圾是苍蝇、蚊虫孽生、致病细菌繁衍、鼠类肆虐的场所，是传染病的重要传播源，垃圾处理不当，不仅会危害施工人群健康，同时还会严重影响施工区景观，污染周边环境。

水利工程生活垃圾组成特性较为相似，具有以下特点：

A.垃圾中难降解物及无机物含量高(由塑料、玻璃和金属等组成)约60％；

B.垃圾中有机成分主要以厨余为主；

C.有机物中木草、塑料、织品、废纸等可燃物含量低；

D.垃圾含水率高约30％，容重为0.7kg/L；

E.垃圾低位发热值低。

（2）处理目标

生活垃圾处置率达100%。

（3）处理方案

根据本工程施工人员数，在施工生活区配置1处生活垃圾收集站用于垃圾的集中收集，垃圾收集站具体选址及占地结合现场实际条件进行调整，满足生活垃圾收集、暂存处置的要求，集中收集后，委托当地环卫部门定期清运处理，禁止随意排放。工程管道沿线可依托景区垃圾桶，集中收集后，委托当地环卫部门统一清运处置。

- 7.3.4.3危废处理措施

工程产生的危险废物主要为：工程机械设备维修保养和清洗等过程产生的废机油、废润滑油，清洗金属零件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他溶剂油，以及油污手套等用具和沾染油污的土壤，含油废水处理设施内沉积的油污也属于危险废物；运行期机泵和净化水设施维修和养护产生的废矿物油为危险废物，危废产生量小。

上述危险废物须按相关危险废物管理规定，进行收集、贮存、转运、处置，避免随意丢弃，禁止混入生活垃圾处置。

（1）产生危险废物的施工单位，按设计要求建设危险废物暂存设施；

（2）按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息。转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单；

（3）禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

（4）建议产生危险废物的施工单位应当与有危废收集、贮存、转运、处置资质的单位签订危废转运和处置协议，明确转运线路和处置单位，以保障危废在运输过程中的安全性、可靠性及危废最终去向。

### 7.3.5土壤环境保护对策措施

（1）工程施工期应进一步优化施工布置、加强施工管理，禁止超范围施工，禁止扰动非占地区土壤。

（2）施工前应对临时占地区表土进行剥离，单独堆放，施工结束后，结合水土保持方案中的植物措施，将表土用于临时占地区的植被恢复，减少对土壤资源的破坏。

（3）施工结束后，结合水土保持措施，对施工临时占地区采取土地平整、覆土及植被恢复措施，为扰动区土壤的恢复创造有利条件。

（4）各类污废水应严格按设计要求处理和综合利用，禁止随意排放，避免造成溶泄区土壤硬化、板结或被含油污的废水污染。

## 7.4运行期水环境保护措施

（1）工程管理区生活污水治理措施

工程运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理，基本无生产生活污水产生。

（2）运行期水环境保护措施

A.运行期间需严格落实“三条红线控制指标”，要加强对中葛根河的监督管理，监测引水量，合理利用水资源，禁止水资源超量利用。

B工程取水水质取决于中葛根河水质，为保护引水口周围水质，引水口上游建议严禁发展污染企业，严禁设置各类排污口，禁止人畜粪便、垃圾、生活污水直接下河；建设单位应配合地方环保部门做好引水口及上游环境污染监督监察。

C.保护引水口周围植被，涵养水源，不得对引水口周围灌木林地、林地随意砍伐。

D.定期对中葛根河进行水质监测，掌握水源水质状况。

## 7.5陆生生态环境保护措施

### 7.5.1施工期

- 7.5.1.1陆生植物保护措施

①工程设计即要遵循尽量少占地的原则，特别是尽量少占用林地，临时占地避免占用天然林地。严格按照设计文件确定范围征占土地，明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。

②施工前，首先进行表土剥离；施工结束后，施工临时生产、生活设施将予以拆除，并进行场地平整。

③优化施工方案，加快施工进程，缩短周期；合理布置施工场地，减少施工影响的时间和范围；工程施工过程中，严格控制开挖面积和开挖深度，不得随意扩大开挖范围及破坏周围天然植被。

④设置警示牌，施工期间，在引水口区域、生产生活区域、施工工厂设施区域、混凝土拌和系统等各主要施工区及植被较好的地段设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。

⑤加强宣传教育活动，强化生态保护意识。施工前印发生态保护手册，加强对施工人员的法律和生态保护知识的宣传教育。

⑥施工场地、工程占地区地表清理平整前，开展植物详查，有无需保护物种，以便施工期及时采取措施予以保护。

- 7.5.1.2陆生动物保护措施

（1）对保护鸟类的保护措施

①开工前对工程占地区内的林区进一步开展鸟类营巢调查，如发现保护鸟类营巢集中分布区域，应尽量优化施工布置予以避让。

②工程开工初期向施工人员宣读管理制度，印发宣传手册，手册中应基本包括：工程所在区域可能出现的保护鸟类的图片、基本生活习性、鸟类救治常识、当地林业部门和动物救护部门电话等。

③施工生活垃圾收集须采取封闭或带盖设施，避免鸟类误食生活垃圾、腐坏餐厨垃圾、灭鼠药等导致死亡。

④加强施工工地的卫生环境管理和生态环境营造。

（2）对其他陆生动物的保护措施

①严格控制施工作业带，尽可能使野生动物生境少受影响；如发现有野生动物的栖息地时，尽量避开，尽可能减少对野生动物的栖息、活动场所的干扰和破坏。

②在施工期间对施工人员加强生态保护的宣传教育，可采用宣传册、标志牌等形式。建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物，禁止施工人员野外用火，使对野生动物的干扰降至最低程度。

③尽可能减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，并力求避免在夜间、晨昏和正午进行噪声大的施工活动。

④施工期加强保护动物的分布等基本情况的宣传，增强施工人员的生态保护意识；同时，一旦发现上述保护动物误入工程区，应及时上报，严禁捕杀。

（3）其他保护措施

①从工程施工组织设计规划阶段起，即要遵循尽量少占地的原则，特别是尽量少占用林地。在施工过程中明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。

②实行最严格的林地保护政策。尽量少占林地，尤其是公益林。临时占地避免占用天然林地。

- 7.5.1.3重点保护动植物保护措施

（1）对重点保护植物的保护措施

经查阅相关资料结合现场调查，调查区未见国家和自治区级珍稀保护植物分布。

（2）对重点保护动物的保护措施

工程布置区可能出现的保护动物有国家Ⅱ级保护鸟类鸢、红隼、燕隼，自治区Ⅱ级保护鸟类蓝胸佛法僧，国家二级重点保护动物狼、赤狐，工程布置区主要为其觅食区、饮水区。除了进行动物的避让、减缓等保护措施外，还要重点加强有关野生动物法律法规宣传工作，在主要的施工区和施工人员的生活区设立野生动物保护的宣传栏，对评价区内的重点保护动物做重点标示及说明，包括动物图片、保护级别、保护意义，法律责任等。

### 7.5.2运行期

（1）林草植被补偿措施

本工程建设将永久占用草地共计0.24hm2。对上述生态损失，可采取如下两种补偿方法：

①根据国家财政部、林草局颁发的《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》，向林草主管部门交纳森林恢复费用，专门用于森林恢复。

②草地的恢复补偿也需要根据相关规定进行适当补偿。

③植树造林，通过植树造林，提高评价区内植被覆盖，促进区域内植被类型多样化，群系结构及物种丰富化。

（2）监测措施

应切实落实本报告中提出的陆生生态监测措施，并根据监测结果适时采取相应的措施。

## 7.6水生生态环境保护措施

（1）避让措施

施工期尽量避开水生生物尤其是新疆高原鳅的繁殖季节，应加强鱼类观测，如发现成群的鱼类，应及时停止施工。

在征用土地范围内施工，避免对征用土地范围外的水生生物造成不利影响。

生活污水、生产废水，严禁直接排入沿线水体；施工临时开挖料应运到指定地点堆放，不得堆放沿线水体附近。

（2）减缓措施

本工程开工前，施工单位尽量做好施工规划前期工作；加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少对水质和水生生物的不利影响。

（3）管理措施

施工单位对施工人员进行环保教育，严禁施工人员在鱼类繁殖期捕捞。合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工。

## 7.7运行期声环境保护措施

本项目运行期噪声主要来源于取水泵、净化水厂运行过程中产生的机械噪声。为降低噪声对外环境的影响，应采取以下措施：

（1）在设计和设备采购阶段，优先选用先进的低噪设备；

（2）高噪声设备所在车间应安装隔声窗、加装吸声材料，避免露天布置；

（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小。

# 8环境管理与监测计划

## 8.1施工期环境监理

### 8.1.1监理目的与监理任务

由具有监理资质的单位承担，依照合同条款及国家环境保护法律、法规、政策要求，根据环境监测数据及巡查结果，监督、审查和评估施工单位各项环保措施执行情况；及时发现、纠正违反合同环保条款及国家环保要求的施工行为。工程建设环境监理是工程监理的重要组成部分，贯穿工程建设全过程。工程建设环境监理工作的主要目的是落实本工程环境影响报告书中所提出的各项环保措施，将工程施工产生的不利影响降低到可接受的程度。工程建设环境监理的任务包括：

（1）质量控制：按照国家或地方环境标准和招标文件中的环境保护条款，监督检查奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目的环境保护工作。

（2）信息管理：及时了解和收集掌握施工区的各类环境信息，并对信息进行分类、反馈、处理和储存管理，便于监理决策和协调工程建设各有关参与方的环境保护工作。

（3）组织协调工作：协调业主与承包商、业主、设计单位与工程建设各有关部门之间的关系。

### 8.1.2工程区环境监理

（1）环境监理

根据工程主要污染防治措施、生态保护措施，环境监理主要包括施工期环境保护达标监理、生态保护措施监理和环保设施监理。

（2）岗位职责

施工区环境监理工程师的岗位职责如下：

①受业主委托，环境监理工程师全面负责监督、检查施工区的环境保护工作。

②环境监理人员有参加审查会议的资格，就承包商提出的施工组织设计、技术方案和进度计划提出环保意见，以保证环保设施的落实和工程的顺利进行。

③审查承包商提出的可能造成污染的材料和设备清单及所列的环保指标，审查承包商提交的环境月报。

④参加工程阶段验收和竣工验收。对承包商施工过程及竣工后的现场就环境保护的内容进行监督与检察。工程质量认可包括环境质量认可，单项工程的验收凡与环保有关的必须由环境监理工程师签字。

⑤对承包商的环境季报、年报进行审查，提出审查、修改意见；对检查中发现的环境问题，以整改通知单的形式下发给承包商，要求限期处理。

⑥编制工程建设环境监理工作月报和年报，送工程建设环境管理机构，对环境监理工作进行总结，提出存在的重大环境问题和解决问题的建议，说明今后工程建设环境监理工作安排和工作重点，并整理归档有关资料。

⑦环境监理工程师有权反对并要求承包商立即更换由承包商确认的而环境监理工程师认为是渎职者、或不能胜任环保工作或玩忽职守的环境管理人员。

（3）环境监理组织方式

①工作记录制度

环境监理工程师根据工作情况作出工作记录（监理日记），重点描述现场环境保护工作的巡视检查情况，指出存在的环境问题，问题发生的责任单位，分析产生问题的主要原因，提出处理意见及处理结果。

②监理报告制度

监理工程师应组织编写环境监理工程师的月报、季度报告、半年报告、年度监理报告以及承包商的环境月报，报建设单位环境管理办公室。

③函件往来制度

监理工程师在现场检查过程中发现的环境问题，应下发问题通知单，通知承包商及时纠正或处理。监理工程师对承包商某些方面的规定或要求，须通过书面的形式通知对方。若因情况紧急需口头通知的，随后必须以书面形式予以确认。

④环境例会制度和会议纪要签发制度

每月召开一次环保会议。在环境例会期间，承包商对本合同段本月的环境保护工作进行回顾总结，监理工程师对该月各标段的环境保护工作进行全面评议，会后编写会议纪要并发给与会各方，并督促有关单位遵照执行。

重大环境污染及环境影响事故发生后，由环境总监理工程师组织环保事故的调查，会同建设单位、地方环境保护部门共同研究处理方案下发给承包商实施。

（4）环境监理工作内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实工程承包合同中有关环保条款。主要职责为：

①编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容。

②对承包商进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染和对植被、野生动植物的破坏行为和火灾发生。

③全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。

④全面检查施工单位负责的施工迹地的处理、恢复情况，主要包括边坡稳定、迹地恢复和绿化措施及效果等。

⑤全面监督检查工程布置区公益林占用损毁、恢复情况，有无损毁占地范围外公益林情况，临时占地区占用的林地是否及时恢复。

⑥负责落实环境监测的实施，审核有关环境报表，根据水质、大气、噪声等监测结果，对施工及管理提出相应要求，尽量减少施工给环境带来的不利影响。

⑦在日常工作中作好监理记录及监理报告，组织质量评定，参与竣工验收。

### 8.1.3监理机构

由本工程建设方委托有关机构开展施工期环境监理工作，该部门应能满足国家与地方对开展施工期环境监理工作机构的各项规定。

## 8.2环境监测

### 8.2.1监测目的

根据本工程特点，结合工程周围环境现状，提出环境监测计划，其监测目的为：

（1）为工程环境保护工作的开展提供基础资料。掌握工程区环境状况的动态变化，为施工及运行期污染控制、环境管理提供科学依据。

（2）及时掌握环境保护措施的实施效果，根据监测结果调整和完善环境保护和环境影响减缓措施，预防突发性事故对环境的危害。

（3）验证环境影响预测和评价结果的正确性和可靠性。

（4）本工程环境监测方案的实施，可为今后中葛根河生态环境的演变规律研究和生态建设积累经验和基础数据。

### 8.2.2监测方案布设原则

（1）与工程建设紧密结合的原则

监测的范围、对象和重点应结合工程施工、运行特点和周围环境敏感点的分布，及时反映工程施工、运行对周围环境敏感点的影响及环境变化对工程施工和运行的影响。

（2）针对性和代表性的原则

根据环境现状和环境影响预测结果，选择对环境影响大的、有控制性和代表性的以及对区域或流域影响起控制作用的主要因子进行监测，力求做到监测方案有针对性和代表性。

（3）经济性与可操作性的原则

按照相关专业技术规范，监测项目、频次、时段和方法以满足本监测方案主要监控任务和目的为前提，尽量利用附近现有监测站网、监测机构、监测断面（点），所布设监测断面（点）可操作性应强，力求以较少的投入获得较完整的环境监测数据。

（4）统一规划、分步实施的原则

监测系统从总体考虑，统一规划，根据工程不同阶段的重点和要求，分期分步建立，逐步实施和完善。

### 8.2.3水环境监测

- 8.2.3.1施工期水环境监测

（1）河流水质监测

①监测点布设：为了解工程施工对河流水质的影响，在工程引水口上游500m和引水口下游1000m分别布设1个监测断面，对水质进行监测。

②监测技术要求:监测项目、监测周期、监测时段及频率见表8.2-1。

③监测方法：水样采集按照《环境监测技术规范》的规定方法执行，样品分析按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定及《环境监测技术规范》的选配方法执行。

（2）废污水监测

A.监测点布设：在工程拌和站废水处理设施排放口布设1个监测点，共布置1个点位。

B.监测技术要求:监测项目、监测周期、监测时段及频率见表8.2-2。

C.监测方法：水样采集按照《环境监测技术规范》的规定执行，样品分析按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定及《环境监测技术规范》的选配方法执行。

- 8.2.3.2运行期水环境监测

为掌握工程运行对中葛根河及引水水源水质的影响，在引水口处河段设1个地表水监测断面。

监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中基本项目、补充项目和特定项目。

监测周期及频次：运行期每年丰、平、枯水期各监测一次，每次同步连续调查取样3～4d，每个水质取样点每天至少取一组水样。

### 8.2.4施工期环境空气监测

（1）监测点布设

根据工程施工期环境空气影响情况，在混凝土拌合系统和工程沿线敏感点各布置一个监测点位，监测项目及监测频次见表8.2-3。

（2）监测技术要求

执行《环境监测技术规范》及《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境监测技术规范》。

### 8.2.5施工期声环境监测

监测点布设同环境空气监测点位，监测项目、监测频次见表8.2-4。监测方法执行《环境监测技术规范》。

### 8.2.6陆生生态监测方案

（1）监测内容

对管道布设沿线进行施工前现状监测和施工后植被恢复调查，特别是涉及重点公益林、重点保护野生动物等敏感点的施工区域的监测。

（2）监测频次、时间

施工前对现状进行一次调查，施工后一次。

（3）监测地点

生态保护红线区（即江布拉克森林公园区）、管道布设沿线。

（4）监测方法

根据施工布置及区域陆生生态环境现状选择恰当的监测点，每个监测点在代表性地段分别布置水平样线1条、垂直样线1条。用GPS测量并记录样线坐标，以便施工后调查使用。在样线上选择代表性地段设置10m×10m样方进行植被调查，样线上样方数目根据样线长度、生态环境异质性确定，原则上每条样线设置样方不少于3个。

A.植被调查

记录样方内的植物种类、大小和数量，制图分析或估计各类型所占比例，反映施工区域陆生生态环境现状。记录内容为：

乔木植物：逐株测量树高、胸径、冠幅；

灌木植物：在样方内设置1个5m×5m小样方，逐种记录丛（株）数，每丛记录高度、丛径、株数；

草本植物：在样方内设置1个1m×1m小样方，逐种记录丛（株）数，每丛记录高度、丛径。

B.植物调查

记录样线区域的所有植物物种，并按其数量采用5级分级说明其相对数量。

C.动物监测

进行野外调查，统计监测区域能见到的所有哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类的物种及其数量。

野外调查方法包括观察（活体、尸体、活动痕迹）、诱捕和访问调查。观察时间不少于3天。

D.施工后调查

场平后调查地点仍然在施工前调查样线区域进行，根据恢复类型确定样方面积（乔灌草型10m×10m、灌草型5m×5m、草本型1m×1m），调查样方数量根据恢复类型数量确定，每一恢复类型不少于2个样方，样方记录内容同施工前调查；制图分析或估算各类型面积比例，说明施工前后陆生生态环境及生物多样性、水土保持等生态功能的变化。

### 8.2.7水生生态监测方案

监测点位：中葛根河取水口设置1个监测点。

监测项目：主要监测鱼类、叶绿素a、浮游生物及底栖生物的分布及生物量。

监测频率：施工前监测1次，施工结束后监测1次。

## 8.3环境管理

为了实现本工程经济、社会、生态效益的协调发展，落实各项目环保措施，结合工程特点及环境现状，筹建期、施工期和运行期的环境管理主要内容分别是：

### 8.3.1筹建期

（1）审核环境影响评价成果，并确保《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目环境影响报告书》中有关环保措施纳入工程设计文件。

（2）确保环境保护条款列入招标文件及合同文件。

（3）筹建环境管理机构，并对环境管理人员进行培训。

（4）根据工程特点、区域环境特点、环评及批复要求，制定工程建设期环境监管方案，尽可能避免和降低工程建设过程中对当地水环境产生污染、造成生态破坏等不利影响和环境风险；制定完善的工程环境保护规章制度与管理方法，编制工程影响区环境保护实施规划。

### 8.3.2施工期

（1）贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例。

（2）制定年度工程建设环境保护工作计划，整编相关资料，建立环境信息系统，编制年度环境质量报告，并呈报上级主管部门。

（3）加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有生态影响类建设项目调查和监测工作经验，具备分析和解读监测成果技术能力的单位实施环境监测计划。

（4）加强工程环境监理，委托具有相应技术能力的机构开展施工期专项环境监理工作。

（5）组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项环保措施能按环保“三同时”的原则执行。

（6）协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷。

（7）加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高施工人员环境保护意识和参与意识，工程环境管理人员的技术水平。

### 8.3.3运行期

运行期环境管理内容主要是通过对各项环境因子的监测，掌握其变化情况及影响范围，及时发现潜在的环境问题，提出治理对策措施并予以实施。

## 8.4环保设施竣工验收

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，对与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等，环境影响报告书和有关项目设计文件规定应采取的其它各项环境保护措施进行验收。

（1）建设单位负责组织竣工环保验收工作，公开相关信息，接受社会监督。

（2）建设单位应遵循环保“三同时”制度，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。

各阶段环保竣工验收重点内容见表8.4-1。

# 9环境保护投资与环境影响经济损益分析

## 9.1环境保护投资

### 9.1.1编制原则

（1）环境保护作为工程建设的一项重要内容，其估算依据、价格水平年与主体工程一致，为2025年第一季度价格；

（2）建筑工程基础单价，包括人工单价、主要材料价格及建筑工程单价与主体工程一致；

（3）植物工程估算参照地方市场价格调整计算；

（4）建设管理费、技术培训费和基本预备费等项目采用投资×费率的方法计算；

（5）工程环保投资包括建设期及试运行期环保费用，运行期环境管理、环境监测及环境研究等费用列入工程运行成本，不在此计列；

### 9.1.2编制依据

（1）编制办法执行水利部水总[2014]429号文颁布的《水利工程设计概（估）预算编制规定》、水利部水总[2002]116号文颁《水利建筑工程预算定额》、《水利工程施工机械台班费定额》和《水利建筑工程概算定额》；

（2）建筑工程执行水利部水总（2002）116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》，并扩大10％；

（3）安装工程执行水利部水建管（1999）523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》，并扩大10％；

（4）施工机械台时定额执行水利部水总（2002）116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；

（5）《水利工程设计概（估）算编制规定》（环境保护工程）水总[2024]323号；

（6）新疆维吾尔自治区发改委《关于印发<新疆维吾尔自治区环境监测和技术有偿服务收费管理暂行办法>的通知》（新发改收费[2007]310号）。

### 9.1.3费用构成

根据相关规范要求和本工程的实际情况，本工程环境保护投资概算由环境保护措施费、环境监测费用、仪器设备安装费、环境保护临时措施费、独立费用和基本预备费构成。

### 9.1.4基础单价

- 9.1.4.1人工预算单价

该工程地处三类工资区，执行水利部文件水总[2014]429号文颁布的《水利工程设计概（估）预算编制规定》的通知，人工预算单价与主体工程一致。

- 9.1.4.2主要材料单价

与主体工程相一致。

主要材料原价采用就近取材的原则分别计算，见表9.1-1。

### 9.1.5工程单价

- 9.1.5.1工程措施单价

（1）其它直接费费率：建筑工程按直接费的9.20%计算；设备安装工程按直接费的10.00%计算。

（2）间接费的取费标准见表9.1-2。

（3）企业利润按直接工程费和间接费之和的7%计算。

（4）税金按直接工程费，间接费及企业利润之和的9%计算。

- 9.1.5.2植物措施单价

植物措施单价由直接费、间接费、企业利润和税金组成。

（1）直接费

包括基本直接费和其它直接费。

①基本直接费

包括人工费、材料费和施工机械使用费。

②其它直接费

按基本直接费乘以其它直接费率计算。

（2）间接费

按直接费乘以间接费费率计算。

（3）企业利润

按直接费与间接费之和的7％计算。

（4）税金

按直接费、间接费与企业利润之和的9%计算。见表9.1-2。

植物工程费率见表9.1-3。

### 9.1.6独立费用及其他

- 9.1.6.1独立费用

主要包括建设管理费、环境监理费、科研勘察设计咨询费三部分。

（1）建设管理费

环境管理人员经常费：按环境保护投资估算一～四部分投资之和的5％计列；

环境保护工程竣工验收费：类比同类工程及目前水利工程竣工环保验收市场价格估算；

环境保护宣传及技术培训费：按环境保护投资估算一～四部分投资之和的3％计列。

（2）环境监理费

按工程建设周期，所需监理人员数量，参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）对监理人员费的规定，考虑所处区域环境条件艰苦，适当提高监理人员费，并增加监理人员住宿、车辆和办公用品损耗等费用。

（3）科研勘测设计咨询费

科研及特殊专项费：按环境保护投资估算一～四部分投资之和的1％计列；

环境保护勘察设计费：类比同类工程及目前市场价格估算；

环评报告书编制费及专项措施技术研究费：按实际合同额和目前市场价格估算。

- 9.1.6.2其他

为基本预备费。采用与主体工程一致的基本预备费费率，按工程环境保护投资估算一～五部分投资之和的10%。

### 9.1.7环境保护投资估算

经估算，工程环境保护总投资164.23万元，其中环境保护措施投资5万元，环境监测费用17.3万元，仪器设备安装14.2万元，环境保护临时措施费1.76万元，独立费用111.04万元，基本预备费14.93万元。工程环境保护投资总估算表、各分工程环境保护投资估算表见表9.1-4～表9.1-5。

## 9.2环境影响经济损益简要分析

环境影响经济损益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与生态环境、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展前提下，运用费用—效益分析方法对工程的环境效益和损失进行分析，按效益/费用比值大小，从环保角度评判工程建设的合理性。

### 9.2.1效益

本工程环境效益主要体现在社会效益和经济效益两方面。

- 9.2.1.1社会效益

本工程为新建人畜饮水基础设施工程，该工程建设将解决奇台县半截沟镇小水山村、麻沟梁村（部分）和景区用水点人畜用水问题，每年可向半截沟镇小水山村、麻沟梁村（部分）和景区提供生产生活用水约5.08万m³，为区域发展提供保证，社会效益显著。

工程从根本解决供水范围饮用水水量不足、供水保证率较低等问题，使广大居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水，加大投入、建立饮水安全工程投入长效机制，是确保城乡饮水安全工程良性持久运行，又使之顺乎民心、合乎民意的问题。工程的建设实施对解决当地群众饮水安全问题，提高人民生活水平，激发当地民众建设家园和热爱祖国的热情。对进一步密切民族关系，凝聚民心，维护准东经济开发区社会稳定，加强民族团结具有十分重要的政治意义和社会意义，在当前形势下极具紧迫性。

- 9.2.1.2经济效益

工程年供水量5.08万m3。该项目作为基础设施建设项目，建成后对服务范围内的区域经济具有重要作用，项目可以通过收取供水水费实现维持运营。本项目的供水水价达到10元/m3。收入计算的水量为销售水量，该水量设计计算时已扣除供水过程中的漏损，共计供水收益为400万元。

### 9.2.2损失

以减免工程对环境的不利影响或恢复、补偿环境效益所采取的保护和补偿措施费用，作为反映工程环境影响损失大小的尺度。在工程建设所带来的各类损失中，可以货币化体现的主要包括工程征占地带来的移民安置补偿费、工程环保投资。

- 9.2.2.1建设征地损失

工程建设征占地共计14.00hm2，无生产生活安置人口，根据移民专章报告，工程建设征地费共283.75万元。

- 9.2.2.2环保措施费用

工程环保措施主要包括野生动植物保护、施工期环境保护、环境监测及管理措施等，包括独立费用和基本预备费等在内，工程环保投资为164.23万元。

### 9.2.3损益比较分析

- 9.2.3.1定性分析

综合“9.2.1效益”和“9.2.2损失”分析不难看出，除了工程永久征地损失为不可逆环境损失，其它环保投资均为一次性或短期的经济损失，工程社会效益和经济效益明显，工程供水带来的社会效益将是长期的，对提高当地人民生活水平、促进民族团结、维护政治稳定都具有重要意义。

- 9.2.3.2定量计算

工程带来的效益和损失量化计算见表9.2-1，工程建成后能够带来每年约400万元的直接和间接经济效益，而工程建设的损失是一次性的。

### 9.2.4 结论

综合分析，从环境经济损益的角度考虑，本工程建设是可行的。

# 10环风险分析

水利工程建设对环境的影响主要为非污染生态影响，其运行期基本无“三废”排放，相应环境风险主要为外来风险。本工程施工与运行主要是增加风险发生的概率或加剧风险危害。

根据工程及工程区域环境特点，分析认为本工程环境风险主要为施工期环境风险，包括施工期油料运输过程发生事故风险及施工期发生火灾风险。

## 10.1环境风险潜势初判及评价等级

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表10.1-1确定评价工作等级。

（2）风险评价等级划分确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C对本项目涉及的危险物质进行风险识别，并确定其Q值。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当存在多种危险物质时，则按下式计算Q值：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

按《物质危险性标准》、《重大危险源辨别》(GBl8218-2000)、《职业性接触毒物危害程度分级》(GB50844-85)的相关规定，以及水利工程施工物资种类特点，工程涉及的危险性物质主要为石油类等。

根据主体工程施工组织设计，工程施工所需油料300t，油料属于易燃易爆物质，在运输和储运过程中，或由于操作不规范，可能引发爆炸、火灾等事故风险，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）综合判断，环境风险潜势为Ⅰ级。

本项目风险潜势为I级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险进行简要分析。

## 10.2 施工期油料储运风险分析

### 10.2.1 风险识别

工程施工所需油料由油罐车自奇台县购买拉运至工地，油料仓库布置在场内外道路相接处，根据施工布置，油库仓库周边1km范围内无居民点等敏感目标分布，且距周围施工生产生活区1km以外，符合安全防护距离要求。油料属于易燃易爆物质，在运输过程中，或由于操作不规范，可能引发爆炸、火灾等事故风险。

- 10.2.2 风险危害分析

工程油料采用公路运输，在车辆运输过程中，有可能遇到或发生交通事故，引发油料泄漏，从而对周边环境造成影响。

根据施工组织设计，本工程对油料需求量不大，就近购买、运输距离短，且采取专门运输车辆、由专业人员驾驶和押运，将有效控制交通事故发生概率；在运输过程中，油料的单车运输量按照国家相关规定进行严格控制。

综上分析，工程油料储运造成的环境危害性将在可控制范围之内。

- 10.2.3 风险防护和减缓措施

（1）建立以工程建设安全和环保领导小组为核心的责任制，层层签订责任书，明确各级安全和环保人员应承担的环境风险管理责任。

（2）安全和环保领导小组应加强各施工队伍的环境风险意识宣传教育，并与运输油料的承包方签订事故责任合同，确保运输风险减缓措施得到落实；临时油库等易发生环境事故的设施，建立岗位责任制，责任到人，一旦发生事故追究其责任。

（3）油料的运输必须事先申请并经公安、环保等有关部门批准、登记，对油罐存放区设置防漏、防溢、防渗设施，并且达到相关标准要求。

（4）加强运输人员环境污染事故安全知识教育，运输人员应严格遵守易燃、易爆等危险货物运输的有关规定，具体包括《危险货物道路运输规则》（JT/T617-2018）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）。

（5）油料运输采用密闭性能优越的储油罐。

（6）定期检查储存场所的各类电气开关和线路，防止由于设备老化、短路而成为事故隐患。

（7）配备必需的消防器材，并定期更换，以保证消防器材在任何时候均处于有效状态。

## 10.3 火灾风险

### 10.3.1 风险识别

工程区气候较为干燥，地表植被以林地、草地为主，植物物种主要有雪岭云杉、芨芨草、针茅等，植被覆盖度较高。

施工期间，施工人员吸烟、炊事用火、机械燃油、日常电器使用，潜存着因用火用电不当、电路老化等因素引发火灾的风险。

### 10.3.2 风险危害分析

若施工区失火，首先将对施工人员的生命财产安全构成威胁；此外若发现不及时，大火还将向周边蔓延，引发林地、草场火灾，造成严重的植被损失及生态破坏，特别是工程区地处山区多风，一旦发生火灾，灭火难度很大，火势很难控制。

### 10.3.3 风险防护和减缓措施

（1）加强施工人员防火宣传教育，提高施工现场消防自救能力；

（2）现场易燃施工材料的存放、保管、使用必须符合防火要求；易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，用火要符合防火规定；电工、焊接作业等动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，保证设备接零接地绝缘良好；木工作业完毕必须及时清理现场，彻底消除火灾隐患。

（3）划定禁烟区；施工现场和生活区，未经防火负责人批准不得使用电热器具，不得昼夜亮灯；施工现场、宿舍等不得擅自架设电线、电缆和电器设备安装；施工现场伙房必须服从统一规划布置，不得私设炉灶。

（4）施工现场一切消防设施、装置未经批准不得擅自移动、破坏；施工现场发生火警应立即采用电话报告火警，并迅速报告施工负责人组织义务消防队及现场人员扑救失火。

# 11环境影响评价结论与建议

## 11.1流域简况及工程简况

### 11.1.1流域概况

中葛根河位于奇台县以南的博格达山东段北麓，准噶尔盆地东南缘，东邻农六师奇台农场，西接奇台县碧流河乡，南以博格达山脉分水岭与吐鲁番为界，北与农六师110团为邻。其地理位置位于东经89°48′~89°30′，北纬43°25′~43°55′之间，东西宽约9.3km，南北长62.6km，中葛根河作为奇台县第二大河，该河发源于天山北坡科依提界勒沟，流域由南至北倾斜，河道多年平均径流量为8460万m3，流域总面积582km2，中葛根河渠首以上集水面积207.4km2。流域总体地势由南向北倾斜，南北方向气候差异较大，从准噶尔盆地边缘到天山分水岭，高差变幅很大，由戈壁荒原过渡到冰川雪岭，气候变化显著。

中葛根河与新疆其它河流一样，分为中低山区、前山丘陵区、山前倾斜平原区和平原区，中低山区与前山丘陵区的分界线为中葛根河渠首，中葛根河渠首以上河段为山区，上游山区段河床发育较好，支流呈树枝状分布。河流由南部山区向北流入准噶尔盆地南缘，并散失于下游灌区。

海拔3000~2000m的中低山区，山峦起伏、气候湿润，这一带山地是奇台县降水最多的区域，冬季积雪多，夏季迎风坡降雨多，有时阴雨连绵，常有雷雨和冰雹。海拔2000～1500m为低山带，风化侵蚀作用强烈，岩石裂隙发育，剥蚀严重，靠近山麓有15～20m厚的黄土层覆盖，分布有较密的天山云杉林带和盖度较高的草甸，水草丰美，原始森林茂密，风景秀丽，各种动植物资源丰富，是“三线一单”生态保护红线的划定区。海拔1500～1000m为前山丘陵带，系由厚层黄土状细土松散堆积而成，由于地表疏松，经河水和洪水侵蚀形成梁、槽相间的浅丘地貌，该区现状建设有山区水库、引水设施，人类活动频繁，在靠近低山一带的梁地都被开垦成旱地，奇台县半截沟镇的旱地已延伸至低山中下部，丘间的槽地，多半己开垦为灌溉。

### 11.1.2工程概况

（1）地理位置

本工程位于新疆昌吉回族自治州奇台县东南部江布拉克景区内，中葛根河流经江布拉克景区，位于景区的西侧，本工程引水点位于中葛根河上游河道右岸，景区内半截沟镇-黑涝坝公路西侧，距公路最近距离约1450m，取水点高程1890m，通过大口井集水，水泵加压输水至新建净化水厂处理后，配水至沿线服务区及景区内小水山村、麻沟梁村（部分）用水点，工程距离奇台县城45km、乌鲁木齐市区195km。

（2）开发任务

本工程供水服务对象为江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区用水点，服务供水人口3.0万人次。通过净化水厂及附属设施建设，满足江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区用水需求，为区域发展提供保证。

（3）工程项目组成

本工程在河道旁新建大口井和加压泵站一座，从中葛根河上游引水，通过沿山体旁盘山路浅埋的5.992km主干管引水至新建的净化水厂（位于黑涝坝服务区），期间共需新建4座加压泵站；再由黑涝坝处的净化水厂布置东西两条输水分干管，东线分干管为20.821km管道末端至麻沟梁四队，并在东线分干管A17+750处接1.207km分干管至麻沟梁二队；西线分干管为10.349km管道至小水山村组；其他支管4.22km，工程管道总长42.589km。

本工程设计供水规模2000m3/d，年供水量为5.08万m3/a。

（4）工程施工

工程土石方开挖挖总量约3.32万m3，回填方3.78万m3，外借方0.46万m3，从商品料场购买，无弃方。工程主要为建筑物开挖，开挖土方基本全部用于回填，不设置弃渣场。

工程总工期3个月，施工高峰人数50人。

（5）工程占地

工程占地总面积14.00hm2，其中永久占地面积0.24hm2，临时占地面积13.76hm2。

（6）工程投资

工程估算总投资4100万元，资金来源申请地方政府专项债券资金3300万元，县级配套资金800万元，其中环保投资164.23万元，占工程总投资的4.00%。

## 11.2环境现状及流域开发回顾分析结论

### 11.2.1水资源与地表水环境

中葛根河作为奇台县第二大河，该河发源于天山北坡科依提界勒沟，流域由南至北倾斜，河长31km，有冰川16条，河床纵坡1/40~1/70，河道多年平均径流量为8460万m3，流域总面积582km2，中葛根河渠首以上集水面积207.4km2。

本工程涉及水域为奇台县中葛根河，该河流流程短、径流量小，《新疆水环境功能区划》未对其进行功能区划分。该河流现状水资源利用主要以农业灌溉和生活用水为主，规划水平年水资源利用仍以灌溉和生活用水为主，现状水质类别为Ⅰ类；本次环评根据该河流现状及规划水平年水资源利用方式及现状水质类别确定水质目标为Ⅰ类。且工程涉及河段无工业企业和城镇生活污水入河排污口分布，亦无灌区退水。流域污染源主要为牧业面源污染，经降水冲刷或地下潜流方式汇入中葛根河。

经现状监测，评价范围河流水质状况基本良好，各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。

### 11.2.2地下水环境

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目工程区地下水的类型有基岩裂隙潜水和第四系松散层孔隙潜水两种。地下水的补给主要来自基岩山区，靠大气降水和冰川融雪水补给。地下水通过裂隙、孔隙顺地形在水平与垂直方向上运动，一部分汇成溪流注入河网，一部分以潜流形式直接补给山前平原地下水，地表径流在引入田间过程中有相当部分水渗漏于山前戈壁砾石带，补给山前潜水和深层承压水。地下水的径流区为山前倾斜平原，冲洪积松散层厚度大、粒径粗、坡度大、孔隙大、径流条件好，潜水埋深大。地下水的排泄主要以溢出带泉水排泄、平原区打井取水竖直排泄、地下水浅埋区潜水蒸发及侧向排泄。

### 11.2.3陆生生态

工程评价区位于江布拉克景区，引水口位于中葛根河上游，评价区以自然植被为主。根据野外调查和历史资料，评价区共有维管束植物21科56属84种，其中，蕨类植物有1科1属2种，裸子植物有1科1属1种，被子植物有19科54属81种，以禾本科、菊科、豆科、蔷薇科等少数几个科种类较多。工程布置区植被类型主要为林地和草甸，局部生长灌丛，主要植物种类包括雪岭云杉、密叶杨、欧洲山杨、蔷薇、花楸、锦鸡儿、芨芨草、高山羊角芹、乳苣、鹿蹄草等，植被盖度15～60%，工程布置区无国家及自治区级保护植被分布。

评价区共有陆栖野生动物4纲15目36科72种，分别隶属于两栖纲、爬行纲、鸟纲和兽纲。区域记录到的保护鸟类共计5种，包括国家Ⅱ级保护鸟类3种，分别是鸢、红隼、燕隼；自治区Ⅱ级保护鸟类1种，为蓝胸佛法僧；记录到的国家二级重点保护动物狼、赤狐2种。本次工程影响区未见爬行类、两栖类珍稀保护动物活动，分布的保护动物以兽类和鸟类为主，工程占地区内未见保护动物巢穴。

工程评价区土地利用类型以草地、林地为主，占评价区总面积的73.31%，主要是天然牧草地和其它草地，基本保持天然状态，人为活动干扰小。评价区植被组成以植被覆盖度较高的林地和草甸为主，占比达到73.31%。评价区自然体系背景净生产力为666.73g/m2·a，属于较低生产力生态系统。评价区生态质量指数（EQI）现状年为47.02，属于生态质量分类中的第三类，说明现状工程评价区生态结构完整性和稳定性一般、生态功能基本完善。

江布拉克景区南侧与江布拉克国家森林公园重叠，重叠面积72.6km2，该范围亦是生态保护红线管控范围。本工程完全位于江布拉克景区内，永久占用景区0.24hm2，临时占用13.76hm2，共计14.00hm2；其中取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园内，永久占用森林公园0.24hm2，主要为草地，临时占地8.30hm2，主要为草地、林地（均为重点公益林）和耕地，共计8.54hm2。森林公园内林木葱郁，群落稳定，季相变化丰富，有着完整的天山地区的垂直分布带，主要有森林、灌丛、草甸等植被类型，森林以雪岭云杉为主，中、下部夹着少量欧洲山杨、密叶杨和山柳，河谷地有密叶杨组成的疏林。林下灌木层不发达，稀疏分布有花楸、崖柳、蔷薇、忍冬、栒子、茶藨子等，草本层较茂盛，主要有高山羊角芹、丘陵老鹳草、乳苣和蕨类植物等。

### 11.2.4土壤环境

工程布置区土壤以栗钙土和黑钙土为主。1#监测点各项监测指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB360002018）中第二类用地筛选值。2#、3#监测点位所有监测指标均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15168-2018）中相应的风险筛选值标准，土壤环境良好；各监测点土壤均无酸化、碱化和盐化现象。

### 11.2.5水生生态

根据现场调查，评价河段浮游植物4门26种（属），以硅藻门为主；浮游动物17种，以原生动物和轮虫为主；底栖动物4种，主要为节肢动物；水生维管束植物较少。

目前中葛根河水库下游已经被大量引水灌溉，在枯水季节水量很小，几乎断流，水生生物，尤其鱼类极少；上游亦多次调查未采集到鱼类样本，说明中葛根河鱼类资源量十分稀少。中葛根河调查河段内分布1种土著鱼类，为新疆高原鳅；无保护鱼类分布。工程引水口以下河段为本工程主要影响河段，该河段河道窄、坡降大、流速快，无典型产卵场和索饵场分布，也没有大型越冬场，工程影响河段并非这种鱼类唯一的栖息地，其水生态功能为维持河段水生生物正常生长需求。

### 11.2.6环境空气

项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县江布拉克景区内，人口稀少，无大型工矿企业分布，根据奇台县2023年度环境质量监测专报，奇台县2023年基本污染物中SO2、NO2年均浓度及CO、O3的日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，PM10、PM2.5的年均浓度超过限值，占标率分别为160.00%、193.33%，因此，项目所在区域奇台县为环境空气质量现状不达标区，其超标原因与当地气候干燥、易产生扬尘有密切关系。

### 11.2.7声环境

工程区人口稀少，根据新疆锡水金山环境科技有限公司2025年2月监测成果，工程区声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

### 11.2.8社会环境

奇台县2024年末地域户籍总户数76979户，总人口21.98万人，较上年下降0.8%。在全部人口中，非农业人口5.23万人，农业人口16.75万人。全县户口登记新出生人口1242人，人口出生率5.30‰；死亡人口1005人，人口死亡率4.29‰；人口自然增长率1.01‰。

全县地区生产总值268.71亿元，按可比价计算，增长5.0%，增幅较前三季度回升0.7个百分点，三次产业结构比为14.6:56.2:29.2。分产业看，第一产业增加值39.31亿元，增长2.8%，拉动地区生产总值增长0.5个百分点，贡献率10.6%；第二产业151.04亿元，增长3.7%，拉动地区生产总值增长1.7个百分点，贡献率33.8%。其中，工业127.78亿元，增长1.6%，建筑业23.26亿元，增长11.6%；第三产业78.36亿元，增长8.0%，拉动地区生产总值增长2.8个百分点，贡献率55.6%。人均地区生产总值121699元，增长4.3%。

全县43家规上工业企业总产值269.95亿元，增加值125.48亿元，下降5.8%。县属规上工业总产值69.03亿元，增加值24.15亿元，增长7.8%，增幅较上半年、前三季度分别提高2.4、2.8个百分点。

全年农林牧渔及其服务业总产值46.12亿元，增长7.5%。其中，农业产值28.70亿元，增长4.3%；林业0.14亿元，下降33.9%；牧业12.91亿元，增长13.8%；农林牧渔服务业4.38亿元，增长16.2%。

农作物总播种面积168.18万亩，其中，粮食作物131.12万亩，产量65.75万吨；经济作物37.06万亩，产量31.04万吨。

### 11.2.9回顾性分析结论

（1）水资源回顾性评价

奇台县地表水“红线”限制水量现状年至2025年由30391万m³增加至30459万m3，平均每年增加34.0万m3，新增年还有291万m3的余量，区内地表水尚有利用潜力。

现状年中葛根河中葛根水库上游河流无水资源开发利用，基本处于天然状态；中葛根水库下游由于灌区引水，水库在运行期间，除确保河道一定生态流量外，在枯水季节水量很小，河道在枯水期处于半脱水状态。

（2）水文情势及水环境变化回顾结论

根据现场调查，本工程下游约18km处已建有中葛根水库，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电的水利枢纽工程。由于灌区大量引水，水库在运行期间，除确保河道一定生态流量外，在枯水季节水量很小，河道在枯水期处于半脱水状态，生态流量按河道多年平均流量的10%计算，中葛根河多年平均流量为2.67m3/s，则非汛期生态流量为0.267m3/s，汛期为0.534m3/s。本工程涉及河段暂未开展其他建设活动，基本无水资源和水能资源开发利用，河流水文情势基本处于天然状态。

中葛根河大部分水质指标可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅰ类标准，表明中葛根河河水质良好.

（3）陆生生态回顾结论

2010年到2023年的13年间，流域土地利用类型总体变化为耕地、建设用地和交通用地增加，荒漠、灌木林地、盐碱地和冰川永久积雪减少。流域陆生生态系统受人为因素干扰在加剧，陆生生态系统总体上呈退化趋势。另外，冰川永久积雪因气候变暖呈缩减趋势。区域内净生产力呈持续上升的趋势。

（4）水生生态回顾结论

中葛根河上游即本次涉及河段，开发程度较低，未建设拦河工程，河段仍处于天然连通状态；下游建有的中葛根水库一座，位于本工程引水口下游约18km处，水库下游约300m处建有中葛根渠首一座。中葛根水库的建设破坏了河流完整性，造成了部分河道水生生境消失，阻碍了鱼类交流，改变了河流形态和水文情势，河流出山口下游河段由于季节性断流，该河段鱼类仅为随上游放水带入的少量鱼类，已无稳定的鱼类资源，亦无鱼类“三场”分布，该河段已非鱼类适生生境。

## 11.3工程环境影响预测评价结论

### 11.3.1对区域水资源配置的影响分析

奇台县水利局下发了《关于对奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目取水许可的批复》奇水字[2025]4号，根据《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目水资源论证表》结论，2030年奇台县“三条红线”地表水中生活配水指标为1849万m3/a，现状年地表水中生活用水量为1210万m3/a，其中奇台县农村饮水安全中心水厂巩固提升工程720万m3/a，奇台县半截沟、西地两镇饮水安全工程490万m3/a，还有639万m3/a地表水生活可利用水量，本项目引地表水用于农村供水，引水量为5.08万m3/a，远小于639万m3/a的可用水量，综上，本项目的取水符合奇台县水资源配置方案。

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程属于小型的引水工程，该工程在中葛根河河道旁新建大口井和加压泵站泵水方式引水，为江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区用水点供水，年引水量5.08万m3，仅占中葛根河多年平均径流量8460万m3的0.001%，说明取水量有保障。

### 11.3.2对水文情势的影响分析

（1）施工期

施工期对水文情势的影响，主要为临时围堰工程对水文情势的影响。取水口涉水工程安排在非汛期施工，临时围堰工程从右岸修建，施工完毕后及时拆除围堰。

本次涉及中葛根河段河道宽度约为65m，整个施工导流过程中利用原河床过流，河段无断流现象，对水文情势影响较小。

（2）运行期

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设工程不设拦河设施，工程年引水量5.08万m3，仅占中葛根河多年平均径流量8460万m3的0.001%，工程建设不改变河道径流的时空分布，工程不束窄、占用河道，河道行洪、冲沙能力没变化，水面线不因工程建设发生变化。

工程运行后，受引水影响，该断面年下泄水量较现状年减少5.08万m3。多年平均流量情况下，该断面各月均流量均较现状有所减少，由现状的0.54～6.57m3/s降至0.54～6.564m3/s，减幅在0～0.12%，最大减幅出现在6月。其中丰水期5~8月平均流量由现状的4.78～6.57m3/s降至4.774～6.564m3/s，减幅在0.03～0.12%；平水期4月、9~11月由现状的0.87～3.06m3/s降至0.887～3.06m3/s，减幅在0～0.01%；枯水期12~次年3月基本不引水。

综上，本工程建成运行后，对引水口下游河段及下游中葛根水库基本无影响。

### 11.3.3对地表水环境的影响

本工程建成运行后，对引水口下游河段水质影响主要体现在水量减少可能造成河段水质变化，该河段水质变化主要受制于上游来水水质变化和本河段污染负荷。根据现场调查，工程上游及影响河段无入河点污染源分布，仅分布少量牧业面源污染，根据现状水质监测结果显示，该河段总体水质良好，各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。

本工程输水管道全程采用直埋式密闭管道输水，在正常工况下不会对输水水质产生污染，管道材质为钢管和PE管，水体经过输水管道后水质没有变化，因此不会对输水水质产生影响。

工程运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理，基本无生产生活污水产生。

因此，本工程运行对下游河段水质基本无影响。

### 11.3.4对地下水环境的影响

根据工程设计，工程管道全线整体埋深较浅，基础埋深为1.6m，沿线地下水埋深平均为3～8m；泵站最大挖深为4.0m，地下水埋深大于10m，净化水厂蓄水池基础挖深为4.0m，地下水埋深大于15m，管线及建筑物基础埋深均在地下水位以上，管线埋设不会阻隔地下水径流条件；工程管线输水管材采用钢管和PE管，泵站、蓄水池也采取了防渗等措施，基本阻断了管道内水体、泵站、蓄水池等与周围地下水的水力联系，亦不会发生渗漏引发局部地下水位升高。

### 11.3.5对陆生生态的影响

（1）对区域生态完整性的影响

工程建成运行后，区域土地利用方式的改变，使评价区自然体系的平均净生产能力变化为666.54g/m2.a，仍与现状年保持同等水平，工程建设对评价区生态体系恢复稳定性和阻抗稳定性影响均不大。

（2）陆生植物、动物的影响

工程实施对植物的影响主要表现为工程占地对植被造成的一次性破坏以及由此产生的42.28t生物量损失。

工程施工区域不涉及陆生保护动物的栖息地，工程占地、人员进驻、施工活动可能会使快步麻蜥、密点麻蜥、原鸽、角百灵、斑翅山鹑、灰斑鸠等两栖、爬行类及鸟类和灰旱獭、仓鼠等一些鼠类向施工区以外迁移，但工程建设不会对其种群及数量产生大的影响。对可能出现在工程区附近的狼、鸢、红隼等保护动物，由于其迁移能力较强，工程周边类似生境分布广泛，工程建设对其基本没有影响。

（3）对生态保护红线的影响

本工程水处理设施永久占用红线区面积约0.24hm2，泵站和管线以浅埋方式临时穿越红线区约25.7km，处于红线区边缘，永久占用红线区面积占评价区生态红线总面积的0.004%。对于工程占地对植被的破坏，其占地面积有限，可通过施工结束后植被恢复及绿化措施缓解，本工程建设不会导致生态保护红线区水源涵养功能降低。

（4）对江布拉克景区及江布拉克国家森林公园的影响

本工程建设的主要环境影响为施工对环境空气、水环境、声环境和生态环境的影响，但随着施工期的结束而消失，以及运行期管理人员产生的少量生活污水等，在做好相关环保措施的前提下，本工程对森林公园及景区生态环境影响很小。且工程不布设弃渣场和料场，工程主体占地以草地、林地、耕地为主，在工程施工过程中应加强对施工人员的管理，禁止破坏周边植被。除净化水厂位于地面上以外，其他设施均浅埋于地下，且净化水厂外观设计与现有服务区一致，项目建设对原景观风貌造成的影响很微小。

（5）对重点公益林的影响

本工程建设将占用2.49hm2国家二级公益林和0.52hm2地方公益林，占江布拉克国家森林公园公益林总面积的0.00004%，对区域公益林资源量影响微小。

（6）对生物多样性的影响

工程占地范围小，工程区周边类似生境广泛分布，工程建设运行不会导致某物种在评价区内消失，对区域物种多样性影响小。

### 11.3.6对土壤环境的影响

工程施工期在采取各类污废水处理后回用，生活垃圾运至垃圾填埋场处置等措施后，对工程区土壤环境污染影响很小。

工程运行期主要污染物为净化水厂机械检修油污水，经处理达标后回用，不会引起土壤的盐化、酸化、碱化。

### 11.3.7对水生生态的影响

工程建成运行后，引水口断面多年平均流量情况下，该断面各月均流量均较现状有所减少，由现状的0.54～6.57m3/s降至0.536～6.547m3/s，减幅在0.35～1.64%，最大减幅出现在3月。本工程建设对水文情势和生态环境影响变化不大，浮游植物仍基本保持原状态。对水生维管束植物生长的环境影响很小，不会影响其分布和数量。工程涉及河段无大型集中的鱼类产卵场、索饵场及越冬场，因此对鱼类资源量的影响较小。

### 11.3.8施工期环境影响

（1）施工“三废一噪”的污染影响

经预测，施工高峰期生产废水排放总量约4m3/d，生活污水排放量约4.8m3/d，如果不处理随意排放，对周边环境及水体产生影响。

施工期大气污染源主要为扬尘、粉尘和燃油废气，施工噪声主要来自各类施工机械，主要对施工人员产生影响，施工结束后影响消失。

根据土石方平衡计算，工程不产生永久弃渣，由于开挖料回填受施工时序的制约，管线填筑料使用自身开挖利用料，沿管线一侧就近堆放，大量利用料若随意堆放会造成水土流失。施工生活区施工高峰期日产生活垃圾约0.05t，若处理不当，会影响施工区景观及环境，并威胁人群健康。

（2）施工对生态环境的影响

经计算工程施工占地造成的生物量损失约42.28t。施工活动从根本上改变了永久占地区地表覆盖物的类型和性质，并改变了土壤的结构和物理性质，临时占地区施工结束后采取措施可逐步恢复。

## 11.4环境保护对策措施

### 11.4.1施工期水环境保护措施

采用沉淀+砂滤工艺对混凝土拌和废水进行处理；机械修配保养场含油废水经除油沉淀后回用于机械或零部件的再次冲洗，或用于周边施工区或道路洒水降尘。施工生活区生活污水依托黑涝坝服务区化粪池对生活污水集中收集处理后，定期用吸污车就近清运至奇台县污水处理厂处理，做到生活污水不外排。

对施工区、施工道路定期洒水降尘；对施工人员进行劳动保护。设立垃圾收集点，生活垃圾拉至奇台县生活垃圾处理设施处，按要求进行无害处理，避免污染环境。

### 11.4.2运行期水环境保护措施

（1）工程管理区生活污水治理措施

工程运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理，基本无生产生活污水产生。

（2）运行期水环境保护措施

A.运行期间需严格落实“三条红线控制指标”，要加强对中葛根河的监督管理，监测引水量，合理利用水资源，禁止水资源超量利用。

B工程取水水质取决于中葛根河水质，为保护引水口周围水质，引水口上游建议严禁发展污染企业，严禁设置各类排污口，禁止人畜粪便、垃圾、生活污水直接下河；建设单位应配合地方环保部门做好引水口及上游环境污染监督监察。

C.保护引水口周围植被，涵养水源，不得对引水口周围灌木林地、林地随意砍伐。

D.定期对中葛根河进行水质监测，掌握水源水质状况。

### 11.4.3陆生生态保护措施

（1）施工期陆生生态环境保护措施

工程设计要遵循尽量少占地的原则，特别是尽量少占用林地，临时占地避免占用天然林地。在施工过程中明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。

施工中严格控制施工作业带，加强对施工人员生态保护的宣传教育，建立生态破坏惩罚制度；避免在夜间、晨昏和正午进行噪声大的施工活动。

施工结束后，结合水土保持方案对临时占地区域进行植被修复措施。

（2）运行期陆生生态环境保护措施

工程占用林地、草地，按规定缴纳林草恢复费用，在净化水厂周围通过植树造林，提高评价区内植被覆盖。

（3）重点保护动植物保护措施

工程布置区可能出现的保护动物，除避让、减缓等保护措施外，还要重点加强有关野生动物法律法规宣传工作。

（4）监测措施

落实本报告中提出的施工期和运行期陆生生态监测措施，并根据监测结果适时采取相应的措施。

### 11.4.4土壤环境保护措施

（1）工程施工期应进一步优化施工布置、加强施工管理，禁止超范围施工，禁止扰动非占地区土壤。

（2）施工前应对临时占地区表土进行剥离，单独堆放，施工结束后，结合水土保持方案中的植物措施，将表土用于临时占地区的植被恢复，减少对土壤资源的破坏。

（3）施工结束后，结合水土保持措施，对施工临时占地区采取土地平整、覆土及植被恢复措施，为扰动区土壤的恢复创造有利条件。

（4）各类污废水应严格按设计要求处理和综合利用，禁止随意排放，避免造成溶泄区土壤硬化、板结或被含油污的废水污染。

### 11.4.5水生生态保护措施

（1）避让措施

施工期尽量避开水生生物尤其是新疆高原鳅的繁殖季节，应加强鱼类观测，如发现成群的鱼类，应及时停止施工。

在征用土地范围内施工，避免对征用土地范围外的水生生物造成不利影响。

生活污水、生产废水，严禁直接排入沿线水体；施工临时开挖料应运到指定地点堆放，不得堆放沿线水体附近。

（2）减缓措施

本工程开工前，施工单位尽量做好施工规划前期工作；加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少对水质和水生生物的不利影响。

（3）管理措施

施工单位对施工人员进行环保教育，严禁施工管理人员在鱼类繁殖期捕捞。合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工。

### 11.4.6固体废弃物

（1）生产废渣处理措施

根据土石方平衡计算，工程不产生永久弃渣，由于开挖料回填受施工时序的制约，管线填筑料使用自身开挖利用料，沿管线一侧就近堆放，为避免临时开挖利用料造成水土流失，对管道沿线堆放的临时开挖利用料采取了适宜的工程、植物及临时防护措施，具体参考本工程水土保持方案报告书。

（2）生活垃圾处理措施

生活垃圾产生量按1kg/人·天计算，施工高峰期50人，施工期日产生活垃圾0.05t，施工期总生活垃圾量4.5t。

工程运行期不设管理人员，由奇兴水务公司现有职工进行巡查管理，基本无生活垃圾产生。

在施工生活区配置1处生活垃圾收集站用于垃圾的集中收集，集中收集后，委托当地环卫部门定期清运处理，禁止随意排放。工程管道沿线可依托景区垃圾桶，集中收集后，委托当地环卫部门统一清运处置。

（3）危险废物

工程产生的危险废物主要为：工程机械设备维修保养和清洗等过程产生的废机油、废润滑油，清洗金属零件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他溶剂油，以及油污手套等用具和沾染油污的土壤，含油废水处理设施内沉积的油污也属于危险废物；运行期机泵和净化水设施维修和养护产生的废矿物油为危险废物，危废产生量小。

上述危险废物须按相关危险废物管理规定，进行收集、贮存、转运、处置，避免随意丢弃，禁止混入生活垃圾处置。

## 11.5环境监测与管理

本工程内部环境管理施工期由建设单位负责，建设单位和施工单位分级管理，运行期由地方行政主管部门及建设单位共同负责组织实施，施工期实施环境监理制度。

环境监测计划包括施工期和运行水环境监测、环境空气监测、声环境监测、陆生生态监测、水生生态监测等。

## 11.6环境保护措施投资

工程环境保护总投资164.23万元，其中环境保护措施投资5万元，环境监测费用17.3万元，仪器设备安装14.2万元，环境保护临时措施费1.76万元，独立费用111.04万元，基本预备费14.93万元。

## 11.7公众参与

2025年2月21日，奇台县水利工程建设管理中心委托新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司承担奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目环境影响报告书的编制工作。

按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）要求，在开展环境影响评价工作期间我单位进行了三次公示，分别为：

2025年2月24日奇台县水利工程建设管理中心在奇台县人民政府官网上进行了《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目环境影响评价公众参与第一次信息公示》；2025年3月21日在奇台县人民政府官网上进行了《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目环境影响评价公众参与第二次信息公示》，并于2025年3月27日和4月1日在《新疆法制报》上分别进行了两次报纸公示，并在项目所在地政府部门（奇台县）公示栏张贴了现场公示；2025年4月29日在自治区生态环境保护产业协会官网上进行了《奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目环境影响评价第三次信息公示》。

本次环评公众参与公示期间均未收到项目环评公众反馈意见。

## 11.8环境风险

工程建设可能存在的环境风险主要为：施工期环境风险重点关注油料的储运风险；施工人员用火不当引发火灾风险。针对上述风险均提出了相应的风险防范措施。

## 11.9综合评价结论

奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目完全位于江布拉克景区内，其中工程取水设施、水处理设施及25.7km管线工程位于新疆江布拉克国家森林公园内。江布拉克景区南侧与江布拉克国家森林公园重叠，重叠面积72.6km2，该范围亦是生态保护红线管控范围。工程建设的任务是通过净化水厂及附属设施建设，满足江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区用水需求，为区域发展提供保证。

工程建设的有利影响主要表现在社会经济方面：奇台县南部山区人畜饮水基础设施建设项目作为江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）及景区人畜水源的保障工程，对解决江布拉克景区内小水山村、麻沟梁村（部分）和景区的安全饮用水问题，提高居民的生活水平，避免水问题纠纷与水安全事件的发生，对于人民安居乐业、民族团结、维护社会稳定具有重要的意义。

工程对环境的主要不利影响表现为：工程施工及占地造成的陆生植物生物量损失；施工期环境影响。通过采取对施工期“三废”及噪声采取相应的环境保护措施进行有效控制；优化施工占地、加强施工期管理等降低工程建设扰动；根据预测评价结论和环保措施布局制定了环境监理、各环境要素监测方案。

施工期临时占用生态保护红线通过采取避让、生态恢复等措施可有效减缓生态损失，无法避让时应根据生态保护红线的相关规定，取得主管部门的同意后，依法办理征占地等相关手续，严格落实生态保护与恢复责任；占用国家级森林公园，在工程开工前履行相关手续，征得公园管理单位和林业主管部门意见，并依照《国家级自然公园管理办法（试行）》和《中华人民共和国森林法实施条例》落实生态保护与恢复责任。

在采取相应的环境保护措施后，可使工程建设不利影响得到较大程度的减缓，使环境影响降低在自然与社会环境可承受的限度内。从环境保护角度分析，只要认真落实各项环境保护措施和环境监测方案，加强环境保护管理和监督，在建设和运行过程中注重对自然生态环境的保护，本工程无重大环境制约因素，其建设是可行的。