目录

1 概述	3

1.1 建设项目背景及特点	3

1.2 环境影响评价的工作过程	4

1.3 分析判定相关情况	6

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	38

1.5 环境影响评价的主要结论	39

2 总则	40

2.1 编制依据	40

2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选	47

2.3 环境功能区划	50

2.4 评价标准	50

2.5 评价工作等级和评价范围	55

2.6 评价重点	60

2.7 环境保护目标	60

3 建设项目工程分析	61

3.1 原有工程回顾性评价	61

3.2 拟建工程概况	74

3.3 工程分析	86

3.4 平衡分析	90

3.5 污染源产生、治理措施及排放情况	90

3.6 清洁生产	102

3.7 总量控制	104

4 环境现状调查与评价	105

4.1 自然环境概括	105

4.2 环境质量现状调查与评价	109

5 环境影响预测与评价	116

5.1 施工期环境影响分析	116

5.2 运营期环境影响分析	121

5.3 环境风险评价	137

6 环境保护措施及其可行性论证	148

6.1 施工期污染防治措施及可行性分析	148

6.2 运营期污染防治措施及可行性分析	151

7 环境影响经济损益分析	167

7.1 经济效益分析	167

7.2 社会效益分析	167

7.3 环境经济损益分析	167

7.4 小结	168

8 环境管理与监测计划	169

8.1 环境管理	169

8.2 环境监测计划	180

9 环境影响评价结论	181

9.1 项目概况	181

9.2 环境质量现状评价结论	181

9.3 工程分析结论	182

9.4 环境影响评价结论	182

9.5 公众意见采纳情况	183

9.6 污染防治措施结论	184

9.7 环境影响经济损益结论	185

9.8 环境管理与监测计划	185

9.9 清洁生产及总量控制	186

9.10 总体结论	186

9.11 建议与要求	186

# 1 概述

## 1.1 建设项目背景及特点

新疆作为石油产出大省，油田分布广，在原油、天然气开采过程中将产生大量的油基岩屑、含油污泥，目前油基岩屑、含油污泥已被列入《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW08废矿物油与含矿物油废物，上述危险废物如不妥善处置，将带来较大的环境污染隐患。

克拉玛依宇洲环保工程有限责任公司吉木萨尔县分公司成立于2020年4月，于2022年8月1日正式更名为新疆疆东环保科技有限公司，新疆疆东环保科技有限公司厂区位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，企业承担着新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田勘探开发作业区域生产过程中产生的水基钻井泥浆及岩屑处理减量化任务。厂区总占地面积33330m2（约50亩），现建有压滤车间与水处理车间、岩屑池、固化池、成品堆放区、维保车间及加药库、办公室等辅助工程，年处理水基钻井岩屑15万m3，泥浆储存倒运5万m3。

随着周围油田产能的增加，油田开发产生的含油污泥、油基岩屑也在增加，据调查新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田每年含油污泥、油基岩屑各自产生量均为15万吨，且以每年3%的速度递增，该区域含油污泥、油基岩屑设施处理能力仍有较大缺口。为此，新疆疆东环保科技有限公司拟投资5000万元在现有厂区预留用地内实施“年处理8万吨油基岩屑资源化利用及井筒工作液资源化利用建设项目”，项目属于危险废物处置项目，用地性质为工业用地。本项目分两期建设，其中一期为油基岩屑资源化利用建设项目，二期为井筒工作液建设项目，二期井筒工作液待建设单位根据市场行情等另行建设，本次环评仅对一期油基岩屑资源化利用建设项目开展环境影响评价工作。根据建设单位提供的资料，油基岩屑资源化利用建设1套处置规模为10t/h热相分离处理装置，配套储运工程、辅助工程、公用工程以及环保工程，建成后年利用处置油基岩屑、含油污泥8万t。

本项目建成运营后，可大幅度地减缓含油污泥、油基岩屑等对环境的污染，达到危险废物减量化、资源化的目的；有利于促进当地经济建设的发展，同时还可带动其他产业的发展。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

本项目为危险废物资源化处置项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目属于该目录中“四十七、生态保护和环境治理业-101危险废物（不含医疗废物）利用及处置”，应编制环境影响报告书。

2024年6月3日，新疆疆东环保科技有限公司委托乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司承担“年处理8万吨油基岩屑资源化利用及井筒工作液资源化利用建设项目”的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，对建设方提供的前期资料进行分析，在完成现场踏勘、资料收集后，开展环境现状监测；收集原有工程资料并对原有工程进行回顾性评价，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级判定结果及其相应评价要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了可行性论证，在此基础上编制完成了《年处理8万吨油基岩屑资源化利用及井筒工作液资源化利用建设项目环境影响报告书》。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

建设项目环境影响评价工作程序图见图1.2-1。

图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.3 分析判定相关情况

### 1.3.1 产业政策符合性分析

本项目为危险废物资源化处置项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于“第一类鼓励类 四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“10.工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，符合国家产业政策。

### 1.3.2 相关环保技术政策符合性分析

#### 1.3.2.1 与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）符合性分析

本项目与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）符合性分析见表1.3-1。

表1.3-1     与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析

| 技术政策相关要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1总则 | 总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化 | 本项目的建设是对区域危险废物的减量化、资源化、无害化。 | 符合 |
| 2危险废物减量化 | 各级政府应通过经济和其他政策措施促进企业清洁生产，防止和减少危险废物的产生，企业应积极采用低废、少废、无废工艺，禁止采用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备；按有关规定自行处理处置或交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。在处理处置过程中，应采取措施减少危险废物的体积、重量和危险程度。 | 本项目不涉及《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。本项目采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，在一定程度上从源头控制了二次污染物的产生，减少危险废物的体积、重量和危险程度。 | 符合 |
| 3危险废物的收集和运输 | 3.1危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 | 待处置的油基岩屑、含油污泥由产废企业收集。 | - |
|  | 3.2装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 | 待处置的油基岩屑、含油污泥委托第三方具有相关危险废物运输资质的单位负责转运 | 符合 |
|  | 3.4鼓励发展安全高效的危险废物运输系统，鼓励发展各种形式的专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 |  |  |
|  | 3.5 鼓励成立专业化的危险废物运输公司对危险废物实行专业化运输，运输车辆需有特殊标志。 |  |  |
| 4危险废物的转移 | 4.1 危险废物的越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的要求，危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。 4.2各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 | 本项目危险废物的转移遵从《危险废物转移管理办法》中相关要求。 | 符合 |
| 5危险废物资源化 | 已生产的危险废物应首先考虑回收利用，减少后续处理处置的负荷，回收利用过程应达到国家和地方有关规定的要求，避免二次污染。 生产过程中产生的危险废物，应积极推行生产系统内的回收利用，生产系统内无法回收利用的危险废物，通过系统外的危险废物交换、物质转化、再加工、能量转化等措施实现回收利用。 国家鼓励危险废物回收利用技术的研究与开发，逐步提高危险废物回收利用技术和装备水平，积极推广技术成熟、经济可行的危险废物回收利用技术。 | 本项目为危险废物资源化处置项目，采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，同时回收油，可缓解区域危险废物处置压力，减缓含油污泥、油基岩屑等对环境的污染，达到废物减量化、资源化的目的。 | 符合 |
| 6危险废物的贮存 | 6.3危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 | 本项目原料池选址、设计符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求 | 符合 |

根据上表分析可知，本项目的建设符合《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）中相关内容。

#### 1.3.2.2 与《自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见》符合性分析

本项目与《自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见》（新政办发〔2018〕106号）符合性分析见表1.3-2。

表1.3-2    与《自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见》符合性分析

| 指导意见要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本原则 | （一）解决急需，兼顾长远。针对全区危险废物产生量较大，而处置利用能力相对不足、分布不平衡、结构不合理、部分种类危险废物得不到及时有效处理处置等问题，立足当前，以区域综合性集中处置设施和废铅蓄电池、含油污泥、铬渣、医疗废物等危险废物处置利用为重点，建设或扩建一批危险废物处置利用设施。在缓解区域性、结构性危险废物处置压力的同时，保持处置能力适度盈余，满足中远期危险废物处置的需要。 | 本项目为危险废物资源化处置项目，采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，可缓解区域危险废物处置压力满足危险废物处置的需要。 | 符合 |
|  | （二）就近处置，合理布局。以危险废物重点产生区域为单元，结合各类危险废物产生量、处置利用量及其变化趋势，布置建设一批危险废物处置利用设施，实现危险废物就近处置利用。统筹建设专业化、规模化、综合性危险废物处理处置设施，为重点区域危险废物处置利用提供“兜底”和应急保障。 | 本项目主要服务对象为新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田开发区域，建设地点位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，符合危险废物就近处置利用原则。 | 符合 |
| 目标任务 | 到2023年底，全区危险废物集中处置利用能力达到230万吨/年，医疗废物处置能力达到4.2万吨/年；处置利用设施布局进一步优化，能够满足全区危险废物安全处置利用需要。 | 本项目建成后将形成8万吨/年的油基岩屑、含油污泥处置利用能力。 | 符合 |
| 选址和规模意见 | （一）科学依规合理选址。危险废物处置利用设施选址应符合城市总体发展规划、环境保护专业规划和当地大气污染防治、水资源保护、自然生态保护要求，综合考虑危险废物处置利用设施服务区域、交通、土地利用现状、基础设施状况、运输距离及公众意见等因素，以及区域工程地质和水文地质条件，最终选定的厂址还应通过环境影响和环境风险评价确定。各级环境保护行政主管部门在园区规划环评审查意见和建设项目环境影响评价文件批复中明确要求建设配套危险废物处理设施，园区和项目建设单位应按照要求予以落实。鼓励产生量大、种类单一的企业和园区建设危险废物综合处置利用设施，依法依规提供对外经营服务。 | 本项目选址不涉及生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区。项目的建设符合国家、自治区及各级相关法律法规、标准等要求。 | 符合 |
|  | （二）实施区域处置利用能力总量控制。新、改、扩建危险废物处置利用设施规模，必须符合相关产业政策和行业准入条件。 | 本项目的建设弥补当地含油污泥、油基岩屑危险废物处置的空缺；项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》及相关政策。 | 符合 |
| 布局意见 | 根据全区危险废物产生、处置利用现状和发展趋势，在南疆、北疆、东疆及伊犁州等地域分别推进综合性危险废物集中处置设施建设，形成10万～15万吨/年焚烧、450万～500万m³填埋处置能力，为全区危险废物的无害化处置提供“兜底”保障；在克拉玛依市、阿克苏地区等涉油气资源开采的地、州、市形成100万～120万吨/年的含油污泥处理能力，以满足油气资源开采过程新产生的含油污泥处理处置需要；在托克逊县能源重化工工业园区形成16万吨/年废铅蓄电池回收处理能力，以满足全区废铅蓄电池的回收及处置利用需要；推进加快医疗废物集中处置设施建设或医疗废物收集、转运能力建设，形成4.2万吨/年处置能力，满足全区医疗废物安全处置需求；对可资源化回收利用的危险废物产生量大且现有处置利用能力不足的区域，鼓励引导社会资本加快危险废物资源化处置利用设施建设。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，采用热相分离技术对油基岩屑、含油污泥进行处置，项目建成后将形成8万吨/年的油基岩屑、含油污泥处置能力。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目的建设符合《自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见》（新政办发〔2018〕106号）的相关内容和要求。

#### 1.3.2.3 与生态环境部《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》符合性分析

根据生态环境部《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》环固体〔2019〕92号“新建项目要严格执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物处置工程技术导则》”“鼓励石油开采、石化、化工、有色等产业基地、大型企业集团根据需要自行配套建设高标准的危险废物利用处置设施。”

本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，主要服务对象为新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田开发区域，采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，项目的建设严格执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物处置工程技术导则》，符合《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》。

#### 1.3.2.4 与《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T 7300-2016）符合性分析

本项目与《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T 7300-2016）符合性分析具体见表1.3-3。

表1.3-3  与《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》符合性分析

| 规范要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含油污泥贮存污染控制要求 | 含油污泥贮存应符合GB 18597中有关规定 | 本项目原料池选址、设计符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 | 符合 |
|  | 含油污泥贮存点应尽量建设在油泥处理区附近，并同时靠近油田生产区，以减少含油污泥运输距离 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，可就近接收新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田产生的油基岩屑、含油污泥，减少危险废物的运输距离。 | 符合 |
|  | 含油污泥贮存点必须设立警示标志 | 原料池周边设置有警示标志。 | 符合 |
|  | 含油污泥贮存设施必须做防渗处理。防渗处理按照GB 18597中规定要求进行 | 原料池防渗按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设计建设。 | 符合 |
| 含油污泥处理处置污染控制要求 | 热解技术：含油污泥热解技术应包括预处理、热解、馏分冷凝分离、不凝气焚烧、油品脱臭等过程 | 本项目热相分离处理装置主要包含：预处理系统、进出料系统、热相分离系统、油气回收及分离系统、冷却系统、尾气处理系统、电气自控系统等。 | 符合 |
|  | 预处理宜采用人工或机械方法分拣去除大块含油物料 | 本项目采用破碎筛分设备进行预处理。 | 符合 |
|  | 预处理后若含油污泥含水率大于80%，应进行脱水处理 | 本项目处置的油基岩屑、含油污泥含水率较低，无需脱水处理。 | 符合 |
|  | 热解工艺设计必须符合相关安全要求 | 本项目热相分离技术设计符合安全要求。 | 符合 |
|  | 热解不凝气严禁直接排放。若作为热解炉供热系统的燃料利用，应进行净化和干燥。不具备焚烧条件的，要对不凝气进行分解并无害化 | 本项目不凝气经脱酸、气液分离净化处理后进入热相分离设备供热系统与天然气掺烧，废气通过15m高排气筒排放，不外排。 | 符合 |
|  | 排渣系统应与炉体密闭连接防止飞灰 | 本项目出料设备与炉体密闭连接，防止扬尘。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目的建设符合《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T 7300-2016）的相关内容和要求。

#### 1.3.2.5 与《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）符合性分析

本项目与《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）符合性分析具体见表1.3-4。

表1.3-4    与《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》的符合性分析

| 要求 | 内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般 要求 | 含油污泥经处理后的剩余固相用于铺设通井路、铺垫井场的场地应选择在油田作业区内。 | 本项目油基岩屑、含油污泥利用处置产生的还原土综合利用场地位于油田作业区内。 | 符合 |
|  | 含油污泥经处理后的剩余固相资源化利用过程中使用的添加剂应不会造成二次污染。 | 油基岩屑、含油污泥利用处置产生的还原土综合利用过程中不使用添加剂。 | 符合 |
|  | 含油污泥经处理后剩余固相禁止农用。 | 本项目油基岩屑、含油污泥利用处置产生的还原土综合利用场地位于油田作业区内，不涉及农用。 | 符合 |
| 资源化利用污染控制要求 | 含油污泥经处理后的剩余固相中石油烃总量应不大于2%，处理后剩余固相宜用于铺设通井路、铺垫井场基础材料 | 油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性且经检测达到《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB65/T 3998-2017），还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2第二类用地筛选值后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目的建设符合《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）的相关内容和要求。

#### 1.3.2.6 与《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997-2017）《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB 65/T 3999-2017）符合性分析

对照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T 3999-2017），本项目符合性分析见表1.3-5。

表1.3-5     与DB65/T 3997-2017、DB65/T 3999-2017符合性分析

| 文号 | 要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB65/T3997-2017选址要求 | 场地应选择在油田作业区内 | 本项目油基岩屑、含油污泥利用处置产生的还原土综合利用场地位于油田作业区内。 | 符合 |
|  | 场地应距离城镇、行政村5km以上，距离省级公路10km以上 | 本项目油基岩屑、含油污泥利用处置产生的还原土综合利用场地距离城镇、行政村5km以上，距离省级公路10km以上。 | 符合 |
|  | 场地应避开湿地、低洼汇水处、泄洪道、泥石流易发区及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、水源涵养区、生态公益林、基本草原、基本农田和其他需要特别保护的区域 | 本项目油基岩屑、含油污泥利用处置产生的还原土综合利用区域不涉及湿地、低洼汇水处、泄洪道、泥石流易发区及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、水源涵养区、生态公益林、基本草原、基本农田和其他需要特别保护的区域。 | 符合 |
|  | 场地常年地下水稳定潜水位应在3m以下，距离地表水多年平均水位线5km以上，当地多年平均降水量在200mm以下，蒸发量在1500mm以上，土地类型属于荒漠、戈壁的区域。 | 本项目还原土综合利用区域土地类型属于荒漠。 | 符合 |
|  | 场地不得位于已经被政府或行政管理部门规划进行开发利用的区域。 | 本项目还原土综合利用区域不属于被政府或其他行政管理部门规划进行开发利用的区域。 | 符合 |
| DB65/T3999-2017处理处置方法及工艺 | 含油污泥处理处置一般要求：含油率大于5%的含油污泥应回收油，回收的原油品质含水率应小于10%；鼓励采用热裂解、超声波技术、化学热洗技术、生物技术对含油污泥进行处理；禁止采用焚烧、填埋方式处理含油率大于5%的含油污泥。 | 本项目含油污泥含油率大于5%，采用热相分离技术处置含油污泥，进行油的回收。 | 符合 |
|  | 钻井固体废物处理处置一般要求：废弃油基泥浆及岩屑应采用价值最大化的循环再利用处理方法和工艺，对回收的油基泥浆应满足密度和油水比指标后钻井再利用，严禁使用填埋、焚烧、热裂解、化学热洗、超声波、生物处理等不能回收油基泥浆钻井再利用的技术进行处置。 | 本项目采用热相分离技术处置油基岩屑，进行油的回收，回收的油交由吉庆油田，实行有偿回收处置。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目的建设与《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T 3999-2017）的相关内容和要求相符。

#### 1.3.2.7 与《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）符合性分析

本项目与《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）相符性分析详见下表。

表1.3-6 与HJ 2042-2014相符性分析

| 序号 | 具体要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.2危险废物接收系统要求 | 7.2.1危险废物处置场接收贮存区应设进厂危险废物计量设施，计量设施应按运输车最大满载重量留有一定余量设置。计量设施应设置在处置区车辆进出口处，并有良好的通视条件，与进口厂界距离不应小于一辆最大转运车的长度。 | 本项目物流出入口设有地磅计量设施，并留有一定余量，通视条件较好。 | 符合 |
|  |  | 7.2.2危险废物接收计量系统应具有称重、记录、传输、打印与数据处理功能，有条件的地区，应将数据上传到当地环保部门。 | 企业在入口处设有地磅，用于专门记录危废数据。 | 符合 |
|  |  | 7.2.3危险废物处置场所卸料场地应满足运输车辆顺畅作业的要求。 | 本项目设有原料池用于存储含油岩屑、含油污泥，满足顺畅作业的要求。 | 符合 |
|  |  | 7.2.4危险废物接收过程中应进行抽检采样。 | 本项目危险废物接收过程中进行抽检采样。 | 符合 |
| 2 | 7.3分析鉴别系统 | 7.3.1危险废物处置单位处置区应设置化验室，并配备危险废物特性鉴别及废水、废气、废渣等常规指标监测和分析的仪器设备。 | 本项目配套建有分析化验室，并配备相应的常规指标监测和分析的仪器设备。 | 符合 |
|  |  | 7.3.2化验室所用仪器的规格、数量及化验室的面积应根据危险废物处置设施的运行参数和规模等条件确定。 | 化验室设置在综合楼内，配备仪器的规格、数量等根据油基岩屑、含油污泥确定。 | 符合 |
|  |  | 7.3.3危险废物特性分析鉴别系统配置应根据危险废物类型及特征进行配置，且能满足GB 5085的基本要求。 | 危险废物特性分析鉴别系统配置根据危险废物类型及特征进行配置，并能满足GB 5085的基本要求。 | 符合 |
| 3 | 7.4贮存与输送系统 | 7.4.1危险废物处置设施应根据处置废物的特性及规模，根据有关标准要求设置贮存库房及冷库。一般情况下，设施的贮存能力应不低于处置设施15日的处置量。 | 本项目配套设有3个300m3回收油罐，以及1个100m2的危废贮存库。 | 符合 |
|  |  | 7.4.2危险废物贮存和卸载区应设置必备的消防设施。 | 本项目厂区内按照要求设置必备的消防设施。 | 符合 |
|  |  | 7.4.3危险废物贮存容器应符合GB18597要求。 | 本项目危险废物贮存容器符合GB 18597要求。 | 符合 |
|  |  | 7.4.4经鉴别后的危险废物应分类贮存于专用贮存设施内，危险废物贮存设施应符合GB18597要求。 | 本项目产生的危废分类暂存于危废暂存间内。 | 符合 |
|  |  | 7.4.5危险废物输送设备的配置应根据处置设施的规模和危险废物的特性确定。 | 本项目产生的危废委托有资质的危废运输单位运输。 | 符合 |
| 4 | 7.5预处理和进料系统 | 7.5.1应根据危险废物处置的实际需要对废物进行预处理，预处理应根据不同危险废物的形态、特点以及危险废物特性选择相应的预处理方法。 | 本项目根据HW08类油基岩屑、含油污泥物料性质不同，设有预处理系统。 | 符合 |
|  |  | 7.5.2危险废物预处理系统的设计，应考虑危险废物的性质、破碎方式、液体废物的混合及供料的抽吸和管道系统的布置。 | 本项目的油基岩屑、含油污泥经预处理后送入热相分离系统。 | 符合 |
|  |  | 7.5.3应根据不同处置技术应用的实际需求和废物特性，对危险废物进行配伍，并应注意相互间的相容性，避免不相容的危险废物混合后产生不良后果，在保证工艺条件的前提下确保危险废物处置运行的安全性和可靠性。 | 本项目热相分离严格根据成分检测结果进行配伍，避免不相容的危险废物混合。 | 符合 |
|  |  | 7.5.5采用焚烧技术处置危险废物时，入炉前应根据其成分、热值等参数进行配伍，以保障焚烧炉稳定运行，降低焚烧残渣的热灼减率。 | 本项目热相分离技术处理油基岩屑、含油污泥，不涉及焚烧技术。 | / |
| 5 | 7.6焚烧处置 | （1）采用焚烧技术处置危险废物，焚烧处置设施应采用技术成熟、自动化水平高、运行稳定的设备，并重点考虑其配置与后续废气净化设施之间的匹配性。焚烧控制条件应满足GB 18484要求。 （2）焚烧处置设施宜采取连续焚烧方式，并保证焚烧处理量在额定处理量的60%～110%内波动时能稳定运行。 （3）回转窑等焚烧炉温度范围应为750~1200℃，固体停留时间应为30mi~2h，气体停留时间应在2s以上。 （4）回转窑等焚烧炉动力装置应满足最大负荷以及各种意外情况下的最大动力输送，宜取平均值的3~5倍或以上。 （5）热解炉还原吸热区温度范围应为320~540℃，氧化放热区温度范围应为760~1150℃，连续投料式热解炉固体停留时间应为0.25~1.5h，间歇投料式热解炉固体停留时间应在1.5h以上。 （6）采用热解焚烧技术应根据物料特性和项目要求选择热解工艺，对于热值较低的废物宜采用热解焚烧技术，对于热值较高的废物宜采用热解气化技术。 （7）焚烧处置系统产生的高温烟气应采取急冷处置，烟气温度应在1s内下降到200℃以下，减少烟气在200~500℃温度区的滞留时间，防止二噁英产生或二次生成。 （8）焚烧处置系统宜考虑释放热能的综合利用。 | 本项目不涉及焚烧处置。 | / |
| 6 | 7.7二次污染控制系统 | （1）废气净化技术的选择应充分考虑危险废物特性、组分和处置过程中气态污染物产生量的变化及其物理、化学性质的影响，并应注意组合技术间的关联性。 （2）废气净化装置应有可靠的防腐蚀、防磨损和防止飞灰阻塞的措施。 （3）如果选择的处置工艺有二噁英污染物产生，应安装高效的二噁英净化装置。 （4）如废气中含有酸性污染物，应采用适宜的碱性物质作为中和剂，在反应器内进行中和反应。 （5）经净化后的废气排放和排气筒高度设置应符合国家标准要求。 | 热相分离设备供热系统天然气、不凝气燃烧废气采用低氮燃烧器，燃烧废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。废气净化装置设有可靠的防腐蚀、防磨损和防止飞灰阻塞的措施。 | 符合 |
|  |  | （1）应根据不同危险废物处置技术的废水排放情况配置相应的废水/废液处理设施。 （2）废水处理可采用多种切实可行的处理技术，污染物排放指标必须达到GB8978及相关标准的要求。 | 生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排；生活污水排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。 | 符合 |
|  |  | （1）危险废物焚烧处置残渣应按照《国家危险废物目录》及相关规定鉴别是否属于危险废物。 （2）危险废物焚烧处置残渣经鉴别，属于危险废物的应按照危险废物进行安全处置，不属于危险废物的按一般废物进行处置。 | 本项目不涉及危险废物焚烧处置。 | / |
| 7 | 7.9在线监测系统 | （1）危险废物处置设施须设置必要的在线监测系统，在线监测内容应该包括系统运行的工况参数和二氧化硫、氮氧化物及其他必要的特征污染物排放指标。 （2）特征污染物排放指标的在线监测数据与环保部门联网应满足当地的环保主管部门的要求。 | 按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）要求设置在线监测系统。 | 符合 |

#### 1.3.2.8 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）相符性分析

本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）相符性分析详见下表。

表1.3-7    与HJ 1091-2020相符性分析

| 序号 | 具体要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4总体要求 | 4.1固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。 | 本项目遵循环境安全优先的原则，生产全过程产生的废气、废水、固废污染物采取合理可行的治理措施，降低污染物排放对区域环境及人群健康的影响。 | 符合 |
| 2 |  | 4.2进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。 | 本项目采取的再生利用技术成熟、可行，符合相关法规及行业的产业政策要求。 | 符合 |
| 3 |  | 4.3固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。 | 本项目为新建项目，选址符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划要求。 | 符合 |
| 4 |  | 4.4固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。 | 本项目依法开展环境影响评价工作，评价中对环境管理计划、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等提出了符合规范的要求。 | 符合 |
| 5 |  | 4.5应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。 | 本次评价对危险废物资源化利用各环节的环境污染因子进行了识别，提出了有效污染控制措施，提出了配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染的要求，对产生的废物提出了妥善处置的要求。 | 符合 |
| 6 |  | 4.6固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。 | 本项目危险废物资源化利用过程产生的各种污染物的排放满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。 | 符合 |
| 7 |  | 4.7固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。 | 本项目生产的回收油符合国家标准或行业标准，具体详见3.2.2.2章节。 | 符合 |
| 8 | 5主要工艺单元污染防治技术要求 | 5.1一般规定 5.1.3应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。 | 本项目入厂的油基岩屑、含油污泥暂存于原料池处，设有防扬撒、防渗漏、防腐蚀措施，并配备相应的污染防治设施。 | 符合 |
| 9 |  | 5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 | 根据后文分析，本项目废气可以满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）中限值要求。 | 符合 |
| 10 |  | 5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用：排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足G8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 | 本项目不产生冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液。本项目的生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排；生活污水排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。 | 符合 |
| 11 |  | 5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。 | 本项目营运期噪声主要来自各类风机、水泵、空压机等设备运行时产生的设备噪声。针对不同噪声源拟采取选用低噪声设备、基础减振、隔声、消声、合理布局等治理措施，厂界噪声满足GB12348要求，作业车间噪声满足GBZ2.2要求。 | 符合 |
| 12 |  | 5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。 | 本项目产生的化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品等危险废物，暂存于危废贮存库内，委托有资质单位处置。 | 符合 |
| 13 |  | 5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。 | 本项目进厂及自我产生的危险废物贮存、包装、处置等符合GB 18597、HJ 2042等危险废物专用标准的要求。 | 符合 |
| 14 | 7固体废物土地利用污染防治技术要求 | 7.1固体废物土地利用的前处理设施应具备必要的废水处理、废气处理、防止或降低噪声、粉尘处理等污染防治设施。废水排放应符合GB8978的要求，废气排放应符合GB18484、GB16297、GB14554的要求，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的规定，厂界噪声应达到GB12348的要求，作业区粉尘和有毒有害气体的允许浓度应符合GBZ2.1的规定。 | 本项目配套建有废气、废水、噪声等污染防治措施，根据后文分析，可以稳定达标。 | 符合 |
| 15 |  | 7.3为防范固体废物土地利用的环境风险，应按照GB15618、GB36600和GB/T14848的要求对土地利用区域内的土壤和地下水进行采样监测。 | 本次评价已结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ 880-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等文件要求，提出土壤及地下水环境的监测要求。 | 符合 |
| 16 | 8监测 | 8.1固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求：当首次再生利用某种危险废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每天1次：连续一周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该危险废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每周1次；连续两个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每月1次；若在此期间监测结果出现异常或危险废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为每天1次，依次重复。 | 本次评价已提出建设单位应按照要求对生产的回收油产品进行检测，检测频次不低于HJ 1091-2020中要求。 | 符合 |
| 17 |  | 8.2固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。 | 本次评价已结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ 880-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等文件要求，提出大气、土壤及地下水环境的监测要求。 | 符合 |

#### 1.3.2.9 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

本项目针对回收油罐采用密闭管道输送、呼吸阀挡板、降低罐内温度及其变化幅度、浸没式装载、气相平衡系统、加强操作管理、定期巡检等措施减少无组织挥发性有机物的产生，符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“油品储运销VOCs综合治理”中相关要求。

#### 1.3.2.10 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析

根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，本项目针对回收油罐采用密闭管道输送、呼吸阀挡板、降低罐内温度及其变化幅度、浸没式装载、气相平衡系统、加强操作管理、定期巡检等措施减少无组织挥发性有机物的产生，符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》中附件《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》的相关要求。

#### 1.3.2.11 与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析见表1.3-8。

表1.3-8  与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

| 环境准入条件总体要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.建设单位应依法依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的生态环境部门审批。 | 本项目依法进行环境影响评价并报具有审批权限的生态环境部门审批。 | 符合 |
| 2.建设项目应符合国家、自治区相关法律法规和规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。 | 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不涉及国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。 | 符合 |
| 3.一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的国民经济发展规划、生态功能区划、国土空间规划、产业发展规划等相关规划及生态环境分区管控要求，符合区域（流域）或产业规划环评及审查意见要求。 | 本项目不涉及生态保护红线，符合主体功能区规划、生态功能区划等。 | 符合 |
| 4.禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其他法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。禁止在青藏高原水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续，严格控制扰动范围。涉及生态保护红线的其他要求，按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）执行，生态保护红线管控要求调整、更新的，从其规定。 | 本项目不涉及上述禁止开发区域。 | 符合 |
| 5.矿产资源开发按照国家及自治区绿色矿山建设规范进行建设，遵循“谁开发、谁保护，谁破坏、谁恢复，谁受益、谁补偿，谁污染、谁付费”的原则，制定矿山生态环境保护与恢复治理方案并严格组织实施。违反国家规定造成生态环境损害的，依法依规开展生态环境损害赔偿工作，依法追究生态环境损害赔偿责任。 | 本项目不涉及。 | / |
| 6.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用的，应符合《中华人民共和国基本农田保护条例》相关要求；占用耕地、林地或草地的建设项目应符合国家、自治区有关规定。 | 本项目不涉及。 | / |
| 7.新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求；法律法规规章和政策另有规定的，从其规定。选址和厂区布置不合理的现有污染企业应根据相关要求，通过“搬迁、转产、停产”等方式限期整改，退城进园。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，可就近接收新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田的油基岩屑、含油污泥，减少危险废物的运输距离。 | 符合 |
| 8.按照国家和自治区排污许可规定，按期持证排污、按证排污，不得无证排污。新增主要污染物排放总量的建设项目必须落实主要污染物排放总量指标来源和控制要求。石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼等新增主要污染物排放量的建设项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。涉重金属的新建、改扩建项目其重金属污染物遵循“等量替代”或“减量替代”原则。 | 企业已于2022年10月15日申领排污许可证，证书编号：91652327MABTJC2P72001V，有效期限：自2022年10月15日至2027年10月14日止。 | 符合 |
| 9.煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业建设项目应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。 | 本项目不涉及。 | / |
| 10.存在地下水和土壤污染途径的建设项目应采取分区防渗措施，防止地下水和土壤污染。存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。各类开发区、工业园区和工业聚集区应编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急处置能力。未通过认定或不属于一般或较低安全风险的化工园区，不得新建、改扩建危险化学品生产项目（安全、环保、节能和智能化改造和与其他行业生产装置配套建设项目，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。地方政府要依法依规妥善做好未通过认定化工园区的整改或关闭，以及园区内企业的监管及处置工作。涉及《重点管控新污染物清单》《优先控制化学品名录》所列新污染物（化学物质）生产、加工使用、进出口的建设项目，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施，对于二噁英、六氯丁二烯、二氯甲烷、三氯甲烷、抗生素等已纳入排放标准的新污染物（化学物质）应进行充分论证和评价，并提出可靠的污染防治措施，确保排放满足相关标准要求，环境影响可接受。 | 本项目采取分区防渗措施防止地下水和土壤污染，环境风险防范措施符合环境风险防控要求，企业将及时制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。 | 符合 |
| 11.企业排污车间或工段与环境敏感区距离应满足国家、地方规定或环境影响评价文件提出的大气环境防护距离要求，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | 根据预测结果可知，本项目不需要设置大气环境防护距离。 | / |
| 12.根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目产生的所有副产物，应依据产生来源、利用和处置过程鉴别该副产物是否属于固体废物，作为固体废物管理的副产物应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7）等进行危险废物属性判定或鉴别。环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，应明确疑似危险废物的名称、种类、可能的有害成分，并明确暂按危险废物从严管理，并要求在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别。建设单位应持续提高资源产出率，大宗工业固体废物综合利用率应达到国家及自治区有关要求。 | 本项目油基岩屑利用处置产生的回收油交由吉庆油田，实行有偿回收处置。 | 符合 |
| 13.磷酸盐采选和直接以磷酸盐矿为原料的加工项目，煤炭开采、选矿项目，锆及氧化锆、铌/钽、锡、铝、铅/锌、铜、钒、钼、镍、锗、钛、金等采、选、冶建设项目应符合《关于发布〈矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录〉的公告》和《伴生放射性矿产资源开发利用企业环境辐射监测及信息公开管理办法（试行）》的要求。 | 本项目不涉及。 | / |
| 14.建设项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平应达到国内同行业现有企业先进水平。 | 本项目采用先进热相分离技术处置技术、自动化控制系统，实现了污染物达标控制，最大程度减少污染物的排放，本项目清洁生产处于国内先进水平。 | 符合 |
| 15.鼓励合理利用资源、能源。尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压应合理利用。采用天然气作原料的应符合天然气利用政策，高污染燃料的使用应符合本通则及其他相关政策要求。按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励矿井水、中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量或实现零排放。 | 本项目热相分离设备供热系统采用不凝气、天然气为燃料，天然气为清洁能源；生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，提高水的复用率。 | 符合 |
| 16.改建、扩建项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理评估，针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施并纳入竣工环保验收。 | 本次环评已梳理出原有工程主要环境问题，并提出整改措施，整改措施纳入竣工环保验收。 | 符合 |
| 17.落实国家及自治区深入打好污染防治攻坚战和各环境要素污染防治行动计划要求。 | 本项目在实施和运行的过程中落实国家及自治区深入打好污染防治攻坚战和各环境要素污染防治行动计划要求。 | 符合 |
| 18.享有国家及自治区特殊差别化政策的地区及建设项目按照差别化政策执行。 | 本项目不涉及。 | / |

由上表分析可知，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中相关要求。

#### 1.3.2.12 与《自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》符合性分析

根据《自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》：（十八）推动疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配。组织开展全区危险废物产生量与处置能力匹配情况及设施运行情况评估，科学制定并实施危险废物集中处置设施建设布局规划，鼓励大型产废企业自建危险废物利用处置设施，推进区域性危险废物集中处置中心项目建设，重点补齐南疆三地州、伊犁河谷危险废物综合处置能力短板。2022年底前，全区危险废物处置能力与产废情况总体匹配。

本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，主要服务对象为新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田开发区域，采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，本项目的建设弥补当地油基岩屑、含油污泥处置的空缺，减少危险废物跨区域运输环境风险，符合《自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》中“推进区域性危险废物集中处置中心项目建设”相关要求。

#### 1.3.2.13 与《关于新疆维吾尔自治区危险废物利用处置能力建设投资引导性公告》符合性分析

根据《关于新疆维吾尔自治区危险废物利用处置能力建设投资引导性公告》危险废物利用处置项目投资建议：（一）鼓励废化工催化剂、废脱硝催化剂、废盐等资源化利用项目；鼓励危险废物综合利用处置先进技术的研发、应用、示范和推广，鼓励大中型产废单位和工业园区配套建设危险废物自行处理设施项目；鼓励现有危险废物利用处置项目提标升级改造，提升产业链深加工水平。（二）谨慎投资以下危险废物利用处置建设项目：危险废物焚烧、填埋、物化类集中处置危险废物项目；水泥窑协同处置危险废物项目；以危险废物跨省转移为主要来源的资源化利用建设项目；含油污泥、铝灰（渣）、化工废液、废铅蓄电池等同质化严重的资源化利用项目；采用预处理方式和利用后的产物不符合相关产品技术标准及产业政策、生态环境保护有关管理要求的建设项目。

本项目主要处置新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田开发区域产生的油基岩屑、含油污泥，本项目建成后，弥补当地油基岩屑、含油污泥处置的空缺，减少危险废物跨区域运输环境风险，项目的建设实现危险废物资源化，较好地体现了循环经济，符合《关于新疆维吾尔自治区危险废物利用处置能力建设投资引导性公告》投资建议。

#### 1.3.2.14 与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》：（十四）强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。

本项目采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，有利于提高区域油基岩屑、含油污泥的综合利用和无害化处置水平，符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》中相关要求。

#### 1.3.2.15 与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》符合性分析

本项目与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）相符性分析详见下表。

表1.3-9 与HJ 2025-2012相符性分析

| 具体要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4危险废物收集、贮存、运输的一般要求 | 4.1从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 | 本项目属于危废处置，主要处置HW08废矿物油与含矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08）。在收集、贮存、运输危险废物时，已经建立相应的规章制度和污染防治措施。 | 符合 |
|  | 4.2危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 | 本项目严格落实《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）中各项措施。 | 符合 |
|  | 4.3危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 | 本项目设专职环保人员2人，负责公司的环境管理，定期对管理和技术人员进行培训，包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 | 符合 |
|  | 4.4危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 | 本次评价已提出企业按照《建设项目环境风险评价技术导则》《突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号）、《危险废物经营单位编制应急预案指南》等文件要求编制应急预案，并按照预案要求定期开展应急演练。 | 符合 |
|  | 4.5危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发〔2006〕50号）要求进行报告。 （2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 （3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 （4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 | 本项目危废运输委托有资质的运输单位进行属于，上岗职工经过严格培训，在运输过程中一旦发生意外事故，会严格采取上述措施。使事故对环境的影响降到最低。 | 符合 |
|  | 4.6危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HW/T298进行鉴别。 | 本项目拟处理危险废物包括《国家危险废物名录（2025年版）》中HW08废矿物油与含矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08），主要涉及毒性和易燃性两种危废，均按照性质不同进行分类。 | 符合 |
| 5危险废物的收集 | 5.1危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动：二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。 | 本项目危废的收集、运输委托有资质的运输单位。 | 符合 |
|  | 5.2危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 | 本项目结合周边企业产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划，保证项目预处理、热解、焚烧等正常运行。 | 符合 |
|  | 5.3危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 | 本项目运行期间会制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 | 符合 |
|  | 5.4危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 | 危险废物收集和转运作业人员应配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 | 符合 |
|  | 5.5在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 | 危险废物的收集和转运过程中，配备相应的安全防护和污染防治措施。 | 符合 |
|  | 5.6危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： （1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 （2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 （3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 （4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。 （5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 （6）危险废物还应根据GB 12463的有关要求进行运输包装。 | 本项目处置的油基岩屑、含油污泥由企业委托具有相关危险废物运输资质的第三方单位负责并按规定路线转运，运输车辆为专门的危险废物运输车辆，油基岩屑、含油污泥卸车后在原料池暂存。本项目不涉及钢材、铝质等不易破碎的包装材料。 | 符合 |
|  | 5.6含多氯联苯废物的收集除应执行本标准之外，还应符合GB 13015的污染控制要求。 | 本项目不涉及多氯联苯废物的收集。 | 符合 |
|  | 5.7危险废物的收集作业应满足如下要求： （1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 （2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 （3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 （4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 （5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 （6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 | 本项目危险废物收集作业时，严格落实上述要求。 | 符合 |
|  | 5.8危险废物内部转运作业应满足如下要求： （1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 （2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 （3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 | 本项目厂区分为办公生活区和生产区，危险废物的运输通过物料通道进入生产区，远离办公区和生活区。内部转移过程同时记录《危险废物厂内转运记录表》。 | 符合 |
|  | 5.9收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。 | 本项目所有危险废物正式运输前应按本标准要求进行包装。 | 符合 |
|  | 5.10危险废物收集前应进行放射性检测，如具有放射性则应按《放射性废物管理规定》（GB14500）进行收集和处置。 | 本项目不涉及放射性危险废物的收集。 | 符合 |
| 6危险废物的贮存 | 6.1危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施：拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。 | 符合上述要求。 | 符合 |
|  | 6.2危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB 18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 | 本项目的选址、设计、建设、运行管理满足GB 18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 | 符合 |
|  | 6.3危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 | 本项目原料池设有对讲机等通讯设备，并设有相应的照明设施和消防设施。 | 符合 |
|  | 6.4贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 | 本项目根据危险废物的种类和特性分开贮存，并设有防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 | 符合 |
|  | 6.5贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 | 本项目固态危废库配有火灾报警装置。 | 符合 |
|  | 6.6废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 | 本项目不涉及废弃化学品的贮存。 | 符合 |
|  | 6.7危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 | 本项目拟处置的危险废物暂存时间不超过1年，满足要求。 | 符合 |
|  | 6.8危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。 | 本次评价已经提出企业应按照要求建立危险废物贮存的台账制度。 | 符合 |
|  | 6.9危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。 | 本次评价已经提出企业应根据贮存的废物种类和特性按照GB 18597附录A设置标志 | 符合 |
|  | 6.10危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。 | 企业贮存设施关闭按照GB 18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。 | 符合 |
| 7危险废物的运输 | 7.1危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 | 本项目危险废物委托有运输资质的单位承担运输。 | 符合 |
|  | 7.2危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005〕9号）、JT617以及JT618执行：危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》（铁运〔2006〕79号）规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》（交通部令〔1996年〕第10号）规定执行。 | 本项目危险废物采用公路运输，按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005〕9号）、JT617以及JT618执行。 | 符合 |
|  | 7.3废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。 | 本项目不涉及废弃化学品的运输。 | 符合 |
|  | 7.4运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置。 | 本项目不涉及医疗固废，运输危险废物过程中按照GB 18597附录A设置标志。 | 符合 |
|  | 7.5危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 | 本项目危险废物采用公路运输，运输车辆应按GB 13392设置车辆标志。 | 符合 |
|  | 7.6危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： （1）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 （2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 （3）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 | 厂内装卸区配有防护服、手套等装备，同时设有消防储罐、灭火器等消防设施，指示标志明显。 | 符合 |

#### 1.3.2.16 与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）符合性分析

本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相符性分析详见下表。

表1.3-10 与GB 18597-2023相符性分析

| 具体要求 |  | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存设施选址要求 | 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 | 根据分析，本项目原料池满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，本次评价报告依法开展环境影响评价。 | 符合 |
|  | 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，不涉及特别保护的区域。 | 符合 |
|  | 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，不涉及上述区域。 | 符合 |
| 贮存设施污染控制要求 | 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 | 本项目原料池设有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求，不涉及露天堆放危废。 | 符合 |
|  | 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 | 原料池将油基岩屑、含油污泥分区存放，不存在不相容的危险废物接触、混合。 | 符合 |
|  | 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 | 本项目原料池采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 | 符合 |
|  | 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 | 本项目水处理车间等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB 18598执行；装卸区、原料池、危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 | 符合 |
|  | 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 | 原料池采用相同的防渗、防腐工艺。 | 符合 |
|  | 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 | 本次评价已提出企业应按照要求设置警示牌、大门门锁。 | 符合 |
|  | 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。 | 本项目热相分离设备供热系统采用不凝气、天然气为燃料，经低氮燃烧器后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 | 符合 |
| 容器和包装物污染控制要求 | 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 | 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 | 符合 |
|  | 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 | 容器和包装物满足防渗、防漏、防腐和强度等要求。 | 符合 |
|  | 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 | 本项目不涉及液态危废暂存。 | - |
|  | 容器和包装物外表面应保持清洁。 | 容器和包装物外表面保持清洁。 | 符合 |
| 贮存过程污染控制要求 | 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 | 本项目固态危废主要为化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品等，满足分类堆放贮存要求。 | 符合 |
|  | 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 | 本项目不涉及液态危废暂存。 | - |
|  | 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 | 本项目油基岩屑、含油污泥均暂存于原料池中。 | 符合 |
|  | 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 | 本项目油基岩屑、含油污泥均暂存于原料池中，均不易产生粉尘。 | 符合 |
| 污染物排放控制要求 | 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB 8978 规定的要求。 | 本项目生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排；生活污水排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。 | 符合 |
|  | 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。 | 本项目原料池、危废贮存库均按照固体废物分类管理要求妥善处理。 | 符合 |
| 环境应急要求 | 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 | 本次评价已提出，企业按照要求制定突发环境事件应急预案，定期开展培训和环境应急演练。 | 符合 |
|  | 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 | 本次评价已提出，企业配备应急人员、装备和物资，危废仓库内设有应急照明系统。 | 符合 |

### 1.3.3 与生态环境分区管控符合性分析

#### 1.3.3.1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》（新环环评发〔2024〕157号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析一览表，见表1.3-11。本项目在新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案中的位置见图1.3-1。

表1.3-11 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》符合性分析一览表

| 管控类别 |  | 管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1空间布局约束 | A1.1禁止开发建设的活动 | 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。除国家规划项目外，凡属于新增产能“三高”项目均不允许在全疆新（改、扩）建。 | 本项目属于危废处置，采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，不属于“三高”项目。 | 符合 |
|  | A1.2限制开发建设的活动 | 【A1.2-1】严格执行国家产业、环境准入和去产能政策，防止过剩或落后产能跨地区转移。符合国家煤电产业政策的新建煤电、热电联产项目烟气排放执行超低排放标准。除国家规划项目外，国家和自治区大气污染联防联控区域重点区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。重点控制区主要大气污染物排放须进行“等量替代”，执行大气污染物特别排放限值，新增大气污染物排放量须在项目所在区域内实施总量替代，不得接受其他区域主要大气污染物可替代总量指标：一般控制区域内主要大气污染物排放须进行“等量替代”，执行大气污染物特别排放限值。严格执行钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 | 1）本项目为危险废物综合利用项目，采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，不涉及过剩或落后产能。 2）本项目不涉及煤电、热电联产、煤化工等项目。 | 符合 |
|  | A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求 | 【A1.3-1】列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类的现状企业，制定调整计划。针对环保治理措施不符合现行环保要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生环保投诉的现有企业，制定整治计划。在调整过渡期内，应严格控制其生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。 | 本项目采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类。 | 符合 |
|  |  | 【A1.3-2】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目：对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，不涉及管控要求提及的水源涵养区等区域。 | 符合 |
|  | A1.4其他布局要求 | 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。 | 经规划符合性分析，本项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划等。 | 符合 |
|  |  | 【A1.4-2】重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 | 本项目建设符合相关规划。 | 符合 |
|  |  | 【A1.4-3】石化、化工、煤化工、制药、农药等挥发性有机物排放重点行业建设项目，以及工业涂装、包装印刷等涉VOCs排放的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。 | 本项目不涉及石化、化工、煤化工、制药、农药等挥发性有机物排放重点行业建设项目，以及工业涂装、包装印刷等涉VOCs排放的项目。 | 符合 |
| A2污染物排放管控 | A2.1污染物削减/替代要求 | 【A2.1-1】国家和自治区大气污染联防联控区域内新建火电、钢铁、石化、水泥、有色金属冶炼、化工等企业以及燃煤锅炉要执行大气污染物特别排放限值，现有企业要按规定时限达到大气污染物特别排放限值要求，对达不到要求的，要采取限期治理、关停等措施。 | 本项目不涉及火电、钢铁、石化、水泥、有色金属冶炼、化工等企业以及燃煤锅炉。 | 符合 |
|  |  | 【A2.1-2】PM₂.5年平均浓度不达标城市禁止新（改、扩）建未落实SO₂、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目。 | - 本项目新增VOCs总量倍量替代，所需总量指标由生态环境部门调配。 | 符合 |
|  |  | 【A2.1-3】优化区域交通运输结构，加大货运铁路建设投入。推进多式联运型和干支衔接型货运枢纽（物流园区）建设，降低大宗货物公路运输比重，减少重型柴油车使用强度，推进重点工业企业和工业园区的原辅材料及产品由公路运输向铁路运输转移。钢铁、电解铝、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设，充分利用已有铁路专用线能力，大幅提高铁路运输比例。建设城市绿色物流体系，支持利用城市现有铁路货场物流货场转型升级为城市配送中心。 | 本项目危险废物运输拟采取公路运输的方式，选用专门包装和专门车辆运输，不得与其他固体废物混装、混运。 | 符合 |
|  |  | 【A2.1-4】促进大气污染物与温室气体协同控制。在重点区域进一步转变生产和生活方式，对重点领域产业结构升级、能源结构的优化和清洁高效利用、强化能效提升，通过加强能源资源节约，提升清洁能源比重，增加生态系统碳汇，降低单位GDP能耗，控制温室气体排放，促进大气污染物防治协同增效，持续推进空气质量改善。 | 本项目生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。 | 符合 |
|  |  | 【A2.1-5】2020年底，全区所有城镇（城市、县城）和重点镇具备污水收集处理能力，城市污水处理率达到90%左右，县城污水处理率达到80%左右。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。 | 符合 |
|  |  | 【A2.1-6】加强生活垃圾堆放点整治，2020年前全区70%左右的乡镇、行政村生活垃圾得到治理。城镇生活垃圾无害化处理率≥75%，其中：设市城市生活垃圾无害化处理率≥90%，县城生活垃圾无害化处理率≥60%，重点镇生活垃圾无害化处理率≥30%。 | 本项目生活垃圾依托原有工程收集，定期送至北庭镇生活垃圾收集点。 | 符合 |
|  |  | 【A2.1-7】严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 | 本项目新增VOCs总量倍量替代，所需总量指标由生态环境部门调配。 | 符合 |
|  | A2.3污染控制措施要求 | 【A2.3-1】伊犁河流域、额尔齐斯河流域、博斯腾湖流域、额敏河流域等敏感区域城镇污水处理设施全面提高至一级A排放标准。乌鲁木齐市、喀什市、博乐市、石河子市、五家渠市等建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新改扩建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。城镇污水处理厂运行负荷率达到75%以上。所有县级以上城市以及重点独立建制镇均应建成污水处理设施，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。 | 符合 |
| A3环境风险防控 | A3.1人居环境要求 | 【A3.1-1】禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 | 本项目不涉及危险化学品生产。 | 符合 |
|  |  | 【A3.1-2】2020年底，掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。全区受污染耕地安全利用率2020年达到98%以上，2030年保持98%；污染地块安全利用率2020年不低于90%，2030年达到95%以上。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，不涉及污染地块的使用。 | 符合 |
|  |  | 【A3.1-3】2020年底，基本完成全区单一水源供水的城市备用水源或应急水源建设。到2025年，全区地下水水质基本稳定。到2035年，地下水污染风险得到有效防范。 | 在严格落实本次环评提出的地下水分区防渗措施的情况下，本项目不会造成地下水污染。 | 符合 |
| A4资源利用要求 | A4.1水资源 | 【A4.1-1】自治区用水总量2020年、2025年、2030年分别控制在550.23、536.15、526.74亿m3以内。2020年底全疆城镇污水再生利用率达到20%以上（乌鲁木齐市达到30%以上），博斯腾湖、艾比湖、乌伦古湖周边县（市、区）处理达标后再生水全部回用或综合利用，严禁排入河湖和湿地。2020年底城市生活污水集中收集率达到67%，地级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%以上，县级城市建成区黑臭水体消除比例显著提高。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。 | 符合 |
|  |  | 【A4.1-2】严格实行用水总量控制和实施计划供水制度，坚决制止非法开荒。严格实施取水许可制度，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，项目生产用水接原有工程供水系统。 | 符合 |
|  |  | 【A4.1-3】严控地下水超采。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度。 | 本项目不涉及地下水开采。 | 符合 |
|  |  | 【A4.1-4】2025年、2030年新疆维吾尔自治区地下水供水量控制指标分别为688538万m³、626527万m³。 | 本项目不涉及地下水开采。 | 符合 |
|  | A4.2土地资源 | 【A4.2-1】2020年自治区土地资源利用上线的耕地保有量和基本农田保护上线指标为428.73万hm2和354万hm2，建设用地总量和城乡建设用地规模上线指标为185.73万hm2和130.76万hm2。 | 本项目不涉及耕地和基本农田的占用。 | 符合 |
|  | A4.3能源利用 | 【A4.3-1】2020年煤炭占能源消费总量的比例持续下降。 | 项目不涉及燃煤锅炉的使用。 | 符合 |
|  |  | 【A4.3-2】2020年，第一产业能源消费总量控制在856万吨标准煤，万元增加值能耗控制在0.4299吨标准煤，比2015年下降5.07%。工业能源消费总量控制在18471万吨标准煤，万元增加值能耗控制在4.6138吨标准煤，比2015年增长7.43%。扣减“三基地一通道”能耗后，工业能源消费总量控制在9798万吨标准煤，万元增加值能耗控制在2.8706吨标准煤，比2015年下降12.36%。三产业能源消费总量控制在2320万吨标准煤，万元增加值能耗控制在0.3658吨标准煤，比2015年下降9.5%。 | 项目不涉及燃煤锅炉的使用。 | 符合 |
|  |  | 【A4.3-3】2020年，新建燃煤发电机组平均供电煤秏达到同类机组先进水平。现役燃煤发电机组实现全面达标。 | 项目不涉及燃煤锅炉的使用。 | 符合 |
|  | A4.4禁燃区要求 | 【A4.4-1】重点控制区实施燃煤总量控制。各城市结合本地实际划定和扩大高污染燃料禁燃区范围，逐步由城市建成区扩展到近郊。通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气火电替代煤炭。 | 项目不涉及燃煤锅炉的使用。 | 符合 |
|  |  | 【A4.4-2】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。 | 项目不涉及高污染燃料的使用。 | 符合 |
|  | A4.5资源综合利用 | 【A4.5-1】2020年，力争秸秆收集利用率达到85%以上。 | 项目不涉及秸秆的使用。 | 符合 |
|  |  | 【A4.5-2】2020年，工业固体废物综合利用率持续提高。 | 本项目油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到标准后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品集中收集在危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置；制氮设备产生的废活性炭分子筛交由物资回收单位再利用。 | 符合 |

综上，本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》（新环环评发〔2024〕157号）相关要求符合。

#### 1.3.3.2 与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》符合性分析

本项目与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》符合性分析具体如下：

（1）与生态保护红线相符性

根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》，本项目位于重点管控单元，不涉及生态保护红线，不会影响所在区域内生态服务功能。本项目在昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图中的位置见图1.3-1。

（2）与环境质量底线相符性

环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环境区域功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响。

本项目废气排放源全部实现达标排放，废气中各污染物最大浓度占标率均小于10%，浓度贡献值小，项目建设不会对区域环境质量造成大的影响；生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排；生活污水排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理；噪声贡献值达标排放；产生的各类固体废物均能妥善处置。

本项目所采取的环保措施均能确保污染物对环境质量的影响降到最低，不突破所在区域环境质量底线。

（3）资源利用上线相符性

本项目为危险废物资源化处置项目，采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，可缓解区域危险废物处置压力，满足当地危险废物综合利用和无害化处置的需要；本项目占地面积小，在厂区预留用地内建设，不新增用地，用水及用电依托原有工程，不突破资源利用上线。

（4）与吉木萨尔县环境管控单元生态环境准入清单相符性

本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，属于吉木萨尔县重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65232720004，根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》中吉木萨尔县环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元），对照空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控以及资源利用效率（见表1.3-12），本项目建设符合吉木萨尔县生态环境准入清单中相关要求。

表1.3-12     吉木萨尔县环境管控单元生态环境准入清单

| 管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65232720004 | 吉木萨尔油页岩开采区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1、矿产资源勘查开发活动应符合国土空间规划要求，不得影响区域主导生态功能。 2、矿产资源勘查开发活动应符合矿产资源规划相关要求。 | 本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥。本项目不属于矿产资源勘查开发活动，且本项目的建设不影响区域主导生态功能。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 2、采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放固体废物。 3、固体废物堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关要求。 | 本项目采取经济技术可行的污染治理措施，污染物稳定达标排放；经环境影响预测，污染物排放对外环境影响不大，不会降低区域功能，符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1、坚持分级负责、属地为主、部门协同的环境应急责任原则，健全防范化解突发生态环境事件风险和应急准备责任体系，严格落实企业主体责任。 2、对矿山开采区及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 | 本次评价提出了编制突发环境事件应急预案的要求及基本内容，建设单位在项目投运前应编制应急预案并备案。本项目将按要求编制应急预案并与吉木萨尔县实施联动。 | 符合 |
|  |  |  | 资源利用效率 | 1、按照“严控增量，优化存量，清洁利用”的要求，压减小型矿山数量，提高集约化、规模化开采能力。实行开采总量管控，设定约束性与预期性总量调控指标。 | 本项目不属于矿产资源开采项目，本项目占地面积小，在厂区预留用地内建设，不新增用地，用水及用电依托原有工程，不突破资源利用上线。 | 符合 |

综上，本项目建设符合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》相关管控要求。

### 1.3.4 规划符合性分析

#### 1.3.4.1 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关内容：提升危险废物收集与利用处置能力。积极引导重点产废企业自建危险废物利用设施，支持大型企业集团内部共享危险废物利用处置设施，推进工业废盐、废催化剂、煤焦油、电解铝大修渣等利用处置设施建设，适度发展水泥窑协同处置危险废物，引导推进有害废物处理处置能力建设，引导推进含油污泥处置、废矿物油回收利用能力过剩问题化解和布局优化。坚持兵地统筹、区域协同规划和建设危险废物利用处置设施，实现疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配。深入推进油气田开采历史遗留含油污泥、磺化泥浆、黄金选矿行业氰化尾渣、铜冶炼行业砷渣以及石棉矿选矿废渣等调查和污染治理。

本项目采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，可就近接收新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田产生的油基岩屑、含油污泥，减少危险废物的运输距离，提升区域危险废物收集与利用处置能力，与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关内容和要求相符。

#### 1.3.4.2 与《“十四五”循环经济发展规划》的符合性分析

根据《“十四五”循环经济发展规划》：3.推进园区循环化发展。推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环使用，推进工业余压余热、废水废气废液的资源化利用，实现绿色低碳循环发展，积极推广集中供气供热。鼓励园区推进绿色工厂建设，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化、建材绿色化。制定园区循环化发展指南，推广钢铁、有色、冶金、石化、装备制造、轻工业等重点行业循环经济发展典型模式。鼓励创建国家生态工业示范园区。

本项目采用热相分离技术处置油基岩屑、含油污泥，属于危险废物资源化，符合《“十四五”循环经济发展规划》的相关内容和要求。

#### 1.3.4.3 与《“十四五”工业绿色发展规划》符合性分析

根据《“十四五”工业绿色发展规划》：推进工业固废规模化综合利用。推进尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工渣等大宗工业固废规模化综合利用。推动钢铁窑炉、水泥窑、化工装置等协同处置固废。以工业资源综合利用基地为依托，在固废集中产生区、煤炭主产区、基础原材料产业集聚区探索建立基于区域特点的工业固废综合利用产业发展模式。鼓励有条件的园区和企业加强资源耦合和循环利用，创建“无废园区”和“无废企业”。实施工业固体废物资源综合利用评价，通过以评促用，推动有条件的地区率先实现新增工业固废能用尽用、存量工业固废有序减少。

本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，可就近接收新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田产生的油基岩屑、含油污泥，减少危险废物的运输距离，推动当地危险废物有序减少，符合《“十四五”工业绿色发展规划》相关内容及要求。

### 1.3.5 选址合理性分析

- （1）本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，新疆疆东环保科技有限公司厂区预留用地内，项目建设不新增用地，用地性质为工业用地（见建设用地规划许可证）。

（2）本项目废气排放源全部实现达标排放，废气中各污染物最大浓度占标率均小于10%，浓度贡献值小，项目建设不会对区域环境质量造成大的影响；生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排；生活污水排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理；噪声贡献值达标排放；产生的各类固体废物均能妥善处置。项目投产后，污染物达标排放，从环境容量角度分析，本项目建设是可行的。

（3）本项目建成投产后，环境风险水平控制在可接受水平，事故发生概率较低，影响范围较小，在企业制定严格的风险防范措施和应急预案并落实的前提下，环境风险可接受。

（4）区域常年主导风向为西北偏西风，本项目厂址距离最近的环境敏感目标为项目区东侧2.3km处的头三场槽子村，位于主导风向的侧风向，本项目达标排放的废气经大气稀释扩散后对周边环境敏感目标影响较小。

（5）区域环境敏感性分析

①本项目工艺废气采取相应措施后，全部可实现达标排放。

②本项目东侧0.2km处的三场槽子河，生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排，不与地表水体产生水力联系，对周围水环境影响较小。

③评价区域内无国家级及省级风景名胜区、历史遗迹等敏感保护区，亦无特殊自然观赏价值较高的景观，不属于相关法律法规划定的禁止建设区域，所占土地为工业用地。

④项目区地形平坦开阔，大风天气有利于大气污染物的输送和扩散，对周围环境影响较小。

综上所述，项目选址区域无环境制约因素。

（6）项目主要处置新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田产生的油基岩屑、含油污泥，选址靠近产废区域，交通便利，运距短，运输危险废物环境风险较小。

（7）项目建设供水、供暖、供电以及排水等依托原有工程，基础设施完善，建设条件较为优越。

（8）场地地势平缓，地形较简单，地质条件稳定。

（9）建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的要求，进行了三次网络公示，先后在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会发布三次公示向公众告知本项目的建设情况。项目公示期间均未收到公众反馈意见。

本项目的选址符合《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）中选址要求，符合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》相关管控要求，综上，本项目选址合理。

### 1.3.6 分析判定结论

综合以上分析判定，本项目符合国家产业政策，符合环境保护相关政策，项目选址和建设符合相关规划、技术规范及当地“三线一单”管控要求，经分析判定，具备开展环境影响评价工作的前提和基础条件。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本次评价关注的主要环境问题：本项目对环境空气、地下水的环境影响；环保措施可行性以及固体废物管理等方面。

主要环境影响：（1）本项目主要废气为热相分离设备供热系统产生的不凝气与天然气燃烧废气，不凝气送至热相分离设备供热系统与天然气掺烧后通过1根15m高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，预测结果表明项目排放废气不会对当地大气环境造成明显的影响。

本项目产生的废水主要为回收油罐油水分离排污水、循环冷却系统排水，上述废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。项目场地通过采取分区防渗、源头控制等措施，对地下水环境影响可接受。

（3）本项目选用低噪声设备，采取减振、软连接、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

（4）本项目主要固体废物为还原土、底泥、化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品、制氮设备产生的废活性炭分子筛等，其中底泥、化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品为危险废物。油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997-2017）、含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性且经检测达到《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB 65/T3998-2017），还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2第二类用地筛选值后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。沉降罐产生的底泥定期排入暂存池，最终进入热相分离系统处置；化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品在危险废物贮存库集中收集，定期交由有危废处置资质单位处置；制氮设备产生的废活性炭分子筛交由物资回收单位再利用。

（5）本项目主要环境风险是天然气以及不凝气泄漏、火灾、爆炸产生的次生污染物对周围环境的影响，采取相应措施后，环境风险可接受。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

年处理8万吨油基岩屑资源化利用及井筒工作液资源化利用建设项目符合国家及地方产业政策和环保要求，选址合理；采取经济技术可行的污染治理措施，污染物稳定达标排放；经环境影响预测，污染物排放对外环境影响不大，不会降低区域环境功能；项目生产符合清洁生产要求；企业经采取有效的事故防范和减缓措施后，环境风险可控；通过公众参与调查，没有收到反对项目建设的意见；项目的建设运行，具有一定的环境、社会和经济效益；因此，在认真落实各项污染防治措施的前提下，严格执行环保“三同时”，从环保的角度来说，本项目建设及环境影响是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.01.01起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1起施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1起施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1起施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1起施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1起施行；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26起施行；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26起施行；

（12）《中华人民共和国土地管理法》，2020.1.1起施行；

（13）《中华人民共和国防沙治沙法》，2018.10.26起施行；

（14）《中华人民共和国突发事件应对法》，2024.11.1起施行；

（15）《中华人民共和国水法》，2016.9.1起施行；

（16）《中华人民共和国防洪法》，2016.9.1起施行；

（17）《中华人民共和国安全生产法》，2021.9.1起施行。

（18）《排污许可管理条例》，中华人民共和国国务院令，第736号，2021.1.24；

（19）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1；

（20）《地下水管理条例》，中华人民共和国国务院令，第748号，2021.12.1。

### 2.1.2 部门规章及规范性文件

（1）《环境监管重点单位名录管理办法》，生态环境部令第27号；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021.1.1；

（3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展改革委令第7号，2023.12.27；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012.07.03；

（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号，2012.08.07；

（6）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019.01.01；

（7）《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》，生态环境部，公告 2021年 第24号，2021.6.11；

（8）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，生态环境部，环大气〔2021〕65号；

（9）国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知，国发〔2023〕24号；

（10）关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕163号，2015.12.10；

（11）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号），2016年10月26日；

（12）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021.11.2；

（13）《关于印发〈建设项目环境影响评价信息公开机制方案〉的通知》，环发〔2015〕162号，2015.12.10；

（15）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号，2017.11.15；

（16）《排污许可管理办法》，部令第32号，2024.7.1实施；

（17）《关于印发〈“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案〉的通知》，生态环境部办公厅，环办固体〔2021〕20号，2021.9.2；

（18）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部 部令第11号，2019.12.20；

（19）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，环办土壤函〔2020〕72号，2020.2.20；

（20）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部部令第34号，2015.4.16；

（21）《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部 部令第24号，2021年12月11日；

（22）《危险废物污染防治技术政策》，环发〔2001〕199号，2001.12.17；

（23）《危险废物转移管理办法》，部令第23号，2021.9.18；

（24）《国家危险废物名录（2025年版）》，部令 第36号，2025.1.1；

（25）关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，环境保护部，公告2017年第43号；

（26）《危险废物规范化管理指标体系》，环办〔2015〕99号；

（27）《危险废物经营许可证管理办法》国务院令第408号，2016.2.6修订；

（28）《危险废物经营单位编制应急预案指南》，国家环保总局，公告第48号，2007.7.4；

（29）关于修改《危险废物经营单位审查和许可指南》部分条款的公告，环境保护部公告2016年第65号，2016.10.22；

（30）《国家林业局关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》，林沙发〔2013〕136号，2013.8.26；

（31）生态环境部《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，环固体〔2019〕92，2019.10.15；

（32）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部 部令第3号，2018.5.3；

（33）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，生态环境部，环大气〔2020〕33号，2020.6.24；

（34）《工业和信息化部  财政部关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》，工信部联节〔2016〕217号，2016.7.8；

（35）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，2013年第31号，2013.5.24；

（36）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）生态环境部，2019.6.26；

（37）《控制污染物排放许可制实施方案》，国办发〔2016〕81号，2016.11.10；

（38）《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》，国家工信部公告2018年第26号，2018.5.25；

（39）《关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》，环办固体函〔2020〕733号，2020.12.29；

（40）《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》，国办函〔2021〕47号，2021.5.11；

（41）《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，生态环境部公告2021年第82号，2021.12.30；

（42）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，国家发展和改革委员会，发改环资〔2021〕381号；

（43）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，生态环境部公告2021年第1号，2021.1.5；

（44）关于发布《危险废物排除管理清单（2021年版）》的公告，生态环境部，2021.12.2；

（45）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，国发〔2021〕33号，2022.1.24；

（46）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》，生态环境部办公厅，环办环评函〔2019〕910号，2019.12.13；

（47）《土壤污染源头防控行动计划》，生态环境部 国家发展和改革委员会 工业和信息化部 财政部 自然资源部 住房和城乡建设部 农业农村部，环土壤〔2024〕80号，2024.11.07；

（48）《固体废物分类与代码目录》生态环境部，生态环境部公告2024年第4号，2024.01.22；

（49）《固体废物污染环境防治信息发布指南》，环办固体函〔2024〕37号，2024.02.04；

（50）《关于公开征求国家生态环境标准〈石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（征求意见稿）〉意见的通知》，生态环境部 环办标征函〔2024〕21号，2024.08.02；

（51）《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》，环保部2017年第78号，2017.12.24。

### 2.1.3 地方性法规、规范性文件

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2018.9.21；

（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议，2018.11.30；

（3）《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》，新疆维吾尔自治区环境保护厅，2015.5.11；

（4）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》，新环环评发〔2024〕157号，2024.11.15；

（5）《关于含油污泥处置有关事宜的通知》，新环办发〔2018〕20号，2018.12.20；

（6）《关于危险废物经营许可证申请和审批有关事项的通告》，新环控发〔2005〕32号，2005.3.4；

（7）《关于印发〈自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见〉的通知》，新政办发〔2018〕106号，2018.9.27；

（8）《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》，新政办发〔2007〕105，2007.06.06；

（9）《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》，新环环评发〔2020〕138号，2020.9.4；

（10）新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》的通知，新政办发〔2021〕95号，2021.10.29；

（11）新疆维吾尔自治区水利厅《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水保〔2019〕4号）

（12）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，自治区党委、自治区人民政府，2022.8.24；

（13）《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（新党发〔2018〕23号），2018.9.4。

（14）《新疆生态功能区划》，2006.8；

（15）《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，昌州政办发〔2021〕41号，2021.6.30；

（16）《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》，2024年2月；

（17）《中国新疆水环境功能区划》，新疆维吾尔自治区环境保护局，2002.11；

（18）《关于新疆维吾尔自治区危险废物利用处置能力建设投资引导性公告》，固体废物与化学品处，公告〔2023〕49号，2023.10.24；

（19）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》，新疆维吾尔自治区生态环境厅，2024年6月；

（20）《关于工业固体废物环境管理有关要求的公告》，新疆维吾尔自治区生态环境厅，2023年11月15日；

（21）《新疆维吾尔自治区推动工业资源综合利用实施方案》，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅等十部门，2024年1月17日；

（22）《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》，昌州政发〔2022〕6号，2022.01.28；

（23）《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021.01.13。

### 2.1.4 相关规划

（1）《新疆生态环境保护“十四五”规划》，自治区党委、自治区人民政府，2021.12.24；

（2）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021.2.5；

（3）《“十四五”工业绿色发展规划》，工信部规〔2021〕178号，2021.11.15；

（4）《“十四五”循环经济发展规划》，发改环资〔2021〕969号，2021.7.1。

### 2.1.5 技术导则和规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

- 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；

- 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（19）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）；

（20）《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）；

（21）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）；

（22）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；

（23）《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T 7300-2016）；

（24）《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）；

（25）《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SY/T 7298-2024）；

（26）《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）；

（27）《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB65/T 3998-2017）；

（28）《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T 3999-2017）；

（29）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（30）《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）；

（31）《含油污水处理工程技术规范》（HJ 580-2010）；

（32）《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）；

（33）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

（34）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ 944-2018）；

（35）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）；

（36）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。

### 2.1.6 其他资料

（1）委托书；

（2）建设方提供的其他资料，具体见目录-附件。

## 2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.2.1 环境影响因素识别

根据本项目采用的生产工艺、排污特点和建设地区环境特征，采用矩阵法识别项目的环境影响因素及受其影响的环境要素和污染因子，结果见表2.2-1。

表2.2-1    建设项目环境影响因素识别表

| 时段 | 环境因素 |  | 大气 环境 | 地下水 | 声环境 | 生态 | 土壤 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 土方开挖、施工扬尘、施工机械和物料运输车辆尾气 | -SA○▲ | - | - | - | - |
|  | 废水 | 施工废水、生活污水 | - | -SA○▲ | - | - | - |
|  | 固废 | 生活垃圾、建筑垃圾、弃土 | - | - | - | -SA○▲ | -SA○▲ |
|  | 噪声 | 施工期机械、车辆噪声 | - | - | -SA○▲ | - | - |
| 运营期 | 废气 | 有组织：天然气、不凝气燃烧废气 | -LA○△ | - | - | - | -LA○△ |
|  |  | 无组织：回收油罐储存、装卸无组织废气；危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置无组织废气；还原土装卸、贮存无组织扬尘、污水处理设施无组织废气 | -LA○△ | - | - | - | - |
|  | 废水 | 回收油罐油水分离排污水、循环冷却系统排水、生活污水 | - | -LA○△ | - | - | -LA○△ |
|  | 固废 | 危险废物、一般工业固废 | -LA○△ | - | - | -LA○△ | -LA○△ |
|  | 噪声 | 设备运转噪声 | - | - | -LA○▲ | - | - |
|  | 风险 | 天然气、不凝气泄漏导致火灾爆炸风险，污水处理设施破损泄漏导致土壤、地下水污染 | -LA●▲ | -LA●▲ | - | - | -LA●▲ |
| 注：“+”表示有利影响，“-”表示不利面影响，“L”表示长期影响，“S”表示短期影响，“A”表示可逆影响，“B”表示不可逆影响；○表示直接影响●表示间接影响；△表示累积影响▲表示非累积影响 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.2 污染因子识别

本项目污染因子识别结果见表2.2-2。

表2.2-2   污染因子识别表

| 污染类别 | 工序 | 污染源 | 主要污染因子 | 源型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 热相分离设备供热系统 | 天然气、不凝气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 点源 |
|  | 回收油罐储存、装卸 | 无组织挥发性有机物废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 面源 |
|  | 危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置 | 无组织废气 | VOCs（以非甲烷总烃计）、氨、硫化氢 | 面源 |
|  | 还原土装卸、贮存 | 无组织扬尘 | 颗粒物 | 面源 |
|  | 污水处理设施无组织废气 | 无组织废气 | 氨、硫化氢 | 面源 |
| 水污染物 | 生产废水 | 回收油罐油水分离排污水 | pH、SS、COD、石油类 | 经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。 |
|  | 循环 冷却系统 | 排水 | COD、TDS |  |
|  | 职工 | 生活污水 | COD、BOD、 SS、氨氮、动植物油 | 依托原有工程防渗收集池收集，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理，不外排 |
| 固体废物 | 生产装置 | 废油桶、废润滑油、化验室残渣、废含油抹布及废劳保用品 | - | 在危险废物贮存库集中收集，定期交由有危废处置资质单位处置 |
|  |  | 沉降罐产生的底泥 | - | 定期排入原料池，最终进入热相分离装置处置 |
|  |  | 制氮设备产生的废活性炭分子筛 | - | 交由物资回收单位再利用 |
|  |  | 还原土 | - | 油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性且达到《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB65/T3998-2017），还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表2第二类用地筛选值后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。 |
| 噪声 | - | 各种机械和空气动力 | 等效连续A声级 | 机械噪声和空气动力性噪声 |

### 2.2.3 环境影响评价因子筛选

根据工程分析和环境影响因素识别，结合工程排污及各环境要素现状特征，确定了各环境要素的评价因子，筛选结果列于表2.2-3。

表2.2-3    项目环境影响评价因子筛选结果

| 序号 | 环境要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 现状评价 | PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、氨、硫化氢、TSP |
|  |  | 预测评价 | PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃、氨、硫化氢、TSP |
| 2 | 地下水 环境 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  |  | 预测评价 | 石油类 |
| 3 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 4 | 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯胺等45项和pH、石油烃（C10-C40） |
|  |  | 预测评价 | 石油烃 |
| 5 | 环境风险 | - | 天然气、不凝气、CO、SO2 |
| 6 | 固体废物 | 影响分析 | 还原土、底泥、化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品、制氮设备产生的废活性炭分子筛等 |
| 7 | 生态影响 | 现状评价 | 土壤类型、土地利用类型、植被类型、动物物种组成及分布等 |
|  |  | 影响分析 | 植被覆盖度、水土流失、防沙治沙等 |

## 2.3 环境功能区划

### 2.3.1 环境空气质量功能区划

本项目所在区域环境空气功能应划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。

### 2.3.2 水环境功能区划

本项目东侧200m为三场槽子河，为灌溉河流，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。

本项目区域地下水以工业生产为主要功能，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

### 2.3.3 声环境功能区划

本项目所在区域主要以油田勘探开采为主，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）规定，项目所在区域声环境功能区分类为2类声环境功能区。

### 2.3.4 土壤环境功能区划

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），土壤中污染物含量应该等于或者低于该值的，对人体健康的风险可以忽略，故本次土壤执行GB 36600-2018第二类用地筛选值。

### 2.3.5 生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区，本项目所在生态功能区划见图2.3-1。

## 2.4 评价标准

### 2.4.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；VOCs（以非甲烷总烃计）参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，浓度限值具体见表2.4-1。

表2.4-1    环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 (ug/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

注：按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。对仅有年平均质量浓度限值的，可按2倍折算成日平均质量浓度。

（2）水环境质量标准

项目区周边区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表2.4-2。

表2.4-2     地下水质量标准   单位：mg/L（除pH值）

| 序号 | 检测项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 4 | 铜 | ≤1 |
| 5 | 锌 | ≤1 |
| 6 | 砷 | ≤0.01 |
| 7 | 镉 | ≤0.005 |
| 8 | 铅 | ≤0.01 |
| 9 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 10 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3 |
| 11 | 耗氧量 | ≤3 |
| 12 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 13 | 氯化物 | ≤250 |
| 14 | 铁 | ≤0.3 |
| 15 | 锰 | ≤0.1 |
| 16 | 硝酸盐氮（以N计） | ≤20 |
| 17 | 亚硝酸盐氮（以N计） | ≤1 |
| 18 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 19 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 20 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 21 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 22 | 汞 | ≤0.001 |
| 23 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 24 | 石油类 | ≤0.05 |
| 25 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |
| 石油类参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准 |  |  |

（3）声环境质量标准

本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，标准限值见表2.4-3。

表2.4-3     声环境执行标准

| 声环境功能区类别 | 标准值 dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） |

（4）土壤环境质量标准

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），本项目所在区域土壤环境执行第二类用地筛选值，具体标准值见表2.4-4。

表2.4-4     建设用地土壤污染风险筛选值一览表    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 （第二类） | 序号 | 污染物项目 | 筛选值 （第二类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 46 | 石油烃（C10-C40） | 4500 |

- 2.4.2 排放标准

（1）废气

1）有组织废气

根据《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T 3999-2017）中3.7热裂解处理：含油污泥或钻井固体废物在隔氧高温条件下，将油相经蒸馏、热分解、缩合等过程进行转化、分离与回收，最终实现污泥资源化、减量化、无害化的处理过程。5.1.1.3：采用热裂解技术处理含油污泥的，其热裂解炉排放的废气污染物执行GB31571标准。

根据吉木萨尔县环境管控单元生态环境准入清单，明确提出“新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准”，故本项目需要执行特别排放限值。

本项目热相分离设备供热系统天然气、不凝气燃烧产生的废气中颗粒物、SO2、NOx执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5的大气污染物特别排放限值。

2）无组织废气

颗粒物、非甲烷总烃厂界监控浓度参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界大气污染浓度限值；氨、硫化氢厂界监控浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求。

大气排放标准限值详见表2.4-5。

表2.4-5    大气污染物排放标准一览表

| 污染源 | 污染因子 | 有组织排放浓度限值mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值 mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热相分离设备供热系统天然气、不凝气燃烧废气 | 颗粒物 | 20 | - | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | SO2 | 50 | - |  |
|  | NOx | 100 | - |  |
| 厂界无组织排放 | 颗粒物 | - | 1.0 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 | - | 4.0 |  |
|  | 氨 | - | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值 |
|  | 硫化氢 | - | 0.06 |  |
| 厂区内 | 非甲烷总烃 | - | 10（监控点处1h平均浓度） | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1 |
|  |  |  | 30（监控点处任意一次浓度值） |  |

（2）废水污染物排放标准

本项目生产废水主要为回收油罐油水分离排污水、循环冷却系统排水，经污水处理设施处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）表1的Ⅲ级水质要求后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。

生活污水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理，不外排。

具体标准限值见表2.4-6、2.4-7。

表2.4-6     生产废水执行标准一览表

| 序号 | 污染物项目 | SY/T 5329-2022表1的Ⅲ级水质控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮固体含量mg/L | ≤20 |
| 2 | 悬浮物颗粒直径中值um | ≤5 |
| 3 | 含油量mg/L | ≤15 |
| 4 | 平均腐蚀率mm/a | ≤0.076 |

表2.4-7     生活污水排放标准     单位：mg/L

| 序号 | 污染物或项目名称 | GB 8978-1996三级标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 |
| 2 | 化学需氧量 | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | 氨氮 | - |

（3）噪声

施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）排放限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区环境噪声排放限值，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

（4）固体废物

本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移管理办法》。

## 2.5 评价工作等级和评价范围

### 2.5.1 评价工作等级

#### 2.5.1.1 大气环境评价等级

根据项目特点和污染特征以及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3“评价等级判定”规定的方法核算，计算公式及评价工作级别表（表2.3-1）如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物环境空气质量标准μg/m3。

C0i一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气环境评价工作等级表见表2.5-1。

表2.5-1   评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

估算模型计算参数见表2.5-2。

表2.5-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市时选项） | / |
| 最高环境温度 |  | 45℃ |
| 最低环境温度 |  | -33℃ |
| 土地利用类型 |  | 沙漠化荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线烟熏 | 考虑岸线烟熏 | 否 |
|  | 岸线距离 | - |
|  | 岸线方向 | - |

根据估算模式可知，最大浓度占标率为还原土转运、装卸无组织扬尘产生的颗粒物，占标率为3.83%＜10%，根据评价工作级别表2.5-1，本项目大气评价工作等级为二级。

#### 2.5.1.2 水环境评价等级

（1）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目废水主要包括生活污水、生产废水，其中生产废水包括回收油罐油水分离排污水、循环冷却系统排水，经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排；生活污水依托原有工程防渗收集池收集，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理，不外排，不进入流域水体，与地表水无直接水力联系，本项目属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）间接排放建设项目，故地表水环境评价等级为三级B，根据导则要求，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性，依托污水处理设施的环境可行性。

（2）地下水环境

危险废物处置属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中“151危险废物集中处置及综合利用”，为Ⅰ类项目。项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区，同时项目占地为工业用地，场地内无分散居民饮用水源取水井等其他环境敏感区。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则确定本项目评价工作等级，划分依据见表2.5-6。

表2.5-6    地下水环境影响评价工作等级划分依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据以上划分依据，本项目地下水影响评价等级为二级。

#### 2.5.1.3 声环境评价等级

本项目位于声环境功能区2类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的“5.1.3条”规定：建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)-5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价，因此本项目声环境影响评价等级为二级。

#### 2.5.1.4 土壤环境评价等级

本项目为污染影响型项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的Ⅰ类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.5-7。

表2.5-7    污染影响型评价工作等级划分表

| 占 地 规 模 评 价 等 级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地周边的环境影响敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见表2.5-8。

表2.5-8   污染影响型敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中判定本项目为Ⅰ类项目；项目占地面积为13333m2，占地规模为小型；项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标，项目区周边土壤环境敏感程度为不敏感。

因此，根据表2.5-7判定，项目土壤环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.5.1.5 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，评价工作等级划分见表2.5-9。

表2.5-9   环境影响评价等级判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境评价等级划分依据，本项目环境风险评价等级为简单分析。

#### 2.5.1.6 生态影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中“6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，本次扩建在原有厂区用地范围内进行，不新增用地，因此本项目生态影响评价工作等级为简单分析。

### 2.5.2 评价范围

#### 2.5.2.1 大气环境

环境空气评价范围拟定为：以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。

#### 2.5.2.2 地下水环境影响评价范围

根据建设场地水文地质资料（地下水流向：由南向北）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“表3  地下水环境现状调查评价范围参考表”，确定项目地下水评价范围为厂界上游1km、两侧各1km、下游2km，共计6.03333km2范围。

#### 2.5.2.3 声环境评价范围

本项目建设场地200m范围内无声环境敏感点，因此只进行厂界达标性分析，其声环境评价范围为厂界外200m范围内。

#### 2.5.2.4 土壤环境评价范围

土壤环境评价范围为占地范围内及占地范围外0.2km范围内。

#### 2.5.2.5 环境风险评价范围

简单分析，不设置评价范围。

#### 2.5.2.6 生态影响评价范围

简单分析，不设置评价范围。

#### 2.5.2.7 小结

根据本项目重点分析内容，本项目各环境要素影响评价工作等级及评价范围汇总见表2.5-10。

表2.5-10        环境影响评价工作等级及评价范围汇总表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 二级 | 以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | / |
| 3 | 地下水环境 | 二级 | 厂界上游1km、两侧各1km、下游2km，共计6.03333km2范围 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 厂界外200m范围内 |
| 5 | 土壤环境 | 二级 | 占地范围内及占地范围外0.2km范围内 |
| 6 | 环境风险 | 简单分析 | 不设置评价范围 |
| 7 | 生态影响 | 简单分析 | 不设置评价范围 |

评价范围见图2.5-1。

## 2.6 评价重点

根据本项目污染物排放方式及排放特点，结合厂区周围环境特征，确定本次评价的重点是在回顾原有工程及工程分析的基础上，以大气环境影响预测与评价、地下水环境影响预测与评价、固体废物处置分析、土壤环境影响预测与评价分析为重点。

## 2.7 环境保护目标

根据项目周围环境特征，确定本次评价范围内环境保护目标，具体见表2.7-1。

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 原有工程回顾性评价

### 3.1.1 原有工程概况

#### 3.1.1.1 原有工程基本概况

克拉玛依宇洲环保工程有限责任公司吉木萨尔县分公司成立于2020年4月，于2022年8月1日正式更名为新疆疆东环保科技有限公司，新疆疆东环保科技有限公司厂区位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村，中心地理坐标为E89°19′00″，N44°4′56″，厂区总占地面积为33330m2。

企业2021年10月建成钻井液储存和钻井岩屑集中处理综合利用项目，建设内容包括压滤车间与水处理车间、岩屑池、固化池、成品堆放区、维保车间及加药库、办公室等辅助工程，年处理水基钻井岩屑15万m3，泥浆储存倒运5万m3。近一年因水基钻井岩屑收集问题，水基钻井岩屑实际处理规模为2万m3/a。

原有工程劳动定员为50人，实行两班倒，每天24h运转，年运行7200h。

#### 3.1.1.2 原有工程建设历程及环保手续执行情况回顾

新疆疆东环保科技有限公司原有工程建设情况及环保手续履行情况见表3.1-1。

表3.1-1    原有工程建设项目概况汇总表

| 项目名称 | 钻井液储存和钻井岩屑集中处理综合利用项目环境影响报告表 |
| --- | --- |
| 环评设计规模 | 建设有压滤车间与水处理车间、岩屑池、固化池、成品堆放区、维保车间及加药库、办公室等辅助工程，项目建成后年处理水基钻井岩屑15万m3，泥浆储存倒运5万m3 |
| 实际生产规模 | 建设有压滤车间与水处理车间、岩屑池、固化池、成品堆放区、维保车间及加药库、办公室等辅助工程，项目建成后年处理水基钻井岩屑15万m3，泥浆储存倒运5万m3 |
| 环评编制单位 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 |
| 环评审批部门 | 昌吉回族自治州生态环境局 |
| 环评批复文号 | 昌州环评〔2021〕32号 |
| 环评批复时间 | 2021.4.14 |
| 项目开工时间 | 2021.5 |
| 竣工环保验收时间 | 2021.10 |
| 竣工环保验收内容 | 2021年12月12日，项目通过自主竣工环境保护验收 |
| 项目目前运行状态 | 正常运行 |
| 应急预案 | 暂未制定突发环境事件应急预案 |
| 排污许可 | 企业于2022年10月15日取得昌吉回族自治州生态环境局颁发的排污许可证，证书编号：91652327MABTJC2P72001V |
| 与本项目依托关系 | 本项目占地、水基泥浆暂存池、水基岩屑暂存池、机械设备存放区、供电、供水、生活办公区、生活垃圾、生活污水收集池等依托现有工程。 |

### 3.1.2 原有工程组成及现状回顾

- 3.1.2.1 原有工程建设内容及组成

原有工程实际建设内容及组成见表3.1-2。

表3.1-2    原有工程实际建设内容及组成一览表

| 项目组成 | 工程系统 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 压滤车间与水处理车间 | 1座，钢结构，占地面积480m2（长×宽×高=40m×12m×6m），内设存浆池、絮凝罐、供料罐、压滤液罐、清水罐及水处理设备等 |
| 储运工程 | 岩屑池 | 4座，每座容积为225m3（长×宽×深=15m×5m×3m），C30P8钢筋混凝土结构，半封闭结构，主要存放一开、二开、三开岩屑（液态） |
|  | 岩屑暂存池 | 2座，每座容积为900m3（长×宽×深=30m×10m×3m），钢板焊接结构，露天结构，主要存放直接井场拉运来的钻井岩屑（固态） |
|  | 泥浆存放池 | 3座，每座容积为360m3（长×宽×深=15m×8m×3m），C30P8钢筋混凝土结构，半封闭结构，主要存放水基泥浆（液态） |
|  | 泥浆存放池 | 2座，每座容积为360m3（长×宽×深=15m×8m×3m），C30P8钢筋混凝土结构，露天结构，主要存放水基泥浆（液态） |
|  | 固化池 | 1座，容积为100m3（长×宽×深=8m×5m×2.5m），钢混结构 |
|  | 还原土 堆放棚 | 1座，钢结构带顶棚，占地面积1000m2（长×宽=100m×10m） |
|  | 还原土暂存区 | 露天，面积约4500m2，主要堆放处理后的还原土 |
|  | 固液分离固相暂存区 | 露天，面积约4800m2，主要堆放压滤机处理后的固相 |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 彩钢结构，员工宿舍5栋（长×宽×高=10m×3m×3m），办公室1栋（长×宽×高=10m×3m×3m），卫生间1栋（长×宽×高=10m×3m×3m），厨房1栋（长×宽×高=10m×3m×3m），会议室1栋（长×宽×高=10m×3m×3m），化验室1栋 |
|  | 门卫 | 1座，占地面积18m2 |
|  | 车棚 | 1座，占地面积120m2 |
|  | 维保车间及加药库 | 1座，占地面积为200m2，维保车间主要放置维修工具，加药库主要放置辅助材料 |
|  | 配电室 | 1座，占地面积30m2 |
| 公用工程 | 供水 | 接当地供水管网 |
|  | 排水 | 泥浆经过固液分离后的泥浆水：采用“超滤+反渗透”，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准，用于周边井队洒水降尘和配置新的钻井泥浆等用途； 生活污水：排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理 |
|  | 供电 | 接自二工镇电网 |
|  | 供暖 | 冬季办公生活采用电采暖 |
|  | 消防水池 | 位于厂区东北角，容积为1000m3 |
| 环保 工程 | 废气治理 | 原料堆存及装卸过程产生的粉尘：水基岩屑物料接收池采用半封闭结构，大风天气减少作业强度减少粉尘的产生量。 搅拌粉尘：采取设备密闭、湿法作业等措施，减少粉尘排放量。 车辆运输过程扬尘：采取道路洒水、降低车速、控制超载等措施，减少道路扬尘的产生 |
|  | 废水治理 | 泥浆经过固液分离后的泥浆水：采用“超滤+反渗透”，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准，用于周边井队洒水降尘和配置新的钻井泥浆等用途； 生活污水：排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。 |
|  | 噪声治理 | 采取基础减振、厂房隔声降噪 |
|  | 固废处理 | 还原土：经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）标准，交由油田公司用作铺路、铺垫井场等； 生活垃圾：集中在垃圾箱收集，定期送至北庭镇生活垃圾回收点。 |
|  | 厂区防渗 措施 | 一般防渗区：岩屑池、泥浆池、还原土堆放棚、水处理设施、事故应急池为一般防渗区，防渗结构为（从上至下）：混凝土结构+2mm厚HDPE防渗膜+素土垫层，渗透系数K≤1×10-10cm/s； 简单防渗区：车间内部、生活区、内部道路地面为一般地面硬化。 |

#### 3.1.2.2 原有工程主要设备

原有工程主要生产设备见表3.1-3。

表3.1-3      原有工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 台（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压滤机 | 1台 |
| 2 | 供料泵 | 1台 |
| 3 | 固化机 | 1套 |
| 4 | 水处理设备 | 1套 |
| 5 | 清水罐 | 1套 |
| 6 | 絮凝罐 | 1套 |

#### 3.1.2.3 原有工程原辅材料及能源消耗

原有工程原辅材料及能源消耗见表3.1-4。

表3.1-4    原有工程原辅材料及能源消耗表

| 类别 | 项目 | 单位 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 水基钻井岩屑 | 万m3/a | 15 （最大处置量） | 来自周边钻井队，由汽车拉运至项目区 |
|  | 钻井泥浆 | 万m3/a | 5 （最大倒运量） |  |
| 辅助材料 | 絮凝剂 | t/a | 100 | 外购，水处理用，主要成分为铝盐及铁盐聚合物 |
|  | 岩屑处理剂 | t/a | 500 | 外购，主要成分为羟基纤维素 |
| 能源 | 新鲜水 | m3/a | 750 | 接当地供水管网 |
|  | 电 | 万kW·h/a | 300 | 接自二工镇电网 |

#### 3.1.2.5 原有工程公用工程

（1）给水

原有工程用水环节主要为生产及生活用水，生产用水主要用于固化机搅拌过程湿法作业，用水量为4800m3/a，来自泥浆水处理后达标水。

生活用水为750m3/a，主要为新水，接自当地供水管网。

（2）排水

原有工程生产废水主要为泥浆分离水，产生量为40625m3/a，采用“超滤+反渗透”，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后用于湿法作业（4800m3/a）、周边井队洒水降尘（用水量为4875m3/a）和配置新的钻井泥浆（用水量为30950m3/a），不外排。

生活污水产生量为600m3/a，排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。

原有工程水平衡详见图3.1-1。

（3）供电

原有工程供电接自二工镇电网。

（4）采暖

原有工程冬季办公生活采用电供暖。

#### 3.1.2.6 原有工程平面布置

原有工程总占地面积为33330m2。厂区分为生活区、生产区，其中生活区位于项目区西南角，生产区从西至东分别为泥浆存放池、岩屑暂存池、压滤车间及水处理车间、固化搅拌设备、还原土暂存区、还原土堆放棚。厂区有两个出入口，西侧出入口为物流通道，南侧出入口为人流通道。原有工程总平面布置示意图见图3.1-2、3.1-3。

### 3.1.3 原有工程生产工艺流程

原有工程处理的是水基非磺化废钻井泥浆，属于一般工业固废，经过处理后进行综合利用。

（1）废钻井泥浆处理工艺

1）絮凝

废钻井泥浆首先经汽车拉运存放于泥浆存放池，然后进入絮凝罐，由于泥浆中的 固相膨润土的吸水率强，颗粒表面积大，吸附阴离子而形成负溶胶。向废泥浆中 投放絮凝剂，使泥浆胶体凝聚，从而达到泥水分离的目的。

2）固液分离

经过絮凝后的废钻井泥浆，利用压滤机将其中的水相分离脱出。分离出的泥饼进入岩屑堆放区临时储存，进入钻井岩屑的处理流程。

3）泥浆中液相处理

经过固液分离后的泥浆水，经过“超滤+反渗透”，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准，用于固化剂搅拌过程湿法作业、周边井队洒水降尘和配置新的钻井泥浆。

（2）钻井岩屑处理工艺

由井场拉运来的钻井岩屑、泥浆池底部收集的少量岩屑以及水基泥浆固液分离后的固相首先输送至固化搅拌机中，添加一定的药剂（主要为羟基纤维素）进行充分搅拌。经处理合格后，还原土可用作油田道路铺设、填坑等用途。

原有工程处理工艺流程及产污环节见图3.1-4。

### 3.1.4 原有工程主要污染物排放及达标分析

根据《钻井液储存和钻井岩屑集中处理综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》（2021.11）及竣工环境保护验收意见、企业自行监测报告，原有工程主要污染物治理措施及排放情况分析如下：

#### 3.1.4.1 废气

（1）废气治理措施

原有工程产生的废气主要是原料堆存及装卸过程产生的粉尘、搅拌粉尘和车辆运输过程产生的扬尘，均为无组织排放。

原料堆存及装卸过程产生的粉尘：水基岩屑物料接收池采用半封闭结构，大风天气减少作业强度，以减少粉尘的产生量。

固化搅拌机搅拌粉尘主要采取设备密闭，湿法作业等措施，减少粉尘的排放量。

车辆运输过程产生的扬尘采取道路洒水、降低车速、控制超载等措施，减少道路扬尘的产生。

（2）废气污染物达标分析

根据企业自行监测报告（2024年6月24日新疆西域质信检验检测有限公司出具），原有工程无组织废气监测结果见3.1-5。

表3.1-5    厂界无组织污染物监测结果统计    单位：ug/m3

| 监测位置 | 采样时间 | 频次 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目区上风向1# | 2024.6.12 | 1 | 178 |
|  |  | 2 | 187 |
|  |  | 3 | 190 |
|  |  | 4 | 181 |
| 项目区下风向2# |  | 1 | 278 |
|  |  | 2 | 290 |
|  |  | 3 | 281 |
|  |  | 4 | 278 |
| 项目区下风向3# |  | 1 | 306 |
|  |  | 2 | 318 |
|  |  | 3 | 307 |
|  |  | 4 | 314 |
| 项目区下风向4# |  | 1 | 290 |
|  |  | 2 | 295 |
|  |  | 3 | 305 |
|  |  | 4 | 295 |
| 项目区南侧外100m处5# |  | 1 | 294 |
|  |  | 2 | 285 |
|  |  | 3 | 282 |
|  |  | 4 | 287 |
| 标准限值 |  |  | 1000 |
| 结果判定 |  |  | 达标 |

根据企业自行监测数据可知，原有工程厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2周界外浓度最高点限值。

颗粒物产生量采用《大气环境影响评价实用技术》（王栋成等编著；中国标准出版社；2010年9月出版）中推荐的无组织排放测通风量反推法进行计算，计算公式如下：

式中：Q——建设项目的无组织排放量（kg/h）；

u——采样期间地i个测点上的平均风速，取平均风速1.8m/s；

Ci——该测点的污染物浓度（mg/m3）取值；

C0——上风向对照点的污染物浓度（mg/m3）取值；

Si——测点所代表的那一部分断面面积，取10m2；

φ——平均风向与测点断面间的夹角，取45°。

由上式计算可知颗粒物Q为0.02kg/h，则颗粒物排放量为0.144t/a。

原有工程大气污染物排放情况一览表见表3.1-6。

表3.1-6   原有工程大气污染物排放情况一览表

| 监测因子 | 监测因子 | 平均排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 0.02 | 0.144 |

#### 3.1.4.2 废水

（1）废水治理措施

原有工程排放污水主要包括生产废水以及生活污水，治理措施具体如下：

1）生产废水

原有工程生产废水主要为泥浆分离水，产生量为40625m3/a，采用“超滤+反渗透”，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后用于湿法作业、周边井队洒水降尘和配置新的钻井泥浆，不外排。

2）生活污水

生活污水产生量为600m3/a，排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。

（2）废水污染物达标分析

根据原有工程排污许可，原有项目生产废水、生活污水不进行排污许可例行监测，原有项目未留存生产废水达标的检验报告。为了了解生活污水污染物达标分析，本次环评引用《钻井液储存和钻井岩屑集中处理综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》中的监测数据。

根据《钻井液储存和钻井岩屑集中处理综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》，2021年10月13-14日，新疆锡水金山环境科技有限公司对项目区2个防渗收集池中的生活污水分别进行监测，结果如下：

表3.1-7      生活污水污染物监测结果一览表   单位：mg/L(pH无量纲）

| 采样点 | 采样日期 | pH | COD | SS | BOD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防渗收集池1# | 2021.10.13 | 7.7 | 484 | 104 | 170 | 14.3 |
|  |  | 7.8 | 487 | 114 | 171 | 14.6 |
|  |  | 7.6 | 484 | 109 | 170 | 14.8 |
|  |  | 7.9 | 486 | 114 | 172 | 14.2 |
|  | 2021.10.14 | 7.6 | 482 | 104 | 170 | 14.3 |
|  |  | 7.9 | 485 | 114 | 170 | 14.6 |
|  |  | 7.7 | 484 | 109 | 172 | 14.8 |
|  |  | 7.8 | 483 | 114 | 168 | 14.2 |
| 防渗收集池2# | 2021.10.13 | 7.4 | 234 | 53 | 86 | 15.7 |
|  |  | 7.1 | 236 | 47 | 86.8 | 16.1 |
|  |  | 7.2 | 232 | 54 | 85.6 | 15.9 |
|  |  | 7.2 | 230 | 46 | 85.3 | 16.3 |
|  | 2021.10.14 | 7.2 | 226 | 50 | 76.4 | 16.5 |
|  |  | 7.3 | 230 | 48 | 80.4 | 15.7 |
|  |  | 7.2 | 232 | 55 | 80 | 15.8 |
|  |  | 7.4 | 229 | 43 | 79.8 | 16.0 |
| GB 8978-1996表4三级标准 |  | 6-9 | 500 | 300 | 400 | - |
| 达标判定 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据验收监测结果，生活污水中污染物监测值均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准。

#### 3.1.4.3 噪声

原有工程噪声源主要为压滤机、供料泵、固化机及水处理设备等机械设备，采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。

根据企业自行监测报告（2024年4月28日新疆西域质信检验检测有限公司出具），原有工程厂界噪声监测结果见3.1-8。

表3.1-8   厂界噪声监测数据  单位：dB(A)

| 采样时间 | 2024.4.24 |  | 标准 限值 | 达标 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 厂界东侧外1m处 | 50 | 44 | 昼间60、 夜间50 | 达标 |
| 厂界南侧外1m处 | 49 | 46 |  | 达标 |
| 厂界西侧外1m处 | 52 | 45 |  | 达标 |
| 厂界北侧外1m处 | 50 | 44 |  | 达标 |

根据自行监测结果可知，项目厂界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类限值的要求。

#### 3.1.4.4 固体废物

（1）固体废物去向

原有工程固体废物主要为还原土、生活垃圾等。

1）还原土：产生量为15.9375万m3/a（约23.9万t/a），还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997-2017）标准，交由当地油田公司用于油田铺路、铺垫井场等用途。

2）生活垃圾：产生量为7.5t/a，集中收集，定期送至北庭镇生活垃圾收集点。

（2）还原土达标分析

根据2024年7月核工业二一六大队检测研究院出具的还原土检测报告，还原土检测结果见表3.1-9。

表3.1-9    还原土检测结果  单位：mg/kg（pH无量纲）

| 检测项目 | DB65/T 3997-2017表1标准限值 | 还原土样检测结果 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水率 | ≤60% | 1.6 | 达标 |
| 含油率 | ≤2% | 0.025 | 达标 |
| pH | 2-12.5 | 8.38 | 达标 |
| 六价铬 | ≤13 | 2L | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ≤0.7 | 0.306 | 达标 |
| 铜 | ≤600 | 34.7 | 达标 |
| 锌 | ≤1500 | 87.2 | 达标 |
| 镍 | ≤150 | 26.6 | 达标 |
| 铅 | ≤600 | 12.8 | 达标 |
| 镉 | ≤20 | 0.6 | 达标 |
| 砷 | ≤80 | 8.99 | 达标 |
| 化学需氧量 | ≤150 | 104 | 达标 |

根据表3.1-10可知，原有工程还原土中污染物浓度均满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）表1综合利用污染物限值要求。

#### 3.1.4.5 原有工程对土壤环境的影响

企业定期开展土壤环境自行监测，采样深度为0-20cm，监测时间为2024年6月12日，监测单位为新疆西域质信检验检测有限公司，土壤监测结果见表3.1-10。

表3.1-10   土壤监测结果    单位：mg/kg

| 序号 | 监测因子 | 标准限值 | 厂区中心 E89°19′3″，N44°4′54″ | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水分% | / | 0.8 | 达标 |
| 2 | 干物质% | / | 99.2 | 达标 |
| 3 | 六价铬 | 5.7 | ND | 达标 |
| 4 | 铅 | 800 | 16.3 | 达标 |
| 5 | 镉 | 65 | 0.1 | 达标 |
| 6 | 汞 | 38 | 0.008 | 达标 |
| 7 | 砷 | 60 | 5.16 | 达标 |
| 8 | 镍 | 900 | 26 | 达标 |
| 9 | 铜 | 18000 | 19 | 达标 |

根据自行监测结果可知，土壤监测点的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值的要求。

#### 3.1.4.6 其他环保设施建设及环境管理

- （1）分区防渗措施：企业采取分区防渗措施，其中岩屑池、泥浆池、还原土堆放棚、水处理设施、事故应急池为一般防渗区，其余为简单防渗区。

一般防渗区：防渗结构为（从上至下）：混凝土结构+2mm厚HDPE防渗膜+素土垫层，渗透系数K≤1×10-10cm/s；

简单防渗区：车间内部、生活区、内部道路地面为水泥地面硬化。

企业厂区分区防控措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中相关要求。

（2）环境管理机构及制度：新疆疆东环保科技有限公司实行专人负责，分级管理，建立环境管理制度。公司环保管理人员全面负责本公司环境保护工作的管理，改善公司环境状况，减少企业对周围环境的污染，加强环保培训工作并协调公司与政府环保部门的工作。目前企业已建立以安环部主任为组长的环境管理领导小组，已制定了《环境监测管理制度》《人员培训制度》《土壤污染预防措施》《污染防治责任信息制度》等多项环保规章制度，落实环保设施操作规程。

（3）排污口规范化管理：企业已按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单的规定在原料池、还原土堆场等设置规范化标志标牌。

#### 3.1.4.7 排污许可证执行情况

（1）排污许可证：企业已于2022年10月15日申领排污许可证，证号：91652327MABTJC2P72001V，有效期限：自2022年10月15日至2027年10月14日止。

（2）执行报告上报情况：企业已按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）规定的内容和频次上报月度、季度以及年度执行报告。

（3）环境管理台账记录：企业已严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）开展环境管理台账，台账记录形式为电子台账+纸质台账，记录内容、记录频次、记录形式等符合上述规定，保存期限不少于5年。

（4）自行监测：企业已按照排污许可证自行监测方案定期监测，监测计划表见表3.1-11。

表3.1-11   企业原有自行监测计划表

| 类别 | 监测项目 | 监测频率 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1次/月 | 厂界无组织监控点 |
| 土壤环境 | 总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜 | 1次/年 | 厂内1个土壤环境质量监测点 |
| 噪声 | 等效连续昼、夜A声级 | 1次/季度 | 四周厂界外1m，4个点位 |

#### 3.1.4.8 污染物排放总量汇总

原有工程污染物排放情况汇总一览表见表3.1-12。

表3.1-12    原有工程污染物排放情况汇总一览表

| 种类 | 污染物名称 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.144 |
| 废水 | 生活污水 | 600 |
|  | 泥浆分离水 | 40625（综合利用） |
| 固废 | 还原土 | 23.9万（综合利用） |
|  | 生活垃圾 | 7.5 |

- 3.1.5 原有工程“三同时”制度执行情况及主要环境问题

#### 3.1.5.1 原有工程“三同时”制度执行情况

原有工程环评及“三同时”制度执行情况见表3.1-13。

表3.1-13   原有工程环评及“三同时”制度执行情况一览表

| 昌州环评〔2021〕32号要求 | 本项目建设情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）做好生态环境保护工作。施工过程中，须明确施工用地范围，在施工便道设置边限界，严禁施工人员、车辆进入非施工占地区域，禁止乱碾乱轧；临时性占地、取弃土场等对表土进 行剥离集中堆存，用于后期临时用地表层覆土；施工结束后拆除临建设施，对弃土场、施工便道、临时用地等进行土地平整，恢复原有的自然地貌。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。 | 原有工程施工期已结束，临建已拆除，项目区及周边土地已平整，并恢复原有地貌 | 已落实 |
| （二）严格落实大气污染防治工作。施工期间施工物料须定点堆放，易起尘物料在运输、存放时应加盖遮盖物，禁止利用挖掘机进行抛洒土石方作业，定期洒水，作业面要保持湿度，最大限度的防止扬尘扩散。对施工设备进行定期检查、检修。 本项目运营期间原料堆存及装卸过程需对物料接收池采用篷布遮盖措施，大风天气减少作业强度；搅拌粉尘需采取设备密闭，湿法作业等措施；车辆运输过程产生的扬尘采取道路洒水、降低车速、控制超载等措施；项目区产生的颗粒物排放须符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 | 施工期已结束，施工期大气污染已不复存在。 原料堆存及装卸过程产生的粉尘：水基岩屑物料接收池采用半封闭结构，大风天气减少作业强度，以减少粉尘的产生量；固化搅拌机搅拌粉尘主要采取设备密闭，湿法作业等措施，减少粉尘的排放量；车辆运输过程产生的扬尘采取道路洒水、降低车速、控制超载等措施，减少道路扬尘的产生。 根据自行监测结果，运营期厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2周界外浓度最高点限值要求。 | 已落实 |
| （三）加强水污染防治措施。本项目在生产运营过程中水环境影响涉及的主要是泥浆分离出的水和生活污水。本项目泥浆经过固液分离后的泥浆水，采用“超滤+反渗透”，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准要求，综合利用周边绿化、井队洒水降尘和配制新的钻井泥浆。生活污水经防渗收集池收集后定期清运至吉木萨尔县污水处理厂处理。 | 原有工程生产废水主要为泥浆分离水，采用“超滤+反渗透”，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后用于湿法作业、周边井队洒水降尘和配置新的钻井泥浆，不外排。生活污水排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。根据验收监测结果，生活污水污染物监测值均达到《污水综合排放标准》中表4三级标准。 | 已落实 |
| （四）强化噪声污染防治措施。施工期须选用低噪声设备，对噪声源采取基础减振、消声等措施，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。加强运行过程中设备管理，对生产设施采取安装减震、隔声等措施，项目区厂界昼、夜噪声值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 | 原有工程采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪，根据自行监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。 | 已落实 |
| （五）做好固体废物综合利用和处置工作。本项目固体废物主要为还原土以及生活垃圾。还原土处理后交由有资质的检测单位进行检测，须符合《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SY/T 7298-2016及《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997-2017）标准后，交由当地的油田公司用作铺路、铺垫井场等用途；生活垃圾暂存于垃圾箱，定期统一拉运至环卫部门指定的垃圾堆放点，交由环卫部门统一处理。） | 还原土经检测达到《陆上石油天然气钻井环境保护技术规范》（SY/T 7298-2016）及《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997-2017）标准，交由当地油田公司用于油田铺路、铺垫井场等用途。生活垃圾集中收集，定期送至北庭镇生活垃圾收集点。 | 已落实 |

#### 3.1.5.2 原有工程存在的主要环境问题以及整改措施

根据现场勘查及项目梳理，原有工程存在的主要环境问题及整改措施如下：

表3.1-14    原有工程主要环境问题及整改措施

| 序号 | 主要环境问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 还原土未严格在还原土堆放棚暂存，部分在还原土暂存区暂存，还原土暂存区抑尘措施不到位，未覆盖抑尘网，洒水抑尘效果不明显；堆场拉运周期为3个月/次，周期较长。 | 要求企业严格还原土的堆放管理，后期企业拆除还原土堆放棚，将还原土存放于本次拟建的水基泥浆岩屑还原土暂存池暂存，还原土暂存期间覆盖抑尘网、加大洒水降尘频次；还原土拉运周期改为1个月/次，不在厂区长时间堆存。 |
| 2 | 因当前水基泥浆收集量大，企业将消防水池作为泥浆池暂存水基泥浆 | 要求企业尽快将消防水池中泥浆转移，恢复消防水池作用与功能。 |
| 3 | 水基泥浆存放池外侧地面裸露，原有工程还原土暂存区等区域未采取防渗防漏防腐污染防治措施。 | 要求企业对水基泥浆存放池、还原土暂存区等区域进行地面硬化，采取必要的防渗防漏防腐等污染防治措施。 |
| 4 | 未对生产废水处理进行达标检验 | 对处理达标的生产废水定期进行检验，并留存检验报告。 |
| 5 | 未制定突发环境事件应急预案 | 待本次环评取得批复后，尽早完成突发环境事件应急预案的编制，并进行定期演练，与吉木萨尔县突发环境事件应急预案联动。 |

## 3.2 拟建工程概况

### 3.2.1 基本概况

（1）项目名称：年处理8万吨油基岩屑资源化利用及井筒工作液资源化利用建设项目；

（2）建设单位：新疆疆东环保科技有限公司；

（3）建设性质：改扩建；

（4）建设地点：本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，新疆疆东环保科技有限公司预留厂区内，中心地理坐标为E89°19′00″，N44°4′56″，占地面积为13333m2；

（5）建设内容及规模：

项目拟在原有工程厂区预留用地内新建1套10t/h热相分离处理装置，配套储运工程、辅助工程、公用工程以及环保工程，建成后年利用处置油基岩屑、含油污泥8万t，本次环评仅对油基岩屑、含油污泥进行环评，井筒工作液后期建设，不在本次环评报告的范围内。

（6）项目总投资：5000万元，全部为企业自筹；

（7）劳动定员及生产制度：新增劳动定员30人，实行三班两运转，全年操作时间为8000h；

（8）建设进度：本项目计划2025年10月开始施工，2026年1月完工，施工期为3个月。

### 3.2.2 建设规模及处置方案

- 3.2.2.1 建设规模

本项目建设规模见表3.2-1。

表3.2-1       建设规模一览表

| 建设规模 | 副产物方案 | 副产物去向 |
| --- | --- | --- |
| 建设1套10t/h热相分离处理装置，年利用处置油基岩屑、含油污泥8万t | 油基岩屑利用处置产生的回收油4478.2t/a、含油污泥利用处置产生的回收油3885.96t/a | 油基岩屑、含油污泥利用处置产生的回收油交由吉庆油田，实行有偿回收处置 |

油基岩屑利用处置产生的回收油性质：主要为0号柴油、白油混合物，闪点≥60℃，密度为842.6-895kg/m3，饱和蒸汽压为40.3-68.9kPa。

含油污泥利用处置产生的回收油性质：主要为原油，闪点65-186℃，密度为890-970kg/m3，凝固点为-10℃。回收油执行吉庆油田作业区内部企业标准，具体见表3.2-2。

表3.2-2     回收油质量技术要求

| 序号 | 项目 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜片腐蚀（50℃，3h），级 |  | ≤1 |
| 2 | 多环芳烃含量（质量分数），% |  | ≤1 |
| 3 | 闪点（闭口），℃ |  | ≥30 |
| 4 | 密度（50℃），kg/m3 |  | 842.6-895.0 |
| 5 | 凝点，℃ |  | ≤-28 |
| 6 | 冷滤点，℃ |  | ≤-8 |
| 7 | 馏程 | 初馏温度，℃ | 180 |
|  |  | 50%回收温度，℃ | ＞273.0 |
|  |  | 90%回收温度，℃ | ＞345.5 |
|  |  | 95%回收温度，℃ | ＞359.5 |

- 3.2.2.2 还原土执行标准

本项目采用热相分离技术对油基岩屑、含油污泥进行处置，根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）6.1仅具有腐蚀性、易燃性、反应性中一种或一种以上危险特性的危险废物利用过程和处置后产生的固体废物，经鉴别不再具有危险特性的，不属于危险废物。本项目处置的油基岩屑危险特性为毒性（T），而含油污泥危险特性为毒性、易燃性（T，I），故含油污泥利用处置产生的还原土应根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）进行鉴别，属于危险废物的，其贮存和利用处置应符合国家和地方危险废物有关规定。

油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性且经检测达到《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB65/T3998-2017），还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2第二类用地筛选值后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。

根据《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016），还原土检测频次为每批产品不少于1次。

油基岩屑利用处置产生的还原土执行标准具体见表3.2-3，含油污泥利用处置产生的还原土执行标准具体见表3.2-4。

表3.2-3    DB65/T 3997-2017相关限值（油基岩屑利用处置产生的还原土）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 2.0-12.5 |
| 六价铬（mg/kg） | ≤13 |
| 铜（mg/kg） | ≤600 |
| 锌（mg/kg） | ≤1500 |
| 镍（mg/kg） | ≤150 |
| 铅（mg/kg） | ≤600 |
| 镉（mg/kg） | ≤20 |
| 砷（mg/kg） | ≤80 |
| 苯并（α）芘（mg/kg） | ≤0.7 |
| 含油率（%） | ≤2 |
| COD（mg/L） | ≤150 |
| 含水率（%） | ≤60 |

表3.2-4   SY/T7301-2016相关限值（含油污泥利用处置产生的还原土）

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 铺设通井路、铺垫井场 | （1）含油污泥经处理后剩余固相中石油烃总量应不大于2%，处理后剩余固相宜用于铺设通井路、铺垫井场基础材料 |
|  | （2）剩余固相用于铺设通井路和垫井场时，经养护后成型路基浸出液污染物应达到GB 8978的要求 |

### 3.2.3 项目组成

本项目组成包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，主要工程组成一览表见表3.2-6。

表3.2-6    本项目主要工程组成一览表

| 工程类别 | 工程 名称 | 主要工程内容及规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 热相分离处理装置（4#车间） | 建筑面积4500m2，3F，新建1套热相分离处理装置（处置规模为10t/h），年处置含油污泥3.0万t、油基岩屑5.0万t |  | 新建 |
| 储运工程 | 原料池 | 新建1座占地面积9446.54m2的原料池，分为3格，容积分别为40000m3、5000m3、5000m3、用于暂存油基岩屑、含油污泥，贮存能力共计36500t |  | 新建 |
|  | 还原土暂存间（3#车间） | 建设1座全封闭还原土暂存间，建筑面积为2952m2，3F，储存能力为2500t |  | 新建 |
|  | 回收油储罐 | 3座300m3的内浮顶储罐 |  | 新建 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 建设1座综合楼，2层混凝土结构，建筑面积1838.43m2，内设办公室、化验室、库房（主要存储原辅料）等 |  | 新建 |
|  | 水处理车间（1#车间） | 建筑面积4911.75m2，3F，用于本项目生产废水的处理 |  | 新建 |
|  | 配电室 | 1座，建筑面积80m2 |  | 新建 |
|  | 值班室 | 2座，建筑面积分别为30m2、64m2 |  | 新建 |
|  | 消防水池 | 建设1座消防水池，容积为287.37m3 |  | 新建 |
|  | 设备车间（2#车间） | 建筑面积2898m2，3F，设有冷却塔及循环水池等 |  | 新建 |
|  | 化验室 | 新建化验室1座，用于原料性质部分定性及全部定量分析 |  | 新建 |
|  | 空压制氮站 | 内设1套制氮机，制氮能力：400m3/h，采用变压吸附PSA制氮工艺 |  | 新建 |
|  | 监控系统 | 在中央控制室通过分散控制系统实现对危险废物处理系统及辅助系统的集中监视和分散控制，在原料池、物料传输过程、出料口、还原土暂存间、化验室设置现场工业电视监视系统 |  | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 接原有工程供水系统 |  | 依托原有工程 |
|  | 排水 | 生活污水：排入化粪池（容积是18m3）后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。 |  | 依托原有工程 |
|  |  | 生产废水：经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。 本次新建1座污水处理设施，处理规模为100m3/d，处理工艺为“絮凝沉淀+脱水+高效气浮+沉淀+过滤+杀菌”。 |  | 新建 |
|  | 供电 | 接自原有工程供电系统 |  | 依托原有工程 |
|  | 供暖 | 冬季办公生活区采用电暖器供暖 |  | 新建 |
|  | 供气 | 厂外天然气管网接入 |  | 新建 |
| 环保工程 | 废气治理 | 热相分离系统天然气、不凝气燃烧废气 | 采用低氮燃烧器，燃烧废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 新建 |
|  |  | 无组织 废气 | - 回收油罐无组织挥发废气：密闭管道输送、呼吸阀挡板、降低罐内温度及其变化幅度、浸没式装载、气相平衡系统、加强操作管理、定期巡检等方式减少储罐产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）； （2）危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置无组织废气：全封闭贮存、合理装卸（设置装卸挡板、降低装卸高度）、减少转运环节、密闭化物料输送、强化运行工况、定期检查密封性能、健全各项规章制度、加强设备维护保养等措施减少无组织废气排放； （3）还原土装卸、贮存无组织扬尘：还原土暂存间为封闭式结构，暂存期间库内定期洒水抑尘，装卸、转运、运输过程采取设置装卸挡板、降低装卸高度、装卸过程喷雾抑尘、减少转运环节、加强调度管理、及时拉运减少还原土堆放时间、运输采用密闭篷布遮盖、降低车速、路面洒水降尘等措施抑尘； （4）污水处理设施无组织废气：加盖密闭 | 新建 |
|  | 废水处理 | 生产废水：经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。 |  | 新建 |
|  |  | 生活污水：排入防渗收集池后，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。 |  |  |
|  | 噪声治理 | 优先选用低噪声设备，采用基础减振、软连接等措施降噪 |  | 新建 |
|  | 固体废物 | 油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性且经检测达到《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB65/T 3998-2017），还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2第二类用地筛选值后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。 |  | 新建 |
|  |  | 底泥：定期排入原料池，最终进入热相分离设备处置 |  | 新建 |
|  |  | 化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品：在危险废物贮存库（建设面积为100m2）集中收集，定期交由有危废处置资质单位处置。 |  | 新建 |
|  |  | 制氮设备产生的废活性炭分子筛：交由物资回收单位再利用。 |  | 新建 |
|  | 环境风险防控 | 报警系统 | （1）采用PLC控制系统实现对危险废物处理系统及辅助系统的集中监视和分散控制； （2）对物料传输、处理生产线环节，设置现场工业电视监视系统； （3）装置区设施设置紧急停车装置； （4）计算机监控系统的全部数据、运行状态可在显示器显示，自动储存和备份； （5）安装可燃有毒气体检测报警系统、火灾报警设施。 | 新建 |
|  |  | 分区防渗 +围堰 | 项目区采取分区防渗措施 | 新建 |
|  |  | 应急物资 | 防火救火器材和消防设施、个人防护用品及急救物品 | 依托原有工程 |
|  |  | 事故应急池 | 新建1座全厂事故应急池，容积为750m3 | 新建 |

### 3.2.4 主要原辅材料、能源消耗

- 3.2.4.1 原料来源、成分及运输方式

（1）油基岩屑来源、成分

1）油基岩屑来源：主要来自新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田开采钻井环节产生的油基岩屑、废弃油基钻井泥浆，年产生量约15万t，本项目油基岩屑处置量为5.0万t/a。

2）油基岩屑成分：根据建设方提供，油基岩屑检测成分一览表见表3.2-7。

表3.2-7        油基岩屑成分分析一览表

| 原料物理特性 | 含水（%） | 含油（%） | 含土（%） | 粒度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油基岩屑 | 5-21 | 3-15 | 64-92 | 1-300 |
| 平均值 | 13 | 9 | 78 | - |

- （2）含油污泥来源、成分

- 1）含油污泥来源：主要来自新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田开采井下作业、采油、集输与处理环节产生的落地油、浮油、浮渣、污泥、清罐底泥、清管废渣等，年产生量为15万t，本项目含油污泥处置量为3.0万t/a。

2）含油污泥成分：根据建设方提供，含油污泥主要成分一览表见表3.2-8。

表3.2-8         含油污泥成分分析一览表

| 原料物理特性 | 含水（%） | 含油（%） | 含土（%） | 粒度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含油污泥 | 26-36 | 8-18 | 46-66 | 1-300 |
| 平均值 | 31 | 13 | 56 | - |

- （3）原料检测

原料检测是对每批入厂原料取样，进行快速定量或定性分析，验证“转移联单”，查验禁止入库的废物，确保生产。部分定性分析可在接收区现场完成，部分需在分析化验室完成，定量分析全部在化验室完成。

- （4）运输方式

本项目处置的油基岩屑、含油污泥由企业委托具有相关危险废物运输资质的第三方单位负责并按规定路线转运，运输车辆为专门的危险废物运输车辆，油基岩屑、含油污泥卸车后分别在原料池暂存。

#### 3.2.4.2 危险废物处置类别

对照《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目利用处置危险废物类别见表3.2-9。

表3.2-9   处置危险废物类别

| 废物 类别 | 行业 来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性 | 利用处置量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW08废矿物油与含矿物油废物 | 石油 开采 | 071-001-08 | 石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚 | T，I | 30000 |
|  |  | 071-002-08 | 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆 | T | 50000 |
|  | 天然气开采 | 072-001-08 | 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆 | T |  |
| 合计 |  |  |  |  | 80000 |

#### 3.2.4.3 原辅材料及能源消耗

- 原辅材料、能源消耗情况

本项目主要原辅材料、能源消耗见下表。

表3.2-10     本项目主要原辅材料、能源消耗表

| 分类 | 物料名称 | 单位 | 用量 | 最大贮存量 | 储运及储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 油基岩屑 | t/a | 25000 | 11250t | 专用运输汽车运输，在原料池贮存 |
|  | 含油污泥 | t/a | 15000 | 9000t |  |
| 能源 消耗 | 天然气 | 万Nm3/a | 549 | -- | 主要用于热相分离设备供热系统 |
|  | 不凝气 | t/a | 48.72 | -- | 自产，进入热相分离设备供热系统掺烧 |
| 、 | 新鲜水 | m3/a | 39211.85 | -- | 接自原有工程供水系统 |
|  | 电 | 万kWh/a | 496 | -- | 接自原有工程供电系统 |

（2）天然气理化性质

本项目天然气主要来自天然气管网，天然气理化性质见表3.2-14。

表3.2-14       天然气成分一览表

| 项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 甲烷摩尔分数/% | 89.06 |
| 乙烷摩尔分数/% | 2.96 |
| 丙烷摩尔分数/% | 0.51 |
| 异丁烷摩尔分数/% | 0.02 |
| 正丁烷摩尔分数/% | 0.01 |
| 新戊烷摩尔分数/% | 0.00 |
| 异戊烷摩尔分数/% | 0.00 |
| 正戊烷摩尔分数/% | 0.00 |
| 己烷及以上摩尔分数/% | 0.00 |
| 氧气摩尔分数/% | 0.27 |
| 氮气摩尔分数/% | 6.71 |
| 二氧化碳摩尔分数/% | 0.45 |
| 氦气摩尔分数/% | - |
| 氢气摩尔分数/% | - |
| 高位发热量MJ/m3 | 35.5 |
| 低位发热量MJ/m3 | 32.02 |
| 相对密度 | 0.6074 |
| 沃泊指数 | 45.56 |

（3）不凝气理化性质

本项目自产不凝气理化性质见表3.2-15。

表3.2-15    不凝气成分表

| 成分 | H2O | C1 | C2 | C3 | C4 | C5+ | 热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mol% | 28.03 | 38.62 | 20.18 | 6.14 | 4.43 | 0.25 | 10.41MJ/m3 |

### 3.2.5 主要设备

本项目主要设备见表3.2-16。

表3.2-16   本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 组成 | 技术参数 | 单套所含数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分破碎设备 PSD1.7D | 1套 | 斗身系统 | 筛分斗容量为1.7m³，介质粒径400mm，处理后粒径30mm | 1台 |
|  |  |  | 液压马达 | 额定转速400pm | 2台 |
| 2 | 进料设备 JL15GBB | 1套 | 缓存料斗、皮带秤、旋转密封阀、防爆控制箱、附件 | 1 | 1台 |
|  |  |  | 振动筛 | 筛网孔径30mm | 1台 |
|  |  |  | 刮板输送机 | 额定输送能力15/h | 1台 |
| 3 | 热相分离设备 RFQ70-40LQB | 1套 | 天然气/不凝气一体化燃烧器 | 功率600kW（单台燃烧器热功率） | 9台 |
|  |  |  | 助燃风机 | 流量7766-9500m³/h | 1台 |
|  |  |  | 反应腔 | 加热段材质：S31008，换热面积70m² | 1台 |
|  |  |  | 窑尾密封 | / | 1 |
|  |  |  | 窑头专用密封 | / | 1 |
|  |  |  | 可燃气检测 | 防爆等级：ExdlICT6，防护等级不小于IP65 | 2 |
|  |  |  | 热电偶 | / | 15 |
|  |  |  | 差压变送器 | / | 3 |
|  |  |  | 减速电机、抽提管、差压变送器、烟气换热器、输料螺旋、制动器、防爆控制箱 | / | 1 |
| 4 | 排料设备PL10B | 1套 | 旋转密封阀 | / | 1 |
|  |  |  | 倾斜螺旋 |  |  |
|  |  |  | 出料刮板输送机 | 额定输送能力：10t/h | 1 |
|  |  |  | 维修插板阀 | / | 1 |
|  |  |  | 喷淋螺旋输送机 | 功率：3kW，额定输送能力：10t/h | 1 |
| 5 | 冷凝设备LNQ100 | 1套 | 喷淋罐体 | 容积：10m³，材质：S30408 | 1 |
|  |  |  | 爆破片 | 设定压力：7kPa；密封形式：硬密封 | 1 |
|  |  |  | 喷淋系统 | 喷淋量：80-110m³/h | 1 |
| 6 | 沉降分离设备FLQ50B | 1套 | 排泥泵 | 流量：10m³/h，凸轮转子泵 | 1 |
|  |  |  | 排油泵 | 流量：10m³/h，凸轮转子泵 | 1 |
|  |  |  | 喷淋水泵 | 排量Q=100m³/h | 2 |
|  |  |  | 刮渣机 | 功率1.5kW，材质：S30408 | 1 |
|  |  |  | 应急喷淋泵 | 排量Q=50m³/h，防爆等级：ExdlIBT4 | 1 |
|  |  |  | 磁翻板液位计 | 清水箱液位检测，0-1600mm，防爆等级：ExdlIBT4，防护等级：IP65 | 1 |
| 7 | 气处理设备QCLQ400B | 1套 | 工艺风机 | 风压4776Pa，风量3685m³h，变频控制，防爆等级：Exd IIBT4 | 2 |
|  |  |  | 一级气液分离罐 | 材质：S30408，下置自动排污阀 | 1 |
|  |  |  | 二级气液分离罐 | 材质：S30408，下置自动排污阀 | 1 |
|  |  |  | 三级气液分离罐 | 材质：S30408，下置自动排污阀 | 1 |
|  |  |  | 氧气探测器 | PRIMAXXP探测器，品牌：MSA | 1 |
|  |  |  | 差压变送器 | 采用智能型差压变送器，风机前负压检测，4kPa-4kPa，防爆等级：ExdIIBT4，防护等级：IP65 | 1 |
| 8 | 换热设备HRQLB60B | 1套 | 螺旋板换热器 | 换热面积80m²，过流部件材质S30408 | 1 |
|  |  |  | 防爆热电阻 | 0~150℃，PT100，防爆等级：ExdlIBT4 | 3 |
|  |  |  | 流量开关 | 防爆等级：ExdIIBT4 | 1 |
| 9 | 散热设备SRQBTI600 | 1套 | 散热风机 | 功率：1.5kW | 3 |
|  |  |  | 循环水泵 | 循环水量：140m³h，进水温度：65℃，出水温度：55℃ | 2 |
|  |  |  | 内循环水泵 | 循环水量：100m³/h | 1 |
| 10 | 制氮设备ZDQ100 | 1套 | 制氮机 | 规模：100m³/h | 1 |
| 11 | 配电设备PDQ280 | 1套 | 配电柜A01 | Q235B，喷塑：提供整体设备配电及照明配电等：断路器均使用ABB品牌：主电源为双电源配置 | 1 |
|  |  |  | 变频柜A02 | Q235B，喷塑：提供变频设备、工频电机配电及控制回路：变频器使用ABBACS580/ACS510系列，断路器、接触器、热继电器等均使用ABB品牌 | 1 |
|  |  |  | 动力柜A03 | Q235B，喷塑：提供工频电机配电及控制回路：断路器、接触器、热继电器等均使用ABB品牌 | 1 |
|  |  |  | 变频柜A04 | Q235B，喷塑：提供变频设备、工频电机配电及控制回路：变频器使用ABBACS580/ACS510系列，断路器、接触器、热继电器等均使用ABB品牌。 | 1 |
|  |  |  | UPS柜A05 | Q235B，喷塑：为控制系统、安防系统及设备应急系统提供应急电源：包括UPS电源及电池，容量30kW，停电后供电持续时间10-15min | 1 |
|  |  |  | PLC柜A06 | Q235B，喷塑：提供整体PLC控制系统：控制系统使用Siemens S7-1200系列PLC及西门子模拟量和数字量模块。 | 1 |
| 12 | 中央控制设备ZKQ | 1套 | 移动硬盘 | 3TB，SATA3 | 2 |
|  |  |  | 防爆摄像头 | 200万像素 | 5 |
|  |  |  | 显示器 | 23.8寸 | 3 |
|  |  |  | 工控机、硬盘录像机、云台摄像仪、UPS等 | 1 | 1 |
| 13 | 现场附件TRF70LB | 1套 | 设备间连接平台 | / | 1 |
|  |  |  | 流程管汇 | / | 1 |
|  |  |  | 电缆桥架 | / | 1 |

### 3.2.6 公用工程

#### 3.2.6.1 给水

本项目供水接原有工程供水系统，项目用水主要为生产用水和生活用水，生产用水包括循环冷却系统补水、加湿搅拌机抑尘用水、还原土堆存抑尘用水，具体用量如下：

- 循环冷却系统补水

本项目设置1座500m3/h循环冷却塔，补水量均为循环水量的1.5%，为180m3/d（60120m3/a），补水来自新水。

（2）加湿搅拌抑尘用水

本项目加湿搅拌抑尘用水量为40m3/d（13360m3/a），用水来自新水。

（3）还原土堆存抑尘用水

本项目还原土堆存抑尘用水量为6m3/d004，用水来自新水。

（4）生活用水

本项目新增劳动定员30人，生活用水量以50L/d·人计，新增生活用水量合计为1.5m3/d（501m3/a）。

综上，本项目新水用量为227.5m3/d（75985m3/a）。

#### 3.2.6.2 排水

本项目排水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为回收油罐（生产设备自带）油水分离排污水、循环冷却系统排水。

（1）回收油罐（生产设备自带）油水分离排污水

根据物料平衡，本项目回收油罐油水分离排污水产生量为47.2m3/d（15787.12m3/a），进入污水处理装置处理。

（2）循环冷却系统排水

本项目循环冷却系统排水量为循环水量的0.3%，为36.0m3/d（12024m3/a），进入污水处理装置处理。

（3）生活污水

生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为1.2m3/d（400.8m3/a），排入新建化粪池（容积18m3），定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理，不排放。

综上，本项目生产废水主要为回收油罐（生产设备自带）油水分离排污水47.2m3/d、循环冷却系统排水36.0m3/d，产生量合计为83.2m3/d，经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。预计每天采用15m3的拉运车往返6次进行拉运。

（5）水平衡

本项目水平衡见表3.2-17。

表3.2-17     本项目水平衡一览表    单位：m3/d

| 用水单元 | 新鲜水用量 | 消耗量 | 排水量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环冷却系统补水 | 180 | 144 | 36 | 损耗 |
| 加湿搅拌机抑尘用水 | 40.00 | 40.00 | 0 | 蒸发 |
| 还原土堆存抑尘用水 | 6.00 | 6.00 | 0 | 蒸发 |
| 生活污水 | 1.50 | 0.30 | 1.20 | 损耗 |
| 合计 | 227.5 | 190.30 | 37.20 |  |

本项目水平衡图见图3.2-1。

#### 3.2.6.3 供电

本项目用电接自原有工程供电系统，年用电量为496万kWh。

#### 3.2.6.4 供暖

本项目冬季办公生活采用电暖器。

#### 3.2.6.5 供气

本项目天然气厂由厂外天然气管网接入，本项目天然气消耗量约549万Nm3/a。

### 3.2.7 总平面布置

#### 3.2.7.1 总平面布置

本项目总平面布置由处置区和办公生活区组成，处置区包括危险废物接收贮存区（原料池）、废物处置区、附属功能区等，办公生活区位于项目区西南侧，具体分布如下：

（1）危险废物接收贮存区（原料池）：本项目新建1座占地面积9446.54m2的原料池，分为3格，容积分别为40000m3、5000m3、5000m3，用于暂存油基岩屑、含油污泥，贮存能力共计36500t，原料池位于4#车间（热相分离系统）南侧。

（2）危险废物处置区：本项目在4#车间处建设1套热相分离系统（处置规模为10t/h），处置装置总体上从西至东分为原料上料区、热相分离主体处置装置区、出渣区等，位于项目区中部。

（3）3#车间（还原土堆放区）：本项目在3#车间建设1座全封闭还原土暂存间，建筑面积为2952m2，储存能力为2500t，3#车间位于厂区的东北角。

（4）附属功能区：1#车间（污水处理车间）位于厂区西北角，厂区南侧设置配电室，消防水池、泵房位于厂区东侧；危废贮存库位于4#车间（热相分离系统）北侧。

（5）其他：新建综合楼位于项目区西南角。

项目总平面布置示意图见图3.2-2。

#### 3.2.7.2 总平面布置合理性分析

（1）总图布置功能分区明确，各项设施处理流程安排合理，与原有工程留有安全距离；

（2）处置区与办公生活区隔离建设，实现人流物流分离，危险废物运输、处置对办公生活区影响较小；

（3）处置区布置满足处置工艺流程和物流流向要求，流程合理、布置紧凑、连贯，保证设施安全运行。

综上，本项目总平面布置满足工艺流程和物流流向要求，流程合理、布置紧凑、连贯，符合《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）总平面布置要求，从环境保护角度考虑，总平面图布置较为合理。

### 3.2.8 厂区道路

本项目厂区道路主要行车路面宽度为6m，厂内呈环形道路，厂房外设置消防道路，路面采用水泥混凝土。

## 3.3 工程分析

### 3.3.1 工艺技术方案的选择

现阶段油基岩屑及含油污泥处理工艺主要包括焚烧法、热化学洗涤法、溶剂萃取法、热解技术、化学氧化技术等。

（1）焚烧法

法国、德国的企业多采用焚烧的方式，污泥先经过调制和脱水预处理，浓缩后的污泥再经设备脱水干燥，将泥饼送至焚烧炉进行焚烧，灰渣用于修路或埋入指定的灰渣填埋场，焚烧产生的热能用于供热发电。焚烧的处理对象主要是含油量在5%～10%的油泥，焚烧温度一般控制在800～1000℃，焚烧时间控制在0.5～1.5h，采用50%～100%过量空气。油基岩屑及含油污泥在经焚烧处理后，多种有害物质几乎全部除去，效果良好。焚烧后还原土含油率可降低至0.45%以下。

（2）热化学洗涤法

热化学洗涤法是美国环保局处理油基岩屑及含油污泥优先采用的方法，主要用于含泥沙多颗粒大的含油污泥的处理。一般以热碱水溶液反复洗涤，再通过气浮实现固液分离。洗涤温度多控制在70℃左右，液固比2:l，洗涤时间20min，能将含油量为30%落地油泥洗至残油率l%以下。

（3）溶剂萃取法

溶剂萃取是一种用以处理泥沙多、颗粒小、含油10%～20%的含油污泥的有效技术。该工艺利用萃取剂将含油污泥溶解，经搅拌和离心后，大部分有机物和油从泥中被萃取剂抽提出来；然后回收萃取液进行蒸馏把溶剂从混合物中分离出来循环使用，回收油则用于回炼。溶剂萃取一般在室温下进行，溶剂比越大萃取效果越好，但溶剂比大萃取设备的负荷变大，能耗相对较大。经过萃取后的油基岩屑及含油污泥再经蒸馏处理，能有效地脱出含油污泥中的重油，脱油率可达90%以上。由于成本高，萃取法还没有实际应用于炼厂含油污泥处理，开发出性能价格比高的萃取剂成为此项技术发展的关键。

（4）热解（热脱附）技术

热解（热脱附）技术是指通过直接或间接热交换，将污染介质及其所含的污染物加热到足够的温度，以使污染物从污染介质上得以挥发或分离的过程。热解（热脱附）过程中发生蒸发、蒸馏、沸腾、氧化和热解等作用，通过调节温度可以选择性地移除不同的污染物。热解（热脱附）技术具有工艺简单、技术成熟等优点，在现场通常可由移动单元完成。间接加热式技术利用高温烟气加热热解（热脱附）腔体，在无氧的情况下通过热传导对物料间接加热，蒸发出的水分和油分被喷淋冷凝后进入油水处理系统回收油相，充分燃烧后的烟气无异味，无二次污染。

（5）化学氧化技术

化学氧化技术是指通过向石油污染土壤中喷洒或注入化学氧化剂，使其与污染物质发生化学反应来实现净化土壤的目的。采用合适的氧化剂是本技术的关键，常用的化学氧化剂有过氧化氢、高锰酸钾、过硫酸盐、二氧化氯及芬顿试剂等。影响化学氧化技术修复效果的关键技术参数包括：污染物的性质、浓度、药剂投加比、土壤渗透性、土壤活性还原性物质总量或土壤氧化剂耗量、氧化还原电位、pH、含水率和其他土壤地质化学条件。可能限制本方法适用性和有效性的因素包括：对于含重质成分的原油污染土壤出现不完全氧化，处理不彻底；同时该方法经济性差，需要使用大量氧化剂，有残留且无法回收。

工艺方案的主要处理方法适用性对比表，见表3.3-1。

表3.3-1    主要处理方法适用性对比表

| 序号 | 处理方法 | 适用范围 | 优点 | 缺点 | 国内 应用 | 国外 应用 | 运行费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧 | 磺化泥浆、5%～10%以下的油基岩屑及含有有机物的污泥 | 有害有机物处理彻底 | 需焚烧装置，通常需加入助燃燃料，有废气排放，不能回收油 | 有炼厂 使用 | 成套 设备 | 较高 |
| 2 | 热化学洗涤 | 含油量在10%～50%以上的含油污泥、油基泥浆 | 回收油综合利用，工艺简单 | 需处理装置，需加入化学药剂，化学药剂及工艺参数的筛选有一定难度，处理费用较高 | 研究可行，已现场应用 | 成套 设备 | 较低 |
| 3 | 溶剂萃取 | 含10%～20%的污泥、油基泥浆 | 处理效率可达90% | 成本过高，实际应用率低 | 化验室 研究 | 成套实验设备 | 高 |
| 4 | 热解 | 磺化泥浆、含油率5%～30%污泥、油基泥浆 | 处理效率高，物料范围广 | 前期装备投资高，操作人员素质要求高 | 已现场 应用 | 成套 设备 | 较热洗高 |
| 5 | 化学氧化 | 含油量在5%以下的各类含油污泥 | 简单易行 | 处理不彻底，污染环境 | 不推荐 | 不推荐 | 最低 |

（6）技术方案的确定

通过对多种工艺方法的选择比较，凭借建设方自身实力以及多年从事含油固体废弃物治理开发及设计的技术优势，结合多项固废处理工程项目中总结出来的经验教训，最终本项目选用间接热交换热相分离技术对油基岩屑、含油污泥进行处置并回收油。

热相分离技术采用间接加热的方式，对油基岩屑、含油污泥进行加热，将其中的油、水等成分汽化，热相分离排出的气相经喷淋冷凝后进入沉降分离设备，对分离出的油进行回收，热相分离产生的不凝气送至供热系统与天然气掺烧后通过15m高排气筒排放，整个系统最终排放的只有固相和烟气，经处置后，控制固相含油率达到0.3-2%；供热系统天然气及不凝气燃烧废气污染物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的要求。

### 3.3.2 工艺流程及产污节点

（1）危险废物分批、切换处置方案

本项目建设1套处置规模为10t/h热相分离系统，集中分批切换处置含油污泥、油基岩屑，不混合。

还原土分批次、分区在还原土暂存间贮存，不混合。

危险废物处置批次及处置量见表3.3-2。

表3.3-2          危险废物处置批次及处置量一览表

| 序号 | 处置对象 | 处置能力 | 年处置时间/h | 年处置量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油污泥 | 10t/h | 3000 | 30000 |
| 2 | 油基岩屑 | 10t/h | 5000 | 50000 |
| 合计 |  |  | 8000 | 80000 |

（2）危险废物处置工艺流程简述

1）接收、储存及厂内转运

本项目处置危险废物主要为油基岩屑、含油污泥，油基岩屑、含油污泥由具有相关危险废物运输资质的单位负责并按规定路线转运至厂区，分别在全封闭原料池贮存。

2）物料的预处理

项目采用行车抓斗机将物料转移至破碎筛分设备，采用破碎筛分设备对大块危险废物进行预处理，防止对后续热相分离系统产生影响。

3）热相分离工艺流程

油基岩屑、含油污泥贮存在原料池中，处置时，使用装于挖掘机或装载机上的移动式筛分破碎设备进行物料筛分、破碎，筛分破碎后的物料通过装载机上料，上料系统采用开放式料斗，密闭的裙边皮带进行物料输送，

物料进入热相分离设备后经过隔氧间接加热（炉内温度控制在350-550℃可调）分解为固态物和气态物，固态物即还原土，气态物即为热相分离混合气体；还原土经出料密封装置进入排料设备，由喷淋螺旋输送机冷却80℃以下输出。

热相分离混合气体进入冷凝设备经过喷淋塔内急速冷却（三级冷凝），冷却后液相循环至沉降分离设备中的分离罐进行沉降分离，分离的水经污水处理设施处理达标后回用于冷凝设备喷淋塔补水、排料设备喷淋螺旋输送机冷却以及还原土抑尘用水，不外排；分离的油品进入回收油罐；分离罐底部的底泥经刮渣机、排泥泵送入底泥储存罐，从而实现油、水、渣的分离。经过冷凝设备喷淋塔的不凝气（不凝气出口温度约40℃）经工艺风机增压，经过气处理设备气液分离罐对不凝气进行脱水（脱水后的积液进入沉降分离设备）及净化处理返回供热系统与天然气掺烧。

（3）产污节点

本项目污染物主要为供热系统天然气以及不凝气燃烧废气G1；无组织排放主要包括回收油罐无组织挥发废气G2，危险废物装卸、转运、预处理、处置无组织废气G3和还原土、废渣装卸、贮存无组织扬尘G4、污水处理设施无组织废气G5；废水主要为回收油罐油水分离排污水W1、循环冷却系统排水W2以及生活污水W3；噪声污染源主要为生产设备、风机、空压机及各种泵类；固废主要为还原土、底泥、化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品、废活性炭分子筛等。

## 3.4 平衡分析

### 3.4.1 物料平衡分析

（1）油基岩屑物料平衡

根据建设方提供，区域内产生的油基岩屑固相主要为沙粒土粒，平均含量78%；液相主要为水和油，平均含水率为13%，平均含油率为9%。本项目油基岩屑物料平衡见表3.4-1。

（2）含油污泥物料平衡

根据建设方提供，含油污泥固相平均含量56%；平均含水率为31%，平均含油率为13%。本项目含油污泥物料平衡见表3.4-2。

（3）危险废物处置物料平衡

危险废物处置物料平衡见表3.4-3。

### 3.4.2 油平衡分析

项目油平衡见表3.4-4、3.4-5。

## 3.5 污染源产生、治理措施及排放情况

### 3.5.1 施工期污染源分析

（1）施工工艺流程

本项目施工工艺流程及产污节点如图3.5-1。

图3.5-1        施工工艺流程及产污节点图

（2）施工期产污节点

施工期主要环境影响因素有施工废气、施工废水、施工噪声、施工固体废物、生态影响等。

1）施工废气

施工过程主要大气污染源有：施工场地现有建筑物（还原土暂存间、压滤机固液分离固相暂存区等）拆除、机械开挖、运输车辆所带来的扬尘；施工建筑材料的装卸、运输、开挖土方的堆积以及运输过程造成物料的扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。

①施工扬尘

施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工土方堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

②机械废气

施工阶段，需频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等。

2）施工废水

施工期废水主要为工程废水、建筑工人产生的生活污水。

①工程废水

施工期间工程废水主要为灌浆、混凝土养护过程中产生的施工废水和进出施工场地的车辆清洗废水，主要污染物是SS、石油类，水量较少，经隔油沉淀池处理后回用，不外排。

②施工期生活污水

施工期间进场人数约为20人，生活用水按50L/人·d计，用水量为1m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为0.8m3/d，施工生活污水依托原有工程生活污水收集设施。

3）施工噪声

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A，施工期主要施工机械设备的噪声源强见表3.5-1，物料运输车辆类型及其声级值见表3.5-2。

表3.5-1        施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 距声源5m声压级 dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 场地平整阶段 | 推土机 | 83-88 |
|  | 挖掘机 | 82-90 |
|  | 装载机 | 90~95 |
| 基础工程阶段 | 混凝土振捣器 | 80-88 |
|  | 混凝土输送泵 | 88-95 |
|  | 商砼搅拌车 | 85-90 |
| 主体工程、 设备安装阶段 | 电焊机 | 90-96 |
|  | 电锯 | 93-99 |
|  | 模板撞击声 | 90~95 |
|  | 电钻、电锤 | 100-105 |
|  | 电刨 | 100~115 |

表3.5-2         交通运输车辆声源强度表

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 距声源5m声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地平整阶段 | 土方运输 | 重型运输车 | 82-90 |
| 基础工程阶段 | 商品混凝土 | 商砼搅拌车 | 85-90 |
| 主体工程、 设备安装阶段 | 各种材料及设备 | 轻型载重卡车 | 80-85 |

4）固体废物

施工过程固体废物主要为建筑垃圾、土方以及生活垃圾等固体废物。

①建筑垃圾：主要包括废石块、混凝土块等，产生量约为10t，建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方清运至住建部门指定的地点统一处理。

②土方：基础工程挖土方量与回填土方量工程在场内周转，主要用于就地平衡、绿地和道路等建设，无弃土产生。

③生活垃圾：施工进场人数约20人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为10kg/d，生活垃圾依托原有工程收集，定期清运送至北庭镇生活垃圾收集点。

5）生态影响

本项目在原有工程预留用地内建设，不涉及土地利用类型改变以及对自然植被的破坏，故对周围生态环境影响不大。

### 3.5.2 运营期污染源分析

- 3.5.2.1 废气

本项目物料进入热相分离系统后经热相分离系统间接加热（系统内温度控制在350-500℃可调），热相分离系统产生的不凝气全部返回热相分离系统掺烧后通过15m高排气筒排放，本项目不属于《重点行业二噁英污染防治技术政策》中所涉及的重点行业。故本次环评未对二噁英进行分析。

本项目废气可分为有组织排放废气和无组织排放废气，其中有组织排放废气主要为热相分离系统天然气以及不凝气燃烧废气G1；无组织排放主要包括回收油罐无组织挥发废气G2，危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置无组织废气G3，还原土装卸、贮存无组织扬尘G4、污水处理设施无组织废气G5。

由于国家目前尚未发布热相分离处置的污染源源强核算技术指南，本次根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），采用物料衡算法和类比法对源强进行核算，具体如下：

（1）有组织废气

1）不凝气产生源强

本项目建设1套热相分离系统，油基岩屑、含油污泥按批次依次送热相分离系统经过间接加热，分解为固态物和气态物，固态物即还原土，气态物即为热相分离混合气体，热相分离混合气体进入冷凝设备冷却为不凝气以及回收油，不凝气产生源强按照油基岩屑、含油污泥的最大值进行计算。根据物料平衡，本项目热相分离系统不凝气产生量为48.72t/a（密度2.35kg/m3，约20732m3/a），不凝气主要为水蒸气、甲烷、乙烷、丙烷等小分子气相物质，热值为10.41MJ/m3，经喷淋、气液分离器除尘脱酸、干燥后返回供热系统与天然气掺烧，燃烧温度370℃以上，类比同类型项目，不凝气通过内部高压风机送入供热系统与天然气掺烧，可实现气相污染物的高温氧化分解。

2）热相分离系统废气G1

①热相分离系统天然气用量

本项目建设的热相分离系统以天然气及不凝气为燃料，热相分离系统额定供热功率为250万千卡，热相分离系统产生的不凝气全部返回供热系统掺烧，不凝气热值为10.41MJ/Nm3（约2490千卡/Nm3），天然气低位发热量为32.02MJ/Nm3（约7660千卡/Nm3），供热效率以95%计，计算过程如下：

不凝气产生热量=20732×2490×95%/8000=6130千卡/h

剩余所需热量=（5000000-6130）千卡/h=4993870千卡/h

所需天然气量=4993870×8000/7660/95%=549万Nm3/a

经计算，本项目热相分离系统需天然气约549万Nm3/a。

②污染物源强计算

A供热系统不凝气、天然气燃烧废气

a：烟气量

本项目供热系统耗气量均为“不凝气20732Nm3/a+天然气549万Nm3/a”，不凝气热值为10.41MJ/Nm3（约2490千卡/Nm3），根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）附录C，不凝气烟气量可按照下式计算：

Vs=0.173Qnet,ar1000+1.0+1.0161α−1V0    V0=0.209Qnet,ar1000

式中：V0：理论空气量，m3/m3，经计算，本次V0=2.17569；

Qnet,ar：收到基低位发热量kJ/m3，本次取值10410kJ/m3；

Vs：湿烟气排放量，m3/m3；

α ：过量空气系数，本次取值1.2。

经计算，不凝气湿烟气排放量为Vs=3.24m3/m3，则不凝气燃烧烟气排放量为67171.68m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业锅炉（热力供应）行业系数手册，天然气燃烧工业废气量产污系数为107753m3/万m3-原料，则天然气燃烧废气量为59156397m3/a，不凝气、天然气燃烧烟气量合计为59223568.68m3/a。

b：污染物产排情况

根据《天然气》（GB 17820-2018），天然气总硫最大为100mg/m3，S=100，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业锅炉（热力供应）行业系数手册，天然气燃烧SO2产污系数为0.02Skg/万m3-原料；NOx产污系数为6.97kg/万m3-原料（低氮燃烧-国内领先），工业锅炉（热力供应）行业系数手册注释中低氮燃烧-国内领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于60mg/m3~100mg/m3；烟尘产污系数参照《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》中PM10产生系数（0.03g/m3燃料）。不凝气燃烧废气中污染物源强参照天然气燃烧废气污染物源强计算，本项目天然气、不凝气合计使用量为551.0732万m3，则颗粒物、SO2、NOx产生量为0.16t/a、1.10t/a、3.84t/a。本项目热相分离设备供热系统采用国内领先低氮燃烧器，天然气、不凝气燃烧废气中污染物颗粒物、SO2、NOx达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值后通过15m高排气筒排放。

本项目有组织废气产排污情况见表3.5-3。

表3.5-3     本项目有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染因子 |  | 产生情况 |  |  | 拟采取的处理方式 | 排放情况 |  |  | 标准 限值 | 排气筒参数 |  |  | 排气筒 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 废气量 m3/a | 产生 浓度 mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 | 高度 m | 直径 (m) | 温度 (℃) |  |
| 热相分离设备供热系统 | 颗粒物 | 59223568.68 | 2.8 | 0.02 | 0.16 | 低氮燃烧器，15m高排气筒 | 2.8 | 0.02 | 0.16 | 20 | 15 | 0.4 | 210 | DA001 |
|  | SO2 |  | 18.6 | 0.14 | 1.10 |  | 18.6 | 0.14 | 1.10 | 50 |  |  |  |  |
|  | NOx |  | 64.9 | 0.480 | 3.84 |  | 64.9 | 0.480 | 3.84 | 100 |  |  |  |  |

（2）无组织废气

1）回收油罐无组织挥发废气G2

本项目新建3座300m3回收油罐，回收油在储存、装卸过程中会有废气排放，其主要污染物为非甲烷总烃。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表3工业源挥发性有机物通用源项产排污核算技术手册：原油储罐常温工作损失排放系数为0.16kg/t-周转量、静置损失排放系数为57.147kg/a，柴油储罐常温工作损失排放系数为0.07463kg/t-周转量、静置损失排放系数为14.321kg/a。根据物料平衡，本项目含油污泥回收原油为3885.96t/a，油基岩屑回收油为4478.2t/a，经计算，本项目油品储存、装卸过程非甲烷总烃产生量为1.10t/a。

通过采用密闭管道输送、呼吸阀挡板、降低罐内温度及其变化幅度、浸没式装载、气相平衡系统、加强操作管理、定期巡检等措施，可减少回收油罐储存、装卸非甲烷总烃排放约90%，则本项目回收油罐挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放量均为0.110t/a。

- 2）危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置无组织废气G3

油基岩屑、含油污泥由具有相关危险废物运输资质的单位负责并按规定路线转运至厂区，经检测后在全封闭原料池贮存，后进入筛分破碎预处理设备，通过将物料破碎至一定目数后进入热相分离设备进行处置。因油基岩屑、含油污泥中含液率较高，对颗粒物起到聚集作用，因此危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置工序中产生的颗粒物本次环评忽略不计。

项目油基岩屑、含油污泥在贮存、装卸、转运、预处理、处置工序中会产生部分无组织废气，主要污染物为非甲烷总烃、氨及硫化氢，类比《新疆沙运环保工程有限公司塔里木油田塔中含油污泥资源回收站扩建工程竣工环境保护验收监测报告》（2023.10）验收监测数据，类比条件见表3.5-4。

表3.5-4  类比条件一览表

| 类别 |  | 类比工程 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 新疆沙运环保工程有限公司塔里木油田塔中含油污泥资源回收站扩建工程 | 年处理8万吨油基岩屑资源化利用及井筒工作液资源化利用建设项目 |
| 处置规模 |  | 一期采用热洗加萃取及特殊促进分离技术处理含油污泥，年处理含油污泥20000t； 二期建设1套热脱附处理装置，年处理含油污泥60000t | 本项目建设1套热相分离系统（处置规模为10t/h），建成后年处置油基岩屑、含油污泥约80000t |
| 运行时间 |  | 7200h | 8000h |
| 处置类别 |  | HW08废矿物油与含矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08） | HW08废矿物油与含矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08） |
| 处置工艺 |  | 热脱附 | 热相分离 |
| 危险废物贮存方式 |  | 含油污泥贮存池 | 全封闭原料池 |
| 污染治理措施 |  | 采用低氮燃烧器，天然气及不凝气燃烧烟气通过15m高排气筒排放 | 采用低氮燃烧器，天然气及不凝气燃烧烟气通过1根15m高排气筒排放 |
| 无组织污染物源强 | 非甲烷总烃 | 0.02kg/h | 0.02kg/h |
|  | 氨 | 0.002kg/h | 0.002kg/h |
|  | 硫化氢 | 0.00038kg/h | 0.00038kg/h |

本项目非甲烷总烃、氨、硫化氢无组织产生速率分别为0.02kg/h、0.002kg/h、0.00038kg/h，本次环评针对贮存、装卸、转运、预处理、处置过程建议采取全封闭贮存、合理装卸（设置装卸挡板、降低装卸高度）、减少转运环节、密闭化物料输送、强化运行工况、定期检查密封性能、健全各项规章制度、加强设备维护保养等措施，可减少80%非甲烷总烃挥发、50%的氨和硫化氢逸散，则本项目非甲烷总烃、氨及硫化氢无组织排放量分别为0.032t/a、0.008t/a、0.0152t/a。

3）还原土装卸、贮存无组织扬尘G4

本次无组织扬尘主要来自还原土的装卸、贮存工序。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2固体物料堆场颗粒物产排污核算系数手册，还原土厂内装卸、贮存扬尘量计算公式如下：

式中：P：颗粒物产生量（t）；

ZCy：装卸扬尘产生量（t）；

FCy：风蚀扬尘产生量（t）；

Nc：年物料运载车次（车），本项目还原土产生量均为27900t/a，运载车次为1395车；

D：单车平均运载量（t/车），本次取20t/车；

a：风速概化系数（m/s），本项目新疆维吾尔自治区风速概化系数取0.0011；

b：物料含水率概化系数，本项目还原土含水率概化系数取0.0151；

Ef：堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2），堆场风蚀扬尘概化系数取41.5808。

S：堆场占地面积（m2），本次取值328.9m2；

通过上式计算得出，本项目还原土装卸、贮存扬尘产生量为58.8t/a。

式中：P：指颗粒物产生量（单位：t）；

Uc：指颗粒物排放量（单位：t）；

Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），本项目堆场类型为密闭式，控制效率为99%；

Tm：指堆场类型控制效率（单位：%）；

本项目还原土暂存间为封闭式结构，暂存期间库内定期洒水抑尘，装卸、转运、运输过程采取设置装卸挡板、降低装卸高度、装卸过程喷雾抑尘、减少转运环节、加强调度管理、及时拉运减少还原土堆放时间、运输采用密闭篷布遮盖、降低车速、路面洒水降尘等措施，可抑制99%无组织扬尘，本项目还原土装卸、贮存无组织扬尘排放量为0.588t/a。

4）污水处理设施无组织废气G5

本项目恶臭主要来自污水处理设施生化处理设施以及污泥处理系统无组织逸散，恶臭主要成分为氨、硫化氢，臭气污染物参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，根据相关研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目污水处理设施处理的水量为83.2m3/d（27811.12m3/a），根据建设单位提供的资料，本项目污水处理设施BOD5的浓度可从800mg/L降至31mg/L，因此预计污水处理设施的BOD5去除量约为21.39t/a，计算得出污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S的产生量为0.007t/a、0.0003t/a，污水处理设施各设施均采取加盖封闭措施，污泥处理系统为封闭车间内，上述措施可减少50%恶臭逸散。

本项目废气产生及排放情况见表3.5-5。

（3）非正常工况

本项目废气非正常排放主要考虑低氮燃烧器故障时的情况，本次以热相分离设备最不利情况低氮燃烧器故障作为非正常工况下的污染源强（NOx排放系数为18.71kg/万m3-燃料），单次持续时间1h，年发生频次为1次，非正常排放量核算详见表3.5-6。

表3.5-6   项目污染源非正常排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 频次 （次/年） | 持续时间（h） | 排放量 （kg/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 标准限值 mg/m3 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热相分离设备 | 颗粒物 | 1 | 1 | 0.02 | 2.8 | 20 | 达标 |
|  | SO2 |  |  | 0.14 | 18.6 | 50 | 达标 |
|  | NOx |  |  | 1.29 | 129.8 | 100 | 超标 |

由上表可知，非正常工况下NOx超过《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5的大气污染物特别排放限值，对周围环境有一定影响。为防止低氮燃烧器故障，运营期企业应制定规范的操作规程，若发生非正常排放，应及时停产并对相关设施进行检修，在相关环保设施正常运行后方可投入生产。

（4）许可排放量计算

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）计算主要排放口污染物许可排放量，具体如下：

本项目主要排放口许可排放量计算见表3.5-7。

表3.5-7    许可排放量计算一览表

| 排放口 类型 | 污染源 | 产生 节点 | 废气量m3/a | 污染物 | 排放口 编号 | 许可排放限值mg/m3 | 年运行小时数h | 年许可排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 | 热相分离系统 | 燃烧 废气 | 59223568.68 | 颗粒物 | DA001 | 20 | 8000 | 1.18 |
|  |  |  |  | SO2 |  | 50 |  | 2.96 |
|  |  |  |  | NOx |  | 100 |  | 5.92 |

#### 3.5.2.2 废水

（1）废水产生量及水质

本项目废水主要为生产废水以及生活污水，生产废水包括回收油罐油水分离排污水W1、循环冷却系统排水W2以及生活污水W3。

1）回收油罐油水分离排污水W1

根据物料平衡，本项目回收油罐油水分离排污水产生量为47.2m3/d（15787.12m3/a），污染物产生浓度类比同类型项目油水分离撬末端排口水质监测数据（见表3.5-8），进入污水处理装置处理。

2）循环冷却系统排水W2

本项目循环冷却系统排水量均为循环水量的0.3%，为36.0m3/d（12024m3/a），主要污染物浓度COD40mg/L、TDS1200mg/L，进入污水处理装置处理。

3）生活污水W3

本项目新增劳动定员30人，生活用水量以50L/d·人计，新增生活用水量合计为1.5m3/d（501m3/a），污水排放量按用水量的80%计，则新增生活污水排放量为1.2m3/d（400.8m3/a），经化粪池收集，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理，不外排。

（2）生产废水处理措施及去向

本项目生产废水主要为回收油罐油水分离排污水（47.2m3/d）、循环冷却系统排水（36m3/d），产生量合计为83.2m3/d，经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。

废水污染源源强核算结果及去向见3.5-8。

表3.5-8    废水污染源强核算及去向一览表

| 编号 | 装置 设施 | 污染源 | 污水 类型 | 排放量m3/a | 污染物产生浓度（mg/L） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 回收油罐 | 排污水 | 含油 废水 | 15787.12 | pH：6-8 SS：120 COD：500 BOD：250 氨氮：30 石油类：300 | 污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注 |
| W2 | 循环冷却系统 | 排水 | 清净下水 | 12024 | COD：40 TDS：1200 |  |
| W3 | 生活 场所 | 职工 | 生活 污水 | 400.8 | COD：300 BOD：150 SS：150 氨氮：20 动植物油：50 | 依托原有工程防渗收集池收集，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理 |

#### 3.5.2.3 噪声

本项目产噪设备主要为生产设备、风机、空压机及各种泵类，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），设备声源强度在60-110dB（A）之间。噪声产生及排放情况见表3.5-9。

表3.5-9     噪声产生及排放情况一览表

| 产噪设备 | 台数 | 噪声源强 dB(A) | 降噪措施 | 降噪后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛分破碎设备 | 1 | 90-100 | 基础减振 | ≤30 |
| 进料设备 | 1 | 80-90 | 基础减振、封闭进料 | ≤35 |
| 热相分离设备 | 1 | 80-90 | 基础减振 | ≤30 |
| 排料设备 | 1 | 80-90 | 基础减振、封闭出料 | ≤35 |
| 风机 | 6 | 100-110 | 基础减振、软连接 | ≤65 |
| 空压机 | 1 | 88-92 | 基础减振、软连接 | ≤55 |
| 各种泵类 | 8 | 88-95 | 基础减振 | ≤55 |

#### 3.5.2.4 固体废物

本项目处置的油基岩屑、含油污泥由企业委托具有相关危险废物运输资质的第三方单位负责并按规定路线转运，运输车辆为专门的危险废物运输车辆，油基岩屑、含油污泥卸车后分别在原料池暂存。因此本项目不涉及含废矿物油类废包装。

本项目生产过程产生的固体废物包括还原土、底泥、化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品、制氮设备产生的废活性炭分子筛以及生活垃圾，具体如下：

（1）还原土

根据物料平衡分析可知，本项目油基岩屑利用处置产生的还原土产生量为39000t/a、含油污泥利用处置产生的还原土产生量为16800t/a。油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性且经检测达到《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB 65/T3998-2017），还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2第二类用地筛选值后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。

（2）底泥：本项目沉降罐产生的底泥，产生量为341.6t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，底泥为危险废物（废物代码251-002-08），定期排入原料池，最终进入热相分离处理装置处置，不外排。

（3）化验室残渣：本项目化验室残渣产生量为0.01t/a，残渣为危险废物（废物代码900-047-49），集中在危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置。

（4）废油桶：本项目废油桶产生量均为0.15t/a，废油桶为危险废物（废物代码900-249-08），集中在危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置。

（5）废润滑油：本项目设备维修废润滑油产生量为0.10t/a，废润滑油为危险废物（废物代码900-214-08），集中在危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置。

（6）制氮设备产生的废活性炭分子筛：活性炭分子筛吸附空气中的H2O、CO2、N2O及碳氢化合物而产生的废活性炭分子筛每10年更换一次，本项目产生量为0.2t/次，为一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》，废物代码为900-005-S59，交由物资回收单位再利用。

（7）废含油抹布及废劳保用品：本项目实际生产过程中会产生沾染危险化学品的劳保手套、抹布等，产生量年产生量为0.2t/a。属于危险废物（危废代900-041-49），经收集后送资质单位处理。

（8）生活垃圾：本项目新增劳动定员30人，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则生活垃圾产生量分别为5t/a。生活垃圾依托原有工程收集，定期送至北庭镇生活垃圾收集点。

## 3.6 清洁生产

项目无相关行业清洁生产标准，本次清洁生产分析从原料及产品、生产工艺与装备、污染物产生分析、自动控制管理水平等方面对项目进行清洁生产水平分析。

### 3.6.1 原料及产品

- （1）原料：本项目采用热相分离技术利用处置油基岩屑、含油污泥，减少上述危险废物体积、重量和危险程度的同时，可缓解区域危险废物资源利用和无害化处置压力，符合清洁生产要求。

- （2）产品：热相分离技术利用处置油基岩屑、含油污泥进行油品回收，实现危险废物的无害化、减量化、资源化，符合清洁生产要求。

### 3.6.2 生产工艺与装备要求

本项目选定热相分离技术对油基岩屑、含油污泥进行处置，所采用的热相分离技术能够最大限度进行油品回收。热相分离技术采用间接加热的方式，采用天然气、不凝气对危险废物进行加热，将其中的油、水等成分汽化，热相分离出的气相经冷凝后进入回收油罐油水分离，分离得到的油品进行回收，油水分离排污水、循环冷却系统排水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排，热相分离设备产生的不凝气体送热相分离设备供热系统与天然气掺烧后通过15m高排气筒排放，废气可实现达标排放，处置后还原土满足标准要求后综合利用，总体来看，项目生产工艺与装备具有先进性。

### 3.6.3 污染物产生

（1）废气

本项目热相分离设备产生的不凝气送热相分离设备供热系统与天然气掺烧，从源头上有效控制了废气的产生量。

（2）废水

本项目生产废水主要为回收油罐油水分离排污水、循环冷却系统排水，经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排，此项措施提高了水的复用率。

（3）固体废物

本项目油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性且经检测达到《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB65/T 3998-2017），还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2第二类用地筛选值后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品集中收集在危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置；制氮设备产生的废活性炭分子筛交由物资回收单位再利用。生活垃圾依托原有工程收集，定期送至北庭镇生活垃圾收集点。

本项目通过采取废气、废水、固体废物治理措施，可以实现污染物达标排放及合理处置，项目不凝气送热相分离设备供热系统与天然气掺烧，生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排，处置后还原土满足标准要求后综合利用，项目自产危险废物集中收集在危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置，符合清洁生产要求。

### 3.6.4 自动控制管理水平

进料、排料设备：进料设备采用刮板输送机密闭传送，排料设备采用密闭出料刮板输送机传送，出料端螺旋输送机配置喷淋装置降温除尘。

冷凝设备：采用喷淋塔冷却，喷淋水循环使用。

热相分离设备：加热腔采用S31008材质，换热面积70m2，通过间接加热进行热相分离。

中央控制设备：采用PLC控制系统，可远程在操作室内对相关设备进行监测及操作。设备自动化智能化程度高，包括但不限于：常用阀门采用电动阀门；自动计量进料量、用气量、用电量、排水量、排油量、出料量等数据；自动检测炉内氧含量、炉外可燃气体、烟气排放指标、油水分层液位等数据；控制系统合理设置自动联锁控制，方便操作；具备远程监控和诊断功能。

### 3.6.5 结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，采用先进热相分离处置技术、自动化控制系统，实现了污染物达标排放，最大程度减少污染物的排放，因此，本项目清洁生产处于国内先进水平。

## 3.7 总量控制

### 3.7.1 总量控制因子

本项目生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排，故本次仅涉及大气污染物总量控制指标NOx、VOCs。

# 4 环境现状调查与评价

- 4.1 自然环境概括

- 4.1.1 地理位置

吉木萨尔县位于新疆维吾尔自治区东北部，天山山脉东段北麓，准噶尔盆地东南缘，地理坐标为东经88°30′～89°30′，北纬43°30′～45°30′之间，东同奇台县为邻，西与阜康市接壤，北与卡拉麦里山和富蕴相连，南以博格达山分水岭同吐鲁番市、乌鲁木齐县为界。县城西距自治区首府乌鲁木齐市165km，距昌吉回族自治州首府昌吉市200km，东离哈密市550km，吐-乌-大高等级公路、国道216线及省道303线贯穿全境，交通便利。县域总面积8848km2。

本项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，新疆疆东环保科技有限公司预留厂区内，中心地理坐标为E89°19′00″，N44°4′56″，具体见附图4.1-1地理位置图、4.1-2周边关系图。

- 4.1.2 地形地貌

吉木萨尔县地势南北高、中间低，地貌可分为南部山区、中部平原、北部沙漠三种类型。地貌南部为高山雪岭，北部为卡拉麦里山岭的低山残丘，两山之间是山前倾斜平原和低缓起伏的沙丘，最高点是二工河源头的雪峰，海拔500m。南部山区面积为436km2，以云杉为主的针叶林，四季常青。中部平原面积为2828km2，占县城面积的22%，是吉木萨尔县主要农作物种植区。北都属古尔班通古牧沙漠，面积达6719.9km2，占全县面积的53%，生长着耐旱的梭梭、红柳、小灌木等植物。

- 4.1.3 地质构造

吉木萨尔县境内分为南部高山、丘陵区和北部倾斜平原区两个构造单元。在构造运动上分别为强烈剥蚀上升区和沉积下陷区，两者之间为LlJ前大断裂带。山区东天山北支褶皱山系，构造类型丰富、复杂、孕育着大的断裂带和褶皱带。构造总的分布形式是，从山区至山前为几列复向斜带与隆起破碎带相间排列。

项目位于平缓褶皱带和其南侧的隆起破碎带区，第四系地层。第四系地层分布于山前丘陵以北的广大地区，有洪积层、洪积一冲积层、冲积层、换土沉积、沙土堆积。

本项目地处天山山脉北坡博格达山前冲、洪积戈壁平原区，多由山前洪积扇组成，偶有丘陵幢土丘隆起。地形一般波状起伏，由南向北倾斜，自然坡度1%～3%，海拔高程593～725m。各洪积扇内沟槽发育，切割深度2m以内。主要地层为冲、洪积层及风积层的第四系地层，其中冲、洪积层广泛分布于博格达山前冲、洪积平原及准噶尔盆地区大部分地表，地层主要为粉质黏土、粉土、粉细砂、中粗砾砂及细圆砾土、粗圆砾土等。

### 4.1.4 水文及水文地质

#### 4.1.4.1 水文

吉木萨尔县境内有主要河流10条及一个后堡子泉水系，由西向东为二工河、西大龙口河、大东沟河、新地沟河、渭户沟河、东大龙口河、牛圈子沟河、吾塘沟河、小东沟、白杨河。

#### 4.1.4.2 区域水文地质

吉木萨尔县东大龙口河流域，从南部山区—中部平原—北部沙漠，构成一个完整的流域体系。

（1）南部山区

南部山区主要由全新世至上新世的砂、页岩、泥岩、灰色变质碎屑岩及火成岩组成，岩相变化大，厚度从几十米到几千米不等；由于强烈的构造运动，使山区基岩裂隙发育，大气降水入渗后，以裂隙水形式大量出露补给河流和平原区的地下水。在低山带分布有较厚的第三系地层，由于第三系一般比较松软，易遭受暴雨的冲刷，从而增大了河流的含沙量。

（2）中部平原

在山前拗陷区，由于受山前深大断裂的影响，拗陷带内沉积了较厚的第四系松散沉积物，给地下水的赋存创造了巨大的空间，也是河水散失的主要去向。拗陷带内第四系沉积物厚度，一般为400-600m。按水文地质分带，由南向北依次为山前冲洪积扇-扇缘潜水溢出带-细土平原，含水层颗粒也依次由卵砾石-砂砾石-中粗砂-中细砂-粉细砂-亚砂土、亚黏土，平原区地下水主要以潜水和承压水形式广泛分布。

本项目区域位于中部平原区。

1）地下水赋存条件及分布规律

该项目分析范围内地层岩性为第四系更新世-全新世的冲洪积相砾石、砂砾石、砂层和冲洪积-湖相和沼泽相黏质砂土、黏性土层。区内第四纪松散堆积物厚度超过400m，为地下水的赋存、运移提供了良好空间，由于第四纪成因类型的多样性，使得含水层的岩性、粒度和组成结构复杂化。

①单一结构潜水含水层

主要分布在河流出山口至老台-三台-吉木萨尔县城一线，该带第四纪堆积物巨厚，含水层岩性以卵砾石、砂砾石为主，并由南向北颗粒逐渐变细，潜水位埋深由南向北逐渐变浅。南部潜水位埋深＞150m，乌奇公路沿线潜水位埋深在90m左右，单井涌水量2000-3000m3/d，饱水带厚度＞100m，属地下水强富水带。

②多层结构潜水-承压含水层

主要分布在老台-三台-吉木萨县城一线以北的广大平原区。上部为潜水含水层，岩性为砂砾石、中粗砂、中细砂，并由南向北颗粒逐渐变细，富水性逐渐变弱，南部富水带单井涌水量500-1000m3/d；北部贫水带单井涌水量 100-500m3/d。潜水含水层底板埋深50-100m，渗透系数2-5m/d。下部为承压含水层，岩性主要为砂砾石、砾石、中细砂，单井涌水量1000-3000m3/d，渗透系数5-13m/d。在300m以内分布有三个承压含水层组：第一承压含水层组顶板埋深50-100m，第二承压含水层组顶板埋深70-140m，第三承压含水层组顶板埋深110-220m。

项目区含水层类型为多层结构潜水-承压含水层，含水层岩性为砂砾石、中粗砂、中细砂，属地下水强富水带。

2）地下水的补给、径流及排泄条件

①地下水的补给

分析范围内地下水的补给来源主要有南部山区冰雪融水、降水一部分形成地表径流，一部分沿基岩裂隙、断裂破碎带及冰水沉积物孔隙垂直入渗，以潜流形式补给山前平原潜水和深层承压水。河流在出山口后，有相当一部分水渗漏于山前砾石带，补给平原区潜水和深层承压水。平原灌区渠系入渗，库（塘）入渗，雨、洪入渗等直接补给平原区潜水。

②地下水的径流

项目区冲洪积松散层厚度大、粒径粗、坡度大、孔隙大、径流条件好，潜水埋藏深、开采难度大。大部分地下水通过径流区流入下游细土平原区。

③地下水的排泄

项目区域内地下水的排泄途径主要有人为开采，在细土平原水位浅埋地区，潜水可通过蒸发垂直排泄，沿径流方向（由南至北）以潜流方式排出区外，入北部沙漠。

### 4.1.5 气候与气象

吉木萨尔地处欧亚大陆的腹地，远离海洋属典型的温带大陆性干旱气候。其特点为：日照充足，热量丰富，气温变化大，降水少，蒸发大，气候干燥；春季增温快，此时多风，多冷空气入侵；夏季干热；秋季凉爽；冬季寒冷漫长。

春季：通常在3月下旬开春。升温迅速而不稳，天气多变，平均每月有一到两次强冷空气入侵，使气温变化幅度较大，降水增多。

夏季：炎热干燥，空气湿度小，无闷热感，多阵性风雨天气，降水较多。

秋季：秋高气爽，晴天日数最多。平均每月有一到两次强冷空气入侵，使得气温下降迅速。

冬季：严寒而漫长，有稳定积雪，空气湿度明显加大。冬季上空多有逆温形成，平均风速为四季最小。

以下为吉木萨尔气象站近30年主要气象参数如下：

年平均气温：             7.4℃

年极端最高气温：         45℃（2006年7月31日）

年极端最低气温：         -33℃（1984年12月25日）

平均年降水量：           191.0mm

年最大降水量：           346.7mm（2007年）

年平均蒸发量：           2046.7mm

年最大蒸发量：           2564.9mm（1982年）

年平均气压：             934.3HPa

年平均相对湿度：         58%

最大冻土厚度：           155cm（2005年3月出现3次）

年平均风速：             1.8m/s

年主导风向：             西北偏西风（WNW）

年平均雷暴日数：         8.7d

年平均大风日数：         15.1d

- 4.2 环境质量现状调查与评价

- 4.2.1 大气环境质量现状调查与评价

- 4.2.1.1 区域环境空气质量达标区判定

本次评价选择距离项目最近的吉木萨尔县环境监测站2023年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源可行。基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3环境空气质量达标区判定结果见表4.2-1。

表4.2-1  区域环境空气质量达标区判定表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 μg/m3 | 标准值 μg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 8 | 60 | 13.33 | 达标 |
|  | 24h平均第98百分位数 | 14 | 150 | 9.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 23 | 40 | 57.50 | 达标 |
|  | 24h平均第98百分位数 | 64 | 80 | 80.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 68 | 70 | 97.14 | 达标 |
|  | 24h平均第95百分位数 | 254 | 150 | 169.33 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均 | 36 | 35 | 102.86 | 超标 |
|  | 24h平均第95百分位数 | 162 | 75 | 216.00 | 超标 |
| CO | 24h平均第95百分位数 | 1800 | 4000 | 45.00 | 达标 |
| O3 | 24h最大8h滑动平均值的第90百分位数 | 116 | 160 | 72.50 | 达标 |

根据表4.2-1评价结果，2023年吉木萨尔县六项基本污染物中，PM10、SO2、NO2年平均质量浓度、SO2、NO2日平均第98百分位数、CO 24小时第95百分位数和O3日最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求，PM10日平均第95百分位数、PM2.5年均浓度及日平均第95百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求，因此，项目所在区域为不达标区。

- 4.2.1.2 其他污染物环境质量现状评价

①监测因子及点位

本次大气环境质量采用现状监测，监测因子为非甲烷总烃、TSP、NH3、H2S，监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司，采样时间为2024年7月22日至28日，监测点位位于厂区下风向东南侧10m。

具体布设见表4.2-2和图4.2-1。

表4.2-2   大气环境现状监测点位

| 序号 | 监测点 名称 | 相对项目区方位、相对厂界距离 | 坐标 | 监测因子 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目区东南处1# | 厂区下风向10m | E：89°19′5.33″ N：44°4′52.93″ | 非甲烷总烃、H2S、NH3 | 小时值，连续监测7天，每天采样4次，每次采样时间不少于45min |
|  |  |  |  | TSP | 日均值，连续监测7天 |

②采样及分析方法

采样方法和分析方法执行《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）以及《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中有关内容。

③评价标准

评价所用标准值见表4.2-3。

表4.2-3   大气环境质量现状评价所用标准值    单位：ug/m3

| 项目 | 取值时间 | 标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24h平均 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

④监测结果统计

特征污染物现状监测结果见表4.2-4。

表4.2-4      特征污染物环境质量现状监测结果    单位：mg/m3

| 污染物 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率 % | 超标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 0.01 | ＜0.005 | - | 0 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 2 | 0.70-0.78 | 39 | 0 | 达标 |
| TSP | 0.3 | 0.18-0.183 | 61 | 0 | 达标 |
| NH3 | 0.2 | 0.12-0.14 | 70 | 0 | 达标 |

监测期间非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值；NH3、H2S小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值。

### 4.2.2 地下水环境质量现状调查与评价

（1）监测布点

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本次地下水二级评价，地下水流向为由南至北，共设置5个地下水水质水位监测点，其中项目场地上游设置1个监测点（1#），项目场地设置1个监测点（2#），场地下游设置3个监测点（3#、4#、5#），布点满足HJ 610-2016现状监测点的布设原则。

本次地下水水质水位监测点为现场实测，监测日期为2024年7月27日，监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司。

本项目地下水水质水位监测布点见表4.2-5，监测布点图见图4.2-2。

表4.2-5     地下水监测点位

| 序号 | 监测点位 | 点位坐标 | 井深m | 埋深水位m | 监测因子 | 与项目区的方位及距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水监测点1# | E:89°18′59.80″ N:44°4′51.43″ | 30 | 9.5 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl- 、SO42- | 厂区南侧30m |
| 2 | 地下水监测点2# | E:89°18′58.12″ N:44°4′53.13″ | 50 | 28 |  | 厂区内 |
| 3 | 地下水监测点3# | E:89°19′3.59″ N:44°4′59.02″ | 30 | 10 |  | 厂区北侧30m |
| 4 | 地下水监测点4# | E:89°18′59.38″ N:44°4′58.32″ | 30 | 13 |  | 厂区北侧8m |
| 5 | 地下水监测点5# | E:89°18′55.49″ N:44°4′58.40″ | 30 | 9 |  | 厂区北侧10m |

（2）监测项目

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

（3）监测方法

采样分析方法依照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的规定进行。

（4）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）评价方法

采用标准指数法对地下水现状进行评价。

公式如下：

Si=CiCsii

式中：Si—第i水质因子标准指数；

Ci—第i水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i水质因子标准浓度值， mg/L；

pH值标准指数计算公式：

pHi≤7.0时：SpH=7.0−pHi7.0−pHsd

pHi＞7.0时：SpH=pHi−7.0pHsu−7.0

式中：SpH—pH的标准指数；

pHi—pH监测值；

pHsd—标准中pH的下限值（6.5）；

pHsu—标准中pH的上限值（8.5）。

（6）评价结果

地下水水质监测结果见表4.2-6。

由监测结果可知，地下水监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

（7）包气带污染现状调查

根据本次布置的6个土壤监测点位表层样分析结果可知，各监测点位监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选限值，包气带现状未被污染。

### 4.2.3 声环境质量现状调查与评价

（1）监测点布置

本次在厂界四周布置4个噪声监测点，监测时间为2024年7月27日，分别在昼间和夜间进行监测，监测布点位置见图4.2-3。

（2）监测方法

监测仪器采用AWA5688多功能声级计。监测方法按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相关监测规定进行。

（3）评价标准

评价区为2类声环境功能区，评价标准执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区相应标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

（4）评价方法

采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。

（5）监测结果

监测结果见表4.2-7。

表4.2-7      声环境现状监测值和评价结果     单位：dB（A）

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测位置 | 昼间 | 标准 限值 | 达标情况 | 夜间 | 标准 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年7月27日 | 1# | 项目区北侧外1m | 42 | 60 | 达标 | 38 | 50 | 达标 |
|  | 2# | 项目区东侧外1m | 43 |  | 达标 | 38 |  | 达标 |
|  | 3# | 项目区南侧外1m | 41 |  | 达标 | 37 |  | 达标 |
|  | 4# | 项目区西侧外1m | 42 |  | 达标 | 37 |  | 达标 |

由上表可知，所有监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准限值。

- 4.2.4 土壤环境质量现状

（1）监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目影响类型为污染型，土壤评价等级为二级，本次布置6个土壤监测点位（见图4.2-4），占地范围内布置3个柱状样（1#、2#、3#）、1个表层样（4#），占地范围外布置2个表层样（5#、6#），上述点位均为实测数据，采样日期为2024年7月27日，监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司，监测项目包含GB 36600基本项目45项、pH、石油烃（C10-C40）。

本项目符合布点要求，表层样在0-0.2m取样，柱状样在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5m-3.0m取样，因此本次土壤监测可以反映区域土壤环境质量现状，具有一定代表性，符合HJ 964-2018布点要求。

土壤监测布点具体见表4.2-8和图4.2-4。

（2）监测项目

监测因子包括《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中的45项基本项、pH、石油烃（C10-C40）。

（3）评价方法与标准

土壤环境质量现状采用标准指数方法评价，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中，Pi——土壤中污染物i的标准指数；

Ci——土壤中污染物i的实测含量（mg/kg）；

Si——土壤污染物的评价标准（mg/kg）。

土壤环境中各元素评价标准采用《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值为评价标准。

（4）土壤理化特性调查

项目土壤理化特性调查结果见表4.2-9。

（5）评价结果

土壤环境质量现状评价结果见表4.2-10。

由表4.2-10、4.2-11可知，厂区范围内及周边各监测点土壤中的各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选限值。

### 4.2.5 生态环境现状评价

#### 4.2.5.1 生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区，该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表4.2-12。

表4.2-12       项目区生态功能区划表

| 生态功能分区单元 |  |  | 隶属行政区 | 主要生态服务功能 | 主要生态环境问题 | 生态敏感因子敏感程度 | 保护 目标 | 保护措施 | 发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态 功能区 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区 | Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区 | 28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区 | 阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒哈萨克自治县 | 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制 | 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地 | 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感 | 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量 | 节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理 | 农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业 |

#### 4.2.5.2 生态环境现状调查与评价

（1）土壤类型

根据土壤类型图4.2-5，本项目所在地的土壤类型为棕钙土。

（2）植被

根据植被类型图4.2-6，区域植被类型主要为草甸，由伊犁绢蒿群系和小蓬群系组成，分布的自然植被有骆驼蓬、假木贼、博乐蒿，伴生木地肤、驼绒藜等，植被覆盖度约为20%。根据现场调查，项目区位于厂区预留用地，目前为空地，无植被分布。

（3）动物

项目区及周边人类活动较多，故在该区域生产繁衍的野生动物很少，只有少部分野兔、子午沙鼠、五趾跳鼠、快步麻蜥、小家鼠、乌鸦、麻雀等分布，未见国家级和自治区级珍稀保护野生动物。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

### 5.1.1 施工期大气环境影响分析

施工废气来源为施工过程中产生的扬尘以及汽车尾气。

#### 5.1.1.1 施工扬尘影响分析

（1）施工扬尘主要来源

施工扬尘产生环节为：原料池开挖及回填、场地平整、建筑垃圾堆放、装卸建筑材料等。扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥沙量、水泥搬运量及弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。

（2）施工扬尘环境影响分析

①施工场地扬尘影响分析

根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场实测资料，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，相当于《环境空气质量标准》TSP日均浓度二级标准值的1.6倍。扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系，项目区气候干燥，降雨稀少，多风天气较多，项目扬尘的影响范围为150m，扬尘最不利影响时段主要发生在风速最大的春秋二季。

②运输车辆扬尘影响分析

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Leq总=10Lg[i=1n100.1Leqi]

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表5.1-1    不同车速B和地面清洁程度时的汽车扬尘        单位：kg/辆·km

| P车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表5.1-2           施工场地洒水抑尘试验结果

| 单位（mg/m3） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

③露天堆场扬尘影响分析

施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒含水率，%。

起尘风速V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-3。

表5.1-3           不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。因此施工期间应注意施工扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

#### 5.1.1.2 施工机械废气影响分析

施工机械和运输车辆基本以柴油为燃料，排放的尾气中含有SO2、NO2、CO、烃类等大气污染物，但由于排放源强小，且具有流动性和间歇性的特点，只要注意在施工期间做好相应的环保措施，随着施工结束，此类影响可随之消失，对该区域大气环境质量影响较小。

### 5.1.2 施工期水环境影响分析

施工期的废水主要来自工程废水、施工人员的生活污水。

#### 5.1.2.1 工程废水

施工期间工程废水主要为灌浆、混凝土养护过程中产生的施工废水和进出施工场地的车辆清洗废水，主要污染物是SS、石油类，水量较少，可经隔油沉淀池处理后回用，不外排，对周围环境影响较小。

#### 5.1.2.2 生活污水

生活污水主要为施工人员的盥洗废水，主要污染物是SS、COD、BOD5和氨氮等，施工生活污水依托原有工程生活污水收集设施，对周围环境影响较小。

### 5.1.3 施工期声环境影响分析

#### 5.1.3.1 施工期噪声源

施工阶段，噪声较大的设备主要有电锯、电锤、装载机等。由噪声污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备声源声级一般均高于80dB（A）。

由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。

#### 5.1.3.2 施工期噪声影响评价

在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中的装载机因位移不大，也可视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

△L=L1-L2 =20lg（r2/r1）

式中：△L—距离增加产生的噪声衰减值，dB（A）；

r1、r2—点声源至受声点的距离，m；

L1—距点声源r1处的噪声值，dB（A）；

L2—距点声源r2处的噪声值，dB（A）；

通常施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，它们的辐射声级将叠加，其强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同。施工噪声随距离衰减后的预测值见表 5.1-4。

表5.1-4     施工噪声随距离的衰减情况     单位：dB（A）

| 距离（m） | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 82.5 | 76.5 | 70.5 | 64.5 | 62.5 | 56.5 | 50.6 | 44.5 | 42.5 |
| 挖掘机 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 装载机 | 88 | 82 | 76 | 70 | 68 | 62 | 56 | 50 | 48 |
| 混凝土振捣器 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 48 | 42 | 40 |
| 混凝土输送泵 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 | 55 | 49 | 47 |
| 商砼搅拌车 | 83 | 77 | 71 | 65 | 63 | 57 | 51 | 45 | 43 |
| 电焊机 | 92.5 | 86.5 | 80.5 | 74.5 | 72.5 | 66.5 | 60.5 | 54.5 | 52.5 |
| 电锯 | 92.5 | 86.5 | 80.5 | 74.5 | 72.5 | 66.5 | 60.5 | 54.5 | 52.5 |
| 电钻、电锤、电刨 | 96 | 90 | 84 | 78 | 76 | 70 | 64 | 58 | 56 |
| 重型运输车 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 轻型载重卡车 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 48 | 42 | 40 |

从上表可以看出：主要机械在200m以外均不超过建筑物施工场界昼间噪声限值70dB（A），而在夜间若不超过55dB（A）的标准，其距离要远到1000m以上。由于施工噪声具有短暂性，企业夜间不施工，且项目区200m范围内无声环境敏感点，在采取相应噪声防治措施后，不会对周围声环境产生较大影响。

### 5.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

项目基础工程挖填方在场内周转，主要用于就地平衡、绿地和道路等建设，施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主，建筑垃圾主要包括砂石、石块等，收集后堆放于指定地点，由施工方清运至住建部门指定的地点统一处理。生活垃圾依托原有工程收集，交由环卫部门处理，采取上述措施，对周围环境影响较小。

### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

本次在原有工程预留用地内扩建，不涉及土地利用类型改变以及对自然植被的破坏，故对周围生态环境影响不大。

### 5.1.6 防沙治沙影响分析

（1）占用和影响的沙漠、戈壁、沙地等其他沙化土地的面积等情况

根据新疆维吾尔自治区水利厅《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，本项目所在的吉木萨尔县属于水土流失重点治理区，本项目为改扩建项目，项目位于厂区预留空地内，永久占地13333m2，土地利用类型为工业用地。

（2）地表扰动对当地土地沙化和沙尘天气的影响

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，加剧土地沙化，此外，由于区域风沙较大，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，遇大风天气将易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

（3）损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）

项目占地范围不涉及已建的防沙治沙设施。

（4）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害

项目施工过程破坏土壤表面结构，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。

## 5.2 运营期环境影响分析

### 5.2.1 运营期大气环境影响预测与评价

#### 5.2.1.1 估算模型

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行估算后，判定本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的相关规定：“二级评价项目不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算”。故本次只对采用估算模型 AERSCREEN进行评价，不进行进一步预测。

#### 5.2.1.2 估算模型主要参数

（1）气象数据

以下资料为项目区内近20年气象数据统计分析。

表5.2-1   气象数据一览表

| 统计时间 | 最低温度 | 最高温度 | 年平均风速 | 测风高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20年 | -33℃ | 45℃ | 1.8m/s | 10 |

（2）估算模型参数

估算模型参数选择见表5.2-2。

表5.2-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市时选项） | / |
| 最高环境温度 |  | 45℃ |
| 最低环境温度 |  | -33℃ |
| 土地利用类型 |  | 沙漠化荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线烟熏 | 考虑岸线烟熏 | 否 |
|  | 岸线距离 | - |
|  | 岸线方向 | - |

（3）污染源强

本项目废气污染源的主要参数见5.2-3、5.2-4。

#### 5.2.1.3 预测结果

预测结果详见5.2-5。

由预测结果可知，本项目运营期废气中各污染物最大浓度占标率均小于10%，浓度贡献值小，不会使区域环境空气质量发生明显改变，对区域大气环境影响较小，大气环境影响可接受。

#### 5.2.1.4 污染物排放量核算

本项目大气环境影响评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见表5.2-6、5.2-7。

- 5.2.1.5 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）“8.8.5 大气环境防护距离确定”相关要求，需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离，本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测，因此不需要计算大气环境防护距离。

#### 5.2.1.6 小结

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行估算，本项目运营期废气中各污染物最大浓度占标率均小于10%，浓度贡献值小，不会使区域环境空气质量发生明显改变，对区域大气环境影响较小，大气环境影响可接受。

#### 5.2.1.7 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表如下：

表5.2-8  本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3），其他污染物（非甲烷总烃、TSP、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准☑ |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30% |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | 𝐶非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2： （ ）t/a |  |  |  | NOX： （ ）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物： （ ）t/a |  |  |  | VOCs： （ ）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2 运营期水环境影响预测与评价

#### 5.2.2.1 地表水环境影响分析

（1）生产废水

本项目生产废水主要为回收油罐油水分离排污水、循环冷却系统排水，上述废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。

（2）生活污水

本项目生活污水中主要为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物，依托原有工程防渗收集池收集，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理，因此不会对项目周边的地表水环境产生影响。

#### 5.2.2.2 区域地质概况

（1）地形、地貌

拟建场地南高北低，高程在639.11~632.27m，最大高差6.84m，地面自然坡降6.1~6.8‰，地质环境相对稳定，区域地质构造较简单，地貌单元属山前冲洪积平原。

（2）地层构成

根据项目地勘报告，在勘探深度范围内，场地土主要由角砾构成。角砾：土黄色~青灰色，稍密~中密，稍湿。地表30cm植被稀少含少量植物根系，主要以粉土、粉砂、中粗砂充填，颗粒级配较差，局部含砂量、含土量较高，磨圆度差，多呈亚圆状，粒径一般在2~20mm左右，最大可见粒径约60mm，该层夹有粉土、粉砂薄层或透镜体。本次勘察未揭穿该层，最大揭露厚度为12.5m。修正后动力触探击数N63.5=11.2~16.1击，平均击数N63.5=13.4击，地基土承载力特征值fak=200kPa。

#### 5.2.2.3 地下水影响预测与评价

（1）区域水文地质条件

吉木萨尔县地处准噶尔中新生代盆地南缘与北天山博格达古生代造山带接合处的吉木萨尔前陆盆地南侧冲断带内。主要出露地层有上二叠统、下三叠统及第四系中更新统冰碛、上新统风积、洪积、全新统冲积、洪积等。受后期区域构造的影响，地层岩性遭受变形和破坏，岩石构造、裂隙发育，为地下水的赋存提供储水空间，岩层的富水性弱。

根据出露地层岩性、岩石结构、构造以及地下水赋存、运移和空间的不同，将工区划分了以下四类含水单元，见图5.6-2。

1）中高山带基岩裂隙水

主要分布在博格达中山区，石炭系、二叠系岩石构成，断裂、裂隙发育，储水空间良好，由于降水充沛，赋存大量构造裂隙水及风化裂隙水，年径流量达1334万m3，是山前、盆地、平原区地下水丰富补给源。地下水矿化度小，水质优，是良好的生活用水。

2）低山丘陵带孔隙水

主要分布在吉木萨尔县低山丘陵一带，该型地下水主要接受河水、大气降水补给，河水水位均高于地下水位。地下水位随季节变化明显，年变幅约1.4m。地下水交替缓慢，地层中硫酸盐矿物易溶解，故水质较差。随地段补给程度不同和径直流条件的差异，其水质有显著的变化。一般近河为HCO3•SO4-Na型水，远离河床渐变为SO4•HCO3-Na或SO4-Na型水。矿化度由1~3g/L渐增到10g/L。据钻孔资料，岩层为地下水弱含水层，单位涌水量均小于0.05L/s，泉水涌水量一般也小于1L/s，地下水水质较差，不宜饮用。石长沟矿区就属于该含水单元。

3）山前戈壁砾石带孔隙潜水

主要分布在山前断裂至洪积扇前缘之间，岩相分带显著，扇后缘为粗粒相的砾卵石，逐渐向下游扇前缘变为中粒相砂砾石，过渡到平原区为细粒相沉积物。洪积扇的轴部与扇间含水层厚度及垂向岩性特征变化也较大，一般扇轴部位含水层较厚，沉积物颗粒粗。地下水的埋藏深度与各洪积扇地貌形态紧密相关，由扇后缘埋深大于100m或100~50m，向前缘渐变为50~30m、30~0m。总体特点：巨厚砾卵石层，颗粒粗大，渗水性强，富水性好，一般在1000~3000m3/d，水质一般较好，三台五梁山附近，由于第三系地层影响，水质差，不能饮用。

4）山间盆地孔隙水

泉子街盆地接受高山带所有河流的补给，年径流量达2亿m3，受东西向断裂控制，形成一个断陷积水盆地，蕴藏着丰富的第四系砂砾石孔隙水。当地下水运转至盆地北缘受隔水层阻拦，而大量溢出地表，形成泉群，又补给河水，完成短距离的补、径、排循环，水质较好，适宜人畜饮用和农田灌溉。

本项目位于山前戈壁砾石带孔隙潜水。

（2）区域地下水的补给、径流、排泄条件

区域气候、水文、地貌、地层、构造等自然因素对地下水的补给、径流、排泄有很大影响。特别对地表水与地下水相互转化产生一定的规律性。位于区域南部3000m以上的高山区是地下水及地表水的总发源地和补给区。海拔高程3000~1800m的中山地带是地下水补给、径流、排泄交替带。海拔高程1800~850m的低山丘陵带是地下水补给与排泄交替带。山前戈壁砾石带是地下水补给径流带。区域北界外的沙漠及平原区是地下水排泄带，分带叙述如下：

1）高山地下水补给带

该带内具有大面积的现代冰川，是区内地下水与地表水总的补给源泉。吉县境内冰川面积达24.05km2，贮冰量4.83亿m3，折合水量约4.26亿m3。冰层消融面积16.3km2，年消融的冰水量1451亿m3。冰川融水还往往积蓄在冰舌前方的冰蚀湖内，起到水库作用，充沛的冰雪融化水除通过河流向下游径直流以外，也大量渗入河床砂卵石及基岩裂隙中。同时，融冻区每年降雪的融化，常在夏季形成洪水，春汛期河水流量比非汛期可增大3~5倍。

2）中山地下水补给、径流、排泄交替带

该带地下水补给主要来源于大气降水渗入及高山区地下水侧向径流补给，水量极丰富。断裂、岩石裂隙十分发育，具备储水空间，有良好的径流条件。由于深切沟谷破坏含水层的连续性，有利于地下水排泄，故多以泉水形式排泄补给河水，作短距离循环，并使河水径流量显著增大。据不完全统计中山带地下水径流模数为1.306L/s，年径流量1334万m3。另外中山带生长着茂密的森林，地下水蒸发较微弱。

3）低山丘陵地下水补给排泄交替带

该带气候较干燥，而蒸发量远远大于降水量5~10倍，所以此带地下水排泄的主要方式是蒸发，不过由中山带径流下来的河水及侧向补给的地下水充沛，可直接下渗补给两岸岩层中。此带断裂、裂隙及褶皱均很发育，地层以中新生代陆相碎屑岩为主，构成特有的层状裂隙地下水网络。溢出的泉水一般小于0.1L/s，流出数百米即下渗、蒸发而消失。个别泉水流量也有较大的，具有供水意义。

4）山前戈壁地下水补给、径流带

该带地下水补给来源有：山区河流出山口后垂直渗入补给及河床潜水侧向补给；每年春季雪水融化及降雨形成的洪水渗漏补给地下水；山区泉水流至该带渗入补给地下水。总之该带地下水补给来源十分充沛，其含水层具有渗透性良好的砂卵石孔隙，地下水径流条件优越，在扇缘地带常呈泉水或沼泽排泄地下水。

5）平原、沙漠地下水垂直排泄带

该带冲积平原内地下水以泉水及蒸发排泄为主，冲积及冲积平原内不但有上游流入的河渠水下渗补给外，还有上游侧向地下径流补给或含水层之间越流补给。其排泄途径以强烈的蒸发和植物蒸腾作用为主，或少量侧向补给邻区。由于该区含水层颗粒较细、地形平坦、地下水径流迟缓，为典型自流水斜地类型。

本项目位于山前戈壁地下水补给、径流带。

（3）地下水环境影响预测

1）正常情况下对地下水的影响分析

正常状况下是指建设项目的工艺设备达到设计要求条件下的运行状况，地下水防渗系统的防渗能力达到设计要求且系统完好。本项目主要地下水污染源为原料池、回收油罐及污水处理设施在非正常状况下的污水渗漏。根据项目管理要求，在采取防渗和风险防控措施的基础上，正常状况下不应有原料池、回收油罐及污水处理设施发生渗漏至地下水的情景发生，因此不再对正常状况下污染物泄漏情况进行预测模拟。

2）非正常情况下对地下水的影响分析

从客观上分析，本项目运营过程中存在原料池、回收油罐及污水处理设施因腐蚀或其他原因发生污水泄漏渗入地下水以及污水输送管线破损、硬化地面破裂导致物料渗入地层的可能，本次环评对污染因子采用标准指数法进行排序，取标准指数最大的石油类作为预测因子。

①污染途径

通常原料池、回收油罐及污水处理设施中含油物质进入地下后，其污染物在地下水系统的迁移途径是：入渗污染物→表土层→包气带→含水层→迁移。污染物渗漏排放，有短期大量排放（如管道的破裂）和长期小流量排放（管道施工质量问题和运行后期的老化所造成的微量渗漏）两种，前者容易发现得以及时处理，危害较小；后者则难以发现和处理，危害较大，延续时间长。特别是同一地点的连续泄漏，造成的地下水污染会更加严重。

根据地下水现状监测结果（表4.2-5），周边地下水井埋深水位最低为9m，本次以包气带厚度为9m计，根据表4.2-9，项目区包气带渗透率最大为0.427mm/min，含水层渗透系数2-5m/d（本次取最大值5m/d），地层的情况反映出对水等流体有较强的过滤、截留和吸附能力，对地面污染物在水媒介作用下向地下水的迁移有很好的抑制作用，因此可以认为，一旦发生物料泄漏，短期渗漏不会造成区内地下水的污染。

②预测情景设定

根据项目的特点，当污水处理设施污水出现泄漏时将会对地下水造成一定的影响。本次预测主要针对污水处理设施长期小流量发生泄漏且不易被发现，泄漏物料以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层，泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于物料的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。本次选取回收油罐泄漏100d、1000d、7300d对地下水的影响进行预测。

A：泄漏源强

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）：预测源强可根据工艺设备或地下水环境保护设施因系统老化或腐蚀程度设定，本项目污水处理设施泄漏量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F事故源强计算方法中的液体泄漏计算公式—伯努利方程计算，公式具体如下：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数；

A——裂口面积，m2；

ρ——泄漏液体密度；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。

表5.2-9   污水处理设施含油废水泄漏参数取值一览表

| 参数名称 | 取值 | 参数名称 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器内介质压力 | 111125 | 废水密度kg/m3 | 1000 |
| 环境压力 | 101325 | 液体泄漏系数 | 0.65 |
| 裂口面积 | R=5mm（0.785cm2） | 裂口上液位高度 | 1m |

由上述公式计算含油废水泄漏速率为0.32kg/s，以长期泄漏8h计算，泄漏量为9.22t。

B：预测因子及标准

本次选取石油类作为预测因子，按照土壤和包气带对污染物截留率90%计算，假设长期泄漏，进入含水层石油类分别为0.922t。

参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准限值，将石油类的浓度超过0.05mg/L的范围定为超标范围。

C：预测模型

场区所在区域的地下水从南向北流动，地下水位动态较为稳定。因此，选用一维无限长多孔介质，示踪剂瞬时注入预测模型，计算公式如下：

C（x，t）=m/w2neπDLte−x-ut24DLt

式中： x—距污染物注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

模型中所需参数及来源见表5.2-10。

表5.2-10     模型所需参数一览表

| 序号 | 参数 符号 | 参数名称 | 参数数值 | 数值来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m | 污染物泄漏质量 | 0.922t | / |
| 2 | u | 水流速度 | 0.08m/d | 含水层渗透系数k=5m/d，水力坡度I为0.5%，孔隙率n=0.303；u=kI/n=0.08 |
| 3 | DL | 纵向弥散系数 | 0.4m2/d | DL=aLu，aL为纵向弥散度，取值为5 |
| 4 | n | 有效孔隙度 | 0.303 | 根据土壤理化性质 |
| 5 | t | 时间 | 假设污染物从发生泄漏到泄漏污染物处理完毕不再发生污染的时间为24h |  |
| 6 | w | 横截面面积 | 200m2 | 泄漏面积 |
| 7 | x | 距离污染源距离 | - |  |

⑤预测结果与评价

地下水水质预测结果见表5.2-11和图5.2-3。

表5.2-11    地下水水质预测结果一览表

| 预测情景 | 预测时间（d） | 最大浓度出现距离（m） | 石油类浓度（mg/L） | 达标距离（m） | 达标处石油类浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施泄漏 | 100 | 8 | 678 | 48 | 0.03 |
|  | 1000 | 80 | 214 | 196 | 0.04 |
|  | 7300 | 584 | 79 | 878 | 0.04 |
| 评价标准值 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准限值（石油类≤0.05mg/L） |  |  |  |  |

由表5.2-11可以看出，假定污水处理装置物料泄漏进入包气带以及地下水，100d之后在8m处地下水中石油类出现最大浓度，最大影响范围为48m。1000d之后在80m处地下水中石油类出现最大浓度，最大影响范围为196m。由于本项目污水处理装置建设有完备的防渗措施，从根源上防止地下水污染，因此在正常状况下污染物泄漏对地下水影响不大。非正常状况下，通过布设监控井及时发现污水处理装置渗漏污染地下水现象，并采取进一步应急响应措施阻止污染范围持续扩大。

综合以上模拟预测可以看出，确保防渗措施和布置地下水监控井这两项工作对于防止地下水遭受污染具有非常重要的意义，监控井合理布设和适当的监控周期布设是控制非正常状况影响范围的重要手段，要通过各种措施避免跑冒滴漏、非正常工况时的泄漏等事故工况的发生，从源头入手保护地下水。

### 5.2.3 运营期声环境影响预测与评价

#### 5.2.3.1 声源种类与特性

本项目产噪设备主要为生产设备、风机、空压机及各种泵类，设备声源强度在60-110dB（A）之间。对噪声较大的设备首先从设备选型、设备的合理布置等方面考虑，优先选用低噪声设备，采用基础减振、软连接、厂房隔声等措施降噪。

#### 5.2.3.2 噪声预测模型

（1）预测内容

本项目噪声评价工作等级为二级评价，采用贡献值作为厂界噪声评价量。

（2）预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（3）噪声源强

项目在生产过程中产生的噪声主要生产设备、风机、空压机及各种泵类等，项目噪声源强调查清单见表5.2-12、5.2-13。

表5.2-12   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 破碎筛分设备1 | 61.6 | 38.4 | 683.4 | 100 | 基础减振 | 昼夜 |
| 2 | 风机1-2 | 33.7 | 16.5 | 683.3 | 110 | 基础减振、软连接 | 昼夜 |

（4）基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2-14。

表5.2-14   项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 1.8 |
| 2 | 主导风向 | / | 西北偏西风 |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 7.4 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 58 |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |

声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。

#### 5.2.3.3 噪声预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），预测和评价建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。本次预测结果见表5.2-15。

表5.2-15    厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 空间相对位置/m |  |  | 时段 | 贡献值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧 | 119.7 | 17.7 | 683.7 | 昼间 | 47.6 | 60 | 达标 |
|  | 119.7 | 17.7 | 683.7 | 夜间 | 47.6 | 50 | 达标 |
| 南侧 | 39.2 | -72 | 683.5 | 昼间 | 46.5 | 60 | 达标 |
|  | 39.2 | -72 | 683.5 | 夜间 | 46.5 | 50 | 达标 |
| 西侧 | -114.6 | 1.8 | 682.7 | 昼间 | 35.3 | 60 | 达标 |
|  | -114.6 | 1.8 | 682.7 | 夜间 | 35.3 | 50 | 达标 |
| 北侧 | 33.6 | 82.7 | 682.7 | 昼间 | 48.8 | 60 | 达标 |
|  | 33.6 | 82.7 | 682.7 | 夜间 | 48.8 | 50 | 达标 |

本项目建成后各厂界昼、夜间噪声值贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准限值要求，对周围环境影响较小。

#### 5.2.3.4 声环境影响评价自查表

本项目声环境影响评价自查表见表5.2-16。

表5.2-16     声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m□ 大于200m□ 小于200m☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  | 2类区☑ |  | 3类区□ |  | 4a类区□ |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期☑ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料□ 研究成果☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m□ 大于200m□ 小于200m☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.4 运营期固体废物环境影响分析

#### 5.2.4.1 固体废物产生情况及分类

本项目生产过程产生的固废包括还原土、底泥、化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品、废活性炭分子筛以及生活垃圾。固体废物产生基本情况详见表5.2-17。

#### 5.2.4.2 一般工业固体废物环境影响分析

（1）还原土出料环境影响分析

还原土自螺旋输送机出料直接进入短倒车，在出料过程中采用喷淋水进行抑尘，短倒车装满即走，通过降低出料高度、设置装卸挡板减少扬尘产生量。

（2）还原土贮存、装卸、转运环境影响分析

本项目还原土分区暂存于全封闭还原土暂存间内，还原土暂存间容量满足临时贮存要求（满负荷生产情况下，容量至少满足8天临时贮存需求），暂存期间库内定期进行洒水降尘，还原土装卸、转运过程中通过设置装卸挡板、降低装卸高度、装卸过程喷雾抑尘、减少转运环节、加强调度管理、及时拉运减少还原土堆放时间等措施抑尘，严禁企业将还原土在还原土暂存间以外的地方乱堆乱放。

（3）还原土运输环境影响分析

装满还原土的短倒车采用篷布遮盖，及时运至还原土暂存间贮存；还原土外运车辆加盖篷布，防止运输中还原土抛撒引起的扬尘，同时应降低车速、进行路面洒水降尘、加强管理等措施进一步降低厂内、沿线运输扬尘。

采取上述措施后，还原土出料、暂存、运输产生的扬尘对周围环境影响较小。

#### 5.2.4.3 危险废物环境影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，企业自产危险废物环境影响分析从以下几个方面进行分析：

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目危险废物贮存库基本情况见表5.2-18。

表5.2-18   危险废物贮存场所基本情况

| 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物贮存库 | 废油桶 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 热相分离车间北侧 | 100 | 直接 存放 | 0.05t | 4个月 |
|  | 废润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 |  |  | 密闭 桶装 | 0.05t | 半年 |
|  | 化验室残渣 | HW49其他废物 | 900-047-49 |  |  | 密闭 桶装 | 0.005t | 半年 |
|  | 废含油抹布及废劳保用品 | HW49其他废物 | 900-041-49 |  |  | 密闭 桶装 | 0.005t | 半年 |

1）选址可行性分析

本项目危险废物贮存库建设为封闭轻钢结构，设专人管理；场地基础结构稳定，不易发生自然灾害；远离居民区、地表水及高压输电线路；内部良好的照明设备和通风条件，选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中选址要求。

2）贮存容量

本项目危险废物分区贮存，根据表5.2-17，危险废物贮存库贮存容量满足贮存要求。

3）贮存过程对周围环境的影响

本项目危险废物贮存库建设为封闭式结构，降水不会造成堆存危险废物的淋溶溢出。危险废物贮存库严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，具有防渗、防风、防雨、防晒等措施，可有效防止泄漏污染区域土壤及地下水。

（2）运输过程的环境影响分析及污染防治措施

1）内部收集、转运

本项目产生的危险废物厂内的收集、贮存按照危险特性进行分类、包装并设置相应标志及标签，废润滑油、化验室残渣、废含油抹布及废劳保用品采用密闭桶装收集，上述物质与废油桶分区暂存于危险废物贮存库。厂区内部危险废物收集、贮存按照企业制定的规章制度及操作流程执行，企业建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训，厂内收集、转运、贮存环节采取防散落、防泄漏措施，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。

2）外部运输

本项目危险废物采用汽车拉运的方式，危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可证经营范围组织实施；危险废物的公路运输按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617、JT618执行；运输车辆按照GB 13392设置车辆标志；危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》中要求填写转移联单，并建立台账；运输过程中按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免危险废物丢失、遗撒，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关要求，确保危险废物转移过程的安全可靠，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

综上，本项目产生的还原土及危险废物均能够得到妥善地处置，不会对环境产生明显不利影响。

### 5.2.5 运营期土壤环境影响预测与评价

#### 5.2.5.1 评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目为Ⅰ类项目；项目占地面积为13333m2，占地规模为小型；

项目周边范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标，项目区周边土壤环境敏感程度为不敏感。

根据污染影响型评价工作等级划分表，确定本次土壤环境影响评价工作等级为二级。

#### 5.2.5.2 正常工况下对土壤环境的影响分析

本项目主要土壤污染源为原料池、回收油罐及污水处理设施在非正常状况下物料渗漏，根据项目管理要求，在采取防渗措施的基础上，正常状况下不应有原料池、回收油罐及污水处理设施发生渗漏污染土壤环境的情景发生，因此不再对正常状况对土壤环境影响进行预测模拟。

#### 5.2.5.3 非正常工况下对土壤环境的影响分析

（1）影响类型及预测评价时段

本项目的建设不会引起土壤环境的酸化、盐化和碱化，不属于生态影响型，属于污染影响型，土壤污染将以物料泄漏垂直入渗为主，预测时段以运行期为主，如表5.2-19所示。

表5.2-19      建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 | / | / | √ | / |

（2）预测情景及预测因子

非正常工况下，项目原料池、回收油罐及污水处理设施内含油物质通过已经损坏的防渗层垂直入渗进入土壤而污染周边土壤环境。根据环境影响识别出特征因子，土壤环境影响源及影响因子识别结果见表5.2-20。

表5.2-20      土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料池、回收油罐及污水处理设施 | 垂直入渗 | 石油烃、COD | 石油烃 |

（3）预测范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目为二级评价，评价范围一般与调查范围一致，为项目占地范围及占地范围外200m范围内。

（4）石油类溶质运移预测模型

1）预测模型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E.2，石油类以点源形式垂直进入土壤环境的影响预测采用一维非饱和溶质运移模型预测方法，重点预测污染物可能影响到的深度。

2）预测软件：一维非饱和溶质运移模型对应的模型软件为HYDRUS-1D软件，HYDRUS是由美国国家盐改中心（US Salinity laboratory）于1991成功开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，得到了广泛的认可与应用。能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。它也可以与其他地下水、地表水模型相结合，从宏观上分析水资源的转化规律。后经过众多学者的开发研究，HYDRUS的功能更加完善，已经非常成功地应用于世界各地地下饱和、非饱和带污染物运移研究。

3）模型参数及预测结果：

溶质运移的边界条件采用上边界为定浓度边界，下边界条件为自由排水。根据4.2-9土壤理化特性调查表，孔隙度0.326，渗透系数为0.0007cm/s（0.427mm/min），土壤容重1.46g/cm3，包气带厚度为9m，泄漏时长为60天，假设初始浓度为300mg，观测点分别选在N1-1m、N2-2m、N3-3m、N4-5m、N5-9m，预测结果如下：

可以看出石油类如连续垂直入渗60天、长时间（20年）观测的情况下，仅可在N1-1m、N2-2m、N3-3m、N4-5m观测点观测到污染物浓度，说明污染物未下渗到N5-9m观测点，土壤影响深度＜9m；观测孔的浓度随时间呈上升趋势，后随着时间推移，污染物浓度趋于稳定。总体来看，污染物垂直泄漏主要影响土壤表层环境，因此及时处理地表污染源、采取防渗措施可有效阻滞污染物迁移进入土壤环境。

- 5.2.5.4 土壤环境影响评价自查表

土壤环境影响评价自查表见表5.2-21。

表5.2-21     土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （1.333）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□； 其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃、COD |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级☑；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）□；d）☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表4.2-9 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  | 点位 布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 |  | 0-0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 |  | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5m-3.0m |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB 36600表1中的45项基本项、pH、石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | GB 36600表1中的45项基本项、pH、石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点土壤中的各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选限值 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☑；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（石油类如连续垂直入渗60天，主要影响土壤表层环境）影响程度（较小） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑； 其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1、回收油罐周边布置深、表层各1个土壤监测点； |  |  | 石油烃（C10-C40）、 |  | 1次/5a |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目对土壤环境的影响是可以接受的 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3 环境风险评价

- 5.3.1 评价原则及评价工作程序

#### 5.3.1.1 评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

#### 5.3.1.2 评价工作程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

其评价工作流程见图5.3-1。

图5.3-1   风险评价工作流程图

### 5.3.2 风险源调查

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为天然气、不凝气、回收油、废润滑油等，风险源主要包括回收油罐、天然气及不凝气厂内输送管道以及主体生产装置、存放废润滑油的危废贮存库等，风险物质储存及分布情况见表5.3-1。

表5.3-1  项目风险物质存储量及分布情况一览表

| 物料 | 名称 | 物料状态 | 存储地点 | 存储/包装方式 | 最大储存数量t | 工艺 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料 | 天然气 | 气态 | 内部输送管道（1km计） | 管道内 | 0.006 | 0.1MPa、50mm管道 |
|  | 不凝气 | 气态 | 内部输送管道（1km计） | 管道内 | 0.018 | 0.1MPa、50mm管道 |
| 产品 | 回收油 | 液态 | - | 回收油罐 | 750 | 常温、常压 |
| 固废 | 废润滑油 | 固态 | - | 危废贮存库 | 0.05 | 常温、常压 |

### 5.3.3 风险潜势初判及环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的规定：

①当厂界内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当厂界内存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

q1Q1+q2Q2+...+qnQn

Q=                    ………………………… (C.1)

式中，q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

表5.3-2    建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质 名称 | CAS号 | 最大存在总量t | 临界量t | 危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 74-82-8 | 0.006 | 10 | 0.0006 |
| 2 | 不凝气 | / | 0.018 | 10 | 0.0018 |
| 3 | 回收油 | / | 750 | 2500 | 0.3000 |
| 4 | 废润滑油 | / | 0.05 | 2500 | 0.00005 |
| 项目Q值 |  |  |  |  | 0.30242 |

经计算本项目的Q=0.30242＜1，环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境评价等级划分依据，本项目环境风险等级为简单分析。

### 5.3.4 风险识别

风险识别包括生产过程所涉及的物质风险识别、生产系统危险性风险识别以及危险物质向环境转移的途径识别。

物质风险的识别：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。

危险物质向环境转移的途径识别：可能的环境风险类型为：风险物质泄漏、火灾以及爆炸风险，可能污染大气、土壤以及地下水环境，影响中毒人群。

#### 5.3.4.1 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为天然气、不凝气、回收油，天然气（以甲烷计）的理化及毒性性质见表5.3-3，回收油的理化及毒性性质见表5.3-4。

- 5.3.4.2 生产设施风险识别

风险识别范围一般包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等，本项目涉及的主要危险设施为生产装置、贮运系统。

（1）主要生产装置

本项目生产装置主要为热相分离系统，设备不涉及高温高压，操作条件比较缓和，因此在生产运行过程中发生事故的主体主要表现在物料传输方面。

本项目涉及主要的火灾和爆炸危险物料包括回收油、天然气以及不凝气，由于设备腐蚀过度、阀门和法兰密封系统失效等原因将造成物料泄漏，当其浓度达到爆炸极限时，遇明火即可导致火灾和爆炸事故的发生。一旦发生火灾爆炸事故，在发生事故地点较近的范围内将受到严重的影响和破坏，同时存在人员伤亡的可能性。当发生有毒物料泄漏事故时，有毒物料将在大气中扩散，周围的人员有发生中毒、死亡的可能性。

（2）贮运系统

本项目贮运系统主要环境风险为天然气及不凝气厂内输送管道物料泄漏进而发生火灾、爆炸以及人群中毒事故。

建设项目环境风险识别见表5.3-6。

表5.3-6     建设项目环境风险识别一览表

| 单元 | 风险源 | 涉及风险物质 | 环境风险类别 | 影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 热相分离系统 | 天然气、不凝气 | 泄漏，火灾、爆炸引发的次生污染物排放 | 火灾、爆炸引发的次生污染物CO、SO2对大气环境影响以及消防废水对水环境影响 | 大气环境周围敏感目标及区域地下水 |
|  | 厂内管道 | 天然气、不凝气 |  |  |  |

### 5.3.5 环境风险分析

（1）最大可信事故

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录E，以天然气及不凝气输送管道泄漏孔径为10%孔径，确定本项目最大可信事故为天然气及不凝气输送管道泄漏，风险事故的概率为5×10-3次/a。

（2）源项分析

1）大气影响程度及范围

①天然气管线泄漏

假定天然气管线10%孔径破裂，导致天然气泄漏，天然气遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO、SO2，根据类比，事故情况下CO的最大影响范围为距离项目区边界230m以内，SO2的最大影响范围为距离项目区边界805m以内，超过805m后，地面轴线上的CO、SO2浓度低于阈值，对地面上的人群健康影响较小。

②不凝气管线泄漏

假定不凝气管线10%孔径破裂，导致不凝气泄漏，不凝气遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO、SO2，根据类比，事故情况下CO的最大影响范围为距离项目区边界40m以内，SO2的最大影响范围为距离项目区边界135m以内，超过135m后，地面轴线上的CO、SO2浓度低于阈值，对地面上的人群健康影响较小。

③回收油罐泄漏

假定回收油罐10mm孔径破损，导致油品泄漏，油品遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO、SO2，类比《新疆中建环能北庭环保科技有限公司含油废物资源化处置项目环境影响报告书》，CO的最大影响范围为距离项目区边界220m以内，SO2的最大影响范围为距离项目区边界587m以内，超过587m后，地面轴线上的CO、SO2浓度低于阈值，对地面上的人群健康影响较小。

本项目最大影响范围内（805m）无环境保护目标，一旦发生油品、天然气及不凝气管线泄漏、回收油罐泄漏遇明火导致火灾爆炸，对周围环境影响不大。

2）对地下水影响程度及范围

假定污水处理装置10mm孔径破损，导致污水处理装置泄漏有污染土壤及地下水的风险，按照泄漏30min，土壤和包气带对污染物截留率90%计，经类比，100天后石油类对地下水的最大影响范围是3m，1000天后对地下水最大影响范围是13m，项目区下游（北侧）13m内无地下水敏感点，通过源头控制、分区防渗等措施，可减小石油类对地下水的影响程度。

### 5.3.6 环境风险防范措施及应急要求

#### 5.3.6.1 环境风险防范措施

（1）平面布置和建筑安全防范措施

1）总平面布置严格遵守有关设计规范，按生产装置和建筑物的类别和耐火等级严格进行防火分区，满足防火间距和安全疏散的要求。

2）道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求。

3）在容易发生事故或危险性较大的场所，及其他有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。

4）整个装置设环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。

（2）工艺技术设计安全防范措施

1）采用PLC、HMI以及SCADA系统控制系统对重点监控的工艺参数如温度、进料流量等进行监测控制及报警。通过中控屏幕，监测生产过程中的各种参数的动态值、趋势及过程动态画面，并实现报表打印和报警打印。

2）紧急停车系统：设立全厂紧急停车联锁系统（ESD），采用容错技术和故障安全设计，使装置生产既安全又可靠。

3）事故处理设施：PLC、ESD联锁紧急停车系统控制仪表和主要现场仪表采用不间断电源（UPS）供电，在电源故障期间，UPS电池至少可供系统正常工作30min。

4）根据该项目的工艺流程危险因素类别和生产特点，进行防火、防爆、防腐蚀、防潮、防噪声、防静电等因素进行设计。所有容器的设计、制造、检验和施工安装，均按有关标准严格执行。

5）选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄漏。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。

6）监控系统：在中央控制室通过分散控制系统实现对危险废物处理系统及辅助系统的集中监视和分散控制，在原料池、物料传输过程、出料口、还原土暂存间、化验室设置现场工业电视监视系统。

（3）装置区风险防范措施

1）设计中严格按照规范选取设备、管道的设计压力和设计温度，确保生产装置的可靠性、连续性。为防止超压情况的发生，装置内的压力设备和管道按照规范设置安全阀和爆破膜等泄压设施；

2）凡有易燃易爆介质的设备，均设供开停车使用的氮气置换设施；

3）设置阻火、隔爆装置，防止某一设备发生火灾、爆炸而波及相邻的设备；

4）按规范设置消防系统，厂区内提供足够的消防栓，并配以消防系统，并根据不同介质的特性配备相应灭火器具；

5）可燃有毒气体检测报警系统：在工艺装置区设置可燃有毒气体检测报警系统，以检测设备泄漏及空气中可燃有毒气体浓度，一旦浓度超过设定值，将立即报警；

6）火灾自动报警：在装置区设置火灾自动报警仪，该系统由火灾报警控制器、火警信号提示盘、光电感烟探测器、手动报警按钮等组成。

（4）回收油罐区风险防范措施

1）回收油罐区严格按照《石油化工储运系统罐区设计规划》《石油化工企业防火设计规范》《石油库设计规范》的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求，回收油罐区周围设置有围堰，围堰高度为0.5m，围堰内面积按照500m2计算，满足事故状态下单罐全部泄漏最大容量。

2）回收油罐区严格按照《建筑物防雷设计规范》《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统；

3）定期排除回收油罐区内的积水和污物，以减轻储罐壁腐蚀；

4）按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019），在罐区设置可燃有毒气体检测报警系统、火灾自动报警系统；

5）在油品储运过程控制采用自动控制系统，并设置越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对物料的安全控制；

6）与储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外，并可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料；

7）储罐采用浸没式装卸、呼吸阀挡板、密闭管道输送、安装密闭排气系统将罐区废气引至热相分离设备供热系统燃烧、降低储油罐内温度及其变化幅度、加强操作管理等措施，可有效地限制油类挥发，避免油类与空气混合形成爆炸性混合物；

8）储罐防火设施，包括储罐基础、罐体、保温层等采用不燃材料；储罐配备液面计、呼吸阀和阻火器；储罐的进油管线末端接至储罐下部，防止液体冲击产生过量静电；储罐保持良好接地、防雷；设导管线，在储罐发生事故时易于转送油品；

9）加强操作人员业务培训，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；装卸油品注意液面，确保油品不因储罐溢出；定期检测管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；罐内油品按规定控制温度；油罐清理和检查必须按操作规程执行，认真检查，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。

（5）天然气、不凝气厂内输送管道泄漏风险防范措施

1）管道采用厚壁管、较高的设计压力等级和腐蚀裕度。

2）阀门尽量采用进口无泄漏阀门，输送、计量等相关参数采用自动控制、自动报警等系统，防止事故发生。

3）对厂内管道实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

（6）危险废物运输风险防范措施

本项目危险废物采用汽车拉运方式，危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可证经营范围组织实施；危险废物的公路运输按照《道路危险货物运输管理规定》、JT 617、JT 618执行；运输车辆按照GB 13392设置车辆标志；危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》中要求填写转移联单，并建立台账；运输过程中按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免危险废物丢失、遗撒，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，确保危险废物转移过程的安全可靠，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

（7）事故应急池

参照《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008[2018年版]）中8.4章节，本次消防水量按25L/s计，火灾延续供水时间3h，本项目一次最大消防用水量为270m3。发生事故时，装置区、罐区附近物料及受污染的消防水全部收集后贮存于事故应急池内，以防止对周边水体环境造成污染及危害。

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积：

1）V总=（V1+V2- V3）max +V4+V5

式中：V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，计算公式为：

2）V5=10qF；

q——降雨强度，mm；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

降雨强度q的计算按平均日降水量计算：

3）q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数，d。

4）计算结果：

①本项目建成后回收油罐最大容量为900m3，则V1=900m3；

②装置发生火灾时，一次消防水量为270m3，即V2=270m3；

③发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，即V3=500m3；

④结合项目实际，发生事故时，必须进入该收集系统的生产废水量，V4=0；

⑤根据当地气象资料知，年降水量为191.1mm，年降雨时间按180天计，汇水面积以面积5000m2计，因此本项目V5取值为5.3m3。

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（500+270-500）+0+5.3=675.3m3

本项目发生火灾时，装置发生火灾时需要事故应急池收集的污水量最大为675.3m3，本次新建一座事故应急池，容积为750m3，满足全厂事故状态需求。

#### 5.3.6.2 突发环境事件应急预案总体要求

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）、《危险废物经营单位编制应急预案指南》《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》等要求，企业应及时制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案，以便在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容见表5.3-7。

### 5.3.7 评价结果与建议

本项目涉及的风险物质主要有天然气、不凝气、回收油及废润滑油等危险废物，涉及的风险类型包括风险物质泄漏、火灾及爆炸，进而可能发生中毒，污染大气环境、土壤环境以及地下水环境等。本项目大气影响范围最大影响范围为下风向805m，影响范围内无环境保护目标；地下水最大影响范围是13m，项目区下游（北侧）13m内无地下水敏感点，通过源头控制、分区防渗、布置监控井等措施，可减小石油类对地下水的影响程度。

风险评价的结果表明，在落实各项环保措施及所列出的各项环境风险防范措施、制定有效的应急预案并定期演练，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可以接受的。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 施工期污染防治措施及可行性分析

### 6.1.1 施工期大气污染防治措施及可行性分析

施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T 4060-2017），以减少施工扬尘对周围环境的影响。因此环评建议：

- 施工单位应根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

- 围挡、围挡及防溢座的设置：依据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007），施工期间，土建工地设置高度1.8m以上的围挡，围挡底部应设置防溢座；围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

（3）土方工程防尘措施：遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

（4）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a）密闭存储；b）设置围挡或堆砌围墙；c）采用防尘布苫盖；d）其他有效的防尘措施。

（5）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a）覆盖防尘布、防尘网；b）定期喷水压尘；c）其他有效的防尘措施。

（6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。

（7）施工工地道路防尘措施：施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：a）铺设钢板；b）铺设水泥混凝土；c）铺设沥青混凝土；d）铺设用细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；e）其他有效的防尘措施。

（8）施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a）覆盖防尘布或防尘网；b）铺设细石或其他功能相当的材料；c）晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；d）其他有效的防尘措施。

（9）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土。

（10）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

采取以上措施后，施工期废气影响将降至最低，对周围环境影响较小，本项目施工期大气治理措施可行。

### 6.1.2 施工期水污染防治措施及可行性分析

- 施工期工程废水：灌浆、混凝土养护过程中产生的施工废水和进出施工场地的车辆清洗废水，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。

- 施工期生活污水：依托原有工程生活污水收集设施收集。

### 6.1.3 施工期噪声污染防治措施及可行性分析

施工期间施工噪声影响较大，必须采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响，具体如下：

（1）从声源上控制：在设备选型上要求采用低噪声设备；对高噪声施工设备进行基础减振等措施；施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。

（3）合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。

（4）加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛；车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小，治理措施可行。

### 6.1.4 施工期固废污染防治措施

施工期固体废物处理及管理措施：

（1）施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程渣土管理的规定，认真执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

（2）土方在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设；建筑垃圾由施工方清运至住建部门指定的地点统一处理；生活垃圾依托原有工程或者施工单位收集，定期交由环卫部门处理。在施工中要特别注意尽量避开雨天和大风天气施工，所产生的渣土、建筑垃圾要妥善存放，避免对周边环境造成影响。

（3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的建筑垃圾、渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位固体废物的清理工作。

（4）施工单位在工程开工前应当遵守下列规定：

①对产生的建筑垃圾采取防尘措施并及时清运，保持工地和周边环境整洁；

②按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）规定设置1.8m高围挡；施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，根据当地情况采用相应的抑尘措施；

③将车厢外侧的残留垃圾打扫干净，避免沿途洒落；

④配备相应的冲洗设施，将运输车辆轮胎冲洗干净后，方可驶离工地。

采取以上措施以后，施工期产生的固体废物对周围环境影响不大。

### 6.1.5 水土保持措施

（1）工程措施：开挖土方集中堆积，表面覆盖防尘网。

（2）植物措施：施工结束后，厂区及时植被绿化，进行植物固沙。

（3）临时措施：施工过程中，特别是下雨或刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，可对施工区布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施。

（4）管理措施：施工区要定期洒水，洒水措施可以使临时堆土松散的表面一次性形成结皮，对抑制风蚀有一定的作用；临时堆放的土方以及运输车辆的车厢应采取篷布遮盖，减少风蚀。

### 6.1.6 防沙治沙措施

根据《防沙治沙技术规范》（GB/T 21141-2007），建议采取以下治理措施：

（1）工程措施（物理治沙措施）

施工过程中，特别是刮风期施工时，应停止施工，采用防尘网对施工区域进行覆盖，避免大风对沙地表面的直接冲击。

（2）植物固沙措施

施工结束后，厂区及时植被绿化，进行植物固沙。

（3）其他措施（管理措施）

施工期间应严格控制施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行线路，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。

## 6.2 运营期污染防治措施及可行性分析

### 6.2.1 大气污染防治措施及可行性分析

#### 6.2.1.1 有组织废气

本项目热相分离系统采用低氮燃烧器，以不凝气、天然气为燃料进行对油基岩屑、含油污泥间接加热，废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5的大气污染物特别排放限值，本项目热相分离系统燃烧废气配套1根排气筒，最终废气通过15m高排气筒排放。

低氮燃烧工艺原理：燃烧生成NOX的途径主要有3种：热力型、燃料型、快速型，本项目主要涉及热力型NOX，在外在条件不变的情况下，炉膛温度、燃料和空气的混合程序决定了NOX排放值的高低。

（1）炉膛温度

炉膛温度越高，NOX生成量越多。

炉内实际燃烧过程中，炉内的火焰温度分布是不均匀的。通常离燃烧器出口一定距离处的温度是最高的，在其前后的温度都较低。因此炉内存在局部高温区，该区的温度比炉内平均水平高很多。显然，它对NOX生成量有很大的影响，温度越高，NOx生成量越多。因此在炉膛中，为了限制NOX的生成，除了降低炉内平均温度外，还必须设法使炉内温度均匀化，避免局部高温。

（2）燃料与空气的混合程度

燃气在炉内的燃烧过程，属于扩散燃烧，即一面混合、一面燃烧。因此NOX生成量不仅与过剩空气系数有关，而且在同样的空气系数条件下，还与混合特性有关。在合适的过剩系数的条件下，如混合均匀，则NOX生成量将降低，反之则增大。

针对氮氧化物排放的因素，低氮燃烧器降低NOX的原理如下：

（1）分级分区燃烧

采用中心燃烧和外围多枪嘴燃烧技术，形成多区域燃烧，扩大了燃烧区域，降低局部高温，降低NOX的生成。

（2）多级配风技术

燃烧空气分为根部风、一次风和二次风三部分，与燃气混合，在高温区贫氧燃烧，降低高温区的NOX，在低温区形成富氧燃烧，最终达到燃烧平衡，降低NOX的生成总量。

（3）炉内烟气再循环技术

低氮燃烧器独特的360度旋转气嘴和燃烧筒设计，空气扩散分四级配三路气环多路走向超细分流采用气环式设计，实现燃料超音速和紊流及流风交叉分配，达到低NOx排放和最高燃烧器效率，提高外围气嘴的火焰出口速度，主火焰对低温烟气的卷吸能力加强，均匀火焰的温度峰值，抑制热力型NOX生成。

（4）超混合技术

独特的稳焰盘和配风设计，使燃料和空气快速充分混合，提高其混合能力，降低NOX的峰值温度，改善燃烧条件，提高燃烧效率，从而减少副反应NOX生成。

（5）低氧燃烧

独特的燃烧设计，并通过BMS的控制，保持适当的低过剩空气系数，降低燃烧过程中的氧气供应量，既抑制了NOX生成反应，又提高了热效率。

（6）燃烧器采用超低NOx不锈钢燃烧头，此特殊喷嘴设计有效降低燃料低位热值，控制燃料燃烧温度，实现燃料的富氧燃烧，从而满足降低NOX排放要求。

（7）空气与燃料的完全匹配；采用无级配风和燃料输入使炉内产生内循环，进而使燃烧室利用最大化，降低NOX排放；燃烧器的配风是非常重要的，是节能减排的重要保障。设定燃料工况和自动跟踪，首先给出燃料工况，控制系统自动根据烟气中的含氧量，进行配风微调，能够快速满足燃料变化的要求，也能做到精确控制配风，确保更高的燃烧效率。

（8）全模块化设计；

（9）V型音速技术

低氮燃烧器的V型亚音速技术是解决低NO排放的有效措施之一，通过中低压高速燃料，经向锥形喷射雾化口，形成几何切向V型超速火焰，达到相对于其他技术再低20%的NOX排放。

综上，本项目热相分离系统采用低氮燃烧器，以不凝气、天然气为燃料，废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5的大气污染物特别排放限值，污染防治措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）中相关要求，技术可行。

#### 6.2.1.2 无组织废气污染防治措施

本项目无组织废气主要包括回收油罐无组织挥发废气、危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置无组织废气、还原土装卸贮存无组织扬尘、污水处理设施无组织废气。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，针对无组织废气污染防治技术措施主要包括：

（1）回收油罐无组织挥发废气

①密闭管道输送

本项目油品通过管道密闭输送。

②使用呼吸阀挡板

在呼吸阀短管下方安装一挡板，改变进入储油罐空气的流动方向，减少对流搅动，使储油罐内上部空间保持较低油气浓度，从而减少油品的蒸发损失。

③降低储油罐内温度及其变化幅度

合理确定回收油进罐和储存温度。在储油罐外壁采用具有隔热降温效果的涂料，可大大降低罐内气体空间温度的变化幅度。

④装卸方式

采用浸没式密闭装车方式。

⑤气相平衡系统

⑥加强操作管理

加强储油罐附属设备的维修，保持储油罐的严密性；合理进行产品调度，尽可能降低储油罐留空高度。

⑦定期巡检

定期巡检，防止物料及油品跑冒滴漏。

（2）危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置无组织废气

①危险废物厂内全封闭贮存、合理装卸（设置装卸挡板、降低装卸高度）、减少转运环节、密闭物料输送。

②装置区强化运行工况、定期检查密封性能、健全各项规章制度、加强设备维护保养等措施。

（3）还原土装卸、贮存无组织扬尘

①还原土分区堆存于封闭还原土暂存间内，库内定期进行洒水降尘。

②还原土装卸、转运过程中设置装卸挡板、降低装卸高度、装卸过程喷雾抑尘、减少转运环节等措施，同时加强调度管理、及时拉运减少还原土堆放时间。

③运输车辆加盖篷布，降低车速、路面洒水降尘等。

④加强个体防护，如作业人员戴防尘口罩，加强装卸、运输设备操作室的密封。

⑤建立巡回检查、无组织排放源控制台账和信息反馈制度，通过定时、定点进行巡回检查及时发现和消除泄漏点。

（4）污水处理设施无组织废气

污水处理设施各设施均采取加盖封闭措施、污泥处理系统为封闭车间等措施减少恶臭逸散。

采取上述措施后，厂界颗粒物、非甲烷总烃监控浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界大气污染物浓度限值，厂内非甲烷总烃能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值要求，氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级排放限值，污染防治措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）中相关要求，技术可行。

### 6.2.2 运营期废水污染防治措施及可行性分析

#### 6.2.2.1 废水产生情况

本项目产生的废水为生产废水和生活污水，其中生产废水包括回收油罐油水分离排污水、循环冷却系统排水。

#### 6.2.2.2 废水治理措施

（1）生产废水

本项目生产废水包括回收油罐油水分离排污水、循环冷却系统排水，废水产生量合计为83.2m3/d（27811.12m3/a），经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。

（2）生活污水

本项目生活污水依托原有工程防渗收集池收集，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理，不外排。

#### 6.2.2.3 废水治理措施及依托可行性分析

（1）油水分离排污水处理可行性分析

本项目生产废水产生量合计为83.2m3/d（27811.12m3/a），经污水处理设施处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）表1的Ⅲ级水质要求后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。

1）污水处理设施处理工艺

本项目污水处理设施位于项目区西北角，污水处理设施设计处理规模为100m3/d，处理工艺为“隔油+高效气浮+高级氧化+生化+过滤杀菌”，污水处理设施工艺流程如下：

工艺流程简述如下：

2）污水处理设施达标可行性分析

根据业主提供数据及参照相关类似工程，水量和水质分析如下：

①本污水为重油生产线废水和杂质。

②本污水处理单元处理能力为100m3/d。

3）设计进水水质

根据同类废水工程参照数据及业主提供水样数据，本项目水质的情况见表6.2-1。

由表6.2-1可知，污水处理设施出水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）表1的Ⅲ级水质要求，满足达标排放。

（2）吉木萨尔县第二污水处理厂依托可行性分析

吉木萨尔县第二污水处理厂由吉木萨尔县安恒水处理有限公司经营，污水处理厂位于吉木萨尔县张家庄子村北500m处，于2017年8月建成投产，处理规模为2万m3/d，处理工艺为“粗细格栅+曝气沉砂池+初沉池+改良生化池+二沉池+絮凝沉淀池+转盘滤池+紫外线消毒”，出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，出水进入吉木萨尔县住房和城乡建设局中水库，用于绿化灌溉。企业排污许可证证书编号为：91652327328740555N001W，有效期限：自2022年6月25日至2027年6月24日。本项目的生活污水排放量为1.2m3/d（400.8m3/a），生活污水日均排放量为吉木萨尔县第二污水处理厂处理污水量的0.006%，生活污水的水质符合该污水处理厂的纳管要求，目前该污水处理厂还有较大的处理余量，暂无管网与项目区相连通。本项目的生活污水定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂，不会对该污水处理厂处理污水的水质水量造成影响，因此本项目生活污水依托吉木萨尔县第二污水处理厂处理是可行的。

综上，本项目生产废水及原有生活污水均能得到有效处置，排放去向合理。

### 6.2.3 地下水环境保护防治措施

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制，即从源头到末端全过程控制。

#### 6.2.3.1 源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、回收油罐采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

#### 6.2.3.2 分区防控措施

对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。

（1）地下水防治分区

根据本项目各新建生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。

本项目重点防渗区指危害性较大的回收油罐区、原料池、危险废物贮存库等。

②一般防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

本项目一般防渗区主要包括危害较小的水基泥浆暂存池、主体装置区、污水处理设施、还原土暂存间、事故应急池等。

③简单防渗区：一般防渗区和重点防渗区以外的区域或部位。

（2）厂区污染防治分区

厂区防渗区划分见表6.2-2。

表6.2-2   厂区污染防治分区要求

| 序号 | 装置、单元名称 | 污染防渗区及部位 | 防渗分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 水基泥浆暂存池、热相分离处理装置（4#车间）、水处理车间（1#车间）、还原土暂存间（3#车间）、事故池 | 装置地面、污水处理设施基础、池体 | 一般防渗区 |
| 储运设施 | 回收油罐区、原料池、危险废物贮存库 | 罐区基础及围堰、装卸区地面、危废贮存库等 | 重点防渗区 |
| 其他 | 一般防渗区和重点防渗区以外的区域或部位 | 地面 | 简单防渗区 |

（3）防渗技术要求

重点防渗区

一般防渗区

简单防渗区

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），防渗技术要求如下：

①重点防渗区：回收油罐区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；

装卸区、原料池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；危险废物贮存库贮存危险废物不与地面直接接触，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料防渗，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

②一般防渗区：主体装置区、污水处理设施、事故应急池等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；参照GB 16889执行；水基泥浆暂存池应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场防渗要求。

③简单防渗区：一般地面硬化。

设备、建构筑物防渗的设计使用年限分别不低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限，防渗层由单一或多种防渗材料组成，地下水污染设防的单元或设施的地面坡向排水口或排水沟，当污染物有腐蚀性时，防渗材料具有耐腐蚀性能或采取防腐处理。

综上，建设项目采取分区防渗措施，能够有效减少建设过程中对地下水的环境影响，措施可行。

#### 6.2.3.3 设备安装、维修和管理措施

为减少设备可能滴漏对环境造成污染，建设单位应从设备布置、维修和管理各个方面采取综合措施，保证设备正常运转，减少污染物滴漏量，从源头上减少对地下水污染的可能性。应采取以下但不限于以下措施：

（1）所有设备、管道、罐体、池体等的布置、安装维修和维护要符合行业标准，采取必要的防渗漏措施。

（2）设施的管理、维修实行专门厂长负责、专人专管制度，将环保责任落实到人，确保设施的正常运转。

（3）管道采用架空敷设，便于及时发现渗漏，防止地下水污染。

（4）生产装置区域内易产生泄漏的设备应尽可能集中布置，并做好分区防渗工作。

（5）检修、拆卸时必须采取措施，集中收集，不得任意排放。

（6）对于各装置污染区域内地面初期雨水、地面冲洗水应全部收集和处置。

#### 6.2.3.4 地下水环境监测与管理

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目需要制定地下水污染监控措施：

- 地下水监测计划

本项目地下水环境监测参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），结合区域含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水跟踪监测点。

（2）监测井布设

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）跟踪监测点数量要求，一、二级评价的建设项目，一般不少于3个，应至少在建设项目场地，上、下游各布设一个。厂区地下水流向为由南向北，本次地下水跟踪监测利用厂区附近已有的3口地下水井（现状监测中的1#、3#、4#地下水监测井）作为本项目的对照井、扩散井以及污染监视监测井，原有监控井的布置符合HJ 610-2016要求。

监测项目：pH、耗氧量、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总磷、氟化物、氰化物、挥发性酚类、汞、铅、镉、总铬、六价铬、铜、锌、镍、砷、总大肠菌群、菌落总数、石油类等。

监测频率：对照井采样频次宜不少于每年1次，扩散井以及污染监视监测井采样频次宜不少于每年2次。

（3）地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施：

1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环保管理部门的职责之一，应指派专人负责防止地下水污染管理工作。

②应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据项目环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

2）技术措施：

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解项目运行是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，分析变化动向。

③周期性地编写地下水动态监测报告。

④定期对厂区污水计量罐、回收油罐的法兰、阀门、管道等进行检查。

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水和承压水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。

应采取如下污染治理措施：

1）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

2）查明并切断水污染源。

3）探明地下水污染深度、范围和污染程度。

4）依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

5）依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

6）将抽取的地下水进行集中收集处理，并送有资质化验室进行化验分析。

7）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

相关建议：

1）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

2）地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

3）当污染事故发生后，污染物首先渗透到不饱和层，然后依据污染物的特性、土壤结构以及场地状况等因素，污染物可能渗透至含水层，而污染地下水。地下水一旦污染，治理非常困难，建设单位应重视地下水污染预防的重要性，确保各项预防措施落实到位、运行正常。

### 6.2.4 运营期噪声防治措施及可行性分析

本项目噪声源按其产生机理主要分为气体动力噪声和机械动力噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），针对这些噪声源，本次环评建议采取以下控制措施：

（1）在厂区总体布置中，充分考虑地形、厂房、声源及植物等影响因素，做到统筹规划，合理布局，注重单元噪声边界距离，噪声源相对集中布置，并尽量远离办公生活区。对强噪源单独布置，严格控制，以降低其噪声对外环境的影响。

（2）在满足工艺设计的前提下，对主要生产设备如：破碎筛分设备、进料设备、排料设备、连续回转式热相分离设备、冷凝设备、散热设备等选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。

（3）对风机、空压机、各种泵类设置减振基础和减振台座、进出口采取软连接或弹性连接等措施降噪。

根据预测结果，企业厂界噪声昼、夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区排放标准要求，噪声防治措施可行。

### 6.2.5 运营期固体废物污染防治措施及可行性分析

#### 6.2.5.1 固体废物污染防治措施

本项目的固体废物主要包括还原土、底泥、化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品、废活性炭分子筛以及生活垃圾等。

（1）还原土：油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性且经检测达到《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB65/T3998-2017），还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2第二类用地筛选值后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。

（2）底泥：定期排入原料池，最终进入热相分离处理装置处置，不外排。

（3）化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品：集中收集在危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置。

（4）废活性炭分子筛：交由物资回收单位再利用。

（5）生活垃圾：依托原有工程收集，定期送至北庭镇生活垃圾收集点。

#### 6.2.5.2 还原土污染防治措施可行性分析

（1）还原土贮存、装卸、转运、运输污染防治措施

本项目还原土分区堆存于还原土暂存间，还原土暂存间为封闭结构，贮存期间库内定期洒水抑尘，暂存间容量满足临时贮存要求。装卸、转运、运输过程采取设置装卸挡板、降低装卸高度、装卸过程喷雾抑尘、减少转运环节、加强调度管理、及时拉运减少还原土堆放时间、运输采用密闭篷布遮盖、降低车速、路面洒水降尘等措施抑尘，因此，本项目还原土贮存期间污染防治措施技术可行。

（2）还原土台账管理

油基岩屑利用处置产生的还原土以及含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性时，企业应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，建立一般工业固废管理台账。

#### 6.2.5.3 危险废物污染防治措施可行性分析

（1）危险废物贮存库污染防治措施

本次建设的危险废物贮存库为独立全封闭的彩钢结构，位于热相分离车间北侧，建筑面积为100m2，废油桶、废润滑油、化验室残渣、废含油抹布及废劳保用品分类分区在危险废物贮存库贮存，危险废物定期清运，容积满足贮存需求。危险废物贮存库外张贴危险废物警示标志，危险废物贮存库内部设置分区标志，且采取严格的防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施，贮存库地面、墙面裙脚表面无裂缝，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行贮存设施地面与裙脚表面防渗，综上，危险废物贮存库污染防治措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，措施可行。

（2）危险废物收集过程污染控制措施

本项目危险废物的收集严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求，危险废物的收集、贮存按照企业制定的规章制度及操作流程执行。本项目废润滑油、化验室残渣、废含油抹布及废劳保用品采用密闭桶装收集并保持桶面清洁，危险废物严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）张贴危险废物标签、设置贮存分区标识标志后在危险废物贮存库暂存，上述措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中容器和包装物污染控制要求。

（3）厂区内部危险废物转移、运输过程污染控制措施

厂内危险废物的转移、运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》 （HJ 2025-2012）、《危险废物转移管理办法》的要求执行。危险废物厂内收集、转运环节采取防散落、防泄漏措施，避免危险废物遗撒。

（4）危险废物环境管理计划及管理台账

企业按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）和《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）相关要求，制定危险废物管理计划和管理台账、申报危险废物有关资料，主要包括：

①建立和完善固体废物管理体系，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，对产生的固体废物实行分类管理，对危险固体废物进行全过程严格管理，必须交由有资质的单位安全处理处置，严禁随意堆放和扩散，必须设置专用贮存场所，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物污染防治技术政策》的有关规定贮存及管理，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，由专业人员操作，单独收集和贮运，对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

②为杜绝危险废物在转运过程中对环境的潜在性污染风险，各危险废物处置单位应实行“上门取货制”和危险废物的转运联单制，配备专用的危险废物转运车辆，实行从废物产生源头装车，到最终的处理处置设施进行全程监控和管理。废物进场时首先要对废物进行物理和化学性质分析，分类并登记造册，禁止将不相容废物装入同一容器。盛装危险废物的容器上要粘贴符合标准的标签。

③每周检查记录：环保标识设施情况，贮存容器是否破损，应急防护设施情况，防渗工程、是否正常，问题原因，维护过程，检查人，检查日期等信息。

④危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。

⑤危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。

⑥危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。

项目通过严格的全过程管理，涉及的危险废物均可得到妥善处理，去向明确，不会对项目周围环境产生较大影响。

#### 6.2.5.4 危险废物经营管理要求

（1）危险废物收集要求

企业应该根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。该计划应包括：收集任务、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等内容。同时，危险废物收集应制定详细的操作规程，至少包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交换、应急防护等。收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备。

（2）危险废物运输要求

待处置的危险废物的厂内的转移、运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移管理办法》的要求执行，具体如下：

1）内部转运过程的污染防治措施

当危险废物进行内部转运作业应达到如下要求：

①综合考虑厂区的实际情况，尽量避开办公区和活动区；

②采用专用的工具，并填写《危险废物厂内转运记录表》。

当内部转运结束，应对转运线路进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路上。

2）运输过程的污染防治措施

①危险废物运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施，同时避开可能产生的影响的环境敏感点及人群集中区域。

### 6.2.6 土壤环境保护措施

根据现状调查，本建设项目占地范围内的土壤环境质量不存在超标点位，因此无需采取土壤修复措施。对于项目后续建设、运行，需从以下方面采取污染防治措施。

#### 6.2.6.1 源头控制措施

对装置区、污水计量罐、回收油罐及管线等可能产生的物料泄漏等问题，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原料池采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤污染。

#### 6.2.6.2 过程控制措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求：采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。针对回收油罐区、原料池等采取重点防渗措施，可以有效阻隔泄漏污染物与土壤之间的传播途径。

#### 6.2.6.3 跟踪监测

本项目土壤为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目每5年开展一次土壤跟踪监测工作，监测布点具体见表6.2-3。

# 7 环境影响经济损益分析

根据本项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析比较，通过对环保投资的具体分析，得出工程环境保护与经济之间的相互促进，相互制约的关系。分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。

## 7.1 经济效益分析

项目总投资约5000万元，项目财务内部收益率分别为30.5%（税前）和38.2%（税后）；当基准收益率为12%（所得税前）时，项目财务净现值大于零，项目盈利能力很强，因此本项目建设具有较好的经济效益。

## 7.2 社会效益分析

本项目可有效处置区域新疆油田、吉庆油田以及吐哈油田区域产生的油基岩屑、含油污泥，项目的建设保证了区域油基岩屑、含油污泥可就近得到妥善处置，实现危险废物的无害化、减量化、资源化，减少了油田危险废物贮存压力及向外部运输的成本，减轻了企业负担。

## 7.3 环境经济损益分析

### 7.3.1 环保投资

本项目总投资为5000万元，环保投资349万元，占总投资的6.98%。具体环保设施见表7.3-1。

### 7.3.2 环境经济损益分析

本项目建设本身即为环保项目，项目实施后将对区域油气开发产生的油基岩屑、含油污泥进行无害化、减量化处置，以优化危险废物处置方式，减少各区块面源排放、降低环境风险。但项目本身也将对环境产生一定的影响，如熔盐炉天然气、不凝气燃烧废气、生产废水以及还原土，同时设备的运转将不可避免地产生一定的噪声，但本项目对废气、废水、噪声及固废等均采取了有效的治理及处理处置措施，使项目污染物排放得到了有效的控制，对周围环境影响较小。

综合分析，本项目污染防治措施具有较好的环境效益。

## 7.4 小结

通过以上分析，本项目属于环保项目，项目的实施具有明显的社会和环境效益，同时具有一定的经济效益。项目采取了较为完善的环保治理措施，不会对周围环境产生明显影响，做到了社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。

- 8 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

### 8.1.1 环境管理的目的和意义

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方生态环境部门和其他有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

### 8.1.2 环境管理机构设置与职责

新疆疆东环保科技有限公司已按照管理要求设置了专门环境管理机构，配备2名专职环保人员，负责全厂环境管理工作，并配备必要的监测仪器和监测分析人员进行环保监测，共同做好本企业的环境保护工作。

环境管理机构主要职责包括：

（1）负责制定本公司环保、安全相关制度，并负责监督执行。对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。

（2）依据生态环境主管部门提出的要求，开展相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

（3）环保监测人员对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，并负责数据的汇总填报，发现问题及时汇报、处理。

（4）现场管理人员对现场环保设施的运行状况负责。

（5）协同企业有关部门对员工进行环境保护知识宣传教育，对基层环境保护专业人员进行专业培训。

（6）做好环境保护的基础工作和统计工作，办理环境保护方面的日常业务。

（7）负责处理各类污染事故，制定应急预案，组织日常管理等。

### 8.1.3 环境管理手段和措施

#### 8.1.3.1 运行环境管理要求

新疆疆东环保科技有限公司按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行废气、废水污染防治设施，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施正常、可靠运行，处理、排放符合国家或地方污染物排放标准的规定。

#### 8.1.3.2 建立健全企业环境管理台账和资料

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019），新疆疆东环保科技有限公司已建立环境管理台账制度，落实了环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，满足《危险废物经营许可证管理办法》、GB 18597、GB 18598、HJ 2042等法规、标准中关于台账记录和报告的要求。

（1）记录内容

包括基本信息、接收固体废物信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

1）基本信息

基本信息主要包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、接收废物类别、利用处置方式、利用处置规模、危险废物经营许可证编号（已取得经营许可证的）、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批、审核意见及排污许可证编号等。

2）接收固体废物信息

排污单位应记录外来危险废物入库信息、库存危险废物出库信息、填埋场填埋情况、库存危险废物利用/处置信息、危险废物样品分析信息、危险废物样品小试报告。

填埋场填埋情况记录应包括进入填埋场的时间、废物名称、废物类别（属于危险废物的还需记录危险废物代码）、废物取出位置、填埋的废物质量、是否固化/稳定化、固化/稳定化后废物重量、固化/稳定化后废物体积、累计填埋量、剩余库容。

外来危险废物入库信息、库存危险废物出库信息、库存危险废物利用/处置信息、危险废物样品分析信息和危险废物样品小试报告，按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》相关要求执行。

3）生产设施运行管理信息

排污单位应定期记录生产运行状况，并留档保存，记录内容主要包括原辅料及燃料信息、主要生产单元正常工况。

辅料消耗情况应包括记录日期、批次、主要辅料名称、用量、有毒有害成分及占比。燃料消耗情况应包括记录日期、批次、用量、低位热值以及含硫量等信息。

主要生产单元正常工况信息应包括设施名称/编码、利用或处置固体废物的名称及类别、记录时间内的实际处理量。

4）污染防治设施运行管理信息

①正常情况：污染防治设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。

a有组织废气治理设施记录设施名称编码、设施运行时间、主要运行参数、排气量、主要污染因子及治理效率、排气筒高度、排气筒温度、停运时间、使用药剂的名称和添加量。

b无组织废气排放控制记录措施执行情况，应包括记录时间、无组织排放源、采取的控制措施及简要描述。

c废水处理设施运行情况应包括设施名称/编码、主要运行参数、废水流量、污染因子及治理效率、排放去向、污泥产生量及处理方式、停运时间、使用药剂的名称和添加量。

d自身产生的一般工业固体废物/危险废物贮存、利用、处置信息应包括记录时间、产废设施名称/编码、产生的废物名称及类别（属于危险废物的还包括危险废物代码）、废物去向。废物去向包括利用、处置、贮存和委外转移，按照实际情况分别记录利用量、处置量、贮存量以及相应的设施名称或编号，委外的记录转移量、转移联单编号、委托单位。

②非正常工况应记录起止时间、生产设施名称编码、非正常工况下的固体废物利用/处置情况、辅料添加情况、燃料适用情况、时间原因、对应措施，并记录是否报告。

污染防治设施异常情况应记录异常情况起止时间、设施名称或编码、设施异常情况下的污染物排放情况、时间原因、对应措施，并记录是否报告。

③环保设施检查、维护记录要求

5）无组织治理设施

无组织治理设施应每天检查并记录：设施（设备）名称、无组织管控措施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。

6）污水处理设施

污水处理设施应每天检查：风机、水泵和处理设施等是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。

污水处理设施应每周记录：药剂名称、药剂投加量、污水处理水量、污水排放量、污水回用量。

7）危险废物贮存场

每周检查记录：环保标识设施情况，贮存容器是否破损，应急防护设施情况，防渗工程是否正常，问题原因，维护过程，检查人，检查日期等信息。

（2）记录频率

对于未发生变化的基本信息，按年记录，每年一次；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。

（3）记录存储及保存

台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年，其中危险废物经营单位应当将台账记录保存10年以上。

纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。

电子台账存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存储设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。

#### 8.1.3.3 完善环境管理制度

企业目前已制定了以下规章制度：《废物分析方案/制度》《安保措施》《内部监督管理措施和制度》《突发事故救援措施及相关设备》《特别防范措施说明》《预防风险的措施》《人员培训制度》《环境监测制度》《土壤污染保障措施》等相关规章制度，本次建议补充以下环境管理制度：

（1）企业环境综合管理制度

主要包括：企业环境保护规划与计划，企业污染减排计划，企业各部门环境职责分工，环境报告制度，环境监测制度，环境管理制度，危险废物环境管理制度，环境宣传教育和培训制度等。

（2）企业环境保护设施设备运行管理制度

主要包括：企业环境保护设施设备操作规程，交接班制度，台账制度，环境保护设施设备维护保养管理制度等。

（3）企业环境应急管理制度

主要包括：环境风险管理制度，突发环境事件应急报告制度，综合环境应急预案和有关专项环境应急预案等。

（4）企业环境监督员管理制度

主要包括：企业环境管理总负责人和企业环境监督员工作职责、工作规范等。

（5）企业内部环境监督管理制度

主要包括：环境保护设施设备运转巡查制度等。

#### 8.1.3.4 环境管理措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：

（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

（2）在生产期间，应严格按工艺操作规程进行生产，加强管理，保证生产的正常进行；

（3）应落实好各项配套环保措施，加强装置的日常环境管理，避免出现“跑、冒、滴、漏”现象；

（4）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；

（5）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位员工；

（6）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（7）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。

### 8.1.4 各阶段的环境管理要求

#### 8.1.4.1 项目审批阶段环境管理要求

项目环境影响评价文件要按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应机构编制环境影响评价文件。

企业在委托环评文件编制后应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。

在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。

环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

#### 8.1.4.2 建设施工阶段环境管理要求

（1）施工期污染防治措施

项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施及生态环境保护措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查。

建设单位与施工单位负责落实生态环境主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声、振动等对周围环境的污染和危害。具体的管理要求见施工期污染防治措施分析内容。

（2）施工期环境监理

本次环评建议企业开展工程环境监理，将隐蔽工程与主要工程环节须将视频、现场照片作为重要档案永久保存，并作为竣工验收的条件。

施工期环境监理方案如下：

1）环境监理目的

环境监理的目的是根据国家有关建设项目环境管理的法律法规、标准、建设项目环境影响评价文件及其批复的要求、建设项目工程技术资料，协助和指导建设单位全面落实环境影响报告书及批复中提出的营运期环境保护措施及风险防范措施，有效落实建设项目“三同时”制度；监督施工单位全面落实环境影响报告书及批复中提出的各项施工期环境保护措施；为建设单位提供环保技术咨询服务，为环保设施“三同时”验收提供依据。

2）监理实施机构

本项目应委托专业的环境监理机构进行监理，环境监理机构由总监理工程师、监理工程师和监理员三级组成。其中总监理工程师1名，监理工程师1名，监理员2～3名。

3）监理时段

环境监理为全过程监理，分3个阶段进行，即设计阶段、施工阶段和试运行阶段。

①设计阶段

设计阶段的工作内容包括收集环境保护相关文件如环评文件、环评批复，并以此为基础对初步设计、施工图设计的工程内容进行复核。主要关注的内容包括工程内容变化情况；项目初步设计、施工图设计中落实环境保护要求的情况；以及项目的施工组织设计、环保工程工艺路线选择，设计方案及环保设施的设计内容等。

②施工阶段

环境监理施工阶段分为2个阶段，分别为施工准备阶段和施工阶段。

A：施工准备阶段

参加项目设计交底，了解项目设计要点及设计变更情况；对施工组织设计（方案）中环保相关内容是否满足环评及其批复文件要求进行审核；组织召开首次环境监理工地会议，建立沟通网络和工作关系，明确施工期环境监理的关注点与监理要求；结合工作需要编制《环境监理实施细则》。

B：施工阶段

收集相关施工资料，一般包括施工组织设计（方案）、施工进度计划、相关环保设施合格证和施工方案及图纸、施工扬尘控制方案等。采取巡视、旁站等环境监理方式对施工期污染防治措施、本项目建设内容、配套环保设施、生态保护措施、环境管理制度、环境敏感目标等与环评及批复文件的符合性进行监理。

C：试运行阶段

收集相关试运行资料，一般包括设备运行台账、生产记录、监测报告、突发环境事件应急预案等。对主体工程和环保设施的试运行情况，环境管理制度、突发环境事件应急预案的执行情况等开展监理工作，编制试运行阶段环境监理工作报告和环境监理工作总结报告。督促建设单位在具备竣工环保验收条件的情况下尽快开展竣工环保验收监测或调查工作。

#### 8.1.4.3 排污许可证制度及信息公开制度

（1）排污许可证制度

根据《控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。

企业已于2022年10月15日申领排污许可证，证号：91652327MABTJC2P72001V，有效期限：自2022年10月15日至2027年10月14日止。企业应在本项目报批后、项目实际运行前，尽快变更排污许可证，作为本项目合法运行的前提。根据《排污许可证管理办法（试行）》《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）等要求，在全国排污许可证管理信息平台填报信息、确定许可排放限值、核算实际排放量、执行自行监测、环境管理台账、编制年度、季度排污许可证执行报告等环境管理要求。

（2）信息公开制度

根据《环境监管重点单位名录管理办法》：排污许可分类管理名录规定的实施排污许可重点管理的企业事业单位，应当列为重点排污单位。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，新疆疆东环保科技有限公司为排污许可重点管理单位，因此该单位为重点排污单位。

根据《企业环境信息依法披露管理办法》，重点排污单位应按规定披露年度环境信息，内容如下：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。

#### 8.1.4.4 竣工环境保护验收阶段环境管理要求

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。

项目建设中应配套建设气、水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展废水、废气、噪声、固废的环境保护验收。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。

验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。建设项目竣工环境保护验收的主要依据、验收的程序和内容具体详见《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关要求。

#### 8.1.4.5 运行期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。

（2）建设单位采用先进的生产设备，提升污染防治水平。积极推广清洁生产新技术，提高产率。

（3）环保设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。监管环保设施运行、操作、维护过程，确保各环保设施的正常运行。

（4）无组织排放的运行管理要求按照GB 31571的要求执行。

（5）废水治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程中的规定一致，记录各处理设施的运行参数。

（6）对所有废水治理设施的计量装置要定期校验和比对，对风机、泵、电机等要定期检修、维护。

（7）项目运行期的环境管理由环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。

（8）对全厂职工进行环保宣传教育工作，定期检查、监督各单位环保制度的执行情况。

（9）建立健全环境台账和环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

本项目具体废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施见运营期污染防治措施分析内容。

#### 8.1.4.6 非正常工况及风险状况下环境应急管理

综合考虑企业污染治理状况、周边环境敏感点、区域自然条件等因素，客观准确识别企业存在的环境风险，按照有关规定编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案。

环境应急预案坚持预防为主的原则，实施动态管理，并定期开展应急演练。企业应配备必要的应急物资，并定期检查和更新。

发生下列情形时，企业应提前向当地生态环境主管部门做书面报告：

（1）废弃、停用、更改污染治理和环境风险防范设施的；

（2）环境风险源种类或数量发生较大变更的。

企业应积极配合政府和有关部门开展突发环境污染事件调查工作。

### 8.1.5 贯彻执行“三同时”制度

项目建设过程中须认真贯彻执行“三同时”制度。设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证污染防治设施与主体工程同时施工、同时投入使用，工程竣工后，由建设方进行自主环保验收，验收合格后，可正式投入运行。

### 8.1.6 排污口设置及规范化管理

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求，“一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口”，排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

#### 8.1.6.1 排污口规范化管理的基本原则

- 向环境排放污染物的排污口必须规范化。

- 排放列入总量控制指标污染物的排污口为管理重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

#### 8.1.6.2 排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按规定要求进行规范化管理。

（2）排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口及治理设施的进出风口等处。

#### 8.1.6.3 排污口立标管理

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019），将废气排放口分为主要排放口、一般排放口。本项目主要排放口是热相分离系统废气排放口（DA001），主要排放口须确定许可排放浓度，计算颗粒物、SO2、NOx的许可排放量。

企业污染物排放口的标志，应按《环境保护图形标志 排放口（源）》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及2023修改单以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，设置环境保护图形标志牌，示例见表8.1-1、8.1-2。

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在与之功能相应的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志、分区标志、危废二维码等设置按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）执行。

8.1.6.4 排污口建档管理

（1）要求使用规范的《规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 8.2 环境监测计划

### 8.2.1 污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022），对运营期污染源开展日常监测，本项目自行监测计划见表8.2-1。

- 8.2.2 环境质量监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），结合原有工程自行监测计划，制定本项目环境质量监测计划，具体见表8.2-2。

### 8.2.3 监测机构和设备

企业不设立专门环境监测机构，污染源及环境质量监测项目可委托具有相关资质单位承担。

## 9 环境影响评价结论

## 9.1 项目概况

年处理8万吨油基岩屑资源化利用及井筒工作液资源化利用建设项目位于吉木萨尔县北庭镇三场槽子村吉庆油田作业区内，新疆疆东环保科技有限公司预留厂区内，项目中心地理坐标为：E89°19′00″，N44°4′56″，占地面积为13333m2。总投资5000万元，全部为企业自筹；本项目为改扩建，拟在原有工程预留用地内新建1套10t/h热相分离处理系统，配套储运工程、辅助工程、公用工程以及环保工程，建成后年利用处置油基岩屑、含油污泥8万t。本次新增劳动定员30人，实行三班两运转，全年操作时间为8000h。本次环评为该项目的一期环评。

## 9.2 环境质量现状评价结论

（1）大气环境

基本污染物：本项目所在区域为环境空气质量不达标区，监测期间非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值；NH3、H2S小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值。

（2）地下水环境

地下水监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境

监测点位昼、夜连续等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准限值。

（4）土壤环境

厂区范围内及周边各监测点土壤中的各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选限值。

- （5）生态环境

本项目所在地的土壤类型为灰漠土，土地利用类型为工业用地，根据现场调查，项目区为厂区预留用地，目前为空地，无植被分布。由于区域人类活动较多，故在该区域生产繁衍的野生动物很少，只有少部分野兔、子午沙鼠、五趾跳鼠、快步麻蜥、小家鼠、乌鸦、麻雀等分布，未见国家级和自治区级珍稀保护野生动物。

## 9.3 工程分析结论

本项目废气污染源可分为有组织排放废气和无组织排放废气。有组织排放废气主要为热相分离系统天然气与不凝气燃烧废气，无组织排放主要包括危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置无组织废气、回收油罐无组织废气、还原土装卸、贮存无组织扬尘、污水处理设施无组织废气。

本项目主要排放生产废水以及生活污水，其中生产主要为回收油罐油水分离排污水、循环冷却系统排水，经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。生活污水依托原有工程防渗收集池收集，定期拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理，不外排。

本项目噪声主要来源于各种生产设备、风机、空压机及各种泵类，声源强度在60-110dB（A）之间。

本项目生产过程产生的还原土、底泥、化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品、废活性炭分子筛以及生活垃圾等。油基岩屑利用处置产生的还原土经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3997-2017）、含油污泥利用处置产生的还原土经鉴别不再具有危险特性且经检测达到《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 7301-2016）、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB 65/T3998-2017），还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2第二类用地筛选值后交由油田公司统一安排拉运至指定点用于铺垫井场、内部道路以及固废场封场覆土。底泥定期排入原料池，最终进入热相分离装置处置，不外排；化验室残渣、废油桶、废润滑油、废含油抹布及废劳保用品集中收集在危险废物贮存库贮存，定期交由资质单位处置；制氮设备产生的废活性炭分子筛交由物资回收单位再利用；生活垃圾依托原有工程收集，定期送至北庭镇生活垃圾收集点。

## 9.4 环境影响评价结论

（1）大气环境影响分析

本项目运营期废气中各污染物最大浓度占标率均小于10%，浓度贡献值小，不会使区域环境空气质量发生明显改变，对区域大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

地表水：生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排。

地下水：由表5.2-11可以看出，假定回收油罐物料泄漏进入包气带以及地下水，100d之后在8m处地下水中石油类出现最大浓度，最大影响范围为48m。1000d之后在80m处地下水中石油类出现最大浓度，最大影响范围为196m。由于本项目污水处理装置建设有完备的防渗措施，从根源上防止地下水污染，因此在正常状况下污染物泄漏对地下水影响不大。非正常状况下，通过布设监控井及时发现污水处理装置渗漏污染地下水现象，并采取进一步应急响应措施阻止污染范围持续扩大。

（3）声环境影响分析

本项目建成运行后，经预测厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，项目建成运行对周围声环境影响不大。

（4）固体废物影响分析

本项目产生的一般工业固废、危险废物均能够得到妥善地处置，尤其是危险废物的产生、贮存、运输、处置等过程控制中严格按照本次环评提出的措施进行处置后不会对区域周围环境造成影响。

（5）土壤环境

污染物垂直泄漏主要影响土壤表层环境，因此及时处理地表污染源、采取防渗措施可有效阻滞污染物迁移进入土壤环境，总体来看，项目建设对项目区及周边区域土壤环境影响较小。

（6）环境风险

风险评价的结果表明，在落实各项环保措施及所列出的各项环境风险防范措施、制定有效的应急预案并定期演练，加强风险管理的条件下，项目的环境风险可控。

## 9.5 公众意见采纳情况

建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的要求，进行了三次网络公示，先后在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会发布三次公示向公众告知本项目的建设情况。项目在环境影响报告书第二次公示期间，在新疆法制报进行了两次报纸公示，并在当地公示栏进行了张贴公示。项目的建设得到公众的理解与支持，公示期间均没有收到反馈。

## 9.6 污染防治措施结论

（1）环境空气污染防治措施

①有组织废气

本项目热相分离系统采用低氮燃烧器，以不凝气、天然气为燃料进行间接加热，废气中颗粒物、NOX、SO2排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，热相分离系统废气配套1根15m高排气筒排放，污染防治措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）中相关要求，技术可行。

②无组织废气

危险废物贮存、装卸、转运、预处理、处置无组织废气：采取全封闭贮存、合理装卸（设置装卸挡板、降低装卸高度）、减少转运环节、密闭化物料输送、强化运行工况、定期检查密封性能、健全各项规章制度、加强设备维护保养等措施。

回收油罐无组织：采用密闭管道输送、呼吸阀挡板、降低罐内温度及其变化幅度、浸没式装载、气相平衡系统、加强操作管理、定期巡检等措施减少非甲烷总烃。

还原土装卸、贮存无组织扬尘：还原土暂存间为封闭式结构，暂存期间库内定期洒水抑尘，装卸、转运、运输过程采取设置装卸挡板、降低装卸高度、装卸过程喷雾抑尘、减少转运环节、加强调度管理、及时拉运减少还原土堆放时间、运输采用密闭篷布遮盖、降低车速、路面洒水降尘等措施抑尘。

污水处理设施无组织废气：各设施均采取加盖封闭措施、污泥处理系统为封闭车间等措施减少恶臭逸散。

采取上述措施后，厂界颗粒物、非甲烷总烃监控浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界大气污染物浓度限值，厂内非甲烷总烃能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值要求，污染防治措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）中相关要求，技术可行。

（2）水污染防治措施

本项目生产废水经污水处理设施处理达标后拉运至西部钻探钻井液分公司回注，不外排，生产废水排放去向合理。

（3）噪声污染防治措施

通过采用低噪声设备、基础减振、软连接等降噪措施后，企业厂界噪声昼、夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类功能区排放标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））要求，因此噪声防治措施可行。

（4）固废污染防治措施

本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好固废安全处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，其固废防治措施是可行的。

（5）地下水污染防治措施

本项目将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），防渗技术要求如下：①重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；②一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行；③简单防渗区：一般地面硬化。

综上，建设项目采取分区防渗措施，能够有效减少建设过程中对地下水的环境影响，措施可行。

## 9.7 环境影响经济损益结论

本项目总投资为5000万元，环保投资349万元，占总投资的6.98%。本项目属于环保项目，项目的实施具有明显的社会和环境效益，同时具有一定的经济效益。项目采取了较为完善的环保治理措施，不会对周围环境产生明显影响，做到了社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。

## 9.8 环境管理与监测计划

企业应建立健全的环境管理制度和管理体系，明确责任主体、管理重点，确保各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用的保障。新疆疆东环保科技有限公司作为环境管理的责任主体，日常运行中，要做好相关环境管理的台账记录，定期按照环境监测计划对污染源和环境质量进行监测。

## 9.9 清洁生产及总量控制

清洁生产：本项目符合国家当前的产业政策，采用先进的处理工艺及技术装备并配自动化控制系统，实现了污染物达标控制，最大程度减少污染物的排放。因此，本项目清洁生产处于国内先进水平。

## 9.10 总体结论

年处理8万吨油基岩屑资源化利用及井筒工作液资源化利用建设项目符合国家产业政策和地方环保要求，选址合理；采取完善的污染治理措施，污染物稳定达标排放；经环境影响预测，污染物排放对外环境影响不大，不会降低区域功能；项目生产符合清洁生产要求；企业经采取有效的事故防范和减缓措施后，环境风险可接受；通过公众参与调查，没有收到反对项目建设的意见；项目的建设运行，具有一定的环境、社会和经济效益；因此，在认真落实各项污染防治措施的前提下，在严格执行环保“三同时”的基础上，从环保的角度来说，该项目建设是可行的。

## 9.11 建议与要求

（1）公司应制定详细的环境管理制度，建立“节能减排”激励办法，提高全体职工的环境保护意识，在生产全过程中实现节能、降耗、减污、增效和可持续发展。

（2）加强项目环境管理、专人负责，把环保措施指标纳入日常管理规划中，及时消除污染隐患，确保项目建设对环境污染影响降到最低。