目 录

1概述	- 1 -

1.1建设项目由来	- 1 -

1.2项目内容及特点	- 1 -

1.3环境影响评价的工作过程	- 3 -

1.4分析判定相关情况	- 4 -

1.5关注的主要环境问题及影响	- 6 -

1.6环境影响评价主要结论	- 7 -

2总则	- 9 -

2.1评价目的和原则	- 9 -

2.1.1评价目的	- 9 -

2.1.2评价原则	- 9 -

2.1.3总体构思	- 10 -

2.2编制依据	- 10 -

2.2.1国家法律法规	- 10 -

2.2.2部门规章与部门发布的规范性文件	- 12 -

2.2.3地方法律法规及规范性文件	- 14 -

2.2.4相关导则及技术指南	- 16 -

2.2.5与本工程有关的资料	- 17 -

2.3环境影响因素识别和评价因子筛选	- 18 -

2.3.1环境影响因素识别	- 18 -

2.3.2评价因子筛选	- 20 -

2.4环境功能区划和评价标准	- 22 -

2.4.1环境功能区划和环境质量标准	- 22 -

2.4.2污染物排放标准	- 26 -

2.5评价等级和评价范围	- 28 -

2.5.1生态环境	- 28 -

2.5.2环境空气	- 29 -

2.5.3地下水	- 35 -

2.5.4土壤环境	- 37 -

2.5.5环境风险	- 41 -

2.5.6地表水	- 48 -

2.5.7声环境	- 49 -

2.5.8小结	- 49 -

2.6评价时段和评价重点	- 50 -

2.7评价方法	- 51 -

2.8环境保护目标	- 51 -

2.8.1生态环境保护目标	- 51 -

2.8.2环境空气保护目标	- 52 -

2.8.3地表水及地下水环境保护目标	- 53 -

2.8.4声环境保护目标	- 53 -

2.8.5土壤环境保护目标	- 54 -

2.8.6环境风险保护目标	- 54 -

2.9相关规划、法规政策符合性分析	- 54 -

2.9.1与国家产业政策相符性分析	- 54 -

2.9.2相关政策法规的符合性分析	- 54 -

2.9.3相关规划符合性分析	- 71 -

2.9.4与新疆维吾尔自治区、克拉玛依市、塔城地区及新疆生产建设兵团第八师生态环境分区管控方案的符合性分析	- 81 -

2.10选址选线合理性分析	- 95 -

3项目情况及工程分析	- 97 -

3.1区域开发现状及现有工程情况	- 97 -

3.1.1区域概况	- 97 -

3.1.2油气水物性	- 98 -

3.1.3区块开发建设情况及环境现状	- 100 -

3.1.4项目现有井场的现状概况及环保情况	- 105 -

3.2建设项目概况	- 115 -

3.2.1项目基本情况	- 115 -

3.2.2建设内容、建设规模及天然气指标	- 116 -

3.2.3项目组成	- 125 -

3.2.4井口放空工程	- 128 -

3.2.5接入现有集输系统	- 131 -

3.2.6集中CNG回收工程	- 134 -

3.2.7单井CNG回收工程	- 135 -

3.2.8辅助及公用工程	- 138 -

3.2.9依托工程	- 140 -

3.2.10工程占地	- 151 -

3.2.11土石方平衡	- 154 -

3.2.12人员及工作制度	- 154 -

3.2.13施工组织	- 155 -

3.3工程分析	- 155 -

3.3.1施工期工艺流程及影响因素分析	- 155 -

3.3.2营运期工艺流程及影响因素分析	- 159 -

3.3.3退役期环境影响因素分析	- 162 -

3.3.4污染物源强核算	- 162 -

3.3.5产排污汇总及总量控制指标	- 186 -

3.4清洁生产水平分析	- 188 -

3.4.1清洁生产概述	- 188 -

3.4.2清洁生产的内容	- 189 -

3.4.3清洁生产水平分析	- 190 -

3.4.4结论	- 193 -

4环境现状调查与评价	- 194 -

4.1自然环境概况	- 194 -

4.1.1地理位置	- 194 -

4.1.2地形地貌	- 196 -

4.1.3地质构造	- 197 -

4.1.4气象气候	- 199 -

4.1.5水文	- 202 -

4.1.6水文地质	- 204 -

4.1.7水土流失及土壤沙化	- 209 -

4.1.8土壤沙化	- 211 -

4.1.9土壤	- 212 -

4.2生态环境现状调查与评价	- 213 -

4.2.1生态功能区划及评价单元划分	- 213 -

4.2.2生态系统调查	- 216 -

4.2.3土地利用现状调查	- 218 -

4.2.4区域植被现状调查	- 219 -

4.2.5区域动物现状调查	- 226 -

4.2.6 生态敏感区调查	- 229 -

4.2.7生态环境现状小结	- 232 -

4.3环境质量现状调查与评价	- 233 -

4.3.1环境空气质量现状调查	- 233 -

4.3.2地表水环境质量调查	- 236 -

4.3.3地下水环境质量调查	- 237 -

4.3.4土壤环境质量调查	- 244 -

4.3.5噪声环境质量调查	- 268 -

5环境影响预测与评价	- 274 -

5.1生态环境影响分析	- 274 -

5.1.1施工期生态环境影响	- 274 -

5.1.2运营期生态环境影响	- 284 -

5.1.3退役期生态环境影响	- 286 -

5.1.4土地沙化专项环境影响评价	- 286 -

5.2大气环境影响分析	- 287 -

5.2.1施工期大气环境影响分析	- 287 -

5.2.2运营期大气环境影响分析	- 288 -

5.2.3退役期大气环境影响分析	- 292 -

5.3水环境影响分析	- 292 -

5.3.1施工期水环境影响分析	- 292 -

5.3.2运营期地表水环境影响分析	- 293 -

5.3.3运营期地下水环境影响分析	- 294 -

5.3.4退役期水环境影响分析	- 307 -

5.4固体废物影响分析	- 307 -

5.4.1施工期固体废物影响分析	- 307 -

5.4.2运营期固体废物影响分析	- 308 -

5.4.3退役期固体废物影响分析	- 310 -

5.5土壤环境影响分析	- 310 -

5.5.1施工期土壤影响分析	- 310 -

5.5.2运营期土壤影响分析	- 311 -

5.5.3退役期土壤影响分析	- 315 -

5.6声环境影响分析	- 315 -

5.6.1施工期声环境影响分析	- 315 -

5.6.2运营期声环境影响分析	- 317 -

5.6.3退役期声环境影响分析	- 323 -

6环境保护措施及可行性论证	- 324 -

6.1生态环境保护措施	- 324 -

6.1.1设计期生态环境保护措施	- 324 -

6.1.2施工期生态环境保护措施	- 324 -

6.1.3运营期生态环境保护措施	- 336 -

6.1.4退役期生态环境保护措施	- 337 -

6.2废气防治措施	- 338 -

6.2.1施工期废气防治措施	- 338 -

6.2.2运营期废气防治措施	- 339 -

6.2.3退役期废气防治措施	- 340 -

6.3废水防治措施	- 341 -

6.3.1施工期废水防治措施	- 341 -

6.3.2运营期废水防治措施	- 341 -

6.3.3退役期废水防治措施	- 347 -

6.4噪声防治措施	- 348 -

6.4.1施工期噪声防治措施	- 348 -

6.4.2运营期噪声防治措施	- 348 -

6.4.3退役期噪声防治措施	- 349 -

6.5固体废物防治措施	- 349 -

6.5.1施工期固体废物防治措施	- 349 -

6.5.2运营期固体废物防治措施	- 349 -

6.5.3退役期固体废物防治措施	- 354 -

6.6土壤防治措施	- 355 -

6.6.1施工期土壤防治措施	- 355 -

6.6.2运营期土壤防治措施	- 355 -

6.6.3退役期土壤防治措施	- 357 -

6.7水土保持措施和防沙治沙措施	- 357 -

6.7.1水土保持措施	- 357 -

6.7.2防沙治沙措施	- 359 -

6.8环保投资估算	- 360 -

7环境风险评价	- 363 -

7.1评价依据	- 363 -

7.1.1风险调查	- 363 -

7.1.2风险潜势初判及评价等级	- 363 -

7.2环境敏感目标	- 363 -

7.3重油公司现有环境风险回顾性分析	- 365 -

7.3.1潜在危险因素	- 365 -

7.3.2重油公司主要风险类型	- 366 -

7.3.3现有的风险防范措施	- 367 -

7.4环境风险识别	- 371 -

7.4.1主要危险物质及分布	- 371 -

7.4.2生产设施危险性识别	- 375 -

7.4.3可能影响环境的途径	- 377 -

7.5环境风险分析	- 378 -

7.5.1环境空气危害后果	- 378 -

7.5.2地下水危害后果	- 379 -

7.5.3土壤危害后果	- 380 -

7.5.4对植被影响分析	- 381 -

7.5.5对地表水环境的影响	- 382 -

7.6环境风险事故防范措施	- 382 -

7.6.1风险源风险防范措施	- 382 -

7.6.2环境影响途径防范措施	- 384 -

7.6.3环境敏感目标防范措施	- 384 -

7.6.4其他风险防范措施	- 385 -

7.6.5环境风险管理措施	- 387 -

7.6环境风险应急措施及应急预案	- 388 -

7.6.1环境风险应急措施	- 388 -

7.6.2突发环境事件应急预案	- 390 -

7.6.3应急物资与装备保障	- 391 -

7.6.4应急监测计划	- 392 -

7.7小结	- 393 -

8碳排放影响分析	- 395 -

8.1碳排放分析	- 395 -

8.1.1项目温室气体排放类别和气体种类	- 395 -

8.1.2核算方法和源强	- 395 -

8.2减污降碳措施	- 400 -

8.2.1工艺技术及节能降耗工程措施	- 400 -

8.2.2温室气体管理措施	- 401 -

8.3碳排放评价结论和建议	- 401 -

9环境影响经济损益分析	- 402 -

9.1社会效益和经济效益	- 402 -

9.1.1经济效益	- 402 -

9.1.2社会效益	- 402 -

9.2环境经济损益分析	- 402 -

9.4小结	- 403 -

10环境管理和监测计划	- 404 -

10.1环境管理机构及环境管理制度	- 404 -

10.1.1环境管理机构	- 404 -

10.1.2环境管理职责及制度	- 404 -

10.2环境管理	- 405 -

10.2.1施工期环境管理	- 405 -

10.2.2运营期环境管理	- 406 -

10.2.3退役期环境管理	- 408 -

10.3环境监测计划	- 409 -

10.3.1施工期开展环境工程现场监理建议	- 409 -

10.3.2运营期环境监测计划	- 410 -

10.3.3生态监测	- 411 -

10.4污染物排放清单	- 411 -

10.5竣工环境保护验收	- 413 -

10.6总量控制及排污许可管理	- 419 -

10.7环境信息公开	- 419 -

11结论与建议	- 421 -

11.1项目概况	- 421 -

11.2产业政策及选址选线符合性	- 422 -

11.3环境现状评价结论	- 422 -

11.4环境影响评价结论	- 424 -

11.4.1生态影响结论	- 424 -

11.4.2大气环境影响结论	- 425 -

11.4.3地表水、地下水环境影响结论	- 425 -

11.4.4噪声环境影响结论	- 426 -

11.4.5固废环境影响结论	- 427 -

11.4.6土壤环境影响结论	- 428 -

11.4.7环境风险结论	- 429 -

11.5环境保护措施	- 429 -

11.5.1生态保护措施	- 429 -

11.5.2大气防治措施	- 430 -

11.5.3废水防治措施	- 430 -

11.5.4地下水、土壤防治措施	- 431 -

11.5.5固废防治措施	- 431 -

11.5.6噪声防治措施	- 432 -

115.7环境风险防范措施	- 432 -

11.6碳排放分析	- 432 -

11.7经济损益分析	- 433 -

11.8公众参与	- 433 -

11.9环境管理与监测计划	- 433 -

11.10结论	- 433 -

11.11建议	- 434 -

附图附件

附图1-1项目位置图

附图1-2 项目所在地水系图

附图2-1 主体功能区划

附图2-2 环境空气评价范围及敏感点分布图

附图2-3噪声评价范围及敏感点分布图

附图2-4 集中CNG收集土壤评价范围图

附图2-4 接入现有系统土壤评价范围图

附图2-5生态评价范围1

附图2-5生态评价范围2

附图2-5生态评价范围3

附图2-5生态评价总范围4

附图3-1 放空工艺典型井场布置图

附图3-2 单井CNG回收工艺典型井场布置图

附图3-3 接入现有系统工艺管线布置图

附图3-4 集中CNG处理工艺管线布置图

附图4.2-1生态功能区划图

附图4.2-2生态系统分布图（1）

附图4.2-3土地利用现状图（2）

附图4.2-3土地利用现状图（3）

附图4.2-3土地利用现状总图（1）

附图4.2-4 区域植被类型分布图

附图4.2-5 植被盖度

附图4.2-6 与沙化土地位置关系图

附图4.2-7与生态保护红线关系图

附图4.2-8 与永久基本农田关系总图1

附图4.2-8 与永久基本农田位置关系详细图2

附图4.2-8 与永久基本农田位置关系详细图3

附图4.2-9与公益林位置关系图

附图4.2-10项目所在区域土壤类型分布图

附图5-1项目环境空气监测布点图

附图5-2～附图5-10 土壤、噪声监测布点图

附图6-1 项目所在地环境管控单元图（不含兵团）

附图6-2项目所在地兵团环境管控单元图

附图7-1 放空工艺典型井场分区防渗图

附图7-2 单井CNG回收工艺典型井场分区防渗图

附图8 项目所在地水土流失分布图

附图9项目水文地质图

附图10 施工平面布置图

附图11 项目生态保护措施图

附图12 项目生态监测布点图

附图13 现状图

附件1环保手续统计

附件2 同区域伴生气气质报告

附件3例行监测报告

附件4与项目依托工程及项目涉及区域的环保手续

附件5危废协议及危废单位资质

附件8引用监测报告

附件6克拉玛依市白碱滩区水土流失重点预防区和重点治理区划分情况的公示

附件7-1 现状监测报告

附件7-2非甲烷总烃、土壤补充监测报告

附件9新疆“三线一单”空间分析报告

附件10应急预案备案表

附件11关于《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见

1概述

1.1建设项目由来

为落实集团公司环境事件管理办法、碳排放考核管理办法以及新疆油田公司QHSE（安全生产）委员会关于《甲烷排放管控推进会会议纪要》的要求，重油开发公司依据《中央生态环境保护督察典型案例“回头看”问题整改督办函》中的“回头看”检查的文件精神，同时加强对油田的环保管理和监控，举一反三对公司金龙－中拐辖区内的单罐拉油井进行全面排查。重油开发公司根据排查结果，计划对重油公司四区和六区涉及的金龙-中拐辖区内直接无组织排放伴生气的对环境空气中碳排放量较大的62口井场产生的伴生气进行工艺改造，对伴生气进一步的处理或收集利用，减少伴生气中甲烷排放，提升区域环境质量，优化环境，同时提升伴生气利用效率。同时对甲烷排放排查过程中发现的井场其他现有问题一并进行整改。

1.2项目内容及特点

（1）项目建设内容

①伴生气治理

本工程主要对重油公司重油六区和重油四区范围内可能产生伴生气未收集的生产井和勘探井进行排查和治理，经重油公司重点筛查后，设计对重油公司四区和六区范围内碳排放较严重的62口单罐井的伴生气进行收集处理，设计采用4种处理工艺，包括井口放空处理工艺、接入现有系统收集工艺、集中CNG回收工艺和单井CNG回收工艺。其中：

井口放空处理工艺：主要针对单井伴生气含气量少，且分布位置偏远分散的井场，包括58043、金217、金222、金223_H、金230、金龙114、金龙2、和丰9、和探1、金砂1、克842、玛湖14、玛湖28、玛湖45、玛湖5、玛湖8、沙探001、中佳17、中佳9、KHW804、克843H、金228_H、中佳905、克029、克202、和探101、玛湖286、金213、金龙42、金龙51、50061、50078等32口井场，各个井场内主要新增1套气液分离器和1套放空火炬系统进行气液分离后放空燃烧处理，32个单井配套伴生气处理装置的设计处理规模共计为4.85万Nm3/d。

接入现有系统收集工艺：主要针对产气量较大，且井场分布比较密集，周边现存集油管线和中转站或处理站的单井。包括克76、50022、50024、50026、50067等18口井，将克76、50022、50024、50026、50067等17口井与五区南集输管线连接，接入五区南转油系统，新建管线10.817km；将克044_H接入克83计量配注站，进入克83井区集输系统，新建管线0.922km。该处理工艺设计处理伴生气量为2.26×104Nm3/d。

集中CNG回收处理工艺：主要对分布相对较近的井场，且在井场附近设置有伴生气回收装置的井场，新建管线将油气集中输送至有油气分离处理设施的井场进行集中处理，本工程新建管线约1.736km，将拐17、拐171连接至拐17集中罐，设计收集拐171和拐17的伴生气量约992 Nm3/d。

单井CNG回收工艺：主要针对伴生气量大，且分布较分散，无集油管线分布无法进行集中收集的单井，包括中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18井、中佳12、金龙60、中佳19等10口井，每个井场新建1套CNG回收装置，共设计回收生产CNG产品约50×104Nm3/d。

②产能建设完善

本项目在排查过程中发现玛湖28、沙探001、玛湖45、金222、克842、克843H、玛湖286、金砂1、和探1、和探101、中佳905、中佳15、中佳143、中佳12、中佳17、中佳151共计16口目前仍为勘探井（属于单井放空系统工艺中的井场和单井CNG回收工艺中的井场）。主要原因有两个：一是近几年才开展的勘探，时间较近还没来得及进行完善探转采，二是本身由于位置偏远接近沙漠边缘无较集中的开发区域未纳入区域开采中，加上石油公司井区归属公司的变更导致某些井场错漏而未完善探转采手续。

针对以上井场发现的现有环保问题，本次评价将对以上16口井场完善相关产能开发建设手续，合计产液量为152.26t/d，产油量为69.56t/d（以最大产液量和最大产油量统计）。

（2）项目特点

①本工程为区域排查后需要整改的井场较分散，涉及范围较广，包括克拉玛依市（克拉玛依区和白碱滩区）、塔城地区（沙湾市和和布克赛尔蒙古自治县）及新疆生产建设兵团第八师136兵团。项目为区块伴生气收集治理利用工程，并对区域中发现的个别井场现有环保手续问题进行整改完善，不属于整个金龙-中拐区域的产能开发建设项目，因此本工程主要对占用的现有井场进行回顾分析。

②本工程在已有的井场范围内建设，现有的井场在其井场建设阶段已经办理了相关的用地手续，本次评价对办理了土地手续和临时用地手续的井场按照已有用地进行评价。

③建设单位考虑远期其他井场伴生气的处理，本工程在采用井口放空处理工艺井场和单井CNG回收处理工艺井场的伴生气处理装置的处理规模大于井场自身伴生气的产生规模，因此本工程的产排污核算按照井场伴生气的处理能力进行核算，产品方案则按照井场伴生气的产生规模明确。

1.3环境影响评价的工作过程

根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本工程部分井场位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市和和布克赛尔蒙古自治县，属于自治区级水土流失重点治理区II2天山北坡诸小河流域重点治理区。本工程井场占地和管线作业带占地均不涉及天然林、生态保护红线、永久基本农田等其他敏感区。本工程为油气开采项目，为《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）中第7项陆地石油开采中“涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）”，应编制环境影响报告书。

2025年11月26日，中国石油新疆油田分公司重油开发公司（以下简称“建设单位”）委托重庆港力环保股份有限公司（以下简称“港力公司”）承担本工程的环境影响评价工作（见附件1）。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段。我公司项目组在认真研究可研等资料后，进行了现场踏勘和资料收集。在现场调查的基础上，结合有关资料和当地环境特征，按国家、新疆维吾尔自治区环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，委托新疆钧仪衡环境技术有限公司于2025年12月，对本工程区域环境空气、声环境、土壤环境质量现状等进行了监测；根据监测结果，结合项目组所收集到的相关文件、资料，利用软件预测等手段，对工程施工和运营过程中各环境要素所产生的环境影响进行分析、预测和评价，并提出污染防治、生态保护及风险防控措施，论证环保设施的可行性等。经过对各环境要素的预测成果进行整理，从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的措施，并最终完成《2025年重油开发公司金龙-中拐井区综合调整开发工程环境影响报告书》编制工作。

环评报告编制期间，建设单位于2025年11月28日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行第一次网络信息公示；环境影响报告书征求意见稿完成后，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，于2026年1月12日—2026年1月27日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了第二次公示，第二次公示期间在《新疆法制报》进行了两次报纸公示，并在重油公司四区的金龙2转油站和六区的五区南转油站进行了张贴了公告；于2025年3月17日开展了拟报批公示。根据建设单位提供的《2025年重油开发公司金龙-中拐井区综合调整开发工程公众参与说明》，公示期间未收到反馈意见。在以上工作的基础上，港力公司按照《建设项目环境影响评价技术导则》的要求和各级生态环境主管部门的意见，于2025年3月，编制完成了《2025年重油开发公司金龙-中拐井区综合调整开发工程环境影响报告书》。

环境影响评价的工作程序见图1.2-1。

图1.2-1      环境影响评价工作程序图

1.4分析判定相关情况

（1）产业政策符合分析

本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”第七项“石油、天然气”中“石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采”“油气管网建设/天然气、液化天然气、成品油的储存和管道输送设施”，为鼓励类产业，拟建项目建设符合国家产业政策。拟建项目的实施，对于保障安全生产及国家能源安全，促进国民经济健康快速发展具有极其重要的战略意义。

（2）政策、法规符合性分析

本工程符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》《石油天然气开采业污染防治技术政策》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）等相关政策、法律法规相关要求。

（3）规划符合性分析

项目建设符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《克拉玛依市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《克拉玛依市“十四五”生态环境保护规划》《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》《八师石河子市生态环境保护“十四五”发展规划》中的相关要求。

（4）选址合理性分析判定结论

根据现场调查，拟建工程内无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区。本工程不新增站场，新建少量管线，不占用天然林，建设管线涉及临时占用国家二级公益林，不新增占用基本农田。选线过程中注意避让植被覆盖度高的区域，尽量减少对植被的生态扰动。

项目选址符合生态环境分区管控要求，没有位于法律法规明令禁止建设的区域，避开了生态保护红线，远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。项目建成后所在区域的环境功能不会降低，对环境的影响属于可接受的范围，选址、选线基本合理。

（5）生态环境分区管控要求相符性判定

本工程不在生态保护红线范围内，所在区域均属于大气环境质量不达标区域，大气污染物不会造成区域环境空气质量下降。本工程在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险；水资源消耗、土地资源、能源消耗等均能够达到自治区下达的总量和强度控制目标；满足生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源利用效率的相关要求，因此，本工程建设符合《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023版）》《克拉玛依市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023版）》和《第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的要求。

本工程符合国家和自治区相关法律法规及产业政策，不涉及生态保护红线，符合自治区经济发展规划、环保规划等，无重大环境制约因素。

1.5关注的主要环境问题及影响

本工程为石油开采项目，环境影响主要来源于井场、原油集输管线等各类管线施工和运营等工艺过程，环境影响包括施工期和运营期污染物排放造成的环境污染和占地及施工造成的生态影响。根据资料收集和现场调查，本区块不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园，不在拟定的生态保护红线内，除油区工作人员外，项目绝大多数区域无人居住。主要环境保护目标为评价范围内的重点为公益林及区域动植物。

重点关注施工过程中的各项污染物产生以及可能发生的风险对区域环境产生的影响、施工过程中产生的生态环境问题以及生态恢复措施；施工过程中产生的扬尘、运输车辆尾气、生活污水、生活垃圾、施工废料等；运营期废气、废水、固体废物、生活垃圾、噪声（各类机泵）等对环境产生的影响。

（1）环境空气

本工程施工期对空气环境的影响主要是施工活动产生的扬尘、焊接烟尘、防腐材料废气以及运输车辆尾气对环境空气产生的短期影响，运营期对空气环境的影响主要为运行过程中排放的无组织挥发的烃类排放至大气环境，对其产生的影响。

（2）水环境

施工期产生的施工废水、试压废水均回用于洒水抑尘，生活污水不在项目场地内产生，依托油区的生活基地；运营期主要脱水撬产生的废水和值守人员产生的生活污水，在井场内采用排污罐和环保厕所收集后，分别运至红山嘴原油处理厂和克拉玛依第二污水处理厂处理。正常情况下也不会产生泄漏、渗漏等情况，非正常情况下，可能对水环境产生影响的环节主要为井场、管线等发生泄漏等事故状况下，污水进入水环境对其产生污染影响。

（3）声环境

本工程施工期对声环境的影响主要为地面建设施工机械、车辆运行产生的噪声对周围声环境产生的影响，运营期对声环境的影响主要为设备运行产生的噪声对周围声环境产生的影响。

（4）土壤环境

投产前地面工程建设、管道建设时对土壤环境的扰动影响。油田建设期和运营期产生的油泥（砂）等污染物在风险事故状况下可能对土壤环境造成污染影响。

（5）生态环境

本工程井场利用已有的井场建设不涉及新增占地，管道建设临时占地，以及因机械设备、车辆的碾压、人员的踩踏等活动将会对地表植被造成一定程度的破坏。临时占地暂时改变了土地利用形式，使区域的生产能力受到暂时性影响。由于本工程距离新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园较近，其中金228_H距离新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园较近约780m，其他井场距离新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园在2.0km以外，本工程在施工建设活动过程中，除了项目所在的国家二级公益林、省级水土保持重点治理区外，还应注意对新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园的生态影响。

（6）固体废物

本工程施工期产生的固体废物（建筑垃圾、顶管施工废泥浆、焊接废渣、防腐材料废包装材料及沾染物）及运营期产生的固体废物（其中危险废物主要为废分子筛、废润滑油等）对环境的影响。

（7）环境风险

本工程的主要环境风险是储罐发生泄漏、集输管线泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放等对区域内的大气环境、地下水环境、土壤环境、生态环境的潜在危害性。

1.6环境影响评价主要结论

本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策；符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《石油天然气开采业污染防治技术政策》等法规和政策要求；符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态环境保护“十四五”规划》等要求；项目不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区；项目符合生态环境分区管控要求。项目区需要办理相关用地手续后方可开工建设；危险废物和一般工业固体废物合规妥善处置；发声设备合理布局，采用降噪控制。采用的各项污染防治措施切实可行，污染物能够达标排放。

评价认为：只要在建设和运营过程中认真落实各项污染防治措施、生态修复措施、风险防范措施及应急措施，各项污染物均能够做到达标排放，其生态破坏可有效降低，环境风险可以接受，从环境保护角度看，本工程选址合理，建设是可行的。

2总则

2.1评价目的和原则

2.1.1评价目的

（1）通过实地调查与现状监测，了解工程区的自然环境、社会环境和经济状况、自然资源及土地利用情况，掌握油田所在区域的环境质量和生态现状。

（2）通过工程分析，明确本工程施工期、运营期和退役期主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本工程施工期、运营期及退役期对环境的影响程度，并提出采取的污染防治和生态保护措施。

（3）对项目运行过程中拟采取的环境保护措施进行论证，提出建设施工期、运营期和退役期污染防治措施及生态保护措施对策建议。

（4）评价本工程对国家产业政策、区域总体发展规划、城市功能区划、环境保护规划、清洁生产、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。

（5）分析本工程可能存在的事故隐患，预测风险事故可能产生的环境影响程度，提出环境风险防范措施。

通过上述评价，论证工程在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为本工程的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为生态环境主管部门提供决策依据。

2.1.2评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化本工程建设，服务环境管理。

（2）科学评价

采用规范的环境影响评价方法，通过各要素环境影响预测，科学分析项目建设对区域环境质量的影响。

（3）突出重点

根据本工程的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.1.3总体构思

（1）本工程包括井场建设和管线建设两部分，其中井场建设内容均在现有井场范围内，现有井场已经办理了相关的用地手续，井场建设不涉及新增用地，本项目建设后建设单位尽快更新用地相关手续。因此本工程占地情况及其带来的生态影响主要以管线建设过程的临时占地为评价重点。

（2）本次评价主要针对伴生气散排带来的碳排放高的环境问题进行隐患治理，并对井场排查到的现有环保问题进行整改完善。由于本工程部分井场为探评井，主要集中在中拐中佳区域和其他偏远零散区域，本次针对该类井场环保手续的问题完善探转采手续。

（3）本工程包括4种伴生气治理的工艺，本工程根据各个井场的外环境关系和治理工艺建设内容确定不同井场的评价等级和评价范围，并据此确定各个环境要素的环境保护目标。对于隐患治理的探转采井场，还应结合石油开采的项目类型与伴生气治理项目类型共同确定等级、范围和内容，对于非探转采的隐患治理井场，按照伴生气治理工艺及相关的外环境项目确定评价等级。

（4）本项目主要为金龙-中拐区域的隐患整改项目，包括多个井区周边零散井场的隐患治理，项目不属于区块产能开发项目，因此环评报告中对金龙、中拐、中佳区域简要介绍，对本项目涉及的主要整改的井场现场情况及现有的环保问题进行详细介绍。

2.2编制依据

2.2.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），2018年12月29日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正），2018年10月26日实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正），2017年6月27日实施；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年修正），2022年6月5日实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），2020年9月1日起实施；

（7）《中华人民共和国水法》（2016年修正），2016年7月2日实施；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订），2011年3月1日起实施；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正），2012年7月1日起实施；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2016年修正），2016年7月2日实施；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订），2020年1月1日起实施；

（12）《中华人民共和国防洪法》（2016年修正），2016年7月2日实施；

（13）《中华人民共和国草原法》（2021年修正），2021年4月29日实施；

（14）《中华人民共和国野生动物保护法》（2023年修正），2023年5月1日起实施；

（15）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，2010年10月1日起实施；

（16）《中华人民共和国突发事件应对法》（2023年修订），2024年11月1日起实施；

（17）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年修正），2018年10月26日实施；

（18）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起实施；

（19）《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正），2021年9月1日起实施；

（20）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年修正），2025年7月1日起实施；

（21）《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令（第七十号））。

2.2.2部门规章与部门发布的规范性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正），国务院令682号，2017年10月1日；

（2）《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号，2024年7月1日起施行）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日；

（4）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日；

（5）《国家危险废物名录（2025年版）》，生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号令第36号，2025年1月1日；

（6）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日；

（7）《石油天然气开采业污染防治技术政策》，2012年第18号，2012年3月7日；

（8）《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018），2018年10月1日；

（9）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》，环办环评函〔2019〕910号，2019年12月13日；

（10）《国家重点保护野生植物名录》，国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号，2021年9月7日；

（11）《国家重点保护野生动物名录》，国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号，2021年2月1日；

（12）《中华人民共和国野生植物保护条例》，国务院令第204号，2017年10月7日修订；

（13）《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日；

（14）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），2017年11月14日；

（15）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号），2017年10月1日；

（16）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），2016年10月26日；

（17）《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号），2021年11月30日；

（18）《关于印发〈企业环境信息依法披露格式准则〉的通知》（环办综合〔2021〕32号），2021年12月31日；

（19）《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号），2021年12月21日；

（20）《关于印发〈“十四五”噪声污染防治行动计划〉的通知》，（环大气〔2023〕1号），2023年1月3日；

（21）《地下水管理条例》（国务院令第748号），2021年10月21日；

（22）《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号），2023年11月7日；

（23）《关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号），2023年11月30日；

（24）《生态保护补偿条例》，国务院令第779号，2024年6月1日；

（25）《突发事件应急预案管理办法》，国办发〔2024〕5号，2024年1月31日；

（26）《关于发布〈固体废物分类与代码目录〉的公告》，生态环境部公告2024年第4号，2024年1月22日；

（27）《关于印发〈固体废物污染环境防治信息发布指南〉的通知》（环办固体函〔2024〕37号），2024年2月4日；

（28）《空气质量持续改善行动计划》，国发〔2023〕24号，2023年12月7日；

（29）《关于发布〈一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）〉的公告》，生态环境部公告2021年第82号，2021年12月31日；

（30）《一般工业固体废物规范化环境管理指南（征求意见稿）》，环办便函〔2024〕256号，2024年7月25日。

2.2.3地方法律法规及规范性文件

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订），2018年9月21日；

（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，2019年1月1日；

（3）《新疆生态功能区划》，2005年7月14日；

（4）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号），2016年2月4日；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号），2017年3月1日；

（6）《新疆维吾尔自治区主体功能区划》，2012年12月27日；

（7）《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》（2018年修正），2018年9月21日；

（8）《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》（2017年修订），2017年7月1日；

（9）《新疆国家重点保护野生动物名录》，（新林护字〔2022〕8号），2021年7月28日；

（10）《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》（新政发〔2022〕75号），2022年9月18日；

（11）《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》，2024年1月18日；

（12）《新疆国家重点保护野生植物名录》，2022年3月28日；

（13）《新疆生态环境保护“十四五”规划》，2021年12月24日；

（14）《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》（新环环评发〔2020〕142号），2020年7月30日；

（15）《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》，新环发〔2018〕133号，2018年9月6日；

（16）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，自治区发展和改革委员会，2012年10月；

（17）《克拉玛依市“十四五”生态环境保护规划》，2022年1月27日；

（18）《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》（塔地党发〔2022〕21号）；

（19）《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》，2018年8月；

（20）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年2月5日；

（21）《克拉玛依市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年2月25日；

（22）《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年7月26日；

（23）《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水〔2019〕4号）；

（24）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》，（新环环评发〔2024〕157号），2024年11月15日；

（25）《关于印发〈新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）〉的通知》（新环环评发〔2024〕93号），2024年6月9日；

（26）《新疆维吾尔自治区建设项目使用林地审核审批管理办法（试行）》，新林资字〔2015〕497号，2015年1月1日；

（26）《关于印发〈塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》塔行发〔2021〕48号，2021年6月26日；

（27）《克拉玛依市“三线一单”生态环境准入清单》动态更新成果（2023版）；

（29）《关于印发〈新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（新兵发〔2021〕16号）和《关于印发〈第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（师市发〔2021〕24号）；

（30）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国森林法〉办法》自治区第13届人大16次会议，2018年9月21日；

（31）《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》新林规〔2021〕3号，2021年12月1日；

（32）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》（2024年修订），自治区第14届人大16次会议，2025年1月1日；

（33）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》，自治区第13届人大34次会议，2022年11月1日；

（34）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会公告（第67号），2026年1月1日起；

（35）《关于工业固体废物环境管理有关要求的公告》，公告〔2023〕53号，2023年12月5日。

2.2.4相关导则及技术指南

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1日；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018年12月1日；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），2022年7月1日；

（4）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），2022年7月1日；

（6）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），2019年3月1日；

（7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），2016年1月7日；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019年3月1日；

（9）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），2024年1月1日；

（10）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），2022年10月1日；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），2017年6月1日；

（12）《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018），2019年1月1日；

（13）《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系（试行）》，2009年2月；

（14）《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》，2021年12月21日；

（15）《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022），2022年7月1日；

（16）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），2013年3月1日；

（17）《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GBT/43936-2024），2024年8月1日；

（18）《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3998-2017），2017年5月30日；

（19）《石油天然气工业套管和油管的维护与使用》（GB/T 17745-2011），2011年10月1日；

（20）《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934），2014年6月1日；

（21）《陆上石油天然气生产环境保护推荐做法》（SY/T6628-2005），2005年11月1日；

（22）《生物多样性观测技术导则》（HJ710.1~13-2014），2015年1月1日。

2.2.5与本工程有关的资料

（1）《金龙-中拐井区综合调整开发工程可行性研究报告》，山东中石大工程设计有限公司；

（2）《新疆油田公司“十四五”发展规划》，2022年8月；

（3）《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》，2022年8月；

（4）环境质量现状监测报告。

2.3环境影响因素识别和评价因子筛选

2.3.1环境影响因素识别

（1）施工期

施工期的环境影响主要表现为生态影响，主要为地面设施建设，如平整场地、管线及井场建设等活动，将对生态环境产生一定不利影响，主要体现在占用土地及破坏土壤、地表植被等。

根据工程实际情况，结合工程区域的自然环境特征，采用矩阵法对项目建设期间产生的影响进行识别，具体见表2.3.1-1。

表2.3.1-1   施工期环境影响因素识别

| 环境要素 | 施工期影响因素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地 | 废气 | 废水 | 固体废物 | 噪声 |
|  |  | 施工机械及车辆废气、施工扬尘、焊接烟尘。防腐材料废气等 | 施工废水、管道试压废水 | 建筑垃圾、土石方、顶管施工泥浆、防腐材料废包材 | 施工机械及车辆等噪声 |
| 环境空气 | / | -S | / | / | / |
| 地表水 | / | / | -S | -S | / |
| 地下水 | / | / | -S | -S | / |
| 声环境 | / | / | / | / | -S |
| 土壤 | -L | / | -S | -S | / |
| 生态 | -S | -S | / | -S | / |
| 注：“－”：不利影响；“+”：有利影响；L：长期影响；S：短期影响；A：显著影响；空白：表示此项环境因子不存在或与工程活动无关。 |  |  |  |  |  |

（2）运行期

本工程运营期环境影响主要为井场产生的污染物排放对环境造成的不利影响，这种影响是长期的。运营期事故状态的环境影响包括集输管线、井场、井场发生原油及伴生气泄漏，发生火灾、爆炸等事故对周围环境和人员的影响，以及管线、设备等泄漏对地下水环境的影响。工程运营期产生的环境影响识别矩阵见表2.3.1-2。

表2.3.1-2   运营期环境影响因素识别

| 环境 要素 | 运营期影响因素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 废水 | 固体废物 | 噪声 | 风险 |
|  | 管路及设备动静密封点泄漏的无组织挥发的废气等、温室气体 | 井下作业废液、洗井废水、脱水撬废水、生活污水 | 废分子筛、废润滑油、废防渗材料、清罐底泥、清管废渣等 | CNG回收设施、分离器设施、井下作业设备等 | 井场油罐、集输管线泄漏等 |
| 环境空气 | -L | / | / | / | -SA |
| 地表水 | / | -S | -S | / | -SA |
| 地下水 | / | -S | -S | / | -SA |
| 声环境 | / | / | / | -L | / |
| 土壤 | / | / | -S | / | -SA |
| 生态 | / | / | -S | / | -SA |
| 注：“－”：不利影响；“+”：有利影响；L：长期影响；S：短期影响；A：显著影响；空白：表示此项环境因子不存在或与工程活动无关。 |  |  |  |  |  |

（3）退役期

退役期主要表现在地表设施拆除等施工活动对环境的影响，施工活动将造成一定程度的水土流失，以及拆除生产设施过程中产生的落地油对土壤环境的影响等。退役期环境影响因素识别及筛选见表2.3.1-3。

表2.3.1-3   退役期环境影响因素识别

| 环境要素 | 退役期影响因素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固体废物 | 风险 |
|  | 施工扬尘、 施工机械及车辆废气等 | 清管废水、排污罐废水等 | 机械及车辆拆卸噪声 | 废弃建筑、不可移动的废弃设施、废弃管线等固体废物、落地油 | 泄漏、火灾等 |
| 环境空气 | -S | / | / | / | -SA |
| 地表水 | / | -S | / | / | -SA |
| 地下水 | / | -S | / | -S | -SA |
| 声环境 | -S | / | -S | / | / |
| 土壤 | / | / | / | -S | -SA |
| 植被及动物 | -S | / | -S | / | -SA |
| 注：“－”：不利影响；“+”：有利影响；L：长期影响；S：短期影响；A：显著影响；空白：表示此项环境因子不存在或与工程活动无关。 |  |  |  |  |  |

2.3.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别，结合项目开发建设所排放污染物对环境影响的性质以及对生态环境的影响，本次评价报告主要评价因子筛选结果见表2.3.2-1～表2.3.2-4。

表2.3.2-1   环境现状评价因子一览表

| 生态环境要素 | 现状调查因子 |
| --- | --- |
| 大气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃、硫化氢 |
| 地下水 | 水位、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、氰化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐（以氮计）、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、钾、钙、镁、钡、碳酸盐、碳酸氢盐、石油类等项。 |
| 土壤 | 农用地：pH、石油烃（C10-C40）、铅、总铬、汞、砷、铜、锌、镉、镍； 建设用地：石油烃（C10-C40）、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘； 其他：理化性质、土壤剖面、含盐量等调查。 |
| 噪声 | 昼间等效连续A声级、夜间等效连续A声级 |
| 生态环境 | 物种区系、分布型、保护等级、分布范围、种群数量、土地利用现状、重点评价重要物种的适宜生境、物种组成、群落结构、植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能、物种组成丰富度等，景观多样性、完整性等 |

表2.3.2-2   环境影响评价因子一览表

| 时期 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 颗粒物、SO2、NOx、CmHn | 非甲烷总烃、硫化氢 |
| 地表水 | / |  |
| 地下水 | 耗氧量、氨氮、石油类 | 石油类 |
| 土壤 | — | 石油烃、盐分含量 |
| 噪声 | 昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln） | 昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln） |
| 固体废物 | 施工土方、焊接废渣、防腐材料废包材及其沾染物、机械废油及含油棉纱等 | 废分子筛、生活垃圾、废润滑油、含油棉纱等 |
| 环境风险 | 原油、伴生天然气、CNG |  |
| 温室气体 | / | CO2、CH4 |

表2.3.2-3  生态影响因子一览表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 物种 | 物种区系、分布型、保护等级、分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 施工噪声；直接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 生境 | 土地利用影响、重点评价重要物种的适宜生境面积、质量、连通性等 | 临时占地导致生境直接破坏；直接影响 | 短期，可逆 | 中 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 施工占地导致生境直接破坏；直接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 临时占地导致生境直接破坏；直接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种组成丰富度、均匀度、优势度等 | 临时占地导致生境直接破坏；间接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性等 | 施工对植被剥离，直接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 自然遗迹 | 遗迹多样性、完整性等 | 不涉及 | 不涉及 | 无 |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 物种 | 物种区系、分布型、保护等级、分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 运营初期临时占地导致生境占用；直接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 生境 | 土地利用影响、重点评价重要物种的适宜生境面积、质量等 | 运营初期临时占地导致部分生境直接破坏，进行生境修复；直接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 运营初期植被恢复；直接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 运营初期生态恢复；间接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种组成丰富度、均匀度、优势度等 | 运营初期生境修复；间接影响 | 短期，可逆 | 弱 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性等 | 运营初期植被修复，直接影响 | 短期，可逆 | 弱 |

2.4环境功能区划和评价标准

2.4.1环境功能区划和环境质量标准

（1）环境空气

本工程涉及克拉玛依市（克拉玛依区和白碱滩区）、塔城地区（沙湾市和和布克赛尔蒙古自治县）及新疆生产建设兵团第八师136兵团，拟建工程金228_H距离新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园较近约780m，其余井场距离均较远，均在2.0km以外。

根据克拉玛依市政府2023年发布的《克拉玛依市自然保护地整合优化结果的公示》，新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园是克拉玛依市辖区内现有的3个自然保护地之一，属于“森林公园”类型。新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园属于“自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区”，参考环境空气一类区执行。根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ 14-1996），“6.4……一类区与二类区之间，……设置一定宽度的缓冲带。缓冲带的宽度根据区划面积、污染源分布、大气扩散能力确定，一般情况下一类区与三类区之间的缓冲带宽度不小于500m，其他类别功能区之间的缓冲带宽度不小于300m。缓冲带内的环境空气质量应向要求高的区域靠。”因此森林公园及其外300m缓冲带执行一类区标准，其他区域执行二类区标准。

本工程环境空气现状评价六项基本因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；森林公园执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准限值，其中在2031年1月1日前执行过渡阶段浓度限值标准，2023年1月1日起执行浓度限值标准。具体标准值详见表2.4.1-1～表2.4.1-3。

表2.4.1-1    GB3095-2026环境空气质量标准

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 过渡阶段浓度限值 |  | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 20 | 60 | 20 | 20 | μg/m3 |
|  |  | 日平均 | 50 | 150 | 50 | 50 |  |
|  |  | 1小时平均 | 150 | 500 | 150 | 150 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 | 40 | 30 | 30 |  |
|  |  | 日平均 | 80 | 80 | 50 | 50 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳 | 日平均 | 4 | 4 | 4 | 4 | mg/m3 |
|  | (CO) | 1小时平均 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 4 | 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | 100 | 160 | μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 160 | 200 | 160 | 200 |  |
| 5 | 颗粒物 | 年平均 | 40 | 60 | 20 | 50 |  |
|  | (PM10) | 日平均 | 50 | 120 | 50 | 100 |  |
| 6 | 颗粒物 | 年平均 | 15 | 30 | 10 | 25 |  |
|  | (PM2.5) | 日平均 | 35 | 60 | 25 | 50 |  |

非甲烷总烃（NMHC）执行《大气污染物综合排放标准》详解中标准值，H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值，详见表2.4.1-2。

表2.4.1-2   其他因子环境标准

| 序号 | 污染物 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 非甲烷总烃（NMHC） | 1小时平均 | 2.0 |  | mg/m3 |
| 2 | H2S | 1小时平均 | 10 |  | μg/m3 |

（2）地表水

本工程建设过程不涉水，项目施工期产生的施工废水和试压废水回用抑尘，运营期产生的生活污水和生产废水分别送至克拉玛依市第二污水处理厂和红山嘴原油处理站处理，无废水直接排入水体，因此不进行评价。

（3）地下水

本工程所在区域未划定地下水环境功能区，项目周边潜水含水层地下水水质较差，未进行开发利用。从严保护地下水环境角度考虑，项目区地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准，石油类标准参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，标准值见表2.4.1-3。

表2.4.1-3   地下水质量标准值（单位：除pH值外，mg/L）

| 监测因子 | Ⅳ标准值 | 监测因子 | Ⅳ标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.5≤pH＜6.5或8.5＜pH≤9 | 溶解性总固体 | ≤2000 |
| 氨氮 | ≤1.5 | 石油类 | ≤0.5 |
| 氟化物 | ≤2 | 镉 | ≤0.01 |
| 硝酸盐氮 | ≤30 | 硫化物 | ≤0.1 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤4.8 | 铜 | ≤1.5 |
| 砷 | ≤50 | 锌 | ≤5 |
| 汞 | ≤2 | 氯化物 | ≤350 |
| 铬（六价） | ≤0.1 | 硫酸盐 | ≤350 |
| 铅 | ≤0.1 | 挥发酚 | ≤0.01 |
| 铁 | ≤2 | 氰化物 | ≤0.1 |
| 锰 | ≤1.5 | 耗氧量 | ≤10 |
| 菌落总数 | ≤1000 | 总硬度 | ≤650 |
| 总大肠菌群 | ≤100 | / | / |

（4）声环境

本工程区远离城镇规划区，没有划分声环境功能区划。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，油田开发区执行2类声环境功能区要求。

工程区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（5）土壤环境

运营期项目区占地范围内属于建设用地，土壤质量执行标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，见表2.4.1-4；

占地范围外参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），见表2.4.1-5。

项目特征因子石油烃执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表2建设用地土壤污染风险筛选值。

表2.4.1-4   建设用地土壤污染风险筛选值和管控值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-92-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 500 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 石油烃类 |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | - | 4500 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或低于土壤环境背景值水平，不纳入污染地块管理。 |  |  |  |

表2.4.1-5   农用地土壤污染风险筛选值    单位：mg/kg

| 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |

（6）生态环境

本工程涉及范围较广，主要位于克拉玛依市克拉玛依区和白碱滩区，塔城地区沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县，及新疆生产建设兵团第八师136团内。

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》及其批复（新政函〔2018〕146号）和《新疆维吾尔自治区2020年水土流失动态监测数据》（水利部水土保持监测中心，2021年4月），工程所在的塔城地区沙湾市和和布克赛尔蒙古自治县属于自治区级水土流失重点治理区Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区。

根据《新疆生态功能区划》，项目区属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区。本工程位于克拉玛依市的属于Ⅱ2准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区，位于和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市和兵团建设的部分属于Ⅱ3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区。具体的生态功能区及主要生态功能详见表2.4.1-6。

表2.4.1-6   项目所在地生态功能区划

| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 | 隶属行政区 | 主要生态服务功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区 | Ⅱ2准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区 | 17克拉玛依石油工业基地环境保护生态功能区 | 克拉玛依市 | 石油工业产品、人居环境、荒漠化控制 |
|  |  | 18大拐－小拐农业开发生态功能区 | 克拉玛依市 | 荒漠化控制、农产品生产 |
|  | Ⅱ3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区 | 23古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区 | 和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市 | 沙漠化控制、生物多样性保护 |

2.4.2污染物排放标准

（1）废气

井场厂界非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求（厂界非甲烷总烃浓度不应超过4.0mg/m3）。

目前国家尚未颁布燃气发电机燃烧烟气的污染物排放标准，根据国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函〔2005〕350号）及部长信箱2017年1月11日《关于〈大气污染物综合排放标准〉（GB16297-1996）的适用范围的回复》，柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。燃气发电机与柴油发电机工作原理相同，因此也适用于此条解释。综上所述，燃气发电机中各污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。详见表2.4.2-1。

表2.4.2-1  大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物 | 排放速率kg/h | 排放限值（mg/m3） | 监控点 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场边界 | NMHC | / | 4.0 | 边界 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728—2020） |
|  | NOx | / | 0.15 | 周界外浓度最高点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | SO2 | / | 0.5 |  |  |
|  | 颗粒物 | / | 1.0 |  |  |
| 燃气发电机燃烧烟气 | NOx | / | 240 | 排气筒 |  |
|  | SO2 | / | 550 |  |  |
|  | 颗粒物 | / | 120 |  |  |
| 井口放空火炬 | NOx | 0.77 | 240 | 排气筒 |  |
|  | SO2 | 2.6 | 550 |  |  |
|  | 颗粒物 | 3.5 | 120 |  |  |
| 燃气发电机排气筒高度为4—6m，按照5m计。 |  |  |  |  |  |

（2）噪声

施工场界环境噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准；运营期各井场厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值，具体见表2.4.2-2。

表2.4.2-2   噪声排放标准

| 标准来源 | 类别 | 噪声限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | / | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |

（3）固体废物

根据本工程产生的各种固体废物的性质和去向，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行监督和管理。含油污泥满足《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016）及《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发〔2018〕20号）要求。

（4）废水

项目运营期产生的采出液经气液分离后，含水原油送至红山嘴原油处理站处理，先经红山嘴原油处理站原油处理系统出后，产生的采出水再进入红山嘴原油处理站的采出水处理系统处理（也是废水处理系统，后文不再重复赘述），处理达标后在红山嘴油田老区进行回注。处理后出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中的标准后回注地层。生活污水经生活排水系统汇集至环保厕所收集，定期拉运至克拉玛依市第二污水处理厂集中处理，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A。

2.5评价等级和评价范围

2.5.1生态环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的生态评价等级判定条件，判定过程详见表2.5.1-1。

表2.5.1-1   生态评价等级判定过程

| 序号 | 生态评价等级判定要求 | 本工程情况 | 生态影响评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及 | / |
| b | 涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 | / |
| c | 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 不涉及 | / |
| d | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及 | / |
| e | 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 管线穿越公益林 | 不低于二级 |
| f | 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本工程占地面积不足20km2 | / |
| g | 除本条a~f以外的情况，评价等级为三级； | 项目利用已有井场建设，不涉及新建井场 | 三级 |
| h | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 | / | 二级 |

根据判定结果，本工程生态环境影响评价工作等级项目管线确定为二级，井场为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及《环境影响评价技术导则  陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），本工程井场以场界周围50m范围确定评价范围，管线均涉及公益林，因此管线以作业带两侧外延1000m为评价范围。

2.5.2环境空气

（1）评价等级

结合工程分析可知，本项目井口放空工艺井场包括伴生气火炬燃烧废气和井场无组织废气、接入现有系统井场产生井场无组织废气、集中CNG回收井场产生井场无组织废气、单井CNG回收井场废气包括天然气发电机废气和井场无组织废气。本工程伴生气中不含硫化氢，使用净化天然气进行发电，因此伴生气火炬燃烧废气和燃气发电机燃烧废气主要污染物为氮氧化物和颗粒物，各个井场运行期无组织者废气主要为非甲烷总烃。

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式来计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pi），Pi定义如下：

其中：Pi——第i种污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。注：C0i一般选用GB3095-2026中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均质量浓度限值的，分别可按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

①估算模式参数

AERSCREEN估算模式参数选择见表2.5.2-1，大气评价范围内通用地表类型为沙漠化荒地，通用地表湿度为干燥气候，该类型土地的经验参数，见表2.5.2-3。

表2.5.2-1   估算模型参数选择一览表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 克拉玛依市 |  |  |  |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |  |
| 最高环境温度/℃ |  | 40℃ | 近20年气象资料统计 |
| 最低环境温度/℃ |  | -26.3℃ |  |
| 土地利用类型 |  | 荒漠 | 项目周边3km半径范围内一半以上土地利用现状 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥气候 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 否 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，报告书项目需考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | SRTM DEM UTM 90m 分辨率数字高程数据 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 | 污染源附近3km范围内无海岸线、湖泊等大型水体 |
|  | 岸线距离/km | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |
| 沙湾市 |  |  |  |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |  |
| 最高环境温度/℃ |  | 43.1 | 近20年气象资料统计 |
| 最低环境温度/℃ |  | -42 |  |
| 土地利用类型 |  | 荒漠 | 项目周边3km半径范围内一半以上土地利用现状 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥气候 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 否 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，报告书项目需考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | SRTM DEM UTM 90m 分辨率数字高程数据 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 | 污染源附近3km范围内无海岸线、湖泊等大型水体 |
|  | 岸线距离/km | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |
| 和布克赛尔蒙古自治 |  |  |  |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |  |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.7 | 近20年气象资料统计 |
| 最低环境温度/℃ |  | -40.9 |  |
| 土地利用类型 |  | 荒漠 | 项目周边3km半径范围内一半以上土地利用现状 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥气候 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 否 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，报告书项目需考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | SRTM DEM UTM 90m 分辨率数字高程数据 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 | 污染源附近3km范围内无海岸线、湖泊等大型水体 |
|  | 岸线距离/km | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |

表2.5.2-2  地表特征参数一览表

| 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~360 | 全年 | 0.28 | 0.75 | 0.0725 |

②源强参数

本工程主要以井口放空工艺中最大伴生气处理井场产生的污染物进行统计，并根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），B.6.3.2采用估算模型AERSCREEN计算评价等级时，对于有多个污染源的可取污染物等标排放量P0最大的污染源坐标作为各污染源位置。污染物等标排放量P0计算见公式（B.1）。

P0=Q/C0×1012    (B.1)

式中：P0——污染物等标排放量，m³/a;

Q——污染源排放污染物的年排放量，t/a;

C0——污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。

经计算，本工程井口放空工艺中KWH804井场P0最大，因此以KWH804井场位置作为坐标进行预测。

本工程井口放空工艺的源强主要为火炬燃烧产生的污染物，其中火炬等效内径D（m），计算如下：

D=9.88×10-4×HR×(1-HL)

式中：HR—总热释放速率，cal/s；经计算为149500；

HL—辐射热损失比例，一般取0.55。

火炬的等效高度heff：

heff=Hs+4.56×10-3×HR0.478

式中：Hs—火炬高度，m；

HL—辐射热损失比例，一般取0.55。

接入现有集输系统工艺的井场的每个井场产排污情况基本一致，各个单井CNG回收井场产生的污染物情况基本一致，各个集中CNG回收工艺的井场产生的污染物情况一致。因此，对接入现有集输系统工艺的井场、集中CNG回收工艺的井场和单井CNG回收井场中的代表井场进行估算，选取周边较敏感且与其他同类型井场邻近的中佳15井，接入现有系统中伴生气产生量最大的克044_H井，集中CNG回收井场中，产油量和产气量较大的拐17。

本工程源强参数详见表2.5.2-3和表2.5.2-4。

表2.5.2-3   单井放空工艺最大井场KHW804火炬源参数一览表（放空火炬）

| 编号 | 井场名称 | 坐标 | 底部海拔高度m | 火炬等效高度m | 等效出口内径m | 烟气温度℃ | 等效烟气流速m/s | 年排放小时数h | 排放工况 | 燃烧物质及热释放速率 |  |  | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧物质 | 燃烧速率kg/h | 总热释放速率Cal/s | NOx | 颗粒物 |
| 1 | KHW804 |  | 267 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 20 | 8760 | 正常 | 天然气 | 45.6 | 149500 | 0.053 | 0.02 |

表2.5.2-4   单井CNG回收井场点源污染物参数一览表（燃气发电机）

| 编号 | 名称 | 坐标 | 底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气温度℃ | 烟气流速m/s | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| 1 | 中佳15 |  | 286 | 5 | 0.2 | 150 | 18.4 | 8760 | 正常工况 | 0.017 | 0.108 | 0.009 |

表2.5.2-5   无组织废气面源参数一览表

| 面源及代表性井场 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 非甲烷总烃排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井口放空单井：KHW804 |  |  | 267 | 79 | 76 | 27 | 4 | 8760 | 正常 | 0.001 |
| 接入现有系统单井：克044_H |  |  | 277 | 78 | 52 | 2 | 4 | 8760 | 正常 | 0.001 |
| CNG集中回收单井：拐17 |  |  | 293 | 51 | 50 | -37 | 4 | 8760 | 正常 | 0.001 |
| 单井CNG回收井：中佳15 |  |  | 286 | 72 | 63 | -34 | 6 | 8760 | 正常 | 0.002 |

③地形图

KWH804井场地形图（井口放空）

中佳15地形图（单井CNG回收）

克044H地形（接入现有系统）

拐17井场地形（集中CNG回收）

图2.5.2-1   预测井场地形图

④预测结果

经估算后，项目估算结果详见下图。

KWH804井场预测结果（井口放空工艺）

中佳15预测结果（单井CNG回收工艺）

克044_H井场预测结果（接入现有系统工艺）

拐17井场预测结果（集中CNG回收工艺）

图2.5.2-2   估算结果及等级图

经计算可知，井口放空工艺井场（包括伴生气燃烧废气和井场无组织废气）、接入现有系统井场（包括井场无组织废气）、集中CNG回收井场（包括井场无组织废气）的废气排放估算最大占标率均低于1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，井口放空工艺井场、接入现有系统井场、集中CNG回收井场大气影响评价等级为三级。

单井CNG回收井场废气（包括天然气发电机废气和井场无组织废气）最大占标率为NOx的8.75%，最大占标率1%＜Pmax＜10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次环评确定单井CNG回收井场大气影响评价的工作等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和《环境影响评价技术导则  陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），“按照HJ2.2要求确定评价范围，同一建设项目涉及建设两个或两个以上场地时，各场地评价范围均需满足相应等级评价范围要求”。

结合本工程特点，最终确定将以采用单井CNG回收的井场（中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18、中佳12、金龙60、中佳19）为中心，边长5km的矩形区域作为大气环境评价范围，具体见附图2.5-2评价范围。其他井口放空工艺井场、接入现有系统的井场、集中CNG回收的井场为三级评价，则不确定评价范围。

2.5.3地下水

（1）评价等级

①行业类别

本工程属于陆地石油开采项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）相关要求：场站和内部集输管道分别判断行业类别。其中常规石油和页岩油、致密油等非常规石油开采井场、站场等工程，按照I类建设项目开展地下水环境影响评价；常规天然气和页岩气、致密气等非常规天然气开采井场、站场（含净化厂）等工程，油类和废水等输送管道，按照Ⅱ类建设项目开展地下水环境影响评价；天然气管道按照Ⅲ类建设项目开展地下水环境影响评价。

因此，根据上述要求及建设内容，采用井口放空工艺和单井CNG回收工艺主要是在现有的井场内建设伴生气处理装置，采用井口放空工艺的58043、金217、金222等32口井场以及单井CNG回收工艺的中佳15、中佳151、中佳152等10口井场属于“I类建设项目”。

采用集中CNG回收工艺和采用接入现有系统工艺主要为新建油气混输管线，其中拐17单井、拐171单井～拐17集中罐共计1.736km的混输管线（采用集中CNG回收工艺）以及克76、50022、50024、50026、50067、克044_H共计18口井的11.739km混输管线（采用接入现有系统工艺）属于“Ⅱ类建设项目”。

②地下水环境敏感性

根据现场调查和资料收集，本工程各井场和管线评价范围内不涉及集中式饮用水水源地准保护区，亦不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区等，亦不属于水源地准保护区以外的补给径流区和特殊地下水资源保护区以外的分布区，且不涉及分散式饮用水水源地。因此，本工程地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。

表2.5.3-1   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.5.3-2  建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，本工程井口放空工艺的58043、金217、金222等32口井场，单井CNG回收工艺的中佳15、中佳151、中佳152等10口井场地下水评价等级为二级，其余不涉及井场开采只涉及集输管线的拐17单井、拐171单井～拐17集中罐以及克76、50022、50024、50026、50067、克044_H共计18口井的输油管线（集中CNG回收工艺和接入现有系统工艺）地下水评价等级为三级。项目评价等级如下：

表2.5.3-3  建设项目评价工作等级分级表

| 工程类别 | 名称 | 行业类别 | 敏感程度 | 工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 58043、金217、金222等32口井场，中佳15、中佳151、中佳152等10口井场 | Ⅰ类 | 不敏感 | 二级 |
| 集输管线（输油管线） | 拐17单井、拐171单井～拐17集中罐管线，克76、50022、50024、50026、50067、克044_H共计18口井的输油管线 | Ⅱ类 | 不敏感 | 三级 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“8.2.2调查评价范围确定”章节的相关要求，本次评价主要根据项目所在区域的水文地质条件并结合周边地下水环境现有环境监测点分布情况、公式法综合确定井场所在地下水评价范围。

本工程所在区域位于准噶尔盆地第四系平原区玛纳斯湖的补给径流区，受玛纳斯河控制影响，整体上项目分为两个水文地质单元，即玛纳斯河北侧水文地质单元（Ⅰ区，地下水由西北向东南径流至玛纳斯河）：西北侧以第四系和白垩系为界限，东南侧以玛纳斯河为界，西南和东北近似平行于地下水流向，评价范围面积约1400km2；玛纳斯河南侧水文地质单元（Ⅱ区，地下水由南向北径流至玛纳斯河）：南侧以各井场上游2—5km为界，北侧以玛纳斯河为界，西和东侧近似平行于地下水流向，评价范围面积约2150km2。另外，依据地下水导则评价要求，本工程线性工程评价范围宜采用工程边界两侧向外延伸200m的区域作为评价范围。

2.5.4土壤环境

本工程主要对已有的井场产生的伴生气进行处理，因此本次项目建设过程主要在现有井场范围内，井场土地主要为永久用地，项目的临时用地主要为管线建设的用地。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），拟建工程类别同时按照生态影响型项目和污染影响型项目考虑，并根据不同项目类型类别分别判定评价等级。

（1）土壤污染影响型评价工作等级

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），常规石油、页岩油、致密油等非常规石油开采井场、站场等工程，按照Ⅰ类建设项目开展土壤环境影响评价。常规天然气和页岩气、致密气等非常规天然气开采（含天然气净化厂）站场等工程，油类和废水等输送管道，按照Ⅱ类建设项目开展土壤环境影响评价。

本工程接入已有系统工艺的克76、50022、50024、50026、50067、克044_H共计18口井的11.739km混输管线和集中CNG回收工艺的拐17单井、拐171单井～拐17集中罐共计1.736km的混输管线属于油类输送管道，按照Ⅱ类建设项目开展土壤评价。

井口放空工艺内主要建设为气液分离器和放空管线，单井CNG回收工艺的井场主要建设有气液分离器和CNG回收撬装，在现有采油井场内对采出液进行分离处理后，再对伴生天然气进行处理，因此本次从严按照Ⅰ类建设项目开展土壤环境影响评价。

②占地规模

本工程利用已有的井场进行建设，单个井场的占地规模均低于5hm2，属于小型。

③敏感程度

项目敏感程度详见表2.5.4-1。

表2.5.4-1   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据本工程建设内容，本工程中佳15、中佳151、中佳152、中佳9、中佳17、中佳905、中佳143、中佳18、中佳131、中佳12、中佳19和金230井周边影响范围内有耕地和居民；KHW804、金222、玛湖286、金龙227、金龙60周边影响范围内有稀疏林地，接入现有系统的管线和集中CNG收集工艺的管线周边范围有稀疏林地，除此外其他井场主要为荒漠地带，不涉及园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标及其他土壤环境敏感目标。

④评价等级

依据污染影响型评价工作等级划分表，并结合项目占地规模和环境敏感程度判定，具体情况详见表2.5.4-2。

表2.5.4-2  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

结合前文项目类型、环境敏感程度及评价等级表的划定，本项目各工艺工程的评价等级判断如下：

表2.5.4-3    本项目污染影响型评价等级判定表

| 治理工艺 | 井场名称或管线 | 对应项目类别 | 敏感程度 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井口放空 | KHW804、金222、玛湖286 | Ⅰ（小） | 较敏感 | 二级 |
|  | 中佳9、中佳17、中佳905、金230 | Ⅰ（小） | 敏感 | 一级 |
|  | 其他井场 | Ⅰ（小） | 不敏感 | 二级 |
| 接入现有系统 | 全部管线 | Ⅱ（小） | 较敏感 | 三级 |
| 集中CNG回收 | 全部管线 | Ⅱ（小） | 较敏感 | 三级 |
| 单井CNG回收 | 中佳15、中佳151、中佳152、中佳131、中佳18、中佳143、中佳12、中佳19 | Ⅰ（小） | 敏感 | 一级 |
|  | 金227、金龙60 | Ⅰ（小） | 较敏感 | 二级 |

- 生态影响型评价工作等级

①项目类别

接入已有系统和集中CNG回收建设管线输送介质为采出液，因此属于油类输送管道，按照Ⅱ类建设项目开展土壤评价；井口放空井场和单井CNG回收井场按照Ⅰ类建设项目开展土壤环境影响评价。

②敏感程度

表2.5.4-4   生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；或2g/kg<土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5<pH≤5.5 | 8.5≤pH<9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5<pH<8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

根据环境现状调查评价，项目所在地的干燥度较高，大于2.5，区域地下水埋深大于1.8m，同时结合项目土壤现状监测结果，项目所在区域pH值在8.05~10.02，含盐量在0.2～28g/kg之间，项目区土壤敏感程度为敏感。

③评价等级

根据土壤环境影响评价项目类别与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.5.4-5。

表2.5.4-5  生态影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价等级 项目类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级√ | 二级√ | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |

综上分析可知，项目涉及的单井CNG回收井场、井口放空工艺井场的土壤生态影响评价等级为一级。接入现有系统工艺和集中CNG回收工艺建设的管线土壤生态影响评价等级为二级。

- 评价范围

对照调查范围表，本工程土壤评价范围确定情况详见表2.5.4-6、表2.5.4-7。

表2.5.4-6   土壤现状调查表

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5 km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1 km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2 km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2 km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1 km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05 km范围内 |
| a涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

表2.5.4-7   项目土壤评价范围统计

| 处理工艺 | 工程内容或井站 | 评价等级 | 污染影响型范围 | 生态影响型范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接入现有系统 | 管线 | 污染：三级 生态：二级 | 占地范围+两侧200m | 占地范围+两侧200m |
| 集中CNG回收 | 管线 | 污染：三级 生态：二级 | 占地范围+两侧200m | 占地范围+两侧200m |
| 井口放空 | 中佳9、中佳17、中佳905、金230井 | 污染：一级 生态：一级 | 占地范围+1km范围 | 占地范围+5km范围内 |
|  | 其他井场 | 污染：二级 生态：一级 | 占地范围+200m范围 | 占地范围+5km范围内 |
| 单井CNG回收 | 中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、中佳18、中佳131、中佳19、中佳12 | 污染：一级 生态：一级 | 占地范围+1km范围 | 占地范围+5km范围内 |
|  | 其他井场 | 污染：二级 生态：一级 | 占地范围+200m范围 | 占地范围+5km范围内 |
| 注：根据HJ964-2018中7.2.4，集输管线评价范围为管线边界两侧向外延伸0.2km作为调查评价范围。 |  |  |  |  |

2.5.5环境风险

（1）危险物质与工艺系统危险性（P）分级

①危险物质数量与临界量比值Q

本工程伴生气中不含硫化氢，主要为甲烷，除此外，接入现有系统工艺和集中CNG回收工艺中，管线输送介质为采出液，因此含有石油和伴生天然气。本工程按照井场至连接撬点的管线为风险单元确定风险物质在线量，具体情况如下：

表2.5.5-1   拟建工程管线风险物质在线量统计表

| 风险单元 | 管线长度（km） | 管道规格mm | 设计压力（MPa） | 石油在线量t | 伴生气在线量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接入现有系统 |  |  |  |  |  |
| 50087单井～金龙10计量撬 | 0.0308 | 50 | 2.5 | 0.040 | 0.010 |
| 50088单井～金龙10计量撬 | 0.3299 | 50 | 2.5 | 0.577 | 0.099 |
| 50045单井～5#撬点 | 0.412 | 50 | 2.5 | 0.186 | 0.019 |
| 50032单井～5#撬点 | 1.38 | 50 | 2.5 | 0.256 | 0.055 |
| 50047单井～5#撬点 | 0.913 | 50 | 2.5 | 0.971 | 0.104 |
| 克76单井～6#撬点 | 0.458 | 50 | 2.5 | 0.413 | 0.082 |
| 50022单井～9#撬点 | 0.45 | 50 | 2.5 | 0.406 | 0.081 |
| 50024单井～9#撬点 | 0.28 | 50 | 2.5 | 0.253 | 0.050 |
| 50026单井～6#撬点 | 0.539 | 50 | 2.5 | 0.487 | 0.097 |
| 50067单井～50087 | 0.8288 | 50 | 2.5 | 0.748 | 0.149 |
| 50051单井～3#撬点 | 0.1816 | 50 | 2.5 | 0.164 | 0.033 |
| 50080单井～50087 | 0.85 | 50 | 2.5 | 0.767 | 0.153 |
| 50009单井～6#撬点 | 0.647 | 50 | 2.5 | 0.584 | 0.116 |
| 50036单井～5#撬点 | 0.629 | 50 | 2.5 | 0.487 | 0.097 |
| 50019单井～6#撬点 | 0.1816 | 50 | 2.5 | 0.141 | 0.028 |
| 50029单井～3#撬点 | 1.48 | 50 | 2.5 | 1.145 | 0.228 |
| 克001单井～1#撬点 | 1.145 | 50 | 2.5 | 0.886 | 0.176 |
| 金龙10计量撬～东线集油管线 | 0.0809 | 50 | 2.5 | 0.089 | 0.012 |
| 克044_H～克83接转注气站 | 0.922 | 50 | 2.5 | 1.497 | 0.264 |
| 集中CNG回收 |  |  |  |  |  |
| 拐17单井～拐17集中罐 | 1.241 | 50 | 2.5 | 0.879 | 0.187 |
| 拐171单井～拐17集中罐 | 0.495 | 50 | 2.5 | 0.014 | 0.003 |

本项目单井CNG回收井场中中佳15、中佳151、中佳143、中佳12、为本次探转采的井场，因此环境风险物质和单元包括最大CNG暂存量为1个槽车暂存量，CNG回收撬装中在线量、排污罐中含油废水暂存量和井场油罐中采出液的量，共同确定单个CNG回收井场的评价等级。

同理本项目井口放空工艺的井场中，玛湖28、中佳905、沙探001、玛湖45、金222、克842、克843H、玛湖286、金砂1、和探1、和探101、中佳17均为探转采井场，风险物质和风险单元包括管线中的采出液在线量和油罐中的含水原油暂存量，由以上风险单元和风险物质共同确定单个井场的风险物质的量。

对于单个CNG回收井场和井口放空井场中非探转采井场：对伴生气的处理处置，并未改变采出液的去向和处理方式，且在原来相应的区块环评或单个环评中已经完善，本次采出液在线量和暂存量不再重复纳入本工程的风险Q值计算判定评价等级中，但在环境风险分析中简要进行分析。

表2.5.5-2  井场风险物质在线量和暂存量统计

| 风险单元 | 伴生气 |  |  |  |  |  |  | 排污罐t | 采出液/含水原油，t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 槽车体积m3 | 槽车压力Mpa | 天然气暂存量t | 管线长度m | 管径 | 管线压力Mpa | 在线量t |  | 油罐量 | 在线量 |
| 单井CNG回收工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金227 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.007 | 5 | / | / |
| 中佳131 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.008 | 5 | / | / |
| 中佳143 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.008 | 5 | 39.1 | 0.036 |
| 中佳15 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.008 | 5 | 39.1 | 0.036 |
| 中佳151 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.008 | 5 | 39.1 | 0.036 |
| 中佳152 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.008 | 5 | / | / |
| 中佳18 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.008 | 5 | / | / |
| 中佳12 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.008 | 5 | 39.1 | 0.036 |
| 金龙60 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.008 | 5 | / | / |
| 中佳19 | 50 | 20 | 7.1 | 20 | DN50 | 25 | 0.008 | 5 | / | / |
| 井口放空处理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58043 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 金217 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 金222 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 金223_H | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 金230 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 金龙114 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 金龙2 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 和丰9 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 和探1 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 金砂1 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 克842 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 玛湖14 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 玛湖28 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 玛湖45 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 玛湖5 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 玛湖8 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 沙探001 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 中佳17 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 中佳9 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| KHW804 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 克843H | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 金228_H | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 中佳905 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 克029 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 克202 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 和探101 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 玛湖286 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | 39.1 | 0.032 |
| 金213 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 金龙42 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 金龙51 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 50061 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |
| 50078 | / | / | / | 100 | DN50 | 2.5 | 0.003 | / | / | / |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）并结合气质报告可知，拟建工程涉及的重点关注的危险物质为原油和伴生天然气，伴生气中主要成分为甲烷，甲烷临界量为10t，油类物质临界量为2500t。按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

经计算，项目暂存量与临界量比值统计如下：

表2.5.5-3  各风险单元暂存量与临界量比值

| 序号 | 风险单元 | 风险物质 | 最大暂存量+在线量，t | 临界值，t | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50087单井～金龙10计量撬 | 采出液 | 0.040 | 2500 | 0.001 |
|  |  | 伴生气 | 0.010 | 10 |  |
| 2 | 50088单井～金龙10计量撬 | 采出液 | 0.577 | 2500 | 0.010 |
|  |  | 伴生气 | 0.099 | 10 |  |
| 3 | 金龙10计量撬～东线集油管线 | 采出液 | 0.089 | 2500 | 0.001 |
|  |  | 伴生气 | 0.012 | 10 |  |
| 4 | 50045单井～5#撬点 | 采出液 | 0.186 | 2500 | 0.002 |
|  |  | 伴生气 | 0.019 | 10 |  |
| 5 | 50032单井～5#撬点 | 采出液 | 0.256 | 2500 | 0.006 |
|  |  | 伴生气 | 0.055 | 10 |  |
| 6 | 50047单井～5#撬点 | 采出液 | 0.971 | 2500 | 0.011 |
|  |  | 伴生气 | 0.104 | 10 |  |
| 7 | 克76单井～6#撬点 | 采出液 | 0.413 | 2500 | 0.008 |
|  |  | 伴生气 | 0.082 | 10 |  |
| 8 | 50022单井～9#撬点 | 采出液 | 0.406 | 2500 | 0.008 |
|  |  | 伴生气 | 0.081 | 10 |  |
| 9 | 50024单井～9#撬点 | 采出液 | 0.253 | 2500 | 0.005 |
|  |  | 伴生气 | 0.050 | 10 |  |
| 10 | 50026单井～6#撬点 | 采出液 | 0.487 | 2500 | 0.010 |
|  |  | 伴生气 | 0.097 | 10 |  |
| 11 | 50067单井～50087 | 采出液 | 0.748 | 2500 | 0.015 |
|  |  | 伴生气 | 0.149 | 10 |  |
| 12 | 50051单井～3#撬点 | 采出液 | 0.164 | 2500 | 0.003 |
|  |  | 伴生气 | 0.033 | 10 |  |
| 13 | 50080单井～50087 | 采出液 | 0.767 | 2500 | 0.016 |
|  |  | 伴生气 | 0.153 | 10 |  |
| 14 | 50009单井～6#撬点 | 采出液 | 0.584 | 2500 | 0.012 |
|  |  | 伴生气 | 0.116 | 10 |  |
| 15 | 50036单井～5#撬点 | 采出液 | 0.487 | 2500 | 0.010 |
|  |  | 伴生气 | 0.097 | 10 |  |
| 16 | 50019单井～6#撬点 | 采出液 | 0.141 | 2500 | 0.003 |
|  |  | 伴生气 | 0.028 | 10 |  |
| 17 | 50029单井～3#撬点 | 采出液 | 1.145 | 2500 | 0.023 |
|  |  | 伴生气 | 0.228 | 10 |  |
| 18 | 克001单井～1#撬点 | 采出液 | 0.886 | 2500 | 0.018 |
|  |  | 伴生气 | 0.176 | 10 |  |
| 19 | 克044_H～克83接转注气站 | 采出液 | 1.497 | 2500 | 0.027 |
|  |  | 伴生气 | 0.264 | 10 |  |
| 20 | 拐17单井～拐17集中罐 | 采出液 | 0.879 | 2500 | 0.019 |
|  |  | 伴生气 | 0.187 | 10 |  |
| 21 | 拐171单井～拐17集中罐 | 采出液 | 0.014 | 2500 | 0.0003 |
|  |  | 伴生气 | 0.003 | 10 |  |
| 22 | 金227 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.713 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
| 23 | 中佳131 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.728 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
| 24 | 中佳143 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.713 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.136 | 2500 |  |
| 25 | 中佳15 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.728 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.136 | 2500 |  |
| 26 | 中佳151 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.728 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.136 | 2500 |  |
| 27 | 中佳152 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.713 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
| 28 | 中佳18 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.713 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
| 29 | 中佳12 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.728 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.136 | 2500 |  |
| 30 | 金龙60 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.713 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
| 31 | 中佳19 | CNG/伴生气 | 7.107 | 10 | 0.713 |
|  |  | 脱水废水（含油） | 5 | 2500 |  |
| 32 | 58043 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 33 | 金217 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 34 | 金222 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 35 | 金223_H | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 36 | 金230 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 37 | 金龙114 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 38 | 金龙2 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 39 | 和丰9 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 40 | 和探1 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 41 | 金砂1 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 42 | 克842 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 43 | 玛湖14 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 44 | 玛湖28 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 45 | 玛湖45 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 46 | 玛湖5 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 47 | 玛湖8 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 48 | 沙探001 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 49 | 中佳17 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 50 | 中佳9 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 51 | KHW804 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 52 | 克843H | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 53 | 金228_H | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 54 | 中佳905 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 55 | 克029 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 56 | 克202 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 57 | 和探101 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 58 | 玛湖286 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.016 |
|  |  | 采出液/含水原油 | 39.132 | 2500 |  |
| 59 | 金213 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 60 | 金龙42 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 61 | 金龙51 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 62 | 50061 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
| 63 | 50078 | 伴生气 | 0.003 | 10 | 0.0003 |

接入现有系统工艺和集中CNG回收工艺中管线风险物质与临界量比值q/Q最大为0.027，最大为克044_H～克83接转注气站风险单元。单井CNG回收的井场q/Q=0.728，单个放空井场中最大q/Q=0.0003，本工程各井场风险物质与临界量比值q/Q均小于1。

经计算，拟建工程各风险单元的Q值均小于1，环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定本工程环境风险评价等级为简单分析。见表2.5.5-4。

表2.5.5-4  环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

2.5.6地表水

本工程施工期产生的施工废水和试压废水经沉淀处理后回用抑尘，运营期主要是单井CNG回收工艺的井场产生的生产废水，先经排污罐收集后，定期送至红山嘴原油处理站的污水处理系统处理，达标后回注，生活污水经环保厕所收集后定期送至克拉玛依市第二污水处理厂处理，运行期不定期产生的井下作业废液收集后罐车拉运至红山嘴原油处理站的污水处理系统处理，达标后回注。

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）规定：“废水处理后进行回注且无废水直接排入地表水体的建设项目，评价等级按照三级B开展评价”，本工程地表水环境影响评价等级为三级B。

2.5.7声环境

（1）评价等级

本工程所在功能区适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类标准。本项目除了中佳905、中佳131、中佳12和金230外，其余井场周边无声环境敏感目标，即为不敏感，且中佳905、中佳131、中佳12和金230运行期对外环境的影响超过5dB（A），依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的规定，本工程声环境影响评价工作等级定为一级。

项目其他井场周边居住人口稀少，工程建设前后评价范围内噪声增高量较小且受影响人口数量变化不大，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的规定，本工程声环境影响评价工作等级定为二级。

（2）评价范围

评价范围确定为各井场边界向外200m的范围，具体见附图2-3噪声评价范围及环境保护目标分布图。

2.5.8小结

拟建项目各评价专题的环境影响评价范围汇总情况见表2.5.8-1。

表2.5.8-1  评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 项目 | 评价等级 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 |  | 以各个单井CNG回收井场为中心，5km*5km的矩形包络线 |
|  |  |  |  | 井口放空工艺井场、接入现有系统井场、集中CNG回收井场，三级评价不确定评价范围 |
| 2 | 地表水 | 三级B |  | — |
| 3 | 地下水 | 二级 |  | 整体上项目分为两个水文地质单元，即玛纳斯河北侧水文地质单元（Ⅰ区，地下水由西北向东南径流至玛纳斯河）：西北侧以第四系和白垩系为界限，东南侧以玛纳斯河为界，西南和东北近似平行于地下水流向，评价范围面积约1400km2；玛纳斯河南侧水文地质单元（Ⅱ区，地下水由南向北径流至玛纳斯河）：南侧以各井场上游2—5km为界，北侧以玛纳斯河为界，西和东侧近似平行于地下水流向，评价范围面积约2150km2。 |
| 4 | 噪声 | 一级 |  | 中佳905、中佳131、中佳12和金230以井场边界向外200m |
|  |  | 二级 |  | 其他井场以井场边界向外200m |
| 5 | 土壤 | 污染影响型 | 一级 | 中佳9、中佳17、中佳905、金230井、中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、中佳18、中佳131、中佳19、中佳12井场占地范围内及占地范围外1km |
|  |  |  | 二级 | 井口放空工艺和单井CNG回收工艺的井场除了上面井场外其他井场，以及克044-H井场为占地范围内及占地范围外0.2km |
|  |  |  | 三级 | 接入现有系统和集中CNG回收建设所有管线占地范围内及两侧0.2km范围 |
|  |  | 生态影响型 | 一级 | 所有井口放空工艺井场、所有单井CNG回收工艺井场以及克044-H井场的占地范围内及占地范围外5km |
|  |  |  | 二级 | 接入现有系统和集中CNG回收建设所有管线占地范围内及两侧0.2km范围 |
| 6 | 生态 | 二级 |  | 所有井口放空工艺和单井CNG回收工艺井场，以及克044-H井场的场界周围50m范围，接入现有系统和集中CNG回收建设所有管线线性工程两侧外延1000m为评价范围 |
| 7 | 环境风险 | 简单分析 |  | / |

2.6评价时段和评价重点

评价时段为施工期和运营期。

根据工程特点及评价因子筛选的结果，结合项目区域环境状况，确定本次环境影响评价工作的重点为：

（1）通过对工程产污环节分析，确定废气、废水、噪声、固废等源强；

（2）根据污染物排放源强，就工程所产生的污染物对大气、地下水、声环境、土壤产生的影响进行分析，对工程采取的环保措施进行可行性、可靠性论证；

（3）对建设项目建设和运行阶段发生的可预测的突发性事件或事故引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或针对突发事件产生的有毒有害物质可能造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施；

（4）结合各种因素及要求，从环保角度出发对工程选址可行性进行充分论证。

2.7评价方法

本工程环境影响评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主。采用环境影响评价技术导则规定的评价方法予以分析。本次评价采用了类比法、产污系数法、排污系数法、数学模式法等。本次环境评价使用的评价方法见表2.7.1-1。

表2.7.1-1  评价方法一览表

| 序号 | 项目 | 采用方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境影响因素识别方法 | 矩阵法 |
| 2 | 环境现状调查 | 收集资料法、现场调查法 |
| 3 | 工程分析 | 类比分析法、查阅参考资料法、产污系数法、排污系数法 |
| 4 | 影响评价 | 数学模式法、预测模式、类比分析法 |

2.8环境保护目标

2.8.1生态环境保护目标

本工程所在地井场、管线的占地及生态评价范围内不涉及生态保护红线、不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界自然遗产、湿地公园、生态保护红线等生态敏感区，也不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等生态敏感区。

本工程不涉及占用新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园，但距离新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园较近，其中金228_H距离新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园最近约780m，其他井场距离新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园在2.0km以外，本工程管线沿线涉及临时占用国家二级公益林，不占用天然林；中佳15、中佳151、中佳152、中佳9、中佳17、中佳905、中佳143、中佳18、中佳131、中佳12、中佳19和金230井占地范围及周边200m范围内有耕地，以上井场在前期开采或勘探过程中已经办理了相关用地手续，本工程井口放空工艺和单井CNG回收工艺的建设工程均在现有的井场内进行建设，建设不涉及新增占用耕地和基本农田等。

本工程所在区域主要植被为梭梭、柽柳、红皮沙拐枣等，不涉及国家保护野生植物和古树名木，区域内偶见国家二级保护动物云雀、鹅喉羚、红隼零散路过，区域内暂未发现其栖息地。

表2.8.1-1    项目生态保护目标统计

| 类别 |  | 分类 | 保护级别 | 与本工程为关系 | 环境特征 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公益林 |  | 国家二级 |  | 占用克拉玛依市国家二级公益林5.65hm2，占用沙湾市国家二级公益林1.47hm2 | 梭梭、柽柳等 | 项目施工建设减少对天然林的影响 |
|  |  | 地方二级 |  | 主要为原井场占有，本次不新增 |  |  |
| 永久基本农田 |  | 永久基本农田 | / | 主要为原井场占有，本次不新增，施工建设及运行过程中严格作业范围，禁止对基本农田占用 |  |  |
| 动物 | 国家重点保护野生动物 | 云雀、鹅喉羚、红隼 | 国家二级 | 评价范围内可能有分布，偶尔可见。现场调查过程中在本工程用地范围内尚未发现，且无保护动物栖息地 | 鹅喉羚在梭梭林偶尔可见 | 禁止非法捕杀、买卖或破坏生活环境。 |

2.8.2环境空气保护目标

根据前文环境空气评价等级判定可知，本工程井口放空工艺、接入现有系统工艺和集中CNG回收工艺所包含的井场均为三级评价，三级评价不确定评价范围，因此不进行环境保护目标统计。

本工程单井CNG回收工艺包含的井场为二级评价，本次评价对边长5km的矩形区域评价范围内的环境敏感点进行统计，其中中佳143、金227、中佳18、金龙60、中佳19在评价范围内无环境敏感点分布，其他井场环境空气保护目标具体详情详见表2.8.2-1。

表2.8.2-1   评价范围内环境空气保护目标

| 井场 | 敏感点编号 | 敏感点名称 | 经纬度 | 方位 | 最近距离/m | 保护规模（户/人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中佳15、中佳151、中佳152 | M1 | 小拐国营牧场居住区 |  | 西 | 1853 | 约270人 | 环境空气二级 |
|  | M2 | 黑沙包村 |  | 东南 | 2041 | 约80人 |  |
| 中佳131 | M3 | 居民散户1 |  | 东北 | 43 | 约5人 | 环境空气二级 |
| 中佳12 | M4 | 居民散户4 |  | 西北 | 118 | 约12人 | 环境空气二级 |
|  | M5 | 居民散户3 |  | 东南 | 105 | 约4人 |  |

2.8.3地表水及地下水环境保护目标

本工程建设过程不涉及地表水河流，但本工程中佳7、中佳143井距离玛纳斯河最近，分别约为370m和210m，金222井东侧距离玛依湖约为400m，其他井场距离玛纳斯河均在500m以外。

本工程不涉及地下水集中式饮用水源、分散式饮用水源和其他与地下水环境相关的保护区，因此本工程地下水环境保护目标为项目所在区域的第四系潜水含水层。

2.8.4声环境保护目标

根据声环境评价等级的判定，本工程声环境影响评价工作等级定为二级，确定各井场边界向外200m的评价范围。根据现场调查，本工程仅中佳905、中佳131、中佳12和金230井在200m范围内有人为活动居住房屋，其他井场及管线外200m范围内均无人为活动居住建筑物。本工程声环境保护目标统计详见表2.8.4-1。

表2.8.4-1    声环境保护目标

| 井场 | 保护目标 | 相对空间位置 |  |  | 与厂界最近距离m | 方位 | 功能区 | 保护目标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 中佳905 | 黑沙包村 | 76 | 106 | 1 | 86 | 东南 | 2类 | 6户 |
| 中佳131 | 居民散户1 | -18 | 99 | 1 | 43 | 东北 | 2类 | 1户 |
| 金230 | 居民散户2 | -22 | -142 | 1 | 116 | 西南 | 2类 | 2户 |
| 中佳12 | 居民散户3 | 67 | -125 | 1 | 118 | 东南 | 2类 | 1户 |
|  | 居民散户4 | -19 | 159 | 1 | 105 | 西北 | 2类 | 3户 |
| 以井场中各个井口为原点（0，0） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.5土壤环境保护目标

本工程在佳15、中佳151、中佳152、中佳9、中佳17、中佳905、中佳143、中佳18、中佳131、中佳12、中佳19和金230井周边200m范围内有耕地和居民，因此项目评价范围内的耕地和居民为土壤环境保护目标。

2.8.6环境风险保护目标

本工程环境风险为简单分析，无评价等级，不确定评价范围。

2.9相关规划、法规政策符合性分析

2.9.1与国家产业政策相符性分析

本工程属于石油天然气开采行业，石油天然气开采业是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“石油、天然气勘探及开采”属于“鼓励类”项目，本工程建设符合国家产业政策。本工程的实施，对于保障国家能源安全，促进国民经济健康快速发展具有极其重要的战略意义。

2.9.2相关政策法规的符合性分析

2.9.2.1与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析

拟建项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析见表2.9.2-1。

表2.9.2-1  拟建项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析一览表

| 序号 | 污染防治技术政策 | 符合性分析 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。 | 拟建项目建成后，营运期废水送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注，危险废物送至有危险废物处置资质的单位进行处置。 | 符合 |
| 2 | 新建3000m³及以上原油储罐应采用浮顶形式，新、改、扩建油气储罐应安装泄漏报警系统。 | 本工程不涉及 | 符合 |
| 3 | 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。 | 本工程采取分区防渗 | 符合 |
| 4 | 油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故 | 重油公司设有突发环境事件专项应急预案，该预案已在当地生态环境主管部门备案。 | 符合 |

因此，拟建项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求。

2.9.2.2与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析

《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》（新环环评发〔2020〕142号）转发了（环办环评函〔2019〕910号）的内容。本工程与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析见表2.9.2-2。

表2.9.2-2  与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性一览表

| 序号 | 文件要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各有关单位编制油气发展规划等综合规划或指导性专项规划，应当依法同步编制环境影响篇章或说明；编制油气开发相关专项规划，应当依法同步编制规划环境影响报告书，报送生态环境主管部门依法召集审查。规划环评结论和审查意见，应当作为规划审批决策和相关项目环评的重要依据，规划环评资料和成果可与项目环评共享，项目环评可结合实际简化。 | 本工程所在区块的开发已纳入新疆油田“十四五”规划中。 | 符合 |
| 2 | 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管线和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。 确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。 2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。 | 本工程不属于新开发和滚动开发的油气开采，本工程在现有的井场上对伴生气进行处理，项目仍以区块区域整治为主，并对项目范围内发现的环保问题进行一并整改和完善，本项目同时完善环境影响评价。 | 符合 |
| 3 | 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。 | 采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，机泵采用无泄漏屏蔽泵。建议企业对整个装置的阀门、管线组件和其他连接件进行系统性排查，针对LDAR情况进行针对性的修复和更换，加强装置系统密封，最大限度减少装置无组织排放。 | 符合 |
| 4 | 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。 | 拟建项目产生的各项危险废物，按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》评价，交由相应资质单位处置。 | 符合 |
| 5 | 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。 | 拟建项目施工期采取了各项生态环境保护措施，降低生态环境影响 | 符合 |
| 6 | 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。 | 重油公司设有突发环境事件专项应急预案，该预案已在克拉玛依市、塔城地区及新疆生产建设兵团进行了备案。 | 符合 |

综上分析可知，本工程建设与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合。

2.9.2.3与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析

本工程与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析见表2.9.2-3。

表2.9.2-3   与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析

| 《关于规范临时用地管理的通知》 （自然资规〔2021〕2号）相关要求 |  | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时用地选址要求和使用期限 | 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。 | 本工程临时占地类型主要为工矿用地、林地、草地、沙地等。工程施工前应办理征地手续，根据工程建设实际用地面积办理征地手续，并在施工结束后对占用的临时用地全部进行恢复。本工程管线工程在施工前先办理临时用地手续。除此之外，本工程利用已有的老井场进行建设，不新增用地。 | 符合 |
|  | 临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。 | 本工程不涉及占用基本农田。 | 符合 |
|  | 临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。临时用地使用期限，从批准之日起算。 | 本工程管线在施工建设前，按相关部门要求办理临时用地手续。 | 符合 |
| 规范临时用地审批 | 油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。 | 本工程在施工前先办理临时用地手续，待临时用地期限到期前，办理建设用地审批手续。 本工程新增用地均为临时用地，项目利用已有井场，不涉及新增永久用地。 | 符合 |
| 落实临时用地恢复责任 | 临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。 | 本工程施工结束后对临时用地内的建筑物进行拆除，恢复；并按照相关部门的要求进行恢复等。不对批准的临时用地进行转让、出租、抵押。本工程管线建设新增临时用地，主要为戈壁荒漠，其余建设内容利用现有井场，不新增用地，也不占用耕地。 | 符合 |
|  | 严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。 |  |  |

综上分析可知，本工程建设临时用地符合相关临时用地要求。

2.9.2.4与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》符合性分析

根据《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》，提出重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

本工程采用密闭集输，采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，加强装置系统密封，最大限度减少装置无组织排放，各装置的管路及设备动静密封点泄漏挥发性有机物排放量很小。符合《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》等文件的相关要求。

2.9.2.5与《国家级公益林管理办法》《建设项目使用林地审核审批管理办法》《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》符合性分析

根据《国家级公益林管理办法》规定：“一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。国有一级国家级公益林，不得开展任何形式的生产经营活动。”第十三条规定“二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照第十二条第三款相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。”

根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》规定，“建设项目占用林地，经林业主管部门审核同意后，建设单位和个人应当依照法律法规的规定办理建设用地审批手续。建设项目需要使用林地的，用地单位或者个人应当向林地所在地的县级人民政府林业主管部门提出申请。公路、铁路、输电线路、油气管线和水利水电、航道建设项目临时占用林地的，可以根据施工进展情况，一次或者分批次由具有整体项目审批权限的人民政府林业主管部门审批临时占用林地。”

根据《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》的规定，“勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通信等工程需要占用征收国家级公益林地的，应当依法办理占用征收林地审核审批手续；占用征收国家级公益林地的单位，必须按照国家和自治区相关规定缴纳相关费用。森林植被恢复费用于国家级公益林森林植被恢复，确保国家级公益林面积不减少”。

经调查，本工程不涉及新增占用国有一级国家级公益林。本次探转采的玛湖286位于国家二级公益林，金222位于地方公益林，但由于本项目在现有井场基础上建设，因此不涉及井场新增占用公益林。除此之外，本项目接入现有系统建设的管线和集中CNG收集建设的管线均临时占用国家二级公益林。本工程所涉及的其他林地建设单位在施工前根据《国家级公益林管理办法》《建设项目使用林地审核审批管理办法》和《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》的相关要求，根据施工进展情况，一次或者分批次经林业主管部门审批，办理占地手续后方可开工建设。施工完成后及时对占用林地进行恢复，符合《国家级公益林管理办法》《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》中的相关要求。

2.9.2.6与《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》符合性分析

《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》中实施节能减排重点工程包括挥发性有机物综合整治工程，主要内容是推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。

本工程采用密闭集输工艺流程工艺，不涉及液体储罐，无组织废气排放量很少，工程运营期对管线、阀组进行巡检，并对各连接件、阀门等进行定期检测、及时修复，防止或减少挥发性有机物的跑、冒、滴、漏现象。符合相关要求。

2.9.2.7与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》要求的相符性分析

本工程采取的各项环保措施符合《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》中的相关要求，相符性分析详见表2.9.2-4。

表2.9.2-4 与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》的相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 符合性分析 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式；因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求；应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地；应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备；集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模 | 建设符合相关规划，符合区域生态环境分区管控要求。报告提出，施工结束后临时占地要及时恢复，退役期要及时释放永久占地。本工程不新增永久占地，在已有的井场内新增伴生气处理装置或井口放空燃烧火炬，减少油田上伴生气的无组织排放，从而减少温室气体CH4的排放。 | 符合 |
| 2 | 建设数字化油气田，实现企业生产、经营、管理的信息化；结合生产实际分级建立监控平台，达到油气生产、计量、集输与处理等主要环节自动化、数字化远程监控管理；建立场站区监控系统，实时采集流量、压力、液位、可燃气体浓度等信息，录入生产运行中人工化验或记录数据，进行系统化实时监控管理；利用人工智能、网络信息等技术，实现对油气田矿区经营、生产决策、环境监测治理、设备控制和安全生产的信息化管理。 | 重油公司建有完备的自动化管控系统，本次新增井场自动化设备，实现全过程自动化管理 | 符合 |
| 3 | 油气开发全过程应采取措施防止地下水污染，建立动态监测评估、处理及报告机制。 | 井运营期定期巡检，加强维护、采取分区防渗措施、并落实跟踪监测、应急响应等措施。 | 符合 |
| 4 | 防止油气生产、储存、转运过程中发生渗漏、泄漏，防止对矿区生态环境造成污染和破坏；应制定突发环境事件应急预案，配备相应的应急物资。 | 建成后归重油四区和重油六区进行管理，管理区具备完善的应急管理体系，应对应急预案进行修编，将本工程实施范围纳入应急预案 | 符合 |
| 5 | 按照减量化、资源化、再利用的原则，综合开发利用油气共藏伴生资源，综合利用固体废弃物、废水等，发展循环经济；气田伴生资源综合利用：与甲烷气伴生的凝析油综合利用率不低于90%；油气生产过程中产生的废液、废气、固体废物应建档分类管理，并清洁化、无害化处置，处置率应达到100%；油气生产过程中的采出水应清洁处理后循环利用；不能循环利用的，应达标排放、回注或采取其他有效利用方式；油气开采过程中产生的落地原油，应及时全部回收。 | 本工程本身为伴生气收集处理利用项目，油田上产生的伴生气用于生产CNG产品外售，或送入到克75天然气处理站收集处理后外输使用，尽可能达到对伴生资源最大程度综合利用。对于伴生气量小，且分布较分散的井口，采用井口放空燃烧，减少CH4直接排放带来的温室效应。项目运行过程产生的危险废物送至有资质的单位处理 | 符合 |

综上分析可知，拟建项目的建设符合《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》要求。

2.9.2.8与《关于创新预防体制机制推动新时代水土保持工作高质量发展的实施意见》符合性分析

根据《关于创新预防体制机制推动新时代水土保持工作高质量发展的实施意见》提出：“巩固提升冰川、河湖、森林、草原、绿洲、荒漠生态系统质量和稳定性，严禁违法违规开发，加强森林草原保护修复，落实草原禁牧、休牧、草畜平衡和沙化土地封禁保护等措施。科学开展国土绿化，建立完善林草立体防护体系，大力提升林草生态系统碳汇能力。推广生态护岸、沟头防护、植物谷坊、草方格沙障等水土保持实用技术。重点做好‘一城（天山北坡城市群）、二山（阿尔泰山和阿尔金山）、三河（塔里木河、额尔齐斯河和伊犁河）、四区（准东、吐哈、库车—拜城和布克赛尔—克拉玛依）、五行业（煤炭、石油天然气、水利水电、交通运输和城镇建设）’的水土保持综合治理工作，推动形成‘一城二山三河四区五行业’水土保持生态保护格局。各行业、各类生产建设项目必须严格落实‘水土保持设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用’制度。按照‘谁造成水土流失谁负责治理’的原则，监督生产建设单位依法严格履行水土流失防治主体责任。大力推行绿色设计、绿色施工，严格控制耕地占用和地表扰动，严禁滥采乱挖、乱堆乱弃，全面落实表土资源保护、弃渣减量和综合利用要求，最大限度减少可能造成的水土流失。”

根据《新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（新水水保〔2019〕4 号）、《克拉玛依市2025年水土流失重点预防区和重点治理区划分情况》，本工程所在的和布克赛尔蒙古自治县和沙湾市属于新疆维吾尔自治区级水土流失重点治理区，除此之外，项目占用的部分区域也属于克拉玛依市玛纳斯河－玛依湖流域水土流失重点预防区。建设单位应按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的有关规定，委托第三方单位开展水土保持方案的编制工作，取得水利部门批复后方可开工建设，并缴纳水土保持补偿费；项目选线过程中严格控制耕地占用、地表扰动，建设期间推行绿色设计、绿色施工，通过施工期环境监理，避免施工人员滥采乱挖、乱堆乱弃，全面落实表土资源保护、弃渣减量和综合利用要求；项目建成后，根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》《生产建设项目水土保持方案管理办法》的规定，对水土保持设施验收后投入运行；项目运营期间，建设单位安排专人负责水土保持工程档案资料的收集和整理等工作，并根据《中华人民共和国水土保持法》，开展水土保持监测工作，严格履行水土流失防治主体责任，最大限度减少水土流失影响。符合《关于创新预防体制机制推动新时代水土保持工作高质量发展的实施意见》要求。

2.9.2.9与《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》等文件的符合性分析

根据林沙发〔2013〕136号，沙区开发建设项目都应当包括具有防沙治沙内容的环境影响评价。沙区开发建设项目应尽量减少占用沙区植被地。确需占用沙区植被地的建设项目，要严格按程序报批，并做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价报告的编制工作。

根据（新环环评发〔2020〕138号）文件，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

按照《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，应当依法进行环境影响评价，州、市（地）以上人民政府（行政公署）生态环境主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容，征求同级林业草原主管部门的意见。

本工程井场利用已有井场建设，主要是管线建设的用地属于《新疆第六次沙化监测报告》中的沙化土地。因此本工程按照当地沙化土地的相关要求开展了环境影响评价，本次评价中也明确了相关防沙治沙的内容。

因此本工程建设符合《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）和《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》等文件要求。

2.9.2.10与大气污染防治相关政策的符合性分析

本工程与大气污染防治相关政策、规范符合性分析见表2.9.2-5。

表2.9.2-5  与大气污染防治政策、规范的符合性分析

| 文件 | 规划要求 | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十四五”挥发性有机物综合治理方案》 | 加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作 | 项目原料为伴生气，净化处理过程实行密闭操作。本工程含挥发性有机物的物质均为密闭连接输送和处理。 | 符合 |
| 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 | VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。对于生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用 | 项目原料为伴生气，净化处理过程实行密闭操作 | 符合 |
|  | 在石油炼制与石化行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔废水处理等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括“对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象” | 本工程运营期制定检修计划，定期对管线组件及阀门等进行检修，最大限度地减少无组织挥发的VOCs。因此项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 | 符合 |
| 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 | 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 | 项目原料为伴生气，净化处理过程实行密闭操作 | 符合 |
|  | 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制 | 本工程伴生气处理过程实行密闭操作，无组织排放量较小，事故或检修状况下废气经火炬燃烧排放 | 符合 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 工艺过程VOCs无组织排放控制要求：VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目原料为伴生气，净化处理过程实行密闭操作 | 符合 |
|  | 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作 | 本工程设备与管线组件密封点小于2000个 | 符合 |
|  | VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施 | 本工程就是对油田伴生气进行收集处理综合利用，以减少直接放空或燃烧放空污染物排放量，伴生气净化处理过程实行密闭操作，事故或检修状态下放空废气经火炬燃烧后高空排放 | 符合 |
| 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 | 石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LADR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作 | 本工程设备与管线组件密封点小于2000个，运营期主要污染源为设备、管线连接处无组织挥发的VOCs，本工程部分井场将分离出的伴生气采用增压、脱水生产CNG产品，污染物排放水平较低；部分井场则接入到已有的集输系统中，送到转油站和天然气处理站处理后再输送使用，分散的井场则直接使用火炬燃烧，则本工程建设符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 | 符合 |
| 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020） | 天然气凝液、液化石油气和1号稳定轻烃储存应采用压力罐、低压罐或采取其他等效措施 | 本工程不涉及 | 符合 |
|  | 挥发性有机液体装载应采用底部装载或顶部浸没式装载方式；采用顶部浸没式装载的，出料管口距离罐（槽）底部高度应小于200mm | 本工程为伴生天然气处理项目不涉及有机液体装载 | 符合 |
|  | 天然气凝液、液化石油气和1号稳定轻烃装载应采用气相平衡系统或采取其他等效措施 | 本工程装载采用气相平衡装置 | 符合 |
|  | 油气田采出水、原油稳定装置污水、天然气凝液及其产品储罐排水、原油储罐排水应采用密闭管道集输，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施 | 运营期脱水撬装产生的废水经排污罐暂存后送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注 | 符合 |
|  | 对油气田放空天然气应予以回。不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空；不能燃烧直接放空的，应报生态环境主管部门备案 | 本工程就是对油田产生的伴生气进行收集处理和综合利用。对分散且产气量较少的不宜回收的井场进行燃烧放空并高空排放，并报当地环保局备案 | 符合 |
| 《空气质量持续改善行动计划》 | 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产 | 本工程为天然气伴生气的回收利用，属于清洁能源，不属于两高一低项目，对区域环境有一定正效应 | 符合 |
|  | 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准 | 项目原料为伴生气，净化处理过程实行密闭操作 | 符合 |
|  | 大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求 | 本工程为伴生气净化、回收利用，对区域天然气供给有一定促进作用，促进清洁能源的发展 | 符合 |
|  | 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施 | 本工程设备与管线组件密封点小于2000个，运营期主要污染源为设备、管线连接处以及装车过程无组织挥发的VOCs，本工程将分离出的伴生气采用增压、脱水生产CNG，污染物排放水平较低 | 符合 |
| 《新疆维吾尔自治区2025 年空气质量持续改善行动实 施方案》的通知（（新政办发〔2024〕58 号）） | 持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力 | 本工程不涉及燃煤锅炉 | 符合 |
|  | 强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控 | 不涉及 | 符合 |
| 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1 | 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。 | 本工程监测后，定期委托有资质的检测机构开展大气污染物排放情况监测，并进行记录，出具监测报告 |  |
|  | 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。 | 本工程是对现有井场产生的伴生气进行收集处理和利用，属于石油天然气开采项目，不属于淘汰类项目 |  |
|  | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 | 本工程CNG回收处理和管道集输过程均采用密闭的管件等，减少无组织排放 |  |
|  | 石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。 | 本工程运营期维修、检修时，对系统内的伴生气进行放空燃烧。 |  |

综上分析可知，本工程建设符合国家和新疆相关大气污染政策的要求。

2.9.2.11与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的符合性

项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的相关要求，详见表2.9.2-6。

表2.9.2-6  项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

| 序号 | 条件规定 |  | 拟采取的相关措施 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址与空间布局 | 1.石油、天然气开发项目的选址与布局应符合自治区或油气企业相关油气开发专项规划及规划环评要求，原则上应当以区块为单位开展环境影响评价工作。 | 项目建设符合《新疆油田“十四五”发展规划》的要求。 | 符合 |
| 2 | 污染防治与环境影响 | 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。 | 施工期严格控制施工作业面积，尽量减少施工占地、缩短施工时间，项目区周围无环境敏感区。 | 符合 |
| 3 |  | 陆地油气开发项目应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水集输和处理系统、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放，油气集输损耗率不得高于0.5%；工艺过程控制措施、废气收集处理措施以及站场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728）要求。炉、加热炉、压缩机等装置应优先使用清洁燃料或能源，燃煤燃气锅炉、加热炉废气排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）要求，有地方标准的按地方标准执行。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。高含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应采用先进高效的硫黄回收工艺，减少二氧化硫排放。 | 本工程井场和集输的管线选用质量可靠的设备、仪表、阀门等密闭连接输送；定期对采油井场、阀门和管线等检查、检修；项目不涉及燃煤、燃气锅炉、加热炉；本工程不属于高含硫天然气开采项目；采取措施后井场厂界非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）。项目运营期间产生的生产废水收集收送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注。 |  |
| 4 |  | 油气开发产生的伴生气应优先回收利用，减少温室气体排放，开发区块伴生气整体回收利用率应达到80%以上；边远井、零散井等产生的伴生气不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空。鼓励油气企业将碳捕集、利用与封存（CCUS）技术用于油气开采，提高采收率、减少温室气体排放。 | 本工程为伴生气收集治理回收项目，产气量小的井场采用放空燃烧，伴生气产生量较多的井场或较集中的井场采用CNG回收，或集中输送至克75天然气处理站处理后外输使用。 | 符合 |
| 5 |  | 陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。 | 生产运行过程中产生废水送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后达标回注；本工程是对老井场的伴生气治理项目，不涉及钻井液的使用及储层改造工程。 | 符合 |
| 6 |  | 涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法）》（SY/T5329）《气田水注入技 术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。对于页岩油、稠油注汽开采，鼓励废水处理后回用于注汽锅炉。 | 本工程不单独涉及废水回注，项目产生的废水送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后，由处理站统一安排回注。 | 符合 |
| 7 |  | 废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。 | 危险废物均交由有相应危险废物处理资质的单位回收处理；重油公司已制定有危险废物管理计划，建立了危险废物管理台账，固体无害化处置率达到100%。 | 符合 |
| 8 |  | 噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。 | 尽量选用低噪声设备，对噪声强度较大的设备进行基础减振等减噪处理；定期给机泵等设备加润滑油和减振垫，对各种机械设备定期保养；合理布局气液分离器、CNG回收撬尽可能位于井场中心；采取以上措施后井场厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区环境噪声限值要求。 | 符合 |
| 9 |  | 对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。 | 报告对拟退役的废弃井进行封井，拆除井场各类设备设施及管线的拆除、井区废弃管线的封堵等施工活动；根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》的相关要求，提出了生态修复方案。 | 符合 |

综上分析可知，本工程建设与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中相关条件符合。

2.9.2.12与土壤污染防治相关政策的符合性分析

项目与土壤污染防治相关政策的符合性分析见表2.9.2-7。

表2.9.2-7  项目与土壤污染防治相关政策的符合性分析表

| 项目 | 规划要求 | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号” | （八）切实加大保护力度。防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐 | 本工程不属于相关行业 | 符合 |
|  | （十六）防范建设用地新增污染。 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作 | 项目不排放重点污染物。 | 符合 |
|  | （十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；…… | 项目选址不在居民区、学校、医疗和养老机构等周边；本工程不属于有色金属冶炼、焦化等行业 | 符合 |
|  | （十八）严控工矿污染。 （3）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，…… | 项目不排放重金属污染物 | 符合 |
|  | （4）加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用 | 本工程具备完善的一般工业固废和危险废物收集，处理方案，可确保规范收集和处理，去向明确 | 符合 |
| 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号） | 推动实施绿色化改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水管线架空建设和改造。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，鼓励企业实施清洁生产改造，进一步减少污染物排放 | 本工程井场内进行分区防渗，重点区域防腐防渗改造，以及采出液管线架空建设 | 符合 |
| 《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号） | （十四）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 | 本工程包括土壤环境影响评价内容 | 符合 |
|  | （十五）强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业 | 本工程周边不涉及居民区、学校、医疗和养老机构等环境敏感目标 | 符合 |
|  | （十六）严控工矿业污染源。6．加强工业废物处理处置。完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施 | 本工程具备完善的一般工业固废和危险废物收集，处理方案，可确保规范收集和处理，去向明确 | 符合 |

综上分析可知，本工程建设符合国家及新疆维吾尔自治区内相关土壤防治的政策。

2.9.2.13与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析

本工程与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求符合性分析见表2.9.2-8。

表2.9.2-8  与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析

| 序号 | 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》 | 本工程 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章总则中第四条：环境保护应当坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，推进绿色、循环、低碳发展，使经济社会发展与环境保护相协调 | 本工程为伴生气收集治理和综合利用项目，项目建设可最大程度对伴生气进行回收利用，对于产生量小的井场直接燃烧后排放CO2比直接排放CH4产生的温室效率降低，有利于提高区域温室控制 | 符合 |
| 2 | 第二章环境监督管理第十七条：各类开发和建设活动应当符合环境保护规划和生态功能区划的要求，严格遵守生态保护红线的规定 | 项目位于规划油区范围内，不触及生态保护红线。项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态功能区划》《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》等相关要求 | 符合 |
| 3 | 第二章环境监督管理第二十一条：建设对项目有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。建设单位应当在开工建设前向有审批权的环境保护主管部门报批建设项目环境影响报告书、报告表。未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设 | 本工程按要求编制环境影响报告书，并报生态环境保护部门审批，项目未开工建设 | 符合 |

综上分析可知，本项目建设与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合。

2.9.3相关规划符合性分析

2.9.3.1与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《克拉玛依市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。加快中石油玛湖、吉木萨尔、准噶尔盆地南缘以及中石化顺北等大型油气田建设，促进油气增储上产。加强成品油储备，提升油气供应保障能力。

《克拉玛依市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出：“全力保障新疆油田公司增储上产。进一步加大常规油气、页岩油、油砂等资源的勘探开发力度，提高勘探开发技术与效率，扩大勘探区域”。本工程实施后可增加区域天然气产能，符合规划及纲要中的相关要求。

《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：“充分发挥玛湖油田、准噶尔盆地南缘、沙湾凹陷富集的油气资源优势，建设国家大型石油储备基地。积极推进油砂、油页岩等非常规油气资源开发。支持中石油、中石化持续加大塔城区块油气资源勘探开发力度，鼓励地方企业参与或与中石油、中石化共同开发油田资源”。本工程属于陆地天然气开采，项目实施后可增加区域原油产能，符合规划及规划纲要要求。

项目建成后可将区域内分散的伴生气进行有效的燃烧放空处理，减少温室气体的排放，同时收入已有集输系统的伴生天然气进入克75天然气处理站处理后可外输使用，并新增了CNG天然气回收撬装，产生天然气CNG产品，直接送至天然气销售站外售。项目的开发建设与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《克拉玛依市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符。

2.9.3.2与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符性分析

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区划》，将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。

本工程位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的天山北坡重点开发区域，区域功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。本工程属于油气资源开发，属于该区域定位，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的功能定位。

2.9.3.3与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求，详见表2.9.3-1。

表2.9.3-1  项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

| 序号 | 规划中相关要求 | 本工程拟采取措施 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强重点行业VOCs 治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs 污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减 VOCs排放量。 | 本工程无组织废气排放涉及VOCS 排放，报告中已针对无组织排放提出相应措施。 | 符合 |
| 2 | 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。 | 本工程不属于“高污染、高环境风险产品”项目；位于一般管控单元，不涉及生态保护红线；废气、噪声均可实现达标排放，废水和固体废物均得到妥善处置，不会突破区域环境质量底线；施工期和运营期会消耗少量的电能和水，工程资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源上限要求；符合“三线一单”的要求。 | 符合 |
| 3 | 有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全疆重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控。 | 本工程在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险；本工程运营后采取源头控制、过程防控措施。 | 符合 |
| 4 | 积极引导重点产废企业自建危险废物利用设施，支持大型企业集团内部共享危险废物利用处置设施，推进工业废盐、废催化剂、煤焦油、电解铝大修渣等利用处置设施建设，适度发展水泥窑协同处置危险废物，引导推进有害废物处理处置能力建设，引导推进含油污泥处置、废矿物油回收利用能力过剩问题化解和布局优化。坚持兵地统筹、区域协同规划和建设危险废物利用处置设施，实现疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配。深入推进油气田开采历史遗留含油污泥、磺化泥浆、黄金选矿行业氰化尾渣、铜冶炼行业砷渣以及石棉矿选矿废渣等调查和污染治理。 | 本工程运营期危险废物委托有危险废物处理资质的单位处置 | 符合 |
| 5 | 强化危险废物全过程环境监管。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。 | 建设单位制定有危险废物管理计划，危险废物转移时执行危险废物转移联单制度。 | 符合 |
| 6 | 支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高 端化发展。 | 建设单位已积极开展了第三轮清洁生产审核工作，审核过程中以工艺改进、节能降耗和提质增效为目标进行了清洁生产方案的制订，且第三轮清洁生产审核已通过竣工验收，目前正在开展第四轮清洁生产 审核。 | 符合 |
| 7 | 加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。 | 建设单位编制了重油公司突发环境事件应急预案，并进行了备案工作，定期开展了应急 演练工作。 | 符合 |

综上分析可知，本工程的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。

2.9.3.4与《克拉玛依市生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析

根据《克拉玛依市生态环境保护“十四五”规划》：

持续深化工业污染防治。一是加强挥发性有机物（VOCs）污染治理，抓好VOCs和氮氧化物协同治理。重点推进石油开采、石油炼化、包装印刷、工业涂装等重点行业VOCs污染防治，完成VOCs减排任务。开展VOCs整治行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。

加强油（气）资源开发集中区域土壤环境风险管控。以克拉玛依油田为重点，加强油气田废弃物的无害化处理和资源化利用。

相符性分析：本工程属于石油天然气开采项目，采用密闭集输工艺，运行期管理单位会定期对井场、管线等进行检查。项目区无组织VOCs满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）。项目与《克拉玛依市生态环境保护“十四五”规划》中要求相符。

2.9.3.5与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

相符性分析详见表2.9.3-2。

表2.9.3-2 与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析

| 规划中相关要求 | 拟采取措施 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 严格环境准入要求。坚决遏制“两高”项目盲目发展，对新改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放指标进行减量替代，涉及大宗物料运输的，采用清洁运输方式。 | 本工程不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃均可实现达标排放；新鲜水消耗较少，不会突破区域资源利用上限，符合塔城地区生态环境一般管控单元管控要求。 | 符合 |
| 新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。 | 施工期各类废水、固体废物均得到妥善处置；运营期废气和噪声可实现达标排放，废水、固体废物均得到妥善处置。正常工况下，不会向土壤排放有毒有害物质及含量超标的污水、污泥。 | 符合 |
| 持续推进最严格水资源管理制度落实，严守水资源开发利用总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”。 | 施工期间仅消耗少量新鲜水，用量在区域可承受范围内，不会突破区域资源利用上限。 | 符合 |
| 以水资源承载能力和“三条红线”控制指标为约束，统筹考虑“三生”用水，优化配置水资源，保障重要河湖生态用水。对塔城盆地地下水超采区域，严格控制取用水总量，实施退地还水，从严加强各类规划和建设项目的水资源论证报告审批和跟踪、地下水开发利用以及取水许可的监督管理，逐步修复水生态。 | 施工期使用的新鲜水由罐车从附近村庄拉运至项目区，不开采地下水。运营期生活污水由罐车拉运至项目区，不开采地下水。 | 符合 |

综上对比分析可知，本工程建设符合《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。

2.9.3.6与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》及《八师石河子市生态环境保护“十四五”发展规划》符合性分析

表2.9.3-3  与兵团生态环境保护“十四五”发展规划符合性分析表

| 文件 | 相关环保政策或要求 | 本工程情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》 | 实施重点生态功能区保护，巩固兵团生态安全屏障。完成兵团生态保护红线划定，开展生态保护红线勘界定标试点，启动生态保护红线监控信息系统建设和监管平台建设。 | 本工程中佳9、中佳905、中佳15、中佳151井场位于新疆生产建设兵团第八师136团范围内，不涉及生态保护红线，且利用的老井场建设，老井场之前已经进行了勘定，符合要求后再开展项目建设 | 符合 |
|  | 强化区域大气污染联防联控。强化兵地区域大气污染的同防同治，建立健全区域生态补偿机制，推进第六师五家渠市、第八师石河子市等区域大气环境同防同治综合治理工程，与自治区共同推动“乌—昌—石”“奎—独—乌”等区域大气污染联防联控工作。 | 本工程本身为伴生气治理项目，项目建设有助于推动区域大气污染联防联控的工作 | 符合 |
|  | 严格控制地下水超采。对地下水超采的地区，师市应加强与地方的联动，制定并实施压采方案和分年度压采计划。加强地下水开采管控，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，严格控制地下水消耗总量，逐步实现地下水采补平衡。 | 本工程不涉及地下水开采，同时本工程在建设过程中加强地下水污染防治 | 符合 |
| 《八师石河子市生态环境保护“十四五”发展规划》 | 实施生态环境分区管控体系，制订严格的产业准入门槛。依托兵团建立“三线一单”信息平台，建立较为完善的生态环境分区管控体系，实施优先保护区、重点管控区和一般管控区的分级分类管理。 | 本工程仅中佳9、中佳905、中佳15、中佳151井场位于兵团范围内，且不在优先保护区和重点管控区内，位于一般管控区内，且符合该分级管理规定 | 符合 |
|  | 强化施工噪声和交通噪声管控，推行文明施工，积极采用减震降噪先进技术、隔声屏障等降噪设施以及交通管控措施降低噪声污染。 | 施工过程中采取相关的噪声防治措施 | 符合 |
|  | 严格保护永久基本农田，确保面积不减少、土壤环境质量不下降。 | 本工程位于兵团内的井场，均为老井场，不涉及新增占地，对永久基本农田基本无影响，本工程为伴生气处理，且加强土壤防治措施后，对土壤影响极小 | 符合 |

综上分析可知，本工程的建设符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》及《八师石河子市生态环境保护“十四五”发展规划》的相关管理要求。

2.9.3.7与《新疆维吾尔自治区油气发展“十四五”规划》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区油气发展“十四五”规划》：加强油气产能建设，提高老油田采收率，加大老油区深层超深层、外围油气资源开发力度，加快准噶尔盆地南缘、玛湖、吉木萨尔以及塔里木盆地顺北、库车博孜—大北、哈拉哈塘碳酸盐油藏等大型油气田建设，促进油气增储上产，实现资源良性接替。

本工程位于新疆油田金龙-中拐区域，项目对油区内伴生气进行综合利用，项目建设不仅可以减少伴生气直接放空或无组织排放的污染物，且可保证区域油气稳定生产。因此项目建设符合《新疆维吾尔自治区油气发展“十四五”规划》。

2.9.3.8与《新疆油田公司“十四五”发展规划》及规划环评符合性分析

- 与《新疆油田公司“十四五”发展规划》符合性分析

《新疆油田公司“十四五”发展规划》天然气开发方案，随着呼探1、天湾1、石西16等井突破，盆地展现出“满盆油、半盆气”格局，盆地南部四气领域认识逐步明朗，资源潜力大，目标类型多，分布广，是增储上产主要领域。“十四五”期间天然气通过以老区加密及未动用储量开发为主，部署勘探开发井103口，新建产能45.6亿方。其中：克拉美丽气田探明未动用及周缘累计建产6.6亿方，产气47.8亿方，沙湾凹陷（中佳）建产6亿方，前哨井区新建产能4.95亿方，南缘区域新建产能28亿方。本工程为已有井场的伴生天然气处理项目，本工程建成后可减少区域温室气体排放，同时新增天然气CNG产品，符合规划要求。

（2）与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析

《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》于2022年12月1日通过了新疆维吾尔自治区生态环境厅的审查，文号新环审〔2022〕252号，项目建设符合《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见中的相关要求，具体见表2.9.3-3。

表2.9.3-3与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》符合性分析

| 项目 | 规划内容及规划环评审查意见 | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划内容 | 规划基准年为2020年，规划期为2021年—2025年。《规划》将新疆油田开发区域主要分为四大片区：西北缘区块、腹部区块、东部区块、南缘区块，规划面积10956.40km2。 | 本工程位于克拉玛依市、塔城地区和新疆建设生产兵团第八师136团，属于西北缘区块已开发区块。 | 符合 |
|  | 新疆油田公司“十四五”发展规划实施五大重点工程，玛湖500万吨上产工程、吉木萨尔页岩油建产工程、稀油老区稳产工程、稠油350万吨工程和天然气加快发展工程，其中老油田区块稀油新建产能413.8万吨（含措施产能100万吨）。 | 项目实施后可对油区伴生气进行综合利用和治理，符合《新疆油田公司“十四五”发展规划》的油气开发的目标。 | 符合 |
| 规划环评审查意见 | （一）严守生态保护红线，加强空间管控。加强规划区内环境敏感区和重要环境保护目标的生态环境保护工作，开展项目环评时应将油气开发对环境敏感区影响作为重点评价内容，并采取合理、有效的保护措施，确保规划涉及环境敏感区和重要环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏。 | 根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》《克拉玛依市“三线一单”生态环境分区管控方案》《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023版）《第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本工程所在区域，不涉及生态保护红线。 | 符合 |
|  | （二）合理确定开发方案，优化开发布局。根据区域主体功能定位，结合区域资源环境特征、生态保护红线等相关管控要求，依据生态环境影响评价结果，从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面对规划建设油气长输管道工程及油气田内部集输管道工程选址选线提出要求，进一步优化石油天然气开采规模、开发布局和建设时序，优先避让环境敏感区，远离沿线居民。 | 项目为伴生气收集处理和回收利用工程，井场建设利用老井场，不涉及新增占地，管线为临时占地，且不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区和生态保护红线。 | 符合 |
|  | （三）严格生态环境保护，强化各类污染物防治。对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。 | 本工程为伴生气收集处理和回收利用工程，项目建设可减少伴生气直接放空和燃烧放空排放的污染物。伴生气处理过程中的无组织废气通过选用质量可靠的设备和加强泄漏检测与修复工作进行防治，大大降低了VOCs的排放量。建设单位在施工及运营过程中应严格落实环评提出的各项污染防治措施。 | 符合 |
|  | （四）加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化。油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。 | 本工程不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区和生态保护红线。本工程采取严格的生态保护和修复措施。项目所在区域为水土流失重点治理区，环评中提出了相应的水土保持措施。 | 符合 |
|  | （五）加强规划区现有环境问题治理，严格落实《报告书》提出的现有环境问题的整改要求。按照标准规范要求恢复现有废弃场地生态环境，及时恢复公益林区域历史遗留临时占地。继续加强各类管线的环保隐患治理工程，以进一步降低管线刺漏等风险事故的发生频率。细化完善环境管理制度，积极通过开展清洁生产审核等方式提高油气开发清洁生产水平。 | 本工程为新建伴生气收集处理和综合利用项目，项目建设可减少伴生气直接放空或燃烧放空排放的污染物。 | 符合 |
|  | （六）加强油气开发事中事后环境管理。油气企业应切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境管理和应急管理体系，确保各项生态环境保护和应急防控措施落实到位。建立环境空气、水环境、土壤环境、生态等监测体系，开展长期跟踪监测。根据监测结果，及时优化开发方案，并采取有效的生态环境保护措施。 | 建设单位制定了环境监测计划，制定了突发环境事件应急预案和应急处理措施，强化环境风险防范措施和应急处理能力，严防污染事故发生，开展应急演练。 | 符合 |

综上对比分析可知，本工程的建设符合《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》及其审查意见。

2.9.3.9与《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》，本工程所在的布克赛尔蒙古自治县和沙湾市，属于自治区级水土流失重点治理区Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区。在水土流失地区，应开展以小流域为单元的综合治理，加强绿洲内部、绿洲－荒漠过渡带以及重点开发区域的水土流失治理工作，其主要管理要求为：

（1）实施退耕还草，对水土流失重点治理区实施修复工程，加强开发建设活动的水土流失监管，对矿山、水利水电、交通运输等项目区进行生态修复与治理。开展矿山环境综合整治。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿区环境整治修复力度，继续实施石漠化综合治理、沙化土地治理、地质灾害综合治理工程，“三化”草地得到有效控制，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。

（2）该区内和布克赛尔镇为重点开发区域，由于该区生态环境脆弱，禁止高耗能高污染行业入驻，主要发展农牧业及农牧产品加工行业，以健康绿色食品为主线发展农牧产品，严格管理和处理农牧产品加工行业产生的污染物，防止区域环境污染。该区开发建设中，不得改变工程占地以外的地貌和破坏植被，不得堵塞冲沟、改变地表径流，不得破坏水文地质环境和引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，不得向冲沟及外环境排放工业废水。

（3）重点治理项目包括和布克赛尔蒙古自治县煤矿、和布克赛尔蒙古自治县石油、天然气开采区、砂砾石料场、和布克赛尔蒙古自治县工业园区、垃圾转运站及填埋场。

本工程为伴生气净化综合利用工程，不属于高耗能高污染项目。本工程水土流失防治将执行风沙区建设类项目一级标准，并适当提高防治目标值。工程主体设计中应进一步优化施工工艺，如优化施工组织、避免大风天气施工，加强防治措施以减小因工程建设带来的不利影响，防治水土流失。本工程应按照水土保持方案的要求，严格执行各项水土保持措施。

2.9.4与新疆维吾尔自治区、克拉玛依市、塔城地区及新疆生产建设兵团第八师生态环境分区管控方案的符合性分析

（1）生态保护红线

项目区位于荒漠区，周围无世界文化和自然遗产地、自然保护区、国家公园、风景名胜区、饮用水水源保护区等；根据《关于印发克拉玛依市“三线一单”生态环境分区管控实施方案（2023年）的通知》附件3克拉玛依市生态环境准入清单（2023版）、《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023版）、《第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，本次区块治理项目所在区域如下：

表2.9.4-1  本工程所在管控单元情况一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 市 | 区县 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZH65020330002 | 克拉玛依区环境一般管控单元02一般管控单元 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区 |
| ZH65020330004 | 克拉玛依区环境一般管控单元04一般管控单元 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区 |
| ZH65020430003 | 白碱滩区环境一般管控单元03一般管控单元 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 |
| ZH65420320004 | 沙湾市重点管控单元04重点管控单元 | 塔城地区 | 沙湾市 |
| ZH65420330001 | 沙湾市一般管控单元01一般管控单元 | 塔城地区 | 沙湾市 |
| ZH65422630001 | 和布克赛尔蒙古自治县一般管控单元01一般管控单元 | 塔城地区 | 和布克赛尔蒙古自治县 |
| ZH65780430001 | 136团一般管控单元 | 第八师 | 136团 |

因此，本工程不涉及优先保护单元，不涉及本次项目建设区域不在生态划定范围内。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目运营期产生的含油废水经站内高压排污缓冲罐、埋地管收集后经新建排污管线输送至玛中4拉油点缓冲分离器前端已建预留口，最终经罐车至百联站污水处理系统处理后回用于生产，不外排；项目采用密闭输送，进装置阀门、各连接件接口及混烃罐大小呼吸产生少量无组织烃类气体，且项目建设可减少伴生气直接放空或燃烧放空排放的污染物。项目井场内分区防渗，对土壤的污染影响小，符合环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线

项目生产中主要消耗电能，项目采用先进的工艺设备，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较小，能耗指标符合标准要求。本工程占地面积较小，且主要是利用已有的井场建设，不再新增占地，管线敷设临时占地在施工完成后进行迹地修复，恢复原来的土地利用性质，不会对当地的资源产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，符合资源利用上线的要求。

（4）生态环境准入清单

根据《关于印发克拉玛依市“三线一单”生态环境分区管控实施方案（2023年）的通知》《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023版）可知，项目所在单元均为一般管控单元。项目建设符合《克拉玛依市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》和《第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求，具体分析见表2.9.4-2。

表2.9.4-2   与克拉玛依市生态环境准入清单的符合性分析一览表

| 单元编码 |  | 单元名称 | 单元属性 | 单元特点 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65020330002 |  | 克拉玛依区环境一般管控单元02 | 一般管控单元 | 克拉玛依区农用地（小拐乡） | 国家和自治区行业环境准入条件相关要求 |
| ZH65020330004 |  | 克拉玛依区环境一般管控单元04 | 一般管控单元 | 克拉玛依乡镇区域，未利用地等 | 国家和自治区行业环境准入条件相关要求 |
| ZH65020430003 |  | 白碱滩区一般管控单元 | 一般管控单元 | 乡镇区域，单元内无工业园区 | 国家和自治区行业环境准入条件相关要求 |
| 管控维度 |  | 管控要求 |  |  | 符合性 |
| 新疆维吾尔自治区及克拉玛依市总体管控要求 | 空间布局约束 | 执行自治区总体准入要求中【A1.4-1】【A1.4-2】【A1.4-3】条要求。 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。 【A1.4-2】重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 【A1.4-3】石化、化工、煤化工、制药、农药等挥发性有机物排放重点行业建设项目，以及工业涂装、包装印刷、油品储运销等涉VOCs排放的项目……实现VOCs集中高效处理。 |  |  | 本工程为已有井场伴生气收集治理和综合利用项目，符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区规划及相关规划；项目在井场设置管线、管件连接件等均密闭，减少VOCs的挥发。 |
|  |  | 执行自治区管控单元分区管控要求【A7.1-1】条要求。 【A7.1-1】限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目……加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 |  |  | 本工程为已有井场伴生气收集治理和综合利用项目，本工程在已有的井场上进行建设，管线建设不涉及耕地。 |
|  |  | 3.执行克拉玛依市总体管控要求1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8条要求。 1.1严格按照自治区明确的“三高”项目范围执行，严格执行有关政策、标准，确保“三高”项目在克拉玛依市无处藏身。 1.2严禁新建、扩建“三高”项目及淘汰类、限制类化工项目，禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、轮胎等产能严重过剩行业的项目。 1.3独山子区禁止新（改、扩）建未落实二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）等主要大气污染物总量指标“倍量替代”的项目。 1.5对土地、环保、工商、质监等手续不全或不符合国家、自治区产业政策的重污染项目立即关停淘汰，做到“两断三清”。其他手续完备，不符合产业布局规划的小微企业，督促其搬迁入驻园区，污染物排放不达标的污染企业停产整改。 1.6严格限制石化、化工等高VOCs排放建设项目。 1.8新建污染企业必须全部进入相应的工业集聚区。严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，新建项目一律不得违规占用水域。 |  |  | 本工程为已有井场伴生气收集治理和综合利用项目，不属于“三高”项目，主要位于克拉玛依市克拉玛依区和白碱滩区及塔城的沙湾市和和布克赛尔蒙古自治县内，不在独山子区，本工程建设有利于减少VOCs和温室气体的排放。 |
|  | 污染物排放管控 | 1.执行自治区管控单元分区管控要求【A7.2-1】条要求。 【A7.2-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减。 |  |  | 本工程是对现有井场的伴生气进行收集治理和回收利用的项目，项目建成后，有利于减少VOCs和温室气体的排放。 |
|  |  | 2.执行克拉玛依市总体管控要求2.1、2.2、2.4、2.5、2.8要求。 2.1重点行业污染物排放管控（石化行业、火电行业、装备行业、纺织服务行业、轻工行业），其中石化行业：以等量或减量置换方式建设的电石项目，电石炉大气污染物排放必须符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078）中“其他炉窑”的排放标准，内部污水处理单元排水标准须满足接纳污水处理设施的接管排水标准要求。炼焦化学项目大气污染物排放和废水排放须达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）要求。其他石化和化学工业行业项目主要污染物排放须达到相应石油炼制工业、石油化学工业、合成树脂工业、无机化学工业污染物排放标准要求。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外溢。 |  |  | 本工程是对现有井场的伴生气进行收集治理和回收利用的项目，属于陆地石油天然气开采项目，不属于左列的重点行业。 |
|  |  | 2.2 加强挥发性有机物（VOCS）污染治理，抓好VOCS 和氮氧化物协同治理。重点推进石油开采、石油炼化、包装印刷、工业涂装等重点行业VOCS 污染防治，完成VOCS 减排任务。 |  |  | 本工程阀门、连接件等设备动静密封点泄漏挥发性有机物排放量很小，同时采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，根据GB37822-2019的要求，进行系统性排查，针对LDAR情况进行针对性地修复和更换，加强装置系统密封，最大限度减少装置无组织排放。 |
|  |  | 2.4 完善污水收集体系。通过合理确定城镇排水设施标准、布局、建设时序，达到污水有效治理、处理和利用并举，改善城镇水环境。推进管网更新改造。实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程，实施清污分流，全面提升现有设施效能。污水处理厂执行一级A 排放标准，处理后的污水可用于戈壁荒漠的植被恢复和城区周边绿化灌溉。 |  |  | 项目施工期的施工废水和试压废水经沉淀后回用于抑尘，运营期脱水撬产生的废水在排污罐中暂存，定期送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注，生活污水则由环保厕所收集后，送至克拉玛依市第二污水处理厂处理 |
|  |  | 2.5 以克拉玛依油田为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。持续开展油（气）资源开发区历史遗留污染地块治理与修复工作。 |  |  | 施工期土石方回填，建筑垃圾尽可能资源化利用，不能利用的填埋，运营期产生的危险废物交给有资质的单位处置，井场内进行防腐防渗设置。 |
|  |  | 2.8 积极开展碳达峰行动。探索实施二氧化碳排放强度和总量双控，推动电力、石化、化工等重点行业制定达峰目标，鼓励大型企业制定碳达峰行动方案。推动重点行业企业开展碳排放强度对标活动。 |  |  | 项目对已有井场产生的伴生气进行燃烧放空，或输送至已有集输系统经转油站和克75天然气处理站处理后外输使用，或使用CNG回收生产天然气CNG产品，送至天然气销售站外售，项目的治理减少了温室气体的排放，增加了市场清洁能源。 |
|  |  | 2.9 控制重点领域二氧化碳排放。控制工业过程温室气体排放，推动煤电、石油石化等行业开展二氧化碳捕集利用和封存等低碳技术的示范应用。提升参与碳市场能力。全面贯彻落实国家、自治区碳市场建设工作部署，组织重点行业企业开展温室气体排放核查，夯实碳配额分配和碳排放权交易数据基础。 |  |  |  |
|  | 环境风险防控 | 执行自治区总体准入要求中【A3.1-1】【A3.1-2】【A3.1-3】【A3.2-1】条要求。 【A3.1-1】禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 【A3.1-2】到2020年底前，掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。 【A3.1-3】2020年底前，基本完成全区单一水源供水的城市备用水源或应急水源建设。到2030年，地下水污染风险得到有效防范。 |  |  | 本工程是对现有井场的伴生气进行收集治理和回收利用的项目，属于陆地石油天然气开采项目，不属于左列内容。 |
|  |  | 执行自治区管控单元分区管控要求【A7.3-1】条要求。 【A7.3-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 |  |  | 本工程管线建设占用国家二级公益林，项目建设过程中应注意防止水土流失，同时本工程不排放废水固废等。 |
|  |  | 执行克拉玛依市总体管控要求3.11条要求。 3.11排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投用。 |  |  | 本次评价过程中开展土壤环境影响评价并提出相应的土壤污染防治措施。 |
|  | 资源利用效率 | 1.执行自治区总体准入要求中【A4.1-2】【A4.1-3】【A4.2-1】【A4.5-2】条要求。 【A4.1-2】严格实行用水总量控制和实施计划供水制度，坚决制止非法开荒。 【A4.1-3】严控地下水超采。 【A4.2-1】2020年自治区土地资源利用上线的耕地保有量和基本农田保护上线指标为428.73万公顷和354万公顷，建设用地总量和城乡建设用地规模上线指标为185.73万公顷和130.76万公顷。 【A4.5-2】到2020年，工业固体废物综合利用率持续提高。 |  |  | 本工程用水采用罐车拉运，不对地下水进行开采，本工程主要对已有的井场产生的伴生气进行治理不涉及新征永久用地，临时用地主要为管线建设，施工前办理临时用地手续，施工完成后进行迹地恢复，恢复至原来的土地性质和地貌。 项目产生危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾交给当地环卫部门收集处理，综合废物利用率高。 |
|  |  | 2.执行自治区管控单元分区管控要求【A7.4-1】要求 【A7.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 |  |  | 本工程是对现有井场的伴生气进行收集治理和回收利用的项目，属于陆地石油天然气开采项目，不属于左列内容。 |
|  |  | 3.执行克拉玛依市总体管控要求4.1、4.2条要求 4.1克拉玛依区、白碱滩区、克拉玛依区、独山子区用水总量控制目标（万m3）2020年分别为……2030年分别为（克白3035、乌400、独5700）。 4.2克拉玛依区、白碱滩区、克拉玛依区、独山子区耕地保有量（公顷）2020年分别为…… 2030年分别为（克33926.97、白29146.75、乌16507.90、独6741.09）。 |  |  | 本工程施工期用水量主要为施工用水和试压用水，运营期主要为值守人员的生活用水，低于所列的总体用水量。 |
| 克拉玛依市C一般管控单元 | C1空间布局约束 | 【C1-1】建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 |  |  | 本工程是对现有井场的伴生气进行收集治理和回收利用的项目，属于陆地石油天然气开采项目，不属于左列内容。 |
|  | C2污染物排放管控 | 【C2-1】加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 |  |  | 本工程是对现有井场的伴生气进行收集治理和回收利用的项目，属于陆地石油天然气开采项目，不属于左列内容。 |
|  | C3环境风险防控 | 【C.3-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 |  |  | 本工程管线建设过程中占用国家二级公益林，项目建设过程中应注意防止水土流失，同时本工程不排放废水固废等。 |
|  | C4资源利用要求 | 【C.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 【C.4-2】实施节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用。 【C.4-3】壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构， 【C.4-4】严格保护优先保护类农用地，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。加强耕地污染源源头控制，推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。 |  |  | 本工程施工期用水量主要为施工用水和试压用水，产生的废水经沉淀后回用抑尘，运营期主要为值守人员的生活用水，生活污水送至克拉玛依第二污水处理厂处理，项目总水量较低，CNG回收产生的废水经污水罐收集红定期送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理，无废水外排，且井场内设置有分区防渗措施，对土壤影响小。 |
| 白碱滩区环境一般管控单元03 | 空间布局约束 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中空间布局约束要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中空间布局约束的相应管控要求。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求 |
|  | 污染物排放管控 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中污染物排放管控要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中污染物排放管控的相应管控要求。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求 |
|  | 环境风险防控 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中环境风险防控要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中环境风险防控的相应管控要求。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求 |
|  | 资源利用效率 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中资源开发利用要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中资源开发利用的相应管控要求。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求 |
| 克拉玛依区环境一般管控单元02一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中空间布局约束要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中空间布局约束的相应管控要求。3、永久基本农田一经划定，必须严格落实《基本农田保护条例》要求，严格占用永久基本农田建设项目的审查论证，涉及占用永久基本农田的，报国务院审批。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求，本工程利用老井场进行建设，管线建设区域不涉及永久基本农田 |
|  | 污染物排放管控 | - 执行克拉玛依市总体管控要求中污染物排放管控要求。 - 执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中污染物排放管控的相应管控要求。 - 控制化肥、农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药、化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求；本工程不涉及农用 |
|  | 环境风险防控 | - 执行克拉玛依市总体管控要求中环境风险防控要求。 - 执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中环境风险防控的相应管控要求。 - 确保耕地土壤环境安全，严控重金属类污染物和挥发性有机污染物等有毒物质排放。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求；本工程井场内分区防渗，采用密闭管线、组件等密封性好，减少挥发性有机物排放 |
|  | 资源利用效率 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中资源开发利用要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中资源开发利用的相应管控要求。3、综合利用农业生产废弃物，提高化肥、农药利用率。 4.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度， |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求，不涉及农用，不开发地下水 |
| 克拉玛依区环境一般管控单元04一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中空间布局约束要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中空间布局约束的相应管控要求。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求 |
|  | 污染物排放管控 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中污染物排放管控要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中污染物排放管控的相应管控要求。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求 |
|  | 环境风险防控 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中环境风险防控要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中环境风险防控的相应管控要求。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求 |
|  | 资源利用效率 | 1.执行克拉玛依市总体管控要求中资源开发利用要求。 2.执行克拉玛依市一般管控单元分类管控要求中资源开发利用的相应管控要求。 |  |  | 经前文分析，满足克拉玛依市总体管控和一般管控单元的要求 |

表2.9.4-3   与塔城地区生态环境准入清单的符合性分析一览表

| 单元编码 |  | 单元名称 | 单元属性 | 单元特点 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65420330001 |  | 沙湾市一般管控单元01 | 一般管控单元 | 农村地区、分布有永久基本农田 | 国家和自治区行业环境准入条件相关要求 |
| ZH65420320004 |  | 沙湾市重点管控单元04 | 重点管控单元 | 位于农村地区、地下水限采区、分布有永久基本农田 | 国家和自治区行业环境准入条件相关要求 |
| ZH65422630001 |  | 和布克赛尔蒙古自治县一般管控单元01 | 一般管控单元 | 农村地区、分布有永久基本农田。 | 国家和自治区行业环境准入条件相关要求 |
| 管控维度 |  | 管控要求 |  |  | 符合性 |
| 沙湾市一般管控单元01管控要求 | 空间布局约束 | 1.限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 2.永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。 |  |  | 本工程管线建设主要位于克拉玛依市及和布克赛尔境内，沙湾范围内不涉及管线建设，主要对已有井场的伴生气收集治理和综合利用项目，不涉及新增用地。现有井场占用基本农田的，已经办理了相关用地手续。 |
|  | 污染物排放管控 | 1.排污企业一般管控要求：满足总量控制、排污许可、排放标准等相关管理制度要求。 2.农业面源和生活污染源一般管控要求：因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 |  |  | 本工程产生的生活垃圾收集后交给当地环卫部门处理，生活污水经一体化厕所收集后交给克拉玛依市第二污水处理厂处理，项目建设后按照国家和当地相关要求完善总量控制及排污许可等手续。 |
|  | 环境风险防控 | 1.额敏河、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流，按照“一河一策一图”环境应急响应方案实施应急演练，视情加强闸坝、应急池、物资库等工程建设。 2.严格地表水型水源地上游和地下水型水源地集水区高污染高风险行业环境准入。 3.实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。严格落实粮食收购和销售出库质量安全检验制度和追溯制度。 4.企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。各类工业园区和工业聚集区应设立环境应急管理机构，编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急救援能力。 |  |  | 本工程建设不涉及地表水及地下水的饮用，项目井场内采取了分区防渗措施，对地下水影响小。 项目产生的危险废物交给有相应危险废物处理资质的单位处置，不新占用农用地。 项目建成后，建设单位应该及时完善区域风险评估及应急预案的修订。 |
|  | 资源利用效率 | 1.至2025年塔城地区超采区地下水位年均下降速率控制在0.67m/a左右，至2030年超采区全部实现地下水采补平衡，地下水位下降速率控制在0.2m/a，至2035年，塔城地区超采区全域保持地下水采补平衡或补大于采，地下水水位逐渐恢复，水位恢复速率在0.1m/a以上。 2.积极落实引调水工程，增加可利用地表水，提高水资源利用效率，增加再生水回用规模，对无法保证水源的耕地推行轮作休耕制度，节约利用水资源。 3.结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度，提高农业用水效率。塔城地区（不含兵团）2025年、2030年农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.64、0.68。 |  |  | 本工程建设不涉及地表水及地下水的饮用，项目井场内采取了分区防渗措施，对地下水影响小。 |
| 沙湾市重点管控单元04 | 空间布局约束 | 1.限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 2.永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。 3.超采区内禁止审批农业生产及服务业新增取用地下水。在地下水禁采区，禁止兴建地下水取水工程，对原有取水工程制定关停和水源替代方案；在地下水限采区开采地下水应符合县级以上人民政府水行政主管部门制定和下达的年度开采计划，合理调度地表水、地下水，从严控制取水总量，严格对每眼机电井进行管理，对超采严重区域实施关停封填机井，不得擅自扩大地下水开采，以实现采补平衡。 |  |  | 本工程建设不涉及地表水及地下水的饮用，项目井场内采取了分区防渗措施，对地下水影响小。本工程在已有井场内进行伴生天然气的收集治理，不占用基本农田。 |
|  | 污染物排放管控 | 1.排污企业一般管控要求：满足总量控制、排污许可、排放标准等相关管理制度要求。 2.农业面源和生活污染源一般管控要求：因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 |  |  | 本工程产生的生活垃圾收集后交给当地环卫部门处理，生活污水经一体化厕所收集后交给克拉玛依市第二污水处理厂处理，项目建设后按照国家和当地相关要求完善总量控制及排污许可等手续。 |
|  | 环境风险防控 | 1.额敏河、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流，按照“一河一策一图”环境应急响应方案实施应急演练，视情加强闸坝、应急池、物资库等工程建设。 2.严格地表水型水源地上游和地下水型水源地集水区高污染高风险行业环境准入。 3.实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。严格落实粮食收购和销售出库质量安全检验制度和追溯制度。 4.企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。各类工业园区和工业聚集区应设立环境应急管理机构，编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急救援能力。 |  |  | 本工程建设不涉及地表水及地下水的饮用，项目井场内采取了分区防渗措施，对地下水影响小。 项目产生的危险废物交给有相应危险废物处理资质的单位处置，不新占用农用地。 项目建成后，建设单位应该及时完善区域风险评估及应急预案的修订。 |
|  | 资源利用效率 | 1.至2025年塔城地区超采区地下水位年均下降速率控制在0.67m/a左右，至2030年超采区全部实现地下水采补平衡，地下水位下降速率控制在0.2m/a，至2035年，塔城地区超采区全域保持地下水采补平衡或补大于采，地下水水位逐渐恢复，水位恢复速率在0.1m/a以上。 2.积极落实引调水工程，增加可利用地表水，提高水资源利用效率，增加再生水回用规模，对无法保证水源的耕地推行轮作休耕制度，节约利用水资源。 3.结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度，提高农业用水效率。塔城地区（不含兵团）2025年、2030年农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.64、0.68。 |  |  | 本工程建设不涉及地表水及地下水的饮用，项目井场内采取了分区防渗措施，对地下水影响小。 |
| 和布克赛尔蒙古自治县一般管控单元01 | 空间布局约束 | 1.限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 2.永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。 |  |  | 本工程为已有井场伴生气收集治理和综合利用项目，和布克赛尔境内不涉及占用基本农田。 |
|  | 污染物排放管控 | 1.排污企业一般管控要求：满足总量控制、排污许可、排放标准等相关管理制度要求。 2.农业面源和生活污染源一般管控要求：因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 |  |  | 本工程产生的生活垃圾收集后交给当地环卫部门处理，生活污水经一体化厕所收集后交给克拉玛依市第二污水处理厂处理，项目建设后按照国家和当地相关要求完善总量控制及排污许可等手续。 |
|  | 环境风险防控 | 1.涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流，按照“一河一策一图”环境应急响应方案实施应急演练，视情加强闸坝、应急池、物资库等工程建设。 2.严格地表水型水源地上游和地下水型水源地集水区高污染高风险行业环境准入。 3.实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。严格落实粮食收购和销售出库质量安全检验制度和追溯制度。 4.企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。各类工业园区和工业聚集区应设立环境应急管理机构，编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急救援能力。 |  |  | 本工程建设不涉及地表水及地下水的饮用，项目井场内采取了分区防渗措施，对地下水影响小。 项目产生的危险废物交给有相应危险废物处理资质的单位处置，不新占用农用地。 项目建成后，建设单位应该及时完善区域风险评估及应急预案的修订。 |
|  | 资源利用效率 | 1.至2025年塔城地区超采区地下水位年均下降速率控制在0.67m/a左右，至2030年超采区全部实现地下水采补平衡，地下水位下降速率控制在0.2m/a，至2035年，塔城地区超采区全域保持地下水采补平衡或补大于采，地下水水位逐渐恢复，水位恢复速率在0.1m/a以上。 2.积极落实引调水工程，增加可利用地表水，提高水资源利用效率，增加再生水回用规模，对无法保证水源的耕地推行轮作休耕制度，节约利用水资源。 3.结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度，提高农业用水效率。塔城地区（不含兵团）2025年、2030年农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.64、0.68。 |  |  | 本工程建设不涉及地表水及地下水的饮用，项目井场内采取了分区防渗措施，对地下水影响小。 |

表2.9.4-4  与新疆生产建设兵团第八师生态环境准入清单的符合性分析一览表

| 单元编码 |  | 单元名称 | 单元属性 | 单元特点 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65780430001 |  | 136团一般管控单元 | 一般管控单元 | 农村地区、分布有永久基本农田 | 国家和建设兵团行业环境准入条件相关要求 |
| 管控维度 |  | 管控要求 |  |  | 符合性 |
| 136团一般管控单元 | 空间布局约束 | （1）规划实施要提高土地集约利用程度，切实加强耕地和基本农田保护，严格非农建设用地占用基本农田。 （2）加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作。 |  |  | 中佳9、中佳905等3座井场，单井CNG回收工艺中的中佳15、中佳151井场位于兵团内，都是已建井场，在井场内进行伴生天然气处理，不新增用地，对植被、土地等产生影响小。 |
|  | 污染物排放管控 | （1）规划实施要提高土地集约利用程度，切实加强耕地和基本农田保护，严格非农建设用地占用基本农田。 |  |  | 项目施工过程中注意对周边耕地的保护，严格控制活动范围，减少对耕地的影响 |
|  | 环境风险防控 | （1）建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。 |  |  | 项目建成后，及时修订区域风险评估和应急预案，并加强演练 |
|  | 资源利用效率 | （1）完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，明确环保要求。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 |  |  | 本工程为伴生气收集处理项目，属于陆地石油天然气开采项目，不属于左列内容 |

2.10选址选线合理性分析

本工程是对已有的井场产生的伴生气进行收集处理和回收利用，因此本工程的井场均为老井场，井场选址已经在原来的环评或相关环保手续中经过了论证。

本工程建设的管线共约20条，其中接入五区南集输系统有17条，接入克83井区的有1条，接入拐17集中罐的管线有2条。接入五区南集输系统和接入克83井区的管线位于克拉玛依市（属于接入现有集输系统工艺），接入拐17集中罐的管线位于和布克赛尔蒙古自治县内（属于集中CNG回收工艺）。

结合本工程50088、50087、50045、50032、50047等17口井的分布情况，可知，本工程50088、50087、50067、50080、克001等5口井场靠近五区南转油站东线，50045、50032、50047等其余12口井靠近五区南转油站西线，因此根据东线和西线上预留的撬点，进行就近连接。由于井场点位和撬点的点位是固定的，且距离较近，采用两点间直线最近，从技术经济上、水土流失环境问题上，可行性最高，造价最低，因此相应的连接线路也比较固定，无其他比选路线。且主要位于油区内，无基本农田、无河流及大型的交通要道等，无需避绕。

本工程建设的50087单井～金龙10计量撬、50088单井～金龙10计量撬、金龙10计量撬～东线集油管线、50067单井～50087、50024单井～9#撬点、克044_H～克83接转注气站、50080单井～50087、50032单井～5#撬点、50047单井～5#撬点等管线建设占用国家二级公益林，结合附图4.2-9，管线的分布情况和国家二级公益林的设置情况可知，50024单井、9#撬点、50032单井、50047单井、5#撬点、50087单井、50088单井、50067单井、50080单井、金龙10计量撬均在国家二级公益林的范围内，因此每两点间的管线建设，不可避免临时占用国家二级公益林，根据建设单位现有规划，两点间主要为直线连接，生态影响的范围较折线、曲线等其他管线走向建设的影响更小，对公益林的破坏更小的情况设置本线路，无其他比选路线。

同理，本工程克044_H没有可利用的撬点输入到五区南系统，同时克044_H距离克83接专注站距离较近，因此在克044_H和克83接专注站连接管线，途中无基本农田、无河流及大型的交通要道等，中间主要为国家二级公益林，为减少占用公益林，尽可能直线连接，尽可能小地减少水土流失和植被破坏。

拐17和拐171分别送至拐17集中罐，在拐17集中罐进行CNG回收。拐17～拐17集中罐、拐171～拐17集中罐管线的建设主要占用国家二级公益林，为减少占用公益林，尽可能直线连接，尽可能小地减少水土流失和植被破坏，由于周边除了公益林外，无天然林、生态环境保护目标等，无其他避绕比选路线的必要性，因此无比选路线。

综上分析，本工程的选线路线从环保角度上，尽可能减少对公益林及其植被的破坏，选用的线路连接方案可减少线路的长度，尽可能利用已有的技术干管进行输送，减少新建管线带来的水土流失和侵蚀，因此本工程选线合理。

3项目情况及工程分析

3.1区域开发现状及现有工程情况

3.1.1区域概况

（1）区域概况

本工程主要位于金龙-中拐区域，主要包括克拉玛依油田、金龙油田、中佳油田区域及其他未明确油田的区域。该区域主要位于克拉玛依市，与塔城区域的沙湾市和和布克赛尔蒙古自治县三角相接的区域，中间包括少量的新疆生产建设兵团第八师136团的区域。

图3.1.1-1   本工程在重油公司金龙中拐区域的位置图示

（2）地层特征

金龙—中拐区域的地层发育较为完整，从古生界到新生界均有分布，但受长期发育的中拐古隆起和多期构造运动影响，地层具有明显的隆起区特征：即地层厚度薄、部分层系遭受剥蚀、沉积相变快、多套不整合面发育。

（3）构造特征

金龙—中拐区域位于准噶尔盆地西北缘，其构造特征极为复杂且典型，是克百断裂带、红车断裂带与中拐凸起三大构造单元交汇、叠加与改造的关键部位。该区域的构造格局主导了油气的聚集与分布。

（4）油田伴生气介绍

金龙—中拐区域位于准噶尔盆地西北缘，属于我国西部重要的油气富集区带之一。该区域的油气资源呈现出“油多气伴”的特点，伴生气储量丰富，是油田高效开发与综合利用的关键资源。

金龙—中拐区域构造上处于克百断裂带与中拐凸起的交汇部位，经历了多期构造运动与沉积演化，形成了复杂的断裂系统与多种圈闭类型。该区主力产层为二叠系—侏罗系，原油性质多样，溶解气、夹层气及气顶气等伴生气资源广泛分布。伴生气产量随原油开采而波动，其组分通常以甲烷为主，含有一定比例的乙烷以上重烃，具有较高的回收利用价值。然而，受地质条件制约，气藏分布零散、非均质性强，且部分气藏压力低、丰度不高。

根据中国石油新疆油田公司的相关规划及报道，整个中拐－五八区（包含金龙区块）的天然气（主要为伴生气）探明储量已达千亿立方米级别。参考新疆油田历年产量，金龙-中拐区域目前的伴生气年产量可能在数亿立方米到十亿立方米量级。

3.1.2油气水物性

- 原油的物性

①金龙区域

类比金龙2区域二叠系P1j（佳木河组）、P3w（上乌尔禾组）油气藏的原油物性。

表3.1.6-5  金龙区域油藏原油物性表（平均值）

| 层位 | 原油性质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密度（g/cm³） | 50℃黏度（mPa·s） | 含蜡（%） | 凝固点（℃） | 初馏点（℃） |
| P₁j | 0.859 | 26.2 | 10.4 | 23.7 | 166.1 |
| P₃w₁ | 0.858 | 18.1 | 9.8 | 22.6 | 177 |
| P₃w₂ | 0.887 | 607.2 | 5.5 | 9.8 | 177.7 |

②中拐-中佳

与中佳2区域的叠系佳木河组二段P1j21气藏地面原油的性质类似。

表3.1.6-6  中佳2_H区块二叠系佳木河组二段气藏地面原油性质

| 层位 | 井数 /口 | 样品数 /个 | 密度 t/m3 | 50℃黏度 mPa·s | 凝固点 ℃ | 含蜡量 % | 初馏点 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1j21 | 3 | 27 | 0.8108 | 4.50 | 12.70 | 6.8 | 114.14 |

- 采出水的物性

①金龙区域

类比金龙2区域二叠系P1j（佳木河组）、P3w（上乌尔禾组）油气藏的地层水物性。

表3.1.6-7  区块油藏地层水物性表

| 层位 | 密度（g/cm³） | 主要离子（mg/L） |  |  |  |  |  | 矿化度 (mg/L) | 水型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HCO₃⁻ | Cl⁻ | SO₄²⁻ | Ca²⁺ | Mg²⁺ | K⁺和Na⁺ |  |  |
| P₁j | 1.012 | 430.4 | 5305.6 | 486 | 1193.2 | 27.1 | 2416.4 | 9858.8 | CaCl2 |
| P₃w₁ | 1.009 | 481.4 | 6515 | 358.6 | 1297.5 | 56 | 2985 | 11693.6 |  |
| P₃w₂ | 1.013 | 421.6 | 11905.9 | 124.6 | 3151.9 | 49.1 | 4232.7 | 19885.8 |  |

②中拐-中佳

根据区域实际取得地层水分析资料，地层水型均为CaCl2型，地层水矿化度为（11784.88~20805.24）mg/L，平均为14985.82mg/L；氯离子含量为（6848.54~12701.75）mg/L。

表3.1.6-8   中佳中拐区域二叠系佳木河组二段地层水性质表

| 井号 | 层位 | 密度 t/m3 | 主要离子，mg/L |  |  |  |  |  |  | 矿化度 mg/L | 水型 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K+和Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | SO42- | HCO3- | CO32- |  |  |  |
| 中佳6 | P1j2 | 17.00 | 2170.51 | 2138.05 | 35.68 | 6848.54 | 214.84 | 385.85 | 0 | 11793.47 | CaCl2 | 6.5 |
|  |  | - | 2276.89 | 2045.88 | 30.26 | 6883.72 | 92.8 | 455.34 | 0 | 11784.88 | CaCl2 | 6.95 |
| 拐13 | P1j2 | 1.0231 | 3235.64 | 2594.38 | 27.22 | 9138.01 | 324.32 | 480.23 | 0 | 15559.69 | CaCl2 | 6.5 |
|  |  | 1.0231 | 3117.65 | 4520.22 | 90.41 | 12701.75 | 169.57 | 411.27 | 0 | 20805.24 | CaCl2 | 6 |

（3）伴生气气质

中拐中佳区域气藏探明含气面积内共有3口井60个天然气分析样品，天然气相对密度为0.5903~0.7002，平均0.6124kg/m3，甲烷含量为73.35%～95.7%，平均92.48%，乙烷含量为1.37%～8.63%，平均2.38%，丙烷含量为0.48%～5.56%，平均0.99%，氮气含量为0.11%～11.32%，平均2.51%，二氧化碳含量为0%～1.245%，平均0.18%，不含硫分，无H2S。

表3.1.6-9    中拐中佳区域伴生气气质

| 相对 密度 | 天然气组分（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 异丁烷 | 正丁烷 | 异戊烷 | 正戊烷 | 己烷 以上 | 二氧 化碳 | 氮气 | 硫化氢 |
| 0.6124 | 92.48 | 2.38 | 0.99 | 0.36 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 0.40 | 0.18 | 2.51 | —— |

金龙区域伴生气性质类比金龙2区域，详见表3.1.6-10。

表3.1.6-10 金龙2区块二叠系P1j（佳木河组）、P3w（上乌尔禾组）油气藏伴生气物性表

| 层位 | 相对 密度 | 烃组分（%） |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化碳 （%） | 氮气（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 异丁烷 | 正丁烷 | 异戊烷 | 正戊烷 | 异己烷以上 |  |  |
| P1j | 0.6533 | 87.10 | 5.07 | 2.50 | 0.69 | 0.89 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.1 | 3.08 |
| P3w1 | 0.6586 | 86.43 | 5.13 | 2.61 | 0.72 | 0.97 | 0.29 | 0.3 | 0.06 | 0.11 | 3.41 |
| P3w2 | 0.7370 | 77.48 | 10.24 | 4.97 | 1.08 | 1.84 | 0.51 | 0.66 | 0.06 | 0.09 | 2.96 |

3.1.3区块开发建设情况及环境现状

本工程主要对金龙-中拐区域中的部分井场进行伴生气治理，本次主要介绍区域内伴生气治理现状和环境影响情况。

3.1.3.1环境影响情况

项目所在地周边均较为空旷，且本工程利用的井场均为采油井场，无例行监测计划，本次主要结合区域大型站场的跟踪监测的数据和本次实测的厂界噪声，对区域的现有环境情况进行回顾分析。

（1）项目涉及的井场大多数较为分散，大多数井场周边不涉及居住，只有中佳905、中佳131、金230、中佳12井场周边现存少量居民，结合现状监测可知，昼间低于60dB（A），夜间低于5060dB（A），均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，对周边声环境影响极小。

（2）环境空气厂界无组织达标情况

本工程所在的金龙-中拐区域主要为重油公司的六区和四区，根据重油公司对六区的非甲烷总烃例行监测统计评价，详见下表

表3.1.3-1   重油六区非甲烷总烃无组织例行监测

| 检测点位 | 位置 | 监测时间 | 样品编号 | 检测结果（mg/m3） | 无组织标准限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 |  | 2025.7.18 | A202507212-01 | 0.74 | 4 |
|  |  |  | A202507212-05 | 0.73 |  |
|  |  |  | A202507212-09 | 0.7 |  |
| O2 |  | 2025.7.18 | A202507212-02 | 0.7 | 4 |
|  |  |  | A202507212-06 | 0.71 |  |
|  |  |  | A202507212-10 | 0.71 |  |
| O3 |  | 2025.7.18 | A202507212-03 | 0.71 | 4 |
|  |  |  | A202507212-07 | 0.74 |  |
|  |  |  | A202507212-11 | 0.7 |  |
| O4 |  | 2025.7.18 | A202507212-04 | 0.65 | 4 |
|  |  |  | A202507212-08 | 0.71 |  |
|  |  |  | A202507212-12 | 0.65 |  |

综上对比分析可知，项目所在地的非甲烷总烃能达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。

（3）地下水环境达标情况

重油开发公司产生的危险废物均在重油危废贮存点进行暂存，该贮存点内设置有地下水跟踪监测点位，根据2025年5月28日的地下水跟踪监测数据统计如下：

表3.1.3-2   地下水例行监测数据

| 检测点位 | 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zy3-1 | 1 | pH值（无量纲） | 7 | 13 | 汞（mg/L） | 1.06×10-3 |
|  | 2 | 溶解性总固体（mg/L） | 21800 | 14 | 砷（mg/L） | 1.7×10-3 |
|  | 3 | 硫酸盐（mg/L） | 20.8 | 15 | 石油类（mg/L） | 0.29 |
|  | 4 | 氯化物（mg/L） | 8.2×103 | 16 | 石油烃（C10-C40）（mg/L） | 0.14 |
|  | 5 | 挥发酚（mg/L） | 0.0016 | 17 | 镉（mg/L） | <0.005 |
|  | 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.168 | 18 | 铬（mg/L） | <0.03 |
|  | 7 | 挥发性石油烃（C6-C9）（mg/L） | <0.02 | 19 | 铅（mg/L） | <0.07 |
|  | 8 | 氨氮（mg/L） | 9.76 | 20 | 铜（mg/L） | <0.006 |
|  | 9 | 硫化物（mg/L） | 0.01 | 21 | 锌（mg/L） | <0.004 |
|  | 10 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.088 | 22 | 镍（mg/L） | <0.02 |
|  | 11 | 硝酸盐氮（mg/L） | 1.76 | 23 | 六价铬（mg/L） | 0.012 |
|  | 12 | 高锰酸盐指数（mg/L） | / | 24 | 钒（mg/L） | <0.01 |
|  | 25 | 烷基汞（mg/L）甲基汞 | <1.0×10-5 | 34 | 二甲苯（μg/L）间，对-二甲苯 | <2.2 |
|  |  | 烷基汞（mg/L）乙基汞 | <2.0×10-5 |  | 二甲苯（μg/L）邻-二甲苯 | <1.4 |
|  | 26 | 蒽（μg/L） | <0.004 | 35 | 苯乙烯（μg/L） | <0.6 |
|  | 27 | 荧蒽（μg/L） | <0.005 | 36 | 1,4-二氯苯（对-二氯苯）（μg/L） | <0.8 |
|  | 28 | 苯并[b]荧蒽（μg/L） | <0.004 | 37 | 1,2-二氯苯（邻-二氯苯）（μg/L） | <0.8 |
|  | 29 | 苯并[a]芘（μg/L） | <0.004 | 38 | 萘（μg/L） | <1.0 |
|  | 30 | 苯（μg/L） | <1.4 | 39 | 1,2,4-三氯苯（μg/L） | <1.1 |
|  |  |  |  |  | 1,2,3-三氯苯（μg/L） | <1.0 |
|  | 31 | 甲苯（μg/L） | <1.4 | 40 | 总α放射性（Bq/L） | <4.3×10-2 |
|  | 32 | 氯苯（μg/L） | <1.0 |  | 总β放射性（Bq/L） | <1.5×10-2 |
|  | 33 | 乙苯（μg/L） | <0.8 |  | / | / |
| Zy3-2 | 1 | pH值（无量纲） | 7 | 13 | 汞（mg/L） | 1.35×10-3 |
|  | 2 | 溶解性总固体（mg/L） | 14670 | 14 | 砷（mg/L） | 1.9×10-3 |
|  | 3 | 硫酸盐（mg/L） | 27.8 | 15 | 石油类（mg/L） | 0.17 |
|  | 4 | 氯化物（mg/L） | 5.7×103 | 16 | 石油烃（C10~C40）（mg/L） | 0.37 |
|  | 5 | 挥发酚（mg/L） | 0.0009 | 17 | 镉（mg/L） | <0.005 |
|  | 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.112 | 18 | 铬（mg/L） | <0.03 |
|  | 7 | 挥发性石油烃（C6~C9）（mg/L） | <0.02 | 19 | 铅（mg/L） | <0.07 |
|  | 8 | 氨氮（mg/L） | 6.4 | 20 | 铜（mg/L） | <0.006 |
|  | 9 | 硫化物（mg/L） | <0.01 | 21 | 锌（mg/L） | <0.004 |
|  | 10 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.069 | 22 | 镍（mg/L） | <0.02 |
|  | 11 | 硝酸盐氮（mg/L） | 0.788 | 23 | 六价铬（mg/L） | 0.01 |
|  | 12 | 高锰酸盐指数（mg/L） | / | 24 | 钒（mg/L） | <0.01 |
|  | 25 | 烷基汞（mg/L）甲基汞 | <1.0×10-5 | 34 | 二甲苯（μg/L）间，对-二甲苯 | <2.2 |
|  |  | 烷基汞（mg/L）乙基汞 | <2.0×10-5 |  | 二甲苯（μg/L）邻-二甲苯 | <1.4 |
|  | 26 | 蒽（μg/L） | <0.004 | 35 | 苯乙烯（μg/L） | <0.6 |
|  | 27 | 荧蒽（μg/L） | <0.005 | 36 | 1,4-二氯苯（对-二氯苯）（μg/L） | <0.8 |
|  | 28 | 苯并[b]荧蒽（μg/L） | <0.004 | 37 | 1,2-二氯苯（邻-二氯苯）（μg/L） | <0.8 |
|  | 29 | 苯并[a]芘（μg/L） | <0.004 | 38 | 萘（μg/L） | <1.0 |
|  | 30 | 苯（μg/L） | <1.4 | 39 | 1,2,4-三氯苯（μg/L） | <1.1 |
|  |  |  |  |  | 1,2,3-三氯苯（μg/L） | <1.0 |
|  | 31 | 甲苯（μg/L） | <1.4 | 40 | 总α放射性（Bq/L） | <4.3×10-2 |
|  | 32 | 氯苯（μg/L） | <1.0 |  | 总β放射性（Bq/L） | <1.5×10-2 |
|  | 33 | 乙苯（μg/L） | <0.8 |  | / | / |
| Zy3-3 | 1 | pH值（无量纲） | 7.1 | 13 | 汞（mg/L） | 1.05×10-3 |
|  | 2 | 溶解性总固体（mg/L） | 16670 | 14 | 砷（mg/L） | 1.7×10-3 |
|  | 3 | 硫酸盐（mg/L） | 35.7 | 15 | 石油类（mg/L） | 0.29 |
|  | 4 | 氯化物（mg/L） | 7.8×103 | 16 | 石油烃（C10-C40）（mg/L） | 0.2 |
|  | 5 | 挥发酚（mg/L） | <0.0003 | 17 | 镉（mg/L） | <0.005 |
|  | 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.143 | 18 | 铬（mg/L） | <0.03 |
|  | 7 | 挥发性石油烃（C6-C9）（mg/L） | <0.02 | 19 | 铅（mg/L） | <0.07 |
|  | 8 | 氨氮（mg/L） | 4.41 | 20 | 铜（mg/L） | <0.006 |
|  | 9 | 硫化物（mg/L） | 0.01 | 21 | 锌（mg/L） | <0.004 |
|  | 10 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.064 | 22 | 镍（mg/L） | <0.02 |
|  | 11 | 硝酸盐氮（mg/L） | 0.46 | 23 | 六价铬（mg/L） | 0.008 |
|  | 12 | 高锰酸盐指数（mg/L） | / | 24 | 钒（mg/L） | <0.01 |
|  | 25 | 烷基汞（mg/L）甲基汞 | <1.0×10-5 | 34 | 二甲苯（μg/L）间，对-二甲苯 | <2.2 |
|  |  | 烷基汞（mg/L）乙基汞 | <2.0×10-5 |  | 二甲苯（μg/L）邻-二甲苯 | <1.4 |
|  | 26 | 蒽（μg/L） | <0.004 | 35 | 苯乙烯（μg/L） | <0.6 |
|  | 27 | 荧蒽（μg/L） | <0.005 | 36 | 1,4-二氯苯（对-二氯苯）（μg/L） | <0.8 |
|  | 28 | 苯并[b]荧蒽（μg/L） | <0.004 | 37 | 1,2-二氯苯（邻-二氯苯）（μg/L） | <0.8 |
|  | 29 | 苯并[a]芘（μg/L） | <0.004 | 38 | 萘（μg/L） | <1.0 |
|  | 30 | 苯（μg/L） | <1.4 | 39 | 1,2,4-三氯苯（μg/L） | <1.1 |
|  |  |  |  |  | 1,2,3-三氯苯（μg/L） | <1.0 |
|  | 31 | 甲苯（μg/L） | <1.4 | 40 | 总α放射性（Bq/L） | <4.3×10-2 |
|  | 32 | 氯苯（μg/L） | <1.0 |  | 总β放射性（Bq/L） | <1.5×10-2 |
|  | 33 | 乙苯（μg/L） | <0.8 |  | / | / |

项目周边地下水环境水质较差，监测因子中主要存在溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物和氨氮检测数据不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准，其他监测因子检测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准要求。同时石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。其中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物水质较差，均是由于项目所在区域属于干旱地区，蒸发作用强烈，区域地下水受干旱气候、蒸发浓缩作用及原生地质环境等因素综合造成的结果，也符合区域地下水径流特征。

项目引用的地下水点位周边基本无生活设施和大型企业生产，该区域属于典型的干旱荒漠区，从地质环境来看，地下水在径流过程中可能流经富含有机质的沉积层，地层中的天然有机质在缺氧环境下分解矿化，会释放出氨氮，从而导致区域地下水中氨氮超标，符合区域地下水径流特征。

3.1.3.2伴生气治理现状

金龙中拐区域目前伴生气有3种方式。

- 绝大部分井场内包括的设施为采油树和油罐，无单独设置的气液分离撬，井场的采出液（含原油、采出水和伴生气）均暂存在油罐内，利用油罐上方的呼吸口及呼吸立管进行排放。

- 油罐呼吸立管

- 对于油罐上没有呼吸口和呼吸立管的油罐则是大部分在转油过程中逸散挥发，部分与采出液一起送入相应的转油站进行气液分离后，将伴生气送入增压站和天然气处理站处理。

- 井场油罐及罐车转运

- 采出液在现有井场进行气液分离后，液相进入油罐，后转运至转油站，气相直接经放空管燃烧或用于发电或进行CNG回收。

气液分离及放空立管

以上三种方式中，现有井场主要为第（1）（2）种伴生气处理现状，因此导致了伴生气收集效率低下，甲烷的排放管控效率低和碳排放量较大，产生了一些环保问题。

本次评价主要对本次涉及井场或站场的部分进行回顾分析。

3.1.4项目现有井场的现状概况及环保情况

3.1.4.1井场的现状建设情况

- 各个现有井场现有情况统计

表3.1.4-1   现有井场概况统计

| 井场名称 | 投产时间 | 现有的环保问题情况 | 有无放散管 | 目前状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58043 | 2001 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| KHW804 | 2020 | 气液分离后放散 | 有 | 暂停拉油 |
| 50032 | 1994 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 50045 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 50047 | 1994 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 50087 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 50088 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 50026 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 50051 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 50078 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 金龙2 | 2011 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 玛湖286 | 2024 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 玛湖14 | 2018 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 玛湖28 | 2019 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 玛湖45 | 2021 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 金230 | 2023 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 拐17 | 2006 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 沙探001 | 2020 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 玛湖5 | 2014 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 金砂1 | 2024 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 中佳9 | 2022 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 和探1 | 2024 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 金217 | 2013 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 金222 | 2021 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 中佳17 | 2025 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 金223_H | 2022 | 气液分离后放散 | 有 | 暂停拉油 |
| 金228_H | 2022 | 气液分离后放散 | 有 | 暂停拉油 |
| 中佳905 | 2025 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 和丰9 | 2025 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 和探101 | 2024 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 金龙51 | 2020 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 金213 | 2013 | 储气液分离后放散 | 有 | 暂停拉油 |
| 克202 | 1999 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 克029 | 2010 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 克044_H | 2020 | 气液分离后放散 | 有 | 暂停拉油 |
| 克842 | 2022 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 克843H | 2023 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 玛湖8 | 2017 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 金龙114 | 2017 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 金龙42 | 2017 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 中佳15 | 2024 | 气液分离后放散 | 有 | 试油后暂停拉油 |
| 拐171 | 2006 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 金227 | 2023 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 50061 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 克76 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 50022 | 1992 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 50024 | 1992 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 50067 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 50080 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 50009 | 1992 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 50036 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 50019 | 1992 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 50029 | 1993 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 克001 | 1991 | 储罐逸散 | 无 | 暂停拉油 |
| 中佳131 | 2024 | 储罐逸散 | 无 | 暂停建设 |
| 中佳143 | 2024 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 中佳151 | 2025 | 气液分离后放散 | 有 | 试油后暂停拉油 |
| 中佳152 | 2025 | 气液分离后放散 | 有 | 暂停建设 |
| 中佳18 | 2024 | 储罐逸散 | 无 | 暂停建设 |
| 中佳12 | 2024 | 储罐逸散 | 无 | 试油后暂停拉油 |
| 金龙60 | 2023 | 储罐逸散 | 无 | 拉油生产 |
| 中佳19 | 2025 | 储罐逸散 | 无 | 暂停建设 |

3.1.4.2井场的土地手续

本工程主要对现有井场产生的伴生气进行收集处理，现有井场已经获得了不动产权证书，办理了永久用地手续或临时用地手续，本工程管线工程在施工前先办理临时用地手续。除此之外，本工程利用已有的老井场进行建设，不新增用地，不涉及用地手续办理。

3.1.4.3井场的现有生产设施

根据现场调查及建设单位提供的资料，本工程涉及的井场现有的生产设施统计详见表3.1.4-2。

表3.1.4-2    现有井场生产设施统计

| 序号 | 井号 | 井场内建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 58043 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 2 | KHW804 | 采油树、油罐、抽油机、气液分离器、排污罐、放空管 |
| 3 | 50032 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 4 | 50045 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 5 | 50047 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 6 | 50087 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 7 | 50088 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 8 | 50026 | 采油树、油罐 |
| 9 | 50051 | 采油树 |
| 10 | 50078 | 采油树、油罐 |
| 11 | 金龙2 | 采油树、油罐 |
| 12 | 玛湖286 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 13 | 玛湖14 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 14 | 玛湖28 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 15 | 玛湖45 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 16 | 金230 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 17 | 拐17 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 18 | 沙探001 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 19 | 玛湖5 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 20 | 金砂1 | 采油树、油罐 |
| 21 | 中佳9 | 采油树、油罐 |
| 22 | 和探1 | 采油树、油罐 |
| 23 | 金217 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 24 | 金222 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 25 | 中佳17 | 采油树、油罐 |
| 26 | 金223_H | 采油树、油罐、抽油机、气液分离器、排污罐、放空管 |
| 27 | 金228_H | 采油树、油罐、抽油机、气液分离器、排污罐、放空管 |
| 28 | 中佳905 | 采油树、油罐 |
| 29 | 和丰9 | 采油树、油罐 |
| 30 | 和探101 | 采油树、油罐 |
| 31 | 金龙51 | 采油树、油罐 |
| 32 | 金213 | 采油树、油罐、气液分离器、排污罐、放空管 |
| 33 | 克202 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 34 | 克029 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 35 | 克044_H | 采油树、油罐、气液分离器、排污罐、放空管 |
| 36 | 克842 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 37 | 克843H | 采油树、油罐 |
| 38 | 玛湖8 | 采油树、油罐 |
| 39 | 金龙114 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 40 | 金龙42 | 采油树、油罐 |
| 41 | 中佳15 | 采油树、油罐 |
| 42 | 拐171 | 采气树、抽油机、油罐 |
| 43 | 金227 | 采油树、油罐 |
| 44 | 50061 | 采油树、油罐 |
| 45 | 克76 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 46 | 50022 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 47 | 50024 | 采油树 |
| 48 | 50067 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 49 | 50080 | 采油树 |
| 50 | 50009 | 采油树 |
| 51 | 50036 | 采油树、油罐 |
| 52 | 50019 | 采油树、磕头机 |
| 53 | 50029 | 采油树、油罐、抽油机 |
| 54 | 克001 | 采油树 |
| 55 | 中佳131 | 采油树、油罐 |
| 56 | 中佳143 | 采油树、油罐 |
| 57 | 中佳151 | 采油树、油罐、气液分离器、排污罐、放空管 |
| 58 | 中佳152 | 采油树、油罐 |
| 59 | 中佳18 | 采油树、油罐 |
| 60 | 中佳12 | 采油树、油罐 |
| 61 | 金龙60 | 采油树、油罐 |
| 62 | 中佳19 | 采油树、油罐 |
| 仅含有采油树井场为间歇作业，采用罐车收集拉运 |  |  |

3.1.4.4开展的环保手续汇总

本工程进行伴生气治理的井场均为已有的井场，其中2015年以前建成的井场均通过《中国石油新疆油田分公司克拉玛依油田环境影响后评价》和《重油开发公司2013—2020年环境影响后评价报告书》对20世纪和本世纪初无需办理环保手续和环保手续遗漏的井场全部统一进行了完善，2022年—2025年新钻的井主要为勘探井，目前正在勘探开发阶段，且主要集中在中佳区域，根据重油公司的开发规划，该区域本身还没有总体区块规划，随着勘探深入，对区域掌握的油气数据愈加全面，该区域后续开展单井或区块建设，并完善石油产能开发的环保手续。

本工程涉及的井场较多，分布于金龙-中拐区域范围内的各个区块，对应环保手续情况详见表3.1.4-3。

表3.1.4-3   现有井场对应的环保手续情况

| 序号 | 井场名称 | 环保手续 | 环保手续文号 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~23 | 克001、50022、50024、50009、50019、50045、50087、50088、50026、50051、50078、50061、50067、50080、50036、50029、克76、50032、50047、克202、58043、克029、玛湖5 | 中国石油新疆油田分公司克拉玛依油田环境影响后评价 | 新环函〔2014〕900号 | / |
| 24 | 拐17 | 关于重油开发公司2013—2020年环境影响后评价报告书备案意见的函 | 新环环评函〔2021〕985号 | / |
| 25 | 拐171 |  |  |  |
| 26 | 金龙2 | 中国石油新疆油田分公司金龙油田金龙2区块二叠系佳木河组、上乌尔禾组油藏开发工程 | 原自治区环境保护局新环函〔2014〕1432号 | 2019年1月完成自主验收 |
| 27 | 玛湖8 | 登记表备案 | / | / |
| 28 | 金龙114 | 中国石油新疆油田分公司金龙油田金龙2区块二叠系佳木河组、上乌尔禾组油藏开发工程 | 原自治区环境保护局新环函〔2014〕1432号 | 2019年1月完成自主验收 |
| 29 | 金龙42 |  |  |  |
| 30 | 玛湖14 | 玛湖1井区白碱滩、百口泉、上乌尔禾组油藏试验水平井开发工程 | 新环审〔2019〕142号 | 2022年12月完成自主验收第一阶段 |
| 31 | 玛湖28 | 玛湖28、玛湖35、玛湖38、玛湖40井勘探项目环境影响报告表 | 克环保函〔2018〕242号 | / |
| 32 | KHW804 | 克80井区二叠系风城组油藏2018年开发调整建设工程环境影响报告表 | 克环保函〔2018〕30号 | 2022年1月完成自主验收 |
| 33 | 沙探001 | 沙探001井勘探项目环境影响报告表 | 克环函〔2019〕130号 | 正在组织验收 |
| 34 | 金龙51 | 金龙2区块二叠系佳木河组、上乌尔禾组油藏规划部署及2020年地面工程（克拉玛依区） | 克环函〔2020〕71号 | 2023年 5 月完成自主验收 |
| 35 | 克044_H | 中拐五八区二叠系上乌尔禾组油藏评价部署地面建设工程（玛湖8井区）环境影响报告表 | 克环函〔2020〕40 号 | 2022年9月完成自主验收 |
| 36 | 玛湖45 | 玛湖45井勘探项目环境影响报告表 | 和生环评函字〔2019〕43号 | 2021年6月完成自主验收 |
| 37 | 金217 | 金龙2区块开发建设工程环境影响报告表 | 克环函〔2021〕11号 | 2023年5月第一批自主验收 |
| 38 | 金222 | 金龙油田金222、金221井区块二叠系上乌尔禾组油藏评价井工程（变更）环境影响报告表 | 克环函〔2023〕116号 | 2025年12月完成自主验收 |
| 39 | 中佳9 | 重油开发公司中佳9 玛湖087等7口井产能开发建设项目环境影响报告书 | 新环审〔2025〕9号 | 2026年2月第一批自主验收 |
| 40 | 金223_H | 金龙油田金龙54井区金223_H、金226_H井试采地面工程环境影响报告书 | 塔地环字〔2023〕196号 | 2024年11月自主验收 |
| 41 | 金228_H | 金龙油田金 222 井区金 227_ H、金 228_H 井试采地面工程环境影响报告表 | 克环函〔2023〕160 号 | 2024年11月自主验收 |
| 42 | 金213 | 金龙2区块二叠系佳木河组、上乌尔禾组油藏规划部署及2020年地面工程（克拉玛依区） | 克环函〔2020〕71号 | 2023年 5 月完成自主验收 |
| 43 | 克842 | 克拉玛依油田五区南二叠系佳木河组油气藏克050等评价井工程 | 克环函〔2021〕109号 | 2024年1月完成自主验收 |
| 44 | 金230 | 金龙2区块开发建设工程环境影响报告表 | 克环函〔2021〕11号 | 2023年5月第一批自主验收 |
| 45 | 克843H | 克拉玛依油田玛湖8井区二叠系上乌尔禾组油藏克843等评价井工程环境影响报告表 | 克环函〔2022〕155号 | 2024年1月完成自主验收 |
| 46 | 金227 | 金龙2区块开发建设工程环境影响报告表 | 克环函〔2021〕11号 | 2023年5月第一批自主验收 |
| 47 | 金龙60 | 金龙2区块二叠系佳木河组、上乌尔禾组油藏规划部署及2020年地面工程（克拉玛依区） | 克环函〔2020〕71号 | 2023年5月完成自主验收 |
| 48 | 玛湖286 | 玛湖283、MHHW17213井勘探项目环境影响报告表的批复 | 克环函〔2022〕154号 | 2025年12月完成自主验收 |
| 49 | 金砂1 | 金砂1井勘探钻探项目环境影响报告表 | 塔地环字〔2022〕347号 | 2025年5月完成自主验收 |
| 50 | 和探1 | 和探1井勘探钻探项目环境影响报告表 | 塔地环字〔2023〕70号 | 正在组织验收 |
| 51 | 和探101 | 和丰9井、和10井、和探101井、和探102井勘探钻探项目环境影响报告表 | 塔地环审〔2024〕104号 | 正在建设 |
| 52 | 中佳15 | 中佳141井、中佳15井和中佳16井勘探钻探项目 | 克环函〔2024〕16号 | 正在组织验收 |
| 53 | 中佳131、中佳18、中佳152 中佳19 | 中佳19井、中佳152井、中佳142井等13口井地面建设工程 | 新环审〔2026〕62号 | 正在建设 |
| 54 | 中佳143 | 中佳143井勘探钻探项目 | 克环函〔2025〕34号 | 2025年12月完成自主验收 |
| 55 | 中佳12 | 金龙62井、金龙63井、金龙64井、中佳12井勘探钻探项目 | 塔地环字〔2022〕345号 | 2025年1月完成自主验收 |
| 56 | 中佳17 | 中佳17井勘探钻探项目环境影响报告表 | 克环函〔2024〕27号 | 正在组织验收 |
| 57 | 中佳905 | 中佳气田中佳9区块评价井工程环境影响报告表 | 八师环审〔2024〕45号 | 2025年8月完成自主验收 |
| 58 | 和丰9 | 重油开发公司中佳9 玛湖087等7口井产能开发建设项目环境影响报告书 | 新环审〔2025〕9号 | 2026年4月完成第一批自主验收 |
| 59 | 中佳151 | 中佳151井、中佳152井勘探钻探项目环境影响报告表 | 克环函〔2024〕100号 | 正在组织验收 |

3.1.4.5井场现有的环境保护措施及环境影响回顾

本工程所涉及的井场均为无人值守，无生活垃圾、无生活污水排放。运行期井场无废水排放，仅设备运行的流体流动的噪声及管线连接节点产生的少量挥发性有机物。项目产生固废主要为油罐清理产生的油泥，以及井场日常维护保养产生的废油和含油棉纱手套等。

（1）废气：井场均位于旷野，距离周边居住区居民集中点较远，产生的少量挥发性有机物对环境及周边环境的影响较小；部分设置有气液分离器的井场内设置有放空立管。

（2）固废：产生的油泥、废油和含油棉纱也是由重油公司专业队伍清理维修后，暂存在重油开发公司危险废物临时贮存点后，定期送至相应有危险废物处理资质的单位处置（目前主要送至克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司、克拉玛依沃森环保科技有限公司）。项目产生的污染物得到了有效地治理，对周边环境影响小。

（3）环境风险：项目在井场范围内，或井场附近均设置有监视监控系统；有油罐的井场内设置有液位报警器、监视系统等，并设置有防火灭火的消防沙、灭火器等。

（4）地下水及土壤防治措施：除了只有采油树的井场，只在井口区域设置重点防渗外，其他井场在井口区域、油罐区均设置有重点防渗，井场内油罐设置有3种形式，方罐、油罐区和架空油罐，其中方罐和架空罐底部均设置有防渗膜，采用2mm厚HDPE高密度聚乙烯膜敷设，油罐区则设置有防渗膜和高墙，采用C25混凝土预制六角砖铺设，约2—3m高，即使发生泄漏，产品迅速挥发至大气环境中，不会对土壤造成污染，部分罐区设置有围堰，采用四周设0.6m高防护墙作为围堰；其他装置区域则采用一般防渗设置，井场空白区域进行了地面硬化处理。

3.1.4.6井场现存的环保问题

结合本项目伴生气治理的特点，同时排查建设单位现有的井场情况，具体的环保问题包括以下几类：

- 56口井场内主要为采气树、油罐，采出液（含原油、采出水和伴生气）均暂存在油罐内，利用油罐上方的呼吸口及呼吸立管进行排放，对于油罐上没有呼吸口和呼吸立管的油罐则是大部分在转油过程中逸散挥发。现场图片如下：

| - 和探101油罐上方设置有呼吸立管 | - 克029油罐上方设置有呼吸口/管 |
| --- | --- |
| - 和丰9油罐进出料逸散 | - 50067井场及油罐 |

- 图3.1.4-1    呼吸口/呼吸立管及转油工程中逸散挥发

- KHW804、金223_H、金228_H、金213、克044_H、中佳151等6口井场内设置有气液分离器和放空立管等，这类井场中采出的采出液经气液分离器分离后伴生气进入放空管排放，根据伴生气量的大小，采用点燃和直接放空两种形式，本项目涉及井场主要采取直接放空的方式。现场图片如下：

| KHW804 | 金223_H |
| --- | --- |
| 金228_H | 金213 |
| 克044_H | 中佳151 |

图3.1.4-2    放空立管排放废气

- 除此之外，井场内管线、采气树等连接密封处的无组织泄漏。

- 经排查，本项目隐患治理的井场中，由于位置偏远、历史交接以及近期开发还未来得及设计区域转产规划等原因，导致玛湖28、沙探001、玛湖45、金222、克842、克843H、玛湖286、金砂1、和探1、和探101、中佳905、中佳17、中佳15、中佳143、中佳12、中佳151共计16口目前仍为勘探井，本次针对该环保问题完善相应的探转采手续。

井场内伴生气由于以上原因伴生气无组织挥发，导致区域甲烷排放量增加，从而加重区域碳排放减排的负担。基于该环保问题，建设单位对现有井场内的伴生气进行回收或处理，减少区域碳排放。同时完善区域勘探井转采。

3.2建设项目概况

3.2.1项目基本情况

项目名称：2025年重油开发公司金龙－中拐井区综合调整开发工程；

建设单位：中国石油新疆油田分公司重油开发公司

项目位置：新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区和白碱滩区、新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县、新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市、新疆生产建设兵团第八师136团；

部署方案：对62口单罐生产井产生的伴生气进行工艺改造。其中金217、金222等32口井井场新建气液分离器，分离后通过新建放空火炬进行燃烧处理；50032、50045等18口井改为密闭集输工艺；对拐17、拐171井共2口单罐生产井进行改造进行零散气集中CNG回收处理；中佳15、中佳151等10口井零散气集中进行井场CNG回收处理。项目所在位置及部署情况详见图3.2.1-1。

工程投资：3926万元。

图3.2.1-1    项目部署地理位置图

3.2.2建设内容、建设规模及天然气指标

3.2.2.1建设内容

本工程主要对金龙-中拐区域中的部分井站的伴生天然气进行治理改造。主要采用井口放空、接入现有系统、集中CNG回收和单井CNG回收四种方式处理，对于玛湖28、沙探001、中佳15等16口勘探井同步完善产能开发拉油转运建设。

（1）井口放空

在58043、金217、金222、金223_H、金230、金龙114、金龙2、和丰9、和探1、金砂1、克842、玛湖14、玛湖28、玛湖45、玛湖5、玛湖8、沙探001、中佳17、中佳9、KHW804、克843H、金228_H、中佳905、克029、克202、和探101、玛湖286、金213、金龙42、金龙51、50061、50078等32口井场各建设气液分离器1座和放空火炬1座，井口产出液进入气液分离器分离后，液相进入储油罐，罐车拉运至金龙2转油站经增压后最终红山嘴原油处理站处理，气相通过放空火炬进行燃烧。

已有生产井的转油方式与原来一致，探转采的玛湖28、沙探001、玛湖45、金222、克842、克843H、玛湖286、金砂1、和探1、和探101、中佳905、中佳17，含水原油经罐车拉运至金龙2转油站经增压后最终红山嘴原油处理站处理。

（2）接入现有集输系统

新建11.739km管线，将现有18口采油井接入现有的五区南集输系统和克83井区集输系统。经五区南集输系统收集后进入五区南转油站，经83井区集输系统收集后进入克83接转注气站再进入五区南转油站，最后都经五区南转油站分离处理后，伴生气送至克75天然气处理站，液相送至金龙2转油站增压后送至红山嘴原油处理站原油处理系统进一步处理。

①接入五区南集输系统

新建输油管线将50032、50045、50047、50087、50088井、克76、50022、50024、50026、50067、50051、50080、50009、50036、50019、50029、克001井密闭集输至五区南集输系统，建设管线长约10.817km。接入五区南集输系统的油液最后均进入五区南转油站集中处理。

②接入克83井区

将克044_H接入克83计量配注站内一体化自动选井计量装置（8井式），建设管线约0.922km，再经过已建的集输管线进入克83接转注气站处理。克044_H改成管线输入到现有集油管线后，场内的放空管等设施可作为井场备用，不影响接入现有集输系统。

接入五区南集输系统和接入克83井区集输系统的来液经过五区南转油站处理后，伴生气输往克75天然气处理站，含水原油输往金龙2转油站增压后，最后进入红山嘴原油处理站原油处理系统进行处理。

（3）零散气集中CNG回收

新建管线将拐17、拐171井的采出液输送至拐17集中罐区，管线长度约1.736km，再利用拐17集中罐建设的三相分离器，对来液进行气液分离，分离出的伴生气进行零散气回收，回收的液进入集中罐内，通过罐车拉运至金龙2转油站进一步增压后，最后送至红山嘴原油处理站原油处理系统处理。

（4）单井CNG回收

中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18井、中佳12、金龙60和中佳19采用伴生气回收生产CNG的模式，单个井场内设置三相分离器、CNG处理橇、CNG充装柱、CNG槽车等设备设施，井场内产生的CNG为产品外售，最高充气压力21MPa。采出液经分离器分离得到的原油直接进入油罐暂存储存，其中探转采井场和生产井井场的含水原油定期拉运金龙2转油站增压，最后送至红山嘴原油处理站原油处理系统处理，生产井含水原油转输方式不变。

3.2.2.2建设规模

（1）井口放空

①伴生气处理

有32个井站采用井口放空工艺。每座井站内均建设1套气液分离器和1套放空火炬系统，并配套站内管线，KHW804井场气液分离器和放空火炬系统处理能力为2000m3/d，其余井场气液分离器和放空火炬系统处理能力为1500m3/d，设计处理规模为4.85万Nm3/d。

表3.2.2-1  井口放空工艺处理伴生气规模

| 序号 | 井号 | 伴生气产气量m3/d | 序号 | 井号 | 伴生气产气量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58043 | 473.45 | 18 | 中佳17 | 53.55 |
| 2 | 金217 | 197.2 | 19 | 中佳9 | 323.85 |
| 3 | 金222 | 157.25 | 20 | KHW804 | 1524.9 |
| 4 | 金223_H | 274.55 | 21 | 克843H | 559.3 |
| 5 | 金230 | 124.1 | 22 | 金228_H | 2.55 |
| 6 | 金龙114 | 68.85 | 23 | 中佳905 | 703.8 |
| 7 | 金龙2 | 423.3 | 24 | 克029 | 778.6 |
| 8 | 和丰9 | 563.55 | 25 | 克202 | 786.25 |
| 9 | 和探1 | 317.9 | 26 | 和探101 | 685.1 |
| 10 | 金砂1 | 176.8 | 27 | 玛湖286 | 613.7 |
| 11 | 克842 | 79.05 | 28 | 金213 | 215.9 |
| 12 | 玛湖14 | 497.25 | 29 | 金龙42 | 253.3 |
| 13 | 玛湖28 | 129.2 | 30 | 金龙51 | 692.75 |
| 14 | 玛湖45 | 223.55 | 31 | 50061 | 327.25 |
| 15 | 玛湖5 | 141.1 | 32 | 50078 | 191.25 |
| 16 | 玛湖8 | 141.1 | 33 | 合计 | 1.19×104Nm3/d |
| 17 | 沙探001 | 223.55 | / | / | / |
| 以各个井场2026—2030年最大产气量统计 |  |  |  |  |  |

结合各个井场伴生气的产生规模，本工程井场内设置的伴生气燃烧措施规模能完全对井场内的伴生气进行处理。

②探转采井场

其中的玛湖28、中佳905、沙探001、玛湖45、金222、克842、克843H、玛湖286、金砂1、和探1、和探101、中佳17等12口井场同步完善拉油转运的产能建设。各个井场的产液采油情况统计如下：

表3.2.2-2   井口放空工艺中探转采井场的产液采油情况

| 序号 | 井号 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玛湖28 | 2026 | 1.78 | 1.07 | t/d |
|  |  | 2027 | 2.69 | 1.62 | t/d |
|  |  | 2028 | 2.19 | 1.32 | t/d |
|  |  | 2029 | 2.04 | 1.18 | t/d |
|  |  | 2030 | 1.90 | 1.07 | t/d |
|  |  | 2031 | 1.76 | 0.96 | t/d |
|  |  | 2032 | 1.64 | 0.86 | t/d |
|  |  | 2033 | 1.52 | 0.78 | t/d |
|  |  | 2034 | 1.42 | 0.70 | t/d |
|  |  | 2035 | 1.32 | 0.63 | t/d |
| 2 | 中佳905 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 8.84 | 5.81 | t/d |
|  |  | 2027 | 8.22 | 5.23 | t/d |
|  |  | 2028 | 7.65 | 4.71 | t/d |
|  |  | 2029 | 7.11 | 4.24 | t/d |
|  |  | 2030 | 6.61 | 3.81 | t/d |
|  |  | 2031 | 6.15 | 3.43 | t/d |
|  |  | 2032 | 5.72 | 3.09 | t/d |
|  |  | 2033 | 5.32 | 2.78 | t/d |
|  |  | 2034 | 4.95 | 2.50 | t/d |
|  |  | 2035 | 4.60 | 2.25 | t/d |
| 3 | 沙探001 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 3.18 | 1.56 | t/d |
|  |  | 2027 | 2.96 | 1.40 | t/d |
|  |  | 2028 | 2.75 | 1.26 | t/d |
|  |  | 2029 | 2.56 | 1.14 | t/d |
|  |  | 2030 | 2.38 | 1.02 | t/d |
|  |  | 2031 | 2.22 | 0.92 | t/d |
|  |  | 2032 | 2.06 | 0.83 | t/d |
|  |  | 2033 | 1.92 | 0.75 | t/d |
|  |  | 2034 | 1.78 | 0.67 | t/d |
|  |  | 2035 | 1.66 | 0.60 | t/d |
| 4 | 玛湖45 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 5.63 | 0.95 | t/d |
|  |  | 2027 | 5.23 | 0.85 | t/d |
|  |  | 2028 | 4.87 | 0.77 | t/d |
|  |  | 2029 | 4.53 | 0.69 | t/d |
|  |  | 2030 | 4.21 | 0.62 | t/d |
|  |  | 2031 | 3.92 | 0.56 | t/d |
|  |  | 2032 | 3.64 | 0.50 | t/d |
|  |  | 2033 | 3.39 | 0.45 | t/d |
|  |  | 2034 | 3.15 | 0.41 | t/d |
|  |  | 2035 | 2.93 | 0.37 | t/d |
| 5 | 金222 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 6.31 | 1.90 | t/d |
|  |  | 2027 | 5.87 | 1.71 | t/d |
|  |  | 2028 | 5.46 | 1.54 | t/d |
|  |  | 2029 | 5.08 | 1.39 | t/d |
|  |  | 2030 | 4.72 | 1.25 | t/d |
|  |  | 2031 | 4.39 | 1.12 | t/d |
|  |  | 2032 | 4.08 | 1.01 | t/d |
|  |  | 2033 | 3.80 | 0.91 | t/d |
|  |  | 2034 | 3.53 | 0.82 | t/d |
|  |  | 2035 | 3.29 | 0.74 | t/d |
| 6 | 克842 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 4.04 | 2.73 | t/d |
|  |  | 2027 | 3.76 | 2.45 | t/d |
|  |  | 2028 | 3.50 | 2.21 | t/d |
|  |  | 2029 | 3.25 | 1.99 | t/d |
|  |  | 2030 | 3.02 | 1.79 | t/d |
|  |  | 2031 | 2.81 | 1.61 | t/d |
|  |  | 2032 | 2.61 | 1.45 | t/d |
|  |  | 2033 | 2.43 | 1.30 | t/d |
|  |  | 2034 | 2.26 | 1.17 | t/d |
|  |  | 2035 | 2.10 | 1.06 | t/d |
| 7 | 克843H | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 41.92 | 14.52 | t/d |
|  |  | 2027 | 38.99 | 13.06 | t/d |
|  |  | 2028 | 36.26 | 11.76 | t/d |
|  |  | 2029 | 33.72 | 10.58 | t/d |
|  |  | 2030 | 31.36 | 9.52 | t/d |
|  |  | 2031 | 29.17 | 8.57 | t/d |
|  |  | 2032 | 27.12 | 7.71 | t/d |
|  |  | 2033 | 25.23 | 6.94 | t/d |
|  |  | 2034 | 23.46 | 6.25 | t/d |
|  |  | 2035 | 21.82 | 5.62 | t/d |
| 8 | 玛湖286 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 4.95 | 2.32 | t/d |
|  |  | 2027 | 4.20 | 1.86 | t/d |
|  |  | 2028 | 3.57 | 1.48 | t/d |
|  |  | 2029 | 3.04 | 1.19 | t/d |
|  |  | 2030 | 2.58 | 0.95 | t/d |
|  |  | 2031 | 2.19 | 0.76 | t/d |
|  |  | 2032 | 1.87 | 0.61 | t/d |
|  |  | 2033 | 1.59 | 0.49 | t/d |
|  |  | 2034 | 1.35 | 0.39 | t/d |
|  |  | 2035 | 1.15 | 0.31 | t/d |
| 9 | 金砂1 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 8.41 | 2.96 | t/d |
|  |  | 2027 | 7.82 | 2.67 | t/d |
|  |  | 2028 | 7.27 | 2.40 | t/d |
|  |  | 2029 | 6.77 | 2.16 | t/d |
|  |  | 2030 | 6.29 | 1.94 | t/d |
|  |  | 2031 | 5.85 | 1.75 | t/d |
|  |  | 2032 | 5.44 | 1.58 | t/d |
|  |  | 2033 | 5.06 | 1.42 | t/d |
|  |  | 2034 | 4.71 | 1.28 | t/d |
|  |  | 2035 | 4.38 | 1.15 | t/d |
| 10 | 和探1 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 6.12 | 3.69 | t/d |
|  |  | 2027 | 5.69 | 3.32 | t/d |
|  |  | 2028 | 5.29 | 2.99 | t/d |
|  |  | 2029 | 4.92 | 2.69 | t/d |
|  |  | 2030 | 4.58 | 2.42 | t/d |
|  |  | 2031 | 4.26 | 2.18 | t/d |
|  |  | 2032 | 3.96 | 1.96 | t/d |
|  |  | 2033 | 3.68 | 1.77 | t/d |
|  |  | 2034 | 3.42 | 1.59 | t/d |
|  |  | 2035 | 3.19 | 1.43 | t/d |
| 11 | 和探101 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 8.58 | 5.64 | t/d |
|  |  | 2027 | 7.98 | 5.08 | t/d |
|  |  | 2028 | 7.42 | 4.57 | t/d |
|  |  | 2029 | 6.90 | 4.11 | t/d |
|  |  | 2030 | 6.42 | 3.70 | t/d |
|  |  | 2031 | 5.97 | 3.33 | t/d |
|  |  | 2032 | 5.55 | 3.00 | t/d |
|  |  | 2033 | 5.17 | 2.70 | t/d |
|  |  | 2034 | 4.80 | 2.43 | t/d |
|  |  | 2035 | 4.47 | 2.19 | t/d |
| 12 | 中佳17 | 年限 | 产液量 | 产油量 | 单位 |
|  |  | 2026 | 4.87 | 2.02 | t/d |
|  |  | 2027 | 4.53 | 1.82 | t/d |
|  |  | 2028 | 4.22 | 1.64 | t/d |
|  |  | 2029 | 3.92 | 1.47 | t/d |
|  |  | 2030 | 3.65 | 1.32 | t/d |
|  |  | 2031 | 3.39 | 1.19 | t/d |
|  |  | 2032 | 3.15 | 1.07 | t/d |
|  |  | 2033 | 2.93 | 0.97 | t/d |
|  |  | 2034 | 2.73 | 0.87 | t/d |
|  |  | 2035 | 2.54 | 0.78 | t/d |

按照最大量统计，合计产液量为104.63m3/d，产油量为45.17m3/d，以上12口探转采的井场，后期仍采用拉运的方式进行转运，送至红山嘴原油处理站处理。其他20口产能井与原来的拉运方式、拉运规模不发生变化。

表3.2.2-3   12口井口放空工艺井场转油规模

| 序号 | 井号 | 产液量t/d | 产油量t/d | 序号 | 井号 | 产液量t/d | 产油量t/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玛湖28 | 2.69 | 1.62 | 7 | 克843H | 41.92 | 14.52 |
| 2 | 中佳905 | 8.84 | 5.81 | 8 | 玛湖286 | 4.95 | 2.32 |
| 3 | 沙探001 | 3.18 | 1.56 | 9 | 金砂1 | 8.41 | 2.96 |
| 4 | 玛湖45 | 5.63 | 0.95 | 10 | 和探1 | 6.12 | 3.69 |
| 5 | 金222 | 6.31 | 1.90 | 11 | 和探101 | 8.58 | 5.64 |
| 6 | 克842 | 4.04 | 2.73 | 12 | 中佳17 | 4.87 | 2.02 |

（2）接入现有集输系统

将50088、50087、50045、50032、50047等17口井产生的采出液接入五区南集输系统，建设管线约为10.817km；将克044_H产生的采出液接入克83集输系统，建设管线约为0.922km。设计收集处理伴生气量约2.26×104Nm3/d，该方式接入现有集输系统的建设处理规模如下：

表3.2.2-4  接入现有系统方案建设规模

| 分区 | 井号（起点） | 日产液（t/d） | 日产油（t/d） | 日产气 (m3/d) | 终点 | 管线长度km | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五区南集输系统 | 克76 | 10 | 5 | 1400 | 6#撬点 | 0.458 | 五区南转油站分离加压输送至克75天然气处理站 |
|  | 50022 | 10 | 5 | 1400 | 9#撬点 | 0.45 |  |
|  | 50024 | 10 | 5 | 1400 | 9#撬点 | 0.28 |  |
|  | 50026 | 10 | 5 | 1400 | 6#撬点 | 0.539 |  |
|  | 50067 | 10 | 5 | 1400 | 50087 | 0.8288 |  |
|  | 50051 | 10 | 5 | 1400 | 3#撬点 | 0.1816 |  |
|  | 50080 | 10 | 5 | 1400 | 50087 | 0.85 |  |
|  | 50009 | 10 | 5 | 1400 | 6#撬点 | 0.647 |  |
|  | 50036 | 7 | 3 | 840 | 5#撬点 | 0.629 |  |
|  | 50019 | 7 | 3 | 840 | 6#撬点 | 0.1816 |  |
|  | 50029 | 7 | 3 | 840 | 3#撬点 | 1.48 |  |
|  | 克001 | 7 | 3 | 840 | 1#撬点 | 1.145 |  |
|  | 50088 | 7.32 | 5.73 | 1720.1 | 金龙10计量撬 | 0.330 |  |
|  | 50087 | 3.86 | 3.4 | 1018.7 |  | 0.031 |  |
|  | 50045 | 25.7 | 3.02 | 906.5 | 5#撬点 | 0.412 |  |
|  | 50032 | 24.62 | 2.53 | 758.9 | 5#撬点 | 1.38 |  |
|  | 50047 | 4.81 | 1.43 | 429.3 | 5#撬点 | 0.913 |  |
|  | 金龙10计量撬 | / | / | / | 东线集油管线 | 0.0809 |  |
|  | 小计 | 174.31 | 68.11 | 19393.5 | / | 10.817 |  |
| 克83集输系统 | 克044_H | 14.36 | 10.7 | 3209.4 | 克83接转注气站 | 0.922 | 克83接转注气站分离加压输送至克75天然气处理站 |
| 合计 |  | 188.67 | 78.81 | 22602.9 | / | 11.739 | / |

（3）零散气集中CNG回收

将拐17、拐171连接至拐17集中罐，新建管线约1.736km，利用拐17集中罐已有的CNG回收系统，该方式设计伴生气处理量为992 Nm3/d。零散气集中CNG回收方案规模如下：

表3.2.2-5   零散气集中CNG回收方案建设规模

| 井号（起点） | 日产液 (t/d) | 日产油（t/d） | 日产气 (m3/d) | 终点 | 管线长度km | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐17 | 8.21 | 3.22 | 965.1 | 拐17集中罐 | 1.241 | 拐17集中罐CNG集中回收 |
| 拐171 | 5.94 | 0.09 | 26.9 | 拐17集中罐 | 0.495 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1.736 |  |

（4）单井CNG回收

①CNG回收井场规模

中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18井、中佳12、金龙60、中佳19各配置1套处理规模为5×104Nm3/d的CNG回收装置，设计生产CNG撬处理规模约为50×104Nm3/d，除金227、金龙60外，单井采出液单井CNG回收方案各单井的规模如下：

表3.2.2-6   单井CNG回收方案建设规模

| 序号 | 井号 | 日产气量（Nm3/d） | 装置设计回收能力（Nm3/d） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金227 | 24112 | 50000 | 罐车送至天然气销售站外售 |
| 2 | 中佳131 | 40527 | 50000 |  |
| 3 | 中佳143 | 9160 | 50000 |  |
| 4 | 中佳15 | 20525 | 50000 |  |
| 5 | 中佳151 | 17560 | 50000 |  |
| 6 | 中佳152 | 13949 | 50000 |  |
| 7 | 中佳18 | 2100 | 50000 |  |
| 8 | 中佳12 | 37000 | 50000 |  |
| 9 | 金龙60 | 20000 | 50000 |  |
| 10 | 中佳19 | 3000 | 50000 |  |
| 11 | 合计 | 187933 | 500000 |  |

综上对比分析，本项目各个井场设置的5×104Nm3/d的CNG回收装置大于井场内伴生气产生规模，能进行有效回收。

②探转采井场

根据前文分析可知，本项目中佳143、中佳15、中佳151、中佳12距离勘探时间较短，区块内还未统一规划产能开发，本次对探井转成采油井，并进行伴生气治理。其中探转采井场采出液情况统计如下：

表3.2.2-7   探转采井场采出液、原油情况统计  单位：t/d

| 井号 | 分类 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中佳15 | 产液量 | 8.49 | 7.9 | 7.35 | 6.83 | 6.35 | 5.91 | 5.5 | 5.11 | 4.75 | 4.42 |
|  | 产油量 | 4.83 | 4.35 | 3.91 | 3.52 | 3.17 | 2.85 | 2.57 | 2.31 | 2.08 | 1.87 |
| 中佳143 | 产液量 | 29.13 | 27.09 | 25.19 | 23.43 | 21.79 | 20.26 | 18.84 | 17.53 | 16.3 | 15.16 |
|  | 产油量 | 16.57 | 14.91 | 13.42 | 12.08 | 10.87 | 9.78 | 8.8 | 7.92 | 7.13 | 6.42 |
| 中佳12 | 产液量 | 2.39 | 3.51 | 2.96 | 2.75 | 2.56 | 2.38 | 2.22 | 2.06 | 1.92 | 1.78 |
|  | 产油量 | 2.08 | 3.05 | 2.58 | 2.32 | 2.09 | 1.88 | 1.69 | 1.52 | 1.37 | 1.23 |
| 中佳151 | 产液量 | 7.62 | 7.09 | 6.59 | 6.13 | 5.7 | 5.3 | 4.93 | 4.58 | 4.26 | 3.97 |
|  | 产油量 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.35 |
| 合计 | 产液量 | 47.63 | 45.59 | 42.09 | 39.14 | 47.63 | 45.59 | 42.09 | 39.14 | 47.63 | 45.59 |
|  | 产油量 | 24.39 | 23.13 | 20.65 | 18.58 | 24.39 | 23.13 | 20.65 | 18.58 | 24.39 | 23.13 |

按照最大量统计，合计产液量为47.63t/d，产油量为24.39t/d。

表3.2.2-8   单井CNG回收井场中转油规模

| 序号 | 井号 | 产液量t/d | 产油量t/d | 序号 | 井号 | 产液量t/d | 产油量t/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中佳15 | 8.49 | 4.83 | 3 | 中佳12 | 3.51 | 3.05 |
| 2 | 中佳143 | 29.13 | 16.57 | 4 | 中佳151 | 7.62 | 0.91 |

以上4口探转采的井场，采用拉运的方式进行转运，先进入金龙2转油站，再送至红山嘴原油处理站处理。

3.2.2.4产品方案

(1)CNG

本工程将单井CNG回收后的天然气直接作为成品，送至天然气销售站外售。本工程产品方案如下：

表3.2.2-3    产品方案一览表

| 产品名称 | 压力 | 温度 | 预期产量 | 产品储存/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNG | 20MPa | 20℃ | 18.8×104m3/d | 通过槽车拉运天然气销售站外售 |

本工程生产的压缩天然气（CNG）各项指标需满足《车用压缩天然气》（GB18047-2017）中相关技术指标要求，详见表3.2.2-4。

表3.2.2-4    压缩天然气各项指标表

| 序号 | 项目 | 指标 | 规范要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力 | 20MPa | ≤25 |
| 2 | 外输温度 | ≤25℃ | - |
| 3 | 水露点（℃） | <-50℃ | <-5.0℃ |
| 7 | CO2含量（%mol） | <0.27 | ≤3.0 |
| 5 | H2S含量（mg/m3） | 未检出 | ≤15 |
| 6 | 总硫（mg/m3） | 未检出 | ≤100 |
| 7 | 高位发热量（MJ/m3） | 34.0 | ≥31.4 |

- 探转采井场

将现有的16座井场探转采，设计产液量为152.26t/d，产油量为69.56t/d。

3.2.3项目组成

2025年重油开发公司金龙－中拐井区综合调整开发工程采用四种方式对井区内的伴生天然气进行治理或者回收，针对四种方式设置有气液分离器、放空火炬、CNG回收撬及连接管网。具体项目组成详见表3.2.3-1。

表3.2.3-1    项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 井口放空工艺处理 |  | 在58043、金217、金222、金223_H等32个井站均设置1套处理气量1500Nm3/d和处理液量10t/d的气液分离器，KHW804井场设置1套处理气量2000Nm3/d和处理液量20t/d的气液分离器，32个井场均设置1座DN80 2.5 MPa的放空火炬，并配套建设站内放空管线等。 同时对玛湖28、沙探001、玛湖45、金222、克842、克843H、玛湖286、金砂1、和探1、和探101、中佳905、中佳17等12口井场探转采。 | 新建 |
|  | 接入现有集输系统处理 |  | 将50088、50087、50045、50032、50047等17口井接入五区南集输系统，建设管线约为10.817km，管线规格为DN50 PN2.5Mpa柔性复合管；将克044_H接入克83集输系统，建设管线约为0.922km，管线规格为DN50、PN2.5Mpa柔性复合管。 | 新建 |
|  | 零散气集中CNG回收处理 |  | 建设管线将拐17和拐171收集至拐17集中罐，长度约为1.736km，管线规格DN50，PN2.5Mpa柔性复合管。并在每座井口设置1台电加热器。 | 新建 |
|  | 单井CNG回收处理 |  | 10个单井，每个单井新建1套5×104m3/d的CNG回收撬，CNG回收撬包括（含液压压缩机、脱水、加气柱等），每个单井新建1座油嘴管汇、1套电加热炉节流撬、1座三相分离器、1座排污罐，1座燃气发电机等。 同时对中佳15、中佳143、中佳12、中佳151共4口井场探转采。 | 新建 |
| 辅助工程 | 站内管线 |  | 依托各个井场内现有的管线，同时新建伴生气处理的工艺管线，主要为无缝钢管，长度约为3.75km。 | 依托+新建 |
|  | 站外管线 |  | 依托五区南现有的东西干线的集输管线和克83井区现有的集输管线，分别输送至五区南转油站和克83井区接注气站。 | 依托 |
|  | 事故放散放空系统 |  | 在单井CNG回收井场内，设置有1座燃烧罐或者1套放散管进行事故下的放散放空 | 新建 |
|  | 箱变 |  | 对井口放空处理方式的井站和CNG回收井站的设置1套箱变装置 | 依托+新增 |
| 公用工程 | 供电 |  | 部分井场依托井场内已经连接的供电管网、光伏发电设备等，每个单井CNG回收的井场设置1台燃气发电机进行发电供应。 | 依托+新建 |
|  | 供排水 |  | 施工期供水和营运期供水均采用罐车拉运供水。施工期废水经收集沉淀后回用于抑尘，营运期生活污水拉运至克拉玛依污水处理厂统一处理，生产废水罐车运至红山嘴原油处理站处理。 | 依托 |
|  | 仪控 |  | 新增I/O模块和RTU站控系统，将各个井场新增建设的设备的数据上传至油区内已建的控制系统，并对各控制系统进行组态调试。 | 新建+依托 |
|  | 供热 |  | 在井口处采用电加热节流撬 | 依托+新增 |
|  | 消防 |  | 井场内配置有移动式灭火器材 | 依托 |
|  | 防腐工程 |  | 对地上管道采用丙烯酸聚氨酯涂料体系进行防腐层恢复。对埋地管道采用无溶剂液体环氧涂料+聚丙烯胶粘带防腐。 | 新建 |
|  | 临时工程 |  | 施工期不在施工现场单独设置施工营地，施工人员居住在油区生活基地内； 项目均为对现有井场伴生气进行处理，因此工程周边现有道路较为完善，不新增便道； 项目不设置专门的施工场地，利用井场内的空地和管线施工作业带进行管材和相关物品的堆放。 | / |
| 储运工程 | 输送系统 |  | 站内：依托各个井场现有管线 | 依托+新建 |
|  |  |  | 站外：约18个井场依托现有的五区南转油站集输系统和克83井区集输系统进行转运；CNG回收的井场新增罐车对生产的CNG天然气运输；产出液输送方式与现有一致采用罐车输送。 |  |
|  | 罐车 |  | 井场内不设置CNG天然气的储罐，均采用罐车站内收集，用一备一，加注满后送至天然气销售站。罐车容积为50m3，20MPa。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 施工期 | ①采取洒水、遮盖等抑尘措施；②采用环保的施工机械，并加强施工机械维护；③控制施工车辆车速，减少扬尘；④采用符合国家环保要求的燃料、防腐材料、焊接材料和焊接设备等。 | 新建 |
|  |  | 营运期 | 井口放空、接入现有系统和集中CNG回收方案：①正常情况下采用高密闭集输工艺，加强巡检、设备维护等，减少无组织排放；②经气液分离后，对伴生天然气进行燃烧放空，最后经15m高的火炬排放；③燃气发电机低氮燃烧后经自带排气筒排放； ④非正常情况：利用井场内、五区南转油站和克83接专注气站的放空火炬系统进行燃烧放空。 | 新建+依托 |
|  |  |  | CNG回收方案：①正常情况下：采用密闭输送工艺，定期设备维护保养，减少无组织排放；②非正常情况：利用井场内的放散管或者燃烧罐处理。 |  |
|  | 废水 | 施工期 | 管道试压水经临时建设的防渗沉淀池或沉淀桶沉淀后用于施工现场降尘用水；施工废水经简易的防渗沉淀池沉淀后回用于洒水降尘。 | 新建 |
|  |  |  | 施工人员不在施工现场设置施工营地，施工人员居住在油区生活基地内，生活污水依托生活基地内既有设施，最终由克拉玛依市第二生活污水处理厂处理。 |  |
|  |  | 营运期 | 井口放空井场：气液分离后的液相进入油罐或者输送至现有的集输管线中，最后均进入红山嘴原油处理站处理。 | 新建+依托 |
|  |  |  | CNG回收井场：CNG回收处理产生的废水，暂存在1座5m3的排污罐内，定期送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注。 |  |
|  |  |  | CNG回收井场建设环保厕所，对员工的生活污水收集后，定期输送至克拉玛依第二污水处理厂统一处理。 |  |
|  |  |  | 探转采井场的井下作业废液、洗井废水收集后送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注。 |  |
|  |  |  | 分区防渗依托各井场已有的防渗措施外，同时新增对CNG回收井场内排污罐、站内含油管线等区域进行重点防渗，探转采井场井口区、油罐区沿用现有重点防渗设置。气液分离器、CNG回收装置等工艺装置区、环保厕所等其他区域为一般防渗，其他区域为简单防渗。 设置地下水和土壤的监控点，定期进行例行监测。 |  |
|  | 固废 | 施工期 | 多余土方用于施工作业带平整及管堤修筑，土石方平衡无弃方。 | 新建 |
|  |  |  | 设置泥浆干化桶，泥浆经干化后循环利用，施工结束后剩余干化污泥，用于回填。 |  |
|  |  |  | 施工废料尽量回收利用，不可利用的送至当地建筑垃圾填埋场填埋处理。 |  |
|  |  |  | 施工过程中产生的废油、含油棉纱手套、防腐材料等采用专用收集桶收集后，送至有相应危废处理资质的单位处置 |  |
|  |  | 营运期 | 危险废物：主要为废润滑油、废机油、废含油棉纱、废分子筛、清管废渣、清罐底油、井下作业废防渗材料等，收集后委托有相应危险废物处理资质的单位处置。 | 新建 |
|  |  |  | 生活垃圾：采用垃圾箱收集暂存后，定期送至当地指定的市政环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 噪声 | 施工期 | 加强施工管理，采用低噪声设备，合理安排施工时间，定期对施工设备维护保养。运输车辆限速、尽量减少鸣笛。 | 新建 |
|  |  | 营运期 | 选用低噪声设备，对机泵等设备采用基础减振，井场合理布局，并定期进行机械设备保养。 | 新建 |
|  | 生态 | 施工期 | ①严格控制占地范围；②开挖时分层开挖、分层回填；③施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实；④永久占地地面硬化；⑤对临时占地进行平整，实施砾石覆盖等措施；⑥对施工期破坏的植被进行恢复 | 新建 |
|  |  | 营运期 | 定期巡管巡场，并进行维护保养，继续做好施工地的地表恢复工作，培训巡检人员相关环境保护知识，更好地保护沿线植被 |  |
|  | 风险 | 营运期 | 设置放空系统、放散管或点火罐等事故应急措施，在事故情况或非正常情况下进行处理；工艺装置安装自动控制装置；制定突发环境事件应急预案并进行演练；设置灭火器、可燃气体探测器、火灾报警设施和视频监控系统等。 | 新建+依托 |

3.2.4井口放空工程

3.2.4.1总体方案

在58043、金217、金222、金223_H、金230、金龙114、金龙2、和丰9、和探1、金砂1、克842、玛湖14、玛湖28、玛湖45、玛湖5、玛湖8、沙探001、中佳17、中佳9、KHW804、克843H、金228_H、中佳905、克029、克202、和探101、玛湖286、金213、金龙42、金龙51、50061、50078等32口井场建设1套气液分离器和1套放空火炬系统。金223_H、KHW804、金228_H、金213井场原油的分离器和放空立管拆除后，建设对应规模的1套气液分离器和1套放空火炬系统。

井口位置详见表3.2.4-1，站内主要设施设备详见表3.2.4-2。

表3.2.4-1   井口放空方案井口位置

| 序号 | 井号 | 坐标X | 坐标Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58043 |  |  |
| 2 | 金217 |  |  |
| 3 | 金222 |  |  |
| 4 | 金223_H |  |  |
| 5 | 金230 |  |  |
| 6 | 金龙114 |  |  |
| 7 | 金龙2 |  |  |
| 8 | 和丰9 |  |  |
| 9 | 和探1 |  |  |
| 10 | 金砂1 |  |  |
| 11 | 克842 |  |  |
| 12 | 玛湖14 |  |  |
| 13 | 玛湖28 |  |  |
| 14 | 玛湖45 |  |  |
| 15 | 玛湖5 |  |  |
| 16 | 玛湖8 |  |  |
| 17 | 沙探001 |  |  |
| 18 | 中佳17 |  |  |
| 19 | 中佳9 |  |  |
| 20 | KHW804 |  |  |
| 21 | 克843H |  |  |
| 22 | 金228_H |  |  |
| 23 | 中佳905 |  |  |
| 24 | 克029 |  |  |
| 25 | 克202 |  |  |
| 26 | 和探101 |  |  |
| 27 | 玛湖286 |  |  |
| 28 | 金213 |  |  |
| 29 | 金龙42 |  |  |
| 30 | 金龙51 |  |  |
| 31 | 50061 |  |  |
| 32 | 50078 |  |  |

3.2.4.2设施设备

井口放空工艺的设施设备主要如下：

表3.2.4-2    伴生气治理主要设施设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格及标准号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | GB/T 6479 Φ60×4.5 GB/T 6479-Q345E | m | 3200 |
| 2 | 管件 | 包括阀门、三通等 | 个 | 198 |
| 3 | 气液分离器 | 2.5 MPa、处理气量5×104Nm3/d；处理液量30t/d | 套 | 32 |
| 4 | 井口电加热器 | 40kW | 座 | 32 |
| 5 | 放空火炬 | DN80 2.5 MPa, H=15m | 个 | 32 |

探转采井场内主要设施如下：

表3.2.4-3   探转采主要设施一览表

| 序号 | 井场 | 主要设施及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玛湖28 | 1座采油树、1座油罐、1座抽油机 | 利用已有井场及井场设施，不新增 |
| 2 | 中佳905 | 1座采油树、2座油罐 |  |
| 3 | 沙探001 | 1座采油树、1座油罐、1座抽油机 |  |
| 4 | 玛湖45 | 1座采油树、1座油罐、1座抽油机 |  |
| 5 | 金222 | 1座采油树、1座油罐、1座抽油机 |  |
| 6 | 克842 | 1座采油树、1座油罐、1座抽油机 |  |
| 7 | 克843H | 1座采油树、1座油罐 |  |
| 8 | 玛湖286 | 1座采油树、1座油罐、1座抽油机 |  |
| 9 | 金砂1 | 1座采油树，2座油罐 |  |
| 10 | 和探1 | 1座采油树，2座油罐 |  |
| 11 | 和探101 | 1座采油树、1座油罐 |  |
| 12 | 中佳17 | 1座采油树、1座油罐 |  |

3.2.4.3原辅材料

原辅材料主要为产出液、焊材、电能等。

表3.2.5-3  井口放空工艺原辅材料统计

| 序号 | 原辅材料 | 规格 | 单位 | 用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊材 | / | t | 1.32 | 外购 | 管道连接 |
| 2 | 防腐材料 | / | t | 0.8 | 外购 | / |
| 3 | 水 | / | m3 | 415.1 | 外购 | 施工期 |
| 4 | 电 | / | 万kW·h/a | 5 | 外购 |  |
| 5 | 压裂液 | 主要成分胍胶、杀菌剂、破乳剂等 | m3/a | 3600 | 外购 | 营运期探转采井场井下作业 |
| 6 | 酸化液 | 主要成分甲酸、乙酸、缓蚀剂等 | m3/a | 3600 | 外购 |  |
| 7 | 洗井液 | 主要成分表面活性剂 | m3/a | 360 | 外购 |  |
| 8 | 洗井水 |  | m3/a | 360 | 外购 |  |

3.2.4.4平面布置

井口放空工艺的井场主要为采油树区域、油罐区域，新增的气液分离区域和放空火炬区域。详见下图：

新增

新增

图3.2.4-1   放空工艺井场典型平面布置图

3.2.5接入现有集输系统

3.2.5.1总体方案

在井口目前五区南集输管线共有两条集油干线，分别为东线和西线，东西干线上共设置有10座计量撬点。克76、50022、50024、50026、50067等17口井分布在东西干线周边，新建管线可与附近的计量撬点连接后，进入五区南集输管线内，输送至五区南转油站。克044_H接入克83集输系统内。连接示意图如下：

图3.2.5-1  与克83集输系统连接示意图

图3.2.5-2   与五区南集输系统连接图

经五区南集输系统收集后进入五区南转油站，经克83接转注气站收集后进入五区南转油站，经五区南转油站分离处理后，伴生气送至克75天然气处理站，液相送至金龙2转油站分离处理后送至红山嘴原油处理站进一步处理。

3.2.5.2管线敷设情况

井口新增配置电加热器，同时建设管线与干线上的撬点连接。

表3.2.5-1  管线建设规模

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 管径、压力、管材等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50087单井～金龙10计量撬 | 0.0308 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 2 | 50088单井～金龙10计量撬 | 0.3299 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 3 | 金龙10计量撬～东线集油管线 | 0.0809 | km | DN150 PN3.5MPa |
| 4 | 50045单井～5#撬点 | 0.412 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 5 | 50032单井～5#撬点 | 1.38 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 6 | 50047单井～5#撬点 | 0.913 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 7 | 克76单井～6#撬点 | 0.458 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 8 | 50022单井～9#撬点 | 0.45 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 9 | 50024单井～9#撬点 | 0.28 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 10 | 50026单井～6#撬点 | 0.539 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 11 | 50067单井～50087 | 0.8288 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 12 | 50051单井～3#撬点 | 0.1816 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 13 | 50080单井～50087 | 0.85 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 14 | 50009单井～6#撬点 | 0.647 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 15 | 50036单井～5#撬点 | 0.629 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 16 | 50019单井～6#撬点 | 0.1816 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 17 | 50029单井～3#撬点 | 1.48 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 18 | 克001单井～1#撬点 | 1.145 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 19 | 克044_H～克83接转注气站 | 0.922 | km | DN50PN 2.5Mpa柔性复合管 |
| 20 | 合计 | 11.739 | km | / |

3.2.5.3敷设方式

本工程管线均保温埋地敷设，单井集油管线埋深-1.7m，集油内支线管线埋深-1.9m，根据工程方案，本工程采用大开挖式施工方式。

3.2.5.4穿越方式

穿越砂石道路12处，顶管穿越道路1处。穿越情况统计如下：

表3.2.5-2   接入现有系统管线穿越情况统计

| 序号 | 线路 | 穿越次数 | 道路材质 | 穿越长度m | 穿越方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克001-~1号撬 | 1 | 砂石路 | 15 | 开挖 |
| 2 | 克001-~1号撬 | 1 | 砂石路 | 16 | 开挖 |
| 3 | 50067~50087 | 1 | 砂石路 | 8 | 开挖 |
| 4 | 50088~50087 | 2 | 砂石路 | 18 | 开挖 |
| 5 | 50047单井～5#撬点 | 1 | 沥青路 | 9 | 顶管 |
| 6 | 50047单井～5#撬点 | 1 | 砂石路 | 6 | 开挖 |
| 7 | 50032单井～5#撬点 | 1 | 砂石路 | 9 | 开挖 |
| 8 | 50036~5#撬点 | 1 | 砂石路 | 6 | 开挖 |
| 9 | 50009单井～6#撬点 | 1 | 砂石路 | 9 | 开挖 |
| 10 | 克76单井～6#撬点 | 1 | 砂石路 | 6 | 开挖 |
| 11 | 50029单井～3#撬点 | 1 | 砂石路 | 9 | 开挖 |
| 12 | 克044_H～克83接转注气站 | 1 | 砂石路 | 15 | 开挖 |
| 13 | 克044_H～克83接转注气站 | 1 | 砂石路 | 8 | 开挖 |

3.2.5.5施工作业带

项目管道施工作业带宽度为15m，施工作业带的临时占地面积为20.25hm2。

3.2.5.6线路附属设施

根据《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2024）的规定，沿线应设置以下标志桩：

1）里程桩：管线每公里设置1个，每段从0km+000.0m开始，共设置13个。

2）转角桩：在管线水平方向改变位置，应设置转角桩，转角桩上要标明管线里程、转角角度等，共设置30个。

3）标志桩：相邻里程桩之间，在管道转角、公路穿越、管道交叉、通讯光缆（电缆）交叉、电力电缆交叉处应设置标志桩，主要用于标识管道方向变化、管道与地面工程（地下隐蔽物）交叉、管道结构（管径、壁厚、防护层）变化、管道附属地下设施的地面标记，共设置30个。

4）警示带：为了便于管线的维修和管理，减少第三方破坏，本项目全线在管顶上方500mm处设置宽200mm的警示带。

3.2.5.7原辅材料

原辅材料主要为产出液、管材、焊材、电能等。

表3.2.5-3  接入现有集输系统原辅材料统计

| 序号 | 原辅材料 | 规格 | 单位 | 用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出液 | / | t/d | 188.67 | 各井场 |  |
| 2 | 焊材 | / | t | 1.32 | 外购 | 管道连接 |
| 3 | 防腐材料 | / | t | 0.8 | 外购 | / |
| 4 | 水 | / | m3 | 542.2 | 外购 | / |
| 5 | 电 | / | 万kW·h | 0.5 | 外购 | / |

3.2.5.8主要设备设施

表3.5.5-4  主要设施设备统计表

| 序号 | 设备设施 | 数量 | 单位 | 规格及标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集输管线 | 11.739 | km | DN50PN 2.5Mpa柔性复合管 |
| 2 | 40kW井口电加热器 | 18 | 座 | 每座井站设置1座 |
| 3 | 站内管线 | 0.09 | km | DN150 PN25 L245 无缝钢管 |
|  |  | 0.09 | km | N50 PN25 L245 无缝钢管 |
| 4 | 管件 | 162 | 个 | 包括阀门、三通等 |

3.2.6集中CNG回收工程

3.2.6.1总体方案

将拐17、拐171井进口产出液通过电加热器加热后接入集中罐进口管线，新建拐17、拐171井至集中罐进口DN50  PN25柔性复合管管线长共1.736km。

图3.2.6-1   集中CNG回收示意图

拐17、拐171井的产出液均进入拐17集中罐区，并在拐17集中罐区建设CNG回收撬进行回收。

3.2.6.2管线敷设及穿越情况

管线敷设统计详见表3.2.6-1。

表3.2.6-1   零散气集中CNG回收规工程量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拐17单井～拐17集中罐 | 1.241 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 2 | 拐171单井～拐17集中罐 | 0.495 | km | DN50 PN2.5Mpa柔性复合管 |
| 3 | 合计 | 1.736 | km | / |

本工程管线均保温埋地敷设，单井集油管线埋深-1.7m，集油内支线管线埋深-1.9m，根据工程方案，本工程采用大开挖式施工方式，本段均为穿越砂石道路，2处，每处穿越长度约为9m。

3.2.6.4原辅材料

原辅材料主要为产出液、管材、焊材、电能等。

表3.2.6-2  接入现有集输系统原辅材料统计

| 序号 | 原辅材料 | 规格 | 单位 | 用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管材 | DN50 PN2.5Mpa | km | 1.736 | 外购 | 柔性复合管 |
| 2 | 焊材 | / | kg | 4 | 外购 | 管道连接 |
| 3 | 电能 | / | 104kW·h/a | 0.5 | 外购 | / |
| 4 | 水 | / | m3 | 115.1 | 外购 | / |
| 5 | 防腐材料 |  | t | 0.2 | 外购 | / |

3.2.6.5主要设施设备

表3.5.6-3  主要设施设备统计表

| 序号 | 设备设施 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集输管线 | 1.736 | km | DN50PN 2.5Mpa柔性复合管 |
| 2 | 40kW井口电加热器 | 2 | 座 | 每座井站设置1座 |
| 3 | 站内管线 | 10 | m | N50 PN25 L245 无缝钢管 |
| 4 | 管件 | 18 | 个 | 包括阀门、三通等 |

3.2.7单井CNG回收工程

本工程给中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18井、中佳12、金龙60、中佳19井厂各配置1套处理规模为5×104m3/d零散气回收装置。

3.2.7.1井场位置

各个CNG回收单井的位置统计如下：

表3.2.7-1   单井CNG回收井场位置

| 序号 | 井号 | 坐标X | 坐标Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中佳15 |  |  |
| 2 | 中佳151 |  |  |
| 3 | 中佳152 |  |  |
| 4 | 中佳143 |  |  |
| 5 | 金227 |  |  |
| 6 | 中佳131 |  |  |
| 7 | 中佳18 |  |  |
| 8 | 中佳12 |  |  |
| 9 | 金龙60 |  |  |
| 10 | 中佳19 |  |  |

3.2.7.2主要设施设备

CNG回收工艺井场使用设施设备详见表3.2.7-2。

表3.2.7-2    单个CNG回收工艺井场设施设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急切断阀 | 65-70MPa | 1 | 个 | 新建 |
| 2 | 数据头 | 65-70MPa | 1 | 个 | 新建 |
| 3 | 油嘴管汇（手动） | 65-70MPa | 1 | 个 | 新建 |
| 4 | 加热分离计量装置 | 680kW、70MPa | 1 | 座 | 新建 |
| 5 | 三相分离器 | 25MPa | 1 | 座 | 新建 |
| 6 | 天然气发电机组 | 300kW | 1 | 座 | 新建 |
| 7 | CNG井口回收装置（含液压压缩机、脱水等） | 50000Nm3/d | 1 | 座 | 新建 |
| 8 | 压缩机天然气CNG加气柱 | 25MPa | 1 | 座 | 新建 |
| 9 | 排污罐 | 5m³ | 1 | 座 | 新建 |
| 10 | 生活撬 | 座 | 2 | 座 | 新建 |
| 11 | 火炬/点火罐 | DN50 H=2.5m | 1 | 座 | 新建 |
| 12 | 油罐 | 30m3~50m3 | 1～2座 | 座 | 已建 |
| 13 | 消防沙箱 | / | 1 | 座 | 依托 |
| 14 | ESD控制柜 | / | 1 | 座 | 新建 |
| 15 | 站内管线 | L245-φ60×10 | 360 | m | 新建 |
| 16 | 管件 | / | 12 | 个 | 新建 |
| 17 | 罐车 | 20m3、20Mpa | 2 | 辆 | 新建 |

单套CNG回收处理装置主要设施如下：

表3.2.7-3   单座CNG撬装处理装置主要设施

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子筛脱水橇 | 座 | 3 | 设计/操作压力：9.0MPa/4.5-5.5MPa 设计/操作：300℃/10-280℃；常压水露点≤-60℃ |
| 2 | 缓冲罐橇 | 座 | 3 | 设计/操作压力：9.0MPa/4.5-5.5MPa 设计/操作：60℃/15-40℃ |
| 3 | CNG压缩机橇 | 座 | 3 | 入口压力：4.5-5.5MPa；出口压力：25MPa；出口温度：50-55℃ |
| 4 | 空气压缩机橇 | 座 | 2 | 排气量：45Nm3/h 设计压力：0.8MPa |
| 5 | 火炬除液器橇 | 座 | 1 | 处理量规模：5.0×104Nm3/d 设计压力1.6MPa |

单井CNG回收工艺中含有4个探转采井场，探转采井场设施情况如下：

表3.2.7-4   探转采主要设施一览表

| 序号 | 井场 | 主要设施及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中佳15 | 1座采油树、1座油罐 | 利用已有井场及井场设施，不新增，中佳151井场中原有的气液分离器将被本次CNG回收工艺装置一并更新替代 |
| 2 | 中佳151 | 1座采油树、1座油罐、1座排污罐、1座放空管 |  |
| 3 | 中佳143 | 1座采油树、1座油罐 |  |
| 4 | 中佳12 | 1座采油树、1座油罐 |  |

3.2.7.3主要原辅材料

主要的原辅材料详见表3.2.7-4。

表3.2.7-4    10座单井CNG回收工艺井场主要原辅材料表

| 序号 | 原辅材料 | 规格 | 单位 | 用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料气 | / | Nm3/d | 18.8×104 | 各个井场 | 管道输送，不储存 |
| 2 | 4A分子筛 | φ3.2mm | t | 9 | 外购，每3年更换一次 | / |
| 3 | 分子筛干燥剂 | 氧化铝瓷球φ 6mm | t | 1.8 | 外购，每3年更换一次 | 用于脱水系统 |
| 4 | 混凝制冷剂 | 氟利昂R22 | t | 5 | 外购 | 用于制冷系统 |
| 5 | 压缩机用机油 | LDAB100/150 | t | 16 | 外购 | 消耗 |
| 6 | 水 | / | m3 | 600 | / | 施工建设 |
| 7 | 压裂液 | 主要成分胍胶、杀菌剂、破乳剂等 | m3/a | 1200 | 外购 | 营运期探转采井场井下作业 |
| 8 | 酸化液 | 主要成分甲酸、乙酸、缓蚀剂等 | m3/a | 1200 | 外购 |  |
| 9 | 洗井液 | 主要成分表面活性剂 | m3/a | 120 | 外购 |  |
| 10 | 洗井水 | / | m3/a | 120 | 外购 |  |

原辅材料性质介绍：

分子筛：是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物。分子筛具有均匀的微孔结构，它的孔穴直径大小均匀，这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部，并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力，因而能把极性程度不同，饱和程度不同，分子大小不同及沸点不同的分子分离开来，即具有“筛分”分子的作用，故称分子筛。由于分子筛具有吸附力高，热稳定性强等其他吸附剂所没有的优点，使得分子筛获得广泛的应用。

机油：由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可以弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。

制冷剂：R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比R12略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1；加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水分存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R22是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。氟利昂R22制冷剂可用至2030年，后续应使用满足国家相关要求和本工程实际情况的制冷剂。

3.2.7.4 总平面布置图

采用单井CNG回收的井场总平面布置大同小异，以典型平面布置介绍：

项目井场进口左侧或右侧布置为生活区，井场中心区域为井口采油树，并在一定距离处布置气液分离器、CNG回收撬、加气柱、排污罐等设施，并配套设置发电机组，设置井场运输通道，从进场口至加气柱处。井场典型布置图详见图3.2.7-1。

图3.2.7-1     井场典型布置图

3.2.8辅助及公用工程

3.2.8.1供配电

新建设备进行供配电、防雷防静电设计。井口电加热器用电功率40KW，电缆采用YJV22-4X25+1X16铠装电缆，电源引自井场配电室，直埋敷设至设备；单井CNG回收井场，站内设置1台300kW的燃气发电机进行供电。CNG处理撬用电功率25KW，电缆采用YJV22-5X16铠装电缆，电源引自井场配电室，直埋敷设至设备；采用-40X4镀锌扁钢和就近接地点相连。供配电主要内容详见表3.2.8-1。

表3.2.8-1   项目供配电主要建设内容

| 序 号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 米 | 6300 | YJV22-0.6/1KV 4X25+1X16 |
| 2 | 镀锌钢管 | 米 | 630 | SC40 |
| 3 | 户外电缆接头 | 套 | 63 | 4X25+1X16 |
| 4 | 电缆 | 米 | 800 | YJV22-0.6/1KV 5X16 |
| 5 | 镀锌钢管 | 米 | 160 | SC50 |
| 6 | 户外电缆接头 | 套 | 63 | 5X16 |
| 7 | 室外直埋开挖、恢复 | 米 | 7100 | / |
| 8 | 配电室开关改造 | 个 | 63 | 80A |
| 9 | 配电室开关改造 | 个 | 8 | 63A |
| 10 | 镀锌扁钢 | 米 | 7100 | -40X4 |
| 11 | 接地极 | 根 | 1420 | 2.5米/根 |
| 12 | 燃气发电机 | 台 | 10 | 300kW |

3.2.8.2供排水

（1）供水

①施工期用水

施工期用水主要为施工用水和管道试压用水。项目施工用水量为10m3/d；管道长度为17.225km，管径为50mm，分段试压，试压用水量为15m3。

②运营期用水

营运期用水主要为CNG回收站的员工生活用水，参照《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》中用水定额通用值80L/（人·d），本工程运营期共设置80人，则本工程生活用水量为6.4m3/d（2336m3/a）。员工餐饮不在井场内，由油区统一进行配送，因此不产生餐饮废水。

运行期正常工况下不涉及生产用水，非正常工况下用水主要为井下作业用水，用水量约30m3/井·次，各井预计每年作业1次，用水合计480m3/a，采用罐车由附近转油站拉运至井场。

③退役期用水

若需使用，采用罐车由附近转油站拉运至井场。

（2）排水

①施工期

施工人员生活用排水在油区生活基地内，施工产生的施工废水经收集沉淀处理后，回用于洒水抑尘。

②运营期

有人值守的CNG回收井场建设环保厕所，定期输送至克拉玛依污水处理厂统一处理。用水采用罐车拉运供水。

伴生气净化处理过程中（CNG回收撬）产生的含油废水经站内排污罐收集后，罐车送至红山嘴原油处理站处理。

运营期井下作业废液（洗井废水、酸化废液、压裂废液）、洗井废水、采出水依托红山嘴原油处理站采出水处理系统处理，达标后回注地层用于油田注水开发。

井场雨水采取自然外排形式。

3.2.8.3仪控

新增I/O模块及配套电缆连接，将各个井场新增建设的设备的数据上传至油区内已建的控制系统，并对各控制系统进行组态调试。具体如下：

（1）井口放空

将32座井口新增设备橇（放空火炬、40kW井口电加热器及气液分离器橇）数据上传至各已建控制系统，并对各控制系统进行组态调试

（2）接入已有系统和零散气集中CNG回收工艺

将新增电加热器橇数据上传至已建控制系统并对控制系统进行组态扩容调试。与1座电加热器橇配套的控制柜进行通信，通信方式为RS485接口、Modbus for RTU协议，监测装置内仪表设备运行等参数。

（3）零散气单井CNG回收工艺

将10口井新增CNG橇数据上传至已建控制系统并对控制系统进行组态扩容调试。与1座电加热器橇配套的控制柜进行通信，通信方式为RS485接口、Modbus for RTU协议，监测装置内仪表设备运行等参数。

3.2.8.4管道防腐

对地上管线外防腐层主要采用环氧树脂防腐层体系、聚氨酯防腐层体系和氟碳防腐层体系。防腐层结构为环氧富锌底漆2道（80μm），环氧云铁中间漆2道（140μm），氟碳面漆2道（100μm），干膜厚度不小于320μm。

对埋地工艺管线、管件以及埋地套管推荐采用无溶剂型液体环氧（600μm）+聚丙烯胶粘带防腐，聚丙烯胶带厚度≥1.1mm，搭接宽度为带宽的50%～55%。土壤界面管段埋地防腐层应延伸至地上约200mm，室外管道同时应在地面上下各250mm 范围缠绕铝箔胶带作耐候处理。

3.2.9依托工程

（1）接入现有系统工艺：50088等17个井场→南五区集输管网→五区南转油站（气液分离）→伴生气进入克75天然气处理站，含水原油进入金龙2转油站（增压）→红山嘴原油处理站原油处理系统；克044_H井场→克83区集输管网→克83接转注站（增压）→五区南转油站（气液分离）→伴生气进入克75天然气处理站，金龙2转油站气液分离后含水原油增压后→红山嘴原油处理站原油处理系统。

（2）集中CNG回收工艺：拐17井和拐171井→经新建管线→拐17集中罐（气液分离，气相经集中罐区CNG撬处理）→液相金龙2转油站（增压）→红山嘴原油处理站原油处理系统。单井CNG回收井场的工艺废水→红山嘴原油处理站采出水处理系统。

（3）探转采井场：单井放空和单井CNG回收工艺的井场产生的含水原油均拉油至金龙2转油站增压后）→红山嘴原油处理站原油处理系统。非探转采井场：井口放空工艺的含水原油和单井CNG回收井场含水原油的处理和处置方式并未发生变化，该部分不新增含水原油的规模，因此沿用原来的处理方式和处置去向仍可行，且在之前环评手续中已经论证，本次评价不再重复。单井放空和单井CNG回收工艺的所有井场产生的分离废水进入红山嘴原油处理站的采出水处理系统处理。

除此之外，项目产生危险废物依托重油开发公司危险废物临时贮存点暂存，并定期交给克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司和克拉玛依沃森环保科技有限公司处置，生活污水依托克拉玛依市第二污水处理厂处理。总体依托情况示意图如下：

图3.2.9-1    本工程总体依托情况

本工程依托的具体工程介绍及依托可行性分析具体如下：

3.2.9.1南五区集输管网

（1）五区南集输系统

五区南集输管线共有两条集油干线，分别为东线和西线，其中东线辐射8井、西线辐射12井；根据设计干线的集输规模为2000m3/d，目前东线液量为195m3/d，油量133.46t/d；西线液量为344.16m3/d，油量170t/d，详见下表。

表3.2.9-1  五区南集输管网及规模

| 管线名称 | 管线材质 | 管径 | 承压 | 设计规模m3/d | 实际液量m3/d | 实际油量t/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东线 | 玻璃钢 | DN250 | 3.5Mpa | 2000 | 195 | 133.46 |
| 西线 | 玻璃钢 | DN250 | 3.5Mpa | 2000 | 344.16 | 170 |

五区南转油站的计量撬点共有10座，其中1座为12井式，4座8井式，5座1井式，详见下表。

表3.2.9-2   五区南集输撬点情况

| 撬点名称 | 计量撬规格 | 井数 | 井号 | 剩余空头数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#撬点 | 12井式一体化轮井计量装置 | 7 | HW5010、HW5011、HW5012、HW5013、HW5024、HW5025、HW5026 | 5 |
| 2#撬点 | 单井计量撬 | 1 | HW5014 | 0 |
| 3#撬点 | 8井式一体化轮井计量装置 | 2 | HW5029、HW5030 | 6 |
| 4#撬点 | 单井计量撬 | 1 | HW5031 | 0 |
| 5#撬点 | 8井式一体化轮井计量装置 | 2 | HW5032、HW5033 | 6 |
| 6#撬点 | 8井式一体化轮井计量装置 | 2 | HW5034、HW5035 | 6 |
| 7#撬点 | 单井计量撬 | 1 | HW5036 | 0 |
| 8#撬点 | 单井计量撬 | 1 | HW5037 | 0 |
| 9#撬点 | 8井式一体化轮井计量装置 | 2 | HW5038、HW5039 | 6 |
| 10#撬点 | 单井计量撬 | 1 | HW5001 | 0 |

五区南集输系统管网图如下：

图3.2.9-2   五区南集输系统管网

综上表可知，本工程所布置的井都在东线和西线包围范围内，且目前区域内仍有空余的撬点可将本工程井场的产出液接入，从接纳范围、接纳能力上看均依托可行。

3.2.9.2克83接转注站和克83区集输管网

（1）克83集输管网

目前克83接转注气站负责对4口油井转输，6口井进行注入；出油管道采用 DN80  2.5MPaⅡ型柔性复合管，管道长度 5.44km，集油支线采用DN1502.5MPa玻璃纤维管线管，管道长度 1.0km。详细见图3.2.9-4。

图3.2.9-4  克83区集输管网示意图

综上图示可知，本工程克044_H井位于克83集输管网范围内，且距离较近，克83集输管网本身与五区南转油站连接，因此可利用克83集输管网对克044_H井的产出液进行收集，克83集输管网的集输规模为131t/d，目前实际集输量为58.61t/d，仍有72.39t/d的输送余量，本项目为14.36t/d，因此依托该克83集输管网可行。

（2）克83接转注站

①油气分离及采出液转输系统主工艺

集油区来气液（20～131t/d，0.6~9.9×104Nm3/d，0.25MPa，10~20℃）加入阻垢剂后进入站内生产分离器进行气液分离，液相（0.2MPa，10~20℃）通过转油泵增压至0.6MPa～0.9MPa 后，经换热后至≥40℃出站输往五区南转油站；分离出的气相进入除油器进一步除液，除油器出气（0.6~9.9×104Nm3/d，0.2MPa，10~20℃）去伴生气处理系统。

②伴生气处理系统

伴生气处理采用“过滤→增压→分子筛脱水→PSA 变压吸附脱碳”的处理工艺，设计规模 10×104m3/d。

除油器出气经过滤分离器进一步分离过滤后进伴生气压缩机，增压至 1.4MPa（T=20~40℃）去分子筛脱水装置脱水，脱水后干气水露点≤-40℃，进入 PSA 变压吸附脱碳装置处理，出净化天然气（0.4~2×104Nm3/d，1.0~1.2MPa，10~40℃，CO2含量≤3%）经计量、稳压后去集油干线，与采出液混输至五区南转油站；解析出的高浓度 CO2增压后采用超临界注入。

③CO2注入系统主工艺流程

CO2注入系统采用“自产 CO2超临界注入+外购 CO2液态注入”工艺。超临界注入设施设计规模 6×104Nm3/d。PSA变压吸附脱碳装置出口解析富CO2气（P=5~20kPa，T=20~50℃，CO2浓度≥87%）经CO2增压压缩机增压至0.8MPa、温度40℃，进入超临界CO2注入压缩机增压至27-28MPa，温度 50℃，与液态 CO2掺混后去油区注入。

图3.2.9-3   克83接转注气站流程图

克83接转注站包括油气分离及采出液转输系统和伴生气处理系统，本工程在克83接转注站仅进行转输，不进行气液分离和伴生气处理。克83接专注站的产出液转输规模为2131t/d，9.9×104Nm3/d，目前实际的处理规模为58.61t/a，1.0382×104Nm3/d，本项目为14.36t/a，0.3209×104Nm3/d在剩余处理规模范围内。

3.2.9.3五区南转油站

五区南转油站设计转输规模35×104t/a；伴生气增压规模20×104m3/d。油区密闭来气液在管汇混合后，进入分离器进行气液分离（0.3～0.35MPa，30-40℃），分离出的含水原油加热至≥45℃后进入分离缓冲罐（0.2～0.25MPa），由转油泵增压（1.2-1.9MPa）输往金龙2转油站；分离出的伴生气（0.2～0.25MPa）经除液器除油后，由伴生气增压系统增压输往克75天然气处理站。

图3.2.9-3   五区南转油站系统流程图

站内设置事故罐，全站停电或转油管道出现事故时，分离器出液经加热后去往事故罐，避免造成油田大面积停产；事故罐内含水原油可通过提升泵直接外输或提升至分离器进口。

3.2.9.4金龙2转油站

金龙2转油站工程包含在“金龙2区块开发建设工程（变更）”建设内容中，克拉玛依市生态环境局于2022年3月1日以克环函〔2022〕35号文予以批复（附件4），目前正在组织验收。金龙2转油站设计转液能力为 150×104t/a（4800m3/d），转气能力为100×104Nm3/d。目前实际转油量为2200m3/d，剩余转油量为2600m3/d。实际转气量为55.12×104Nm3/d，剩余转气量为44.88×104Nm3/d。

处理工艺为：金龙2井区来气液进入转油站油气分离器进行气液分离，分离出的含水原油进入相变加热炉，加热升温后接入缓冲罐，经缓冲后由转油泵升压转输至红山嘴原油处理站；分离出的天然气经除油器除油后，进入天然气增压装置，部分气经计量后作为站内燃料气（加热炉耗气），用于加热和采暖，其余由天然气增压装置处理后外输至 81号天然气处理站。外部管道事故状态下，分离缓冲罐分离出的含水原油进入事故罐；待事故解除后，含水油经回掺泵提升至相变加热炉前端，天然气由新建火炬燃烧放空。

3.2.9.5拐17集中罐

拐17集中罐位于小拐油田拐17井区，包括1座计量集中拉油站规模为3.17×104t/a和1套3×104m3/d的CNG伴生气处理装置。拐17集中罐已经编制完成《中拐凸起拐17井区侏罗系八道湾组J1b31油藏试验井部署地面工程环境影响报告表》，并取得环评批复（塔地环字〔2020〕54号）。

目前中拐凸起拐17井区侏罗系八道湾组J1b31油藏试验井部署地面工程已经完成验收，根据建设单位提供数据，拐17集中罐现有的实际收集能力为已经辐射的6口水平井，产出液为2.20×104t/a，伴生气为2.54×104m3/d。本项目新增收集拐17井和拐171井，根据前文统计，两口井的伴生气量为992m3/d，产液量为14.15t/d（5165t/a），拐17集中罐仍有处理余量。

3.2.9.6红山嘴原油处理站

红山嘴油田原油处理站主要负责红车拐地区（红山嘴老区、金龙-中拐油田、车排子油田、红山嘴新区）的原油、采出水、压裂返排液处理及注水任务。

红山嘴油田原油处理站在2020年新建原油处理装置1套、原油稳定装置1套、原油外输系统、常规采出水处理设施1套（处理规模为1300m3/d）、压裂返排液采出水处理设施1套（设计规模3500m3/d）注水系统、30000m3压裂返排液储存池1座、伴生气增压设施1套。于2020年8月取得《关于采油一厂红山嘴油田原油处理站建设工程环境影响报告表的批复》（克环函〔2020〕141号）。

工程在建设过程中因部分工序规模、工艺发生变化，变化为新建原油处理装置1套，原油稳定装置1套、压裂返排液预处理装置1套（1500m3/d）和采出水处理装置（2000m3/d）、注水系统、30000m3压裂返排液储存池1座、伴生气增压设施1套。属于重大变动重新报批，于2022年9月取得《关于采油一厂红山嘴油田原油处理站建设工程（变更）环境影响报告表的批复》（克环函〔2022〕140号），并于2023年8月完成自主验收。红山嘴油田原油处理站已申领排污许可证，证书编号为91650200715597998M。

红山嘴原油处理站设计规模为100×104t/a，压裂返排液处理规模为1500m3/d，采出水处理规模为3300m3/d。实际原油处理能力为42.1×104t/a，剩余处理能力为58.9×104t/a；返排液实际处理能力为841m3/d，剩余处理能力为659m3/d；采出水实际处理规模为1900m3/d，剩余处理能力为1400m3/d。

（1）原油处理

原油处理采用热化学沉降脱水和电化学沉降脱水相结合的工艺，即非常规开发区块含压裂返排液的采出液与卸油缓冲罐来液在集油管汇混合后，进入压力沉降罐脱出采出液中游离水及部分乳化水，压力沉降罐出低含水油（含水20%）与常规开发区块低含水采出液混合后进入相变加热炉，加热后的含水原油进入电脱水器，处理后的净化油去往原油稳定系统。

压力沉降罐分离出的采出水去压裂返排液处理装置：电脱水器分离出的采出水去往卸油缓冲罐。卸油台来液由卸油泵提升至卸油缓冲罐，与电脱水器出高温水混合后，由卸油提升泵均匀提升至进站管汇。体积压裂开发区块原油脱水工艺流程框图见图3.2.9-5。

图3.2.9-5  红山嘴原油处理站脱水处理工艺

原油稳定采用负压闪蒸工艺，原油稳定处理规模为100×104t/a，原油稳定装置处理量弹原油稳定装置处理量弹性范围为80%～120%，运行时间为8000h，工艺流程框图见图3.2.9-6。

图3.2.9-6  红山嘴原油处理站原油稳定工艺示意图

（2）采出水处理

红山嘴油田原油处理站采出水处理系统分为自建系统和第三方处理系统。自建系统采用“压力缓冲+聚结除油+反应沉降”工艺处理常规采出水，处理完后回注油藏，处理能力1300m3/d。第三方处理系统有1套，采用“重力除油+气浮+过滤”工艺，可处理非常规与常规采出水，处理完后回注油藏，处理能力2000m3/d；第三方水处理工艺示意图，见图3.2.9-7。

图3.2.9-7  采出水注水处理工艺示意图

（3）压裂返排液处理

压裂返排液的处理工艺主要为气浮+生化+混凝沉降+过滤（1500m³/d）。具体工艺流程如下：进水泵安装在压裂返排水储存池取水区，取水泵出口设流量计，经过计量后的污水与系统内部回收污水一起进入气浮单元，气浮出水经过中间水箱和提升泵进入生化单元，单元出水重力流进入生化后处理单元处理后进入过滤吸水水箱，然后通过过滤提升泵提升进入过滤单元，过滤出水进入外输水箱，经外输泵提升进入外排管线，在外输泵出口设外排水量流量计，在流量计之前设不合格水回流管线，当监测到不合格出水时，排水切换至回收水箱。加药系统和专属菌培养系统分别为气浮和生化提供药剂和菌液，加药系统采用清水进行药剂配制，专属菌培养系统采用培养基进行培养。过滤反洗采用产水箱中的滤后水，该部分水未经过总出水流量及计量。反洗排水进入回收水箱。气浮排泥和生化后处理单元排泥均进入污泥箱，经过提升泵提升进入污泥脱水机进行脱水，脱水污泥输送至外运装载区，定期拉运至指定点。

图3.2.9-8  压裂返排液处理工艺流程

3.2.9.7克75天然气处理站

克75天然气处理站于1993年建成，2009年改造后采用增压、注甲醇、J-T阀节流制冷、低温分离脱水脱烃工艺。克75天然气处理站于2022年11月8日取得《关于新疆油田天然气凝液储罐和装载系统VOCs达标治理工程（克75天然气处理站）环境影响报告表的批复》（克环函〔2022〕179号），目前达标治理工程还未建设完成，未进行验收。

该站设计增压规模 20×104Nm3/d，站内设压缩机3座（Q：10×104Nm3/d，P进：0.5-1.0MPa，Pm：6.3MPa），2用1备，目前压缩机进口压力 0.56-0.8MPa，出口压力 3.0-4.8MPa；设计脱水脱烃规模40×104Nm³/d（最大处理能力48×104Nm3/d），目前处理量12×104Nm3/d，剩余处理能力为28×104Nm3/d，进站气均需要增压后处理。工艺流程见图3.2.9-7。

图3.2.9-7   克75天然气处理站工艺流程图

3.2.9.8危险废物处置

本工程产生的废机油交由克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置；废过滤材料交由克拉玛依沃森环保科技有限公司处置。

克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司于2006年开始建设，原设计处理能力为100m3/d，并履行了环保手续，但由于后期的市场调研将扩大含油污泥的处理规模，追加投资将处理规模扩大至300m3/d，并委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司对其进行了环境影响评价，克拉玛依市环保局于2007年4月以克环保函〔2007〕28号文件对项目进行了批复。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定及程序，2007年11月，克拉玛依市环境科研监测中心站对现有工程进行了竣工环境保护验收监测，克拉玛依市环保局进行了竣工环保验收。2010年由于生产的需要，建设单位在厂区北侧扩建2座50m×70m×6m的污水沉降池，作为含油污水进入厂区的预处理分离油水，并于2010年9月报克拉玛依市环境保护局以克环保函〔2010〕127号文件进行了批复，于2011年4月建设投入使用，2011年8月，克拉玛依市环境科研监测中心站对污水储池扩量工程进行了竣工环境保护验收监测，克拉玛依市环保局进行了竣工环保验收。验收监测报告认为，落地油及清罐油泥治理及扩量工程，立项、环评、初步设计及试生产报批手续齐全，环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用，环保设施运行基本正常，对环评和初步设计的要求落实到位。2018年原新疆维吾尔自治区环境保护厅对《关于克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司油田污泥污水处理项目升级改造固体废物污染防治设施项目》（新环函〔2018〕1182号）予以批复，2019年6月通过新疆维吾尔自治区生态环境厅验收（新环审〔2019〕67号）。博达废弃物处置再生利用项目设计处理能力为118.5万t/a（其中含油泥废液34万t/a、含油污泥30万t/a、干化油泥及废矿物油40.5万t/a、含油钻井废弃物10.5万t/a、废防渗膜及废树脂3.5万t/a），该项目于2018年原新疆维吾尔自治区环境保护厅对《关于克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司废弃物处置再生利用项目》（新环函〔2018〕1447号）予以批复，2023年10月通过企业自主验收。克拉玛依博达生态环保有限公司已申领排污许可证，证书编号为91650200784680525Y001V。

克拉玛依沃森环保科技有限公司位于克拉玛依市白碱滩区石西公路369号，危废经营许可证编号6502040041，有效期限2022年1月6日至2027年1月5日。危险废物处置类别为：《国家危险废物名录》中除HW01医疗废物、HW10多氯（溴）联苯类废物、HW15爆炸性废物、HW29含汞废物之外的42大类432种。处置规模为49900吨/年。

3.2.9.9重油开发公司危险废物临时贮存点

建设有一座钢架结构危险废物储存棚，建筑面积640m2，主要用于暂存废机油存放、废树脂存放、沾油固废；建设了一座地上半敞开式危废贮存场，面积1011.93m2；并建设有三栋建筑物，其中值班室、杂物间和化学药剂室共136.40m2，建设了1座25m3的渗滤液收集池及消防、监控等配套设施。

危险废物贮存棚四周均为钢砼挡墙和防尘网，贮存场四周均为钢砼挡墙，均设置彩钢板顶棚，采用非织造布复合土工膜（二布一膜）和C35混凝土石砼进行基础防渗，具备防风、防雨和防晒措施，防渗符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求。配套建设渗滤液收集池，并按规范设置警示标志。

该项目于2018年编制完成《重油开发公司危险废物临时贮存点建设工程环境影响报告表》，并取得了《关于重油开发公司危险废物临时贮存点建设工程环境影响报告表的批复》（克环保函〔2018〕66号）。并于2020年3月22日，完成了自主验收。

本工程危险废物产生量少，贮存依托重油开发公司危险废物临时贮存点可行。

3.2.9.10克拉玛依市第二污水处理厂

克拉玛依市第二污水处理厂位于克拉玛依市中心城区以南9公里、217国道南侧，由克拉玛依天创水务有限公司建设。污水处理厂一期工程于2011年年底正式投产运营，处理规模为5万m3/d，取得原自治区发改委、建设厅新环监建函〔2008〕97号批复，原克拉玛依市环境保护局以克环保函〔2013〕281号完成验收；二期工程于2019年7月建成投运，处理规模为10万m3/d；出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A。取得原克拉玛依市环保局克环保函〔2017〕210号环评批复，并于2020年1月15日完成自主验收。

根据克拉玛依市人民政府网公布的《2021年上半年全市废水监督性监测信息公开表》，克拉玛依天创水务有限公司第二污水厂污水外排口出水水质可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A。本工程营运期生活污水产生量为5.44m3/d，占比很小，克拉玛依市第二污水处理厂可接收本工程施工期施工人员产生的生活污水，依托可行。

3.2.9.11依托可行性汇总

井口放空工艺、CNG集中回收、单井CNG回收工艺主要在自身井场内处理，主要为产生的分离废水要送入红山嘴原油处理站处理（其中的产出水处理单元）。

接入五区南集输系统和接入克83井区集输系统的来液分别经过五区南转油站和克83接转注气站处理后，伴生气输往克75天然气处理站，含水原油输往金龙2转油站，最后进入红山嘴原油处理站进行处理。根据上文介绍，本工程依托可行性分析详见表3.2.9-3。

表3.2.9-3   本工程依托工程可行性分析表

| 项目处理工艺方案 | 依托工程 |  |  | 处理规模 | 实际处理量 | 剩余规模 | 本工程规模 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接入现有集输系统 | 五区南转油站 | 转液×104t/a |  | 35 | 15.74 | 19.26 | 6.36 (202.7m3/d) | 是 |
|  |  | 转气×104m3/d |  | 20 | 5.5121 | 14.49 | 1.939 | 是 |
|  | 五区南集输管网m3/d |  |  | 2000 | 539.16 | 1460.84 | 174.31 | 是 |
|  | 克83转注汽站 | 转液t/d |  | 131 | 58.61 | 72.39 | 14.36 (16.7m3/d) | 是 |
|  |  | 转气 ×104Nm3/d |  | 9.9 | 1.0382 | 8.9618 | 0.321 | 是 |
|  | 克83集输系统t/d |  |  | 131 | 58.61 | 72.39 | 14.36 | 是 |
|  | 克75天然气处理站×104Nm3/d |  |  | 40 | 12 | 28 | 2.26 | 是 |
| 集中CNG回收 | 拐17集中罐 | 采出液收集t/d |  | 86.85 | 60.27 | 26.58 | 14.15(16.5m3/d) | 是 |
|  |  | CNG处理×104Nm3/d |  | 3 | 2.54 | 0.46 | 0.099 | 是 |
| 单井放空 | 金龙2转油站 | 转液m3/d |  | 4800 | 2200 | 2600 | 104.63 | 是 |
|  |  | 转气×104m3/d |  | 100 | 55.12 | 44.88 | 0 | 是 |
| 单井CNG回收 | 金龙2转油站 | 转液m3/d |  | 4800 | 2200 | 2600 | 47.63 | 是 |
|  |  | 转气×104m3/d |  | 100 | 55.12 | 44.88 | 0 | 是 |
| 综上四种方式 | 金龙2转油站转油，m3/d |  |  | 4800 | 2200 | 2600 | 388.10 | 是 |
| 单井CNG回收 | 生活污水，克拉玛依市第二污水处理厂，m3/d |  |  | 15万 | 9.31万 | 5.69万 | 5.44 | 是 |
| 全部 | 红山嘴原油处理站 |  | 原油处理×104t/a | 100 | 42.1 | 58.9 | 12.18 | 是 |
|  |  |  | 废水处理m3/d | 3300 | 1900 | 1400 | 11.77 | 是 |
|  | 克拉玛依沃森环保科技有限公司 |  |  | 4.99万t/a | 2万t/a | 2.99万t/a | 272.73t/a | 是 |
|  | 克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司 |  |  | 118.5万t/a | 35万t/a | 83.5万t/a |  | 是 |
| 现有生产井的产油规模计入表中各个转油站、处理站等站场、公司的实际处理规模范围内，本次主要新增的产液产油规模统计可行性分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上分析，本工程依托的各个工程均可行。

3.2.9.10其他依托工程

在井口放空工艺的井场、接入现有系统的井场和集中CNG回收的井场内，本工程不改变现有井场内的采油树、油罐等工艺装置。

3.2.10工程占地

本工程不新增占用基本农田，本次新增用地主要为管线建设的临时用地。项目所在区用地主要为灌木林地、盐碱地、水浇地、沙地、其他草地、裸地等。本工程占地情况统计如下：

表3.2.10-1   项目工程占地统计   单位：m2

| 分区 | 工程 | 长度m | 临时用地面积m2 | 永久用地面积m2 | 总面积m2 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 50032 | / | / | 4080 | 4080 | 工矿用地 |
|  | 50045 | / | / | 4572 | 4572 | 工矿用地 |
|  | 50047 | / | / | 3038 | 3038 | 工矿用地 |
|  | 50087 | / | / | 3562 | 3562 | 工矿用地 |
|  | 58043 | / | / | 4638 | 4638 | 盐碱地、其他草地、灌木林地 |
|  | 拐17 | / | / | 1084 | 1084 | 灌木林地 |
|  | 拐171 | / | / | 5478 | 5478 | 沙地 |
|  | 金217 | / | / | 13018 | 13018 | 灌木林地、盐碱地 |
|  | 金222 | / | / | 12107 | 12107 | 灌木林地 |
|  | 金223_H | / | / | 10455 | 10455 | 沙地、盐碱地 |
|  | 金230 | / | / | 9048 | 9048 | 水浇地、灌木林地 |
|  | 金龙114 | / | / | 6252 | 6252 | 其他草地、灌木林地 |
|  | 金龙2 | / | / | 5087 | 5087 | 沼泽地、沙地 |
|  | 和丰9 | / | / | 8973 | 8973 | 灌木林地 |
|  | 和探1 | / | / | 9832 | 9832 | 沙地 |
|  | 金砂1 | / | / | 18210 | 18210 | 沙地 |
|  | 克842 | / | / | 9500 | 9500 | 其他草地 |
|  | 玛湖14 | / | / | 11520 | 11520 | 其他草地 |
|  | 玛湖28 | / | / | 3535 | 3535 | 灌木林地 |
|  | 玛湖45 | / | / | 10794 | 10794 | 沙地 |
|  | 玛湖5 | / | / | 7956 | 7956 | 盐碱地、灌木林地 |
|  | 玛湖8 | / | / | 10913 | 10913 | 灌木林地 |
|  | 沙探001 | / | / | 10605 | 10605 | 沙地 |
|  | 中佳17 | / | / | 10446 | 10446 | 水浇地、灌木林地 |
|  | 中佳9 | / | / | 6876 | 6876 | 裸地、水浇地 |
|  | 50088 | / | / | 2843 | 2843 | 工矿用地 |
|  | KHW804 | / | / | 6841 | 6841 | 灌木林地、其他草地 |
|  | 克044_H | / | / | 2858 | 2858 | 灌木林地 |
|  | 克843H | / | / | 9527 | 9527 | 其他草地 |
|  | 金228_H | / | / | 9416 | 9416 | 灌木林地 |
|  | 中佳905 | / | / | 10799 | 10799 | 裸地、水浇地 |
|  | 克029 | / | / | 5030 | 5030 | 沼泽地、灌木林地、其他草地 |
|  | 克202 | / | / | 2518 | 2518 | 灌木林地 |
|  | 和探101 | / | / | 10840 | 10840 | 沙地 |
|  | 玛湖286 | / | / | 12158 | 12158 | 灌林地 |
|  | 金213 | / | / | 12714 | 12714 | 灌木林地 |
|  | 金龙42 | / | / | 8029 | 8029 | 其他草地 |
|  | 金龙51 | / | / | 10199 | 10199 | 其他草地、灌木林地 |
|  | 中佳15 | / | / | 8688 | 8688 | 水浇地、灌木林地 |
|  | 中佳151 | / | / | 7013 | 7013 | 水浇地 |
|  | 中佳152 | / | / | 6758 | 6758 | 水浇地、灌木林地 |
|  | 中佳143 | / | / | 9033 | 9033 | 水浇地 |
|  | 金227 | / | / | 10260 | 10260 | 沙地 |
|  | 克76 | / | / | 1080 | 1080 | 工矿用地 |
|  | 50022 | / | / | 9990 | 9990 | 工矿用地 |
|  | 50024 | / | / | 2426 | 2426 | 工矿用地 |
|  | 50026 | / | / | 3303 | 3303 | 工矿用地 |
|  | 50067 | / | / | 1426 | 1426 | 工矿用地 |
|  | 50051 | / | / | 10386 | 10386 | 工矿用地 |
|  | 50061 | / | / | 4695 | 4695 | 工矿用地 |
|  | 50009 | / | / | 905 | 905 | 工矿用地 |
|  | 50036 | / | / | 1050 | 1050 | 工矿用地 |
|  | 50078 | / | / | 2319 | 2319 | 工矿用地 |
|  | 50029 | / | / | 4124 | 4124 | 工矿用地 |
|  | 克001 | / | / | 948 | 948 | 其他草地 |
|  | 50080 | / | / | 1010 | 1010 | 工矿用地 |
|  | 50019 | / | / | 1005 | 1005 | 工矿用地 |
|  | 中佳131 | / | / | 10892 | 10892 | 沙地、水浇地 |
|  | 中佳18 | / | / | 9000 | 9000 | 水浇地 |
|  | 中佳12 | / | / | 9639.8 | 9639.8 | 水浇地、其他草地 |
|  | 金龙60 | / | / | 9470.8 | 9470.8 | 沙地 |
|  | 中佳19 | / | / | 8542 | 8542 | 水浇地、沙地 |
|  | 小计 |  |  | 439314.6 | 439314.6 |  |
| 管线 | 50087单井～金龙10计量撬 | 30.8 | 462 | / | 462 | 采矿用地/公益林 |
|  | 50088单井～金龙10计量撬 | 329.9 | 4948.5 | / | 4948.5 | 采矿用地/公益林 |
|  | 金龙10计量撬～东线集油管线 | 80.9 | 1213.5 | / | 1213.5 | 工矿用地 |
|  | 50045单井～5#撬点 | 412 | 6180 | / | 6180 | 工矿用地 |
|  | 50032单井～5#撬点 | 1380 | 20700 | / | 20700 | 工矿用地 |
|  | 50047单井～5#撬点 | 913 | 13995 | / | 13995 | 工矿用地 |
|  | 克76单井～6#撬点 | 458 | 6870 | / | 6870 | 工矿用地 |
|  | 50022单井～9#撬点 | 450 | 6750 | / | 6750 | 工矿用地 |
|  | 50024单井～9#撬点 | 280 | 4200 | / | 4200 | 工矿用地 |
|  | 50026单井～6#撬点 | 539 | 8085 | / | 8085 | 工矿用地 |
|  | 50067单井～50087 | 828.8 | 12432 | / | 12432 | 工矿用地 |
|  | 50051单井～3#撬点 | 181.6 | 2724 | / | 2724 | 工矿用地 |
|  | 50080单井～50087 | 850 | 12750 | / | 12750 | 工矿用地 |
|  | 50009单井～6#撬点 | 647 | 9705 | / | 9705 | 工矿用地 |
|  | 50036单井～5#撬点 | 629 | 9435 | / | 9435 | 工矿用地 |
|  | 50019单井～6#撬点 | 181.6 | 2724 | / | 2724 | 工矿用地 |
|  | 50029单井～3#撬点 | 1480 | 22200 | / | 22200 | 工矿用地 |
|  | 克001单井～1#撬点 | 1145 | 17175 | / | 17175 | 其他草地 |
|  | 克044_H～克83接转注气站 | 922 | 13830 | / | 13830 | 灌木林地 |
|  | 拐17～集中罐 | 1241 | 18615 |  | 18615 | 灌木林地、沙地 |
|  | 拐171～集中灌 | 495 | 7425 |  | 7425 | 沙地 |
|  | 小计 | 13474.6 | 202419 | 0 | 202419 | / |
| 总计 |  | 13474.6 | 202419 | 439314.6 | 641733.6 | / |

3.2.11土石方平衡

本工程主要为管线敷设产生的挖填方，井场内设施设备安装产生的挖填方量较少，具体情况详见表3.2.11-1。

表3.2.11-1    项目土石方平衡计算表  单位：m3

| 项目组成 | 挖方 | 填方 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场工程 | 8208 | 8208 | 0 | 0 |
| 集输管线 | 308663.25 | 308663.25 | 0 | 0 |
| 合计 | 316871.25 | 316871.25 | 0 | 0 |

综上表分析可知，本工程挖方量为31.69万m3，开挖土方全部在工程沿线回填，填方量为31.69万m3，无借方和弃方。

3.2.12人员及工作制度

工作制度：一年工作365天，每天24小时。

劳动定员：本工程在中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18井、中佳12、金龙60、中佳19井场内配置有5—8人在值守规模，本次评价按照8人计，共有80人。生产人员按照4班2倒设置。

3.2.13施工组织

（1）施工计划

项目预计2026年8月开工建设，2027年3月工程完工投产，建设工期6个月，每日平均施工人数约60人。

（2）施工营地

本工程不单独设置施工营地，施工人员生活依托油区的生活营地。每日用餐往返油区食堂进行用餐，特殊情况送餐。现场基本无生活污水产生。

（3）施工场地

管道沿线不设置专门的施工场地，管道敷设过程中主要利用其两侧施工带进行作业物品堆放等。

（4）施工便道

本项目为伴生气治理，对已有的已建的井场进行改造治理，因此本项目利用区域已有的周边道路进行运输，不设置新的施工便道。

（5）施工用地用水

井场内利用站内已有的供电管路进行建设，管线建设过程中利用油区的供电管网接入建设。

3.3工程分析

3.3.1施工期工艺流程及影响因素分析

本工程主要为现有井场内的伴生气处理，采用井口放空工艺、接入现有集输系统工艺，集中CNG回收工艺和单井CNG回收工艺四种。其中施工期井口放空工艺和单井CNG回收工艺方案建设均在井场内，接入现有集输系统和集中CNG回收工艺主要为管线敷设工艺。因此施工期按照井场建设和管线建设情况介绍。

3.3.1.1井场建设（井口放空工艺和单井CNG回收工艺方案，含探转采产能建设）

本项目井场、道路依托原有已建井场和道路，井口放空工艺和单井CNG回收工艺方案的井场内主要为设备的安装、场地清理、调试等。井场施工流程详见表3.3.1-1。

表3.3.1-1   装置区施工工艺流程及产排污环节图

井场内新增的排污罐区域进行重点防渗，环保厕所处、CNG回收撬、气液分离撬等工艺装置区设置一般防渗区，其他区域保持不变。井场内建设主要会产生土壤扰动、扬尘、工程机械废气、焊接废气、噪声和施工固废等。对于探转采井场，主要利用井场内现有的设备设施，包括采油树、抽油机、油罐等等。

3.3.1.2管线建设（接入现有集输系统和集中CNG回收）

接入现有集输系统：对50032、50045、50047、50087、50088等18口井建设集输管道，接入现有的五区南集输系统和克83集输系统中。

集中CNG回收：建设管线将拐17和拐171井接入拐17集中罐区进行CNG回收。施工期管线施工工艺流程如下：

图3.3.1-2    管线施工工艺图

（1）施工线路场地清理

根据工程设计资料，管道施工作业带宽度为15m，现场勘查确定路由后即进行施工作业带线路的清理，应组织对施工作业带内地上、地下各种建（构）筑物和植（作）物、林木等进行清点造册。施工作业带清理应在放线并办理好征（占）地手续后进行，按有关法规和节约少占林地、耕地等，对管道施工作业带只进行临时性使用土地，施工完毕后应立即恢复原貌。

（2）开挖管沟

管道以沟埋方式敷设为主，本工程管道埋深在1.7～1.9m，井场内部分管线采用管墩架设方式进行建设。本工程主要采用大开挖的方式进行施工，1处采用顶管穿越进行施工建设。

①大开挖时一般采取分层开挖，分层堆放，分层回填的原则。管沟开挖过程中，地表扰动剧烈，流失强度可能达到剧烈侵蚀以上，特别是如果遇到雨季，水土流失将十分严重。在斜坡和沟槽地段应采用石料或编织袋装土砌筑挡土墙（护坡），避免出现水土流失同时加固作业便道。管沟沟底单管开挖宽度为0.5m，管沟边坡比为1:1。一般地段管线施工方式断面示意见图3.3.1-3。

图3.3.1-3    开挖施工方式断面示意图

②顶管施工是指在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。

在顶管施工过程中将使用到泥浆，泥浆可减少顶进过程中管壁与土体之间的摩擦力，并填充流失的土体，减少土体变形、沉降和隔水。泥浆产品是由膨润土加水勾兑而成。在顶管施工过程中，泥浆会因土质的不同而要求有不同黏度、比重等，比重须控制在1.03～1.30之间。为保证泥浆性能，需要根据不同的地质加入少量的添加剂。

图3.3.1-4   顶管穿越示意图

图3.3.1-5   顶管穿越施工工艺流程及产排污环节图

（3）焊接、补口、补伤、防腐

项目井场内无缝钢管采用焊接，柔性复合管采用螺纹连接，管材经过防腐绝缘后运到现场，开始布管、组装焊接等。防腐层有漏点、机械损伤等缺陷时应进行补伤，补伤时，应先对漏点或损伤进行清理，并将其周围 50mm 范围内搭接处的防腐层用粗砂纸打磨粗糙，然后采用刷涂或刮涂进行修补；对破损处已裸露的钢表面应进行人工除锈处理，等级达到 ST3级，补涂涂层实干后应再次进行漏点检查并合格。

（4）下管入沟

全部采用埋地敷设，单井集油管线埋深-1.7m，集油内支线管线埋深-1.9m。管道下沟前应将沟内平整清除干净，管道下沟起吊必须用专用吊具，吊管间距不大于 17m，起吊高度 1m，起吊点距管道环向焊缝距离不小于 2m，轻放至管沟内，严防损伤管道及其防腐层。

（5）清管、试压、下管、覆土回填

清管在进行试压前必须采用清管器空气进行清管，并不应少于四次。清管应确保将管道内的污物清除干净。

管道应采用无腐蚀性洁净水作为试压介质，进行强度和严密性试压，其力值、允许降稳时间应满足相关规范要求，对于不合格的管段查出原因及时泄压修补后重新试直至满足要求。

回填前，应先检查管槽底部是否平整，管道在槽底是否有悬空的现象，管道下面的回填土是否夯实，管槽中的砖、石、木块等杂物是否清除干净，管道间距是否符合设计要求。即回填前，应检查管槽和管道的施工质量，不符合要求者不得回填；

回填时应先用人工回填软土将管道的两侧填实，保证管顶以上软土厚度大于 300mm，切不可有尖角石块、大土块、冻土块，然后再用机械设备沿槽壁缓慢回填；管沟回填后按规范修整管堤。

（6）清理现场、恢复地貌、恢复植被

施工结束后，进行生态恢复，及时清除施工垃圾，对施工现场进行回填平整，尽可能覆土压实，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，对井场周围已建成的永久性占地进行砾石铺垫，以减少风蚀量。

（7）试运投产

试运投产应符合有关管道规范，试运投产由建设单位组织设计、施工生产管理等部门组成试投机构，按照有关规定进行验收。

3.3.1.3施工期影响因素分析

施工期影响因素主要为生态影响，同时施工过程中产生的扬尘、机械废气、施工噪声的环境污染因素，具体情况详见表3.3.1-1。

表3.3.1-1   施工期影响因素分析

| 环境要素 | 工程行为/产污环节 | 主要环境影响因素 | 污染源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态影响 | 井场施工 | 土地占用、土壤扰动 | 临时性污染源，一段时间内可恢复 |
|  | 管线施工 | 临时土地占用、土壤扰动、破坏地表植被、影响野生动物、水土流失等 | 临时性污染源，一段时间内可恢复 |
| 污染影响 | 运输车辆、施工机械 | 施工扬尘、机械尾气、机械噪声、机械废油及含油棉纱、废泥浆等 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |
|  | 管道焊接 | 焊接烟尘、焊渣等 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |
|  | 管道防腐 | 防腐废气、防腐材料废包材 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |
|  | 管道施工、试压 | 施工废水、试压废水 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |
|  | 基础开挖 | 土石方、建筑废渣 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |

3.3.2营运期工艺流程及影响因素分析

营运期井口放空工艺和单井CNG回收工艺方案通过井场内建设的气液分离器、放空火炬、CNG回收撬装置等对伴生天然气进行处理或加工净化生产CNG；接入现有集输系统方案的，则利用已有的转油站、天然气处理站和原油处理站处理；集中CNG回收工艺则利用新建的CNG回收撬回收成产品。根据前文区域内伴生气气质统计可知，区域内含硫量极低，不需要进行脱硫，运营期总工艺流程如下：

图3.3.2-1   本工程营运期总工艺流程

3.3.2.1井口放空工程（伴生气处理）

井场各建设气液分离器1具，放空火炬1座，井口产出液进入气液分离器分离后，液相进入储油罐，罐车拉运至红山嘴原油处理站处理，气相通过放空火炬进行燃烧。井口放空工艺流程图如下：

图3.3.2-2   井口放空工艺流程

3.3.2.2单井CNG回收工程（伴生气处理）

本工程在中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18井、中佳12、金龙60和中佳19内各建设1套CNG回收装置，回收工艺为井口经油嘴管汇+电加热炉加热节流后进入分离器进行三相分离，气相进入CNG处理橇内进行二次分离、增压、干燥、计量后，进行CNG充装后作为产品外售。

工艺流程如下：

图3.3.2-3    CNG回收工艺流程及产排污

工艺流程介绍：

紧急切断、电加热节流：该井关井期间，井口最高套压39.4MPa。ESD紧急切断系统选用65mm-70Mpa地面安全阀，配置高低压关断导阀，易熔塞，配置远程关断按钮。考虑冬季天气寒冷，设置燃气发电机进行发电，井口加热后节流，减少节流管汇及节流前系统的冻堵风险。

气液分离：选用承压能力不低于25Mpa的三相分离撬，整撬应具备自动控制系统，可实现自动排液，自动调压，超压切断等功能。通过三相分离将伴生气和采出液分离，伴生气进入后端CNG回收系统，采出液则进入井场的油罐中，进入红山嘴原油处理站处理。

压缩系统：伴生天然气在增压后形成高压的天然气，压力约为25MPa，并在相应的温度下，相对湿度降低，从而使得天然气的露点降低，可降低脱水装置的负荷，提高脱水效率。

脱水：项目脱水采用分子筛脱水撬，不涉及脱烃。处理量不低于5×104m3/d，承压能力不低于25Mpa，双塔手动切换，配置PLC自动控制，可实现出口露点检测，出口常压露点满足-50℃需求。

CNG压缩及充装系统：干燥的天然气，经压缩机增压后，选用独立加气柱重装到罐车内。洁净的压缩机天然气（CNG）最后经加气柱注入CNG槽车外输。当槽车内压力充至18-20MPa，再切换另一路对空罐充装。

该过程中主要会产生设备运行的噪声、CNG脱水产生的废水、燃气发电机废气、车辆运输废气、废分子筛、值守人员生活污水、生活垃圾等。

3.3.2.3产能工程（含探转采井场）

- 采油、拉油、集输

本项目探转采井场经抽油机或采气树采油后，分两种类型进行转运，一种是暂存在井场油罐中，定期拉油送至金龙2转油站，最后进入红山嘴原油处理站处理；另一种经新建集输管线密闭管输至集输干线或计量间，再进入五区南转油站或拐17集中罐内，最后均是进入红山嘴原油处理站处理。该过程中会产生清罐底泥和清管废渣。

（2）井下作业

井下作业主要是指对存在问题的井进行作业，基于每口井不同井下复杂情况，井下作业可分为大修和小修。井下作业设备如下：

表3.3.2-2    井下作业设统计

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通井机 | 1 | 台 |
| 2 | 机泵 | 1 | 台 |
| 3 | 压裂泵车 | 1~10（根据具体情况确定） | 台 |
| 4 | 混砂车 | 1-2（根据具体情况确定） | 台 |
| 5 | 仪表车 | 1 | 台 |
| 6 | 管汇车 | 1 | 台 |
| 7 | 提液泵 | 1 | 台 |

修井作业常规工艺如：冲砂、检泵、下泵、清防蜡、防砂、酸化、压裂、配注、堵水调剖、封串、挤封、二次固井、打塞、钻塞、套管整形、修复、打捞等作业，以恢复采油井产能、封堵无效层以及其他井下故障处理的过程。本项目井下作业“铺设作业、带罐上岗”，井口排出物全部进罐，做到油100%回收、自行利用。

井下作业过程中主要会产生作业噪声、井下作业废液、洗井废水、废防渗材料、废落地油等。

3.3.2.4运营期影响因素分析

拟建工程运营期环境影响因素主要以废水、废气、固废和噪声的污染影响为主，具体情况详见表3.3.2-2。

表3.3.2-2   运营期环境影响因素一览表

| 环境要素 | 工程行为/产污环节 | 主要环境影响因素 | 污染源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 永久占地 | 本工程在现有井场内建设，不涉及新增占地，不涉及土地植被破坏，主要为土地扰动，水土和风沙影响较大 | 持续影响 |
| 废气 | CNG回收 | 车辆运输废气、扬尘、燃气发电机废气、事故放空废气和温室气体 | 持续影响 |
|  | 井口放空 | 放空燃烧废气 | 持续影响 |
| 废水 | CNG回收 | CNG生产废水、生活污水，探转采井场井下作业废液和洗井废水 | 持续影响 |
|  | 井口放空 | 探转采井场井下作业废液和洗井废水 | 持续影响 |
| 固废 | 接入现有集输系统和集中CNG回收 | 清管废渣 | 持续影响 |
|  | CNG回收 | 废分子筛、检修废油、含油棉纱、生活垃圾及事故情况下含油污泥等，井下作业过程中的废防渗材料、清罐底泥 | 持续影响 |
|  | 井口放空 | 检修废油、含油棉纱、事故情况下含油污泥等，井下作业过程中的废防渗材料、清罐底泥 | 持续影响 |
| 噪声 | CNG回收 | 生产设备噪声、井下作业噪声 | 持续影响 |
|  | 井口放空 | 生产设备噪声、井下作业噪声 | 持续影响 |

3.3.3退役期环境影响因素分析

退役期工艺流程如下：

图3.3.3-1   退役期工艺流程图

退役期的影响主要为井场退役后进行一系列的清理工作，包括设施拆除、清理、场地生态恢复等。将产生少量扬尘、车辆废气，拆除前对排污罐废水转运，拆除过程中产生清管废水，地表废弃建筑、不可移动的废弃设施、废弃管线等固体废物，车辆噪声、拆卸噪声等。在退役施工操作中应注意采取降尘措施，同时，将产生的建筑垃圾进行集中收集，运至当地建筑垃圾填埋场进行填埋处理。

3.3.4污染物源强核算

3.3.4.1施工期产排污分析

本工程施工期主要为井场设备的安装建设和集输管线的敷设。

3.3.4.1.1废气

施工期大气污染源主要为管线敷设、井场工程等在施工作业过程中产生的施工扬尘、施工活动中运输车辆的尾气、管道工程焊接工段产生的焊接烟尘、管道防腐产生的废气等。

（1）施工扬尘

井场设备安装，管沟开挖、车辆运输、装卸材料时将产生扬尘，影响起尘量的因素包括管沟开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。均会导致部分尘埃散逸到周围环境空气中，增加环境空气中的颗粒物浓度。由于开挖埋管建设过程为逐段进行，施工期较短，通过洒水降尘措施及加强施工管理的情况下，开挖过程产生的扬尘较少。

（2）施工机械和车辆尾气

各类车辆10余驾次/日，预计每天可排放CO1.58kg/d，烃类物质2.69kg/d，NO2为7.23kg/d，SO2为0.08kg/d。本次施工期以183d计，则施工期施工车辆排放的大气污染物排放情况详见表3.3.4-1。

表3.3.4-1   施工期车辆废气污染物排放统计表

| 污染源 | 污染物排放（t） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烃类 | CO | NOx | SO2 |
| 车辆尾气 | 0.492 | 0.289 | 1.323 | 0.015 |

（3）焊接废气

本工程主要是站内管线采用无缝钢管，在连接过程中采用焊接进行连接密封。焊接过程会产生少量焊接烟尘，焊接烟尘中主要含有MnO2、Fe2O3、SiO2和HF等污染因子。项目站内管线长度共约3.75km，拟建工程采用国内应用技术成熟的手工焊进行焊接工艺，每公里消耗约400kg焊条，拟建管线焊条用量约1.5t，根据《焊接工作的劳动保护》《焊接技术手册》（王文翰主编），一般焊接发尘量约8.0g/kg，则拟建工程估算焊接烟尘产生量约12kg。焊接烟气采用焊接设备自带的焊接烟尘净化器处理后排放。

（4）防腐废气

本次地上管道防腐层结构为环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆进行防腐，埋地工艺管线、管件以及埋地套管采用无溶剂型液体环氧+聚丙烯胶粘带防腐。防腐废气主要污染物为非甲烷总烃。防腐废气经大气扩散后对周围环境影响较小，因此不做定量分析。

3.3.4.1.2废水

施工队在油田作业区内建设有生活基地，施工期施工人员生活污水依托生活基地内既有设施。因此施工期用水主要包括施工用水、管道试压废水。

（1）施工废水

主要为井场施工时机械冲洗废水、混凝土养护废水等，管线施工时机械冲洗废水，其主要污染物为SS和石油类。根据类比分析，拟建项目施工期产生的施工废水为10m3/d，其中SS浓度约为2000mg/L。施工期为183d，则废水量为1830m3，SS为0.732t，经沉淀处理后回用或洒水控尘，不外排。

（2）管道试压废水

项目集输管线敷设完成后，需进行试压，采用分段试压方式，管道试压用水一般采用清洁水，可重复使用。本工程新建站内管线3.75km，混输管线13.475km。试压水可循环使用，水质不满足试压要求时，再补充试压用水。经核算，实际试压用水为39.667m3，分段试压，回用率为80%，废水产生率取90%，则管道试压废水产生量约为28.56m3，管道试压用水不允许具有腐蚀性，不含无机或有机污染物，试压废水中主要污染物为悬浮物，浓度在40mg/L～60mg/L。现场沉淀后用于场地洒水降尘。

项目试压废水产生量见表3.3.4-2。

表3.3.4-2    本工程试压废水产生量统计

| 序号 | 管线 | 直径/mm | 管线长度/km | 系数取值 | 试压废水量/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站内管线 | 60mm | 3.56 | 1.5 | 15.091 |
|  |  | 150mm | 0.09 |  | 2.384 |
|  |  | 50mm | 0.1 |  | 0.294 |
| 2 | 集输管线 | 50mm | 13.475 |  | 39.667 |
| 按80%循环量，则废水产生量： |  |  |  |  | 28.56 |
| 注：1.试压废水计算公式为：管线容积×1.5。 2.管线试压废水优先考虑循环使用，试压废水产生量最大为39.667m3，每次循环水量按80%计，则试压后，最终废水产生量为39.667×80%×90%=28.56m3。 |  |  |  |  |  |

3.3.4.1.3固废

施工期不设施工营地，施工人员在油区基地内居住生活，无新增生活垃圾产生；施工过程中开挖的土石方全部回填，无弃方产生；施工期产生的固废主要为焊接废渣、建筑垃圾、防腐材料废包材及沾染物、机械废油及含油棉纱、顶管施工产生废泥浆。

（1）土石方

本工程施工土方为31.69万m3，主要由埋地敷设管线开挖、井场施工，开挖回填管沟多余的土方沿管线铺设方向形成垄，作为管道上方土层自然沉降富余量，剩余土方用于场地平整和临时施工场地恢复。项目施工的挖方全部回填，无弃方。

（2）施工机械废油及含油棉纱

项目在施工过程中，对施工机械进行维修保养，会产生少量的废机油和废含油棉纱等，产生量约为0.2t，采用专用收集桶收集后，交给有相应资质的危废单位处置。

（3）建筑垃圾

施工产生的废包装材料、部分保温材料边角料等其他一般固废，类比同类型管线敷设的建筑垃圾产生量，约为1.5t，尽量回收后交给相应的物资回收单位进行回收。无法回收的送至当地建筑垃圾填埋场填埋。

（4）顶管施工废泥浆

穿越道路采用顶管施工，本工程仅1处顶管施工穿越，施工过程中会产生少量废泥浆，泥浆主要由膨润土加水勾兑而成，结合穿越长度和管径，产生的废泥浆量约为17m3，为回收泥浆和在施工点附近设置泥浆干化桶，泥浆经干化后循环利用，施工结束后剩余干化污泥，用于回填。

（5）焊接废渣

项目在管道焊接作业中会产生少量废焊条、焊渣等，不得直接丢弃，产生量约为0.1t，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中，施工结束后集中回收处置。

（6）防腐材料废包材及沾染物

本工程防腐采用油漆、环保漆和粘胶，使用后产生含涂料和粘胶的废旧包装，采用专门的收集桶，油漆和粘胶的沾染物及废包材、水性环保漆的废包材属于危废HW12 900-251-12和HW49 900-041-049，约为0.1t/a，收集后交给有相应危险废物处理资质的单位处理。

3.3.4.1.4噪声

项目工程施工期噪声源主要为挖掘机、推土机、电焊机、发电机、吊管机、装载机等设备产生的噪声，参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），本工程使用的施工机械声级在84~98dB（A）。噪声源声级见下表。以上各种施工机械及运输车辆的噪声情况参见表3.3.4-3。

表3.3.4-3    拟建工程施工期主要噪声设备表

| 序号 | 机械、车辆类型 | 测点位置 | 噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 5 | 84 |
| 2 | 推土机 | 5 | 86 |
| 3 | 电焊机 | 5 | 87 |
| 4 | 轮式装载机 | 5 | 90 |
| 5 | 吊管机 | 5 | 81 |
| 6 | 冲击式钻机 | 5 | 87 |
| 7 | 柴油发电机组 | 5 | 98 |
| 8 | 顶管机 | 5 | 95 |

3.3.4.1.5生态影响

项目占地包括永久占地及临时占地，永久占地主要为伴生气处理装置区永久占地，将不可避免改变用地性质；临时占地主要为管线施工占用的施工作业带和管线埋地带。施工临时占地影响随着施工的结束而结束，施工结束后，临时占地可恢复原有使用功能。项目施工过程中，不可避免地对项目区及作业范围内的地表植被造成破坏，造成土壤扰动，容易导致水土流失。

项目所在区位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县属于水土流失重点治理区Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区，和克拉玛依市水土流失重点预防区2玛纳斯河－玛依湖流域水土流失重点预防区，主要土壤侵蚀类型为风力侵蚀。工程施工活动将破坏地表植被，如不及时对其进行恢复和重建，土壤的新坡面扰动可能成为新的侵蚀点加重水土流失。

施工活动产生噪声和植被破坏对于区域内野生动物的生活作息有一定的惊扰，但随着施工结束，植被得以恢复，施工噪声消失，对野生动物的影响也消失。

3.3.4.2运营期产排污分析

3.3.4.2.1废气

（1）发电机燃烧废气

本工程在10座CNG回收井场内设置有天然气发电机，根据《4411、4412火力发电热电联产行业系数手册》，天然气燃机燃烧天然气产生的烟气量为24.55m3/m3-原料，颗粒物产生量为103.9mg/ m3-原料，氮氧化物1.27g/ m3-原料。二氧化硫按照天然气质量标准中二类天然气总硫含量产生的SO2计，每台300kW的天然气发电机单位用气量为75~95m3/h，本次取中间值85进行源强核算。本工程天然气发电机产生的燃烧废气污染物产排情况详见表3.3.4-4。

（2）井口放空工艺伴生气燃烧废气

本工程58043、金217、金222、金223_H、金230、金龙114等32口井采用井口放空工艺，将伴生气直接用15m高的放空火炬进行燃烧。根据《排污申报登记实用手册》第231页的计算实例，完全燃烧1m3的天然气产生的废气量为10.89m3，每燃烧10000m3的天然气产生的SO2为1.5kg，NOx为6.3kg，颗粒物为2.4kg。项目所在区域的伴生天然气中不含硫化氢，本次不对二氧化硫进行核算，本工程采用放空工艺设计处理伴生气约为1.19×104Nm3/d，则项目产生的放空废气污染物详见表3.3.4-5。

表3.3.4-4   发电机燃烧废气

| 井号 | 排气筒编号 | 污染物名称 | 污染因子 | 废气量万m3/a | 产生情况 |  |  | 治理设施 | 排放情况 |  |  | 执行标准排放浓度mg/m3 | 排放源参数 |  |  | 运行时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/h | mg/m3 | t/a |  | kg/h | mg/m3 | t/a |  | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |
| 中佳15 | DA001 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳151 | DA002 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳152 | DA003 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳143 | DA004 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 金227 | DA005 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳131 | DA006 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳18 | DA007 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳12 | DA008 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 金龙60 | DA009 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳19 | DA010 | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫 | 18278 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 采用清洁燃料天然气，加强设备检维修 | 0.017 | 8.147 | 0.149 | 550 | 5 | 0.15 | 150 | 8760 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 |  | 0.108 | 51.731 | 0.946 | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 |  | 0.009 | 4.232 | 0.077 | 120 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 二氧化硫 | / | / | / | 1.49 | / | / | / | 1.49 | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | / | / | 9.46 |  | / | / | 9.46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | / | / | 0.77 |  | / | / | 0.77 |  |  |  |  |  |

表3.3.4-5    井口放空工艺放空废气统计

| 井号 | 排气筒编号 | 污染源 | 污染因子 | 废气量万m3/a | 产生情况 |  |  | 治理设施 | 排放情况 |  |  | 执行标准 |  | 排放源参数 |  |  | 运行时间 h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/h | mg/m3 | t/a |  | kg/h | mg/m3 | t/a | 排放速率kg/h | 浓度mg/m3 | 等效高度m | 等效直径m | 温度℃ |  |
| 58043 | DA014 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金217 | DA015 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金222 | DA016 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金223_H | DA017 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金230 | DA018 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金龙114 | DA019 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金龙2 | DA020 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 和丰9 | DA021 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 和探1 | DA022 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金砂1 | DA023 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 克842 | DA024 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 玛湖14 | DA025 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 玛湖28 | DA026 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 玛湖45 | DA027 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 玛湖5 | DA028 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 玛湖8 | DA029 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 沙探001 | DA030 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳17 | DA031 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳9 | DA032 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| KHW804 | DA033 | 放空火炬 | NOX | 794.970 | 0.053 | 57.851 | 0.460 | 火炬燃烧 | 0.053 | 57.851 | 0.460 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.020 | 22.039 | 0.175 |  | 0.020 | 22.039 | 0.175 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 克843H | DA035 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金228_H | DA036 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.0394 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.0394 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.01500 | 22.039 | 0.1314 |  | 0.01500 | 22.039 | 0.1314 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 中佳905 | DA037 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 克029 | DA038 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 克202 | DA039 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 和探101 | DA040 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 玛湖286 | DA041 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金213 | DA042 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金龙42 | DA043 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 金龙51 | DA044 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 50061 | DA045 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 50078 | DA046 | 放空火炬 | NOX | 596.228 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 火炬燃烧 | 0.039 | 57.851 | 0.345 | 0.77 | 240 | 26.35 | 0.26 | 1000 | 8760 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 |  | 0.015 | 22.039 | 0.131 | 3.5 | 120 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | NOX | 19278.027 | / | / | 11.153 |  | / | / | 11.153 | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 颗粒物 |  | / | / | 4.249 |  | / | / | 4.249 | / | / | / | / | / | / |

（3）井场无组织废气

无组织挥发废气参照《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）中设备与管线组件密封点泄漏的公式进行核算，本次评价考虑最不利环境影响，挥发性有机物及总有机碳平均质量分数均取最大值。设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物的量核算公式如下：

式中：D设备——核算时段内设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物的量，kg；

α——设备与管线组件密封点的泄漏比例，取0.003；

n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数，可参考附录B.3进行统计，详见表3.3.6-7；

eTOC,i——密封点i的总有机碳排放速率（泄漏浓度大于10000μmol/mol），kg/h，取值参见下表3.3.6-6；

WFVOCs,i——流经密封点i的物料中挥发性有机物的设计平均质量分数，%；

WFTOC,i——流经密封点i的物料中总有机碳的设计平均质量分数，%；本工程考虑最不利条件，流经设备、管线的物料100%挥发，即WFVOCs,i/WFTOC,i取值=1；

ti——核算时段内密封点i的运行时间，h（按365d，7920h计）。

根据上述公式，计算伴生气处理过程中的无组织挥发性废气产生量见表3.3.4-8。

表3.3.4-6  密封点TOC泄漏排放速率eTOC取值

| 序号 | 设备类型 | 排放系数/kg/h/源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接件 | 0.028 |
| 2 | 开口阀或开口管线 | 0.03 |
| 3 | 阀门 | 0.064 |
| 4 | 压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.073 |
| 5 | 泵 | 0.074 |
| 6 | 法兰 | 0.085 |
| 7 | 其他 | 0.073 |

表3.3.4-7  生产装置设备与管线组件密封点统计

| 处理工艺 | 井场数量座 | 单个井场 |  |  | 总计 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密封点类型 | 介质状态 | 数量/个 |  |
| 井口放空工艺 | 32 | 阀门 | 气体 | 3 | 96 |
|  |  | 连接件 | 气体 | 1 | 32 |
|  |  |  | 有机液体 | 2 | 64 |
| CNG集中回收 | 2 | 阀门 | 有机液体 | 4 | 8 |
|  |  | 连接件 | 有机液体 | 5 | 10 |
| 单井CNG回收 | 10 | 阀门 | 气体 | 5 | 50 |
|  |  | 泄压设备 | 气体 | 1 | 10 |
|  |  | 连接件 | 气体 | 2 | 20 |
|  |  |  | 有机液体 | 2 | 20 |
|  |  | 压缩机 | 气体 | 2 | 20 |
| 接入已有回收系统 | 18 | 阀门 | 有机液体 | 6 | 108 |
|  |  | 连接件 | 有机液体 | 3 | 54 |

表3.3.4-8   密封点泄漏废气产生量一览表

| 序号 | 井场 | 污染物产生量（kg/h） | 污染物产生量（t/a） | 序号 | 井场 | 污染物产生量（kg/h） | 污染物产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58043 | 0.001 | 0.007 | 32 | 50078 | 0.001 | 0.007 |
| 2 | 金217 | 0.001 | 0.007 | 33 | 克76 | 0.001 | 0.011 |
| 3 | 金222 | 0.001 | 0.007 | 34 | 50022 | 0.001 | 0.011 |
| 4 | 金223_H | 0.001 | 0.007 | 35 | 50024 | 0.001 | 0.011 |
| 5 | 金230 | 0.001 | 0.007 | 36 | 50026 | 0.001 | 0.011 |
| 6 | 金龙114 | 0.001 | 0.007 | 37 | 50067 | 0.001 | 0.011 |
| 7 | 金龙2 | 0.001 | 0.007 | 38 | 50051 | 0.001 | 0.011 |
| 8 | 和丰9 | 0.001 | 0.007 | 39 | 50080 | 0.001 | 0.011 |
| 9 | 和探1 | 0.001 | 0.007 | 40 | 50009 | 0.001 | 0.011 |
| 10 | 金砂1 | 0.001 | 0.007 | 41 | 50036 | 0.001 | 0.011 |
| 11 | 克842 | 0.001 | 0.007 | 42 | 50019 | 0.001 | 0.011 |
| 12 | 玛湖14 | 0.001 | 0.007 | 43 | 50029 | 0.001 | 0.011 |
| 13 | 玛湖28 | 0.001 | 0.007 | 44 | 克001 | 0.001 | 0.011 |
| 14 | 玛湖45 | 0.001 | 0.007 | 45 | 50088 | 0.001 | 0.011 |
| 15 | 玛湖5 | 0.001 | 0.007 | 46 | 50087 | 0.001 | 0.011 |
| 16 | 玛湖8 | 0.001 | 0.007 | 47 | 50045 | 0.001 | 0.011 |
| 17 | 沙探001 | 0.001 | 0.007 | 48 | 50032 | 0.001 | 0.011 |
| 18 | 中佳17 | 0.001 | 0.007 | 49 | 50047 | 0.001 | 0.011 |
| 19 | 中佳9 | 0.001 | 0.007 | 50 | 克044_H | 0.001 | 0.011 |
| 20 | KHW804 | 0.001 | 0.007 | 51 | 拐17 | 0.001 | 0.009 |
| 21 | 克843H | 0.001 | 0.007 | 52 | 拐171 | 0.001 | 0.009 |
| 22 | 金228_H | 0.001 | 0.007 | 53 | 金227 | 0.002 | 0.015 |
| 23 | 中佳905 | 0.001 | 0.007 | 54 | 中佳131 | 0.002 | 0.015 |
| 24 | 克029 | 0.001 | 0.007 | 55 | 中佳143 | 0.002 | 0.015 |
| 25 | 克202 | 0.001 | 0.007 | 56 | 中佳15 | 0.002 | 0.015 |
| 26 | 和探101 | 0.001 | 0.007 | 57 | 中佳151 | 0.002 | 0.015 |
| 27 | 玛湖286 | 0.001 | 0.007 | 58 | 中佳152 | 0.002 | 0.015 |
| 28 | 金213 | 0.001 | 0.007 | 59 | 中佳18 | 0.002 | 0.015 |
| 29 | 金龙42 | 0.001 | 0.007 | 60 | 中佳12 | 0.002 | 0.015 |
| 30 | 金龙51 | 0.001 | 0.007 | 61 | 金龙60 | 0.002 | 0.015 |
| 31 | 50061 | 0.001 | 0.007 | 62 | 中佳19 | 0.002 | 0.015 |

（5）CNG槽车、拉油车辆运输废气

本工程有10座井场设置有CNG回收装置，每座井场内同时配套有2台槽车装运，对16座探转采井场采用拉油方式，本次计算场内槽车运输废气。汽车空气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2、THC。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NO2 是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬效应和混合缸不完全燃烧。

营运期大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车排放尾气中 NO2 的日均排放量可按下式计算：

式中：Qj--行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/(m·s)；

Ai--i种车型的小时交通量，辆/h；

B--NOx 排放量换算成 NO2排放量的校正系数；

Eij-－单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放J种污染物量，mg/辆·m。

目前，我国已开始执行《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691-2018）和《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016），车辆单车排放因子推荐值见下表。

表3.3.4-9   车辆单车排放因子推荐值  单位：g/（km·辆）

| 车速km/h | 中型车 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | CO | NOx | THC |
|  | 38.16 | 3.6 | 20.79 |

项目厂区内的设计车速为 30km/h，每台槽车规模为20m3、压力为20MPa。拉油车规模为30m3，常压。每座井场每日运输的车辆不同，每座井场内每辆车运输距离约为350m，计算出项目汽车运输尾气排放源强如下表。

表3.3.4-10   营运期大气污染物排放源强

| 序号 | 井场 | CNG车次 | 拉油车次 | 日产生量，kg/d |  |  | 年产生量，t/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CO | NOx | THC | CO | NOx | THC |
| 1 | 金227 | 61 | / | 0.815 | 0.077 | 0.444 | 0.297 | 0.028 | 0.162 |
| 2 | 中佳131 | 102 | 1 | 1.362 | 0.129 | 0.742 | 0.497 | 0.047 | 0.271 |
| 3 | 中佳143 | 23 | 2 | 0.334 | 0.032 | 0.182 | 0.122 | 0.011 | 0.066 |
| 4 | 中佳15 | 52 | 1 | 0.708 | 0.067 | 0.386 | 0.258 | 0.024 | 0.141 |
| 5 | 中佳151 | 44 | 1 | 0.601 | 0.057 | 0.327 | 0.219 | 0.021 | 0.120 |
| 6 | 中佳152 | 35 | 1 | 0.467 | 0.044 | 0.255 | 0.171 | 0.016 | 0.093 |
| 7 | 中佳18 | 6 | 1 | 0.080 | 0.008 | 0.044 | 0.029 | 0.003 | 0.016 |
| 8 | 中佳12 | 93 | 1 | 1.255 | 0.118 | 0.684 | 0.458 | 0.043 | 0.250 |
| 9 | 金龙60 | 50 | / | 0.668 | 0.063 | 0.364 | 0.244 | 0.023 | 0.133 |
| 10 | 中佳19 | 8 |  | 0.107 | 0.010 | 0.058 | 0.039 | 0.004 | 0.021 |
| 11 | 玛湖28 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 12 | 中佳905 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 13 | 沙探001 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 14 | 玛湖45 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 15 | 金222 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 16 | 克842 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 17 | 克843H | / | 2 | 0.027 | 0.003 | 0.015 | 0.010 | 0.001 | 0.005 |
| 18 | 玛湖286 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 19 | 金砂1 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 20 | 和探1 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 21 | 和探101 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 22 | 中佳17 | / | 1 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 合计 |  |  |  | 6.571 | 0.620 | 3.580 | 2.398 | 0.226 | 1.307 |

（6）事故及非正常情况下放空废气

项目属于石油伴生气回收处理项目，非正常工况为检修情况及超压排放。

检修时，在收集口处设置有进气阀，在检修时均将进气阀关闭。在检修时需将管道、生产设备中的原料气通过新建放空管线输至放空火炬或点火罐处理；在运行过程中，如果出现超压情况，为避免发生事故，需对超压设备进行放空，放空气通过新建放空管线输至空火炬或点火罐处理。

井口放空工艺本身为点火燃烧，不再重复计算；接入现有系统的井场，则利用五区南转油站内的事故放空系统进行处理，该部分属于五区南收纳范围，已经包括在五区南相关环保手续内，因此本次不再重复计算，本次主要对建设CNG回收井场，新增事故放空系统的部分进行计算。

根据建设单位提供的资料，设备检修、超压放空频次按10次/a计，每次放空量约为1000-2000m3，本工程按照2000m3进行核算。根据《排污申报登记实用手册》第231页的计算实例，完全燃烧1m3的天然气产生的废气量为10.89m3，每燃烧10000m3的天然气产生的SO2为1.5kg，NOx为6.3kg，颗粒物为2.4kg。根据本工程参考同区域的伴生气检测报告，同区域伴生气中不含硫化氢，因此不对硫化氢进行核算。本工程产生的事故排放废气详见表3.3.4-11。

表3.3.4-11  事故及非正常排放污染物统计

| 序号 | 井号 | 事故气量m3/a | 烟气量m3/a | NOx t/a | 颗粒物 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金227 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 2 | 中佳131 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 3 | 中佳143 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 4 | 中佳15 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 5 | 中佳151 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 6 | 中佳152 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 7 | 中佳18 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 11 | 中佳12 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 12 | 金龙60 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 13 | 中佳19 | 20000 | 217800 | 0.013 | 0.005 |
| 14 | 合计 | 200000 | 2178000 | 0.13 | 0.05 |

3.3.4.2.2废水

（1）CNG回收系统脱水撬废水

本工程天然气经脱水撬脱水过程中产生一定量的废水，其污染物成分主要为石油类。根据气液分离器分离效率，井口原料气气水比为0.042m3/104m3。根据设计资料，经分子筛脱水后的天然气中含水量≤1ppm，即脱水后水气比约为0.01m3/104m3，因此天然气脱水流程中废水产生量详见表3.3.4-11。

表3.3.4-11   CNG脱水撬废水产生量及主要污染物

| 井号 | 伴生气处理规模（m3/d） | 产水率m3/104m3 | 产水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 金227 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 中佳131 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 中佳143 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 中佳15 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 中佳151 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 中佳152 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 中佳18 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 中佳12 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 金龙60 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 中佳19 | 50000 | 0.032 | 58.400 |
| 合计 | 500000 | / | 584.0 |
| 单井CNG回收井场10座，日均产生量为0.16m3/d |  |  |  |

CNG回收脱水撬产生的废水收集至排污罐中，排污罐埋地并防腐防渗，定期将排污罐中的废水送至红山嘴原油处理站的采出水处理系统处理后回注。

（2）生活污水

CNG回收的每座井场设8名工作人员，工作365天，根据3.2.8.2供排水分析可知，项目生活用水量为6.4m3/d。生活污水产生量按生活用水量的85%计算，则单座井场生活污水产生量为0.544m3/d，10座井场生活污水合计产生量为5.44 m3/d，1985.6m3/a，污染物主要为化学需氧量、氨氮、悬浮物等，排至生活区内的环保厕所中，定期清运至克拉玛依市第二污水处理厂处理。

- （3）探转采井场井下作业废液

单井井口放空工艺的12口井和单井CNG回收的4口井产生的。井下作业废液主要包括酸化废液、压裂返排液和废洗井液。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）中1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业手册，按照最不利情况，参照低渗透油井系数考虑，为328.99m3/井，本项目一共有16座探转采井场，保守考虑每年作业1次，井下作业废液产生量合计5263.84m3/a（按35d修井时间，折天，通过罐车拉运至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关要求回注地层，不外排。

（4）探转采井场井下洗井废水

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）中1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业手册，修井后一般需要清水洗井，每年洗井1次，单井废水量为27.13m3/井，洗井废水产生量合计434.08m3/a，通过罐车拉运至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关要求回注地层，不外排。

表3.3.4-12   井下作业废液和洗井废水统计一览表

| 井下作业工艺 | 污染物名称 | 产污系数（m3/井） | 作业次数（次/a） | 井数（口） | 合计产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低渗透油井加砂压裂 | 压裂返排液 | 153.21 | 1 | 16 | 3064.2 |
| 低渗透油井酸化压裂 | 酸化返排液 | 150.49 | 1 | 16 | 3009.8 |
| 修井 | 废洗井液 | 25.29 | 1 | 16 | 505.8 |
| 井下作业废液小计 |  | 328.99 | 1 | 16 | 5263.84 |
| 洗井作业 | 废水 | 27.13 | 1 | 16 | 434.08 |

（5）探转采井场采出水

依据开发指标预测表，探转采井场的采出水最大产量产液量为55574.9t，产油量为25389.4t，则采出水产生量为30185.5t，主要污染物为石油类、悬浮物。

含水原油（在经常内气液分离）最终进入红山嘴原油处理站处理，经过分离后采出水（30185.5t，最大值，第1年）进入红山嘴原油处理站采出水处理系统处理，处理后满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）标准中指标后回注于现役油藏，不外排。

3.3.4.2.3固废

运营期固体废物主要为生活垃圾和危险废物。

（1）生活垃圾

单井CNG回收井场设置有人员值守，单个井场新增劳动定员8人，共计80人，按 0.5kg/人·d计算，产生量约为14.6t/a，由当地环卫部门统一收运处理。

（2）脱水撬废分子筛

由于采出液中含油，因此CNG回收井场的脱水撬分子筛脱水过程中产生的废分子筛上会沾染油污，属于HW49类非特定行业产生的废物（废物代码：900-041-49），分子筛每2年更换1次，单个井场废过滤介质产生量为1.25t/2a，本工程产生的脱水撬废分子筛量为12.5t/2a。

废机油及废吸附介质收集后最终交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

（3）保养检修废油

CNG回收井场中压缩机组等机械设备需使用润滑油，其他井场新增的管件、分离器等设备定期维护保养也需要使用润滑油。润滑油在使用过程中，由于受到外界作用，如机械杂质、灰尘、氧化物、水汽等的影响而氧化、变质、解聚和老化，使用性能变坏，因而需要增补或更换，产生废润滑油，废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025版）HW08废矿物油和含矿物油废物，危废代码为900-214-08，单个CNG回收井场产生量为0.5t/a，其他类型单个井场产生量约为0.05t/a，本工程维修保养产生的废油约为7.6t/a。

（4）废含油棉纱

井场在维修保养过程中会产生含油手套抹布等棉纱，单个CNG回收井场产生量为0.08t/a，其他类型单个井场产生量约为0.02t/a，本工程维修保养产生的废油约为1.84t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49类非特定行业产生的废物（废物代码：900-041-49）。

（5）事故或故障情况下含油污泥

井场内设施在事故或者故障情况下可能会产生跑冒滴漏，项目共有62个井场，在事故或故障情况下产生的含油污泥约为0.2—0.4t，按照平均值0.3t计算，则在事故情况下约18.6t。

（6）井下作业时废防渗材料

本项目井下作业过程中，为防止原油落地，将在施工现场铺设防渗材料收集现场洒落的原油。在过程中可能产生少量废防渗材料，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，危险特性T，I）。类比新疆油田同类型井下作业过程中废防渗材料产生量，废防渗材料产生量约为0.5t/井，故本项目废防渗材料产生量为8t/a，最终委托有资质单位处置。

（7）清罐底泥

探转采井场设置有油罐，井场采油运行过程中会产生储罐的清罐底泥，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，071-001-08石油开采和炼制产生的油泥和油脚，危险特性T，I）。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）中07石油和天然气开采业行业系数手册（续35），本项目原油属于非稠油，清罐底泥产物系数为90.76t/104t产品，项目最大产油量为25389.4t/a，则清罐底泥产生量为230.43t/a，每年检修清理，最终委托有资质单位处置。

（8）清管废渣

集输管线清管作业产生清管废渣，每2年清管1次。根据类别调查，一般清管废渣产生量为1.15kg/km，本项目新建各类集输管线17.225km，每次废渣产生量约0.02t（折年0.01t/a）。清管废渣的主要成分为SS和氧化铁等，还含有少量管道中的油，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，071-001-08石油开采和炼制产生的油泥和油脚，危险特性T，I），最终委托有资质单位处置。

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的规定，判断各类物质是否属于固体废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及危险废物鉴别标准，判定上述固体废物是否属于危险废物，判定结果见表3.3.4-12。

表3.3.4-12  固废属性判定

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 (t/a) | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固废 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废润滑油 | 机械设备检修保养 | 液态 | 石油类 | 7.6 | √ | / | 《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》 |
| 2 | 脱水撬废分子筛 | CNG回收中脱水撬 | 固态 | 石油类 | 6.25 | √ | / |  |
| 3 | 含油棉纱 | 机械设备检修保养 | 固态 | 石油类 | 1.84 | √ | / | 《国家危险废物名录》（2025年版） |
| 4 | 含油污泥 | 非正常情况下跑冒漏滴 | 流体 | 石油类 | 18.6 | √ | / | 《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》 |
| 5 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 固态 | 果皮纸屑 | 14.6 | √ | / | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025） |
| 6 | 废防渗材料 | 井下作业 | 固态 | 废矿物油、废塑料 | 8 | √ | / | 《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》 |
| 7 | 清罐底泥 | 探转采井场油罐 | 流体 | 废矿物油、泥沙 | 230.43 | √ | / | 《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》 |
| 8 | 清管废渣 | 管线 | 流体 | 废矿物油、泥沙 | 0.01 | √ | / | 《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》 |

表3.3.4-13    项目运营期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | 危险废物 | 机械设备检修 | 液态 | 石油类 | 危险废物鉴别标准 | 毒性T、易燃性I | HW08 | 900-214-08 | 7.6 | 委托有资质的单位处置 |
| 2 | 脱水撬废分子筛 |  | CNG回收中脱水撬 | 固态 | 石油类 |  | 毒性T、易燃性I | HW49 | 900-041-49 | 6.25 |  |
| 3 | 含油棉纱 |  | 机械设备检修保养 | 固态 | 石油类 |  | 毒性T、易燃性I | HW49 | 900-041-49 | 1.84 |  |
| 4 | 含油污泥 |  | 非正常情况下跑冒滴漏 | 流体 | 石油类 |  | 毒性T、易燃性I | HW08 | 071-001-08 | 18.6 |  |
| 5 | 废防渗材料 |  | 井下作业 | 固态 | 废矿物油、废塑料 |  | 毒性T、易燃性I | HW08 | 071-001-08 | 8 |  |
| 6 | 清罐底泥 |  | 探转采井场油罐 | 流体 | 废矿物油、泥沙 |  | 毒性T、易燃性I | HW08 | 071-001-08 | 230.43 |  |
| 7 | 清管废渣 |  | 管线 | 流体 |  |  | 毒性T、易燃性I | HW08 | 071-001-08 | 0.01 |  |
| 8 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公、生活 | 固态 | 果皮、纸屑等 | / | / | / | / | 14.6 | 集中收集后，由环卫部门统一收运处理 |

本项目危险废物贮存、运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）的要求进行。建设单位应与危险废物处置单位共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

3.3.4.2.4噪声

本工程运营期噪声主要在井口放空工艺的井场和单井CNG回收的井场，接入现有系统工艺和集中CNG回收工艺主要为新建管线，不新增产生噪声的设施设备。本工程主要井口放空工艺井场和单井CNG回收井场的噪声源设备设施统计如下：

表3.3.4-14    本工程噪声源设备统计

| 井场类型 | 单个井场 |  |  |  |  | 井场数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 声功率级dB(A) | 设备数量 | 噪声特性 | 运行时段 | 座 |
| 井口放空 | 气液分离器 | 75 | 1 | 机械振动 | 连续 | 32 |
|  | 放空火炬 | 95 | 1 | 机械振动 | 连续 |  |
|  | 抽油机 | 110 | 1 | 机械振动 | 连续 | 6* |
| 单井CNG回收 | 气液分离器 | 85 | 1 | 机械振动 | 连续 | 10 |
|  | 天然气发电机组 | 98 | 1 | 机械振动 | 连续 |  |
|  | CNG井口回收装置 | 92 | 1 | 机械振动 | 连续 |  |
|  | 压缩机天然气CNG加气柱 | 95 | 1 | 机械振动 | 连续 |  |
|  | 火炬/点火罐 | 95 | 1 | 机械振动 | 连续 |  |
| *备注：包括玛湖28、沙探001、玛湖45、金222、克842和玛湖286。 采油树主要由套管、阀门、法兰等构成，正常运行时类似于管道或阀门，本次评价暂不考虑其噪声。 |  |  |  |  |  |  |

探转采井场井下作业产生的噪声情况统计如下：

表3.3.4-15   井下作业噪声及源强统计

| 序号 | 生产运行项目 | 声源名称 | 声源源强（距设备5m处声压级） | 声源控制措施 | 降噪后距设备5m处声压级 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下作业 | 通井机 | 95 | 选用低噪声设备，加强管理，减少作业频次等 | 95 | 7:00~22:0 |
| 2 |  | 机泵 | 80 |  | 80 |  |
| 3 |  | 压裂泵车 | 100 |  | 100 |  |
| 4 |  | 混砂车 | 95 |  | 95 |  |
| 5 |  | 仪表车 | 75 |  | 75 |  |
| 6 |  | 管汇车 | 80 |  | 80 |  |
| 7 |  | 提液泵 | 80 |  | 80 |  |

3.3.4.2.5生态影响

项目建成后，临时占地得到有效压实、平整，植被自然恢复，减少水土流失。本工程利用的井场主要为已建的井场，已经取得了土地证或临时用地手续，因此在井场内的建设工程对水土、生态方面的影响不大。但井场运行期间，排放的污染物和噪声可能会对周边的生态植被、野生动物产生一定的影响。通过对废气、噪声和固废等加强污染防治措施，确保达标排放，总体上对周边动植物的生态影响可控。

3.3.4.3退役期产排污分析

- 废气

退役期管道拆除、井口封堵、井场清理等过程中，将有少量施工扬尘和施工机械废气产生，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、CmHn等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于污染物扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。

- 废水

设施设备的拆除，在拆除前对排污罐中的废水转运，以及管线清理过程中会产生清管废水，主要污染物是悬浮物、石油类，排污罐废水和清管废水收集后由罐车拉运至周边联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中主要控制指标后回注地层，用于油田注水开发，不外排。

（3）固废

地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃设备及建筑垃圾，应集中清理收集，能回收的尽量回收利用，不能回收的外运至市政部门指定地点，由环卫部门处置。若产生被原油污染的土壤或油渣（落地油）等危险固废，直接由有危险废物处置资质的单位拉运并进行无害化处理。

退役期废弃管线参照中国石油天然气集团有限公司及新疆油田公司相关规定，选择适宜的处置方式。

- （4）噪声

退役期时，噪声主要源自井场设备拆卸和车辆运输，影响范围在声源周围200m范围内。

（5）生态

退役期间，油气井停采后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘和固体废物。若不采取有效的生态保护措施，管线中残存的少量原油有可能对管线沿线的土壤、地下潜水和生态环境造成污染，对当地的生态环境产生不利影响。

建设单位应严格按照《油气田开采废弃井永久性封井处置作业规程》（GB/T 43672-2024）、中国石油天然气集团有限公司有关规定及废弃井的实际情况对废弃井进行封井处理。

3.3.5产排污汇总及总量控制指标

（1）产排污汇总

本工程施工期、运营期的产排污情况汇总统计详见表3.3.5-1。

表3.3.5-1    项目产排污情况汇总

| 阶段 | 污染源 |  | 污染物 | 产生情况 |  | 污染防治措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 排风量 |
| 施工期 | 废气 | 扬尘 | 颗粒物 | / | 少量 | 洒水抑尘 | / | 少量 |
|  |  | 焊接废气 | 颗粒物 | / | 12kg |  | / | 12kg |
|  |  | 机械废气 | 烃类 | / | 0.492t | 间断 排放 | / | 0.492t |
|  |  |  | CO | / | 0.289 t |  | / | 0.289 t |
|  |  |  | NOx | / | 1.323 t |  | / | 1.323 t |
|  |  |  | SO2 | / | 0.015 t |  | / | 0.015 t |
|  |  | 防腐废气 | 非甲烷总烃 | / | 少量 | 挥发 | / | 少量 |
|  | 废水 | 施工废水 | SS、石油类 | / | 1830m3 | 沉淀后回用或洒水抑尘 |  |  |
|  |  | 试压废水 | SS | / | 28.56m3 | 沉淀后回用于抑尘 |  |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 84~98dB(A) |  | 选用低噪声的设备；合理安排噪声设备位置等 |  |  |
|  | 固废 | 土石方 |  | 31.69万m3 |  | 施工场地内平衡，无弃方 |  |  |
|  |  | 废泥浆 | 顶管穿越 | 17m3 |  | 泥浆经干化后循环利用，施工结束后剩余干化污泥，用于回填 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾 | 废包装材料、部分保温材料边角料等 | 1.5t |  | 收集后回收利用 |  |  |
|  |  | 焊接废渣 | 焊接 | 0.1 |  | 放入容器中，施工结束后集中回收处置 |  |  |
|  |  | 防腐包材及沾染物 | 防腐 | 0.1 |  | 专用桶收集后交给有相应危险废物处理资质的单位处理 |  |  |
| 运营期 | 废气 | 发电机燃烧废气 | SO2 | 1.49 t/a |  | 发电机自带低氮燃烧后排放 |  |  |
|  |  |  | NOx | 9.46 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.77 t/a |  |  |  |  |
|  |  | 井口放空燃烧废气 | NOx | 11.153 t/a |  | 燃烧后有组织排放 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 4.249t/a |  |  |  |  |
|  |  | 井场无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.59t/a |  | 自然扩散 |  |  |
|  |  | 运输废气 | CO | 2.418t/a |  | 自然扩散 |  |  |
|  |  |  | NOx | 0.228 t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | THC | 1.317/a |  |  |  |  |
|  |  | 事故或非正常放空废气 | NOx | 0.13t/a |  | 燃烧后有组织排放 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.05t/a |  |  |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 废水量 | 1985.6m3/a |  | 环保厕所收集后，定期送至克拉玛依市第二污水处理厂处理 |  |  |
|  |  | 脱水撬废水 | 废水量 | 584m3/a |  | 排污罐收集后，定期送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理回注 |  |  |
|  |  | 井下作业废液和洗井废水 | 废水量 | 5697.92m3/a |  | 收集后送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理回注 |  |  |
|  | 噪声 | 工艺装置 | 噪声 | 75~110dB(A) |  | 低噪设备、基础减振、合理布局、设备保养等 |  |  |
|  | 固废 | 脱水撬废分子筛 |  | 6.25t/a |  | 重油公司收集后交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置 |  |  |
|  |  | 保养检修废油 |  | 7.6t/a |  |  |  |  |
|  |  | 废含油棉纱 |  | 1.84t/a |  |  |  |  |
|  |  | 含油污泥 |  | 18.6t |  |  |  |  |
|  |  | 废防渗材料 |  | 8t/a |  |  |  |  |
|  |  | 清罐底泥 |  | 230.43t/a |  |  |  |  |
|  |  | 清管废渣 |  | 0.01t/a |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 14.6t/a |  | 当地环卫部门收集处理 |  |  |
| 退役期 | 废气 | 施工废气 | 烃类、CO、NOx等 | 少量 |  | 加强车辆管理和维护；选择技术先进的动力机械设备 |  |  |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 少量 |  | 采取合理化管理、洒水抑尘、大风天停止作业等措施 |  |  |
|  | 废水 | 排污罐废水、清管废水 | 石油类、SS | 少量 |  | 依托附近站场采出水处理系统处理，处理达标后回用于油田注水开发，不外排 |  |  |
|  | 噪声 | 拆卸作业 | 噪声 | 短期 |  | / |  |  |
|  | 固废 | 废弃设备及建筑垃圾 |  | 少量 |  | 重油公司收集后交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置 |  |  |
|  |  | 落地油 |  | 少量 |  |  |  |  |

（2）总量控制指标

根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，大气污染物减排因子为NOx、VOCs，水污染物减排因子为COD和氨氮。本工程脱水产生的废水和值守人员产生的生活污水，分别送至红山嘴原油处理站和克拉玛依第二污水处理厂处理，分别计入两座污水处理站、厂的总量中，不再重复计算。

本工程NOx主要为火炬燃烧或燃气发电机燃烧产生，其中进口放空工艺火炬燃烧后有组织排放，排放量为11.153t/a，单井CNG回收井场主要为燃气发电机和事故情况下火炬燃烧，燃气发电机利用设备自带排气筒约4—6m排放（本次按照5m计），NOx排放量为9.46t/a。因此本工程NOx的排放总量为20.613t/a。其中各个行政区总量如下：

克拉玛依市：NOx为9.25t/a；

沙湾市：NOx为7.056t/a；

和布克赛尔蒙古自治县：NOx为1.725t/a；

第八师136团：NOx为2.582t/a。

3.4清洁生产水平分析

3.4.1清洁生产概述

清洁生产是指将综合预防的生态环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。

清洁生产的定义包含了两个全过程控制：生产全过程和产品整个生命周期全过程控制。清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的一项重要措施，其概念是将预防和控制污染贯穿于整个工艺生产过程和产品的消费使用过程中，尽量使之不产生或少产生废物，以期对人体和环境不产生或少产生危害。简而言之，就是通过清洁的生产过程生产出清洁环保的产品。清洁生产（预防污染）已被世界工业界所接受。

清洁生产不仅是我国工业可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程控制转变的重大措施。近年来，国内开展清洁生产的企业数呈逐年上升趋势。

企业是实施清洁生产的主体，清洁生产的目标是“增效、降耗、节能、减污”，所以清洁生产的实施不但有利于环境，也有利于企业自身发展，在降低成本的同时还将为企业树立良好的社会形象，促使公众对其产品的支持，提高企业的市场竞争力。

3.4.2清洁生产的内容

清洁生产内容主要包括清洁的能源、清洁的生产工艺和清洁的产品。清洁生产是以节能、降耗、减排为目标，以先进技术和管理为手段，实施生产全过程防治，使污染物的产生量、排放量最小化的一种综合性措施。

（1）清洁的能源

本工程生产的CNG来源于金龙-中拐区域中部分井场的伴生天然气，伴生气气相组分主要为C1~C4。本工程的产品主要为压缩天然气，天然气与煤相比，是一种洁净能源，热值高，燃烧产生的污染物少。

（2）清洁的生产过程

尽量少用和不用有毒有害的原料，采用无毒、无害的中间产品，选用少废、无废工艺和高效设备，尽量减少生产过程中的各种危险性因素，如高温、高压、低压、易燃、易爆、高噪声等。采用可靠和简单的生产操作和控制方法，对物料进行内部循环利用，完善生产管理，不断提高科学管理水平。

（3）清洁的产品

产品设计应考虑节约原材料和能源，少用昂贵和稀缺的原料；产品在使用过程中以及使用后不含危害人体健康和破坏生态环境的因素；产品的包装合理；产品使用后易于回收、重复使用和再生；使用寿命和使用功能合理。

3.4.3清洁生产水平分析

本工程为伴生气的处理和净化外售项目，生产过程主要包括脱水及加压等。针对项目特点，本次评价对清洁生产情况进行简单分析。

根据《清洁生产标准制订技术导则》（HJ/T425-2008）和《工业清洁生产评价指标体系编制通则》（GB/T20106-2006）、《石油天然气开采业清洁生产评价指标体系（试行）》以及行业清洁生产推广技术等技术要求，主要从以下几个指标进行分析。

（1）原料与产品分析

伴生气气相组分主要为C1~C4。本工程的产品主要为压缩天然气，天然气与煤相比，是一种洁净能源，热值高，燃烧产生的污染物少。天然气代替燃煤可明显减少二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳等污染物质的排放，采用天然气作为煤炭等替代燃料可有效减少酸雨形成和温室效应。项目原气中甲烷含量高，硫化氢含量基本处于未检出。天然气、原油与煤燃烧的污染物产生量对比见表3.4.3-1。

表3.4.3-1  天然气与原油、煤燃烧的排污量对比

| 大气污染物 | 单位热值条件下，燃烧原油排放污染物与燃烧天然气排放污染物的比值 | 单位热值条件下，燃烧煤排放污染物与燃烧天气排放污染物的比值 |
| --- | --- | --- |
| 灰分 | 14 | 148 |
| SO2 | 400 | 700 |
| NO2 | 5 | 10 |
| CO2 | 1.33 | 1.37 |

注：①资料引自《四川石油经济》2000 年第一期中“天然气利用之环境效益初探”。

②表中数字为燃烧原油或者煤产生的污染物与天然气燃烧产生的污染物的比值。

从各类燃料燃烧后排污量对比可见，天然气和原油产生的灰分、SO2、NO2和 CO2等污染物均远低于煤炭，因此，天然气、石油的清洁性远高于煤炭。在一次能源消费煤炭占 70%的中国，发展石油、天然气等洁净能源对改善一次能源消费结构和大气污染物减排具有重要意义。

（2）生产工艺与装备分析

本工程采用包括分离、脱水、压缩等工艺过程生产压缩天然气，是目前国内广泛采用的生产工艺，流程相对简单、投资省，工艺成熟，技术可靠。

①本工程生产工艺特点为技术成熟可靠，项目优选质量可靠的设备，自动化程度较高，工艺流程具有联锁保护通讯功能，设备 RTU 数据上传控制系统，实现主要工艺生产数据实时采集、显示、报警、控制、报表打印及历史数据存储、分析等功能。

在确保生产安全、可靠的同时，降低工作人员劳动强度，提高工作效率和管理水平，达到“有人值守、少人操作”的自控水平。尽量减少人工操作环节，提高劳动生产率。在安全上采用自动控制系统实现对工艺过程的监视、控制和报警，大大降低单位产品原辅材料消耗和因人为失误造成的污染物非正常排放。

②设备的选用、安装、检验和管道连接均严格执行我国现行技术标准和规范。对于生产能力适当留有余地，以便于企业今后的发展。在相关管道、阀门设立旁路、歧管和缓冲设施，以减少物料泄漏的可能。项目生产过程采用全密闭管道输送。凡接触物料的设备、容器和管件均采用密封性好、耐腐蚀的材质。

③本工程采用先进输送设备，采用密闭工艺，具有较高的密闭性和安全性。原料气压缩机采用电驱往复式压缩机，对原料气气量变化适应性强，运行效率高。往复压缩机采用变频电机驱动，加大了压缩机的排量范围，提高了压缩机的适应性，降低了装置的能耗。

④伴生气脱水采用干燥器撬进行脱水，采用先进的生产工艺，提高了工艺的合理性和经济性。

（3）污染物产生及排放

根据本工程的特点，废气污染物主要来自伴生气处理、装车产生的无组织排放的挥发性有机物。根据其气质报告，本工程输送的伴生气不含硫化氢，且放空频率低、放空过程持续时间较短，放空量较小，井场周边地势开阔，大气扩散条件较好，放空过程对周边大气环境影响较小。污染物可以实现达标排放，符合清洁生产的要求。

本工程生产废水为脱水撬产生的分离废水，排入排污罐暂存，后运至红山嘴原油处理站处理，从水质和水量角度废水处理方案可行，不会对周围水环境产生明显负面影响。

（4）资源能源利用指标

建设单位在生产运行过程中，秉持清洁生产理念，通过工艺改良和精细化操作提高产品收率，降低物料消耗。本工程能耗包括装置及其配套公用工程和辅助设施。其资源能源消耗主要为电力。电力供应由区块已有电力网保障，稳定可靠。

（5）产品指标

本工程产品符合企业产品质量标准，产品种类、生产工艺和装备均符合国家产业政策要求和行业市场准入条件。产品在使用（生命周期）中，只要按正确方式和剂量使用，对人体健康和环境的影响在可接受的水平。

（6）节能措施

①本工程主要的动力设备采用高效节能的生产设备。优化工艺参数，选择合理的工艺流程，减少能源消耗。在确定工艺方案时充分利用伴生气的特点和压力，采用往复式压缩工艺，减少了能耗。

②优化系统运行管理，确保工艺系统及设备在最佳状态下运行，避免能源损耗。

③采用密闭集输处理工艺，最大限度地避免伴生气损耗。同时，管道路由尽量顺直，缩短线路整体长度，保证管道系统压降最小，以降低管道运行过程中的能耗。

④在设备选型中，选用密封性能好、使用寿命长、能量耗费少的阀门和设备，避免或减少了阀门等设备由于密封不严，耗电量大而造成的能源损耗。

⑤压缩机选型过程中，选用耗电量省，机械效率高的机组。

⑥选用节能型低损耗变压器，合理选择变压器容量，降低损耗。

⑦放空阀采用密封性和可靠性良好的阀门减少放空漏失量。

本工程既减少了油田开采伴生气直接排放对环境的污染，又实现了资源能源综合利用，实现了环境效益、经济效益、社会效益的统一。

（7）环境管理要求

本工程拟定的主要环境管理制度包括：

①能耗指标岗位责任制和管理制度；

②产品质量控制制度；

③安全生产管理制度；

④水、电消耗管理制度；

⑤设备维护保养制度；

⑥员工环境管理培训制度；

⑦固体废物贮存运输管理制度；

⑧生产现场管理制度。

3.4.4结论

根据以上分析可知，本工程可以达到国内清洁生产先进水平。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业，应当实施强制性清洁生产审核。建设单位在项目投运后应按照要求积极进行清洁生产审核，并根据审核结果进一步深化研究持续清洁生产的途径，持续清洁生产主要应按照以下原则进行：

（1）遵循“节能、降耗、减污、增效”的原则，加强对各生产工序的监控和管理，有计划、有步骤地制定和实施清洁生产审核制度。

（2）定期进行清洁生产审核，对生产过程中的资源消耗以及废物产生情况进行监测，并根据需要分析物料流向、产品状况和废物损耗等，科学调整生产计划，合理安排生产进度，不断改进操作程序等。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

本工程分布较广，主要分布在克拉玛依市克拉玛依区和白碱滩区，塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和沙湾市，以及新疆生产建设兵团第八师136团。

本工程井口放空工艺包括58043、金222、金龙114、金龙2、克842、玛湖14、玛湖28、玛湖5、玛湖8、沙探001、KHW804、克843H、金228_H、克029、克202、玛湖286、金龙42、金龙51、50061、50078、中佳17等21座井场位于克拉玛依市；接入现有集输系统的克76、50022、50024、50026、50067、50051、50080、50009、50036、50019、50029、克001、50088、50087、50045、50032、50047、克044_H共18座井场及其连接的集输管线，单井CNG回收的中佳143井、中佳152共2座井场位于克拉玛依市内；

井口放空工艺包括金217、金223_H、金230、金213等4座井场，集中CNG收集工艺包括拐17和拐171井场及其管线，单井CNG回收工艺的金227井、中佳18、中佳131井、金龙60、中佳19和中佳12井共6座井场位于塔城地区沙湾市内。

井口放空工艺中金砂1、玛湖45、和丰9、和探1、和探101等5座井场位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县。

井口放空工艺中佳9、中佳905等2座井场，单井CNG回收工艺中的中佳15、中佳151井共2座井场位于新疆生产建设兵团第八师136团。各井场行政归属情况如下：

表4.1.1-1    本项目各井场行政地理位置表

| 工艺 行政区 | 井口放空 | 接入现有集输系统 | 集中CNG回收 | 单井CNG回收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 克拉玛依市 | 58043、金222、金龙114、金龙2、克842、玛湖14、玛湖28、玛湖5、玛湖8、沙探001、KHW804、克843H、金228_H、克029、克202、玛湖286、金龙42、金龙51、50061、50078、中佳17等21座 | 克76、50022、50024、50026、50067、50051、50080、50009、50036、50019、50029、克001、50088、50087、50045、50032、50047、克044_H共18座井场及其连接的集输管线 | / | 中佳143井、中佳152共2座 |
| 沙湾市 | 金217、金223_H、金230、金213等4座 | / | 拐17和拐171井场及其管线 | 金227井、中佳18、中佳131井、金龙60、中佳19和中佳12井共6座井场 |
| 和布克赛尔蒙古自治县 | 金砂1、玛湖45、和丰9、和探1、和探101等5座 | / | / | / |
| 新疆生产建设兵团第八师136团 | 中佳9、中佳905等2座 | / | / | 中佳15、中佳151井共2座 |

克拉玛依市位于东经84°44′～86°1′，北纬44°7′～46°8′之间，地处准噶尔盆地西北缘。西北傍加依尔山，南依天山北麓，东临古尔班通古特沙漠。北部、东北部与和布克赛尔蒙古自治县相接，西南与托里县为邻，南面与乌苏市、沙湾市接壤。中部、东部地势开阔平坦，向准噶尔盆地中心倾斜。市域东西最宽处110千米，南北最长处 240千米，克拉玛依市总面积7733平方千米，市区面积约16平方千米。海拔在270～500米之间。市区距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐公路里程313千米，飞机航程280千米。

沙湾市是塔城地区的东大门，位于新疆维吾尔自治区西北部，准噶尔盆地南缘，天山北麓，地处北纬43°29′—45°56′、东经84°57′—86°9′之间。沙湾市区位优势得天独厚，土地肥沃，光照充裕，河流纵横，空气清新，水质良好，交通便捷，东距自治区首府乌鲁木齐市185千米，东接石河子市、玛纳斯县，与玛纳斯县隔河相望；南到依连哈比尔尕山分水岭，与和静县、尼勒克县毗连；西至巴音沟、开干齐、小拐，与乌苏市、奎屯市、独山子区接壤；北伸古尔班通古特沙漠，与克拉玛依市、和布克赛尔蒙古自治县为邻。亚欧第二座大陆桥——北疆铁路和连霍高速（G30）、国道312线、省道101线、省道201线自东向西横穿县境，219、223、224线3条省道和3条市道自南向北贯穿全市。公路成网，遍布城乡，交通十分便利。

和布克赛尔蒙古自治县位于准噶尔盆地西北部，是新疆维吾尔自治区西北部的一个边境民族自治县，位于东经84°37′~87°20′，北纬45°20′~47°12′之间，东西长约210km，南北长约207km。县境东接福海县，南在古尔班通古特沙漠与昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县、沙湾县毗邻，西南接石油城克拉玛依市，西以白杨河为界与额敏县、托里县相连，西北与哈萨克斯坦共和国交界，北隔赛尔山与吉木乃县接壤。全县总面积3.06万km2。

4.1.2地形地貌

克拉玛依地处我国第二大沙漠—古尔班通古特沙漠的西北缘的冲积扇前倾平原地带，总的地貌特征比较单一，多为开阔平坦的单一戈壁滩。中心城区位于山脉与盆地之间的漫坡上，北有加依尔山，南北走向，由构造剥蚀低山及丘陵地形组成，海拔 600m～800m；南部独山子山海拔为 1283m；东南面是茫茫戈壁滩，一直伸展到盆地中部的沙漠区；中部、东部地势开阔平坦，向准噶尔盆地中心倾斜。大部分地区在海拔 270m～500m之间，整个市域地势呈西北高，东南低，南北向和东西向坡度为2%。

沙湾市整体地形为南高北低，南部山区最高处海拔5242.5m，北部盆地－沙漠最低处海拔246m，高差4996.5m。沙湾市地貌轮明显，南部为天山支脉依连哈比尔尕山，中部为山前洪积-冲积绿洲平原，北部为准尔盆地－古尔班通古特沙漠。根据地貌的形态、成因、物质组成及特征，由南向北分布高山、丘陵、平原、盆地、沙漠等多种地貌类型，各种地貌呈东西条状分布，并呈明显垂直分布。

和布克赛尔蒙古自治县地貌比较复杂，有山地、丘陵、平原、荒漠，县境海拔最高点是赛尔山的木斯套峰，海拔3835m，终年积雪，最低点为南部边缘已干涸的玛纳斯湖，海拔249m。其地势特征为北高南低，北部地区地形以山区和低山区为主，海拔在1000m～1500m，南部以平原为主，海拔在1000m以下。县境内明显可分为四大地区，即北部及西北部高山、亚高山地区，和布克谷地，中部中低山丘陵区，南部平原荒漠区。北部及西北部高山、亚高山地区包括赛尔山、北中部地区哈同山（水流较少，景象较为荒凉）、西北部边境连接赛尔山和哈同山脉的铁布克山。和布克谷地包括赛尔山以南，哈同山以北。中部中低山丘陵区包括哈同山东部及阿德尔山、赛勒克特山、阿尔根特山、沙勒布尔特山、迪伦山等组成，这一地区植被少、水源缺乏，地面起伏不平。南部平原荒漠区包括中、低带以南的广大平原、荒漠地区，由此以南至准噶尔腹地，其北部为和布克河下游和夏孜盖三角洲，是农作物种植区。井场所在地地表植被稀少，地貌类型单一，地形起伏较大，地面海拔一般为340～500m。沙丘呈长垄状，以南北走向为主，地势呈北高南低，沙梁高度一般为15～30m，沙梁宽度一般为20～100m不等。项目区所在区域内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标，没有固定集中的人群活动区。

4.1.3地质构造

克拉玛依市中南部构造位于准噶尔盆地西部隆起中拐凸起南斜坡，中拐凸起二叠系～侏罗系为继承性的宽缓鼻状古隆起，自西北缘的红车断裂沿东南方向向盆地倾没。中拐凸起及周缘构造活动强烈，断裂发育，二叠系由凹陷向凸起区依次被剥蚀，具备形成构造、构造－地层油气藏的良好地质背景。中拐凸起南斜坡位于红车断裂带下盘，一直延伸到凹陷区。整体为二叠系～侏罗系的平缓鼻状构造，西北高东南低，呈北西—南东向展布，与中拐鼻隆近平行。形成于二叠系早期，佳木河组鼻状构造幅度最大，二叠系末期西部车排子凸起抬升，鼻状构造逐渐隐伏，三叠系、侏罗系继承了二叠系末期的构造格局，随着车排子凸起持续抬升，鼻状构造消失，白垩系沉积时呈现东南倾的单斜，地层倾角3°～5°。

沙湾市位于天山北麓，地质结构复杂。南部山区位于天山主体北侧，该区海拔3400m以上的大小冰川320条，海拔1400～3400m之间为高山、亚高山草原区和森林区，土壤类型为森林灰褐土、黑钙土、栗钙土、棕钙土。低山丘陵区表层覆盖第四系黄土及砾石层，其地多为基岩。中部平原区分为山前倾斜平原和洪积一冲积平原，由河流洪积-冲积扇组成，表层覆盖0.2～4m不等厚度的砂土、亚粘土和砾石，下部厚约 300～400m的卵石层。盆地沙漠区位于北纬44°55以北，沙漠形态属固定、半固定型，为垄状一蜂窝状沙丘，少量新月形沙丘及沙链。

和布克赛尔蒙古自治县从北往南分布有高山、谷地、丘陵、平原、沙漠等多种地貌，县境在地质构造上属准噶尔凹陷－北天山褶皱系的一部分。准噶尔盆地在地质构造上是一个古老的陆台，其边缘界线与古代褶皱山脉和断裂线的方向一致，基本是一个被海西、加里东褶皱山系所围绕的盆地。海西运动以后、天山、阿尔泰地槽体系几乎全部褶皱隆起成山变为陆地，盆地在此时初步形成，并成为一个单独的构造单元。后来盆地发生了隆起，海水退出，气候变得干燥，仅在盆地南缘山前拗陷带保存了三叠纪的湖区，继续进行着沉积作用，其它地区则为剧烈的侵蚀和剥蚀区，大量的砾岩、砂岩与泥岩堆积在山前凹地中。

本工程区域上位于克拉玛依油田区域，克拉玛依油田位于准噶尔盆地西北缘克百断裂带内。克百断裂带内各级断层呈不规则网状分布，石炭系断块往东南方向不断推覆形成南东低北西高的断阶状格局，南白碱滩断层直接沟通了东南方向玛湖凹陷的油源。二叠纪以来，克百地区主要经历了 4 期构造运动，分别是晚海西运动、印支运动、燕山早期运动和燕山晚期运动。构造变形表现分别为：晚海西运动影响克百断裂下盘，掀斜运动为主，伴随局部褶皱活动；印支运动在局部地区有所表现，如克百断裂上盘的六九区，以冲断为主；燕山早期运动影响克百断裂上盘，以冲断活动为主，伴随低幅度的褶皱现象，多在湖湾区出现；燕山晚期运动影响克百断裂带的上盘和下盘，以掀斜运动为主。总体而言，克百地区构造运动形式主要表现为逆冲断层作用和盆地掀斜运动，因此，项目所在区域形成的构造也以逆冲断层为主，断裂上盘存在褶皱作用。

根据断层规模、发育特征、对沉积的控制作用等，项目所在区域断层主要分布三个级别的断裂带。

一级断裂：断裂延伸长，达数公里至数十公里，如克拉玛依断层和南白碱滩断层，它们是西北缘断阶带和斜坡带的分界线。一级断层两盘的地层分布差异大，下盘中地层发育完整，沉积厚度大，二叠系沉积达1000m以上，上盘则缺失二叠系，两盘三叠系地层厚度差达90～120m，断层具明显同沉积特征。两盘岩性差异也较大，下盘以碎屑岩为主，上盘则以火山岩和碎屑岩为主。

二级断裂：断裂延伸较长，达数公里，如克拉玛依西断层和大侏罗沟断层，其中大侏罗沟断层的压扭性质反映了该期应力场的转换。二级断层两盘均缺失二叠系，两盘三叠系地层厚度差为40m左右，下盘主要发育粒度较粗的冲积扇体，上盘发育粒度中等的扇三角洲砂体，断层对沉积具明显控制作用。

三级断裂：断层延伸的长短不一，一般数十米或数百米，如北黑油山断层、南黑油山断层和白碱滩断层。断层的同沉积效应较小，两盘岩性岩相变化不大，地层厚度差异较小，地层容易对比，三叠系地层厚度差为20～40m，其中上盘中侏罗统有缺失。

4.1.4气象气候

（1）克拉玛依市属典型的大陆性沙漠气候，冬夏气温差悬殊，年温差大，夏季干热，冬季寒冷，降水稀少，蒸发量大，气候干燥，春秋两季风沙大，地面气象资料见表4.1.4-1。

表4.1.4-1   克拉玛依市气候资料一览表

| 统计项目 |  | *统计值 | 极值出现时间 | **极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 9.1 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 40.0 | 2015-07-22 | 44.0 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -26.3 | 2011-01-06 | -31.7 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 966.8 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 6.1 |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 49.9 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 127.9 | 2012-07-14 | 37.9 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 22.5 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.6 |  |  |
|  | 多年平均大风日数（d） | 38.6 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 30.1 | 2018-12-01 | 35.3 WNW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.3 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | NW 20.2% |  |  |
| 多年静风频率（风速〈=0.2m/s）（%) |  | 4.3 |  |  |
| *统计值代表均值 **极值代表极端值 |  | 举例：历年极端最高气温 | *代表极端最高气温的累年平均值 | **代表极端最高气温的累年 |

（2）沙湾市位于天山北麓，地质结构复杂。南部山区位于天山主体北侧，该区海拔3400m以上的大小冰川320条，海拔1400～3400m之间为高山、亚高山草原区和森林区，土壤类型为森林灰褐土、黑钙土、栗钙土、棕钙土。低山丘陵区表层覆盖第四系黄土及砾石层，其地多为基岩。中部平原区分为山前倾斜平原和洪积一冲积平原，由河流洪积-冲积扇组成，表层覆盖0.2～4m不等厚度的砂土、亚粘土和砾石，下部厚约 300～400m的卵石层。盆地沙漠区位于北纬44°55以北，沙漠形态属固定、半固定型，为垄状一蜂窝状沙丘，少量新月形沙丘及沙链。

①日照

沙湾市境内以山为界，以北地区年日照时数2800小时以上，日照百分率在63%～65%，年总辐射大致在135千～137千卡/cm2；以南的山区只有 2400 小时左右，日照百分率在55%左右，年总辐射不足130千卡/cm2。

②气温

沙湾市年均气温为28℃，温度年较差北部最大为44.8℃，中部次之为43.0℃，南部较小为34.9℃。平均无霜期以中部地区最长为190天，南部山区最短为161天，全县各地无霜期年际变化较大。沙湾市最高气温为43.1℃，最低气温为-42℃。

③降水

沙湾市年降水量南北差异较大，由于南高北低，年降水量的分布从北往南随海拔的增加而增大。降水量分配很不均匀，主要集中在春、夏两季，秋冬较少。全县降水量的分布趋势是南多北少，山区多平原少。多年平均降水量175.6mm，以4~6月份最多，冬季降水稀少，最大一日降水量为28.6mm，全年降水量大于 0.1mm 的天数为75.3 天，大于 5.0mm 的降水天数为11.8天。多年平均蒸发量2569.6mm，其中5~8月蒸发量占全年的68%，12月至次年2月的蒸发量仅占全年的2%。

④风向

平原地区冬季盛行东风，千山北麓和山区则盛行山地冷空气下滑的偏南风，西风次之；盛夏，前山以北地区都盛行偏南风，1000m以上的山区则盛行偏东北风。全年平均风速在2.0m/s。

沙湾市主要气象参数如下：

年平均气温6.3-6.9℃

极端最高气温43.1℃

极端最低气温-42.3 ℃

全年主导风向SW

年平均风速2.4M/S

夏季主导风向NE、SW

冬季主导风向SSW

冬季平均风速1.9m/s

冬季静风频率14%

平均年降水量140～200mm

年平均蒸发量1500～2000mm

相对湿度59%

年日照时数2800～2870h

最大冻土深度182cm

（3）和布克赛尔蒙古自治县地处内陆，远离海洋，属大陆性北温带干旱气候，气候特点为冬寒漫长、夏凉短促、无霜期短、降水较少、蒸发旺盛、空气干燥、积雪薄而不稳定，春秋多大风，全年盛行西北风。由于纬度及地形的差异，全县分为两个大的不同气候区。北部山地气候区，包括和布克谷地在内，≥10℃的积温在2100℃左右，年平均气温只有3.1℃~3.5℃，无霜期短，仅135天左右；降水量除中山带以上稍多外，一般降水都在150mm左右；积雪不稳定，有明显的冬季逆温层，有利于牲畜越冬和喜凉作物的生长，但春秋多有偏西大风，常受风灾之害。南部平原气候区，热量丰富，年平均气温7.0℃~7.3℃，≥10℃的积温在3300℃~3350℃之间，光照充足，无霜期较长达180天～190天；降水少，年平均降水只有88.5mm，蒸发量大；夏季炎热，有干热风之害；冬季严寒，降雪少，积雪薄。

表4.1.4-2  和布克赛尔蒙古自治县常规气象资料统计

| 项目名称 |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 |  | 最冷月平均 | ℃ | -20.5 |
|  |  | 最热月平均 | ℃ | 25.8 |
|  |  | 极端最高 | ℃ | 42.7 |
|  |  | 极端最低 | ℃ | -40.9 |
|  |  | 年平均 | ℃ | 8.1 |
|  |  | ≥30℃天数 | d/a | 79.8 |
|  |  | ≤5℃天数 | d/a | 149 |
|  |  | ≤10℃天数 | d/a | 188.0 |
|  |  | ≤5℃起止日期 | 日/月 | 28/10-25/3 |
|  |  | ≤10℃起止日期 | 日/月 | 9/10-16/4 |
| 相对 湿度 |  | 冬季 | ％ | 77.0 |
|  |  | 夏季 | ％ | 32 |
|  |  | 年平均 | ％ | 48 |
| 平均 风速 |  | 冬季 | m/s | 1.5 |
|  |  | 夏季 | m/s | 5.1 |
|  |  | 年平均 | m/s | 3.7 |
| 主导风 及频率 |  | 冬季 | ％ | NW/9 |
|  |  | 夏季 | ％ | NW/32 |
|  |  | 年平均 | ％ | NW/22 |
| 极大风速 及风向 |  | 风速/标准风压 | m.s/kPa | 42.2/0.9 |
|  |  | 风向 |  | NW |
| 最大积雪厚度/雪荷 |  |  | mm/kPa | 250/0.3 |
| 最大冻土深度平均值/极值 |  |  | cm/cm | 163.4/197 |
| 雷暴日数 |  |  | d/a | 31.3 |
| 冰雹日数 |  |  | d/a | 1.0 |
| 沙暴日数 |  |  | d/a | 1.8 |
| 年蒸发量 |  |  | mm | 3545.2 |
| 大气 压力 | 冬季 |  | 102Pa | 980.6 |
|  | 夏季 |  | 102Pa | 958.9 |
| 降水量 | 一日最大值 |  | mm | 26.7 |
|  | 历年平均值/极大值 |  | mm/mm | 105.3/227.3 |
|  | 年降水天数平均值/极大值 |  | d/a/d/a | 68.2/101 |

4.1.5水文

克拉玛依市属资源性缺水地区，长期以来以饮用地表水为主，开采部分地下水作为补充。流入境内的河流主要有5条，依次为白杨河、玛纳斯河、克拉苏河、达尔布图河和奎屯河，均为内陆河流，河水的补给来源主要为雪融水、降雨和少量裂隙水。地表水可引用年总径流量为2.21亿m3。克拉玛依市多年平均地下水总补给量为4.14亿m3，其中淡水资源量2.59亿m3/a，可开采储量为1.82亿m3/a。目前克拉玛依市境内已开采地下水源主要有百口泉地下水和独山子区南洼地第二水源，总开采量约为4100万m3/a。冰封时上述河流除4条年径流量超过1.2亿m³外，其余均在0.9亿m³以下，冰封时和枯水季常断流。山区因河道纵坡降大河床窄，“V”形谷底存水浅，故上游都是时令河沟。中游多因山洪冲运到河床大量石块和流砂淤积，使河面变得宽浅，河水易被大量蒸发和下渗，使中游也出现枯水期河水断流。下游多因引水灌溉农田，或修建拦截水的水库、引水渠等工程，使河水量大减而断流。

沙湾市境内有大小冰川320条，冰储量217.75亿m3，折合储水量176.21亿m3。该地区有6条内陆河，其中5条为山水补给河，由东向西分别为玛纳斯河宁家河、金沟河、大南沟河、巴音沟河，全发源于天山中段依连哈比尔尕山脉，向北流入准噶尔盆地。流域内各河径流主要依赖冰川融化和降水补给，降水量与冰川消融量随气温的变化而互相弥补。形成径流后由高山向盆地汇流，构成各自独立的向心状水系，互不干扰。5条河流中以玛纳斯河最大，全长324km，占总径流量55.4%，大南河最小，仅占总径流量的2%。各河系多年径流量变化不大，年径流变差系数Cv均在0.2以下。全市地表水径流量达21亿m3，地下水储量达 3.18 亿m3，可采量1.7亿m3。水质方面从化学类型具有明显的南北分带性，从水平方向看，由南向北，从山区到平原，矿化度逐渐增高，形成平原区下游高矿化度水；从垂直方向看，平原区由浅至深，大部分地方矿化度从高到低。

和布克赛尔蒙古自治县境内有两条主要河流，白杨河与和布克河，有大小沟溪31条。白杨河发源于和布克赛尔蒙古自治县的旦木郭勒，年径流量2.4亿m3，和布克河发源于铁布肯乌散乡的霍尔茹，属和布克谷地的泉流河系，其年径流量约为4200万m3，是和布克赛尔蒙古自治县南部灌区、察和特灌区水源与加音塔拉水库的主要蓄水水源。水资源总量4.35亿m3，可利用水资源量2.56亿m3，已利用水资源量0.79亿m3；地表水资源量2.55亿m3，可开采量1.85亿m3；地下水资源量1.80亿m3，可开采量0.71亿m3。

本工程位于和布克赛尔蒙古自治县的井场周边无地表水体，位于克拉玛依市、沙湾市和兵团的井场周边水体包括玛依湖和玛纳斯河。其中中佳143井距离玛纳斯河最近约为210m，中佳7井距离玛纳斯河约为370m，金222井距离玛依湖最近，约为400m。其他井场距离玛纳斯河均在500m以外。

玛纳斯河发源于北天山中段依连哈比尔尕山乌代肯尼河的43号冰川，全长420千米。流域面积约 2万平方公里，年均径流量约 13亿立方米，源头区的冰川孕育着包括玛纳斯河在内的河流800条，冰川面积608平方千米，其中玛纳斯河是准噶尔内陆区冰川规模最大的一条河流。自南向北依次流经玛纳斯县、沙湾市、石河子市、克拉玛依市等，是多个县市的生命线。

玛依湖是克拉玛依市的郊野湖，属于典型的湖岛型湿地，总面积约359.20平方公里，分为上湖、中湖、下湖，其中上湖来源主要是上游玛纳斯河来水，源自依连哈比尔尕山脉，中湖、下湖的水源主要来自克拉玛依市城市外排中水，年平均排放量约4900万立方米。

4.1.6水文地质

4.1.6.1 区域水文地质条件

（1）区域地层概况

项目所在的准噶尔盆地具有双基底结构：下部为前寒武纪结晶基底，上部为晚海西期的褶皱基底。西北缘晚石炭世在火山喷发和喷发间歇期沉积的共同作用下，形成了一套巨厚的火山岩-沉积岩交互式地层，石炭系上盘在二叠纪和早三叠世暴露于地表，遭受了长期风化淋滤的改造，其间缺失了二叠系和下三叠统百口泉组地层，被三叠系克拉玛依组直接覆盖，但下盘中仍保留有二叠系沉积。地层自下而上由若干个火山喷发岩-砂砾沉积岩序列所组成，区域地层由下而上依次为三叠系克拉玛依组（T2k）和白碱滩组（T3b），侏罗系八道湾组（J1b）、三工河组（J1s）、西山窑组（J2x）、头屯河组（J2t）和齐古组（J3q），白垩系吐谷鲁群（K1tg）第三系（N）以及浅部的第四系（Q）组成，底部普遍发育石炭系-克拉玛依组、白碱滩组-八道湾组、齐古组-吐谷鲁群等区域不整合，局部发育西山窑组-头屯河组、头屯河组-齐古组等局部不整合接触。

项目所在区域周边出露的主要地层由中生界白垩系及新生界第四系地层组成。由老至新分述如下：

白垩系：主要分布于评价区外围西北部扎依尔山区，岩性为灰绿、浅褐色细砂岩、泥岩互层，岩质较坚硬，裂隙较发育，该层顶板埋深一般在20～40m之间，与第四系呈假整合接触，为上伏第四系孔隙水的相对隔水底板。

第四系（Q）分述如下：

①第四纪中更新世冲积层（Q2al）：分布于山前老河床分布区域范围附近，岩性为砂卵砾石，厚度仅数米；

②第四纪晚更新世湖积层（Q3l）：主要岩性为灰黄色的粉土、粘土、粉质粘土夹粉细砂；

③第四纪晚更新世—全新世风积、冲积层（Q3-4eol-al）：岩性为粉质粘土夹粉砂、含砾亚砂土；

④第四纪晚更新世—全新世风积、湖积层（Q3-4eol-l）：广泛分布，地层岩性主要为粉质粘土、粉土、粘土，局部夹粉细砂透镜体。

⑤第四纪全新世风积物（Q4eol）：岩性为灰黄色细砂、中细砂，一般层厚不大，以沙丘、沙包的状态存在，局部有较大的沙垄。

（2）区域地下水类型及赋存条件

克拉玛依市位于准噶尔盆地西北缘，地下水的赋存与分布直接受构造控制，水文地质分带明显，并与地貌岩相带相适应，从加依尔山山前向准噶尔盆地中心，即由山地过渡为山前洪积倾斜平原-洪积冲积平原-冲积湖积平原。地下水含水层结构，由单一的卵砾石层变为砂砾（卵）石、砂、粘性土的综合互层。

因此，项目所在区域位于准噶尔盆地西部边缘半荒漠冲湖积平原上，从区域上以北部扎依尔山为分水岭，分为北山水系和南部的玛纳斯河水系。受这两大水系的共同作用，西部、北部受到山前带冲洪积影响，东部、南部则受到玛纳斯冲湖积影响，因此岩性变化较大。在深度100m内，按照区内地下水的埋藏条件，可划分为两种地下水类型，分别为第四系松散岩类孔隙水和碎屑岩类孔隙裂隙水。

①第四系松散岩类的孔隙水

根据其富水性，将项目所在区域第四系孔隙水含水层划分成微弱富水性区和弱富水性区。

微弱富水性区：主要分布在扎依尔山南部边缘、玛纳斯河古河道区域内。地下水类型属潜水，含水层的岩性以砂砾石为主，水位埋深一般大于5m，含水层厚度10.0～50.65m，渗透系数9.42～57.4m/d，给水度0.16～0.21。该区潜水矿化度普遍大于15g/L，水化学类型以氯化物型和氯化物-硫酸盐型水为主，水质较差，不能直接作为人饮和农灌之用，富水性微弱～弱。

弱富水性区：主要分布在第四系风积层一带的玛纳斯河古道南侧区域内，地下水类型为潜水，且带微承压性，含水层岩性主要以细砂、粉砂为主，水位埋深一般在小于100m，含水层的厚度7.1～35.2m，单井出水量26.18~93.81m2/d，渗透系数0.41～0.88m/d，给水度0.08~0.10，依据水质化学分析结果，该区潜水矿化度一般大于10g/L，水化学类型以氯化物型水为主，水量匮乏，水质差，不能直接作为人饮和农灌之用，富水性弱。

②碎屑岩类裂隙孔隙水

主要在北侧扎依尔山，下伏于第四纪地层，主要分布在白垩系地层里。主要由泥岩、砂岩组成，发育有不同程度的结构面。孔隙裂隙含水层属承压含水层（组），岩性以砂岩、粉砂岩为主，单井涌水量微小，渗透性能弱，矿化度较高，水化学类型以Cl-Na和Cl-Na·Ca为主，属微弱—弱承压含水层（组）。

（3）区域地下水的补、径、排

本工程所在的准噶尔盆地是一个相对完整的地下水系统，环盆地山区丰富的降水和充足的冰川，为地下水的形成补给提供了充足的补给源；山区沟谷切割强烈，因此山区也是地下水的排泄区，地下水、地表水在山区进行频繁转化。平原区沉积大厚度的松散堆积物，为地下水的径流、储存提供了良好的空间，平原区也是水资源开发利用的主要利用区，大量的水资源的开发利用为地下水的补给与二次形成提供了来源与途径。下游湖盆区则成为地下水的最终排泄区，形成了分别以玛纳斯湖、艾比湖、乌伦古湖和境外的斋桑泊为排泄中心的地下水系统。因此，准噶尔盆地地下水补径排特征在山区与平原区之间明显存在差异，而平原区各流域水文地质特征也不同。盆地具典型干旱区水文地质规律。在山前倾斜平原为单一结构的潜水含水层，岩性为大孔隙卵砾石、砂砾石；在溢出带以下的冲-洪积平原，岩性颗粒变细，砂层及粘性土层相互交错，埋藏分布着潜水和承压含水层，潜水水质较差，尤其是在平原的中下游潜水已大陆盐化，承压含水层水质良好；再往下进入湖积平原潜水水质更差，水量更少。

地下水的补给、径流与排泄受地形地貌、地层岩性、地质构造、水文和气象等因素的制约。从整个区域上看，山区是区内地下水的主要形成区及补给区，山前冲洪积倾斜平原是地下水的主要径流区，本工程位于以玛纳斯湖为排泄中心的地下水系统中。受玛纳斯湖冲洪积平原控制，主要分为由北侧扎依尔山山前补给来源的地下水系统（玛纳斯河北侧水文地质单元）以及南侧石河子市天山山脉博格达山山区补给来源的地下水系统（玛纳斯河南侧水文地质单元）。

4.1.6.2评价区水文地质条件

（1）地层岩性

根据区域水文地质资料，评价区内第四系岩性分布新生界第四系晚更新世—全新世（Q3-4eol-al）冲洪沉积的粉质粘土夹粉砂和第四纪全新世风积物（Q4eol），其中以第四系晚更新世—全新世（Q3-4eol-al）冲洪沉积为主，主要分布在玛纳斯河北侧的山前冲洪积一带。第四纪全新世风积物（Q4eol）主要分布在玛纳斯河南侧一三六团、团结新村一带的细土平原区和沙漠区。根据评价区内井场工程地质勘察资料，评价区井场内地四系地层岩性详细描述如下：

①杂填土（Q4ml）：黄褐色－灰褐色，干－稍湿，稍密，以粉质黏土和少量角砾为主，可见砖块、砼块等建筑垃圾；地表出露，厚度0.2～2.0m。场地内呈层状均匀连续分布。

②粉质黏土（Q4al+pl）：灰白色－淡黄色，顶部呈黄褐色，坚硬状态，孔隙、裂隙发育，水平层理，切面稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。

③粉砂（Q4al+pl）：黄褐色，局部呈灰绿色，硬塑－坚硬状态，孔隙、裂隙发育一般，水平层理，切面有光泽，无摇振反应，干强度中等－高，韧性中等－高，在不同深度内夹有粉细砂薄层；埋深2.2～3.0m，揭露厚度大于12.6m，未钻穿，分布连续。

（2）评价区地貌类型

本工程所在区域位于准噶尔盆地西部边缘半荒漠冲湖积平原上，西北紧靠加依尔山，南接玛纳斯河下游冲积、湖积平原。在干旱条件下的风化剥蚀、流水和风的搬运作用下，评价区范围内呈现出荒漠、半荒漠的自然景观，原始地貌按成因大致可分为堆积地貌和风成地貌。

堆积地貌：主要位于玛纳斯河北侧水文地质单元内，分布在山前冲洪积倾斜平原和玛纳斯河冲湖积平原中部一带，其中冲洪积倾斜平原分布在西北、西南的山前地带的润禾村一带，岩性以粘土、粉质粘土为主，在古河道附近含有砂砾石层，地势向东南倾斜，冲沟不发育，植被稀少。玛纳斯冲湖积平原地貌在该水文地质单元内广泛分布，主要分布在金龙42井、玛湖14井，玛湖28井附近，主要岩性为上更新统的粘土、粉质粘土、粉土夹粉砂，地形平坦，海拔 273～277m，植被较发育，局部地段呈现盐渍化情况。

风成地貌：主要位于玛纳斯河南侧水文地质单元内的，位于玛纳斯河湖积平原下部一带，在靠近金砂1井、和探1井附近，为固定或半固定沙丘，高度为1～4m，沙丘一般呈西北向东南展开，迎风坡植被稀少，坡角15°~25°。

（3）地下水类型及富水性

本工程所在评价范围内地下水类型以第四系松散岩类孔隙水。其中玛纳斯河北侧水文地质单元内主要为单一潜水孔隙水，主要表现在玛纳斯河北侧的山前冲洪积一带，岩性以砂砾为主，水位埋深小于50m，富水性微弱，由西向东，水位埋深逐渐变浅，富水性微弱，单井涌水量100—1000t/d；含水层岩性为单一的粉细砂及中粗砂，透水性较强，地下水含水层渗透系数一般在15～30m/d，水质普遍较差，矿化度在1～5g/L。玛纳斯河南侧水文地质单元内主要为双层或多层结构的第四系松散岩类孔隙潜水、承压水，大多地段表现为上部潜水、下伏承压水或自流水的双层或多层含水层结构，潜水地下水位埋深一般5～30m，潜水位埋深由北向南逐渐变浅，在个别地势低洼处可见有地下水直接出露地表形成沼泽湿地，有的地方沼泽湿地呈串珠状连成一片（比如玛依湖），下伏的承压含水层为双层或多层结构，岩性以粉细砂为主，隔水层为粉质粘土、粉土，厚度不等，富水性弱，潜水含水层单井涌水量小于100t/d。另外，在该区域浅层承压水一般在地表以下30～150m，该层为微承压，隔水顶板分布不连续，含水层结构为单一的粉细砂或中粗砂。深层承压水分布深度一般在150m以下，含水层岩性主要为第四系粉细砂、中粗砂层，含水层厚度5～53m不等。

①水化学类型特征

项目区地势平缓，岩性颗粒变细，径流条件差，潜水埋深浅，蒸发浓缩作用增强，在地下水处于滞流状态及温度不断增高情况下，产生脱碳酸作用，使水中硫酸根离子相应增加，潜水多为高矿化的微咸水、咸水，局部还有盐水、卤水。根据本次对评价区内地下水水质现状监测可知，评价区内水化学类型以氯化物-硫酸盐型水为主，水质较差，不能直接作为人饮和农灌之用，符合区域水化学特征。

②补给、径流排泄特征

评价区内孔隙水主要接受山前暴雨洪流的入渗补给、山区地下水的补给和渠系与田间灌溉回归入渗补给后，地下水最终汇入玛纳斯湖，在玛纳斯湖附近水位浅埋区的蒸发蒸腾排泄等方式进行排泄。根据区域地下水径流特征，评价区主要分为玛纳斯河北侧水文地质单元和玛纳斯河南侧水文地质单元。其中北侧单元：由克拉玛依扎依尔山前补给，由北向南汇流于玛纳斯河一带冲洪积层后转向北东，最终进入玛纳斯湖冲湖积层，水力坡度一般为3‰~10‰；南侧单元：由石河子市天山山脉博格达山山区地下水向东北径流后，逐渐向沙漠地带汇流，后经沙漠由南至北向玛纳斯湖一带径流排泄，后转向北东，最终进入玛纳斯湖冲湖积层，水力坡度一般为3‰~8‰。

4.1.7水土流失及土壤沙化

（1）水土流失重点防治分区

根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）文件，新疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。其中，重点预防区面积19615.9km2，包括天山山区重点预防区、塔里木河中上游重点预防区；重点治理区面积283963km2，包括额尔齐斯河流域重点治理区、天山北坡诸小河流域重点治理区、塔里木河流域重点治理区、伊犁河流域重点治理区。本工程位于克拉玛依市、塔城地区沙湾市、塔城地区和布克赛尔蒙古自治县及新疆生产建设兵团第八师136团。

工程所在的塔城地区沙湾市及和布克赛尔蒙古自治县位于自治区级水土流失重点治理区II2天山北坡诸小河流域重点治理区。本工程所在克拉玛依及白碱滩区不在自治区级水土流失重点预防区和重点治理区范围内。

克拉玛依市乌尔禾区水土流失面积及比例：轻度侵蚀面积1336.22km2，占侵蚀总面积的81.31%；中度侵蚀面积9.77km2，占侵蚀总面积的0.59%；强烈侵蚀面积194.66km2，占侵蚀总面积的11.85%；极强烈侵蚀面积102.63km2，占侵蚀总面积的6.25%。

工程所在的沙湾市为自治区级II2天山北坡诸小河流域重点治理区。根据《2023年新疆维吾尔自治区水土保持公报》，区域水土流失类型主要为风力侵蚀，主要侵蚀土地利用类型为沙地和草地。

和布克赛尔蒙古自治县，属于II2天山北坡诸小河流域重点治理区。结合项目区地理位置、地形地貌和气候环境特点，确定项目区水土流失类型主要为风力侵蚀。

根据《新疆生产建设兵团第八师石河子市水土保持规划（2018—2030年）》，师市划为四个水土保持生态建设区，136团属于Ⅳ区（北部沙漠边缘农田防护防沙区）。本区水土侵蚀面积为918.15km2，占该区土地总面积的31.3%；该区以中度侵蚀为主，面积占该区总侵蚀面积的56.0%，其次是轻度侵蚀，面积占该区总侵蚀面积的35.6%。按照师市水土保持两区划分结果，136团所在区域属于师市级水土流失重点治理区——师市级下野地片区防风固沙农田防护重点治理区。

（2）水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目所在区域位于“Ⅱ风力侵蚀类型区”中的“Ⅱ1‘三北’戈壁沙漠及沙地风沙区”，主要为荒漠强烈风蚀区。结合本工程区域地理位置、地形地貌、气候特征、土壤、植被及周围环境特点等具体情况进行分析，该区域水土流失类型以轻度风力、水力侵蚀和中度风力侵蚀为主。根据现场调查及土壤侵蚀背景值，确定本工程所在区域容许土壤流失量取值为2000t/km2·a。

（3）水土保持基础功能类型

项目所在区域的水土保持基础功能类型是农田绿洲防护、防风固沙与防灾减灾，水土保持主导功能类型是农田防护，为了实现水土保持主导功能，水土流失治理措施主要依靠荒漠化治理工程以及石油天然气行业的水土保持综合治理工作。

（4）水土流失预防范围及对象

项目所在区域水土流失预防范围为：评价区西部的灌丛区，区域内重要野生植物资源生境等。

水土流失预防对象为：a.天然林草、植被覆盖率较高的草地等；b.植被或地貌人为破坏后，难以恢复和治理的地带；c.水土流失严重、生态脆弱的区域可能造成水土流失的生产建设活动；d.重要的水土流失综合防治成果；e.重要野生植物资源生境。

（5）水土流失预防措施

水土流失预防措施为：加强对灌丛植被的保护。

（6）水土流失治理范围与对象

水土流失治理范围与对象为：a.自治区级水土流失重点治理区；b.水土流失严重并具有土壤保持、拦沙减沙、蓄水保水、防灾减灾等水土保持功能的区域；c.项目运营期油气资源开发建设活动；d.其他水土流失较为严重，对当地或者下游经济社会发展产生严重影响的区域。

（7）水土流失治理措施

水土流失治理措施为：加强区域统一管理、保证生态用水，在加强天然林草建设和管护的同时，对天然林草进行引洪灌溉，促进天然林草的恢复和更新，提高乔灌的郁闭度和草地的覆盖度，为区域经济的可持续发展提供保障。

4.1.8土壤沙化

根据《新疆第六次沙化监测报告》，沙化监测区内沙化土地面积7468.21万公顷，占新疆国土面积的44.85%，占监测区总面积47.60%；具有明显沙化趋势的土地面积437.96万公顷，占新疆国土面积的2.63%，占监测区总面积2.79%；其他土地面积7782.95万公顷，占新疆国土面积的46.75%，占监测区总面积49.61%。

沙化土地按沙化类型划分：流动沙地（丘）2860.31万公顷，占沙化土地面积的38.30%；半固定沙地（丘）712.46万公顷，占9.53%；固定沙地（丘）726.58万公顷，占9.73%；沙化耕地37.15万公顷，占0.50%；非生物治沙工程地0.71万公顷，占0.01%；风蚀残丘67.16万公顷，占0.90%；戈壁3063.84万公顷，占41.03%。

本次项目所在区为沙化土地，其中在克拉玛依、白碱滩区及和和布克赛尔蒙古自治县境内的沙化土地类型属于固定和半固定沙地，根据新疆维吾尔自治区沙化土地程度分布，本工程生态评价范围内沙化土地程度属于轻度，本工程新建管道沿线的植被覆盖度大部分在20%左右，为柽柳和梭梭为主的灌木群系，地表结皮类型主要为盐碱结皮，盐碱结皮能够增加表层土壤的水分含量，增强地表的抗风蚀能力，从而有效降低地表风蚀量。

4.1.9土壤

（1）克拉玛依市

克拉玛依市总面积7733平方公里，按土地的地貌类型分，从南向北依次为天山前山带（高山、丘陵）、洪积－冲积倾斜平原、冲积平原、沙漠（古尔班通古特沙漠西南缘）。

全市土壤类型分为12个土类，29个亚类，43个土属，96个土种，176个变种。12个土类分别是：灌耕土（灌淤土）、潮土、灰漠土、草甸土、沼泽土、盐土、棕钙土、栗钙土、风沙土、高山草甸土、灰褐色森林土、山地黑钙土。

（2）沙湾市

沙湾市总面积13110km2，按土地的地貌类型分，从南向北依次为高山、陵、平原、沙漠。全市土壤类型分为12个土类，29个亚类，43个属，96土种，176个变种。12个土类分别是灌耕土、潮土、灰土、草土、沼泽土盐土、棕钙土、栗钙土、风沙土、高山草甸土、灰褐色森林土、山地黑钙土。

（3）和布克赛尔蒙古自治县

和布克赛尔蒙古自治县总面积约3.06万平方公里，按土地的地貌类型分，从南向北依次为天山北麓山地、山间盆地、洪积－冲积倾斜平原、荒漠戈壁。县境南部为山地与谷地，中部为和布克谷地，北部延伸至准噶尔盆地西北部。

全县土壤类型复杂多样，可划分为11个土类，下属若干亚类、土属和土种。11个土类分别是：高山草甸土、亚高山草甸土、灰褐色森林土、山地黑钙土、栗钙土、棕钙土、灰漠土、潮土、沼泽土、盐土、风沙土。

4.2生态环境现状调查与评价

4.2.1生态功能区划及评价单元划分

4.2.1.1生态功能区划

新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区和白碱滩区、新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县、新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市、新疆生产建设兵团第八师136团，根据《新疆生态功能区划》，涉及准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区的两个生态功能亚区及准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区，分别为：

温性荒漠与绿洲农业生态区（II）-准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区（II2）-准噶尔盆地克拉玛依石油工业基地环境保护生态功能区（17）；

温性荒漠与绿洲农业生态区（II）-准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区（II2）-大拐—小拐农业开发生态功能区（18）；

准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（II）-准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区（II3）-古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区（23）。

项目区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表4.2-1。工程所在区域生态功能区划见图4.2-1。

由表可知，工程所在生态功能区的主要生态服务功能为“荒漠化控制、农产品生产”和“沙漠化控制、生物多样性维护”；保护目标为“保护农田、防止土壤盐渍化、防风固沙、防治污染”和“保护沙漠植被、防止沙丘活化”；适宜发展方向为“建立种植、畜牧、林纸加工、商贸一体化的生态农业基地”和“维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延”，实现油气开发与生态环境保护的双赢。

项目区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表4.2.1-1。工程所在区域生态功能区划见图4.2.1-1（附图4.2-1）。

表4.2.1-1     项目区生态功能区划

| 生态功能分区单元 | 生态区 | 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（II） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | 准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区（II2） |  | 准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区（II3） |
|  | 生态功能区 | 准噶尔盆地克拉玛依石油工业基地环境保护生态功能区（17） | 大拐—小拐农业开发生态功能区（18） | 古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区（23） |
| 主要生态服务功能 |  | 石油工业产品、人居环境、荒漠化控制 | 荒漠化控制、农产品生产 | 沙漠化控制、生物多样性维护 |
| 主要生态环境问题 |  | 工业污染，土地盐渍化和沼泽化、风沙危害 | 土壤盐渍化、底土粘重、废水污染、风大多沙 | 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁 |
| 生态敏感因子敏感程度 |  | 土地沙漠化轻度敏感，土壤侵蚀极度敏感 | 土壤盐渍化轻度敏感 | 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感 |
| 主要保护目标 |  | 改善城市生产生活环境、保护荒漠植被 | 保护农田、防止土壤盐渍化、防风固沙、防治污染 | 保护沙漠植被、防止沙丘活化 |
| 主要保护措施 |  | 加强污染治理、废弃物资源化利用、完善城市防护林体系、扩大城市绿地面积、加强油区植被保护和管理 | 分期开发、逐步实施和完善防护林体系、土壤培肥改良、治理污染、农田精量灌溉 | 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒 |
| 适宜发展方向 |  | 建设现代化石油工业基地和良好的人居环境，实现经济、社会、环境和谐与健康发展 | 建立种植、畜牧、林纸加工、商贸一体化的生态农业基地 | 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延 |

图4.2.1-1   本工程生态功能区划

由表可知，工程所在生态功能区的主要生态服务功能为“荒漠化控制、农产品生产”和“沙漠化控制、生物多样性保护”；保护目标为“保护农田、防止土壤盐渍化、防风固沙、防治污染”和“保护沙漠植被、防止沙丘活化”；适宜发展方向为“建立种植、畜牧、林纸加工、商贸一体化的生态农业基地”和“维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延”，实现油气开发与生态环境保护的双赢。

4.2.1.2评价单元生态环境概况

本工程主要对金龙-中拐区域中的部分井站的伴生天然气进行治理改造。主要采用井口放空、接入现有系统、集中CNG回收和单井CNG回收四种方式处理，项目所有工程内容均位于平原区，主要生态要素特点。

表4.2.1-2            项目生态单元划分

| 工程内容 |  | 行政区划 | 地貌类型 | 土壤类型 | 植被类型 | 土地利用类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井口放空工程 | 58043、金222、金龙114、金龙2、克842、玛湖14、玛湖28、玛湖5、玛湖8、沙探001、KHW804克843H、金228_H、克029、克202、玛湖286、金龙42、金龙51、50061、50078、中佳17等21座井场 | 克拉玛依区和白碱滩区 | 平原 | 盐土、草甸土及灰漠土 | 梭梭、琵琶柴及少量芦苇植被覆盖度为10%—20% | 采矿用地、灌木林地、其他草地、盐碱地、沙地 |
|  | 金217、金213、金223_H、金230等4口井、中佳9、中佳905等2座 | 沙湾市和兵团 | 平原 | 风沙土及盐土 | 梭梭、其中金230位于农田区，植被覆盖度为10%～20%，局部可达30% | 灌木林地、沙地 |
|  | 和丰9、和探1、和探101、金砂1、玛湖45等5口井 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 平原 | 风沙土为主及少量盐土和灰漠土 | 梭梭植被覆盖度为5%～10% | 沙地、灌木林地 |
| 接入现有集输系统 | 新建50032、50045、50047、50087、50088井至五区南集输系统管线长约3.066km，新建克76、50022、50024、50026、50067、50051、50080、50009、50036、50019、50029、克001井至五区南集输系统管线7.751km，新建克044_H井至克83计量配注站管线0.922km | 克拉玛依区 | 平原 | 盐土为主及少量草甸土 | 梭梭，植被覆盖度约为5%～10% | 其他草地、灌木林地、采矿用地 |
| 零散气集中CNG回收工程 | 拐17、拐171新建至拐17集中罐管线1.736km，拐17集中罐新建CNG回收系统 | 沙湾市 | 平原 | 风沙土 | 梭梭，植被覆盖度约为5%～10% | 沙地、灌木林地 |
| 单井CNG回收工程 | 中佳15、中佳151、中佳152、中佳143 | 克拉玛依区和兵团 | 平原 | 草甸土及盐土 | 梭梭、花花柴，以及少量农田、植被覆盖度为2030%%～ | 水浇地、灌木林地 |
|  | 金227井、中佳18、中佳131井、金龙60、中佳19和中佳12井 | 沙湾市 | 平原 | 风沙土 | 梭梭、花花柴植被覆盖度为10%～30% | 水浇地、沙地 |
| 备注：136兵团分布在克拉玛依市和沙湾市，由于本工程位于兵团区域的井场为点状分布，本次在生态评价过程中不单独罗列 |  |  |  |  |  |  |

4.2.2生态系统调查

4.2.2.1生态系统类型

本次采用野外调查与遥感技术相结合的手段，根据《全国生态状况调查评估技术规范 生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）的分类方法，对评价区生态系统进行分类，项目评价范围生态系统以城镇生态系统为主（主要为克拉玛依片区的工矿用地），占总面积的39.8%，其次为灌丛生态系统，占总面积的34.2%，之后为荒漠生态系统，占总面积18.5%，最后为农田生态系统占0.1%。具体生态系统类型分布情况见附图4.2-2。各类生态系统统计见表4.2.2-1。

表4.2.2-1    本次工程评价区生态系统类型及特征

| 序号 | 生态系统类型 | 面积（hm²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荒漠生态系统 | 203.35 | 8 |
| 2 | 草地生态系统 | 973.97 | 38.6 |
| 3 | 城镇生态系统 | 872.33 | 34.6 |
| 4 | 灌丛生态系统 | 472.21 | 18.7 |
| 5 | 农田生态系统 | 0.96 | 0.1 |
| 合计 |  | 2522.82 | 100 |

4.2.2.2生态系统特征

（1）城镇生态系统

评价区的城镇生态系统主要为油田设施和油田内部道路，主要集中在克拉玛依区，涉及工程内容主要为本次集输工程内容。评价区内无村镇居民区分布。

（2）灌丛生态系统

评价区的灌丛生态系统主要分布在克拉玛依区和白碱滩区，本次各类工程均涉及灌丛生态系统，由灌木组成的生物群落，通常分布在干旱或半干旱地区。由于生长环境的限制，这些植物通常具有较长的根系和较小的叶片，以适应干燥和高温的气候条件。灌丛生态系统在维持生物多样性和生态平衡方面起着重要作用。灌丛为许多植物提供了理想的生长环境。由于灌丛植物的根系较长，能够固定土壤，减少水土流失的风险。此外灌丛植物的根系还能够吸收和储存水分，减少土壤中的水分蒸发，提供给其他植物和动物食用。同时灌丛生态系统具有显著的碳汇功能，其碳储量的增加被认为是我国陆地生态系统碳储量增加的主要原因之一。

（3）草地生态系统

评价区的草地生态系统，主要为荒漠草原，主要分布在白碱滩区及和布克赛尔蒙古自治县，生活于本生态系统中以啮齿类食草动物为主，食草的大型哺乳动物分布较少。在草原生态系统中的能量流和营养物质循环，一方面通过生物小循环来实现，另一方面通过食物链来进行，食草的食物链和碎屑食物链在这里得到良好的发展，食肉动物捕食碎屑链动物而产生这两个链之间能量联系而使得草原生态系统更加稳定。

（4）荒漠生态系统

评价区的荒漠生态系统主要分布在布克赛尔县及沙湾市，主要为盐碱地，由半灌木、小半灌木构成初级生产力，土壤为典型盐土，属于典型的盐生荒漠。荒漠野生动物构成规划范围内野生动物群的主体。主要为耐旱和适应缺水环境的爬行类、鸟类和哺乳类。荒漠生态系统虽然结构简单，但因其分布面积大，又处于生态环境较敏感的地区，所以在防治荒漠化、维护绿洲稳定、维持生物多样性方面仍具有十分重要的作用。

（5）农田生态系统

评价区涉及的农田生态系统主要分布在克拉玛依区小拐乡。本工程涉及的农田生态系统结构简单，作物种类单一，占较大比例的农作物群落与其他生物群落相互作用，共同生存，受人类活动的强烈干扰，农田生态系统具有高度开放性，系统内能量流动和物质循环量较大。农业耕作方式主要是机械化耕作。该区土壤肥力不足，属中低产土壤；受干旱缺水的限制，农作物产量低。评价区农田主要为水浇地，农作物种类单一，主要种植棉花等作物，亩产量约500kg。总体看，区内农田生态质量环境处于中低水平。

4.2.3土地利用现状调查

根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态现状进行分析，将遥感影像与线路进行叠加，并参照《土地利用现状分类》（GBT21010-2017），以确定评价区内的土地利用类型，并统计各类土地利用类型的面积，将成果绘制成土地利用现状图。根据项目区土地利用现状图（见附图4.2-3），核查出项目评价范围各类型土地面积列于表4.2.3-1。从土地利用现状表可以看出评价范围内以采矿用地占比最大，其次为灌木林地、沙地。本次工程占地范围内涉及类型为采矿用地、灌木林地、其他草地、沙地、盐碱地及少部分水浇地。

表4.2.3-1   本工程评价范围各类型土地面积表

| 土地利用类型 | 面积（公顷） | 占评价区比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 采矿用地 | 973.97 | 38.6 |
| 灌木林地 | 872.33 | 34.6 |
| 其他草地 | 203.35 | 8 |
| 沙地 | 417.93 | 16.5 |
| 盐碱地 | 54.28 | 2.2 |
| 水浇地 | 0.96 | 0.1 |
| 合计 | 2522.82 | 100 |

4.2.4区域植被现状调查

4.2.4.1区域自然植被区域类型

依据《新疆植被及其利用》中植物地理区划的划分标准，本工程所在的植被区划属新疆荒漠区。该区域的主要植被类型有：灌木荒漠、小半灌木荒漠、半灌木荒漠等类型。具体内容见表4.2.4-1。

表4.2.4-1    评价区植被地理区划

| 植被区 | 植被亚区 | 植被省 | 植被亚省 | 植被州 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）新疆荒漠区（亚非荒漠区的一部分） | A.北疆荒漠亚区 | Ⅲ.准噶尔荒漠省 | b.准噶尔荒漠亚省 | 15.古尔班通古特州 |

按中国植被自然地理区划，区域内生态环境条件较差，荒漠景观决定了该区域植被组成较为简单，植被多为耐旱型、耐盐碱，主要为梭梭群系、同时伴生花花柴、盐穗木、琵琶柴等。区域植被区划见图4.2.4-1。

图4.2.4-1   区域植被区划

4.2.4.2评价区植被类型

评价区域的植被类型在中国植被区划中属评价区主要植被类型为荒漠植被，按中国植被自然地理区划划分，项目所在区域属北方植物界—新疆荒漠区—准噶尔荒漠区—古尔班通古特沙漠。区域野生植物情况见表4.2.4-2，评价范围植被类型图见附图4.2-3。

（1）自然植被

该区域植被组成简单、分布不均，种类贫乏。主要植被类型为沙质梭梭荒漠。评价区常见的高等植物隶属于8科30种，详见表4.2.4-2。

表4.2.4-2    区域内主要高等植物及分布一览表

| 中文名 | 学名 | 分布 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 沙丘 | 丘间 |
| 一、十字花科 |  |  |  |
| 1.螺喙荠 | Spirorrhynchus sabulosus |  | + |
| 2.荒漠庭荠 | Alyssum desertorum | ++ |  |
| 二、禾本科 |  |  |  |
| 3.东方旱麦草 | Eremopyrum orientale | ++ |  |
| 4.羽状三芒草 | Aristida pennata | ++ |  |
| 5.施母草 | Schismus arabicus | + |  |
| 三、藜科 |  |  |  |
| 6.沙米 | Agriophyuum arenarium |  | + |
| 7.盐穗木 | Halostachys caspica | ++ | - |
| 8.梭梭 | Haloxylon ammodendron |  | ++ |
| 9.白梭梭 | Haloxylon persicum | + | - |
| 10.猪毛菜 | Salsola collina |  | + |
| 11.散枝梯翅蓬 | Salsola brachiata |  | + |
| 12.刺蓬 | Salsola pestifer |  | + |
| 13.黑翅地肤 | Kochia melanoptera |  | + |
| 14.盐爪爪 | Kalidium cuspidatum |  | ++ |
| 15.犁苞滨藜 | Atriplex dimorphostegia Kar. et Kir. | ++ | + |
| 16.雾冰藜 | Bassia dasyphylla | + | + |
| 17.角果碱蓬 | Suaeda corniculate |  | - |
| 18.囊果碱蓬 | Suaeda physophora |  | + |
| 19.倒披针叶虫实 | Corispermum lehmannianum | ++ | - |
| 20.盐角草 | Salicornia europaea |  |  |
| 21.盐生草 | Halogeton glomeratus | - |  |
| 22.对节刺 | Horaninowia ulicina | ++ |  |
| 23.叉毛蓬 | Petrosimonia sibirica | + |  |
| 四、蒺藜科 |  |  |  |
| 24.西伯利亚白刺 | Nitraria sibirica |  | - |
| 五、大戟科 |  |  |  |
| 25.沙生大戟 | Euphorbia turczaninowit | ++ |  |
| 六、菊科 |  |  |  |
| 26.苦艾蒿 | Artemisia santolina | ++ | + |
| 27.地白蒿 | Areemisia terrae-ablae | ++ | + |
| 28.沙地千里光 | Senecio subdentatus |  | ++ |
| 七、莎草科 |  |  |  |
| 29. 囊果苔草 | Carex physodes | ++ |  |
| 八、蓼科 |  |  |  |
| 30.红皮沙拐枣 | Calligonum rubicundum Bunge |  | ++ |
| 注：++多见，+少见，-偶见。 |  |  |  |

按照建群种植物的生活型和群落生态外貌，发育着以灌木和小半灌木为建群种所组成的水平地带性荒漠植被，主要植被群落是小半乔木荒漠中的白梭梭群落，以梭梭、柽柳、猪毛菜为建群种，伴生小半灌木琵琶柴、芦苇、草本植物花花柴等。项目区地表较干燥，其中位于克拉玛依、白碱滩区及沙湾市境内的植被覆盖度平均约10%～20%，局部可达到30%—40%，位于和布克赛尔蒙古自治县境内植被相对较为稀疏，覆盖度约5%—10%。

根据《国家重点保护野生植物名录》（2021）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年1月），本工程占地范围内不涉及占用国家及新疆地方重点保护植物。

（2）人工植被

本工程所在区域人工栽培的作物以棉花为主，地面植被丰富，植被覆盖度约为70%～90%。本工程不占用农田，仅评价范围内涉及农田。

4.2.4.3植被群落样方分析

（1）布设原则

为了获取评价区植被类型及其生长状况信息（覆盖度、生物量、分布特征等），评价人员采取了遥感影像解译、实地踏勘、样方分析、查阅资料等多种方法。下面着重说明样方调查情况。

评价人员于2025年9月24日—9月25日对评价区进行了现场踏勘，根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19－2022）要求，选取的典型群系为梭梭灌丛和柽柳灌丛，并同时伴生有琵琶柴、芦苇、花花柴、盐穗木及猪毛菜等。

（2）样方调查内容

样方调查选择纵贯评价区的调查线路，使调查结果能充分代表评价区内的植被现状。布设天然植被调查样方的方法和记录内容如下所述：

本次针对评价区涉及的主要为梭梭灌丛及多枝柽柳、各设置5m×5m的灌木植被样方3个，共计6个样方、记录该样方的GPS坐标和周围地形，同时记录样方内的植物种名称、株数、平均高、各物种盖度、生物量等信息。

（3）样方信息统计

本次评价主要样方情况见表4.2.4-3至表4.2.4-8。根据样内和样外记录，结合以往有关研究等资料进行分析，由此对调查区植被及植物资源状况获得初步认识。

表4.2.4-3    样方1统计表

| 群落名称 |  | 梭梭灌丛群系 |  |  |  |  | 样方号 |  |  | 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方照片 |  |  |  |  | 建群种照片 |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 项目区西侧五区集输管线工程附近 |  |  | 样方面积 | 5×5m |  | 时间 |  | 9月24日 |  |  |
| 经度 |  |  |  | 纬度 |  |  | 海拔（m） |  | 279 |  |  |
| 坡向 | 无 |  |  | 坡位 | 无 |  | 坡度 |  | 0° |  |  |
| 土壤类型 | 盐土 |  |  | 地貌 | 平原 |  | 珍稀植物 |  | 无 |  |  |
| 建群植物 | 梭梭 |  |  | 样方总盖度 | 15% |  | 样方外植物 |  | 无 |  |  |
| 灌木层 | 名称 |  | 学名 |  |  | 株（丛）数 | 平均高度（cm） | 平均冠幅 (cm) |  |  | 盖度（%） |
| 建群种 | 梭梭 |  | Haloxylon ammodendron |  |  | 3 | 150 | 100 |  |  | 10 |
| 伴生种 | 花花柴 |  | Karelinia caspica |  |  | 2 | 30 | 20 |  |  | 4 |
|  | 猪毛菜 |  | Salsola collina |  |  | 2 | 15 | 20 |  |  | 1 |

表4.2.4-4            样方2统计表

| 群落名称 |  | 梭梭灌丛群系 |  |  |  |  | 样方号 |  |  | 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方照片 |  |  |  |  | 建群种照片 |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 项目区南侧金222井附近 |  |  | 样方面积 | 5×5m |  | 时间 |  | 9月24日 |  |  |
| 经度 |  |  |  | 纬度 |  |  | 海拔（m） |  | 283 |  |  |
| 坡向 | 无 |  |  | 坡位 | 无 |  | 坡度 |  | 0° |  |  |
| 土壤类型 | 风沙土 |  |  | 地貌 | 平原 |  | 珍稀植物 |  | 无 |  |  |
| 建群植物 | 梭梭 |  |  | 样方总盖度 | 30% |  | 样方外植物 |  | 无 |  |  |
| 灌木层 | 名称 |  | 学名 |  |  | 株（丛）数 | 平均高度（cm） | 平均冠幅 (cm) |  |  | 盖度（%） |
| 建群种 | 梭梭 |  | Haloxylon ammodendron |  |  | 5 | 100 | 60 |  |  | 20 |
| 伴生种 | 多枝柽柳 |  | Tamarixanosissima |  |  | 2 | 30 | 20 |  |  | 3 |
| 伴生种 | 花花柴 |  | Karelinia caspica |  |  | 4 | 30 | 20 |  |  | 7 |

表4.2.4-5              样方3统计表

| 群落名称 |  | 梭梭灌丛群系 |  |  |  |  | 样方号 |  |  | 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方照片 |  |  |  |  | 建群种照片 |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 项目区东侧和丰9井附近 |  |  | 样方面积 | 5×5m |  | 时间 |  | 9月25日 |  |  |
| 经度 |  |  |  | 纬度 |  |  | 海拔（m） |  | 310 |  |  |
| 坡向 | 无 |  |  | 坡位 | 无 |  | 坡度 |  | 0° |  |  |
| 土壤类型 | 风沙土 |  |  | 地貌 | 平原 |  | 珍稀植物 |  | 无 |  |  |
| 建群植物 | 梭梭 |  |  | 样方总盖度 | 10% |  | 样方外植物 |  | 无 |  |  |
| 灌木层 | 名称 |  | 学名 |  |  | 株（丛）数 | 平均高度（cm） | 平均冠幅 (cm) |  |  | 盖度（%） |
| 建群种 | 梭梭 |  | Haloxylon ammodendron |  |  | 4 | 50 | 30 |  |  | 6 |
| 伴生种 | 疏叶骆驼刺 |  | Althagi sparsifolia |  |  | 2 | 15 | 20 |  |  | 3 |
|  | 花花柴 |  | Karelinia caspica |  |  | 3 | 25 | 15 |  |  | 1 |

表4.2.4-6  样方4统计表

| 群落名称 | 柽柳灌丛群系 |  |  |  | 样方号 |  | 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方照片 |  |  | 建群种照片 |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 项目区西侧克004-H井集输管线工程附近 | 样方面积 | 5×5m |  | 时间 |  |  | 9月24日 |  |
| 经度 |  | 纬度 |  |  | 海拔（m） |  |  | 277 |  |
| 坡向 | 无 | 坡位 | 无 |  | 坡度 |  |  | 0° |  |
| 土壤类型 | 盐土 | 地貌 | 平原 |  | 珍稀植物 |  |  | 无 |  |
| 建群植物 | 多枝柽柳 | 样方总盖度 | 20% |  | 样方外植物 |  |  | 无 |  |
| 灌木层 | 名称 | 学名 |  | 株（丛）数 | 平均高度（cm） | 平均冠幅 (cm) |  |  | 盖度（%） |
| 建群种 | 多枝柽柳 | Tamarixanosissima |  | 5 | 120 | 100 |  |  | 12 |
| 伴生种 | 花花柴 | Karelinia caspica |  | 5 | 30 | 20 |  |  | 6 |
|  | 疏叶骆驼刺 | Althagi sparsifolia |  | 3 | 50 | 30 |  |  | 4 |

表4.2.4-7   样方5统计表

| 群落名称 |  | 柽柳灌丛群系 |  |  |  |  | 样方号 |  | 05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方照片 |  |  |  |  | 建群种照片 |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 项目区西侧中佳15井附近 |  |  | 样方面积 | 5×5m |  | 时间 |  |  | 9月24日 |  |
| 经度 |  |  |  | 纬度 |  |  | 海拔（m） |  |  | 286 |  |
| 坡向 | 无 |  |  | 坡位 | 无 |  | 坡度 |  |  | 0° |  |
| 土壤类型 | 盐土 |  |  | 地貌 | 平原 |  | 珍稀植物 |  |  | 无 |  |
| 建群植物 | 多枝柽柳 |  |  | 样方总盖度 | 30% |  | 样方外植物 |  |  | 无 |  |
| 灌木层 | 名称 |  | 学名 |  |  | 株（丛）数 | 平均高度（cm） | 平均冠幅 (cm) |  |  | 盖度（%） |
| 建群种 | 多枝柽柳 |  | Tamarixanosissima |  |  | 5 | 170 | 100 |  |  | 20 |
| 伴生种 | 盐穗木 |  | Halostachys caspica |  |  | 3 | 50 | 50 |  |  | 5 |
|  | 疏叶骆驼刺 |  | Althagi sparsifolia |  |  | 5 | 15 | 20 |  |  | 5 |

表4.2.4-8   样方6统计表

| 群落名称 | 柽柳灌丛群系 |  |  |  |  |  | 样方号 |  | 06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方照片 |  |  |  |  | 建群种照片 |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  | 项目区西侧金230井附近 |  | 样方面积 | 5×5m |  | 时间 |  |  | 9月25日 |  |
| 经度 |  |  |  | 纬度 |  |  | 海拔（m） |  |  | 283 |  |
| 坡向 |  | 无 |  | 坡位 | 无 |  | 坡度 |  |  | 0° |  |
| 土壤类型 |  | 风沙土 |  | 地貌 | 平原 |  | 珍稀植物 |  |  | 无 |  |
| 建群植物 |  | 多枝柽柳 |  | 样方总盖度 | 10% |  | 样方外植物 |  |  | 无 |  |
| 灌木层 |  | 名称 | 学名 |  |  | 株（丛）数 | 平均高度（cm） | 平均冠幅 (cm) |  |  | 盖度（%） |
| 建群种 |  | 多枝柽柳 | Tamarixanosissima |  |  | 5 | 170 | 100 |  |  | 8 |
| 伴生种 |  | 盐穗木 | Halostachys caspica |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  | 1 |
|  |  | 疏叶骆驼刺 | Althagi sparsifolia |  |  | 2 | 15 | 20 |  |  | 1 |

经过对评价区进行详细的植被调查，由收集资料、植物样方调查以及现场踏勘，其中广泛分布的种类是梭梭及多枝柽柳，其他植物物种属多度小频率也小的类型。在评价区范围内多数呈单优群落出现，灌木层下草本很少，只有在水分条件较好的部分地段，灌木层下的草本较丰富，主要并同时伴生有琵琶柴、芦苇、花花柴、盐穗木及猪毛菜等，多数都具有耐旱和耐盐碱的特性。

4.2.4.4植被覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状，植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：FVC=(NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs)式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；NDVI——所计算像元的NDVI值；NDVIv——纯植物像元的NDVI值；NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。根据遥感解译工程评价范围内不同盖度植被统计见表4.2.4-9，评价范围植被盖度分布见附图4.2-5。

表4.2.4-9      评价范围植被覆盖度统计表

| 植被覆盖度 | 面积（hm2） | 百分比% |
| --- | --- | --- |
| <10% | 988.8 | 38.7 |
| 10%—20% | 1471.1 | 57.6 |
| 20%—30% | 32.8 | 1.1 |
| 30%—40% | 26.2 | 1.1 |
| 40%—50% | 15.6 | 0.7 |
| ＞50% | 18.3 | 0.8 |
| 合计 | 2552.8 | 100 |

根据遥感解译和实地考察，评价区的植被覆盖度大部分在10%—20%之间。

4.2.5区域动物现状调查

4.2.5.1区域野生动物调查

按中国动物地理区划的分级标准，工程区属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。因该区域地处内陆盆地，气候极端干燥，按气候区划为酷热干旱区，野生动物的栖息生境极为单一。由于油田开发及周围农田的开垦大量人员、机械的进入，周围生态环境中人类活动频率大幅度增加，使得大型脊椎动物早已离开，野生动物分布数量较少，尤其是大型野生脊椎动物，因此，项目所在区域内野生动物种类和种群数量的减少是多年来开发所导致的必然趋势，在该区域野外考察中多见啮齿类活动的痕迹。从有关资料调查中得知项目所在地区内分布的主要野生脊椎动物20种，其中爬行类4种、鸟类12种、哺乳类4种，区域评价范围内野生动物情况见表4.2.5-1。

表4.2.5-1   项目区主要动物种类及分布

| 序号 | 中 名 | 学 名 | 居留特性 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爬行类 |  |  |  |  |
| 1 | 快步麻蜥 | Eremias velox | — | + |
| 2 | 黄脊游蛇 | Coluber spinalis | — | + |
| 3 | 旱地沙蜥 | Phrynocephalus helioseopus | — | + |
| 4 | 密点麻蜥 | Eremias multiocellata |  | + |
| 鸟 类 |  |  |  |  |
| 5 | 石 鸡 | Alectoris graeca | R | ++ |
| 6 | 毛脚沙鸡 | Syrrhaptes paradoxus | R | ± |
| 7 | 原 鸽 | Columba livia | R | + |
| 8 | 岩 鸽 | Columba rupestris | R | ± |
| 9 | 角百灵 | Eremophila alpestris | R | + |
| 10 | 短趾沙百灵 | Calandrella cinerea | R | + |
| 11 | 小沙百灵 | Calandrella rufescens | R | + |
| 12 | 凤头白灵 | Galerida cristata | R | + |
| 13 | 毛脚燕 | Delichon urbica | B | + |
| 14 | 云 雀 | Alauda arvensis | B | + |
| 15 | 家 雀 | Passer montanus | R | + |
| 16 | 红隼 | Falco tinnunculus | R | + |
| 哺 乳 类 |  |  |  |  |
| 17 | 小五趾跳鼠 | Allactage elater | — | + |
| 18 | 子午沙鼠 | Meriones meridianus | — | + |
| 19 | 大沙鼠 | Rhombomys opimus | — | + |
| 20 | 鹅喉羚 | Gazalla subutturosa | — | ± |

注： （1）R——留鸟     B——繁殖鸟    W——冬候鸟    S——夏候鸟

（2）±：偶见种类   +：常见种    ++：多见种

4.2.5.2野生动物重要物种

根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021 年第3号）及《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年7月），项目所在区域共有国家级重点保护动物3种，分别为云雀、鹅喉羚、红隼，均为国家二级保护动物，项目区野生动物分布见表4.2.5-2。

表4.2.5-2           重点保护野生动物表

| 序号 | 物种名称 （中文名/ 拉丁名） | 保护级别 | 濒危级别 | 特有种（是/否） | 极小种群野生植物（是/否） | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情况 （是/否） | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云 雀（Alauda arvensis） | 国家二级 | 无危 | 否 | 否 | 零星分布在农田外围 | 现场调查及历史调查资料 | 否（占地范围不涉及） |  |
| 2 | 鹅喉羚 (Gazella subgsoni) | 国家二级 | 易危 | 否 | 否 | 在克拉玛依区南部，工程区的鹅喉羚无固定的饮水点和觅食点，无固定栖息地、繁殖地，现场勘查时偶尔可遇见鹅喉羚，数量和密度相对较低 | 现场调查及历史调查资料 | 否（占地范围不涉及） |  |
| 3 | 红隼 (Falco tinnunculus) | 国家二级 | 无危 | 否 | 否 | 本次在项目区农田绿洲区有分布。 | 现场调查及历史调查资料 | 否（占地范围不涉及） |  |

4.2.5.3动物样线调查

野生动物调查主要采用样线法，本次环评评价区范围内共布置调查样线3个。分别布设在项目区南部集输管线分布区、项目区单井回收区和项目区东部项目附近。

样线法是指观测者在观测样地内沿着选定的一条线路记录一定空间范围内出现的物种相关信息的方法，按照评价区域野生动物生境类型分别设置3条样线，样线调查要求：样线1调查长度896m，样线2调查长度1120m，样线3调查长度1510m，观测时行进速度1.5～3km/h。针对一些不容易捕捉的哺乳动物及两栖类动物，借助其遗留下且易于鉴定的活动痕迹，推测动物的种类，估算其种类和数量。本次调查发现了一些野生动物的粪便、毛发等痕迹及多处动物巢穴。本次调查使用8倍双筒望远镜，观测到的主要为野生鸟类和爬行类。野生动物调查样线见表4.2.5-3及图4.2.5-1。

表4.2.5-4         动物调查样线一览表

| 调查地点：项目区北部 |  |  | 调查样线编号：01 |  |  | 日期：9月24日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查人员：刘丹、牟泽继 |  |  | 调查样线长（m）：896 |  |  | 干扰类型和强度：交通，弱 |  |  |
| 起点坐标 | 经纬度： |  |  |  | 海拔（m）：278 |  | 生境类型：荒漠生境 |  |
| 终点坐标 | 经纬度： |  |  |  | 海拔（m）：278 |  | 生境类型：荒漠生境 |  |
| 物种名 | 数量 | 截距（m） | 备注 | 物种名 |  | 数量 | 截距（m） | 备注 |
| 麻雀 | 3 | 10 |  | - |  | - | - | - |
| 家燕 | 4 | 20 |  | - |  | - | - | - |
| 调查地点：项目区单井回收区 |  |  | 调查样线编号：02 |  |  | 日期：9月24日 |  |  |
| 调查人员：刘丹、牟泽继 |  |  | 调查样线长（m）：1.12 |  |  | 干扰类型和强度：交通，弱 |  |  |
| 起点坐标 | 经纬度： |  |  |  | 海拔（m）：286 |  | 生境类型：荒漠生境 |  |
| 终点坐标 | 经纬度： |  |  |  | 海拔（m）：286 |  | 生境类型：荒漠生境 |  |
| 物种名 | 数量 | 截距（m） | 备注 | 物种名 |  | 数量 | 截距（m） | 备注 |
| 密点麻蜥 | 1 | 2 |  | - |  | - | - | - |
| 麻雀 | 5 | 10 |  | - |  | - | - | - |
| 调查地点：项目区东部 |  |  | 调查样线编号：03 |  |  | 日期：9月25日 |  |  |
| 调查人员：刘丹、牟泽继 |  |  | 调查样线长（km）：1.51 |  |  | 干扰类型和强度：交通，弱 |  |  |
| 起点坐标 | 经纬度： |  |  |  | 海拔（m）：318 |  | 生境类型：荒漠生境 |  |
| 终点坐标 | 经纬度： |  |  |  | 海拔（m）：318 |  | 生境类型：荒漠生境 |  |
| 物种名 | 数量 | 截距（m） | 备注 | 物种名 |  | 数量 | 截距（m） | 备注 |
| 麻雀 | 3 | 10 |  | - |  | - | - | - |

动物样线1

动物样线2

动物样线3

图4.2.5-1 动物样线调查示意图

4.2.6 生态敏感区调查

4.2.6.1生态保护红线

生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性保护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态敏感脆弱区域。本工程距离准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙生态保护红线区最近距离815m。

准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙生态保护红线是新疆重要的生态安全屏障，主要分布在昌吉州、塔城地区等地，用于防止土地沙化蔓延和加强防风固沙。生态系统为梭梭荒漠；灌木半灌木荒漠，生物多样性保护主要生态功能为重点维护生物种类的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性及稳定性；主要保护要求为重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变；主要保护对象有普氏野马、蒙古野驴、赛加羚羊、盘羊、鹅喉羚等珍稀野生动物。土地沙化防控主要生态功能为防风固沙，主要保护要求为在风沙危害大的区域，转变传统畜牧业生产方式，实行禁牧休牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加大退牧还草、退耕还林和防沙治沙力度，恢复草地植被。位置关系见附图4.2-7。

4.2.6.2永久基本农田

本工程部分井场评价范围包括永久基本农田内，但本项目利用已建井场，本次不新增占用基本农田。基本农田保护内容主要为水土流失防治、土壤肥力、农田面积等，虽不属于生态敏感区，但其属于环境敏感区之列，在此做简要调查评价。本工程所在区域分布基本农田主要种植作物为棉花。本次位于基本农田内井场均为已建井场，工程内容为单井CNG回收，不新增占用基本农田，项目建设不会对项目周边永久基本农田产生影响。本工程与永久基本农田位置关系见附图4.2-8。

4.2.6.3公益林

重点公益林是指生态区位极为重要或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，以提供森林生态和社会服务产品为主要经营目的的重点防护林和特种用途林。包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和护岸林、自然保护区的森林和国防林等。

根据《中华人民共和国森林法》《新疆维吾尔自治区平原天然林保护条例》《新疆维吾尔自治区建设项目使用林地审核审批管理办法（试行）》（新林资字〔2015〕497号）等有关规定，不得占用国家一级公益林，办理建设项目使用林地手续。

本工程位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区和白碱滩区、塔城地区和布克赛尔蒙古自治县及沙湾市，本次涉及克拉玛依重点公益林及沙湾市重点公益林，根据《新疆维吾尔自治区克拉玛依市国家级公益林区划落界成果报告》，克拉玛依市国家级公益林面积为1594781亩。按行政区域划分，克拉玛依区国家级公益林面积为930416亩，白碱滩区为362106亩，乌尔禾区为302259亩。

根据《沙湾市森林资源二类调查成果数据报告》市域林地总面积2360000亩，公益林总面积201306亩，其中国家重点154800亩，占公益林总面积77.0%。

本工程井场均为已建井场，因此涉及占用公益林的主要为集输工程，分别为克044_H至克83接转注气站管线、50024至9#撬点管线、50032至50047管线、50067至金龙10#计量撬管线、50087至金龙10#计量撬管线、50088至金龙10#计量撬管线沿线分布有克拉玛依重点公益林（林班号：0009林班0008小班）；拐17、拐17井接入集中罐进口管线沿线涉及沙湾市重点公益林（林班号：0036林班0023小班），重点公益林类型为灌木林地，优势树种为梭梭，工程占用公益林情况见表4.2-17，具体以工程所在区域林草部门核查结果为准。本工程区内的公益林林地类型为荒漠灌木林，属于天然林，主要作用为防风固沙。本次工程不可避免地穿越7.12hm2重点公益林，其中占用克拉玛依市国家二级公益林5.65hm2，占用沙湾市国家二级公益林1.47hm2。占用公益林见表4.2.6-1及见附图4.2-9。

表4.2.6-1          本工程涉及占用公益林情况

| 工程内容 | 穿越长度 | 占用面积（hm2） | 公益林级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 克044_H-克83接转注气站管线 | 922 | 1.383 | 克拉玛依市国家二级公益林（0009林班0008小班） |
| 50024-9#撬点管线 | 280 | 0.42 | 克拉玛依市国家二级公益林（0009林班0008小班） |
| 50032-50047管线 | 1380 | 2.07 | 克拉玛依市国家二级公益林（0009林班0008小班） |
| 50067-金龙10#计量撬管线 | 828.8 | 1.2432 | 克拉玛依市国家二级公益林（0009林班0008小班） |
| 50087-金龙10#计量撬管线 | 30.8 | 0.0462 | 克拉玛依市国家二级公益林（0009林班0008小班） |
| 50088-金龙10#计量撬管线 | 329.9 | 0.49485 | 克拉玛依市国家二级公益林（0009林班0008小班） |
| 拐17－拐17集中罐 | 827 | 1.24 | 沙湾市国家二级公益林（0036林班0023小班） |
| 拐171－拐17集中罐 | 150 | 0.225 | 沙湾市国家二级公益林（0036林班0023小班） |
| 合计 | 4748.5 | 7.12 | / |

4.2.7生态环境现状小结

新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区和白碱滩区、新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县、新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市、新疆生产建设兵团第八师136团，根据《新疆生态功能区划》，涉及准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区的两个生态功能亚区及准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区，分别为：准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（II）-准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区（II2）-准噶尔盆地克拉玛依石油工业基地环境保护生态功能区（17）、准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（II）-准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区（II2）-大拐—小拐农业开发生态功能区（18）；准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（II）-准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区（II3）-古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区（23）。

根据现场调查及资料收集，工程建设范围无自然保护区、世界自然和文化遗产地等生态敏感区，不涉及生态保护红线，距生态保护红线（准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙生态保护红线区）最近为815km；集输管线已尽量选择少占公益林，但由于项目区公益林分布集中度较高，呈面状连续分布，本次工程不可避免地穿越7.12hm2重点公益林，其中占用克拉玛依市国家二级公益林5.65hm2，占用沙湾市国家二级公益林1.47hm2。

工程所在的塔城地区沙湾市及和布克赛尔蒙古自治县位于天山北坡诸小河流域重点治理区。项目区土地利用类型评价范围内以采矿用地占比最大，其次为灌木林地、沙地。本次工程占地范围内涉及类型为采矿用地、灌木林地、其他草地、沙地、盐碱地及少部分水浇地。生态系统以城镇生态系统为主（主要为克拉玛依片区的工矿用地），占总面积的39.8%，其次为灌丛生态系统，占总面积的34.2%，之后为荒漠生态系统，占总面积18.5%，最后为农田生态系统占0.1%。主要植被群落是小半乔木荒漠中的白梭梭群落，以梭梭、柽柳、猪毛菜为建群种，伴生小半灌木琵琶柴、芦苇、草本植物花花柴等。项目区地表较干燥，其中位于克拉玛依、白碱滩区及沙湾市境内的植被覆盖度平均约10%～20%，局部可达到30%—40%，位于和布克赛尔蒙古自治县境内植被相对较为稀疏，覆盖度约5%—10%。项目所在区域共有国家级重点保护动物3种，分别为云雀、鹅喉羚、红隼，均为国家二级保护动物。根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本工程所在区为沙化土地，其中在克拉玛依、白碱滩区及和和布克赛尔蒙古自治县境内的沙化土地类型属于固定和半固定沙地。

4.3环境质量现状调查与评价

4.3.1环境空气质量现状调查

4.3.1.1区域环境质量达标评价

根据《2024年新疆维吾尔自治区生态环境状况公报》可知，项目所在区域克拉玛依市和塔城地区属于环境空气质量达标区。

评价范围内无环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据。本次评价选择距离项目区较近、气候、地形条件相似的克拉玛依市的六项基本污染物的监测数据来说明区域环境空气质量达标情况。

根据生态环境部环境工程评估中心“环境空气质量模型技术支持服务系统”发布的数据显示，2024克拉玛依市和塔城地区属于达标区，具体数据见表4.3.1-1。

表4.3.1-1   大气质量及评价结果一览表

| 监测因子 | 年评价指标 | 2026标准值 (μg/m3) | 现状浓度 (μg/m3) | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 克拉玛依市 |  |  |  |  |  |
| SO2 | 年平均值 | 20 | 7 | 35 | 达标 |
| NO2 | 年平均值 | 30 | 17 | 56.7 | 达标 |
| PM10 | 年平均值 | 50 | 39 | 78 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均值 | 25 | 22 | 88 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 4(mg/m3) | 1(mg/m3) | 25 | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 160 | 121 | 75.63 | 达标 |
| 塔城地区 |  |  |  |  |  |
| SO2 | 年平均值 | 20 | 5 | 20 | 达标 |
| NO2 | 年平均值 | 30 | 7 | 23.3 | 达标 |
| PM10 | 年平均值 | 50 | 29 | 58 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均值 | 25 | 13 | 52 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 4(mg/m3) | 0.4(mg/m3) | 10 | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 160 | 77 | 48.13 | 达标 |

综上分析可知，本工程所涉及的区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段浓度限值和2031年实施浓度限值对比可知，仍满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，项目所在地均为环境空气质量达标区。

4.3.1.2补充监测环境质量现状评价

为了了解项目所在区域非甲烷总烃、硫化氢等特征因子的环境现状，本工程为此设置了4个监测点位进行现场监测，同时引用已有的监测资料一并评价。

（1）监测方案

共设置4个监测点位，具体情况如下：

表4.3.1-2   项目环境空气质量监测布置

| 编号 | 位置 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | ** | 非甲烷总烃、硫化氢 | 连续监测7天，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO测日均值，O3监测日最大8h平均值；非甲烷总烃和硫化氢测小时均值； | 实测 |
| A2 | 玛依格勒森林公园 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、非甲烷总烃、硫化氢 |  | 实测 |
| A3 | 中佳12井东南侧敏感点 | 非甲烷总烃 |  | 实测 |
| A4 | 金龙60下风向 | 非甲烷总烃 |  | 实测 |

（2）监测时间及监测单位

监测时间：2025年12月17日—12月23日

监测单位：新疆钧仪衡环境技术有限公司。

（3）引用资料

本项目引用的K1和K2两个点位为《中佳19井、中佳152井、中佳142井等13口井地面建设工程检测报告》中的C1和C2点位，具体情况详见表4.3.1-3。

表4.3.1-3    引用监测点位监测方案

| 编号 | 位置 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 |  | 非甲烷总烃、硫化氢 | 非甲烷总烃和硫化氢测小时均值 | 引用 |
| K2 |  | 非甲烷总烃、硫化氢 |  | 引用 |

其中K1点位距离中佳15井最近距离约为1.07km，K2点位距离中佳143井约为1.8km，均在划定的评价范围内，引用点位检测时间为2025年8月7日—8月13日，在三年有效期内和评价范围内，因此本项目引用的检测点位有效。

（4）评价标准

执行标准：A2点6项基本因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期一类区标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值；H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“附录D”中其他污染物空气质量浓度参考限值；其余单位非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》标准限值；H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“附录D”中其他污染物空气质量浓度参考限值；

（5）评价方法

采用最大占标率法来评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：

Pi—第i种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—污染物i的实测浓度，μg/m3；

Coi—污染物i的环境空气标准浓度，μg/m3。

（6）评价结果

本工程环境空气质量现状监测数据统计如下：

表4.3.1-3   环境质量现状监测数据统计

| 监测点位 | 污染因子 | 单位 | 监测数据 | 评价标准 | 最大浓度占标率（Pi） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | H2S | mg/m3 | ND | 0.01 | / | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.41~1.04 | 2 | 0.52 | 是 |
| A2 | PM2.5 | mg/m3 | 0.02~0.029 | 0.035 | 0.823 | 是 |
|  | PM10 | mg/m3 | 0.045~0.055 | 0.05 | 1.1 | 否 |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 0.01~0.014 | 0.05 | 0.28 | 是 |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 0.019~0.022 | 0.08 | 0.275 | 是 |
|  | O3 | mg/m3 | 0.096~0.194 | 0.1 | 1.94 | 否 |
|  | CO | mg/m3 | ND | 10 | / | 是 |
|  | H2S | mg/m3 | ND | 0.01 | / | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.37~0.56 | 2 | 0.28 | 是 |
| A3 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.15~0.94 | 2 | 0.47 | 是 |
| A4 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.34~0.76 | 2 | 0.38 | 是 |
| K1 | H2S | mg/m3 | ＜1L | 0.01 | / | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.06~1.76 | 2 | 0.88 | 是 |
| K2 | H2S | mg/m3 | ＜1L | 0.01 | / | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.06~1.74 | 2 | 0.87 | 是 |

综上统计分析可知，本工程A1、K1和K2点位所在的二类区中硫化氢和非甲烷总烃均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“附录D”和《大气污染物综合排放标准详解》标准限值；A3和A4监测点位的非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值；A2点位于新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园内，按照一类区评价，基本因子中其中除了臭氧和PM10外，其他指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期一类区标准，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。其中PM10超标主要由于监测当天为有风天气，臭氧主要由氮氧化物（NOx） 和挥发性有机物（VOCs） 在光照下生成，克拉玛依区域主要为石油天然气开采，石油化工行业的废气挥发及机动车尾气等排放的VOCs和NOx，也可能随风飘散，在当地长时间的日照情况下生成臭氧，同时因为局地气候和风向的原因，导致臭氧不能及时扩散从而造成的臭氧超标。

4.3.2地表水环境质量调查

本工程地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求，不需对地表水环境质量现状调查，本次仅对地下水环境质量现状进行调查和评价。

4.3.3地下水环境质量调查

4.3.3.1地下水环境

（1）引用的方案

为了反映项目所在区域地下水环境质量现状，根据导则，二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2—4个。根据项目所在区域水文地质条件及地下水流向，本次评价引用评价范围内相关监测数据，共计10个水质水位监测点。监测时间为2024—2025年，未超过3年，具有代表性，能表征项目所在区域的地下水环境质量现状。监测点位情况如下：

表4.3.3-1  本工程地下水监测情况一览表

| 监测点编号 | 监测报告中对应编号 | 水位埋深/m | 与项目相对位置关系 | 经度 | 纬度 | 监测对象 | 监测时间 | 监测报告编号 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | D1（136团九连） | 57 | Ⅱ单元上游 |  |  | 潜水层 | 2024.7.20 | J24HP008 | 水质水位点 |
| D2 | 24188DS-1-1-1 | 90 | Ⅱ单元中游 |  |  | 潜水层 | 2024.8.11 | ZTHN2024188DS |  |
| D3 | 24188DS-2-1-1 | 89 | Ⅱ单元中游 |  |  | 潜水层 | 2024.8.11 | ZTHN2024188DS |  |
| D4 | 24188DS-3-1-1 | 92 | Ⅱ单元中游 |  |  | 潜水层 | 2024.8.11 | ZTHN2024188DS |  |
| D5 | W-4 | 9 | Ⅱ单元下游 |  |  | 潜水层 | 2025.3.29 | J25HP208 |  |
| D6 | W-5 | 50 | Ⅰ单元下游 |  |  | 潜水层 | 2025.3.29 | J25HP208 |  |
| D7 | 2C3-2 | 15 | Ⅰ单元上游 |  |  | 潜水层 | 2025.5.13 | C-04-202505072 |  |
| D8 | 2C6-1 | 13 | Ⅰ单元上游 |  |  | 潜水层 | 2025.5.13 | C-04-202505073 |  |
| D9 | 2C1-1 | 15.2 | Ⅰ单元上游 |  |  | 潜水层 | 2025.4.13 | C-04-202505071 |  |
| D10 | D3 | 8 | Ⅰ单元侧向 |  |  | 潜水层 | 2024.7.20 | J24HP008 |  |

（2）监测因子

pH、氨氮、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、汞、铬（六价）、铅、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群、挥发酚、氰化物、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、石油类、镉、硫化物、铜、锌、氯化物、硫酸盐。

（3）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

（4）评价方法

采用单项标准指数法对地下水进行评价。

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——水质单项标准指数；

Ci,j——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi ——i因子的评价标准，mg/L；

pH的单项标准指数表达式为：

pHj≤7.0时；

pHj＞7.0时；

式中：SpH,j—pH标准指数；

pHj —j点实测pH值；

pHsd—标准中的pH值的下限值；

pHSU—标准中的pH值的上限值。

（5）评价结果

①水化学类型

本次采用舒卡列夫方法进行地下水化学类型进行分类。八大离子监测数据见表4.3.3-2。

表4.3.3-2  本工程所在区域八大离子检测结果一览表

| 离子 | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 0.159 | 0.71 | 1.4 | 0.83 | 35.7 | 11.5 |
| Na+ | 184 | 270 | 288 | 324 | 8550 | 1610 |
| Ca2+ | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 14.2 | 1860 | 439 |
| Mg2+ | 1.62 | 4.39 | 2.74 | 3.07 | 208 | 7.46 |
| HCO3- | 278 | 116 | 109 | 93.6 | 8.54 | 313 |
| Cl- | 83.6 | 263 | 305 | 339 | 17200 | 1180 |
| SO42- | 110 | 208 | 194 | 184 | 2180 | 2600 |
| 阳离子电荷数 | 8.86 | 12.84 | 13.44 | 15.07 | 482.99 | 92.87 |
| 阴离子电荷数 | 9.20 | 13.64 | 14.42 | 14.92 | 530.06 | 92.54 |
| 相对误差 | 1.91% | 3.02% | 3.51% | 0.52% | 4.65% | 0.18% |
| 水化学类型 | Cl.HCO3-Na | SO4.Cl-Na | SO4.Cl-Na | SO4.Cl-Na | SO4.Cl-Na | Cl-Na |
| 备注：CO32－均未检出 |  |  |  |  |  |  |

根据本工程所在区域地下水环境八大离子监测数据分析，项目所在区域地下水环境中阳离子以Na+为主，阴离子以Cl-、SO42-为主，地下水水化学类型基本上以中-高矿化度的SO4.Cl-Na型水为主，这是由于项目所在区域干旱区平原浅层地下水，溶滤作用与蒸发浓缩作用结果，符合区域水化学特征。

②水质监测结果分析

表4.3.3-2  本工程地下水监测结果一览表

| 监测因子 | Ⅳ标准值 | 单位 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.5≤pH＜6.5或8.5＜pH≤9 | 无量纲 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8 | 8.2 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 7.3 |
| 氨氮 | ≤1.5 | mg/L | 0.025 | ND | ND | 0.046 | 0.064 | 0.053 | 0.931 | 0.297 | 2.26 | 0.039 |
| 氟化物 | ≤2 | mg/L | 0.936 | 1.91 | 1.67 | 1.66 | 0.464 | 0.137 | / | / | / | 0.9 |
| 硝酸盐氮 | ≤30 | mg/L | 0.673 | 0.2727 | 0.046 | 0.103 | 5.26 | 0.77 | 7.24 | 1.21 | 1.91 | 12.6 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤4.8 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.29 | 0.016 | 0.022 | ND |
| 砷 | ≤50 | ug/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.7 | 2.6 | 4.5 | ND |
| 汞 | ≤2 | ug/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.057 | 0.48 | 0.77 | ND |
| 铬（六价） | ≤0.1 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.019 | 0.012 | 0.012 | ND |
| 铅 | ≤0.1 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | ≤2 | mg/L | ND | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.73 | 1.61 | / | / | / | 0.01L |
| 锰 | ≤1.5 | mg/L | ND | 0.02 | 0.01 | ND | 0.09 | 0.74 | / | / | / | 0.09 |
| 菌落总数 | ≤1000 | mg/L | 50 | / | / | / | 35 | 36 | / | / | / | 40 |
| 总大肠菌群 | ≤100 | mg/L | ND | / | / | / | ND | ND | / | / | / | ND |
| 挥发酚 | ≤0.01 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0023 | 0.0074 | 0.0006 | ND |
| 氰化物 | ≤0.1 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | ND |
| 耗氧量 | ≤10 | mg/L | 2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | / | / | / | 2 |
| 总硬度 | ≤650 | mg/L | 45 | 98 | 80 | 101 | 6280 | 5140 | / | / | / | 1190 |
| 溶解性总固体 | ≤2000 | mg/L | 583 | 869 | 881 | 909 | 41800 | 33000 | 39800 | 13790 | 24700 | 583 |
| 石油类 | ≤0.5 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13 | 0.11 | 0.18 | ND |
| 镉 | ≤0.01 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硫化物 | ≤0.1 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | ≤1.5 | mg/L | / | ND | ND | ND | 0.06 | ND | ND | ND | ND | / |
| 锌 | ≤5 | mg/L | / | ND | ND | ND | 0.06 | ND | ND | ND | ND | / |
| 氯化物 | ≤350 | mg/L | 83.6 | 263 | 305 | 339 | 24200 | 17200 | 14000 | 3500 | 9600 | 1180 |
| 硫酸盐 | ≤350 | mg/L | 110 | 208 | 194 | 184 | 2670 | 2180 | 17.9 | 42 | 217 | 2600 |
| 备注：ND表示未检出，表示未检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3.3-2  本工程地下水监测结果水质评价一览表

| 监测因子 | Ⅳ标准值 | 单位 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.5≤pH＜6.5或8.5＜pH≤9 | 无量纲 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.67 | 0.8 | 0.13 | 0.27 | 0.8 | 0.2 |
| 氨氮 | ≤1.5 | mg/L | 0.017 |  |  | 0.031 | 0.043 | 0.035 | 0.621 | 0.198 | 1.507 | 0.026 |
| 氟化物 | ≤2 | mg/L | 0.468 | 0.955 | 0.835 | 0.83 | 0.232 | 0.0685 |  |  |  | 0.45 |
| 硝酸盐氮 | ≤30 | mg/L | 0.022 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.175 | 0.026 | 0.241 | 0.040 | 0.064 | 0.42 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤4.8 | mg/L | / | / | / | / | / | / | 0.060 | 0.003 | 0.005 |  |
| 砷 | ≤50 | ug/L | / | / | / | / | / | / | 0.054 | 0.052 | 0.09 |  |
| 汞 | ≤2 | ug/L | / | / | / | / | / | / | 0.0285 | 0.24 | 0.385 |  |
| 铬（六价） | ≤0.1 | mg/L | / | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.12 | 0.12 |  |
| 铅 | ≤0.1 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铁 | ≤2 | mg/L | / | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.365 | 0.805 |  |  |  |  |
| 锰 | ≤1.5 | mg/L | / | 0.013 | 0.007 |  | 0.06 | 0.493 |  |  |  | 0.06 |
| 菌落总数 | ≤1000 | mg/L | 0.05 |  |  |  | 0.035 | 0.036 |  |  |  | 0.04 |
| 总大肠菌群 | ≤100 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 挥发酚 | ≤0.01 | mg/L | / | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.74 | 0.06 | / |
| 氰化物 | ≤0.1 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量 | ≤10 | mg/L | 0.200 | 0.070 | 0.100 | 0.110 | 0.100 | 0.110 |  |  |  | 0.200 |
| 总硬度 | ≤650 | mg/L | 0.069 | 0.151 | 0.123 | 0.155 | 9.662 | 7.908 |  |  |  | 1.831 |
| 溶解性总固体 | ≤2000 | mg/L | 0.292 | 0.435 | 0.441 | 0.455 | 20.9 | 16.5 | 19.9 | 6.895 | 12.35 | 0.2915 |
| 石油类 | ≤0.5 | mg/L | / | / | / | / | / | / | 0.26 | 0.22 | 0.36 |  |
| 镉 | ≤0.01 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 硫化物 | ≤0.1 | mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铜 | ≤1.5 | mg/L | / | / | / | / | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 锌 | ≤5 | mg/L | / | / | / | / | 0.012 |  |  |  |  |  |
| 氯化物 | ≤350 | mg/L | 0.239 | 0.751 | 0.871 | 0.969 | 69.143 | 49.143 | 40 | 10 | 27.429 | 3.371 |
| 硫酸盐 | ≤350 | mg/L | 0.314 | 0.594 | 0.554 | 0.526 | 7.629 | 6.229 | 0.051 | 0.12 | 0.62 | 7.429 |

监测结果表明：项目周边地下水环境水质较差，监测因子中主要存在溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物和氨氮检测数据不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准，其他监测因子检测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准要求。同时石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。其中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物水质较差，均是由于项目所在区域属于干旱地区，蒸发作用强烈，区域地下水受干旱气候、蒸发浓缩作用及原生地质环境等因素综合造成的结果，也符合区域地下水径流特征。

项目引用的地下水点位周边基本无生活设施和大型企业生产，该区域属于典型的干旱荒漠区，从地质环境来看，地下水在径流过程中可能流经富含有机质的沉积层，地层中的天然有机质在缺氧环境下分解矿化，会释放出氨氮，从而导致区域地下水中氨氮超标，符合区域地下水径流特征。

4.3.3.2包气带调查

本工程主要是对现有井场产生的伴生天然气进行处理，故项目主要在现有井场内开展，为了了解现有井场中地下水的情况，本次对包气带也进行了监测。

（1）监测方案：主要对CNG回收的井场进行了代表性监测，包气带的监测方案如下：

表4.3.3-4  包气带监测方案

| 井场 | 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐17集中罐 | B1 | 背景点 | pH、石油类 | 分层采样，深度包括0～20cm采集1个土壤样品进行浸溶试验检测 |
|  | B2 | 集中罐周边 |  |  |
| 中佳15 | B3 | 背景点 | pH、石油类 |  |
|  | B4 | 油罐区旁 |  |  |

（2）监测时间：2025年12月9日

（3）监测单位：新疆钧仪衡环境技术有限公司

（4）监测结果统计及评价

项目所在地包气带环境质量监测统计如下：

表4.3.3-5    包气带环境质量监测统计表

| 井站 |  | 拐17集中罐 |  | 中佳15 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位编号 |  | B1 | B2 | B3 | B4 |  |
| 监测因子 | pH | 10.1 | 9 | 8.29 | 8.49 | 无量纲 |
|  | 石油类 | ND | ND | ND | ND | mg/L |

根据项目附近典型场地拐17集中罐和中佳15井场周边包气带监测值和背景值对照，现有场地内包气带中特征因子石油类均未检出，即未出现包气带受到污染的情况。说明现有工程采取的污染措施有效，对场址包气带污染影响小。本次对井场内包气带现状进行调查，对后期监测判断土壤环境质量提供背景值。

4.3.4土壤环境质量调查

为了解项目所在地土壤环境质量情况，本次评价对项目所在区域进行了土壤现状监测。

（1）监测方案

监测布点和监测因子：项目土壤监测布点情况及监测因子详见表4.3.4-1。

表4.3.4-1   项目土壤监测点位及监测因子

| 井场 | 监测点位 |  |  | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中佳15 | 占地范围内 | T1-1柱状样 | 井场气液分离器旁 | 表层：pH、石油类、石油烃（C10~C40）、土壤盐分含量+45项基本因子； 其他两层：pH、石油类、石油烃（C10~C40） | 盐化草甸土、单井CNG回收 |
|  |  | T1-2表层样 | 未污染处 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量 |  |
|  | 占地范围外 | T1-3表层样 | 井场外西侧 |  |  |
| 中佳905 | 占地范围内 | T2-1柱状样 | 井场气液分离器旁 | 表层：pH、石油类、石油烃（C10~C40））、土壤盐分含量+45项基本因子； 其他两层：pH、石油类、石油烃（C10~C40） | 结壳盐土、井口放空 |
|  |  | T2-2表层样 | 未污染处 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量 |  |
|  | 占地范围外 | T2-3表层样 | 井场外东侧 |  |  |
|  |  | T2-4表层样 | 井场外敏感点 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量 |  |
| 中佳143 | 占地范围内 | T3-1柱状样 | 井场气液分离器旁 | 表层：pH、石油类、石油烃（C10~C40）、土壤盐分含量+45项基本因子； 其他两层：pH、石油类、石油烃（C10~C40） | 盐化灰漠土、单井GNG回收 |
|  |  | T3-2表层样 | 未污染处 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量 |  |
|  | 占地范围外 | T3-3表层样 | 井场外东侧 |  |  |
| 拐17 | 占地范围内 | T4-1柱状样 | 井场气液分离器旁 | 表层：pH、石油类、石油烃（C10~C40）、土壤盐分含量+45项基本因子； 其他两层：pH、石油类、石油烃（C10~C40） | 荒漠风沙土、集中CNG回收 |
|  |  | T4-2表层样 | 未污染处 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量 |  |
|  | 占地范围外 | T4-3表层样 | 井场外西侧 |  |  |
| 金228H | 占地范围内 | T5-1柱状样 | 井场气液分离器旁 | 表层：pH、石油类、石油烃（C10~C40）、土壤盐分含量+45项基本因子； 其他两层：pH、石油类、石油烃（C10~C40） | 草甸沼泽土、井口放空 |
|  |  | T5-2表层样 | 未污染处 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量 |  |
|  | 占地范围外 | T5-3表层样 | 井场外西侧 |  |  |
| 50045管道沿线 | 占地范围内 | T6-1表层样 | 85.142533569, 45.466223965 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、土壤盐分含量+45项基本因子 | 石灰性草甸土、管线集输 |
|  | 占地范围外 | T6-2表层样 | 85.143917588, 45.467157374 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量 |  |
| 克843H | 占地范围内 | T7-1柱状样 | 井场气液分离器旁 | 表层：pH、石油类、石油烃（C10~C40）、土壤盐分含量+45项基本因子； 其他两层：pH、石油类、石油烃（C10~C40） | 泥炭沼泽土、井口放空 |
|  |  | T7-2表层样 | 未污染处 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量 |  |
|  | 占地范围外 | T7-3表层样 | 井场外西侧 |  |  |
| 和探1 | 占地范围内 | T8-1柱状样 | 井场气液分离器旁 | 表层：pH、石油类、石油烃（C10~C40）、土壤盐分含量+45项基本因子； 其他两层：pH、石油类、石油烃（C10~C40） | 荒漠风沙土、井口放空 |
|  |  | T8-2表层样 | 未污染处 | pH、石油类、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量 |  |
|  | 占地范围外 | T8-3表层样 | 井场外西侧 |  |  |

（2）监测频次

表层样采样深度0~0.2m，柱状样采样3次，采样深度分别为0~0.5m，0.5m～1.5m，1.5m～3m。监测1天，每天采样1次。

（3）监测时间及监测单位

监测时间：2025年12月9日—12月11日

监测单位：新疆钧仪衡环境技术有限公司

（4）评价标准

场地内建设用地所测各项指标执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中风险筛选值要求；场地外用地监测点所测各项指标均参照执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中风险筛选值要求，其中石油烃参照《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表2中第二类用地筛选值。

（5）评价方法

采用单因子标准指数法，计算公式为：

式中：—单项土壤参数i在j点的标准指数；

—土壤参数i在j点的监测浓度，mg/L；

—土壤参数i的土壤环境质量标准，mg/L。

（6）评价结果

①土壤理化性质

表4.3.4-2   土壤理化性质调查一览表

| 点号 |  | 金228H | 时间 | 2025年12月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  |  | 纬度 |  |
| 层次 |  | 表层 |  |  |
| 样品编码 |  | - |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 |  |  |
|  | 质地 | 砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 6% |  |  |
|  | 其他异物 | 植物根茎 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 517 |  |  |
| 实验室测定 | 阳离子交换量/（cmol+/kg） | 14.7 |  |  |
| 点号 |  | 50045管道沿线 | 时间 | 2025年12月9日 |
| 经度 |  |  | 纬度 |  |
| 层次 |  | 表层 |  |  |
| 样品编码 |  | - |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 棕褐色 |  |  |
|  | 质地 | 砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 3% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 421 |  |  |
| 实验室测定 | 阳离子交换量/（cmol+/kg） | 3.95 |  |  |
| 点号 |  | 中佳143 | 时间 | 2025年12月10日 |
| 经度 |  |  | 纬度 |  |
| 层次 |  | 表层 |  |  |
| 样品编码 |  | - |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 棕褐色 |  |  |
|  | 质地 | 砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 7% |  |  |
|  | 其他异物 | 植物根茎 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 447 |  |  |
| 实验室测定 | 阳离子交换量/（cmol+/kg） | 6.63 |  |  |
| 点号 |  | 拐17 | 时间 | 2025年12月9日 |
| 经度 |  |  | 纬度 |  |
| 层次 |  | 表层 |  |  |
| 样品编码 |  | - |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 2% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 374 |  |  |
| 实验室测定 | 阳离子交换量/（cmol+/kg） | 2.37 |  |  |
| 点号 |  | 中佳15 | 时间 | 2025年12月9日 |
| 经度 |  |  | 纬度 |  |
| 层次 |  | 表层 |  |  |
| 样品编码 |  | - |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 |  |  |
|  | 质地 | 砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 3% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 543 |  |  |
| 实验室测定 | 阳离子交换量/（cmol+/kg） | 4.69 |  |  |
| 点号 |  | 中佳905 | 时间 | 2025年12月10日 |
| 经度 |  |  | 纬度 |  |
| 层次 |  | 表层 |  |  |
| 样品编码 |  | - |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黄褐色 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 2% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 473 |  |  |
| 实验室测定 | 阳离子交换量/（cmol+/kg） | 4.85 |  |  |
| 点号 |  | 克843H | 时间 | 2025年12月10日 |
| 经度 |  |  | 纬度 |  |
| 层次 |  | 表层 |  |  |
| 样品编码 |  | - |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 棕褐色 |  |  |
|  | 质地 | 砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 4% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 415 |  |  |
| 实验室测定 | 阳离子交换量/（cmol+/kg） | 14.7 |  |  |
| 点号 |  | 和探1 | 时间 | 2025年12月9日 |
| 经度 |  |  | 纬度 |  |
| 层次 |  | 表层 |  |  |
| 样品编码 |  | - |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 7% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 371 |  |  |
| 实验室测定 | 阳离子交换量/（cmol+/kg） | 1.74 |  |  |

②土壤环境质量现状监测数据统计和评价

具体详见表4.3.4-3～表4.3.4-7。

表4.3.4-3     占地范围内柱状样中表层监测数据统计

| 监测井场及点位 | 监测因子 | pH值 | 石油烃（C10-C40） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 克843占地范围内表层样 | 监测数据 | 8.05 | 120 | 9.33 | 0.05 | ND | 32 | 1.9 | 0.066 | 10 | ND |
|  | Ci | / | 0.027 | 0.156 | 0.001 | / | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | / |
|  | 标准值 | / | 4500 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 |
|  | 监测因子 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
|  | 监测因子 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 监测因子 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 |
|  | 监测因子 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 水溶性盐（全盐量） |  |  |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | g/kg |  |  |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 |  |  |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 标准值 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / |  |  |
| 监测井场及点位 | 监测因子 | pH值 | 石油烃（C10-C40） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 |
| 中佳905占地范围内表层样 | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 10.02 | 26 | 6.22 | 0.03 | ND | 20 | 2.1 | 0.084 | 8 | ND |
|  | Ci |  | 0.006 | 0.104 | 0.000 | / | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | / |
|  | 标准值 | / | 4500 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 |
|  | 监测因子 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
|  | 监测因子 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 监测因子 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 |
|  | 监测因子 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 水溶性盐（全盐量） |  |  |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | g/kg |  |  |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.6 |  |  |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 标准值 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / |  |  |
| 监测井场及点位 | 监测因子 | pH值 | 石油烃（C10-C40） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 |
| 50045管道沿线占地范围内表层样 | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 8.41 | 24 | 6.87 | 0.02 | ND | 17 | 1.3 | 0.078 | 5 | ND |
|  | Ci |  | 0.005 | 0.115 | 0.0003 | / | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | / |
|  | 标准值 | / | 4500 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 |
|  | 监测因子 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
|  | 监测因子 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 监测因子 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 |
|  | 监测因子 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 水溶性盐（全盐量） |  |  |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | g/kg |  |  |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.8 |  |  |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 标准值 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / |  |  |
| 监测井场及点位 | 监测因子 | pH值 | 石油烃（C10-C40） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 |
| 中佳15占地范围内表层样 | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 9.83 | 23 | 8.81 | 0.97 | ND | 32 | 15.5 | 0.078 | 7 | ND |
|  | Ci |  | 0.005 | 0.147 | 0.015 | / | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.008 | / |
|  | 标准值 | / | 4500 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 |
|  | 监测因子 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
|  | 监测因子 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 监测因子 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 |
|  | 监测因子 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 水溶性盐（全盐量） |  |  |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | g/kg |  |  |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 14.9 |  |  |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 标准值 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / |  |  |
| 监测井场及点位 | 监测因子 | pH值 | 石油烃（C10-C40） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 |
| 拐17占地范围内表层样 | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 8.83 | 108 | 5.74 | 0.15 | ND | 22 | 2.8 | 0.078 | 3 | ND |
|  | Ci | / | 0.024 | 0.096 | 0.002 | / | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | / |
|  | 标准值 | / | 4500 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 |
|  | 监测因子 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
|  | 监测因子 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 监测因子 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 |
|  | 监测因子 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 水溶性盐（全盐量） |  |  |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | g/kg |  |  |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.1 |  |  |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 标准值 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / |  |  |
| 监测井场及点位 | 监测因子 | pH值 | 石油烃（C10-C40） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 |
| 金228H占地范围内表层样 | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 8.14 | 37 | 8.18 | 0.02 | ND | 17 | 2.1 | 0.08 | 6 | ND |
|  | Ci | / | 0.008 | 0.136 | 0.000 | / | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | / |
|  | 标准值 | / | 4500 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 |
|  | 监测因子 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
|  | 监测因子 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 监测因子 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 |
|  | 监测因子 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 水溶性盐（全盐量） |  |  |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | g/kg |  |  |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.6 |  |  |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 标准值 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / |  |  |
| 监测井场及点位 | 监测因子 | pH值 | 石油烃（C10-C40） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 |
| 中佳143占地范围内表层样 | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 9.9 | 24 | 11.7 | 0.08 | ND | 29 | 6.1 | 0.073 | 11 | ND |
|  | Ci | / | 0.005 | 0.195 | 0.001 | / | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | / |
|  | 标准值 | / | 4500 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 |
|  | 监测因子 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
|  | 监测因子 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 监测因子 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 |
|  | 监测因子 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 水溶性盐（全盐量） |  |  |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | g/kg |  |  |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.1 |  |  |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 标准值 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / |  |  |
| 监测井场及点位 | 监测因子 | pH值 | 石油烃（C10-C40） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 |
| 和探1占地范围内表层样 | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 8.72 | 8 | 6.54 | ND | ND | 22 | 2.7 | 0.035 | ND | ND |
|  | Ci | / | 0.002 | 0.109 | / | / | 0.001 | 0.003 | 0.001 | / | / |
|  | 标准值 | / | 4500 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 |
|  | 监测因子 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
|  | 监测因子 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 监测因子 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 |
|  | 监测因子 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 水溶性盐（全盐量） |  |  |
|  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | g/kg |  |  |
|  | 监测数据 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |  |  |
|  | Ci | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  | 标准值 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 | / |  |  |

表4.3.4-4     柱状样其他两层监测数据统计

| 监测点位 | 监测因子 | 监测层位及监测值 |  | 标准值 | 单位 | Ci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5—1.5m | 1.5—3.0m |  |  | 0.5—1.5m | 1.5—3.0m |
| T1-1 | pH值 | 9.68 | 9.55 | / | 无量纲 | / | / |
|  | 石油烃（C10~C40） | ND | 9 | 4500 | mg/kg | / | 0.002 |
| T2-1 | pH值 | 9.92 | 9.86 | / | 无量纲 | / | / |
|  | 石油烃（C10~C40） | 18 | 12 | 4500 | mg/kg | 0.004 | 0.003 |
| T3-1 | pH值 | 8.15 | 8.24 | / | 无量纲 | / | / |
|  | 石油烃（C10~C40） | 9 | 14 | 4500 | mg/kg | 0.002 | 0.003 |
| T4-1 | pH值 | 9.07 | 9.78 | / | 无量纲 | / | / |
|  | 石油烃（C10~C40） | 51 | 56 | 4500 | mg/kg | 0.011 | 0.012 |
| T5-1 | pH值 | 8.54 | 8.48 | / | 无量纲 | / | / |
|  | 石油烃（C10~C40） | 42 | 15 | 4500 | mg/kg | 0.009 | 0.003 |
| T7-1 | pH值 | 9.74 | 8.22 | / | 无量纲 | / | / |
|  | 石油烃（C10~C40） | 17 | 17 | 4500 | mg/kg | 0.004 | 0.004 |
| T8-1 | pH值 | 10.11 | 10.13 | / | 无量纲 | / | / |
|  | 石油烃（C10~C40） | 12 | ND | 4500 | mg/kg | 0.003 | / |

表4.3.4-5     占地范围内表层样监测数据统计

| 监测层位 | 监测因子 | pH值 | 水溶性盐（全盐量） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 石油类 | 石油烃（C10-C40） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 克843H(T7-2) | 单位 | 无量纲 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 8.31 | 11.1 | ND | 7.74 | 0.087 | ND | 3.8 |
|  | Ci | / | / | / | 0.129 | 0.002 | / | 0.001 |
|  | 标准值 | / | / | 5.7 | 60 | 38 | / | 4500 |
| 监测层位 | 监测因子 | pH值 | 水溶性盐（全盐量） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 石油类 | 石油烃（C10-C40） |
| 中佳905（T2-2） | 单位 | 无量纲 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 9.75 | 1.1 | ND | 5.07 | 0.081 | 13 | 7 |
|  | Ci | / | / | / | 0.085 | 0.002 | / | 0.002 |
|  | 标准值 | / | / | 5.7 | 60 | 38 | / | 4500 |
| 监测层位 | 监测因子 | pH值 | 水溶性盐（全盐量） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 石油类 | 石油烃（C10-C40） |
| 50045管道沿线（T6-2） | 单位 | 无量纲 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 8.72 | 4.8 | ND | 6.07 | 0.078 | 5 | 17 |
|  | Ci | / | / | / | 0.101 | 0.002 | / | 0.004 |
|  | 标准值 | / | / | 5.7 | 60 | 38 | / | 4500 |
| 监测层位 | 监测因子 | pH值 | 水溶性盐（全盐量） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 石油类 | 石油烃（C10-C40） |
| 中佳15（T1-2） | 单位 | 无量纲 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 8.46 | 1.2 | ND | 11.4 | 0.083 | 19 | 17 |
|  | Ci | / | / | / | 0.190 | 0.002 | / | 0.004 |
|  | 标准值 | / | / | 5.7 | 60 | 38 | / | 4500 |
| 监测层位 | 监测因子 | pH值 | 水溶性盐（全盐量） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 石油类 | 石油烃（C10-C40） |
| 拐17（T4-2） | 单位 | 无量纲 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 9.73 | 1.5m | ND | 5.61 | 0.071 | 5 | 25 |
|  | Ci | / | / | / | 0.094 | 0.002 | / | 0.006 |
|  | 标准值 | / | / | 5.7 | 60 | 38 | / | 4500 |
| 监测层位 | 监测因子 | pH值 | 水溶性盐（全盐量） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 石油类 | 石油烃（C10-C40） |
| 金228H(T5-2) | 单位 | 无量纲 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 9.11 | 3.2 | ND | 7.22 | 0.099 | 8 | 27 |
|  | Ci | / | / | / | 0.120 | 0.003 | / | 0.006 |
|  | 标准值 | / | / | 5.7 | 60 | 38 | / | 4500 |
| 监测层位 | 监测因子 | pH值 | 水溶性盐（全盐量） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 石油类 | 石油烃（C10-C40） |
| 中佳143（T3-2） | 单位 | 无量纲 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 8.9 | 9.8 | ND | 5.16 | 0.066 | 36 | 10 |
|  | Ci | / | / | / | 0.086 | 0.002 | / | 0.002 |
|  | 标准值 | / | / | 5.7 | 60 | 38 | / | 4500 |
| 监测层位 | 监测因子 | pH值 | 水溶性盐（全盐量） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 石油类 | 石油烃（C10-C40） |
| 和探1（T8-2） | 单位 | 无量纲 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  | 监测数据 | 9.64 | 5.7 | ND | 7.42 | 0.094 | 7 | 10 |
|  | Ci | / | / | / | 0.124 | 0.002 | / | 0.002 |
|  | 标准值 | / | / | 5.7 | 60 | 38 | / | 4500 |

表4.3.4-6     占地范围外监测数据统计

| 监测层位 | 监测因子 | pH值 | 水溶性盐（全盐量） | 六价铬 | 砷 | 汞 | 石油类 | 石油烃（C10-C40） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 无量纲 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 克843H(T7-3) | 监测数据 | 8.14 | 0.9 | ND | 6.96 | 0.083 | 79 | 39 |
|  | Ci | / | / | / | 0.278 | 0.024 | / | 0.009 |
|  | 标准值 | / | / | / | 25 | 3.4 | / | 4500 |
| 中佳905（T2-3） | 监测数据 | 8.72 | 0.3 | ND | 6.06 | 0.077 | 141 | 13 |
|  | Ci | / | / | / | 0.242 | 0.023 | / | 0.003 |
|  | 标准值 | / | / | / | 25 | 3.4 | / | 4500 |
| 中佳905（T2-4） | 监测数据 | 7.37 | 25.3 | / | 5.66 | 0.415 | 39 | 29 |
|  | Ci | / | / | / | 0.226 | 0.122 | / | 0.0064 |
|  | 标准值 | / | / | / | 25 | 3.4 | / | 4500 |
| 中佳15（T1-3） | 监测数据 | 8.62 | 2.4 | ND | 6.23 | 0.097 | 22 | 33 |
|  | Ci | / | / | / | 0.249 | 0.029 | / | 0.007 |
|  | 标准值 | / | / | / | 25 | 3.4 | / | 4500 |
| 拐17（T4-3） | 监测数据 | 9.42 | 28 | ND | 5.39 | 0.071 | 9 | 23 |
|  | Ci | / | / | / | 0.216 | 0.021 | / | 0.005 |
|  | 标准值 | / | / | / | 25 | 3.4 | / | 4500 |
| 金228H(T5-3) | 监测数据 | 8.93 | 5.1 | ND | 8.85 | 0.08 | 20 | 36 |
|  | Ci | / | / | / | 0.354 | 0.024 | / | 0.008 |
|  | 标准值 | / | / | / | 25 | 3.4 | / | 4500 |
| 中佳143（T3-3） | 监测数据 | 9.93 | 6.4 | ND | 5.53 | 0.081 | 7 | 13 |
|  | Ci | / | / | / | 0.221 | 0.024 | / | 0.003 |
|  | 标准值 | / | / | / | 25 | 3.4 | / | 4500 |
| 和探1（T8-3） | 监测数据 | 9.88 | 14.3 | ND | 4.74 | 0.087 | 60 | 14 |
|  | Ci | / | / | / | 0.190 | 0.026 | / | 0.003 |
|  | 标准值 | / | / | / | 25 | 3.4 | / | 4500 |

综上统计分析可知，本工程所在地占地范围内的土壤满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地45项基本因子筛选值，石油烃满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表2中第二类用地筛选值标准。占地范围外的土壤满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中风险筛选值要求，其中石油烃满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表2中第二类用地筛选值。

4.3.5噪声环境质量调查

为了了解项目所在地的声环境质量，本次评价对项目中的代表性井场进行监测。

（1）监测方案

设置54个监测点，对部分井场和周边保护目标进行声环境质量现状监测，项目监测布点详见表4.3.5-1。

表4.3.5-1   噪声监测布点

| 井场 | 编号 | 监测点位 | 执行标准 | 设置规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐17集中罐 | Z1 | 厂界外东侧1m | 2类 | 集中CNG回收 |
|  | Z2 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z3 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z4 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 中佳15 | Z5 | 厂界外东侧1m | 2类 | 单独CNG回收 |
|  | Z6 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z7 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z8 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 金227 | Z9 | 厂界外东侧1m | 2类 | 单独CNG回收 |
|  | Z10 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z11 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z12 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 中佳905 | Z13 | 厂界外东侧1m | 2类 | 放空燃烧，附近有敏感点 |
|  | Z14 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z15 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z16 | 厂界外北侧1m |  |  |
|  | Z17 | 西南侧最近住户 | 2类 | / |
| 中佳131 | Z18 | 厂界外东侧1m | 2类 | 单独CNG回收，附近有敏感点 |
|  | Z19 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z20 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z21 | 厂界外北侧1m |  |  |
|  | Z22 | 东北侧最近住户 | 2类 | / |
| 金222 | Z23 | 厂界外东侧1m | 2类 | 放空燃烧 |
|  | Z24 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z25 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z26 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 克044_H | Z27 | 厂界外东侧1m | 2类 | 接入克83井区 |
|  | Z28 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z29 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z30 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 50045 | Z31 | 厂界外东侧1m | 2类 | 接入管网 |
|  | Z32 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z33 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z34 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 50088 | Z35 | 厂界外东侧1m | 2类 | 接入管网 |
|  | Z36 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z37 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z38 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 克843H | Z39 | 厂界外东侧1m | 2类 | 放空燃烧 |
|  | Z40 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z41 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z42 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 玛湖8 | Z43 | 厂界外东侧1m | 2类 | 放空燃烧 |
|  | Z44 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z45 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z46 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 玛湖286 | Z47 | 厂界外东侧1m | 2类 | 放空燃烧 |
|  | Z48 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z49 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z50 | 厂界外北侧1m |  |  |
| 玛湖45 | Z55 | 厂界外东侧1m | 2类 | 放空燃烧 |
|  | Z56 | 厂界外南侧1m |  |  |
|  | Z57 | 厂界外西侧1m |  |  |
|  | Z58 | 厂界外北侧1m |  |  |

监测因子：等效连续A声级；

监测频率：连续监测2天，每天昼间、夜间各一次；

监测时间：2025年12月29日—2025年12月30日

监测单位：新疆钧仪衡环境技术有限公司

监测布点的合理性分析：

本项目共计有62个单井井场，21条管线的建设规模，涉及的地理范围较大包括克拉玛依区、白碱滩区、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县和新疆生产建设兵团第八师136兵团。由于井场分布较分散，为了解项目所在地的声环境质量现状，本次评价对外环境相似且建设内容相同的井场不重复检测敏感目标。本项目金230和中佳905均为井场放空，且中佳905与声环境保护目标的距离为86m，较金230与声环境保护目标的距离116m更近，因此选择对中佳905井场及其声环境保护目标进行监测；同理中佳131和中佳12均为单井CNG回收井场，其中中佳131与声环境保护目标的距离为43m，较中佳12与声环境保护目标的距离105m更近，因此选择对中佳131井场及其声环境保护目标进行监测。除此之外，其他井场根据均布性和井场建设内容为原则，综合布点。

根据《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ2.4-2021）中“7 声环境现状调查和评价”中“7.1.3 ……评价范围内现状声源源强调查应采用现场监测法或收集资料法确定。分析现状声源的构成及其影响，对现状调查结果进行评价。”

本项目金230和中佳905均为井场放空，现状声源均为采油树、油罐、抽油机，周边外环境空旷少量分布零散居民，现有的外环境情况基本一致；中佳131和中佳12均为单井CNG回收井场，现状声源均为采油树，油罐无噪声，周边外环境空旷少量分布零散居民，现有的外环境情况基本一致。因此可采用对中佳905、中佳131现场实测后，对金230、中佳12进行类比分析。中佳905、中佳131附近的敏感点较金230、中佳12更近，若中佳905、中佳131声环境和敏感点声环境达标，金230、中佳12声环境也可做达标判定。

（2）评价标准

以《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值评价。

（3）监测结果统计

表4.3.5-2    噪声监测结果统计表

| 井场 | 监测日期 | 监测点位 | 监测值 |  | 标准值 |  | 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 拐17集中罐 | 2025年12月29日 | Z1 | 43 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z2 | 42 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z3 | 43 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z4 | 44 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月30日 | Z1 | 43 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z2 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z3 | 44 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z4 | 43 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 中佳15 | 2025年12月29日 | Z5 | 42 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z6 | 40 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z7 | 41 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z8 | 41 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月30日 | Z5 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z6 | 41 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z7 | 41 | 37 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z8 | 41 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 金227 | 2025年12月29日 | Z9 | 50 | 47 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z10 | 51 | 46 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z11 | 50 | 47 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z12 | 51 | 47 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月30日 | Z9 | 51 | 46 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z10 | 50 | 46 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z11 | 51 | 47 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z12 | 50 | 47 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 中佳905 | 2025年12月29日 | Z13 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z14 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z15 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z16 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z17 | 40 | 37 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月30日 | Z13 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z14 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z15 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z16 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z17 | 41 | 37 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 中佳131 | 2025年12月29日 | Z18 | 45 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z19 | 49 | 46 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z20 | 49 | 46 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z21 | 44 | 41 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z22 | 42 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月30日 | Z18 | 44 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z19 | 50 | 46 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z20 | 49 | 46 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z21 | 45 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z22 | 42 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 金222 | 2025年12月29日 | Z23 | 41 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z24 | 40 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z25 | 42 | 37 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z26 | 41 | 37 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月30日 | Z23 | 40 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z24 | 41 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z25 | 41 | 37 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z26 | 41 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 克044_H | 2025年12月25日 | Z27 | 44 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z28 | 44 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z29 | 44 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z30 | 44 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月26日 | Z27 | 43 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z28 | 44 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z29 | 43 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z30 | 43 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 50045 | 2025年12月25日 | Z31 | 43 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z32 | 44 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z33 | 43 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z34 | 44 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月26日 | Z31 | 43 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z32 | 43 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z33 | 44 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z34 | 44 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 50088 | 2025年12月24日 | Z35 | 45 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z36 | 44 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z37 | 44 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z38 | 44 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月25日 | Z35 | 44 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z36 | 45 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z37 | 44 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z38 | 44 | 40 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 克843H | 2025年12月24日 | Z39 | 42 | 37 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z40 | 42 | 37 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z41 | 44 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z42 | 43 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月25日 | Z39 | 43 | 39 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z40 | 43 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z41 | 44 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z42 | 43 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 玛湖8 | 2025年12月24日 | Z43 | 44 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z44 | 43 | 35 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z45 | 43 | 38 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z46 | 44 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月25日 | Z43 | 42 | 32 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z44 | 43 | 32 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z45 | 44 | 32 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z46 | 43 | 33 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 玛湖286 | 2025年12月25日 | Z47 | 42 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z48 | 42 | 35 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z49 | 43 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z50 | 42 | 35 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月26日 | Z47 | 41 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z48 | 42 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z49 | 43 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z50 | 43 | 36 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 玛湖45 | 2025年12月26日 | Z55 | 39 | 33 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z56 | 40 | 32 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z57 | 40 | 32 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z58 | 39 | 33 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 2025年12月27日 | Z55 | 39 | 34 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z56 | 40 | 32 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z57 | 40 | 33 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  |  | Z58 | 40 | 32 | 60 | 50 | 是 | 是 |

综上表分析可知，项目所在的井场周边声环境及周边敏感点声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

5环境影响预测与评价

5.1生态环境影响分析

5.1.1施工期生态环境影响

5.1.1.1占地影响分析

由于本工程在已有的井场范围内建设，不新增占地，本次占地主要为集输管线的临时占地，根据估算，本工程管线占地约20.25hm2均为临时占地，其中工矿用地15.16hm2、其他草地1.72hm2、沙地1.37hm2、灌木林地2hm2。工程临时占地以管沟开挖及电力线架设用地为主。从线性工程占用土地情况看，主要是施工期间的临时性占地，一般仅在施工阶段造成沿线土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内（1～2年内）能恢复原有利用功能。

表5.1.1-1    拟建工程占用土地情况表

| 分区 | 工程 | 长度m | 临时用地面积（hm2） | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 | 50087单井～金龙10计量撬 | 30.8 | 0.0462 | 采矿用地 |
|  | 50088单井～金龙10计量撬 | 329.9 | 0.49485 | 采矿用地 |
|  | 金龙10计量撬～东线集油管线 | 80.9 | 0.12135 | 采矿用地 |
|  | 50045单井～5#撬点 | 412 | 0.618 | 采矿用地 |
|  | 50032单井～5#撬点 | 1380 | 2.07 | 采矿用地 |
|  | 50047单井～5#撬点 | 913 | 1.3995 | 采矿用地 |
|  | 克76单井～6#撬点 | 458 | 0.687 | 采矿用地 |
|  | 50022单井～9#撬点 | 450 | 0.675 | 采矿用地 |
|  | 50024单井～9#撬点 | 280 | 0.42 | 采矿用地 |
|  | 50026单井～6#撬点 | 539 | 0.8085 | 采矿用地 |
|  | 50067单井～50087 | 828.8 | 1.2432 | 采矿用地 |
|  | 50051单井～3#撬点 | 181.6 | 0.2724 | 采矿用地 |
|  | 50080单井～50087 | 850 | 1.275 | 采矿用地 |
|  | 50009单井～6#撬点 | 647 | 0.9705 | 采矿用地 |
|  | 50036单井～5#撬点 | 629 | 0.9435 | 采矿用地 |
|  | 50019单井～6#撬点 | 181.6 | 0.2724 | 采矿用地 |
|  | 50029单井～3#撬点 | 1480 | 2.22 | 采矿用地 |
|  | 克001单井～1#撬点 | 1145 | 1.7175 | 其他草地 |
|  | 克044_H～克83接转注气站 | 922 | 1.383 | 灌木林地 |
|  | 拐17－至拐17集中罐 | 1241 | 1.8615 | 沙地、灌木林地 |
|  | 拐171－至拐17集中罐 | 495 | 0.7425 | 沙地 |
|  | 小计 | 13474.6 | 20.2419 | / |

管道工程临时占地主要在管道开挖埋设施工过程中，由于管道施工分段进行，施工时间较短，每段管线从施工到回填土约三个月左右，施工完毕后，在敷设完成后该地段土地大部分可恢复至原利用状态。

管道中心线两侧各5m范围内不能再种植深根植物，一般情况下，该地段可以种植根系不发达的草本植物。管线临时性占地的土地性质为采矿用地，但土地现状为灌木林地、其他草地，因此从宏观整体区域看，不会影响该区域的土地利用结构。施工作业带在施工结束后绝大部分将恢复其原来的用地性质，不会对区域土地利用产生较大影响。

施工期施工作业带对沿线生态环境的影响主要有：

①临时占地将破坏地表原有自然植被，造成生物量损失；

②施工过程中车辆碾压使占地范围内的土壤紧实度增加，对土地复耕后植被根系发育和生长不利；

③在干燥天气下，车辆行驶扬尘，使便道两侧作物叶面覆盖降尘，光合作用减弱，影响作物生长；降雨天气，施工车辆进出施工场地，施工便道上的泥土将影响到公路路面的清洁，干燥后会产生扬尘污染；

综上所述，本工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小。

5.1.1.2对植被的影响分析

根据项目建设的特点，对植被环境影响主要体现在井场、管线施工对地表植被的扰动和破坏。在施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构几乎完全改变。管沟开挖区域内的植被全部被破坏，管道两侧的植被则受到不同程度的破坏和影响。井场施工过程中对区域原有占地内植被彻底破坏。

由影响因素分析和油田建设的特点决定了在诸多对自然植被的影响因素中，施工期的建设占地等行为最严重，对地表扰动和工程施工占地对影响区段植被的一次性破坏较大。在井场位置一定的情况下，临时占地对生态的影响程度对影响后的植被恢复能力有直接关系。

（1）植被覆盖度的影响分析

本次工程区主要植被群落是小半乔木荒漠中的白梭梭群落，以梭梭、柽柳、猪毛菜为建群种，伴生小半灌木琵琶柴、芦苇、草本植物花花柴等。项目区地表较干燥，其中位于克拉玛依、白碱滩区及沙湾市境内的植被覆盖度平均约10%～20%，局部可达到30%～40%，位于和布克赛尔蒙古自治县境内植被相对较为稀疏，覆盖度约5%～10%。施工过程中，对地表的扰动可能会造成区域植被覆盖度有一定的降低，但管线施工周期时间较短，随着施工活动的结束，区域植被经过一定时间自适应可得到一定程度的恢复。

（2）扬尘对植被的影响

项目开发建设中的扬尘是对植被生长产生影响的因素之一，扬尘产生的颗粒物质在植物地上器官（叶、茎、花和果实）沉降将对植物产生直接影响。沉降物在植物表面的扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，植物表面上的沉降物覆盖层阻塞气孔，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，植物的干物质生产受到影响。一般情况下，大范围内很低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题。但对植物的伤害程度还取决于周围的环境及地形。

结合项目区域具体情况分析：该区域多风、少雨、干旱、地形开阔的自然条件使得大气中扬尘易扩散，加之工程施工阶段污染源分散，因此在正常情况下扬尘浓度低，工期短，对植被影响不大。

（3）施工废物对植被的影响

井场施工过程中产生的建筑垃圾，不及时清理，会压覆生长的植被；在管道工程中，施工材料散落在环境中，对土壤和植被产生一定的影响。其附着在植物体上会阻碍植物叶片呼吸及光合作用；施工废弃物、塑料袋、矿泉水瓶等生活垃圾的胡乱丢弃会造成白色污染而影响土壤，在大风季节塑料袋被吹挂在植物体上，这样不仅影响景观，亦影响植物的生长。但这种影响是有可能杜绝的，在施工中只要加强环保宣传，就会使这种影响降到最低程度甚至没有。

（4）施工期人为活动对植被的影响

人为活动对植被的影响主要表现为施工人员和作业机械对自然植物的践踏、碾压等。从生态系统的脆弱性角度考虑，原始环境中人类活动的介入，评价区单位面积上人口活动密度的增大，将导致项目开发范围（施工范围）内及边缘区域地表土壤被践踏和自然植被覆盖度减少，初级生产力水平下降，使该区域的局部地带荒漠化的可能性增大，形成次生性沙漠化、盐渍化土地。其造成荒漠化的可能有以下几种途径。

①由于开发及施工过程中人类践踏形成的小面积局部地段的次生裸地，从而增加产生沙化的可能性；其多集中在临时性占地外围50m范围内，这种影响一般为短期性影响，且强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。

②施工作业中大型机械大面积碾压和翻动地表土壤，造成地表原有结构的破坏，改变了十分脆弱的原有自然生态，造成施工区外缘区域沙漠化。其影响范围同工程临时占地面积相同，这一破坏需经较长时段才能完全恢复。

（5）生物损失量

本工程井场均在老井场内建设，不涉及新增占地，不考虑生物量损耗，主要考虑管线施工过程中的生物量损失。管线总占地约20.25hm2，均为临时占地，工程临时用地都会导致生物量损失。生物量损失按下式计算：

Y=Si×Wi

式中：Y——生物量损失，t；

Si——占地面积，hm2；

Wi——单位面积生物量，t/hm2。

①灌木林地的生物量损失根据《准噶尔盆地荒漠草地植被生物量遥感反演研究》（新疆农业大学，2020）中的研究成果，项目区梭梭－柽柳灌丛生物量以1.6t/hm2计算。

②草地生物量参考《中国草地资源等级评价》6级草地和7级草地每公顷鲜草量750kg/hm2计算。

本工程生物损失量估算情况详见表5.1.1-2。

表5.1.1-2      项目生物损失量估算一览表

| 分区 | 工程 | 临时用地面积hm2 | 土地利用类型 | 生物量损失（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 | 50087单井～金龙10计量撬 | 0.0462 | 采矿用地/公益林 | 0.07 |
|  | 50088单井～金龙10计量撬 | 0.49 | 采矿用地/公益林 | 0.78 |
|  | 金龙10计量撬～东线集油管线 | 0.1213 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50045单井～5#撬点 | 0.618 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50032单井～5#撬点 | 2.07 | 采矿用地/公益林 | 3.31 |
|  | 50047单井～5#撬点 | 1.3995 | 采矿用地/公益林 | 2.24 |
|  | 克76单井～6#撬点 | 0.687 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50022单井～9#撬点 | 0.675 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50024单井～9#撬点 | 0.42 | 采矿用地/公益林 | 0.67 |
|  | 50026单井～6#撬点 | 0.8085 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50067单井～50087 | 1.2432 | 采矿用地/公益林 | 1.99 |
|  | 50051单井～3#撬点 | 0.2724 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50080单井～50087 | 1.275 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50009单井～6#撬点 | 0.9705 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50036单井～5#撬点 | 0.9435 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50019单井～6#撬点 | 0.2724 | 采矿用地 | 0 |
|  | 50029单井～3#撬点 | 2.22 | 采矿用地 | 0 |
|  | 克001单井～1#撬点 | 1.7175 | 其他草地 | 1.94 |
|  | 克044_H～克83接转注气站 | 1.383 | 灌木林地 | 2.21 |
|  | 拐17－至拐17集中罐 | 1.86 | 沙地、灌木林地 | 1.98 |
|  | 拐171－至拐17集中罐 | 0.75 | 沙地 | 0 |
|  | 小计 | 20.25 |  | 15.19 |
| 备注：临时用地占用的采用用地，目前也存在公益林，按照公益林计算生物量。 |  |  |  |  |

综上分析可知，本工程临时占地将造成15.19t生物量损失，项目建设位于现有油田开发区内，施工期间加强施工管理，做好施工结束后的迹地恢复工作，占用公益林建议缩短施工作业带宽度（人工开挖或其他先进机械设备），减少占地和植被破坏，工程建设对植被的环境影响是可以接受的。

5.1.1.3对野生动物的影响分析

（1）施工期对野生动物的影响

项目建设对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。

项目所在区域共有国家级重点保护动物3种，分别为鹅喉羚、红隼及云雀，鸟类一般在离项目区50m以远处活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。项目区域分布有鹅喉羚，由于水源、食源丰富且分布广，工程区的鹅喉羚无固定的饮水点和觅食点，无固定栖息地、繁殖地，因此现场勘查时偶尔可遇见鹅喉羚，数量和密度相对较低，因此本工程施工对其栖息及种群数量波动影响程度较小，但施工活动仍有可能会使项目区植物群落受到破坏，造成野生动物食源减少因此施工中注意加强保护，对野生动物的影响是可以缓解的。

因此，随着建设过程中，野生动物的种类和数量发生一定的变化，原有的荒漠型鸟类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。

（2）运营期对野生动物的影响

管道工程完工后，随着植被的恢复、施工影响的消失，动物的生存环境得以复原，部分暂时离开的动物将回到原来的栖息地，由管道施工造成的对动物活动的影响消失。

5.1.1.4对水土流失的影响分析

工程井场、管沟建设实施过程中，会使占地范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，导致盐渍化、荒漠化作用加剧，可能促使生态环境进一步恶化。其影响主要表现在以下施工期。

（1）土壤粗粒化

当地营力作用对地表产生侵蚀时，便产生风蚀、水蚀作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗。

（2）土壤贫瘠及含盐量变化

沙化引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。

（3）对油区公路、管线、井场的影响

项目对水土流失的影响主要发生在施工期，主要表现在：

①管沟开挖过程及回填土方的堆放等活动，破坏了原有地貌及地表结皮，使原来相对稳定的表土层受到不同程度的扰动和破坏，在降雨作用下，加剧水土流失，还可能加剧区域风灾天气，增加空气中粉尘含量；

②管道临时占地导致施工区域地表植被减少、造成植物的生物量损失，使土壤结构疏松，并产生一定面积的裸露地面。对原地貌的扰动降低了项目临时占地范围内的土壤抗侵蚀能力，扩大侵蚀面积，诱发土壤侵蚀危害，加剧了水土流失。

本工程所在的克拉玛依及白碱滩区不在自治区级水土流失重点预防区和重点治理区范围内，工程所在的塔城地区沙湾市及和布克赛尔蒙古自治县位于自治区级水土流失重点治理区II2天山北坡诸小河流域重点治理区，本工程新建管道沿线的植被覆盖度大部分在20%左右，为柽柳和梭梭为主的灌木群系，地表结皮类型主要为盐碱结皮，盐碱结皮能够增加表层土壤的水分含量，增强地表的抗风蚀能力，从而有效降低地表风蚀量。

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施。同时施工过程中加强对林地区域土壤结皮的保护，施工完成后可恢复至施工作业带范围内，减少水土流失和风沙侵蚀的影响。

项目施工期主要为管沟开挖。管沟开挖过程中，若未采取分层开挖、分层回填措施，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

5.1.1.5对生态系统完整性的影响分析

项目评价范围生态系统以城镇生态系统为主（主要为克拉玛依片区的工矿用地），占总面积的39.8%，其次为灌丛生态系统，占总面积的34.2%，之后为荒漠生态系统，占总面积18.5%，最后为农田生态系统占0.1%。区域生态系统结构较为简单，相嵌分布。评价区域内的灌丛主要分布在评价区大部。生态系统内优势种为梭梭及多枝柽柳，灌木层下有草本分布，在水分条件较好的部分地段，灌木层下的草本较丰富，主要有花花柴、疏叶骆驼刺等。

拟建项目对生态系统的影响主要是对地表植被的破坏、土地的占用等，拟建项目永久占地主要是井场占地，临时占地主要为管道作业带占地。由于新建井场及采油管线呈点状、线状分布在开发区块内，相对于整体油区来说是非常小且分散的。施工活动、运输的噪声以及土地的占用会对区域植被生长地和动物栖息地造成直接破坏，使生态系统的生境特征发生变化，导致动植物生境破碎化，如项目建设区域动物活动的干扰等。由于工程建设一般局限于小范围的施工活动，工程施工会对它们产生影响，造成部分栖息地和活动范围的丧失，使其迁往他处，但评价区动物多为常见种类，在评价区及周边地区分布广泛，且一般具有趋避性，随着工程建设的结束，生态环境逐渐恢复，种群又会得以恢复。在施工结束后及时进行施工迹地恢复，采取严格生态恢复、水土保持、防沙治沙等措施，区域生态系统服务功能能够在较短的时间内得到有效地恢复。

从整个评价区来看，拟建项目不会减少生态系统的数量，不会改变评价区生态系统的完整性和稳定性。评价认为，采取必要的生态保护措施后，对评价区内的生态系统和生态系统服务功能的影响较小。

5.1.1.6对重点公益林的影响分析

工程所在区域分布的重点公益林林地类型为灌木林地，优势树种为梭梭及多枝柽柳等，植被盖度为20%～30%，主要作用为防风固沙等，涉及公益林。建设单位须按照公益林管理办法办理相关用地手续后方可开工。

本工程占用的公益林按照《国家级公益林管理办法》第18、19条有关规定，办理建设项目使用林地手续，经审批同意使用的，实行“占补平衡”。线性工程施工穿越林地所造成的林业损失与管线选线密切相关。因此，要求管线在选线设计、施工作业时尽量避开林木茂密区域，在条件允许时，减少砍伐林木的数量，最大程度地保护沿线的林业生态环境。

本次工程不可避免地穿越7.12hm2重点公益林，其中占用克拉玛依市国家二级公益林5.65hm2，占用沙湾市国家二级公益林1.47hm2，由于项目建设所占用公益林树种组成较为单一，林型、林龄均与周围邻近地段的植被生长状况一致，由于项目建设导致的公益林破坏，对区域公益林的林分及结构特征影响较小。同时，本工程使用公益林的林地面积相对沿线公益林分布面积比例较小。

建设单位需严格按照《新疆维吾尔自治区建设项目使用林地审核审批管理办法（试行）》（新林资字〔2015〕497号）要求，不得占用国家一级公益林；井场及管道沿线两侧范围内的林地征用应按照地方有关工程征地补偿标准进行，井场及管道施工穿越林地所造成的林业损失既是一次性的，又是永久性的，因此，要求管线在选线设计、施工作业时尽量避开灌木茂密区域，在条件允许时，减少砍伐林木的数量，最大程度地保护沿线的林业生态环境。管线及道路尽量沿现有油田道路布置，减少破坏原生植被，将重点公益林的影响降到最低。

5.1.1.7对景观生态结构的影响分析

从景观生态现状调查评价得出，沿线区域主要以灌丛景观主导性比较明显，管道沿线受到人类活动干扰和控制的程度较小，全线呈现出以自然生态系统为主的生态格局。

项目管线经过的大部分地区，几乎没有人类长期生产活动干扰过的痕迹，对于管线经过的区域而言，在建设期施工带内的地表植被将被破坏殆尽，形成显著的植被破口，由于该区域水土流失较严重将很容易造成荒漠化趋势，同时对管道两侧未受干扰的植被来说也会产生一定的威胁。从景观尺度来看，该区域景观类型数保持不变，但景观内部格局发生了变化，从而影响景观的优势度及均匀度，最终可能影响到原有系统的稳定性。

5.1.1.8区域生态系统稳定性及完整性影响分析

生态系统完整性是资源管理和环境保护中一个重要的概念。生态系统完整性是生态系统在特定地理区域的最优化状态，在这种状态下，生态系统具备区域自然生境所应包含的全部本土生物多样性和生态学进程，其结构和功能没有受到人类活动胁迫的损害，本地物种处在能够持续繁衍的种群水平。它主要反映生态系统在外来干扰下维持自然状态、稳定性和自组织能力的程度。评价生态系统完整性对于保护敏感自然生态系统免受人类干扰的影响有着重要的意义。

根据工程区域生态系统偏离自然状况的程度，将生态系统完整性划分为5个等级，分别是高、好、适度、差和恶化。“高”的生态系统完整性状态是完全或者计划全部与没有受到干扰的参考点情况一致。“好”的生态系统完整性有着重要的但是轻微偏离没有受到干扰的状态的特征。在“适度”的生态系统完整性层次，所有的标准都表现出较强的偏离没有受到干扰的状态。“差”的生态系统完整性则受到很强的偏离，而“恶化”则是极度偏离。工程区域生态系统完整性等级见表5.1.1-3。

表5.1.1-3    工程所在区域生态系统完整性等级表

| 标准 |  | 生态系统完整性 |  |  |  |  | 工程 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 好 | 适度 | 差 | 恶化 |  |
| 指示物种 | 指示种 | 没有或者几乎没有指示植物死亡 | 一些草本植物死亡 | 大量草本和少量灌木死亡 | 大量灌木死亡 | 大量乔木树种开始死亡 | 适度 |
|  | 物种结构 | 没有或者几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 剧烈变化 | 过度变化 | 好 |
|  | 生物量和密度 |  |  |  |  |  |  |
| 压力 | 气候干旱程度 | 较湿润 | 适中 | 较干旱 | 很干旱 | 干旱加剧 | 差 |
|  | 地下水位/水质 | 小于1.5m/很好 | 1.5～3m/好 | 3～5m/中 | 5～9m/差 | 9m/很差 | 适度 |
|  | 土壤盐分 | 较低 | 一般低 | 较高 | 高 | 很高 | 很高 |
| 响应 | 生物个体响应 | 生长很好 | 能正常生长 | 生长缓慢 | 停止生长 | 濒临死亡 | 好 |
|  | 种群相对多度 | 没有或者几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 完全变化 | 完全变化 | 好 |
|  | 物种多样性 |  |  |  |  |  |  |
| 结构 | 种群结构 | 没有或者几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 剧烈变化 | 过度变化 | 好 |
|  | 土壤状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空间异质性/斑块大小/破碎度 | 没有或者几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 完全变化 | 完全变化 | 好 |
| 功能 | 种群适应性 | 好 | 好 | 一般 | 较差 | 很差 | 适度 |
|  | 种群生物量 | 大量增加 | 有所增加 | 不变 | 减少 | 急剧减少 | 差 |
|  | 群落演替 | 正向演替 | 正向演替 | 演替方向不明显 | 逆向演替 | 被新的群落所取代 | 适度 |
|  | 对小尺度干扰 | 没有或几乎没有影响 | 轻微影响 | 重大影响 | 剧烈影响 | 过度影响 | 差 |
|  | 斑块连接性 | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 | 很差 | 适度 |
|  | 营养循环速率 | 很大 | 较大 | 一般 | 较小 | 很小 | 适度 |
| 组成 | 丰度/频度/重要性/生物量/密度 | 没有或几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 剧烈变化 | 过度变化 | 好 |
|  | 物种多样性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 同一性/分布 |  |  |  |  |  |  |

结果显示，工程区生态完整性受本工程影响较小，工程开发加大了评价区人为干扰的力度，促使局部区域有自然荒漠生态系统向人工生态系统演替的趋势，但是由于工程占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。拟建工程实施后，由于植被破坏，导致生态系统净初级生产力水平下降，使得区域原本恢复稳定性较弱的生态系统向不稳定的方向发展，异质化程度也随之增高，造成区域各生态系统的稳定性和阻抗稳定性整体有轻微变化。同时，由于管线敷设形成的管廊切割效应，导致了地域连续性发生了一定的变化，整个生态系统完整性会受到小范围的影响，但不会造成整个生态系统发生变化。因此对于评价区生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显不利影响。

5.1.2运营期生态环境影响

项目运营期对生态的影响主要表现在对生物多样性、土壤肥力、生态系统完整性等影响。

（1）对生物多样性的影响分析

运营期项目不新增用地，占地对野生动物的影响不再增加。车辆运输和机械噪声相对施工期有所减小，对野生动物的影响也相对减小。人为活动相对施工也有所减少，并加强管理禁止油气田职工对野生动物的猎杀。

运营期主要影响集中在井场内，运营期废水合理处置，厂界噪声达标排放；道路行车主要是油气田巡线的自备车辆，车流量很小，夜间无车行驶，一般情况下，野生动物会自行规避或适应，不会对野生动物产生明显影响。并从管理上对工作人员加强宣传教育，切实增强保护生态环境的意识，车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物，进行野生动物保护法的宣传教育，严禁惊扰、猎杀野生动物。

运营期由于占地活动的结束，管线所经地区处于正常状态，主要影响集中在井场内，运营期废水合理处置，厂界噪声达标排放，危险废物委托有资质单位接收处置，对地表植被无不良影响。非正常状况下，如漏油、爆炸等，产生的原油和废气会对周边植被产生不利影响。运营期加强巡线，发现问题及时采取紧急关闭阀门及时维修等措施，管线泄漏一般影响时间较短，造成植被损失较小。

（2）土壤肥力影响分析

运营期由于占地活动的结束，管道开挖过程中，采取分层开挖、分层堆放、分层循序回填压实，以保护植被生长层；同时管线施工完工后，对拟建项目占压进行调查，尽量恢复，优化原有的自然环境，运营期不涉及土石方的开挖与回填，不会扰动原土体构型，正常状况下对区域土壤养分、水分含量及肥力状况无不良影响。

（3）生态系统完整性影响分析

拟建项目管线的建设在施工期将原有景观格局分割成零散的地块，导致斑块数目增加，最终引起景观破碎度的增加；集输管线对自然景观起到一种分割作用，造成空间上的非连续性，并形成廊道效应，导致景观连通性降低。拟建项目管线建设在施工后覆土回填，植被逐渐恢复原貌，对自然景观影响较小。

在油田开发如井场、管道等建设中，新设施的增加不但不会使区域内异质化程度降低，反而在一定程度上会增加区域的异质性。区域的异质性越大，抵抗外界干扰的能力就越大，同时由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因而项目开发建设不会改变区域内景观生态的稳定性及完整性。

综上所述，运营期影响主要集中在井场内，运营期废水合理处置，厂界噪声达标排放，危险废物委托有资质单位接收处置；同时加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。因此从生态影响的角度，拟建项目建设可行。

5.1.3退役期生态环境影响

退役期井场经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台铺垫被清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。油气田设施退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，有助于区域生态环境的改善。

本工程对生态环境的影响主要在施工期，主要为井场、管线、电力线工程等的建设带来的生态环境影响。本工程临时性工程占地仅在施工阶段对沿线土地利用产生短期影响，且大部分用地在施工结束后逐步恢复原有生态功能。总体而言，施工期、运营期、退役期严格落实各项生态环境保护措施，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，临时性工程用地扰动区内的原有植被逐渐恢复，工程实施对区域生态环境的影响将逐渐减小，生态环境影响可接受。

5.1.4土地沙化专项环境影响评价

根据《干旱区水资源承载力空间布局研究——以新疆为例》（胡宝华等，2018年），按照干旱区水资源承载力综合评价指标体系中生态系统部分指标分析，塔城地区的生态承载力为-0.3307。人口快速增长，盲目开垦土地，过度放牧，过度樵采和不合理的水资源利用等是土地沙化的人为因素。本项目所在区域的土地沙化形成的主要原因多为自然因素。

巡检道路、管线开挖等地面工程的建设过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定砾幕和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，项目施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部形成沙化土地。

本项目不建设施工便道，沿用现有公路敷设，管线敷设埋层较浅，不抽取浅层地下水，尽可能少地扰动生态环境。管线选址已尽量避绕了各类植被。

但是由于项目占地范围较小，施工结束后对永久占地进行地面硬化，以减少风蚀量，对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用井场施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大

5.2大气环境影响分析

5.2.1施工期大气环境影响分析

施工废气主要来自施工作业带清理、管沟开挖、回填、材料运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘；施工机械及运输车辆产生的机械燃油尾气，以及管道焊接废气、防腐废气。

（1）施工扬尘

项目在施工过程中，不可避免地要占用土地、物料运输、场地建设等，该过程中将产生一定的施工扬尘。主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。

施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化，类比调查结果表明，施工扬尘以土壤颗粒为主。施工期对环境造成不利影响的污染因素持续时间短，对环境影响较小。施工期严格按照施工规范文明施工，采取有效的防尘措施，可将施工期污染影响减到最小，施工结束后，所有施工影响随即消失。

（2）施工机械和车辆尾气排放

本工程的废气主要来源于施工机械及运输车辆燃料燃烧尾气，排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工的结束而停止。由于使用符合国家标准的燃料，且周边无居民区、地域空旷，扩散条件良好，燃料废气对环境空气影响较小。

（3）焊接废气

根据工程分析，本工程仅站内管线采用无缝钢管，并采用环保焊材焊接，工程量较小，因此项目产生焊接废气量较少，井场周边较空旷，便于扩散，对周边外环境影响较小。且属于临时性、阶段性排放源，随着施工的结束影响随之消失。

（4）管道防腐废气

项目管线防腐作业过程中产生少量的挥发性有机物，项目管线尽可能地采用环保油漆，产生的污染物量较小，且本工程管线的防腐主要集中在五区南，该区域周边敏感点较少，且空旷，便于废气扩散，对外环境影响较小。

5.2.2运营期大气环境影响分析

（1）相关判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，本次采用AERSCREEN模式预测，结果显示本工程采用CNG回收的中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18、中佳12、金龙60、中佳19的井场大气环境影响评价等级为二级，其他井场和管线均为三级评级，本次评价给出估算的详细结果，不进行进一步预测。

（2）模型选用

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行估算。

（3）估算模型使用数据来源

①地形数据

估算模型使用的原始地形数据为美国NASA和NIMA联合测量并公布的全球90m×90m地形数据，自CSI的SRTM网站获取（http：//srtm.csi.cgiar.org），符合导则要求。

②地表参数

大气评价范围内通用地表类型为沙漠化荒地，通用地表湿度为干燥气候，该类型土地的经验参数，见表2.5.2-2。

③气象数据

以下资料为项目区近20年气象数据统计分析，具体详见表5.2.2-1。

表5.2.2-1  气象数据一览表

| 区域 | 统计时间 | 最低温度 | 最高温度 | 最小风速 | 测风高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 克拉玛依市 | 20年 | -26.3℃ | 40℃ | 0.5m/s | 10m |
| 沙湾市 | 20年 | -42℃ | 43.1℃ | 0.5m/s | 10m |
| 和布克赛尔蒙古自治 | 20年 | -40.9℃ | 42.7℃ | 0.5m/s | 10m |

（4）估算模型参数

估算模型参数选择见表2.5.2-1。

（5）估算结果统计

以典型的井口放空工艺井场（KHW804井场）、接入现有系统井场（克044_H）、CNG集中回收井（拐17）和单井CNG回收井场（中佳15）为例统计估算的详细结果，并补充中佳152井的估算详细结果。

表2.5.2-2   井口放空工艺井场（KHW804井场）估算预测结果

| 下风向距离/m | 火炬燃烧NOx |  | 火炬燃烧颗粒物 |  | 厂界无组织非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 50 | 5.10E-01 | 0.25 | 1.92E-01 | 0.04 | 1.40E+00 | 0.07 |
| 75 | 5.07E-01 | 0.25 | 1.91E-01 | 0.04 | 1.58E+00 | 0.08 |
| 100 | 4.67E-01 | 0.23 | 1.76E-01 | 0.04 | 1.51E+00 | 0.08 |
| 150 | 3.91E-01 | 0.2 | 1.48E-01 | 0.03 | 1.38E+00 | 0.07 |
| 200 | 3.46E-01 | 0.17 | 1.30E-01 | 0.03 | 1.23E+00 | 0.06 |
| 300 | 3.81E-01 | 0.19 | 1.44E-01 | 0.03 | 9.43E-01 | 0.05 |
| 500 | 3.40E-01 | 0.17 | 1.28E-01 | 0.03 | 6.64E-01 | 0.03 |
| 800 | 2.96E-01 | 0.15 | 1.12E-01 | 0.02 | 4.66E-01 | 0.02 |
| 1000 | 2.69E-01 | 0.13 | 1.01E-01 | 0.02 | 3.90E-01 | 0.02 |
| 1500 | 1.93E-01 | 0.1 | 7.27E-02 | 0.02 | 2.67E-01 | 0.01 |
| 2000 | 1.95E-01 | 0.1 | 7.37E-02 | 0.02 | 1.97E-01 | 0.01 |
| 2500 | 1.49E-01 | 0.07 | 5.64E-02 | 0.01 | 1.56E-01 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 6.33E-01 | 0.32 | 2.39E-01 | 0.05 | 1.58E+00 | 0.08 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / | / | / |
| 火炬燃烧产生的NOx和颗粒物最大落地浓度距离为31m，厂界无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度距离为76m |  |  |  |  |  |  |

表2.5.2-3   接入现有系统井场（克044_H）估算预测结果

| 下风向距离/m | 厂界无组织非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 50 | 1.72E+00 | 0.09 |
| 75 | 1.82E+00 | 0.09 |
| 100 | 1.73E+00 | 0.09 |
| 150 | 1.55E+00 | 0.08 |
| 200 | 1.34E+00 | 0.07 |
| 300 | 9.99E-01 | 0.05 |
| 500 | 6.92E-01 | 0.03 |
| 800 | 4.79E-01 | 0.02 |
| 1000 | 3.99E-01 | 0.02 |
| 1500 | 2.71E-01 | 0.01 |
| 2000 | 2.01E-01 | 0.01 |
| 2500 | 1.56E-01 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 1.83E+00 | 0.09 |
| D10%最远距离/m | / | / |
| 厂界无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度距离为76m |  |  |

表2.5.2-4   CNG集中回收井（拐17）估算预测结果

| 下风向距离/m | 厂界无组织非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 50 | 2.10E+00 | 0.11 |
| 75 | 2.06E+00 | 0.1 |
| 100 | 1.89E+00 | 0.09 |
| 150 | 1.62E+00 | 0.08 |
| 200 | 1.38E+00 | 0.07 |
| 300 | 1.01E+00 | 0.05 |
| 500 | 6.99E-01 | 0.03 |
| 800 | 4.83E-01 | 0.02 |
| 1000 | 4.01E-01 | 0.02 |
| 1500 | 2.75E-01 | 0.01 |
| 2000 | 2.01E-01 | 0.01 |
| 2500 | 1.56E-01 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 2.12E+00 | 0.11 |
| D10%最远距离/m | / | / |
| 厂界无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度距离为58m |  |  |

表2.5.2-5   单井CNG回收井场（中佳15）估算预测结果

| 下风向距离/m | 燃气发电机SO2 |  | 燃气发电机NOx |  | 燃气发电机颗粒物 |  | 厂界无组织非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 50 | 2.72E+00 | 0.54 | 1.73E+01 | 8.64 | 1.44E+00 | 0.32 | 2.04 | 0.1 |
| 75 | 2.07E+00 | 0.41 | 1.31E+01 | 6.56 | 1.09E+00 | 0.24 | 2.46 | 0.12 |
| 100 | 1.58E+00 | 0.32 | 1.01E+01 | 5.03 | 8.39E-01 | 0.19 | 2.58 | 0.13 |
| 150 | 1.27E+00 | 0.25 | 8.07E+00 | 4.03 | 6.72E-01 | 0.15 | 2.54 | 0.13 |
| 200 | 1.26E+00 | 0.25 | 8.02E+00 | 4.01 | 6.68E-01 | 0.15 | 2.34 | 0.12 |
| 300 | 9.63E-01 | 0.19 | 6.12E+00 | 3.06 | 5.10E-01 | 0.11 | 1.85 | 0.09 |
| 500 | 7.38E-01 | 0.15 | 4.69E+00 | 2.35 | 3.91E-01 | 0.09 | 1.31 | 0.07 |
| 800 | 5.94E-01 | 0.12 | 3.78E+00 | 1.89 | 3.15E-01 | 0.07 | 9.22E-01 | 0.05 |
| 1000 | 5.42E-01 | 0.11 | 3.44E+00 | 1.72 | 2.87E-01 | 0.06 | 7.74E-01 | 0.04 |
| 1500 | 4.07E-01 | 0.08 | 2.59E+00 | 1.29 | 2.16E-01 | 0.05 | 5.32E-01 | 0.03 |
| 2000 | 3.21E-01 | 0.06 | 2.04E+00 | 1.02 | 1.70E-01 | 0.04 | 2.41E-01 | 0.01 |
| 2500 | 2.71E-01 | 0.05 | 1.73E+00 | 0.86 | 1.44E-01 | 0.03 | 1.98 E-01 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 2.75E+00 | 0.55 | 1.75E+01 | 8.75 | 1.46E+00 | 0.32 | 2.59 | 0.13 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 燃气发电机燃烧产生的NOx和颗粒物最大落地浓度距离为45m，厂界无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度距离为126m |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.5.2-7   单井CNG回收井场（中佳152）估算预测结果

| 下风向距离/m | 燃气发电机SO2 |  | 燃气发电机NOx |  | 燃气发电机颗粒物 |  | 厂界无组织非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 50 | 2.73E+00 | 0.55 | 1.73E+01 | 8.67 | 1.45E+00 | 0.32 | 1.43E+00 | 0.07 |
| 75 | 2.21E+00 | 0.44 | 1.40E+01 | 7.02 | 1.17E+00 | 0.26 | 1.72E+00 | 0.09 |
| 100 | 1.75E+00 | 0.35 | 1.11E+01 | 5.55 | 9.26E-01 | 0.21 | 1.91E+00 | 0.1 |
| 150 | 1.43E+00 | 0.29 | 9.10E+00 | 4.55 | 7.59E-01 | 0.17 | 1.94E+00 | 0.1 |
| 200 | 1.30E+00 | 0.26 | 8.25E+00 | 4.12 | 6.87E-01 | 0.15 | 1.87E+00 | 0.09 |
| 300 | 9.63E-01 | 0.19 | 6.12E+00 | 3.06 | 5.10E-01 | 0.11 | 1.59E+00 | 0.08 |
| 500 | 7.38E-01 | 0.15 | 4.69E+00 | 2.35 | 3.91E-01 | 0.09 | 1.12E+00 | 0.06 |
| 800 | 5.95E-01 | 0.12 | 3.78E+00 | 1.89 | 3.15E-01 | 0.07 | 8.06E-01 | 0.04 |
| 1000 | 5.42E-01 | 0.11 | 3.44E+00 | 1.72 | 2.87E-01 | 0.06 | 6.82E-01 | 0.03 |
| 1500 | 4.07E-01 | 0.08 | 2.59E+00 | 1.29 | 2.16E-01 | 0.05 | 4.89E-01 | 0.02 |
| 2000 | 3.22E-01 | 0.06 | 2.04E+00 | 1.02 | 1.70E-01 | 0.04 | 3.71E-01 | 0.02 |
| 2234 | 2.95E-01 | 0.06 | 1.88E+00 | 0.94 | 1.56E-01 | 0.03 | 3.32E-01 | 0.02 |
| 2500 | 2.72E-01 | 0.05 | 1.73E+00 | 0.86 | 1.44E-01 | 0.03 | 2.94E-01 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 2.76E+00 | 0.55 | 1.75E+01 | 8.77 | 1.46E+00 | 0.32 | 1.95E+00 | 0.1 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注：中佳152与新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园最近距离约为2234m; 燃气发电机燃烧产生的NOx和颗粒物最大落地浓度距离为44m，厂界无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度距离为121m |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上预测估算分析可知，本工程产生的污染物估算下风向浓度最大值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中的二级标准限值，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准》详解中标准值。

（6）项目建设对新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园的影响

中佳152井的环境空气评价范围内涉及新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园，根据估算预测可知，中佳152井排放的污染物在新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园处SO2浓度0.295μg/m3、NOx浓度为1.88μg/m3、颗粒物浓度为0.156μg/m3、非甲烷总烃浓度0.332μg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中一级标准限值和《大气污染物综合排放标准》详解中标准值。

（7）小结

根据估算模型AERSCREEN计算结果，本项目最大占标率为P=8.75%＜10%，根据估算模型AERSCREEN计算结果，各类污染物占标率均小于10%。因此，本项目投产运营后，各污染源排放的污染物贡献浓度较小，对周围环境影响较小。

因此本工程对环境空气质量影响较小。

5.2.3退役期大气环境影响分析

退役后各种相关辅助工作均停止，运行期产生污染物排放的产污节点将会消失，油井停止后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘和设备设施的机械尾气。与当地自然条件导致的风沙相比较，清理过程中扬尘和机械尾气造成的环境影响是暂时的，且该区域内活动人群较少，主要为井场清理的油田工作人员。

5.3水环境影响分析

5.3.1施工期水环境影响分析

施工队在油田作业区内建设有生活基地，施工期施工人员生活污水依托生活基地内既有设施。因此施工期用水主要包括施工用水、管道试压废水。除此之外，还需考虑本工程施工对地下水的影响分析。

（1）施工废水

项目施工废水主要为施工机械、施工车辆的清洗，采用简易沉淀池收集沉淀，并在池底敷设防渗布，经沉淀处理后的上清液用于施工过程中洒水抑尘，无废水外排。施工结束后及时拆除沉淀池并恢复地貌，防渗布回收可作重复使用。

（2）管道试压废水

管道试压采用清水进行试压，试压废水主要含有SS，同样经简易沉淀池或临时沉淀桶沉淀后，回用于洒水抑尘，无废水外排。

（3）项目施工对玛依湖和玛纳斯河影响分析

本工程管线施工主要位于南五区，除此外连接拐17和拐171至拐17集中罐有少量管线的建设。本工程在玛依湖和玛纳斯河沿线10km范围内均无管线建设，本工程中佳7、中佳143井距离玛纳斯河较近，分别约为370m和210m，金222井距离东侧玛依湖约为400m，其余井场都在500m以外。

中佳7井和金222井位井口放喷工艺，在井场内建设放空火炬和气液分离器，无井场外的工艺建设，中佳143井为CNG回收井，井场内建设气液分离器、CNG回收撬及放空设施等，井场外无设备设施建设。

综上分析，施工期项目的施工建设均不涉水，也不紧邻河湖，因此对玛依湖和玛纳斯河基本无影响。

（4）项目施工对地下水的影响分析

本工程主要为管线的挖填，挖填深度不超过5m。结合项目所在地水文地质的特征，地面以下5m范围内无地下水分布，因此管道施工的挖填过程不会对地下水产生影响。

本工程施工废水和试压废水的水质简单，主要为SS，区域湿度较低、温度较高，蒸发速率快，且项目产生的施工废水和试压废水不会渗漏至地下水含水层便已经蒸发完全；同时施工废水采用敷设防渗膜的简易沉淀池，试压废水则采用敷设有防渗膜的简易沉淀池或者收集桶进行收集沉淀，均不会造成渗漏和泄漏。

综上分析，本工程在施工过程中对下水基本无影响。

5.3.2运营期地表水环境影响分析

本工程施工期主要为CNG回收井场内产生的脱水工艺废水和人员值守产生的生活污水。

（1）脱水工艺废水

本工程在CNG回收井场建设有CNG回收撬，脱水撬产生的废水进入场内排污罐中暂存，由于脱水的废水中含油，定期拉运至红山嘴原油处理站处理达标后回注。

（2）生活污水

CNG回收井场内有员工值守，员工产生的生活污水经环保厕所收集后，定期拉运至克拉玛依第二污水处理厂处理。

（3）探转采井场井下作业废液、洗井废水

本项目井下作业废液产生量5263.84m3/a，洗井废水产生量434.08m3/a，通过罐车拉运至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中主要控制指标后回用于油田注水开发，不外排。

（4）探转采井场采出水

采出液依托红山嘴原油处理站原油处理系统处理，分离出的采出水经站内采出水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中主要控制指标后回用于油田注水开发，不外排。

运行期，项目废水均送至相应的处理站和处理厂进行处理，无废水外排，因此本工程建设对地表水无影响。

5.3.3运营期地下水环境影响分析

5.3.3.1预测情景假设

运营期，本工程集输管线为全密闭系统，管线埋深1.7—1.9m，集输管线采取严格的防腐防渗措施。在各井场内，各个构筑物底部均按照相关要求进行了分区防渗措施，并定期进行检测，井场内对废水进行妥善处置，不外排，对水环境的影响很小。正常状况下，不会对区域地下水环境产生污染影响。

因此，根据本工程特征，本次评价主要分析了典型的集输管道和单井CNG回收井场设置的排污罐、在非正常状况下对地下水的环境影响分析。

5.3.3.2预测源强设定

（1）排污罐泄漏源强设定

本工程运营期主要产生的废水来自CNG回收井场中天然气经脱水撬脱水过程中产生一定量的废水，其污染物成分主要为石油类，主要暂存在井场设置的5m3的埋地的排污罐中，在非正常状况下金属罐体破裂且罐体下部的防渗层受老化腐蚀影响发生破损，罐体中的废水会渗漏到地下水环境中并发生污染影响。

本次污废水泄漏参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中液体泄漏的伯努利方程方法计算，脱水撬废水泄漏速率按下式计算：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数；

A—裂口面积，m2，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录F确定；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，m/s2；

h—裂口之上液位高度，m。

表5.3.3-1  井场脱水撬废水泄漏源强计算结果表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 环境压力P0（Pa） | 101325 |
| 容器内介质压力P(Pa) | 250000 |
| 液体密度ρ（kg/m3） | 1000 |
| 裂口面积A（m2） | 0.002 |
| 裂口之上液位高度（m） | 1.2 |
| 液体泄漏系数Cd | 0.65 |
| 重力加速度m/s2 | 9.81 |
| 液体泄漏速度QL（kg/s） | 23.29 |

计算可知，井场内排污罐发生泄漏时的泄漏速率为23.29kg/s，泄漏时间为10min，据此计算液体的泄漏量为13.97t，含油率按照20%计算，则废水中污染物石油类泄漏量为2.794t，由于罐区均按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求进行重点防渗，按照表层土壤对污染物石油类截留率90%计算，则渗漏至含水层中的油类物质为0.28t。（2）集输管线泄漏源强设定

根据建设单位对输油管线的统一管理和集输要求，对集输过程中自动控制系统采用SCADA系统，系统采用全线调控中心控制级、站场控制级和就地控制级三级控制方式，并对沿线站场及监控阀室实施远距离的数据采集、监视控制、安全保护和统一调度管理。结合建设单位多年来同类管道的运营经验，一旦发生漏油事故，供油及加压泵站立即关闭，管内压力减小，各截断阀可以确保在10min内响应并关闭，管道断裂处油品继续泄漏，当与外界压力平衡时，泄漏终止。本次评价以泄漏事故发生至关闭阀门时间10min考虑。

管道泄漏时，选取最不利情形即管道断裂进行评价。通常按美国矿业管理部（MMS）管道油品泄漏量估算导则（MMS2002-033）给出的估算模式计算原油的泄漏量，该模式由两部分组成，一部分是阀门关闭后至压力平衡前的泄漏量，另一部分是关闭阀门前的泄漏量，两项之和即为总泄漏量，计算式为：

式中：Vrel—集输管线油品泄漏量，bbl（1桶=0.14吨）；

Vpipe—管段体积，ft3（1ft3=0.0283m3），r取0.025m，长度取1480m（本次单个拟建管线最大长度），即取值103ft3；

frel—最大泄漏率，取0.2；

fGOR—压力衰减系数，取0.2；

Vpre-shut—截断阀关闭前泄漏量，bbl。

其中管道截断阀关闭前泄漏量（Vpre-shut）计算公式如下：

Vpre−shut=Q×t/1440

式中：Q—管道流量（标准桶/天），流速0.8m/s；

t—关闭阀门时间（分钟），取10min。

根据上述公式计算可知：管线输送全管径在10min内泄漏最大油品泄漏量为1.045t，按照表层土壤对污染物截留率90%计算，进入含水层油品为0.1045t（104.5kg）。

5.3.3.3预测因子及预测时间

（1）预测因子

选取本工程主要特征污染物石油类。

（2）预测时间

选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或者能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。

5.3.3.4预测模型及参数

（1）预测模型

本次地下水环境影响评价主要考虑最不利情况下，污染物入渗对评价区内地下水水质的影响，针对污染物进入含水层后的运移进行重点预测、评价。

通过项目所在地区的水文地质条件的分析，结合评价等级划分情况，本次预测工作的预测方法适合采用解析法。在分析污染源特征及可能的污染途径的基础上，预测方法参考地下水导则附录中地下水溶质运移解析法中一维稳定流动二维水动力弥散问题瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源公式，公式如下所示：

式中：x、y—计算点处的位置坐标m；

t—时间，d；

C（x，y，t ）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M —含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，g；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向弥散系数，m2/d；

π—圆周率

（2）预测参数

通过对区内水文地质普查报告中的参数类比分析及本工程所在区块内已批复的环评报告书，结合相关水文地质资料和文献资料，最终确定了本次模拟预测评价的水文地质参数：渗透系数、孔隙度、含水层厚度、地下水流速、纵向（横向）弥散系数等，各项预测参数取值见表5.3.3-2。

表5.3.3-2     水质预测模型所需参数一览表

| 含水层厚度/m | 地下水流速m/d | 有效孔隙度 | 纵向弥散系数m2/d | 横向弥散系数m2/d | 渗透系数m/d | 水力坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.2 | 0.25 | 12 | 1.2 | 30 | 0.01 |

①含水层厚度M：根据《1:20w白碱滩幅区域水文地质普查报告》《新疆克拉玛依干旱地区生态农业项目水文地质详查报告》及《中佳气田中佳2H区块二叠系佳木河组气藏开发调整地面工程环境影响报告书》《金龙2区块密闭改造项目环境影响报告书》等相关资料，第四松散层含水层厚度综合取值为50m。

②瞬时注入的示踪剂质量mM：非正常状况下进入地下水的污染物质量。

③含水层的平均有效孔隙度ne：考虑第四系含水层以细砂、粉砂、为主，根据《地下水污染模拟预测评估工作指南（试行）》经验取值0.25。

④水流速度u：结合《1:20w白碱滩幅区域水文地质普查报告》《新疆克拉玛依干旱地区生态农业项目水文地质详查报告》资料，项目所在区域第四系含水层渗透系数取值30m/d，本次取项目地下水评价范围内最大水力坡度0.01，根据计算，地下水流速为1.2m/d。

⑤纵向x方向的弥散系数DL：参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据前人弥散度试验及本次污染场地的研究尺度估算评估区含水层中的纵向弥散系数DL=12m2/d。

⑥横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般DT：DL=0.1，确定DT取值1.2m2/d。

5.3.3.5预测结果分析

将以上确定的参数代入模型，便可以求出不同时段，石油类在预测情景下，不同天数时，污染物在含水层不同位置的浓度分布情况。由于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中没有石油类指标，为了保证项目运营期不对地下水环境造成恶化，因此本次评价以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准（0.5mg/L）为污染物超标界限值，背景值取从而分析石油类的污染迁移规律。

（1）井场排污罐发生泄漏后对地下水环境的影响分析

井场排污罐发生泄漏后，对石油类污染物的模拟预测结果（表5.3.3-3~5、图5.3.3-1~3）分析可知，当泄漏发生100天时，污染物最大浓度值为4.697mg/L，超标距离为下游20～230m处；当泄漏发生1000天污染物最大浓度值为0.47mg/L，下游不超标；当泄漏发生3650天污染物最大浓度值为0.128mg/L，下游不超标。

表5.3.3-3  y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（100d）

| 距离X（m） | 浓度变化（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 0.233869433 |
| 20 | 0.584893423 |
| 40 | 1.238219387 |
| 60 | 2.218891402 |
| 80 | 3.365829259 |
| 100 | 4.321810317 |
| 120 | 4.697393135 |
| 140 | 4.321810317 |
| 160 | 3.365829259 |
| 180 | 2.218891402 |
| 200 | 1.238219387 |
| 220 | 0.584893423 |
| 240 | 0.233869433 |
| 260 | 0.079156717 |
| 280 | 0.022678779 |
| 300 | 0.005500082 |
| 320 | 0.00112911 |
| 340 | 0.00019621 |
| 360 | 2.89E-05 |
| 380 | 3.59E-06 |
| 400 | 3.79E-07 |
| 420 | 3.38E-08 |
| 440 | 2.55E-09 |
| 460 | 1.63E-10 |
| 480 | 8.83E-12 |
| 500 | 4.04E-13 |

图5.3.3-1  y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁规律图（100d）

表5.3.3-4  y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（1000d）

| 距离X（m） | 浓度变化（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 4.40E-14 |
| 50 | 5.08E-13 |
| 100 | 5.30E-12 |
| 150 | 4.97E-11 |
| 200 | 4.21E-10 |
| 250 | 3.21E-09 |
| 300 | 2.20E-08 |
| 350 | 1.36E-07 |
| 400 | 7.61E-07 |
| 450 | 3.82E-06 |
| 500 | 1.73E-05 |
| 550 | 7.07E-05 |
| 600 | 0.000259805 |
| 650 | 0.000860789 |
| 700 | 0.002569842 |
| 750 | 0.006913167 |
| 800 | 0.016757477 |
| 850 | 0.036601695 |
| 900 | 0.072036857 |
| 950 | 0.127752469 |
| 1000 | 0.204147864 |
| 1050 | 0.293955351 |
| 1100 | 0.381398422 |
| 1150 | 0.44589993 |
| 1200 | 0.469739314 |
| 1250 | 0.44589993 |
| 1300 | 0.381398422 |
| 1350 | 0.293955351 |
| 1400 | 0.204147864 |
| 1450 | 0.127752469 |
| 1500 | 0.072036857 |
| 1550 | 0.036601695 |
| 1600 | 0.016757477 |
| 1650 | 0.006913167 |
| 1700 | 0.002569842 |
| 1750 | 0.000860789 |
| 1800 | 0.000259805 |
| 1850 | 7.07E-05 |
| 1900 | 1.73E-05 |
| 1950 | 3.82E-06 |
| 2000 | 7.61E-07 |
| 2050 | 1.36E-07 |
| 2100 | 2.20E-08 |
| 2150 | 3.21E-09 |
| 2200 | 4.21E-10 |
| 2250 | 4.97E-11 |
| 2300 | 5.30E-12 |
| 2350 | 5.08E-13 |
| 2400 | 4.40E-14 |
| 2450 | 3.43E-15 |
| 2500 | 2.40E-16 |

图5.3.3-2  y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁规律图（1000d）

表5.3.3-5  y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（3650d）

| 距离X（m） | 浓度变化（mg/L） | 距离X（m） | 浓度变化（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.58E-49 | 3050 | 5.31E-06 |
| 50 | 4.30E-48 | 3100 | 1.12E-05 |
| 100 | 5.02E-47 | 3150 | 2.29E-05 |
| 150 | 5.70E-46 | 3200 | 4.55E-05 |
| 200 | 6.28E-45 | 3250 | 8.80E-05 |
| 250 | 6.73E-44 | 3300 | 0.000165285 |
| 300 | 7.01E-43 | 3350 | 0.000301823 |
| 350 | 7.09E-42 | 3400 | 0.000535645 |
| 400 | 6.98E-41 | 3450 | 0.000923861 |
| 450 | 6.67E-40 | 3500 | 0.001548613 |
| 500 | 6.19E-39 | 3550 | 0.002522809 |
| 550 | 5.59E-38 | 3600 | 0.003994219 |
| 600 | 4.91E-37 | 3650 | 0.006145893 |
| 650 | 4.18E-36 | 3700 | 0.009190601 |
| 700 | 3.47E-35 | 3750 | 0.013356989 |
| 750 | 2.79E-34 | 3800 | 0.018865963 |
| 800 | 2.19E-33 | 3850 | 0.025897339 |
| 850 | 1.66E-32 | 3900 | 0.034549125 |
| 900 | 1.23E-31 | 3950 | 0.044794503 |
| 950 | 8.83E-31 | 4000 | 0.056444046 |
| 1000 | 6.17E-30 | 4050 | 0.06912216 |
| 1050 | 4.19E-29 | 4100 | 0.082266349 |
| 1100 | 2.76E-28 | 4150 | 0.09515528 |
| 1150 | 1.77E-27 | 4200 | 0.106966876 |
| 1200 | 1.10E-26 | 4250 | 0.116861507 |
| 1250 | 6.68E-26 | 4300 | 0.12407932 |
| 1300 | 3.93E-25 | 4350 | 0.128036289 |
| 1350 | 2.25E-24 | 4400 | 0.128402212 |
| 1400 | 1.25E-23 | 4450 | 0.125146204 |
| 1450 | 6.74E-23 | 4500 | 0.118541006 |
| 1500 | 3.54E-22 | 4550 | 0.109125259 |
| 1550 | 1.81E-21 | 4600 | 0.097630995 |
| 1600 | 8.95E-21 | 4650 | 0.084889875 |
| 1650 | 4.31E-20 | 4700 | 0.071734789 |
| 1700 | 2.02E-19 | 4750 | 0.058912779 |
| 1750 | 9.20E-19 | 4800 | 0.047021334 |
| 1800 | 4.07E-18 | 4850 | 0.03647423 |
| 1850 | 1.75E-17 | 4900 | 0.027496858 |
| 1900 | 7.31E-17 | 4950 | 0.020145857 |
| 1950 | 2.97E-16 | 5000 | 0.01434479 |
| 2000 | 1.17E-15 | 5050 | 0.00992678 |
| 2050 | 4.49E-15 | 5100 | 0.006676184 |
| 2100 | 1.67E-14 | 5150 | 0.004363691 |
| 2150 | 6.06E-14 | 5200 | 0.00277195 |
| 2200 | 2.13E-13 | 5250 | 0.001711286 |
| 2250 | 7.30E-13 | 5300 | 0.001026752 |
| 2300 | 2.43E-12 | 5350 | 0.000598707 |
| 2350 | 7.84E-12 | 5400 | 0.000339288 |
| 2400 | 2.46E-11 | 5450 | 0.000186865 |
| 2450 | 7.52E-11 | 5500 | 0.000100022 |
| 2500 | 2.23E-10 | 5550 | 5.20E-05 |
| 2550 | 6.43E-10 | 5600 | 2.63E-05 |
| 2600 | 1.80E-09 | 5650 | 1.29E-05 |
| 2650 | 4.90E-09 | 5700 | 6.17E-06 |
| 2700 | 1.30E-08 | 5750 | 2.86E-06 |
| 2750 | 3.34E-08 | 5800 | 1.29E-06 |
| 2800 | 8.34E-08 | 5850 | 5.66E-07 |
| 2850 | 2.03E-07 | 5900 | 2.41E-07 |
| 2900 | 4.79E-07 | 5950 | 9.99E-08 |
| 2950 | 1.10E-06 | 6000 | 4.02E-08 |
| 3000 | 2.45E-06 |  |  |

图5.3.3-3    y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁规律图（3650d）

（2）集输管线发生泄漏后对地下水环境的影响分析

集输管线发生泄漏后，对石油类污染物的模拟预测结果分析可知（表5.3.3-6~8、图5.3.3-4~6），当泄漏发生100天时，污染物最大浓度值为1.75mg/L，超标距离为下游50～1900m处；当泄漏发生1000天污染物最大浓度值为0.175mg/L，下游不超标；当泄漏发生3000天污染物最大浓度值为0.058mg/L，下游不超标。

表5.3.3-6  y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（100d）

| 距离X（m） | 浓度变化（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 0.087283413 |
| 20 | 0.218290581 |
| 40 | 0.462121164 |
| 60 | 0.82812197 |
| 80 | 1.256175563 |
| 100 | 1.612961351 |
| 120 | 1.753134224 |
| 140 | 1.612961351 |
| 160 | 1.256175563 |
| 180 | 0.82812197 |
| 200 | 0.462121164 |
| 220 | 0.218290581 |
| 240 | 0.087283413 |
| 260 | 0.029542418 |
| 280 | 0.008464044 |
| 300 | 0.002052709 |
| 320 | 0.0004214 |
| 340 | 7.32E-05 |
| 360 | 1.08E-05 |
| 380 | 1.34E-06 |
| 400 | 1.41E-07 |
| 420 | 1.26E-08 |
| 440 | 9.53E-10 |
| 460 | 6.09E-11 |
| 480 | 3.30E-12 |
| 500 | 1.51E-13 |

图5.3.3-6    y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁规律图（100d）

表5.3.3-7  y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（1000d）

| 距离X（m） | 浓度变化（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 1.64E-14 |
| 50 | 1.90E-13 |
| 100 | 1.98E-12 |
| 150 | 1.86E-11 |
| 200 | 1.57E-10 |
| 250 | 1.20E-09 |
| 300 | 8.22E-09 |
| 350 | 5.09E-08 |
| 400 | 2.84E-07 |
| 450 | 1.43E-06 |
| 500 | 6.46E-06 |
| 550 | 2.64E-05 |
| 600 | 9.70E-05 |
| 650 | 0.000321259 |
| 700 | 0.000959102 |
| 750 | 0.002580093 |
| 800 | 0.00625413 |
| 850 | 0.013660276 |
| 900 | 0.026885184 |
| 950 | 0.047679046 |
| 1000 | 0.076190899 |
| 1050 | 0.109708336 |
| 1100 | 0.14234334 |
| 1150 | 0.166416224 |
| 1200 | 0.175313422 |
| 1250 | 0.166416224 |
| 1300 | 0.14234334 |
| 1350 | 0.109708336 |
| 1400 | 0.076190899 |
| 1450 | 0.047679046 |
| 1500 | 0.026885184 |
| 1550 | 0.013660276 |
| 1600 | 0.00625413 |
| 1650 | 0.002580093 |
| 1700 | 0.000959102 |
| 1750 | 0.000321259 |
| 1800 | 9.70E-05 |
| 1850 | 2.64E-05 |
| 1900 | 6.46E-06 |
| 1950 | 1.43E-06 |
| 2000 | 2.84E-07 |
| 2050 | 5.09E-08 |
| 2100 | 8.22E-09 |
| 2150 | 1.20E-09 |
| 2200 | 1.57E-10 |
| 2250 | 1.86E-11 |
| 2300 | 1.98E-12 |
| 2350 | 1.90E-13 |
| 2400 | 1.64E-14 |
| 2450 | 1.28E-15 |
| 2500 | 8.97E-17 |

图5.3.3-7    y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁规律图（1000d）

表5.3.3-8  y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（3000d）

| 距离X（m） | 浓度变化（mg/L） | 距离X（m） | 浓度变化（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.79E-41 | 3050 | 0.007151117 |
| 50 | 5.73E-40 | 3100 | 0.010296993 |
| 100 | 6.63E-39 | 3150 | 0.014320801 |
| 150 | 7.41E-38 | 3200 | 0.019237316 |
| 200 | 7.99E-37 | 3250 | 0.024959852 |
| 250 | 8.32E-36 | 3300 | 0.031279504 |
| 300 | 8.38E-35 | 3350 | 0.03786152 |
| 350 | 8.15E-34 | 3400 | 0.044264601 |
| 400 | 7.65E-33 | 3450 | 0.049984506 |
| 450 | 6.94E-32 | 3500 | 0.05451733 |
| 500 | 6.08E-31 | 3550 | 0.057432018 |
| 550 | 5.14E-30 | 3600 | 0.058437807 |
| 600 | 4.20E-29 | 3650 | 0.057432018 |
| 650 | 3.32E-28 | 3700 | 0.05451733 |
| 700 | 2.53E-27 | 3750 | 0.049984506 |
| 750 | 1.86E-26 | 3800 | 0.044264601 |
| 800 | 1.32E-25 | 3850 | 0.03786152 |
| 850 | 9.09E-25 | 3900 | 0.031279504 |
| 900 | 6.03E-24 | 3950 | 0.024959852 |
| 950 | 3.87E-23 | 4000 | 0.019237316 |
| 1000 | 2.39E-22 | 4050 | 0.014320801 |
| 1050 | 1.43E-21 | 4100 | 0.010296993 |
| 1100 | 8.26E-21 | 4150 | 0.007151117 |
| 1150 | 4.61E-20 | 4200 | 0.004796867 |
| 1200 | 2.48E-19 | 4250 | 0.003107863 |
| 1250 | 1.29E-18 | 4300 | 0.001944851 |
| 1300 | 6.49E-18 | 4350 | 0.001175523 |
| 1350 | 3.15E-17 | 4400 | 0.000686272 |
| 1400 | 1.48E-16 | 4450 | 0.000386974 |
| 1450 | 6.69E-16 | 4500 | 0.00021076 |
| 1500 | 2.93E-15 | 4550 | 0.00011087 |
| 1550 | 1.24E-14 | 4600 | 5.63E-05 |
| 1600 | 5.05E-14 | 4650 | 2.76E-05 |
| 1650 | 1.99E-13 | 4700 | 1.31E-05 |
| 1700 | 7.57E-13 | 4750 | 6.00E-06 |
| 1750 | 2.78E-12 | 4800 | 2.65E-06 |
| 1800 | 9.89E-12 | 4850 | 1.13E-06 |
| 1850 | 3.39E-11 | 4900 | 4.67E-07 |
| 1900 | 1.12E-10 | 4950 | 1.86E-07 |
| 1950 | 3.60E-10 | 5000 | 7.17E-08 |
| 2000 | 1.11E-09 | 5050 | 2.66E-08 |
| 2050 | 3.32E-09 | 5100 | 9.57E-09 |
| 2100 | 9.57E-09 | 5150 | 3.32E-09 |
| 2150 | 2.66E-08 | 5200 | 1.11E-09 |
| 2200 | 7.17E-08 | 5250 | 3.60E-10 |
| 2250 | 1.86E-07 | 5300 | 1.12E-10 |
| 2300 | 4.67E-07 | 5350 | 3.39E-11 |
| 2350 | 1.13E-06 | 5400 | 9.89E-12 |
| 2400 | 2.65E-06 | 5450 | 2.78E-12 |
| 2450 | 6.00E-06 | 5500 | 7.57E-13 |
| 2500 | 1.31E-05 | 5550 | 1.99E-13 |
| 2550 | 2.76E-05 | 5600 | 5.05E-14 |
| 2600 | 5.63E-05 | 5650 | 1.24E-14 |
| 2650 | 0.00011087 | 5700 | 2.93E-15 |
| 2700 | 0.00021076 | 5750 | 6.69E-16 |
| 2750 | 0.000386974 | 5800 | 1.48E-16 |
| 2800 | 0.000686272 | 5850 | 3.15E-17 |
| 2850 | 0.001175523 | 5900 | 6.49E-18 |
| 2900 | 0.001944851 | 5950 | 1.29E-18 |
| 2950 | 0.003107863 | 6000 | 2.48E-19 |
| 3000 | 0.004796867 |  |  |

图5.3.3-8    y=0方向上污染物在潜水含水层中的浓度迁规律图（3000d）

经预测结果可知，当集输管道、排污罐发生非正常状况下泄漏后地下水中泄漏的污染物在短时间内浓度增加，在地下水水流作用下污染羽不断向周边扩散，污染物主要向地下水下游方向运移。随着时间的增加，污染的范围不断扩大，污染晕浓度也随着地下水水流向下游方向发生迁移，污染晕浓度不断减小，超标范围在一段时间达到最大距离后逐渐减小到最后消失。在10a内，集输管道发生非正常状况下泄漏时，泄漏点下游石油类最大为3700m；排污罐非正常状况下泄漏时，泄漏点下游石油类最大4400m。由此可见，非正常状况下，上述情景非正常状况下发生泄漏入渗进入地下水环境，会对下游地下水环境造成一定程度的污染。虽然各井场及集输管道下游无分散饮用水源，但是一旦发生污染后，难以修复，因此本工程应在实施过程中需要采取有效的地下水污染防控措施，降低渗漏事故对浅层地下水的影响，保护项目井场周边地下水环境，杜绝非正常工况的发生，同时加强井场内各罐体的防渗防漏检修检漏，采取上述措施后，对地下水环境影响较小。

5.3.4退役期水环境影响分析

地表水：拆除前对排污罐废水转运，同时在退役期拆除过程中产生少量清管废水，均由罐车拉运至周边联合站，经站内采出水处理系统处理达标后就地回注地层，不外排。因此，退役期产生的废水对周围地表水环境影响较小。

地下水：本项目采取水泥返高至地面、双水泥塞防气窜的封井方式，管线清洗置换清水或挖出，将降低地下水遭受污染的可能性。退役期拆除采油设备，清除回收集油管线、各类设备内残余的原油，彻底清理回收井场内的落地油，避免对浅层地下水造成污染。对废弃油井进行彻底的封井措施，避免深部石油串层造成对地下水的污染。在采取以上方式后，对地下水环境的影响小。

5.4固体废物影响分析

5.4.1施工期固体废物影响分析

施工期不设施工营地，施工人员在油区基地内居住生活，无新增生活垃圾产生；施工过程中开挖的土石方全部回填，无弃方产生；施工期产生的固废主要为焊接废渣、建筑垃圾、防腐材料废包材及沾染物、机械废油及含油棉纱、顶管施工产生废泥浆。

（1）土石方

项目开挖施工产生的土石方量约为31.69万m3，开挖土方全部在工程沿线回填，无弃方产生，区域土石方平衡。

（2）建筑垃圾

废包装材料、部分保温材料边角料等其他建筑垃圾，尽可能回收后交给相应的物资回收单位进行回收，无法回收的送至当地建筑垃圾填埋场填埋。

（3）焊接废渣

主要为废焊条、焊渣等，在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中，施工结束后集中回收处置。

（4）防腐材料废包材及沾染物

采用专门的收集桶，油漆和粘胶的沾染物及废包材、水性环保漆的废包材分别收集后，交给有相应危险废物处理资质的单位处理。

（5）机械废油及含油棉纱

施工机械维修保养产生的机械废油及含油棉纱，采用专门的收集桶，分类收集后，交给有相应危险废物处理资质的单位处理。

（6）顶管施工废泥浆

本工程仅1处管线穿越需顶管施工，产生的废泥浆较少约17m3，设置泥浆干化桶，泥浆经干化后循环利用，施工结束后剩余干化污泥，用于回填至施工作业带范围内，无外排。

综上分析可知，本工程施工期产生的固体废物均得到了有效的处理处置，施工期不存在固体废物乱抛乱撒的排放情况，对环境影响小。

5.4.2运营期固体废物影响分析

运营期固体废物主要包括井场维修保养产生的废油和含油棉纱，以及CNG回收井场的脱水撬废分子筛及值守人员的生活垃圾。

（1）生活垃圾

在各个井场内设置生活垃圾收集箱，收集后交给当地环卫部门统一收运处理，无散排乱排。

（2）废脱水分子筛

CNG回收井场的脱水撬采用分子筛脱水，一般2年更换1次。产生的废分子筛由重油公司四区和六区的专业人员更换后，送至重油公司危险废物贮存点内暂存，最后定期送至具有相应危险废物处理资质的单位进行处理处置。

（3）维修保养废油和含油棉纱

运行期间，建设单位定期对井场进行维护保养，该过程中产生的废油和含油棉纱，经专业维修保养人员收集后，送至重油公司危险废物贮存点内暂存，最后定期送至具有相应危险废物处理资质的单位进行处理处置。

（4）含油污泥

项目各个井场在正常情况下不会产生跑冒漏滴的情况，只有在非正常情况下可能产生跑冒漏滴，泄漏至地面产生含油污泥，经巡井人员发现后送至重油公司危险废物贮存点内暂存，最后定期送至具有相应危险废物处理资质的单位进行处理处置。

（5）井下作业时废防渗材料

井下作业时防止原油落地，在施工现场铺设防渗材料收集现场洒落的原油，一般一年井下作业一次，时间约为35天，时间较短，作业结束后送至重油公司危险废物贮存点内暂存，最后定期送至具有相应危险废物处理资质的单位进行处理处置。

（6）清罐底泥

探转采井场设置有油罐，定期对油罐进行清理，产生的清管底泥送至重油公司危险废物贮存点内暂存，最后定期送至具有相应危险废物处理资质的单位进行处理处置。

（7）清管废渣

集输管线清管作业产生清管废渣，每2年清管1次，清管废渣送至重油公司危险废物贮存点内暂存，最后定期送至具有相应危险废物处理资质的单位进行处理处置。

本工程产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中相关管理要求并根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）进行管理，落实危险废物识别标志制度，现有危险废物暂存间已对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。同时重油开发公司建立了专门的危险废物管理台账，包括贮存台账、处置台账。由专人负责，管理人员先进行分类估算，并填写内部交接单，并按危险废物的种类和特性分区贮存，入库与出库的包装方式不变，不拆包装、不倒罐。向外转移的危险废物，台账记录与危险废物转运联单及其他相关票据等内容一致。

结合现场调查，重油开发公司危险废物贮存点贮存设施完好，地面防渗及渗滤液收集池无破损，危险废物处置单位处置设施运行正常，各污染物指标满足控制标准要求，依托有保障。因此本工程危险废物处置具有可行性。

5.4.3退役期固体废物影响分析

井场封井、清理等工作会产生废弃管线、废弃设备及建筑垃圾和少量废落地油。其中，建筑垃圾收集后拉运至建筑垃圾填埋场填埋处理；废弃地下管线维持现状、避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，管线两端使用盲板封堵；地上管线及废弃设备由厂家回收利用。落地油作为危险废物应委托有资质单位拉运进行无害化处理。固体废物妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

本工程施工期、运营期产生的固体废物均可得到有效处理或处置，满足固体废物减量化、减量化和无害化的要求，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。

5.5土壤环境影响分析

5.5.1施工期土壤影响分析

施工期对土壤环境质量的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工、各种废弃物污染影响。

（1）人为扰动对土壤的影响分析

项目实施过程中不可避免地会对土壤造成扰动，主要是井场各设备建设、施工作业带平整、管道敷设等工程建设过程中对土壤的开挖，以及车辆行驶、机械施工碾压和踩踏破坏土壤结构。

在施工中，设备碾压、人员踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响，而开挖作业则会改变土壤层次。机械碾压和人员踩踏致使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆（尤其是重型卡车）反复碾压后的土壤，植物很难再生长。管道的开挖和回填过程中势必会对土壤原有层次产生扰动和破坏，若不同质地、不同层次的土壤混合，将直接影响植物的生长。

（2）废弃物对土壤环境的影响分析

施工期各种原辅料堆放，如各类施工设备、原辅料堆放及各类施工废弃物暂存等，若遇防渗措施破损或大雨淋滤等情况，导致物料泄漏、废弃物渗滤液直接进入土壤，对土壤造成污染影响，使土壤透气性和呼吸作用减弱，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。

5.5.2运营期土壤影响分析

5.5.2.1正常状况下对土壤环境的影响分析

本工程主要对已有的井场产生的伴生气进行处理，因此本次项目建设过程主要在现有井场范围内，井场土地主要为永久用地，项目的临时用地主要为管线建设的用地。运营期，井场土地的利用不会改变原有土地的利用性质，临时用地在施工结束后即可恢复，因此土地利用性质也不会发生变化。

本工程利用已有的井场建设，大多数井场内设置有油罐，油罐区域和井口区域目前已进行了重点防渗，本次主要在58043、金217、金222、金223_H、金230、金龙114、金龙2、和丰9、和探1、金砂1、克842、玛湖14、玛湖28、玛湖45、玛湖5、玛湖8、沙探001、中佳17、中佳9、KHW804、克843H、金228_H、中佳905、克029、克202、和探101、玛湖286、金213、金龙42、金龙51、50061、50078等32口井场建设1座气液分离器、中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18、中佳12、金龙60、中佳19等10口井新增气液分离器和CNG回收装置、排污罐等。其他井场内不新增建设装置，为新增管线输送采出液。

现有井场除了采油树和油罐区采取了重点防渗外，其他区域均为简单地面硬化。本次项目在井场内新增的气液分离器、CNG回收装置区域按要求进行一般防渗，井场内排污罐区域采用重点防渗，输送采出液的管线辐射防腐防渗的涂料进行了重点防渗。正常情况下，采取有效的防治措施后，不会对土壤造成污染。

5.5.2.2非正常情况下对土壤环境的影响分析

（1）污染影响型

非正常情况下，若排污罐和采出液输送管线发生泄漏，石油类污染物会进入土壤环境，污染土壤环境。因此本工程属于污染影响型，影响途径为垂直入渗。

本工程土壤影响类型与途径见表5.5.2-1，影响因子见表5.5.2-2。

表5.5.2-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 酸化 | 碱化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.5.2-2   污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程 | 污染途径 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污罐 | / | 垂直入渗 | 石油类 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.7.3 污染影响型——评价工作等级为一级的建设项目，预测方法可参见附录E或类比分析进行预测。本次评价采用类比分析法预测项目实施对土壤环境的影响。

发生泄漏后，泄漏的采出液或排污罐废水通过垂直入渗的方式进入管线、新增设备污染下方及周边土壤，使受浸染的土壤理化性状发生变化，对土壤产生一定的影响。

本次评价引用的《石西油田作业区石南4原油转输管线安全隐患治理工程》中发生过原油泄漏并进行过应急处置的管段土壤环境质量现状监测数据来进行类比分析说明本工程单井采油管线事故状态下原油泄漏对土壤环境的影响，监测数据详见表5.5.2-3。

表5.5.2-3  《石西油田作业区石南4原油转输管线安全隐患治理工程》土壤监测结果一览表

| 点位编号 | 监测因子 | （柱状样）检测值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~0.5m |  | 0.5~1.5m |  | 1.5~3m |  |  |
|  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |  |
| S1 | pH | 8.37 | / | 8.39 | / | 8.45 | / | 达标 |
|  | 石油烃（C10～C40） | 63 | 0.0140 | 35 | 0.0078 | 10 | 0.0022 | 达标 |
|  | 镉 | 0.07 | 0.0011 | 0.05 | 0.0008 | 0.05 | 0.0008 | 达标 |
|  | 镍 | 13 | 0.0144 | 15 | 0.0167 | 13 | 0.0144 | 达标 |
|  | 铬 | 0.5L | / | 0.5L | / | 0.5L | / | 达标 |
|  | 铜 | 24 | 0.0013 | 25 | 0.0014 | 25 | 0.0014 | 达标 |
|  | 铅 | 33 | 0.0413 | 34 | 0.0425 | 26 | 0.0325 | 达标 |
|  | 汞 | 0.062 | 0.0016 | 0.062 | 0.0016 | 0.058 | 0.0015 | 达标 |
|  | 砷 | 6.13 | 0.1022 | 6.22 | 0.1037 | 6.22 | 0.1037 | 达标 |
| S2 | pH | 8.49 | / | 8.54 | / | 8.62 | / | 达标 |
|  | 石油烃（C10～C40） | 44 | 0.0098 | 15 | 0.0033 | 10 | 0.0022 | 达标 |
|  | 镉 | 0.06 | 0.0009 | 0.05 | 0.0008 | 0.05 | 0.0008 | 达标 |
|  | 镍 | 14 | 0.0156 | 12 | 0.0133 | 13 | 0.0144 | 达标 |
|  | 铬 | 0.5L | / | 0.5L | / | 0.5L | / | 达标 |
|  | 铜 | 25 | 0.0014 | 23 | 0.0013 | 25 | 0.0014 | 达标 |
|  | 铅 | 36 | 0.0450 | 34 | 0.0425 | 41 | 0.0513 | 达标 |
|  | 汞 | 0.055 | 0.0014 | 0.06 | 0.0016 | 0.083 | 0.0022 | 达标 |
|  | 砷 | 6.45 | 0.1075 | 6.42 | 0.1070 | 6.43 | 0.1072 | 达标 |
| S3 | pH | 8.65 | / | 8.92 | / | 8.95 | / | 达标 |
|  | 石油烃（C10～C40） | 31 | 0.0069 | 18 | 0.0040 | 9 | 0.0020 | 达标 |
|  | 镉 | 0.04 | 0.0006 | 0.04 | 0.0006 | 0.05 | 0.0008 | 达标 |
|  | 镍 | 14 | 0.0156 | 15 | 0.0167 | 14 | 0.0156 | 达标 |
|  | 铬 | 0.5L | / | 0.5L | / | 0.5L | / | 达标 |
|  | 铜 | 25 | 0.0014 | 25 | 0.0014 | 25 | 0.0014 | 达标 |
|  | 铅 | 37 | 0.0463 | 34 | 0.0425 | 37 | 0.0463 | 达标 |
|  | 汞 | 0.121 | 0.0032 | 0.121 | 0.0032 | 0.129 | 0.0034 | 达标 |
|  | 砷 | 5.97 | 0.0995 | 5.86 | 0.0977 | 5.97 | 0.0995 | 达标 |

本次类比的石西油田作业区石南4原油转输管线已发生过数次泄漏事故，表5.5.2-3中3个监测点均为位于发生过原油泄漏并进行过应急处置的管段沿线的柱状样监测点，上述监测数据表明，发生过泄漏事件的管段土壤环境质量监测的柱状样点石油烃（C10～C40）均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，说明输油管线泄漏应急处置措施有效。

应急处置措施具体如下：当发生管线泄漏后，快速做出响应，关闭单井采油管线物料来源，挖出管线破点，可回收原油回收至处理站原油处理系统；采用管卡对管线破点进行修复，挖出的含油污泥全部清理，交由具有相应危废处置资质的单位负责接收、转运和处置。应急处理完成后，用外购砂土回填管沟。

本工程管线输送的介质与石南4井区已经完成原油泄漏事故治理的管段类似，均为油类物质，排污罐中的废水石油类浓度更低。以最不利的管线泄漏考虑对土壤的污染途径均为垂直入渗，通过类比分析可知，即使本工程运营期发生了管线、排污罐等泄漏事故，在继续落实重油公司现有应急管理要求，及时响应，采取应急处置措施封堵泄漏点，并将泄漏污油、含油污泥和可能受污染的土壤全部清理的情况下，不会对项目区土壤环境产生不良影响。

（2）生态影响型

正常工况下无废水及固废等污染物外排，不会造成土壤环境污染。事故状态下井场设备、管线、排污罐破裂后，泄漏的采出物中采出液进入土壤中，设备、管线设有压力和远传信号，假设当发生管道破裂时，可在30min内切断最近阀门，并在2h内排查到泄漏点并进行紧急封堵。

初步估算，发生泄漏到封堵，预计从管线中泄漏的采出水量约为1.14m3，从排污罐中泄漏的废水量最大为4.0m3，本次按最不利情况考虑，采出液中矿化度取最大值，本次取值为20805.24mg/L，则估算进入土壤中的盐分含量为83220.96g。

本次预测采用HJ964-2018附录E.1.3中预测方法，预测公式如下：

①单位质量土壤中某种物质的增量

∆S=n(Is-Ls-Rs)/(ρb×A×D)

式中：△S-单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb－表层土壤容重，kg/m3；

A－预测评价范围，m2；

D－表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n－持续年份，a。

②单位质量土壤中某种物质的预测值

S=Sb+∆S

式中：S-单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

Sb-单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg。

项目所处区域气候干燥，年降雨量较小，项目考虑最不利情况，Ls和Rs取值均为0，预测评价范围为以泄漏点为中心100m×100m范围，表层土壤容重根据区域土壤类型项目壤理化特性调查取值为1.36g/cm3，根据项目区土壤盐分监测结果，单位质量土壤中含盐量的现状值最大为28g/kg。预测年份为1年（365天）。

根据上述计算结果，在1年内，单位质量土壤中盐分含量的增量为0.55g/kg，叠加现状值后的预测值为28.55g/kg。

从预测结果可知，发生泄漏后，导致泄漏点周边区域土壤中盐分含量有所升高，但增加量不大。整体对土壤的影响是可控的。

泄漏后期，作业区会按照要求将泄漏点周围区域土壤进行清理或置换，区域土壤中增加的盐分含量将逐渐降低直至恢复至平均水平。

5.5.3退役期土壤影响分析

退役期间主要对各类设施、设备进行拆除，经土壤污染状况调查，确保无土壤环境污染遗留问题后，进行生态恢复工作，并依法进行分类管理。因此，退役期拆除活动对土壤环境在可接受范围内。

5.6声环境影响分析

5.6.1施工期声环境影响分析

工程施工期间，项目噪声环境的影响主要包括施工机械噪声和施工车辆交通噪声。施工期的噪声影响随着工程进度（即不同的施工设备投入）有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶、施工设备的运转都是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性；随着挖掘机等固定声源增多，运行时间变长，对周围环境将产生一定的影响。

本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg⁡(r/r0)

Lr——距离声源r处的A声压级，dB（A）；

Lr0——距离声源r0处的A声压级，dB（A）；

r——预测点与声源的距离，m;

r0——监测设备噪声时的距离，m

经计算，主要施工机械在不同距离的噪声影响水平类比调查结果见表5.6.1-1。

表5.6.1-1   施工主要机械噪声值及衰减情况表  单位：dB(A)

| 距离，m | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 80.0 | 74.0 | 67.9 | 61.9 | 60.0 | 58.4 | 55.9 | 54.0 | 46.0 |
| 挖掘机 | 84 | 78.0 | 72.0 | 65.9 | 59.9 | 58.0 | 56.4 | 53.9 | 52.0 | 44.0 |
| 吊管机 | 81 | 75.0 | 69.0 | 62.9 | 56.9 | 55.0 | 53.4 | 50.9 | 49.0 | 41.0 |
| 电焊机 | 87 | 81.0 | 75.0 | 68.9 | 62.9 | 61.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 47.0 |
| 轮式装载机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 71.9 | 65.9 | 64.0 | 62.4 | 59.9 | 58.0 | 50.0 |
| 冲击式钻机 | 87 | 81.0 | 75.0 | 68.9 | 62.9 | 61.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 47.0 |
| 柴油发电机组 | 95 | 89.0 | 83.0 | 76.9 | 70.9 | 69.0 | 67.4 | 64.9 | 63.0 | 55.0 |
| 顶管机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 71.9 | 65.9 | 64.0 | 62.4 | 59.9 | 58.0 | 50.0 |

通过上表分析可知，昼间施工场地40m以外均不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）昼间限值，夜间施工场地500m以外不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）夜间限值。正常情况下，本工程夜间不施工，因此项目施工能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准限值要求。

结合本工程周边外环境情况，本工程中佳905、中佳131、中佳143、中佳12和金230井场外200m范围内有人口居住活动的建筑外，其他井场周边均无人口分布。对各个敏感点影响预测情况如下：

表5.6.1-2  施工期对敏感点影响预测

| 序号 | 井场 | 敏感点 | 距离m | 贡献值dB(A) | 背景值dB(A) | 预测值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中佳905 | 黑沙包村 | 86 | 65.3 | 41 | 65.3 |
| 2 | 中佳131 | 居民散户1 | 43 | 71.3 | 42 | 71.3 |
| 3 | 金230 | 居民散户2 | 116 | 62.7 | 42 | 62.7 |
| 4 | 中佳12 | 居民散户3 | 118 | 62.5 | 42 | 62.6 |
| 5 |  | 居民散户4 | 105 | 63.6 | 42 | 63.6 |
| 金230和中佳12以现状监测敏感点的最大的昼间值为背景值 |  |  |  |  |  |  |

对照《声环境质量标准》（3096-2008）2类区环境质量标准限值，均不能达到2类区环境质量标准。本工程在施工过程中会对附近的敏感点产生影响，结合现场勘查实际，项目除了中佳905处有较集中的住户外，其他敏感点主要为农户在春夏季耕种期间的临时住所或者工具房（无人居住），因此项目在施工期间尽量避开春夏耕种及收割的季节，减少对散户居民的影响。项目在白天施工，也可以减少对临时居住点的影响。

本工程施工只在短时期内对局部环境和施工人员造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失。施工期噪声对周围环境造成的影响属可接受程度。

5.6.2运营期声环境影响分析

（1）噪声源强

本工程噪声源强按照伴生气处理类型不同的井场分别给出。

①井口放空

伴生气采用井口放空工艺的井场设置的设备基本一致，噪声源强调查清单详见表5.6.2-1。

表5.6.2-1   典型井口放空工艺井场的源强调查清单（中佳905）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 放空火炬 | / | -41.35 | 1.91 | 1 | 80 | 低噪设备、基础减振 | 24h |
| 2 | 分离器撬 | / | -2.55 | -2.47 | 1 | 75 |  | 24h |
| 3 | 采油树 | / | -5.43 | -12.56 | 1 | 65 |  | 24h |
| 4 | 抽油机 | / | 3.21 | -6.79 | 1 | 85 |  | 24h |
| 以井场井口为原点（0,0），按照设备最多的调查，其中采油树和抽油机为现有，后续评价对井场所有设备一并评价，不再叠加现有 |  |  |  |  |  |  |  |  |

探转采井场在井下作业时，噪声源请调查清单详见表5.6.2-2.

表5.6.2-2   探转采井场（井口放空工艺）井下作业源强调查单（中佳905）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/dB(A)/5m |  |  |
| 1 | 通井机 | / | 4.11 | 2.93 | 2 | 95 | 低噪设备、基础减振 | 昼间 |
| 2 | 机泵 | / | 6.58 | 8.69 | 1 | 80 |  | 昼间 |
| 3 | 压裂泵车 | / | -23.89 | 5.4 | 2 | 100 |  | 昼间 |
| 4 | 混砂车 | / | -8.82 | -12.2 | 2 | 95 |  | 昼间 |
| 5 | 仪表车 | / | -12.22 | 12.57 | 2 | 75 |  | 昼间 |
| 6 | 管汇车 | / | 11.58 | -5.4 | 2 | 80 |  | 昼间 |
| 7 | 提液泵 | / | 10.61 | 3.34 | 1 | 80 |  | 昼间 |
| 以井场井口为原点（0,0）， |  |  |  |  |  |  |  |  |

②接入现有系统井场或集中CNG回收井场

伴生气处理工艺采用接入现有系统的井场或集中CNG回收的井场范围内主要为采出液的流动的声音，无其他设备设置。

③CNG回收

伴生气处理采用CNG回收处理工艺的井场，主要设置气液分离、CNG回收处理装置等，采用该处理工艺井场设置的设备一致，噪声源强清单详见表5.6.2-3。

表5.6.2-3   典型CNG回收井场噪声源强调查清单（中佳12）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 气液分离器 | / | 9.73 | -5.52 | 1 | 75 | 低噪设备、基础减振 | 24h |
| 2 | 天然气发电机组 | / | -21.73 | 5.92 | 1 | 90 |  | 24h |
| 3 | CNG井口回收装置 | / | -10.01 | -5.8 | 1 | 95 |  | 24h |
| 4 | 压缩机天然气CNG加气柱 | / | -17.26 | -15.85 | 1 | 90 |  | 24h |
| 5 | 火炬/点火罐 | / | -45.73 | -29.8 | 1 | 70 |  | 24h |
| 6 | 采油树 | / | 5.62 | 3.13 | 1 | 80 |  | 24h |
| 7 | 抽油机 | / | -2.19 | 2.57 | 1 | 85 |  | 24h |
| 备注：以井口为原点（0,0），按照设备最多的调查，其中采油树和抽油机为现有，后续评价对井场所有设备一并评价，不再叠加现有噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |

探转采井场在井下作业时，噪声源请调查清单详见表5.6.2-4.

表5.6.2-4   探转采井场（井口放空工艺）井下作业源强调查单（中佳12）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/dB(A)/5m |  |  |
| 1 | 通井机 | / |  |  | 2 | 95 | 低噪设备、基础减振 | 昼间 |
| 2 | 机泵 | / |  |  | 1 | 80 |  | 昼间 |
| 3 | 压裂泵车 | / |  |  | 2 | 100 |  | 昼间 |
| 4 | 混砂车 | / |  |  | 2 | 95 |  | 昼间 |
| 5 | 仪表车 | / |  |  | 2 | 75 |  | 昼间 |
| 6 | 管汇车 | / |  |  | 2 | 80 |  | 昼间 |
| 7 | 提液泵 | / |  |  | 1 | 80 |  | 昼间 |
| 以井场井口为原点（0,0）， |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的几何发散，即声波随距离的衰减。

Lp(r）=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)

式中：

Adiv—距离衰减，dB；

Aatm—空气吸收衰减，dB；

Abar—遮挡物衰减，dB；

Agr—地面效应，dB；

Amisc—其他多方面效应，dB；

Lp（r）—声源衰减至r处的声压级，dB；

r—预测点到声源的距离；

r0—预测参考距离，m。

对单个点声源的几何衰减用以下公式计算：

Lp(r)=Lp(r0)-20lg⁡(r/r0)

本次噪声预测计算从偏保守角度出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg⁡(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）；

Leqb—预测点的背景值，dB(A）。

（3）预测点位

选取井场厂界间隔10m设置厂界预测点；还有佳905、中佳131、中佳141和金230井邻近的敏感点。

（4）评价标准

厂界预测点评价标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。敏感点评价标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。

（5）预测结果

①正常运行时井场预测结果统计

表5.6.2-3  各井场厂界噪声预测统计

| 井场 | 边界 | 预测值dB（A） |  | 标准值dB（A） |  | 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 典型井口放空井场（中佳905） | 东 | 49.4 | 49.4 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 西 | 50 | 50 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 南 | 47.8 | 47.8 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 北 | 44.4 | 44.4 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 典型CNG回收井场（中佳12） | 东 | 43.8 | 43.8 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 西 | 46.8 | 46.8 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 南 | 49.6 | 49.6 | 60 | 50 | 是 | 是 |
|  | 北 | 48.9 | 48.9 | 60 | 50 | 是 | 是 |
| 中佳905为井口放空工艺中距离敏感点最近的井场； 中佳12为单井CNG回收井场周边敏感点最近且最多的井场。 |  |  |  |  |  |  |  |

预测的等值线分布图如下：

中佳905

中佳12井

图5.6.2-1   典型井场的噪声预测等升值线图

对典型井场预测可知，井场边界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

②正常运行时敏感点预测结果统计

中佳905、中佳131、中佳141和金230井在200m范围内有人为活动居住房屋，对环境敏感点的影响分析如下：

表5.6.2-4  井场对敏感点预测统计

| 声环境保护目标 | 噪声背景值 |  | 噪声标准 |  | 噪声贡献值 |  | 噪声预测值 |  | 较现状增量 |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 中佳905 黑沙包村 | 41 | 37 | 60 | 50 | 36.9 | 36.9 | 42.4 | 40 | 1.4 | 3 | 达标 | 达标 |
| 中佳131居民散户1 | 42 | 39 | 60 | 50 | 48.9 | 48.9 | 49.7 | 49.3 | 7.7 | 10.3 | 达标 | 达标 |
| 金230居民散户2 | 42 | 39 | 60 | 50 | 46 | 46 | 47.5 | 46.8 | 5.5 | 7.8 | 达标 | 达标 |
| 中佳12居民散户3 | 42 | 39 | 60 | 50 | 45.9 | 45.9 | 47.4 | 46.7 | 5.4 | 7.7 | 达标 | 达标 |
| 中佳12居民散户4 | 42 | 39 | 60 | 50 | 46.3 | 46.3 | 47.7 | 47.1 | 5.7 | 8.1 | 达标 | 达标 |

由上表可知，中佳905最近的黑沙包村、中佳131居民散户1、金230居民散户2、中佳12居民散户3和居民散户4声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目运营期正常工作期间不会对周围声环境质量产生明显影响。

③探转采井场井下作业时井场预测结果统计

表5.6.2-3  各井场厂界噪声预测统计

| 井场 | 边界 | 预测值dB（A） |  | 标准值dB（A） |  | 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 井口放空井场（中佳905） | 东 | 57.3 | / | 60 | 50 | 是 | / |
|  | 西 | 61.2 | / | 60 | 50 | 否 | / |
|  | 南 | 56.3 | / | 60 | 50 | 是 | / |
|  | 北 | 59.8 | / | 60 | 50 | 是 | / |
| CNG回收井场（中佳12） | 东 | 52.7 | / | 60 | 50 | 是 | / |
|  | 西 | 55.1 | / | 60 | 50 | 是 | / |
|  | 南 | 57.1 | / | 60 | 50 | 是 | / |
|  | 北 | 60.1 | / | 60 | 50 | 否 | / |
| 中佳905、中佳12同时为探转采井场和周边分布敏感点，以此两井场为例预测 |  |  |  |  |  |  |  |

预测的等值线分布图如下：

中佳905

中佳12井

图5.6.2-2   井下作业时典型井场的噪声预测等声值线图

井下作业时，对典型井场预测可知，井场某些边界不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此在井下作业时，建议考虑对井场假设围挡，围挡可减少约2-3dB（A）。结合预测，超标边界最大超标量不超过2dB（A），因此在井下作业时，建议设置临时围挡，井场边界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

④井下作业时敏感点预测结果统计

根据前文可知，周边有敏感点的井场分布较少，其中为探转采井场的为中佳905和中佳12，井场周边敏感点噪声预测情况统计如下

表5.6.2-4    井下作业时敏感点影响预测

| 声环境保护目标 | 噪声背景值 |  | 噪声标准 |  | 噪声贡献值 |  | 噪声预测值 |  | 较现状增量 |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 中佳905 黑沙包村 | 41 | 37 | 60 | 50 | 47.4 | / | 48.3 | / | 7.3 | / | 达标 | 达标 |
| 中佳12居民散户3 | 42 | 39 | 60 | 50 | 53.9 |  | 54.2 |  | 12.2 | / | 达标 | 达标 |
| 中佳12居民散户4 | 42 | 39 | 60 | 50 | 54.8 |  | 55.1 |  | 13.1 | / | 达标 | 达标 |

由上表可知，井下作业时期，中佳905最近的黑沙包村、中佳12居民散户3和居民散户4声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

综上预测分析可知，本工程建成后，正常情况下井场厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，厂界周边敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。在井下作业时，某些边界不能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，但采用临时施工围挡后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，井下作业时厂界周边敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

5.6.3退役期声环境影响分析

井场进入退役期时，噪声源主要源自井场设备拆卸，由于区内声环境影响评价范围内居民较少，且主要在白天进行拆卸，因此，产生噪声影响小。

6环境保护措施及可行性论证

6.1生态环境保护措施

6.1.1设计期生态环境保护措施

本工程的环境影响主要集输管线，管线设计阶段可通过合理的选线和施工作业方式在前期尽可能避免管线后期施工、运营阶段对管线沿线周围环境造成影响。

（1）合理选线

线路走向的选择是管道前期工作的重要内容，同时也是决定管道施工对管线沿线周围环境影响程度的关键环节。

建设单位在考虑沿线地形地貌特点的前提下，在确保管道运行安全、稳定、可靠的条件下，尽量避绕重点公益林等敏感目标，在管线设计阶段尽可能减少管线施工、运营对管线沿线造成的环境影响。

（2）选择合理的施工方式和防护措施

管道工程穿越公益林段，减少施工作业宽度，减少临时占地。

6.1.2施工期生态环境保护措施

本工程施工期环境影响的特点是持续时间短，对地表的破坏性强，在地面建设结束后，可在一定时期消失；但如果污染防治和生态保护措施不当，可能持续很长时间，并且不可逆转，例如对生态环境的破坏。

6.1.2.1管线工程生态防护措施

（1）避让措施

①对管线的永久性占地和临时性占地合理规划，严格控制临时占地面积，减少风蚀量，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾，避免破坏自然植被，造成土地松动。管线在公益林区段施工临时占地尽量减少施工作业带宽度。

②施工期充分利用现有道路，尽可能减少道路临时占地，降低对地表和植被的破坏，施工机械不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土。

（2）生态防护、生态恢复措施

①管线施工时应根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业。

②加强施工管理，杜绝废水固废乱堆乱排的现象，避免施工期废水、固废等对自然植被及土壤造成不良影响。

③管线采用埋地敷设，埋设深度为1.7—1.9m。按设计标准规定，严格控制施工作业带范围，不得超过作业标准规定。

④管线施工时管沟回填后多余的土方禁止大量集中弃置，应均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过渡，避免形成汇水环境，防止水土流失。

⑤及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。项目结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复。

⑥施工结束后恢复地貌原状。施工时对管沟开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，减少水土流失。

⑦本项目不占用基本农田、避让公益林，充分利用现有场地等，减少占地、制备破坏，减少生态环境影响。

（3）生态补偿等措施

工程施工占地，应按照国家和地方有关工程征地及补偿要求，由主管部门办理相关手续，并进行补偿和恢复。

6.1.2.2野生动物的生态保护措施

（1）避让措施

①施工前组织进行沿线陆生野生保护动植物排查工作。划定施工范围，尽量减少施工扰动区，文明施工，对场地附近出现的野生动物不猎捕，尽量做到不惊扰、驱赶。

（2）生态防护、生态恢复措施

②加强施工人员的环保教育，禁止施工人员随意猎捕野生动物和破坏国家野生动物及其生存环境。施工单位与林业部门配合在施工营地内张贴项目可能涉及的国家及自治区重点野生保护动物宣传画及材料，禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物；施工中一旦发现以上野生保护动物，应立即通知当地林业部门。

③在施工期发现鸟类有繁殖行为时，如求偶、筑巢等，应减弱相应路段的施工强度。施工时间避开动物繁殖季节施工。

④施工中尽量控制声源、通过减少施工震动、敲打、撞击和禁止施工车辆长时间鸣笛等措施降低对野生动物的惊扰。

⑤合理安排施工时段，在动物迁移和早晚饮水时应适当避让动物的活动，避免在野生动物活动较为频繁的晨昏及夜间时段进行高噪声施工，为该区域动物保留较安宁的活动环境。

⑥在施工现场设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对施工作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态环境的意识。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。

6.1.2.3野生植物的生态保护措施

（1）避让措施

①合理选择管线走向，应避开植被茂盛的区段，尽量避免砍伐野生植物；管线敷设尽量取直，考虑管线距离最短。

②管线施工范围应尽可能减少，降低公益林地植被的影响。施工机械和车辆应严格按规定在设计场地及便道上作业和行驶，防止扩大对土壤和植被的破坏范围。在保证顺利施工的前提下，应尽可能缩小施工作业宽度，以减少临时占地影响，将施工期对环境不利影响降到最低限度。

（2）生态防护、生态恢复措施

①管线施工应严格限定施工范围，确定作业路线，不得随意改线。管线施工若遇到保护植物应当采取避让的措施，若无法进行避让，需对保护植物进行移植保护。

②施工过程中若发现野生保护植物，对于能够避让的保护植物应优先采取就地保护措施：周边设置警示牌并登记备案，在植株周围设置防护围栏，禁止施工活动进入围栏保护区域，以保证植株周围的地表土壤不被开挖，植株根系不会受到施工破坏。加强施工降尘、废水收集等措施，以减缓或防止项目施工对其带来的影响。

③加强对施工人员的野生保护植物的宣传教育，在工地及周边地区设立保护植物科普宣传牌（包括名称、照片、生物学习性及保护要求等）。

④及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复。典型植被恢复措施见图6.1.2-1。

图6.1.2-1    管线的典型植被恢复措施设计图

（3）生态补偿等措施

工程施工占地，应按照国家和地方有关工程征地及补偿要求，由主管部门办理相关手续，并进行补偿和恢复。

6.1.2.4重点公益林生态保护措施

（1）公益林保护要求

根据《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）第九条：“严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。”

根据《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》（新林规〔2021〕3号）第十五条：“勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等工程需要占用征收国家级公益林地的，应当依法办理占用征收林地审核审批手续；占用征收国家级公益林地的单位，必须按国家和自治区相关规定缴纳相关费用。森林植被恢复费用于国家级公益林森林植被恢复，确保国家级公益林面积不减少”。

根据《中华人民共和国森林法》第十八条：“进行勘查、开采矿藏和各项建设工程，应当不占或少占林地；必须占用或征用林地的，经县级以上人民政府林业主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。上级林业主管部门应当定期督促、检查下级林业主管部门组织植树造林、恢复森林植被的情况。”

（2）公益林避让措施

本工程管线工程穿越公益林区，公益林属于生态敏感区，在最终管线路由选址上应考虑采取避让措施避开植被茂密区域。

（3）公益林生态防护、生态恢复措施

在进行项目建设前应根据技术经济因素，并从保护公益林的角度出发，调整地面设施布置方案，将建设对公益林造成的损失降低到最低。

严格控制施工范围，并通过施工管理尽量减少施工作业带在公益林段的宽度。教育施工人员保护植被，注意施工及生活用火安全，防止林草火灾的发生。

严禁砍伐施工区外围的植被等做燃料，尽量减少对作业区周围植被的影响。

项目完工后，要对本工程占压林地面积进行调查，尽量恢复，优化原有的自然环境和绿地占有水平。

运营期主要是对施工期砍伐的公益林进行异地恢复，对移植的林木进行管护，提高所移植的成活率，项目区设置一些警示牌，增强公众保护公益林的意识。

（4）生态补偿等措施

根据公益林相关法律法规以及工程实际情况，工程占地涉及地方公益林。根据新疆维吾尔自治区人民政府令第228号《关于将20项自治区级林业和草原权责事项委托地级林业和草原主管部门实施的决定》，建设需征占用地方公益林的，应依法向县林业主管部门办理审批手续后实施。

对于受工程影响造成的林地损失，应根据《中华人民共和国森林法》《财政部、国家林业和草原局关于印发＜森林植被恢复费征收使用管理暂行办法＞的通知》（财综〔2002〕73号）及新疆维吾尔自治区林业厅《关于公布自治区林业厅行政许可涉及收费项目的通知》（新林策字〔2014〕649号）等规定收取林地补偿费、安置补助费、林木补偿费。

后续项目建设中需采取有效措施，加强施工管理，严禁超范围使用林地，杜绝非法采伐、破坏植被等行为，严防森林火灾。由林业主管部门根据“占一补一，占补平衡”的原则，依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。确保工程区林地的数量和质量不因矿区开发而减少，最大程度地减少对区域生态环境的影响。

应委托有资质的单位编制占用林地的可行性研究报告，根据《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）和《新疆维吾尔自治区建设项目使用林地审核审批管理办法（试行）》（新林资字〔2015〕497号）及阿行署办〔2008〕27号文件、阿地油区委〔2009〕3号文件等有关规定，办理建设项目使用林地手续，经审批同意使用的，实行占补平衡。

6.1.2.5水土流失保护措施

本工程区块开发建设工程施工期的水土流失影响以风蚀为主，运营期以水蚀为主。管线施工作业带区域为水土流失的防治责任范围。

（1）防护措施

①对于工程建设，必须做好水土流失的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。

②加强水土保护法治宣传和水土保持执法管理，将其纳入依法办事的轨道上来，并对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被，宣传保护生态环境和防治荒漠化的重要性。

③工程建设主管部门，应严格要求施工单位，对技术文件中的有关环境保护条款认真执行，全面落实，确保各类环保措施在工程施工中得到体现，保证同时设计，同时施工，同时验收的“三同时”落到实处。

（2）管理措施

①施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围和线路，不得离开运输道路随意行驶。在施工作业区两侧拉彩条旗以示明车辆行驶的边界，以避免增加对地表的扰动和破坏。限行彩条旗典型设计图见图6.1.2-2。

图6.1.2-2   限行彩条旗典型设计图

②根据工程需要严格限定占地面积，不得任意从场外取土，填埋周边时也应优先取用废弃土方，尽量减少场外取土量及取土范围。

③严禁施工材料乱堆乱放，在施工占地范围内划定适宜的堆料场，以防对植物破坏范围的扩大。

（3）工程防治措施

①管道工程区管沟回填后需先进行严格的整治，对局部高差较大处，由铲运机铲运土方回填，开挖及回填时应保证地面相对平整，压实度较高的采用推土机的松土器进行耙松。精细平整过程中不仅要保证土体再塑，而且要稳坡固表，防治水土流失。

②地面建设挖、填方作业应尽量做到互补平衡，以免造成弃土方堆积。

③对管线边缘土坎的边侧进行平整压实处理。

④施工作业结束后，对可进行植被恢复的区域进行人工辅助植被恢复。

（4）各措施实施进度及管理

水土保持防治措施可按工程预定进度进行。

实施情况在工程环境保护设施竣工验收时进行检查，在运营期环境监测时，对实施效果进行监测，并及时上报主管部门。

6.1.2.6土地沙化、防沙治沙措施

本次项目在克拉玛依、白碱滩区及和布克赛尔蒙古自治县境内的为戈壁，属于沙化土地，按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）有关规定以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）文件，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

根据《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》（2025年1月1日起实施）的要求，本次环评提出的防沙治沙方案具体内容如下：

（1）防沙治沙采取的技术规范、标准

①《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修订）；

②《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）；

③《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）；

④《国家林业和草原局关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）；

⑤《沙化土地监测技术规程》（GB/T 24255-2009）。

（2）制定方案的原则与目标

A.制定方案的原则：

①预防为主，保护优先：加强对沙化土地的监测和预警，及时采取预防措施，防止沙化土地进一步扩大。

②因地制宜，分区施策：根据项目不同区域的自然条件和沙化程度，制定针对性的防沙治沙措施。

③科学防治，合理利用：依靠科学技术，提高防沙治沙的科学性和有效性，同时注重沙区资源的合理开发和利用。

④统筹推进，综合效益：将防沙治沙与生态保护、经济发展、民生改善相结合，实现生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。

B.制定方案的目标：

第一阶段目标（2025—2026年）

①控制操作基坑、管线开发中临时占地的平整压实，扰动后的地表结皮逐步形成，使沙害影响范围减少20%以上。

②植被自然恢复，逐步达到原有的5%盖度。

③建立短期监测体系，对地表盐碱结皮、植被生长情况进行定期观测，评估治理效果。

第二阶段目标（2027—2028年）

①稳定地表结皮表面，降低风力侵蚀。

②提高植被覆盖率，在已治理区补植耐旱植物，使植被覆盖率提升至原有植被盖度水平以上，形成初步防风带。

③优化节水措施，采用雨水收集技术，提高水资源利用效率，减少人工维护成本。

第三阶段目标（2029—2030年）

①巩固治理成果，确保植被群落趋于稳定，具备自然更新能力。

②形成可持续防护体系，使项目所在区域及周边风沙危害降低60%以上。

③建立长期管护机制，结合油田生产管理，定期维护地表盐碱结皮和植被，确保治理效果持久。

（3）防沙治沙分阶段治理措施及实施计划（2025—2030年）

根据上述防沙治沙目标，以2025—2030年为期限分三个阶段从工程措施、植被措施和其他措施（监测措施、管护措施等）提出防沙治沙分阶段治理措施及实施计划，具体见下表：

表6.1.2-1    防沙治沙分阶段治理措施及实施计划

| 阶段 | 措施类型 | 具体措施 | 实施内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段（2025-2026） | 工程措施 | ①地表平整 压实； ②布设重点区域沙障； | ①减少地表盐碱结皮扰动，地表恢复平整压实，恢复原貌 ②固定半固定沙地的井场周边、管线两侧布设1m×1m草方格，关键风口设阻沙栅栏。具体长度和面积与水土保持方案保持一致 | 2026年全覆盖 |
|  | 植被措施 | 荒漠植被自然恢复 | 保持土地平整，恢复原貌，为植被自然恢复创造条件 | 2026年逐步完成 |
|  | 监测措施 | 建设基础监测网络 | 设置监测点，采集植被成活、风蚀强度数据等。具体设置数量和位置与水土保持方案保持一致。 | 2026年底建成 |
| 第二阶段（2027-2028） | 工程措施 | 稳定盐碱结皮表面 | 稳定地表盐碱结皮表面，降低风力侵蚀。 | 2028年完成优化 |
|  | 植被措施 | 提升植被恢复 | 自然恢复成活不足区域，种植耐旱植物，使植被覆盖率提升至5%以上 | 2028年评估效果 |
| 第三阶段（2029-2030） | 工程措施 | 巩固防护体系 | 确保植被群落趋于稳定，具备自然更新能力 | 2030年全面更新 |
|  | 植被措施 | 培育群落稳定性 | 形成可持续防护体系，使项目所在区域及周边风沙危害降低 | 持续至2030年 |
|  | 管护措施 | 建立长效机制 | 制定维护规程，培训1~2名专职管护人员。 | 2030年规范运行 |
| 实施保障 | 按“先核心后外围”原则推进；每年根据监测结果优化方案；利用油田现有管护力量和设备；与当地治沙站协作 |  |  |  |

对废弃土、石、渣及其他地面覆盖提出以下处理措施：

针对施工过程，提出如下措施：临时占地恢复平整后，采取砾石压盖。

针对操作基坑、管沟开挖过程，提出如下措施：①施工土方全部用于管沟回填和井场平整，严禁随意堆置。②遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。③在施工过程中，不得随意碾压区域内地表盐碱结皮、固沙植被。

针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏地表盐碱结皮和植被，减少盐碱结皮地表扰动。尽量避开沙丘，减缓对沙丘活化的影响土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。

（4）方案实施保障措施

①组织领导措施

防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐相处的重要举措。本工程防沙治沙工程中新疆油田分公司重油开发公司为第一责任人，各施工队作为措施落实方，属于主要责任人。新疆油田分公司重油开发公司应在各施工队施工过程中，提出具体的目标及要求，并落实到具体人员。

②技术保证措施

1）邀请各级林业部门组织开展多层次、多形式的技术培训，加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作，使其掌握防沙治沙工程建设、管理的基本技术要求，增强人员主动参与防沙治沙能力和积极性。

2）项目区域自然条件恶劣，水资源短缺，在项目建设的各个环节过程中，加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性。

③防沙治沙措施投资资金筹措情况

本工程防沙治沙措施投资由新疆油田分公司重油开发公司自行筹措，已在本工程环保投资中考虑。

④生态、经济效益预测

本工程防沙治沙措施实施后，预计植被覆盖度能维持现状。

（5）开展环境监理

委托专职人员承担生态监理。采用巡检监理的方式。监理的重点时段是管线施工期。

监理的重点内容是：表土分层堆放，保护植物的移栽，管道施工结束后的植被恢复，野生动物保护，以及材料堆放、施工方式等环境保护内容。

生态监理要求应落实在管线工程项目承包招标书中。

本工程防沙治沙措施实施后，区域植被覆盖度能维持现状，沙化土地扩展趋势得到一定的遏制，区域生态环境有所改善。

6.1.2.7基本农田的保护措施

本工程部分工程评价范围内涉及永久基本农田，本次项目利用已建井场，不新增占用永久基本农田。在农田周围施工时，应尽量缩小影响范围，提高施工效率，缩短施工时间，因地制宜地选择施工季节，尽量避开农作物的生长。加强农田周围施工管理，施工完成后做好现场清理及恢复工作，包括田埂、水渠、弃渣妥善处置等，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。处理好管道与农田水利工程的关系，尽可能减少对排灌渠道的破坏，还要使农田机械化耕种不受管道工程的影响。在农田周围施工时，应避免农田基础设施受碾压而失去正常使用功能。

本项目部分井场周边为基本农田，项目施工过程中仍注意加强对基本农田的保护，应根据《基本农田保护条例》（2011年修正，2011年1月8日起施行）、《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）和《新疆维吾尔自治区基本农田保护办法》（2010年修正，2010年12月13日起施行）要求，临时占用部分基本农田，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年。同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后土地使用者应及时复垦恢复原种植条件，由县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理；验收不合格的，责令土地使用者进行整改，经整改仍不合格的，按照《土地复垦条例》规定由县级自然资源主管部门使用缴纳的土地复垦费代为组织复垦，并由县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收。施工选在秋收结束后、春耕开始前，避开农作物播种期、生长期和收获期，避免对农作物耕作制度造成影响，最大限度减少农作物损失。基本农田内施工时，要对表土进行剥离并单独存放，最大程度降低对农田土壤肥力的影响。在农作物生长季节施工时，应做好洒水降尘工作，减少扬尘对农作物的影响。

6.2.1.8对重点保护野生动物生态保护措施

项目所在评价区域共有国家级重点保护野生动物3种，分别为云雀、鹅喉羚、红隼，均为国家二级保护动物，项目占地范围内不涉及，因此本工程施工占地不会直接对以上重点保护野生动物影响。

（1）对云雀的生态保护措施

云雀常栖息于草原、荒漠等开阔地，繁殖期地面筑巢。根据其生活习性，采用的生态保护措施如下：

①严格控制施工带宽度，避免扩大作业面，减少对其栖息地及地面巢穴的碾压和破坏。

②施工前在作业区及周边开展系统调查，若发现巢穴立即标记并设立临时保护隔离区（如围栏），必要时联系专业人员进行迁址保护。

③优化施工时序，尽量避开其繁殖期（春季至夏季）；若无法避开，应在繁殖密集区暂停高干扰作业。

④施工后及时进行植被恢复，优先选用本地草种，促进栖息地连通性。

⑤出没区域设置施工围挡，减少噪声干扰，夜间及繁殖期禁止强噪声作业。

（2）对鹅喉羚生态保护措施

①分段施工，预留安静迁移走廊，减少噪声影响，建立噪声监测点，发现群体受惊扰时暂停作业，待其远离后恢复。

②施工期间临时围栏应留有间隙，避免个体被困；完工后及时拆除非必要围挡，恢复自然地形。

③严格控制施工人员活动范围，减少人为惊扰，禁止追逐、投喂。

④施工结束后对沿线进行地貌复原，防止遗留沟壑、坑洞造成个体跌落伤害。

（3）对红隼生态保护措施

①若发现巢穴，立即设立保护区并调整施工布局；确需拆除的，应在非繁殖期并在邻近处设置人工巢架补偿。

②减少地面裸露，防止水土流失导致觅食区（如草地鼠类栖息地）退化

③采用低噪声设备，并对操作人员加强野生动物保护培训。

6.2.1.9生态保护红线保护措施

（1）避让措施

本工程距离准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙生态保护红线区最近距离815m，施工中应确保不进入生态保护红线区，通过施工组织设计方案等减免工程建设对生态保护红线区的影响。

（2）减缓措施

1）优化施工组织设计，确保施工营地、施工道路等均布置在生态保护红线外，避免临时占地对植被的破坏。

2）施工前进行区域动植物状况调查，施工必须限制在划定范围内，并且在工程施工区设置警示牌，尽可能减少噪声、扬尘等对生态保护红线区的间接影响，以最大限度减少对红线区内野生动物正常栖息的影响。

3）在施工中尽量减少对动物栖息生境的破坏，特别是对树木的砍伐；加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育。

6.1.3运营期生态环境保护措施

本工程实施后，运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主，同时需要处理施工期遗留问题。

（1）在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线。对于事故情况下造成的含油污水泄事故要及时控制扩散面积并回收外泄含油污水。

（2）在道路边、油田区，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，从管理上加强对作业人员宣传教育，切实增强保护生态环境的意识。

（3）管线施工完毕，进行施工迹地的恢复和平整，管线两侧一般在2~3年内开始发生向原生植被群落演替，并逐渐得到恢复。严格执行水土保持方案，加强对植被恢复的管理和抚育，维护至可自行生长繁衍状态，减少运行初期因植物未恢复而造成的水土流失。

（4）加强水土保持设施等各种防护工程的维护、保养与管理，对损坏的设施应及时维修，以避免造成更大的水土流失。禁止在井场附近取土，避免井场设施破坏、采出液泄漏污染周围环境。

（5）及时开展生态环境恢复治理工作，对水浇地段的临时占地采取人工辅助恢复植被的措施，使由于项目建设造成的植被尽早恢复。

6.1.4退役期生态环境保护措施

结合《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ 651-2013）》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范（DZ/T0317-2018）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《油气田开采废弃井永久性封井处置作业规程》（GB/T 43672-2024）要求，提出如下措施。

（1）设备处置措施

油气井退役或报废后，应当在6个月内将打开的油气层和井口封闭，以防止对地下水的影响。环境条件适合的，应当对地表进行复垦或绿化。

退役期的井场、管线等相关构筑物处置措施应按照中国石油天然气集团有限公司有关规定进行处置，并采取以下措施：

①井场处置措施

采油井废弃时，井口套管接头应露出地面，并用厚度不低于5mm的圆形钢板焊牢，钢板面上应用焊痕标注井口和封堵日期。废弃井每年至少巡检1次，并进行记录，防止发生油水串层及跑冒油，污染地下水资源。

拆除相关构筑物、设备、围墙，疏松已夯实和硬化的地面，清理场地及各种污染物，对拆除地面设施产生的垃圾及时外运，送至指定的垃圾填埋场处理。根据井场所在区域未受油田开发干扰地貌情况全面进行地貌恢复，使废弃井场所在地貌与区域相协调。

②管线处置措施

对于废弃地下集油管线主要采取进行清管处理，根据实际情况考虑回收。

（2）生态保护措施

①废弃设备堆放区设置临时拦挡和截排水设施，减少水土流失量。

②禁止随意挖掘，以避免对地表产生破坏和干扰，加速水土流失。

③可以作为当地交通和农业生产有用的道路，留用当地；对当地交通和农业生产无用的道路，应及时恢复林草种植，改善生态环境。

（3）生态恢复措施

①恢复原则

根据当地条件和因地制宜原则，在生态恢复过程中，应考虑其原有土地功能，对生态环境进行恢复和重建。

②国家有关规定

《土地复垦条例》（2011年3月5日）第三条：生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下简称土地复垦义务人）负责复垦。第十六条：土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。

③客土及植被选择

a本项目采用项目所在位置性质相近的土壤作为生态恢复用土；

b植被选择适应能力、生态作用大的本土植物种类，不宜采用外来物种进行植被恢复。

④土壤环境调查与监测

井场退役后，建设单位在对设施进行拆除后，应对设施所在区域土壤环境进行调查和监测，重点监测土壤中的石油类含量，判断其环境质量现状和污染情况，如果土壤中石油类含量较高，应对所在区域土壤采取专门恢复措施。

⑤恢复措施

工程占地在确保与周边现状一致的情况下恢复原有土地功能，本项目根据实际情况采取自然恢复等措施，土地平整后，尽快进行植被恢复以防表土流失。采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似，并与周边自然景观协调，不得使用外来有害物种进行占地范围内的植被恢复。

本报告中退役期封井作业、生态保护措施和生态恢复措施均按照相关要求和指南进行整理，并由建设单位按照工程实际发生情况进行相应调整。

6.2废气防治措施

6.2.1施工期废气防治措施

（1）合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压。严禁在大风天气进行土方作业。

（2）粉状材料及临时土方等在施工区堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖。

（3）优化施工组织，道路和管线分段施工，缩短施工时间。

（4）施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。

（5）加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。

（6）运输车辆及施工机械采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及运输车辆保养维护。

（7）焊接作业时使用无毒低尘焊条，防腐材料选用无溶剂型或低溶剂型的防腐涂料。

（8）现场定期洒水，减少扬尘产生量和影响范围。

（9）施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整。

综上所述，采取的大气污染防治措施是可行的。

6.2.2运营期废气防治措施

项目运营期废气主要为伴生气处理过程中各类设备、管线组件无组织挥发废气、井口回收井场火炬燃烧废气及CNG回收井场非正常工况下火炬燃烧废气。

（1）挥发性有机物排放防治措施

为减少挥发性有机物无组织排放，项目从生产工艺、设备选型开始，到日常管理、采取控制和治理技术入手，切实有针对性地采取了有效环保措施，最大限度减少无组织排放，详见如下：

①天然气进行汇集、处理、输送全过程采用密闭工艺流程，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，严格控制油气泄漏对大气环境影响。

②对生产工艺装置区、压缩机、阀门等易发生泄漏的设备与管线组件，制定日常巡视工作制度，定期检测、及时修复，防止或减少“跑、冒、滴、漏”现象。

③CNG通过加气柱撬向槽车加气，并采取气相平衡措施，最大限度地减少了油气的无组织挥发。

④项目设置1套RTU站控系统，可对站内工艺生产数据进行采集、检测、记录、报警等，可在事故状态下进行切断阀开关控制。

⑤建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

⑥在充分考虑管道、阀门、储罐等设施的密闭性并采取上述措施后，拟建项目的无组织非甲烷总烃逸散量将会减少，经预测其对环境空气影响较小。根据原料气组分分析，本工程原料气中不含硫化氢，对环境空气影响很小，为防止后期油田开采中原料气组分变化，本次建议预留脱硫撬位置。综上，评价认为采取的措施可行。

（2）正常火炬燃烧和非正常工况下放空废气

①正常火炬燃烧：主要采用井口放空工艺井场的伴生气处理，产生的伴生气由于产量小，拉运或者管线输送的经济可行性不高，因此选择采用火炬燃烧的方式进行处理。伴生气直接排放产生的温室效应远大于燃烧处理后的温室效应，采用直接燃烧的方式合理可行。

②非正常工况下放空废气：

本工程非正常工况下放空包括两部分：检修放空和超压安全放空，检修放空即设备检修维护时原料气进行放空，超压安全放空即整套生产装置内部气体压力超过设定压力时，将部分原料气进行放空，采用放空火炬或者燃烧罐进行燃烧处理后放空。为了最大程度降低放空系统废气对环境的影响，检修放空和超压放空时，尽量选择天气晴朗且风较大的天气进行，易被稀释扩散。项目所在区域位于油区，较为空旷，影响范围有限，对大气环境的影响较短，放空完毕，影响很快消除，对周围环境产生影响较小。

本工程运营期废气采用以上方式处理后，对大气环境的影响大大减少，且能减少伴生气的无组织排放，减少挥发性有机物的散排，采用以上方式处理后，环境治理效果和经济技术均可行。

6.2.3退役期废气防治措施

（1）运输车辆使用符合国家标准的油品。

（2）在闭井施工操作中应做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散；尽量避开大风天气进行作业。

（3）退役期封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的烃类泄漏。

综上所述，采取的大气环境保护措施是可行的。

6.3废水防治措施

6.3.1施工期废水防治措施

（1）施工期生活污水依托油区内生活区的废水处理设施，项目不在施工现场产生生活污水。

（2）项目施工过程中产生的施工废水和试压废水，施工废水采用简易沉淀池收集沉淀，并在池底敷设防渗布，经沉淀处理后的上清液用于施工过程中洒水抑尘，无废水外排；试压废水经简易沉淀池或临时沉淀桶沉淀后，回用于洒水抑尘，无废水外排。

（3）施工机械检修期间，地面应铺设塑料布，及时回收废机油，防止废油落地，污染土壤和地下水。严格按照《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013）设计及施工，合理安排管道施工时序和施工工艺的情况。管道应埋设于最大冻土深度以下且应有足够的埋设深度。

（4）加强分区防渗管理，方案如下表6.3.1-1。

表6.3.1-1   项目分区防渗方案

| 防渗分区 | 防渗技术要求 | 新增防渗区域 | 防渗方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s | 排污罐、站内含油管线 | 防渗膜+混凝土 |
| 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s | 气液分离器、CNG回收装置等工艺装置区、环保厕所 | 防渗膜 |

采取了上述措施后，施工期废水可以得到有效治理，措施合理可行。

6.3.2运营期废水防治措施

6.3.2.1地表水废水防治措施

（1）生产废水

项目采出液经CNG回收装置的脱水撬脱水后产生一定量的分离废水，其污染物成分主要为石油类，经井场内的排污罐收集后，最终经罐车拉运至红山嘴原油处理站的采出水处理系统处理后回注。

探转采井场井下作业产生的作业废液和洗井废水，经收集后最终经罐车拉运至红山嘴原油处理站的采出水处理系统处理后回注。

红山嘴油田原油处理站包括有采出水的处理及注水的功能。红山嘴原油处理站废水处理的依托可行性分析：

本工程脱水撬产生的废水进入红山嘴油田原油处理站采出水处理系统处理，该系统分为自建系统和第三方处理系统。自建系统采用“压力缓冲+聚结除油+反应沉降”工艺处理常规采出水，处理完后回注油藏，处理能力1300m3/d。第三方处理系统采用“重力除油+气浮+过滤”工艺，可处理非常规与常规采出水，处理完后回注油藏，处理能力2000m3/d。两套系统共计处理规模为1900m3/d，仍有1400m3/d的剩余处理规模。本工程有10个井场会产生脱水撬废水，最大单个井场产生量约为58.4m3/a，本工程一年的废水产生量共约584m3/a（平均约1.6m3/d），占红山嘴原油处理站自建采出水系统（处理规模1500m3/d）的0.107%，占第三方建设处理系统（处理规模2000m3/d）的0.08%，处理量较少，且在该处理站的处理范围内，因此可接受。

探转采井场井下作业产生的废水量为356.12m3/井/a，一般井下作业时间约为35天（按照单井为10.17m3/d），时间较短，产生的废水量转运至红山嘴原油处理站的采出水系统处理，目前采出水处理系统仍有1400m3/d的剩余处理规模。本项目进入红山嘴原油处理站采出水系统的最大水量为11.77m3/d，在剩余处理规模范围内。

本工程脱水撬废水中主要污染物为石油类，井下作业废液和洗井废水主要污染物也为石油类，根据2023年《采油一厂红山嘴油田原油处理站建设工程（变更）竣工环境保护验收调查表》的验收监测报告，采用自建系统处理后的进出水质及达标情况统计如下：

表6.3.2-1   采出水处理系统进出口统计

| 取样地点 | 监测频次 | 分析项目（单位：mg/L，pH无量纲） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 悬浮物 | 含油量 | 硫化物 | 溶解氧 |
| 采出水处理系统进口 | 1 | 8.5 | 112 | 33.8 | <0.01 | 1.74 |
|  | 2 | 8.4 | 118 | 35.3 | <0.01 | 1.81 |
|  | 3 | 8.3 | 106 | 34.9 | <0.01 | 1.8 |
|  | 4 | 8.5 | 110 | 35.8 | <0.01 | 2.03 |
|  | 日平均值 | 8.3~8.5 | 112 | 35 | <0.01 | 1.84 |
|  | 1 | 8.7 | 115 | 36.3 | <0.01 | 1.82 |
|  | 2 | 8.6 | 111 | 34.9 | <0.01 | 1.92 |
|  | 3 | 8.5 | 107 | 35.3 | <0.01 | 1.84 |
|  | 4 | 8.6 | 102 | 36.2 | <0.01 | 1.72 |
|  | 日平均值 | 8.5~8.7 | 109 | 35.7 | <0.01 | 1.82 |
| 采出水处理系统出口 | 1 | 7.9 | 8 | 10.1 | <0.01 | 0.08 |
|  | 2 | 7.8 | 8 | 10.3 | <0.01 | 0.09 |
|  | 3 | 7.8 | 9 | 10.2 | <0.01 | 0.08 |
|  | 4 | 7.9 | 7 | 10.4 | <0.01 | 0.07 |
|  | 日平均值 | 7.8~7.9 | 8 | 10.2 | <0.01 | 0.08 |
|  | 1 | 7.8 | 7 | 10.8 | <0.01 | 0.09 |
|  | 2 | 7.7 | 8 | 10.4 | <0.01 | 0.09 |
|  | 3 | 7.7 | 9 | 10.3 | <0.01 | 0.08 |
|  | 4 | 7.8 | 9 | 10.2 | <0.01 | 0.07 |
|  | 日平均值 | 7.7~7.8 | 8 | 10.4 | <0.01 | 0.08 |
| 执行标准SY/T 5329-2012 | / | / | ≤10 | ≤30 | ≤2 | ≤0.1 |
| 执行标准SY/T 5329-2022 | / | / | ≤25 | ≤30 | / | / |
| 达标情况 | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从上表统计可知，经红山嘴原油处理站采出水自建系统处理后，废水能达到足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）和《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2022）的回注要求。

综上分析，本工程产生的脱水撬废水经井场内的排污罐收集，由于项目脱水撬废水产生量小，在红山嘴原油处理站的采出水处理系统处理的处理范围和处理规模内，处理后的水质能满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2022）的回注要求，因此，本工程脱水产生的工艺废水依托红山嘴原油处理站处理可行。

（2）生活污水

10座CNG回收井场设置有值守人员，产生的生活污水量为5.44m3/d，利用井场内的一体化厕所收集后，定期拉运至克拉玛依第二污水处理厂处理。克拉玛依市第二污水处理厂位于克拉玛依市中心城以南9公里、217国道南侧，该位置处于本工程较中心的地区，根据本工程井场的布局情况，最远拉运距离约为42km（直线），与沙湾市和和布克赛尔蒙古自治县的污水处理厂距离更近，运行距离更近后运输过程产生的风险更小，经济可行性更高。

克拉玛依市第二污水处理厂一期已于2011年年底正式投产运营，处理规模为5万m3/d，二期于2019年12月27日正式商业运营，处理能力为10万m3/d。自此第二污水处理厂总处理能力为15万m3/d，其主要承担克拉玛依市中心城区生活污水集中收集、处理与排放工作，出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。处理后的污水冬季经20公里的外输管线排放至政府指定蓄水点，夏季出水用于周边古海公园景观用水。

根据新疆维吾尔自治区污染源监测数据管理与信息共享公开平台https://www.xjpmic.cn）中的自动监测数据可知，克拉玛依第二污水处理厂的出水水质均能满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准限值。

根据新疆维吾尔自治区污染源监测数据管理与信息共享公开平台的年度报告可知，2024年度废水排放量3399.47万方，处理量平均为9.31万m3/d，仍有5.69万m3/d的剩余处理规模，本工程产生的生活污水量较小约为5.44m3/d，占克拉玛依第二污水处理厂处理规模的很小一部分。

综上分析可知，本工程产生的生活污水经环保厕所收集后，送至克拉玛依第二污水处理厂处理，从运输路线上，经济技术上、污水处理厂的处理规模和处理效果上，均能对本工程产生的生活污水有效处理，因此项目生活污水依托克拉玛依第二污水处理厂处理经济技术可行。

6.3.2.2地下水、废水防治措施

基于前文的地下水环境影响预测和评价，拟建项目在正常工况下，对当地地下水环境影响小；在非正常工况下，对当地地下水环境构成潜在威胁，可能会对地下水水质产生不良影响。因此，为确保当地地下水环境安全，需采取一些保护管理措施。

本次评价结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施。

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制

（1）源头控制

①定期对井场的三相分离器橇、管道、罐体、泵站等设备设施、阀门等进行检查，一旦发现异常，及时采取措施，防止原油“跑、冒、滴、漏”的发生。

②在原油采出、输送的过程中所有工艺流程设计全部为密闭系统，使生产过程密闭化、管道化，并且所有设备、阀门与管线采用法兰连接，管线与管线、管件采用焊接，可有效地控制有害物质排放。

③设备周边应安装泄漏检测装置，当发生泄漏时应与截止阀联动。管线需安装应急截止阀，在发生事故时及时切断事故源。定期开展集输管道泄漏检测。

（2）分区防渗

本工程分区防控措施应参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中污染控制难易程度分级参照表、天然包气带防污性能分级参照表、地下水污染防渗分区参照表相关要求，提出防渗技术要求。

本工程所在区域包气岩性主要为粉质粘土，厚度大于1m，包气带渗透系数约在1.16×10-6cm/s，天然包气带防污性能为“中”，井场正常生产过程中产生主要污染物为石油类，考虑到排污罐发生泄漏后不易发现，其他装置区发生泄漏后易发现；因此将项目拟建的排污罐区、站内采出液/含水原油管线（即站内含油管线）设置为重点防渗区，气体气液分离装置区、CNG回收撬装置区设置为一般防渗区，其他区域设置为简单防渗区。探转采井场沿用勘探时期对采油树、油罐区等区域建设的防腐防渗措施。项目在施工过程中应有专人负责质量控制，并做好施工防渗处理记录，同时施工期间应留存施工影像。

表6.3.2-1  本工程污染防渗区划分

| 工程名称 | 涉及区域 | 类别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井口放空井场 | 气液分离装置区 | 一般防渗区 | 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 单井CNG回收井场 | 气液分离器、CNG回收装置、生态厕所 | 一般防渗区 |  |
|  | 排污罐区、站内含油管线、探转采井场还包括井口区域（含采油树和抽油机）、油罐区 | 重点防渗区 | 防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 上述工程拟建的其他区域为简单防渗区，一般地面硬化即可。 |  |  |  |

（3）污染监控

本工程应建立地下水环境监控体系，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备相应的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248—2022），本次评价在项目上下游设立4口地下水跟踪监测井，以便及时反映运营期整个项目对所在区域地下水环境的污染影响。地下水监测基本要求见表10.3.2-3。

例行监测结果应按项目有关规定及时建立档案，编制地下水环境跟踪监测报告，并定期向油田公司安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

为保证地下水监测工作高效有序运行，必须明确职责、制定相关规定进行管理；具体管理措施和技术措施如下：

①建设单位应指派专人负责预防地下水污染的管理工作；

②建设单位应委托具有监测资质的单位按时、按质、按量完成地下水监测工作，并按要求分析整理原始资料、编写监测报告；

③建立与项目区环境管理系统相联系的地下水监测信息管理系统；

④按突发事故的性质、类型、影响范围、后果严重性分等级制订相应的应急预案，在制定预案时要根据环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，并组织有关部门、人员进行适时演练、不断补充完善预案内容。

（4）应急响应

在制定井站安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故应急措施，并应与其他类型事故的应急预案相协调，并纳入新疆油田公司运营管理单位的应急预案中。地下水应急预案的具体内容如下：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②各部门在应急预案中的职责和分工；

③确定地下水环境保护目标和对目标采取的紧急处置措施，评估潜在污染可能性；

④特大事故应急救援组织状况、人员和装备情况，平常的训练和演习。

（5）污染事故处理

在发现异常或者事故状态下，建议采取如下污染治理措施。

①如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽工作。

⑤依据地下水抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足当地管理要求后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

6.3.3退役期废水防治措施

- 地表水

- 对完成废弃井应封堵，拆除井口装置，截去地下1m内管头，废弃井应根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求进行封井回填；管线清扫确保管线内无残留采出物，管线两端使用盲板封堵，清扫过程中会产生的少量废水，集中收集后送至中国石油新疆油田分公司红山嘴原油处理站采出水处理系统进行处理，处理达标后回注地层，不外排。

- 地下水

- ①源头控制措施

1）清除回收输油管线内残余的原油，彻底清理回收井场内的落地油，避免对浅层地下水造成污染。排污罐废水、管线清管废水拉运至就近联合站采出水处理站进行处理，经处理达标后回注地层用于油田注水开发，无外排。

2）开展报废井排查登记。因报废、未建成或者完成勘探、试验任务的，按照相关技术标准开展封井回填。对已经造成地下水串层污染的，对造成的地下水污染进行治理和修复。

- ②过程控制措施

1）在采油设备拆除过程中，地面铺设防渗材料，减少落地油对地下水的污染。废弃输油管线进行内部清洗，防止管道内残留的油类污染地下水。

2）废弃井每年至少巡检1次，并记录巡检资料，防止发生油水串层及跑冒油，污染周围地下水环境。

6.4噪声防治措施

6.4.1施工期噪声防治措施

（1）在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备要经常检查维修，对噪声较大的设备采取基础减振措施。

（2）加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。

（3）加强施工组织管理，提高施工机械化程度，缩短工期，在满足施工作业前提下，合理布置噪声施工机械位置。

（4）严格操作规程，加强施工机械管理，合理控制高噪声机械运行时段，尽量避免夜间施工，降低人为噪声环境影响。

采取了上述措施后，施工期噪声可以得到有效控制，措施合理可行。

6.4.2运营期噪声防治措施

营运期主要对井口放空工艺的井场和单井CNG回收的井场内产生噪声的设备进行噪声防治。

（1）优化设备选型、合理布置声源，优化井场合理布局，将噪声较大的设备尽量布置在远离厂界位置；

（2）CNG回收装置内包括有分子筛脱水橇、缓冲罐橇、CNG压缩机橇、空气压缩机橇、火炬除液器橇等，回收装置内设置为大型的箱体装置区，可达到建筑隔声的效果，同时对CNG回收装置进行基础减震。

（3）压缩机天然气CNG加气柱等设备基础设橡胶隔振垫，以减振降噪。

（4）定期对设备进行维修保养，避免设备传动部件在无润滑油条件下运转。

（5）在距离居民较近的中佳905、中佳131、中佳141和金230井的四周，加强与周边居民的沟通协调，减少对居民的影响。

（6）井下作业时，设置临时围挡，减少厂界噪声的影响。

采取以上的噪声措施后，在厂界处达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，居民处能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，故本工程采取的噪声控制措施技术经济合理可行。

6.4.3退役期噪声防治措施

（1）选用低噪声机械和车辆。

（2）加强设备检查维修，保证其正常运行。

（3）加强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛。

综上所述，采取的噪声污染防治措施是可行的。

6.5固体废物防治措施

6.5.1施工期固体废物防治措施

（1）施工期产生的土石方在施工过程中进行分层开挖，分类分层堆放，施工结束后，全部回填，无多余土石方废弃。

（2）项目施工产生的建筑垃圾尽可能回收后交给相应的物资回收单位进行回收，无法回收的送至当地建筑垃圾填埋场填埋。

（3）废焊条、焊渣放入回收容器中，施工结束后集中回收处置。

（4）防腐材料废包材及沾染物、机械废油及含油棉纱采用专门的收集桶，油漆和粘胶的沾染物及废包材、水性环保漆的废包材分别收集后，交给有相应危险废物处理资质的单位处理。

（5）运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。

（6）施工过程中不产生生活垃圾，施工人员均依托油区基地进行生活。

（7）施工结束后，井场废物全部进行清理，对可回收物优先回收处理，做到“工完、料尽、场地清”。

在采取上述污染防治措施后，可有效将施工期固体废物不利影响控制在最低程度和范围内，防治措施可行。

6.5.2运营期固体废物防治措施

（1）危险废物收集处理处置情况

运营期固体废物主要为生活垃圾、脱水撬废分子筛、保养检修废油、废含油棉纱等。

①生活垃圾

本工程单井CNG回收井场设置有人员值守，产生的生活垃圾经站内垃圾桶收集后，交给当地环卫部门统一收集处置。

②危险废物

包括运营期脱水撬废分子筛、保养检修废油、废含油棉纱、非正常情况下含油污泥、井下作业废防渗材料、清管废渣、清罐底泥等。本工程含油的脱水撬废分子筛、废含油棉纱采用专用的密闭袋收集，保养检修废油、清管废渣、清罐底泥及含油污泥等采用专用的危废暂存桶收集。同时增加巡井频次，严密监控各个井场的运行情况，一旦发现非正常情况立即进行维修更换，并处理泄漏含油污泥。项目产生的危险废物通常由重油公司四区和六区的专业人员在维修保养过程中拆卸更换后及时送至重油开发公司危险废物临时贮存点。再定期交给具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

重油公司的危险废物临时贮存点位于白碱滩，位于本工程伴生气治理井站的北侧，与该危险废物临时贮存点距离最近为金龙42，距离约为23km，最远为沙探001井，约为74km，总体距离较近，便于运输。

该运输路径在输送过程中不可避免地穿越玛纳斯河，由于玛纳斯河本身河床不宽，因此在运输过程中做好相关运输管理，对玛纳斯河无影响。

（2）依托重油开发公司危险废物临时贮存点暂存可行性分析

在定期交给危险废物公司处置前，依托重油开发公司危险废物临时贮存点暂存。该危废贮存点包括一座640m2的钢架结构危险废物储存棚和1座1011.93m2的地上半敞开式危废贮存场。设计最大暂存规模为含油污泥收集量约为5000t，交由克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司进行处理；沾油固废收集量约为30—60t，废离子交换树脂收集量约为40—50t，废化学收集量约为150—300kg，交由克拉玛依沃森环保科技有限公司进行回收处理；废机油桶收集量约为50个，交由厂家回收处理。

重油开发公司危险废物临时贮存点的贮存棚四周均为钢砼挡墙和防尘网，贮存场四周均为钢砼挡墙，均设置彩钢板顶棚，采用非织造布复合土工膜（二布一膜）和C35混凝土石砼进行基础防渗，具备防风、防雨和防晒措施，防渗符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。建设了1座25m3的渗滤液收集池及消防、监控等配套设施。该危废贮存点的周转频次一般为半年一次，但根据当年生产情况具体调整，3～4个月转运一次。

图6.5.2-1     重油开发公司危险废物临时贮存点

本工程产生脱水撬废分子筛、保养检修废油、废含油棉纱属于该危废暂存点收集暂存的类型，且本工程的暂存量较小，结合项目的产废周期，且通过加快危废贮存点的暂存频次和转运频次，能满足本工程危险废物的暂存。

综上分析可知，本工程依托重油开发公司危险废物临时贮存点贮存后，再送至克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司和克拉玛依沃森环保科技有限公司处理处置可行。

（3）危险废物管理要求

危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求，相关资料存档备查。具体如下：

①危险废物收集过程污染防治措施

在危险废物收集过程中应采取以下防治措施：

a危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

b危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

c危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

d在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

e危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：各类危险废物使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；容器上必须粘贴符合标准的标签，标签信息填写完整翔实；盛装危废后的废包装桶及时转运至处置场所进行处置；盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置；在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨等其他防治污染环境的措施。

②危险废物的收集作业应满足如下要求：设置作业界限标志和警示牌；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；收集时应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；收集过危险废物的容器、设备、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保使用安全。

③危险废物贮存污染防治措施

本工程产生的危险废物临时贮存在重油开发公司危险废物临时贮存点，该危险废物临时储存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，危险废物暂存场所运营管理要求：危险废物存入危险废物暂存场前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物暂存场状况，及时清理暂存场地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；作业设备及车辆等结束作业离开危险废物暂存场时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

④危险废物的运输

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；在委托运输协议中应明确双方的义务和责任；危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令[2005年]第9号）、JT617以及JT618执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志；危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

⑤按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）等有关规定，对危险废物的容器和包装物设置危险废物识别标志。

⑥重油开发公司已按照年度建立了完善的危险废物管理计划，并定期向生态环境主管部门上报备案，项目建成后总体按照既定计划进行危险废物管理。重油开发公司已建立了污染环境防治责任制度，建立了危险废物产生、收集、贮存、处置等全过程的污染环境防治责任制度；

⑦运营单位应根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》有关要求制定包含本工程的危险废物管理计划，并及时在线填报危险废物管理计划；计划内容主要包括基本信息、过程管理（危险废物产生、转移及利用处置环节）、上年度计划实施情况回顾等内容，并建立危险废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息；鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）建立危险废物管理台账，危险废物产生环节，按照每个容器、包装物如实记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险服务设施编码等；危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。危险废物委外处置环节，应记录委外处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置数量、计量单位、处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。记录保存时间原则上应存档5年以上。并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

⑧运营单位应建立危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的有关规定办理电子危险废物转移联单，并建立危险废物管理电子台账。

⑨运营单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容或未经安全性处置的危险废物；危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

⑩建设单位应与有相应危险废物处理资质的单位签订处置协议，协议中约定处置方应依法合规处置危险废物，处置完毕后报告委托方。

以上措施符合固体废物处置“减量化、资源化、无害化”原则

6.5.3退役期固体废物防治措施

（1）地面设施拆除、清理等工作中会产生废弃管线、废弃建筑残渣，应集中清理收集。管线外运清洗后可回收利用，废弃建筑残渣外运至当地建筑垃圾填埋场，不得遗留在场地内影响土壤环境质量。落地油等则收集后交给有危险废物处理资质的单位处置。

（2）运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。

（3）对完成废弃井应封堵，拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后清理场地，清除各种固体废弃物，植被主要靠自然恢复。

6.6土壤防治措施

6.6.1施工期土壤防治措施

（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。

（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。尤其注意避免碾压永久基本农田，以免对农田土壤造成扰动或污染影响，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。

（3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。

（4）项目区地处风蚀区，施工期需严格落实各项水土流失防治措施，施工完毕后通过对临时占地采取土地平整和防沙治沙措施，地表基本可免受水土流失。

（5）植被覆盖度高的区域，局部降低作业带宽度，施工结束后，及时采取撒播草籽等措施，恢复原地貌；施工土方全部用于管沟回填，开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

（6）土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；在施工过程中，不得随意碾压项目区内其他固沙植被。

（7）施工过程中施工机械简单维护前，敷设塑料布，设置的临时简易沉淀池也敷设有防渗膜，减少施工废水和废油等对土壤的污染。

项目施工期采取以上土壤保护措施，对土壤环境影响大大减小，采取的土壤保护措施可行。

6.6.2运营期土壤防治措施

拟建项目土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

（1）源头控制措施

从生产过程入手，在工艺、设备、管道等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低含油废水和天然气泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置。

①定期检查井场站控系统，确保压力、控制器、报警器等信号能正常上传，以保证发生泄漏时能及时报警、切断阀门，减少泄漏量。

②选用耐腐蚀性能、抗老化性能、耐热性能、抗冻性能及耐磨性能好的设备，防止设备腐蚀穿孔，降低新增环境风险事故的发生概率；加强对井场和CNG回收处理装置的巡检及检维修。定期巡检，确保阀门连接处、各类管线的腐蚀情况的检查，避免因老化、腐蚀等导致泄漏情况发生。

③含油废水暂存在排污罐中，再定期由罐车拉运至红山嘴原油处理站采出水系统处理。运营期间加强对排污罐罐体检查及防渗措施检查，防止因罐体破损或防渗层破裂导致泄漏情况发生。

④采出液输送管材要求采用《石油天然气工业用非金属复合管第2部分：柔性复合高压输送管》（SY/T6662.2-2020）柔性复合管，由内衬层、增强层、外保护层等多层结构组成，内层为高分子聚合物层，外保护层为耐受腐蚀、磨损和机械损伤的聚合物层。

⑤值守人员产生的生活污水经一体化厕所收集后定期送至克拉玛依第二污水处理厂处理。生活垃圾由收集桶收集，收集桶防雨、防晒设置，定期由当地环卫系统收集处理。

⑥维修和更换产生的危险废物都不在井场内暂存，由重油开发公司专业人员收集后送至重油开发公司危险废物临时贮存点建设暂存后再定期送至相应的危废处理单位处置。

（2）过程控制措施

根据本工程特点，从垂直入渗途径，采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施保护土壤环境。

本工程的分区防渗措施具体措施详见6.3.2.2章节地下水污染防治措施。

（3）跟踪监测

为了及时准确掌握评价范围内土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，需要针对性开展土壤环境跟踪监测。依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）跟踪监测原则及要求，对于一级评价建设项目，跟踪监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近，监测指标应选择建设项目特征因子，每3年内开展1次；对于二级评价建设项目，跟踪监测点位应布设在重点影响区，监测指标应选择建设项目特征因子，每5年内开展1次。生态影响型的建设区域，跟踪监测在农作物收割后开展。

结合环境管理对监测工作的需要，拟建项目应选择具有相关资质的监测机构和人员进行监测，监测的指标按国家现行的检测标准进行检测。本次评价土壤跟踪监测因子及点位设置、监测频次等土壤环境管理和监测内容详见本报告10.3监测计划章节。

（4）土壤污染应急响应

项目建设运营期发生泄漏或可能发生外溢事故时，应提前安排调度罐车对废水进行外运回用处理。泄漏进入耕地、林地的，应堵住井场的缺口，挖坑收集，防止流入地表水污染水体。对受污染土壤表层土进行剥离收集安全处置。对耕地和林地造成的经济影响进行补偿，避免造成环境纠纷。发生事故后应及时通报当地生态环境部门，并积极配合生态环境部门抢险。

6.6.3退役期土壤防治措施

（1）工程施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，清运至当地建筑垃圾填埋场进行填埋处理。井场设施拆除等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集。

（2）清理场地，清除各种固体废弃物，自然植被区域自然恢复。

（3）运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。

（4）对进入退役期的设施进行土壤隐患排查，如发现污染场地，还应进行土壤污染修复。

6.7水土保持措施和防沙治沙措施

6.7.1水土保持措施

部分井场位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市和和布克赛尔蒙古自治县，属于自治区级水土流失重点治理区II2天山北坡诸小河流域重点治理区。区域气候干燥，风力强大，地表土质疏松干燥，区域大部分土壤表层为砂砾石砾石所覆盖，植被分布稀疏，属于典型荒漠生态系统。根据现场调查，在植被遭到破坏的区域，在自然条件下很难得到恢复。由于受区域土壤、水分等条件的限制，本工程进行植被恢复在经济技术条件下将很难实现，应加强水土保持综合治理工作。

（1）工程防治措施

本工程水土流失主要发生在施工期，在工程措施中，要限制施工作业扰动范围，开挖出的土按表层及深层分开堆放。下管后深层土填入下层，表层土覆于上层，管沟回填后需先进行严格的整治，对局部高差较大处，由铲土机铲运土方回填，开挖及回填时应保证地面相对平整，压实度较高的采用推土机的松土器进行耙松。精细平整过程中不仅要保证土地再塑，而且要稳坡固表，防止水土流失。

①管线施工时要特别注意保护原始地表与天然植被，应划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字型作业方法，走统一车辙，避免开辟新路，以减少风沙活动。

②管沟挖、填方作业应做到互补平衡，道路及埋地污油罐建设产生的弃方不得随处堆放，应合理利用，如建设管堤、周边场地调高等。

③管沟回填应按层回填，以利施工带土壤和植被的尽早恢复。回填后应予以平整、压实，以免发生水土流失。

④施工结束后，做好施工迹地的恢复工作，应结合地形修整成一定形状，与周围环境相协调。

（2）水土保持管理措施

对工程措施的管理要纳入生产管理计划之中，专业人员负责施工设计和技术指导，在责任范围内建立相应的管理措施。根据《中华人民共和国水土保持法》，在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开展可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。

①施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶。由专人监督负责，以防破坏土壤和植被。

②严禁在大风、大雨天气下施工，特别是深挖和回填等作业。

③建设项目主管部门应该积极主动加强水土保持管理，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。严禁施工材料乱堆乱放，不随意乱采乱挖沿线植被。

④对施工迹地恢复平整，以减少区域水土流失量的增加。

⑤加强施工期管理，加速建设进度，减少施工期水土流失的产生；同时在施工期间，应提前制定严密的交通管理措施。

⑥禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等（根据现场勘查，项目评价范围内无发菜、虫草、甘草、麻黄）。

6.7.2防沙治沙措施

本工程井场利用已有井场建设，主要是管线建设的用地属于《新疆第六次沙化监测报告》中的沙化土地。本工程在防沙、治沙方面，要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源。建设单位应严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》和《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定，执行以下防沙治沙防治措施：

（1）大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

（2）施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。

（3）严格控制各项工程作业面积，井场永久占地范围内用砾石铺垫，道路采用砂石路面结构，所有车辆尽量走统一车辙，避免开辟新路，以减少风沙活动。

（4）加强对野生植物的保护，严禁破坏梭梭等受保护的优良固沙植被；加强运营期管理，严禁随意开设巡检道路，防止因人为扰动而加剧项目区沙化程度。

（6）优化施工组织，避免在大风天气进行土方作业。缩短施工时间，管线施工作业时应分段作业，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，挖方全部回填，管廊上方土方平整压实；管线施工产生的临时堆土采用防尘网苫盖。

（7）项目采油井场及集输管线在选址选线阶段尽量选择在植被稀少或荒漠的区域布点，尽可能避开植物分布密集区域，不占用、不破坏。采取少占地、少破坏植被的原则，缩小施工范围；工程施工结束后采取自然恢复的方式对区域植被进行恢复。

（8）加强工作人员的培训和教育，不随意采挖沿线植被；施工结束后对井场等临时占地进行清理、平整。

6.8环保投资估算

项目总投资3926万元，环保投资约429万元，占总投资的10.93%，见表6.8.1-1。

表6.8.1-1  环境保护投资估算一览表

| 阶段 | 环境 要素 | 类别 | 环保措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生态 环境 | 临时占地、施工建设活动 | ①严格控制占地范围；②开挖时分层开挖、分层回填；③施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实；④永久占地地面硬化；⑤对临时占地进行平整，实施砾石覆盖等措施；⑥对施工期间破坏的植被进行恢复；⑦施工过程中加强对结皮的保护，施工完成后再作业带恢复 | 20 |
|  | 废水 | 施工废水、试压废水 | ①管道试压水经临时建设的防渗沉淀池或沉淀桶沉淀后用于施工现场降尘用水；②施工废水经简易的防渗沉淀池沉淀后回用于洒水降尘。 ③施工人员不在施工现场设置施工营地，施工人员居住在油区生活基地内，生活污水依托生活基地内既有设施，最终由克拉玛依市第二生活污水处理厂处理。 | 5 |
|  | 废气 | 施工扬尘、机械设备尾气等 | ①采取洒水、遮盖等抑尘措施；②采用环保的施工机械，并加强施工机械维护；③控制施工车辆车速，减少扬尘；④采用符合国家环保要求的燃料、防腐材料、焊接材料和焊接设备等 | 8 |
|  | 噪声 | 噪声 | 加强施工管理，采用低噪声设备，合理安排施工时间，定期对施工设备维护保养。运输车辆限速、尽量减少鸣笛。 | 5 |
|  | 固体 废物 | 土石方、建筑垃圾、焊渣、防腐材料等 | ①多余土方用于施工作业带平整及管堤修筑，土石方平衡无弃方。②设置泥浆干化桶，泥浆经干化后循环利用，施工结束后剩余干化污泥，用于回填施工作业带。③生活垃圾依托生活基地内既有设施收集，施工现场产生的生活垃圾在当天施工结束后带离现场。④施工废料尽量回收利用，不可利用的送至当地建筑垃圾填埋场填埋处理。⑤施工过程中产生的废油、含油棉纱手套、防腐材料等采用专用收集桶收集后，送至有相应危废处理资质的单位处置 | 20 |
| 运 营 期 | 生态 | 施工阶段占地 | 定期巡管巡场，并进行维护保养，继续做好施工地的地表恢复工作，培训巡检人员相关环境保护知识，更好地保护沿线植被 | 10 |
|  | 废气 | 燃气发电机废气、燃烧伴生气、井场无组织废气 | ①正常情况下采用高密闭集输工艺，加强巡检、设备维护等，减少无组织排放；②经气液分离后，对伴生天然气进行燃烧放空，最后经15m高的火炬排放；③燃气发电机低氮燃烧后经自带排气筒排放； | 130 |
|  |  | 事故或非正常情况废气 | 利用井场内、五区南转油站和克83接转注气站的放空火炬系统进行燃烧放空或燃烧罐进行燃烧 | / |
|  | 废水 | 脱水撬废水、生活垃圾 | ①CNG回收处理产生的废水，暂存在1座5m3 的排污罐（排污罐）内，定期送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注；②建设环保厕所，对员工的生活污水收集后，定期输送至克拉玛依第二污水处理厂统一处理；③探转采井场的井下作业废液、洗井废水收集后送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注 | 28 |
|  | 噪声 | 运行设备 | 选用低噪声设备，对机泵等设备采用基础减振，井场合理布局，并定期进行机械设备保养。 | 4 |
|  | 固体 废物 | 废分子筛、废油、非正常情况含油污泥、生活垃圾等 | 危险废物：主要为废润滑油、废机油、废含油棉纱、废分子筛、清管废渣、清罐底油、井下作业废防渗材料等，收集后委托有相应危险废物处理资质的单位处置。 生活垃圾：采用垃圾箱收集暂存后，定期送至当地指定的市政环卫部门统一收集处理 | 20 |
|  | 土壤和地下水防范措施 |  | 分区防渗依托各井场已有的防渗措施外，同时新增对CNG回收井场内排污罐及站内含油管线等区域进行重点防渗，探转采井场沿依托现有井口区域、油罐区域的重点防渗设置，要求防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；气液分离器、CNG回收装置等工艺装置区、环保厕所等其他区域为一般防渗，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域为简单防渗。设置地下水和土壤的监控点，定期进行例行监测。 | 50 |
|  | 环境风险 |  | 设置放空系统、放散管或点火罐等事故应急措施，在事故情况或非正常情况下进行处理；工艺装置安装自动控制装置；制定突发环境事件应急预案并进行演练；设置灭火器、可燃气体探测器、火灾报警设施和视频监控系统等。 | 10 |
| 退役期 | 固体 废物 | 井场及管线拆除的建筑垃圾、落地油 | 建筑垃圾清运至当地建筑垃圾填埋场，落地油收集后交给有危险废物处理资质的单位处置 | 24 |
|  | 废水 | 管线设备清扫尾水、排污罐废水 | 排污罐废水、清管废水收集后由罐车拉运至周边联合站采出水处理系统处理，满足标准后回注 | 1 |
|  | 生态 恢复 | 临时占地和永久占地 | 完工后迹地清理并平整压实、施工临时占地和永久占地释放后植被和土壤的恢复 | 50 |
|  | 地下水和土壤 |  | 拆除采油设备，清除回收集油管线及其内部残油，敷设防渗材料，定期巡检 | 计入主体 |
| 环境管理 |  | 环境监理 | 防渗措施落实情况；严格监督各项环保措施落实情况，确保各项污染防治措施有效实施 | 20 |
|  |  | 环境监测 | 生态环境、土壤和地下水跟踪监测 | 24 |
| 合计 |  | / |  | 429 |

7环境风险评价

根据环境风险评价等级和评价范围判定，本工程环境风险潜势综合等级为“Ⅰ”，按环境风险潜势综合等级确定本工程环境风险评价等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），简单分析评价内容主要包括评价依据、环境敏感目标概况、环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求和分析结论。

7.1评价依据

7.1.1风险调查

本工程涉及的风险物质主要为伴生气（天然气）、压缩天然气（CNG）、采出液（原油）和脱水撬废水（含油）。CNG的主要成分为甲烷，油类物质主要为采出液，含有大量的原油，以及脱水产生的废水。各类风险物质主要存在于伴生气处理装置设备、管线、槽车、排污罐中。

因此确定的风险单元主要为站外的21管线和42个井场（不包括接入现有集输系统和集中CNG回收的井场）。

7.1.2风险潜势初判及评价等级

根据前文2.5.5环境风险等的判断，本工程接入现有系统工艺和集中CNG回收工艺中管线风险物质与临界量比值q/Q最大为0.027，为克044_H～克83接转注气站风险单元。单井CNG回收的井场q/Q=0.713，单个放空井场中最大q/Q=0.0001，均小于1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定本工程环境风险评价等级为简单分析。

7.2环境敏感目标

本工程管线200m范围内均无人口居住，58043、金217、金222、金223_H、金龙2、和丰9、和探1、金砂1、克842、玛湖14、玛湖28、玛湖45、玛湖5、玛湖8、沙探001、中佳17、中佳9、KHW804、克843H、金228_H、中佳905、克029、克202、和探101、玛湖286、金213、金龙42、金龙51、50061、50078、50032、50045、50047、50087、50088井、克76、50022、50024、50026、50067、50051、50080、50009、50036、50019、50029、克001井、金227、拐17、拐171等井场的5km范围内均无人口分布。

金龙114、金230、中佳15、中佳151、中佳152、中佳9、中佳905、中佳143、沙探001等井口在5km范围内有人口分布。

表7.2.1-1   环境空气5km范围内敏感目标统计

| 序号 | 井场 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 最近距离/m | 属性 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金龙114 | 农业示范区 | 西 | 964 | 居住 | 约90人 |
| 2 | 金230 | 居民散户2 | 西南 | 116 | 居住 | 约20人 |
| 3 | 中佳15 | 小拐国营牧场居住区 | 西 | 2431 | 居住 | 约270人 |
|  |  | 小拐镇 | 南 | 3650 | 居住 | 约200人 |
|  |  | 黑沙包村 | 东南 | 3183 | 居住 | 约80人 |
| 4 | 中佳151 | 小拐国营牧场居住区 | 西 | 3208 | 居住 | 约270人 |
|  |  | 小拐镇 | 西南 | 2835 | 居住 | 约200人 |
|  |  | 黑沙包村 | 东南 | 2041 | 居住 | 约80人 |
| 5 | 中佳152 | 小拐国营牧场居住区 | 西南 | 1853 | 居住 | 约270人 |
|  |  | 黑沙包村 | 东南 | 4788 | 居住 | 约80人 |
| 6 | 中佳9 | 黑沙包村 | 南 | 1893 | 居住 | 约80人 |
|  |  | 小拐国营牧场居住区 | 西 | 4898 | 居住 | 约270人 |
| 7 | 中佳905 | 黑沙包村 | 南 | 86 | 居住 | 约80人 |
|  |  | 小拐镇 | 西南 | 4387 | 居住 | 约200人 |
|  |  | 路北村 | 南 | 4538 | 居住 | 约300人 |
| 8 | 中佳143 | 黑沙包村 | 西 | 4931 | 居住 | 约80人 |
| 9 | 沙探001 | 团结新村 | 北 | 1090 | 居住 | 约600人 |
|  |  | 水库村 | 北 | 4148 | 居住 | 约200人 |
| 10 | 中佳131 | 居民散户1 | 东北 | 43 | 居住 | 约5人 |
| 11 | 中佳12 | 居民散户4 | 西北 | 118 | 居住 | 约12人 |
|  |  | 居民散户3 | 东南 | 105 | 居住 | 约4人 |
|  |  | 水库村 | 西南 | 4239 | 居住 | 约200人 |

建设项目环境敏感特征见表7.2.1-1。

表7.2.1-1  设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金龙114 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 90 |
|  | 金230 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 中佳15 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 550 |
|  | 中佳151 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 550 |
|  | 中佳152 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 350 |
|  | 中佳9 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 350 |
|  | 中佳905 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 280 |
|  | 中佳143 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 沙探001 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 800 |
|  | 中佳131 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 中佳12 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 216 |
|  | 每公里管段200m范围内 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 每公里管段人口数（最大） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 水环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | / | / | / |  |  | / |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 敏感目标特征 |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |  |
|  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地下水 | 序号 | 敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  | / | / | 不敏感G3 | Ⅲ类 | D1 |  | / |  |
|  | 地下水环境功能敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |  |

7.3重油公司现有环境风险回顾性分析

7.3.1潜在危险因素

重油公司涉及的危险化学品为企业涉及易燃、易爆、有毒的危险化学品主要为原油、伴生气和硫化氢，环境风险事故下次生污染物SO2、CO。除上述危险化学品外，还包括生产运行中产生的危险废物，以及应急事故处置过程中产生的其他危险废物。

现有工程危险生产设施主要包括采油设备、集输管线、高架罐及多功能罐等，站场内原油储罐区等主要危险特征为原油泄漏、火灾爆炸

7.3.2重油公司主要风险类型

根据油田开发特点，将采油厂分成采油、井下作业工程、输送过程、站场四个功能单元。对这四个功能单元进行危险性识别，见表7.3.2-1

表7.3.2-1  油田危险性识别表

| 序号 | 功能 单元 | 主要事故类型 | 环境风险 物质 | 产生原因 | 危险性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下作业过程 | 井喷 | 原油、伴生气 | 射孔施工中，若压井液失衡，未采取防喷措施或防喷装置损坏，抢喷工具和配件未准备好，抢喷失败等原因导致井喷；试井作业时未安装井控装置、违章操作等导致井喷。 | 油井井喷后会有大量的油气逸散到外环境中，对周围的环境质量造成较大的影响，造成燃烧爆炸事故。 |
| 2 | 井场拉油罐 | 泄漏、火灾爆炸 | 泄漏：原油、伴生气 火灾爆炸次生物质：SO2、NOx、CO | 原油未及时拉运造成冒罐；单井拉油罐因腐蚀等原因泄漏。 泄漏的原油、伴生气遇点火源发生火灾、爆炸事故。 | 造成土壤、生态环境、大气环境污染。 |
| 3 | 罐车拉运 | 原油泄漏、火灾爆炸 | 泄漏：原油、伴生气 火灾爆炸次生物质：SO2、NOx、CO | 输送过程中，车辆发生事故，原油泄漏。 泄漏的原油、伴生气遇点火源发生火灾、爆炸事故。 | 造成生态环境、土壤环境、大气环境污染，若进入水体可造成水体污染。 |
| 4 | 站场 | 泄漏、火灾爆炸 | 泄漏：原油、伴生气 火灾爆炸次生物质：SO2、NOx、CO | 设备、管线等因腐蚀、施工质量等原因发生破裂造成原油、污水泄漏。 泄漏的原油、伴生气遇点火源发生火灾、爆炸事故。 | 造成生态环境、土壤环境污染、大气污染，若进入水体可造成水体污染。 |
| 5 | 集输管线 | 泄漏、火灾爆炸 | 泄漏：原油、伴生气 火灾爆炸次生物质：SO2、NOx、CO | 管线等因腐蚀、施工质量等原因发生破裂造成原油、污水泄漏。 泄漏的原油、伴生气遇点火源发生火灾、爆炸事故。 | 造成生态环境、土壤环境污染、大气污染，若进入水体可造成水体污染。 |
| 6 | 注水管线 | 泄漏 | 泄漏：含油污水 | 管线等因腐蚀、施工质量等原因发生破裂造成污水泄漏。 | 造成生态环境、土壤环境污染、大气污染，若进入水体可造成水体污染。 |

7.3.3现有的风险防范措施

7.3.3.1井下作业风险防范措施

（1）设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守井下作业的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。

（2）严格执行《中国石油天然气集团公司石油与天然气井下作业井控规定》，进一步加强井控工作。在日常管理中，完善管理制度，加强管理和监督：各油田企业的技术负责人应全面负责井下作业的井控技术管理及措施的研究制定工作，从设计开始加强井控各环节的技术管理；建立健全井控管理体系和井喷事故责任追究制度。同时加强人员培训，全面提高现场人员素质：从事井下作业设计、指挥、管理（监督）和操作的各层次、各岗位人员应参加井控培训，做到持证上岗；建设方派驻现场的专业监督人员或建设方指定的施工作业单位的负责人，负责组织、协调现场施工队伍和相关协作方工作人员进行现场防喷演习和应急预案演练。

（3）井场设置明显的禁止烟火标志；井场电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。

（4）按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材。

（5）井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。

（6）每一次井下作业施工前，必须对高压汇管进行试压，试压压力大于施工压力5MPa，施工后必须探伤，更换不符合要求的汇管。

（7）井下作业时应保证井控装置完好并正确安装，防喷器、防喷器控制系统等使用过程中，作业队要指定专人负责检查与保养，保证井控装置处于灵活可靠状态。所有井控装备及配件必须是经集团公司有关部门认可的生产厂家生产的合格产品。

（8）井下作业时要求带罐操作，最大限度避免落地原油产生，事故状态下无法收集的落地原油及侵染土壤等含油污泥交由有相应危险废物处理资质的单位回收、处置。

（9）在含H2S的油气井进行井下作业施工时，严格执行《硫化氢环境井下作业场所作业安全》（SY/T 6610-2017）和《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）中相关规定。要准备一定数量的便携式H2S及有毒有害气体监测仪，每天应由值班干部检查上述设施完好情况并有记录，作业队要配备一定数量的正压式呼吸器及备用气瓶，并摆放在清洁、卫生、能迅速取用的安全位置。根据硫化氢含量情况设置现场警示标志。

（10）重油公司编制了《重油公司喷突发事件专项应急预案》，施工单位在含硫化氢的油气井进行井下作业时，应编制含H2S等有毒有害气体的油水井应急预案。

7.3.3.2站场风险防范措施

（1）平面布局科学合理：平面布置中尽量将火灾危险性相近的设施集中布置，并保持规定的防火距离；将全场内的明火点控制到最小，并布置在油气生产区场地边缘部位；有油气散发的场所布置在有明火或散发火花地点的当地全年最小频率风向的上风侧。

（2）在建、构筑物区域内设置接地装置，必要时可加装消雷器。工艺设备、塔、架等设置防静电接地装置；变压器等采用避雷器作为防雷保护。

（3）按规定配置齐全各类消防设施，并定期进行检查，保持完好可用。

（4）站场内的装置区、泵房等均为爆炸火灾危险区域，区域内的配电设备均应采用防爆型；根据各建筑物的不同防爆等级采取相应的防爆措施。

（5）在可能产生易燃易爆介质泄漏的地方，设置可燃气体检测报警器，以便及时发现事故隐患。

（6）优化站场自动化控制系统和紧急停车联锁系统，采用电脑自动监测和报警机制，根据压力变化对事故风险迅速作出判断，并及时报告并采取合法程序进行事故控制。

7.3.3.3管道风险防范措施

（1）油田石油工艺管道和输油管道所采用的钢管和管道附件的材质选择应根据使用压力、温度和介质的物理性质等因素，经技术经济比较后确定，采用的钢管和钢材应具有良好的韧性和可焊性；用于管道上的钢管，应符合GB/T 9711、GB/T 6479、GB/T 8163等相关规范要求。材料生产单位，应按相应标准的规定提供材料质量证明书；管道选用的阀门应符合GB4981、GB12234、GB12237、GB12241、GB/T12252等标准的要求；管道强度试验和严密性试验应按设计图纸执行，强度试验的介质宜采用水。

（2）严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收；集输管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。

（3）在集输管线的敷设线路上应设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。

（4）按规定进行管道的定期检验、保养，及时更换易损及老化部件，防止油气泄漏事故的发生。

其中定期检验分为外部检验和全面检验。外部检验除日常巡检外，一年至少一次，由使用单位专职人员进行。全面检验每五年一次，由中国石油天然气总公司质量主管部门认可的专业检验单位承担。管道停用一年后再启用，应进行全面检验。若管道多次发生事故；防腐层损害较严重；修理、修复和改造后；受自然灾害破坏；投用超过15 年，全面检验的周期可以缩短。

（5）输油管道的高、低压泄压阀、减压阀和泄压用的安全阀等 各类安全保护设施应保持使用完好，并按规定检测。

（6）输油管道日常管理应按国务院《石油天然气管道保护条例》、国家经贸委《石油天然气管道安全监督与管理暂行规定》的要求执行。应制定管道重点部位、重点管段的应急预案。重点穿跨越管段宜设守卫人员。

（7）加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。

（8）完善各站场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。

（9）在集输系统运行期间，严格控制输送油气的性质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀；定期对管线进行超声检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患； 定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时油气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。

（10）定期对管线进行巡视，加强管线和警示标志的管理工作。

（11）严禁在管线两侧各50m范围内修筑工程，在管线上方及近旁严禁动土开挖和修建超过管道负荷的建筑物。

（12）加强对集输管线沿线重点敏感地段的环保管理，定期进行环境监测。

（13）抢修作业施焊前，应对焊点周围可燃气体的浓度进行测定，并制定防护措施。焊接操作期间，宜用防爆的轴流风机对焊接点周围和可能出现的泄漏进行强制排风，并跟踪检查和监测。

（14）对于突发性管道断裂事故，应立即启动应急预案，采取减少管道原油外泄和防止凝管的应急措施，防止事故扩大和次生灾害。

7.3.3.4天然气泄漏风险防范措施

为了有效地防范天然气火灾和爆炸事故的发生，必须制定事故应急手册，还需要对天然气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握：

（1）在输气管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。

（2）加强明火管理，严防火种进入，在醒目位置设立“严禁烟火”“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入各处理站。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。

（3）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员带自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出的气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气的容器要妥善处理，修复、检验后再用。

7.3.3.5现有突发环境事件应急预案

重油公司现有突发环境事件应急预案取得了备案，备案编号：650204-2023-013-M。目前重油公司各级单位针对重大突发事件及突发环境事件制订有详细的应急演练计划，能够做到定期组织开展应急演练。

7.4环境风险识别

7.4.1主要危险物质及分布

本工程的风险物质主要为伴生天然气和采出液。

表7.4.1-1  伴生气理化性质

| 标识 | 中文名：天然气 | 英文名：Natural gas | CAS号：74-82-8 |  | 危险货物编号：21007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色、无臭气体 |  | 沸点：-160 |  |
|  | 主要用途： | 是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料 |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水 | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃。最大爆炸压力：（100kPa）：6.8 |  |  |  |
|  | 建规火险分级： | 甲 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： | 无资料 |  |  |  |
|  | 自燃温度（℃）： | 引燃温度（℃）：482～632 |  |  |  |
|  | 爆炸限（V%）： | 5-14 |  |  |  |
|  | 危险特性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。其蒸汽遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 稳定性： | 稳定 |  |  |  |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |  |  |  |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、卤素 |  |  |  |
|  | 灭火方法： | 切断气源。不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳 |  |  |  |
| 毒性危害 | 侵入途径： | 吸入 |  |  |  |
|  | 健康危害： | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入： | 脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件 |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护： | 高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器 |  |  |  |
|  | 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜 |  |  |  |
|  | 防护服： | 穿防静电工作服 |  |  |  |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套 |  |  |  |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。 |  |  |  |
| 泄漏处置 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |

表7.4.1-2  采出液（原油）理化性质

| 化学品 名称 | 化学品中文名称 | 原油 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学品英文名称 | Grudl oil |  |  |
| 组成/组分信息 | 烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。主要成分是碳和氢两种元素，分别占83%～87%和11%～14%；还有少量的硫、氧、氮和微量的磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。 |  |  |  |
| 危险 特性 | 危险性类别：第3.2类中闪点液体。侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：液体有强烈刺激性。食入可引起恶心、疼痛和呕吐，引起黏膜水肿和溃疡症状，包括口腔和咽喉灼烧感；较大的剂量可引起恶心、呕吐、麻醉、无力、头晕、呼吸表浅、腹痛、抽搐和意识丧失；可引起心律失常、室颤和心电图改变；可发生中枢神经系统抑制。眼睛接触本品可引起刺激，长期接触引起炎症。皮肤长期或持续接触液体可引起脱脂，伴随干燥、破裂、刺激和皮炎。蒸汽对上呼吸道有刺激性。高温时吸入伤害加重。吸入高浓度蒸气的急性影响是肺部刺激征状，包括咳嗽伴有恶心；中枢神经抑制表现为头痛、头晕、兴奋、视力模糊、反应迟钝、疲乏和共济失调。长时间暴露于高浓度蒸气中可导致麻醉、神志不清，甚至昏迷和死亡。吸入高浓度的油雾可引起油性肺炎。慢性影响：长时间接触可引起支气管炎和肺水肿。长期皮肤接触可造成皮肤干燥、皲裂和发红。影响神经系统、骨髓机能等。环境危害：造成大气，河流，湖泊，海洋，土壤等污染。燃爆危险：易燃。遇到高热，火星或火苗极易引起燃烧爆炸。 |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。静卧、保暖。开始急救前，取出假牙等，防止阻塞气道。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：饮水，禁止催吐。保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。禁止给嗜睡症状或知觉降低即正在失去知觉的病人服用液体。如有不适感，就医。 |  |  |  |
| 消防 措施 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具，穿防静电工作服。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材和泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 接触控制/个体防护 | 工程控制：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其他区域作业，必须有人监护。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。【工程控制】：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。 |  |  |  |
| 理化 特性 | 外观与性状 | 黑色的可燃性黏稠液体 | 蒸气压 | 无资料 |
|  | 沸点 | 自常温至500℃以上 | 闪点 | -6~155℃ |
|  | 熔点 | -60℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于苯、乙醚、三氯甲烷、四氯化碳等有机溶剂 |
|  | 密度 | 相对密度（水=1）0.7365-1.0724 g/cm³ | 稳定性 | 稳定 |
|  | 爆炸极限 | 1.1%~8.7%(V%) | 自燃温度 | 280℃~380℃ |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定。禁配物：氧化剂。 避免接触的条件：高热，火源和不相容物质。聚合危害：不聚合。 分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等有毒烟雾。 |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 有毒。原油中芳香烃以及杂原子化合物具有一定的毒性。 LD50:4300mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料 |  |  |  |
| 生态学资料 | 生态毒理毒性：原油中的芳香族化合物以及杂原子具有一定的毒性。 生物降解性：自然界中的部分厌氧菌，硫化菌以及部分绿色植物能将原油的大部分物质降解。 非生物降解性：原油中的沥青质等高分子物质具有很难的生物降解性。 生物富集或生物积累性： 其他有害作用：温室气体。应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |
| 废弃 处置 | 性质：危险废物。 处置方法：若本产品成为废品，必须由取得许可证的专业工厂进行处理。 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。本产品不可排放于下水道，河流，湖泊，大海等。 |  |  |  |
| 运输 信息 | 运输注意事项：环境密封放置，防止热源和日光暴晒，与强氧化剂隔离。 |  |  |  |
| 法规 信息 | 《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号（自2011年12月1日起施行），中华人民共和国国务院令第645号修订（自2013年12月7日起施行）、《危险化学品目录（2015版）》（自2015年5月1日起施行）。 |  |  |  |
| 其他 信息 | 表格内数据来源于本工程方案提供的物料特性数据、《危险化学品目录（2015版）》和《危险化学品安全技术全书》。 |  |  |  |

伴生天然气中主要为甲烷，甲烷的理化性质详见表7.4.1-3。

表7.4.1-3   甲烷理化性质

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane | CAS号：74-82-8 |  | 危险货物编号：21007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色无臭气体 | 溶解性 |  | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 相对密度（水=1） |  | 0.42(-164℃) |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 相对蒸气密度（空气=1） |  | 0.55 |  |
|  | 分子式 | CH4 | 分子量 |  | 16.04 |  |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） | 53.32(-168.8℃) | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |
|  | 临界温度（℃） | -82.6 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |
|  | 闪点（℃） | -188 | 爆炸上限%（V/V） |  | 889.5 |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 | 爆炸下限%（V/V） |  | 5.3 |  |
|  | 主要用途 | 用于燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |  |
| 危险性概述 | 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中的甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |
|  | 爆炸危险 | 本品易燃，具有窒息性 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗 |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与无氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |
|  | 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂；雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状稀释、溶解。构筑围堰或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 接触控制/个体防护 | 中国MAC（mg/m3） | 未制定标准 |  | 前苏联MAC（mg/m3） |  | 300 |
|  | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工服。 |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |

7.4.2生产设施危险性识别

（1）生产装置风险分析

本工程生产过程中存在由于操作失误、装置损坏、超压、阀门损坏等原因，导致易燃物质泄漏，遇明火造成火灾爆炸的事故以及火灾爆炸事故引起的次生污染。

（2）贮运系统风险分析

①罐区

单个CNG回收井场内1座5m3埋地污油罐。罐体可能因其他外因导致破裂，发生泄漏及火灾爆炸的事故风险。一旦事故发生，逸散出的有害物质会对井场及附近环境产生影响。

②管道

本工程生产过程中采出液采用管道输送至现有的转油站内，若流速过快、易产生静电积聚，可能引发燃烧、爆炸事故。

③油罐

探转采井场内设置有油罐，一般为1—2个，罐体可能因其他外因导致破裂，发生泄漏及火灾爆炸的事故风险。一旦事故发生，逸散出的有害物质会对井场及附近环境产生影响。

④运输

本工程CNG、含水原油均采用罐车运输；脱水产生的含油废水采用罐车拉运至红山嘴原油处理站处理。存在装车设施泄漏和运输过程中交通事故造成设施破损泄漏的事故，一旦发生泄漏，将有可能给事故现场及周边环境带来一定的环境危害和人员伤害。

CNG槽车发生破裂造成天然气泄漏，拉油罐车泄漏也会造成伴生气泄漏，对周围大气环境产生一定的影响，遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。

（3）探转采井场采油过程中套管外返水

固井质量不好、油井表层套管腐蚀或者固井水泥老化等，可能导致水泥环破裂及脱落，最终造成套外返水，可能会穿透含水层污染承压水，对地下水环境造成影响。

（4）探转采井场井下作业时井喷和井漏

井喷主要为原油泄漏，采出液中含有大量原油及其他挥发性有机物，会释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境；原油泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长；原油泄漏进入地表水体，形成油膜，降低水体溶解氧浓度，使水质变差。

井漏主要为井下作业的压裂液等物质泄漏，沿裂缝漏失进入地下水层，污染地下水水质。

（5）污染治理设施风险识别

工艺废气全部得到有效处理，发生大气污染事故性排放的可能性很小，仅在检修或超压状态下会有大量原料气短时间排放，污染周围大气环境。埋地排污罐因破损造成含油废水泄漏会对区域土壤及地下水造成污染。

（6）装卸作业风险

在各物品的装卸过程中，易出现操作不当致使液体外泄。CNG装卸及含水原油装卸过程中，若由于静电措施不当，或由于物料装卸速度过快等产生火花，易发生火灾爆炸。

在装卸作业过程中，造成液体化学品泄漏事故的原因主要有以下几个方面：

①输送管道、阀门等设备选型不当或产品质量不符合设计要求；

②输送管道焊接质量差，存在气孔或未焊透；

③法兰密封不良，阀门劣质而出现内漏，接头变形、渗漏等；

④输送管道系统因腐蚀、磨损而造成管壁减薄穿孔；

⑤槽车状况较差，不符合装载、运输方面的安全要求；

⑥装卸工艺控制系统发生故障，导致误动作或控制失灵等；

⑦作业人员违章作业或麻痹大意，造成管道超压破损、槽车超装溢液或者直接跑液。

7.4.3可能影响环境的途径

本工程主要环境风险影响途径见表7.4.2-1。

表7.4.2-1   本工程环境风险影响途径识别表

| 功能单元 | 事故类型 | 事故原因 | 事故后果 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伴生气处理装置区 | 装置区设备或管线泄漏 | 装置、管道腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致装置破裂，导致泄漏，引发火灾、爆炸事故 | 油类物质泄漏后，遇火源会发生火灾事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，油类物质渗流至地下水；易燃气体泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件 | 大气、地下水、土壤 |
| 装车区 | 物料泄漏 | 因设备质量问题或装车作业操作不当等导致危险品泄漏，发生火灾、爆炸事故等 | 危险品泄漏后，遇火源易发生火灾爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件 | 大气 |
| 治理设施 | 埋地排污罐泄漏 | 埋地排污罐因设备质量、施工或自然灾害等外力作用导致装置破裂，导致含油废水泄漏，污染区域土壤及地下水环境 | 含油废水泄漏后，若不及时发现，可能会对区域土壤及地下水环境造成影响 | 土壤、地下水 |
|  | 检修、超压排放 | 设备检修或超压状态下，短时间大量排放 | 废气污染物排至大气中 | 大气 |
| 管线 | 集输管线泄漏 | 管道腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致管线破裂，导致油品泄漏、火灾、爆炸事故 | 油气中的伴生天然气泄漏后可能会引发中毒事故，泄漏的油品会污染土壤，进而渗流至地下水，如遇明火会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件 | 大气、土壤、地下水 |
| 探转采井场 | 套管返水 | 套管腐蚀、水泥井老化等 | 可能会穿透含水层污染承压水，对地下水环境造成影响 | 地下水 |
|  | 井喷 | 错误的井下作业操作或地层压力变化等 | 会释放有毒污染物，引发火灾从而污染大气环境；原油泄漏进入地表，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，降低通透性，不利于植物生长；原油泄漏进入地表水体，形成油膜，降低水体溶解氧浓度，使水质变差 | 环境空气、地下水、土壤 |
|  | 井漏 |  | 进入地下水层，污染地下水水质 | 地下水 |

7.5环境风险分析

7.5.1环境空气危害后果

（1）单井CNG回收井场、井口放空工艺井场

①伴生气治理

伴生气处理装置、站内输气管线泄漏导致伴生气、压缩天然气泄漏，其主要成分均为甲烷，甲烷具有易燃性，遇明火或点火源后，可能发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO还可能引发周围人员CO中毒事件。根据原料气检测报告，本工程原料气中基本不含有硫化氢，因此本次不考虑伴生天然气泄漏带出了硫化氢。

②探转采井场井喷

对于单井CNG回收井场、井口放空工艺井场中有16口井场为探转采井场，探转采井场事故情况下井喷对环境空气有影响。

修井过程中，若出现井喷失控，天然气在地层压力作用下将以极高的动能速度从井口喷出，若自始至终未遇火源，将在其自身动量与气象条件控制下，喷涌后与空气混合、扩散形成H2S毒性云团，将造成严重的人员中毒伤亡，并对周围环境造成严重的污染。

据不完全统计，中国在油气勘探开发的40年间（1950年—1990年），累计发生井喷失控事故230次，占完井总数的2.41‰，其中，井喷失控着火78次，占井喷失控总数的34%，因此，井喷失控的事故率约为0.603×10-4次/a，其中井喷失控着火的事故率约为0.203×10-4次/a，未着火的事故率约为0.4×10-4次/a。

③探转采井场原油泄漏、接入现有系统和集中CNG收集的管线原油泄漏

原油泄漏事故发生时，伴生气（烃组分等）逐渐挥发进入大气，会对事故现场空气环境产生影响，局部大气中烃类浓度可能高出正常情况的数倍或更多，但不会超过井喷时因伴生气排放对大气的影响强度，更不会导致大气环境的明显恶化。

一般来说，输油管线泄漏风险事故的触发因素多为设备（包括管线、阀门或其他设施）腐蚀、材质缺陷或操作失误等，有毒有害的危险物质CH4和H2S泄漏至空气中，对周围大气环境造成污染；对于可能引发火灾、爆炸事故的危险物质CH4，还需要考虑伴生/次生污染物如CO排放引发的环境影响。类比调查重油公司目前运行的各条管道，管道发生原油泄漏不会出现毒性终点浓度。同时，本项目沿线地势开阔，污染物经过扩散后，浓度将很快被稀释，对周围环境和人体健康的危害降低。

环评建议根据沿线情况定期对管线进行巡线检查，在其他灾害发生时应加密巡查。同时管线沿线应保持各种线路标志清晰，巡线员按照相关规定定期巡线，发现危及管线安全的情况及时处理和汇报。

（2）接入现有系统和集中CNG收集管线

本工程接入现有系统建设的管线和集中CNG收集建设的管线，均为运输采出液（即原油）。新建管线本身的设计、管材制造、施工、操作运行和管理等各环节都可能存在缺陷和失误，所有这些因素都可能导致事故的发生。发生的事故主要为管线破裂造成的原油、伴生气泄漏，对周围环境造成直接污染，而且泄漏的油气遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。由于项目区周围无环境敏感目标，且地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。

7.5.2地下水危害后果

①管线泄漏

井口放空工艺产生的伴生天然气全部燃烧，原产出液的产生收集工艺无变化，地下水的危害主要考虑单井CNG回收的井场，和接入现有系统、集中CNG收集建设的管线。

经预测结果可知，当集输管道、排污罐、储液罐发生非正常状况下泄漏后地下水中泄漏的污染物在短时间内浓度增加，在地下水水流作用下污染羽不断向周边扩散，污染物主要向地下水下游方向运移。随着时间的增加，污染的范围不断扩大，污染晕染浓度也随着地下水水流向下游方向发生迁移，污染晕染浓度不断减小，超标范围在一段时间达到最大距离后逐渐减小到最后消失。在10a内，集输管道发生非正常状况下泄漏时，泄漏点下游石油类最大3700m；排污罐非正常状况下泄漏时，泄漏点下游石油类最大4400m。由此可见，非正常状况下，原油泄漏入渗进入地下水环境，会对下游地下水环境造成一定程度的污染。虽然各管线及集输管道下游无分散饮用水源，但是一旦发生污染后，难以修复，因此本工程应在实施过程中需要采取有效的地下水污染防控措施，降低渗漏事故对浅层地下水的影响，保护项目井场周边地下水环境，杜绝非正常工况的发生，同时加强井场内各罐体的防渗防漏检修检漏，采取上述措施后，管线泄漏对地下水环境影响较小。

②探转采井场井喷、井漏和套管返水

井喷喷出的是原油和水的混合物，原油将在水面形成油膜而阻碍水体与大气之间的气体交换，使水质更容易恶化；井漏和套管返水主要成分为压裂液及地层液体，进入到地下水中，会对区域地下水的水质含盐量、COD、石油类等水质影响较大。本项目在井下作业采用高强度防腐蚀的套管、聚合物润滑防塌钻井液体系以及相关防喷器，固井采用G级抗高温水泥固井，钻井期未发生过井喷事故；上述措施可有效预防后期井喷事故发生。

7.5.3土壤危害后果

（1）接入现有系统和集中CNG收集管线

管线发生泄漏后相当于向土壤中直接注入采出液，油品渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能，进而影响荒漠植被的生长，并可影响局部的生态环境。

根据类比调查结果可知，油品泄漏事故发生后，在非渗透性的基岩及黏重土壤上污染（扩展）面积较大，而疏松土质上影响的扩展范围较小，在泄漏事故发生的最初，原油在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长，下渗深度增加不大（落地原油一般在土壤表层20cm以上深度内积聚）。根据非正常工况下土壤环境影响分析结果可知，站内设备和管线等事故发生后及时采取措施并将受污染的土壤清理，不会对土壤环境产生明显不利影响。

（2）单井CNG回收井场

主要考虑井场内采出液管线泄漏和埋地排污罐的泄漏。采出液中含原油，埋地排污罐中的废水含石油类，油品渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能，进而影响荒漠植被的生长，并可影响局部的生态环境。

（3）探转采井场井喷

若井喷喷出的是原油类混合物，由于原油会迅速渗透到土壤中，杀死土壤中的微生物，从而改变土壤成分，改变地表生态，遭受污染的地区可能在几十年甚至上百年的时间内都会寸草不生。许多研究表明，一些石油烃类进入动物体内后，对哺乳类动物及人类有致癌、致畸等作用。土壤的严重污染会导致石油烃的某些成分在粮食中积累，影响粮食的品质，并通过食物链，危害人类健康。井喷喷出的伴生气点火燃烧时将会对放喷点处及周边的土壤造成严重的危害和影响，一旦出现井喷要及时清理被污染的土壤。

7.5.4对植被影响分析

管线采出液泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接黏附于植物体上阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是采出液污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的采出液中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。

当井喷发生时，一般都会喷出一定量的钻井液放于喷口周边的自然植被上，使植物受到一定程度的污染；若喷出的伴生气遇到明火而燃烧，将产生强大的热辐射，进而造成热辐射污染，使周边的动植物受到灼伤。

7.5.5对地表水环境的影响

（1）管线泄漏及消防事故情况

项目发生事故造成油类物质泄漏主要集中在井场区域范围，如果发生火灾事故会采取消防设施灭火，有可能产生消防废水，本工程可燃物质为天然气，消防废水简单，能控制在井场区域内，且项目周边无地表水，因此事故造成油类物质泄漏不会对区域地表河流造成污染。项目产生的含油废水经专用罐车拉运至附近联合站处理，含油废水在拉运过程中有可能因交通事故导致含油废水泄漏对沿线地表水环境造成影响。

（2）探转采井场井喷

井喷后，油类黏附在鱼类、藻类和浮游生物上，致使生物死亡；原油污染还会使水产品品质下降，造成经济损失；若含油废水的排入超过了水体的自净能力，则易形成油污染，这些污染使河流、湖泊水体以及底泥的物理、化学性质或生物群落组成发生变化，从而会降低水体的使用价值，甚至危害到人的健康。但本项目探转采井场中中佳7、中佳143井、金222井距离玛纳斯河均较近，分别为370m、210m和400m，考虑井场地处干燥的荒漠戈壁，降水极少，无直接通道通过地表途径流入玛纳斯河，井喷对水体的影响相对很小。

7.6环境风险事故防范措施

7.6.1风险源风险防范措施

（1）总图布置和建筑安全防范措施

项目总图布置本着满足生产工艺要求，各生产和辅助装置按功能分别布置，工艺装置和罐区的总图布置中合理考虑敏感区、气象条件、防火间距、应急救援通道等安全条件。项目输送、储存的主要介质为伴生天然气、CNG、采出液（原油）和脱水撬废水，项目的火灾危险性按甲类考虑，建构筑物尽量留足安全间距，采用密闭输送工艺，工艺设备布置采用露天布置，防止气体聚集，形成爆炸性混合物，避免火灾和爆炸危险。平面布置严格执行《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）和《建筑设计防火规范》（GB50039-2010）中的有关规定，平面布置力求紧凑，建构筑物及设施间的防火安全距离严格执行设计规范和标准的要求。

（2）工艺技术设计防范措施

①本工程各装置均采用撬装模块的形式，各模块自带控制器，可将信号上传至仪控室。CNG回收装置自带可燃气体检测器和现场接线箱，可将信号传至仪控室气体报警控制器。单个CNG井场设置1套RTU站控系统，可完成站内工艺生产数据的采集、检测、记录、报警等功能。单个井场设置1套可燃气体报警控制系统，完成对井场工艺区域可能存在的可燃/有毒气体的检测和报警。

②生产装置设有完善的自动控制系统和紧急停车自动保护系统。仪控室RTU站控系统、气体报警控制器均采用UPS不间断电源供电。

③本工程生产过程中接触的物料大多具有易燃、易爆的特点，对设备的质量、材料要求较高。因此管道及设备的设置和选材在设计强度和材质上应满足安全生产的要求。严禁使用不合格产品。在施工过程中加强监理，确保施工质量。施工、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平。

④根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）中有关规定，选用的所有电气设备均为隔爆型或本安型，所有开关类仪表、防爆接线盒以及就地控制盘也是防爆型，并满足防爆场所要求。

⑤为防止管道和密封容器内静电积聚，新建工艺装置的管道及管道分支处、工业设备等均需做防静电接地，引至就近接地装置。

⑥仪控室撬内新建火灾报警控制主机。仪控室撬及变频室撬新建火灾报警探测器。在装置区、CNG装车操作区设置隔爆编码型手动报警按钮及隔爆编码型声光报警器。火灾报警信号通过总线接入仪控室新建火灾报警系统进行统一监控和管理。

⑦根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）要求，站内其他生产装置区配置一定数量的移动式灭火器材。

⑧管道上涂敷防腐防渗的材料，管道设计执行《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）的要求，对通过不同地区等级的管道采用不同的强度设计系数，经管道强度计算确定管道的用管壁厚。通过采用增加管道强度（加大用管壁厚、降低通过高等级地区管道的应力）、适当加大管道埋深、加强管道环形焊缝的质量检查等方法满足通过高等级地区的管道安全、减少外部活动可能对管道造成的破坏。

7.6.2环境影响途径防范措施

（1）站内含油管线、排污罐区等区域设置重点防渗，其他装置区设置为一般防渗；

（2）单井CNG井场、放空燃烧井场内设置有火炬，在非正常和事故情况下进行紧急放空；

（3）井场装置发生泄漏和管线发生泄漏时，设置有截止阀或切换阀，防止持续性泄漏；可利用井场内的油罐对装置内或管道内的采出液进行转移。电气设备必须有防爆措施和防雷设施，以及接地装置。

（4）埋地管线涂覆防腐防渗的材料。

（5）其他防范措施：

①井场、生产设备、放喷池的布局应考虑当地季风风向，尽量让季风畅通，设置风向标或飘带。

②配备足够的正压呼吸器，并放在使用方便、清洁的地方，定期检查，做好记录；配备H2S超标报警仪。第一级报警值应设置在10mg/m3，但不启动报警音响，仅向施工人员提示H2S的浓度值；第二级报警值设置在20mg/m3。空气中H2S含量接近20ppm时，工作人员必须佩戴正压呼吸器，且不能一人单独作业，以便于救护。一旦发现H2S含量超标，应迅速往上风口转移，确保安全。

③设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存等过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆物料泄漏。

④在可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器，将报警信号送到控制室和消防门，并建立定期巡回检查制度。

⑤对火灾爆炸危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。

⑥在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

7.6.3环境敏感目标防范措施

（1）CNG产品槽车、危险废物、脱水撬废水等在运输过程中尽可能远离居住集中区；

（2）本工程所在的区域编制突发环境污染事件应急预案，并与当地居民保持联系，有条件有计划地进行定期演练，在管线或井场发生巨大火灾爆炸的情况下，组织当地居民向区域上风向的空旷区域进行转移，减少对居民的影响。

7.6.4其他风险防范措施

7.6.4.1火灾爆炸事故风险防范措施

（1）完善各井场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。

（2）井场设置明显的禁止烟火标志。

（3）在井场设置可燃气体报警装置用于紧急情况发生时保护人员及设备安全。可燃气体检测报警仪的设置符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的要求。在单井管线设置压力、流量等检测系统，及时了解危险物质的状态信息，避免重大事故的发生。

（4）采出液、井下作业废液拉运时应明确罐车运输路线，加强运输过程的全程跟踪，一旦发生环境风险事故，立即启动环境应急预案。运输车辆严格按照当地道路限速行车，严禁超速，防范运输过程中环境风险事故发生。

（5）对操作、维修人员进行培训，持证上岗。制订应急操作规程，在规程中说明发生管道事故时应采取的操作步骤。规定抢修进度，限制事故的影响，说明与人员有关的安全问题。期对管线进行巡视，加强管线和警示标志的管理工作。增强职工安全意识，识别事故发生前异常状态，并采取相应措施。

7.6.4.2贮存、装卸风险防范措施

（1）槽车罐车

本工程CNG回收井场内设置有CNG装运槽车，探转采井场设置有拉油罐车，均是储运系统的关键设备，也是事故多发部位，如罐体选材、制造、安装不当可能导致罐体变形、腐蚀穿孔、焊缝开裂，引发甲烷泄漏甚至中毒、爆炸事故，进而污染环境。

①槽车罐车罐体材料的物理特性应适应在低温条件下工作，如低温条件下的抗拉抗压强度，低温冲击韧性、热胀系数等。

②能经受液态天然气直接接触的低温。

③每个槽车罐车都设置液位计、温度计、压力表、安全阀以及高低液位报警装置。同时对储存容器、管道、阀门、防雷设施等设备定期进行检查。

（2）脱水撬废水的拉运

①认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。

②配备具有危险货物运输资质和经验的驾驶员和押运员，严格执行特车公司“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为”管理规定，并使用GPS监控车辆动态。

③车辆安全状况和安全性能合格；车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合规定的导静电橡胶拖地带装置，罐内应预留容积不得少于罐体总容量5%的膨胀余量。

④在行驶过程中减速慢行；行车途中勤检查，随车按相关规定配备消防器材；运输过程中如发生事故时，应立即报告，并应看护好车辆，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。

⑤行车途中要勤于检查。当行驶一定时间后要查看一下车厢底部四周有无泄漏液体，若有泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，送至具备相应危废处理资质的单位进行无害化处理。

7.6.4.3井下作业废液及洗井废水运输风险防范措施

为有效减少洗井废水及井下作业废水（液）运输风险危险情况的发生，应事先计划好运输路线，并在装卸和拉运过程中采取以下防范措施：

（1）罐车运输的驾驶员和押运员必须经过专门培训才能上岗作业。

（2）出车前必须对车辆的安全技术状况进行认真检查，发现故障排除后方可投入运行。要特别注意检查罐车罐体的安全性能，逐个部位检查液位计、压力表、阀门、温度表、紧急切断阀、导静电装置等安全装置是否安全可靠，杜绝跑、冒、滴、漏。保持驾驶室干净，不得有发火用具。

（3）参照《危险货物道路运输规则》（JT/T 617-2018）配装表中进行，车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合JT230规定的导静电橡胶拖地带装置。

（4）行车要遵守交通、消防、治安等法律法规。控制车速，保持与前车安全距离，严禁违法超车，不能疲劳驾驶。

（5）建立转运台账。

（6）行车途中要勤于检查。当行驶一定时间后要查看一下车厢底部四周有无泄漏液体，若有泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤全部回收，交由具有相应危险废物处置资质的单位进行转运、接收和处置。

7.6.5环境风险管理措施

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。具体管理措施如下：

（1）在生产装置投产运行前，应制订正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗。

（2）制订应急操作规程，在规程中说明发生事故时应采取的操作步骤。规定抢修进度，限制事故的影响，说明与人员有关的安全问题。定期对生产设备进行检查，加强装置和警示标志的管理工作。

（3）增强职工安全意识，识别事故发生前异常状态，并采取相应措施。对重要的仪器设备有完善的检查项目和维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。

（4）定期进行设备检验和维修，确保设备正常运行。在日常工作与维护过程中，控制好缓冲罐运行中的压力，尽可能保证缓冲罐内压力的稳定性。在易引起误操作事故的岗位设立明显标志，在作业场所的紧急通道和紧急出入口设置明显的标志和指示箭头。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。加强明火管理，在天然气撬装设备内严禁吸烟，禁止任何进出人员携带火种。管理好配电室内的电器设施，防止产生电器火花。做好防止静电火花产生的措施，操作人员应穿防静电服。

（5）强化环保安全生产教育，天然气净化压缩撬所有职工必须具备环保安全生产基本知识，熟知生产危险区域及其环保防护的基本知识和注意事项；

（6）对操作、维修人员进行培训，持证上岗。制订应急操作规程，在规程中说明发生管道事故时应采取的操作步骤。规定抢修进度，限制事故的影响，说明与人员有关的安全问题。增强职工安全意识，识别事故发生前异常状态，并采取相应措施。

（7）定期检查设备和管线上的阀门及其连接组件的状况，防止泄漏发生，定期检查设备状况，防止因腐蚀等原因造成设备开裂、穿孔。定期对站内管线、设备进行超声检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管和泄漏的隐患。

7.6环境风险应急措施及应急预案

7.6.1环境风险应急措施

（1）管道事故应急措施

管道事故风险不可能绝对避免，在预防事故的同时，为可能发生的事故制定应急措施，使事故造成的危害减至最低程度。

①按顺序关井

在管道发生断裂、泄漏事故时，按顺序关井。抢修队根据现场情况及时抢修，做好环境污染防范工作，把损失控制在最小范围内。

②回收泄漏采出液

首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏石油移动。在可能的情况下应进行筑堤，汇集在低洼坑中的地表油，用车及时进行收集；将严重污染的土壤集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。

（2）井喷失控处置措施

①发出井喷信号，关闭井场范围内的所有引火源；

②迅速封闭事件现场，撤离无关人员至安全区域；禁止无关人员进入现场，并实行交通管制；禁止外人进入现场，控制事态发展；

③当井喷伴有可燃气体时，架设足够的防爆通风设备，降低可燃气体浓度；监测有毒有害气体浓度，根据现场风向，协同当地政府疏散现场及周边无关人员；

④井场四周围堤，迅速开挖排污池并将喷出物引流至排污池，减少环境污染；

⑤针对井喷不同情况采取有效抢险措施实施关井；

⑥视喷出物种类、数量，结合本区块相关资料，用合适密度的压井液，实施压井作业。施工时，不能在施工现场同时进行可能干扰抢险施工的其他作业。

⑦当出现如下情况时，应组织遇险人员紧急撤离。

1）井喷失控后，经采取措施无效，危及设施及人员生命安全或引起重大火灾无法控制时；

2）由于各种原因导致设施发生火灾，经采取措施无效，危及设施及人员生命安全时；

3）由于各种原因导致设施发生爆炸，危及整个设施和人员生命安全时。

（3）火灾事故应急措施

①现场处置组立即阻断引火源，并组织灭火；

②警戒组采取隔离、警戒和疏散措施，避免无关人员进入事发危险区域，并合理布置消防和救援力量；

③现场处置组组织医疗专家对受伤人员进行紧急救治，迅速将受伤、中毒人员送医院抢救，同时保障治疗药物和器材供应；

④根据油气生产设施特点及风向，合理组织扑救工作；在扑救火灾过程中，应有足够数量的灭火用水、泡沫液、消防车辆装备，以应对沸溢和喷溅等突发情况；在火灾扑救过程中，专家组应根据危险区的危害因素和火灾发展趋势进行动态评估，及时提出灭火指导意见；

⑤在扑救的同时，采取防泄漏、防扩散控制措施，防止火势蔓延；当重点要害部位可燃物料存量较多时，尽量采取工艺处理措施，转移可燃物料，切断危险区与外界装置、设施的连通，组织专家组和相关技术人员制定方案；对附近受威胁的油气储存设施，及时采取冷却、倒罐、置换、泄压等措施，防止升温、升压而引起次生或衍生火灾爆炸；

⑥条件允许时，迅速组织抢装井口和压井作业；

⑦当疏散现场周边大面积人群时，现场应急指挥部应协助当地政府机构做好相关工作；

⑧灭火完毕后，继续冷却至常温状态，清理火灾现场，组织力量对泄漏管道、设施进行封堵、抢修，同时随时准备利用消防水掩护对泄漏点的封堵抢修作业。

（4）管道刺漏事故应急措施

本工程根据以往经验，现场巡检过程中发现压力表压力不正常后，通过检测判定管线是否发生泄漏，针对管线刺漏事件，采取以下措施：

①切断污染源：经与生产调度中心取得联系后，关闭管线泄漏点最近两侧阀门；

②堵漏：根据泄漏段的实际情况，采用适当的材料和技术手段进行堵漏，并在作业期间设专人监护；

③事故现场处理：堵漏作业完成后，对泄漏段管线进行彻底排查和检验，确保无泄漏产生。

④后期处理：恢复管线泄漏区域地表地貌，对泄漏部分有针对性地加强检测及现场巡检。对泄漏的油品回收，若油品泄漏在不能及时完全回收的情况下，可能在地表结成油饼，将油饼集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。

（5）天然气泄漏应急处置措施

①迅速查明泄漏源点，关闭相关阀门或装置做紧急停车处理，防止污染扩散。

②查明风向，确定并封锁受污染区域。

③现场清理人员要加强现场个人防护，佩戴相应的防护用品。

④安排环境监测人员监测周围大气中有毒有害物质的浓度，确定危害程度，及时报告指挥部。

⑤根据监测结果和现场当时风向等气象情况，确定警戒和疏散范围，并迅速发出有害气体逸散报警，在事件波及区域外界出示现场警示布告。

7.6.2突发环境事件应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。按照《石油化工企业环境应急预案编制指南》，企业应制定《环境风险应急预案》，并需在当地生态环境保护主管部门备案。突发事故应急救援预案框架见表7.6.2-1。

表7.6.2-1  项目区突发事故应急救援预案框架

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产区、储罐区 |
| 4 | 应急组织 | 项目区：设指挥部，负责项目区应急指挥工作 专业救援队伍：负责事故控制、救援善后处理 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程度 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程度 |
| 6 | 应急设施、设备及材料 | 生产装置：贮存区防火灾、爆炸和毒气泄漏事故应急措施、设备与材料；主要是消防器材，防毒面具和防护服，防止原辅材料外溢、扩散 |
| 7 | 应急通讯、通知、交通 | 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制措施 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急消防措施、消除泄漏措施方法及器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，消除现场泄漏物，降低危害，同时配备相应的器材 邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应的设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、车辆组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护 项目区临近区：受事故影响的临近区域人员对毒物应急剂量控制规定，撤离组织及救援 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态的终止程度，事故善后处理，恢复措施，临界区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训和演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育与信息 | 对项目区邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

7.6.3应急物资与装备保障

本项目应急救援物资与装备保障依托重油公司采油四区和六区现有配备的应急物资及装备，均位于本项目生产区域周边，且应急预案及应急物资均在有效期内，事故状态下可及时拉运到现场用于应急处置，因此，现有应急物资满足本项目需求。

7.6.4应急监测计划

适用于项目范围内发生的环保事故和应急情况的监测。

（1）应急监测布点要求

根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）中6.2.1布点原则，采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及可能受影响的环境区域为主，同时应注重人群和生活环境、事件发生地周围重要生态环境保护目标及环境敏感点，重点关注对饮用水水源地、人群活动区域的空气、农田土壤、自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域的影响，合理设置监测断面（点），判断污染团（带）位置、反映污染变化趋势、了解应急处置效果。

应根据突发环境事件应急处置情况动态及时更新调整布设点位。对被突发环境事件所污染的地表水、大气、土壤和地下水应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面（点），布点要确保能够获取足够的有代表性的信息，同时应考虑采样的安全性和可行性。对突发环境事件固定污染源和移动污染源的应急监测，应根据现场的具体情况布设采样断面（点）。

（2）应急监测方案

本项目环境风险应急监测方案详见表7.6.4-1。

表7.6.4-1   风险事故情况下环境应急监测方案一览表

| 时间 | 监测 要素 | 监测点位 |  | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 风 险 事 故 | 大气 环境 | 对照断面 | 事故地点上风向 | 非甲烷总烃、一氧化碳 | 事故发生及处理过程中进行实时监测，过后30min一次直至应急结束 | 一氧化碳执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（1997年）中推荐值（2.0mg/m3） | 自行监测或委托检测 |
|  |  | 控制断面 | 下风向距离较近的敏感点 | 非甲烷总烃、一氧化碳 |  |  |  |
|  | 土壤环境 | 对照断面 | 污染区附近土壤 | 石油烃类（C10～C40）） |  | 石油烃（C10-C40）执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值要求 |  |
|  |  | 控制断面 | 受污染处土壤 |  |  |  |  |

备注：监测频次主要根据现场污染状况确定。事件刚发生时，监测频次可适当增加，待摸清污染变化规律后，可适当减少监测频次。

（3）数据报送要求

应急监测工作结束后，应编写应急监测总结报告，主要包含事件基本情况、应急监测工作开展情况、经验和不足、报告附件4个部分内容。按当地突发环境事件应急监测预案或应急监测方案要求进行报送。应急监测报告及相关材料应按照相关规定进行保密和归档。

（4）应急监测终止

当应急组织指挥机构终止应急响应或批准应急监测终止建议时，方可终止应急监测。

7.7小结

本工程涉及的环境风险物质为伴生气（天然气）、压缩天然气（CNG）、采出液（含水原油）、脱水撬废水。项目的环境风险主要为天然气、采出液泄漏引起的火灾、爆炸以及对周围大气环境造成的影响以及含油废水泄漏对区域土壤、地下水环境的影响。通过加强操作管理，对设备进行防爆防雷防静电设计，设置可燃气体报警控制系统，设置消防器材等一系列消防和风险防护措施予以防治。在落实本评价中提出的风险防范措施后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险达到可以接受水平，因而从环境风险角度分析本工程是可行的。

环境风险简单分析内容详见表7.7.1-1。

表7.7.1-1  环境风险简单分析一览表

| 建设项目名称 | 2025年重油开发公司金龙-中拐井区综合调整开发工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区和白碱滩区、新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市和和布克赛尔蒙古自治县、新疆兵团第八师136兵团 |
| 地理坐标 | / |
| 主要危险物质及分布 | 运营期危险物质主要为采出液（含水原油）、伴生天然气、CNG和脱水撬废水，主要分布在单井管线、CNG橇装天然气处理装置、槽车、排污罐中。 |
| 环境影响途径及危害后果 | 运营期管线、设备发生破损造成天然气、采出液泄漏，污染土壤、地下水和大气，采出液和脱水撬废水可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的油气若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。事故发生概率较低，发生事故后，及时采取相应的应急措施，不会对周围环境产生明显影响。 探转采井场井喷风险事故会释放有毒污染物污染大气环境，外喷原油若流入地表水体，会形成油膜，阻碍水体溶氧，使水质变差；若渗入地下后，会污染地下水环境；井漏风险事故会导致井下作业材料、原油沿裂缝漏失进含水层而污染地下水。 |
| 环境风险防范措施要求 | （1）平面布置严格执行《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）和《建筑设计防火规范》（GB50039-2010）中的有关规定，平面布置力求紧凑，建、构筑物及设施间的防火安全距离严格执行设计规范和标准的要求 （2）CNG回收装置自带可燃气体检测器和现场接线箱，可将信号传至仪控室气体报警控制器。单个CNG井场设置1套RTU站控系统，可完成站内工艺生产数据的采集、检测、记录、报警等功能。单个井场设置1套可燃气体报警控制系统，完成对井场工艺区域可能存在的可燃/有毒气体的检测和报警。设置防静电装置，火灾报警探测器、配置一定数量的移动式灭火器材等 （3）站内含油管线、排污罐区等区域设置重点防渗，其他装置区设置为一般防渗； 单井CNG井场、放空燃烧井场内设置有火炬，在非正常和事故情况下进行紧急放空；井场装置发生泄漏和管线发生泄漏时，设置有截止阀或切换阀，防止持续性泄漏；可利用井场内的油罐对装置内或管道内的采出液进行转移。埋地管线涂敷防腐防渗的材料。 （4）CNG产品槽车、拉油罐车、危险废物、脱水撬废水等在运输过程中尽可能远离居住集中区；本工程所在的区域编制突发环境污染事件应急预案，并与当地居民保持联系，有条件有计划地进行定期演练，管线或井场发生巨大火灾爆炸的情况，组织当地居民向区域上风向的空旷区域进行转移。 （5）根据不同的风险情景，设置有效可行的风险应急措施。 （6）修订完善突发环境事件应急预案，并加强演练。 |

8碳排放影响分析

为贯彻落实中央和生态环境部关于“碳达峰、碳中和”相关决策部署和文件精神，充分发挥环境影响评价的源头防控、全过程管理中的基础性作用，本次评价按照相关政策及文件要求，根据《中国石油天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），分析项目温室气体排放源和气体种类，并提出针对性地控制措施与管理要求，减少温室气体排放。

8.1碳排放分析

8.1.1项目温室气体排放类别和气体种类

根据《中国石油天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，中国石油天然气生产企业核算排放源类别和气体种类包括7类：①燃料燃烧CO2排放；②火炬燃烧排放CO2和CH4；③工业放空排放CO2和CH4；④CH4逃逸排放；⑤CH4回收利用量；⑥CO2回收利用量；⑦净购入电力和热力隐含的CO2排放。

就本工程而言，涉及温室气体排放的环节为燃料燃烧CO2排放、开采过程中CH4排放、天然气处理过程中CH4逃逸排放、火炬燃烧放空（事故火炬）、净购入电力隐含的CO2排放。其中火炬燃烧包括本项目井口放空工艺伴生气火炬燃烧，不纳入天然气处理过程的工艺放空计算。

8.1.2核算方法和源强

（1）CO2排放总当量

根据《中国石油天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，温室气体（GHG）排放总量等于化石燃料燃烧CO2排放量，加上火炬燃烧排放量，加上各个业务环节的工艺防控排放和逃逸排放之和（其中非CO2气体应按全球增温趋势，即GWP值，折算成CO2当量），减去企业的CH4和CO2回收利用量，再加上企业净购入电力和净购入热力的隐含CO2排放量，公式如下：

式中：

EGHG为企业温室气体排放总量，单位为吨CO2当量；

Eco2_燃烧为企业由于化石燃料燃烧活动产生的CO2排放，单位为吨CO2；

EGHG_火炬为企业因火炬燃烧导致的温室气体排放，单位为吨CO2当量；

EGHG_工艺为企业各业务类型的工艺放空排放，单位为吨CO2当量；

EGHG_逃逸为企业各业务类型的设备逃逸排放，单位为吨CO2当量；

s为企业涉及的业务类型，包括油气勘探、油气开采、油气处理、油气储运业务；

RCH4_回收为企业的CH4回收利用量，单位为吨CH4；

GWPCH4为CH4相比CO2的全球变暖潜势（GWP）值。根据IPCC第二次评估报告，100年时间尺度内1吨CH4相当于21吨CO2的增温能力，因此GWPCH4等于21；

RCO2_回收为企业的CO2回收利用量，单位为吨CO2；

ECO2_净电为企业净购入电力隐含的CO2排放，单位为吨CO2；

ECO2_净热为企业净购入热力隐含的CO2排放，单位为吨CO2。

（2）燃料燃烧CO2排放

燃料燃烧CO2排放量基于企业边界内各个燃烧设施分品种的化石燃料燃烧量，乘以相应的燃料含碳量和碳氧化率，再逐层累加汇总得到，公式如下：

式中：ECO2_燃烧为企业的化石燃料燃烧CO2排放量，单位为吨CO2；

i为化石燃料的种类，燃料为天然气；

j为燃烧设施序号；

ADi,j为燃烧设施j内燃烧的化石燃料品种i消费量，对其他气体燃料以气体燃料标准状况下的体积（万Nm3）为单位，本工程燃气发电机燃烧天然气消耗量合计为967.98×104m3/a；

CCi,j为设施j内燃烧的化石燃料i的含碳量，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；，计算出为5.96。

NCVi为化石燃料品种i的低位发热量，对固体和液体燃料以百万千焦（GJ）/吨为单位，对气体燃料以GJ/万Nm3为单位，取389.31。

EFi为燃料品种i的单位热值含碳量，单位为吨碳/GJ，取15.3×10-3。

OFi,j为燃烧的化石燃料i的碳氧化率，取值范围为0～1，本次取0.99。

据上述公式计算出燃气发电机燃烧天然气过程中CO2排放量为20942.06t。

（3）火炬燃烧

石油天然气生产企业火炬燃烧可分为正常工况下的火炬气燃烧及由于事故导致的火炬气燃烧两种，考虑到两种火炬气的数据监测基础不同，建议分别核算；另外，考虑到石油天然气生产企业火炬气CH4含量较高且火炬气燃烧不充分，因此石油天然气生产企业的火炬燃烧排放应同时考虑 CO₂及 CH4 排放。

式中：

EGHG—火炬为企业因火炬燃烧导致的温室气体排放，单位为吨CO2当量；

Eco2_火炬 火炬燃烧产生的 CO2排放，单位为吨 CO2；

Eco2_正常火炬 为正常工况下火炬系统产生的CO2排放，单位为吨CO2；Eco2_事故火炬为由于事故火炬产生的CO2排放，单位为吨CO2；

ECH4－正常火炬为正常情况下火炬系统产生的CH4排放，单位为吨CH4；

ECH4-事故火炬为事故火炬产生的CH4排放，单位为吨CH4；

GWPCH4为 CH4相比 CO2的全球变暖潜势（GWP）值。根据 IPCC第二次评估报告，100 年时间尺度内1吨 CH4相当于 21 吨 CO，的增温能力，因此GWPcn 等于21;

①正常工况火炬温室气体排放

上式中，

i为火炬系统序号；

Q正常火炬为正常生产状态下第i号火炬系统的火炬气流量，单位为万Nm3；

CC非CO2为火炬气中除CO2外其他含碳化合物的总含碳量，单位为吨碳/万Nm3 ，计算方法见公式

式中，

n为火炬气的各种气体组分，CO2除外；

CC非CO2为火炬气中除 CO2外的其他含碳化合物的含碳量，单位为吨碳/万 Nm3；

Vn为火炬气中除 CO2外的第n种含碳化合物（包括一氧化碳）的体积浓度，取值范围 0~1，如某含碳化合物的体积浓度为 90%，则取0.9；

CNn为火炬气中第n种含碳化合物（包括一氧化碳）化学分子式中的碳原子数目。

计算得出CC非CO2为7.232吨碳/万Nm3。

OF为第i号火炬系统的碳氧化率，如无实测数据可采用缺省值0.98；

Vco2为火炬气中 CO2的体积浓度，取值范围为0~1，如火炬气中CO2的体积浓度为2%，则Vco2取 0.02；

VCH4为火炬气中 CH4 的体积浓度；44/12一为碳与二氧化碳转换系数；

19.7 为CO2气体在标准状况下的密度，单位为吨/万Nm3；

7.17 为CH4气体在标准状况下的密度，单位为吨/万Nm3；

经计算项目ECO2正常火炬燃烧产生的CO2排放，为12156.97吨CO2；ECH4－正常火炬为56.17吨CH4。

②事故火炬温室气体排放

目前我国石油天然气生产企业由于事故导致的火炬气燃烧一般无具体监测，直接获取火炬气流量数据非常困难，建议以事故设施通往火炬的平均气体流量及事故持续时间为基础估算事故火炬燃烧量并进而估算事故火炬燃烧的 CO2和CH4排放量：

上式中，

j为事故次数；按10计

GF事故j为报告期内第j次事故状态时的火炬气流速度，单位为万m3/h；

T事故，j为报告期内第jOF次事故的持续时间，单位为小时；

CC（非CO2）j为第j次事故火炬气中除CO2外其他含碳化合物的总含碳量，单位为吨碳/万Nm3，计算方法与前面一致；计算得CC（非CO2）j为7.232吨碳/万Nm3；

OF为火炬燃烧的碳氧化率，如无实测数据可采用缺省值 0.98；

V(co2)j为第j次事故火炬气中 CO2的体积浓度；

VCH4 为事故火炬气中 CH4 的体积浓度，0.85。

经计算，事故情况下，Eco2_事故火炬 为685.919tCO2，ECH4-事故火炬为3.169tCH4。

最后ECHG-火炬产生CO2排放量为14088.986吨CO2。

（4）油气处理业务温室气体排放－－天然气处理过程中的CH4逃逸排放

天然气处理过程中的CH4排放量按照下式计算：

式中：ECH4_气处理放空为天然气处理过程CH4逃逸排放，单位为吨CH4；

Qgas为天然气的处理量，单位为亿m3，本次取21.993×104m3/d（0.803×108m3/a）

EFCH4_气处理放空为单位天然气处理量的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/亿m3天然气，本次取40.34吨/亿m3。

根据上述公式计算出天然气处理过程中CH4排放量为32.383t。

（5）净购入电力隐含的CO2排放量

购入电力生产的二氧化碳排放量按如下公式计算：

式中：ECO2-净电为报告主体净购入电力隐含的CO2排放量，单位为吨CO2；

AD电力为企业净购入的电力消费量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh，根据生态环境部2020年12月29日发布的《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》中规定的西北电网的排放因子，EF电力为0.8922。

本工程电力消耗约100MW·h/a，据此计算购入电力所产生的二氧化碳为89.22吨CO2。

（6）油气储运业务温室气体排放

指南明确，油气储运环节的工艺放空排放主要源于压气站/增压站、管线（逆止阀）、计量站/分输站、清管站等的放空活动。油气储运业务CH4逃逸排放，主要指原油输送管道的泄漏。本项目探转采井场不涉及原油管道的输送，因此本次不对油气储运业务温室气体排放进行核算。

（7）温室气体排放总量

根据前文分析核算，项目温室气体排放总量统计如下：

表8.1.2-1   项目温室气体排放总量

| 序号 | 分类 | 排放量tCO2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃料燃烧CO2排放 | 20942.054 |
| 2 | 火炬燃烧 | 14088.986 |
| 3 | 油气处理业务温室气体排放 | 32.383 |
| 4 | 净购入电力 | 89.22 |
| 5 | 合计 | 35152.643 |

综上分析可知，本工程排放的温室气体等效总量为35152.643tCO2。

8.2减污降碳措施

8.2.1工艺技术及节能降耗工程措施

（1）天然气集输及处理均采用密闭集输工艺，减少了温室气体甲烷的产生。

（2）井口设置紧急切断阀，减少天然气在事故状态下的损失；制定合理的检修方案和检修时间，尽可能减少天然气的放空损失。

（3）选择操作灵活、密封性能好的阀门产品，减少天然气的泄漏；合理选择节能型电气设备，使功率损耗最小。

（4）选择操作灵活、密封性能好的阀门产品，减少天然气的泄漏；合理选择节能型电气设备，使功率损耗最小。

（5）合理选择节能型电气设备，使功率损耗最小；电缆按经济电流选择截面，合理确定供配电线路导线和电缆的截面，降低线路损耗；选用节能型低损耗变压器，合理选择变压器容量，降低损耗；选用静电电容器，自动进行无功补偿，以提高系统的功率因数。

8.2.2温室气体管理措施

建立碳排放管理组织机构，对整个作业区能源及碳排放实行管理，并制定能源及碳排放管理制度，将碳排放管理工作作为重要事项纳入日常管理；能源及碳排放管理制度对各类能源的购入、贮存、使用、加工转换、输送分配以及最终使用等环节详细的规定，尽可能从管理上做到各类能源高效使用，同时对碳排放情况进行有效管理。

8.3碳排放评价结论和建议

本工程为油田伴生气回收综合利用项目，将油田伴生气生产为压缩天然气（CNG）外售或经转油站和天然气处理站处理后外输使用，对于伴生气产生量较小的井场，直接采用放空燃烧的方式，极大地减少了油田伴生气放空时的二氧化碳和甲烷的排放，对温室气体减排起到正效应，极大地减轻了对环境空气的影响。项目实施后，在工艺技术、节能降耗、管理等方面均采取了较完善的温室气体控制措施，有利于减少温室气体排放。

9环境影响经济损益分析

9.1社会效益和经济效益

9.1.1经济效益

项目总投资3926万元，环保投资约429万元，占总投资的10.93%，本工程为油田伴生气回收综合利用项目，将油田伴生气生产为压缩天然气（CNG）外售，探转采井场产生的含水原油或与现有生产井场产出液一起输送至转油站后进入天然气处理站处理后外输使用，不仅能减少油田伴生气直接放空和燃烧放空污染物排放，还能增加产品销售收入，有利于地方经济发展，项目经济效益良好。

9.1.2社会效益

本工程通过对伴生气资源的回收处理，将其生产为压缩天然气（CNG）和回收清洁能源天然气，将资源优势转化为经济优势，有利于促进地方经济发展。本工程的实施可调整当地的燃料结构，对减轻当地的大气污染起着重要作用。

因此，本工程的建设具有巨大的社会效益。

9.2环境经济损益分析

项目开发建设对环境造成的损失主要表现在：工程占地造成的环境损失和环境污染，突发事故污染造成的环境损失和其他环境损失。

占地主要为管线敷设的临时占地，对生态环境的影响包括破坏原有地表构造，使地表裸露，加剧水土流失。但在加强施工管理和采取生态恢复措施后，对生态环境的影响是可以接受的。

本工程施工期较短，施工“三废”和噪声影响较小；在初期的3～5年内，植被破坏后不易恢复，当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将会逐渐减少；施工期的各种污染物排放均属于短期污染，会随着施工期的结束而消失，不会对周边环境产生影响。

运营期废气、噪声均可实现达标排放，废水及固体废物均可实现妥善处置，正常情况下不会对周围环境产生明显影响。但在事故状态下，由于自然因素及人为因素的影响，引起设备和管线泄漏事故，将对周围环境造成一定的影响。由于事故程度不同，对环境造成的损失也不同，损失量的估算只能在事故发生后通过各种补偿费用来体现。

本工程建成投产后，对该地区的资源开发、经济结构的优化及其它相关产业的带动发展都具有非常重要的意义。

9.4小结

综上所述，在建设过程中，由于工程施工和项目运营会带来一定的环境损失。伴生的处理过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和生态恢复等，实施相应的环保措施后，不但能够起到保护环境的效果，同时还可以创造一定的环境经济效益，使社会效益、环境效益和经济效益得到统一，从环境经济角度来看是可行的。为企业带来双赢。

10环境管理和监测计划

10.1环境管理机构及环境管理制度

10.1.1环境管理机构

中国石油新疆油田分公司安全环保处负责全公司环境保护的监督管理，负责制定相关环境保护规划、制度，下发环境保护相关文件，执行上级集团及公司环境保护重大决策，落实政府环境保护管理部门相关要求。中石油集团下发HSE考核体系及指标，对公司及各二级单位进行HSE考核。

重油开发公司为中国石油新疆油田分公司下属二级单位，重油开发公司设HSE管理委员会，负责落实集团及分公司环境保护管理要求及规定，同时制定了细化的重油开发公司环境管理制度。本工程进入生产运行期后，井区主要管理工作均依托重油开发公司完成，重油开发公司负责本工程生产运行期的环境管理工作，设1-2名专（兼）职环保工程技术人员负责本工程建设期的环保工作及井场内外环保设施的运行和检查工作，以及环境污染事故处理和报告。

重油开发公司建立了三级环境保护管理机构，形成了环境管理网络。重油开发公司环境保护管理委员会及其办公室为一级管理职能机构，基层单位环境保护管理领导小组及其办公室为二级管理职能机构，班组为三级管理职能机构。重油开发公司对所属各单位及所有进入重油开发的承包商也要求必须建立健全环境保护管理职能机构，设置专（兼）职环保工作人员，有效开展工作。

重油开发公司设置HSE管理委员会和安全环保科，负责重油开发工业现场“三标”、HSE管理体系执行、环境保护、工业动火、防暑降温、交通安全、工伤特种设备、防雷防静电、井控管理、劳动保护等工作的管理，为重油开发公司有效地开展环保工作提供了依据。

重油开发公司成立HSE委员会，对本单位环保工作实行统一领导。

10.1.2环境管理职责及制度

新疆油田分公司已经建立了环境保护指标体系，对各二级单位的环保指标完成情况按《新疆油田分公司环境保护管理规定》的各项指标进行考核。推行环境保护目标责任制，明确各单位企业行政一把手为本单位环保第一责任人，并规定了应负的法律责任和行政责任，其它行政领导和机关处室也都明确环保职责，初步形成了领导负责，部门参加，生态环境部门监督管理，分工合作，各负其责的环境管理体制。

重油开发公司建立和完善了HSE管理体系的职责，制定了一系列环境管理制度及办法，并明确环境管理的职责，具体如下：

（一）贯彻落实国家、地方及行业有关环境保护、清洁生产等法律法规和其他要求；

（二）审核环境保护长远规划、年度计划及污染防治项目、资金安排和使用情况；

（三）审定环境保护考核指标和环境保护奖惩方案；

（四）审查突发环境事件应急预案；

（五）负责处理环境污染和生态破坏事故；

安全环保科是厂环境保护的业务归口管理部门，其主要职责是：（一）负责贯彻落实国家、自治区、中国石油、油田公司关于环境保护和清洁生产等法律法规和其他要求；

（六） 负责根据公司制定的环境保护考核指标，分解和落实污染物总量和污染减排指标，并负责组织检查考核；

（七）组织实施清洁生产审核工作，对生产全过程污染控制和生态保护进行监督管理；

（八）负责配合环境监测和环境信息的统计工作。

10.2环境管理

10.2.1施工期环境管理

建设单位在施工期应加强对施工单位环境保护工作的监督与管理，施工单位应遵守相关环境保护法律法规，并严格落实本报告以及环评批复中提出的施工期环境保护要求；建立环境保护档案，对施工期采取的环境保护工作进行记录，保留施工前后施工区域的影像资料，便于建设单位进行监督检查。施工期相关的施工期环境保护行动计划见表10.2.1-1。

表10.2.1-1  施工期环境保护行动计划

| 序号 | 影响 因素 | 环保措施 | 实施 单位 | 监督 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | ①严格控制占地范围；②开挖时分层开挖、分层回填；③施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实；④永久占地地面硬化；⑤对临时占地进行平整，实施砾石覆盖等措施；⑥对施工期破坏的植被进行恢复；⑦施工过程中加强对结皮的保护，施工完成后再作业带恢复。 | 施工单位 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅、塔城地区生态环境局、塔城地区生态环境局沙湾市分局和和布克赛尔蒙古自治县水生态环境局、克拉玛依市生态环境局、克拉玛依市生态环境局克拉玛依区分局和白碱滩分局、新疆生产建设兵团第八师生态环境局 |
| 2 | 水环境 | 管线试压废水简易沉淀后用于施工洒水抑尘，施工废水简易沉淀后用于洒水抑尘。施工人员不在施工现场设置施工营地，施工人员居住在油区生活基地内，生活污水依托生活基地内既有设施，最终由克拉玛依市第二生活污水处理厂处理。 |  |  |
| 3 | 土壤 环境 | 按规定的施工范围进行作业，可有效减少土壤扰动，施工产生的建筑垃圾及时清运，可避免污染物进入土壤环境造成污染。 |  |  |
| 4 | 声环境 | 选用低噪声设备，并注意设备的正确使用和经常性维护，保持较低噪声水平。运输车辆限速、尽量减少鸣笛。 |  |  |
| 5 | 大气 环境 | ①采取洒水、遮盖等抑尘措施；②采用环保的施工机械，并加强施工机械维护；③控制施工车辆车速，减少扬尘；④采用符合国家环保要求的燃料、防腐材料、焊接材料和焊接设备等。 |  |  |
| 6 | 水土 流失 | 严格按规划的施工范围进行施工作业，不得随意开辟施工便道，施工过程中挖填平衡，土方进行分层堆放和回填并压实。施工后期，及时做好施工迹地的清理工作。做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等，防止水土流失 |  |  |
| 7 | 固体 废物 | 土石方平衡回填平整，施工垃圾依托油区生活基地，建筑垃圾集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场处理 |  |  |

10.2.2运营期环境管理

（1）建立和实施运营期的健康、安全与环境（HSE）管理体系。

（2）贯彻执行国家、地方及上级部门有关环境保护方针、政策、法律法规。

（3）加强环保管理人员的培训、教育，学习先进的环保管理理念，提高管理人员的技术水平与业务能力，定期对运营期环境保护工作进行总结和分析，根据环保水平的发展进步持续改进、强化运营期的环境保护与管理要求。

（4）组织开展环境保护宣传教育、技术和经验交流活动，推广先进技术和科研成果；参加调查、分析、处理环境污染事故，并负责统计上报事故的基本情况及处理结果，协同有关部门制定防治污染事故措施，并监督实施。

（5）项目运行后3至5年内，须组织开展环境影响后评价工作，对实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，对存在问题提出补救方案或者改进措施，不断完善和提高建设项目环境影响评价的有效性，切实落实各项环境保护措施。

（6）运营期各环境要素的污染防治措施见表10.2.2-1。

表10.2.2-1   运营期环境保护行动计划

| 序号 | 影响因素 | 环保措施 | 实施单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 井口放空、接入现有系统和集中CNG回收方案：①正常情况下采用高密闭集输工艺，加强巡检、设备维护等，减少无组织排放；②经气液分离后，对伴生天然气进行燃烧放空，最后经15m高的火炬排放；③非正常情况：利用井场内、五区南转油站和克83接专注气站的放空火炬系统进行燃烧放空 CNG回收方案：①正常情况下：采用密闭输送工艺，定期设备维护保养，减少无组织排放；②非正常情况：利用井场内的放散管或者燃烧罐处理 | 中国石油新疆油田分公司重油开发公司 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅、塔城地区生态环境局、塔城地区生态环境局沙湾市分局和和布克赛尔蒙古自治县水生态环境局、克拉玛依市生态环境局、克拉玛依市生态环境局克拉玛依区分局和白碱滩分局、新疆生产建设兵团第八师生态环境局 |
| 2 | 水环境 | 井口放空井场：气液分离后的液相进入油罐或者输送至现有的集输管线中，最后均进入红山嘴原油处理站处理； CNG回收井场：CNG回收处理产生的废水，暂存在1座5m3 的排污罐内，定期送至红山嘴原油处理站处理；CNG回收井场建设环保厕所，对员工的生活污水收集后，定期输送至克拉玛依第二污水处理厂统一处理。 地下水防治措施：分区防渗依托各井场已有的防渗措施外，同时新增对CNG回收井场内排污罐、站内含油管线等区域进行重点防渗，气液分离器、CNG回收装置等工艺装置区、环保厕所等其他区域为一般防渗，其他区域为简单防渗； 探转采井场：井下作业废液、洗井废水收集后送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注；井口区域、油罐区域沿用钻井试油阶段建设的重点防渗层。 |  |  |
| 3 | 声环境 | 选用低噪声设备、基础减振，定期对设备进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。 |  |  |
| 4 | 固体废物处置 | 危险废物：主要为废润滑油、废机油、废含油棉纱、废分子筛、清管废渣、清罐底油、井下作业废防渗材料等，收集后委托有相应危险废物处理资质的单位处置。生活垃圾：采用垃圾箱收集暂存后，定期送至当地指定的市政环卫部门统一收集处理 |  |  |
| 5 | 生态环境 | 继续做好施工地的地表恢复工作，培训巡检人员相关环境保护知识，更好地保护沿线植被；对管道设施定期巡查，及时维修保养 |  |  |
| 6 | 风险防范措施 | 设置放空系统或点火罐等事故应急措施，在事故情况或非正常情况下进行处理；工艺装置安装自动控制装置；制定突发环境事件应急预案并进行演练；设置灭火器、可燃气体探测器、火灾报警设施和视频监控系统等。 |  |  |
| 7 | 环境管理 | 建立环境管理体系和事故应急体系，实施环境监测计划 |  |  |

10.2.3退役期环境管理

退役期环境管理的主要内容见表10.2.3-1。

表10.2.3-1   退役期的环境保护行动计划

| 序号 | 影响因素 | 环保措施 | 实施单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 做好退役期的地表恢复工作，拆卸、迁移设备，恢复地貌 | 中国石油新疆油田分公司重油开发公司 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅、塔城地区生态环境局、塔城地区生态环境局沙湾市分局和和布克赛尔蒙古自治县水生态环境局、克拉玛依市生态环境局、克拉玛依市生态环境局克拉玛依区分局和白碱滩分局、新疆生产建设兵团第八师生态环境局 |
| 2 | 声环境 | 退役期间加强施工设备维护保养，合理安排施工时间；加强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛 |  |  |
| 3 | 大气环境 | 在对原有的设备拆卸、转移过程中会产生一定的扬尘，闭井工作避开大风等恶劣天气，避免对周围空气造成影响；封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的烃类泄漏 |  |  |
| 4 | 水环境 | 废弃井应封堵，拆除井口装置，截去地下1m内管头。管线清扫确保管线内无残留采出物，管线两端使用盲板封堵，管线清扫废水拉运至周边联合站采出水处理系统处理，满足标准后回注 |  |  |
| 5 | 固体废物 | 设施拆除清理，尽可能回收利用，将废弃建筑残渣外运至当地建筑垃圾填埋场，加强运输过程中管理，防止固废扬撒，最后清理场地迹地修复；落地油收集后交给有危险废物处理资质的单位处置 |  |  |

10.3环境监测计划

10.3.1施工期开展环境工程现场监理建议

为减轻对环境的影响，将环境管理制度从事后管理转变为全过程管理，建议实施环境监理。

由于建设单位聘请相关环境监理机构对施工单位、承包商、供应商和中国石油新疆油田分公司环保法律法规、制度、标准、规范的情况依法进行监督检查，特别是加强施工现场的环境监理检查工作，目的是协助建设单位落实施工期间的各项环境保护要求和施工合同中的环保规定，确保项目建设符合有关相关要求。因此建议建设单位外聘环保专业人员，对各作业阶段进行环境监理工作。

（1）环境监理人员要求

①环境监理人员必须具备环保专业知识，精通国家环境保护相关法律法规、标准和政策，了解当地生态环境行政主管部门的环保要求。

②必须接受过HSE专门培训，有较长的从事环保工作经历。

③具有一定的油气田开发和输油气管道建设的现场施工经验。

（2）环境监理人员主要职责

①监督施工现场对“环境管理方案”的落实。

②协助HSE部门负责人汇报环境管理现状，并根据发现的问题提出合理化建议。

③协助HSE部门负责人宣传贯彻国家和当地政府有关环境方面的法律法规和政策。

④对HSE工作的真实性、合法性、效益性进行审查，评价其责任，并提出改进意见。

环境监理工作计划及重点见表10.3.1-1。

表10.3.1-1   现场环境监理工作计划

| 序号 | 场地 | 监督内容 | 监理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各井场建设现场 | 1）施工作业是否超出了限定范围，施工结束后，施工现场是否进行了及时清理； 2）废气、噪声是否达标排放，废水、固体废物是否妥善处理； 3）防渗措施是否满足要求 | 环评中环保措施落实到位 |
| 2 | 其他 | 1）施工结束后是否及时清理现场、恢复地貌，是否及时采取生态恢复和水土保持措施； 2）有无砍伐、破坏施工区以外的植被，有无伤害野生动物等行为。 |  |

（3）开展施工期监测

施工期重点监测施工活动干扰下生态保护目标的受影响状况，如植物群落变化、重要物种的活动、分布变化、生境质量变化等。

10.3.2运营期环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）相关要求，本工程主要对井场的废气、噪声采气井场的土壤、地下水和生态环境监测制定监测计划。

（1）污染源监测计划

项目污染源监测计划详见表10.3.2-1。

表10.3.2-1   污染源监测计划

| 分类 | 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18、中佳12、金龙60、中佳19 | 燃气发电机排气筒 | 氮氧化物、颗粒物和二氧化硫 | 1次/年 |

（2）环境质量监测计划

主要对区域内地下水、土壤进行监测。详见表10.3.2-2～表10.3.2-3。

表10.3.2-2   土壤环境质量监测计划

| 分类 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | CNG回收井场 | 石油类、石油烃（C10～C40）、汞、砷、六价铬 | 1次/3年 |

表10.3.2-3  地下水跟踪监测计划

| 位置 | 对应现状监测点位 | 经度 | 纬度 | 监测频率 | 主要监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I单元上游 | D7 |  |  | 每半年至少监测1次。针对发生事故时的井场下游增加点位，并加大取样频率和因子 | pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬 |
| I单元下游 | D6 |  |  |  |  |
| Ⅱ单元上游 | D1 |  |  |  |  |
| Ⅱ单元下游 | D5 |  |  |  |  |

10.3.3生态监测

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），位于一般区域的，重点监测临时性占地区植被恢复情况，包括植被覆盖率及植物多样性组成。位于生态敏感区的，应根据生态敏感区功能、主要保护目标的保护要求等，明确监测点位、时间或频次、内容等，可采用HJ19附录 B 规定的监测方法。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），9.3.3施工期重点监测施工活动干扰下生态保护目标的受影响状况，如植物群落变化、重要物种的活动、分布变化、生境质量变化等，运行期重点监测对生态保护目标的实际影响、生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果等。有条件或有必要的，可开展生物多样性监测。

表10.3.3-1   运营期生态环境监测计划

| 序号 | 时期 | 监测因子 | 监测方法 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 公益林郁闭度、植物群落变化、重要物种的活动、分布变化、生境质量变化、水土保持等 | 资料收集法、现场调查法、遥感解译 | 施工前后 | 评价范围内 |
| 2 | 运营期 | 对公益林、重要物种的实际影响，生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果 | 现场踏勘、遥感解译 | 1次/年 | 工程扰动范围内 |
| 3 | 退役期 | 生态修复措施有效性、生态跟踪 | 现场踏勘、遥感解译 | 1次 | 占地范围内 |

建设单位在施工期、运营期、退役期分别在评价范围内、工程扰动范围内、占地范围内选取有代表性的监测点，在公益林区、重要物种分布区等区域适当增加调查密度、频次。

10.4污染物排放清单

项目污染物排放情况详见表10.4.1-1～表10.4.1-3。

（1）废气污染物排放

表10.4.1-1    项目废气污染物排放清单

（2）废水

表10.4.1-2    废水处理清单

（3）固废

表10.4.1-3     固废处理处置清单

（4）噪声

表10.4.1-4  噪声排放清单

10.5竣工环境保护验收

（1）环境工程设计

①必须按照环评文件及批复要求，落实项目环境工程设计，确保“三废”稳定达标排放；按要求制定环境风险事故应急预案。

②建立健全环境管理组织机构、各项环保规章制度。

③项目污染防治设施必须与主体工程“三同时”。

（2）环境设施验收建议

①验收范围

与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备和装置，以及各项生态保护设施等；环评文件及批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。

②验收条件

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）中的有关规定，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，重油开发公司应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。重油开发公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

重油开发公司对项目进行自主验收，或者其委托的第三方技术机构应当依照国家有关法律法规及相关技术规范等要求，编制竣工环境保护验收报告，验收报告编制完成后，塔里木油田分公司应当组织成立验收工作组。除按照国家规定需要保密的情形外，重油开发公司应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

③建设项目环境保护“三同时”验收内容

根据建设项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，本工程建成运行时，应对环保设施进行验收，项目环保设施验收内容及要求见表10.5.1-1

表10.5.1-1    建设项目竣工环境保护验收内容及要求

| 阶段 | 污染源 |  | 污染因子 | 位置 | 防治措施 | 治理要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 施工范围 | ①采取洒水、遮盖等抑尘措施；②采用环保的施工机械，并加强施工机械维护；③控制施工车辆车速，减少扬尘；④采用符合国家环保要求的燃料、防腐材料、焊接材料和焊接设备等；⑦施工过程中加强对结皮的保护，施工完成后再作业带恢复 | 不影响环境空气质量，不降低环境空气等级，不造成扰民 |  |
|  |  | 施工机械和车辆尾气 | 烃类、CO、NOx等 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接废气、防腐废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  | 废水 | 施工废水 | SS、石油类 | 施工范围 | 管道试压水经临时建设的防渗沉淀池或沉淀桶沉淀后用于施工现场降尘用水；施工废水经简易的防渗沉淀池沉淀后回用于洒水降尘 | 无废水排放 |  |
|  |  | 试压废水 | SS |  |  |  |  |
|  | 固废 | 土石方 |  | 施工范围 | 多余土方用于施工作业带平整及管堤修筑，土石方平衡无弃方 | 固体废物资源化、无害化 |  |
|  |  | 顶管施工废泥浆 |  |  | 设置泥浆干化桶，泥浆经干化后循环利用，施工结束后剩余干化污泥，用于回填 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  | 施工废料尽量回收利用，不可利用的送至当地建筑垃圾填埋场填埋处理 |  |  |
|  |  | 焊接废渣 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械废油及含油棉纱 |  |  | 采用专用收集桶收集后，送至有相应危废处理资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 防腐材料废包材及沾染物 |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 施工范围 | 加强施工管理，采用低噪声设备，合理安排施工时间，定期对施工设备维护保养。运输车辆限速、尽量减少鸣笛。 | 达标排放 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） |
|  | 生态环境 | 工程施工行为 | 工程占地 | 施工范围 | ①严格控制占地范围；②开挖时分层开挖、分层回填；③施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实；④永久占地地面硬化；⑤对临时占地进行平整，实施砾石覆盖等措施；⑥对施工期破坏的植被进行恢复 | 《建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采》（HJ612-2011）。生态保护措施落实情况，周边自然植被恢复情况，预防土地沙化，治理沙化土地，维护生态安全 |  |
|  |  |  | 水土流失、水土沙化 |  |  |  |  |
|  |  |  | 植被破坏 |  |  |  |  |
| 运行期 | 废气 | 无组织挥发性废气 | NMHC | 项目井场 | 采用密闭集输工艺，选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对井场内各设备、阀门等 | 达标排放 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728—2020） |
|  |  | 燃气发电机燃烧烟气 | 二氧化硫、氮氧化物和颗粒物 | 单井CNG回收井场 | 采用清洁燃料天然气、低氮燃烧技术 | 达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 火炬燃烧废气 | 氮氧化物和颗粒物 | 井口放空工艺 | 采用清洁燃料天然气，安装低氮燃烧器 | 达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 废水 | 脱水撬废水 | 石油类、悬浮物 | 单井CNG回收井场 | CNG回收处理产生的废水，暂存在1座5m3的排污罐（排污罐）内，定期送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理，达标后回注 | 达标回注地层 | 出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅳ级要求 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮和悬浮物 |  | CNG回收井场建设环保厕所，对员工的生活污水收集后，定期输送至克拉玛依第二污水处理厂统一处理 | 妥善处置 | 签订清运协议 |
|  |  | 井下作业废液和洗井废水 | 石油类、悬浮物 | 探转采井场 | 收集后送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理，达标后回注 |  | 出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅳ级要求 |
|  | 噪声 | 各类机泵 | 噪声 | 单井CNG井场 | 选用低噪声设备，对机泵等设备采用基础减振，并定期进行机械设备保养。 | 达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  | 固体废物 | 废机油、沾油废物、非正常工况含油污泥 |  | 各井场 | 集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位进行回收处置 |  | 签订处置协议，落实危险废物转移联单 |
|  |  | 废分子筛 |  | 单井CNG井场 | 集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位进行回收处置 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 集中收集后送至克拉玛依市生活垃圾填埋场 |  | 得到妥善处置 |
|  |  | 清管废渣、清罐底油、井下作业废防渗材料等 |  | 探转采井场 | 集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位进行回收处置 |  | 签订处置协议，落实危险废物转移联单 |
|  | 生态环境 | 工程占地 | 植被修复 | 原施工范围 | 定期巡管巡场，并进行维护保养，继续做好施工地的地表恢复工作，培训巡检人员相关环境保护知识，更好地保护沿线植被 |  | 砾石铺垫或地面硬化 |
| 其他 | 防渗措施 | 分区防渗依托各井场已有的防渗措施外，同时新增对CNG回收井场内排污罐、含油管线等区域进行重点防渗，气液分离器、CNG回收装置等工艺装置区、环保厕所等其他区域为一般防渗，其他区域为简单防渗；对地上管道采用丙烯酸聚氨酯涂料体系进行防腐层恢复。对埋地管道采用无溶剂液体环氧涂料+聚丙烯胶粘带防腐。探转采井场沿依托现有井口区域、油罐区域的重点防渗设置。 |  |  |  |  | 按要求防腐防渗，不造成地下水污染 |
|  | 环境风险 | 设置放空系统、放散管或点火罐等事故应急措施，在事故情况或非正常情况下进行处理；工艺装置安装自动控制装置；制定突发环境事件应急预案并进行演练；设置灭火器、可燃气体探测器、火灾报警设施和视频监控系统等。 |  |  |  |  | 按要求完善风险防范措施 |
|  | 环境管理 | 环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；施工期是否有环境监理报告或施工环保检查记录，是否保留必要的影像资料 |  |  |  |  |  |

10.6总量控制及排污许可管理

（1）总量控制

根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，大气污染物减排因子为NOx、VOCs，水污染物减排因子为COD和氨氮。

本工程废水均不外排，因此无水污染物总量控制指标。

本工程排放的废气主要为SO2和NOx，无有组织非甲烷总烃排放。根据工程分析中产排污核算，项目排放的总量污染物NOx为 20.613t/a。其中各个行政区总量如下：克拉玛依市：NOx为9.25t/a，沙湾市：NOx为7.056t/a，和布克赛尔蒙古自治县：NOx为1.725t/a，第八师136团：NOx为2.582t/a。

（2）排污许可管理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）第六条规定：“属于本名录第1至107类行业的排污单位，按照本名录第109至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的，只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证，不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可证”。

本工程不涉及第109至112类规定的通用工序，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，应实行登记管理。工程建成后应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

10.7环境信息公开

中国石油新疆油田分公司重油开发公司应根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）、《企业环境信息依法披露格式准则》（环办综合〔2021〕32号）规定，并结合新疆维吾尔自治区的相关要求，可通过政府网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。公司应公开以下内容：

（1）企业基本信息，包括中文名称、法定代表人、注册地址、生产地址、行业类别、企业联系人及联系方式、企业性质，以及属于重点排污单位、实施强制性清洁生产审核的企业等情况，还包括主要产品与服务、生产工艺的名称，以及生产工艺属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）的情况；

（2）环境管理信息，主要为有效期内或正在申请核发或变更的全部生态环境行政许可（包括但不限于排污许可、建设项目环境影响评价等）的相关信息；还包括环境保护税缴纳信息、依法投保环境污染责任保险信息、环保信用评价等级等情况；

（3）污染物产生、治理与排放信息，包括主要污染防治设施的名称、对应的产污环节、处理的污染物、对应排污口的名称、编号、年度非正常运行的设施名称、排放的污染物、次数、日期及时长、主要原因；污染防治设施由第三方负责运行维护的应当提供运维方信息。

（4）企业应当就排污许可、建设项目环境影响评价等生态环境行政许可新获得、变更、撤销等情况，披露变更事项、批复机关、批复文件文号、批复时间、批复原文内容等信息；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

11结论与建议

11.1项目概况

2025年重油开发公司金龙-中拐井区综合调整开发工程主要是对该区域内的62口单罐井产生的伴生气进行收集处理和回收。设计采用4种回收处理工艺，包括井口放空处理工艺、接入现有系统收集工艺、集中CNG回收工艺和单井CNG回收工艺。其中：

井口放空处理工艺：主要针对单井伴生气含气量少，且分布位置偏远分散的井场，包括58043、金217、金222、金223_H、金230、金龙114、金龙2、和丰9、和探1、金砂1、克842、玛湖14、玛湖28、玛湖45、玛湖5、玛湖8、沙探001、中佳17、中佳9、KHW804、克843H、金228_H、中佳905、克029、克202、和探101、玛湖286、金213、金龙42、金龙51、50061、50078等32口井场，各个井场内主要新增1套气液分离器和1套放空火炬系统进行气液分离后放空燃烧处理，32个单井配套处理装的设计处理规模共计为4.85×104Nm3/d。

接入现有系统收集工艺：主要针对产气量较大，且井场分布比较密集，周边现存集油管线和中转站或处理站的单井。包括克76、50022、50024、50026、50067等18口井，将克76、50022、50024、50026、50067等17口井与五区南集输管线连接，接入五区南转油系统，新建管线10.817km；将克044_H接入克83计量配注站，进入克83井区集输系统，新建管线0.922km。该处理工艺设计处理伴生气量为2.26×104Nm3/d。

集中CNG回收处理工艺：主要对分布相对较近的井场，且在井场附近设置有伴生气回收装置的井场，新建管线将油气集中输送至有油气分离处理设施的井场进行集中处理，本工程新建管线约1.736km，将拐17、拐171连接至拐17集中罐所在站场，设计收集拐171和拐17的伴生气量约992 Nm3/d。

单井CNG回收工艺：主要针对伴生气量大，且分布较分散，无集油管线分布无法进行集中收集的单井，包括中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、中佳131、中佳18井、中佳12、金龙60、中佳19等10口井，每个井场新建1套CNG回收装置，共设计回收生产CNG产品约50×104Nm3/d。

同时配套建设站内管线约3.75km，各个井场配置1套箱变装置、I/O模块和RTU站控系统、防腐涂层等公辅工程；单井CNG回收井场配套柴油发电机有组织排放设施、放空火炬、污水罐、环保厕所等环保建设工程。

并对玛湖28、沙探001、玛湖45、金222、克842、克843H、玛湖286、金砂1、和探1、和探101、中佳905、中佳15、中佳143、中佳12、中佳17、中佳151共计16口井进行探转采，以上井场均属于井口放空工艺和单井CNG回收工艺中的井场。16口井场产能建设合计产液量为152.26t/d，产油量为69.56t/d（以最大产液量和最大产油量统计）。

项目总投资3926万元，环保投资约429万元，占总投资的10.93%。

11.2产业政策及选址选线符合性

本工程主要为伴生气处理工程项目，属于石油天然气开采行业，建设项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“石油、天然气勘探及开采”属于“鼓励类”项目，项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》等产业政策、环保政策等，项目建设符合《关于印发克拉玛依市“三线一单”生态环境分区管控实施方案（2023年）的通知》《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023版）《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》《八师石河子市生态环境保护“十四五”发展规划》中的管控要求。

项目是在现有井场基础上建设伴生气治理的井场设施和集油管线，其中井场伴生气治理设施全部在现有井场内建设，不涉及新增占地，集油管线选线上尽可能采用两点间直线更近，线路最短，临时用地面积最少，尽可能减少对公益林及其植被的破坏，尽可能利用已有的技术干管进行输送，减少新建管线带来的水土流失和侵蚀，因此本工程选线合理。

11.3环境现状评价结论

环境空气：所涉及的区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准，项目所在地均为环境空气质量达标区。项目补充监测的非甲烷总烃和硫化氢能满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的标准限值；其他基本因子，除了臭氧和PM10外，其他指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期一类区标准。

地下水：项目周边地下水环境水质较差，监测因子中主要溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物和氨氮检测数据达不到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准，其他监测因子检测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准要求。同时石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。其中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氨氮水质较差，均是由于项目所在区域属于干旱地区，蒸发作用强烈，区域地下水受干旱气候、蒸发浓缩作用及原生地质环境等因素综合造成的结果，也符合区域地下水径流特征。氨氮由于地下水在径流过程中可能流经富含有机质的沉积层，在干旱荒漠环境中，地层中的天然有机质在缺氧环境下分解矿化，会释放出氨氮，从而导致区域地下水中氨氮超标，符合区域地下水径流特征。

土壤环境：所在地占地范围内的土壤满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地45项基本因子筛选值，石油烃满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表2中第二类用地筛选值标准。占地范围外的土壤满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中风险筛选值要求，其中石油烃满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表2中第二类用地筛选值。

声环境：项目所在的井场周边声环境及周边敏感点声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

生态环境：涉及准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区的2个生态功能亚区，分别为：准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（Ⅱ）－准噶尔盆地西部荒漠及绿洲农业生态亚区（II2）－大拐—小拐农业开发生态功能区（18）、克拉玛依石油工业基地环境保护生态功能区（17）；准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（Ⅱ）－准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区（II3）-古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区（23）。本次工程占地范围内涉及类型为采矿用地、灌木林地、其他草地、沙地、盐碱地及少部分水浇地。生态系统以城镇生态系统为主（主要为克拉玛依片区的工矿用地），占总面积的39.8%，其次为灌丛生态系统，占总面积的34.2%，之后为荒漠生态系统，占总面积18.5%，最后为农田生态系统占0.1%。主要植被群落是小半乔木荒漠中的白梭梭群落，以梭梭、柽柳、猪毛菜为建群种，伴生小半灌木琵琶柴、芦苇、草本植物花花柴等。项目区地表较干燥，其中位于克拉玛依、白碱滩区及沙湾市境内的植被覆盖度平均约10%～20%，局部可达到30%～40%，位于和布克赛尔蒙古自治县境内植被相对较为稀疏，覆盖度约5%～10%。评价范围内不涉及国家级重点保护野生植物。区域范围内有国家二级野生动物云雀出没等。

11.4环境影响评价结论

11.4.1生态影响结论

（1）施工期

施工期管线建设临时占地，主要占地类型为工矿用地，项目工矿用地现状为林地，且涉及国家二级公益林；利用现有的井场进行建设，井场建设过程中不涉及新增占地。项目施工期占地均为临时用地，在施工过程中施工作业带的设置会对沿线的植被、公益林产生一定的破坏，对沿线动物产生干扰，因此对区域的生态系统和景观生态结构也会产生一定的影响；施工开挖的土石方、施工活动等对区域水土流失有一定影响。施工过程中同时采取了水土流失防治措施、施工结束后进行迹地修复，恢复绿化植被、严格控制施工时间和施工范围等，且施工活动结束后，噪声、粉尘等的影响结束，对周边动物的干扰消失，随着修复植被的生长恢复至与施工前一致，对生态的不利影响日趋减少。

（2）运营期

管线所经地区处于正常状态，植被逐渐恢复原貌，植被覆盖度逐渐增大，对自然景观影响和生态系统的影响较小；伴生气治理设施主要影响集中在井场内，运营期废水合理处置，厂界噪声达标排放，危险废物委托有资质单位接收处置，对地表植被无不良影响。

（3）退役期

退役期井场经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台铺垫被清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。油气田设施退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，有助于区域生态环境的改善。

11.4.2大气环境影响结论

（1）施工期

施工过程中，不可避免的要占用土地、物料运输、场地建设等，该过程中将产生一定的施工扬尘和机械尾气，严格按照施工规范文明施工，采取有效的防尘措施，可将施工期污染影响减到最小，施工结束后，所有施工影响随即消失；施工机械及运输车辆燃料燃烧尾气使用符合国家标准的燃料，且周边无居民区、地域空旷，扩散条件良好，燃料废气对环境空气影响较小；采用环保油漆和环保焊材，产生的污染物量较小，区域周边敏感点较少，且空旷，便于废气扩散，对外环境影响较小。

（2）运营期

采用CNG回收的中佳15、中佳151、中佳152、中佳143、金227、拐、中佳131、中佳18、中佳12、金龙60、中佳19的井场大气环境影响评价等级为二级，最大占标率为NOx的8.75%，其他井场和管线均为三级评级，占标率均低于1%。且经估算中佳152井排放的污染物在新疆克拉玛依玛依格勒自治区级森林公园处SO2浓度0.295μg/m3、NOx浓度为1.88μg/m3、颗粒物浓度为0.156μg/m3、非甲烷总烃浓度0.332μg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期一级标准限值和《大气污染物综合排放标准》详解中标准值。预测均能满足相应的环境质量标准。

（3）退役期

油井停止后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘，清理结束扬尘消失，对环境影响小。

11.4.3地表水、地下水环境影响结论

（1）施工期

施工废水采用简易沉淀池收集沉淀，并在池底敷设防渗布，经沉淀处理后的上清液用于施工过程中洒水抑尘，无废水外排，管道试压采用清水进行试压，试压废水主要含有SS，同样经简易沉淀池或临时沉淀桶沉淀后，回用于洒水抑尘，无废水外排，对地表水无影响，中佳7、中佳143井距离玛纳斯河较近，分别约为370m和210m，金222井距离东侧玛依湖约为400m。施工期项目的施工建设均不涉水，也不紧邻河湖，因此对玛依湖和玛纳斯河基本无影响。

施工废水和试压废水的水质简单，主要为SS，区域湿度较低、温度较高，蒸发速率快，且项目产生的施工废水和试压废水不会渗漏至地下水含水层便已经蒸发完全；同时施工废水采用敷设防渗膜的简易沉淀池，试压废水则采用敷设有防渗膜的简易沉淀池或者收集桶进行收集沉淀，均不会造成渗漏和泄漏，对地下水基本无影响。

（2）运营期

脱水撬产生的废水进入场内排污罐中暂存，定期拉运至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理达标后回注；生活污水经环保厕所收集后，定期拉运至克拉玛依第二污水处理厂处理。探转采井场产生的井下废液和洗井废水收集后运至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理达标后回注。运营期无废水外排，对地表水无影响。

经预测，集输管道、排污罐发生非正常状况下泄漏后地下水中泄漏污染物在短时间内浓度增加，在地下水水流作用下污染羽不断向周边扩散，污染物主要向地下水下游方向运移，在10a内，集输管道发生非正常状况下泄漏时，泄漏点下游石油类最大3700m；排污罐非正常状况下泄漏时，泄漏点下游石油类最大4400m。由此可见，非正常状况下，原油泄漏入渗进入地下水环境，会对下游地下水环境造成一定程度的污染。一旦发生污染后，难以修复，因此本工程在实施过程中需要采取有效的地下水污染防控措施，降低渗漏事故对浅层地下水的影响，保护项目井场周边地下水环境，杜绝非正常工况的发生，同时加强井场内各罐体的防渗防漏检修检漏，采取上述措施后，对地下水环境影响较小。

（3）退役期

设施设备的拆除，在拆除前对排污罐中的废水和管线清理产生的清管废水送至附近周边联合站采出水处理系统处理达标后回注，不会对地表水和地下水环境造成污染和影响。

11.4.4噪声环境影响结论

（1）施工期

施工期主要为推土机、挖掘机、吊管机等施工设备产生的噪声，昼间施工场地40m以外均不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）昼间限值，夜间施工场地500m以外不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）夜间限值。正常情况下，本工程夜间不施工，因此项目施工能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准限值要求。中佳905、中佳131、金230、中佳12周边有噪声敏感点分布，施工期不能达到2类区环境质量标准。本工程在施工过程中会对附近的敏感点产生影响，结合现场勘查实际，项目除了中佳905处有较集中的住户外，其他敏感点主要为农户在春夏季耕种期间的临时住所或者工具房（无人居住），项目在白天施工，也可减少对临时居住点的影响。

施工只在短时期内对局部环境和施工人员造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失。施工期噪声对周围环境造成的影响属可接受程度。

（2）运营期

运行期正常情况下主要为气液分离器、火炬、CNG回收撬等装置产生的噪声，对典型井场预测可知，井场边界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。中佳905、中佳131、中佳141和金230井在200m范围内有人为活动居住房屋，经预测，运行期环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。运营期探转采井场井下作业时产生的噪声，白天作业，作业过程中采用临时围挡后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，同时对周边敏感点噪声影响能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，总体上本项目运营期对声环境影响小。

（3）退役期

井场进入退役期时，噪声源主要源自井场设备拆卸，由于区内声环境影响评价范围内居民较少，且主要在白天进行拆卸，因此，产生噪声影响小。

11.4.5固废环境影响结论

（1）施工期

开挖施工产生的土石方量在区域内土石方平衡，无弃方；顶管施工泥浆设置泥浆干化桶，泥浆经干化后循环利用，施工结束后剩余干化污泥，用于回填，无外排；废包装材料、部分保温材料边角料等其他建筑垃圾、废焊条、焊渣收集后回收或送至建筑垃圾填埋场，防腐材料废包材及沾染物、机械废油及含油棉纱采用专门的收集桶，分类收集后，交给有相应危险废物处理资质的单位处理，无危废乱排。施工期产生的固体废物均得到了有效地处理处置，施工期不存在固体废物乱抛乱撒的排放情况，对环境影响小。

（2）运营期

运行期间，建设单位定期对井场进行维护保养，该过程中产生的废油和含油棉纱，经专业维修保养人员收集后，再统一送至重油公司危险废物贮存点贮存，最后交给具有相应危险废物处理资质的单位进行处理处置；CNG井场产生的含油废分子筛由专业维修保养人员收集后，再统一送至重油公司危险废物贮存点贮存，最后交给具有相应危险废物处理资质的单位进行处理处置；各个井场在非正常工况下产生的含油污泥由巡井人员收集后，再统一送至重油公司危险废物贮存点贮存，最后交给具有相应危险废物处理资质的单位进行处理处置，清管废渣由作业区专业人员清理后重油公司危险废物贮存点贮存，探转采井场产生的井下作业废防渗材料、清罐底泥等由作业区专业人员清理后重油公司危险废物贮存点贮存。生活垃圾交给当地环卫部门处理。产生的固体废物均可得到有效处理或处置，满足固体废物减量化、减量化和无害化的要求，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。

（3）退役期

井场封井、清理等工作会产生废弃管线、废弃设备及建筑垃圾，固体废物妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

11.4.6土壤环境影响结论

（1）施工期

项目实施过程中不可避免地会对土壤造成扰动，井场各设备建设、施工作业带平整、管道敷设等工程建设过程中对土壤的开挖，以及车辆行驶、机械施工碾压和踩踏破坏土壤结构。地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。管道的开挖和回填过程中势必会对土壤原有层次产生扰动和破坏，若不同质地、不同层次的土壤混合，将直接影响植物的生长。

（2）运营期

经预测，排污罐发生泄漏后，导致泄漏点周边区域土壤中盐分含量有所升高，但增加量不大。在发生泄漏后，作业区会按照要求将泄漏点周围区域土壤进行清理或置换，区域土壤中增加的盐分含量将逐渐降低直至恢复至平均水平。

（3）退役期

退役期间主要对各类设施、设备进行拆除，经土壤污染状况调查，确保无土壤环境污染遗留问题后，进行生态恢复工作，并依法进行分类管理。因此，退役期拆除活动对土壤环境在可接受范围内。

11.4.7环境风险结论

本工程涉及的环境风险物质为伴生气（天然气）、压缩天然气（CNG）、采出液（含水原油）、脱水撬废水。项目的环境风险主要为天然气、采出液泄漏引起的火灾、爆炸，管线泄漏，探转采井场井喷、井漏事故等，对周围大气环境、区域土壤、地下水和地表水环境的影响。通过加强操作管理，对设备进行防爆防雷防静电设计，设置可燃气体报警控制系统，设置消防器材等一系列消防和风险防护措施予以防治。在落实本评价中提出的风险防范措施后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险达到可以接受水平

11.5环境保护措施

11.5.1生态保护措施

（1）设计期

管道工程穿越公益林段，减少施工作业宽度，减少临时占地。

（2）施工期

①严格控制占地范围；②开挖时分层开挖、分层回填；③施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实；④永久占地地面硬化；⑤对临时占地进行平整，实施砾石覆盖等措施；⑥对施工期破坏的植被进行恢复。

（3）运营期

定期巡管巡场，并进行维护保养，继续做好施工地的地表恢复工作，培训巡检人员相关环境保护知识，更好地保护沿线植被。设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，从管理上加强对作业人员宣传教育，切实增强保护生态环境的意识。

（4）退役期

工程施工结束后，应对临时占地内的土地进行平整，做到“工完、料净、场地清”。经治理后应做到不漏油、不漏气、不漏电，无油污、无垃圾。各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。

11.5.2大气防治措施

（1）施工期

施工范围内采取洒水、遮盖等抑尘措施，运输车辆对装载材料进行遮盖运输；采用环保的施工机械，并加强施工机械维护；控制施工车辆车速，减少扬尘；采用符合国家环保要求的燃料、防腐材料、焊接材料和焊接设备等；加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。

（2）运营期

井场及管线采用高密闭集输工艺，加强巡检、设备维护等，减少无组织排放；井场内采出液经气液分离后，对伴生天然气进行燃烧放空，最后经15m高的火炬排放；燃气发电机低氮燃烧后经自带排气筒排放；

（3）退役期

运输车辆使用符合国家标准的油品；闭井施工操作中应做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散；尽量避开大风天气进行作业。

11.5.3废水防治措施

（1）施工期

管道试压水经临时建设的防渗沉淀池或沉淀桶沉淀后用于施工现场降尘用水；施工废水经简易的防渗沉淀池沉淀后回用于洒水降尘。

施工人员不在施工现场设置施工营地，施工人员居住在油区生活基地内，生活污水依托生活基地内既有设施，最终由克拉玛依市第二生活污水处理厂处理。

（2）运营期

CNG回收井场：CNG回收处理产生的废水，暂存在1座5m3的排污罐内，定期送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注。CNG回收井场建设环保厕所，对员工的生活污水收集后，定期输送至克拉玛依第二污水处理厂统一处理。探转采井场的井下作业废液、洗井废水收集后送至红山嘴原油处理站采出水处理系统处理后回注。运营期无废水外排。

（3）退役期

对完成废弃井应封堵，拆除井口装置，截去地下1m内管头，废弃井应根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求进行封井回填；管线清扫确保管线内无残留采出物，管线两端使用盲板封堵，清扫过程中会产生的少量废水，集中收集后送至周边联合站采出水处理系统进行处理，处理达标后回注地层，不外排。

11.5.4地下水、土壤防治措施

施工期、运行期：分区防渗依托各井场已有的防渗措施外，同时新增对CNG回收井场内排污罐，其他经常中新建的站内含油管线等区域进行重点防渗，防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的等效防渗性能；气液分离器、CNG回收装置等工艺装置区、环保厕所等其他区域为一般防渗，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的等效防渗性能；其他区域为简单防渗。探转采井场的井口区域、油罐区域等沿用前期勘探建设的重点防渗设施。设置地下水和土壤的监控点，定期进行例行监测，监控区域地下水和土壤的变化。

退役期：拆除采油设备，清除回收集油管线、各类设备内残余的原油，彻底清理回收井场内的落地油，过程中地面铺设防渗材料。对废弃油井进行彻底的封井措施，废弃井每年至少巡检1次，并记录巡检资料。

11.5.5固废防治措施

（1）施工期

多余土方用于施工作业带平整及管堤修筑，土石方平衡无弃方。设置泥浆干化桶，泥浆经干化后循环利用，施工结束后剩余干化污泥，用于回填。生活垃圾依托生活基地内既有设施收集，施工现场产生的生活垃圾在当天施工结束后带离现场。施工废料尽量回收利用，不可利用的送至当地建筑垃圾填埋场填埋处理。施工过程中产生的废油、含油棉纱手套、防腐材料等采用专用收集桶收集后，送至有相应危废处理资质的单位处置

（2）运营期

危险废物：主要为废润滑油、废机油、废含油棉纱、废分子筛及非正常工况下含油污泥，井下作业废防渗材料、清罐底泥、清管废渣等，收集后统一暂存在重油公司危险废物贮存点贮存，定期委托有相应危险废物处理资质的单位处置。危废暂存在重油开发公司危险废物临时贮存点，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输 技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）要求。

生活垃圾：采用垃圾箱收集暂存后，定期送至当地指定的市政环卫部门统一收集处理。

（3）退役期

地面设施拆除、清理等工作中会产生废弃管线、废弃建筑残渣，应集中清理收集。管线外运清洗后可回收利用，废弃建筑残渣外运至当地建筑垃圾填埋场；运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落；对完成废弃井应封堵，拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后清理场地，清除各种固体废弃物，植被主要靠自然恢复。

11.5.6噪声防治措施

（1）施工期

加强施工管理，采用低噪声设备，合理安排施工时间，定期对施工设备维护保养。运输车辆限速、尽量减少鸣笛。

（2）运营期

选用低噪声设备，对机泵等设备采用基础减振，井场合理布局，并定期进行机械设备保养。

（3）退役期

选用低噪声机械和车辆，加强设备检查维修，加强运输车辆管理，合理规划运输路线。

115.7环境风险防范措施

设置放空系统、放散管或点火罐等事故应急措施，在事故情况或非正常情况下进行处理；工艺装置安装自动控制装置；制定突发环境事件应急预案并进行演练；设置灭火器、可燃气体探测器、火灾报警设施和视频监控系统等。

11.6碳排放分析

油田伴生气生产为压缩天然气（CNG）外售或经转油站和天然气处理站处理后外输使用，对于伴生气产生量较小的井场，直接采用放空燃烧的方式，极大地减少了油田伴生气放空时的二氧化碳和甲烷的排放，对温室气体减排起到正效应，极大地减轻了对环境空气的影响。项目实施后，在工艺技术、节能降耗、管理等方面均采取了较完善的温室气体控制措施，有利于减少温室气体排放。

11.7经济损益分析

项目在建设过程中，由于井场、橇装天然气处理装置等都占用一定量的土地，因此带来一定的环境损失。因而在油田开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和生态恢复等，实施相应的环保措施后，不但能够起到保护环境的效果，同时节约经济开支，为企业带来双赢。

11.8公众参与

建设单位按国家有关规定进行建设项目环境影响信息公示，2025年11月27日，中国石油天然气股份有限公司重油开发公司在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了第一次网上公示；2026年1月12日，环境影响报告书主要内容编制完成后，中国石油天然气股份有限公司重油开发公司在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了环境影响评价第二次公示（征求意见稿公示），二次公示期间，在当地公开发布的报纸上发布、现场张贴等；2026年3月18日开展拟报批公示，在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了报批的环境影响报告书全文和公众参与说明的公示。

拟建项目三次信息公示期间均未收到公众对项目的反馈意见。

11.9环境管理与监测计划

中国石油新疆油田分公司重油开发公司环境管理机构设置健全，同时拥有完善的管理体系和管理手段。本工程制定了施工期环境监理计划、运营期环境监测计划和环保设施竣工验收管理要求，针对工程的不同阶段提出了具体的环境管理要求。

11.10结论

项目符合国家相关规划、环保政策及“三线一单”的要求，选址选线合理。运营期废气能实现“达标排放”，工业废水零排放，固体废物实现“无害化”处置；建成后区域环境质量仍可以满足相应功能区要求；开发活动对生态环境的影响较小，不会对区域生态系统或生物多样性产生较大影响；项目在运行过程中存在一定的环境风险，但采取相应的环境风险防范措施后，其影响是可防可控的；从环境保护角度论证建设可行。

11.11建议

（1）严格执行“三同”制度，强化环境管理，落实工程设计和报告书提出的各项环保措施和设施，加强主要环保设施的运行与维护，保证各类污染物达标排放。

（2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。

（3）认真贯彻执行国家和新疆维吾尔自治区的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。

（4）注意风险防范措施，随时制定相应的应急预案，并制定相应的风险防范演练。