目录

1.概述	- 1 -

1.1建设项目的特点	- 1 -

1.2环境影响评价的工作过程	- 7 -

1.3分析判定相关情况	- 9 -

1.4关注的主要环境问题及环境影响	- 14 -

1.5环境影响评价的主要结论	- 14 -

2.总则	- 16 -

2.1评价原则和目的	- 16 -

2.2编制依据	- 16 -

2.3环境功能区划	- 23 -

2.4评价因子识别及筛选	- 24 -

2.5评价工作等级	- 26 -

2.6评价范围	- 35 -

2.7评价标准	- 37 -

2.8评价工作内容及重点	- 43 -

2.9主要环境保护目标和环境敏感目标	- 44 -

2.10评价时段	- 46 -

3.建设项目工程分析	- 47 -

3.1工程概况	- 47 -

3.2工程分析	- 92 -

3.3污染源分析	- 109 -

3.4项目选址环境可行性	- 119 -

3.5项目协调性分析	- 125 -

4.环境现状调查与评价	- 148 -

4.1建设项目区域环境概况	- 148 -

4.2生态环境现状调查与评价	- 158 -

4.3地下水环境现状调查与评价	- 170 -

4.4地表水环境现状调查与评价	- 187 -

4.5环境空气现状调查与评价	- 188 -

4.6声环境质量现状调查与评价	- 190 -

4.7土壤环境质量现状调查	- 191 -

4.8铀（钍）系单个核素活度现状评价	- 197 -

5.环境影响预测与评价	- 198 -

5.1生态环境影响评价与地表沉陷预测	- 198 -

5.2地下水环境影响预测与评价	- 219 -

5.3地表水环境影响评价	- 236 -

5.4大气环境影响预测与评价	- 249 -

5.5声环境影响预测与评价	- 253 -

5.6固体废物影响分析与评价	- 259 -

5.7土壤环境影响预测与评价	- 262 -

5.8环境风险影响预测与评价	- 268 -

5.9清洁生产与循环经济分析	- 281 -

6.环境保护措施及其可行性论证	- 290 -

6.1生态环境与地表沉陷保护措施	- 290 -

6.2地下水环境保护措施	- 299 -

6.3地表水环境保护措施	- 304 -

6.4大气环境保护措施	- 309 -

6.5声环境保护措施	- 311 -

6.6固体废物环境保护措施	- 312 -

6.7土壤环境污染防治措施及可行性	- 313 -

6.8环境风险防范与减缓措施	- 315 -

7.环境经济损益分析	- 323 -

7.1环境保护工程投资分析	- 323 -

7.2环境经济损益分析及评价	- 325 -

7.3环境经济效益综合评述	- 327 -

8.环境管理与监测计划	- 328 -

8.1环境管理计划	- 328 -

8.2环境监测计划	- 330 -

8.3环境监理	- 330 -

8.4后评价	- 333 -

8.5项目污染物排放情况	- 334 -

9.结论与建议	- 337 -

9.1建设项目概况	- 337 -

9.2环境质量现状	- 338 -

9.3环境影响及保护措施	- 340 -

9.4规划、政策相符性	- 349 -

9.5清洁生产	- 350 -

9.6公众参与	- 350 -

9.7结论及建议	- 350 -

附图：

| 图1.1-3 | 变更后井田开拓方式剖面图 |
| --- | --- |
| 图1.1-4 | 矸石周转场位置变更前后对比图 |
| 图1.3-1 | 新疆维吾尔自治区环境管控单元图 |
| 图1.3-2 | 塔城地区环境管控单元分布图 |
| 图2.3-1 | 新疆生态功能区划图 |
| 图2.3-2 | 塔城地区生态功能区划图 |
| 图2.6-1 | 环境影响评价范围图 |
| 图2.9-1 | 本项目环境敏感目标分布图 |
| 图3.1-8 | 本项目总平面布置图 |
| 图3.1-10 | 矿井工业场地总平面布置图 |
| 图3.5-1 | 本项目与生态保护红线位置关系图 |
| 图4.1-1 | 本项目地理位置图 |
| 图4.2-1 | 本项目植被类型图 |
| 图4.2-4 | 本项目土地利用类型图 |
| 图4.3-2 | 区域水文地质图 |
| 图4.3-3 | 本项目监测布点图 |
| 图4.4-1 | 本项目井田周边水系图 |
| 图4.7-1 | 本项目土壤类型图 |

附件：

| 附件1 | 环评委托书 |
| --- | --- |
| 附件2 | 乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨改扩建工程环评批复 |
| 附件3 | 沙湾矿区西区总体规划批复 |
| 附件4 | 沙湾矿区西区总规环评审查意见 |
| 附件5 | 关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨年改扩建项目环境影响报告书的批复 |
| 附件6 | “十三五”新疆规划建设煤矿项目名单 |
| 附件7 | 关于沙湾西矿区开发主体确认补充说明情况的报告 |
| 附件8 | 采矿许可证 |
| 附件9 | 城乡规划局选址 |
| 附件10 | 畜牧厅函 |
| 附件11 | 供电函 |
| 附件12 | 用水指标的承诺函 |
| 附件13 | 关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿环境影响后评价报告书备案意见的函 |
| 附件14 | 关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目环境影响报告表的批复 |
| 附件15 | 应急预案备案登记表 |
| 附件16 | 排污许可证 |
| 附件17 | 固体废物检测报告 |
| 附件18 | 煤矸石辐射检测报告 |
| 附件19 | 环境现状监测报告（1） |
| 附件20 | 环境现状监测报告（2） |

# 1.概述

## 1.1建设项目的特点

### 1.1.1项目背景及由来

乌苏市巴音沟丛龙煤矿（以下简称：丛龙煤矿）始建于1989年，原生产能力为1万吨/年，后改扩建为3万吨/年，建矿初期未办理相关环评及验收手续。2005年12月，丛龙煤矿矿井规模由3万吨/年改扩建为9万吨/年，中国科学院新疆生态与地理研究所编制了《乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨改扩建工程环境影响报告表》，于2006年6月30日取得原新疆维吾尔自治区环境保护局出具的批复（新环自函〔2006〕310号）。丛龙煤矿于2006年7月进入开工建设阶段，并于2009年6月投入矿井试生产。2009年10月，原新疆维吾尔自治区环境监测总站编制了《乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨/年改扩建工程竣工环境保护验收调查表》（新环验[2009-HJY-108]），期间由于矿山人员变动，交接管理不完善，致使项目未取得原自治区环保局的验收批复。2017年，原新疆维吾尔自治区国土资源厅向乌苏市巴音沟丛龙煤矿颁发的采矿许可证，证号：C6500002010121120107006，井田东西走向长3.94km，南北倾斜宽0.76km，面积2.8547km2。开采深度：+2000m～+1500m。

根据国家发改委《关于新疆“十三五”煤炭建设生产有关工作方案的复函》（发改能源〔2017〕1484号）的要求，丛龙煤矿建设规模为90万吨/年。2018年8月，新疆煤炭设计研究院有限责任公司编制完成了《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》。2018年9月6日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅下发《关于新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕1308号），审查意见中关于丛龙煤矿的相关内容部分摘述如下：矿区总规模为285万吨/年，其中丛龙煤矿90万吨/年为改扩建煤矿；丛龙煤矿规划建设矿井型选煤厂，设置在各自的工业场地内。2019年10月15日，自治区发展和改革委员会下发了《自治区发展改革委关于新疆塔城地区沙湾矿区西区总体规划的批复》（新发改能源〔2019〕858号），批复中指出：为合理开发利用塔城地区沙湾矿区西区煤炭资源，促进区域经济和社会发展，原则同意沙湾矿区西区总体规划；矿区西区划分为3个井田，1个勘查区，规划建设规模270万吨/年，规划改扩建矿井1处，为丛龙矿井由9万吨/年改扩建为90万吨/年；矿区供水水源分别取自安集海河和头道河子河附近大口井，生产用水优先利用处理后的矿井水、工业场地生产生活污水。

2018年，新疆煤炭设计研究院有限责任公司编制了《新疆乌苏市巴音沟丛龙煤矿可行性研究报告》。2019年12月，河北德源环保科技有限公司以《新疆乌苏市巴音沟丛龙煤矿可行性研究报告》为依据，编制了《乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书》，于2020年4月20日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅的批复（文号为：新环审〔2020〕68号）。根据该批复，乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目位于国家规划的第十四个大型煤炭基地——新疆大型煤炭基地准噶尔准南煤田沙湾矿区西区，乌苏市东南约55km处的巴音沟一带。该项目建设性质为改扩建，中心地理坐标：东经85°04′33.83″，北纬44°01′45.25″。生产规模由9万吨/年改扩建至90万吨/年。井田面积17.92平方千米，开采标高为+1500米~650米。井田内可采煤层共计5层，自上而下分别为B9、B6、B5、B4和A1煤层，可采煤层平均总厚度194.95米。井田煤炭地质资源/储量12218万吨，可采储量7742万吨。设计服务年限61年。全井田划分为3个水平、5个采区，首采区布置在11采区。设计优先开采A1煤层。项目永久占地面积8.742公顷，占地类型为草地。临时占地面积17118平方米，占地类型为草地。项目总投资43952.11万元，其中环保投资1175.16万元，约占总投资的2.67%。

2022年-2023年，新疆煤炭设计院有限责任公司编制了《乌苏市巴音沟丛龙煤矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称：开发利用方案），该方案已于2023年7月通过专家审查并在新疆维吾尔自治区自然资源厅网站公告（见附件）。

2023年9月，乌苏市巴音沟丛龙煤矿委托新疆煤炭设计院有限责任公司编制了《新疆沙湾矿区西区丛龙矿井改扩建工程初步设计》（以下简称：初步设计），目前初步设计已定稿，尚未批复。

根据初步设计，矿井生产能力为0.9Mt/a，设计可采储量57.10Mt，服务年限45.32a。矿井采用主、副斜井开拓。全井田划分为3个水平、6个采（盘）区开采，主采煤层采煤工艺为采用综合机械化放顶煤采煤工艺，首采区布置在12采区，投产工作面位于12采区西翼的A1煤层内。

初步设计和开发利用方案中设计井田面积、服务年限、首采区、采区数量、开采标高、矸石周转场位置、采暖方式、项目总投资等较《乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书》（即原环评）中的项目情况均有所变化。依据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大重大变动清单的通知》（环发〔2015〕52号文）中“煤炭建设项目重大变动清单”中“地点：4.各类场地位置变化，5.首采区发生变化”属于重大变动。因此，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大重大变动清单的通知》（环发〔2015〕52号文）及有关法律法规要求，该项目需要编制变更环境影响报告书。

2023年8月22日，新疆维吾尔自治区自然资源厅向乌苏市巴音沟丛龙煤矿颁发了新的采矿许可证，证号：C6500002010121120107006，有效期限：2023年8月22日至2033年8月22日，许可开采深度为1920米~650米，由6个拐点圈定，矿区面积12.4598km2。

根据开发利用方案和初步设计，截至目前，井田内已动用资源量1108万吨，井田保有资源量9236万吨，剩余资源量8128万吨，设计可采储量57.10Mt（5710万吨）。丛龙煤矿目前井下处于停产状态，准备进行改扩建工程，本次变更后，矿山预计2024年8月开工建设，2026年6月建成投产，建设工期22个月。原环评批复后，企业扩建/改造的内容如下：①改造了生活污水处理站，新建了处理规模为规模30m3/h的地埋式一体化污水处理设施；②扩建了矿井水处理站，扩建后矿井水处理水量为120m3/h，矿井水处理设施采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化工艺；③将燃煤锅炉采暖替代为电锅炉采暖，原有燃煤锅炉已拆除。其余情况与2020年原环评批复前无变化。

### 1.1.2建设项目特点

本项目建设性质为改扩建。矿井生产能力为0.9Mt/a，设计可采储量57.10Mt，服务年限45.32a。矿井采用主、副斜井开拓。全井田划分为3个水平、6个采（盘）区开采，主采煤层采煤工艺为采用综合机械化放顶煤采煤工艺，投产工作面位于12采区西翼的A1煤层内，投产时以一个采煤工作面、2个煤巷掘进面达到设计0.90Mt/a生产能力。设计井田边界北部边界为以丛龙井田总规北西拐点与东侧含煤界线最北部和矿区东侧边界线的连线，南部边界为新疆乌苏市头道河子煤矿勘探探矿权南边界线延至规划丛龙井田东西界线，东、西边界仍以头道河子河和乌拉斯台河禁采区边界为界。设计井田范围东西设计井田边界北部边界为以丛龙井田总规北西拐点与东侧含煤界线最北部和矿区东侧边界线的连线，南部边界为新疆乌苏市头道河子煤矿勘探探矿权南边界线延至规划丛龙井田东西界线，东、西边界仍以头道河子河和乌拉斯台河禁采区边界为界。走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km，面积12.4598km2，设计开采标高为+1920m～+650m。

本次评价主要针对乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目变更情况，具体变更如下：

（1）井田面积发生变更

原环评中的井田范围为东西走向长3.1km～4.7km，南北倾斜宽3.9km～6.2km，面积为17.92km2，矿区东西边界各距头道河子河1km、乌拉斯台河1km，南以新疆乌苏佛山国家森林公园北边界及煤层露头为界；变更后井田范围为东西走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km，面积为12.4598km2，北部边界为以丛龙井田总规北西拐点与东侧含煤界线最北部和矿区东侧边界线的连线，南部边界为新疆乌苏市头道河子煤矿勘探探矿权南边界线延至规划丛龙井田东西界线，东、西边界仍以头道河子河和乌拉斯台河禁采区边界为界，面积减小了5.52km2。井田范围变化是扣除北部无煤区域和新疆乌苏市头道河子煤矿勘探探矿权以南区域（该区域作为S101省级道路和小安集海村的煤柱留设区域），本项目的开采资源量及规模符合矿区总体规划及其批复。

面积变更情况见图1.1-1。

图例

原环评井田范围

变更后井田范围

1km

头道河子河

乌拉斯台河

1km

安集海河

3km

新疆乌苏佛山国家森林公园

1.02km

图1.1-1    面积变更情况对比图

（2）服务年限变更

原环评中的设计可采储量7742万吨，设计服务年限61年；变更后设计可采储量57.10Mt（5710万吨），设计服务年限45.32年，其中一水平（+1200m以上）设计可采储量24.53Mt，服务年限19.47a；二水平（+1200~+950m）设计可采储量25.6Mt，服务年限20.32a；三水平（+950～+650m）设计可采储量6.97Mt，服务年限5.53a。

（3）首采区变更

原环评中的首采区布置在11采区，设计优先开采A1煤层；变更后的首采区布置在12采区，设计优先开采12采区西翼的A1煤层。

采区变更情况见图1.1-2。

1采区

31采区

3采区

22盘区

原环评首采区

1.1-2    采区变更情况对比图

（4）采区数量变更

原环评中全井田划分为3个水平、5个采区，水平标高分别为+1200m、+950m和+650m，井田划分为5个采区，一水平（+1200m水平）划分为2个上山采区，即11、12采区；二水平（+950m水平）划分为2个上山采区，即21、22采区；三水平划分1上山采区，即31采区；各采区均为双翼采区

变更后全井田划为3个水平6个采（盘）区开采，水标高分别为+1200m、+950m、+650m，井田内含5自上而下分别为B9、B6、B5、B4和A1煤层，其中主要可采煤层为B4和A1煤层，其余均为局部可采煤层。全矿井划分为3个水平6个采（盘）区，一水平（+120m水平）划分为2个上山采区，即11、12采区；二水平（+950m水平）划分为2个上山采区（21、23采区）、1个盘区（22盘区），三水平划1个上山采区（31采区）。11、12、21、23、31采区为双翼采区，22盘区为单翼盘区

变更后井田开拓方式剖面图见图1.1-3

（5）开采标高变更

原环评中井田开采标高为+1500米~650米；变更后井田开采标高为+1920m～+650m。采用主、副斜井开拓，采煤工艺不变，仍为采用综合机械化放顶煤采煤工艺。

（6）矸石周转场位置变更

原环评中矸石周转场位于工业场地北部1000m处的山沟地带；变更后矸石周转场位于工业场地东北侧围墙外约0.62km处的山沟地带。

矸石周转场位置变更前后对比见图1.1-4。

（7）采暖方式变更

原环评中，因电网敷设未全面覆盖山区，不能保证电锅炉供暖负荷，建设单位保留已建1台SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ型（10t/h）常压热水燃煤锅炉作为矿区采暖期供热设施。由于电网已敷设，建设单位目前已建电锅炉作为工业场地建筑物采暖、生活热水供应及井筒防冻的供热热源，并已拆除原有的1台10t/h燃煤锅炉。

（8）总投资变更

原环评中本项目总投资43952.11万元，变更后本项目总投资107393.68万元。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律、法规规定，建设单位于2020年12月委托新疆恒升融裕环保科技有限公司进行乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目变更的环境影响评价工作。

接受委托后，编制单位立即成立项目组仔细研究了本项目的相关资料，组织项目组人员进行了现场调查、踏勘和资料收集工作，对项目开发利用方案等文件进行初步分析，结合项目各相关资料和当地环境特征，按国家、新疆维吾尔自治区生态环境保护政策以及环境影响评价技术导则、规范的要求，开展了本项目的环境影响评价工作。对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查及公众参与。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。在进一步工程分析、环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价的基础上进行环境影响预测及评价，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的措施，并最终完成了报告书的编制工作。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段，环境影响评价工作程序见图1.2-1。

第一阶段

第二阶段

第三阶段

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境状况调查

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

1 各环境要素环境影响预测与评价

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

图1.2-1    建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1政策符合性

本项目为煤炭开采项目，属于“四、煤炭开采和洗选业”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目建设既不属于淘汰类，也不属于限制类，视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策。

根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》中关于煤炭采选行业环境准入条件要求：“重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧用地外缘200米范围内（确有必要可根据实际情况论证），铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各1000米范围内，及在铁路隧道上方中心线两侧各1000米范围内，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其它Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得新建煤炭采选的工业场地或露天煤矿。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。”头道河子河（Ⅲ类水体）从本项目井田东部边界约1km处流过，距工业场地东侧2.5km、生活区东侧2.4km、矸石周转场东侧2km；乌拉斯台河（Ⅲ类水体）从项目区西部边界约1km处流过，距工业场地西侧2.8km、生活区西侧2.7km、矸石周转场西侧4km；安集海河（Ⅲ类水体）距离井田北部边界约3km，距工业场地北侧4.6km、生活区北侧4.8km、矸石周转场北侧4.5km。本项目的建设符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、条例等要求。开采区域不属于自然保护区、风景名胜区等生态禁采及限采范围，工业场地、矸石周转场、生活区选址及布局、项目生态保护及污染防治措施符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》要求。

根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。项目区位置不属于水源涵养区、水源保护区等上述禁采区内，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。

### 1.3.2《市场准入负面清单》及“三线一单”符合性分析

- 1.3.2.1《市场准入负面清单》（2019版）

《市场准入负面清单》（2019版）要求国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为禁止准入，提出《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目禁止投资；限制类项目禁止新建。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）允许类项目，符合《市场准入负面清单》（2019版）要求。

- 1.3.2.2与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

2021年2月21日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政发〔2021〕18号文印发了关于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（以下简称“方案”）的通知，《方案》提出：到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》对比分析见表1.3-1、图1.3-1。

表1.3-1   与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》对比分析

| 内容 | 对比分析 |
| --- | --- |
| ——生态保护红线。“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线 | 本项目不属于禁止建设开发区和限制建设开发区。根据自治区划定的生态红线，本项目不在生态保护红线范围内，项目区西边界距最近的生态保护红线——新疆乌苏佛山国家森林自然公园约1.02km。 |
| ——环境质量底线。全区水环境质量持续改善,受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 | 本项目产生的矿坑水、生活污水经处理后全部回用、不外排；矿坑水处理站污泥掺入末煤销售，生活垃圾与生活污水处理站污泥统一收集，交由奎屯市生活垃圾填埋场集中处理；本项目采暖已改为电锅炉供暖；工业场地周围200m范围内不存在噪声敏感点，环评要求采用低噪声设备，采取隔声减震等措施进行降噪。因此，本项目开发对项目区环境质量影响不大，不会降低区域大气、水环境质量，符合环境质量底线要求。 |
| ——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市﹑伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 | 项目采暖由燃煤锅炉供暖改为电采暖，符合低碳发展要求，原煤生产电耗、水耗等满足清洁生产要求，项目占地符合行业标准与地方土地规划。本项目开采活动占用当地资源未超过资源利用上线要求。 |

#### 1.3.2.3与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

按照生态环境部和自治区生态环境厅统一部署，塔城地区行署组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）。经分析，本项目所在位置属于沙湾市重点管控单元05（本项目归乌苏市管辖，各项手续均在乌苏市办理，仅生态环境分区管控单元划为沙湾市），本项目与动态更新的《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析见表1.3-2、1.3-3以及图1.3-2。

表1.3-2    沙湾市生态环境准入清单信息

| 单元编码 | 单元名称 | 单元属性 |
| --- | --- | --- |
| ZH65420320005 | 沙湾市重点管控单元05 | 重点管控单元 |

表1.3-3    与沙湾市生态环境准入清单管控要求对比分析

| 清单要求 | 管控内容 | 对比分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.符合《新疆塔城地区矿产资源总体规划（2021-2025年）》空间布局要求。2.空间布局符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》要求。3.矿山开采规模必须与占有的矿产资源储量相适应，严格控制改扩建及新建矿山最低开采规模标准，煤矿地下、露天开采最低开采规模分别为120万吨/年、400万吨/年。 | 本项目符合《新疆塔城地区矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》空间布局要求。本项目为改扩建变更项目，开采方式为地下开采，变更后开采规模不变，仍为90万吨/年，该规模为《自治区发展改革委关于新疆塔城地区沙湾矿区西区总体规划的批复》的规模，符合空间布局约束要求。 | 符合 |
| 污染排放管控 | 1.生产系统废气和无组织粉尘污染物排放需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426），燃煤锅炉产生的大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），生产废水和生活污水不外排，固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。2.新建矿山全部按照绿色矿山标准建设，生产矿山加快改造升级，逐步达标。在矿业权出让、延续等审批中明确矿业权人落实绿色开采的要求。大中型矿山逐步达到规划绿色矿山目标，小型生产矿山按照绿色矿山标准规范管理。 | 本项目运营期产生的粉尘包括原煤筛分粉尘，地面储运、转载过程中产生的煤尘，进出矿拉煤汽车轧碾地面产生的扬尘，矸石风化物遇风时的起尘等，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426）。锅炉采用电锅炉。生产废水和生活污水不外排，固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。2.本项目为改扩建矿山，非新建煤矿，属中型矿山，矿山目前正在开展绿色矿山的创建工作，本次评价也提出了按照绿色矿山标准规范管理、达到绿色矿山的目标要求。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.矿山企业编制突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。2.对尾矿库、矿山开采区地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 | 1.企业已编制突发环境事件应急预案。2.开采区无地下水污染源，本次评价提出了地下水跟踪监测要求及地下水环境风险防控措施。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 1.淘汰落后采选工艺，降低资源浪费。先进适用技术全面推广应用，提高资源利用效率，严格执行“三率”考核。2.推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。 | 1.本项目采选工艺不属于落后工艺，对矿井涌水综合利用，提高了资源利用效率。2.掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。 | 符合 |

综上所述，本项目符合塔城地区“三线一单”的管控要求。

### 1.3.3其他符合性分析

本项目建设符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月5日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过）中的相关规定；符合《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《新疆大型煤炭基地建设规划》、《新疆煤炭工业发展“十四五”规划》、《新疆塔城地区沙湾矿区西区总体规划》等的相关要求。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目属改扩建变更项目，变更主要内容有：井田面积、服务年限、首采区、采区数量、开采标高、矸石周转场位置、采暖方式、项目总投资。根据《关于新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书的审查意见》，本次评价煤矿开发对地表水、地下水、环境敏感区影响作为重点评价内容，确保环境敏感区和新疆乌苏佛山国家森林公园不受环境污染和生态破坏。

本次变更环评主要针对上述变更内容所造成的环境影响进行分析，具体为：

1、首采区、采区数量、开采标高、矸石周转场位置发生变更造成的大气、地下水、噪声、土壤环境、生态环境影响、黄土的水土流失影响以及对新疆乌苏佛山国家森林公园的影响。

2、锅炉由燃煤锅炉改为电锅炉后对大气环境的改善。

其对环境的影响主要表现在施工期工程建设活动对地表的扰动、施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工产生的固体废物等对周边环境的污染影响及对生态环境的影响，尤其是对新疆乌苏佛山国家森林公园的影响。运营期对环境的影响主要表现在矸石周转场产生的扬尘、矸石对环境的污染，矸石周转场位置变更导致对占地及矿井开采后期产生的地表塌陷区对生态环境和景观的影响，尤其是对新疆乌苏佛山国家森林公园的影响。

## 1.5环境影响评价的主要结论

本项目属煤炭开采项目，本项目变更符合国家产业政策，在落实设计文件及本环评提出的各项环保措施后，主要污染物排放浓度可实现达标排放，各项指标基本可满足清洁生产要求，对当地环境造成的污染影响在可接受范围内。

本次评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，本项目的变更从环保角度分析可行。

本环评报告书呈报生态环境主管部门进行审批，审批后的环境影响报告书将作为生态环境主管部门及企业实施环境管理的依据。

# 2.总则

## 2.1评价原则和目的

### 2.1.1评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.1.2评价目的

（1）通过现状调查，了解评价项目所在区域的环境质量和主要环境问题；

（2）通过详细的工程分析，深入了解本项目可能产生的环境问题，掌握主要污染源及污染物的排放状况，明确项目产生的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注项目产生的特征污染因子；

（3）通过分析和计算，预测项目的环境风险和可接受性，查找项目在风险防范方面存在的问题，并提出治理措施；

（4）从规划和环境保护角度对项目的选址合理性、对工程建设环保可行性做出明确结论，从环保角度对工程建设提出要求和建议，为管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

## 2.2编制依据

### 2.2.1国家环境保护法律

本次评价依据的国家有关法律、法规和规章等详见表2.2-1。

表2.2-1    国家有关法律、法规和规章一览表

| 序号 | 依据名称 | 会议、主席令、文号 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态环境保护相关法律 |  |  |
| 1 | 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订） | 12届人大第8次会议 | 2015.01.01 |
| 2 | 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订） | 13届人大第7次会议 | 2018.12.29 |
| 3 | 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订） | 13届人大第6次会议 | 2018.10.26 |
| 4 | 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订） | 12届人大第28次会议 | 2018.01.01 |
| 5 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订） | 13届人大第17次会议 | 2020.09.01 |
| 6 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》 | 13届人大第32次会议 | 2022.06.05 |
| 7 | 《中华人民共和国土壤污染防治法》 | 13届人大第5次会议 | 2019.01.01 |
| 8 | 《中华人民共和国水法》（2016年修订） | 12届人大第21次会议 | 2016.07.02 |
| 9 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 10届人大第29次会议 | 2007.11.01 |
| 10 | 《中华人民共和国矿产资源法》 | 11届人大第10次会议 | 2009.08.27 |
| 11 | 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修订） | 13届人大第6次会议 | 2018.10.26 |
| 12 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订） | 11届人大第25次会议 | 2012.07.01 |
| 13 | 《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订） | 13届人大第6次会议 | 2018.10.26 |
| 14 | 《中华人民共和国土地管理法》（2019年本） | 13届人大第12次会议 | 2020.01.01 |
| 15 | 《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订） | 11届人大第18次会议 | 2011.03.01 |
| 16 | 《中华人民共和国防洪法》（2016年修正） | 12届人大第21次会议 | 2016.09.01 |
| 17 | 《中华人民共和国野生动物保护法》（2023年修正） | 13届人大第38次会议 | 2023.05.01 |
| 18 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 13届人大第29次会议 | 2021.06.10 |
| 二 | 行政法规与国务院发布的规范性文件 |  |  |
| 1 | 《建设项目环境保护管理条例》 | 国务院令第682号 | 2017.10.01 |
| 2 | 《中华人民共和国野生植物保护条例》 | 国务院令第687号 | 2017.10.07 |
| 3 | 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》 | 国务院令第666号 | 2016.02.06 |
| 4 | 《土地复垦条例》 | 国务院令第592号 | 2011.03.05 |
| 5 | 《地下水管理条例》 | 国务院令第748号 | 2021.12.01 |
| 6 | 《危险化学品安全管理条例》 | 国务院令第645号 | 2013.12.07 |
| 7 | 《地质灾害防治条例》 | 国务院令第394号 | 2004.03.01 |
| 8 | 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 | 国务院令第653号 | 2014.07.29 |
| 9 | 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 | 国务院令第256号 | 2011.01.08 |
| 10 | 《国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》 | 中共中央、国务院发布 | 2018.06.16 |
| 11 | 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 | 中共中央、国务院发布 | 2021.11.02 |
| 12 | 《全国生态环境保护纲要》 | 国发〔2000〕38号 | 2000.11.26 |
| 13 | 《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》 | 国发〔2010〕46号 | 2010.12.21 |
| 14 | 《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 | 国发〔2010〕23号 | 2010.07.19 |
| 15 | 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》 | 国发〔2012〕35号 | 2011.10.17 |
| 16 | 《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》 | 国发〔2023〕24号 | 2023.11.30 |
| 三 | 部门规章与部门发布的规范性文件 |  |  |
| 1 | 《产业结构调整指导目录（2024本）》 | 国家发展和改革委员会令〔2023〕第7号令 | 2024.02.01 |
| 2 | 《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本） | 国家发展和改革委员会令第40号 | 2021.03.01 |
| 3 | 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） | 生态环境部部务会议 | 2021.01.01 |
| 4 | 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 | 环发〔2005〕109号 | 2005.09.07 |
| 5 | 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》 | 环发〔2012〕98号 | 2012.08.07 |
| 6 | 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 | 环发〔2012〕77号 | 2012.07.03 |
| 7 | 《环境影响评价公众参与办法》 | 生态环境部令第4号 | 2019.01.01 |
| 8 | 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》 | 环办〔2012〕134号 | 2012.10.30 |
| 9 | 《关于进一步加强工业节水工作的意见》 | 工信部节〔2010〕218号 | 2010.05.04 |
| 10 | 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 | 环环评〔2016〕150号 | 2016.10.27 |
| 11 | 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》 | 环发〔2015〕162号 | 2015.12.11 |
| 12 | 《控制污染物排放许可制实施方案》 | 国办发〔2016〕81号 | 2016.11.21 |
| 13 | 《国务院办公厅关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》 | 国办发〔2013〕93号 | 2013.09.14 |
| 14 | 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅印发 | 2017.02.07 |
| 15 | 《国家危险废物名录（2021年版）》 | 生态环境部令第15号 | 2020.11.27 |
|  | 关于发布〈矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录〉的公告 | 生态环境部公告2020年第54号 | 2020.11.24 |
| 16 | 《土地复垦条例实施办法》（2019年修订） | 自然资源部部务会议 | 2019.08.14 |
| 17 | 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知 | 环发〔2015〕4号 | 2015.01.08 |
| 18 | 《国家重点保护野生动物名录》 | 国家林业和草原局 农业农村部 | 2021.02.05 |
| 19 | 《国家重点保护野生植物名录》 | 国家林业和草原局 农业农村部 | 2021.09.07 |
| 20 | 《企业环境信息依法披露管理办法》 | 生态环境部令第24号 | 2022.02.08 |
| 21 | 《地下水保护利用管理办法》 | 水资管〔2023〕214号 | 2023.06.28 |
| 22 | 《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅印发 | 2023.09.06 |
| 23 | 《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》 | 环环评〔2020〕63号 | 2020.10.30 |
| 24 | 《关于加快建设绿色矿山的实施意见》 | 国土资规〔2017〕4号 | 2017.03.22 |
| 25 | 《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》 | 自然资规〔2024〕1号 | 2024.04.15 |
| 26 | 《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》 | 国家发展和改革委员会、生态环境部、工业和信息化部，2019年第8号公告 | 2019.8.28 |
| 27 | 《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》 | 发改环资〔2024〕226号 | 2024.02.23 |

### 2.2.2地方有关法律法规、文件

本次评价依据的国家有关法律、法规和规章等详见表2.2-2。

表2.2-2    地方有关法律法规、文件一览表

| 序号 | 依据名称 | 会议、文号 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》 | 13届人大第6次会议 | 2018.09.21 |
| 2 | 《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》 | 新环环评发〔2024〕93号 | 2024.06.09 |
| 3 | 《关于进一步做好矿产资源开发环境影响评价工作的通知》 | 新环自发〔2006〕7号 | 2006.01.08 |
| 4 | 《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》 | 13届人大第6次会议 | 2018.09.21 |
| 5 | 《中国新疆水环境功能区划》 | 新政函〔2002〕194号 | 2002.11.06 |
| 6 | 《新疆生态功能区划》 | 新政函〔2005〕96号 | 2005.07.14 |
| 7 | 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》 | 新政发〔2016〕21号 | 2016.01.29 |
| 8 | 《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》 | 新政发〔2017〕25号 | 2017.03.01 |
| 9 | 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》 | 13届人大第7次会议 | 2019.01.01 |
| 10 | 《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》 | 新环发〔2014〕234号 | 2014.06.12 |
| 11 | 《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》 | 新水水保〔2019〕4号 | 2019.01.21 |
| 12 | 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》 | / | 2016.10.24 |
| 13 | 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过 | 2021.06.04 |
| 14 | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 2022.08.28 |
| 15 | 《新疆自然资源“十四五”规划》 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 2022.03.16 |
| 16 | 《新疆生态环境保护十四五规划》 | 自治区党委、自治区人民政府 | 2021.12.24 |
| 17 | 《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》 | 新党发〔2018〕23号 | 2018.09.28 |
| 18 | 关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知 | 新政发〔2021〕18号 | 2021.02.23 |
| 19 | 《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》 | 新发改规划〔2017〕891号 | 2017.06.28 |
| 20 | 《新疆国家重点保护野生植物名录》 | 新林护字〔2022〕8号 | 2022.03.08 |
| 21 | 《新疆国家重点保护野生动物名录》 | 自治区林业和草原局、自治区农业农村厅 | 2021.07.28 |
| 22 | 《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）》 | 新政办发〔2007〕175号 | 2007.08.27 |
| 23 | 《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 2024.01.12 |
| 24 | 《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案》 | / | 2022.03.28 |
| 25 | 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》 | 新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府 | 2022.07.26 |
| 26 | 《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》（修订） | 自治区13届人大第6次会议 | 2018.09.21 |
| 27 | 关于印发《新疆维吾尔自治区推动工业资源综合利用实施方案》的通知 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅等部门 | 2024.01.17 |
| 28 | 关于印发《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知 | 塔行发〔2021〕48号 | 2021.06.26 |
| 29 | 《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 塔城地区人大工委第一次会议通过 | 2021.04.07 |
| 30 | 《新疆维吾尔自治区塔城地区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 | 新疆维吾尔自治区塔城地区行署 | 2022.10 |
| 31 | 《新疆维吾尔自治区乌苏市矿产资源总体规划（2021-2025年）》 | 乌苏市人民政府 | 2022.10 |

### 2.2.3相关导则及技术规范依据

本次评价依据的相关导则及技术规范等详见表2.2-3。

表2.2-3    评价技术导则及规范一览表

| 序号 | 依据名称 | 标准号/文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》 | HJ2.1-2016 |
| 2 | 《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》 | HJ619-2011 |
| 3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 | HJ2.2-2018 |
| 4 | 《环境影响评价技术导则 地表水环境》 | HJ2.3-2018 |
| 5 | 《环境影响评价技术导则 声环境》 | HJ2.4-2021 |
| 6 | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 | HJ610-2016 |
| 7 | 《环境影响评价技术导则 生态影响》 | HJ19-2022 |
| 8 | 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 | HJ964-2018 |
| 9 | 《建设项目环境风险评价技术导则》 | HJ169-2018 |
| 10 | 《大气污染治理工程技术导则》 | HJ2000-2010 |
| 11 | 《水污染治理工程技术导则》 | HJ2015-2012 |
| 12 | 《固体废物处理处置工程技术导则》 | HJ2035-2013 |
| 13 | 《排污单位自行监测技术指南 总则》 | HJ819-2017 |
| 14 | 《污染源源强核算技术指南 准则》 | HJ884-2018 |
| 15 | 《环境噪声与震动控制工程技术导则》 | HJ2034-2013 |
| 16 | 《生态环境状况评价技术规范》 | HJ192-2015 |
| 17 | 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》 | HJ1259-2022 |
| 18 | 《生产建设项目水土保持技术标准》 | GB50433-2018 |
| 19 | 《生产建设项目水土流失防治标准》 | GB/T50434-2018 |
| 20 | 《水土保持综合治理技术规范》 | GB16453.1～16453.6-2008 |
| 21 | 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ1-2010 |
| 22 | 《大宗固体废物综合利用实施方案》 | 发改环资〔2011〕2919号 |
| 23 | 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 | HJ651-2013 |
| 24 | 《地下水环境监测技术规范》 | HJ164-2020 |
| 25 | 《清洁生产标准 煤炭采选业》 | HJ446-2008 |
| 26 | 《煤炭行业绿色矿山建设规范》 | DZ/T0315-2018 |
| 27 | 《土壤侵蚀分类分级标准》 | SL190-2007 |
| 28 | 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 | HJ651-2013 |
| 29 | 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》 | HJ1209-2021 |
| 30 | 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 煤炭采选》 | HJ672-2013 |

### 2.2.4项目相关技术资料

本次评价依据的项目相关技术资料详见表2.2-4。

表2.2-4    项目相关技术资料一览表

| 序号 | 技术资料 |
| --- | --- |
| 1 | 《新疆乌苏市巴音沟丛龙煤矿可行性研究报告》，新疆煤炭设计研究院有限责任公司，2018.07 |
| 2 | 《关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨改扩建工程环境影响报告表的批复》，原自治区环境保护局，新环自函〔2006〕310号，2006.06.30 |
| 3 | 《乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨/年改扩建工程竣工环境保护验收调查表》，原新疆维吾尔自治区环境监测总站，新环验[2009-HJY-108]，2009.10 |
| 4 | 《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》，新疆煤炭设计研究院有限责任公司，2018.08 |
| 5 | 《关于新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书的审查意见》，原自治区环境保护厅，新环函〔2018〕1308号 |
| 6 | 《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划》，新疆煤炭设计研究院有限责任公司，2018.4 |
| 7 | 《自治区发展改革委关于新疆塔城地区沙湾矿区西区总体规划的批复》，自治区发展和改革委员会，新发改能源〔2019〕858号 |
| 8 | 《乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书》，河北德源环保科技有限公司，2019.12 |
| 9 | 《关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复》，新疆维吾尔自治区生态环境厅，新环审〔2020〕68号，2020.04.20 |
| 10 | 《乌苏市巴音沟丛龙煤矿环境影响后评价报告书》，2022.01 |
| 11 | 《关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目环境影响报告表的批复》，乌环字〔2020〕58号，2020.9.23 |
| 12 | 项目相关的其他资料 |

## 2.3环境功能区划

根据《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》（2018年8月）及审查意见确定的矿区环境功能区划，本项目所在区域的环境功能区划与原环评一致，详细内容如下：

### 2.3.1环境空气功能区划

丛龙煤矿位于规划的沙湾矿区西区的南部，煤矿周边没有集中居住的人群，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，结合所在矿区规划环评及其审查意见，该区域的环境空气质量功能区划属于二类功能区。

### 2.3.2水环境功能区划

头道河子河从井田东部约1km处流过，乌拉斯台河从井田西部约1km处流过，安集海河位于井田北部边界外约3km处。

依据塔城沙湾矿区西区总体规划内容可知：流经沙湾矿区西区的三条河流头道河子河、乌拉斯台河、安集海河的具体使用功能均为饮用水源保护区，三条河流均划分为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

### 2.3.3声环境功能区划

本项目位于规划的沙湾矿区西区，属于改扩建项目变更，并且噪声影响范围内无固定人群居住，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）有关要求，结合所在矿区规划环评及其审查意见，执行2类声环境功能区划要求。

### 2.3.4土壤环境功能区划

项目位于矿产用地区域，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），占地范围内属于第二类用地中的工业用地（M）。矿界范围外为草地，根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），占地范围外属于农用地中的天然牧草地。

### 2.3.5生态环境功能区划

根据新疆维吾尔自治区划定的生态保护红线，本项目不在划定的生态保护红线范围内；根据《新疆生态功能区划》，项目区位于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区—31、天山北坡中段低山丘陵煤炭资源开发、迹地恢复生态功能区。本项目所在矿区主要分布在水土保持区，不包括水源涵养区，本项目生态功能区划位置图见图2.3-1、图2.3-2。

## 2.4评价因子识别及筛选

### 2.4.1环境影响因素识别

本建设项目环境影响在不同的工程行为中对环境各要素的影响是不同的，经过对本项目污染物排放特征分析及对周围环境状况的调查，采用矩阵法对可能受本项目影响的环境要素进行识别筛选，项目环境影响因素识别见表2.4-1。

表2.4-1    主要环境影响因素识别表

| 评价时段 | 污染因素 | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 土壤环境 | 声环境 | 生态 |  |  |  |  | 环境风险 |
|  |  |  |  |  |  |  | 植被 | 土地利用 | 地表沉降 | 自然景观 | 野生生物 |  |
| 施工期 | 土建工程 | -2D |  |  | -1D | -1D | -1D | -1D |  | -1D | -1D |  |
|  | 物料运输 | -1D |  |  | -1D | -1D |  |  |  |  | -1D |  |
|  | 施工安装 | -1D |  |  |  | -1D |  |  |  | -1D | -1D |  |
| 运营期 | 成品运输 | -1C |  | -1C | -1C | -1D | -1D |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -2C |  |  | -1C |  | -1D |  |  |  |  | -1D |
|  | 废水排放 |  |  | -1C | -1C |  |  |  |  |  |  | -1D |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1C |  |  |  |  | -1C |  |
|  | 固废处置 | -1C |  | -1C | -1C |  | -1C | -1C |  | -1C |  | -1C |
|  | 井下开采 |  |  | -1C |  |  |  | -1C | -1C | -1C |  | -1C |
| 退役期 | 生态恢复 |  |  |  | +2C |  | +2C | +2C |  |  | +1C |  |
| 备注： 1、表中“＋”表示有利影响，“－”表示不利影响； 2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大； 3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.4.2评价因子筛选

根据项目特点、污染物排放特征及所在地区环境质量状况，将最终对环境影响较大的因子作为本项目的评价因子，见表2.4-2。

表2.4-2    评价因子筛选表

| 阶段 | 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | / | TSP |
|  | 地表水环境 | / | / |
|  | 地下水 | / | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 |
|  | 声环境 | / | 连续等效A声级 |
|  | 生态环境 | / | 种群数量、种群结构、物种组成、植被覆盖度、生态系统功能、主要保护对象、生态功能等 |
| 运营期 | 环境空气 | PM10、NO2、SO2、PM2.5、O3、CO、TSP | PM10、TSP |
|  | 地表水环境 | / | / |
|  | 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共26项 | pH、SS、BOD5、COD、NH3-N |
|  | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | / | 矸石、生活垃圾、废机油、煤尘、煤泥、污泥等 |
|  | 土壤环境 | 占地范围内：GB36600-2018表1中45项基本项+pH、含盐量； 占地范围外：汞、镉、铬、砷、铅、镍、铜、锌 | 含盐量 |
|  | 生态环境 | 种群数量、种群结构、物种组成、植被覆盖度、生态系统功能、主要保护对象、生态功能等 | 种群数量、种群结构、物种组成、植被覆盖度、生态系统功能、主要保护对象、生态功能等 |
| 退役期 | 土地复垦及生态恢复等 |  |  |

## 2.5评价工作等级

### 2.5.1水环境评价工作等级

- 2.5.1.1地表水

（1）划分依据

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1“水污染影响型建设项目评价等级判定表”，本项目生活污水、生产废水均全部处理后回用，不外排。

根据上述判据可知，本项目地表水评价等级为三级B。

（2）地表水标准确定

头道河子河从井田东部边界约1km处流过，距工业场地东侧2.5km、生活区东侧2.4km、矸石周转场东侧2km；乌拉斯台河从项目区西部边界约1km处流过，距工业场地西侧2.8km、生活区西侧2.7km、矸石周转场西侧4km；安集海河距离井田北部边界约3km，距工业场地北侧4.6km、生活区北侧4.8km、矸石周转场北侧4.5km；三条河流量均小于15m3/s（小河）。

依据塔城沙湾矿区西区总体规划内容可知：流经沙湾矿区西区的三条河流头道河子河、乌拉斯台河、安集海河的具体使用功能均为饮用水源保护区，三条河流均划分为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

综上，本次评价地表水标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

（3）项目水污染源

本项目生活污水预计每天约230.48m3，经污水处理站处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B。灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉季用于黄泥灌浆。在工业场地生活污水处理系统建事故水池。

根据新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队编制的《新疆准南煤田沙湾矿区西区丛龙井田矿井水文地质类型划分报告》（2023年8月），预测先期开采地段B煤组正常涌水量为650m3/d，最大矿坑涌水量修约值为1100m3/d；A煤组正常涌水量为700m3/d，最大涌水量1200m3/d。先期开采地段内A+B煤组正常涌水量为1350m3/d，最大涌水量2300m3/d。矿坑涌水经过处理后全部用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等。因此本项目的生产、生活排水均不会与头道河子河、乌拉斯台河发生水利联系。

矿井水性质是SS浓度较高、有机物浓度较低的无机废水，生活污水中主要成分为SS、COD、BOD5和氨氮等，属于低浓度有机废水，污染因子数小于6个，因此污水水质的复杂程度为简单。

- 2.5.1.2地下水

（1）划分依据

①根据附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别：煤炭开采：矸石周转场Ⅱ类，其余Ⅲ类。

②建设顶目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-1。

表2.5-1    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区。分散式饮用水水源地。特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

据上表可知，本项目用地不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区及准保护区以外的补给径流区；不在集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；不在未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不在分散式饮用水水源地；不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，地下水环境敏感程度为不敏感。

（2）评价工作等级划分

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-2。

表2.5-2    评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 一 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（3）评价工作等级判定

矸石周转场为Ⅱ类，其余为Ⅲ类，区域地下水环境敏感程度为不敏感，由上表判定，本项目矸石周转场及其他区域地下水影响评价工作等级为三级。

### 2.5.2环境空气等级

本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义见公式：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用HJ2.2中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价等级按评价等级按表2.5-3的分级的分级判据进行划分。

表2.5-3    大气环境影响评价工作等级划分

| 评价等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

本项目采用电锅炉供暖，整个生产系统均采用全封闭厂房结构，仅在筛分风选车间除尘设施处产生有组织粉尘及矸石周转场的无组织粉尘。本项目各废气污染源的参数见表2.5-4。

表2.5-4    各污染源参数选取

| 污染源 |  | 污染物 | 排放参数 |  | 排放时间（h）及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物排放量 | 污染源参数 |  |
| 点源 | 筛分粉尘 | PM10 | 0.19t/a | 排气筒高度15m，排气筒出口内径0.8m，风量12000m3/h，排气筒出口处的烟气温度25℃。 | 5940，大气 |
| 面源 | 矸石场 | TSP | 1.27t/a | 100m*100m，面积1.0hm2 | 8760，大气 |
| 面源 | 表土场 | TSP | 0.38t/a | 250m*40m，面积1.0hm2 | 8760，大气 |

估算模型参数选取见表2.5-5。

表2.5-5    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） |  | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.9 |  |
| 最低环境温度/℃ |  | -29.8 |  |
| 土地利用类型 |  | 草地 |  |
| 区域湿度条件 |  | 干燥气候 |  |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m |  | 90m(3秒) |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/km |  | / |
|  | 岸线方向/° |  | / |

由AERSCREEN估算模式计算所得污染物最大地面浓度占标率及对应距离见表2.5-6。

表2.5-6    污染物Pi计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大浓度落地距离(m) | 占标率(%) | D10% （m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛分系统 | PM10 | 0.001117 | 266 | 0.25 | 0 | 二级 |
| 矸石场 | TSP | 0.059232 | 71 | 6.58 | 0 | 二级 |
| 表土场 | TSP | 0.027413 | 126 | 3.05 | 0 | 二级 |

由于矿区工业场地四周环山，污染物不易扩散，本项目矸石场污染物最大浓度值为0.059232mg/m3，占标率6.58%，依据判定依据，本项目环境空气影响评价工作等级确定为二级。

### 2.5.3生态环境等级

原设计井田面积17.92km2，本项目变更后井田面积12.4598km2，占地规模＜20km2。本项目井田西边界距最近的生态保护红线——新疆乌苏佛山国家森林自然公园生态保护红线1.02km。新疆乌苏佛山国家森林公园北边界距离矿区工业场地约4km，距生活区约3.8km，距矸石周转场边界5km，距采区边界约2km。根据后文预测，全井田轻度沉陷影响区域距南侧新疆乌苏佛山国家森林自然公园最近距离约1.2km，中度沉陷影像区域距南侧新疆乌苏佛山国家森林自然公园最近距离约1.6km，均大于1.02km，由此判断本项目不涉及生态保护红线。据后文判定，土壤环境生态影响型评价范围为井田及边界外延2km范围，该范围分布有天然林，天然林距井田南边界约1.17km。

本项目生态影响评价等级判定情况见表2.5-7。

表2.5-7    本项目生态影响评价等级判定表

| 判定依据 | 生态影响评价等级判定原则 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022） | a、涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 | 不涉及 |
|  | b、涉及自然公园时，评价等级为二级 | 不涉及 |
|  | c、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级 | 不涉及 |
|  | d、根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 本项目不属于水文要素影响型项目，地表水评价等级为三级B |
|  | e、根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 涉及 |
|  | f、当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 本项目为扩建项目变更，未新增占地面积 |
|  | g、除本条a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级 | 不属于 |
|  | h、当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级 | 二级 |

本项目未新增占地面积，用地未占用生态保护红线、新疆乌苏佛山国家森林公园，生态影响评价范围不含生态保护红线、新疆乌苏佛山国家森林公园，但土壤影响评价范围涉及新疆乌苏佛山国家森林公园（有天然林），生态影响评价等级定为二级。由于煤矿地下开采导致地表沉陷，影响土壤质量、植被生长，将土地利用类型从优质草地变为劣质草地，土地利用类型改变，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变情况下，评价等级应上调一级，故本项目生态影响评价等级定为一级。

### 2.5.4声环境

本项目矿界外200m范围内无村庄等声环境敏感目标，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境评价工作等级为二级，见表2.5-8。

表2.5-8    声环境评价工作等级

| 项目 | 声环境功能区类别 | 噪声级增高量 | 影响人口 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2类 | 3dB~5dB（含5dB） | 数量增加较多 | 二级 |

### 2.5.5环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.5-9确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价工作等级划分见表2.5-9。

表2.5-9    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

本项目主要涉及矿物质油（润滑油）、二氧化氯（水处理消毒片）等危险物质的存储及使用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，矿区矿物质油的最大储量为2t，二氧化氯最大储存量为0.001t，均小于其临界量。由表2.5-10可知，本项目危险物质Q值0.0028。

表2.5-10   危险物质Q值

| 设施 | 物质名称 | 临界量/t | 储存量/t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存间 | 矿物质油 | 2500 | 2 | 0.0008 |
| 储存间 | 二氧化氯 | 0.5 | 0.001 | 0.002 |
| 合计 |  |  |  | 0.0028 |

本项目危险物质Q值为0.0028，由此可以直接判定建设项目环境风险潜势为Ⅰ，因此环境风险为简单分析。

### 2.5.6土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表（表2.5-11），本项目属于煤矿采选，为II类项目。根据附录B表B.1，原环评将本项目土壤环境影响类型统一确定为污染影响型，本次环评将根据项目运营期对土壤环境的影响类型与途径细化分析，确定采矿区为生态影响型，工业场地为污染影响型。

（1）污染影响型判定

建设项目矿区范围占地为12.4598km2，本矿工业场地围墙内占地面积为8.72hm2，新建斜风井占地面积0.88hm2，工业场地和斜风井用地为永久占地，永久占地面积合计为9.6hm2。道路占地为临时占地，面积0.99hm2；矸石周转场为临时占地，面积1hm2；表土堆放场为临时占地，面积为1hm2，临时占地面积为2.99hm2。根据永久占地面积，本项目划分为中型，建设项目所在地周边有草地，属于牧草地，土壤环境为敏感，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的污染影响程度分级表、评价工作等级划分表（表2.5-12、表2.5-13），确定本工程污染影响型土壤评价等级为二级。

表2.5-11    土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I类 | II类 | III类 |
| 采矿业 | 金属矿、石油、页岩油开采 | 化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤气层开采（含净化、液化） | 其他 |

表2.5-12   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-13    污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）生态影响型判定

（1）土壤敏感程度

根据土壤监测结果，本项目区域土壤pH为7.46~8.01，处于5.5~8.5之间；土壤含盐量为1.3~6.3g/kg；地下水位27.5m~61.92m，＞1.5m；所在地年平均蒸发量1881.65mm，年平均降水量371.79mm，干燥度（蒸降比）为5.06，＞2.5。根据土壤环境生态影响型敏感程度分级表，判定本项目土壤环境生态影响型敏感程度为敏感。具体见表2.5-14。

表2.5-14    生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |

（2）评价工作等级判定

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价工作等级分级表的划分方法进行确定，其判定依据见表2.5-15。

表2.5-15    生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 二级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |

本项目土壤环境生态影响型敏感程度为敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于II类项目，结合上表判定本项目土壤生态影响型评价等级为二级。

## 2.6评价范围

### 2.6.1水环境评价范围

（1）地表水评价范围

本项目地表水评价等级为三级B，地表水评价范围应符合以下要求：

①应满足其依托的污水处理设施环境可行性分析的要求；

②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

本项目矿界东西两侧分别距离头道河子河、乌拉斯台河各1km，北侧矿界距离安集海河约3km。项目区主要涉及环境风险为生活污水处理站及矿井水处理站水污染物泄漏污染地表水体，本项目工业场地设1座容积200m3生活污水防渗事故池，本项目拟在井下+1200m标高新建1000m3井下事故池，现有工程+1500m标高已建成井下事故池500m3，预计投产后，井下事故池总容积为1500m3，可满足12h的非正常工况下的矿井排水。项目区污水处理设施发生环境风险，不会影响到周边水体。因此本项目评价范围是以满足生活污水处理站及矿井水处理站环境可行性的要求即可。

（2）地下水评价范围

井田位于头道河子河与乌拉斯台河的分水岭地带，井田内地表水系不发育，仅存在少量的季节性冲沟，头道河子河位于井田东界外，乌拉斯台河位于井田的西部，两河均自南向北径流，在井田北部汇入安集海河，属安集海河水系，安集海河与头道河子河交汇处河面海拔标高+1165m，为区域最低侵蚀基准面。井田东侧的头道河子河海拔+1473m，为井田最低侵蚀基准面。

从井田水文地质条件分析得出，井田东、西受头道河子河和乌拉斯台河影响，地下水自南向北由西向东，顺层间运移，地下水径流条件差，运动迟缓。在煤矿区内第四系上更新统洪积透水不含水层（Ⅰ），在地形地貌特征上有利接受大气降水及中侏罗统西山窑组上段裂隙弱富水含水层（Ⅱ2）补给，并向下渗透补给中侏罗统西山窑组下段裂隙弱富水含水层（Ⅲ）煤层底板顶界的弱富水含水层，在夏季两河水补给基岩含水层成为煤矿开采新的补给来源，同时也成为此水文地质单元的供水边界。

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本此评价采用自定义法，以所处水文地质单元边界为评价范围，具体评价范围：东至头道河子河西岸，南至井田南边界外1km，西至乌拉斯台河东岸，北至井田北边界外2km，面积约40.25km2的不规则区域。

### 2.6.2环境空气评价范围

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目大气环境影响评价范围为以本项目工业场地为中心区域，边长为5km的矩形。

### 2.6.3生态环境评价范围

本项目生态影响评价等级为一级。根据井田所处地理位置和环境敏感性，结合地表沉陷预测结果，预测全井田轻度沉陷影响区域距南侧新疆乌苏佛山国家森林自然公园最近距离约1.2km，沉陷影响区域未超过矿界，因此，本项目评生态影响价范围取矿界范围，即面积为12.4598km2的多边形区域。

### 2.6.4声环境评价范围

声环境评价范围为矿区厂界外1m的范围。

### 2.6.5环境风险评价范围

环境风险仅进行简单分析，不设置评价范围。

### 2.6.6土壤评价范围

土壤污染影响型评价范围为井田及边界外延0.2km的范围内。

土壤生态影响型评价范围为井田及边界外2km的范围内。

本项目评价范围图见图2.6-1。

本次变更后各要素评价工作等级、评价范围与原环评对照详见下表。

表2.6-1    评价工作等级划分、评价范围对照表

| 项目 | 变更环评评价工作等级 |  | 变更环评评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 三级B |  | 满足生活污水处理站及矿井水处理站环境可行性的要求 |
| 地下水环境 | 三级 |  | 东至头道河子河西岸，南至井田南边界外1km，西至乌拉斯台河东岸，北至井田北边界外2km，面积约40.25km2的不规则区域。 |
| 环境空气 | 二级 |  | 大气环境影响评价范围为以本项目工业场地为中心区域，边长为5km的矩形 |
| 生态环境 | 一级 |  | 矿界范围 |
| 声环境 | 二级 |  | 矿界外1m |
| 环境风险 | 简单分析 |  | 不设置 |
| 土壤环境 | 生态影响型 | 二级 | 井田及边界外延0.2km范围内 |
|  | 污染影响型 | 二级 | 井田及边界外延2km范围内 |

## 2.7评价标准

### 2.7.1环境质量标准

（1）土壤环境

占地范围内土壤中的重金属、挥发性和半挥发性有机物执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地的筛选值；占地范围外土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值标准，详见表2.7-1。

表2.7-1    建设用地、农用地土壤污染风险管控标准    单位：mg/kg

| 类别 | 序号 | 污染物项目 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 第二类用地筛选值 | 1 | 砷 | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |
|  | 2 | 镉 | 65 |  |
|  | 3 | 铬（六价） | 5.7 |  |
|  | 4 | 铜 | 18000 |  |
|  | 5 | 铅 | 800 |  |
|  | 6 | 汞 | 38 |  |
|  | 7 | 镍 | 900 |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 第二类用地筛选值 | 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |
|  | 9 | 氯仿 | 0.9 |  |
|  | 10 | 氯甲烷 | 37 |  |
|  | 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 |  |
|  | 12 | 1.2-二氯乙烷 | 5 |  |
|  | 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 |  |
|  | 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 |  |
|  | 15 | 反-1.2-二氯乙烯 | 54 |  |
|  | 16 | 二氯甲烷 | 616 |  |
|  | 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 |  |
|  | 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 |  |
|  | 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 |  |
|  | 20 | 四氯乙烯 | 53 |  |
|  | 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 |  |
|  | 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 |  |
|  | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |
|  | 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |  |
|  | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |  |
|  | 26 | 苯 | 4 |  |
|  | 27 | 氯苯 | 270 |  |
|  | 28 | 1，2-二氯苯 | 560 |  |
|  | 29 | 1，4-二氯苯 | 20 |  |
|  | 30 | 乙苯 | 28 |  |
|  | 31 | 苯乙烯 | 1290 |  |
|  | 32 | 甲苯 | 1200 |  |
|  | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |
|  | 34 | 邻二甲苯 | 640 |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 第二类用地筛选值 | 35 | 硝基苯 | 76 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |
|  | 36 | 苯胺 | 260 |  |
|  | 37 | 2-氯酚 | 2256 |  |
|  | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |  |
|  | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |
|  | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |
|  | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |
|  | 42 | 䓛 | 1293 |  |
|  | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |  |
|  | 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 15 |  |
|  | 45 | 萘 | 70 |  |
|  | 46 | 石油类 | 4500 |  |
| 农用地 | 1 | 镉 | 0.6 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）（其他，pH＞7.5） |
|  | 2 | 汞 | 3.4 |  |
|  | 3 | 砷 | 25 |  |
|  | 4 | 铅 | 170 |  |
|  | 5 | 铬 | 250 |  |
|  | 6 | 铜 | 100 |  |
|  | 7 | 镍 | 190 |  |
|  | 8 | 锌 | 300 |  |

（2）水环境

本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体见表2.7-2。

表2.7-2    地表水环境质量标准III类标准限值  单位：mg/L（除pH外）

| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 序号 | 监测项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 13 | 总氮 | ≤1.0 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 14 | 铜 | 1.0 |
| 3 | COD | ≤20 | 15 | 锌 | 1.0 |
| 4 | BOD5 | ≤4 | 16 | 汞 | 0.0001 |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 | 17 | 镉 | 0.005 |
| 6 | 氟化物 | ≤1.0 | 18 | 铅 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | ≤0.2 | 19 | 氰化物 | 0.2 |
| 8 | 硫化物 | ≤0.2 | 20 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.005 | 21 | 粪大肠杆菌（MPN/L） | 1000 |
| 10 | 石油类 | ≤0.05 | 22 | 六价铬 | 0.05 |
| 11 | 砷 | ≤0.05 | 23 | 硒 | 0.01 |
| 12 | 溶解氧 | ≥5 | / | / | / |

本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，见表2.7-3。

表2.7-3    地下水质量标准Ⅲ类标准限值

| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 无量纲 | 12 | 氰化物 | 0.05 | mg/L |
| 2 | 耗氧量 （高锰酸盐指数） | 3.0 | mg/L | 13 | 硫化物 | 0.02 | mg/L |
| 3 | 总硬度 | 450 | mg/L | 14 | Cr6+ | 0.05 | mg/L |
| 4 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 15 | 细菌总数 | 100 | 个/mL |
| 5 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 16 | 总大肠菌群 | 3.0 | 个/100mL |
| 6 | 挥发酚 | 0.002 | mg/L | 17 | 汞 | 0.001 | mg/L |
| 7 | 硝酸盐氮 | 20 | mg/L | 18 | 砷 | 0.01 | mg/L |
| 8 | 亚硝酸盐氮 | 1.0 | mg/L | 19 | 铅 | 0.01 | mg/L |
| 9 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 20 | 镉 | 0.005 | mg/L |
| 10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 21 | 铁 | 0.3 | mg/L |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 22 | 锰 | 0.10 | mg/L |

（3）环境空气

环境空气影响评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，详见表2.7-4。

表2.7-4    环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，单位μg/m3 |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 日平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 日平均 | 75 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 300 |  |

（4）环境噪声

本项目矿界外200m范围内无村庄等声环境敏感目标，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准限值为昼间60dB（A），夜间50dB（A）。环境质量标准限值见表2.7-5。

表2.7-5    声环境质量标准单位：dB(A)

| 位置 | 执行标准 | 类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 矿区及矿界外200m范围 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 60 | 50 |

### 2.7.2污染物排放标准

（1）大气污染物

粉尘排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准，具体见2.7-6。

表2.7-6    废气污染物排放标准

| 污染物 | 生产设备 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 | 煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备 |
| 颗粒物 | 80mg/m3或设备去除效率>98% | 80mg/m3或设备去除效率>98% |
| 污染物 | 作业场所 |  |
|  | 煤炭工业所属装卸场所 | 煤炭贮存 |
| 无组织颗粒物 | 1.0mg/m3 | 1.0mg/m3 |

（2）水污染物

生活污水处理后不外排，用于绿化及地面降尘洒水，出水水质执行新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B。灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉季用于黄泥灌浆。

《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准具体标准值详见表2.7-7。

表2.7-7    农村生活污水处理排放标准

| 序号 | 项目 | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |  |  |
| 2 | 化学需氧量(COD)，mg/L | 60 | 180 | 200 |
| 3 | 悬浮物(SS)，mg/L | 30 | 90 | 100 |
| 4 | 粪大肠菌群，MPN/L | 10000 | 40000 |  |
| 5 | 蛔虫卵个数，个/L | 2 |  |  |

矿井排水执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，具体详见表2.7-8及表2.7-9，井下洒水水质标准的执行《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中的井下消防、洒水水质标准，具体详见表2.7-10。

表2.7-8    采煤废水污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放浓度（单位：mg/L，pH值除外） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | 总悬浮物 | 50 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 50 |
| 4 | 石油类 | 5 |
| 5 | 总铁 | 6 |
| 6 | 总锰（酸性采煤废水适用） | 4 |

表2.7-9    煤炭工业废水有毒污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放浓度（单位：mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.05 |
| 2 | 总镉 | 0.1 |
| 3 | 总铬 | 1.5 |
| 4 | 六价铬 | 0.5 |
| 5 | 总铅 | 0.5 |
| 6 | 总砷 | 0.5 |
| 7 | 总锌 | 2.0 |
| 8 | 氟化物 | 10 |

表2.7-10    井下消防洒水水质标准限值

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物含量 | 标准不超过30mg/L |
| 2 | 悬浮物粒度 | 不大于0.3mm |
| 3 | pH值 | 6-9 |
| 4 | 大肠菌群 | 不超过3个/L |

（3）环境噪声

本项目矿区区域及厂界外1m处执行2类标准，见表2.7-11。

表2.7-11    工业企业场界噪声排放标准

| 标准名称 | 执行等级及标准值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类标准：昼间：60dBA，夜间：50dB（A） | 厂界外1m处 |

施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体见表2.7-12。

表2.7-12    建筑施工场界环境噪声排放标准

| 项目 | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 标准 | 70 | 55 |

（4）固体废物

本项目的主要固体废物为井下矸石，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定进行处置，危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

## 2.8评价工作内容及重点

### 2.8.1评价工作内容

采用资料收集﹑现场调查、现状监测和类比分析的方法对本项目矿井范围内的自然环境、生态环境、空气质量、声环境、水环境等进行评价和分析。按照项目开发建设的重点时段预测大气环境质量、水环境质量、声环境质量的变化，从生态整体性和稳定性的角度分析评价煤矿开发对评价区域带来的生态环境影响。

### 2.8.2评价重点

根据项目所处区域的环境状况、工程分析以及环境影响因子识别和筛选结果，对生态环境、地下水环境、环境空气、声环境、固体废物等方面的影响进行评价和分析，其中对生态环境、环境空气、地下水环境进行重点评价，对其它专题进行一般评价。

评价重点关注：矸石堆放对生态环境的破坏，力求提出切合当地实际的生态治理恢复措施；分析项目开发对水资源的影响，以资源综合利用为核心，提出本矿污废水处理复用方案；此外，针对矸石周转场、场内道路扬尘对项目区环境空气污染影响提出切实可行的防治措施。

## 2.9主要环境保护目标和环境敏感目标

### 2.9.1主要环境保护目标

（1）大气环境

保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别—《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。

（2）声环境

控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。确保本项目区域声环境依旧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区要求。

（3）水环境

保护项目区上游及下游地表水水质，不因本项目而降低区域地表水环境质量现状级别——《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

保护矿区上游及下游区域地下水水质，保证不因本工程而降低区域地下水环境质量现状级别《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）环境风险保护目标

降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，保护矿区办公生活区人员安全。

（5）土壤环境

保护项目区土壤环境，保证不因本项目而降低区域土壤环境质量现状级别。

（6）生态环境

保护项目区生态环境，加强绿化，将生态环境影响降低到最小；保护项目区黄土，将水土流失影响降低到最小。

### 2.9.2环境敏感目标分布

本项目环境敏感目标分布情况见表2.9-1及图2.9-1。

表2.9-1    本项目环境敏感目标

| 环境要素 | 环境保护对象 |  | 环境特征 | 变更环评环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 位置 |  |  |
| 生态环境 | 矿界范围内的生态环境、动物、植物、景观 | 项目区内 | 草原生态系统 | 将矿区生态环境影响降低到最小 |
|  | 新疆乌苏佛山国家森林公园 | 矿界外南侧1.02km | 森林生态系统、森林风景资源 | 将对新疆乌苏佛山国家森林公园的生态环境影响降低到最小 |
| 环境空气 | 项目区行政福利区 | 项目区内 | 行政福利区 | 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区要求 |
| 声环境 | 项目区行政福利区 | 项目区内 | 行政福利区 | 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 水环境 | 地下水 | 项目区内 | 地下水 | 不因矿井开采影响地下水水质，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
|  | 地表水 | 矿界外东侧1km的头道河 | 河流 | 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  |  | 矿界外西侧1km的乌拉斯台河 | 河流 | 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  |  | 矿界外北侧约3km的安集海河 | 河流 | 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
| 土壤环境 | 项目区内土壤 | 项目区内 | 暗栗钙土、黑钙土及灰褐土 | 《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中的第二类用地筛选值 |
|  | 项目区外土壤、天然牧草地 | 矿界至矿界外延2km范围内 | 暗栗钙土、黑钙土及灰褐土 | 占地范围外土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值标准 |

## 2.10评价时段

本项目评价时段考虑施工期、运营期和闭矿期。本项目施工期1.83年（22个月），运营期45.32年，基建工程完成后，投产即达产。施工期即基建期，项目运营期即生产期；闭矿期即服务期满后。根据本项目时序特点，对施工期、运营期进行重点评价，对闭矿期进行简要分析。

# 3.建设项目工程分析

## 3.1工程概况

### 3.1.1现有工程及变动情况

- 3.1.1.1开发历程

乌苏市巴音沟丛龙煤矿始建于1989年，前期分别采用平硐和立井开拓方式，初始生产规模1万吨/年，按照自治区煤炭工业“十五”结构调整规划的要求将区内五个小煤矿（分别为原丛龙煤矿、振兴煤矿、巴音沟一煤矿、洪安煤矿及三利煤矿）整合，整合后矿山名称更改为乌苏市巴音沟丛龙煤矿，生产能力为3万吨/年，井田东西长1.3km，南北宽约0.6km，面积0.78km2，设有主井绞车房、主井井架、储煤场、装车仓、机修间、热风炉室、充电间等。生活区位于工业场地东部，主要建构筑物有行政办公室、职工宿舍、锅炉房、职工食堂等。本矿建矿初期未办理相关环评及验收手续。

2005年12月，矿井规模由3万吨/年改扩建为9万吨/年，中国科学院新疆生态与地理研究所编制了《乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨改扩建工程环境影响报告表》，于2006年6月30日取得原新疆维吾尔自治区环境保护局出具的批复（新环自函〔2006〕310号）。煤矿于2006年7月进入开工建设阶段，并于2009年6月投入矿井试生产，矿井试生产能力为9万吨/年。2009年10月，原新疆维吾尔自治区环境监测总站编制了《乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨/年改扩建工程竣工环境保护验收调查表》（新环验[2009-HJY-108]），期间由于矿山人员变动，交接管理不完善，致使项目未取得原自治区环保局的验收意见。

2019年河北德源环保科技有限公司编制了《乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书》，于2020年4月20日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅出具的《关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复》，文号为新环审〔2020〕68号。本矿目前已建成工程为2006年改扩建矿井，生产规模为9万吨/年，主要建设内容包括地面生产系统（2个井筒）、供水及井下水处理系统、供暖系统、输变电系统、压风通风系统、煤炭储运、辅助机修间等。

2020年9月乌苏市巴音沟丛龙煤矿委托甘肃小名环保科技有限公司编制了《乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目环境影响报告表》，于2020年9月23日取得塔城地区生态环境局乌苏市分局出具的《关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2020〕68号），详见附件。2021年6月，乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目试生产，2021年6月30日，乌苏市巴音沟丛龙煤矿完成了乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目的自主竣工环境保护验收工作，验收意见详见附件。

乌苏市巴音沟丛龙煤矿现有工程环保手续履行情况一览表见表3.1-1。

表3.1-1    现有工程环评及竣工环境保护验收履行情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评手续 | 竣工环境保护验收 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨改扩建工程 | 2006年6月30日取得《关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨改扩建工程环境影响报告表的批复》（新环自函〔2006〕310号） | 未取得验收意见 | 2009年6月投入矿井试生产，2023年矿山停产至今 |
| 2 | 乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目 | 2020年4月20日取得《关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2020〕68号） | 未完工，未验收 | 尚未投产 |
| 3 | 乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目 | 2020年9月23日取得《关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目环境影响报告表的批复》（乌环字〔2020〕58号） | 已完成自主验收并取得验收意见 | 因丛龙煤矿停产，煤炭转运站停产 |

- 3.1.1.2工程重大变化情况

本项目建设单位、建设地点和建设规模均未发生变化，建设单位仍为乌苏市巴音沟丛龙煤矿，建设地点乌苏市东南约55km处的巴音沟一带，建设规模仍为90万吨/年。

初步设计中设计首采区、采区数量、井田面积、开采标高、矸石周转场、服务年限等较《乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书》的设计内容均有所变化，变更前后对比见表3.1-2。

表3.1-2    工程变更情况对比一览表

| 变更部分 | 原环评工程内容 | 变更后工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 首采区 | 首采区布置在11采区，设计优先开采A1煤层 | 首采区布置12采区，设计优先开采12采区西翼的A1煤层 |
| 采区数量 | 全井田划分为3个水平、5个采区，水平标高分别为+1200m、+950m和+650m，井田划分为5个采区，一水平（+1200m水平）划分为2个上山采区，即11、12采区；二水平（+950m水平）划分为2个上山采区，即21、22采区；三水平划分1个上山采区，即31采区；各采区均为双翼采区。 | 全井田划分为3个水平6个采（盘）区开采，水平标高分别为+1200m、+950m和+650m，井田内含可采煤层5层，自上而下分别为B9、B6、B5、B4和A1煤层。其中主要可采煤层为B4和A1煤层，其余均为局部可采煤层。一水平（+1200m水平）划分为2个上山采区，即11、12采区；二水平（+950m水平）划分为2个上山采区（21、23采区）、1个盘区（22盘区），三水平划分1个上山采区（31采区）。11、12、21、23、31采区为双翼采区，22盘区为单翼盘区。 |
| 井田面积 | 井田范围为东西走向长3.1km～4.7km，南北倾斜宽3.9km～6.2km，面积为17.92km2，矿区东西边界各距头道河子河1km、乌拉斯台河1km，南以新疆乌苏佛山国家森林公园北边界及煤层露头为界 | 井田范围为东西走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km，面积为12.4598km2，北部边界为以丛龙井田总规北西拐点与东侧含煤界线最北部和矿区东侧边界线的连线，南部边界为新疆乌苏市头道河子煤矿勘探探矿权南边界线延至规划丛龙井田东西界线，东、西边界仍以头道河子河和乌拉斯台河禁采区边界为界，面积减小了5.52km2 |
| 开采标高 | 井田开采标高为+1500米~650米 | 井田开采标高为+1920m～+650m |
| 矸石周转场位置 | 位于工业场地北部1000m处的山沟地带 | 位于工业场地东北侧围墙外约0.62km处的山沟地带 |
| 采暖方式 | 建设单位保留已建1台SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ型（10t/h）常压热水燃煤锅炉作为矿区采暖期供热设施 | 拆除原有燃煤锅炉，将电锅炉作为工业场地建筑物采暖、生活热水供应及井筒防冻的供热热源 |
| 服务年限 | 61年 | 45.32年 |
| 总投资 | 43952.11万元 | 107393.68万元 |

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中对煤炭建设项目重大变动清单（试行）的要求，本项目的变动情况符合“4.新增主（副）井工业场地、风井场地等各类场地（包括排矸场、外排土场），或各类场地位置变化”和“5.首采区发生变化”的情况，本项目的变更主要为首采区变更和矸石周转场位置变更，由此界定为重大变动。

- 3.1.1.3现有工程基本情况

（1）乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目

①建设内容、规模、项目组成

乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目在乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨改扩建工程的基础上进行扩建，在2020年4月20日取得环评批复至今，扩建/改造的内容如下：①改造了生活污水处理站，新建了处理规模为规模30m3/h的地埋式一体化污水处理设施；②扩建了矿井水处理站，扩建后矿井水处理水量为120m3/h，矿井水处理设施采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化工艺；③将燃煤锅炉采暖替代为电锅炉采暖，原有燃煤锅炉已拆除。其余情况与2020年原环评批复前无变化。

乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目现有工程组成情况见表3.1-3。

表3.1-3    乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目现有工程组成表

| 工程 类别 | 项目名称 |  |  | 现有工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 井巷 工程 | 主斜井 |  | 井口标高+1706.02m，井底标高+1470m，倾角25°，斜长558m；直墙半圆拱形，净宽3.8m，净断面10.85m2，表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，锚喷厚度100mm。井筒内装备1台B=1000mm带式输送机运输，担负全矿井的煤炭提升任务，兼作安全出口，少量进风。井筒内敷设矿井消防洒水管路、注氮管路、动力、照明、压通信电缆等，设台阶和扶手。+1500m水平直接延伸至+1200m水平。延伸段倾角22°，斜长801m；直墙半圆拱形，净宽4.2m，净断面12.76m2。采用锚网喷支护，锚喷厚度100mm。井筒内装备1台B=1000mm带式输送机运输，担负全矿井的煤炭提升任务，兼作安全出口，少量进风。井筒内敷设矿井消防洒水管路、注氮管路、动力、照明、压通信电缆等，设台阶和扶手。 | / |
|  |  | 副斜井 |  | 井口标高+1706.50m，井底标高+1200m，倾角25°，斜长1198m，直墙半圆拱形。井口至+1500m水平段井筒净宽度3.8m，净断面积10.85m2，+1500m至+1200m水平延伸段井筒净宽度4.2m，净断面积12.76m2 | / |
|  |  | 斜风井 |  | 井口标高+1716.60m，井底标高+1580m，倾角25°，斜长323m。直墙半圆拱形，净宽度3.8m，净断面积10.85m2。表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。井筒内敷设黄泥灌浆路和洒水管路，设行人台阶和扶手。担负矿井一煤组采区的回风任务，兼作矿井安全出口。 | / |
|  | 场地 工程 | 工业场地 |  | 副斜井采用单钩串车提升，担负矿井矸石提升、人员下井、运送设备和材料任务。井下材料、设备和矸石由副斜井提升至副斜井井口，地面备有一台XK8-9/132-1A型蓄电池电机车，可牵引MG1.1-6B型1t固定矿车将材料和设备经窄轨铁路运至各仓库 | / |
|  | 选煤厂 |  |  | 矿井型选煤厂，位于工业场地的东部，以主井为核心，承担着原煤的提升、加工、储存及外运任务。主要由主井、带式输送机走廊、风选车间主厂房、装车煤仓、矸石仓等选煤系统等组成。 | / |
| 辅 助 工 程 | 矿井救护队 |  |  | 本矿井救护依托沙湾市联合救护中队。本矿井配备矿山辅助救护队，并按《煤矿安全规程》、《矿山救援规程》要求配备矿山救护设备及救护队指战员的救护装备，以便当煤矿井下发生灾害事故时能及时救护。矿山辅助救护队共18人。 | 依托 |
|  | 矿井综合修理车间 |  |  | 矿井修理车间面积328m2，车间配有机钳工段、电修工段、段工工段，矿车、支架修理工段。主要设备有：普通车床、牛头刨床、立式钻床、台式钻床、砂轮机、交流弧焊机和起重设备、乳化液泵和乳化液箱、支柱试压机等设备。 | / |
|  | 黄泥灌浆系统 |  |  | 现有40m3黄泥灌浆池，供井下防火灌浆。用水水源来自矿井涌水及生活污水复用水，不足部分采用新鲜水补充。 | / |
| ‘’ | 综采队机修车间 |  |  | 综采队机修车间面积377m2，主要担负综采设备的日常维护和维修。 | / |
|  | 计量室 |  |  | 工业场地内设有一台150t的SCS-150型电子汽车衡，最大称重150t，计量室位于工业场地进场处，面积30m2。 | / |
|  | 行政福利设施 | 综合办公楼 |  | 矿办公室、监控室、职工教育用房、接待休息用房及卫生间等，建筑面积1726m2 | / |
|  |  | 联合建筑 |  | 浴室更衣室、矿灯房、会议室及卫生间等，建筑面积2352m2 | / |
|  |  | 区队办公楼 |  | 区队会议室、保健急救站，360m2 | / |
|  |  | 职工生活区 |  | 职工食堂610m2、职工食堂宿舍楼600m2、单身宿舍1#1700m2、单身宿舍2#2394m2 | / |
|  |  | 门卫室 |  | 主入口门卫室86m2 | / |
|  |  | 地磅房 |  | 30m2地磅房 | / |
| 公 用 工 程 | 库房 | 器材库 |  | 器材库建筑面积596m2，跨度15m，为门式钢架轻型房屋钢结构，基础形式为钢筋混凝土独立柱基。 | / |
|  |  | 消防材料库 |  | 消防材料库建筑面积60m2，跨度9m。 | / |
|  |  | 油脂库 |  | 油脂库建筑面积80m2，跨度8m，油脂库内轻重油分开存放。 | / |
|  |  | 工程车停放库 |  | 共计13个车位，车库建筑面积合计900m2。 | / |
|  | 供配电系统 | 供电电源 |  | 矿井现有一回由沙湾35kV变电所引出LGJ-240型导线以10kV架空线至矿井10kv变电所，线路长度为3.5km。第二回线路引自齐里巴斯陶35kV变电所，线路长度为3.9km，导线型号为LGJ-240，电压等级均为10kV。同时工作，分列运行；当一回线路故障时，另一回线路能保证矿井全部负荷用电。 | / |
|  |  | 10kV变电所 |  | 在主井场地设置1座10kV变电所，负担全矿井上下负荷的用电。 | / |
|  | 供热系统 | 工业场地集中供热锅炉房 |  | 电锅炉作为工业场地建筑物采暖、生活热水供应及井筒防冻的供热热源，共14台电锅炉。原有燃煤锅炉已全部拆除。 | 已完成改造 |
|  | 给排水系统 | 给水系统 |  | 在乌拉斯台河边建一加压泵站，铺设供水管路至矿井工业场地高位水池（V=2×400m3，标高+1725m，管道长度约3.2km），再经二氧化氯消毒后由水泵加压向地面供水。 | / |
|  |  | 排水系统 |  | 采用清污分流制，生活污水和井下排水经处理达到国家标准后回用。在工业场地设污水处理站对生活污水进行深度处理，生活污水排水管采用DN200的PVC管，埋深1.3m，污水处理站设计规模30m3/h，拟采用“机械格栅-予曝调节-接触氧化-斜板沉淀-压力投药-管道混合-微絮凝过滤-二氧化氯消毒”工艺。经该工艺处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B。灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉季用于黄泥灌浆。 | / |
|  |  | 矿井水处理系统 |  | 矿井水处理系统处理水量120m3/h，采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化工艺，处理达标后全部回用，不外排。 | 已完成改造 |
| 环 保 工 程 | 大气污染物 |  |  | 煤炭厂内运输采用全封闭栈桥或走廊，转载点等易产生煤尘的环节设置喷雾洒水装置，在选煤筛分环节设置集尘罩，袋式除尘器+15m高排气筒排放。矸石周转场采取洒水抑尘、四周围挡等措施。 | / |
|  |  |  |  | 锅炉房安装电锅炉 | / |
|  | 污水再生复用系统 | 生活污水处理站 |  | 采用“机械格栅-予曝调节-接触氧化-斜板沉淀-压力投药-管道混合-微絮凝过滤-二氧化氯消毒”工艺处理生活污水，尾水灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉季用于黄泥灌浆。 | / |
|  |  | 矿井水处理站 |  | 矿井水处理系统处理水量120m3/h，采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化工艺，处理达标后全部回用，不外排。 | 已完成改造 |
|  | 噪声 |  |  | 采用隔音、吸声、隔振、消声等措施 | / |
|  | 固废处置 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中堆存，设专人管理，定期运至奎屯市生活垃圾填埋场填埋。 | / |
|  |  |  | 矿井水处理站污泥 | 矿井水处理站的煤泥晾晒后，可以作为末煤出售。 | / |
|  |  |  | 生活污水站污泥 | 生活污水处理站污泥用作矿区绿化肥料。 |  |
|  |  |  | 废机油 | 危废间暂存，定期交由有资质的单位处置。 | / |
|  | 生态恢复 |  |  | 新建矸石周转场，利用矿区生产煤矸石，对地表沉陷区进行充填整治，并利用周边开采过程中产生的黄土进行地表覆盖，在沉陷区进行自然恢复措施。 | / |
|  |  |  |  | 新增生活区绿化场地，在后期对场地平整后，进行场地绿化恢复措施。工业场地内的空地，行政办公福利区的空地及场内道路两侧应本着以水定地、量水而行的原则进行人工绿化。 | / |
| 储运工程 | 成品煤储煤系统 |  |  | 洗出煤从落煤点进入装车煤仓直接装车，运往项目区东北侧约22km处的煤炭转运站。 | / |
|  | 道路 |  | 场外道路 | 运煤道路出主井工业场地东侧大门后，向北展线至出矿区。厂外公路用地17.66hm2，长约20km，为原小煤矿运营时期运输及周边企业运输形成的简易道路 | / |
|  |  |  | 场内道路 | 场内道路均为沥青混凝土路面，主干道路面宽6m～8m，支路及辅助道路路面宽4.0m，最小曲线半径9m；人行道宽1.5～5m，采用预制混凝土块铺砌。场内道路主干道最大纵坡8.0%，次干道最大纵坡9.0%。 | / |

②工程布局

矿山地面工程布置主要由工业场地、矿山道路组成，其余尚未建设。矿山布局情况示意见图3.1-1。

图3.1-1    矿山现有工程地面布局示意图

工业场地划分为：场前区、辅助生产区、原煤加工储装区（选煤厂）、风井区。工业场地占地面积为8.72hm2，建筑面积为1.09hm2。

场前区位于工业场地的南部。主要布置行政福利建筑，为全矿行政管理和生产指挥中心，是矿井对外联系的窗口和职工上、下班必经之地。该区由矿井办公楼、区队办公楼、灯房—浴室联合建筑、单身宿舍、职工食堂等建（构）筑物围合组成，并设有绿地和四季花卉，场前区布局严谨活泼，环境优雅清静。矿井办公楼布置有花坛及活动小广场，职工食堂、灯房—浴室联合建筑均位于办公楼北侧。1#单身宿舍楼（已建）位于办公楼南侧，职工食堂及2#单身宿舍楼（已建）位于办公楼北侧，3#单身宿舍楼位于工业场地西北部，楼前有花坛及活动小广场，便于职工生活及休息。

辅助生产区基本位于场地中部，以副井为核心，承担着材料、设备的上下井任务。原煤加工储装区（选煤厂）位于工业场地的东部，以主井为核心，承担着原煤的提升、加工、储存及外运任务。

③劳动定员

全矿在籍人员为344人。工作制度：年工作日330d，日净提升时间为18h/d，井下生产人员“四六”制，井上人员“三八”制，即井下人员每天四班作业，其中三班生产，一班准备。

④主要工艺设备

井田现有工艺设备见表3.1-4。

表3.1-4    井田现有工艺设备表

| 设备 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要采煤设备 |  |  |  |
| 采煤机 | MG300/700-WD型 | 1 | 台 |
| 支架 | ZF5800/18/28 | 120 | 个 |
| 运输机 | SGZ764/315 | 2 | 台 |
| 矿井主要设备 |  |  |  |
| 主斜井提升设备 | DTL100/40/2×250型 | 1 | 台 |
| 防爆电力液压制动器 | BYWZ5-500/201型 | 2 | 台 |
| 逆止器 | DSN-050 | 2 | 台 |
| 主斜井提升带式输送机 | KJ2002型 | 1 | 套 |
| 矿用隔爆型带式输送机综合保护装置 | KHP-Z型 | 1 | 套 |
| 副斜井矿用提升机 | JK3×2.2/P型单绳缠绕式单筒提升机 | 1 | 台 |
| 副斜井提升机配套电动机 | Y5003-10型 | 1 | 台 |
| 阻车器 | ZD-6Y型 | 2 | 道 |
| 矿用大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置 | RJKY45-35/1200U(A) | 1 | 部 |
| 防爆电机 | YB3-315S-4 110KW | 1 | 台 |
| 斜风井通风设备对旋式轴流通风机 | FBCDZ№19A/2×110 | 2 | 台 |
| 辅助设备 |  |  |  |
| 排水设备 | D85-80×8型离心泵 | 3 | 台 |
| 排水设备配套防爆电机 | 280kW，10kV | 1 | 套 |
| 排水管路 | Φ140×6.5 | 2 | 趟 |
| 压风设备（空气压缩机） | SA160A-8 | 4 | 台 |
| 压风主管 | Φ159×4.5mm无缝钢管 | 1 | 套 |
| 压风支管 | Φ108×4mm无缝钢管 | 1 | 套 |
| 压风自救、供水施救组合装置 | ZYJ型 | 6 | 组 |
| 给煤机 | GLD2500/5.5/S型 | 1 | 套 |
| 变压器及配电室 | S11-630/10 10/0.4 630KVA | 1 | 套 |

⑤工艺流程

井下的原煤井下集中煤仓通过主斜井皮带运输至地面，选煤厂采用动筛跳汰洗选工艺，工艺流程如下：原煤按±30（或50）mm分级，+30（或50）mm块煤采用动筛跳汰分选，-30(或50)mm煤不入洗直接作为混煤产品供电厂用煤。动筛跳汰分选出的块精煤作为块煤产品供煤化工用煤，选出的矸石作为建材制品的原料等进行综合利用。动筛跳汰分选过程中产生的粗煤泥经脱水后与混煤产品掺混，细煤泥经浓缩、压滤脱水后也与混煤产品掺混；浓缩溢流及压滤机滤液则作为动筛跳汰机的补充水使用，实现煤泥水闭路循环，原煤经过分选后装车外销。生产过程产出的矸石经副斜井矿车提升至地面后，经轨道由装载机装入汽车排入矸石周转场暂存，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。

井田现有煤炭加工工艺流程见图3.1-2。

图3.1-2    煤炭加工工艺流程图

全井田工艺流程图见图3.1-3。

图3.1-3    井田现有工程工艺流程图

⑥煤矿开采情况

井田原有矿井5个，从东向西依次为原丛龙煤矿、振兴煤矿、巴音沟一煤矿、洪安煤矿及三利煤矿，整合后丛龙煤矿对区内的B5煤层进行了开采，采煤方法为走向长壁综采放顶煤。目前矿山范围内+1600米水平以上的B4煤层已开采完毕，井田西翼（以井筒为界）+1500米水平以上的B5煤层回采长度约727米，井田东翼（以井筒为界）+1500米水平以上的B5煤层回采长度约530米，在I勘探线两侧B5煤层已开采+1500~+1580米水平之间资源；在II勘探线两侧B5煤层已开采+1500~+1580米水平之间的资源；在III勘探线两侧B5煤层已开采+1500~+1580米水平之间的资源。B5煤层开采形成采空区面积约0.1787平方千米。原采矿权范围内剩余资源量约228万吨（+1600米标高以上B9和B5煤层）。

现状采空区示意图见图3.1-4。

图3.1-4    现状采空区示意图

⑦污染源情况及环境影响回顾分析

目前，丛龙煤矿处于停产状态。乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目除燃煤锅炉采暖改为电采暖、改造生活污水处理站、矿井水处理站，其余工程未动工，其余工程情况与2020年原环评批复前无变化。

根据《乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书》、《乌苏市巴音沟丛龙煤矿9万吨/年改扩建工程竣工环境保护验收调查表》（新环验[2009-HJY-108]），结合现场调查，现有工程污染源情况如下：

A、废气

矿山废气排放源为原煤筛分粉尘、装卸煤尘及车辆运输产生的扬尘。因电锅炉供暖替代了原有的燃煤锅炉供暖，采用电锅炉作为工业场地建筑物采暖、生活热水供应及井筒防冻的供热热源，故现有工程已无燃煤锅炉燃烧废气。

原煤筛分粉尘采用集尘罩+袋式除尘器处理后经20m高排气筒排放，筛分系统安装有洒水设施，不定期进行洒水防尘，原煤筛分粉尘有组织排放量为0.019t/a，除尘器收集的煤尘灰掺入末煤作为最终产品销售。

装卸煤尘采取洒水降尘措施，无组织排放量为0.04t/a。通过对运输道路洒水降尘，大幅减少运输车辆无组织粉尘，车辆运输产生的无组织粉尘量较少，可忽略不计。

结合本次评价开展的大气环境现状补充监测结果，丛龙煤矿井田下风向TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目对大气环境影响可接受。

B、废水

生产废水：矿井涌水量约20m3/d，井下建有水仓，矿井涌水沿水槽汇入井下水仓，经抽水泵进入容积为100m3的地面矿井涌水站，经混凝沉淀后全部用于井下和地面降尘，不外排。

生活污水：2023年之前，生活污水主要包括职工洗浴废水和职工日常废水，总排水量约9m3/d，生活污水排入容积约50m3的化粪池处理后，进入容积约30m3的沉淀池，经沉淀后全部用于矿区绿化和地面降尘。自2023年起，矿山新建一座地埋式一体化污水处理设施（处理规模：30m3/h）投用，生活污水由管网收集至地埋式一体化污水处理设施处理，出水水质符合《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中的A级标准后，供矿区绿化和浇洒道路使用。

本次评价委托新疆西域质信检验检测有限公司于2024年2月分别对矿井水处理站尾水、生活污水处理站尾水质量进行监测，监测统计结果见表3.1-5、表3.1-6。

表3.1-5    矿井水处理站尾水水质统计结果表

| 序号 | 检测项目 | 标准值 | 单位 | 采样日期：2024.02.23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测值 | 达标情况 |
| 1 | pH值 | 6~9 | / | 7.0 | 达标 |
| 2 | 悬浮物 | 30 | mg/L | 19 | 达标 |
| 3 | 化学需氧量 | 50 | mg/L | 39 | 达标 |
| 4 | 石油类 | 5 | mg/L | 0.01L | 达标 |
| 5 | 氟化物 | 10 | mg/L | 0.54 | 达标 |
| 6 | 六价铬 | 0.5 | mg/L | 0.004L | 达标 |
| 7 | 总铁 | 6 | mg/L | 0.03L | 达标 |
| 8 | 总锰 | 4 | mg/L | 0.01L | 达标 |
| 9 | 总汞 | 0.05 | mg/L | 0.00006 | 达标 |
| 10 | 总铬 | 1.5 | mg/L | 0.03 | 达标 |
| 11 | 总镉 | 0.1 | mg/L | 0.0005L | 达标 |
| 12 | 总铅 | 0.5 | mg/L | 0.0025L | 达标 |
| 13 | 总砷 | 0.5 | mg/L | 0.0057 | 达标 |
| 14 | 总锌 | 2.0 | mg/L | 0.05L | 达标 |
| 15 | 大肠菌群 | 小于等于3 | 个/L | 未检出 | 达标 |
| 备注：因矿井水处理后的尾水用途较多，标准值取《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中的井下消防、洒水水质标准中的较严值。 |  |  |  |  |  |

表3.1-6    生活污水处理站尾水水质统计结果表

| 序号 | 检测项目 | 标准值 | 单位 | 采样日期：2024.02.23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测值 | 达标情况 |
| 1 | pH值 | 6~9 | / | 6.9 | 达标 |
| 2 | 悬浮物 | 30 | mg/L | 14 | 达标 |
| 3 | 化学需氧量 | 60 | mg/L | 31 | 达标 |
| 4 | 蛔虫卵个数 | 2 | 个/10L | 0 | 达标 |
| 5 | 粪大肠菌群 | 1000 | MPN/100mL | 230 | 达标 |

监测结果表明，矿井涌水处理后水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中的井下消防、洒水水质标准，生活污水处理后水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中的A级限值（草地、生态林、荒漠的灌溉）。说明丛龙煤矿矿井涌水、生活污水处理设施运行效果良好。

C、声环境

乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目现有工程声源主要为矿井机械设备和进出矿运煤的汽车。掘进设备大部分在井下，井上主要设备噪声源为采煤机、输送机、转载机、破碎机、各类泵、及牵引车等。上述地面噪声源源强介于85~96dB（A），绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声影响也为间歇性。

根据本次评价现状监测结果，矿界四周昼间噪声值49~53dB（A）、夜间噪声值44~49dB（A），矿界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。说明，现有工程环境噪声可接受，噪声对外环境影响不大。

D、固体废物

现有工程矸石产生量约1000t/a。建井期的矸石及灰渣全部用于工业场地及道路的平整；现状因停产无矸石堆存，原有矸石已全部外售。生活垃圾产生量16t/a，集中收集后定期拉运至奎屯市生活垃圾填埋场。

E、生态环境

据调查，丛龙煤矿目前存在的生态环境问题为该区域原生问题——水土流失。本区域属自治区级水土流失重点预防区。矿井位于天山北坡的中低山区，地形复杂，切割强烈。水土流失的类型主要为水力侵蚀。由于地表风化，加之矿区内有2条沟谷（N1沟谷及N2沟谷），降雨或洪水易造成水土流失。

根据现状调查，丛龙煤矿现有采空区一处，矿区内地表变形类型主要为地表裂缝，裂缝宽度3~12cm不等，长度2-15m不等，没有发现塌陷坑。矿山近两年未开采，未对矿山产生人为生态破坏，矿区范围内受人为活动影响，兽类很少见；矿山实施绿化工程，绿化率逐年增加。工业场地所占土地为原井田规划用地，与环评占地情况基本一致；在施工期间，矿方能按照规划建设范围进行施工，除了规划的永久占地外，未增加对植被的扰动范围；大部分施工占地都进行了平整和清理；矿方在运营期间按照环评中提出的要求，采取了一定的水土保持措施，没有发生捕杀野生动物的情况；建设方对采空区的地裂缝有计划的进行了治理工作，对裂缝进行了机械回填治理，有微小裂缝或机械到达不了的地方进行人工回填治理，回填后撒播草本植物种子。矿区目前未引起新的地表塌陷。

丛龙煤矿开采至今，对生态环境产生的影响较小，生态环境影响可接受。

⑧污染物排放统计

结合《乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书》及本次现场踏勘情况，乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目现有工程主要污染物排放总量见表3.1-7。

表3.1-7    乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目污染物排放量统计表

| 污染物 | 排放源 | 污染物名称 | 年排放量 | 年排放总量 | 核定总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 煤炭装卸 | 无组织粉尘 | 0.04t/a | 0.059t/a | 0.059t/a |
|  | 筛分系统 | 有组织粉尘 | 0.019t/a |  |  |
| 水污染物 | 矿井涌水 | COD | 0t/a | 0t/a | COD：2.7t/a |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N | 0t/a |  |  |
| 固体废物 | 井口、办公生活区 | 矸石 | 1000t/a | 1000t/a | 1000t/a |
|  |  | 生活垃圾 | 16t/a | 16t/a | 16t/a |

企业已编制突发环境事件应急预案。乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目已办理排污许可证，证书编号916500009307995681001U，有效期限自2022年12月30日至2027年12月29日止。排污许可证详见附件。

（2）乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目

①建设内容及规模

乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目于2020年9月开工建设，2021年6月竣工。该项目主要建设内容有堆煤场、办公室、地磅室、防风抑尘网（高8米）、洗车台+三级沉淀池（180m3）、喷淋系统、防渗化粪池（120m3）、雨水收集池（60m3）、垃圾池等，建设规模为储煤10万吨；每年倒运量约90万吨。

②项目组成

乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目组成情况见表3.1-8。

表3.1-8    乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目组成表

| 项目组成 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 堆煤场 | 占地面积133133m2，主要储存煤炭 |
| 辅助工程 | 办公室 | 建筑面积100m2，彩钢结构 |
|  | 地磅室 | 建筑面积100m2，彩钢结构 |
|  | 车辆检修站 | 建筑面积200m2，彩钢结构 |
| 公用工程 | 供水 | 用水来源为巴音沟五队供水管网，企业自建供水管接入厂区 |
|  | 排水 | 生活污水由污水管排入厂区防渗防化粪池（120m3），定期租用吸污车清运抽取后用于周边绿化；厂区东北角建设了雨水收集池（60m3），收集的雨水用于厂区内降尘；车辆清洗水经三级沉淀池（180m3）处理后循环使用 |
|  | 供电 | 依托巴音沟供电线路 |
|  | 供暖 | 冬季项目供暖次用电暖器 |
| 环保工程 | 废气处理 | 煤场周围设置了8m高防风抑尘网，煤堆罩防尘网，设喷淋系统，定期洒水降尘；运输车辆车厢采取了封闭措施，进出口设置了洗车平台及三级沉淀池（180m3），厂区内路面进行了硬化，并定时洒水降尘，厂区外的运输道路采取了洒水车定期洒水降尘措施。 |
|  | 废水处理 | 项目废水主要为生活污水，生活污水由污水管排入厂区防渗化粪池（120m3），定期租用吸污车清运抽取后用于周边绿化；厂区东北角建设了雨水收集池（60m3），收集的雨水用于厂区内降尘；车辆清洗水经三级沉淀池（180m3）处理后循环使用 |
|  | 固体废物处置 | 在生活区设1个垃圾池，对生活垃圾进行统一收集后，定期拉运至巴音沟牧场环卫部门指定的生活垃圾存放点，由环卫部门运至就近的生活垃圾填埋场统一处理；化粪池污泥定期清理后，沤肥用于周边绿地施肥；沉淀池内沉渣清理后混于煤炭一起出售 |
|  | 噪声防治 | 采取隔声、减震、消声、合理布局等措施，设置了禁止鸣笛及限速的标识标牌 |
| 储运工程 | 道路 | 建设通往项目区的道路约5km，部分道路已硬化，部分未硬化的道路依托原有牧道进行戈壁料铺垫加固，配备了洒水车定时进行洒水抑尘 |

③工程布置

乌苏市巴音沟丛龙煤矿煤炭转运站分为贮存区和办公生活区两部分，贮存区于生活区南侧，办公生活区位于厂区北侧，厂区平面布置示意见图3.1-5。

图3.1-5    煤炭转运站厂区平面布置示意图

煤炭转运站与矿区的位置关系见图3.1-6。

22km

丛龙

煤矿

图3.1-6    煤炭转运站与矿区的位置关系图

④劳动定员及工作制度

劳动定员8人，全年工作天数300天，一班制，每班8小时。年工作时间约为2400h。

⑤主要工艺设备

乌苏市巴音沟丛龙煤矿煤炭转运站主要工艺设备见表3.1-9。

表3.1-9    主要设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲车 | 辆 | 3 |
| 2 | 地磅 | 台 | 1 |
| 3 | 洒水喷淋系统 | 套 | 25 |

⑥工艺流程

煤炭由运输车辆运进厂区，然后将煤炭卸入储煤区，卸车时根据煤炭的含水量开启洒水喷雾装置对煤炭先进行润湿，减少粉尘的产生与排放，接到订单后，用铲车将煤炭装入运输车辆内（封闭运输），装车时再次开启洒水喷雾装置将装卸区域的煤炭进行润湿，以减少粉尘的产生与排放，出厂区时再清洗车辆，过磅后运出；煤堆场静态储煤时将装卸区裸露处的区域及装卸后残留煤炭的空地处全部使用防尘网进行覆盖。工艺流程图见图3.1-7。

图3.1-7    煤炭转运站工艺流程图

⑦污染源情况及环境影响回顾分析

根据《乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目环境影响报告表》、《乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目竣工环境保护验收监测报告表》，结合本次现场踏勘情况，污染源情况及环境影响回顾分析如下：

A、废气

乌苏市巴音沟丛龙煤矿煤炭转运站运营期产生的废气包括煤炭堆存及装卸过程中产生的粉尘、运输车辆进出厂扬尘、汽车尾气。

煤场周围设置了8米高防风抑尘网（煤堆不高于防风抑尘网），煤堆及煤炭装运后残留煤炭的空地覆盖了防尘网，并配备了喷淋系统定期洒水降尘。采取以上措施后，储煤场扬尘的无组织排放量约1.8t/a。建设单位对进入煤场的道路进行硬化，并对场区及外围道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入场前都要清洗轮胎。在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防止煤炭洒落，采取以上措施后，运输起尘量约为0.12t/a。汽车尾气属于无组织排放，主要含有NOx、CO、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物HC。

根据《乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目竣工环境保护验收监测报告表》，无组织废气监测结果表明：厂界颗粒物最大排放浓度为0.950mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中“无组织排放监控浓度限值”要求（颗粒物1.0mg/m3），说明该项目产生的废气污染物无组织排放对大气环境影响可接受。

B、废水

车辆进出场前要对车辆轮胎进行清洗，产生清洗废水。经具有防渗功能的三级沉淀池（有效容积：180m3）处理，全部用于车辆清洗，循环使用，不外排。厂区东北角设一座（有效容积：60m3）雨水收集池，收集的雨水用于厂区内抑尘。

生活污水产生量约218.4m3/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-H、SS等，经防渗化粪池（有效容积：120m3）处理后用于厂区周围绿化。

C、噪声

高噪设备主要为装卸机械等生产设备生产运转而产生的噪声，平均声级约70~95dB。场内各种车辆产生的噪声值约65~80dB（A）。场区及周围应严格控制车速，文明驾驶，减少鸣笛；装卸货物应轻搬轻卸。未经批准禁止在晚间22：00至次日的6:00之间从事有噪声的工序。在采取以上措施后，可有效降低噪声，实现厂界噪声达标排放。

根据《乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目竣工环境保护验收监测报告表》，厂界噪声昼间监测最大值为57.8dB（A），夜间监测最大值为45.4dB（A），昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

D、固体废物

产生的固体废物主要为洗车平台产生的沉淀物、化粪池污泥及生活垃圾。洗车平台产生的沉淀物，集中收集后与煤炭一同出售，产生量为5.7t/a；化粪池污泥定期抽取用于周边绿化，产生量为1.0t/a；生活垃圾产生量为2.0t/a，集中收集后自运至乌苏市巴音沟镇指定点统一处理。

⑧污染物排放清单

乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目的污染物排放清单见表3.1-10。

表3.1-10    乌苏市巴音沟丛龙煤矿煤炭转运站污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 无组织废气 | 装卸扬尘 | 洒水抑尘、煤堆设置防风抑尘网，煤堆罩防尘网；设置8米高防风抑尘网等 | 1.8 |
|  |  | 运输车辆粉尘 | 运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车机及洗车平台；运输道路，定时洒水降尘 | 0.12 |
| 废水 | 生活 污水 | COD、BOD5 SS、氨氮 | 生活污水排入旱厕，定期清掏，沤肥后用于场区植被施肥 | 218.4 |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 基础减振 | / |
| 固废 | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾由企业集中收集后，统一由环卫部门清理 | 0.23 |
|  |  | 化粪池污泥 | 定期清理后，沤肥后用于场区植被施肥 | 0.07 |
|  |  | 沉淀池沉淀物 | 清理后混于煤炭一起出售 | 0 |

乌苏市巴音沟丛龙煤矿煤炭转运站已于2021年6月28日在塔城地区生态环境局乌苏市分局申领排污许可登记，登记编号916500009307995681002Z，有效期自2021年6月28日至2026年6月27日止。排污许可登记回执详见附件。

- 3.1.1.5现有工程存在的主要环境问题

现有工程产能为9万t/a，本次环评经过现场踏勘以后，现有工程正常生产过程中存在的主要环境问题及拟采取的“以新代老”措施见下表。

表3.1-11    现有工程主要环节问题及措施

| 现有工程存在问题 | “以新代老”措施 | 达标要求 |
| --- | --- | --- |
| 乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目 |  |  |
| 环评踏勘现场，矿区生活区生活垃圾无序堆放，未及时进行收集清运。 | 设置生活垃圾收集桶、收集箱，规范矿区职工生活习惯，不得乱扔生活垃圾，并定时清运至奎屯市生活垃圾填埋场处置。 | 集中收集，定期清运至奎屯市生活垃圾填埋场处置。 |
| 矿区道路年代较久，进出工业场地局部道路已损毁严重，车辆经过易产生粉尘，影响大气环境。 | 原有道路继续利用，损毁路段简易硬化，定期进行维护，并洒水抑尘。 | 损毁路段简易硬化，定期进行维护，并洒水抑尘。 |
| 现有落煤点位于工业场地选煤生产线的东北侧，形成小的临时堆煤场，不符合现行政策要求。 | 本次评价要求落煤点全封闭，直接由运输车拉运外销或运至项目区东北侧约22km处的煤炭转运站。 | 矿区不设储煤场，仅设装车仓。由受煤口直接放煤装车，部分直接外销，其余运输至矿区东北侧约22km处的煤炭转运站。 |
| 乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目 |  |  |
| 生活污水由污水管排入厂区防渗化粪池（120m3），定期租用吸污车清运抽取后用于周边绿化。化粪池对生活污水处理的效果未知。 | 应定期对处理后尾水进行监测，在满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中的A级限值（草地、生态林、荒漠的灌溉）后用于绿化。若防渗化粪池尾水不满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中的A级限值，应对生活污水处理设施提标改造，尾水满足要求后用于绿化。 | “以新代老”措施应与本项目同时竣工。 |
| 煤场周围设置了8米高防风抑尘网（煤堆不高于防风抑尘网），煤堆及煤炭装运后残留煤炭的空地覆盖了防尘网，煤炭转运站内扬尘较大，抑尘措施已不满足现行生态环境保护要求。 | 煤炭转运站储煤场改造为全封闭，并配备喷淋系统定期洒水降尘。 | “以新代老”措施应与本项目同时竣工。 |

在完成以上“以新代老”措施的前提下，本项目变更后产品煤依托乌苏市巴音沟丛龙煤矿（煤炭转运站）工程项目储存、转运具备可行性。

### 3.1.2扩建工程概况

- 3.1.2.1项目基本情况

项目名称：乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目变更

建设性质：改扩建

建设单位：乌苏市巴音沟丛龙煤矿

建设规模：90万t/a

建设内容：新建北部斜风井、矸石周转场、表土堆放场、风井场地道路、排矸道路、排水设备，其余工程利旧。

项目占地：矿区总面积为12.4598km2

服务年限：45.32a

建设地点：乌苏市东南约55km处的巴音沟一带

工程投资：本项目建设总资金为107393.68万元，折合吨煤投资1193.26元/t。其中：井巷工程23990.53万元，土建工程为8747.77万元，设备购置购置30888.68万元，安装工程4721.48万元，工程建设其他费用为2863.21万元，工程预备费4984.82万元。原有投资28309.75万元。建设期贷款利息2251.56万元，铺底流动资金635.89万元。

- 3.1.2.2项目组成

井田内查明资源量103.44Mt，保有资源量92.36Mt，设计可采储量57.10Mt。设计生产能力为90万t/a，服务年限约45.32a。采用主、副斜井开拓方式。全井田划分为3个水平6个采（盘）区开采，主采煤层采煤工艺为采用综合机械化放顶煤采煤工艺，顶板管理为自然垮落法。投产工作面位于12采区西翼的A1煤层内，投产时以一个采煤工作面、2个煤巷掘进面达到设计90万t/a生产能力。

本矿为改扩建矿井，行政福利区及主井场地均利用位于井田北部的现有场地，在现有工业场地内利用已有的主、副斜井及斜风井，新建北部斜风井。采用主、副斜井开拓方式，投产采区布置在+1200m水平以上的A1煤层，矿井移交生产时共布置4个井筒，分别为主、副斜井、斜风井及北部斜风井。现有主斜井及副斜井直接延伸至+1200m水平。北部斜风井在+1450m落底水平通过+1450m回风石门与12采区回风上山连接。

井田划分为3个水平，水平标高分别为+1200m、+950m、+650m，井田划分为6个采（盘）区，一水平（+1200m水平）划分为2个上山采区，即11、12采区；二水平（+950m水平）划分为2个上山采区（21、23采区）、1个盘区（22盘区），三水平划分1个上山采区（31采区）。11、12、21、23、31采区为双翼采区，22盘区为单翼盘区。矿井通风方式为分区式，通风方法为机械抽出式。12采区为首采区，首采区底界标高为+1200水平。

具体项目组成见表3.1-12。

表3.1-12    建设项目组成表

| 工程 类别 | 项目名称 |  |  | 原环评工程特征或基本情况 |  | 变更情况 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 井巷 工程 | 首采区 |  | 根据矿井开拓布署和煤层开采条件，以及目前煤炭开采技术和发展趋势，首采区位置选择在煤层条件较好的11采区，投产时在11采区内布置1个采煤工作面。 矿井一采区煤层赋存最浅，煤层赋存呈东西展布，走向较长，煤层赋存较稳定，工作面接续可靠。投产工作面已有的井巷工程均能利用，工程量省、建井工期短、投产快、投资少。实现矿井高产高效集约化生产是现代煤炭开采技术发展的必然趋势。根据《新疆维吾尔自治区现代化标准煤矿建设管理办法》要求，本矿井初期采区开采条件较好，技术装备可靠，具备实现一井一面的现代化矿井。 |  | 12采区较11采区虽然投产时期工程量大，投资高，但采区内开采技术条件、煤质明显优于11采区，设计首采区为12采区，即+1200m水平以上的二煤组（A1煤层）。 | 新建未建 |
|  |  | 主斜井 |  | 利用现有主斜井，井口标高+1706.02m，井底标高+1470m，倾角25°，斜长558m；直墙半圆拱形，净宽3.8m，净断面10.85m2，表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，锚喷厚度100mm。井筒内装备1台B=1000mm带式输送机运输，担负全矿井的煤炭提升任务，兼作安全出口，少量进风。井筒内敷设矿井消防洒水管路、注氮管路、动力、照明、压通信电缆等，设台阶和扶手。+1500m水平以下布置主暗斜井至+1200m水平。主暗斜井上部+1500m，井底标高+1200m，倾角22°，斜长801m；直墙半圆拱形，净宽4.2m，净断面12.76m2。采用锚网喷支护，锚喷厚度100mm。井筒内装备1台B=1000mm带式输送机运输，担负全矿井的煤炭提升任务，兼作安全出口，少量进风。井筒内敷设矿井消防洒水管路、注氮管路、动力、照明、压通信电缆等，设台阶和扶手。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 副斜井 |  | 利用现有副斜井，井口标高+1706.50m，井底标高+1200m，倾角25°，斜长1198m，直墙半圆拱形。井口至+1500m水平段井筒净宽度3.8m，净断面积10.85m2，+1500m至+1200m水平延伸段井筒净宽度4.2m，净断面积12.76m2。表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。采用单钩串车提升，并布置架空乘人装置，担负全矿井辅助提升和人员运送任务，兼作安全出口，主要进风。井筒内布置有洒水、排水、压风及信号电缆线路，设行人台阶和扶手。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 斜风井 |  | 利用现有斜风井，井口标高+1716.60m，井底标高+1580m，倾角25°，斜长323m。直墙半圆拱形，净宽度3.8m，净断面积10.85m2。表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。井筒内敷设黄泥灌浆路和洒水管路，设行人台阶和扶手。担负矿井一煤组采区的回风任务，兼作矿井安全出口。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 北部斜风井 |  | 井口标高+1709.308m，井底标高+1450m，倾角22°，斜长692m。直墙半圆拱形，净宽度4.2m，净断面积12.76m2。表土层及伸入基岩段5m采用钢筋混凝土支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。井筒内敷设洒水管路，设行人台阶和扶手。担负矿井二煤组采区的回风任务，兼作矿井安全出口。新建北部风井场地，占地面积0.88hm2。 |  | 与原环评一致 | 新建未建 |
|  | 场地 工程 | 工业场地 |  | 主井 生产系统 | 井下原煤由主斜井DTL100/40/2×250型带式输送机提升至地面，然后经带式输送机走廊将煤运至洗选系统 | 与原环评一致 | 新建未建 |
|  |  |  |  | 副井生产系统 | 副斜井采用单钩串车提升，担负矿井矸石提升、人员下井、运送设备和材料任务。井下材料、设备和矸石由副斜井提升至副斜井井口，地面备有一台XK8-9/132-1A型蓄电池电机车，可牵引MG1.1-6B型1t固定矿车将材料和设备经窄轨铁路运至各仓库；牵引矸石车运至翻车位经汽车外运至工业场地北部1000m处山洼低洼地带填埋。 | 矸石运至工业场地东北侧围墙外约0.62km处的矸石周转场 | 扩建未建 |
|  |  |  |  | 矸石及脏杂煤处理系统 | 矸石周转场位于工业场地北侧1000m处的山沟地带，属于荒地，周围无村庄建筑等敏感目标；排矸场弃矸标高控制在+1775m。矿井建井过程中产生的掘进矸石用于平整工业场地。生产过程中产生的矸石通过自卸式汽车运至工业场地北部1000m处的山沟地带，矸石周转场须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。 | 矸石周转场位于工业场地东北侧围墙外约0.62km处的山沟地带，周围无村庄建筑等敏感目标。矿井建井过程中产生的掘进矸石用于平整工业场地和作为场外公路路基材料。生产过程中掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。矸石周转场须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 | 矸石运输设施已建成 |
|  | 选煤厂 |  |  | 设矿井型选煤厂，位于工业场地的东部，以主井为核心，承担着原煤的提升、加工、储存及外运任务。主要由主井、带式输送机走廊、风选车间主厂房、装车煤仓、矸石仓等选煤系统等组成。 井下原煤由带式输送机提升至地面，然后经带式输送机走廊将煤运至洗选系统，采用动筛跳汰洗选工艺，仓下均设有行车通道，由受煤口直接放煤装车，部分直接外销，其余运输至矿区东北侧约22km处的新建储煤场储存。 |  | 井下原煤由主斜井DTL100/40/2×250型带式输送机提升至地面后，然后经带式输送机走廊将煤运至洗选系统，洗选后通过密封输煤栈桥运往原煤仓储存，通过快速定量装车系统装车外运，少量临时转载煤堆放于煤场，储煤场位于工业场地东部的选煤厂内。 | 扩建未建 |
| 辅 助 工 程 | 矿井救护队 |  |  | 本矿井救护依托乌苏市四棵树煤炭有限责任公司救护中队。本矿井配备矿山辅助救护队，并按《煤矿安全规程》、《矿山救援规程》要求配备矿山救护设备及救护队指战员的救护装备，以便当煤矿井下发生灾害事故时能及时救护。矿山辅助救护队共18人。 |  | 与原环评一致 | 依托 |
|  | 矿井综合修理车间 |  |  | 矿井综合修理车间主要担负矿井、地面生产系统机电设备的日常维护、检修及小件的更换，同时负责承担矿车、运输机、采煤机、掘进机、液压支架、单体液压支柱等设备的中小修、日常保养和维护。矿井修理车间面积328m2，车间配有机钳工段、电修工段、段工工段，矿车、支架修理工段。主要设备有：普通车床、牛头刨床、立式钻床、台式钻床、砂轮机、交流弧焊机和起重设备、乳化液泵和乳化液箱、支柱试压机等设备。 |  | 与原环评一致 | 扩建未建 |
|  | 黄泥灌浆系统 |  |  | 利用现有40m3黄泥灌浆池，供井下防火灌浆。用水水源来自矿井涌水及生活污水复用水，不足部分采用新鲜水补充。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
| ‘’ | 综采队机修车间 |  |  | 综采队机修车间面积377m2，主要担负综采设备的日常维护和维修。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  | 计量室 |  |  | 工业场地内设有一台150t的SCS-150型电子汽车衡，最大称重150t，计量室位于工业场地进场处，面积30m2。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  | 行政福利设施 | 综合办公楼 |  | 矿办公室、监控室、职工教育用房、接待休息用房及卫生间等，1080m2 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 联合建筑 |  | 浴室更衣室、矿灯房、会议室及卫生间等，2352m2 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 区队办公楼 |  | 区队会议室、保健急救站，360m2 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 职工生活区 |  | 职工食堂610m2、职工食堂宿舍楼600m2、单身宿舍1#1700m2、单身宿舍2#2394m2 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 门卫室 |  | 主入口门卫室86m2（已有）、次入口门卫室25m2 |  | 与原环评一致 | 扩建未建 |
|  |  | 地磅房 |  | 30m2地磅房 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
| 公 用 工 程 | 库房 | 器材库 |  | 器材库建筑面积596m2，跨度15m，为门式钢架轻型房屋钢结构，基础形式为钢筋混凝土独立柱基。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 消防材料库 |  | 消防材料库建筑面积60m2，跨度9m。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 油脂库 |  | 油脂库建筑面积80m2，跨度8m，油脂库内轻重油分开存放。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 工程车停放库 |  | 共计13个车位，车库建筑面积合计900m2。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  | 供配电系统 | 供电电源 |  | 矿井现有一回由沙湾35kV变电所引出LGJ-240型导线以10kV架空线至矿井10kv变电所，线路长度为3.5km。第二回线路引自齐里巴斯陶35kV变电所，线路长度为3.9km，导线型号为LGJ-240，电压等级均为10kV。同时工作，分列运行；当一回线路故障时，另一回线路能保证矿井全部负荷用电。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 10kV变电所 |  | 在主井场地设置1座10kV变电所，负担全矿井上下负荷的用电。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  | 供热系统 | 工业场地集中供热锅炉房 |  | 锅炉房安装电锅炉，旧有燃煤锅炉备用（SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ型燃煤常压热水锅炉），工业场地内的建筑物采暖、井筒防冻等用热均由热水锅炉提供。 |  | 井田内全部改用电锅炉采暖，燃煤锅炉已拆除 | 已改造完毕 |
|  | 给排水系统 | 给水系统 |  | 在乌拉斯台河边建一加压泵站，铺设供水管路至矿井工业场地高位水池（V=2×400m3，标高+1725m，管道长度约3.2km），再经二氧化氯消毒后由水泵加压向地面供水。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 排水系统 |  | 采用清污分流制，生活污水和井下排水经处理达到国家标准后回用。在工业场地设污水处理站对生活污水进行深度处理，生活污水排水管采用DN200的PVC管，埋深1.3m，污水处理站设计规模30m3/h，拟采用“机械格栅-予曝调节-接触氧化-斜板沉淀-压力投药-管道混合-微絮凝过滤-二氧化氯消毒”工艺。经该工艺处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准。灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉季用于黄泥灌浆。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  | 矿井水处理系统 |  | 矿井水处理系统计划处理水量100m3/h，拟采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化工艺，处理达标后予以利用。 |  | 矿井水处理系统计划处理水量120m3/h，拟采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化工艺，处理达标后予以利用。 | 已建 |
|  |  | 管道 |  | 新增地面洒水系统管线及消防回水管线。 |  | 与原环评一致 | 新建未建 |
| 环 保 工 程 | 大气污染物 |  |  | 煤炭厂内运输采用全封闭栈桥或走廊，转载点等易产生煤尘的环节设置喷雾洒水装置，在选煤筛分环节设置集尘罩，袋式除尘器+15m高排气筒排放。 |  | 与原环评一致 | 已建 |
|  |  |  |  | 锅炉房安装电锅炉 |  | 与原环评一致 | 已建 |
|  |  |  |  | 现有燃煤锅炉备用（1台SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ型热水锅炉、配1座φ1.4m×H45m砖烟囱，辅机随锅炉配套，年耗标煤约4000t，配袋式除尘，效率＞99.9%，熟石灰脱硫，效率＞90%，SNCR脱硝法效率50%）。 |  | 燃煤锅炉已拆除，全部改为电锅炉供热 | 已改造完毕 |
|  | 污水再生复用系统 | 生活污水处理站 |  | 采用“机械格栅-予曝调节-接触氧化-斜板沉淀-压力投药-管道混合-微絮凝过滤-二氧化氯消毒”工艺。灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉季用于黄泥灌浆。 |  | 与原环评一致 | 已建 |
|  |  | 矿井水处理站 |  | 矿井水采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”处理系统进行处理，处理后的矿井水可全部回用于井下，不外排。 |  | 与原环评一致 | 已建 |
|  | 噪声 |  |  | 利用现有设备，新设备安装采用隔音、吸声、隔振、消声等措施，加强矿区绿化。 |  | 与原环评一致 | 部分利旧 |
|  | 固废处置 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾可集中堆存，设专人管理，定期运至奎屯市生活垃圾填埋场填埋。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  |  | 污泥 | 新建污泥临时堆场，位于地埋式一体化污水处理站北侧，污水处理站的污泥可与矿区土壤混合，改良土壤用于绿化。 |  | 与原环评一致，污水处理站的污泥经干化、无害化处理后用于绿化 | 新建已建 |
|  |  |  |  | 矿井水处理站的煤泥晾晒后，可以作为末煤出售。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  |  |  | 废机油 | 危废间暂存，定期交由有资质的单位处置。 |  | 与原环评一致 | 新建未建 |
|  |  |  | 炉渣、飞灰 | 备用燃煤锅炉产生的炉渣及飞灰暂存于现有锅炉房灰渣暂存场，混合后，进行道路修复工程。 |  | 燃煤锅炉已拆除，不再产生炉渣、飞灰 | 取消建设 |
|  |  |  | 脱硫石膏 | 新建固废储存间，占地10m2，脱硫石膏暂存于固废储存间后定期运至奎屯市垃圾填埋场处置。 |  | 燃煤锅炉已拆除，不再产生脱硫石膏 | 取消建设 |
|  |  |  | 煤矸石 | 新建矸石周转场位于工业场地西南侧1100m处，占地面积1hm2，掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地西南侧1100m处的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。 |  | 与矸石周转场位于工业场地东北侧围墙外约0.62km处的山沟地带，占地面积1hm2，掘进矸石原则上全部回填井下，对暂时无法回填的矸石，运至排矸周转场堆放，待后期进行有塌陷区域时回填地表沉陷区。 | 新建未建 |
|  | 环境风险 |  |  | 本工程拟在井下+1200m标高新建1000m3井下事故池，现有工程+1500m标高已建成井下事故池500m3，预计投产后，井下事故池总容积为1500m3，可满足40h的非正常工况下的矿井排水。 |  | 本工程拟在井下+1200m标高新建1000m3井下事故池，现有工程+1500m标高已建成井下事故池500m3，预计投产后，井下事故池总容积为1500m3，可满足12h的非正常工况下的矿井排水。 | 新建未建 |
|  |  |  |  | 设生活污水防渗事故池1座，容积200m3，以应对事故工况下生活污水未经处理外排进入水体。 |  | 与原环评一致 | 新建未建 |
|  | 生态恢复 |  |  | 新建矸石周转场，利用矿区生产煤矸石，对地表沉陷区进行充填整治，并利用周边开采过程中产生的黄土进行地表覆盖，在沉陷区进行自然恢复措施。 |  | 与原环评一致 | 新建未建 |
|  |  |  |  | 新增生活区绿化场地，在后期对场地平整后，进行场地绿化恢复措施。工业场地内的空地，行政办公福利区的空地及场内道路两侧应本着以水定地、量水而行的原则进行人工绿化。 |  | 与原环评一致 | 新建未建 |
| 储运工程 | 成品煤储煤系统 |  |  | 洗出煤从落煤点进入装车煤仓直接装车，运往项目区东北侧约22km处的煤炭转运站。 |  | 与原环评一致，项目区东北侧约22km处的煤炭转运站已取得环评批复，已完成竣工环境保护验收 | 利旧 |
|  | 道路 |  | 场外道路 | 矿井工业场地与场外道路之间地形较平坦且无不良地质条件。运煤道路出主井工业场地东侧大门后，向北展线至出矿区。厂外公路用地17.66hm2，长约20km，厂外公路利旧，为原小煤矿运营时期运输及周边企业运输形成的简易道路，非矿区用地，用地性质也是低山地带，可满足改扩建后运输需求。 |  | 需改扩建进场（运煤）道路，新建风井和排矸两条道路，风井和排矸道路与进场（运煤）道路相接，排矸道路自矸石周转场向西与进场（运煤）道路相接，全长100m，道路等级四级。 风井道路出场地大门向东行约530m与进场（运煤）道路相接，全长530m，辅助道路。 | 扩建/新建 |
|  |  |  | 场内道路 | 场内道路均为沥青混凝土路面，主干道路面宽6m～8m，支路及辅助道路路面宽4.0m，最小曲线半径9m；人行道宽1.5～5m，采用预制混凝土块铺砌。场内道路主干道最大纵坡8.0%，次干道最大纵坡9.0%。场内道路占地7118m2，长约900m。 |  | 与原环评一致 | 利旧 |
|  | 表土堆放场 |  |  | / |  | 位于工业场地北部600m处的N1沟谷西侧支沟内，占地面积为1.0hm2 | 新建未建 |
| 依托工程 | 蓄水池及输水管道 |  |  | / |  | 工业场地西侧约500m处建设一座容积为48000m3的蓄水池、输水管道及水泵等配套工程，配套输水管道长度约1km | 新建未建 |

本矿井生产能力90万t/a，主要设备表见表3.1-13。

表3.1-13    项目主要设备一览表

| 设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要采煤设备 |  |  |  |  |
| 采煤机 | MG300/700-WD型 | 1 | 台 | 现有 |
| 支架 | ZF5800/18/28 | 120 | 个 | 现有 |
| 运输机 | SGZ764/315 | 2 | 台 | 现有 |
| 矿井主要设备 |  |  |  |  |
| 主斜井提升设备 | DTL100/40/2×250型 | 1 | 台 | 现有 |
| 防爆电力液压制动器 | BYWZ5-500/201型 | 2 | 台 | 现有 |
| 逆止器 | DSN-050 | 2 | 台 | 现有 |
| 主斜井提升带式输送机 | KJ2002型 | 1 | 套 | 现有 |
| 矿用隔爆型带式输送机综合保护装置 | KHP-Z型 | 1 | 套 | 现有 |
| 副斜井矿用提升机 | JK3×2.2/P型单绳缠绕式单筒提升机 | 1 | 台 | 现有 |
| 副斜井提升机配套电动机 | Y5003-10型 | 1 | 台 | 现有 |
| 副斜井跑车防护装置 | KXJ-127ZD常闭型 | 1 | 套 | 新增 |
| 阻车器 | ZD-6Y型 | 2 | 道 | 现有 |
| 矿用大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置 | RJKY45-35/1200U(A) | 1 | 部 | 现有 |
| 防爆电机 | YB3-315S-4 110KW | 1 | 台 | 更新 |
| 防爆单绳缠绕式单滚筒提升机 | JKB3×2.2/31.5型 | 1 | 台 | 新增 |
| 提升机配套电动机 | YB3-450M-4型 | 1 | 台 | 新增 |
| 轨道上山跑车防护装置 | KXJ-127ZD常闭型 | 1 | 套 | 新增 |
| 矿用大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置 | RJKY75-25/600U(A) | 1 | 部 | 新增 |
| 配套电动机 | YB3-315S-6 | 1 | 台 | 新建 |
| 斜风井通风设备对旋式轴流通风机 | FBCDZ№19A/2×110 | 2 | 台 | 现有 |
| 北部斜风井对旋式轴流通风机 | FBCDZ№19A/2×110 | 2 | 台 | 新增1用1备 |
| 辅助设备 |  |  |  |  |
| 排水设备 | MD280-65×9型离心泵 | 3 | 台 | 更新1用2备 |
| 排水设备配套防爆电机 | 280kW，10kV | 1 | 套 | 更新 |
| 排水管路 | Φ250×8 | 2 | 趟 | 更新1用1备 |
| 压风设备（空气压缩机） | SA160A-8 | 4 | 台 | 现有2用2备 |
| 压风主管 | Φ159×4.5mm无缝钢管 | 1 | 套 | 现有 |
| 压风支管 | Φ108×4mm无缝钢管 | 1 | 套 | 现有 |
| 压风自救、供水施救组合装置 | ZYJ型 | 6 | 组 | 现有（井下） |
| 给煤机 | GLD2500/5.5/S型 | 1 | 套 | 现有 |
| 变压器及配电室 | S11-630/10 10/0.4 630KVA | 1 | 套 | 现有 |
| 电锅炉 | DA-500/DA-300/DA-200/DA-100/DA-80 | 14 | 台 | 现有 |

- 3.1.2.3产品方案及流向

本次产品方案及流向无变化，与原环评一致。

根据《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划》，该矿区的产品方案如下：

矿区内各煤层煤具有特低灰分、高挥发分、高—特高发热量煤、特低—中硫、含油—高油之特点；西山窑组各煤层煤具有低—中灰、中高—高挥发分、中—高发热量、特低—低硫、含油—富油等特点。均可作为动力、火力发电、化工用煤，也是良好的工业锅炉用煤和民用之燃料。主要用途是作为电厂及化工用煤，少量作为民用煤。矿区设选煤生产系统，所产煤炭主要用于煤化工原料和动力用煤，主要运往乌苏市及周边地区。

（1）煤层元素分析

各煤层煤样的干燥无灰基元素分析统计成果见下表。

碳元素（Cdaf）：原煤样品中含量在69.21%～82.01%，全煤层加权平均值在77.88%～77.95%；精煤样品中的含量为72.44%～77.78%，全煤层加权平均值为75.30%～76.52%。

氢元素（Hdaf）：原煤样品中的含量为4.66%～6.32%，全煤层的加权平均值为5.40%～5.47%；精煤样品中的含量为5.29%～5.80%，全煤层的加权平均值为5.42%～5.47%。

氮元素（Ndaf）：原煤样品中含量为1.07%～1.80%，全煤层原煤的加权平均值为1.25%～1.27%；精煤样品中的含量为1.04%～1.41%，全煤层精煤加权平均值为1.17%～1.39%。

氧+硫（O+S）daf：各煤层原煤样品中的含量为10.40%～13.27%，煤层原煤的加权平均值为14.45%～15.12%；精煤样品中的含量为15.45%～18.93%，煤层精煤的加权平均值为16.80%～17.59%。

从上所述各煤层之间，和各煤层内元素组成差异不大，碳元素在78%，氢元素在5.5%，氮元素在1.3%，氧+硫在15%左右。

表3.1-14    元素分析成果表

| 煤层 编号 | 样品 编号 | 数值 | 元素分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cdaf% | Hdaf% | Ndaf% | (O+S)daf% |
| B9 | 原煤 | 单值 | 78.82 | 5.38 | 1.22 | 13.27 |
|  | 精煤 | 单值 | 76.39 | 5.08 | 1.37 | 18.25 |
| B5 | 原煤 | 最小值-最大值 平均值(点数) | 71.55-81.71 77.88(15) | 4.69-6.32 5.40(15) | 1.07-1.80 1.25(15) | 12.20-21.71 15.12(15) |
|  | 精煤 | 最小值-最大值 平均值(点数) | 74.47-77.78 76.52(5) | 5.29-5.80 5.52(5) | 1.04-1.28 1.17(5) | 15.45-18.93 16.80(5) |
| B4 | 原煤 | 最小值-最大值 平均值(点数) | 69.21-82.01 77.95(5) | 4.66-6.11 5.47(5) | 1.15-1.39 1.27(5) | 10.40-22.78 14.45(5) |
|  | 精煤 | 最小值-最大值 平均值(点数) | 72.44-76.94 75.30(3) | 5.49-6.03 5.71(3) | 1.37-1.41 1.39(3) | 15.60-18.90 17.59(3) |

针对选煤厂入选原煤的煤质特点，采用如下产品结构：

（1）精煤：粒度≤0～50mm，发热量（Ｑnet，ar）≥20.9MJ/kg；灰分(Ad)≤20.00％；电厂用煤或煤化工用煤。

（2）中煤：粒度≤0～50mm；电厂用煤。

（3）煤泥：粒度≤0.5mm；电厂用煤。

（4）矸石：生产过程中掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。

- 3.1.2.4总平面布置

本项目平面布置与原环评基本一致，仅矸石周转场位置发生变化。

变更环评矸石周转场位置与原环评不同，本次环评矸石周转场布置在工业场地东北侧围墙外约0.62km处的山沟地带，场址距离工业场地较近、便于排弃，也有利于采空区回填、陷落区填充。

本矿矿井采用主、副斜井开拓方式，主、副井及斜风井均利用现有井筒，北部风井为新掘井筒。其中主、副井及风井均布置在工业场地内，北部风井场地布置在矿井工业场地西北侧围墙外约0.60km处；拟建临时矸石周转场地布置在矿井工业场地东北侧围墙外约0.62km处；高位水池布置在工业场地西南侧围墙外约160m处的山顶上，表土堆放场位于工业场地北部600m处的N1沟谷西侧支沟内，占地面积为1.0hm2。

本项目总平面布置见图3.1-8。工程布局示意图见图3.1-9。

图3.1-9    丛龙煤矿井田布局示意图

（1）工业场地平面布置

根据井下开拓方式、井田自然地形地貌条件以及总平面布置原则，结合场地设施功能分区及与外部运输关系，将工业场地划分为：场前区、辅助生产区、原煤加工储装区（选煤厂）、风井区。矿井工业场地平面布置见图3.1-10。

场前区：位于工业场地的南部。本区主要布置行政福利建筑，为全矿行政管理和生产指挥中心，是矿井对外联系的窗口和职工上、下班必经之地。该区由矿井办公楼、区队办公楼、灯房—浴室联合建筑、单身宿舍、职工食堂等建（构）筑物围合组成，并设有绿地和四季花卉，场前区布局严谨活泼，环境优雅清静。

矿井办公楼布置有花坛及活动小广场，环境优美。职工食堂、灯房—浴室联合建筑均位于办公楼北侧。

1#宿舍楼（已建）为四层建筑，位于办公楼南侧，为管理人员及带家属职工宿舍，该宿舍楼南侧为职工活动室；办公楼北侧为2#单身宿舍楼（已建）为三层建筑，其中一层为区队班前会议室，二层及三层为休息宿舍，；3#单身宿舍楼（已建）为四层建筑，位于工业场地西北部，楼前有花坛及活动小广场，便于职工生活及休息。

辅助生产区：基本位于场地中部，以副井为核心，承担着材料、设备的上下井任务，主要设施有副井井口房、空气加热室、提升机房、综采机修车间、矿井综合修理车间、消防材料库、压风及制氮车间、消防材料库、电机车库、油脂库及材料堆放场地等建（构）筑物。

这些设施大都与副井井口联系密切，因此设计本着运输便捷、降低能耗、管理集中的原则，以副井井口为中心，尽量集中联合布置在副井周围，并通过窄轨铁路与副斜井相连。如提升机房、综采机修车间、消防材料库、电机车库布置在副斜井的西北侧，矿井综合修理车间布置在副井南侧，均有利于窄轨铺设，井上下物流运输便捷。

原煤加工储装区（选煤厂）：位于工业场地的东部，以主井为核心，承担着原煤的提升、加工、储存及外运任务。主要由主井井口房、准备车间、1#转载点、原煤仓、风选车间主厂房、跳汰分选车间、装车仓及各种带式输送机走廊等选煤系统组成。

本区设施大都为全矿噪声和粉尘的主要污染源，集中设在场地东北部，远离行政办公生活设施，有利于整个场地的环境卫生。

根据整个场地的安排，10kV变电所位于主、副斜井西侧，靠近负荷中心，便于进线；压风及制氮车间紧邻10kV变电所东侧，便于管路下井；矿井水处理系统布置在副斜井井口东南侧，紧邻锅炉房东侧，便于管路铺设；锅炉房位于副斜井的东南侧；污水处理系统布置在副斜井东侧，场地较低处；地面供水由高位水池直接向工业场地供水，给水泵房及消防水池布置在场地西北角。

风井区：位于矿井工业场地东部，场地内主要由通风机、黄泥制浆站及10kV配电室组成，通风机位于在斜风井北侧，黄泥制浆站位于斜井东侧，有利于管路下井。

项目矿区范围占地为12.4598km2，本矿工业场地围墙内占地面积为8.72hm2，新建斜风井占地面积0.88hm2，工业场地和斜风井用地为永久占地，永久占地面积合计为9.6hm2。道路占地为临时占地，面积0.99hm2；矸石周转场为临时占地，面积1hm2；表土堆放场为临时占地，面积为1hm2，临时占地面积为2.99hm2。

工业场地用地面积见表3.1-15。

表3.1-15    矿井工业场地用地表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地占地面积 | hm2 | 8.72 | 既有征地面积 |
| 1.1 | 其中：（1）矿井用地面积 | hm2 | 5.73 | 含原有设施 |
| 1.2 | （2）选煤厂用地面积 | hm2 | 2.09 | 含原有设施 |
| 1.3 | （3）单身宿舍用地面积 | hm2 | 0.50 | 含原有设施 |
| 1.4 | （4）风井区用地面积 | hm2 | 0.40 | 含制浆站 |
| 2 | 建（构）筑物用地面积 | hm2 | 1.09 |  |
| 3 | 各种专用场地用地面积 | hm2 | 3.74 |  |
| 4 | 道路、回车场地及人行道用地面积 | hm2 | 0.71 |  |
| 5 | 窄轨铁路、排水沟用地面积 | hm2 | 0.26 |  |
| 6 | 绿化面积 | hm2 | 1.74 |  |
| 7 | 建筑系数 | % | 55.39 |  |
| 8 | 场地利用系数 | % | 66.51 |  |
| 9 | 绿化系数 | % | 20.00 |  |

（2）矿井其它场地总平面布置

不建爆破材料库场地。

A、北部风井场地

本矿北部风井场地设置在井田北部，位于工业场地北侧约0.6km处，场地内主要布置有通风机房和35kV变电所。场地内需修建长约166m的4.0m宽的道路。该道路路面结构层采用40mm厚中粒式沥青混凝土面层；200mm水泥稳定砂砾基层；250mm天然级配砂砾垫层。场内铺砌场地结构层同道路结构层。场内雨水排水沟采用浆砌矩形排水明沟，宽、高均为0.4m，沟壁厚0.3m。

B、矸石周转场

矸石周转场位于工业场地东北侧围墙外约0.62km处的山沟地带，属于荒地，周围无村庄建筑等，对周围环境不会产生大的污染，且场址距离工业场地较近、便于排弃。矸石排弃量0.1Mt/a，矸石的松散容重为1.8t/m3，堆放高度约10m，矸石周转场可堆弃1年的排矸量。矸石周转场占地面积为1.00hm2。本矿产生的矸石定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。

C、拟建表土堆放场

为保证植被恢复，本次拟建表土堆放场用于堆放本项目施工期剥离表土及轻度预测塌陷区沟谷范围表土，剥离表土用于后期复垦。表土堆放位于工业场地北部600m处的N1沟谷西侧支沟内，位于矿区北部边界内，占地面积为1.0hm2，占地类型为天然牧草地。表土堆放场北侧、西侧和南侧修建设截水沟，采用浆砌石排导沟。表土堆放场堆高控制在6.5米内即可满足要求，且堆弃压实，分台阶堆放，边坡角为安息角33°，不易形成高陡边坡，且该支沟内并无崩塌隐患，仅以堆弃土方为主，不易引发新的崩塌灾害。根据初步设计，表土堆放场最大堆放量136920m3/a。

D、矿山救护

本矿井救护依托乌苏市四棵树煤炭有限责任公司救护中队。本矿井配备矿山辅助救护队，并按《煤矿安全规程》、《矿山救援规程》要求配备矿山救护设备及救护队指战员的救护装备，以便当煤矿井下发生灾害事故时能及时救护。矿山辅助救护队共18人。

（3）竖向设计

矿井工业场地位于低山丘陵地带，地形起伏较大，场地南高北低，西高东低，故竖向设计采用台阶式布置。台阶设置本着与地形坡度相适应、满足平面布置需要和运输要求的原则，尽量避免大填大挖，减少土石方工程量；由于地形复杂，相对高差较大，场地布置了较多台阶。

台阶与台阶之间采用挡土墙连接，挡土墙为重力式，地面高度不超过8.0m，采用浆砌片石砌筑。

由于采用台阶式布置，与地形坡度相适应，既可满足平面布局及运输要求，丰富场地空间，又减少了土石方量。矿井工业场地采用连续式平土方式，总挖方量约15.6万m3，总填方量约12.7万m3，其余挖方用于矿区场地平整，填挖方量基本平衡。

（4）场内排水

为避免在春季融水期和暴雨期的汇水对工业场地的威胁，在工业场地内和建构筑附近设置排水沟拦截汇水，疏导至场外的防洪沟内，再由防洪沟将洪水排泄至场区外地势较低处，以防暴雨山洪危害工业场地。排水沟采用明沟与盖板沟相结合的排水方式，排水坡度一般在0.5%～9%，采用梯形浆砌片石结构，顶宽0.4m，高0.8m，长1800m，穿过道路时埋设预制砼管（DN300mm），确保工业场地的安全。

（5）场内运输

场内运输是场外运输和井下运输的一种延伸，场内运输的主要型式为窄轨铁路、道路和带式输送机联合运输。材料、设备及人员下井为窄轨铁路运输；部分煤炭的外运、材料、设备的运入及矸石外运均为道路运输；主要煤炭的运输是通过带式输送机走廊进行运输。

场内道路均为沥青混凝土路面，道路宽度按其性质和用途不同分为9.0m、6.0m及4.0m三种。其中，9.0m宽道路总长度约为140m，6.0m宽道路总长度约为521m，4.0m宽道路总长度约为1045m。道路均采用28cm厚水泥混凝土面板，25cm水泥稳定砂砾基层，15cm天然级配砂砾垫层。场内道路纵坡控制在8%以内，最小转弯半径为9m，最大坡度为8.0%，最小坡度为0.95%。根据运输需要在某些建构筑物前设置了专用场地，采用28cm厚水泥混凝土面板，25cm水泥稳定砂砾基层，15cm天然级配砂砾垫层。场前区等场地结构层与道路结构层相同。

场内窄轨铁路为Ⅱ级，轨距600mm，采用30kg/m钢轨，钢筋混凝土轨枕，碎石道渣；线路纵坡0.3%，最小转弯半径12m，采用CCG-8/600FB防爆柴油机钢轧机车牵引；铺轨总长300m。

场内运输设备包括蓄电池电机车、汽车起重机、斗式挖掘机及铲运车等运输及装卸专用设备；为满足矿井生产急需、零星运输和职工生活需要，配备了自卸汽车、载重汽车、旅行车及小轿车、越野车等各种汽车。

（6）美化及绿化

工业场地的绿化，根据煤矿的特点和条件，着重以防止和减少污染，保护和改善环境为主，在节约用地的原则下，尽可能布置绿化，并适当考虑美化效果；加大绿化覆盖率，确定本矿工业场地内绿化系数为15%。

选择树种时，考虑其生长速度，抗有害物性能以及对环境的适应性等，因地制宜优先选用当地树种，并根据长远要求考虑快长树和慢长树结合，落叶树和常绿树兼顾。

办公楼和主要道路的绿化布置考虑衬托建筑艺术和美化环境的要求，适当增设花坛、花架和雕塑等设施。

- 3.1.2.5劳动定员及生产效率

本次变更评价劳动定员较原环评增加了71人，增加人数均为选煤厂定员人数。

本项目设计劳动定员为415人，其中矿山344人，选煤厂71人。

工作制度：年工作日330d，日净提升时间为18h/d，井下生产人员“四六”制，井上人员“三八”制，即井下人员每天四班作业，其中三班生产，一班准备。管理人员占原煤生产人员的4.8%，服务人员占原煤生产人数的3.5%，其他人员占原煤生产人数的2.3%。

根据设计规范规定和以上劳动定员计算矿井原煤全员效率为8.34吨/工，生产工人效率为12.01吨/工；选煤厂全员效率56.82吨/工，生产工人效率为60.61吨/工。本项目矿井劳动定员统计表见表3.1-16、3.1-17。

表3.1-16    矿井劳动定员统计表

| 序号 | 人员类别 | 出勤人数 |  |  |  |  | 在籍系数 | 在籍人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 合计 |  |  |
| 一 | 原煤生产人员 | 89 | 61 | 58 | 34 | 242 |  | 326 |
| 1 | 生产工人 | 81 | 56 | 56 | 34 | 227 |  | 311 |
| ⑴ | 井下工人 | 51 | 38 | 38 | 34 | 161 | 1.4 | 225 |
| ⑵ | 地面工人 | 30 | 18 | 18 |  | 66 | 1.3 | 86 |
| 2 | 管理人员 | 8 | 5 | 2 |  | 15 | 1.0 | 15 |
| 二 | 服务人员 | 6 | 3 | 2 |  | 11 | 1.0 | 11 |
| 三 | 其他人员 | 3 | 2 | 2 |  | 7 | 1.0 | 7 |
|  | 矿井人员合计 | 98 | 66 | 62 | 34 | 260 |  | 344 |

表3.1-17    选煤厂劳动定员汇总表

| 序号 | 类别 | 出勤人数 |  |  |  | 在籍系数 | 在籍人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 | 三班 | 合计 |  |  |
| 一 | 生产人员 | 22 | 20 | 6 | 48 |  | 66 |
| 1 | 生产工人 | 20 | 19 | 6 | 45 | 1.4 | 63 |
| 2 | 管理人员 | 2 | 1 |  | 3 | 1.0 | 3 |
| 二 | 服务人员 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.0 | 4 |
| 三 | 其他人员 | 1 |  |  | 1 | 1.0 | 1 |
|  | 合计 | 25 | 21 | 7 | 53 |  | 71 |

- 3.1.2.6建设计划

矿井建设工期为22个月，其中包括试运转2个月和准备期1个月。

- 3.1.2.7井田境界及资源概况

井田境界及资源概况与原环评存在部分变化。

（1）井田境界

原新疆维吾尔自治区国土资源厅于2017年向乌苏市巴音沟丛龙煤矿颁发的采矿许可证，证号：C6500002010121120107006。井田东西走向长3.94km，南北倾斜宽0.76km，面积2.8547km2。开采深度：+2000m～+1500m。此后建设单位办理了采矿证延续，期限延至2023年3月14日，面积2.922km2，开采深度：+2000m～+1500m。

2023年，《乌苏市巴音沟丛龙煤矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》通过审查并公告后，建设单位取得了新的采矿许可证，证号不变，仍为C6500002010121120107006，由6个拐点圈定，面积12.4598km2，开采深度：+1920m～+650m。有效期限：2023年8月22日至2033年8月22日。

根据开发利用方案，井田东西走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km。本次按照最新的采矿许可证划定的井田范围评价，井田范围拐点坐标见表3.1-18。

表3.1-18    规划范围拐点坐标表

| 序号 | CGCS2000坐标系 |  | 1980西安坐标系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（m） | Y（m） | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | 4877955.500 | 28583804.78 | 4877913.552 | 28583714.47 |  |
| 2 | 4878603.596 | 28587814.76 | 4878561.673 | 28587724.42 |  |
| 3 | 4877151.05 | 28587511.76 | 4877109.143 | 28587421.42 |  |
| 4 | 4874446.642 | 28587662.04 | 4874404.752 | 28587571.72 |  |
| 5 | 4874394.434 | 28584617.31 | 4874352.533 | 28584527.01 |  |
| 6 | 4875967.369 | 28584677.53 | 4875925.451 | 28584587.22 |  |

（2）资源概况

原环评中资源储量数据来自新疆塔城沙湾矿区西区总体规划。根据新疆塔城沙湾矿区西区总体规划，规划井田东部以头道河子河1.0km禁采区西边界为界，南部以生态红线、佛山森林公园及B6煤层赋存边界为界（亦南部边界以矿区南边界为界），西部以乌拉斯台河1.0km禁采区东边界为界，北部以乌拉斯台背斜轴为界与准南井田相邻。井田走向长3.1km～4.7km，倾斜宽3.9km～6.2km，面积17.92km2。矿井地质资源量122.18Mt，工业资源/储量112.48Mt，设计可采储量77.42Mt。设计生产能力为90万t/a，服务年限约61a。

本次变更环评资源量与原环评存在部分变化。

根据开发利用方案，井田内累计查明资源量10344万吨（长焰煤8125万吨，不粘煤2219万吨）。其中，探明资源量3792万吨（长焰煤2810万吨，不粘煤982万吨），控制资源量2609万吨（长焰煤1957万吨，不粘煤652万吨），推断资源量3943万吨（长焰煤3358万吨，不粘煤585万吨）。井田内动用资源量1108万吨（长焰煤1100万吨，不粘煤8万吨）。

井田保有资源量9236万吨（长焰煤7025万吨，不粘煤2211万吨）。其中，探明资源量2684万吨（长焰煤1710万吨，不粘煤974万吨），控制资源量2609万吨（长焰煤1957万吨，不粘煤652万吨），推断资源量3943万吨（长焰煤3358万吨，不粘煤585万吨）。设计可采储量57.10Mt（5710万吨），设计生产能力为90万t/a，服务年限45.32a。

本次设计井田范围与总体规划中井田范围差别是扣除北部无煤区域和新疆乌苏市头道河子煤矿勘探探矿权以南区域（该区域作为S101省级道路和小安集海村的煤柱留设区域），本项目的开采资源量及规模符合矿区总体规划及其批复。

矿井地质资源/可采储量详见表3.1-19、3.1-20。

表3.1-19    设计资源储量汇总表  单位：Mt

| 水平标高 | 煤层编号 | 地质资源储量 | 永久煤柱 |  |  | 设计资源储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 井田边界煤柱 | 防水煤柱 | 小计 |  |
| +1200m水平以上 | B9 | 3.49 | 0.62 | 0.69 | 1.31 | 2.18 |
|  | B6 | 1.18 |  | 0.06 | 0.06 | 1.12 |
|  | B5 | 4.66 | 0.71 | 0.85 | 1.56 | 3.10 |
|  | B4 | 23.54 | 0.41 | 0.62 | 1.03 | 22.51 |
|  | A1 | 8.88 | 0.35 | 1.56 | 1.91 | 6.97 |
|  | 小计 | 41.70 | 2.09 | 3.78 | 5.87 | 35.88 |
| +1200m～+650m水平之间 | B9 |  |  |  |  |  |
|  | B6 | 3.33 | 0.28 |  | 0.28 | 3.05 |
|  | B5 | 7.26 | 0.46 |  | 0.46 | 6.80 |
|  | B4 | 15.62 | 0.62 |  | 0.62 | 15.00 |
|  | A1 | 24.40 | 0.73 |  | 0.73 | 23.67 |
|  | 小计 | 50.61 | 2.09 | 0 | 2.09 | 48.52 |
| 合计 |  | 92.36 | 4.18 | 3.78 | 7.96 | 84.40 |

表3.1-20    矿井设计可采储量汇总表

| 开采水平 | 煤层 | 设计资源/储量（Mt） | 保护煤柱（Mt） |  |  | 开采损失 | 设计可采储量（Mt） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工业场地及井筒煤柱 | 主要巷道煤柱 | 小计 |  |  |
| +1200m水平以上 | B9 | 2.48 |  |  |  | 0.37 | 2.11 |
|  | B6 | 0.88 | 0.28 | 0.06 | 0.34 | 0.08 | 0.46 |
|  | B5 | 3.90 | 0.34 | 0.12 | 0.46 | 0.52 | 2.92 |
|  | B4 | 22.16 | 2.01 | 0.98 | 2.99 | 4.79 | 14.38 |
|  | A1 | 6.55 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 1.55 | 4.66 |
|  | 小计 | 35.98 | 2.76 | 1.37 | 4.13 | 7.32 | 24.53 |
| +1200m～+950m水平之间 | B9 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | B6 | 2.58 |  |  |  | 0.39 | 2.20 |
|  | B5 | 6.41 |  |  |  | 0.96 | 5.45 |
|  | B4 | 14.49 |  | 1.28 | 1.28 | 3.30 | 9.91 |
|  | A1 | 11.29 |  | 0.56 | 0.56 | 2.68 | 8.05 |
|  | 小计 | 34.78 |  | 1.84 | 1.84 | 7.33 | 25.60 |
| +950m～+650m水平之间 | B9 |  |  |  |  |  |  |
|  | B6 |  |  |  |  |  |  |
|  | B5 |  |  |  |  |  |  |
|  | B4 |  |  |  |  |  |  |
|  | A1 | 9.87 |  | 0.58 | 0.58 | 2.32 | 6.97 |
|  | 小计 | 9.87 |  | 0.58 | 0.58 | 2.32 | 6.97 |
| 全矿井总计 |  | 80.62 | 2.76 | 3.79 | 6.55 | 16.97 | 57.10 |

## 3.2工程分析

### 3.2.1扩建工程变更

- 3.2.1.1采区布置及划分

（1）变更环评首采区

12采区较11采区大虽然投产时期工程量，投资高，但采区内开采技术条件、煤质明显优于11采区。因此，设计投产12采区，即+1200m水平以上的二煤组（A1煤层）。12采区内A1煤层平均厚度4.3m，设计开帮高度2.5m，放煤高度1.8m，采放比1：0.8。

（2）变更环评采区

变更环评采区与原环评存在变动。

原环评中，根据已确定的水平和煤组，全矿井划分为三个水平5个采区。其中：一水平（+1200m水平）划分为2个上山采区，即11、12采区；二水平（+950m水平）划分为2个上山采区，即21、22采区；三水平划分1个上山采区，即31采区；各采区均为双翼采区。11采区为首采区，首采区底界标高为+1200水平，首采区东西走向边界与规划区东西边界重合。

变更后，全矿井划分为3个水平6个采（盘）区。各水平采区划分如下：

一水平（+1200m水平）：划分为2个上山采区，即11、12采区。

二水平（+950m水平）：由于一煤组深部倾角变缓，单独划分盘区开采，因此二水平共划分2个上山采区、1个盘区。一煤组倾斜区域划分1个上山采区，即21采区；一煤组近水平区域划分1个盘区，即22盘区；二煤组划分为1个上山采区，即23采区。

三水平（+650m水平）：划分1个上山采区，即31采区。

11采区：为一双翼采区，位于井田中部+1200m水平以上的一煤组。东西走向长约3.2km，南北倾向宽约0.6km。采区内可采煤层有4层，即B9、B6、B5和B4煤层，煤层倾角30°～35°。

12采区：为一双翼采区，位于井田北部+1200m水平以上的二煤组。东西走向长约4.0km，南北倾向宽约0.4km。采区内可采煤层有1层，即A1煤层，煤层倾角30°～35°。

21采区：为一双翼采区，位于井田南部+950m水平以上的一煤组。东西走向长约3.4km，南北倾向宽约0.7km。采区内可采煤层有3层，即B6、B5和B4煤层，煤层倾角24°～30°。

22盘区：为一单翼盘区，位于井田南部+950m水平近水平区域。东西走向长约2.0～1.0km，南北倾向宽约0.5～1.5km。采区内可采煤层有3层，即B6、B5和B4煤层，煤层倾角6°左右。

23采区：为一双翼采区，位于井田中区+950m水平以上二煤组。东西走向长约3.9km，南北倾向宽约0.5km。采区内可采煤层有1层，即A1煤层，煤层倾角30°～35°。

31采区：为一双翼采区，位于井田中区+650m水平以上二煤组。东西走向长约3.2km，南北倾向宽约0.5km。采区内可采煤层有1层，即A1煤层，煤层倾角30°～35°。

采区开采顺序：矿井共划分为3个水平6个采（盘）区，水平标高分别为+1200m、+950m和+650m，矿井投产一水平的二煤组采区，即12采区西翼的A1煤层，接续采区为11采区。

接续计划：井田内含可采煤层5层，自上而下分别为B9、B6、B5、B4和A1煤层，其中主要可采煤层为B4和A1煤层。B组煤先开采B6、B5、B4煤层，后开采B9煤层。B6、B5、B4煤层在无压茬关系的情况下优先开采B4煤层，压茬关系的影响下各煤层自上而下开采。

根据储量分布情况，共分二个阶段进行开采，一阶段（近5年）、二阶段（矿山服务年限39.79年）。采区开采顺序见下表。

表3.2-1    乌苏市巴音沟丛龙煤矿开采顺序

| 阶段划分 | 年限 | 采区 | 煤层 | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2025年～2030年 | 12采区 | A1煤层 | 5.53 |
| 第二阶段 | 2030年～2071年 | 11、12、21、23、31采区、22盘区 | B9、B6、B5、B4、A1煤层 | 39.79 |

- 3.2.1.2井田开拓

本矿为改扩建矿井，行政福利区及主井场地均利用位于井田中部的现有场地，在现有工业场地内利用已有的主、副斜井及斜风井。

矿井投产时期布置4条井筒，分别为主、副斜井、斜风井及北部斜风井，与原环评一致，主要布置情况如下：

主斜井：井口标高+1706.02m，井底标高+1200m，倾角25°，斜长1197m；主斜井井筒断面为直墙半圆拱形，净宽3.8m，净断面10.85m2，+1500m至+1200m水平延伸段井筒净宽度4.2m，净断面积12.76m2表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。井筒内装备1台B=1000mm带式输送机运输，担负全矿井的煤炭提升任务，兼作安全出口，少量进风。井筒内敷设矿井消防洒水管路、动力、照明、压通信电缆等，设台阶和扶手。

副斜井：井口标高+1706.50m，井底标高+1200m，倾角25°，斜长1198m，直墙半圆拱形。井口至+1500m水平段井筒净宽度3.8m，净断面积10.85m2，+1500m至+1200m水平延伸段井筒净宽度4.2m，净断面积12.76m2。表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。采用单钩串车提升，并布置架空乘人装置，担负全矿井辅助提升和人员运送任务，兼作安全出口，主要进风。井筒内布置有洒水、排水、压风及信号电缆线路，设行人台阶和扶手。

斜风井：位于矿井工业场地东部，场地内主要由通风机、黄泥灌浆站及10kV配电室组成，通风机位于在斜风井北侧，黄泥灌浆站位于斜井东侧（制浆站厂房建筑面积162m2），有利于管路下井。井口标高+1716.60m，井底标高+1580m，倾角25°，斜长323m。直墙半圆拱形，净宽度3.8m，净断面积10.85m2。表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。井筒内敷设黄泥灌浆路和洒水管路，设行人台阶和扶手。担负矿井一煤组采区的回风任务，兼作矿井安全出口。

制浆系统设计采用地面固定式灌浆注胶防灭火系统，制浆能力60m3/h，系统由浆料储存场地、浆料输送、连续式定量制浆、过滤搅拌、计量、输浆及管网系统和外加剂添加等部分组成。制浆所用黄土由建设单位就近在奎屯市或乌苏市购买。

地面固定式灌浆注胶防灭火系统工艺流程见下图。

图3.2-1    地面固定式灌浆注胶防灭火系统流程

北部斜风井：井口标高+1709.308m，井底标高+1450m，倾角22°，斜长692m。直墙半圆拱形，净宽度4.2m，净断面积12.76m2。表土层及伸入基岩段5m采用钢筋混凝土支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。井筒内敷设洒水管路，设行人台阶和扶手。担负矿井二煤组采区的回风任务，兼作矿井安全出口。

- 3.2.1.3矿井通风

根据矿井开拓部署，设计矿井布置4井筒，分别为主斜井、副斜井、斜风井和北部斜风井，通风方法为分区式通风。由主、副斜井进风，斜风井和北部斜风井回风。主斜井少量进风，副斜井主要进风，开采一煤组采区时斜风井主要回风，开采二煤组时北部斜风井主要回风。矿井投产12采区，北部斜风井作为主要回风井筒。

- 3.2.1.4矿井排水

矿井排水方式与原环评一致，排水量存在变化。根据《新疆准南煤田沙湾矿区西区丛龙井田矿井水文地质类型划分报告》，本煤矿井下排水量预计正常达1350m3/d，最大涌水量2300m3/d。

矿井水主要受采掘过程中煤尘、岩尘、乳化液及井下作业人员排泄物的轻度污染，一般悬浮物及色度较高，COD、BOD5略有超标。参考我国现有煤矿井下排水实测资料，估计主要污染物浓度如下：悬浮物（SS）≈500～1000mg/L；化学需氧量（COD）≈50～100mg/L；五日生化需氧量（BOD5）≈20～50mg/L；氨氮（NH3-N）≈0.35～0.4mg/L。

排水管由泵房经管道沿副斜井敷设至地面沉淀池。矿井原有3台D46-50×6型离心泵，因流量小、扬程低（仅46m3/h，H=300m），本次新选3台MD280-65×9的水泵，主要参数：流量280m3/h，扬程585m，配套防爆电机功率710kW，10kV。正常涌水及最大涌水时均1台工作，1台备用，1台检修。敷设2趟Φ250×8的无缝钢管排水管路，一趟工作，一趟备用。

矿井水处理站设计规模120m3/h，采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化方法，出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，全部用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等。

矿井水综合利用方案：环评要求矿井水做到100%综合利用，根据《新疆准南煤田沙湾矿区西区丛龙井田矿井水文地质类型划分报告》，本煤矿井下排水量预计正常达1350m3/d，最大涌水量2300m3/d。矿井工业场地产生的污水主要有矿井涌水及灌浆析出水，最大约2472.8m3/d，经地面水处理站处理后，折减幅度约1%，损耗24.8m3/d；其中约576m3/d用于井下防火灌浆，43.2m3/d回用于井下降尘洒水，其余约1828.8m3/d回用于地面工业场地洗煤用水补充水、井下洒水降尘、道路及矸石周转场降尘、绿化等。本工程拟在+1200标高建1000m3井下事故池，现有工程+1500m标高已建成井下事故池500m3，预计投产后，井下事故池总容积为1500m3，可满足12h的非正常工况下的矿井排水。

- 3.2.1.5矿井地面生产系统

（1）主井生产系统

井下原煤由主斜井DTL100/40/2×250型带式输送机提升至地面，然后经带式输送机走廊将煤运至洗选系统，洗出煤从落煤点进入装车煤仓直接装车，运往项目区东北侧约22km处的煤炭转运站。

（2）副井生产系统

副斜井采用单钩串车提升，担负矿井矸石提升、人员下井、运送设备和材料任务。井下材料、设备和矸石由副斜井提升至副斜井井口，地面备有一台XK8-9/132-1A型蓄电池电机车，可牵引MG1.1-6B型1t固定矿车将材料和设备经窄轨铁路运至各仓库；牵引矸石车运至翻车位经汽车外运至工业场地东北部620m处的矸石周转场暂存（矸石堆存不超过1年），定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。

（3）原煤洗选系统

地面生产工艺：井下的原煤井下集中煤仓通过主斜井皮带运输至地面，选煤厂采用动筛跳汰洗选工艺，工艺流程如下：原煤按±30（或50）mm分级，+30（或50）mm块煤采用动筛跳汰分选，-30(或50)mm煤不入洗直接作为混煤产品供电厂用煤。动筛跳汰分选出的块精煤作为块煤产品供煤化工用煤，选出的矸石排入矸石周转场暂存。动筛跳汰分选过程中产生的粗煤泥经脱水后与混煤产品掺混，细煤泥经浓缩、压滤脱水后也与混煤产品掺混；浓缩溢流及压滤机滤液则作为动筛跳汰机的补充水使用，实现煤泥水闭路循环，原煤经过分选后装车外销。矸石由装载机装入汽车排入矸石周转场暂存，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。

选煤方法采用采用跳汰分选工艺。工艺流程分为原煤储存准备系统、跳汰分选系统、粗煤泥回收系统、浓缩压滤系统、产品储存运输系统。

洗煤工艺流程图见图3.2-1。

图3.2-1    煤炭加工原则流程图(动筛排矸)

（4）工艺流程及产污节点

本项目工艺流程及产污节点见图3.2-2。

图3.2-2    项目工艺流程及产污节点图

- 3.2.1.7采暖、通风

（1）采暖

矿区采暖方式已由燃煤锅炉变更为电锅炉，原有燃煤锅炉已全部拆除。矿区供热全部由电锅炉提供。电锅炉情况统计见表3.2-2。

表3.2-2    电锅炉情况统计表

| 序号 | 电锅炉型号 | 数量 | 满载使用量（kW·h） | 使用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA500 | 3 | 500 | 采暖一用两备 |
| 2 | DA300 | 3 | 300 | 采暖一用两备 |
| 3 | DA200 | 4 | 400 | 采暖两用两备 |
| 4 | DA80 | 2 | 80 | 采暖一用一备 |
| 5 | DA100 | 2 | 100 | 热水一用一备 |

（2）通风

本矿井通风方式采用抽出式通风，为保证矿井安全生产，使矿井井筒在冬季不结冰，在矿井主副井井口附近均设置空气加热室。

井筒空气加热均采用冷热空气在井口房混合的有风机进风方式，室外冷空气经进风百叶进入空气加热室，通过空气加热器加热后，由通风机送入井口房与室外冷空气混合，利用井筒负压经井筒进入矿井。

- 3.2.1.8供电

矿井现有一回由沙湾35kV变电所引出LGJ-240型导线以10kV架空线至矿井10kV变电所，线路长度为3.5km。第二回线路引自齐里巴斯陶35kV变电所，线路长度为3.9km，导线型号为LGJ-240，电压等级均为10kV。电源条件较好。

- 3.2.1.6给排水

（1）用水概况

在乌拉斯台河边建一加压泵站，铺设供水管路至矿井工业场地高位水池（V=2×400m3，标高+1725m，管道长度约3.2km），再经二氧化氯消毒后由水泵加压向地面供水。

地面生产、生活、消防给水管道系统合并，采用临时高压消防给水系统。给水管网设计成环状，主要管道规格DN≥100mm，采用给水钢骨架塑料复合管，埋设在冰冻线以下。给水泵房设置2条DN200出水管，在不同位置与地面环状给水管网相连。室外设置SA100/65-1.0型地下式消火栓，间距L≤120m，保护半径R≤150m，供消防车取水与消防队员火场使用。

本项目采用动筛跳汰洗选工艺，洗煤用水量70L~100L/t原煤，精煤带出水约8L~12L/t，本次环评按洗煤最大用水量核算，则洗煤用水量为272.73m3/d，其中精煤带出水量为32.7m3/d，循环水量为305.43m3/d，可以满足闭路循环要求。

对于工业场地绿化，拟以净化生活污水作为水源；对于井下用水、洗煤用水、道路及矸石周转场降尘用水等专门生产用水项目，拟以处理后的矿井水作为水源；对于矿井地面其他用水项目，考虑以处理后的矿井水作为水源。

矿井非采暖期最大日用水量约2874.72m3/d，采暖期最大日用水量约2608.02m3/d。单位用水量指标远小于《新疆工业用水定额》0.31m3/t，属节水型矿井。用水情况见表3.2-3。

表3.2-3    项目用水量计算表

| 序号 | 用水名称 | 估算结果（m3/d） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非采暖期 | 采暖期 |  |
| 一 | 矿井生活用水 |  |  |  |
| 1 | 职工日常生活用水 | 9.39 | 9.39 | 每天出勤313人 |
| 2 | 食堂用水 | 15.65 | 15.65 | 每天出勤313人 |
| 3 | 淋浴用水 | 108 | 108 | 50只淋浴器，淋浴延续时间每班1h |
| 4 | 池浴用水 | 31.5 | 31.5 | 浴池面积15m2，水深0.7m |
| 5 | 洗衣用水 | 19.32 | 19.32 | 井下工人161人 |
| 6 | 轮班宿舍生活用水 | 62.25 | 62.25 |  |
| 小计一 |  | 246.11 | 246.11 | 指从水源地取水量 |
| 二 | 生产用水 |  |  |  |
| 1 | 生产系统降尘洒水 | 43.2 | 43.2 |  |
| 2 | 绿化用水 | 157.2 | 0 | 工业场地绿化面积约1.31ha |
| 3 | 道路洒水 | 49.5 | 0 | 矿区道路面积约0.99ha |
| 4 | 矸石周转场洒水 | 60 | 0 |  |
| 5 | 防火灌浆 | 576 | 576 |  |
| 6 | 洗煤用水 | 272.73 | 272.73 | 闭路循环，补充利用矿井涌水 |
| 7 | 消防补水 | 288 | 288 | 消火栓用水量50L/s，火灾延续3h（偶发性用水，不计入总用水量） |
| 8 | 供热系统补水 | 10 | 10 |  |
| 9 | 其他用水 | 209.98 | 209.98 | 指未预见水量及管网漏损水量 |
| 小计二 |  | 1666.61 | 1399.91 |  |
| 三 | 井下用水 |  |  |  |
| 1 | 井下洒水 | 530 | 530 |  |
| 小计三 |  | 530 |  | 530 |
| 1 | 井下消防用水量 | 432 | 432 |  |
| 小计四 |  | 432 |  | 432 |
| 日常用水量总计 |  | 2154.72 | 1888.02 |  |
| 日最大用水量总计 |  | 2874.72 | 2608.02 | 含消防用水 |

（3）污水复用系统

矿井工业场地产生的污水主要有矿井涌水及井下析出水，最大约2472.8m3/d，正常约1522.8m3/d。拟采用“接触氧化-过滤”工艺，设计规模120m3/h，出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，灌溉期全部回用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等，非灌溉期用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等，其余约296.72m3/d的出水通过管道输送至工业场地西侧约500m处的容积为48000m3的蓄水池（另做环评，为本项目的依托工程，与本项目同时投产）临时贮存，待来年用于绿化灌溉。

在工业场地设污水处理站对生活污水进行深度处理，生活污水排水管采用DN200的PVC管，埋深1.3m，污水处理站设计规模30m3/h，拟采用“机械格栅-予曝调节-接触氧化-斜板沉淀-压力投药-管道混合-微絮凝过滤-二氧化氯消毒”工艺。经该工艺处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B。灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉用于黄泥灌浆。

（4）排水

矿区生活污水主要来自矿区的行政、居住及公共建筑，锅炉房及生产系统也有少量废水，其生活污水最大日排水量约196.89m3/d，在工业场地设污水处理站对生活污水进行深度处理，生活污水排水管采用DN200的PVC管，埋深1.3m，污水处理站设计规模30m3/h，拟采用“机械格栅—予曝调节—接触氧化—斜板沉淀—压力投药—管道混合—微絮凝过滤—二氧化氯消毒”工艺。经该工艺处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B。灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉季用于黄泥灌浆。生活污水处理过程产生的少量污泥堆肥作为矿区绿化带肥料。

洗煤厂采用浓缩压滤，产生的废水泵入循环水池重复利用，闭路循环不外排。工业场地排水采用合流制，雨水、生活污水和井下排水，经处理达到国家标准后回用。工业场地室外排水管网采用DN300交联聚乙烯（HDPE）排水管、弹性密封橡胶圈柔性接头或电热融接口、120°砂砾石垫层带形基础，敷设坡度i≥3‰，平均埋设深度按1.8m考虑。检查井采用ø1000盖板式园形砖砌污水检查井，间距L≤40m。

结合当地气候条件考虑，非灌溉期取150天，其余215天属灌溉期，采暖期与非灌溉期重合。因地下水受周边地表水体补给，枯水期矿井涌水量较丰水期小，故灌溉期涌水量取最大涌水量，即2300m3/d，非灌溉期涌水量取正常涌水量，即1350m3/d。

项目区给排水图见图3.2-3、图3.2-4，消防用水为一次用水量不计入水平衡。

图3.2-3    非采暖期水平衡图（m3/d）

图3.2-4    采暖期水平衡图（m3/d）

- 3.2.1.9压缩空气

矿井现地面建有1座压风及制氮机房，安装4台SA160A-8型空气压缩机，单台排气量为27.6m3/min，排气压力为0.8Mpa，配用电动机功率160kW，正常生产期间，为井下供气，空压机1用1备，另外2台空压机为制氮机供气。

压风主管选用Φ159×4.5mm无缝钢管，压风支管选用Φ108×4mm无缝钢管，压风管路沿副斜井井筒敷设至井下避险硐室、各巷道等用风地点。

矿压风自救系统利用矿井压风系统已有空气压缩机作为供氧源，利用已有压风钢管作为压风自救系统供氧管路，在井下工作面各顺槽各设置4组ZYJ型压风自救、供水施救组合装置，每组可供12人同时使用。

在制氮车间设1个配电室，专供制氮机及空压机配电。配电室采用双回供电，电源分别引自矿井10kV变电所0.4kV侧不同母线段，电缆引入。采用PLC控制系统，由设备厂家成套提供。

- 3.2.1.10道路工程

（1）道路概况

①场外运输

本矿运输方式为公路运输。距矿区最近的公路有101省道、217国道、312国道；101省道从矿区南约3km处东西向通过，从矿区到101省道有简易公路相通，101省道为柏油路面。从矿区经101省道可达217国道，沿217国道向北可与312国道相接，可通往北疆各地。离本矿最近的火车站为奎屯火车站，公路里程约85km。井田外部交通条件便利。进场道路全场13.5km，道路等级三级。

②场内运输

地面运输设计要求拟建道路必须按照有关规定设置交通标志、路面标线、视线诱导标。标志分为道路标志、警告标志、限制和指向标志及其它标志；标线包括车道边缘线、车道分界线、导向箭头线等。交通标志和标线要求按照夜间反光进行设置。排矸道路自临时矸石周转场地向西与进场（运煤）道路相接，全长100m，道路等级四级。

- 3.2.1.11原材料种类及消耗量

消耗能源种类及数量见表3.2-4。

表3.2-4    消耗能源种类和数量统计表

| 序号 | 消耗能源种类 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能 | kW·h | 1891.99×104 |
| 2 | 水能 | m3 | 94.86×104 |
| 3 | 柴油 | L | 3170 |
| 4 | 汽油 | L | 3565 |

2019年12月，丛龙煤矿委托电力工业新疆发电用煤质量监督检验中心对实验水洗煤进行了成分分析，水洗煤主要参数见下表：

表3.2-5    水洗煤成分分析表

| 样品名称 |  | 水洗煤样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全水分Mt（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  |
| 工业分析 |  | 空气干燥基水分Mad（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.86 |  |  |
|  |  | 灰分 |  |  |  |  | 干燥基灰分Ad（%） |  |  |  | 19.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 收到基灰分Aad（%） |  |  |  | 16.71 |  |  |
|  |  | 挥发分 |  |  |  |  | 干燥无灰基挥发分Vdaf（%） |  |  |  | 39.01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 收到基挥发分Var（%） |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 焦渣特征（级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 固定碳 |  |  |  |  | 干燥基固定碳FCad（%） |  |  |  | 49.38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 收到基固定碳FCar（%） |  |  |  | 43.36 |  |  |
| 全硫 |  | 干燥基全硫St,d（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |
|  |  | 收到基全硫St,ar（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  |
| 发热量 |  | 空气干燥基弹筒发热量Qb,v,ad（MJ/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.47 |  |  |
|  |  | 空气干燥基高位发热量Qgr,v,af（MJ/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.41 |  |  |
|  |  | 收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.30 |  |  |
| 元素分析 |  | 干燥基碳Cd（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.13 |  |  |
|  |  | 干燥基氢Hd（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.92 |  |  |
|  |  | 干燥基氮Nd（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 |  |  |
|  |  | 干燥基氧气Od（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.62 |  |  |
| 灰成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SiO2 | Al2O3 |  | Fe2O3 |  | CaO | MgO |  | TiO2 | K2O | Na2O |  | SO3 | P2O5 |
| 49.68 | 24.94 |  | 10.60 |  | 4.82 | 1.53 |  | 1.26 | 1.10 | 2.81 |  | 2.75 | 0.08 |
| 灰熔融性（弱还原性气氛）（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变形温度DT |  |  |  | 软化温度ST |  |  |  | 半球温度HT |  |  | 流动温度FT |  |  |
| 1.24×103 |  |  |  | 1.28×103 |  |  |  | 1.31×103 |  |  | 1.36×103 |  |  |

由上表可知，根据《煤炭质量分级》（GB/T15224）相关指标，本工程水洗煤为低灰煤、特低硫煤、中高发热量煤，煤质较好。

- 3.2.1.12防洪工程

根据本项目初步设计，工业场地防洪、排涝和竖向设计内容如下：

（1）防洪设计标准

根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005），丛龙煤矿的井口及工业场地的设计频率为1/100，矿井井口防洪设计标准的校核频率为1/300，截水沟设计频率为1/50。

（2）井口标高确定

根据初步了解的场地周边地形的情况，矿井工业场地和井口不受洪水威胁，因此井口标高根据有利雨水及融雪水排除和减少土石方量的原则，初步确定主斜井井口地面标高为+1706.018m；副斜井井口轨面标高为+1706.00m，斜风井井口地面标高为+1716.00m。

（3）竖向设计

本矿工业场地所在区域地形相对较平坦开阔，矿井工业场地原地面标高在+1681.00～+1729.00m之间，东西向平均坡度约14%左右，南北向平均坡度约4.5%左右。总体地势为南高北低，东西高中间低。本矿工业场地竖向布置形式采用台阶式，平整场地采用连续式平土方式，平场坡度不小于5‰。台阶设置本着与地形坡度相适应、满足平面布置需要和运输要求的原则，尽量避免大填大挖，减少土石方工程量；土方力求做到就近挖高填低，填挖平衡，避免长距离搬运。由于地形复杂，相对高差较大，场地布置了六个台阶。台阶与台阶之间采用挡土墙和护坡连接，挡土墙为重力式，地面高度不超过8.0m，采用浆砌片石砌筑。

工业场地各主要建（构）筑物标高为：

第一台阶：3#单身宿舍室外平场标高在+1723m。

第二台阶：防火灌浆站、风井设施、1#转载点、消防设施、35kV变电所室外平场标高在+1710.00～+1719.00m。

第三台阶：主井井口房、消防材料库、电机车库、副井井口房、已有辅助生产设施室外平场标高在+1706.00～+1708.00m。

第四台阶：新建调度中心及已有生活福利设施、电锅炉房、矿井及生活污水处理车间室外平场标高+1700.00～+1704.30m。

第五台阶：跳汰分选车间、储煤场、装车点、工程车停放处四角室外平场标高在+1690.00～+1696.80m。

第六台阶：计量室、值班室室外平场标高在+1683.00～+1688.00m。

（4）场内排水

为避免在春季融水期和暴雨期的汇水对工业场地的威胁，设计在工业场地内和建构筑附近设置排水沟拦截汇水，疏导至场外的防洪沟内，再由防洪沟将洪水排泄至场区外地势较低处，以防暴雨山洪危害工业场地。排水沟采用明沟与盖板沟相结合的排水方式，排水坡度一般在0.5%～9%，采用梯形浆砌片石结构，顶宽0.4m，高0.8m，长1800m，穿过道路时埋设预制砼管（DN300mm），以确保工业场地的安全。

（5）场外防洪措施

在春季融水期和夏季暴雨期工业场地东侧和北侧产生的短暂坡面汇水可能对主、副井井口及工业场地构成一定威胁，为确保各井口及工业场地安全，设计在工业场地东、北部设置截水沟拦截汇水，将汇水疏导至工业场地外地势较低处，以防坡面汇水危害工业场地和井口。

丛龙煤矿于2016年在工业场地内的中部及北侧布置了防洪沟，总长950m。中部防洪沟呈南北走向，南侧沟段采用浆砌片石矩形明沟长216m，渠宽5m，深2.5m，北侧沟段采用埋地圆涵管，长407m，直径2m。北侧防洪沟呈东西走向，为防止山体滑落泥土、砂石堵塞防洪渠，采用埋地圆涵管，总长330m，直径1.5m。该沟铺设均在坡度10°以上。两条防洪沟均贯穿整个工业场地。防洪沟自修建以来，丛龙煤矿每年雨季前都会对防洪沟进行清挖淤泥作业，保障在雨季期间防洪沟畅通无阻。

根据现场勘察场地周边地形情况，仅在暴雨时节产生短暂山坡汇水可能对井口及工业场地构成一定威胁。为确保风井井口及场地安全，设计在北风井场地南部设置截水沟拦截汇水，将汇水疏导至工业场地外地势较低处。由本矿1：5000地形图勾绘出风井场地南侧坡面汇水面积约为0.15km2。经计算，风井场地南侧坡面汇水形成的50年一遇洪水流量为0.18m3/s。截水沟采用浆砌片石矩形明沟，宽0.8m，深0.8m，长为180m。

本项目初步设计根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005）的相关规定计算水位加安全高度计算确定井口标高，之后进行竖向设计，根据气象资料、《新疆准南煤田沙湾矿区西区丛龙井田煤炭资源勘探报告》等资料，通过公示计算确定洪水流量，针对洪水流量提出场内、场外防洪措施，满足《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005）的相关要求。

## 3.3污染源分析

### 3.3.1变更后污染源分析

- 3.3.1.1变更后大气污染源及污染物

项目变更后产生的环境空气污染源主要包括：运输汽车碾压地面的二次扬尘；原煤运输转载、筛分、矸石运输及转载产生的煤尘；矸石堆场中产生的扬尘、表土堆放场扬尘等。详细污染源及污染物情况如下：

（1）原煤筛分粉尘

选煤厂采用动筛跳汰洗选工艺，筛分产生的粉尘采用《逸散性工业粉尘控制技术》表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子中0.08kg/t系数，本项目原煤量为90万t/a，则粉尘产生量为12.12kg/h，72t/a，集尘罩的收集效率为90%，袋式除尘器的除尘效率为99.7%，排气筒高15m，则处理后外排煤粉尘量为0.19t/a，由除尘器收集的煤尘灰为64.61t/a，掺入末煤作为最终产品销售。最终原煤筛分有组织粉尘排放浓度为2.67mg/m3，排放量为0.032kg/h，0.19t/a。原煤筛分无组织粉尘产生量为7.2t/a，筛分工序在密闭车间内，车间可有效抑制粉尘无组织排放，粉尘控制效率99%，故原煤筛分无组织粉尘排放量为0.07t/a。

（2）表土堆放场粉尘

表土堆放场产生的扬尘量计算采用秦皇岛码头堆场扬尘量经验公式：

Qp=2.1K×(U−U0)3×e−1.023wP

式中：Q总—堆场总起尘量，kg/a；

K—经验系数，是表土堆含水量的函数，取K=0.96；

U—项目所在地平均风速，山区风速取3.5m/s；

U0—表土堆扬尘的启动风速，取3.0m/s；

W—表土堆表面含水率，10%；

P—表土堆常年堆存量。

表土堆放场最大堆放量136920m3/a，密度取2.2t/m3，则表土运载量约301224t/a。经计算，表土堆放场起尘量为2.74t/a。采用在表土堆放场洒水、编织防尘网苫盖等降尘措施，综合抑尘效率取86%，则表土堆放场最大扬尘无组织排放量为0.38t/a。

（3）矸石周转场粉尘

矸石周转场位于工业场地东北约0.62km，矸石周转场扬尘与项目所在地风速的大小及矸石堆表面的含水率等有直接关系。扬尘量的计算采用秦皇岛码头堆场扬尘量经验公式：

Qp=2.1K×(U−U0)3×e−1.023wP

式中：Q总—矸石堆场总起尘量，kg/a；

K—经验系数，是矸石堆含水量的函数，取K=0.96；

U—项目所在地平均风速，山区风速取3.5m/s；

U0—矸石堆扬尘的启动风速，取3.0m/s

W—矸石堆表面含水率，8%；

P—矸石堆场矸石常年堆存量，90000t。

经计算，矸石周转场起尘量为0.72kg/h，6.33t/a。采用洒水、四周围挡等降尘措施后，粉尘产生量可降低80%，则矸石周转场扬尘无组织排放量为1.27t/a（0.14kg/h）。

（4）非正常工况粉尘排放量

非正常工况下，除尘器发生故障，使得收集的粉尘非正常排放，实际运行中非正常工况下，除尘器损坏仍能发挥收集除尘能力，除尘效率在90%以下，本次环评按最坏情景分析，除尘器损坏后除尘效率为0%，原煤筛分处粉尘产生及排放情况见表3.3-1。

表3.3-1    煤仓出口处粉尘产生及排放情况表

| 工况 | 污染源 | 废气量 m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量kg/h | 除尘效率 % | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 筛分粉尘 | 12000 | 1010 | 12.12 | 99.7 | 2.67 | 0.032 |
| 非正常 | 筛分粉尘 | 12000 | 1010 | 12.12 | 0% | 1010 | 12.12 |

（5）废气污染物排放清单

本项目废气污染物排放情况统计见表3.3-2。

表3.3-2    本项目废气污染物排放统计情况表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生量 （t/a） | 污染物削减量 （t/a） | 污染物排放量 （t/a） | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤筛分 | 颗粒物 | 64.8 | 64.61 | 0.19 | 有组织 |
| 原煤筛分 | 颗粒物 | 7.2 | 7.13 | 0.07 | 无组织 |
| 表土堆放场 | 颗粒物 | 2.74 | 2.36 | 0.38 | 无组织 |
| 矸石周转场 | 颗粒物 | 6.33 | 5.06 | 1.27 | 无组织 |
| 颗粒物合计 |  | 81.07 | 72.03 | 9.04 |  |

- 3.3.1.2项目变更后水污染源及污染物

项目变更后主要污染源为矿井排水、生活污水，污染物为SS、COD、NH3-N等，水污染核算采用类比法。

（1）矿井排水

矿井水正常涌水量约1350m3/d，最大涌水量约2300m3/d。矿井工业场地产生的污水主要有矿井涌水及灌浆析出水，最大约2472.8m3/d，正常约1522.8m3/d，根据总规环评核算，估算主要污染物浓度如下：悬浮物（SS）≈500～1000mg/L；化学需氧量（COD）≈50～100mg/L；五天生化需氧量（BOD5）≈20～50mg/L；氨氮（NH3-N）≈0.35～0.4mg/L。矿井水处理站（规模：120m3/h）拟采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化方法，出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，灌溉期全部回用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等，非灌溉期用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等，其余约296.72m3/d的出水通过管道输送至工业场地西侧约500m处的容积为48000m3的蓄水池（另做环评，为本项目的依托工程，与本项目同时投产）临时贮存，待来年用于绿化灌溉。

（2）生活污水

生活污水最大日排水量约196.89m3/d，根据总规环评，生活污水主要由沐浴、洗衣、盥洗、冲厕、炊事等污水组成，以洗涤污水为主，粪便污水很少，其污染程度相对较轻。估计主要污染物浓度如下：悬浮物（SS）≈120～200mg/L；化学需氧量（COD）≈120～300mg/L；生化需氧量（BOD5）≈60～150mg/L；阴离子表面活性剂（LAS）≈4.0～6.0mg/L。矿井工业场地设污水处理站对生活污水进行深度处理，生活污水排水管采用DN200的PVC管，埋深1.3m，污水处理站设计规模30m3/h，拟采用“机械格栅—予曝调节—接触氧化—斜板沉淀—压力投药—管道混合—微絮凝过滤—二氧化氯消毒”工艺。经该工艺处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准。灌溉期用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉期出水水质还应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于黄泥灌浆。

本项目水污染物产生情况见下表：

表3.3-3    水污染源防治措施与污染物产排情况

| 污染源 |  | SS | COD | BOD5 | NH3-N | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井水处理站 | 产生浓度 | 1000mg/L | 100mg/L | 50mg/L | 0.4mg/L | 经“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”后全部回用不外排 |
|  | 产生量 | 760.1t/a | 76.01t/a | 38.01t/ | 0.30t/a |  |
|  | 排放浓度 | 20mg/L | 40mg/L | 10mg/L | 8mg/L |  |
|  | 排放量 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |  |
| 生活污水处理站 | 产生浓度 | 200mg/L | 300mg/L | 150mg/L | - | 采用“机械格栅—予曝调节—接触氧化—斜板沉淀—压力投药—管道混合—微絮凝过滤—二氧化氯消毒”工艺。处理后的水灌溉期供矿区绿化，非灌溉期用于灌浆 |
|  | 产生量 | 12.99t/a | 19.49t/a | 9.75t/a | - |  |
|  | 排放浓度 | 20mg/L | 40mg/L | 10mg/L | 8mg/L |  |
|  | 排放量 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |  |

（3）项目变更后固体废物排放情况

结合矿区总规环评、可研报告及丛龙煤矿现状9万吨煤炭开采项目实际排污情况，矸石、生活垃圾等采用类比法核算。

井场、道路、塌陷区剥离表土属土地复垦中可利用的表土资源，其属性不属于固体废物。经分析，本矿改扩建后生产运营期排放的固体废物主要有煤矸石、生活垃圾、污水处理污泥等。运营期固体废物排放情况及处置措施见表3.3-4。

表3.3-4    固体废物污染源防治措施与污染物产排情况

| 项目 污染源 | 污染源特征 | 产生量 | 污染防治措施 | 固废属性 | 排放量 | 排放去向 | 固废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井 生产矸石 | 矸石 | 9万t/a | 矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。 | 一般固废 | 9万t/a | 综合利用 | 060-001-S04 |
| 办公楼及轮班宿舍 | 生活垃圾 | 56.76t/a | 收集至生活区垃圾池，定期由矿井管理人员安排车辆运至奎屯市垃圾填埋场处置 | 一般固废 | 56.76t/a | 统一处置 | 900-002-S61 |
| 机修间 | 废机油 | 1.2t/a | 危废间暂存，定期交由有资质的单位处置。 | 危废 HW08 | 1.2t/a | 达标处置 | 900-217-08 |
| 矿井水处理间 | 煤泥 | 25t/a | 矿井水处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售 | 一般固废 | 0 | 外售 | 900-099-S07 |
| 生活污水处理站 | 污泥 | 0.02t/a | 生活污水处理过程产生的少量污泥堆肥作为矿区绿化带肥料，不外排。 |  | 0 | 综合利用 | 900-002-S64 |
| 筛分车间 | 煤尘灰 | 64.61t/a | 掺入末煤作为最终产品销售 | 一般固废 | 0 | 外售 | 900-099-S59 |

（4）项目变更后声环境影响分析

运营期影响环境噪声的声源主要为矿井机械设备和进出矿运煤的汽车。掘进设备大部分在井下，井上主要设备噪声源为空压机、绞车、风机、皮带机、各类泵等。上述地面噪声源绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声影响也为间歇性对外环境影响不大。各噪声源的具体情况见表3.3-5。

表3.3-5    噪声源设备

| 名称 | 数量（台） | 源强（dB）A | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 4 | 90 | SA160A-8 |
| 绞车 | 1 | 85 | JK-3X2.2P |
| 风机 | 4 | 80 | FBCDZ№19A/2×110 |
| 皮带机 | 1 | 96 | SSJ-800/110 |
| 给煤机 | 1 | 85 | GLD2500/5.5/S型 |
| 水泵 | 7 | 85 | / |

上述地面噪声源绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声对外环境影响不大。

### 3.3.2生态影响因素

由于本次变更地面工程仅矸石场位置产生了变化，其余工程占地主井场地及行政福利区利用原有，与原环评一致。工业场地为永久占地，占地8.72hm2，表土堆放场1.0hm2，矸石周转场1.0hm2，场内道路0.71hm2，均为临时占地。地表生态破坏直接影响不大，其生态环境主要影响为井下采动引起的地表移动变形，对生态环境造成一定的影响，矸石堆置占地对生态环境的影响。地表沉陷可能导致土壤结构改变，对植被造成破坏，造成水土流失；井下开采活动对生态环境造成一定时期的不利影响，采取治理、复垦措施后，可使生态环境得到一定程度的保护和恢复。

（1）工程永久占地对生态环境影响

工业场地占地新增占地为草地，被占土地将完全失去原有的自然功能。场地内设施建设会扰动地表，破坏地表植被，加剧水土流失。

工业场地绿化时期植树、种草前的挖坑、整地使土壤变的疏松，易于发生土壤侵蚀。但这种影响是短暂的，随着人工种植植物的发育生长和植被覆盖度的提高，会使工业场地的植物生存环境逐渐变好使生态系统顺向演替。

（2）污染物排放对生态环境的影响

煤炭在地面加工、转载及运输过程，岩土剥离物运输中产生的粉尘等污染物，会对项目区周围空气环境产生影响，扬尘沉降在植物叶片表面影响植物光合作用和呼吸。

（3）对野生动物资源影响分析

运营期间随着工业场地人工绿化措施的实施，生态环境的改善将减轻和削弱运营初期人类活动对野生动物造成的负面影响。项目区植被稀疏，野生动物稀少，对大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。因此野生动物的正常生活会受到干扰，可能会使项目区内部分野生动物迁离原栖息地，尤其是对栖息在项目区附近的小型野生动物，如鸟类、爬行类及小型哺乳动物产生一定影响。煤炭的进一步采掘、地表沉陷将不可避免地破坏现有的部分植被，缩小了野生动物的栖息空间，给野生动物的栖息地造成一定程度的威胁，对野生动物产生明显的不利影响。

矿井开发过程中，各类机械产生的噪声和人员的活动将干扰野生动物的正常生活，还可对矿井附近野生动物的交配、产卵、孵化、妊娠或产仔等具有一定的干扰作用。本项目在运营期噪声对工业场地外围的影响较小，故本项目噪声对野生动物的影响较小。

（4）地表沉陷对生态环境的影响

井下采动引起地表沉陷，各采空区，将导致区域内的地表地形坡度出现裂缝变化现象。开采沉陷总体上不会改变其地表土地利用功能，经简单的土地平整、裂缝充填，即可恢复草地的生产能力，但在一定程度上破坏原有地形地貌。由于局部沉陷的影响和沉陷发生的不确定性，不排除评价区可能会在河床附近低洼地段形成积水的可能，但这种积水只是局部零星发生，且集水面积会很小。此外，地表沉陷对新疆乌苏佛山国家森林自然公园、景观完整性可能造成一定的负面影响。

（5）对新疆乌苏佛山国家森林公园的影响

井田南边界以南约1.02km为新疆乌苏佛山国家森林公园，煤矿项目的开发会对新疆乌苏佛山国家森林公园的生态环境、水环境、大气环境等造成一定影响。矿区范围内无国家一级公益林，不会对公益林产生影响。

在运营期及服务期满后对生态的影响分析见表3.3-6。

表3.3-6    生态环境影响分析

| 运营期 | 闭矿期 |
| --- | --- |
| 工业场地占地，井下开采可能导致地表塌陷、地表植被破坏、水土流失、地下水下渗，煤炭运输等对生态环境有一定的影响。 | 地表塌陷、水土流失等对生态环境的影响将持续一段时间。 |

### 3.3.3污染源变化情况

由于本矿为改扩建工程变更项目，变更后污染物排放情况与原环评基本一致，各项污染物排放量变化情况见表3.3-7。

表3.3-7    项目变更后主要污染物“三本账”表

| 污染源类型 | 污染物 | 污染物排放量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程排放量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 排放总量 | 排放增减量 |
| 大气 污染源 | 烟尘（t/a） | 0.496 | 0 | 0.496 | 0 | -0.496 |
|  | SO2（t/a） | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | -1.79 |
|  | NOX（t/a） | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 | -0.90 |
|  | 有组织粉尘（t/a） | 0.019 | 0.19 | - | 0.19 | 0.171 |
|  | 无组织粉尘（t/a） | 0.04 | 8.85 | - | 8.85 | 8.81 |
| 水污 染源 | 生活排水（万m3/a） | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
|  | COD（t/a） | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
|  | 矿井排水（万m3/a） | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
|  | COD（t/a） | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 固体 废物 | 生产矸石（t/a） | 10000 | 90000 | - | 90000 | 80000 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 16 | 56.76 | - | 56.76 | 0 |
|  | 废机油（t/a） | 0.1 | 1.2 | - | 1.3 | 0 |
|  | 煤泥（t/a） | - | 25 | - | 25 | 25 |
|  | 污泥（t/a） | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 |
|  | 煤尘灰（t/a） | - | 64.61 | - | 64.61 | 64.61 |

由上表可知，排水及水污染物排放量为零，项目变更后的生产废水和生活污水全部回用，废水不外排，与原环评一致。

供暖设施已“以新带老”，改为电锅炉，原有燃煤锅炉已全部拆除。固体废物中的煤矸石在矸石周转场进行临时堆放后，全部综合利用；矿区机械设备维护及保养过程产生的废机油集中收集；生活垃圾集中收集后，定期由矿井管理人员安排车辆运至奎屯市垃圾填埋场处置。

### 3.3.4变更前、后工程内容变化分析

由于本项目为改扩建工程变更，原有的工程存在诸多问题，针对已有的工程内容，提出本项目利用原有内容及本次改扩建新增内容，具体见表3.3-8。

表3.3-8    工程内容分析表

| 类别 | 主要内容 | 已有内容 | 原环评新增内容 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 首采区 | - | 首采区位置选择在煤层条件较好的11采区 | 12采区内可采煤层有1层，即A1煤层，平均厚度3.89m，布置一个工作面即可达产，经济效益较好。 |
|  | 井筒 | 现有主斜井、副斜井、斜风井已形成完整的开拓系统 | 利用现有的主、副斜井及斜风井，布置北部斜风井 | 与原环评一致 |
|  | 工业场地 | 已有1个工业场地，主工业场地内有矿井办公室、任务交代室、职工宿舍、招待所、食堂、会议室、锅炉房、浴等 | 行政福利区及主井场地均利用位于井田现有场地，布置矿井水处理站、生活污水处理站 | 与原环评一致 |
| 辅助工程 | 洗煤厂 | 现有选煤系统为风选工艺，但运行不畅，处于停产状态 | 利用现有输煤廊道及筛分车间，新建洗煤线，采用跳汰工艺 | 与原环评一致 |
|  | 生活区 | 部分设施不能满足环保要求 | 改扩建矿井水处理设施、新建生活污水处理系统等设施组成，改建锅炉房设备 | 与原环评一致（其中燃煤锅炉已改造为电锅炉，矿井水处理设施已完成改建） |
|  | 防洪排涝系统 | 原有防洪坝位于矿区西侧，紧邻头道河子河 | 利用原有 | 与原环评一致 |
|  | 供电系统 | 一回由沙湾35kV变电所引出LGJ-240型导线以10kV架空线至矿井10kv变电所，线路长度为3.5km。第二回线路引自齐里巴斯陶35kV变电所，线路长度为3.9km，导线型号为LGJ-240，电压等级均为10kV | 利用原有 | 与原环评一致 |
| 辅助 工程 | 采暖供热 | 现行政福利区生活区现有1台SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ型燃煤锅炉 | 工业场地扩建1座集中供热锅炉房，安装电锅炉，现有1台SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ型燃煤锅炉停用。 | 燃煤锅炉已拆除，全部变更为电锅炉采暖 |
|  | 给水系统 | 在乌拉斯台河拉水 | 河水经加压输送至矿井主井工业广场净化车间，给水泵房设置2条DN200出水管，在不同位置与地面环状给水管网相连。水源与原有一致 | 与原环评一致 |
|  | 水处理方案 | 生活污水经化粪池处理后，定期清运 | 新建生活污水处理站及管网，改扩建矿井排水处理间，并新增地面洒水系统管线及消防回水管线。 矿井水：在工业场地设矿井水处理间对井下排水进行处理，矿井水处理站设计规模Q=100m3/h，拟采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化方法，出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，全部用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等。 生活污水：水处理车间设计规模30m3/h，拟采用“机械格栅—予曝调节—接触氧化—斜板沉淀—压力投药—管道混合—微絮凝过滤—二氧化氯消毒”净化方法，净化后的生活污水由污水处理站内供水泵回用于工业场地绿化、浇洒道路，不外排。 | 矿井水处理站设计规模Q=120m3/h，其余与原环评一致 |
|  | 地面硬化及洒水降尘设施 | 地面未硬化，无降尘洒水设施 | 对工业场地地面实施硬化处理措施，减少扬尘污染；井下消防与防尘洒水管道合二为一，采用临时高压消防给水系统。 | 与原环评一致 |
|  | 矸石周转场 | 无矸石周转场，在井口附近随意堆砌 | 矸石周转场位于工业场地北侧约1000m处，采用汽车转运的运输方式 | 矸石周转场位于工业场地东北侧约620m处，采用传送带传送的方式 |
|  | 煤炭转运站 | - | 洗出煤从落煤点进入装车煤仓直接装车，运往项目区东北侧约22km处的煤炭转运站 | 与原环评一致 |
|  | 噪声消音设备 | 生产设备采用隔声减震措施 | 利用现有设备，新设备安装采用隔音、吸声、隔振、消声等措施，加强矿区绿化 | 与原环评一致 |

## 3.4项目选址环境可行性

本次变更项目选址无变化。本矿为改扩建矿井，原矿井生产规模为9万t/a，行政福利区及主井场地均利用位于井田北部的现有场地，在现有工业场地内利用已有的主、副斜井及斜风井，新建北部斜风井。

根据井下煤层赋存情况及开拓要求，矿井投产时期布置4条井筒，分别为主、副斜井、斜风井及北部斜风井。矿井现有一回由沙湾35kV变电所引出LGJ-240型导线以10kV架空线至矿井10kv变电所，线路长度为3.5km。第二回线路引自齐里巴斯陶35kV变电所，线路长度为3.9km，导线型号为LGJ-240，电压等级均为10kV。水源引自井田西侧的乌拉斯台河。

本项目工业场地占地面积为8.72hm2，是本项目地面占地最大的区域，受项目区的地形限制及开采条件限制，工业场地主要由原煤加工储装区（选煤厂）、辅助生产区、场前区等三大功能分区组成。工业场地位于较为开阔的宽沟中，南高北低，西高东低，区域内为低中山区。

根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》选址与空间布局要求：①重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧用地外缘200米范围内（确有必要可根据实际情况论证），铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各1000米范围内，及在铁路隧道上方中心线两侧各1000米范围内，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其它Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得新建煤炭采选的工业场地或露天煤矿。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。②新建和改扩建煤炭采选项目选址应符合已批准的煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见要求，以及《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）等要求。

头道河子河从井田东部边界约1km处流过，距工业场地东侧2.5km、生活区东侧2.4km、矸石周转场东侧2km；乌拉斯台河从项目区西部边界约1km处流过，距工业场地西侧2.8km、生活区西侧2.7km、矸石周转场西侧4km；安集海河距离井田北部边界约3km，距工业场地北侧4.6km、生活区北侧4.8km、矸石周转场北侧4.5km；本项目工业场地、矸石周转场、生活区选址及布局符合已批准的《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划》、《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》及其审查意见要求，符合《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）等要求。

综上，本项目选址与空间布局符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》要求，符合《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划》、《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》及其审查意见要求，符合《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）等要求。

本次合理性分析以工业场地选址为基础，考虑其内部布局合理性及其他场地的选址合理性。

### 3.4.1工业场地布局合理性分析

工业场地主要由原煤加工储装区（选煤厂）、辅助生产区、场前区等三大功能分区组成。工业场地位于较为开阔的宽沟中，南高北低，西高东低，区域内为低中山区。场地设施基本都已建成，并能满足矿井建设要求。工业场地距离南部乌苏佛山国家森林公园边界约4km左右，东侧距离头道河子河约2.5km，西侧距离乌拉斯台河约2.8km，工业场地与三者之间由原始山丘地貌阻隔，且位于常年主导风向的下风向，工业场地产生的粉尘逸散后，经过自然沉降、山体阻隔后，对森林及水体影响较小。

原煤加工储装区（选煤厂）：位于工业场地的东北部，以主井为核心，承担着原煤的提升、加工、储存及外运任务。主要由主井、带式输送机走廊、风选车间主厂房、装车煤仓、矸石仓等选煤系统等组成。原煤加工区位于办公生活区的下风向，且有挡风抑尘网将生活区与工业场地进行阻隔，不会对职工生活产生较大影响。

辅助生产区：位于工业场地的西部，以副斜井为核心，承担着人员、材料、设备的上下井任务，主要由副井井口房、提升机房、修理车间、消防材料库等设施组成。

这些设施大都与副斜井联系密切，因此设计本着运输便捷、工艺管路短顺、降低能耗、便于管理的原则，尽量集中联合布置在副斜井周围，并通过窄轨铁路与副斜井相连。

场前区：位于工业场地的南部。本区主要布置行政福利建筑，为全矿行政管理和生产指挥中心，是矿井对外联系的窗口和职工上、下班必经之地。该区由矿井办公楼、区队办公楼、灯房-浴室联合建筑、单身宿舍、食堂等建（构）筑物围合组成。并设有绿地和四季花卉，场前区布局严谨活泼，环境优雅清静。

矿井办公楼布置有花坛及活动小广场，环境优美。食堂位于办公楼北侧。灯房-浴室联合建筑位于区队办公楼南侧。1#宿舍楼（已建）为四层建筑，位于办公楼南侧，为管理人员及带家属职工宿舍，该宿舍楼南侧为职工活动室；与办公楼相邻的职工食堂为两层建筑，其中二层为辅助救护队办公室，一层为食堂备餐区；工业场地西侧已有一栋四层单身宿舍楼，楼前有花坛及活动小广场，便于职工生活及休息。

10kV变电所位于主斜井西侧，靠近负荷中心，便于进线。制氮和压风车间位于10kV变电所北侧，便于管路下井。锅炉房位于副斜井的南侧。污水池位于工业场地西侧。

为避免在春季融水期和暴雨期的汇水对工业场地的威胁，设计在工业场地内和建构筑附近设置排水沟拦截汇水，疏导至场外的防洪沟内，再由防洪沟将洪水排泄至场区外地势较低处，以防暴雨山洪危害工业场地。排水沟采用明沟与盖板沟相结合的排水方式，排水坡度一般在0.5%～9%，采用梯形浆砌片石结构，顶宽0.4m，高0.8m，长1800m，穿过道路时埋设预制砼管（DN300mm），以确保工业场地的安全。

项目区常年主导风向为西北风，场前区布置在上风向，辅助生产区布置在侧风向，选煤厂布置在下风向，可最大程度降低选煤厂大气污染对场前区的环境影响。

根据本项目初步设计：本矿工业场地东、西两侧均为山体，山坡陡峻，东侧山体坡度为40°左右，东侧山体坡度达到60°。根据本项目的工程地质灾害危险性评估报告，评估区划分为地质灾害危险性大区和地质灾害危险性小区二个区。地质灾害危险性大区现状评估崩塌、地裂缝、地面沉降地质灾害不发育；预测评估工程建设可能引发或加剧的地质灾害为地面塌陷地质灾害；工程建设遭受的地质灾害也为地面塌陷，其险性大。地质灾害危险性小区现状崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝灾害不发育，危害程度小，危险性小；工程建设中、建设后引发或加剧崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝灾害的可能性小，危害程度小，危险性小；建设工程自身遭受崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。该区对地面建筑、道路、管线建设工程为“适宜”。

本矿工业场地位于地质灾害危险性小区，建设用地适宜性为适宜。

综上所述，工业场地从环境保护的角度分析，布局较合理。

### 3.4.2矸石周转场选址合理性分析

矸石周转场位于工业场地东北部620m处的山沟地带，属于荒地，周围无村庄建筑等敏感目标，对周围环境较小。掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。矸石周转场四周2km范围内无村庄等敏感目标。

根据后文矸石进行浸出毒性试验可知，本项目矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，矸石排放须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对Ⅰ类场选址的要求。由于开发利用方案未对矸石周转场提出具体设计指标，环评要求场地需符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《煤炭工程项目建设用地指标》（建标[2008]233号）的规定，设置挡渣墙、截水沟等。

矸石周转场选址合理性分析见表3.4-1。

表3.4-1    矸石周转场选址合理性分析

| 序号 | GB18599-2020对贮存场选址要求 | 本项目矸石周转场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求 | 本项目矸石周转场位于工业场地东北部620m处的山沟地带，属于荒地，周围无村庄建筑等敏感目标，矸石周转场建设符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 | 符合 |
| 2 | 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定 | 根据现场踏勘，矸石周转场四周2km范围内无村庄等敏感目标。 | 符合 |
| 3 | 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内 | 矸石周转场选址不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，距生态保护红线区域的最近距离约4.85km。 | 符合 |
| 4 | 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域 | 根据矸石周转场所在区域工程地质及水文地质调查，无活动断层、溶洞区、天然滑坡及泥石流影响区及湿地等区域。 | 符合 |
| 5 | 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内 | 根据现场踏勘及资料收集，矸石周转场周边最近地表水体为头道河子河，矸石周转场东距头道河子河约1.87km，且其间存在山体阻隔地形，矸石周转场选址不在最高水位线以下的滩地。 | 符合 |

此外，在矸石周转场周边分布有场地连接道路，交通便利，周边无输电线路等重要管线分布。煤矸石堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。本项目矸石均合理处置，符合准入要求。

总之，在采取严格的粉尘煤尘治理措施后，本矿矸石周转场对周围环境影响较小，从环保角度来看本矸石周转场选址基本可行。

### 3.4.3表土堆放场选址合理性分析

本次拟建表土堆放场用于堆放本项目施工期剥离表土及轻度预测塌陷区沟谷范围表土，剥离表土用于后期复垦。表土堆放位于工业场地北部600m处的N1沟谷西侧支沟内，位于矿区北部边界内，占地面积为1.0hm2，占地类型为天然牧草地。

表土堆放场未占用基本农田、一般耕地等，四周2km范围内无村庄等敏感目标，地质条件良好，不属于地质灾害频发区。周边分布有场地连接道路，交通便利，周边无输电线路等重要管线分布。表土堆放场北侧、西侧和南侧修建设截水沟，采用浆砌石排导沟，确保在雨季或洪水期间的安全。表土堆放场的建设及运营符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。

综上所述，从环境保护、安全性、土地利用等方面考虑，表土堆放场选址较合理。

### 3.4.4道路选址合理性分析

本矿结合外部交通条件及根据本矿实际运输需要，改扩建运煤道路、货运道路及风井道路等三条道路。运煤道路是主井工业场地、行政福利区等对外联系的通道，主要承担着矿井产品煤、材料及人员的运输任务；货运道路是指副井工业场、矸石周转场地对外联系的道路，主要承担着矿井材料、设备、矸石及人员的运输任务；风井道路是指风井场地与副井工业场地之间的联络道路，主要承担着风井材料的运输任务。

运煤道路：经现场勘查，矿井工业场地与场外道路之间地形较平坦且无不良地质条件。运煤道路出主井工业场地北侧大门。场内道路均为沥青混凝土路面，道路宽度按其性质和用途不同分为9.0m、6.0m及4.0m三种。其中，9.0m宽道路总长度约为140m，6.0m宽道路总长度约为521m，4.0m宽道路总长度约为1045m。道路均采用28cm厚水泥混凝土面板。场内道路主干道最大纵坡8.0%，次干道最大纵坡9.0%。

本矿道路距外联道路较近，运输路程短、投资小且不从人群集中区穿行、不涉及保护区等敏感点，并参照大气环境和声环境预测评价结果来看，本环评认为本项目各场站连接道路是合理的。

### 3.4.5项目选址环境可行性分析结论

综合上述分析，评价认为：本项目工业场地、矸石周转场、表土堆放场及道路的选址及布局能够满足环境保护目标、相关环境保护标准及清洁生产的要求，从环境角度而言，项目选址是可行的。

## 3.5项目协调性分析

项目协调性分析主要是从项目发展目标与定位，规模、产业结构布局，资源利用效率、污染控制及环境保护等方面，明确国家、新疆维吾尔自治区及项目所在矿区、市县的相关政策、法规及规划的要求，分析项目与政策、法规及矿区规划的协调性和一致性，找出潜在冲突。

### 3.5.1项目方案协调性分析

项目方案协调性分析所涉及的主要政策、法规和规划见表3.5-1。项目合法合规协调性分析表见表3.5-2。

表3.5-1    项目方案协调性分析所涉及的主要政策、法规和规划

| 层次 | 相关政策、法规和规划 |
| --- | --- |
| 国家、行业层次 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 |
|  | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 |
|  | 《全国生态功能区划（修编版）》 |
|  | 《煤炭产业政策》 |
|  | 《煤炭工业发展“十四五”规划》 |
|  | 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 |
|  | 国能煤炭〔2014〕571号《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》 |
|  | 国发〔2016〕7号文《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 |
|  | 《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》 |
|  | 《关于印发加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见的通知》（发改运行〔2006〕593号） |
|  | 《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0315-2018） |
|  | 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知 |
|  | 《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》 |
| 区域、省级层次 | 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》 |
|  | 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》 |
|  | 《新疆维吾尔自治区环境保护十四五规划》 |
|  | 《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》 |
|  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》 |
|  | 《新疆自治区大型煤炭基地建设规划》 |
|  | 《新疆维吾尔自治区煤炭行业绿色矿山建设标准》 |
| 地方层次 | 《乌苏市城市总体规划》 |
| 矿区层次 | 《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划》 |
|  | 《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》 |

表3.5-2    项目合法合规协调性分析表

| 政策/规划名称 | 政策/规划相关内容 | 本项目相关内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出“推动能源结构优化升级，限制东部、控制中部和东北、优化西部地区煤炭资源开发。 | 本项目位于乌苏市东南约55km处的巴音沟一带，乌苏市煤炭紧缺，本项目的建设对振兴地区经济，提高居民生活水平具有一定意义。 | 符合 |
| 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 | 在国家《产业结构调整目录（2024年本）》中限制类： （1）低于30万吨/年的煤矿（其中山西、内蒙古、陕西低于120万吨/年，宁夏低于60万吨/年），低于90万吨/年的煤与瓦斯突出矿井；（2）采用非机械化开采工艺的煤矿项目；（3）未按国家规定程序报批矿区总体规划的煤矿项目；（4）井下回采工作面超过2个的煤矿项目；（5）开采深度超过《煤矿安全规程》规定的煤矿、质量达不到《商品煤质量管理暂行办法》要求的商品煤、开采技术和装备列入《煤炭生产技术与装备政策导向（2014年版）》限制目录且无法实施技术改造的煤矿 | 本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类。丛龙煤矿规模90万t/a；为机械化采煤工艺。矿区总体规划已取得批复（新发改能源〔2019〕858号）。本项目布置一个工作面即可达产，未超过2个。 | 符合 |
| 《煤炭工业发展“十四五”规划》 | 国家煤炭工业发展“十四五”规划指出：“新疆基地，作为我国重要的能源战略后备基地，实行保护性开发，强化可持续发展……生产开发规模要与生态环境承载力和水资源条件相适应，以满足区内需求为主，适度加大外调量”；“加强矿区生态环境保护。按照建设环境友好型矿区的要求，切实加大矿区生态环境保护与治理力度，推进由被动治理向主动防治转变。重点加强采煤沉陷区综合治理、土地复垦和植被恢复。” | 丛龙煤矿煤矸石外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区，矸石利用率100%，矿井水100%回用、土地复垦综合利用率及环保措施符合《煤炭工业发展“十四五”规划》中提出的环境保护与治理指标。 | 符合 |
| 《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》 | 意见明确提出“大型煤炭基地建设要与煤炭外运和水资源条件相衔接，与相关产业和地方经济发展相协调，鼓励煤炭一体化发展，加快大型坑口电站建设，缓解煤炭运输压力”、“推进资源综合利用，开展煤矸石、煤泥、煤层气，矿井排放水以及与煤共伴生资源的综合开发与利用”等结构调整、综合利用与环境治理方面的政策和要求。 煤矿规划的基本原则，一方面加快现代化大型煤炭基地建设，培育大型煤炭企业和企业集团，促进中小型煤矿重组联合改造，另一方面继续依法关闭不合理、不具备安全生产条件、浪费资源、破坏生态环境的小煤矿。 | 沙湾矿区西区通过煤炭建设重组联合改造，建立总规最终270万t/a的煤炭规模。丛龙煤矿规模90万t/a；矿区煤泥、矿井水及煤矸石综合利用，在减少排污的同时实现经济效益的增长。 | 符合 |
| 《国务院发展改革委关于加强煤炭基本建设项目管理有关问题的通知》 | 该通知要求煤炭发展规划要按照总量控制、上大压小、优化结构的原则，推进大型煤炭基地建设，保持适度的建设规模，重点建设安全高效大型現代化煤矿。新建(扩建)大型煤炭项目时，必须与周边区域小煤矿资源整合、联合改造相结合。同时，耍加快整合改造小煤矿，继续关闭不合理、浪费资源、不具备安全生产条件的小煤矿。 | 沙湾矿区西区总体规划目标为把矿区建成年均衡生产原煤270万t/a的矿区。该矿区浅部是经过资源整合的改扩建矿井，共规划4个矿井。采煤方法采用先进的机械化程度高的综采，从而提高了资源回收率。丛龙煤矿规模90万t/a，为改扩建矿井，符合总体规划的要求。 | 符合 |
| 《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》 | 该通知指出：在国家级自然保护区、国家重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其他依法划定需特别保护的环境敏感区内，禁止建设煤矿项目；新建煤矿项目必须与周边煤矿资源的整合、改造相结合；在水资源短缺地区严格限制取用地表水和地下水，防止矿井疏干造成地下水位下降，地表水干涸、地表植被破坏或严重退化。矿井水复用率应达到70％以上，在严重干旱缺水地区应达到90％以上，集中建设配套的煤炭洗选厂，洗煤水全部闭路循环；煤矸石综合利用率应达到70％以上，在平原地区严禁设立永久性煤矸石堆场等耍求。 | 本项目矿区内没有国家级自然保护区、国家重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其他依法划定需特别保护的环境敏感区，本次环评提出将矿区边界留设足够保护煤柱，不受开采沉陷影响；对头道河子河、乌拉斯台河、安集海河河谷留设保护煤柱，对项目区南侧新疆乌苏佛山国家森林公园留设保护煤柱。矿井水处理后用于消防洒水和防火灌浆，全部综合利用不外排。配套建设选煤厂洗煤水全部闭路循环不外排。 丛龙煤矿煤矸石外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区，矸石利用率100%、矿井水100%回用。 | 符合 |
| 国能煤炭〔2014〕571号《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》 | 到2020年，煤炭工业生产力水平大幅提升，资源适度合理开发，全国煤矿采煤机械化程度达到85%以上，掘进机械化程度达到62%以上。 到2020年，煤矸石综合利用率不低于75%；在水资源短缺地区、一般水资源矿区、水资源丰富矿区，矿井水或露天矿矿坑水利用率分别不低于95%、80%、75%。 | 本项目采用综合机械化开采，煤机械化程度达到90%，矸石利用率100%、矿井水100%回用。 | 符合 |
| 国发〔2016〕7号文《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 | 严格控制新增产能。从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；确需新建煤矿的，一律实行减量置换。在建煤矿项目应按一定比例与淘汰落后产能和化解过剩产能挂钩，已完成淘汰落后产能和化解过剩产能任务的在建煤矿项目应有省级人民政府有关部门予以公告。 | 新疆区域以市场定产能，矿区目标市场明确，产能消耗有保证。丛龙煤矿符合矿区规划。 | 符合 |
| 《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》 | 2002年1月30日国家环保总局、国家经贸委，科技部以环发〔2002〕26号联合发布了《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》，该技术政策中规定各地不得新建煤层含硫量大于3%的矿井。对现有硫分大于3％的高硫小煤矿，应予关闭。对现有硫分大于3%的大煤矿近期应实行限产，到2005年仍未采用有效降硫揩施或无法定点供应安装有脱硫设施并达到污染物排放标准的用户，应予关闭。电厂锅炉燃用中、高硫煤的，必须配套安装烟气脱硫设施进行脱硫。选煤厂洗煤水应采用闭路循环。选煤厂的洗矸和尾矸应综合利用。 | 本项目矿区内开采煤层的含硫量全部低于1%。煤矸石外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区，矸石利用率100%。 | 符合 |
| 《煤炭产业政策》 | 稳定东部地区煤炭生产规模，加强中部煤炭资源富集地区大型煤炭基地建设，加快西部地区煤炭资源勘探和适度开发。按照资源禀赋、运输、水资源等条件和环境承载能力确定区域煤炭开发规模和开发强度，在大型整装煤田和资源富集地区优先建设大型和特大型现代化煤矿。 鼓励建设坑口电站，优先发展煤、电一体化项目，优先发展循环经济和资源综合利用项目。 新建大中型煤矿应当配套建设相应规模的选煤厂。 | 规划新建及改扩建煤矿均配套建设相应规模选矿厂，规划方案提出煤矸石综合利用措施和矿井水综合利用措施。 本改扩建矿井煤矿在沙湾矿区西区内，规模为90万t/a。本煤矿为中型现代化煤矿，采用综合机械化采煤技术先进生产工艺及技术。 | 符合 |
| 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号） | （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。 | 本项目为煤矿改扩建项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不涉及产能置换，不涉及钢铁、焦化、烧结、球团、煤炭洗选等。 | 符合 |
|  | （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。 | 本项目原有燃煤锅炉已全部拆除，由电锅炉替代。 | 符合 |
|  | （十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 | 本区不属于经济发达地区，不涉及重点区域道路、水务。本次评价已对煤炭中转站未封闭的储煤场提出封闭改造要求，要求“以新带老”措施与本项目同步投入运行。 | 符合 |
|  | （十九）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。 | 本项目不属于新建煤矿，且不属于露天矿山。 | 符合 |
| 《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》 | （八）符合煤炭矿区总体规划和规划环评的煤炭采选建设项目，应依法编制项目环评文件，在开工建设前取得批复。项目为伴生放射性矿的，还应当根据相关文件要求编制辐射环境影响评价专篇，与环评文件同步编制、一同报批。项目环评文件经批准后，在设计、建设等过程中发现项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在变动实施前，主动重新报批建设项目的环境影响评价文件。 | 本项目不属于伴生放射性矿。本项目因涉及重大变动情形，主动重新报批建设项目的环境影响评价文件。 | 符合 |
|  | （九）井工开采地表沉陷的生态环境影响预测，应充分考虑自然生态条件、沉陷影响形式和程度等制定生态重建与恢复方案，确保与周边生态环境相协调。露天开采时应优化采排计划，控制外排土场占地面积，在确保安全生产的前提下，尽快实现内排土。针对排土场平台、边坡和采掘场沿帮、最终采掘坑等制定生态重建与恢复方案。制定矸石周转场地、地面建（构）筑物搬迁迹地等的生态重建与恢复方案。建设单位应严格控制采煤活动扰动范围，按照“边开采、边恢复”原则，及时落实各项生态重建与恢复措施，并定期进行效果评估，存在问题的，建设单位应制定科学、可行的整改计划并严格实施。 | 建本项目井工开采，已按要求进行地表沉陷的生态环境影响预测，建设单位已编制《乌苏市巴音沟丛龙煤矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》。 | 符合 |
|  | （十）井工开采不得破坏具有供水意义含水层结构、污染地下水水质，保护地下水的供水功能和生态功能，必要时应采取保护性开采技术或其他保护措施减缓对地下水环境的影响。露天开采项目应采取有效措施控制疏干水量、浅层地下水水位降深及对浅层地下水的疏干影响范围，减缓露天开采对浅层地下水环境的影响。污水处理设施等所在区域应采取防渗措施。 | 本项目井工开采未破坏具有供水意义含水层结构、污染地下水水质，本次评价已提出保护措施减缓对地下水环境的影响。生活污水处理站、矿井水处理站等所在区域应采取防渗措施。 | 符合 |
|  | （十一）鼓励对煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、土地复垦等多途径综合利用，因地制宜选择合理的综合利用方式，提高煤矸石综合利用率。技术可行、经济合理的条件下优先采用井下充填技术处置煤矸石，有效控制地面沉陷、损毁耕地，减少煤矸石排放量。煤矸石的处置与综合利用应符合国家及行业相关标准规范要求。禁止建设永久性煤矸石堆放场（库），确需建设临时性堆放场（库）的，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案。 | 掘进矸石用于平整工业场地和作为场外公路路基材料。生产过程中掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场（矸石堆存不超过1年），定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。煤矸石的处置与综合利用应符合国家及行业相关标准规范要求。 | 符合 |
|  | （十二）针对矿井水应当考虑主要污染因子及污染影响特点等，通过优化开采范围和开采方式、采取针对性处理措施等，从源头减少和有效防治高盐、酸性、高氟化物、放射性等矿井水。矿井水应优先用于项目建设及生产，并鼓励多途径利用多余矿井水。可以利用的矿井水未得到合理、充分利用的，不得开采及使用其他地表水和地下水水源作为生产水源，并不得擅自外排。矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。安装在线自动监测系统，相关环境数据向社会公开，与相关部门联网，接受监督。依法依规做好关闭矿井封井处置，防治老空水等污染。 | 矿井水经处理后回用，不外排。本项目未使用其他地表水和地下水水源作为生产水源，不外排。本次评价已提出要求，建设单位在闭矿期应依法依规做好关闭矿井封井处置，防治老空水等污染。 | 符合 |
|  | （十三）煤炭开采应符合大气污染防治政策。生态保护红线、自然保护地内原则上应依法禁止露天开采，其他生态功能极重要区、生态极敏感区以及国家规定的重要区域等应严格控制露天开采。加强煤炭开采的扬尘污染防治，对露天开采的采掘场、排土场已形成的台阶进行压覆及洒水降尘，对预爆区洒水预湿。煤炭、矸石的储存、装卸、输送以及破碎、筛选等产尘环节，应采取有效措施控制扬尘污染，优先采取封闭措施，厂界无组织排放应符合国家和地方相关标准要求；涉及环境敏感区或区域颗粒物超标的，依法采取封闭措施。煤炭企业应针对煤炭运输的扬尘污染提出封闭运输、车辆清洗等防治要求，减少对道路沿线的影响；相关企业应规划建设铁路专用线、码头等，优先采用铁路、水路等方式运输煤炭。 新建、改扩建煤矿应配套煤炭洗选设施，有效提高煤炭产品质量，强化洗选过程污染治理。煤炭开采使用的非道路移动机械排放废气应符合国家和地方污染物排放标准要求，鼓励使用新能源非道路移动机械。优先采用余热、依托热源、清洁能源等供热措施，减少大气污染物排放；确需建设燃煤锅炉的，应符合国家和地方大气污染防治要求。加强矸石山管理和综合治理，采取有效措施控制扬尘、自燃等。 | 本项目符合大气污染防治政策。项目属井下开采，项目区不在生态保护红线、自然保护地内。煤炭、矸石的储存、装卸、输送以及破碎、筛选等产尘环节，提出了有效措施控制扬尘污染，优先采取封闭措施，厂界无组织排放应符合国家和地方相关标准要求。针对煤炭运输的扬尘污染提出封闭运输、洒水降尘要求。 本项目配套有煤炭洗选设施，采用电锅炉替代燃煤锅炉，减少大气污染物排放，符合国家和地方大气污染防治要求。对于矸石场的管理提出了有效措施控制扬尘、自燃等。 | 符合 |
|  | （十四）煤炭采选企业应当依法申请取得排污许可证或进行排污登记。未取得排污许可证也未进行排污登记的，不得排放污染物。 改建、扩建和技术改造煤炭采选项目还必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。 | 企业已申领排污许可证。本次评价已针对原有环境问题提出整改措施及落实要求。 | 符合 |
| 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 | ——环准噶尔能源矿产勘查开发区。重点加强准噶尔南缘、准东冲断带等地区石油、天然气勘查，提供3-5个油气远景区，圈定8-10个油气区块；加快玛湖、吉木萨尔、准噶尔盆地南缘等大型油气田建设，促进增储上产，支撑克拉玛依、吉木萨尔油气能源资源基地建设。开展准噶尔南缘页岩气、油砂、油页岩等非常规能源勘查，加强非常规能源开发利用，提供勘查开发区3-4处。有序开发准东、准南等地区煤炭、煤层气资源，延伸煤炭产业链，推进煤电、煤化工一体化等综合资源开发，新增煤层气资源量100亿立方米，形成煤层气勘查开发区3-5处，助力天山北坡城市群经济高质量发展。 | 本矿区位于环准噶尔能源矿产勘查开发区中的准南地区，属于自治区煤炭重点开采规划区。 | 符合 |
| 《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》 | ①重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧用地外缘200米范围内（确有必要可根据实际情况论证），铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各1000米范围内，及在铁路隧道上方中心线两侧各1000米范围内，国家及自治区划定的重点流域Ⅰ、Ⅱ类和有饮用水取水口的Ⅲ类水体上游岸边1千米以内、其它Ⅲ类水体岸边200米以内，原则上不得新建煤炭采选的工业场地或露天煤矿。存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施和严格防尘措施的，可适当放宽距离要求，具体根据专业机构论证结论确定。其他水体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。②新建和改扩建煤炭采选项目选址应符合已批准的煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见要求，以及《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）等要求。 | 头道河子河从井田东部边界约1km处流过，距工业场地东侧2.5km、生活区东侧2.4km、矸石周转场东侧2km；乌拉斯台河从项目区西部边界约1km处流过，距工业场地西侧2.8km、生活区西侧2.7km、矸石周转场西侧4km；安集海河距离井田北部边界约3km，距工业场地北侧4.6km、生活区北侧4.8km、矸石周转场北侧4.5km；本项目工业场地、矸石周转场、生活区选址及布局符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》选址与空间布局要求。项目选址符合《新疆塔城地区沙湾矿区西区总体规划》、《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》及其审查意见的要求，以及《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）等要求。 | 符合 |
| 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》 | 项目所在区域位于天山北坡主产区，属于新疆国家级农产品区主产区。位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。 | 矿区位于天山北坡的南部山区，矿区范围土地利用类型以草地为主，不占用农业空间。 | 符合 |
| 《新疆维吾尔自治区国民经济与社会发展第十四个五年规划纲要》 | 《新疆维吾尔自治区国民经济与社会发展第十四个五年规划纲要》明确提出：按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，开展重点成矿区带地质调查和矿产勘查，做好矿产资源开发利用储备。贯彻新发展理念，建设绿色矿山，实现可持续发展。加强准南、库拜、三塘湖等区域煤田煤层气勘查，推进煤层气产业化开发。开展塔里木盆地北缘、阿尔金山吐格曼等区域稀有、稀土金属矿产调查评价，推进昆仑山西部大红柳滩稀有金属和火烧云铅锌矿开发。加大昆仑山北部煤炭资源勘探开发力度，满足南疆地区用煤需求。加强塔里木、准噶尔盆地及周边中小盆地页岩气（油）、煤层气勘查，推进油砂、油页岩和南疆浅层地温能、水热型地热资源和干热岩资源调查评价。加快推进天山中部和东疆铁矿、钒钛资源勘查开发。推动玛尔坎苏一带锰矿勘查开发，大力发展电解锰、锰合金等产业，加快建设我国特大型锰矿产业基地。 | 本矿开发范围内不涉及水源涵养区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态敏感区域。 | 符合 |
| 新林策发〔2012〕419号 | “勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等工程需要占用征收国家级公益林地的，应当依法办理占用征收林地审核审批手续；占用征收国家级公益林地的单位，必须按国家和自治区相关规定缴纳相关费用。森林植被恢复费用于国家级公益林森林植被恢复，确保国家级公益林面积不减少”。 | 项目区无公益林分布。 | 符合 |
| 《乌苏市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 优化能源消费结构，推动煤炭清洁生产与智能高效开采，大力发展风、光、热等可再生能源，构建清洁低碳、安全高效的现代能源供应和消费体系。大力推进绿色制造体系建设，推动园区绿色化改造，引导企业建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系，推动上下游企业共同提升资源利用效率，改善环境绩效，构建资源利用高效化、环境影响最小化、链上企业绿色化目标的绿色供应链。加快绿色矿山发展，推进老矿山改造升级、矿山修复。 | 本项目“三废”达标排放率达到100%，废水处理率达到100%以上，煤矸石综合利用率实际达到100%，项目采暖由燃煤锅炉供暖改为电采暖，符合低碳发展要求，原煤生产电耗、水耗等满足清洁生产要求与智能高效开采要求。 | 符合 |
| 《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》 | （1）按照矿区矿井水综合利用方案，矿井排水经处理站处理后，全部综合利用不外排。（2）生活污水经生化处理后，夏季全部回用于厂区绿化、降尘用水等；冬季用于防火灌浆，部分剩余处理水排入蓄水池，待夏季利用。最终实现全部综合利用不外排。（3）为避免地表水导通井下，无论从井下采煤安全考虑，还是从水资源保护角度分析，在本矿区内河流、在本矿区内河流留设保护煤柱均是十分必要的，具体留设宽度由各单位煤矿工程设计时经计算确定。 | （1）本项目矿井水处理后综合利用，不外排；（2）生活污水经地埋式一体化设备处理后，灌溉期用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉期用于黄泥灌浆。（3）本项目设置有防水煤柱、井田境界煤柱、井筒、工业场地保护煤柱、大巷保护煤柱、采区边界煤柱、河流保护煤柱及其它煤柱。 | 符合 |
|  | （1）建议矿区煤矿工业场地锅炉采用电锅炉。（2）评价要求矿区内的原煤及产品煤储存均应采用筒仓或封闭式储煤场储存，临时周转煤场四周建设挡风抑尘网，同时配套建设喷雾洒水装置，四周建设绿化带等措施，可以有效的煤堆降低扬尘对环境空气的影响。（3）原煤在转载、运输及筛分过程中易产生煤尘的地方尽量采取密闭防尘措施，对产尘量较大的机械设备及落差较大的溜槽处设置除尘装置。（3）在振动筛、破碎机处设置机械除尘系统，分别选用扁布袋除尘机组。在输煤地道设置喷雾除尘，并辅以机械通风系统，以此降低煤尘浓度，减轻环境污染。（4）矿区内煤矿生产的产品煤通过汽车外运，应采用全封闭箱式汽车或集装箱运输。对道路进行硬化和修整，出工业场地对汽车轮胎进行清洗，可有效降低运输扬尘污染。 | （1）工业场地锅炉采用电锅炉；（2）洗出煤从落煤点进入装车煤仓直接装车，运往项目区东北侧约22km处的煤炭转运站。转运站四周设挡风抑尘网，同时配套建设喷雾洒水装置。（3）选煤筛分环节设置集尘罩，粉尘经袋式除尘器+15m高排气筒排放，煤炭厂内运输采用全封闭栈桥；（4）矿区内煤矿生产的产品煤通过汽车外运，采用全封闭箱式汽车。 | 基本符合 |
|  | （1）由于矿区矸石的产生量较大，在不能及时和全部的综合利用的情况下，堆放在矿区内的矸石会占据较大面积的土地。当矸石运往电厂综合利用、回填井下采空区或充填塌陷区后，可对矸石堆放场进行平整覆土进行绿化、恢复地表植被，将会使本区景观有一定的改善。（2）选煤工艺过程中不产生中煤，分选过程中产生的粗煤泥经脱水后与混煤产品掺混，细煤泥经浓缩、压滤脱水后也与混煤产品掺混，作为煤化工用煤，实现综合利用，不会周围环境产生不良影响。（3）矿区污泥全部用于矿区各工业场地绿化、改善土壤结构，不外排。（4）建议在各矿区生活垃圾定期收集，依托奎屯市生活垃圾填埋场进行填埋处理，避免生活垃圾对环境产生不利影响。 | （1）掘进矸石用于平整工业场地和作为场外公路路基材料。生产过程中掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。（2）动筛跳汰分选过程中产生的粗煤泥经脱水后与混煤产品掺混，细煤泥经浓缩、压滤脱水后也与混煤产品掺混。（3）生活污水处理过程产生的少量污泥堆肥作为矿区绿化带肥料，不外排。（4）生活垃圾定期收集，定期由矿井管理人员安排车辆运至奎屯市垃圾填埋场处置。 | 符合 |
| 《关于新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书的审查意见》 | （一）加强规划引导，坚持生态优先，绿色发展。进一步优化《矿区总规》的布局与规模，加强与自治区“十三五”煤炭发展规划、沙湾县和乌苏市总体规划、土地利用总体规划等规划的协调和衔接，优化整合小规模矿井，确保矿井开发规模满足自治区相关煤炭开发政策要求，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的低碳化、循环化、集约化发展开展绿色矿山建设。针对矿区存在的环境问题，进一步完善近、远期环境目标和“三线一单”管控要求，将区域生态保护及环境质量改善作为《矿区总规》优先任务，优化《矿区总规》建设方案，提出区域生态环境保护、环境治理具体任务，切实维护区域的环境功能。 | 本项目为90万吨/年改扩建项目变更，建设单位已积极准备绿色矿山创办工作。项目建设符合“三线一单”管控要求，本次评价已提出生态环境保护、环境治理具体措施，切实维护区域的环境功能。 | 符合 |
|  | （二）严守生态保护红线，优化矿区开发范围和空间布局，促进矿区产业集约与绿色发展。对处于自治区正式发布的生态红线区范围内的煤矿必须坚决予以限时退出；细化并划定本矿区生态保护空间范围。矿区内分布的头道河子河、乌拉斯台河、安集海河及其主要支流两岸1千米范围划为生态保护区域，提出严格的管控要求。优化各煤矿开发范围和工业场地布局，将矿区规划范围内分布的河流、公路、村庄、耕地区域及其保护范围划为禁止开采区。对于临近河流，规划实施后可能对地下水环境较大产生影响的井田区域，也应提出禁止和限制开采要求，对矿井规模和范围进行调整。建设项目环评时应将煤矿开发对地表水、地下水、环境敏感区影响作为重点评价内容，并采取合理、有效的保护措施，确保矿区规划范围内的环境敏感区以及邻近矿区的乌苏佛山国家森林公园不因矿区开发而造成环境污染和生态破坏。煤矿工业场地、矸石场的设置等相关内容须满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》要求，按照《报告书》提出的空间管控距离要求，采取保护措施，确保矿区开发不影响生态系统的稳定性和完整性，敏感水体现状功能不降低。矿区位于天山水源涵养与生物多样性保护功能区，《矿区总规》应补充生态环境综合整治和生态恢复方案，并在后期实施过程中严格落实。 | 本项目不涉及生态保护红线区。本项目矿界东西两侧分别距离头道河子河、乌拉斯台河各1km，北侧矿界距离安集海河约3km，不在区内分布的头道河子河、乌拉斯台河、安集海河及其主要支流两岸1km范围内。本次评价已将地表水、地下水、环境敏感区影响作为重点评价内容，提出了合理、有效的保护措施，确保矿区规划范围内的环境敏感区以及邻近矿区的乌苏佛山国家森林公园不因矿区开发而造成环境污染和生态破坏。项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》。 | 符合 |
|  | （三）严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据《奎屯-独山子-乌苏区域大气污染联防联控工作方案》（新环发〔2015〕280号）等相关要求，以及规划区域及周边环境质量现状和保护目标，确定矿区各类污染物排放总量上限。落实煤炭破碎筛分、储存、装卸、运输过程扬尘污染防治措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮等污染物的排放量，确保实现区域环境质量改善目标，各类大气污染物排放须满足国家和自治区现行污染物排放标准要求，完善矿区地表水、地下水水质保护措施，各类废水禁止排入地表水体。严格落实现有环境问题整改措施，完善集中供热（暖）、固体废物处置、污水处理（回用）等基础设施建设，按照“清污分流”“污污分治原则规划、设计和建设矿区排水系统、废（污）水处理系统和中水回用系统；加强区域地下水质、水量监测，防止地下水受到不利影响。 | 本项目不涉及总量控制指标。本次评价已落实煤炭破碎筛分、储存、装卸、运输过程扬尘污染防治措施，大气污染物排放满足国家和自治区现行污染物排放标准要求，废水处理后回用，不外排。建设单位积极需响应自治区要求，已将原有1台SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ型（10t/h）常压热水燃煤锅炉拆除，改为电锅炉供热。本次评价已提出地下水跟踪监测计划，防止地下水受到不利影响。 | 符合 |
|  | （四）结合区域资源利用上线，落实环境准入负面清单管理要求。严守水资源“三条红线”，严格控制用水总量、合理处置矿井水、提高用水效率，依据水资源论证报告结论，以水定产、以水定量，并依据《国家发展改革委国家能源局关于新疆“十三五”煤炭规划建设生产有关工作方案的复函》(发改能源〔2017〕1484号)和《新疆维吾尔自治区煤炭工业发展“十三五”规划》相关要求，合理安排“十三五”期间矿区规划煤矿项目建设、投产时序和规模。结合《煤炭工业发展“十三五”规划》、区域发展定位用煤行业布局、环境保护目标，以及供给侧结构性改革“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”要求等，制定矿区规划规划环境准入负面清单，并在矿区规划实施中推进落实。 | 原煤生产水耗满足清洁生产要求，产生的废水经处理后回用，不外排，提高了用水效率。矿区目前未发布规划环境准入负面清单。本项目为改扩建项目，为规划包含的项目与规模，符合规划环评要求。 | 符合 |
|  | （五）按照国家六部委印发的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）要求建设绿色矿山，加强矿山开发的环保技术装备升级，加大矿山生态环境综合治理力度，激发矿山企业绿色发展的内生动力，推动矿区生态环境持续改善。采用先进的生产工艺、设备、污染治理技术，实施清洁生产，提高资源综合利用水平。强化矿区企业环境管理要求，针对矿区现存环境问题开展集中整治。 | 本项目为90万吨/年改扩建项目变更，建设单位已积极准备绿色矿山创办工作，推动矿区生态环境持续改善。本项目实施清洁生产，已针对矿区现存环境问题提出整改要求、“以新带老”措施。 | 符合 |
|  | （六）建立健全长期稳定的矿区环境监测体系。根据矿区规划功能分区、煤矿布局、污染物的排放种类和状况、环境敏感目标的分布等，建立和完善环境空气、地表水、地下水、土壤、地表沉陷等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限和责任主体等。 | 本次评价已针对环境空气、地表水、地下水、土壤、地表沉陷等环境要素提出跟踪监测计划，并明确了环保投资、实施时限和责任主体等。 | 符合 |
|  | （七）强化环境风险监控和管理。完善联动工作机制。配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控矿区企业运营中可能引发的各种环境风险。 | 本次评价已要求企业修订突发环境事件应急预案，配备应急物资，定期开展应急演习，防控矿区企业运营中可能引发的各种环境风险。 | 符合 |
|  | （八）建立环境影响跟踪评价制度，定期对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，及时向有关部门反馈信息，及时调整总体发展布局和相关的环保对策措施，对矿区实行动态管理，实现可持续发展。规划实施后，应每5年进行一次规划的环境影响跟踪评价；在规划修编时应重新编制环境影响报告书，按照规定程序报审。 | 本项目为90万吨/年改扩建项目变更，非新疆塔城地区沙湾矿区西区总体规划，不执行环境影响跟踪评价制度。 | 符合 |
| 《新疆塔城地区沙湾矿区西区总体规划》及批复 | 为合理开发利用塔城地区沙湾矿区西区煤炭资源，促进区域经济和社会发展，原则同意沙湾矿区西区总体规划；矿区规划3个井田和1个勘查区，规划建设规模270万吨/年，其中：生产矿井1处，为准南矿井60万吨/年；规划改扩建矿井1处，为丛龙矿井由9万吨/年改扩建为90万吨/年；新建矿井1处，为红山西矿井120万吨/年。矿区供水水源分别取自安集海河和头道河子河附近大口井，生产用水优先利用处理后的矿井水、工业场地生产生活污水。 | 本项目为90万吨/年改扩建项目，供水水源取自乌拉斯台河（安集海河支流），矿井涌水及生活污水全部循环利用不外排。符合总规及批复要求。 | 符合 |
| 《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0315-2018） | 1、应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦。具体要求如下： a)排土场、露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场和矿山受污染场地的生态环境保护与恢复治理，应符合HJ651的规定； b)土地复垦质量应符合ID/T1036的规定； c)地表仍在下沉、暂时难以治理的土地，应进行动态监测，适时治理； d)恢复治理后的各类场地应对动植物不造成威胁、与周边自然景观相协调； e)地下水系统进行分层隔离，并有效防治采空区水对资源性含水层的污染。 2、应建立环境监测机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员。具体要求如下： a)应对瓦斯、矿井水、噪音等污染源和污染物进行动态监测，监测数据由专人管理，并向社会公开； b)应对开采中和开采后的土地复垦区域稳定性进行动态监测，由专职人员对土地复垦质量进行检验。 3、应限制开发高硫、高砷、高灰、高氟等对生态环境影响较大的煤炭资源。 | 本项目依托原有矿区道路，定期进行维护，制定矿山地质环境保护与土地复垦方案，并及时恢复与治理。设立专门的监测机制与机构，进行动态监测。 | 符合 |
| 新疆维吾尔自治区煤炭行业绿色矿山建设标准 | 4.6.6废水排放 矿山采选的各类废水排放应达到GB8978、GB201426-2006等标准要求……煤矿建设施工期的取土场、弃土场应统一规划，并应采取控制水土流失的措施，施工结束后应及时进行生态恢复。 | 本项目“三废”达标排放率达到100%，废水处理率达到100%以上，煤矸石综合利用率实际达到100%。 | 符合 |

根据《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（新环函〔2018〕1308号），审查意见中关于丛龙煤矿的相关内容部分摘述如下：

①矿区总规模为285万吨/年（其中丛龙煤矿90万吨/年），为改扩建煤矿；丛龙煤矿规划建设矿井型选煤厂，设置在各自的工业场地内。

②对处于自治区正式发布的生态红线区范围内的煤矿必须坚决予以限时退出；细化并划定本矿区生态保护空间范围。矿区内分布的头道河子河、乌拉斯台河、安集海河及其主要支流两岸1千米范围划为生态保护区域，提出严格的管控要求。

③建设项目环评时应将煤矿开发对地表水、地下水、环境敏感区影响作为重点评价内容，并采取合理、有效的保护措施，确保矿区规划范围内的环境敏感区以及邻近矿区的乌苏佛山国家森林公园不因矿区开发而造成环境污染和生态破坏。

④严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据《奎屯-独山子-乌苏区域大气污染联防联控工作方案》(新环发〔2015〕280号)等相关要求，以及规划区域及周边环境质量现状和保护目标，确定矿区各类污染物排放总量上限。落实煤炭破碎、筛分、储存、装卸、运输过程扬尘污染防治措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮等污染物的排放量，确保实现区域环境质量改善目标，各类大气污染物排放须满足国家和自治区现行污染物排放标准要求，完善矿区地表水、地下水水质保护措施，各类废水禁止排入地表水体。严格落实现有环境问题整改措施，完善集中供热（暖）、固体废物处置、污水处理（回用）等基础设施建设，按照“清污分流”“污污分治”原则规划、设计和建设矿区排水系统、废(污)水处理系统和中水回用系统；加强区域地下水质、水量监测，防止地下水受到不利影响。

根据《“乌—昌—石”“奎—独—乌”区域大气污染治理攻坚方案（2018—2020年）》中关于“实施燃煤锅炉综合整治”，仅对城市建成区、工业园区每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施的淘汰工作；其实施范围：“奎-独-乌”区域，包括奎屯市、乌苏市、独山子区、生产建设兵团第七师。本项目距乌苏市城市中心约55km，距离最近的独山子区城区约40km，因此，属于“奎独乌”大气联防联控区。

综上，本项目为煤炭开采类项目，属于《“十三五”新疆规划建设煤矿项目名单》中的第71项 巴音沟矿区丛龙煤矿，建设规模为90万吨/年，与规划及规划环评基本符合。总规环评中建议矿区采用电锅炉，建设单位已建电锅炉，将原有1台SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ型（10t/h）常压热水燃煤锅炉拆除。

通过上述与矿井相关法律、法规及规划等的分析识别，可判定此项目符合国家相关法律、法规、规范及节能环保要求，符合总体规划、区域规划和专项规划的要求，符合行业准入的要求，与上述国家行业、区域、省级、地方上相关法规、规范、总体规划、区域规划和专项规划的要求相协调。

### 3.5.2与“三线一单”符合性分析

（1）与生态红线区域保护规划的相符性

本次项目变更后，设计井田边界北部边界为以丛龙井田总规北西拐点与东侧含煤界线最北部和矿区东侧边界线的连线，南部边界为新疆乌苏市头道河子煤矿勘探探矿权南边界线延至规划丛龙井田东西界线，东、西边界仍以头道河子河和乌拉斯台河禁采区边界为界。走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km，面积12.4598km2。根据自治区划定的生态红线，本项目不在生态保护红线范围内，项目区南边界距最近的生态保护红线——新疆乌苏佛山国家森林自然公园约1.02km。

本项目与生态保护红线位置关系图见图3.5-1。

（2）与环境质量底线相符性分析

环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环境区域功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。

本项目为原有主、副工业场地均保留，新增北部斜风井，技改洗选煤生产线、扩建行政福利区等配套公辅设施，有组织废气通过除尘设施能够实现达标排放，因此本项目的建设不仅不会对区域环境空气质量造成大的影响。

本项目运营期生产废水及生活污水处理达标后全部循环使用，不会对周围地表水环境造成影响。非采暖期用于矿区绿化降尘，可适当优化项目区环境质量。

本项目产生的各类一般固废均能够合理处理处置。

矿区开发环境质量底线应保证区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求。本项目大气污染物达标排放，产生的污水全部循环利用不外排，固废合理处置，严守环境质量底线，保证生态环境质量不恶化，并维持区域及矿区下游生态系统的稳定。

（3）资源利用上线相符性

乌拉斯台河流量26800m3/h，年径流量23476.8万m3，乌拉斯台河河床潜水储量大约为4695.36万m3/a左右。本矿非采暖期矿井最大日用水量约2874.72m3/d，采暖期最大日用水量约2608.02m3，仅生活用水需要从水源地取水，取水量8.12万m3/a。只相当于乌拉斯台河河水水量的0.03%，相当于乌拉斯台河河床潜水储量的0.17%，足见影响有限，但会对乌拉斯台河水文况状及下游用水产生一定不利影响。本项目取水符合总规环评要求的矿区各矿用户用水总量不可高于30万m3/a。

本项目为煤矿地面生产设施改扩建项目，不属于对资源的过度开发，符合资源利用的政策导向。

本项目采用先进的设备，工艺设计中采用节能工艺，对区域资源的使用影响不大。

（4）环境准入清单相符性

为保证沙湾矿区西区在未来发展过程中在生态保护和产业升级方面相协调，保护区域环境敏感区；严格控制项目总量等要求，未达到矿区规划项目环境准入要求的企业列入矿区环境准入负面清单。

1）对于煤矿自身水源未落实的项目，禁止开发建设。

2）对于不能实现《清洁生产标准煤炭采选业》的项目，禁止开发建设。

本项目符合准入清单要求。

根据《新疆生态功能区划》及自治区拟划定的生态红线，项目区属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区—31、天山北坡中段低山丘陵煤炭资源开发、迹地恢复生态功能区。区域主要生态服务功能为：煤炭资源、土壤保持、冷季草场。主要生态环境问题为：煤层自燃、地表塌陷、地貌破坏、环境污染、草场植被退化、水土流失。主要生态敏感因子、敏感程度为：生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀轻度敏感。主要保护目标为：保护煤炭资源、保护地貌和地表植被，防止泥石流和滑坡。主要保护措施为：加强煤炭开发管理、草场减牧、煤田灭火、退耕还草。适宜发展方向为：规范开采矿产资源，发展生态无损的大型高效集约化煤炭工业基地，合理利用草地资源。本项目井田南边界距新疆乌苏佛山国家森林公园约1.02km。

根据《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划〔2017〕891号）文规定，本项目所在区域不在国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单之列。

综上，本项目建设符合“三线一单”要求。

# 4.环境现状调查与评价

## 4.1建设项目区域环境概况

### 4.1.1自然环境概况

- 4.1.1.1地理位置

新疆乌苏市巴音沟丛龙煤矿隶属于乌苏市，位于乌苏市东南约55km处的巴音沟一带。距矿区最近的公路有101省道、217国道、312国道；101省道从矿区南约3km处东西向通过，从矿区到101省道有简易公路相通，101省道为砂石路面。从矿区经101省道可达217国道，沿217国道向北可与312国道相接，可通往北疆各地。离本矿最近的火车站为奎屯火车站，公路里程约85km。井田外部交通条件便利。

本项目井田范围为：东经85°02′39″～85°05′52″，北纬43°59′18″～44°02′56″（CGCS2000坐标系），中心地理坐标：东经85°04′33.83″，北纬44°01′45.25″。井田范围为东西走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km，面积为12.4598km2。

项目具体位置见地理位置图4.1-1。

- 4.1.1.2地形地貌特征

井田位于天山北坡的中低山区，地表植被较发育。区内地势总的特点是中间高，东西两侧低，最高处位于区内的西部，海拔约1920米，最低处位于区内1314东界附近，海拔约1557米，绝对高差约363米，相对高差一般在50米左右。地形较为平缓，沟谷、山脊上多有较厚层的黄土覆盖，主要为风成黄土、细粉砂、粘土组成含小角砾碎屑堆积而成，厚5m～20m。区内有一条近东西向冲沟，是区内东西向的通道。

- 4.1.1.3气候、气象条件

矿区属准噶尔盆地南缘北温带大陆性干旱气候区，因位于天山北坡，南靠天山雪岭，是北来冷湿空气的迎风坡，受山地垂直分带控制，较之准噶尔盆地湿润些，年平均气温6℃，6～8月为夏季，7月份平均气温22.2℃，最高气温36.4℃，12月至翌年2月为冬季，1月份平均气温-11.8℃，最低-28.8℃。5～8月多雨，以6月最多，常成暴雨降落，形成山洪。6月和9月多雨，常雹、雨交加，引发山洪，冰雹直径可达0.5～2厘米。每年10月降雪，次年3月底，4月初消融，年平均降水量371.79mm，1978年最高达553.7mm。年平均蒸发量1881.65mm，平均潮湿系数为0.198，属湿度过低带。4～5月为多风期，风向西北，多为2～4级，最大可达七级。最大冻土深度为2m。无霜期仅150天左右。井田4～5月为多风期，风向西北，多为2～4级，最大可达七级。

矿区所在区域暖温带大陆性干旱气候特征极显著。冬季寒冷，夏季酷热。冷暖变化剧烈，降水少，气候干燥。风沙多，日照强。

春季：通常在3月中旬开春。升温迅速而不稳，天气多变，平均每月有一到两次强冷空气入侵，使气温变化幅度较大，降水增多。

夏季：6月上旬到九月上旬。炎热干燥，空气湿度小，无闷热感，多阵性风雨天气，降水较多。

秋季：9月上中旬到11月中下旬。秋高气爽，晴天日数最多。平均每月有一到两次强冷空气入侵，使得气温下降迅速。

冬季：11月中下旬到翌年3月中下旬。严寒而漫长，有稳定积雪，空气湿度明显加大。冬季上空多有逆温形成，平均风速为四季最小，多阴雾天气出现。

以下为距本项目最近的沙湾市气象站近20年主要气象参数如下：

资料年代：1994～2014年

年平均气温：          8.4℃

年极端最高气温：      40.9℃（2004年07月14日）

年极端最低气温：      -29.8℃（2006年01月7日）

年平均降水量：         202.5mm

年最大降水量：         371.79

年平均蒸发量：         1881.65mm

年平均气压：           965.2Hpa

年平均相对湿度：       60%

年平均风速：           1.7m/s

年主导风向：           西南偏西风(WSW)

年平均日照数：         2809.6

- 4.1.1.4区域地质构造

丛龙煤矿井田所在的准噶尔盆地南缘玛纳斯中-新生代拗陷带（Ⅱ141-1）。区域上属准噶尔地段之乌鲁木齐凹陷西段（准南煤田）巴音沟褶皱带的北部。南以乌苏林场-小鹿角湾断裂为界与大南沟晚石炭世弧前盆地相连，向北、东延出图区。为一套早-中侏罗世的陆相含煤碎屑岩建造。区内断裂构造不发育，褶皱构造以较宽缓的短轴向斜为主要特征。

玛纳斯中-新生代拗陷带构造线方向与区域主构造线方向不太一致，呈小角度相交。褶皱形式以平缓的向斜构造为主，也与其它构造单元内的褶皱形式明显不同；断裂构造仅有一条高角度走滑断层；变质作用特征为极低级的浊沸石相。这些现象均表明该构造单元的变形特征与测区其它构造单元存在显著的差别，它们是在明显不同的构造变形机制条件下形成的，构造变形层次属浅表层次，变形时期主要发生于侏罗纪末期。

本区经历了晚石炭世-早二叠世雏形盆地发育阶段，晚二叠世-早、中三叠世前陆盆地发育阶段，晚三叠世-中侏罗世拗陷盆发育阶段和晚侏罗世后的再生前陆盆地发育阶段。

中生代以来，在包括区域内继承和发展了前期构造活动的特点，构造作用方式仍为断块的差异性活动，具体表现为南部高山区的进一步隆起抬升遭受剥蚀，山前地带则以拗陷沉降为主，形成了山前中生代拗陷盆地，继续接受陆相沉积。

侏罗纪早-中期，区内气候逐渐变得温暖潮湿，各类植物及松柏类生长茂盛。在区内山前地带形成了下侏罗统八道湾组、三工河组，中侏罗统西山窑组、头屯河组等河流-湖泊一沼泽相含煤建造。侏罗纪晚期，在包括测区的较大范围内，气候条件曾一度变得炎热、干燥，沉积了紫红色河流相碎屑岩建造。侏罗纪末期，整个西天山造山带开始出现向盆地方向的仰冲推覆作用，并伴生有走滑伸展作用，此阶段区内北东东向、北西西向和近南北向的断裂多数发生了右型走滑作用，个别表现为左型走滑，而北西西-南东东向或近东西向断裂则发生向盆地方向的逆冲推覆，使侏罗系地层产生了一些开阔的短轴背、向斜褶皱构造，随之，本地区全面抬升、暴露并遭受剥蚀。伴随该阶段构造盆地的不断演化和发展，形成了区内重要的沉积型能源-煤。

中新世至上新世早期，北天山山前（包括本区）具有较一致的沉积背景。在独山子-安集海-玛纳斯等地，沉积环境以河湖相为主，各地层间均为整合接触关系，代表了一个长期稳定的构造背景，为山前盆地发展阶段。

上新世晚期，受印度板块的向北挤压，北天山整体被缓慢抬升，山前拗陷区发生褶皱隆起，使上新世顶部地层遭受剥蚀，部分地层缺失。此时的气候环境也发生相应变化，由温湿向干旱化发展，由此引起沉积物的一系列变化，大面积山麓冲积相沉积开始发育，区内的地貌形态开始出现差异，但相对仍比较平缓，高差变化不大。

早更新世初期随着山体抬升，地形切割加剧，大量的物质被剥蚀下来并被激流搬运至山前堆积，在山前发育了洪积巨砾岩层，代表山体强烈抬升的开始。山体与山前的地貌差异显著增强。受区域构造作用影响，山前盆地地层发生褶皱变形。

中更新世晚期-晚更新世早期构造抬升作用的加强，使河流下切与侧蚀作用交替进行，河流阶地开始形成。

（1）褶皱构造

井田所处的巴音沟褶皱带自北而南依次为：乌拉斯台背斜、乌拉斯台向斜。

A、乌拉斯台背斜：位于巴音沟褶皱带北部，轴向65°-245°，延伸20千米以上，为一枢纽沿轴向向两端倾伏的线状背斜，南西端止于F1断层，北东端被F2断层切割。背斜两翼地层及产状基本对称。北东部位地层产状较陡，在60°-70°，向南西部位逐渐变小至25°-40°。由三叠系中上统小泉沟群（T2-3xq）和侏罗系下统八道湾组（J1b）地层构成背斜核部；由侏罗系下统三工河组（J1s）、中统西山窑组（J2x）、头屯河组（J2t）构成两翼地层。丛龙煤矿煤矿勘查位于该背斜中段部位。

B、乌拉斯台向斜：该向斜为一宽缓的向斜，轴向70°-250°，两翼地层倾角一般为25°-35°。轴部近似平缓。核部为头屯河组（J2t）中下部地层，两翼为西山窑组（J2x）、三工河组（J1s）、八道湾组（J1b）地层。该向斜开阔，据二维地震控制，主要含煤地层八道湾组A煤组和西山窑组B煤组赋存的最大垂深在1200米和700米以上。

（2）断裂构造

区内断裂构造有乌苏林场-小鹿角湾断裂（F1）和齐里巴斯陶断裂（F2），两条断裂构造具体特征如下：

A、乌苏林场-小鹿角湾断裂（F1）

位于区域南部，为大南沟晚石炭世弧前盆地和玛纳斯中-新生代拗陷带的分界断裂。区内呈近东西向展布，北、东两端延至区外，出露长度约7千米，宽度一般为5-30米，为南盘上升，北盘下降的高角度压扭性逆断层，断面产状主体南倾，倾角为44°。断层南侧为由中二叠世阿尔巴萨依组火山岩形成的低缓山丘，断裂带附近形成断层崖或陡坎，其北侧的侏罗系地层形成向准噶尔盆地方向延伸的平缓的脉状丘陵。受F1断层牵引紧靠断层两侧地层产状局部变陡或倒转，并伴随一些断层的发生，因该断裂距井田较远，构造对井田影响不大。

B、齐里巴斯陶断裂（F2）

位于区域东北部，乌拉斯台背斜核部偏南翼一侧东部，呈近东西向展布，走向由西向东90°-110°，向东延伸至区外，出露长约3千米，东大西小，至本区东部逐渐消失。断层面南倾，倾角70°-80°，为一高角度正断层，断距最大达800米以上，南盘下降，北盘上升。F2断层造成乌拉斯台背斜本区东部地区部分煤系地层缺失，破坏性较大。

（3）岩浆岩

区内无岩浆活动。

- 4.1.1.5区域地层岩性

井田位于准噶尔中央地块南缘，玛纳斯中-新生带拗陷带，本区地层区划属于北疆地层区（I1）南准噶尔北天山地层分区（I13）玛纳斯地层小区（I13-5），区域分布的地层有古生界的二叠系；中生界的三叠系、侏罗系；新生界的第四系。古生界石炭系地层构成了拗陷带的边缘，中生界是盆地中的主体沉积充填地层，新生界的地层是拗陷带中含煤岩系（侏罗系）的盖层。

区域各地层的岩性、岩相特征及分布区域简介如下：

（一）古生界

区域分布的古生界地层为二叠系，主要出露为中二叠统阿尔巴萨伊组（P2ae）。该组位于区域南部乌拉斯台村南一带，呈近东西向不规则带状展布，向西延入邻区，向西构造尖灭于安集海河东岸的木乎尔察干一带；在地理位置上，位于南部高山区与山前丘陵区之间的过渡地带，地貌上为构成北天山二级阶梯的中高山地形；北以乌苏林场-小鹿角湾断裂（F1）为界与侏罗系呈断层接触。该组主要出露为一套陆相火山岩建造，根据岩石组合特征，自下而上划分为两个岩性段。本区仅出露上段，主要由杂色（灰、灰绿、灰红）厚层凝灰质砾岩、紫灰色-紫红色气孔杏仁状安山岩和少量岩屑长石砂岩、玄武岩、英安岩、凝灰岩等组成。

本区阿尔巴萨依组形成于造山后期陆内开始出现拉张的早期阶段，其形成环境为山前河流盆地环境。

（二）中生界

区内中生界地层主要为中-上三叠统小泉沟群（T2-3xq），下侏罗统八道湾组（J1b）、下侏罗统三工河组（J1s）、中侏罗统西山窑组（J2x）、中侏罗统头屯河组（J2t）。由老到新介绍如下：

（1）三叠系中一上统小泉沟群（T2-3xq）

分布于井田西部乌拉斯台背斜核部，厚度出露不全，本区仅出露其上段部分地层，可见厚度123米。岩性以黄绿色、深灰色、灰紫色中-薄层砂质泥岩、泥岩及粉砂岩为主，间夹薄层细砂岩，含细砾砂岩。

（2）侏罗系（J）

侏罗系大面积分布于区域内，为本区主要的含煤地层，南以乌苏林场-小鹿角湾断裂为界（F1）与伊连哈比尔尕地层小区相接，向东延至区外，向西被第四系上更新-全更新统冲洪积层覆盖。主要由侏罗系中统和下统组成，缺失上统，总体构成近北东东-南西西走向的一系列宽缓的褶皱，为一套河流-湖泊-沼泽相含煤碎屑岩建造。区内侏罗系各组以埋深变质作用为主，变质程度较浅，变质矿物以出现浊沸石和少量绢云母为特征，变质程度为浊沸石相。

①下侏罗统八道湾组（J1b）

主要分布于区域中部，巴亮台子南-齐里巴斯陶一带。呈长条带形状，构成区内乌拉斯台背斜核部，地层出露较完整。该组为一套河流-沼泽相沉积碎屑岩建造，厚度255-811m。上部为灰色巨厚层状砾岩、含砾中粒岩屑长石砂岩、细砂岩、灰绿色粉砂质泥岩夹煤线，有少量植物碎片。下部为灰-灰绿色薄层状细砂岩、粉砂岩、泥岩夹煤线，含大量植物化石碎片，下段为本组含煤段，含煤3-7层，组成区域的A煤组。八道湾组与下伏三叠系小泉沟群为整合接触。

②下侏罗统三工河组（J1s）

分布于区域中部，八道湾组地层两侧，地面出露较好，呈近北东东-南西西向带状展布，为一套湖泊相沉积碎屑岩建造，主要岩性为灰绿色、深灰色泥岩，砂质泥岩、粉砂岩，夹少量的薄层细砂岩，具微层状、薄层状构造，水平层理发育，全区岩性变化不大，沉积稳定。本段未发现动物化石，植物化石也多为碎屑残片。以厚层砂质泥岩下的中细粒砂岩与八道湾组含砾中厚层砂岩为界，呈整合接触。该组与下伏下侏罗统八道湾组、与上覆中侏罗统西山窑组均为整合接触关系。总厚度150-621m。

③中侏罗统西山窑组（J2x）

分布于乌拉斯台背斜和向斜两翼浅部，东北部乌苏林场一队北、色勒喀拉尕依等地，呈近东西向展布，其中部及两端被第四系中-上更新统覆盖，南与下侏罗统三工河组、北与中侏罗统头屯河组均为整合接触关系，出露面积为6.4km2，为一套湖泊-沼泽相含煤沉积碎屑岩建造，岩性总体为一套由灰色复成分砾岩、黄褐色砂岩、黄绿色粉砂岩、灰色泥岩和黑色炭质泥岩组成的韵律层，该组是区内、也是区域上主要的产煤地层之一。

④中侏罗统头屯河组（J2t）

分布于区域东南部，乌拉斯台向斜两翼，连续沉积西山窑组地层之上，向东延至区外，为一套河湖相的杂色砂砾岩、砂岩、泥岩夹煤线沉积。根据岩性组合的不同可划分为上、中、下三层。下层为烟黄色一灰色厚层状砾岩、粗粒岩屑砂岩，夹泥质粉砂岩；中层为紫红色厚层状粉砂质泥岩，夹中、细粒砂岩；上层为灰绿-紫红色中厚层状粉砂质泥岩、泥岩。该组底部砾岩层往东层数增多，厚度加大。该组下部以灰色厚-巨厚层状复成分砾岩与下伏西山窑组含煤炭质泥岩分界，上未见顶。区内头屯河组与下伏西山窑组（J2x）为整合接触，地层厚度大于314m。

（三）新生界

区域上广泛分布有第四系冲-洪积层和风成黄土层。以不整合接触的方式覆盖于老地层之上。主要有上更新统风积黄土层（Q3eol）、上更新统及全新统洪积、冲积堆积层（Q3+4pl+al）、全新统现代冲积堆积层（Q4al）

（1）第四系上更新统风积黄土层（Q3eol）

主要分布于乌拉斯台河口两侧的查干那勒尔至巴亮台子一带较平缓的山梁及山坡上，由浅灰色、灰白色风成细砂、粉砂和粘土组成，岩性均一，厚度2-30m，平均厚度为17.9m。其下伏地层为中更新统冲洪积物，上覆以40cm厚的腐质土层，草被发育，为天然的优质牧场。地貌上为一宽畅的平缓塬区，其上分布着低缓的相互毗连的新月型砂丘。

（2）第四系上更新统及全新统洪积、冲积堆积层（Q3+4pl+al）。

分布于安集海河和头道河子河两岸的二级阶地上，区域内各冲沟也有少量分布。主要由岩屑、砾石、细砂、亚砂土和泥等组成，厚度1-100m不等。

（3）第四系全新统现代冲积堆积层（Q4al）

分布于区内主要河流的河床中以及河漫滩上。以冲积砾石、砂土为主。砾石磨圆度一般较好，砾径多数为10-30cm，个别较大者达3-5m，其成分较复杂，以深灰色砂岩、粉砂岩为主，有部分火山熔岩、火山碎屑岩及少量花岗岩等，厚度小于10m，在河漫滩表面常有砂土层分布。

- 4.1.1.6水文概况

矿区水系发育，主要发育3条河流，矿区东边界1km处的头道河子河和矿区西边界1km处的乌拉斯台河，矿区北部边界3km处的安集海河。

头道河子河距离矿区的东边界1km，该河发源于南部山区，以大气降水和冰雪融化水为补给源，河水由南而北汇入安集海河，南部水面标高+1600m，北部水面标高+1290m，该河段常年性水流，水面宽2m～15m，水流湍急，河床坡降3度左右，受河床下切作用的影响，沿河两岸形成高达120m的断崖，成为天然交通屏障，东西两岸隔岸相望，但可望不可达，需绕行40余千米，每年6～9月为丰水期，十月至次年五月为枯水期，年均径流量0.985亿立方米。

安集海河位于矿区北部3km处，由南西向北东方向流淌，为常年水流，属一条较大的区域性河流，该河水面宽3m～20m，水流量大且湍急，据2008年收集巴音沟喇嘛庙水文站资料，安集海河每年6～8月为丰水期，最大流量达143m3/s，每年11月至次年4月为枯水期，最小流量只有0.3m3/s～1.15m3/s，多年平均流量9.39m3/s，年径流量(2.61～3.45)亿立方米。

乌拉斯台河位于矿区西部边界约1km处，呈南北向流向，常年有水，其发源地、补给源、汇入河流、洪水期、枯水期与头道河子河相同，河面宽2~4m，河床标高在+1650m左右，为区域最低侵蚀基准面，年均径流量0.0966×108m3。

井田内的冲沟只有在融雪和夏、秋两季遇降阵雨时才有短时的地表径流，分别流向头道河子河、乌拉斯台河，最后注入安集海河，流量极为有限。

N1甘冰萨依沟谷，海拔位于+1690~1790m之间，沟谷长约4050m，沟呈南西-东北向，为拓宽“U”型谷，该沟谷平均宽度约50m，最大宽度120~150m，流域面积约125km2，沟谷纵坡为5°，为季节性沟谷，雨季可形成短暂水流，两侧植被较发育，覆盖度约5%~10%，坡度约5-25°。冲沟内在雨季地表汇水量有限，只有在雨季或冰雪消融期会形成地表径流；流域相对高差100m左右；河沟内无堵塞。

N2（无名沟谷）沟谷海拔位于+1630~1750m之间，长约2900m，平均宽度约60m，最大宽度约100m，泥沙沿程补给长度比大于50%；沟口处无河形变化，主流不偏；沟谷纵降比约2°；沟谷两侧总体上地表植被少量发育，覆盖度约3%~5%，沟岸山坡坡度在10°~25°之间；沟谷横断面为“U”沟谷；冲沟内在雨季地表汇水量有限，只有在雨季或冰雪消融期会形成地表径流；流域相对高差120米左右；河沟内无堵塞。

矿山沟谷分布详见图4.1-2。

图4.1-2    矿山沟谷分布图

### 4.1.2社会环境概况

乌苏市位于天山北麓、准噶尔盆地西南缘，区域总面积2.07万平方公里，总人口37万余人，由汉、哈、维、回、蒙等24个民族组成。辖10镇、7乡、3个牧场、185个村队和1个林场，5个街道办事处、16个社区。

交通和区位优势明显，居伊犁、博州、塔城、阿勒泰、克拉玛依市五地州（市）之要津，国道30线、217线、独库公路和欧亚第二大陆桥（铁路）横贯东西、贯通天山南北，奎北铁路、奎-赛高等级公路从境内穿过，距离首府乌鲁木齐市260公里。10分钟经济圈环绕独山子区、奎屯市、兵团第七师，处于奎-独-乌“金三角”区域的核心位置；2小时经济圈环绕精河县、克拉玛依市、石河子市、沙湾市、玛纳斯县；4小时经济圈环绕乌鲁木齐市、昌吉市、塔城市、博乐市、伊宁市。400公里左右范围辐射霍尔果斯、阿拉山口、巴克图、吉木乃、都拉塔五大国家陆路通商口岸。从新疆出口中亚、西亚、欧洲的货物，80%从乌苏穿城而过。

煤炭、石油、石灰石等资源较为丰富，依托良好的区位、交通、资源优势，规划并建设了55平方公里的乌苏化工园区和14平方公里的物流园区，基本形成能源化工、机械制造、轻工食品、新型建材、纺织服装、商服物流等产业集群。截至目前，乌苏化工园区已入驻企业100余家；物流园区引进新疆三宝公司、大业物流、福升华物流等疆内外大型物流企业集团40余家，发展潜力巨大。

城镇化建设快速推进，新城区构建起“五纵三横”的交通主干道路网，九莲泉水景公园开放使用，北疆最大的县级市中医院和长途客运站投入使用，一批星级酒店、商业综合体等项目进展顺利；南城区3.4平方公里的道路、供排水、电力等基础设施完工，塔城地区卫生学校搬迁至乌苏，成功引入新疆应用职业技术学院，实现优质教育教学资源整合，填补了塔城地区无高等院校的空白。

城市经济发展较为活跃，依托和独山子区、奎屯市、兵团第七师“同城同治、同城发展”的区域优势，坚持主动靠拢，积极吸纳，努力把乌苏打造成“金三角”区域经济增势最强的一极。友好集团、太百购物、红星美凯龙等一批大型商贸企业集团入驻，项目加快推进。

文化积淀深厚，汇聚了“老西湖”文化、啤酒文化、以佛山为核心的旅游文化、以“乌苏三鲜”为代表的饮食文化等一系列优秀文化荟萃。旅游资源开发前景广阔，有连绵浩瀚的天山原始森林、湖泊、草原、世界上最大的雪山大佛、亚洲面积最大的胡杨林、中国最大的泥火山群、新疆最大的大峡谷-乌苏大峡谷等。

## 4.2生态环境现状调查与评价

### 4.2.1功能区划

（1）《新疆生态功能区划》

根据新疆维吾尔自治区划定的生态红线，本项目所在矿区主要分布在水土保持区，不包括水源涵养区；根据《新疆生态功能区划》，项目区位于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区—31、天山北坡中段低山丘陵煤炭资源开发、迹地恢复生态功能区。

主要生态服务功能：煤炭资源、土壤保持、冷季草场。

主要生态环境问题：煤层自燃、地表塌陷、地貌破坏、环境污染、草场植被退化、水土流失。

生态敏感因子程度：生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀轻度敏感。

保护目标：保护煤炭资源、保护地貌和地表植被，防止泥石流和滑坡。

保护措施：加强煤炭开发管理、草场减牧、煤田灭火、退耕还草。

发展方向：规范开采矿产资源，发展生态无损的大型高效集约化煤炭工业基地，合理利用草地资源。

在开发建设中，不得改变工程占地以外的地形地貌和破坏植被，不得堵塞冲沟、改变地表径流，不得向冲沟及外环境排放废水。具体见表4.2-1。生态功能区划图见图2.3-1，图2.3-2。

表4.2-1    乌苏市丛龙煤矿生态功能区划

| 分区 | 主要自然环境特征 | 主要生态环境压力 | 主要自然环境特征保护对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天山北坡中段低山丘陵煤炭资源开发、迹地恢复生态功能区 | 位于天山北坡低山丘陵乌苏至阜康小黄山地段，气候干旱，地表风化剥蚀强烈，均为植被稀疏的荒漠草原景观。含煤地层连续长约400km，形成带状的煤产地。煤矿分布广，储量大，煤质优良，煤层主要产在山前低山丘陵地带，山间盆地少有分布。砂金主要分布于河流的松散地层中，过去曾经开采，如沙湾县的金沟河。铁矿产地虽多，均系小型矿点，主要在乌鲁木齐拗陷内。石灰岩矿质好，矿层厚，分布广，可作水泥及熔剂原料。 | 该区带内有采煤矿点701处，占全疆采煤矿点的70%，大、小矿井848个，年工业产值9.82×108元。在主要形成经济、社会效益的同时，对矿区自然地貌也产生了较为普遍的破坏。区带内除国营采矿企业有计划、规范化开采以外，集体、个体，滥采滥挖破坏资源现象较为严重，大、小矿井遍布，煤矸石无序排放和地面滑坍、矿井塌陷等随处可见，对地形地貌产生严重破坏。 | 对业已破坏的地段，应本着“谁破坏谁治理”的方针，限期恢复。需要恢复治理的地段，除清除垃圾、平整土地外，有条件的情况下还要植树、种草，使其较破坏前更加美化。该区由于地表破坏，草地植被退化，水土流失也较严重。应通过加强煤炭开发管理，恢复地表植被，草地减牧，退耕还草，煤田灭火等综合措施，维护矿区及周围的生态环境，并实施规范化开采矿产资源，发展大型高效集约化煤炭工业基地。 |

### 4.2.2植被现状评价

（1）植被类型及分布

通过查阅新疆植被、沙湾县志等资料，并结合实地现场调查，矿区位于天山北坡的中低山区，整个矿山范围内植被种类多样，植被覆盖度在30%～60%之间，最为常见的植物有6科、8种，其中占优势的是禾本科、菊科，其余各科的种属组成较为简单，较为典型的有草原锦鸡儿、羊茅、冷蒿、西北针茅、西伯利亚羽衣草、细果苔草、针叶林等类型。

评价区植物种类统计表具体见表4.2-2。评价区植被类型见图4.2-1。

表4.2-2    评价区常见植物名录统计表

| 序号 | 中文名 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 禾本科 | Gramineae |
| 1 | 羊茅 | Festuca ovina L． |
| 2 | 西北针茅 | Stipa sareptana var. krylovii (Roshev.) P.C.Kuo et Y.H.S |
| 二 | 莎草科 | Cyperaceae |
| 3 | 细果苔草 | Carex stenocarpa Turcz. ex V. Krecz. |
| 三 | 豆科 | Leguminosae |
| 4 | 草原锦鸡儿 | C．pumila |
| 四 | 菊科 | Compositae |
| 5 | 蒲公英 | Taraxacum officnala |
| 6 | 冷蒿 | Artemisia frigida |
| 五 | 松科 | Pinaceae |
| 7 | 天山云杉 | Picea schrenkiana |
| 六 | 蔷薇科 | Rosaceae |
| 8 | 西伯利亚羽衣草 | Alchemilla sibirica |

（2）植被样方调查

本次环评采用样方法进行植物群落学调查，依据植物种类的组成、结构、层片及外貌等特征，选择设置不同特征的样方，在评价区内随机设置样方。样方面积：草地为1m×1m、灌木为5m×5m。对样方内的植物进行调查，在记录样方植被和环境基本特征（地形、坡度、坡向、土壤等）以后，分层调查样方内所有物种的种类、盖度、高度等植物群落学特征。

本次环评共做了10个植被样方（依次编号为样方1～样方10）。具体见表4.2-3。

表4.2-3    项目区群落典型样方调查表

| 样方1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 12采区 |  | 地理坐标 | E44°1'55.7"，N85°4'28.5" |  |
| 植被类型 | 草地 |  | 土壤类型 | 暗栗钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 羊茅 |  | 21 | 5 | 1777 | 50 |
| 刺旋花 |  | 8 | 10 |  |  |
| 样方2 |  |  |  |  |  |
| 调查地点 | 23采区 |  | 地理坐标 | N44°1'48.2"，E85°4'32.9" |  |
| 植被类型 | 草本 |  | 土壤类型 | 暗栗钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 西北针茅 |  | 2 | 5 | 1726 | 45 |
| 刺旋花 |  | 3 | 5 |  |  |
| 草原苔草 |  | 9 | 5 |  |  |
| 样方3 |  |  |  |  |  |
| 调查地点 | 11采区 |  | 地理坐标 | N44°1'21.9"，E85°4'36.8" |  |
| 植被类型 | 草地 |  | 土壤类型 | 黑钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 西北针茅 |  | 2 | 15 | 1764 | 35 |
| 草原苔草 |  | 13 | 5 |  |  |
| 样方4 |  |  |  |  |  |
| 调查地点 | 21采区 |  | 地理坐标 | N44°1'15.5"，E85°5'14.5" |  |
| 植被类型 | 草地 |  | 土壤类型 | 黑钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 西北针茅 |  | 3 | 15 | 1682 | 40 |
| 草原苔草 |  | 16 | 5 |  |  |
| 样方5 |  |  |  |  |  |
| 调查地点 | 31采区 |  | 地理坐标 | N44°1'32.6"，E85°4'33.3" |  |
| 植被类型 | 草地 |  | 土壤类型 | 黑钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 莲座蓟 |  | 1 | 10 | 1723 | 45 |
| 米口袋 |  | 19 | 5 |  |  |
| 西北针茅 |  | 27 | 5 |  |  |
| 样方6 |  |  |  |  |  |
| 调查地点 | 矸石周转场 |  | 地理坐标 | N44°1'55.7"，E85°4'49.7" |  |
| 植被类型 | 灌木 |  | 土壤类型 | 暗栗钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 冷蒿 |  | 11 | 10 | 1723 | 30 |
| 刺旋花 |  | 6 | 5 |  |  |
| 西北针茅 |  | 3 | 5 |  |  |
| 样方7 |  |  |  |  |  |
| 调查地点 | 矿区范围内 |  | 地理坐标 | N44°00'22.3"，E85°03'18.0" |  |
| 植被类型 | 灌木 |  | 土壤类型 | 暗栗钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 麻叶荨麻 |  | 3 | 15 | 1813 | 50 |
| 草原苔草 |  | 27 | 5 |  |  |
| 样方8 |  |  |  |  |  |
| 调查地点 | 矿区范围内 |  | 地理坐标 | N44°00'18.5"，E85°03'16.2144", |  |
| 植被类型 | 灌木 |  | 土壤类型 | 暗栗钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 新疆蓟 |  | 2 | 35 | 1828 | 40 |
| 麻叶荨麻 |  | 5 | 15 |  |  |
| 西北针茅 |  | 28 | 25 |  |  |
| 样方9 |  |  |  |  |  |
| 调查地点 | 矿区范围内 |  | 地理坐标 | N44°00'34.2"，E85°03'31.6", |  |
| 植被类型 | 灌木 |  | 土壤类型 | 暗栗钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 蒺藜 |  | 2 | 35 | 1843 | 60 |
| 忍冬 |  | 3 | 180 |  |  |
| 骆驼刺 |  | 1 | 20 |  |  |
| 白玉草 |  | 5 | 10 |  |  |
| 蕨麻 |  | 7 | 5 |  |  |
| 样方10 |  |  |  |  |  |
| 调查地点 | 矿区范围内 |  | 地理坐标 | N44°01'22.6"，E85°03'58.4" |  |
| 植被类型 | 灌木 |  | 土壤类型 | 暗栗钙土 |  |
| 植物名称 |  | 数量（株） | 平均高度（cm） | 海拔（m） | 植被总盖度（%） |
| 忍冬 |  | 1 | 160 | 1765 | 80 |
| 刺蔷薇 |  | 4 | 6 |  |  |
| 北疆风铃草 |  | 8 | 8 |  |  |
| 新疆鼠尾草 |  | 53 | 5 |  |  |
| 野草莓 |  | 18 | 5 |  |  |
| 圆叶小檗 |  | 5 | 40 |  |  |

部分样方照片见下图。

| 样方七 | 样方八 |
| --- | --- |
| 样方九 | 样方十 |

图4.2-2    植物样方图

### 4.2.3动物资源现状评价

（1）调查内容

通过资料收集、分析并结合现场观察和访问，调查野生动物的种类、分布、数量、栖息环境、生活习性、保护级别等。

（2）现状评价

①野生动物种类分布及保护级别

评价区地处温带，本评价区的野生动物在中国动物地理区划中属阿勒泰-萨彦岭界—蒙新区—西部荒漠亚区—ⅣA准噶尔省。

根据规划环评及现场调查、资料记载，该区域常见有鱼纲、两栖纲、鸟纲、爬行纲、哺乳纲和爬虫纲动物。受长期矿山开采和人为活动的影响，所在区域内大型野生动物分布种类较少。该评价区域内常见的的野生动物种类约有40余种。具体见表4.2-4。

表4.2-4    评价区常见动物名录统计表

| 序号 | 中文名 | 学名 | 保护级别 （中国） | 濒危等级 | CITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鱼纲 | Pisces |  |  |  |
| 1 | 黑斑条鳅 | Triplophysa strauchii |  |  |  |
| 2 | 黄鳝 | Monopterus albus |  |  |  |
| 3 | 鲤 | Cyprinus carpio |  |  |  |
| 4 | 鲫 | Carassius auratus |  |  |  |
| 二 | 两栖纲 | Amphibian |  |  |  |
| 5 | 蟾蜍 | Bufonidae |  |  |  |
| 三 | 爬行纲 | Reptilia |  |  |  |
| 6 | 壁虎 | Gekko |  |  |  |
| 7 | 白条锦蛇 | Elaphe dione Pallas |  |  |  |
| 8 | 草原鬣蜥 | Agama sanguinolenta |  |  |  |
| 9 | 花脊游蛇 | Coluber ravergieri Menetries |  |  |  |
| 10 | 游蛇 | Natrix natrix Linnaeus |  |  |  |
| 11 | 胎生蜥蜴 | Lacerta vivipara |  |  |  |
| 12 | 花条蛇 | Psammophis lineolatus |  |  |  |
| 13 | 蜥蜴 | Lizard |  |  |  |
| 四 | 哺乳纲 | Mammalia |  |  |  |
| 14 | 草兔 | Lepus capensis |  |  |  |
| 15 | 大林姬鼠 | Apodemus peninsulae |  |  |  |
| 16 | 松鼠 | Sciuridae |  |  |  |
| 17 | 鼹形田鼠 | Ellobius talpinus Pallas |  |  |  |
| 18 | 狼 | Canis lupus Linnaeus |  | 易危 | 附录II |
| 19 | 獾 | Meles meles |  |  |  |
| 20 | 旱獭 | Marmota bobak |  |  |  |
| 21 | 野猪 | Sus scrofa | 三级 |  |  |
| 22 | 普通蝙蝠 | Vespertilio murinus |  |  |  |
| 23 | 小家鼠 | Mus musculus |  |  |  |
| 五 | 鸟纲 | Aves |  |  |  |
| 24 | 高山雪鸡 | Tetraogallus himalayensis | 二级 |  |  |
| 25 | 雀鹰 | Accipiter nisus | 二级 |  |  |
| 26 | 苍鹰 | Accipiter gentilis | 二级 |  | 附录II |
| 27 | 猫头鹰 | Strigiformes |  |  |  |
| 28 | 绿头鸭 | Anas platyrhynchos |  |  |  |
| 29 | 雉 | Phasianus colchicus Linnaeus |  |  |  |
| 30 | 山斑鸠 | Streptopelia orientalis |  |  |  |
| 31 | 紫翅椋鸟 | Sturnus vulgaris |  |  |  |
| 32 | 猎隼 | Falco cherrug J.E.Gray | 一级 |  |  |
| 33 | 斑鸠 | Streptopelia |  |  |  |
| 34 | 灰雁 | Anser anser |  |  |  |
| 35 | 毛腿沙鸡 | Syrrhaptes paradoxus |  |  |  |
| 36 | 麻鸭 | Tadorna tadorna |  |  |  |
| 37 | 黑腹沙鸡 | Pterocles orientalis | 二级 |  |  |
| 38 | 鹌鹑 | Coturnix coturnix |  |  |  |
| 39 | 石鸡 | Alectoris chukar |  |  |  |
| 40 | 高山兀鹫 | Gyps himalayensis | 二级 |  | 附录II |

由上表可知，整个评价区分布的我国保护动物中，有1种国家一级保护动物（猎隼），5种国家二级保护动物（高山雪鸡、雀鹰、苍鹰、黑腹沙鸡、高山兀鹫），1种国家三级保护动物（野猪）。这些国家级保护动物多为偶见种。

②现场样线调查

为准确核实所收集资料的准确性，对项目区内动物调查辅以现场样线调查，样线海拔高度最低点1634m、最高点1921m，平均1788m。根据现场踏勘情况，项目区内偶见旱獭活动，未见珍稀濒危受保护的野生动物活动迹象。样线调查线路见下图。

图4.2-3    样线调查线路图

（3）保护动物的生活习性

猎隼：国家一级保护动物，大型猛禽。虹膜褐色，嘴褐色，跗謶暗褐色，爪黑色。主要以鸟类和小型动物为食。猎隼常栖息于山地、丘陵、河谷和山脚平原地区，多单个活动，飞行速度较快，在无林或仅有少许树木的旷野和多岩石的山丘地带活动，为不常见季候鸟。它的繁殖期为4～6月，大多在人迹罕见的悬崖峭壁上的缝隙中营巢，或者营巢于树上，有时也利用其他鸟类的旧巢。

### 4.2.4土地利用现状评价

参照全国土地利用现状调查技术规程和全国土地利用现状分类系统，根据实地调查、区域土地利用现状图等，将评价区土地利用情况划分1个类型，主要为草地。详见图4.2-4土地利用类型图。

### 4.2.5景观生态现状评价

（1）景观生态类型

①调查方法及步骤

本次环评对项目区内景观生态类型的调查采用收集资料和现场踏勘相结合的方法进行，以现有草地资源、草地植被类型、土壤类型等资料与现场调查所得结果相结合进行综合分析。

②调查结果与分析评价

按照景观生态类型分类的原则和方法，根据项目区内的地形地貌、植被、土地利用现状和现代地理过程等四种要素组合，评价区景观生态类型可分为两级，一级景观包括两类，二级景观包括三类。

（2）景观生态环境质量现状评价

景观生态学对生态环境质量状况的评判是通过两方面进行的，一是空间结构分析，二是功能与稳定性分析。

i=1nPi2空间结构分析的主要内容是模地的判定。模地的判定在此选用国际上通用的景观评价指数（景观多样性指数、景观优势度指数和景观均匀度指数）对评价区的景观进行评价，其公式为shannon-wiener提出的计算式，包括：

①    H=－log2（      ）

式中：H—为景观多样性指数；

n—为评价区景观类型数目；

Pi—为第i种景观类型面积占总面积的比例，即计算结果为景观面积的多样性。

②     D=Hmax+log2（i=1nPi2）

③     Hmax=log2（N）

式中：D—为景观优势度；

HHmaxHmax—表示shannon-wiener多样性指数的最大值。

④       E=

式中：E—为景观均匀度；

H—及Hmax的定义同上。

经计算，评价区域相关景观评价指标的计算结果见表4.2-5。

表4.2-5    评价区区域景观格局特征

| 项目 | shannon-wiener 多样性指数（H） | 景观优势度（D） | 景观均匀度 （E） |
| --- | --- | --- | --- |
| 景观 | 1.99 | 4.31 | 0.86 |

（3）生态完整性评价

从生产力指标角度分析，说明区域生态系统具备一定的生态承载能力，其稳定性较好。

从植物分布的空间异质角度分析，对于给定的群落类型数，在shannon-wiener指数为最大值Hmax时，表示各群落类型的面积比例相同，而且各群落斑块在景观中分布的均匀程度最大。而评价区的shannon-wiener指数为1.99，Hmax为1.494，shannon-wiener指数为Hmax的86%，表明评价区群落多样性程度较高，该生态系统阻抗干扰的能力相对较高。

从景观角度看，评价区域内的景观基底草甸草原占绝对优势，说明该区域的生态完整性相对较好。

（4）煤矿现状地表形变区调查

根据现场踏勘及收集矿山历史资料，矿区内地表变形类型主要为地表裂缝，裂缝宽度3~12cm不等，长度2-15m不等，没有发现塌陷坑。建设方对采空区的地裂缝有计划的进行了治理工作，对裂缝进行了机械回填治理，有微小裂缝或机械到达不了的地方进行人工回填治理，回填后撒播草本植物种子，防止风蚀。

### 4.2.6区域存在的生态环境问题

根据现状调查，丛龙煤矿现有采空区一处，地表未见塌陷坑及塌陷伴生裂缝。矿山近两年未开采，未对矿山产生人为生态破坏，矿区范围内受人为活动影响，兽类很少见；矿山实施绿化工程，绿化率逐年增加。

据调查，丛龙煤矿目前存在的生态环境问题为该区域原生问题——水土流失。本区域属自治区级水土流失重点预防区。矿井位于天山北坡的中低山区，地形复杂，切割强烈。水土流失的类型主要为水力侵蚀。由于地表风化，加之矿区内有2条沟谷（N1沟谷及N2沟谷），降雨或洪水易造成水土流失。

### 4.2.7新疆乌苏佛山国家森林公园现状

新疆乌苏佛山国家森林公园不在本矿井范围内，本矿南部边界距新疆乌苏佛山国家森林公园约1.02km。

- 4.2.7.1乌苏佛山国家森林公园地理位置及历史沿革

乌苏佛山国家级森林公园，经营面积：37852.68公顷。行政区域位置：新疆维吾尔自治区乌苏市、奎屯市、沙湾市、克拉玛依市独山子区。地理坐标和四界范围。地理坐标：东经83°25′33″—85°08′，北纬43°54′—44°18′30″。四界范围：与乌苏林场经营范围一致。

乌苏佛山国家森林公园1994年被批准设立为自治区级森林公园，2008年8月被自治区旅游局评定为国家AAA级景区。该森林公园总面积3.7万公顷，由巴音沟、待甫僧、乌兰萨得克湖3个旅游风景区组成。以自然和人文景观为主，集游览观光，度假娱乐，疗养健身，探险览胜，科学考察为一体的森林旅游胜地。

乌苏佛山森林公园2008年12月25日经国家林业局专家实地考察和会议审定，乌苏市佛山森林公园晋升为国家级森林公园。

2015年10月26日国家林业局以林场许准〔2015〕918号《国家林业局关于准予新疆乌苏佛山国家森林公园改变经营范围的行政许可决定》，准予新疆乌苏佛山国家森林公园改变经营范围，面积由林场许准〔2008〕1197号确定的37582.68公顷变更为39343.56公顷。

2018年3月23日国家林业局以林场许准〔2018〕364号《国家林业局关于准予新疆乌苏佛山国家森林公园改变经营范围的行政许可决定》，准予新疆乌苏佛山国家森林公园改变经营范围，面积由林场许准〔2015〕918号确定的39343.56公顷变更为50875.84公顷。

- 4.2.7.2保护办法

根据《国家级森林公园管理办法》中第十五条 严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，但是因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。

建设项目确需使用国家级森林公园林地的，应当避免或者减少对森林景观、生态以及旅游活动的影响，并依法办理林地占用、征收审核审批手续。建设项目可能对森林公园景观和生态造成较大影响或者导致森林风景资源质量明显降低的，应当在取得国家级森林公园撤销或者改变经营范围的行政许可后，依法办理林地占用、征收审核审批手续。

第十八条规定在国家级森林公园内禁止从事下列活动：擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物；非法猎捕、杀害野生动物；刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟；损毁或者擅自移动园内设施；未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物；在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹；擅自摆摊设点、兜售物品；擅自围、填、堵、截自然水系；法律、法规、规章禁止的其他活动。

国家级森林公园经营管理机构应当通过标示牌、宣传单等形式将森林风景资源保护的注意事项告知旅游者。

对森林公园的保护是本矿区实施生态保护的主要内容，本环评主张应采取以防治为重点，在有关矿井单井设计时必须按此要求严格执行。

## 4.3地下水环境现状调查与评价

### 4.3.1井田地层与构造

- 4.3.1.1井田地层

丛龙煤矿井田井田位于四棵树凹陷东南部，地层分区划属南准噶尔北天山地层分区玛纳斯地层小区。井田内出露的地层有三叠系、侏罗系、第四系。地表露头出露较差，井田内的沟谷及平缓山坡上分布的是第四系，主要为第四系上更新统及全新统冲洪积堆积。区内地层分布主要根据钻孔控制。现由老至新分述如下：

（一）三叠系

中一上三叠统小泉沟群（T2-3xq）

井田内仅分布于乌拉斯台背斜核部，呈扁团状分布，为一套滨湖-浅湖相沉积。岩性主要为灰绿色泥岩、泥质粉砂岩互层，上部夹细砂岩薄层，含少量煤线，无工业煤层，可见厚度62.32米。总体呈北东-南西向展布。岩石外观风化颜色较深、地表破碎。该组与上覆八道湾组(J1b)整合接触。以岩性变粗为分界依据，井田内施工的CZK403、CZK1201、TLZK302孔控制该组地层，未见底，钻孔控制厚度23.84－123.34米。

（二）侏罗系

侏罗系在井田为一套灰绿色、灰色、杂色的河流-湖泊-沼泽相含煤建造。井田内中-新生代拗陷带仅有下统和中统的沉积，缺失了上统。根据岩性，岩相特征，下统分为八道湾组（J1b）、三工河组（J1s），中侏罗分为西山窑组（J2x）、头屯河组（J2t）。现分述如下：

1、下侏罗统八道湾组（J1b）

下侏罗统八道湾组出露于井田北部乌拉斯台背斜核部南一带，为一套灰-深灰色巨厚层状砾岩、含砾砂岩、泥岩夹煤线的河湖相-湖沼相沉积建造，在含砾中-粗粒砂岩中发育大型板状斜层理，每个基本层序的底部常可见到河道滞留砾石泥岩层，表明本组形成于河流-沼泽环境，即每个基本层序由底到顶，沉积环境则表现为由河流-沼泽的变化。含煤层（线）2层，纯煤平均总厚度4.72m，其中编号煤层2层。该组地层主要分布于井田北部乌拉斯台背南翼，地层厚度总体呈北薄南厚趋势。

根据岩性组合和含煤性的差异分为八道湾组下段（J1b1）及八道湾组上段（J1b2）。

（1）下侏罗统八道湾组下段（J1b1）分布于井田乌拉斯台南翼一带，呈带状北东东-南西西向展布，井田内施工的7个钻孔控制了该段地层，控制地层厚度149.77-489.6m，平均厚度270.0m。由一套浅湖相-泥炭沼泽相含煤碎屑岩组成。岩性以浅灰、褐灰色粉砂岩与泥质粉砂岩为主，夹薄层状中细砂岩，砾岩及煤层，炭质泥岩，菱铁矿结核，见植物化石碎片，韵律状层理发育。地表见A1煤层火烧形成的砖红色烧变岩稳定出露。含编号煤层（线）2层，纯煤平均总厚度4.72m。该段为八道湾组主要含煤层段。与下伏的中-上三叠统小泉沟群呈整合接触。

（2）下侏罗统八道湾组上段（J1b2）

分布于井田乌拉斯台背斜南翼一带，呈带状近东-西展布。井田内施工的21个钻孔控制了该段地层，控制地层厚106.21-322.06m，平均厚181.7m。由一套三角洲前缘相的灰白色中砂岩、含砾中砂岩、黄绿色细砂岩、粉砂岩及浅湖相的灰绿色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩的交互韵律层组成。为不含煤碎屑岩段，但可见不稳定的薄煤线。底部为一层稳定沉积的灰色、灰褐色中-厚层状中砂岩、含砾中砂岩，具滑塌角砾岩和同生泥砾岩的明显特征。该段总体为中部岩性粗，东部次之，西部岩性较细的特点。底部以一厚层状砾岩与下段分开，二者为整合接触关系，该段无可采煤层分布。

2、下侏罗统三工河组（J1s）

分布于井田中北部，为一套基本不含煤的滨、浅湖相碎屑沉积岩建造，因其岩相稳定，岩性单一，颜色分明，是分隔A、B煤组的明显标志层。与下伏下侏罗统八道湾组、与上覆中侏罗统西山窑组均为整合接触关系。本组底部以浅灰色厚-巨厚层状砾岩和含砾粗砂岩的大量出现为标志与下伏八道湾组相区分，上以灰-灰绿色砂岩、泥岩夹少量煤线的结束为标志，与上覆中侏罗统西山窑组相区别。主要岩性为灰色砾岩，粗、中、细粒砂岩，粉砂岩及泥岩的韵律层，顶部见少量煤线。按岩相特征的差异分为三工河组下段（J1s1）及三工河组上段（J1s2）。

（1）下侏罗统三工河组下段（J1s1）

分布于井田中北部，呈带状，北东东-南西西向展布。井田内施工的13个钻孔控制了该段地层，控制地层厚度68.94-388.54m，平均厚度157.1m。该段底部为一套灰黄色厚层-块状砂砾岩、含砾砂岩、砂岩与八道湾组上段（J1b2）顶部褐灰、灰绿色叶片状泥岩夹煤层分界。该段下部为灰黄、灰绿色厚层-块状砂砾岩、含砾砂岩、砂岩夹泥质粉砂岩；中部为灰黄、灰黄绿色细砂岩与泥质粉砂岩不等厚互层；上部为灰黄色砂砾岩、粉砂岩、灰绿色泥岩互层，夹炭质泥岩、菱铁矿及铁化木，很少见煤线。在该段偶见植物碎片，与下伏的八道湾组（J1b）地层为整合接触。

（2）下侏罗统三工河组上段（J1s2）

分布于井田中北部，呈带状近东-西展布。分布位置基本与三工河组下段一致，井田内施工的8个钻孔控制该段，控制地层厚度81.27-223.25m，平均厚度139.5m，该段底部一套灰黄色厚层状砾岩、含砾粗砂岩；中上部为灰绿色厚层状泥岩与灰色薄层状砂岩互层，外观形成凹凸地貌（泥岩凹下，砂岩凸起）。该段几乎未见煤层，与下伏三工河组下段（J1s1）呈整合接触。

3、中侏罗统西山窑组（J2x）

分布于井田中南部，乌拉斯台背斜的南翼。该组是井田重要含煤地层，为一套三角洲平原相沉积，岩性为灰-灰黄色粉砂岩与中细砂岩互层夹砂砾岩、泥岩及煤层、煤线。总体呈东薄西厚，南薄北厚变化趋势局部可见到对下部地层的冲刷现象。井田内本组含编号煤层4层，煤层（线）平均累计厚度为8.91m，含煤系数1.84%。区内西山窑组岩性自西向东，砾岩、粗砂岩逐渐减少，中细粒砂岩、粉砂岩和泥岩等相对增加，逾向东，盆地的沉降幅度增大，湖水深度变深。上部总体上沉积岩粒度较粗，以砾岩、含砾粗砂岩、粗粒长石岩屑砂岩为主，与泥岩互层。底部砂砾岩中发育斜层理，砾岩由下向上厚度渐薄，砾径渐小。

根据钻探及邻区资料，对西山窑组进行仔细研究，以岩性、岩相特征及含煤性为依据，将该组细分为上、下两个岩性段，其岩性、岩相特征分别为：

（1）中侏罗统西山窑组下段（J2x1）

分布在井田中-北部一带，该段为井田内西山窑级组主要含煤段，12条勘探线剖面上的钻孔均较完整的控制了该段呈带状近东-西展布，共有31个孔控制该段，控制地层厚105.97-250.3m，平均厚186.23m，该段中上部为主要含煤层位，底部为灰色厚-块状砾岩与三工河组上段灰绿色泥岩为界。中下部为灰色、灰褐色砂砾岩、含砾砂岩、细砂岩、褐黄色泥岩、炭质泥岩的韵律沉积，夹煤层（线）及菱铁矿薄层，上部为灰、灰绿色泥岩夹炭质泥岩及细砂岩，见铁化木及植物碎片，含编号煤层3层，纯煤平均总厚度7.88m，与下伏三工河组呈整合接触。全区表现出中部厚，东、西两侧逐渐变薄的趋势。

该段由三角洲平原相的含煤层碎屑岩旋回组成，每个旋回表现为由粗到细的沉积韵律特征，其岩性为灰黑色泥岩-炭质泥岩夹煤层-粉砂质泥岩-泥质粉砂岩-粉砂岩-细、中、粗砂岩及砂砾岩等。在中、细砂岩及粉砂岩中可见到微细层状水平层理及楔形交错层理。

（2）中侏罗统西山窑组上段（J2x2）

分布特征与西山窑组下段基本一致，主要分布于井田中-北部一带，但在背斜构造核部，西山窑组上段剥蚀，呈带状近东-西展布。共有19个孔控制了该段地层，控制地层厚度104.25-477.6m，平均厚度298.8m。该段底部为一层黄灰色含砾粗砂岩夹砂砾岩。中下部为灰褐色砾岩、砂砾岩、含砾砂岩、砂岩与黄灰色泥岩、炭质泥岩不等厚韵律互层。中上为灰绿色、黄灰色泥岩夹褐灰色长石砂岩、菱铁细砂岩、钙质砂岩、灰岩透镜体、炭质泥岩或煤线。含煤层（线）共1层，纯煤平均厚度1.03m，与下伏的下段呈整合接触。分布于乌拉斯台背斜和向斜两翼一带。该组地层向东西两端厚度变薄，且粒度有所加大，砾岩成分增多，相应的含煤性也有变差的趋势。与下伏三工河组（J1s）为整合接触。

该段岩性为砂岩-砂砾岩-泥岩-砂岩-泥质粉砂岩-煤层-粉砂质泥岩及砂砾岩等，下部有一较清晰的沉积旋回。该段含煤层（线）1层，平均厚度1.03m，含煤系数0.34%。该段底部以B9煤层底板与西山窑组下段(J2x1)分界。

4、中侏罗统头屯河组（J2t）

该套地层分布于乌拉斯台向斜两翼，上覆于西山窑组地层，向南延至区外。为一套河湖相的杂色砂砾岩、砂岩、泥岩夹煤线沉积。在施工的15个钻孔对其进行控制，钻孔控制厚度在39.45-314.49m，平均厚度163.87m。地层未见顶。地层岩性主要为黄绿色、紫红色泥岩、烟黄色一灰色厚层状砾岩、粗粒岩屑砂岩，夹泥质粉砂岩。与下伏西山窑组（J2x）为整合接触关系。

（三）第四系

井田内第四系不发育。井田东侧第四系沿头道河子河两岸分布，厚度相对较大。沿沟谷及山坡脚出露为一套黄褐色、褐色的砾石、砂、粘土、腐殖土的松散堆积，钻孔控制厚度在0.80-90m。井田东部边界上头道河子河岸，其厚度可达百米以上，厚度变化很大。

叙述如下：

1、第四系上更新统洪冲积层（Qp3pal）

在井田中北部、东西部均有分布，由砾石、砂夹粘土组成，砾石大小悬殊、磨圆度较差，成分复杂，地表有少量植被生长。

2、第四系全新统洪冲积层（Qhpal）

分布于井田西侧头道河子河一带，形成山前洪冲积扇，由砂、砾、粘土、亚粘土组成。由后期洪水冲刷、堆积而成，砾石大小悬殊、磨圆度差，成分复杂，地势开阔。

3、第四系冲积层（Qhal）

分布在现代河床及冲沟中，为冲积的砾卵石、砂组成。

- 4.3.1.2井田构造

区内由乌拉斯台背斜、乌拉斯台向斜组成一个复式褶皱构造，见图4.3-1。

现将本区褶曲及断层分述如下：

1、褶皱

1）乌拉斯台背斜

位于井田的北部，为一走向近似东西向长轴状对称背斜，属于区内一级构造。乌拉斯台背斜在区内占着主体地位，可见两翼地层分别向南、北倾斜，北翼地层分别为J1b、J1s、J2x、J2t地层，倾角在核部附近70°-80°，沿倾向方向逐渐小至40°；南翼地层分别为J2x、J2t，轴部地层倾角大于70°，乌拉斯台背斜是井田的主要褶皱构造，该背斜为一北东-南西向长轴状背斜，两翼地层倾角基本相同。勘查区位于该背斜南翼，靠近轴部倾角较陡，远离轴部倾角逐渐变缓；地表较陡，深部逐渐变缓，区内地层倾角20°-32°，一般倾角25°。区内地表未见断层构造出露，钻孔施工过程中亦未发现地层的破碎、重复与缺失，表明勘查区内断层不发育。但本区地处乌拉斯台背斜近核部，受乌拉斯台背斜构造的影响，在近背斜核部部位会产生小型断裂构造，故全区构造类型属简单构造。背斜东延部位为第四系覆盖，控制程度差。

2）乌拉斯台向斜

图4.3-1    丛龙井田构造纲要图

位于井田的南部，为一开阔平缓的向斜，两翼浅部倾角20°-40°，中深部在较大范围内倾角均在5°-10°，两翼煤系地层相距8千米。向斜西南部抬起至区外而逐渐封闭，形成较好的构造赋煤条件。东北部变深，成为本区煤层赋存最深的部位。宽阔的轴部地区为头屯河组杂色泥质粉砂岩类地层，向斜南翼（亦为拗陷南缘背斜的北翼）小鹿角湾一带，完整的出露J1b、J1s、J2x地层，倾角20°-42°，小鹿角湾以东为第四系覆盖；北翼的西部J1b、J1s、J2x地层出露完整。

- 4.3.1.3水文地质条件

（一）区域水文地质概况

1、概况

矿区地处天山北坡准噶尔盆地南缘，南为天山山脉，北东为玛依勒山和成吉思汗山，其间为广阔的冲洪积、冲湖积平原和浩瀚的古尔班通古特沙漠，为一较完整的水文地质单元，具有一般干旱区水文地质规律，南北山区为地下水的补给区，地下水通过输入边界主要接受河流、河谷潜流、暴兩洪流入渗补给，东部为峡口状输入边界，地下水主要接受河流、河谷潜流补给，西部为扇间活动区，外界地下水不与系统内地下水发生能量转变，构成零流量边界。

井田位于头道河子河与乌拉斯台河的分水岭地带，井田内地表水系不发育，仅存在少量的季节性冲沟，头道河子河位于井田东界外，乌拉斯台河位于井田的西部，两河均自南向北径流，在井田北部汇入安集海河，属安集海河水系，安集海河与头道河子河交汇处河面海拔标高+1165m，为区域最低侵蚀基准面。井田东侧的头道河子河海拔+1473m，为井田最低侵蚀基准面。

根据《新疆准噶尔盆地（天山北麓）地下水勘查》，矿区所处区域水文地质单元属“奎屯河—古尔图河地下水系统”中“博罗科努山山区地下水亚系统”的补给径-流区。

2、地下水类型及其赋存规律

地下水类型有基岩裂隙水和第四系松散岩类孔隙水。山区地下水包括山间洼地第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。第四系松散岩类孔隙水从山前砾质带向下游细土平原延伸直至沙漠区,地下水类型根据含水层结构划分为单一结构潜水和多层结构的上层潜水、下伏承压水。

（1）山区基岩裂隙水

山区基岩裂隙水直接受气候垂直分带性和地质构造的控制。高山区终年积雪，降水量大，富水性强；低山丘陵区气候干旱，富水性较弱。山区基岩裂隙水分布不均，单泉流量一般为0.1～5L/s，水质变化大，地下水水化学类型从HCO3·SO4-Na型水直至SO4-Na型水、Cl-Na型水，矿化度一般从小于3g/L到6～20g/L不等。山区降水及冰雪融水大量补给河流，另一方面又沿基岩裂隙补给基岩裂隙水，而基岩裂隙水在深切沟谷两旁以泉水的形式补给河水。

（2）侏罗系孔隙-裂隙含水岩组

分布在中山区南部一带，岩性由砂岩、砾岩、砂砾岩、砂质泥岩、泥岩和煤层组成。破裂结构面较发育，浅部以风化裂隙和层间裂隙为主，深部以构造裂隙为主，具有良好的地下水赋存条件。单泉流量大于0.1L/s，为水量中等含水岩组。矿化度一般小于1g/L，水化学类型有Cl·SO4-Na、Cl·HCO3-Na型水。

（3）第四系冲洪积层透水不含水层

根据《新疆准噶尔盆地地下水资源及其环境问题调查评价》和20万综合水文地质图乌苏和沙湾幅补充“系统内乌苏南和独山子东部部分第四系中、上更新统冲洪积层构成透水不含水或弱透水层。”

3、补给、径流、排泄特征及地下水流系统特征

受山前构造控制，山区地下水以狭口状边界或通过河道潜流的形式补给平原区地下水。巴音沟河流域以东，地下水最终进入玛纳斯湖；巴音沟河流域以西，地下水最终进入艾比湖。

（1）潜水补给、径流、排泄

溢出带以南，潜水的补给来源主要为平原河道入渗、渠系引水入渗、灌溉水入渗、暴雨洪流入渗等；潜水总体由南向北径流，在玛依勒山山前一带，潜水由北向南径流汇集于艾比湖，径流条件良好，水力坡度为0.3～0.7‰；以人工开采、侧向径流和泉水溢出及蒸发蒸腾为主要排泄方式。

溢出带以北的潜水主要接受深层承压水的越流补给、田间水（河水、库水、泉水、井水）灌溉入渗、水库入渗、渠系（支渠、斗渠、毛渠等）入渗的补给，而以蒸发蒸腾和侧向径流为主要排泄方式。在芳草湖和莫索湾一带，由于大量开采承压水，在开采期上层潜水通过开采井垂向补给下层承压水。

（2）下伏承压水补给、径流、排泄

下伏承压水主要接受上游地下水侧向径流补给；在开采期，芳草湖团场、莫索湾地区，承压水水头低于上部潜水水位，上层潜水可通过开采井或天窗补给下层承压水。巴音沟河以东，承压水总体由南向北径流，至玛纳斯河下游莫索湾-乌鲁木齐河下游蔡家湖一带，地下水流向为北西向，最终汇集于玛纳斯湖；巴音沟河以西，地下水呈向心状汇集于艾比湖。在溢出带以北附近，径流条件较好，地下水以水平运动为主，水力坡度为4～8‰，下游直至沙漠边缘，径流条件差，地下水以垂直运动为主，水力坡度为2～4‰。以人工开采（或通过自流的形式）和向沙漠区的侧向径流排泄为主，由于承压水头普遍高于上层潜水水位，承压水可通过弱隔水层以越流的形式或 “天窗”补给上层潜水，因此，越流也成为承压水的排泄方式之一。

基岩地下水除局部承压含水层为侧向补给外，基岩潜水补径排与第四系地下水补径排基本一致。

（二）井田水文地质概况

1、含水层和隔水层特征

井田共划分了二个含水层，一个透水不含水层，一个隔水层，含（隔）水层（段）划分详见表4.3-1。

表4.3-1    含（隔）水层（段）划分一览表

| 地层代号 | 含（隔）水层（段）编号 | 含（隔）水层（段）名称 |
| --- | --- | --- |
| Q4pl+al | Ⅰ | 第四系上更新统洪积透水不含水层 |
| J2t | Ⅱ | 中侏罗统头屯河组裂隙弱富水含水层 |
| J2x | Ⅲ | 中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱富水含水层 |
| J1s | Ⅳ | 下侏罗统三工河组相对隔水层 |
| J1b | Ⅴ | 下侏罗统八道湾组裂隙弱富水含水层 |
| J1b | Ⅵ | 烧变岩含水层 |

（1）第四系上更新统洪积透水不含水层（Ⅰ）

该层在区内广泛分布于地势平缓的地段及沟谷中，由亚砂土、砂及少量细砾组成。矿区钻探控制视厚度0～48.47m，平均18.45m，据钻孔简易水文观测结果，由于第四系松散物分布位置较高，该层远在地下水位以上，即使有微量的降水入渗，也不能形成饱和的包气带，而耗于其后的强烈蒸发。因此，该层不具储水条件，但透水性较好，为透水不含水层组。

表4.3-2    第四系上更新统洪积透水不含水层与地下水位关系表

| 孔号 | 底板深度(m) | 水位埋深(m) | 底板与水位间距(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| CZK101 | 1.00 | 12.16 | 11.16 |
| CZK102 | 0 | 12.64 | 12.64 |
| TZKA02 | 7.73 | 27.50 | 19.77 |
| TLZK402 | 6.30 | 15.28 | 8.98 |
| TZK602 | 11.31 | 42.85 | 31.54 |

（2）中侏罗统头屯河组裂隙弱富水含水组（Ⅱ）

根据岩性组合的不同可划分为上、中、下三层。下层为烟黄色一灰色厚层状砾岩、粗粒岩屑砂岩，夹泥质粉砂岩；中层为紫红色厚层状粉砂质泥岩，夹中、细粒砂岩；上层为灰绿-紫红色中厚层状粉砂质泥岩、泥岩。该组底部砾岩层往东层数增多，厚度加大。与下伏西山窑组（J2x）为整合接触，地层厚度大于486.85m。

该套地层在井田大部分地区出露。在施工的16个钻孔中有15个钻孔对其进行了控制，钻孔控制视厚度在41.48～330.67m，平均172.31m。地层岩性主要为黄绿色、紫红色泥岩、烟黄色一灰色厚层状砾岩、粗粒岩屑砂岩，夹泥质粉砂岩。

（3）中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱富水含水层(Ⅲ)

分布于井田中南部，乌拉斯台背斜的南翼。因受植被覆盖影响，地表出露较少，但井田内所施工的部分钻孔对该组进行了较完全控制，控制视厚度在236.59～541.34m不等，钻孔控制平均视厚度385.98m。该组是井田重要含煤地层，为一套三角洲平原相沉积，岩性为灰-灰黄色粉砂岩与中细砂岩互层夹砂砾岩、泥岩及煤层、煤线。总体呈东薄西厚，南薄北厚变化趋势，局部可见到对下部地层的冲刷现象。井田内本组含煤层及煤线最多可达10层，煤层（线）平均累计视厚度为8.53m，含煤系数1.55%。区内西山窑组岩性自西向东，砾岩、粗砂岩逐渐减少，中细粒砂岩、粉砂岩和泥岩等相对增加，逾向东，盆地的沉降幅度增大，湖水深度变深。上部总体上沉积岩粒度较粗，以砾岩、含砾粗砂岩、粗粒长石岩屑砂岩为主，与泥岩互层。底部砂砾岩中发育斜层理，砾岩由下向上厚度渐薄，砾径渐小。

据钻探资料，岩性主要由砂砾岩、细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、泥岩及煤组成，含水层与隔水层以互层的形式组成。其中隔水层岩性主要以泥岩、泥质粉砂岩和煤层为主，而含水层岩性主要以砂砾岩为主。含水层厚32.70～223.12m，单位涌水量(q)0.000009831～0.00974L/s·m(q<0.1L/s·m)，渗透系数(K)为0.0000213～0.055m/d。由此可知，该岩层富水性贫乏。水化学类型为SO4·Cl-Na型。

原丛龙煤矿、振兴煤矿、一煤矿、洪安煤矿等矿井调查，一煤矿、洪安煤矿井巷无涌水，只有原丛龙煤矿在矿井的开采过程中，+1600m水平运输巷，涌水量1m3/d；巴音沟一煤矿矿井的开采过程中，+1600m水平运输巷，涌水量7～10m3/d；主斜井开拓至B4煤层+1500m水平，巷道长256m，涌水量约40m3/d。

（4）下侏罗统三工河组相对隔水层（Ⅳ）

分布于井田中部，为一套基本不含煤的滨、浅湖相碎屑沉积岩建造，因其岩相稳定，岩性单一，颜色分明，是分隔A、B煤组的明显标志层。与下伏下侏罗统八道湾组、与上覆中侏罗统西山窑组均为整合接触关系。在井田内部分钻孔可见到，控制视厚度在0.60～31.88m不等，钻孔控制平均视厚度11.73m。本组底部以浅灰色厚-巨厚层状砾岩和含砾粗砂岩的大量出现为标志与下伏八道湾组相区分，上以灰-灰绿色砂岩、泥岩夹少量煤线的结束为标志，与上覆中侏罗统西山窑组相区别。主要岩性为灰色砾岩，粗、中、细粒砂岩，粉砂岩及泥岩的韵律层，顶部见少量煤线。据区域水文地质资料，将此层定为相对隔水层，它对矿区的水文地质意义不大。

（5）下侏罗统八道湾组裂隙弱富水含水层（Ⅴ）

该组地层主要分布于井田北部，地层厚度总体呈南厚北薄趋势，主要为夹于泥岩中的砂岩、砾岩，属弱富水含水层，据本区CZK102和托力拜勒勘查区抽水试验资料：渗透系数（K）0.00316～0.0047m/d，钻孔单位涌水量（q）0.004889～0.00755L/s·m，静水位+1634.38～+1698.94m，属承压弱富水含水层。由此可知，该岩层富水性贫乏。根据水质分析结果，水化学类型为SO4·HCO3·Cl-Na型，溶解性总固体（矿化度）2.873g/L，水质极差。

（6）烧变岩含水层（Ⅵ）

烧变岩含水层为一特殊含水层，区内八道湾组A1可采煤层浅部均已火烧，火烧区主要分布在井田的北部沿煤层露头一带及背斜轴附近，由东部Ⅻ线向西延伸至Ⅶ线，呈北东向延伸，火区走向长越约5km，地表出露宽约20～30m不等，磁法圈定的火烧区面积约2.67km2，控制深度0～553ｍ，井田内共有7个钻孔揭露火烧区，钻探控制火烧深度在147.19～505.25m，由于受煤层自燃的影响，煤层顶底板岩石受到高温烘烤多以变质成烧变岩，岩石变的硬而脆，裂隙、孔隙发育，岩石破碎,孔隙大，透水性强。勘探阶段在TLZK402孔对火烧区含水层进行了抽水试验，水位埋深24.76～65.69m，水位标高＋2075.574～＋2309.329m，渗透系数0.0039m/d，单位涌水量0.00077Ｌ/s·m。该含水层因大面积出露于地表，接受大气降水、融化雪水及季节性地表水补给，赋存有一定量的地下水，属富水性弱～中等的含水层。

另外井田B4煤层地表露头前人工作见到小范围火烧区，位于地表Ⅲ线西侧Ⅴ线东侧，该火区走向长60ｍ，宽40ｍ左右，火烧范围及规模均较小。火区位于B4煤层露头南侧+1775ｍ水平以上，矿井已组织施工对B4煤层火烧区进行灭火治理。该火区主要为地表火，火烧深度浅，火烧部位主要在B4煤层风氧化带，对煤层开采未产生影响，主要采取灌水灭明火，地表用黄土回填压实隔离空气办法，现有火区已熄灭。由于B4煤层的火烧区规模小且处于采空区范围内经过矿山治理已熄灭，因灭火前为活火烧区推测位于位于地下水位之上，B4煤层火烧区不含水。

2、地下水与地表水及各含水层间的水力联系

安集海河及其支流乌拉斯台和头道河子常年性地表水流，由南向北径流，这些河流在径流的过程中，切割侏罗系含煤地层，天然状态下，河床标高低于地下水位标高，地下水补给地表水；开采条件下，河床标高高于采煤坑道水平标高，乌拉斯台河和头道河子河河水及河谷潜水可能通过岩层的风化和构造裂隙侧向补给地下水的情况。这种补给方式是按地层渗透性缓慢间接地进行补给，不存在直接通道和直接灌入。

烧变岩由于埋藏浅，多位于地下水位之上，底界高于河水标高，所以河水与烧变岩没有必然联系。烧变岩虽是极好的储水空间，但由于缺少补给源，多处于不含水状态，由TLZK402抽水试验成果可知烧变岩富水性极弱，对其它基岩含水层起不到影响。

含煤地层有隔水层的存在，其上下弱含水层之间基本没有水力联系。

区内由乌拉斯台背斜、乌拉斯台向斜组成一个复式褶皱构造，井田内钻孔及井巷均未揭露到断层。

3、地下水化学特征

头道河子河、乌拉斯台河的水化学类型均为HCO3·SO4-Ca型，pH值分别为7.95和8.05，矿化度分别为100mg/L和245.7mg/L，均为淡水。

矿井水的水化学类型为SO4·Cl-Na型，pH值为8.5，矿化度为1825.2mg/L，为咸水。

以上资料说明，地下水由南往北运移的过程中，水化学特征有一明显的变化过程。河水由于运移速度快，有利于离子交换，矿化度小于0.3g/L，水质好。而赋存于岩层中的地下水，岩石裂隙不甚发育，且泥质充填较多，地层渗透性相比前者差，径流条件不佳，矿化度大于8mg/L以上，水质差。

4、地下水补给、径流、排泄条件

据《天山北麓水化学场研究》环境同位素研究成果，区内地下水均起源于大气降水。单一结构潜水主要接受起源于当地大气降水的地表水的补给；多层结构区的潜水及浅层承压水是地表水的入渗补给后经浓缩作用而形成的，地下水循环交替速度快；深层承压水的补给源是具有较高的补给高程的古地下水，地下水循环交替速度十分缓慢。单一结构区潜水和多层结构区深层承压水水中盐分的积累以淋滤作用为主，多层结构区潜水及浅层承压水水中盐份主要为蒸发作用成因。

区内地下水的补给主要来源于大气降水和雪融水，它通过地表岩石的风化构造裂隙顺层补给地下水，形成井田区内的孔隙、裂隙潜水及微承压水。另外，尚有井田西部区外地下水顺层径流补给区内。

本井田所属区域地下水年龄86年左右，实际速度0.28m/d，渗透速度0.04m/d。地下水离子交换充分，是矿化度高的原因之一。

矿井东侧的头道河子是本区最低的侵蚀基准面，同时也是地下水由西向东运移继而排泄的主要通道。而在未来井田开发的条件下，矿井排水亦为地下水排泄的途径之一。地下水的运移方向为由西南向北东，以地下径流的形式向区外排泄，另外，矿井疏干排水亦是地下水排泄的主要方式之一。

区域水文地质图见图4.3-2。

### 4.3.2地下水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），现状监测点的布设原则主要为：①监测点位应主要布设在建设项目场地、周围环境敏感点、地下水污染源以及对于确定边界条件有控制意义的地点。当现有监测点不能满足监测位置和监测深度要求时，应布设新的地下水现状监测井。②一般情况下，地下水水位监测点数宜大于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍。③三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1-2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。④在包气带厚度超过100m的评价区或监测井较难布置的基岩山区，地下水质监测点数无法满足③的要求时，可视情况调整数量，并说明调整理由。

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本次评价共布设3个地下水水质监测点。本次地下水环境质量现状监测工作委托新疆西域质信检验检测有限公司承担，采样时间为2024年2月23日，采样地点为丛龙煤矿矿区水井。

地下水水质监测点信息见表4.3-3。本项目监测布点图见图4.3-3。

表4.3-3    地下水监测点位情况表

| 点位名称 |  | 坐标 |  | 井口标高 （m） | 井深 （m） | 井结构 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1# | D01 | 85°4′23.35″ | 44°1′40.74″ | 1705 | 45 | 直井 | 监测/观测 |
| 2# | D02 | 85°4′22.24″ | 44°1′34.61″ | 1704 | 28 | 直井 | 监测/观测 |
| 3# | D03 | 85°4′23.18″ | 44°1′36.04″ | 1701 | 19 | 直井 | 监测/观测 |

- 4.3.2.1执行标准及监测项目

项目区地下水环境质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、挥发酚类、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、铬（六价）、耗氧量、氯化物、碳酸根离子、碳酸氢根离子、钾、钠、钙、镁、砷、汞、镉、铅、铁、锰、氟、细菌总数、总大肠菌群，共计27项。

- 4.3.2.2监测时间及频次

监测采样时间为2024年2月23日。

- 4.3.2.3监测分析方法

水样的采集、保存按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）中相关规定进行。

- 4.3.2.4地下水监测结果及现状评价

评价方法采用单因子标准指数法，具体如下：

（1）单项水质参数i在第j点的标准指数：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij—第i种污染物在j点的标准指数值；

Cij—第i种污染物在j点实测浓度(mg/L)；

Csj—第i种污染物标准浓度(mg/L)。

（2）pH值的标准指数为：

A=i=1nMin      pHj＞7.0

SalignlpH,j=7.0−pHj7.0−pHsv       pHj≤7.0

式中：SpH,j—pH值的标准指数值；

pHj—pH值的实测值；

pHsd—水质标准中的pH值上限；

pHsv—水质标准中的pH值下限。

（3）监测结果及评价

地下水监测点现状水质评价结果见表4.3-4、4.3-5。

表4.3-4    地下水监测点现状水质监测结果    单位mg/L  pH除外

| 序号 | 监测项目 | 1# | 2# | 3# | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | 221 | 241 | 240 | 450 |
| 3 | 溶解性总固体（TDS） | 375 | 432 | 460 | 1000 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 0.0295 | 0.139 | 0.153 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚类（以苯酚计） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
| 6 | 硫酸盐（以SO42-计） | 161 | 153 | 161 | 250 |
| 7 | 亚硝酸盐（以N计） | 0.004 | 0.076 | 0.080 | 1 |
| 8 | 硝酸盐（以N计） | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 20 |
| 9 | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 10 | 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 11 | 耗氧量 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |
| 12 | 氯化物（以Cl-计） | 53 | 57 | 64 | 250 |
| 13 | 碳酸根离子 | 0 | 0 | 0 | / |
| 14 | 碳酸氢根离子 | 157 | 157 | 162 | / |
| 15 | 钾 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | / |
| 16 | 钠 | 67.38 | 67.85 | 67.85 | 200 |
| 17 | 钙 | 71 | 76 | 74 | / |
| 18 | 镁 | 12 | 13 | 14 | / |
| 19 | 砷（µg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 10 |
| 20 | 汞（µg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 1 |
| 21 | 镉（µg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 5 |
| 22 | 铅（µg/L） | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 10 |
| 23 | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 |
| 24 | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 |
| 25 | 氟化物（以F-计） | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 1 |
| 26 | 细菌总数（CFU/mL） | 34 | 43 | 34 | 100 |
| 27 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 |

监测结果标准指数见表4.3-5。

表4.3-5    地下水水质评价结果一览表

| 序号 | 项目 | 评价结果（污染指数） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | pH值 | 0.3 | 0.3 | 0.067 |
| 2 | 溶解性总固体 | 0.375 | 0.432 | 0.46 |
| 3 | 硫酸盐 | 0.644 | 0.612 | 0.644 |
| 4 | 氯化物 | 0.212 | 0.228 | 0.256 |
| 5 | 氟化物 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| 6 | 亚硝酸盐 | 0.004 | 0.076 | 0.08 |
| 7 | 硝酸盐 | 0.0025 | 0.0035 | 0.004 |
| 8 | 挥发酚 | -- | -- | -- |
| 9 | 氨氮 | 0.059 | 0.278 | 0.306 |
| 10 | 氰化物 | -- | -- | -- |
| 11 | 总硬度 | 0.491 | 0.536 | 0.533 |
| 12 | 六价铬 | -- | -- | -- |
| 13 | 汞 | -- | -- | -- |
| 14 | 砷 | -- | -- | -- |
| 15 | 铅 | -- | -- | -- |
| 16 | 镉 | -- | -- | -- |
| 17 | 铁 | -- | -- | -- |
| 18 | 锰 | -- | -- | -- |
| 28 | 细菌总数 | 0.34 | 0.43 | 0.34 |
| 20 | 总大肠菌群 | -- | -- | -- |
| 21 | 钾 | -- | -- | -- |
| 22 | 钙 | -- | -- | -- |
| 23 | 钠 | 0.337 | 0.339 | 0.339 |
| 24 | 镁 | -- | -- | -- |
| 25 | 碳酸根 | -- | -- | -- |
| 26 | 碳酸氢根 | -- | -- | -- |
| 27 | 耗氧量 | 0.833 | 0.867 | 0.9 |

根据监测结果，各监测点各项地下水监测指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水水质较好。

## 4.4地表水环境现状调查与评价

矿区周边常年性主要河流有3条，分别是安集海河、头道河子河和乌拉斯台河。其中安集海河距离井田北部边界约3km，从南向北流向；头道河子河从本项目井田东部边界约1km处流过，最终汇入安集海河；乌拉斯台河从项目区西部边界约1km处流过，最终汇入安集海河。安集海河、头道河子河和乌拉斯台河均不在本次评价范围内。这些河长年有水，河水补给主要为南部高山的雪融水和大气降水。根据《中国新疆水环境功能区划》，安集海河全河段为Ⅲ类水体，现状使用功能为生活饮用水、农业用水；乌拉斯台河和头道河子河作为安集海河的支流，其经过矿区段按Ⅲ类水体目标进行保护。

头道河子河发源于南部山区，以大气降水和冰雪融化水为补给源，河水由南而北汇入安集海河，南部水面标高+1600m，北部水面标高+1290m，该河段常年性水流，水面宽2m～15m，水流湍急，河床坡降3度左右，受河床下切作用的影响，沿河两岸形成高达120m的断崖，成为天然交通屏障，东西两岸隔岸相望，但可望不可达，需绕行40余千米，每年6～9月为丰水期，十月至次年五月为枯水期，年均径流量0.985亿立方米。

安集海河位于井田北边界以北约3km处，由南西向北东方向流淌，为常年水流，属一条较大的区域性河流，该河水面宽3m～20m，水流量大且湍急，据2008年收集巴音沟喇嘛庙水文站资料，安集海河每年6～8月为丰水期，最大流量达143m3/s，每年11月至次年4月为枯水期，最小流量只有0.3m3/s～1.15m3/s，多年平均流量9.39m3/s，年径流量(2.61～3.45)亿立方米。

乌拉斯台河位于矿区西部边界约1km处，呈南北向流向，常年有水，其发源地、补给源、汇入河流、洪水期、枯水期与头道河子河相同，河面宽2~4m，河床标高在+1650m左右，为区域最低侵蚀基准面，年均径流量0.0966×108m3。

矿区周边地表水系情况见图4.4-1。

项目变更后的生产废水和生活污水全部回用，废水不外排，产生的废水与周边地表水体无水力联系。因此，本次评价不对地表水环境质量进行评价。

## 4.5环境空气现状调查与评价

### 4.5.1环境空气质量达标区判定

根据项目的具体位置和当地的气象、地形以及当地的实际情况，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，通过对本项目周边环境的调查，本次环境空气质量评价中基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3监测数据选择环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）发布2023年克拉玛依市独山子区的监测数据，监测站点距离项目区37km。

空气质量达标区判定结果见表4.5-1。

表4.5-1    区域空气质量现状评价结果一览表

| 评价因子 | 平均时段 | 百分位 | 现状浓度 | 标准限值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | （μg/m3） |  |  |
| SO2 | 年平均浓度 | - | 7 | 60 | 11.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | - | 17 | 40 | 42.5 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | - | 22 | 35 | 62.9 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | - | 43 | 70 | 61.4 | 达标 |
| CO | 百分位上日平均质量浓度 | 95% | 1000 | 4000 | 25 | 达标 |
| O3 | 百分位上8h平均质量浓度 | 90% | 123 | 160 | 76.9 | 达标 |

项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；本项目区域为环境空气质量达标区。

### 4.5.2环境质量现状补充监测

（1）监测项目

根据建设项目排污特征、环境影响因子识别结果和评价级别，选取TSP作为特征因子补充监测项目。

（2）监测时间与频率

本项目TSP现状监测委托新疆西域质信检验检测有限公司于2024年2月1日至2月7日对丛龙煤矿井田下风向进行了环境空气质量现状监测。

（3）监测点设置

监测点位见表4.5-2及监测布点图4.3-3。

表4.5-2    环境空气采样点布置情况

| 监测点名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丛龙煤矿井田下风向 | E85°5′43.237″，N44°2′17.819″ | TSP | 2024年2月1日～2月7日 |

（4）监测方法及分析方法

样品的采集按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，分析按《大气环境标准手册》中推荐方法进行。

（5）监测结果统计分析

统计污染物的浓度范围、评价标准、评价指数范围、超标率及最大超标倍数等情况。监测统计结果见表4.5-3。

表4.5-3    其他污染物环境质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 丛龙煤矿井田下风向 | 4878660 | 28587797 | TSP | 7d | 300 | 116~167 | 56 | 0 | 达标 |

（6）环境空气质量现状评价

①评价方法

环境空气质量现状评价采用等占标率法，计算公式如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价标准

评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

③评价结论

按照上述评价方法，对TSP监测结果进行统计分析结果可知，TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

## 4.6声环境质量现状调查与评价

### 4.6.1声环境现状

本次评价声环境质量现状监测委托新疆西域质信检验检测有限公司进行。具体现状调查情况如下：

（1）监测点布设

本次项目属改扩建项目变更，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），结合本项目环境保护目标及拟建项目总平面布置，对项目区四周边界分别进行监测，根据现状环境背景噪声调查按功能区共布设了4个噪声监测点，具体位置见监测布点情况表4.6-1及监测布点示意图见图4.3-3。

表4.6-1    声环境现状监测布点

| 序号 | 区域 | 监测点位置 | 布点理由 | 环境特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井田境界东 | 东侧边界外1米 | 矿界 | 背景噪声 |
| 2 | 井田境界南 | 南侧边界外1米 | 矿界 | 背景噪声 |
| 3 | 井田境界西 | 西侧边界外1米 | 矿界 | 背景噪声 |
| 4 | 井田境界北 | 北侧边界外1米 | 矿界 | 背景噪声 |

（2）监测方法

①测试仪器：监测仪器采用噪声分析仪等。

②监测时间及频率：项目区边界于2024年2月3日-2月4日对环境噪声进行了监测。昼夜间各监测1次。

③评价标准

本次声环境影响评价执行标准见表4.6-2。

表4.6-2    声环境评价执行标准

| 标准名称 | 执行等级及标准值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类区：昼间60dB（A）， 夜间：50dB（A） | 矿界外1m区域内 |

（3）监测结果

拟建项目监测结果声环境现状监测结果见表4.6-3。

表4.6-3    本项目边界噪声监测结果与声环境评价标准  单位：dB(A)

| 序号 | 监测点 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 井田境界东 | 52 | 49 |
| 2# | 井田境界南 | 53 | 48 |
| 3# | 井田境界西 | 50 | 46 |
| 4# | 井田境界北 | 49 | 44 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类 |  | 60 | 50 |

### 4.6.2声环境现状评价结果

根据监测统计结果可知，项目区的环境噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。评价区域内的声环境质量较好。

## 4.7土壤环境质量现状调查

### 4.7.1土壤类型

评价区内的土壤类型为暗栗钙土、黑钙土及灰褐土，矿区大约有30%的区域为暗栗钙土，50%的区域为黑钙土，20%的区域为灰褐土。见图4.7-1土壤类型图。

暗栗钙土形成于不同的地形条件。既有平原、丘陵、山间盆地，也有低山和剥蚀高平原，但以高原为主。成土母质十分复杂，有不同母岩的残积物、堆积物、也有黄土、风成沙、洪积物及冲积物等，这些都给栗钙土的形态特征和理化性质以深刻的影响。栗钙土形成土过程的特点是中等强度的腐殖质积累过程、钙积过程与元素生物循环过程。植物残体是腐殖质积累的主要来源。剖面由栗色腐殖质层、紧实的灰白色钙积层和黄色母质组成，层次间逐步过渡。腐殖质层呈栗色至淡栗色，厚度一般30～40cm。质地较轻，多为砂质土和粉壤土，砂砾石含量约为30%，土壤容重约1.45g/m3。土壤反应弱碱性到碱性。

黑钙土为温带半干旱气候草原植被条件下形成的均腐殖质土壤。成土母质有黄土状洪积—冲积物，冰水沉积物、河湖相沉积物，亦有风积物及基岩风化的残积、坡积物。黑钙土存在明显的腐殖质积累过程和钙积过程。草原植物根系分布虽深，但大部分集中在表层15cm左右土层中，故有机质也以表层最集中，向下呈舌状延伸。夏季降水较集中，可溶盐被淋洗出底层，钙镁的碳酸盐淋滤至一定深度即淀积下来，形成有眼状斑、假菌丝体的钙积层，在淋滤作用较弱的干旱区，表层即有石灰反应。在地下水位较高的低平地形部位，伴存草甸化过程，有可溶盐积累。①黑钙土土壤剖面自上而下为腐殖质层、腐殖质过渡层、钙积层和母质层。腐殖质层，暗灰色，厚约30～50cm或以上，表层多粒状或团块状结构。一般为砂壤土至粘壤土，无石灰反应。砂砾石含量约为30%，土壤容重约1.45g/m3。过渡层的腐殖质呈舌状向下延伸，颜色较浅，呈石灰性反应。钙积层出现在50～90cm，多石灰结核及眼状斑。②表层呈中性pH为7.0～7.5，向下转为碱性（pH8.0～8.5）。

灰褐土发育于半干旱、干旱地区，气候较温凉湿润的山地森林灌丛植被下发育的土壤。黑褐或棕褐色，粒团粒状结构。在新疆主要分布于西部天山、帕米尔、西昆仑山等山地的阴坡、半阴坡部位，海拔高度大体在1500～3000米之间，土层薄，坡度大，石块多。

### 4.7.2土壤理化特性和剖面结构

- 4.7.2.1土壤理化特性

项目区土壤理化特性见表4.7-1。

表4.7-1    项目区土壤理化特性调查表

| 点位 | 矸石周转场 | 生活污水站 | 选煤厂 | 井田境界北 | 井田境界东 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次（m） | 0~0.2 | 0~0.2 | 0~0.2 | 0~0.2 | 0~0.2 |
| 颜色 | 暗棕 | 暗棕 | 黑 | 黄棕 | 黄棕 |
| 结构 | 固体 | 固体 | 固体 | 固体 | 固体 |
| 质地 | 沙土 | 沙土 | 沙土 | 沙土 | 沙土 |
| 砂砾含量（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 其他异物 | 根系 | 根系 | 根系 | 根系 | 根系 |
| pH值 | 8.01 | 7.62 | 7.60 | 7.56 | 7.46 |
| 阳离子交换量（cmol/kg（+）） | 7.9 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 6.7 |
| 氧化还原电位（mV） | 330 | 306 | 280 | 265 | 261 |
| 饱和导水率（cm/s） | 337 | 348 | 397 | 311 | 294 |
| 土壤容重（kg/m3） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 孔隙度（%） | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 |

- 4.7.2.2土壤剖面结构

矿区内土壤剖面见表4.7-2。

表4.7-2    土体构型（土壤剖面）调查表

| 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- |
|  | 腐殖层，腐殖质层，暗灰色，厚约30～50厘米或以上，表层多粒状或团块状结构。过渡层的腐殖质呈舌状向下延伸，颜色较浅，呈石灰性反应。 |
|  | 钙积层，出现在50～90厘米，多石灰结核及眼状斑。 |
|  | 母质层，黄色 |

### 4.7.3土壤环境质量现状监测

（1）监测点位及时间

项目区土壤类型为暗栗钙土、黑钙土及灰褐土，土壤污染影响型、生态影响型环境评价等级均为二级。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ694-2018），本次评价共布设5个土壤监测点位，采样深度为0~20cm。土壤监测点布设情况见表4.7-3、图4.3-3。

表4.7-3    项目土壤监测点布设情况一览表

| 编号 | 位置 | 监测点坐标 | 监测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 矸石周转场（矿界内） | E:85°4′49.66″，N:44°1′55.69″ | 表层样 | pH和45项基本因子、含盐量 |
| T2 | 生活污水站（矿界内） | E:85°4′35.62″，N:44°1′41.54″ | 表层样 | pH、含盐量、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌，共计10项 |
| T3 | 选煤厂（矿界内） | E:85°4′39.48″，N:44°1′45.67″ | 表层样 |  |
| T4 | 井田境界北（矿界外） | E:85°4′50.45″，N:44°2′16.17″ | 表层样 |  |
| T5 | 井田境界东（矿界外） | E:85°5′37.476″，N:44°1′31.11″ | 表层样 |  |
| T6 | 井田范围内 | E:85°3′14.36″，N:44°1′6.99″ | 表层样 | pH和45项基本因子、含盐量 |
| T7 | 井田范围内 | E:85°4′55.45″；N:44°1′8.09″ | 表层样 |  |
| T8 | 井田范围内 | E:85°4′23.31″；N:44°1′43.16″ | 柱状样 | pH、含盐量、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌，共计10项 |
| T9 | 井田范围内 | E:85°5′1.86″；N:44°1′59.92″ | 柱状样 |  |
| T10 | 井田范围内 | E:85°4′15.48″；N:44°1′42.38″ | 柱状样 |  |
| T11 | 井田范围外 | E:85°3′15.14″；N:43°59′56.17″ | 表层样 |  |
| T12 | 井田范围外 | E:85°5′33.51″；N:44°2′17.21″ | 表层样 |  |

（2）检测单位及采样时间

土壤质量现状监测委托新疆西域质信检验检测有限公司进行，采样时间为2024年2月23日、2024年6月14日。

（3）评价标准

矿界范围内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，矿界范围外土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中pH＞7.5的风险筛选值标准。

（4）评价方法

采用直接比较的方法。

（5）监测结果及评价

各监测点土壤监测结果见表4.7-4~7。

表4.7-4    T1、T6、T7监测点土壤监测结果

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测值 |  |  | 标准值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 | T6 | T7 |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 8.01 | 8.01 | 8.05 | / |
| 2 | 含盐量 | g/kg | 3.4 | 3.4 | 3.1 | / |
| 3 | 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.43 |
| 4 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 66 |
| 5 | 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 616 |
| 6 | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 54 |
| 7 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 9 |
| 8 | 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 596 |
| 9 | 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.9 |
| 10 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 840 |
| 11 | 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
| 13 | 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 4 |
| 14 | 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
| 15 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 5 |
| 16 | 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1200 |
| 17 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 2.8 |
| 18 | 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 53 |
| 19 | 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 270 |
| 20 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 10 |
| 21 | 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 28 |
| 22 | 间,对-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 570 |
| 23 | 邻-二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 640 |
| 24 | 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | 1290 |
| 25 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 6.8 |
| 26 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 0.5 |
| 27 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 20 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | 560 |
| 29 | 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | 37 |
| 30 | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 76 |
| 31 | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | 260 |
| 32 | 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | 2256 |
| 33 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
| 34 | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
| 35 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
| 36 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 151 |
| 37 | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | 1293 |
| 38 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 |
| 39 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 |
| 40 | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | 70 |
| 41 | 砷 | mg/kg | 9.91 | 9.91 | 7.82 | 60 |
| 42 | 铅 | mg/kg | 18.4 | 18.4 | 16.6 | 800 |
| 43 | 汞 | mg/kg | 0.046 | 0.046 | 0.037 | 38 |
| 44 | 镉 | mg/kg | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 65 |
| 45 | 铜 | mg/kg | 29 | 29 | 32 | 18000 |
| 46 | 镍 | mg/kg | 36 | 36 | 35 | 900 |
| 47 | 铬（六价） | mg/kg | ND | ND | ND | 5.7 |

表4.7-5    T2、T3监测点土壤检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T2 | T3 |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.62 | 7.60 | / |
| 全盐量 | g/kg | 3.0 | 1.3 | / |
| 镉 | mg/kg | 0.22 | 0.20 | 65 |
| 镍 | mg/kg | 53 | 51 | 900 |
| 铜 | mg/kg | 43 | 43 | 18000 |
| 汞 | mg/kg | 0.332 | 0.316 | 38 |
| 砷 | mg/kg | 15.11 | 14.98 | 60 |
| 铅 | mg/kg | 8.9 | 8.9 | 800 |
| 六价铬 | mg/kg | ND | ND | 5.7 |
| 锌 | mg/kg | 57 | 59 | / |

表4.7-6    T4、T5、T11、T12监测点土壤检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T4 | T5 | T11 | T12 |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.56 | 7.46 | 7.52 | 7.50 | / |
| 全盐量 | g/kg | 5.0 | 6.3 |  |  | / |
| 镉 | mg/kg | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.6 |
| 镍 | mg/kg | 43 | 45 | 38 | 36 | 190 |
| 铜 | mg/kg | 40 | 39 | 35 | 32 | 100 |
| 汞 | mg/kg | 0.311 | 0.289 | 0.057 | 0.053 | 3.4 |
| 砷 | mg/kg | 14.91 | 14.86 | 10.53 | 10.56 | 25 |
| 铅 | mg/kg | 8.3 | 8.3 | 18.2 | 17.6 | 170 |
| 六价铬 | mg/kg | ND | ND | <0.5 | <0.5 | 250 |
| 锌 | mg/kg | 49 | 48 | 50 | 47 | 300 |

表4.7-7    T8、T9、T10监测点土壤检测结果

| 样品编码 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | T8-1 | T8-2 | T8-3 | T9-1 | T9-2 | T9-3 | T10-1 | T10-2 | T10-3 |  |
| pH | 无量纲 | 7.66 | 7.62 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.56 | 7.60 | 7.56 | 7.46 | / |
| 含盐量 | g/kg | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 4.3 | 5.0 | 4.1 | / |
| 砷 | mg/kg | 10.33 | 10.19 | 10.15 | 10.26 | 10.21 | 10.19 | 10.67 | 10.56 | 10.51 | 60 |
| 镉 | mg/kg | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 65 |
| 六价铬 | mg/kg | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 |
| 铜 | mg/kg | 29 | 27 | 26 | 32 | 29 | 29 | 32 | 30 | 29 | 18000 |
| 铅 | mg/kg | 19.3 | 19.0 | 18.9 | 19.7 | 19.3 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.5 | 800 |
| 汞 | mg/kg | 0.066 | 0.066 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.059 | 0.063 | 0.060 | 0.061 | 38 |
| 镍 | mg/kg | 41 | 39 | 39 | 40 | 37 | 37 | 40 | 37 | 37 | 900 |
| 锌 | mg/kg | 63 | 60 | 60 | 60 | 56 | 55 | 55 | 52 | 53 | / |

由表4.7-4~7监测结果表明，井田范围内各监测点各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，井田范围外各监测点各项指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中pH＞7.5的风险筛选值标准。说明该区域土壤环境质量较好。

## 4.8铀（钍）系单个核素活度现状评价

本次评价期间，建设单位委托核工业二一六大队检测研究院对丛龙煤矿煤矸石样进行辐射环境监测，监测时间为2021年12月9日，具体监测结果及评价标准见表4.8-1。检测报告详见附件。

表4.8-1    铀（钍）系单个核素活度浓度监测结果

| 样品名称 | 测试项目（Bq/kg） |  |  |  | 评价标准（Bq/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 226Ra | 232Th | 40K | 238U |  |
| 煤矸石 | 27.5 | 26.3 | 247.1 | 31.6 | 1000 |

监测结果显示，丛龙煤矿煤矸石中的238U、226Ra、232Th、40K等元素活度浓度均未超过1贝克/克（Bq/g），无放射性异常，依据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》相关规定，无需编制辐射环境影响评价专篇。

# 5.环境影响预测与评价

## 5.1生态环境影响评价与地表沉陷预测

### 5.1.1施工期生态环境影响分析

矿井建设工期为22个月，其中包括试运转2个月和准备期1个月。地面主要建设内容为工业场地、风井场地、扩建选煤厂、排水管线、供电通信线路、场外道路、综合机修车间等。

- 5.1.1.1施工期各工程对环境的影响分析

矿井工业场地、场外道路的施工建设，需要平整场地、开挖地表，造成直接施工区域内地表植被的完全破坏和施工区域一定范围内植被不同程度的破坏；施工机械、材料的堆放、施工人员践踏、临时占地、弃土、弃渣的堆放等，还造成了一定区域内植被破坏和水土流失。因此本工程施工期，施工活动对场址附近生态环境的不利影响在土壤、植被、水土流失等多个方面均有所体现。本工程施工期对生态环境带来的不利影响主要体现在主井和风井工业场地建设占用土地以及施工区域水土流失的加剧两个方面。为最大限度减轻项目建设对周围生态环境的影响，在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，可将施工期的生态环境影响降至最小程度。项目施工期对生态环境的影响见表5.1-1。

表5.1-1    施工期各工程对环境的影响

| 序号 | 项目 | 对环境的影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北部斜风井 | 基础开挖、临时堆土以及建筑物土建等活动，破坏原地貌及植被，使地面裸露、表土破损，产生水蚀和风蚀，给环境带来负面影响。 |
| 2 | 风井场地道路及排矸道路 | 道路的建设，使地面裸露、破坏原地貌、植被，产生土质路面和路基边坡，产生水蚀和风蚀，对环境造成一定影响。 |
| 3 | 矸石周转场 | 北部斜风井开挖、废弃岩土的堆放，造成扬尘和水土流失。 |
| 4 | 表土堆放场 | 堆土破坏原地貌、植被、景观，给环境带来负面影响 |

- 5.1.1.2项目建设占地对植被的影响分析

本项目在其建设过程中将不可避免地会占用和破坏一定面积的土地，包括永久占地和临时占地。占地范围内原有植物的剥离、清理及占压，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，这些活动将直接破坏地表土层和植被，甚至造成地表植被死亡，导致生物量损失，从而造成对原有生态系统的破坏。

以植被为核心的生态系统将由于生产活动会完全被清除掉，这种清除植被的活动包括工业场地、风井场地、表土堆放场、矸石周转场及连接道路等土地压占。

乌苏市巴音沟丛龙煤矿矿区面积为12.4598km2。项目新增永久占地面积9.6hm2，占地类型为草地。新增临时占地面积2.99hm2，占地类型为草地。新增总占地面积12.59hm2，项目占地将减少矿区天然植被数量。评价区范围内植被覆盖度在30%～60%之间，植被覆盖度高，其中占优势的是禾本科、菊科，其余各科的种属组成较为简单，草地的NPP均值按100gC/m²计算，地表植被生物损失量约12.59t/a。原生植被在遭到破坏后的第一个生长期内将全部消失，一次性减少了植被的面积，导致蓄水保土功能降低或丧失。由于施工期的影响持续时间较长，因此，在施工各个时段内需做好各种防护措施，在施工完成时，可适当加强绿化等生态保护和建设措施。施工期结束后，对施工临时占地将开展生态恢复及治理工作，减少对项目占地及周边植被的影响。

- 5.1.1.3项目建设对野生动物和生物多样性的影响分析

施工期的噪声来源于施工机械，包括平整场地的推土机，建构筑物基础及管线开挖的挖掘机，运输材料的汽车，修筑公路的压路机，建构筑物建设时的搅拌机及卷扬机等，其声值在85～95dB(A)之间。此外，本矿开发建设破坏了一定面积的地表植被，将对野生动物的生存与繁衍产生不利影响，干扰野生动物的正常生活，如评价区小型野生动物，如鸟类、爬行类及小型哺乳动物。由于各类机械产生的噪声和人为活动的干扰，会使野生动物向外迁移，虽然区域生物多样性比较单一，但也会使评价区周边的局部地区动物的密度相应增加。

项目建设将使区域内的生物多样性有所下降，除对野生植物的生存环境产生影响外，还将对区域内的陆栖野生动物、昆虫产生影响，以穴居和地面活动为主要活动方式的动物和昆虫将远离施工现场，同时施工噪声，也将使鸟类远离施工区，使局部地区的植物、动物、昆虫、微生物的生态循环系统受到不同程度的影响。

- 5.1.1.4项目建设对水土流失的影响分析

丛龙煤矿位于规划的沙湾矿区西区的南部，行政区划隶属于塔城地区乌苏市。根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目所在地乌苏市属于Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区。

根据项目的建设特点，施工建设活动造成水土流失的原因主要有以下几个方面：

①地表受到扰动和破坏

Ⅰ.土地平整，原地面遭到严重破坏；

Ⅱ.修筑场外道路、开挖供电杆基、开挖排水管线等破坏了地表原有地貌，形成了片状、条带状的裸露面；

②土壤表层松散性加大

土壤是侵蚀过程中被侵蚀的对象。区域内植被类型单一，群落结构简单。由于项目的建设，大量的松散表土发生运移和重新堆积，植被受到破坏，土壤水分大量散失，土体的机械组成混杂不一，丧失了原地表土壤的抗蚀力。

③地形、地貌的变化

工程建设如建（构）筑物基础开挖、路基开挖、堆垫，管道开挖、填筑等形成表土疏松裸露，形成人工地貌，改变了地表水流的流向，增加了发生水蚀侵蚀的可能。

由于以上各种自然因素和人为因素的共同作用，导致了项目区严重的水土流失。各因素之间的关系见图5.1-1。

图5.1-1    影响水土流失因素分析

- 5.1.1.5对土壤理化性状的影响分析

本区具有水土保持功能的地表原貌被破坏后，地面裸露，即使没有被冲刷，表土的温度变幅将增加，对土壤的理化性质有不利影响。其中，最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物生长。

另外，由于施工破坏和机械挖运，可能使土壤富集过程受阻，表现在下述方面：

①草本植物残落物积累阻断。评价区土壤肥力的维持是生物富集的结果，原有林草生物残体如植被沙结皮等提供了土壤物质循环与养分富集的基础，但施工和挖运，阻断了富集途径。

②影响了生物对灰分元素的吸收与富集。通过生物吸收使营养元素重新回到土壤中的“生物自肥”作用虽然比较微弱，而施工破坏了植被，从而阻断了“生物自肥”途径。

③阻断了生物与土壤间的物质交换

土壤理化性质的变化，直接影响到植被的重新恢复，因此要求在施工中尽量维护土壤现状，使开垦与保护土壤相结合。

施工期各类建构物建设破坏大面积的表层土，地表扰动之后，使得地表土壤结构变化，上下土层混合，土壤肥力降低，极易发生土壤侵蚀。

- 5.1.1.6对新疆乌苏佛山国家森林公园的影响

新疆乌苏佛山国家森林公园不在本矿井范围内，本矿南部边界距新疆乌苏佛山国家森林公园约1.02km。新疆乌苏佛山国家森林公园北边界距离矿区工业场地边界4km，距生活区边界3.8km，距矸石周转场边界5km，距采区边界约2km。煤矿为井下开采活动，对其影响不大。

工业场地距离森林边界约4km左右，二者之间由原始山丘地貌阻隔，运营期产生的粉尘逸散后，经过自然沉降、山体阻隔后，对乌苏佛山国家级森林公园区域影响较小。

项目的开发会加速区域的经济发展和城镇化建设，增加区域内的人流，这可能会对新疆乌苏佛山国家森林公园造成一定的压力，但是只要加强保护野生动物的宣传，明确森林公园的边界，且在《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划》中矿区境界划分时，已避开森林公园保护范围，本矿井的开发对该保护地影响十分有限。

### 5.1.2运营期生态环境影响分析

- 5.1.2.1地表形变预测与影响分析

（1）预测范围及煤层开采特征

①井田境界

井田范围东西走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km，面积12.4598km2。设计建议井田范围拐点坐标见表5.1-2。

表5.1-2    设计建议井田范围拐点坐标表

|  | CGCS2000坐标系 |  | 1980西安坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点 | X（m） | Y（m） | X（m） | Y（m） |
| 1 | 4877955.500 | 28583804.78 | 4877913.552 | 28583714.47 |
| 2 | 4878603.596 | 28587814.76 | 4878561.673 | 28587724.42 |
| 3 | 4877151.05 | 28587511.76 | 4877109.143 | 28587421.42 |
| 4 | 4874446.642 | 28587662.04 | 4874404.752 | 28587571.72 |
| 5 | 4874394.434 | 28584617.31 | 4874352.533 | 28584527.01 |
| 6 | 4875967.369 | 28584677.53 | 4875925.451 | 28584587.22 |

②煤层特征

井田内赋煤地层为中侏罗统西山窑组和下侏罗统八道湾，井田内两含煤地层含煤层（线）6层，煤层累计平均总厚13.63m煤层分述如下：

下侏罗统八道湾组(J1b)为井田下部主要含煤地层之一，最大赋煤面积约6.83km2。该套地层含煤层（线）2层，自上而下编号A1、A0，煤层累计厚0.61～8.27m，平均总厚4.72m，含煤地层平均厚约451.7m，含煤系数为1.04%，含可采煤层1层，可采厚度0.88～6.19m，可采平均厚度4.38m，含可采煤层系数为0.97%。

下侏罗统八道湾组(J1b)划分为上、下两段。八道湾组上段(J1b2)钻探揭露厚度106.21～322.06m，平均厚度181.70m，上段不含煤。八道湾组下段(J1b2)含煤性较好，钻孔控制厚度在149.77～489.6m，平均厚度270.0m，该段含A1、A0煤层，A1煤层厚0.30～6.90m，平均厚4.02m；A0煤层厚0.31～1.37m，平均厚0.70m；累计厚度0.61～8.27m，平均厚4.72m，含煤系数1.75%。

中侏罗统西山窑组（J2x）为井田上部主要的主要含煤地层，该套地层井田含煤层(线)4层，煤层编号自上向下分别为B9、B6、B5、B4。煤层累计厚度1.42～16.79m，平均厚8.91m，含煤地层平均厚约485.03m，含煤系数1.84%。含可采煤层4层，可采煤层累计厚度3.43～15.43m，累计可采平均厚度8.62m，含可采煤层系数为1.78%。

中侏罗统西山窑组（J2x）划分为上、下两段。西山窑组上段（J2x2）钻探揭露厚度104.25～477.6m，平均厚度298.80m，该段含B9煤层，局部可采，煤层厚度0.26～2.06m，平均厚1.03m，含煤系数0.34%。西山窑组下段（J2x1）钻孔控制厚度在105.97～250.37m之间，平均厚度186.23m，下段含B6、B5、B4煤层，煤层累计厚度1.16～14.73m，平均厚7.88m，含煤系数4.23%。

煤层特征表详见表5.1-3。

表5.1-3    煤层特征一览表

| 煤层 编号 | 煤层总 厚度(m) | 可采厚度(m) | 与上层煤 间距(m) | 夹矸数 |  | 煤层 结构 | 可采性 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 两极值 平均值（点数） | 两极值 平均值（点数） | 两极值 平均值（点数） | 两极值 平均值（点数） | 夹矸岩性 |  |  |  |
| B9 | 0.26～2.06 1.03（22） | 0.82～1.84 1.19（12） | 80.30～145.51 116.70（17） | 1 1(6) | 炭质泥岩 | 简单 | 局部 可采 | 不稳定 |
| B6 | 0.31～1.69 0.91（20） | 0.81～1.30 1.02（12） |  | 1 1(1) | 炭质泥岩 | 简单 | 局部 可采 | 不稳定 |
|  |  |  | 14.12～50.52 29.75（20） |  |  |  |  |  |
| B5 | 0.13～2.21 1.21（27） | 0.83～1.90 1.18（24） |  | 1 1(8) | 泥质粉砂岩 炭质泥岩 | 简单 | 大部 可采 | 较稳定 |
|  |  |  | 2.85～75.88 51.44（25） |  |  |  |  |  |
| B4 | 0.37～10.39 4.89（30） | 1.01～10.39 5.21（28） | 172.12～657.46 495.52（4） | 1～7 2(24) | 泥质粉砂岩 炭质泥岩 | 中部 复杂 两侧 简单 | 大部 可采 | 较稳定 |
| A1 | 0.30～6.19 3.78（26） | 0.88～6.19 4.38（22） |  | 1～3 1(12) | 粉砂质泥岩 炭质泥岩 | 简单 | 大部 可采 | 较稳定 |
|  |  |  | 26.29～106.49 63.87(7) |  |  |  |  |  |
| A0 | 0.31～1.37 0.70（9） | 1.10～1.37 1.21（3） |  |  |  | 简单 | 不可采 | 不稳定 |

③煤层顶底板稳定性

总体上井田可采煤层多为直接顶底板，且以泥、钙质胶结的粉砂岩、细砂岩具优势，泥岩、中砂岩、粗砂岩斥资，顶底板岩石物理力学数据详见附表，依饱和抗压强度多属较软岩（30≥Rc＞15）；抗拉强度介于0.35MPa～8.43MPa之间，且以2MPa～4MPa数据居多。

含煤岩段多位于地下水位以下，地层岩性较复杂，岩体为层状结构，原生沉积结构面（层面、层理）发育，结构面摩擦系数介于0.40～0.60之间的较软岩。

④开拓方式及井筒特征

矿井现有工业场地位于设计井田中部，矿井采用斜井单水平开拓方式，共布置三条井筒，由西向东分别为主斜井、副斜井及斜风井。

A、主斜井：布置在B4煤层底板岩石中，净断面10.85m2，倾角25°，斜长559m，表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。

B、副斜井：布置在B4煤层底板岩石中，井筒净断面10.85m2，倾角25°，斜长489m，表土层及伸入基岩段5m采用混凝土砌块砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。

C、斜风井：布置在B4煤层底板岩石中，倾角25°，斜长312m，净宽度3.8m，净断面10.85m2，表土层及伸入基岩段5m采用料石砌碹支护，支护厚度300mm，基岩段采用锚网喷支护，支护厚度100mm。

⑤水平划分

根据已确定的开拓方式和井田内煤层赋存条件，本矿井采用主、副斜井开拓，矿井+1500m水平以上已回采完毕，布置井筒（上山）处煤层倾角在25°左右。根据《煤炭工业矿井设计规范》关于水平段高的规定，结合井田内煤层赋存条件和开采技术条件，矿井开采技术水平以及一水平的服务年限要求等因素综合分析论证，水平垂高在250～300m是比较合适的。井田煤层赋存深部界线为+650m水平，煤层开采深度约850m。

矿井A组煤层最低赋存标高为+650m，B组煤最低赋存标高+950m。二水平的开采标高的确定应结合各煤层最低赋存标高确定较为合理。二水平标高以B组煤最低开采标高确定，二水平标高为+950m，垂高250m；+950m～+650m之间的A组煤采用下山开采。全矿井共划分二水平上下山开采，二水平采用暗斜井开拓。

⑥采区划分

根据已确定的水平和煤组，全矿井划分为3个水平6个采（盘）区。各水平采区划分如下：

一水平（+1200m水平）：划分为2个上山采区，即11、12采区。

二水平（+950m水平）：由于一煤组深部倾角变缓，单独划分盘区开采，因此二水平共划分2个上山采区、1个盘区。一煤组倾斜区域划分1个上山采区，即21采区；一煤组近水平区域划分1个盘区，即22盘区；二煤组划分为1个上山采区，即23采区。

三水平（+650m水平）：划分1个上山采区，即31采区。

11采区：为一双翼采区，位于井田中部+1200m水平以上的一煤组。东西走向长约3.2km，南北倾向宽约0.6km。采区内可采煤层有4层，即B9、B6、B5和B4煤层，煤层倾角30°～35°。

12采区：为一双翼采区，位于井田北部+1200m水平以上的二煤组。东西走向长约4.0km，南北倾向宽约0.4km。采区内可采煤层有1层，即A1煤层，煤层倾角30°～35°。

21采区：为一双翼采区，位于井田南部+950m水平以上的一煤组。东西走向长约3.4km，南北倾向宽约0.7km。采区内可采煤层有3层，即B6、B5和B4煤层，煤层倾角24°～30°。

22盘区：为一单翼盘区，位于井田南部+950m水平近水平区域。东西走向长约2.0～1.0km，南北倾向宽约0.5～1.5km。采区内可采煤层有3层，即B6、B5和B4煤层，煤层倾角6°左右。

23采区：为一双翼采区，位于井田中区+950m水平以上二煤组。东西走向长约3.9km，南北倾向宽约0.5km。采区内可采煤层有1层，即A1煤层，煤层倾角30°～35°。

31采区：为一双翼采区，位于井田中区+650m水平以上二煤组。东西走向长约3.2km，南北倾向宽约0.5km。采区内可采煤层有1层，即A1煤层，煤层倾角30°～35°。

⑦开采顺序

井田内含可采煤层5层，自上而下分别为B9、B6、B5、B4和A1煤层，其中主要可采煤层为B4和A1煤层，是本次设计的主要研究对象。井田内B组煤和A组煤划分为两个煤组开采，两组煤平均间距495.52m，具备上行开采的条件。A1煤层开采技术条件和煤质优于B组煤，设计优先开采A1煤层即二煤组。

一煤组中B9煤层平均厚度1.03m，为局部可采煤层，B9煤层距离B6煤层80.3～145.51m，平均间距116.7m。B9煤层距离下部煤层远，先开采B9煤层井巷工程量大，技术条件较差，经济效益差，不利于工作面稳定生产。

⑧首采区确定

矿井一水平共划分2个上山采区，即11、12采区，两个采区均可作为投产采区。12采区较11采区大虽然投产时期工程量，投资高，但采区内开采技术条件、煤质明显优于11采区。因此，设计投产12采区，即+1200m水平以上的二煤组（A1煤层）。12采区内A1煤层平均厚度4.3m，设计开帮高度2.5m，放煤高度1.8m，采放比1：0.8。

⑨采煤方法及工作面顶板管理支护

结合初期开采区域的开采技术条件，参照国内外类似煤层的采煤生产经验，本矿井采煤方法设计采用走向长壁采煤方法，全部垮落法管理顶板。

⑩采区及工作面回采率

A、工作面回采率

根据目前国内开采的实际回采情况，同时考虑到其它不可预见因素，B9、B6和B5煤层为薄煤层工作面回采率一般不小于97%。B4和A1煤层属于厚煤层放顶煤工作面回采率根据采放比计算，开帮部分回采率一般不小于为95%，放顶煤部分回采率一般不小于75%。

B、矿井采区回采率

本矿井可采煤层煤质以41号长焰煤（41CY）为主，不属于特殊和稀缺煤类。B9、B6和B5煤层属于薄煤层，采区回采率取85%，开采损失15%；B4和A1煤层属于厚煤层，采区回采率取75%，开采损失25%。

（2）地表形变岩性评价参数确定

项目分层岩性评价一般参数如表5.1-4、5.1-5所示。

表5.1-4    分层岩性评价系数表

| 岩性 | 单项抗压强度（Mpa） | 岩石名称 | 初次 采动Q0 | 重复采动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q1 | Q2 |
| 坚硬 | ≥90 80 70 60 | 很硬的砂岩、石灰岩和粘土页岩、石英矿脉、很硬的铁矿石、致密花岗岩、角闪岩、辉绿岩、硬的石灰岩、硬砂岩、硬大理石、不硬的花岗岩 | 0.0 0.0 0.05 0.1 | 0.0 0.1 0.2 0.3 | 0.1 0.4 0.5 0.6 |
| 中硬 | 50 40 30 20 ＞10 | 较硬的石灰岩、砂岩和大理石 普通砂岩、铁矿石 砂质页岩、片状砂岩 硬粘土质片岩、不硬的砂岩和石灰岩、软砾岩 | 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 | 0.45 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0.7 0.95 1.0 1.0 1.1 |
| 软弱 | ≤10 | 各种页岩（不坚硬的）、致密泥灰岩 软页岩、很软石灰岩、无烟煤、普通泥灰岩 破碎页岩、烟煤、硬表土-粒质土壤砂质粘土、黄土、腐殖土、松散砂层 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |

表5.1-5    按覆岩性质区分的地表移动一般参数综合表

| 岩性 | 下沉系数q | 水平移动系数b | 主要影响角正切tanβ | 拐点偏移距S | 开采影响传播角θ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬 | 0.2～0.54 | 0.2～0.3 | 1.2～1.91 | （0.31～0.43）H0 | 90°-（0.7～0.8）α |
| 中硬 | 0.5～0.85 | 0.2～0.3 | 1.92～2.4 | (0.08～0.3)H0 | 90°-（0.6～0.7）α |
| 软弱 | 0.8～1.00 | 0.2～0.3 | 2.41～3.54 | (0～0.03)H0 | 90°-（0.5～0.6）α |

注：重复采动时，q复1=（1+α）q初，q复2=(1+α)q复1。

表5.1-6    按覆岩性质区分的重复采动下沉活化系数表

| 岩性 | 一次重采 | 二次重采 | 三次重采 | 四次及四次以上重采 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 0 |
| 中硬 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0 |

参照本矿地质报告提供的地表移动参数，结合本方案煤层实际的采矿地质条件，沉陷预测参数如下：

①复岩综合评价系数P的确定

式中：mi——i分层法线厚度；

Qi——i分层岩性评价系数（从表5.1-1中的有关资料查得）。

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中岩性综合评价系数P与岩性影响系数D关系，本矿岩性属中硬度岩石，与表5.1-1核对初次采动取值相同。

可以确定初次采动时P=0.8，一次重复采动时P=0.9，二次以上重复采动时P=1.0。

②岩性影响系数D

根据煤层顶板岩性，结合《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中关于言行影响系数的选取内容，确定初次采动时D=2.2，一次重复采动时D=2.4，二次以上重复采动时D=2.5。

③下沉系数q

q=0.5×(0.9+P)

初次采动时q=0.85，一次重复采动时q=0.9，二次以上重复采动时q=0.95。

④水平移动系数b0的确定

b0=(1+0.0086α)×0.3（水平移动系数）

式中：α——煤层倾角（煤层倾角30°～35°，平均值，即取值为35°）。

经计算水平移动系数取值为0.301。

⑤开采影响传播角θ的确定

由于：a≤45°，所以θ0=（90°-α）0.68

经计算开采影响传播角θ取值为37.4°。

⑥主要影响正切tgβ的确定

tgβ=（1-0.0038α）（D-0.0032H0）

式中：α——煤层倾角；

H0——开采深度。

当计算走向tgβ时，α视为零。

D——与P值相关的岩性影响系数。

根据评价系数表及沉陷参数的确定依据，最终计算确定结果见表5.1-7。

表5.1-7    α、P、b0、η、θ计算值

| 采区 | 采区煤层倾角α（°） | 地表下沉系数q | 水平移动系数b0 | 开采影响 传播角 θ（°） | 岩性影响系数 D | 影响正切 tgβ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初次采动 | 30-35（35） | 0.85 | 0.301 | 37.4 | 2.18 | 1.327 |
| 一次重采 |  | 0.9 |  |  | 2.37 | 1.464 |
| 二次以上重采 |  | 0.95 |  |  | 2.47 | 1.583 |

⑦拐点移动距S的确定

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，坚硬、中硬和软弱覆岩的拐点偏移距分别为0.029H，0.177H，0.358H，H表示采深（m）。根据本矿地质报告，井田各煤层直接顶底板单项抗压强度经物理力学测试在饱和状态下均在1.95～56.30MPa之间，属极软弱—较软弱型岩石，尤其伪顶的抗压强度甚小，直接顶底板岩石抗压强度相对较高。因此拐点偏移距S=0.177H。

（3）安全煤柱的确定

根据矿区地形地貌，井筒位置、煤层赋存情况、工业广场布置，按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的有关规定，留设煤柱的原则为：

①边界煤柱

为避免邻近矿及老采区对设计开采范围的影响，设计留有20m宽的边界煤柱。

②井筒、工业场地保护煤柱

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》工业场地按Ⅱ级保护，场地周围围护带宽度取15m，按照类似开采条件下煤层顶板移动情况，取表土层移动角45°，岩石移动角γ=70°，β=γ－0.5α（α为煤层倾角），δ=70°圈定保护煤柱。

斜井穿煤层布置，需留设保护煤柱，根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》的第85条规定要求，斜井两侧各留30m围护带，按照类似开采条件下煤层顶板移动情况，取表土层移动角45°，岩石移动角γ=70°，β=γ－0.5α（α为煤层倾角），δ=70°圈定保护煤柱。

③巷道保护煤柱

矿井各水平布置水平石门，石门两侧各留30m围护带，石门位下部煤层按照类似开采条件下煤层顶板移动情况，取表土层移动角45°，岩石移动角γ=70°，β=γ－0.5α（α为煤层倾角），δ=70°圈定保护煤柱。

图5.1-2    井田保护煤柱留设示意图

（4）地表沉陷及采空区现状

本次现场调查在地面塌陷隐患范围及内未发现较明显地表变形及塌陷坑，依据煤层采深采厚比统计计算，矿山原采空区采深采厚比为36.84~41.40，根据采空区地面塌陷发育程度分级表，现状评估采空塌陷灾害发育程度为强发育。

井田范围现状采空区范围示意图见图5.1-3。

图5.1-3    井田范围现状采空区范围示意图

（5）地表沉陷预测（稳定态）结果

①首采区地表沉陷预测

本矿首采区可采煤层1个煤层，A1煤层。采区走向长约3.4km～4.1km，采区南北倾斜宽约0.32km～0.41km，首采区面积约1.262km2，根据上述参数计算及矿井开采方式得出首采区最大下沉面积为0.539km2。

首采区地表移动变形特征极值见表5.1-8，下沉面积统计见表5.1-9，预测首采区地面塌陷预计模拟示意图见图5.1-4。

表5.1-8    首采区地表移动变形特征极值表

| 开采煤层 | 下沉量W (mm) | 水平移动值U (mm) | 倾斜值i (mm/m) | 曲率值K (10-3/m) | 水平变形值ε (mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9 | 1190 | 401.05 | 8.085 | 0.086 | 4.24 |
| B6 | 1020 | 343.76 | 6.930 | 0.074 | 3.63 |
| B5 | 1180 | 397.68 | 8.017 | 0.085 | 4.20 |
| B4 | 5210 | 1755.86 | 35.397 | 0.376 | 18.56 |
| A1 | 4380 | 1476.13 | 29.758 | 0.316 | 15.61 |
| A0 | 1210 | 407.79 | 8.221 | 0.087 | 4.31 |

表5.1-9    首采区下沉面积统计表

| 下沉量(mm) | 面积(km2) | 下沉量(mm) | 面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥10 | 0.539 | ≥4000 | 0.297 |
| ≥1000 | 0.438 | ≥5000 | 0.203 |
| ≥2000 | 0.401 | ≥6000 | 0.153 |
| ≥3000 | 0.346 |  |  |

图5.1-4    预测首采区地面塌陷预计模拟示意图

②全井田地表沉陷预测

本矿全井田可采煤层6个煤层。矿井东西走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km，井田面积约12.4km2，根据上述参数计算及矿井开采方式，得出全井田区最大下沉面积为9.879km2。

全井田地表移动变形特征极值见表5.1-10，下沉面积统计见表5.1-11，预测全井田区地面塌陷预计模拟示意图见图5.1-5。

表5.1-10    全井田地表移动变形特征极值表

| 开采煤层 | 下沉量W (mm) | 水平移动值U (mm) | 倾斜值i (mm/m) | 曲率值K (10-3/m) | 水平变形值ε (mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9 | 1190 | 401.05 | 8.085 | 0.086 | 4.24 |
| B6 | 1020 | 343.76 | 6.930 | 0.074 | 3.63 |
| B5 | 1180 | 397.68 | 8.017 | 0.085 | 4.20 |
| B4 | 5210 | 1755.86 | 35.397 | 0.376 | 18.56 |
| A1 | 4380 | 1476.13 | 29.758 | 0.316 | 15.61 |
| A0 | 1210 | 407.79 | 8.221 | 0.087 | 4.31 |

表5.1-11    全井田下沉面积统计表

| 下沉量(mm) | 面积(km2) | 下沉量(mm) | 面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥10 | 9.879 | ≥4000 | 7.278 |
| ≥1000 | 9.248 | ≥5000 | 6.303 |
| ≥2000 | 8.659 | ≥6000 | 5.153 |
| ≥3000 | 8.031 |  |  |

图5.1-5    预测全井田区地面塌陷预计模拟示意图

- 5.1.2.2地表沉陷对环境的影响分析

（1）地表沉陷对地表形态及地形地貌影响分析

根据矿区地表沉陷特点并结合上面矿区地貌特点分析，矿区地表沉陷对地表形态及地形地貌的影响主要表现在如下几个方面：

①矿区开采首采区结束，首采区最大下沉面积为0.539km2，其中，首采区下沉值大于6m的下沉面积约0.153km2。全井田区最大下沉面积为9.879km2，下沉值大于6m的下沉面积约5.153km2。本矿开采煤层属倾斜煤层，沉陷类型为地表裂缝和塌陷坑。

②根据预测，地表沉陷将导致在平坦区域出现塌陷坑，在局部地方甚至由于排水不畅会出现小面积的季节性积水区，但不会形成永久性积水区，井田内土地的整体坡度在沉陷边缘处也仅有5%左右，从而也会在一定程度上破坏原有地形地貌。

③地表沉陷将产生地表裂缝及引起地形坡度的变化，主要发生在采空区边界上方，从而对生态景观造成一定的负面影响。开采沉陷总体上不会改变其地表土地利用功能，因此原区域总体地貌类型变化不大。

（2）地表沉陷对土地利用的影响分析

矿区开采首采区结束，首采区最大下沉面积为0.539km2，其中，首采区下沉值大于6m的下沉面积约0.153km2。全井田区最大下沉面积为9.879km2，下沉值大于6m的下沉面积约5.153km2。沉陷影响区域土地利用类型为草地。

矿区地表沉陷对土地利用的影响，主要表现矿区重点规划区内的各采空区，将导致区域内的地表地形坡度出现裂缝变化现象。

由上述矿区沉陷特点分析可知，矿区矿井沉陷最大值在6m左右，这相对于矿区地形地貌来说，采煤沉陷对土地利用的影响程度并不大，经简单的土地平整、裂缝充填，即可恢复草地的生产能力。

（3）地表沉陷对河流的影响

根据沉陷前后地形对比，预测沉陷影响区域距东侧头道河子河最近距离约1km，西侧距乌拉斯台河最近距离约1km，沉陷不会对评价区内地表水体及河流流向产生较大影响。但由于局部沉陷的影响和沉陷发生的不确定性，不排除评价区可能会在河床附近低洼地段形成积水的可能，但这种积水只是局部零星发生，且集水面积会很小。

（4）地表沉陷对水土流失的影响

本项目所在地乌苏市属于Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区，遵照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合项目区水土流失现状，估测矿区为中度水力侵蚀、微度风力侵蚀区，以水力侵蚀为主。土壤侵蚀背景值在2000t/km2·a左右。

井田风成黄土分布在山顶及山坡上，地表沉陷引起局部地区地形坡度增加，破坏了原有土体结构，使原始土壤结构破坏，土体疏松，抗蚀性降低，同时在沉陷区边缘会产生地表裂缝，地表裂缝的产生加大了土壤侵蚀的风险。若不及时对裸露地表和塌陷边缘区进行防护和治理，遇到暴雨，地表将受到严重的冲刷，土壤失去养分，植被失去赖以生存的物质基础。因此，设立各种保护煤柱及煤矸石填充技术，及时对沉陷裂缝进行整治，可最大程度减轻地表沉陷水土流失的影响。

（5）地表沉陷对新疆乌苏佛山国家森林自然公园的影响

本项目井田南边界距新疆乌苏佛山国家森林自然公园约1.02km，预测全井田轻度沉陷影响区域距南侧新疆乌苏佛山国家森林自然公园最近距离约1.2km，中度沉陷影像区域距南侧新疆乌苏佛山国家森林自然公园最近距离约1.6km，均大于1.02km，地表沉陷对新疆乌苏佛山国家森林自然公园的影响较小。

5.1.2.3野生动物资源影响分析

对大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。由于煤矿的开发必将对野生动物的生存与繁衍产生不利影响，使其栖息地的地貌群落分布和数量发生变化，从而导致野生动物的栖息地遭到破坏，因此野生动物的正常生活会受到干扰，可能会使评价区内周边野生动物迁离原栖息地，尤其是对栖息在评价区附近的小型野生动物，如鸟类、爬行类及小型哺乳动物产生一定影响。因此在项目的改扩建过程中，保护尽可能多的物种和生境类型及范围，使评价区内的生态系统得以就地恢复，使恢复后的生态系统趋于稳定。

评价区植被组成较为简单，主要有，分布稀疏，野生动物的生息繁衍的自然条件相对较差。这对于服务后期维持和增加评价区的生物多样性也有一定的限制。矿井的进一步开采将缩小了野生动物的栖息空间，给野生动物的栖息地造成一定程度的威胁。

矿井开采过程中，各类机械产生的噪声和人员的活动将干扰和影响到野生动物的正常生活，还可对矿井附近野生动物的交配、产卵、孵化、妊娠或产仔等具有一定的干扰作用。总的说来，运营期间随着人工诱导自然恢复发生作用，生态环境的改善将减轻和削弱运营初期人类活动对野生动物造成的负面影响。

5.1.2.4区域生态完整性影响评价

矿井的开采活动将改变局部区域原有生态系统的生态功能、景观生态格局，对评价区生态完整性产生一定影响。

生态系统的稳定性可用生物组分的恢复稳定性和阻抗稳定性两个特征进行描述。恢复稳定性是系统被改变后返回原来状态的能力，而阻抗稳定性是系统在环境变化或受到潜在干扰时反抗或阻止变化的能力。

本项目生态完整性的评价包括两部分：一是从植被生物量角度对评价区自然生态体系恢复稳定性进行影响分析；二是通过生态系统多样性指标分析自然生态体系的异质性，从而对评价区自然生态体系阻抗稳定性进行影响分析。

（1）恢复稳定性影响分析

生态系统的恢复稳定性可用植被生物量度量。植被生物量越高，其自然生态体系的净生产力也高，则恢复稳定性越强。本次改扩建工程新增工程占地较少，占地为草甸草原，造成新的占地损失，评价区生物量受到一定影响。

本项目地表沉陷占地类型为草地，造成的生物量损失较大，可见，评价区自然生态体系的累计生物量降低较大，表明本项目对自然系统生产能力产生的影响较大，但项目区生态系统的恢复稳定性较强，处于评价区自然生态系统可以承受的范围之内。

随着生态恢复工程的开展，项目所在区生物量较前期有所增加，部分损失的生物量对矿井的景观稳定性产生的不利影响较弱，评价区自然生态体系有一定的生态承载能力。

（2）阻抗稳定性影响分析

生态体系阻抗稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态体系内部的功能得以正常运作。阻抗稳定性受生态体系中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性（异质化程度）所制约。景观等级以上的自然体系需要有高的异质性，因此，生态体系的异质性可作为阻抗稳定性的度量。

对异质性的量化可用多样性指标表示，当生态体系发生变化后，用多样性指标可以直观地显示其异质性的改变情况，从而揭示该生态体系阻抗稳定性的变化结果。选用Shannon-Wiener多样性指数来进行估算，该指标既考虑了不同群落类型所占景观总面积的大小及分布的均匀程度，又考虑了群落类型的多少。

本项目的实施新增加了非控制性组分工矿建筑物等景观，这些干扰斑块的增加不利于自然系统生态平衡的维护。

随地表沉陷面积的增加，评价区生物组分斑块空间分布格局发生改变，生物组分异质化程度比项目建设前有所下降，斑块平均面积减小，这种变化不利于该区域吸收内外干扰，提供抗御干扰的可塑性，影响了评价区景观的稳定性，阻抗稳定性有所降低。但由于矿井开采过程中将采取相应的生态恢复措施，在开采的各阶段采矿迹地将恢复为人工草地，评价区生物组分斑块的空间分布格局逐渐向有利于景观稳定的方向变化，评价区阻抗稳定性将略低于原有水平。同时在退役期采取相应的生态恢复措施，经过一定年限，在没有人为干扰的情况下，植被将得到良好的恢复，评价区自然生态系统阻抗稳定性将进一步增强。

5.1.2.5运营期生态环境影响评价结论

总之，在采取生态恢复措施的情况下，项目建设和运营期该景观生态体系受到的影响相对较弱，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然具有较强的恢复稳定性和阻抗稳定性。可以认为，项目建设和运营对评价区自然体系恢复稳定性和阻抗稳定性的影响相对较小，在评价区自然体系可承受的范围之内。本项目工程的建设和运营，从宏观生态角度上讲是可行的。

5.1.2.6生态环境影响评价自查表

生态影响评价自查表见表5.1-12。

表5.1-12    生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种☑；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用R；施工活动干扰R；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种R（物种种类、物种结构）；生境□（生境质量、连通性）；生物群落R（生物量、植被类型、土地利用类型等）；生态系统R（植被覆盖度、生态系统功能等）；生物多样性R（植被群落）；生态敏感区£（生态功能）；自然景观R（景观多样性）；自然遗迹□（）；其他□（） |
| 评价等级 |  | 一级☑ 二级□ 三级£ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（12.4598）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集R；遥感调查R；调查样方、样线☑；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季£；秋季R；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失☑；沙漠化£；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害£；其他R |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落R；土地利用R；生态系统R；生物多样性R；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量R |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落R；土地利用R；生态系统R；生物多样性R；重要物种☑；生态敏感区£；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓R；生态修复R；生态补偿☑；科研□；其他☑ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期☑；长期跟踪£；常规□；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理£；环境影响后评价£；其他☑ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行R；不可行□ |
| 注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |

## 5.2地下水环境影响预测与评价

### 5.2.1施工期地下水环境影响分析

施工期用水包括生产用水和生活用水，生产用水量根据施工强度和不同工艺的生产用水定额来确定，生活用水量根据施工人数和生活用水定额来确定，根据施工规划，施工期生产用水量为50m3/d。

施工期外排废水主要是施工工地集中排放的生产废水、生活污水。

- 5.2.1.1施工期生活污水

建设总工期为22个月，施工期人数50人，生活污水按人均日排放0.1m3计，则生活污水最大排放量为5m3/d。整个施工期生活污水排放量为3300m3。生活污水中主要污染物是有机物。根据类比资料，BOD5浓度为50～120mg/L，CODcr浓度为80～250mg/L，SS浓度为80～250mg/L，比城市生活污水的污染物浓度要低。施工期生活污水经现有污水处理设施处理后，非采暖期主要用于绿化，严禁泼洒外排漫流。不采取措施对环境有一定影响，一般采取措施后不乱排，对环境影响较小。随着项目的建成，这种不利影响随之消失。

- 5.2.1.2施工期生产废水

施工生产废水主要有：

（1）地面建筑施工过程中砖石清洗、砂浆搅拌等产生的废水，污染物为SS。

（2）矿井井筒施工穿越地下含水层而造成的含水层疏干水，水质除SS增高外，其余与含水层水水质基本没有大的变化。

（3）井筒淋水，水质与含水层水质相同。

生产废水排放量为10m3/d，地面施工废水可在施工场周围设拦水沟对其拦截，并设沉淀池进行处理，处理后的水回用于建设施工；对于井筒施工含水层疏干水和井筒淋水，采用地面沉淀池进行沉淀处理，处理后回用于施工用水及绿化洒水。

### 5.2.2运营期地下水环境影响分析

- 5.2.2.1煤矿冒落带及导水裂缝带发育高度预测

地面塌陷是煤矿开采影响范围较大，危害较严重，分布较普遍的环境地质问题，勘探区煤层顶板多为砂砾岩、粗砂岩，底板多为泥岩、粉砂岩，且地表基岩裸露，当井下开采后打破了岩层原有的稳定性，使上覆岩层失去支撑，而发生位移，当冒落带和裂隙带波及地表后，必然在地面形成大量的塌陷坑和裂缝，塌陷坑不仅造成自然景观、土地和植被的破坏，同样也对煤矿开采造成一定的影响，降雨易汇集于低洼的冲沟之中，洪水通过塌陷坑进入矿井，致使矿坑涌水量增大，甚至造成淹井事故。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，导水裂缝带采用以下经验公式进行计算：

表5.2-1    冒落带导水裂隙带最大高度经验公式表

| 煤层角度 （°） | 岩石抗压强度（MPa） | 岩石名称 | 顶板管理方法 | 冒落带最大高度（m） | 导水裂缝带（包括冒落带最大高度）（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～54 | 40～60 | 辉绿岩、石灰岩、硅质石英岩、砾岩、砂砾岩、砂质页岩等 | 全部垮落 | H=（4～5）M | 见下公示 |
|  | 20～40 | 砂质泥岩、泥质砂岩、页岩等 | 全部垮落 | H=（3～4）M | 见下公示 |
|  | <20 | 风化岩石、页岩、泥质砂岩、粘土岩、第四系和第三系松散层等 | 全部垮落 | H=（1～2）M | 见下公示 |
| 55～85 | 40～60 | 辉绿岩、石灰岩、硅质石英岩、砾岩、砂砾岩、砂质页岩等 | 全部垮落 |  | / |
|  | <40 | 砂质页岩、泥质砂岩、页岩、粘土岩、风化岩石、第三系和第四系松散层等 | 全部垮落 | H=0.5M | / |
| 注：①表中：M——累计采厚，m；n——煤分层层数；m——煤层厚度，m；h——采煤工作面小阶段垂高，m。②冒落带、导水裂隙带最大高度，对于缓倾斜和倾斜煤层，系指从煤层顶面算起的法向高度；对于急倾斜煤层，系指从开采上限算起的垂向高度。③岩石抗压强度为饱和单轴极限强度。 |  |  |  |  |  |

Hf=100M5.1n+5.2+5.1利用冒落带导水裂隙带最大高度经验公式，计算各可采煤层的顶板冒落带、导水裂隙带最大高度，区内的含煤地层倾角均＜60°。根据《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘察评价标准》MT/T 1091-2008附录D，当岩石抗压强度<20Mpa时；冒落带最大高度：Hc=(1-2)M，导水裂隙带(m)(包括冒裂带最大高度)采用计算公式：

当岩石抗压强度在20-40Mpa之间时；冒落带最大高度：Hc=(3-4)M，导水裂隙带(m)(包括冒裂带最大高度)采用计算公式：

Hf=100M3.3n+3.8+5.1

当岩石抗压强度在40-60Mpa之间时；冒落带最大高度：Hc=(4-5)M，导水裂隙带(m)(包括冒裂带最大高度)采用计算公式：

Hf=100M2.4n+2.1+11.2

其中M代表煤层总厚，单位为米；n代表煤分层层数。井田内煤层属缓倾斜煤层，冒落带、导水裂隙带最大高度，系指从煤层顶面算起的法向高度，岩石的抗压强度为饱和单轴极限强度，具体计算结果详见表5.2-2。

表5.2-2    各煤层顶板冒落带、导水裂隙带最大高度计算表

| 煤层 编号 | 累计采厚 M(m) | 岩石饱和单轴极限抗压强度RC(MPa) | 顶板管 理方法 | 冒落带最大高度Hc(m) | 导水裂隙带(m)(包括冒落带最大高度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0.97 | 48.4 | 全部陷落 | 4.85 | 32.76 |
| B4 | 7.57 | 27.03 | 全部陷落 | 30.28 | 30.16 |
| B5 | 1.95 | 27.56 | 全部陷落 | 7.80 | 32.56 |
| B6 | 1.81 | 19.26 | 全部陷落 | 3.62 | 22.67 |
| B9 | 0.59 | 28.96 | 全部陷落 | 2.36 | 13.41 |

- 5.2.2.2井田煤柱的留设

（1）防水煤柱

井田开采范围内除煤层深部为地表覆盖外，其浅部均出露地表，为防止外部漏风和外部雨水的进入对开采的影响。

防水煤柱高度按下式计算：

Hsh≥Hli+Hb

式中Hli——导水裂缝带的最大的高度；

Hb——保护层厚度；

导水裂缝带最大的高度按以下公式计算：

Hli=100∑M/(1.6∑M+3.6)+5.6

式中∑M—累计采厚，m；

保护层厚度：设计按4倍采高确定保护层厚度。

矿井水文地质条件为中等，井田边界为人为边界，根据《煤矿防治水细则》附录三：关于防隔水煤（岩）柱的尺寸要求，相邻矿井人为边界防隔水煤（岩）柱的留设，水文地质简单到中等型的矿井，可采用垂直法留设，但总宽度不得小于40m。

（2）井田境界煤柱

本矿井水文地质属于中等类型，设计考虑井田境界留设20m保护煤柱。

（3）井筒、工业场地保护煤柱

矿井主、副井工业场地位于煤层露头以外，不留设煤柱；风井工业场地压覆煤层，需要留设煤柱；井筒穿煤层布置，需要留设煤柱。

（4）大巷保护煤柱

矿井大巷均布置在煤层里，需要留设大巷保护煤柱，保护煤柱计算如下。

式中S1——大巷保护煤柱的水平宽度（m），可按下式设计计算：

式中a——受护巷道宽度的一半；

H——巷道的最大垂深，m；

M——煤厚，m；

f——煤的强度系数，取1.22。

（5）采区边界煤柱

根据矿井地质资料和项目可研，采区边界两侧各留10m边界煤柱。

（6）河流保护煤柱

井田东、西两侧各分布有一条河流，分别为头道河子河和乌拉斯台河，流向由南向北。乌拉斯台河位于井田的西部1km处，头道河子河位于井田的东部边界1km处。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的第85条规定要求，按照类似开采条件下煤层顶板移动情况，取表土层移动角45°，岩石移动角γ=70°，β=γ－0.5α（α为煤层倾角），δ=70°圈定河流保护煤柱。可有效的防止地表河流的侧向渗漏。根据可研报告，在井田边界东、西、南三侧各设20m保护煤柱。

- 5.2.2.3矿坑涌水量

根据《新疆准南煤田沙湾矿区西区丛龙井田矿井水文地质类型划分报告》，预测先期开采地段B煤组正常涌水量为650m3/d，最大矿坑涌水量修约值为1100m3/d；A煤组正常涌水量为700m3/d，最大涌水量1200m3/d。先期开采地段内A+B煤组正常涌水量为1350m3/d，最大涌水量2300m3/d。

- 5.2.2.4煤炭开采对含水层的影响范围预测

地下水类型为承压水，但未来矿井在疏干过程中，承压水将转为无压潜水，所以预算时全部按承压转无压处理。根据总规环评内容：

丛龙煤矿最低开采水平为+1000m，含水地层渗透系数平均0.0000213m/d，含水岩组承压水静止水位平均标高(H)1758m：

疏干水位（S）：西山窑组含水岩组承压水静止水位标高(H)1758m与+1000m水平之差，其值为758m。

影响半径R按库萨金经验公式计算：R=10SK=10×758×0.00046=34.98m

头道河子河从井田东部边界1km处流过，乌拉斯台河从井田西部边界1km处流过，安集海河位于井田北部边界外约3km处，均不在影响范围内。

本项目设计设置了河流保护煤柱：取表土层移动角45°，岩石移动角γ=70°，β=γ－0.5α（α为煤层倾角），δ=70°圈定河流保护煤柱。可有效的防止地表河流的侧向渗漏。头道河子河、乌拉斯台河对井田内靠近两河的含水层的侧向补给作用将减弱。在井田边界东、西两侧各设20m保护煤柱。

- 5.2.2.5煤炭开采对地下各含水层的影响分析

本项目煤矿地层由松散岩类和碎屑岩类组成，主要煤层均赋存于侏罗系下统塔里其克组，其岩性主要由砂砾岩、粗砂岩、粉砂岩及煤层组成，从现有生产矿井观测，在煤层顶底界均未发现强含水层存在，均以弱含水层及隔水层为主。

根据井田地层，以岩性特征、富水条件作为含（隔）水层（段）的划分依据将第四系划分为透水不含水层，将侏罗系划分出的含水段，共划分了五个含（隔）水层（段）。

Ⅰ 第四系上更新统洪积透水不含水层影响分析

该层为冲洪积松散岩类孔隙透水不含水层，地层由中更新统冲洪积层和上更新统风积黄土层组成。风成黄土分布在山顶及山坡上，主要为风成黄土、细粉砂、粘土组成含小角砾碎屑堆积而成；冲洪积主要分布在河流阶地及山坡上，由卵石、砾石、砂及亚砂土组成。

该层在地表广泛分布，表层植被丰富；评价区现状地下水位27.5m~61.92m，该层位于地下水位以上，受大气降水、乌拉斯台河和头道河子河常年性水系的补给，通过松散孔隙的垂直渗入带补给地下水，受植物根系及蒸发作用影响，层内含少量上层滞水。这些松散堆积物虽透水性较好，但不具备完备的储水条件，为透水不含水层，局部含水类型为上层滞水、孔隙包气带水。

该层主要分布于头道河子河河谷中，岩性为冲洪积砂砾石，河床上有常年性流水流淌，直接补给孔隙水，富水性强。该含水层分布范围较小，主要分布在矿区东边界的头道河子河谷中，本项目矿区东侧距离头道河子河距离1km，井田东边界预留20m保护煤柱的情况下，对该含水层影响较小。

Ⅱ 中侏罗统西山窑组上段

少量分布于矿区中部和南部，属乌拉斯台背斜南翼地层，是矿区含煤地层，岩性为灰~灰黄色粉砂岩与中细砂岩互层夹砂砾岩、泥岩及煤层、煤线，厚度286.72m。主要出露于矿区南部，厚度8.06~128.49m，岩性为砂岩——砂砾岩——泥岩——砂岩——泥质粉砂岩——煤层——粉砂质泥岩及砂砾岩等，西山窑组与下伏三工河组呈整合接触。根据地下水潜水面，将该地层分为两段。

（Ⅱ 1）中侏罗统西山窑组上段裂隙透水不含水层

该段位于地下水位以上，岩性为强—中风化灰~灰黄色粉砂岩与中细砂岩互层夹砂砾岩，裂隙垂向发育，受Ⅰ第四系上更新统洪积松散岩类孔隙透水不含水层补给，通过风化和构造裂隙的垂直渗入带补给地下水，层内含少量上层滞水，透水性较好，但不具备完备的储水条件，为透水不含水层，局部含水类型为上层滞水、裂隙包气带水。

（Ⅱ 2）中侏罗统西山窑组上段裂隙弱富水含水层

该段位于地下水位以下，岩性为中—微风化砂质泥岩、粉砂岩、含炭泥岩、煤和中细粒砂岩、含砾砂岩相间构成，裂隙垂向发育，共有10余个小沉积旋回，含0.10米以上煤层20余层，全区可采的仅有一层，含水层厚度7.62-189.11米，区域上由北向南有变厚趋势。

据区域西部巴音沟勘探报告ZK002、Z103、Z202；红山西煤矿勘探报告1-5、7-3孔；准南煤矿勘探报告ZK201、ZK301；翁格拉克拉勘探报告水8-S；丛龙煤矿勘探报告ZK101；头道河子河子勘探报告ZKA02、ZK402、ZK602孔的单层抽水试验，钻孔单位涌水量(q)0.000009831—0.0358升/秒·米(q<0.1升/秒·米)。

此含水层主要接受大气降水、雪融水通过Ⅰ第四系上更新统洪积透水不含水层、Ⅱ 1中侏罗统西山窑组上段裂隙透水不含水层垂直入渗补给。属弱富水含水层。

伴随该含水层内煤层开采，矿井水的疏排，该含水层水位降低，并在周围形成一定范围的压降漏斗。由于该含水层下覆有三工河组隔水层，所以八道湾组煤层开采形成的导水裂隙一般不会贯通该含水层，两个含水层组不会发生水力联系。经过计算冒落带最大高度B4为30.28m、导水裂隙带最大高度（包括冒落带高度）A1为32.76m。从导水裂隙带高度看，开采B4、A1煤组，不会导通此含水层水。因而地下煤开采后井下排水对此层水影响有限。

Ⅲ 中侏罗统西山窑组下段裂隙弱富水含水层

据钻探资料，该层岩性主要由砂砾岩、细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、泥岩及煤组成，含水层与隔水层以互层的形式组成。其中隔水层岩性主要以泥岩、泥质粉砂岩为主，而含水层岩性主要以砂砾岩和煤层为主。据ZK101钻孔抽水试验，该层含水层厚32.70m，当降深37.80m，涌水量为0.0003716L/s，单位涌水量(q)0.000009831L/s·m(q<0.1L/s·m)，渗透系数(K)为0.0000213m/d（2.46×10-8cm/s）。由此可知，该层岩层富水性贫乏，岩土的防污性能等级较强。水化学类型为SO42-· CL- -Na+型。

据实地对丛龙煤矿原有关停小煤矿（原丛龙煤矿、振兴煤矿、巴音沟一煤矿、洪安煤矿）等矿井调查，巴音沟一煤矿、洪安煤矿井巷无涌水，只有原丛龙煤矿在矿井的开采过程中，+1600m水平运输巷，涌水量1m3/d；巴音沟一煤矿矿井的开采过程中，+1600m水平运输巷，涌水量7m3/d～10m3/d；据调查，主斜井开拓至B4煤层+1500m水平，巷道长256m，涌水量约40m3/d。

经过计算冒落带最大高度B4为30.28m、导水裂隙带最大高度（包括冒落带高度）A1为32.76m。从导水裂隙带高度看，开釆B4、A1煤组，局部可以导通此含水层水。因而地下煤开采后井下排水对此层水影响有限。

Ⅳ 下侏罗统三工河组相对隔水层

区域内主要分布于乌拉斯台背斜两翼中部。该组为一套浅湖相碎屑沉积，主要岩性为灰绿色、深灰色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩夹少量的薄层细砂岩和厚几厘米至10余厘米的煤线，无可采煤层。具微层状、薄层状构造，水平层理发育。全区岩性变化不大，沉积稳定。底部以厚层状泥岩下的中细粒砂岩与八道湾组上部不含煤岩性段（J1b2）为界。地层厚度180-320米。据区域水文地质资料并结合其岩性组合特征，定为相对隔水层。由于此层的存在，它阻隔了南部山区基岩裂隙水的渗透补给，对井田起到了良好的隔水作用。

煤层开采不会破坏该地层及其相对隔水性。

（1）地下水与地表水之间的水力联系

井田间以地表流水的安集海河、头道河子河为界分成独立的井田，仅在雨季形成的洪水可对井田地下水有少量补给，大多数雨水蓄集的暂时性洪流沿大小冲沟向低处宣泄，最后流入附近的河水中。因此，地下水与地表水之间，只在特定的环境条件下，存在一定的水力联系。但由于本区气候干燥，蒸发量大于降水量等因素，这种形式的补给甚微。

井田内接受大气降水补给而形成的地下水由南向北，且顺地层走向依次降低，并最终排至安集海河和头道河子河中。

综上所述，井田内的暂时性地表水流除部分垂直入渗到地下，与地下水产生一定的水力联系之外，大多数汇入到西部的头道河子河和中部的安集海河中；因此，井田地下水与地表水之间水力联系不密切，受常年河流切割隐伏露头及南部受其切割的烧变岩层，与地表水及河岸孔隙潜水具有水力联系。

（2）含水层之间的水力联系

据区域水文地质资料，结合各井田的水文地质条件，在井田仅接受大气降水补给的中侏罗统西山窑组下段裂隙弱富水含水层的富水性较弱。通过对含水层相对位置进行分析，它们之间虽存在一定的水力联系，但其对井田的水文地质意义都不大。

另矿区局部有火烧区出露，岩石被烘烤烧结后，体积收缩，裂隙发育，受地形、火烧程度及分布位置的影响，接受大气降水、雪融水补给之后，局部地段富水性增强。因此，火烧区面积虽较小，但仍应注意火烧层积水与Ⅲ含水层的水力联系，尤其应注意火烧积水对开采可能造成的突水、透水等方面的影响。

（3）地下水污染防治对策

矿区开发对地下水环境的影响，主要是受采煤沉陷所形成的导水裂隙带对含水层的导通，而使含水层遭到破坏，导致地下水漏失，水位下降，并间接对与被破坏含水层存在水力联系的其他含水层产生影响。

（4）含煤地层开采影响半径分析

丛龙煤矿最低开采水平为+1000m，含水地层渗透系数平均0.0000213m/d，含水岩组承压水静止水位平均标高（H）1758m。

疏干水位（S）：西山窑组含水岩组承压水静止水位标高（H）1758m与+1000m水平之差，其值为758m。

影响半径R按库萨金经验公式计算：R=10SK=10×758×0.00046=34.98m。

- 5.2.2.6河下压煤开采影响分析

井田内构造简单，构造形态主要为但斜构造，无断裂构造，因此对于上下含煤段的导水作用微弱。煤系地层覆岩结构以灰色厚层状砾岩、粗中粒砂岩、灰黑色微—薄层状粉砂岩、炭质泥岩为主，其上部有粗砂岩、砂砾岩，按覆岩结构类比，覆岩类型应为坚硬岩层。

井田第四系上更新统洪积透水不含水层该层主要分布于头道河子河河谷中，岩性为冲洪积砂砾石，项目矿界东西两侧分别距离头道河子河、乌拉斯台河各1km，本项目在井田境界东、西两侧预留20m保护煤柱，头道河子河、乌拉斯台河不受本矿区开采活动影响。

- 5.2.2.7煤炭开采受损失的地下水储量类型分析

煤炭开采后对地下含水层造成的水量破坏包括静储量与动储量两部分，本次评价根据煤层与含水层组合特点、采煤过程中排水量变化规律及影响矿井排水量的因素条件，估算开采破坏的静储量和动储量。

（1）静储量

煤层开采后由于顶板的冒落和产生的裂隙，使采空区上覆含水层遭到破坏，原来储存在含水层中的水在短时间内排空，这部分水被称为静储量，该量与含水层本身的特征有关，为固定量，对其破坏是一次性的。计算公式为：

Q静=H×A×μ

式中：

Q—采煤破坏的含水层静储量（m3）；

H—采煤破坏的含水层厚度（m）；

A—采煤破坏的含水层面积（m2）；

μ—含水层给水度。

根据煤矿开采影响范围及总服务年限45.32年，估算可知，本矿平均每年损失的含水层静储量约为34.85万m3/a。

（2）动储量

在含水层遭到破坏后，矿井涌水量迅速增大，然后随着时间的延长，排水量逐渐趋于相对稳定，这个相对稳定的量，称为动储量，它与地形、构造、降水量、煤层埋深及采煤方法等因素有关，该量为一变量。从本矿田矿床充水因素可知：

①地层岩性

井田内上山煤主要位于地表以上，岩性较好，无含水层。

②构造

矿井构造形态主要为但斜构造，无断裂构造，因此对于上下含煤段的导水作用微弱，矿井接受大气降水渗入为一主要因素，但由于降水稀少且地表水排水途径通畅，因此大气降水不是矿井充水的主要因素。

③大气降水

井田内降水稀少，接受大气降水补给的面积甚微，且大气降水易形成地表水流，向地势较低处汇流，因此大气降水不是矿井充水的主要因素。

④火烧层

从以上分析可以看出，矿床充水含水层是以裂隙水充水为主。但其补给条件较差。

煤炭开采所消耗的动储量以大气降水渗入量计算，计算公式为：

Q动=0.1PAα

式中：Q动—采煤破坏的地下水动储量（万m3/a）。

P—年均降雨量（mm/a），371.79mm/a；

A—大气降水补给面积（km2），17.92km2；

α—降雨入渗系数，0.1；

计算结果为6.66万m3/a。

上述计算可知，丛龙煤矿煤炭开采破坏的地下水资源中，83.9%来自含水层自身储存的地下水静储量资源，16.1%来自含水层地下水动储量资源。

煤炭开采对动储量的消耗，即改变了局部地下水原有的径流排泄途径。对静储量的消耗会逐渐累积，使地下水水位降落漏斗逐渐扩大至水文地质单元边界，从而引起地下水分水岭发生改变，改变局域地下水整体流向，另外，对含水层静储量的消耗会引起含水层结构发生变化，即使采动后有少量降水补给也难以使含水层富水性恢复到最初状态，其产生的影响具有累积性和破坏性。上述分析结果可知，煤炭开采影响的地下水资源中大部分为静储量，小部分为动储量，且所消耗的静储量主要为富水性弱的侏罗系裂隙含水层。故煤炭开采对地下水资源的累积影响较小。

- 5.2.2.8地下水水位降落漏斗状况分析

（1）煤炭开采对地下水水质及水位下降的影响分析

矿区开发对地下水及资源的影响，主要通过两个方面作用：一是采煤沉陷的间接影响，一是采煤所形成的导水裂隙带导通含水层的直接影响。

矿区矿井涌水量来源主要为含煤段弱含水层及上部通过导水裂隙带进入矿井中，主要为含水层中储存地下水，随着开采时间越长，含水层中影响范围越来越大，形成以开采范围为中心的局部降落漏斗。

从井田水文地质条件分析得出，井田东、西受头道河子河和乌拉斯台河影响，地下水自南向北由西向东，顺层间运移，地下水径流条件差，运动迟缓。在煤矿区内第四系上更新统洪积透水不含水层（Ⅰ），在地形地貌特征上有利接受大气降水及中侏罗统西山窑组上段裂隙弱富水含水层（Ⅱ2）补给，并向下渗透补给中侏罗统西山窑组下段裂隙弱富水含水层（Ⅲ）煤层底板顶界的弱富水含水层，在夏季两河水补给基岩含水层成为煤矿开采新的补给来源，同时也成为此水文地质单元的供水边界。但在冬季侏罗系含水层并通过裂隙补给河水。设计中井田境界东、西两侧留设20m保护煤柱，以减少河流对井田东、西部含煤地层的补给。

开采活动中，冒落带最大高度B4为30.28m、导水裂隙带最大高度（包括冒落带高度）A1为32.76m。从导水裂隙带高度看，开釆B4、A1煤组，局部可以导通此中侏罗统西山窑组下段裂隙弱富水含水层（Ⅲ）。因此，矿区第四系含水层受导水裂隙带影响而造成水位下降，但其影响范围仅为开采区局部，且下覆有三工河组隔水层，对地下水影响有限。

（2）地下水降落漏斗演化特征

伴随着建井、开采、闭井的时间变化，地下水水位的变化肯定要经历急剧下降、持续下降和快速回升三个阶段。对应的区域水位降落漏斗同样要经历形成期、发育期和萎缩期三个阶段。

建井初期，矿井排出的水量主要取决于含水层的储存水量，以消耗静储量和补给量为主，随着开采量与开采面积不断增大，地下水位急剧下降，漏斗逐渐形成，降落漏斗以井田主运输大巷为中心，形成东西向长轴、南北向短轴的漏斗形态。其形成及影响范围随施工进度和时间的变化呈正比。

在煤矿开采阶段，随着煤矿开采的深入，排水时间的增长，疏排影响范围逐渐扩大，流入矿井的地下水储存量将逐渐减小，而在矿井集水范围内吸收的补给量将逐渐增多。当矿井的集水范围达到四周边界后，在疏排漏斗范围内没有出现新的补给来源时，补给量将达到最大值。此后矿井涌水量将不随开采面积和开采深度的增加而增加，这时的补给量则相当于矿井继续开采的涌水量，补给量的动态将明显地影响矿井涌水量的变化。如果矿井疏排地下水所形成的集水范围，在达到水文地质单元的边界前已趋向稳定，则此时流入矿井的地下水储存量趋近于零，矿井排水量只是在地下水集水范围内所吸收的补给量。该补给量要小于整个含水层的补给量。故在集水范围达到四周边界或扩展到一定范围以后，含水层的补给量即为矿井排水后期的最大涌水量。此时，地下水位将进入持续下降阶段，而降落漏斗的影响范围趋于稳定，或直至达到四周边界。区域水位降落漏斗水力坡度呈各向异性，漏斗中心位置始终向开采量和开采强度相对较大的地区位移。

在采终后的退役期，随着地下水排水量不断减少，地下水位进入快速回升期，且地下水降落漏斗进入萎缩期和恢复期，直至恢复到开采前的自然状态。

- 5.2.2.9煤矿井下疏排水对地下水资源的影响分析

由前面导水裂缝带对地下各含水层影响分析可知，本矿煤炭开采所形成的导水裂缝带有可能局部导通中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱富水含水层（Ⅲ），但下覆下侏罗统三工河组相对隔水层（Ⅳ），水力联系受到原生地质阻隔。

通常，井下煤炭的开采，将形成以矿井为中心的降落漏斗，改变了地下水原有的补、径、排条件，使地下水向矿坑汇流，在影响半径之内，地下水流加快，水位下降，存储量减少，局部由承压变为无压，导致煤系地层以上裂隙水受到明显的破坏，使原来的含水层变为透水层。同时，煤炭在开采过程中，为了维持采空的正常进行及采煤工作面的横向和纵向的发展，必须将工作面周围的水或潜在的水排出。随着开采深度的加大，各含水层水被截留，转化为矿坑水排出，矿井排水量逐年增加，将可能会导致深层地下水水位下降。

本矿开采从而使煤系地层含水层和煤系上覆含水层受到疏干影响，并将增加头道河子河、安集海河对井田内靠近两河的含水层的侧向补给，因设置了河流防水煤柱及边界煤柱，补给作用有限。

煤系地层含水层及煤系上覆含水层的疏干影响，将对煤矿甚至矿区内地下水资源产生一定的影响。根据区域地下水的补径排关系，本矿井下水涌水量在一定程度上可以反映本矿开发对地下水资源的影响。因本矿位沙湾矿区西区，根据《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》水承载力分析可知，乌苏市沙湾矿区西区现状可利用水资源总量144.46×108m3/a，其中地表水资源量96.3×108m3/a，地下水资源量48.16×108m3/a。

本矿项目实施后，通过矿井排水31.94万m3/a，占地下水资源量48.16×108m3/a的0.0066%。总体上对区域地下水资源影响在可以接受的范围内。

由上述预测结果可知，本矿井实施后，矿井排水对地下水资源的影响可控制在当地地下水资源量允许可采的范围内，不会引起地下水资源超采情况发生。

本矿开采实施后，矿井水将通过工业场地水处理设施处理后进行资源化再利用，可实现矿井水的全部综合利用，减少了项目建设对水资源的摄取量，从这个意义上看矿井水综合利用是对区域水资源的保护措施之一。

本矿开采实施后，矿井水将通过工业场地水处理设施处理，处理后出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，灌溉期全部回用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等。非灌溉期，用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等，其余约296.72m3/d的出水通过管道输送至工业场地西侧约500m处的容积为48000m3的蓄水池（另做环评，为本项目的依托工程，与本项目同时投产）临时贮存，待来年用于绿化灌溉。可实现矿井水的全部综合利用，减少了项目建设对水资源的摄取量，从这个意义上看矿井水综合利用是对区域水资源的保护措施之一。

由于地质条件不可避免的存在不确定性，为合理开发利用当地水资源，避免煤矿开采对区域地下水带来不严重的破坏性影响，应加强地下水水文情况的跟踪观察和监测，发现异常及时采取补救措施。

- 5.2.2.10煤炭开采对地下水水质的影响分析

（1）煤炭开采对地下水水质的影响分析

由于煤炭的大量开采，煤矿井下水的外排，从而引起地下水位的持续降低，以致产生了较强烈的水文地质化学效应。首先，破坏了地下水的“补给－抽取”平衡，使“水－岩”系统的物理－化学动力均衡产生变化。局部疏干带的产生扩大了固、液相的比例而使系统中相互作用效应加剧，特别是氧化作用加强，促使更多的元素转入水中，造成地下水中硬度、矿化度的增高。其次，由于水位下降改变了地下水径流条件，使原先物理－化学环境中平衡额定组分期迁移规律发生变化，特别是能使具可变化合价元素的络合生成物在水中迁移活化起来。这些物质的氧化不断消耗着地下水中的氧，使水中的厌氧细菌增多，并降低了地下水的氧化－还原电位，致使水中聚集和保持了可在无氧环境下运移的大量元素。但这种波动和变化不会对煤矿的工业生产和生活产生不良影响，只需及时根据矿井涌水的水质波动或水质变化适当调整矿井水资源化的处理工艺，就能保证矿井水复用的水质需求及实现达标外排。

（2）场地污废水处理对地下水质的影响分析

矿井开发过程中，污水处理站主要有生活污水处理站和矿井水处理站：矿井水处理站主要水污染物为COD、SS、石油类等，矿井水经调节池后进入水处理站进行处理后全部综合利用不排放，正常工况下不会对地下水产生污染影响。生活污水处理站污水中主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，生活污水在厂内部汇集后，经厂内的污水处理站的处理达标后全部在厂区范围内进行综合利用不排放。总之，场地污废水处理站正常工况下不会对地下水产生污染影响。

为防范污废水处理站事故排水对水环境造成污染影响，建议各场地设置事故水池，事故工况下污废水进入事故池暂存，及时修复水处理设备，保证事故工况下污废水也能得到合理处置后综合利用不外排。

场地水池底部和四周采用钢筋混凝土结构防渗，防渗层的渗透系数一般应小于1.0×10-7cm/s。

（3）煤矿矸石对地下水水质的影响

掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。矸石周转场布置在工业场地东北约0.62km，场址距离工业场地较近、便于排弃。本矿矸石排放量为9万t/a，矸石周转场存期为1年，容量为2×104m3，占地面积为1.0hm2，采用汽车运输。

场地需符合《煤炭工程项目建设用地指标》的规定。设计在矸石周转场周边设置截水沟拦截汇水，并疏导至矸石周转场周边地势较低处。矸石周转场地面硬化，四周有排水沟，沉淀池用于收集少量的煤矸石淋溶水。收集沉淀后用于矸石周转场的降尘洒水。矸石周转场为荒地，四周无村庄等敏感目标，矸石的堆放不会对周围环境产生影响。

矸石中可能含有毒有害元素，经降雨淋溶后，可溶解性重金属元素随雨水淋溶出来后进入土壤，可能会对地下水产生一定的不利影响。

本次评价委托新疆环境绿源环保科技有限公司对丛龙煤矿煤矸石进行浸出试验，监测时间2021年11月，矸石结果分析见表5.2-3。

表5.2-3    矸石浸出液浓度值与污水综合排放标准对比结果

| 序号 | 分析 项目 | 单位 | 浸出试 验数据 | 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 | GB8978-1996最高允许排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 7.96 | - | 6～9 |
| 2 | 氰化物 | mg/L | <0.004 | 5 | 0.5 |
| 3 | 氟化物 | mg/L | 1.68 | 100 | 10 |
| 4 | 六价铬 | mg/L | 0.008 | 5 | 0.5 |
| 5 | 汞 | mg/L | 0.00018 | 0.1 | 0.05 |
| 6 | 砷 | mg/L | 0.0081 | 5 | 0.5 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.04 | 5 | 1.0 |
| 8 | 镉 | mg/L | <0.0002 | 1 | 0.1 |
| 9 | 镍 | mg/L | 0.38 | 5 | 1.0 |
| 10 | 铬 | mg/L | 0.05 | 15 | 1.5 |
| 11 | 铍 | mg/L | <0.004 | 0.02 | 0.005 |
| 12 | 银 | mg/L | <0.01 | 5 | 0.5 |
| 13 | 铜 | mg/L | 0.18 | 100 | 0.5 |
| 14 | 锌 | mg/L | 0.09 | 100 | 2.0 |
| 15 | 钡 | mg/L | 0.24 | 100 | / |

由表5.2-15结果表明，矸石浸出液各项分析指标均远远小于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的各项指标，而且矸石不在《国家危险废物名录》中，故矿井矸石不属于危险废物，属于一般工业固体废物；并且浸出液浓度未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放标准，丛龙煤矿矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，排矸场可以按Ⅰ类贮存场设计。

在矸石浸出试验中，矸石的浸出是在矸石被酸液充分浸泡的状态下进行的，更有利于重金属元素的析出。从本区的气象条件来看，矸石自然淋溶达不到充分浸泡的状态，因此不可能达到充分浸泡及促使重金属溶解的状态。另外各元素在经过土壤时会被土壤吸附削减，不会以原有的浓度渗入地下水中，自然淋溶后的浓度值要比试验值小得多，且矸石采取分层堆放、压实的措施，上游及两侧又修有截排水工程，仅靠天然降水进入矸石堆场的量极少，因此矸石浸出液对局域地下水产生影响很小，环境风险可接受。

（4）灌溉期生产、生活水部分外排对地下水水质的影响

本项目排水对地下水的影响途径主要为生活污水处理后用于地面降尘洒水及绿化过程中的下渗引起的。由项目的水文地质特征可知，井田大部分地区覆盖层为第四系透水不含水层（Ⅰ）。地面降尘洒水及绿化灌溉用水不存在对第四系透水不含水层影响问题。又由于这层地层的过滤吸附等作用可很好阻留水中污染物，使其不对中侏罗统西山窑组上段裂隙弱富水含水层（Ⅱ2）、中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱富水含水层（Ⅲ）基岩裂隙水产生污染。

- 5.2.2.11煤矿开采对周边水源的影响

本矿开发对周边水源的影响可分为水量影响和水质污染影响。

水量影响方面：煤层开采后导水裂隙带将破坏含煤地层中侏罗统西山窑组上段裂隙弱富水含水层（Ⅱ2）、中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱富水含水层（Ⅲ）。影响上述含水层水量及对头道河的河床潜水的水量可能造成影响。

据可研及现场调查可知，本矿用水水源均来自乌拉斯台河的河床潜水（留有河床煤柱和防水煤柱）。本矿及周边现在及将来都没有以本矿排水涉及的含水层水为水源的取水井。

水质污染影响方面：本矿开采后，矿井排水最终形成的降落漏斗影响半径为34.98m。影响范围内无居民饮用水源取水井分布。矿井开采对其无影响。

本矿工业场地分主井工业场地和副井工业场地，场地分别布置在井田西部和东部，工业场地边界东距头道河子河约1.0km，西距乌拉斯台河约1.0km，北距安集海河约3km。两条河不在矿井排水最终形成的降落漏斗影响半径内，对两条河河水及河床潜水影响较小。

## 5.3地表水环境影响评价

### 5.3.1施工期地表水环境影响分析

施工期用水包括生产用水和生活用水，生产用水量根据施工强度和不同工艺的生产用水定额来确定，生活用水量根据施工人数和生活用水定额来确定，根据施工规划，施工期用水量为50m3/d。

施工期外排废水主要是施工工地集中排放的生产废水、生活污水。

建设总工期为22个月，施工期人数50人，生活污水按人均日排放0.1m3计，则生活污水最大排放量为5m3/d。整个施工期生活污水排放量为3300m3。生活污水中主要污染物是有机物。根据类比资料，BOD5浓度为50～120mg/L，COD浓度为80～250mg/L，SS浓度为80～250mg/L，比城市生活污水的污染物浓度要低。施工期生活污水经现有污水处理设施处理后，非采暖期主要用于绿化，严禁泼洒外排漫流。不采取措施对环境有一定影响，一般采取措施后不乱排，对环境卫生影响较小。并随着项目的建成，这种不利影响随之消失。

施工生产废水主要有：①地面建筑施工过程中砖石清洗、砂浆搅拌等产生的废水，污染物为SS；②矿井井筒施工穿越地下含水层而造成的含水层疏干水，水质除SS增高外，其余与含水层水水质基本没有大的变化；③井筒淋水，水质与含水层水质相同。生产废水排放量为10m3/d，地面施工废水可在施工场周围设拦水沟对其拦截，并设沉淀池进行处理，处理后的水回用于建设施工；对于井筒施工含水层疏干水和井筒淋水，采用地面沉淀池进行沉淀处理，处理后回用于施工用水及绿化洒水。

### 5.3.2运营期地表水环境影响分析

- 5.3.2.1水处理工艺及设备

1、生活污水处理工艺及设备

行政福利区设污水处理站对生活污水进行深度处理，净化污水主要用于工业广场绿化、浇洒道路、冲洗车辆及防护林带、非灌溉季用于黄泥灌浆等。污水处理站设计规模30.0m3/h，采用“机械格栅—予曝调节—接触氧化—斜板沉淀—压力投药—管道混合—微絮凝过滤—二氧化氯消毒”净化方法。生活污水处理站出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准。

污水处理站主要由格栅井、调节池、净化车间、污泥池等建、构筑物组成，其中调节池、污泥池两者合建，布置在净化车间辅助用房下部。对于生物处理，拟采用一座一体化接触氧化污水处理设备，主体大小L16000×B4000×H4000。该设备主要由一级生化段、二级生化段、斜板沉淀段、滤前调节段组成，碳钢防腐，现场制做。

室外排水管网采用DN300钢骨架螺旋绕波纹管HDPE排水管、采用热收缩带连接或焊接、120°素砼层带形基础，基础下设300厚3：7灰土垫层。管道敷设坡度i≥2‰，直埋，管道平均埋设深度按1.5m考虑。检查井采用φ1000园形砖砌污水检查井，间距L≤40m。

2、矿井水处理工艺及设备

（1）利用方案

根据《煤炭工业节能减排工作意见》的通知精神，矿井水必须进行净化处理和综合利用。矿井工业场地产生的污水主要有矿井涌水及井下防尘洒水析出水，该矿井正常涌水量预计1350m3/d，经处理后灌溉期用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等，非灌溉期用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等，其余约296.72m3/d的出水通过管道输送至工业场地西侧约500m处的容积为48000m3的蓄水池（另做环评，为本项目的依托工程，与本项目同时投产）临时贮存，待来年用于绿化灌溉，矿井涌水利用率为100%。

（2）水质预测

矿井水是矿井在开采过程中井巷穿越含水层产生的地下涌水，是矿井的主要灾害之一。为了保障矿井生产安全，必须把矿井水及时排出地面。矿井水主要受采掘过程中煤尘、岩尘、乳化液及井下作业人员排泄物的污染，感官呈黑色，一般悬浮物、色度、COD较高，BOD5略有超标。根据总规环评中对丛龙煤矿矿井涌水的现状分析，矿井水溶解性总固体、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数指标超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类指标要求。所以矿区内地下水水质较差。地下水监测采样采用矿井涌出水，井下开采职工活动以及现有工程生活污水排放至化粪池等因素导致矿井水总大肠菌群、细菌总数指标超标；而其它指标超标原因主要是由于原生水文地质化学原因，地下水补给、径流与排泄条件不利于地下水富集且浅部蒸发作用强烈，在地层岩性及水文地质条件综合作用下，导致局部区域地下水环境本底值较高且不同区域之间呈差异性。

本项目煤矿井下涌水量及井下防尘洒水析出水最大约2472.8m3/d。处理后主要用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等，折减幅度100%。

（3）净化工艺

在主运输斜井工业场地设矿井水处理间对水下排水进行处理，矿井水处理站设计规模Q=120m3/h，拟采用“接触氧化-过滤”净化方法，出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，全部用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等。

矿井水处理站主要由主厂房、清水池、排泥池等建、构物组成，主厂房（L26000×B16500）布置水质净化、污泥处理、配电控制等设施及各种水泵，废水池与排泥池合建。

矿井水澄清设备出水经消毒后输送至副井工业场地清水池（V=2×400m3），然后通过2台80DL50-20×8型变频给水泵（Q=50m3/h、H=160m、N=45kW）和2台XBD27.5/30-125D/11’型固定消防泵（Q=30L/s、H=275m、N=132kW）二次加压向井下各用水点供水、2台XBD5.5/40-L125-210型固定消防泵（Q=40L/s、H=55m、N=37kW）用来提供副井工业场地消防时的水量和水压。矿井水处理过程中产生的综合排泥水先自流至室外排泥池，经自然沉淀后底部浓缩污泥加压输送至主厂房进行脱水，上部澄清液提升至主厂房进行循环处理。

- 5.3.2.2用水概况

地面生产、生活、消防给水管道系统合并，采用临时高压消防给水系统。给水管网设计成环状，主要管道规格DN≥100mm，采用给水钢骨架塑料复合管，埋设在冰冻线以下。给水泵房设置2条DN200出水管，在不同位置与地面环状给水管网相连。室外设置SA100/65-1.0型地下式消火栓，间距L≤120m，保护半径R≤150m，供消防车取水与消防队员火场使用。

根据项目用水量计算表，矿井非采暖期最大日用水量约2874.72m3，采暖期最大日用水量约2608.02m3（含污水复用水量及矿井水利用水量及井下防尘洒水析出水），地面一次消防用水量为288m3；井下除尘洒水约530m3，井下一次消防用水量为432m3。

对于工业场地绿化、浇洒道路等项目，拟以处理后的矿井水、净化生活污水作为水源；对于井下用水等专门生产用水项目，拟以处理后的矿井水作为水源；对于矿井地面其他用水项目，考虑从水源地取水来解决。

非采暖期和采暖期需要从水源地取水均为246.11m3。矿井年消耗新鲜水8.12×104m3，单位用水量指标0.09m3/t，小于《新疆工业用水定额》0.31m3/t，属节水型矿井。用水情况见表3.2-1。

- 5.3.2.3处理前后煤矿各类排水水质情况

矿井水处理后水质可以满足《煤炭工业水污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求、井下降尘洒水水质标准。全部回用于生产系统降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水。不足部分由乌拉斯台河河床潜水补充。

生活污水经处理后出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准。灌溉季用于矿区绿化，非灌溉期出水水质还应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于黄泥灌浆。

- 5.3.2.4矿井开发对地表水的总体影响分析

结合区域水系分布可知：本矿工业场地场地布置分主井工业场地和副井工业场地，场地分别布置在井田中部偏东，井田东部边界距离头道河子河约1.0km，井田西部距离乌拉斯台河约1.0km。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的第85条规定要求，按照类似开采条件下煤层顶板移动情况，取表土层移动角45°，岩石移动角γ=70°，β=γ－0.5α（α为煤层倾角），δ=70°圈定河床保护煤柱。

头道河子河、乌拉斯台河自南向北流，最终汇入项目区北侧3.0km处的安集海河，为常年性河流，河谷宽阔，是当地地下水排泄场所。从以下几方面分析煤矿开采对地表水体-头道河子河、乌拉斯台河的影响。

1、从垂直方向分析

据导水裂隙带计算，在煤层露头及其附近煤层浅埋区域，煤矿开采形成的导水裂隙带会直接沟通地表，可能对地表水体、地表水汇流条件、地表水径流量等产生一定影响。

自南向北流经本区的头道河子河、乌拉斯台河、安集海河，为常年性河流，河谷宽阔，是当地地下水排泄场所，也是矿井充水的主要水源地。随着矿井开采深度的增加，降落漏斗势必扩展至河漫滩含水层，将导致河水侧向补给，使矿井涌水量有所增大。

矿区西部东部地下水主要接受水量充沛的头道河子河、乌拉斯台河、安集海河地表水的补给，同时接受大气降雨，北部高山区雪融水补给。地下水自北向南由西向东，顺层间运移，地下水径流条件差，运动迟缓。受季节性控制，雨季地表水补给地下水，枯水期地下水补给地表水。本区地下水除矿山开采人为排泄以外，在勘探区东西处的头道河子河、乌拉斯台河、安集海河是本区地下水的排泄区。

综上所述，该区地下水以头道河子河、乌拉斯台河、安集海河大气降雨补给为主，矿区充水水源主要为煤层顶底界基岩裂隙水，岩层富水性较弱。因此矿区水文地质条件为Ⅱ类Ⅰ型，即以基岩裂隙含水层为主，水文地质条件简单的矿床。

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，头道河子河、乌拉斯台河和安集海河等地表水体为敏感目标，必须对其进行保护，避免地表水进入巷道引发淹井事故。因此，设计在井下靠近河流一侧设置采取了煤层露头防水煤柱、河流保护煤柱等隔水措施。防止污染物入渗到地表水体。

（1）防水煤柱

井田开采范围内除煤层深部为地表覆盖外，其浅部均出露地表，为防止外部漏风和外部雨水的进入对开采的影响。

防水煤柱高度按下式计算：

Hsh≥Hli+Hb

式中Hli——导水裂缝带的最大的高度；

Hb——保护层厚度；

导水裂缝带最大的高度按以下公式计算：

Hli=100∑M/(1.6∑M+3.6)+5.6

式中∑M—累计采厚，m；

保护层厚度：设计按4倍采高确定保护层厚度。

矿井水文地质条件为中等，井田边界为人为边界，根据《煤矿防治水规定》附录三：关于防隔水煤（岩）柱的尺寸要求，相邻矿井人为边界防隔水煤（岩）柱的留设，水文地质简单到中等型的矿井，可采用垂直法留设，但总宽度不得小于40m。

（2）井田境界煤柱

本矿井水文地质属于中等类型，设计考虑井田境界留设20m保护煤柱。

（3）河流保护煤柱

井田东、北两侧各分布有一条河流，分别为头道河子河和乌拉斯台河，流向由南向北。项目矿界东西两侧分别距离头道河子河、乌拉斯台河各1km，本项目在井田境界东、西两侧预留20m保护煤柱，头道河子河、乌拉斯台河不受本矿区开采活动影响。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的第85条规定要求，按照类似开采条件下煤层顶板移动情况，取表土层移动角45°，岩石移动角γ=70°，β=γ－0.5α（α为煤层倾角），δ=70°圈定河流保护煤柱。可有效的防止地表河流的侧向渗漏。

煤矿开采引发的地表沉陷影响方面，煤层开采时与地表水、河流第四系潜水是有水力联系的，《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》以及大量工程实践经验表明，即使是对开采后会引发严重地面塌陷的矿井来讲，其地面采动裂缝深度也不会超过5m，本矿井在对地表水—头道河子河、乌拉斯台河、安集海河合理留设防水安全煤柱后，地表水体—头道河子河、乌拉斯台河、安集海河顺着开采形成的导水裂隙带渗入井下的可能性小，对地表河流—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河的直接影响较小。

在对地表河流合理留设安全煤柱后，地表水—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河对地下水的渗漏补给增加量相对较小，对地表河流—头道河子河、乌拉斯台河、安集海河水量的影响不大。

2、从水平方向分析

煤层开采影响期间地表受沉陷影响，在一定程度上改变了地面降水径流与汇水条件，局部区域地表的头道河子河和安集海河流向和水量将重新分布，间接影响地表河流—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河在矿田影响范围内汇水水量。由于总体上不改变地形地势分布，不会改变地表河流—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河作为区域低点汇水现状，因此对地表水—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河汇流条件影响不大，对地表河流—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河的水量分布影响较小。

由于矿田内有煤层露头分布，在对煤层露头及其周边区域进行开采时，会形成沟通地表的导水裂隙带，这会对流经该区域的降水产流量和地表汇流量产生直接影响，进而影响地表河流—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河接受区域地表水汇流量。本矿对地表河流—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河矿田段合理留设煤层露头防水煤柱，本煤矿开采形成的导水裂隙带沟通地表的区域相比于地表各河流流域面积十分微小，对地表河流—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河的水量影响很小。

- 5.3.2.5工程运行用、排水对区域水环境的影响

（1）用水对水环境的影响分析

本矿生活用水直接取乌拉斯台河河床潜水。

乌拉斯台河流量26800m3/h，年径流量23476.8万m3，乌拉斯台河河床潜水储量大约为4695.36万m3/a左右。本矿需要从水源地取水246.11m3/d，从水源地取水总量8.12万m3/a。只相当于乌拉斯台河河水水量的0.03%，相当于乌拉斯台河河床潜水储量的0.17%，足见影响有限，但会对乌拉斯台河水文况状及下游用水产生一定不利影响。

考虑到乌拉斯台河主要为下游的饮用水源。故作为上游取水单位，业主已取得乌苏市人民政府《关于对乌苏市丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目用水指标的承诺函》（乌政函[2018]289号）。

（2）工程运行及排水对区域水环境的影响

本矿正常情况下外排水主要为生活污水、矿井涌水。

a.排水方案

①矿井涌水

灌溉期，本矿矿井涌水及灌浆析出水最大约2472.8m3/d。在主运输斜井工业场地设矿井水处理间对水下排水进行处理，矿井水处理站设计规模Q=120m3/h，拟采用“接触氧化-过滤”净化方法，出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，全部用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等，利用率为100%。

非灌溉期，本项目煤矿井下排水量预计达1522.8m3/d，采用“接触氧化-过滤”净化方法处理后，出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，全部用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等，其余约296.72m3/d的出水通过管道输送至工业场地西侧约500m处的容积为48000m3的蓄水池（另做环评，为本项目的依托工程，与本项目同时投产）临时贮存，待来年用于绿化灌溉，矿井涌水利用率为100%。

②生活污水

行政福利区生活污水产生量约196.89m3/d，设污水处理站对生活污水进行深度处理，净化污水主要用于绿化灌溉。污水处理站设计规模30m3/h，采用“机械格栅—予曝调节—接触氧化—斜板沉淀—压力投药—管道混合—微絮凝过滤—二氧化氯消毒”净化方法。经该工艺处理后，出水水质可达到新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准的要求。净化污水灌溉期用于绿化，非灌溉期出水水质还应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于黄泥灌浆，利用率为100%。

b.工程运行及排水对区域水环境的影响

①生活污水

生活污水经处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准。灌溉期用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉期出水水质还应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于黄泥灌浆。生活污水不外排头道河子河、乌拉斯台河、安集海河，对其无影响。

②矿井涌水

矿井水经处理后水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准、《井下消防洒水设计规范》（GB50383-2016），矿井工业场地产生的污水主要有矿井涌水及灌浆析出水，最大约2472.8m3/d，经地面水处理站处理后，折减幅度约1%，损耗24.8m3/d；其中约576m3/d用于井下防火灌浆，43.2m3/d回用于井下降尘洒水，其余约1828.8m3/d回用于地面工业场地洗煤用水补充水、井下洒水降尘、道路及矸石周转场降尘、绿化等，全部利用，不外排头道河子河、乌拉斯台河、安集海河，对其无影响。

在项目运营中，偶发事故的发生如a.矿井水处理设备发生事故，矿井水无法处理。b.在煤矿开采过程中，如矿井发生透水事故等情况下，需将井下的水及时排出，当排出水量过大时，矿井排水的处理系统不能全部保证矿井水的处理。本项目矿井涌水中主要污染物为煤粉悬浮物，若此矿井排水未经处理直接排入头道河子河、乌拉斯台河、安集海河，对水环境有一定不利影响。

为避免此种影响，本工程拟在+1200m标高建1000m3井下事故池，现有工程+1500m标高已建成井下事故池500m3，预计投产后，井下事故池总容积为1500m3，可满足12h的非正常工况下的矿井排水。按设计规范防渗事故池容积应满足0.5-1.0d的矿井涌水排放量。可见矿井涌水防渗事故池容积的设计是合理的。

生活污水事故排放是指生活污水处理设施由于故障无法正常运行，致使生活污水未经处理而直接排放，由于生活污水COD浓度较高，如不处理而直接排入头道河子河、安集海河中，污染其水质。并在其流经地段将会产生恶臭，在高温季节还会滋生蚊蝇，对井田及其周边环境卫生产生不利影响，其下渗对地下水也将产生污染影响。为避免此种影响，环评建议设生活污水防渗事故池1座，容积200m3，以应对事故工况下生活污水未经处理外排进入水体。

- 5.3.2.6矸石淋溶水对地表水环境的影响分析

本次评价委托新疆环境绿源环保科技有限公司对丛龙煤矿煤矸石进行浸出试验，监测时间2021年11月。矸石浸出试验结果见表5.2-3。由表5.2-3结果表明，煤矸石浸出液中所测的各项成分的浓度值指标均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度。

在矸石浸出试验中，矸石的浸出是在矸石被酸液充分浸泡的状态下进行的，更有利于重金属元素的析出。从本区的气象条件来看，矸石自然淋溶达不到充分浸泡的状态，因此不可能达到充分浸泡及促使重金属溶解的状态。另外各元素在经过土壤时会被土壤吸附削减，不会以原有的浓度渗入地下水中，自然淋溶后的浓度值要比试验值小得多，且矸石采取分层堆放、压实的措施，上游及两侧又修有截排水工程，仅靠天然降水进入矸石堆场的量极少，因此矸石浸出液对局域地下水产生影响很小，环境风险可接受。

- 5.3.2.7取水对水环境的影响评价

本项目生活用水以乌拉斯台河潜水作为水源，河床取水。取水工程设计规模50m3/h，集水井与取水泵房合建，几何尺寸φ10.0m×H（5.0＋4.0）m，其中：地面以下深5.0m，钢筋砼结构；地面以上高4.0m，砖混结构。

乌拉斯台河流量26800m3/h，年径流量23476.8万m3，乌拉斯台河河床潜水储量大约为4695.36万m3/a左右。本矿非采暖期矿井最大日用水量约2874.72m3/d，采暖期最大日用水量约2608.02m3，仅生活用水需要从水源地取水，取水量8.12万m3/a。只相当于乌拉斯台河河水水量的0.03%，相当于乌拉斯台河河床潜水储量的0.17%，足见影响有限，但会对乌拉斯台河水文况状及下游用水产生一定不利影响。

- 5.3.2.8地表水环境影响评价自查表

地表水环境影响评价自查表见表5.3-1。

表5.3-1    地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√（安集海河、头道河子河、乌拉斯台河） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他√ |  |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑； pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑ |  |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□； 三级B√ |  |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建☑；在建□；拟建□；其他 √ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下√；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季□ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期£；枯水期□；冰封期□ 春季£；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | （ / ） |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （/）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期£；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季£；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况： 达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况： 达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （/） |  |  |  | （/） |  |  |  |  |  | （/） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） |  | （/） |  |  | （/） |  |  | （/） |  |  |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□； 区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  |  |  |  |  | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （/） |  |  |  |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4大气环境影响预测与评价

### 5.4.1施工期大气环境影响评价

项目在施工过程中对环境空气的影响主要有以下几个方面：

（1）施工作业面和施工交通运输产生的扬尘；

（2）推土机、挖掘机及交通工具释放的尾气。

有关研究表明，施工道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。一般情况下运输弃土车辆的道路扬尘量约1.37kg/km（辆），运输车辆在挖土和弃土区现场的道路扬尘量分别为10.42kg/km（辆）和7.2kg/km（辆）。挖土区和弃土区的道路扬尘污染比弃土运输途经道路的扬尘污染严重。本改扩建工程大部分项目距离生活福利区较远，而且这些影响是短时间的，随着施工结束而停止，总体看来施工期扬尘对环境的影响较小。

施工期对环境空气质量可能造成不利影响的主要来自：施工扬尘及施工机械、车辆尾气。其中扬尘对环境的影响为主要污染因素，扬尘产生源包括：干燥地表开挖、土石方及建筑材料的堆放、建材的装卸、车辆运输等过程。

根据类比调查，在一般气象条件下，平均风速2.8m/s的情况下，施工工地下风向TSP浓度为上风向对照点的2.0~2.5倍。如果不采取防护措施，300m范围内将受到扬尘的严重影响；在做好施工期扬尘的防护措施下，下风向50m处的TSP浓度会小于0.3mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

本项目施工过程所使用的施工机械和车辆所产生的尾气，主要污染物为CO、NOx、SO2及非甲烷总烃等，排放源分散，排放量较小。

施工过程中的扬尘和废气影响主要在施工工地附近，本项目矿区范围南部边界外为新疆乌苏佛山国家森林公园，因此，本项目施工过程中应加强施工扬尘、废气等对该敏感目标的污染控制。

### 5.4.2运营期大气环境影响分析与预测评价

- 5.4.2.1大气污染物排放量核算

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物排放量核算情况如下：

（1）无组织排放量核算

大气污染物无组织排放量核算表见表5.4-1。

表5.4-1    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矸石周转场无组织废气 | 颗粒物 | 无组织排放 | 1.27 |
| 2 | 表土堆放场无组织废气 | 颗粒物 | 无组织排放 | 0.38 |
| 3 | 原煤筛分无组织废气 | 颗粒物 | 无组织排放 | 0.07 |

（2）有组织排放量核算

表5.4-2    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 工艺 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤筛分 | 1# | PM10 | 2.67 | 0.032 | 0.19 |

（3）项目大气污染物年排放量核算

表5.4-3    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无组织颗粒物 | 1.72 |
| 2 | PM10 | 0.19 |

- 5.4.2.2环境空气影响预测与评价

- 原煤筛分粉尘

本项目年处理原煤量为90万t/a，粉尘产生量为12.12kg/h，72t/a，为减少粉尘排放量，经集气罩收集后（收集效率为90%）由1台袋式除尘器进行除尘，布袋除尘器除尘率为99.7%，废气经除尘后通过15m排气筒排放。

从等级判定结果可以看出，有组织粉尘排放下风向最大落地浓度出现在下风向266m处，其浓度值为0.001117mg/m3，占标率为0.25%，小于10%，最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。

（2）矸石周转场扬尘

矸石周转场位于工业场地东北侧，占地面积为1.00hm2。大气环境影响预测中无组织排放源的预测主要考虑矸石堆放连续性排放的粉尘影响。从本项目等级评价结果可以看出，粉尘无组织排放下风向最大落地浓度出现在下风向71m处，其浓度值为0.059232mg/m3，占标率为6.58%，小于10%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准要求。

- （3）表土堆放场扬尘

- 表土堆放场位于工业场地北部600m处的N1沟谷西侧支沟内，位于矿区北部边界内，占地面积为1.00hm2。大气环境影响预测中无组织排放源的预测主要考虑矸石堆放连续性排放的粉尘影响。从本项目等级评价结果可以看出，粉尘无组织排放下风向最大落地浓度出现在下风向126m处，其浓度值为0.027413mg/m3，占标率为3.05%，小于10%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准要求。

- （4）转载扬尘

本项目矿石以块状为主，在装卸及转载过程中会产生扬尘，场内运输主要采用带式输送机传送，矸石周转及产品外运采用公路运输。环评要求采取降低作业高度并进行洒水降尘、大风天气停止装卸作业等措施，可有效减轻转载扬尘的产生，减少对周边环境的影响。

（5）地面储运扬尘

本项目服务期主要运输扬尘产生于矿石外运，环评要求运输道路路面铺碎石并定期洒水降尘，运输车辆采取封闭措施，可有效减轻运输扬尘的产生，减少对周边环境的影响。

（6）非正常工况大气环境影响分析

本项目的大气环境非正常工况可能发生在筛分系统除尘设备不能正常工作的情况下，此时粉尘未经处理无组织扩散，可导致项目所在区域的大气环境受到影响。假定非正常工况下为筛分除尘系统发生故障，且发生故障时未及时停车检修。除尘器损坏仍能发挥收集除尘能力，除尘效率在90%以下，本次环评按最坏情景分析，除尘器损坏后除尘效率为0%，非正常工段粉尘排放统计见表5.4-4，预测结果见表5.4-5。

表5.4-4    非正常工况筛分工段粉尘浓度统计

| 排放指标 | 排气量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 外排量（kg/h） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计数据 | 12000 | 1010 | 12.12 | 15 |

表5.4-5    筛分非正常工况下排放污染物估算模式预测结果一览表

| 编号 | 污染物 | 粉尘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大浓度值（mg/m3） | 占标率（%） | 出现距离（m） |
| 1 | 筛分废气 | 2.04 | 453.53 | 1399 |

从预测结果可以看出，筛分工段非正常工况下粉尘排放下风向最大落地浓度出现在下风向1399m处，其浓度值为2.04mg/m3，占标率为453.53%，在非正常工况下短时间内将对当地环境空气排出的污染物量大大增加，因此在出现非正常工况后一定要立即停止生产，立即采取洒水降尘措施，降低污染物对周边环境的影响，杜绝事故排污。

- 5.4.2.3大气环境影响评价自查表

表5.4-6    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长 5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10） 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  | 地方标准 □ |  |  | 附录D□ |  |  | 其他标准 □ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源 □ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ | 网格模型□ |  |  | 其他 ☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  | 边长 5~50km □ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、TSP） |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% □ |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、TSP） |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  | 监测点位数（4） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | PM10：（0.19）t/a |  |  | 颗粒物：（0.418）t/a |  |  |  | 油烟：（/）t/a |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.5声环境影响预测与评价

### 5.5.1施工期声环境影响预测与评价

- 5.5.1.1施工期噪声源强及特点

施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、推土机、装载机等，多为移动式声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，机械噪声在70～100dB（A）之间，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

- 5.5.1.2噪声预测

（1）基准预测点噪声级叠加公式：

Lpe =10×lg[i=1n10LPI10]

式中：Lpe—叠加后总声级，dB（A）；

Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB（A）；

n—噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

（2）噪声源至某一预测点的计算公式

Lpr2=Lpr1−20lgr1r2−8

式中：Lpr2—受声点r2米处的声压级，dB（A）；

Lpr1—声源的声压级，dB（A）。

- 5.5.1.3预测结果和分析

采用上述预测模式，结合类比资料，确定本工程各施工阶段的场界昼夜噪声排放情况，并与建筑施工场界噪声限值进行对比，结果见表5.5-1。

表5.5-1    各施工阶段场界噪声与标准对比情况分析     单位：dB（A）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 场界噪声预测值 |  | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75-85 | 75-85 | 75 | 55 |
| 结构 | 振捣棒、电锯等 | 70-85 | 65-80 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 60-70 | 60-70 | 65 | 55 |

由表5.5-1的预测结果可以看出，各施工机械昼间在场界产生的噪声值一般能够小于建筑施工场界噪声标准限值，但也有些施工机械产生的噪声在昼间超标，如在夜间施工，大部分机械噪声都将出现超标现象。因此，要求本工程在施工期间，对于高噪声机械设备应安装消音减振设施。

通过噪声衰减公式并根据施工场界噪声限值标准的要求，计算出施工机械噪声对环境的影响范围，预测结果见表5.5-2。

表5.5-2    施工机械噪声影响范围

| 声源名称 | 噪声源 dB（A） | 影响距离及影响值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 180m |
| 推土机 | 90 | 63.98 | 57.96 | 54.44 | 51.94 | 50.00 | 48.42 | 47.08 | 45.92 | 44.89 |
| 挖掘机 | 95 | 68.98 | 62.96 | 59.44 | 56.94 | 55.00 | 53.42 | 52.08 | 50.92 | 49.89 |
| 装载机 | 95 | 68.98 | 62.96 | 59.44 | 56.94 | 55.00 | 53.42 | 52.08 | 50.92 | 49.89 |
| 重型卡车 | 85 | 58.98 | 52.96 | 49.44 | 46.94 | 45.00 | 43.42 | 42.08 | 40.92 | 39.89 |

从表5.5-2中数据可看出，施工机械本身的作业噪声较高，随着距离的增加，噪声逐渐衰减。根据施工场界噪声限值标准的要求，施工机械噪声对周围环境的影响范围为白天16m，夜间100m，即可满足施工场界噪声限值标准的要求。

在合理安排施工时间和合理布置噪声设备位置的条件下，可将声值对人员影响降到最低，同时随着施工的结束，设备声值影响也随之消失。

### 5.5.2运营期声环境影响预测与评价

- 5.5.2.1噪声源分析

项目建成后主要噪声源为固定源及流动源。

固定源为生产设备，按其种类划分为下列2种：

（1）空气动力性噪声

由鼓风机、螺杆式空气压缩机气流产生的噪声组成，为中、高频噪声。

（2）机械性噪声

运营期影响环境噪声的声源主要为矿井机械设备和进出矿运煤的汽车。掘进设备大部分在井下，井上主要设备噪声源为空压机、绞车、风机、皮带机、各类泵等。上述地面噪声源绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声影响也为间歇性。

本项目的主要地面噪声源的源强见表5.5-3。

表5.5-3    主体工程各噪声源统计情况

| 名称 | 数量（台） | 源强（dB）A | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 4 | 90 | SA160A-8 |
| 绞车 | 1 | 85 | JK-3X2.2P |
| 风机 | 4 | 80 | FBCDZ№19A/2×110 |
| 皮带机 | 1 | 96 | SSJ-800/110 |
| 给煤机 | 1 | 85 | GLD2500/5.5/S型 |
| 水泵 | 7 | 85 | / |

5.5.2.2声环境影响预测模式

项目投产后噪声从声源传播到受声点，因受外界很多因素影响，会使其产生衰减。厂房及各车间内的噪声源（即运行中的各类生产设备）声值将通过所在建筑物（墙、门、窗）的屏蔽衰减，再经过距离衰减到达预测点上。至预测点的声值预测模式如下：

（1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级

Lpr=Lpr0−20lgr/r0−ΔLr

式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB(A)；

Lp（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB(A)；

r ——预测点距声源的距离，m；

W1=1NFi(Mi−Mo)Ti——参考位置距声源的距离在此取1，m；

△Lr——各种因素引起的衰减量，dB(A)。

（2）多声源叠加模式

W1=1NFi(Mi−Mo)Ti

式中：L0 ——叠加后总声压级，dB(A)；

n ——声源个数；

Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。

5.5.2.3噪声环境影响预测结果及评价

（1）作业场所噪声预测

工作地点噪声值预测结果见表5.5-4。

表5.5-4    工作地点噪声值预测结果

| 设备 | 台数 | 安装场地 | 源强 | 作业时间（h） | 超标（dB）A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌浆给水泵 | 2 | 灌浆系统 | 85 | 2 | —— |
| 排水泵 | 3 | 排水设备 | 85 | 2 | —— |
| 给水泵 | 2 | 给水泵房 | 85 | 2 | —— |
| 螺杆式空气压缩机 | 3 | 压风系统 | 96 | 1 | 2 |
| 对旋式轴流通风机 | 1用1备 | 通风系统 | 98 | 1 | 4 |

由表5.5-4可知，作业场所噪声值超标的地点分别为采矿区域的螺杆式空气压缩机、对旋式轴流通风机影响，主要作业场所超标值为2～4dB（A），应加强作业场所工作人员的劳动保护。

（2）工业场地场界声环境预测

由于本项目为改扩建工程，故本次仅预测改扩建后拟建工业场地区的噪声影响值。根据总平面布置图核定主要噪声设备距边界区的距离，根据表5.5-3高噪设备的类比噪声值，对边界四周进行预测。工程投产后，噪声影响预测结果见表5.5-5。

表5.5-5    环境噪声影响预测结果    单位：dB(A)

| 项目 预测点 | 预测值（贡献值） |  | 标准值 |  | 超标/达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| 矿界东1# | 39.0 | 39.0 | 60 | 50 | 达标 |
| 矿界南2# | 42.6 | 42.6 | 60 | 50 | 达标 |
| 矿界西3# | 29.0 | 29.0 | 60 | 50 | 达标 |
| 矿界北4# | 40.4 | 40.4 | 60 | 50 | 达标 |

由表5.5-5可知，矿界四周边界监测点昼夜噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（3）流动噪声源对环境的影响预测

①外部道路概况

运煤道路：经现场勘查，矿井工业场地与场外道路之间地形较平坦且无不良地质条件。运煤道路出主井工业场地北侧大门后，向北展线至河谷底部后转向南。

货运道路：该道路起点为副井工业场地南侧大门，沿井田勘探时简易道路向东侧河谷底部现有道路展线。

井田外部运输道路在行驶及运输过程中，道路两侧无敏感目标。

②车型分类

本矿公路运输线主要承担煤炭及矸石外运和上下班班车运输任务，估算公路运输线承担运煤量约90万t/a。运输车辆载重按60t计。则运煤公路专线主要通行车辆为大型车辆。

③预测技术参数

该矿年外运量90万t原煤及矸石，每天原煤运量约2727.27t，以60t重型卡车外运，日交通量将达到45辆/天（单趟），即90辆/天（往返）；除此外工人上下班及生活车辆的通行等，根据现状预估的车辆统计数据，本矿外运道路的平均车流量昼间可达4辆/h，夜间禁止煤炭运输，仅为工人上下班及生活车辆的通行车辆。

④路基路面宽度

进场道路、进场道路及场外运煤道路是本矿对外联系的主要通道，按场外三级道路设计；风井道路交通量较小，但作为危险品运输通道，道路设计需适当提高标准，故按场外四级道路设计；矸石周转场道路货运作业量较大，按场外四级道路设计。

⑤行车速度

大型运煤车：40km/h～60km/h。

⑥声源源强

公路运输交通噪声源强值如表5.5-6所示。

表5.5-6    交通噪声源强

| 声源 | 源强 | 距离 |
| --- | --- | --- |
| 重型卡车（60t） | 72～78（74） | 距声源1m |

（3）交通噪声预测结果

根据现状调查，公路交通量预测和声源的传播原理利用点源声叠加理论，通过现状监测数据（取监测最大值）及软件预测出各噪声年限噪声影响值。根据车流量为依据对不同年限噪声影响范围进行预测，预测结果见表5.5-7。

表5.5-7    交通量噪声预测结果表单位：dB(A)

| 公路名称 | 预测计算点距中心线的距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| 交通运输线 | 64.7 | 58.8 | 58.2 | 52.5 | 50.6 | 49.1 | 47.9 | 46.4 | 45.3 | 44.5 |

根据预测可以看出，在此运输条件下，矿区公路两侧35m范围内，噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 5.6固体废物影响分析与评价

### 5.6.1施工期固体废物影响评价

矿井施工期产生的固体废物主要为少量掘进矸石，工业场地填挖方，施工过程产生的少量建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

矿井建设工期为22个月，其中包括试运转2个月和准备期1个月。本项目施工期挖方总量为24.70万m3，填方量3.25万m3。本矿井掘进矸石量较少，井下矸石首先应尽量充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等。

具体详见表5.6-1施工期固体废物排放情况预测。

表5.6-1    施工期固体废物排放情况预测

| 排放时段 | 种类 | 排放量m3 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 挖方量 | 24.70万 | 挖方用于填方，多余挖方用于修路及平整场地。 |
|  | 填方量 | 3.25万 |  |

项目施工过程中产生的少量建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾，及时收集，定期由矿井管理人员安排车辆运至奎屯市垃圾填埋场处置。

### 5.6.2运营期固体废物影响评价

- 5.6.2.1固体废物产生量

项目运营期生产矸石为9万t/a。

污水处理系统污泥包括矿井水处理煤泥和生活污水处理污泥，矿井水处理车间煤泥产生量约25t/a；生活污水处理污泥主要成份为有机物，产生量为0.02t/a。

生活垃圾产生量为56.76t/a。

废机油产生量为1.2t/a，危险废物类别为HW08，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

筛分车间煤尘灰产生量64.61t/a。具体详见表5.6-2运营期固体废物排放情况预测。

表5.6-2    运营期固体废物排放情况预测

| 排放时段 | 种类 | 产生量t/a | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 矸石量 | 90000 | 掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北侧围墙外约0.62km处的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。 |
|  | 生活垃圾 | 56.76 | 定点收集、定期由矿井管理人员安排车辆运至奎屯市垃圾填埋场处置。 |
|  | 废机油 | 1.2 | 危废间暂存，定期交由有资质的单位处置。 |
|  | 污泥 | 煤泥：25 活性污泥：0.02 | 矿井水处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售；活性污泥作为矿区绿化肥料。 |
|  | 筛分车间煤尘灰 | 64.61 | 掺入末煤作为最终产品销售 |

- 5.6.2.2矸石堆放对环境的影响分析

本矿排矸石9万t/a，矸石松散容重为1.8t/m3，存期2年，占地面积为1.00hm2，采用汽车运输。经建设单位核实，矿区煤矸石具有低热值，可销售给周边工矿企业利用。本项目矸石周转场建成后，煤矸石暂存于矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。现有9万吨煤炭开采活动，年产煤矸石约10000t，其中90%可外售，改扩建后，年产煤矸石约90000t，约80000t可外售周边企业，剩余约10000t可暂存于矸石周转场，新建矸石周转场容积为85000m3，短期内可满足煤矸石周转需求，可利用煤矸石定期外售，不可利用矸石暂存于矸石周转场，待有塌陷区域时及时回填地表沉陷区。

矸石周转场占地面积1hm2，堆放高度约为10米，自然安息角约为30°，容积为85000m3，本项目建成后，运营期年产煤矸石约90000t，煤矸石密度约1800kg/m3，松散系数1.4，则煤矸石年堆积体积约8.56m3。因此，矸石周转场容积可满足本项目煤矸石暂存。

本矿建井掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等。矸石周转场场址为草甸草原，四周无村庄等敏感目标，矸石的堆放对周围环境产生影响较小。

生产矸石用于回填塌陷坑；对无法回填的矸石，采用1.0t固定矿车担负矿井排矸任务，由副斜井通过地面绞车提升至地面。然后牵引矸石矿车组沿轨道运至高位翻车机站，矸石矿车组解体后，逐个由高位翻车机将矸石翻卸给入自卸汽车，运至工业场地东北侧围墙外约0.62km处的矸石周转场堆放，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。避免矸石上井后占用土地污染环境，同时减少了充填塌陷区对其它资源的消耗。

矸石周转场的扬尘影响见大气环境影响评价章节，矸石周转场对景观的影响及其土地复垦、水土流失防治见生态环境影响评价章节。

（1）矸石淋溶对环境的影响

本次评价委托新疆环境绿源环保科技有限公司对丛龙煤矿煤矸石进行浸出试验，监测时间2021年11月，结果分析见表5.2-3。由分析结果表明，煤矸石浸出液中所测的各项成分的浓度值指标均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中最高允许排放浓度，矸石属于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物，对矸石场选址、储存、处置按照第Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。

（2）排矸场自燃倾向分析

引起矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧是排矸场自燃的必要条件，碳元素是排矸场自燃的物质基础。

煤层中全硫含量，是由硫铁矿硫、有机硫和硫酸盐硫所组成，其中硫铁矿硫和有机硫是可燃硫，尤其是硫铁矿硫是缺氧还原环境中生成的，赋存于煤层及煤系地层之中，呈结构和结晶状态，未开采前埋藏于地下，隔绝空气，难以氧化，由井下提升排放至排矸场后，矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280℃，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

其反应机理如下：

在供氧充足的条件下，硫铁矿与氧可发生如下反应：

4FeS2+10O2→2Fe2O3+8SO2+3.3MJ→2SO2+O2→2SO3+0.2MJ

在供氧不足的条件下，硫铁矿在氧化过程中，析出硫磺而不是SO2气体：

4FeS2+3O2→2Fe2O3+8S+0.92MJ

由生成的三氧化硫与水作用形成硫酸：

SO3+H2O→H2SO4

硫酸液体可加速煤和硫铁矿的溶解，降低其燃点。

由上述反应式可得出，硫铁矿在氧化过程中，耗氧量较小，每公斤硫铁矿在燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。

氧是矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果硫铁矿始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。

水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进自燃。另外，排矸场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

为此针对矸石场的具体特征，对排入矸石场的矸石采取分层堆存方式，分层堆积时每铺0.3-0.5m厚推平压实一次，并定时洒水，及时覆土，可防止矸石自燃。

## 5.7土壤环境影响预测与评价

### 5.7.1施工期土壤环境影响分析

施工期对土壤的影响主要是表土扰动，施工期间的污废水排放，固体废物堆存及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

本次环评要求在工业场地剥离施工过程中要做好表土单独存放，用于后期的原地貌恢复；施工人员生活污水依托矿区现有生活污水处理设施进行处理，处理后非采暖期主要用于绿化；固体废物分类安全处置；施工期机械要勤加保养，防止漏油。

采取以上措施后，建设期生产、生活污水基本不会对项目区土壤环境造成影响。

### 5.7.2运营期土壤环境影响分析

（1）建设项目所属行业识别

本工程为煤矿采选项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，为II类项目。

（2）土壤环境影响类型、影响途径、影响源与影响因子识别

通过对项目工程分析，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录B表B.1，主要为生态影响型和污染影响型兼有项目。

根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。

①污染影响型

施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。

运营期环境影响识别主要来自于原煤开采、储运等生产过程中产生的废气、废水和固体废物等污染物，会对土壤环境产生负面影响。

②生态影响型

本工程采矿过程中不使用酸碱试剂，不会导致土壤酸化、碱化，但采掘和掘进过程中，地下水水位的变化会导致土壤盐化。

本工程对土壤的影响类型和途径及影响因子见表5.7-1~5.7-3。

表5.7-1    土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 |  | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 采矿区 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 矸石周转场 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 工业场地 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.7-2    污染影响型建设项目土壤影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿区、矸石周转场 | 煤炭转运及储存过程中产生的煤尘 | 大气沉降 | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 柴油储罐 | 储罐泄漏 | 地表漫流、垂直入渗 | pH、石油烃 | 石油烃 |
| 危废暂存间 | 危废泄漏 | 地表漫流、垂直入渗 | pH、石油烃 | 石油烃 |

表5.7-3    生态影响型建设项目土壤环境影响途径识别表

| 影响结果 | 影响途径 | 具体指标 | 土壤环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 水位变化 | 土壤盐化 | / |

- 5.7.2.2预测评价范围、时段和预测情景设置

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，生态影响型评价时段为运营期和服务期满后；污染影响型评价时段为运营期。

- 5.7.2.3预测评价因子

采矿区预测评价因子：全盐量。

- 5.7.2.4预测评价方法及结果分析

1、土壤盐化预测

煤矿开采后，地下开采将引起地下水水位下降，可能造成矿内区域盐化进一步发育，本次评价采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录F“土壤盐化综合评价预测方法”进行预测评价。

（1）土壤盐化综合评分法

根据表5.7-4选取各项影响因素的分值与权重，采用下列公式计算土壤盐化综合评分值（Sa）。

式中：n——影响因素指标数目；

Ixi——影响因素i指标评分；

Wxi——影响因素i指标权重。

表5.7-4    土壤盐化影响因素赋值表

| 影响因素 | 分值 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 |  |
| 地下水位埋深（GWD）/m | GWD≥2.5 | 1.5≤GWD＜2.5 | 1.0≤GWD＜1.5 | GWD＜1.0 | 0.35 |
| 干燥度（EPR） | EPR＜1.2 | 1.2≤EPR＜2.5 | 2.5≤EPR＜6 | EPR≥6 | 0.25 |
| 土壤本底含盐量（SSC）/（g/kg） | SSC＜1 | 1≤SSC＜2 | 2≤SSC＜4 | SSC≥4 | 0.15 |
| 地下水溶解性总固体 （TDS）/（g/L） | TDS＜1 | 1≤TDS＜2 | 2≤TDS＜5 | TDS≥5 | 0.15 |
| 土壤质地 | 黏土 | 砂土 | 壤土 | 砂壤、粉土、砂粉土 | 0.10 |

表5.7-5    土壤盐化预测表

| 土壤盐化综合评分值（Sa） | Sa＜1 | 1≤Sa＜2 | 2≤Sa＜3 | 3≤Sa＜4.5 | Sa≥4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤盐化综合评分预测结果 | 未盐化 | 轻度盐化 | 中度盐化 | 重度盐化 | 极重度盐化 |

（2）土壤盐化预测结果分析

根据前文水文地质章节描述，采矿区地下水位埋深为27.5m~61.92m，分值为0；干燥度（蒸降比值）（EPR）为5.06，分值为4；土壤含盐量监测结果为1.3~6.3g/kg，分值为6；地下水总溶解固体TDS＜1，分值为0；土壤质地为砂土，分值为2。综上，计算土壤盐化综合评分值（Sa）为2.1，土壤盐化综合评分预测结果为中度盐化。这主要是由于区域干燥度较大引起。本工程的建设不会增加区域土壤盐化程度。

2、土壤酸碱化预测

根据现状监测结果，本工程评价区内土壤监测点位pH监测值为7.46~8.01，在5.5≤pH＜8.5范围之间，属无碱化或酸化。本工程运行期不向土壤环境排放酸碱废水，因此本工程运行期做好废污水处理情况下，不会对土壤酸碱程度产生影响。

3、污染影响分析

（1）地面漫流土壤污染环境影响分析

本项目地表漫流对土壤的影响主要为矸石周转场等淋溶水地表漫流。

根据土壤环境质量现状监测结果，矿区范围内土壤中重金属含量本底值较低，矸石中的重金属含量低于区域本底值，因此矸石地表漫流不会对土壤造成重金属污染。

（2）污染影响分析

本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防治措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。

生活污水经处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准。灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉期出水水质还应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于黄泥灌浆。矿井水经处理后出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，全部用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等。

掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，生产矸石用于回填塌陷坑，多余矸石存放在新建的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区，因此不存在长期堆存占地对土壤的污染影响。矿井改扩建投产后，将生活垃圾集中堆放，定期清运至奎屯市垃圾填埋场处置。矿井水处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售；活性污泥作为矿区绿化肥料；筛分过程产生的煤尘掺入末煤作为最终产品。危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计建造，储罐区按照安全设计要求建设，可以有效保证石油烃类物质不会进入土壤环境。废机油危废间暂存，按危险废物转移联单管理办法定期交由有危险废物经营许可证的单位进行运输、贮存和处置，不得外排。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理，对土壤环境不会造成较大影响。

（3）大气沉降

本工程大气污染物主要为采矿粉尘、各类堆场扬尘、运输扬尘等，对堆场、运输道路、装卸过程进行洒水降尘，项目原煤在转载运输过程中易产生煤尘的地方，采取了密闭防尘措施，无法密闭处设置了喷雾除尘。，以此降低污染物沉降对矿区及周边土壤环境的污染影响，粉尘沉降量较小，对土壤环境质量影响较小。

运营期产生的废气、废水、固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施，严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

本项目土壤环境影响评价自查表见表5.7-6。

表5.7-6    土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型□；生态影响型□；两种兼有☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （1245.98）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标：天然牧草地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位☑；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | pH、SSC、颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | pH、SSC、颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类√；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级√；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）R；b）R；c）R；d）R |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | pH等 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 5 | 4 |  | 0~20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | 3 | / |  | 0~50cm，50~150cm，150~300cm |  |
|  | 现状监测因子 | pH、含盐量以及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 现 状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 占地范围内土壤各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求；占地范围外土壤各监测点监测结果均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 全盐量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F☑；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ 可接受 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 3 | GB36600-2018中基本项目，同时监测特征因子、PH值和土壤含盐量。 |  |  | 必要时可开展跟踪监测 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 监测点及监测值 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 采取环评提出的措施，影响可接受。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价等级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.8环境风险影响预测与评价

### 5.8.1环境风险源识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

按照《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ619-2011）中规定：“煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、塌陷、泥石流、地面爆破器材库等均属于生产安全风险和矿石地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价，一般不再进行环境风险评价，必要时可引用有关评价结论。”本项目不涉及炸药、雷管的使用，主要风险物质为矿物质油（润滑油）、二氧化氯（消毒片）等。根据按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目运行过程中涉及的危险物质为矿物质油（润滑油），则本项目此次环境风险评价针对地面、地下环境风险事故的环境影响进行。

矿物质油（项目区主要为润滑油等的储存）的理化性质参考柴油理化性质，见表5.8-1。二氧化氯的理化性质见表5.8-2。

表5.8-1    柴油理化性质及危险特性

| 品名 | 柴油 |  | 别名 | 油渣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 闪电 | 38℃ | 沸点 |  | 170-390℃ |
|  | 相对密度（水=1） | 0.82-0.846 | Cas号 |  | 68334-30-5 |
|  | 外观性状：有色透明液体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 稳定性：化学性质很稳定。 危险性：柴油属于易燃物，其蒸气在60℃时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热；柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。 燃烧产物：内燃机燃烧柴油所产生的废气含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘，可造成污染。 |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 侵入途径：皮肤吸收、呼吸道吸入。 健康：柴油有麻醉和刺激作用，柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎，可引起眼、鼻刺激症状、头晕和头痛。 |  |  |  |  |
| 安全防护措施 | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时建议佩戴自吸过滤式防毒面具，紧急事态抢救时应佩戴空气呼吸器；避免口腔和皮肤与柴油接触；维修柴油机场所应保持通风，操作者在上风口位置，尽量减少柴油蒸气吸入。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿工作服（防腐材料制作） |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |
|  | 其他 | 工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯 |  |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱掉污染的衣服，用肥皂和清水冲洗皮肤，出现皮炎要就医； 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动水或生理盐水冲洗，然后就医； 吸入：迅速撤离现场至空气清新处，保持呼吸通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：误食柴油者，可饮牛奶，尽快彻底洗胃，要送医院就医 |  |  |  |
|  | 泄漏措施 | 首先切断泄漏油罐附近的所有电源，熄灭油附近的所有明火，隔离泄漏污染区，严禁携带火种靠近漏油区；在回收油品时，严禁使用铁制工具，以免发生撞击摩擦起火；待油迹清除后，确认无火灾隐患，方可开始继续进行；漏油处必须进行维修，确认无漏油方可开始继续使用 |  |  |  |
|  | 消防方法 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |

表5.8-2    二氧化氯理化性质及危险特性

| 品名 | 二氧化氯 |  | 别名 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 闪点 | 无意义 | 沸点 | 9.9℃(97.2kPa，爆炸) |
|  | 相对密度（水=1） | 3.09(11℃) | Cas号 | 10049-04-4 |
|  | 外观性状：黄红色气体，有刺激性气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。 |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 稳定性：不稳定。 危险性：无资料 |  |  |  |
| 毒理学资料 | 侵入途径：吸入 食入 健康：本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。 |  |  |  |
| 安全防护措施 | 呼吸系统防护 | 空气中浓度较高时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防腐工作服。 |  |  |
|  | 手防护 | 可能接触毒物时，戴防化学品手套。 |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |
|  | 泄露措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断火源。勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |
|  | 消防方法 | 切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |

本项目所使用的二氧化氯主要为水处理消毒片，为成品包装片剂，使用时根据配比现场配置消毒液，较直接使用二氧化氯溶液消毒，具有更高的安全性，能够有效降低环境风险。

### 5.8.2区域环境风险敏感性

通过对环境风险评价范围的调查与本项目区域环境敏感点的识别，评价范围内无特殊敏感目标。区域及周边有头道河子河、乌拉斯台河、安集海河、新疆乌苏佛山国家森林公园等，以上敏感目标均不在风险评价范围内。

### 5.8.3风险潜势初判

- 5.8.3.1环境敏感程度的确定

（1）大气环境

本项目周边5km范围内无居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数少于1万人，同时，项目周边500m范围内人口总数小于500人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

（2）水环境

本项目运行期污水主要为生活污水、矿井排水及可能存在的事故消防废水。矿井水处理站拟采用“予沉调节＋混凝沉淀＋过滤消毒”净化方法，经沉淀池处理，全部用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等。生活污水采用“机械格栅—予曝调节—接触氧化—斜板沉淀—压力投药—管道混合—微絮凝过滤—二氧化氯消毒”工艺。经该工艺处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准。灌溉季用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉期出水水质还应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于黄泥灌浆。

因此，项目运行过程中产生的污水不排入周边水体，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录D中水环境敏感程度分级，本项目水环境敏感程度为E3。

- 5.8.3.2风险潜势判断

本项目涉及的主要危险性物质主要为矿物质油（润滑油）、二氧化氯。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，矿区矿物质油的最大储量为2t，二氧化氯最大储存量为0.001t，均小于其临界量。由表5.8-3可知，本项目危险物质Q值0.0028。危险物质数量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为I。

表5.8-3    危险物质Q值

| 设施 | 物质名称 | 临界量/t | 储存量/t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存间 | 矿物质油 | 2500 | 2 | 0.0008 |
| 储存间 | 二氧化氯 | 0.5 | 0.001 | 0.002 |
| 合计 |  |  |  | 0.0028 |

### 5.8.4评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表2建设项目环境风险潜势划分，本项目环境风险潜势为I，对照评价工作等级划分表，本项目风险评价工作等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

表5.8-4    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 5.8.5环境风险识别

根据本项目特点，对生产过程中所涉及的物质风险因素进行识别。物质风险识别包括：主要原材料、辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的废水、废气、废渣污染物等。

- 5.8.5.1工程环境风险识别

根据识别，矿区生产过程中涉及风险物质主要为油脂库储存的矿物质油和水处理消毒用的二氧化氯，运行过程中管理不严格，人员操作失误等易引发泄漏、火灾事故，引发人员伤亡，环境污染。

- 5.8.5.2生产设施风险识别

煤矿开采中，无炸药的贮存及使用；其他过程物料不存在易燃易爆或有毒有害性，也没有风险性的生产设施或装置，因此是一个发生生产设施危险性较小的行业。但从实际情况来看，采矿行业的危险性主要来自采矿诱发的地表塌陷风险、井下安全事故风险、井上环保设施故障风险等风险事故，建设单位已编制应急预案并备案，备案号：654200-2018-024-L。鉴于矿山目前停产并维持现状，应急预案尚未修编，待本项目变更试运行前，企业应完成突发环境事件应急预案的修订工作。

应急工作参照应急预案执行，在此基础上，应急预案还应定期修订，补充完善。采矿业是矿难安全事故的多发行业，所以防范安全风险事故是该行业的重点。

### 5.8.6环境风险源项分析

本项目主要环境风险见表5.8-5。

表5.8-5    工程主要环境风险

| 序号 | 发生环境风险对象 | 风险类别 | 发生原因 | 产生危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油脂库 | 泄漏、火灾 | 自然灾害、储存、管理、维护不善 | 人员伤亡、损坏设施、环境污染 |
| 2 | 地表塌陷 | 塌陷 | 采矿诱发的地表塌陷 | 采空区出现塌陷，发生地面沉陷地质灾害，人员伤亡 |
| 3 | 井下安全事故 | 爆炸、火灾 | 瓦斯爆炸 | 人员伤亡，井下坍塌事故 |
|  |  | 火灾 | 煤层自燃 | 人员伤亡、损坏设施、环境污染 |
|  |  | 爆炸 | 煤尘爆炸 |  |
| 4 | 井上环保设施故障 | 泄漏 | 水处理设施故障导致废水外排 | 引起周边土壤污染 |
|  |  | 泄漏、爆炸 | 水处理环节使用二氧化氯发生泄漏或与其他化学物质发生爆炸 | 导致大气污染物超标外排、人员伤亡 |
|  |  | 泄漏 | 筛分车间除尘器故障，备用燃煤锅炉废气处理设施故障 | 导致大气污染物超标外排，污染环境 |

### 5.8.7环境风险评价与分析

- 5.8.7.1油脂库环境风险影响分析

矿物油脂发生泄漏的部位主要是从储存设施向使用油脂的机具和车辆的过程。泄漏的主要环节是操作不当，导致油脂泄漏到环境中，一部分自然挥发进入大气环境，造成局部范围内烃类浓度升高；若遇明火燃烧，则会危及油脂库和运油车辆的安全，酿成风险事故。

- 5.8.7.2二氧化氯环境风险影响分析

二氧化氯主要用于水处理消毒环节，其使用量相对小，但由于其具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。

二氧化氯具有强氧化能力，可将所有微生物杀灭，消毒后在物品上不留残余毒性。但是，由于化学性质不稳定须现用现配。因其氧化能力强，高浓度时可刺激、损害皮肤黏膜，腐蚀物品。二氧化氯的配兑稀释程序应是先在容器中加注清水，然后加注二氧化氯溶液，配兑现场严禁火种和禁忌物，以免引起爆炸。消毒过程中应注意身体防护：①避免吸入、食入，要戴口罩和护目镜，要戴橡胶手套，以免损伤皮肤，穿防护服；②消毒所用衣物应当单独清洗；③工作完毕用肥皂和清水洗手。

二氧化氯在污水处理过程中使用广泛，但其副产物如ClO2-和ClO3-在高剂量下可能对人体有害，且对水生生物有致命威胁。若通过雨水管道进入地表水，会导致水体pH值下降，影响水生环境。二氧化氯在空气中浓度超过一定限度时具有爆炸性，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性。一旦泄漏，不仅会对大气环境造成污染，还会对附近人群和植物产生危害。此外，二氧化氯的挥发性也使其成为潜在的大气污染物。二氧化氯泄漏后，液体不断挥发形成化学烟雾，会污染土壤和地下水。若不及时处理，可能会导致严重的环境污染问题。

本项目使用的二氧化氯主要为成品包装的消毒片，使用时现场按比例配制消毒液，环境风险相对较小。

- 5.8.7.3采矿诱发的地表塌陷风险影响分析

矿井地质灾害环境风险出现的场所主要为采空区的地表沉陷。

地面沉陷是指地表岩石、土体在自然或人为因素作用下，向下陷落，并在地面形成塌陷坑（洞）的一种地质现象。当这种现象发生在人类活动地区时，便可能成为一种地质灾害。人类活动对地面塌陷的形成、发展产生了重要的作用。矿井生产过程中，随着井下工程的不断进行，大量矿体、围岩被采出后，当采空区达到一定规模时，顶部基岩及围岩可能会发生移动和变形，引起地表移动，引发地面沉陷地质灾害。我国及国外已经有许多矿井发生了这类地面塌陷，并产生了一定程度的危害。

- 5.8.7.4采矿活动引发的地质灾害风险影响分析

根据乌苏市巴音沟从龙煤矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案：

①评估区内发育1处崩塌危岩带，B1崩塌灾害发育程度强，危害程度中等，危险性大。B1崩塌危岩体位于工业场地西侧坡体，主要影响工业场地食堂及部分宿舍，预测后期不会对该山体进行开挖，由于工业场地留设保护煤柱，预测采矿活动不易引发或加剧该崩塌灾害。但从崩塌地质灾害构成的机理来看，坡体受到持续性降雨或短时间暴雨造成岩体重度增加、岩土软化、裂缝注水楔作用易导致崩塌灾害加剧；该区域地震基本烈度为Ⅸ度，地震可导致岩层反复张拉、快速剪切，最终层间脱离、脆性剪断和脆性拉断，导致崩塌地质灾害加剧；井下掘进巷道时可能用到火工品进行爆破作业，矿山后期开采，可能会影响到B1崩塌危岩体。现场调查，B1崩塌灾害影响半径为20m，若后期B1崩塌灾害发生，B1崩塌灾害影响范围为B1危岩体东侧工业场地宿舍，影响范围面积为20m×158m=3160m2，威胁工业场地内西侧单身宿舍。预测B1崩塌灾害危害程度中等，B1崩塌灾害危险性大。

矿山拟新建矸石周转场、排矸道路、北部风井场地、表土堆放场及风井道路，拟建矸石周转场设在工业场地东北侧约620m处，占地面积为1hm2，堆放高度约10m，边坡角为自然安息角，位于评估区东北部山坳处，以地面堆弃为主，该场地新建将不易引发新的崩塌灾害。

拟建北部风井场地设置在井田北部沟谷1西侧支沟的南侧谷肩，位于工业场地北侧约0.6km处，场地内主要布置有通风机房和35kV变电所。场地需修建长约532m的4.0m宽的道路，修建期间以平整和少量挖方为主，不易引发新的崩塌灾害。

拟建表土堆放场位于工业场地北部600m处的N1沟谷西侧支沟内，位于矿区北部边界内，占地面积为1.0hm2，堆高控制在6.5m内即可满足要求，且堆弃压实，分台阶堆放，边坡角为安息角33°，不易形成高陡边坡，且该支沟内并无崩塌隐患，仅以堆弃土方为主，不易引发新的崩塌灾害。

根据地面塌陷预测内容，预测本矿生产活动将产生最大下沉面积为9.879km2，下沉值大于6m的下沉面积约5.153km2。该区地表塌陷主要表现为垂直沉降，最大降深约4.86m，地面塌陷主要分布在山体顶部斜坡处，地面塌陷不会新形成高陡边坡，引发崩塌灾害的可能性小。

今后地下开采，在评估区内其它区域地表不会有大的挖、填方及切坡工程，不会形成不稳定斜坡，基本不改变现状地形地质条件。预测评估评估区内其他区域不易引发崩塌地质灾害。

②根据滑坡现状评估内容，在矿区工业场地内进场道路北侧存在1处第四系土体滑坡，H1滑坡现状欠稳定，发育程度中等。主要对滑坡体底部场内道路、过往车辆和人员造成威胁，危害程度中等，危险性中等。由于场内道路为已建道路，后期不再进行大规模人工开挖工程，故后期矿山建设不易引发、加剧该滑坡灾害，且矿山企业目前正在与当地自然资源主管部门进行沟通，准备进行该滑坡体的治理工作。

矿山拟新建矸石周转场、排矸道路、北部风井场地、表土堆放场及风井道路，拟建矸石周转场设在工业场地东北侧约620m处，占地面积为1.00hm2，堆放高度约10m，边坡角为自然安息角，位于评估区东北部山坳处，以地面堆弃为主，该场地新建将不易引发新的滑坡灾害。

拟建北部风井场地设置在井田北部沟谷1西侧支沟的南侧谷肩，位于工业场地北侧约0.6km处，场地内主要布置有通风机房和35kV变电所。场地需修建长约532m的4.0m宽的道路，修建期间以平整和少量挖方为主，不易引发新的滑坡灾害。

拟建表土堆放场位于工业场地北部600m处的N1沟谷西侧支沟内，位于矿区北部边界内，占地面积为1hm2，堆高控制在6.5m内即可满足要求，且堆弃压实，分台阶堆放，边坡角为安息角33°，不易形成高陡边坡，且该支沟内并无崩塌隐患，仅以堆弃土方为主，不易引发新的滑坡灾害。

今后地下开采，在评估区内其它区域地表不会有大的挖、填方及切坡工程，不会形成不稳定斜坡，基本不改变现状地形地质条件。预测评估评估区内其他区域不易引发滑坡地质灾害。

③本矿首采区可采煤层1个煤层，A1煤层。采区走向长约3.4km～4.1km，采区南北倾斜宽约0.32km～0.41km，首采区面积约1.262km2，根据计算及矿井开采方式得出首采区最大下沉面积为0.539km2。根据图5.1-4预测首采区地面塌陷预计模拟示意图，首采区地面塌陷范围位于矿区范围北侧。

本矿全井田可采煤层6个煤层。矿井东西走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km，井田面积约12.4km2，根据上述参数计算及矿井开采方式，得出全井田区最大下沉面积为9.879km2。根据图5.1-5预测全井田区地面塌陷预计模拟示意图，全井田区地面塌陷主要位于矿区内，靠近矿区边界主要为轻度塌陷区，根据矿山地质灾害现状和预测评估结果，井下开采活动位于采空塌陷影响范围内，预测采矿活动易遭受塌陷地质灾害威胁，其危害程度中等，危险性大；采矿活动不易遭受滑坡、崩塌、泥石流、岩溶塌陷、地裂缝、地面沉降、不稳定斜坡等地质灾害威胁，故预测评估区采矿活动遭受滑坡、崩塌、泥石流、岩溶塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害危害程的可能性小，危害程度小，危险性小。矿山工业场地由于均留设保护煤柱和对地下巷道进行了支护加固亦不在采空塌陷影响范围内。

矿区边界距离头道河、乌拉斯台河和安集海河分别为1km、1.02km、3km，采矿活动对河道两侧山地影响有限，不会造成山体滑坡、岩崩阻塞河床，在地下巷道进行了支护加固，并在采空区底部、井田边界及附近开采时应留设煤柱，降低采矿活动对周边岩层的影响。

- 5.8.7.5井下安全事故风险

（1）瓦斯爆炸

瓦斯的主要成分为甲烷(CH4)，是一种无色、无味、无臭的气体，密度为0.714kg/m3，与空气的密度比为0.554，比空气轻，容易积聚在空气上层。瓦斯浓度很高时会引起人员窒息。矿井瓦斯不助燃，它与空气混合达一定浓度后，遇火能燃烧、爆炸，瓦斯爆炸往往会引起煤尘的爆炸，危及井下工人的生命安全。

根据矿井瓦斯等级鉴定报告和地质报告中提供的瓦斯含量数据，矿井瓦斯含量较低。在通风不良的情况下，当井下空气中的甲烷含量达到5~16％时，遇到明火（如电线短路引起的电火花、工作人员违章带打火机或火柴下井打火吸烟及违章进行焊切作业等）即会引起爆炸。瓦斯爆炸除对井下人员的生命和矿井设备、设施造成灾害性危害外，高温气流冲出井口也会对地面环境造成严重影响。

工业场地设置自动监控报警系统，进一步降低瓦斯爆炸存在潜在风险；矿井为低瓦斯等级矿井，因瓦斯气的涌出量较不稳定，前期不具备综合利用价值，矿井瓦斯涌出量小，采用通风方式解决瓦斯问题是可行的，无需进行抽采，但随着开采深度的加深，瓦斯含量也将越来越大，因此在开采深部时必须加强瓦斯监控。本项目在北部斜风井工业场地预留瓦斯抽放站建设用地，占地面积约60m2，保障采矿后期瓦斯含量增高风险。

（2）煤层自燃

根据煤的自燃倾向性测试结果，本矿开采的煤层具有自发火倾向。当开采过程中未按安全生产要求进行井下开采作业，采取有效的防火措施的情况下，井下煤层即可引起自燃、井下煤着火对井下生产及煤炭资源都会造成严重不利影响，对地面环境的影响主要表现在两方面：一是从井口或煤层上覆地层裂缝中释放出的高温热气及H2S等灾害气体对矿区环境空气造成污染；二是在高温作用下，岩层烧变后地表植被将受到破坏，变成红色裸岩，并形成积水空间，成为影响井下安全生产的隐患。

（3）煤尘爆炸

本矿开采煤层煤的煤尘爆炸性测试结果得，各煤尘均具有炸性危害。当井下未落实各项防尘措施，巷道空气中的煤尘浓度达到45~2000mg/m3，遇到61～1000℃火源时就会发生爆炸，其危害与瓦斯爆炸相似，但破坏性要大得多，且一处爆炸会引起它处爆炸，出现链环反应，因而对地面环境的影响也比瓦斯爆炸大，煤尘爆炸后从井口排出的气体中主要含烟（粉）尘及少量H2S、SO2、NOx等有害气体。排出地面后会很快扩散，除井囗附近的工作人员会因烟熏及高温烧烤受到伤害外，对井口100m以外的人群影响不大，另外煤尘爆炸后从井口冲出的飞石也会使附近的人员及建（构）筑物受到伤害及毁坏，其影响范围也可达100m远。

- 5.8.7.6井上环保设施故障事故风险

（1）废水污染风险

本矿排水包括矿井排水及生活污水两种。本项目矿井水和生活污水分别经污水处理处理后在矿区内回用，当污水处理站不能正常运转时，即出现污染事故风险。

（2）粉尘污染风险

粉尘是指煤尘及二次扬尘。在无洒水降尘措施及道路不实现硬化的情况下，有风时起尘点下风向浓度将严重超标。由于是近地排放源，直接影响到矿区人呼吸带内的环境空气质量，因此是矿区主要大气污染源，是应重点防治的对象。

- 5.8.7.7事故废水进入河流风险

项目区位于天山北坡中低山区，地表植被较发育。井田内地势总的特点是南高北低，西高东低，最高处位于井田西部，海拔约+1920m，最低处位于区内东界附近，海拔约+1557m，绝对高差约363m，相对高差一般在50m左右。

项目区东西两侧均为河谷，总体呈被横向切割的地貌。井田境界一带共分布两条河流，东端为自南向北流向的头道河子河、西端为自南向北流向的乌拉斯台河，最终汇入项目区北部的安集海河，河谷总体呈“V”型谷。煤矿井口均位于河流侧向的山坡上，山坡坡度一般在30°～45°。

本项目矿界东西两侧分别距离头道河子河、乌拉斯台河各1km，北侧矿界距离安集海河约3km。项目区主要涉及环境风险为生活污水处理站及矿井水处理站，本项目工业场地设1座容积200m3生活污水防渗事故池，本工程拟在+1200标高建1000m3井下事故池，现有工程+1500m标高已建成井下事故池500m3，预计投产后，井下事故池总容积为1500m3，可满足12h的非正常工况下的矿井排水。项目区污水处理设施发生环境风险，不会影响到周边水体。

由此看来不会对下游头道河子河、乌拉斯台河水水质产生明显不利影响。

### 5.8.8环境风险评价自查表

环境风险自查表见表5.8-6。

表5.8-6    环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 矿物质油 |  | 二氧化氯 | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / | / |
|  |  | 存在总量 /t | 2 |  | 0.001 | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / | / |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数344人 |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数500人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /人 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3√ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3√ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3√ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1□ |  | D2√ |  |  |  |  |  | D3□ |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1√ |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4√ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ |  | Ⅲ□ |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  |  | I√ |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  | 二级□ |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析√ |  |  |
| 风险识别 | 物质危险 性 | 有毒有害□ |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏√ |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  |  | 地表水√ |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定 方法 | 计算法□ |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |
| 风险 预测 与评 价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围□m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围□m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标：无；到达时间：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标：无，到达时间：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.9清洁生产与循环经济分析

### 5.9.1清洁生产分析

- 5.9.1.1煤炭行业清洁生产评价指标

2019年8月，国家发展和改革委员会、生态环境部、工业和信息化部联合发布了《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》，该指标体系将清洁生产指标分为五类，即生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、生态环境指标和清洁生产管理指标。该指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级，Ⅰ级为国际清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产一般水平。

根据《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》对本项目清洁生产进行评价。具体见表5.9-1。

表5.9-1    煤炭采选业生产工艺与装备要求

| 序 号 | 一级指标 指标项 | 一级指标权重值 | 二级指标指标项 |  | 单位 | 二级指标分权重值 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）生产工艺及装备指标 | 0.25 | *煤矿机械化掘进比例 |  | % | 0.08 | ≥90 | ≥85 | ≥80 | Ⅰ级（90） |
| 2 |  |  | *煤矿机械化采煤比例 |  | % | 0.08 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | Ⅱ级（90） |
| 3 |  |  | 井下煤炭输送工艺及装 备 |  | —— | 0.04 | 长距离井下至井口带式输送机连续运输（实现集控）；立井采用机车牵引矿车运输 | 采区采用带式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输 | 采用以矿车为主的运输方式 | Ⅰ级 |
| 4 |  |  | 井巷支护工艺 |  | —— | 0.04 | 井筒岩巷光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网、锚索支护；斜井明槽开挖段及立井井筒采用砌壁支护 | 大部分井筒岩巷和大巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术。部分井筒及大巷采用砌壁支护。采区巷道采用锚杆、锚索、网喷支护或金属棚支护 |  | Ⅱ级 |
| 5 |  |  | 采空区处理（防灾） |  | —— | 0.08 | 对于重要的含水层通过充填开采或离层注浆等措施进行保护，并取得较好效果的。（防火、冲击地压） | 顶板垮落法管理采空区，对于重要的含水层通过充填开采或离层注浆等措施进行保护，并取得一般效果的 |  | Ⅱ级 |
| 6 |  |  | 贮煤设施工艺及装备 |  | —— | 0.08 | 原煤进筒仓或全封闭的贮煤场 | 贮煤场设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置，上层有棚顶或苫盖。 |  | Ⅰ级 |
| 7 |  |  | 原煤入选率 |  | % | 0.1 | 100 | ≥90 | ≥80 | Ⅰ级（100） |
| 8 |  |  | 原煤 运输 | 矿井型选煤厂 | —— | 0.08 | 由封闭皮带运输机将原煤直接运进矿井选煤厂全封闭的贮煤设施 |  | 由箱车或矿车将原煤 运进矿井选煤厂全面防尘的贮煤设施 | Ⅰ级 |
| 9 |  |  | 粉尘控制 |  | —— | 0.1 | 原煤分级筛、破碎机等干法作业及相关转载环节全部封闭作业，并设有集尘系统，车间有机械通风措施 | 分级筛及相关转载环节设集尘罩，带式输送机设喷雾除尘系统 | 破碎机、带式输送机、转载点等设喷雾降尘系统 | Ⅰ级 |
| 10 |  |  | 产品 的储 运方式 | 精煤、中煤 | —— | 0.06 | 存于封闭的储存设施。运输有铁路专用线及铁路快速装车系统 | 存于半封闭且配有洒水喷淋装置的储存场。运输有铁路专用线、铁路快速装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢 |  | Ⅱ级 |
|  |  |  |  | 煤矸石、煤泥 | —— | 0.06 | 首先考虑综合利用，不能利用的暂时存于封闭或半封闭的储存设施，地面不设立永久矸石山，煤矸石、煤泥外运采用全封闭车厢 |  |  | Ⅰ级 |
| 11 |  |  | 选煤工艺装备 |  | —— | 0.08 | 采用先进的选煤工艺和设备，实现数量、质量自动监测控制和信息化管理 |  | 采用成熟的选煤工艺和设备，实现单元作业操作程序自动化，设有全过程自动控制手段 | Ⅰ级 |
| 12 |  |  | 煤泥水管理 |  | —— | 0.06 | 洗水一级闭路循环、煤泥全部利用或无害化处置 |  |  | Ⅰ级 |
| 13 |  |  | 矿井瓦斯抽采要求 |  | —— | 0.06 | 符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》等相关要求 |  |  | Ⅰ级 |
| 14 | （二）资源能源消耗指标 | 0.2 | *采区回采率 |  | —— | 0.3 | 满足《生产煤矿回采率管理暂行规定》的要求 |  |  | Ⅰ级 |
| 15 |  |  | *原煤生产综合能耗 |  | kgce/t | 0.15 | 按 GB29444 先进值要求 | 按 GB29444 准入值要求 | 按 GB29444 限定值要求 | Ⅱ级 |
| 16 |  |  | 原煤生产电耗 |  | kWh/t | 0.15 | ≤18 | ≤22 | ≤25 | Ⅱ级（21.02） |
| 17 |  |  | 原煤生产水耗 |  | m3/t | 0.15 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | Ⅰ级（0.08） |
| 18 |  |  | 选煤吨煤电耗 | 动力煤 | kWh/t | 0.15 | 按 GB29446 先进值要求 | 按 GB29446 准入值要求 | 按GB29446 限定值要求 | Ⅰ级（5.8） |
| 19 |  |  | 单位入选原煤取水量 |  | m3/t | 0.1 | 符合《GB/T 18916.11 取水定额第 11 部分：选煤》要求 |  |  | Ⅱ级 |
| 20 | （三）资源综合利用指标 | 0.15 | *当年产生煤矸石综合 利用率 |  | % | 0.3 | ≥85 | ≥80 | ≥75 | Ⅰ级（100） |
| 21 |  |  | *矿井水利用率 | 水资源短缺矿区 | % | 0.3 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | Ⅰ级（100） |
| 22 |  |  | 矿区生活污水综合利用 率 |  | % | 0.2 | 100 | ≥95 | ≥90 | Ⅰ级（100） |
| 23 |  |  | 高瓦斯矿井当年抽采瓦斯利用率 |  | % | 0.5 | ≥85 | ≥70 | ≥60 | 不涉及 |
| 24 | （四）生态环境指标 | 0.15 | 煤矸石、煤泥、粉煤灰 安全处置率 |  | % | 0.15 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级（100） |
| 25 |  |  | 停用矸石场地覆土绿化 率 |  | % | 0.15 | 100 | ≥90 | ≥80 | Ⅰ级（100） |
| 26 |  |  | *污染物排放总量符合率 |  | % | 0.2 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级（100） |
| 27 |  |  | 沉陷区治理率 |  | % | 0.15 | 90 | 80 | 70 | Ⅰ级（100） |
| 28 |  |  | *塌陷稳定后土地复垦 率 |  | % | 0.2 | ≥80 | ≥75 | ≥70 | Ⅰ级（100） |
| 29 |  |  | 工业广场绿化率 |  | % | 0.15 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | Ⅱ级（25） |
| 30 | （五）清洁生产管理指标 | 0.25 | *环境法律法规标准政 策符合性 |  | —— | 0.15 | 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求。建设项目环保手续齐全，严格执行国家关于煤矿生产能力管理、淘汰落后产能的相关政策措施 |  |  | Ⅰ级 |
| 31 |  |  | 清洁生产管理 |  | —— | 0.15 | 建有负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放 |  |  | Ⅰ级 |
| 32 |  |  | 清洁生产审核 |  | —— | 0.05 | 按照国家和地方要求，定期开展清洁生产审核 |  |  | Ⅰ级 |
| 33 |  |  | 固体废物处置 |  | —— | 0.05 | 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《煤矸石综合利用管理办法》的有关要求，建立完善的标识、申报登记、源头分类、应急预案等管理制度，制定合理的煤矸石综合利用方案及安全处置措施 |  |  | Ⅰ级 |
| 34 |  |  | 宣传培训 |  | —— | 0.1 | 制定有绿色低碳宣传和节能环保培训年度计划，并付诸实施；在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动；每年开展节能环保专业培训不少于2次，所有在岗人员进行过岗前培训，有岗位培训记录 | 定期开展绿色低碳宣传，在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动；每年开展节能环保专业培训不少于1次，主要岗位人员进行过岗前培训，有岗位培训记录 | 定期开展绿色低碳宣传，在国家规定的重要节能环保日（周）开展宣传活动，每年开展节能环保专业培训不少于1次 | Ⅰ级 |
| 35 |  |  | 建立健全环境管理体系 |  | —— | 0.05 | 建立有GB/T24001环境管理体系，并取得认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理方案，并达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效 | 建立有GB/T24001环境管理体系，并能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥80%，达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效 | 建立有GB/T24001环境管理体系，并能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥60%，部分达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | Ⅰ级 |
| 36 |  |  | 管理机构及环境管理制 度 |  | —— | 0.1 | 设有独立的节能环保管理职能部门，配有专职管理人员，环境管理制度健全、完善，并纳入日常管理 |  | 有明确的节能环保管理部门和人员，环境管理制度较完善，并纳入日常管理 | Ⅰ级 |
| 37 |  |  | *排污口规范化管理 |  | —— | 0.1 | 排污口设置符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求 |  |  | Ⅰ级 |
| 38 |  |  | 生态环境管理规划 |  | —— | 0.1 | 制定有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、合理可行的节能环保近、远期规划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划 | 制定有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、节能环保近、远期规划，措施可行，有一定的操作性 | 制定有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态环境修复计划、节能环保近期规划和远期规划或企业相关规划中节能环保篇章 | Ⅰ级 |
| 39 |  |  | 环境信息公开 |  | —— | 0.15 | 按照国家有关要求公开环境相关信息，按照HJ 617 编写企业环境报告书 |  |  | Ⅰ级 |

- 5.9.1.2清洁生产综合评价结论

由上表可知，乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目变更项目限定性指标除煤矿机械化采煤比例、原煤生产综合能耗符合Ⅱ级限定性指标，其余均符合Ⅰ级限定性指标要求。根据推荐评价计算方法，计算综合指数得分为92.7分，大于85分，因此可判定本矿的清洁生产水平为Ⅱ级，即国内清洁生产先进水平。

### 5.9.2循环经济分析

本项目循环经济主要体现在矿井涌水及生活污水的综合回用。灌溉期，处理达标的矿井涌水+析出水最大约2472.8m3/d，处理后全部回用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等。非灌溉期，处理达标的矿井涌水+析出水最大约1522.8m3/d，处理后全部回用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等。矿井水回用率100%。

生活污水经处理后灌溉季节用于灌溉绿地，非灌溉期用于井下防火灌浆，利用率100%。

本矿设有矿井水处理设施，并达到回用要求。掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。生活污水处理系统产生的活性污泥做为矿井绿化用肥进行综合利用，矿井水处理系统污泥干化后与原煤混合销售。生活垃圾收集至生活区垃圾池，定期运至奎屯市生活垃圾填埋场。确保废物的循环利用。

# 6.环境保护措施及其可行性论证

## 6.1生态环境与地表沉陷保护措施

### 6.1.1生态环境综合整治和地表沉陷治理

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》、《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范煤炭采选》等国家相关规定和要求，结合本矿生态环境现状，本环评制定出施工期、运营期、退役期生态整治方案措施。

根据现状调查及生态功能区划，区域主要保护目标是新疆乌苏佛山国家森林公园及保护矿产资源、保护地貌、地表植被、野生动物、景观等，防止水土流失。整个区内原生植被覆盖度较高，生态环境现状良好，闭矿期植被恢复应采取人工干预与自然恢复相结合措施，修生养息，逐步恢复生态多样性。

- 6.1.1.1施工期生态保护措施

本项目矿界面积由17.92km2变更为面积12.4598km2，面积减小了5.52km2。本项目新增永久占地面积为9.6hm2，施工期临时占地面积为2.99hm2。

（1）临时占地区域的生态恢复

临时占地为施工期施工材料堆存占地、施工临时设施占地等，所占土地包括在永久性占地的范围内，其对天然土壤及植被造成的占用损失是临时性的，工程结束后，进行平整，其损失会逐渐消失。但此部分占地施工结束后若不能及时平整场地，则会诱发水土流失。施工前应将扰动区域表土妥善保存，堆存于表土堆放场，待施工结束后平整覆土，播撒草籽。

（2）绿化

尽可能扩大场地内的绿化面积，严格控制矿井工业场地绿化率，应完善内部道路绿化，建设过程中的取土所需填方可就地取材，这样不但可减少运距，还可防止对取土区生态环境的破坏。

绿化草籽选用本地常见物种，如冷蒿、西北针茅等，配置模式：冷蒿、西北针茅45kg/hm2；草种规格：籽粒饱满，发芽率在80%以上；采用直播播撒草籽，播种前要晒种2～3天，以打破休眠，提高发芽率和幼苗整齐度，每10kg种子用水10～20kg浸种催芽，浸种24小时。

（3）专用道路生态恢复

专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖区域应及时回填、整平、压实，并适当的进行植被和景观恢复。专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。

（4）水土流失及保护措施

加强建设期管护、尽量减少因施工造成的水土流失。合理调配土方，安排施工时序，防止弃渣过多堆积。在建筑用土、石、沙等堆放场地应设置明显标志集中管理。主要采取以下临时措施：建设期临时弃渣必须在周围设临时石块挡土墙；施工场地应做好排水工作，场地要及时平整、碾压，长时间裸露地块应临时种草防护；工程施工要严格按照方案设计程序挖土、堆放、填土，坚决杜绝随意弃土石和不按程序施工；工程施工要尽量减少临时占地。

对于剥离的表层土，应予以保存，堆存于表土堆放场，既可用于其他地面的土地改良，也可用于项目区受破坏土地的恢复，在表层土再利用之前，设置专门的场地用于堆置和保存，并配置相应的防雨和排水设施。

（5）其他措施

施工期应尽量避开雨季。工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用。工程施工应分期分区进行，尽量缩短暴露时间，开挖的裸露面要有防治措施，减少水土流失。充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的情况下，建议对单体构筑物逐项施工，建完一处即结合绿化方案进行绿化，以达到尽量减少水土流失的目的。

根据《中华人民共和国草原法》，“因建设征收、征用集体所有的草原的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》的规定给予补偿；因建设使用国家所有的草原的，应当依照国务院有关规定对草原承包经营者给予补偿。”建设单位应尽快落实征用牧草地的补偿手续。

- 6.1.1.2运营期生态整治措施

1、地表沉陷整治

（1）管理措施

①成立地测科，对井下采空区对应的地表进行地形变化观测，及时圈定地形变化范围，设置围栏及警示牌，完善周围的截排洪工程。

对受地表塌陷影响的土地，必须做好土地复垦和水土保持工作，做好塌陷地、塌方和滑坡等的整治工作，尽快恢复当地的生态环境，控制水土流失，只有这样才能保持原有生态系统，使生态环境得到一定的改善。

②沉陷区整治计划

对不同类型的沉陷土地应采取不同的治理方法进行综合整治。井地表裂缝发生的地段主要集中发生在煤柱、采区边界的边缘地带，以及煤层浅部和地表较陡的土坡边缘地带。生态恢复与综合整治主要是地表裂缝填堵与整治，以恢复原土地功能，防止水土流失为目的。

③沉陷区恢复治理

建设单位应采取有效措施，避免或减少地面沉陷和地表扰动。因地制宜采用矸石等安全无害充填材料和充填工艺技术，有效控制地表沉陷。沉陷区恢复治理应综合考虑景观恢复、生态功能恢复及水土流失控制，根据沉陷区稳定性采用生态环境恢复治理措施，可按照相关要求恢复沉陷区的土地用途和生态功能。沉陷区稳定后两年内恢复治理率应达到90%以上；尚未稳定的沉陷区应采取有效防护措施，防止造成进一步生态破坏和环境污染。

（2）绿化

工业场地内的空地，行政办公福利区的空地及场内道路两侧应本着以水定地、量水而行的原则进行人工绿化，绿化率达20%。

总的原则是适宜当地生长的、抗逆性强且防噪、抑尘效果好的品种。耐旱的丛生矮禾草植物等。办公行政区内道路两侧以种榆叶梅为宜，草坪选用早熟禾草籽。

（3）土地复垦与整治措施

①土地复垦基本原则：土地复垦与本矿开发计划相结合，合理安排，实施边开采、边复垦、边利用；土地复垦应与气象、土壤条件相适应，促进生态的良性循环。

②土地复垦机制采取下述办法：

A.由矿方组织实施，费用专款专用，从生产成本中列支。矿方组织实施前应取得当地政府和土地管理部门的同意，在政府部门的监督管理下进行。

B.借鉴本地区其他矿山生态恢复治理资金提取情况，按吨煤提取5元作为煤矿生态恢复治理资金，年度复垦资金由该费用中列支。

③土地复垦与生态整治措施

在工业场地采取绿化美化及场内道路营造行道树等防护措施，增加工业场地植树、种草设计，以尽快恢复植被。场外道路两边护坡用砾石掩盖的方式防止水土流失。

沉陷区复垦以充填复垦为主，采取对沉陷区进行综合整治，充填堵塞裂缝、平整土地，砾石覆盖，恢复土地的原有功能。

2、特殊保护对象的保护措施

（1）新疆乌苏佛山国家森林公园的保护措施

根据《国家级森林公园管理办法》中第十五条 严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，但是因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。

第十八条规定在国家级森林公园内禁止从事下列活动：擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物；非法猎捕、杀害野生动物；刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟；损毁或者擅自移动园内设施；未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物；在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹；擅自摆摊设点、兜售物品；擅自围、填、堵、截自然水系；法律、法规、规章禁止的其他活动。

建设单位应当严格遵守《国家级森林公园管理办法》，加强矿区职工宣传培训，并配合国家级森林公园经营管理机构在矿区边界森林公园处设立标示牌、宣传单等形式将森林风景资源保护的注意事项告知旅游者。

对森林公园的保护是本矿区实施生态保护的主要内容，环评主张应采取以防治为重点，开发利用方案设计时必须按此要求严格执行。

（2）矿区草场保护措施

①根据当地草场覆盖度存在分布不均，呈现出阴坡好于阳坡，山脚好于山腰，山腰好于山顶的特征，环评建议在煤炭采选活动尽量避开阴坡及山脚下，这样不但可减轻对草场的破坏，还有利于防止山脚的洪水危害及阴坡的积雪危害。

②坚持合理和集约用地，充分利用低覆盖度草地，新建生活污水处理站，改扩建工程应当简化单项工程工业场地设施，减少重复建设，从而减少占地。

场地内绿化应充分利用房前屋后、道路两侧、地下管线的地面及边角地等空地。工业场地用地范围内严禁建造“花园式矿”和大广场。

临时占地应在批准的允许占地范围内安排，并与永久工程相结合。严禁先征后用，多征少用，征而不用，违法占用或改变用途。

（3）服务期满排矸场生态恢复治理措施

根据地形和汇水面积确定排矸场恢复治理的主要措施包括：

排矸场工程措施——挡渣墙、排水系统；

边坡工程措施——消坡、马道、覆土、夯实；

排矸场自燃预防——顶部平台灌黄泥浆，坡面封闭压实；

排矸场生态恢复——覆土、压实。

①排矸场工程措施

根据矸石周转场形特点，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，确定工程措施的设计原则为：

A．在排矸场所在沟外沿设置浆砌石挡渣墙，防止因暴雨冲刷形成坡面流失。

B．通过控制堆矸体边坡坡度，保持边坡稳定，防止发生局部垮塌。

C．充分考虑排水措施，排矸场顶和侧面设置排水渠以防止暴雨期上游及两侧来水冲刷排矸场。

②边坡工程措施

边坡工程措施包括：消坡、覆土、夯实。

沿矸石场顶边缘设一截洪沟，把矸石山以上坡面水引向低处排出，矸石山坡面雨水经坡面竖向及排水沟排至坡底，把水在坡底汇合后排向沟内。

③矸石场自燃预防措施

现场调查所有此类矸石场不稳定，不排除有发生自燃的可能。为防止其复垦绿化后由于山体内部热量过高，影响植被正常生长，本项目应进行预防自燃处理。

④生态恢复措施

坡面整平至设计要求后，在平台上覆1m黄土，分层夯实，并筛选、种植适宜当地矸石山生长的植物。

（4）沉陷区生态综合整治措施

应对预测将发生的塌陷区，提前将表层30cm的土壤推到可能陷落的两侧，地面塌陷后利用产生的矸石、施工期的弃方等进行填埋，待以后塌陷区稳定后，应平整地表，将表土盖覆，以恢复自然植被。对没有填充的塌陷坑，应尽可能的削平边坡，或至少平整一面边坡为斜坡。塌陷区的平整复土，自然植被的恢复率应达到在90%以上。

- 6.1.1.3退役期生态恢复措施

矿井服务期满后的生态修复主要有两种思路，一是恢复原有的地形地貌，即原状恢复，再进行动植物资源等生物性恢复。二是充分利用矿井服务期满后的地形地貌，自然长期保持进行修复，目标是建立人工复合生态系统。在充分考虑本矿的自然、经济、社会发展状况后，宜选用第二种思路，维护和增强本矿的可持续发展能力，达到资源的充分利用与最优化配置。

（1）矿井占地区生态恢复

服务期满后工业场地不再使用的厂房、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。地下开采的矿井闭矿后应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。

（2）退役期的其他要求

本矿退役期应继续生态整治方案，尽最大可能恢复及改善因采矿活动对生态环境造成的破坏：

①按国家规定封闭矿山、树牌标识；

②拆除一切无用建（构）筑物，平整场地，清除固废，将清除后的固废填入开采后的井筒内。

③按土地部门要求，达到矿山复垦要求后方可撤离。

④对地表沉陷区进行圈定围栏、标识，并要对地表沉陷带服务期满后进行生态复垦。

（3）土地复垦措施

矿山退役期，拟复垦土地1012.82hm2，包括预测地面塌陷区、工业场地、北部风井场地、矸石周转场、拟建表土堆放场以及矿山道路。根据矿区自然条件和矿山开采对土地的实际影响，采取相应的复垦措施将矿山损毁土地复垦为天然牧草地、灌木林地。

首先对矿区内各建（构）筑物、地面硬化以机械拆除为主，采用破碎锤等机械并结合挖掘机进行拆除。对建筑垃圾进行分类处理，对可回收材料进行回收，不可回收材料拉运至矿山指定建筑垃圾处理场地进行处理。拆除后及时进行土地平整，采用利用74kw推土机对场地进行平整，包含推、运、卸等作业过程，使场地尽可能平坦避免出现高低不平的地段，在土地平整范围内实现土方量的填挖平衡，设计土地平整厚度为0.2m。采用有机肥及复合肥，以增加土壤有机质含量，提高土壤生产力，在测定土壤基本性能的基础上，因地制宜施用有机肥及复合肥，根据矿山周边自种地经验，有机肥及复合肥的施用量5500kg/hm2左右。

绿化草籽选用本地常见物种，如冷蒿、西北针茅等，配置模式：冷蒿、西北针茅45kg/hm2；草种规格：籽粒饱满，发芽率在80%以上；采用直播播撒草籽，播种前要晒种2～3天，以打破休眠，提高发芽率和幼苗整齐度，每10kg种子用水10～20kg浸种催芽，浸种24小时。

退役期对北部风井场、矸石周转场、塌陷区损毁灌木林地进行重建，灌木树种：草原锦鸡儿；配置模式：草原锦鸡儿1156株/公顷；苗木规格：灌木一年生壮苗，高1.0m。种植规格：灌木选用穴栽技术，挖树坑0.6m×0.6m×0.6m，挖好穴坑后，要扶正苗木入坑，用表土填至坑1/3处，将苗木轻轻上提，保持树身垂直，树根舒展，栽植后约深于原土痕10cm，然后将回填土壤压实。如遇弯曲，应将变曲的一面朝向主风方向。栽植后行列保持整齐。栽好后用底土在树坑外围筑成灌水堰，及时浇水，然后覆土，防止蒸发。种植季节宜选择雨季进行。

### 6.1.2生态环境管理与监控

- 6.1.2.1生态管理及监控内容

评价根据项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然地理和社会经济等条件提出如下生态监管内容：

（1）防止区域内生态系统生产能力进一步下降。

（2）防止区域内水资源破坏加剧。

（3）防止区域水土流失加剧。

（4）防止区域内人类活动给生态系统增加更大压力。

- 6.1.2.2管理计划

1、管理体系

该矿井应设生态环保专人1～2名，负责工程的生态环保计划实施。

项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。

2、管理机构的职责

（1）贯彻执行国家及自治区各项环保方针、政策和法规，制定本项目的生态环境管理办法。

（2）对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

（3）组织开展本项目的生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平。

（4）组织、领导项目在施工期、运营期的生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。

（5）下达项目在施工期、运营期的生态环境监测任务。

（6）负责项目在施工期、运营期的生态破坏事故的调查和处理。

（7）做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科研等资料汇总整理工作，及时上报各级环保部门，积极推动项目生态环保工作。

- 6.1.2.3监测计划

施工期和运营期各监测项目的内容、监测频率、监测制度、报告制度、实施单位等生态环境监测计划见表6.1-1。

生态环境监管是政府环境保护机构依据国家和地方制订的有关自然资源和生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的行政工作，应成为本项目日常工作的一个重要组成部分。

表6.1-1    生态环境监控计划

| 序号 | 监测项目 | 主要技术要求 | 报告制度 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地绿化 | 1.监测项目：工业场地绿化率 2.监测频率：施工期及施工结束后1次。 3.监测点：主井及风井工业场地、道路。 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 第三方生态监测机构 |
| 2 | 土壤侵蚀 | 1.监测项目：土壤侵蚀类型、侵蚀量。 2.监测频率：3~5年1次，在七月或八月进行。 3.监测点：施工区域3～5个代表点。 |  |  |
| 3 | 植 被 | - 监测项目：植被覆盖率、植被恢复系数、生物量 - 2.监测频率：3~5年1次。 3.监测点：项目实施区3～5个点。 |  |  |
| 4 | 野生动物 | 1.监测项目：野生动物种类、出现频率、种群数量 2.监测频率：3~5年1次，在五月或十月进行。 3.监测点：项目实施区3～5个点。 |  |  |
| 5 | 环保工程竣工验收 | 1.监测项目：植被恢复和建设等生态环保措施落实情况。 2.监测频率：1次。 3.监测地点：项目所涉及区域。 |  |  |
| 6 | 水保监测报告制度 | 定期报告 | 乌苏市水利局 | 有资质的水土保持监测单位 |

- 6.1.2.4生态管理指标

评价根据项目区自然环境条件以及生态系统各要素的特征，提出如下管理指标：

（1）因项目建设减少的生物量损失在实施土地复垦后得到补偿；

（2）5年后水土流失强度维持现有水平，并争取有进一步改善；

（3）增加本矿植被的覆盖度。

## 6.2地下水环境保护措施

### 6.2.1施工期地下水环境保护措施

施工期对地下水环境的影响主要为：①施工废水和生活污水排放对地下水水质的影响；②矿井井筒施工对地下含水层的影响；③线型工程（道路、管线等）施工对地下径流方向的影响。这些影响主要在施工区范围内，由于项目建设周期长，因此施工期地下水环境影响的时间相对跨度较大，但对于单个建设项目来讲持续的时间较短。

施工期生活污水经现有污水处理设施处理，非采暖期主要用于绿化，严禁泼洒外排漫流；施工生产废水在场地设置沉淀池，沉淀处理后全部回用于施工和绿化用水，采取上述措施后，对当地的地表水环境影响较小。

矿井井筒施工水局部地下水含水层结构破坏较大，会造成地下含水层水资源流失，通过采取科学合理的施工技术，井筒施工对地下水含水层的影响会大大减少。从保护地下水体的角度讲，井筒施工中应注意的有：①对可能遇到的流沙地层或含水层地段，应实施井筒冻结法施工，以减少岩体力学性质发生突变的可能性和非煤系地层含水层的疏干水量；②施工中所揭穿的局部中等富水含水层应及时封堵；③施工过程中所产生的淋水必须排入地面场地集水池中与施工废水一并处理后回用。

综上所述，实施施工期对地下水环境的影响环节及影响程度均较小，在采取合理环保措施后，这种不利影响是轻微的、短暂的，也是环境可接受的。

### 6.2.2运营期地下水环境保护措施

（1）合理留设保护煤柱

要求矿井东、西边界的乌拉斯台河、头道河子河河流两侧合理留设保护煤柱及边界煤柱。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的第85条规定要求，按照类似开采条件下煤层顶板移动情况，取表土层移动角45°，岩石移动角γ=70°，β=γ－0.5α（α为煤层倾角），δ=70°圈定保护煤柱。头道河子河和乌拉斯台河对井田内靠近两河的含水层的侧向补给作用将减弱。在合理留设安全防水煤柱后，可以直接防止地表水下伏煤层开采形成导水裂隙带沟通地表河流。进而对地表水、地下水产生影响。项目矿界东西两侧分别距离头道河子河、乌拉斯台河各1km，本项目在井田境界东、西两侧预留20m保护煤柱，头道河子河、乌拉斯台河不受本矿区开采活动影响。

（2）水污染防治：落实矿井涌水、生活污水的全部综合利用不外排。减少污染物进入地下含水层的机会和数量，严禁渗坑排污。

（3）雨污分流：行政福利区和主井场地地面硬化，并在场区地形高处-工业场地东侧边界设置截水沟，场区地形低处-靠近头道河子河设置排水沟；将流经主井场地的雨水通过排水沟引入行政福利区污水处理站。

（4）限制在头道河子河和乌拉斯台河河矿段，项目区水源井乌拉斯台河河床潜水上游或顺风向的上游可对水源井产生影响的区域建立污染型或具有潜在污染威胁的企业。

（5）禁止、限制在项目区水源井附近非法开采或超采地表水、河床潜水。

（6）事故发生后，立即停止生产。及时将废水排入事故排放池，防止废水外排；事故排放池必须采取严格的防渗措施，禁止对地下水产生污染的行为。矿段头道河子河河段、乌拉斯台河河段严禁设排放口。

（7）场内除了需绿化的地表外，其余生产用地、办公生活用地、辅助设施用地、储煤场、场内道路地表全部采用水泥硬化，进行厂区地表硬化防渗。

（8）地下水污染防治保护措施

1）矿区污染防渗区划分

本项目采取分区防控措施，将矿区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，除污染区外的其余区域均为非污染防治区，非污染防治区不需采取防渗措施。

重点防渗区主要指位于地下、半地下的生产功能单元或其它易产生污染物质的场所，当污染物质泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，以及虽可被及时发现并处理，但污染物泄漏后污染状况较严重的生产功能单元。本项目重点污染防治区主要包括：危废暂存间、柴油储罐区等。

一般防渗区主要指裸露于地面的生产功能单元，污染物质泄漏后，容易被及时发现和处理的区域，以及其它需采取必要防渗措施的水工构筑物等；本项目一般污染防治区主要包括可能产生废水及污染物泄漏的场地，具体为：工业场地、矸石周转场等。

简单防渗区主要包括其他辅助设施场地等。

2）全矿分区防渗措施

地面防渗工程设计原则：

①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全矿可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④可能泄漏危险废物的重点污染防治区设置检漏设施。

⑤防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全矿“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

本项目区应划分为非污染区和污染区，污染区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。本项目防渗分区划分及防渗等级见表6.2-1。

非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目设计采取的各项防渗措施具体见表6.2-2。

表6.2-1    本项目污染区划分及防渗等级一览表

| 防渗分区 | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区等 | 柴油储罐区等 | 保证防渗性能不低于6m厚、渗透系数不大于10-7cm/s的黏土层防渗性能。 |
| 一般防渗区 | 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区 | 工业场地、矸石周转场等 | 保证防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于10-7cm/s的黏土层防渗性能或按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）I类场标准相关要求进行建设。 |
| 简单防渗区 | 除污染区的其余区域 | 其他辅助设施场地 | 进行地面硬化 |
| 其他 | 危险废物暂存区 | 危废暂存库 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，危险废物暂存场所渗透系数达1.0×10-10cm/s。 |

表6.2-2    本项目设计采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矸石周转场、矿区道路等 | 建议采用水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪；接触酸碱部分使用PVC树脂进行防腐防渗漏处理。 |
| 2 | 危废暂存间、水池等 | ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品； ②对各环节（包括生产车间、集水管线、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等）要进行特殊防渗处理，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池；④严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏 |
| 3 | 蓄水构筑物及管网 | ①建立合理的废水收集管网，设计合理的排水坡度，使雨水与地坪冲洗水收集方便、完全。 ②各事故池、蓄水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施工缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用，作好防渗措施。 |

（9）地下水环境监测方案

为了及时发现项目运行中出现的对地下水环境不利影响，为地下水污染后治理措施制定和治理方案实施提供基础资料，建设单位应在项目运行前，建立起动态监测网络，并在项目运行中定期监测、定期整理研究、定期预报，及时识别风险并采取措施。

①监测布点

建设单位应加强对地下水环境的长期跟踪观测，预测水位和水质是否受到煤矿开采的影响。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，三级评价的建设项目，跟踪监测点数量一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游各布设1个，本次地下水跟踪监测井概况见表6.2-3。

表6.2-3    地下水跟踪监测井概况

| 编号 | 监测点名称 | 监测类型 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区地下水流向下游（100m范围内） | 水位、水质 | 水位连续观测，水质至少在丰水期和枯水期各监测一次 |

②监测项目

水位监测：监测水位。

水质监测：pH、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氯、镉、铁、锰、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等及背景值超标的水质因子。

监测频率：水位采取连续监测；水质监测1年中分丰、枯两期各监测一次。

（10）地下水污染风险应急预案

建设项目工业场地内，有出现地下水污染风险事故的可能。制定预案目的：有序开展地下水污染事故处理，有效控制地下水环境污染范围和程度。结合本项目特点，参照有关技术导则，制定地下水污染事故处理程序见图6.2-1。

图6.2-1    地下水污染事故处理程序图

出现下列情况时，可称为地下水污染事故：排土矸石周转场淋溶液、排水处理系统出现突发性的、大量的污染物外泄，并超过了防护装置的防护能力；矸石周转场淋溶液、矿坑涌水出现长时间、隐蔽性渗漏。

污染事故发生后，应及时进行现场污染控制和处理，包括阻断污染源、清理污染物等措施；必要时及时向各级政府上报。同时对污染事故风险及时作出初步评估，及时采取应对措施。

应急处理结束，在调查监测基础上，对事故所引起的地下水环境风险做出精确综合评价，包括对地下水环境及环境保护目标的短期影响、长期影响等。在事故造成地下水环境污染时，建设单位要提出地下水环境修复治理方案，经地下水环境监管部门审查通过后，组织实施地下水环境污染的修复治理工程，并由地下水环境监管部门进行工程验收。

（11）地下水环境管理措施

设置地下水环境管理机构，为加强对地下水的污染影响预防、监测和管理工作，做到在生产过程中及时掌握建设项目生产对地下水环境的影响，预防和治理建设项目所诱发的环境水文地质问题，本环评建议建设单位应建立专门的水环境管理机构，配备专业管理人员，负责项目地下水水环境保护工作。

建设单位应根据地下水环境跟踪监测数据，编制《地下水环境跟踪监测报告》，监测结果应按有关规定及时建立档案，并定期向建设单位负责人汇报，对于监测数据应向当地生态环境主管部门报告并进行公开，满足相关法律法规关于公众知情权的要求。

## 6.3地表水环境保护措施

### 6.3.1施工期地表水环境保护措施

施工期生活污水经现有污水处理设施处理，非采暖期主要用于绿化，严禁泼洒外排漫流；施工生产废水在场地设置沉淀池，沉淀处理后全部回用于施工和绿化用水，采取上述措施后，对当地的地表水环境影响较小。施工期，建筑垃圾和施工固废不要随意堆弃在附近河道或冲沟内，以免造成河、沟内堵塞。

### 6.3.2运营期地表水环境保护措施

- 6.3.2.1生活污废水处理措施分析

行政福利区设污水处理站对生活污水进行深度处理，净化污水主要用于工业广场绿化、浇洒道路、冲洗车辆及防护林带等。污水处理站设计规模30m3/h，采用“机械格栅—予曝调节—接触氧化—斜板沉淀—压力投药—管道混合—微絮凝过滤—二氧化氯消毒”净化方法。

处理后出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准，灌溉期用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉期出水水质还应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于黄泥灌浆。

（1）可靠性分析

实践证明，煤矿工业场地生活污废水水质类似于一般居住区生活污水，且略好于居住区。煤矿工业场地生活污水采用“二级接触氧化+微絮凝过滤＋活性炭吸附”技术进行处理是很成功的。

在建设时间上，要求新建主体工程建设需同步完成污水处理建设，避免施工期污水外排。

工程设计处理工艺成熟、设计参数选择合理、一系列的可靠措施，完全可以保证生活污废水处理系统连续稳定运行，避免事故外排对环境造成污染。

（2）生活污水零排放的可行性

生活用水经过处理后作为水源其可靠复用量非采暖期取191m3/d，折减幅度为25%，用于浇洒道路及绿化用水，非绿化期全部用于井下降尘、防火灌浆用水。生活水回用率100%。

生活污水事故排放是指生活污水处理设施由于故障无法正常运行，致使生活污水未经处理而直接排放，由于生活污水COD浓度较高，如不处理而直接排入头道河子河、安集海河中，污染其水质，并在其流经地段将会产生恶臭，在高温季节还会滋生蚊蝇，对井田及其周边环境卫生产生不利影响，其下渗对地下水也将产生污染影响，为避免此种影响，本环评报告建议设生活污水防渗事故池1座，容积200m3，以应对事故工况下生活污水未经处理外排进入水体。

- 6.3.2.2井下排水处理措施分析

（1）处理措施

在主运输斜井工业场地设矿井水处理间对水下排水进行处理，矿井水处理站设计规模Q=120m3/h，拟采用“接触氧化-过滤”净化方法，出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，全部用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等。利用率为100%。

a.可行性分析

井下排水特点：矿井水主要受采掘过程中煤尘、岩尘、乳化液及井下作业人员排泄物的轻度污染，一般悬浮物及色度较高，COD、BOD5略有超标。其特点是SS浓度高，但易于沉淀，较少存在胶体颗粒，经絮凝沉淀处理后即可达到很好的出水效果。

b.处理措施可靠性分析

矿井涌水经沉淀可直接复用于井下降尘、防火灌浆，灌浆用水对水质无要求。

井下回水、生产系统降尘洒水经“接触氧化-过滤”净化工艺处理后，SS可达10mg/L，COD、BOD等在去除悬浮物的同时被随之部分去除，SS去除率为95%，COD去除率为70%。处理工艺简单、处理效果好，投资低、自动化程度高、运行安全稳定。出水完全可以满足排放《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）。处理工艺可保证出水水质要求。

井下涌水排至地面进入沉淀池，沉淀池兼调节功能，保证排水与处理系统在水量上的匹配。建议根据实际情况，新建井下水回用水池一座，用于调节匹配井下水的产生量和复用水量的不均匀性，兼作沉淀池使用，保证生产用水的稳定供给。处理构筑物可保证系统连续运行，正常情况下不外溢。

煤矿产生的煤泥水主要为生产系统各建筑物冲洗地面排水，煤泥水经走廊地面或建筑物排水设施收集后进入室内集水坑，由集水坑内潜水渣浆泵加压后送至工业场地矿井水处理间。

矿井水净化过程中产生的絮凝沉淀污泥自流至浓缩池，底流污泥由污泥输送泵加压送入板框压滤机，压成饼后回收利用。反洗、浓缩、压滤等环节产生的废水经收集、提升后重新进行净化处理，做到零排放。

沉淀池应先于主体工程前建设完成，生产用水优先使用井下水。并在生产运营工程中应加强管理，加强水资源节约意识，利用经济手段保证尽量利用污废水，减少清洁水的取用量。

d.零排放可行性

灌溉期，处理达标的矿井涌水+析出水最大约2472.8m3/d，处理后全部回用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水、绿化等。非灌溉期，处理达标的矿井涌水+析出水最大约1522.8m3/d，处理后出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等，其余约296.72m3/d的出水通过管道输送至工业场地西侧约500m处的容积为48000m3的蓄水池（另做环评，为本项目的依托工程，与本项目同时投产）临时贮存，待来年用于绿化灌溉，矿井涌水利用率为100%。

在项目运营中，偶发事故的发生如①矿井水处理设备发生事故，矿井水无法处理。②在煤矿开采过程中，如矿井发生透水事故等情况下，需将井下的水及时排出，当排出水量过大时，矿井排水的处理系统不能全部保证矿井水的处理。本项目矿井涌水中主要污染物为煤粉悬浮物，若此矿井排水未经处理直接排入头道河子河、安集海河，对水环境有一定不利影响。

为避免此种影响，本工程拟在+1200m标高建1000m3井下事故池，现有工程+1500m标高已建成井下事故池500m3，预计投产后，井下事故池总容积为1500m3，可满足12h的非正常工况下的矿井排水。场地水池底部和四周采用钢筋混凝土结构防渗，防渗层的渗透系数一般应小于1.0×10-7cm/s。按设计规范防渗事故池容积应满足约0.5~1.0d的矿井涌水排放量。可见防渗事故池容积的设计是合理的。

- 6.3.2.3蓄水池依托可行性分析

非灌溉期，本项目处理达标的矿井涌水+析出水最大约1522.8m3/d，处理后出水水质可达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，并满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于生产系统、降尘洒水、防火灌浆、井下生产降尘用水等，其余暂时无法利用的尾水量约296.72m3/d。非灌溉期150天，故非灌溉期暂时无法利用的尾水量约44508m3。建设单位拟在工业场地西侧约500m处建设一座容积为48000m3的蓄水池、输水管道及水泵等配套工程，尾水通过管道输送暂存于蓄水池，待来年矿山绿化使用。据调查，建设单位拟在工业场地东侧划定三片生态恢复治理区（见图6.3-1），均恢复为草地，生态恢复治理区治理总面积合计约15.74hm2，灌溉期需用水量约40.60万m3/a。本项目非灌溉期蓄水量44508m3，可全部用于矿山绿化，不足部分由矿山通过节水措施、申请用水指标等解决。

拟建蓄水池选址于沟谷处，为火烧区（B4露头线以北），该处不进行煤炭开采，该处地形为四周高、中间低，形成一个“盆地”，蓄水池最大落差6.8m，地形最大落差12.8m，蓄水池选址充分利用了地形优势。拟建蓄水池占地面积1.21hm2，配套输水管道长度约1km。

蓄水池选址位置示意图见图6.3-1。

生态治理区

生态治理区

生态治理区

图6.3-1    蓄水池及输水管道位置示意图

目前蓄水池尚处于设计阶段，作为本项目的依托工程另行评价。本次评价提出，蓄水池需尽快完成设计，并按要求进行防渗，建议设计阶段对蓄水池尾水下渗引发的安全风险及其对煤矿开采的影响进行详细论证。与本项目同时施工、同时投产。在落实本次评价提出的各项要求的前提下，蓄水池具备矿井涌水处理后尾水非灌溉期暂存的依托可行性。

## 6.4大气环境保护措施

### 6.4.1施工期大气环境保护措施

土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；工业场地辅助配套工程施工，首先做好路面硬覆盖；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输；设置围布、挡板，禁止高空抛撒建筑垃圾和起尘的料、渣土的外溢；施工扬尘防治，关键要加强施工管理，管理到位，可以有效减轻对环境的影响。

可采取以下措施抑制施工扬尘：通过合理布置施工场地，使堆场、混凝土搅拌场等扬尘大的场地远离临时居民点，施工场地定期洒水抑尘，在大风期间加大洒水量和洒水次数，减小扬尘影响范围；土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；土方和物料临时堆放场表面遮盖或定期洒水；进场道路路面硬化，并及时清扫和洒水；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输等。

对于施工废气，可以通过加强对施工车辆的检修和维护、严禁使用超期服役和尾气超标的车辆、选用优质燃油等措施，减小施工机械和车辆的废气排放。

### 6.4.2运营期大气环境保护措施

- 6.4.2.1粉尘及煤尘防治措施

筛分车间粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器除尘，然后由15米高排气筒排放。袋式除尘器工作原理为：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、袋式除尘器扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。除尘措施建议采用高效、可回收收到煤尘的布袋除尘设备，除尘设备除尘效率不低于99.7%，粉尘外排浓度<80mg/Nm3，粉尘污染物粉尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准。

对于工业场地内短距离物流输送，采用密封皮带长廊运输方式，降低运输过程中的粉尘污染。场内运输各转载点应设置洒水降尘及除尘措施。

- 6.4.2.2矸石周转场、表土堆放场扬尘治理措施

矸石周转场和表土堆放场为项目运营期主要环境空气污染源。为减轻其对大气环境的影响，设计配备洒水抑尘设施以尽量减少大风扬尘。对于矿区产生的大量煤矸石，首先考虑作为建材原料、回填塌陷区等综合利用措施，减少堆存量。矿区内矸石周转场采取洒水降尘措施，控制矸石周转场周界外浓度最高点颗粒物浓度在1.0mg/m3之内。表土堆放场采用洒水、编织防尘网苫盖等降尘措施，综合抑尘效率取86%。表土用于其他地面的土地改良，也可用于项目区受破坏土地的恢复，通过对表层土的再利用，逐步减少堆存量。

- 6.4.2.3煤炭储存过程粉尘治理措施

原煤均采用圆筒仓，原煤运输转载点、矸石运输及转载点产生的煤尘、矸石周转场产生的扬尘拟采取如下措施：在原煤出井后的各起尘点及运输道路安装洒水装置，定期洒水降尘；工业场地建设矿井型选煤厂，原煤直接进入水洗煤线，动筛跳汰分选后，落煤点装车运输至厂区外22km处新建储煤场，水洗煤线采用封闭廊道，转载运输点、筛分车间采用集气罩，采用袋式除尘器除尘后经20m高排气筒排向大气。转载点设置水喷雾除尘系统；采用封闭式输煤栈桥以杜绝煤炭储存过程中可能的粉尘污染；场外运输采取全封闭运输车辆、定时对运输道路洒水，以有效降低煤尘逸散。

- 6.4.2.4道路扬尘防治措施

对运煤、运材料车辆应进行统一管理，限载限速，装满物料后应加盖篷布防止抛洒碎屑；对附近的道路及矿井专用公路应派专人负责，经常维护以保持良好的路面状况，并及时清扫洒在道路上散状物料，本矿配备洒水车一辆，定期对场地和路面进行洒水，并配以人工清扫，有效减少地面、道路扬尘污染。

有实验表明，如果对车辆行驶的道路进行洒水抑尘，其抑尘效果显而易见。道路洒水抑尘试验结果见表6.4-1。

表6.4-1    道路洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP 小时浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

试验结果显示，道路每天实施洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。本工程建成后估计运送物资、人员、设备及成品煤等的运输车辆在50~60辆/天，若管理不善将造成较大的道路扬尘、污染道路两侧环境，因此应对工业场地内及附近的运输道路经常洒水、清扫。洒水和清扫次数和洒水量视具体情况而定。采取如下防治措施：

①道路路面硬化，并加强维护，定期洒水和清扫，一般在清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上。有关试验表明，在矿井道路每天定时适量洒水，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。

②运煤车辆尽量全部采用全密闭箱式车，非箱式车必须加盖篷布，杜绝飞洒。

③加强对道路的维护，保证其路面处于完好状态，平整完好的路面可以大大减少汽车尾气和扬尘量。

④运煤车辆出厂前应清洗，减少道路运输中的随风扬洒。

## 6.5声环境保护措施

### 6.5.1施工期声环境保护措施

对施工机械噪声进行控制，选用性能好、低噪音的设备进行施工。无法控制噪音的设备应对施工人员采取有效的保护措施。

对噪声较大的作业应尽量安排合适的时间进行施工，施工作业要根据生活区人员作息限制施工时间。严禁在夜间使用高噪声设备。

### 6.5.2运营期声环境保护措施

针对本项目绝大多数设备置于厂房内这一特点，建设项目应充分利用厂房的隔声作用，同时加强主井场地西侧和南侧的绿化隔声带种植，可有效衰减噪声。除此，在设备选型、安装、管理时，应做到以下几点：

（1）设备选型上尽量选择低噪声高效率设备。

（2）对风机等气流噪声设备，安装消声器。

（3）对机泵类安装时设减震基础，加设减振垫，可使声源震动强度减弱，频率降低。

（4）在不影响操作的情况下，对水泵等设备采用隔声间或隔声罩的方法进行降噪处理。各种泵类设备，除了采取隔声措施和防振措施外，还应采取独立基础与混凝土地面分离等措施，有效防止共振。

（5）生产中加强管理，机械设备应坚持定期维修，使各类机械设备保持良好、合理的工作状态。

（6）对直接接触高噪设备的操作工人，采用戴隔声耳罩等个人防护措施，降噪效果可达10～15dB(A)。除此减少劳动时间，保证操作工人足够的休息时间。

## 6.6固体废物环境保护措施

### 6.6.1施工期固体废物保护措施

项目施工过程中产生的少量建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾，及时收集，及时运至奎屯市生活垃圾填埋场统一处置。

### 6.6.2运营期固体废物处置措施

- 6.6.2.1矸石周转场保护措施

生产矸石用于回填塌陷坑；对无法回填的矸石，采用1.0t固定矿车担负矿井排矸任务，由副斜井通过地面绞车提升至地面。然后牵引矸石矿车组沿轨道运至高位翻车机站，矸石矿车组解体后，逐个由高位翻车机将矸石翻卸给入自卸汽车，运至工业场地东北侧围墙外约0.62km处的矸石周转场堆放，可考虑覆土恢复植被。

矿井生产矸石量为9万t/a。根据综合利用化害为利的设计原则，掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北侧围墙外约0.62km处的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。用汽车将矸石直接运往矿井塌陷区回填，避免矸石上井后占用土地污染环境，同时减少了充填塌陷区对其它资源的消耗。

针对矸石场的具体特征，对排入矸石场的矸石采取分层堆存方式，分层堆积时每铺0.3-0.5m厚推平压实一次，并定时洒水，及时覆土，可防止矸石自燃。

本次评价委托新疆环境绿源环保科技有限公司对丛龙煤矿煤矸石进行浸出试验，监测时间2021年11月，结果分析见表5.2-3。由分析结果表明，煤矸石浸出液中所测的各项成分的浓度值指标均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中最高允许排放浓度，矸石属于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物，对矸石场选址、储存、处置按照第Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。

- 6.6.2.2污泥、生活垃圾等其他固废的处置措施及环境影响

（1）污泥

矿井水处理站产生的煤泥主要成份为煤粒，全部压滤水分后作为末煤掺入混煤产品，晒干后与原煤混合销售。

生活污水处理站产生的污泥主要成份为有机物，活性污泥作为矿区绿化肥料。处置措施合理，对环境影响很小。

（2）生活垃圾

按总规环评要求，本矿配备密闭式垃圾箱收集生活垃圾，定点收集、定期运往奎屯市生活垃圾填埋场统一处置。

（3）废机油

收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（4）矸石

掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北侧围墙外约0.62km处的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。

为了排除暴雨时产生短暂山坡汇水，环评要求在矸石周转场东侧、北侧设置截水沟拦截汇水，并设置导流渠将汇水疏导至矸石周转场周边地势较低处，避免流失、坍塌的发生。

## 6.7土壤环境污染防治措施及可行性

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则进行控制。

### 6.7.1源头控制措施

井田开采区土地利用类型以草地为主，无基本农田，评价提出，对于土壤盐化加重区域以自然恢复为主，在局部区域土壤质量良好的地段，建设单位出资种植与项目区相适宜的植物，保证地表植被覆盖率不减少。本项目可能造成土壤污染的环节主要包括项目职工生活产生的污水、矿井涌水、废气和废渣等污染物。本次评价要求产生的生活污水、矿井涌水需要处理达标后用于矿区降尘和绿化、井下降尘、防火灌浆，不外排，减少废水排放对土壤的污染；储煤场采取全封闭措施，矸石周转场定期洒水，且定期对场区路面及易产尘点进行洒水降尘，尽可能缩小影响范围，降低扬尘，避免扬尘对土壤环境造成影响；生产活动中产生的废渣全部用于工程道路工程修复，尽量做到“零排放”，以防弃渣会对土壤环境造成污染。

### 6.7.2过程防控措施

污水处理后全部进行综合利用，不外排；固体废物得到妥善处置，不随意堆放。

评价提出对项目区的生活污水、矿井水处理站等可能产生污染源区进行防渗处理。可采用天然材料或人工材料构筑防渗层。防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

### 6.7.3跟踪监测

根据项目特点及评价等级确定，本次对井田开采区土壤进行跟踪监测，具体设置如下：

（1）监测点位设置

监测点位同现状监测点中1~3#，后续可根据项目开发进行调整。

（2）监测指标

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本项目，同时监测特征因子、pH值和土壤含盐量。

（3）监测要求

取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。

## 6.8环境风险防范与减缓措施

### 6.8.1矿物质油储运风险措施

对运输油品车辆必须建立申报登记制度，并由负责运输管理的部门安排具体运输时间，并挂牌运输，严防泄漏事故发生。

应制定事故应急计划，万一发生运输交通事故时，应立即通知政府主管部门以及当地交通管理部门、环境保护局等单位，严格控制事故的影响范围与程度，使事故的负面影响降低到最小限度。

矿区生产区油脂库设立严格的台账制度，严格控制矿物质油的使用。加强员工专业技能培训，明确油品储运风险，加强管理，专人负责，责任到人。

### 6.8.2二氧化氯储存风险措施

二氧化氯应储存于通风、低温的库房内，远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。防止受潮。应与还原剂、易燃、可燃物，等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止撞击和震荡。使用时应依据MSDS手册做好防护。

固定专人进行二氧化氯配制、使用，建立二氧化氯出入库及使用登记台账，加强员工专业技能培训，明确使用风险，加强管理，专人负责，责任到人。

制定事故应急计划，发生事故时，应立即根据应急处置级别，及时通报，严格控制事故的影响范围与程度，使事故的负面影响降低到最小限度。

### 6.8.3采矿诱发的地表塌陷风险防范措施

（1）对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，需采用抗滑桩、锚索、挡石坝的方法治理。

（2）对局部受地质构造影响的破碎带，采取锚杆、钢筋网护面。

（3）对深部体积较大危岩，采用深孔预应力锚索、长锚杆进行加固。

（4）开采过程中必须严格按照安全规程的要求进行作业，并采取一定的保护措施，可以避免因震动等采矿活动造成的采场边坡滑坡、崩塌等地质灾害。

（5）制定事故抢险急救应急预案，包括组织机构、过程控制、后续处理等。

### 6.8.4井下安全事故风险防范措施

（1）防治瓦斯事故风险防范措施

本矿井瓦斯气体涌出量较小，采用通风方式解决瓦斯问题，无需进行抽采。

防止生产过程中瓦斯浓度超限的关键是加强通风和通风管理。通风是防止瓦斯积聚行之有效的方法，矿井通风必须做到有效、稳定和连续不断，使采掘工作面和生产巷道中瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》要求。矿井必须建立完善的瓦斯检查制度，所有采掘工作面每班至少检查二次。采取有效措施及时处理局部积存的瓦斯，特别是回采工作面上隅角等地点，应加强检测与处理，废弃的巷道应及时密闭。并将瓦斯事故纳入矿井安全事故应急预案中。此外，本项目应在安评及安全专篇阶段，充分考虑瓦斯事故的防范措施。

（2）煤层自燃风险防范措施

完善矿井预测预报火灾监测系统，建立以黄泥灌浆防灭火为主、喷洒阻化剂防灭火为辅的防灭火系统，制定矿井综合防尘、矿井通风、预防和隔绝煤层爆炸、监测及其它安全技术措施，配备足够的灭火装置以综合防治矿井煤层自燃发火危险性及防灭的安全技术措施。

（3）煤尘爆炸风险防范措施

①在煤炭转载点、筛分车间除尘设备安装喷雾洒水，在采掘工作面、井下煤仓、装车站等能产生煤尘的地点，均应设置喷雾洒水装置，同时，对井下巷道定期清扫，冲洗巷帮、井壁的煤尘。

②为防止由火花和其他明火引燃煤尘，井下电气设备一定要选用防爆型，防止产生电火花，严格井下火险管理。采区隔爆措施，限制煤尘爆炸范围扩大，阻止煤尘爆炸时火焰传播。

③煤矿企业要坚持安全第一，预防为主，综合治理，总体推进的原则，落实党和国家有关安全生产的方针政策，法律法规和企业安全规章制度，抓好安全现场管理，及时排查事故隐患，把事故消除在萌芽状态。

### 6.8.5井上环保设施故障风险防范措施

（1）水处理环保设施

矿山已建设容积200m3的生活污水事故池，以应对事故工况下生活污水未经处理外排进入水体。本工程拟在+1200m标高建1000m3井下事故池，现有工程+1500m标高已建成井下事故池500m3，预计投产后，井下事故池总容积为1500m3，可满足12h的非正常工况下的矿井排水。

对设计提出的所有水处理设施进行定期维护、保养，发现设备故障及时维修，应该确保污水装置的处理能力，保证调节池的容量，并设置事故应急水池，污水最终排放口排放管道上应安装切断设施，如果出现事故排水，应暂时切换到事故排放池中存放，并及时排除事故，决不能让不达标的废水流出本矿。

（2）大气处理环保设施

建立完善的管理制度，大气污染环保措施责任到人。对大气环保设施进行定期维护、保养，发现设备故障及时维修，定期进行例行监测，确保大气污染物能够达标排放。

### 6.8.6头道河子河、乌拉斯台河等留设煤柱

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，头道河子河和乌拉斯台河等地表水体为敏感目标，必须对其进行保护，避免地表水进入巷道引发淹井事故。因此，设计设置了防水煤柱、井田境界煤柱、井筒、工业场地保护煤柱、大巷保护煤柱、采区边界煤柱、河流保护煤柱及其它煤柱。

（1）防水煤柱

井田开采范围内除煤层深部为地表覆盖外，其浅部均出露地表，为防止外部漏风和外部雨水的进入对开采的影响，设置防水煤柱。矿井水文地质条件为中等，井田边界为人为边界，根据《煤矿防治水规定》附录三：关于防隔水煤（岩）柱的尺寸要求，相邻矿井人为边界防隔水煤（岩）柱的留设，水文地质简单到中等型的矿井，可采用垂直法留设，但总宽度不得小于40m。

（2）井田境界煤柱

本矿井水文地质属于中等类型，项目矿界东西两侧分别距离头道河子河、乌拉斯台河各1km，本项目在井田境界东、西两侧预留20m保护煤柱，头道河子河、乌拉斯台河不受本矿区开采活动影响。

（3）井筒、工业场地保护煤柱

矿井主、副井工业场地位于煤层露头以外，不留设煤柱；风井工业场地压覆煤层，需要留设煤柱；井筒穿煤层布置，需要留设煤柱。

（4）大巷保护煤柱

矿井大巷均布置在煤层里，需要留设大巷保护煤柱。

（5）采区边界煤柱

根据矿井地质资料和项目可研，采区东西南边界各留20m边界煤柱。

（6）河流保护煤柱

井田东、西两侧各分布有一条河流，分别为头道河子河和乌拉斯台河，流向由南向北。项目矿界东西两侧分别距离头道河子河、乌拉斯台河各1km，本项目在井田境界东、西两侧预留20m保护煤柱，头道河子河、乌拉斯台河不受本矿区开采活动影响。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的第85条规定要求，按照类似开采条件下煤层顶板移动情况，取表土层移动角45°，岩石移动角γ=70°，β=γ－0.5α（α为煤层倾角），δ=70°圈定保护煤柱。头道河子河和安集海河对井田内靠近两河的含水层的侧向补给作用将减弱。在合理留设安全防水煤柱后，可以直接防止地表水下伏煤层开采形成导水裂隙带沟通地表河流。进而对地表水产生影响。煤矿开采引发的地表沉陷影响方面，煤层开采时与地表水、河流第四系潜水是有水力联系的，《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》以及大量工程实践经验表明，即使是对开采后会引发严重地面塌陷的矿井来讲，其地面采动裂缝深度也不会超过5m，本矿井在对地表水-头道河子河和乌拉斯台河合理留设防水安全煤柱后，地表水体-头道河子河和乌拉斯台河顺着开采形成的导水裂隙带渗入井下的可能性小，对地表河流-头道河子河和乌拉斯台河的直接影响较小。

在对地表河流合理留设安全煤柱后，地表水-头道河子河和乌拉斯台河对地下水的渗漏补给增加量相对较小，一般对地表河流-头道河子河和乌拉斯台河水量的影响不大。

- 乌苏佛山森林公园保护煤柱

新疆乌苏佛山国家森林公园不在本矿井范围内，本矿南部边界紧邻新疆乌苏佛山国家森林公园。根据可研报告，井田境界留设20m保护煤柱。

### 6.8.7防止废水进入河流的防范措施

（1）矿山已建设容积200m3的生活污水事故池，以应对事故工况下生活污水未经处理外排进入水体。本工程拟在+1200标高建1000m3井下事故池，现有工程+1500m标高已建成井下事故池500m3，预计投产后，井下事故池总容积为1500m3，可满足12h的非正常工况下的矿井排水。

（2）对设计提出的所有水处理设施进行定期维护、保养，发现设备故障及时维修，应该确保污水装置的处理能力，保证调节池的容量，并设置事故应急水池，污水最终排放口排放管道上应安装切断设施，如果出现事故排水，应暂时切换到事故排放池中存放，并及时排除事故，决不能让不达标的废水流出本矿。

（3）在设计阶段，做好井下靠近河流一侧的隔水设施-隔水保护煤柱，防止污染物入渗到地表水体。

（4）矿山开采过程中，生产废水沿裂隙带下渗，可能造成地下水及地表水污染。矿区内建设的储水池采取防渗漏措施，每年非储水期间对水池进行安全检查，同时建议安装渗漏监测装置，确保不污染地下水；同时加强储水池管理，非灌溉季节多余水必须全部进入储水池，不得进入地表水体，防止污染其水质。

### 6.8.8应急预案框架

为应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故，建设单位应及时修订突发环境事件应急预案，本次评价给出该预案的框架。

- 6.8.8.1组织机构及职责

建设单位应设制专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

（1）负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与开发区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

（2）保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

（3）在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

- 6.8.8.2应急预案内容

建设单位已编制突发环境事件应急预案并备案，备案号：654200-2018-024-L。鉴于矿山目前停产并维持现状，应急预案尚未修编，待本项目变更试运行前，企业应完成突发环境事件应急预案的修订工作。

应急工作参照应急预案执行，在此基础上，应急预案还应定期修订，补充完善。

从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的责任人。

（1）预防预警

预防与预警是处理环境安全突发事件的必要前提。

根据突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。

（2）应急响应

环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向塔城地区生态环境局乌苏市分局、乌苏市人民政府上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向乌苏市人民政府提出申请。

（3）应急处理

对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援的处理，同时应进行应急环境监测。

本次评价提出应急环境监测方案，供建设单位参考，见表6.8-1。

表6.8-1    本项目应急环境监测方案

| 序号 | 事故类型 | 主要受影响 环境因素 | 监测方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测指标 | 监测频率 |
| 1 | 油脂库泄漏、起火 | 大气 | 大气中TSP、CO浓度、风向、风速 | 1次/2小时 |
| 2 | 二氧化氯泄漏、爆炸 | 大气 | 大气中HCL浓度、风向、风速 | 1次/2小时 |

根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（4）应急终止

应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

（5）信息发布

突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境安全应急措施的透明度。

- 6.8.8.3监督管理

（1）预案演练

按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境

应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

（2）宣传与培训

建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。

（3）监督与评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。

- 6.8.8.4矿山救护

按《煤矿安全规程》、《煤矿矿山救护工作暂行规定》和《矿山救援规程》规定，需建立矿山救护队。

按《矿山救援规程》要求配备矿山救护中队设备及救护队指战员的救护装备，以便在煤矿发生灾害事故时能及时救护，矿山救护中队共计18人，其中救护队员15人，共3个小队组成，中队正副队长共2人。另有值班电话员1人，救护车司机2人。每一个小队设队长1人，每个小队包括队长在内共有9名救护队员组成。

现场监测

报

警

现场指挥

应急援救方案

命令、组织

交接

补救行动

消防

医务

技术补救

人工补救

人工自动

事故现场

消防

领导

指挥

市政领导

图6.8-1    现场救援图

矿山救护中队设有下列设施：电话接警值班室、夜间值班休息室、办公室、学习室、装备室、修理室、氧气充填室、汽车库、会议室、化验室、演习训练设施、体能训练设施、运动场地、仓库等。

# 7.环境经济损益分析

## 7.1环境保护工程投资分析

### 7.1.1环保投资

本项目为改扩建工程，本项目建设总投资为107393.68万元，环保工程投资3755.16万元，项目环保工程投资占项目总投资的比例为3.50%。环保投资估算结果见表7.1-1。

表7.1-1    项目变更前后环保投资估算表

| 序号 | 环境保护工程项目名称 | 本次变更后投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 大气污染防治工程 |  |
| 1 | 地面生产系统除尘 | 50 |
| 2 | 道路、矸石周转场抑尘 | 25 |
| 3 | 备用燃煤锅炉除尘、脱硫、脱硝 | / |
| 二 | 水污染防治措施 |  |
| 1 | 矿井水处理站 | 80 |
| 2 | 生活污水处理站（含防渗事故池） | 20 |
| 3 | 事故池（井下+1200m标高） | 300 |
| 4 | 防渗隔水墙 | 80 |
| 5 | 蓄水池（防渗，容积48000m3） | 2400 |
| 三 | 噪声治理（隔声窗等） | 50 |
| 四 | 固体废物处置 | 20 |
| 五 | 生态保护措施 | 80 |
| 六 | 环境管理（环境保护验收等） | 30 |
| 七 | 环境监测与环境监理 | 30 |
| 八 | 原有设施拆除 | 5 |
| 九 | 原有地面植被恢复 | 50 |
| 十 | 跟踪监测投资 | 15 |
| 十一 | 水保工程 |  |
| 1 | 工程措施（场内排水沟、截洪沟等） | 185.5 |
| 2 | 植物措施（工业场地、道路工程、管线工程、矸石周转场绿化） | 10.9 |
| 3 | 临时措施（包括降尘洒水、防雨布苫盖、编织袋装土挡护、彩钢板挡护等工程） | 17.5 |
| 4 | 独立费用（建设管理费、水土流失监测费、水土保持编制费、水土保持技术评估报告编制费） | 42.94 |
| 5 | 水土流失补偿费 | 13.32 |
| 十二 | 闭矿期 |  |
| 1 | 外围铁丝网围栏、外围设置警示牌 | 5 |
| 2 | 排土场矸石场、工业场地等土地复垦 | 219 |
| 3 | 生活区及工业广场建筑设施拆除、清理 | 26 |
| 十三 | 合计 | 3755.16 |

### 7.1.2环保管理费和运行费

“三废”处理的管理费用，包括年“三废”处理的材料费、动力费、水费、环保工作人员的工资附加费等；

“三废”处理的运行经费，包括环保设备、设备投资的折旧费、维修费、技术措施费及其它不可预见费。

（1）“三废”处理的管理费用（C1）

项目建成后每年用于“三废”处理的成本费用包括以下几方面：

①环保工作人员的工资、福利及培训等附加费。

从事环境保护的职工为5人（包括管理人员、环保工作人员等），人员工资及福利按48000元/人•年计，培训费按2000元/人•年计，管理费按上述三项费用的20%计，则环保工作人员的附加费用为：

（48000＋2000）×1.2×5＝30万元

②环境保护设备每年运转电耗约0.65×106kW•h，每度电按0.5元计，则年需动力费用为：0.65×106×0.5＝32.5万元。

则“三废”处理的管理费用：C1＝30+32.5=62.5万元。

（2）“三废”处理的运行费用（C2）

项目建成后每年用于“三废”处理的运行经费，包括环保设备和设备投资的折旧费、维修费。

①设备投资的折旧费

本项目生产成本类参数中，设备残值率按5%，设备折旧年限按15年。其中绿化费、生态治理不计残值率，环保设施费用分摊到各年，设备投资的折旧费为：

（1050.89-160-15-42.5-232.59）×(1-5%)÷15＝38.05万元

②设备投资的维修费

设计给出的成本类参数中，日常设备维修率为4%，本评价中绿化费、生态治理不计维修率，环保设施费用分摊到各年，设备投资的维修费为：

（1050.89-160-15-42.5-232.59）×4%÷15＝1.6万元

则“三废”处理的运行费用：C2＝38.05+1.6=39.65万元。

本项目投产后的年环境保护费用为：62.5+39.65=102.15万元。

## 7.2环境经济损益分析及评价

### 7.2.1社会效益分析

本项目在采用了具体环保措施以后，不会对周围环境产生较大影响。随着项目的建成投产，必将在以下几方面产生社会效益。

（1）促进企业整体良性循环，有助于地区经济发展。

随着本工程的建成投产，煤炭产量将大大增加，能够充分满足用户要求，提高企业的竞争力。在市场竞争中为企业增强了活力，有利于促进企业的经济发展。本项目的建设，充分发挥了资源优势，具有良好的经济效益，一方面可为国家及地方带来一定的利税，另一方面，也可带动当地相关企业的发展，促进地区经济的活跃，为当地带来新的经济增长点。

（2）提高企业生产水平，改善生产环境条件，减轻工人劳动强度，并且具有较好的节能环保效益。

本项目生产工艺先进，设备装置规模大，科技含金量高，随着企业管理的科学合理化，生产条件将得到相应改善、工人劳动强度也进一步得到减轻。该项目还注重了清洁生产，有利于节能降耗，同时环保设施较完善，污染物排放达到国家标准要求，从而使企业取得了较好的节能环保效益。

（3）增加财政收入，提高当地公众的生活、教育水平。

项目建成后，煤矿经济效益显著，可增加当地财政收入，改善当地公众的生活水平及当地的教育水平。工程建设和生产期间需要大量的材料，多由当地提供，从而带动当地经济发展，增加居民收入，提高居民生活水平。不利影响是由于采矿深挖活动及剥离物排放等，会对当地生态环境带来一定影响，但工程设置了良好的环保措施。

（4）项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响

建设项目的实施，不仅可增加一部分就业机会，也使大多数职工增加收入，同时可带动当地服务业的发展，对当地基础设施的改善起着促进作用，将加快地区城市化进程以及吸引更多外来资金。

### 7.2.2经济效益分析

（1）环境代价（污染和破坏造成的资源损失价值）（C）

根据原国家环境保护总局环境工程评估中心编制的《环境影响评价技术方法》，本次评价采用环境经济评价方法中的第Ⅱ组评估方法。

工业场地产生生活污水约196.89m3/d，年产生量为6.5万m3/a。生活污水处理成本按0.8元/m3计算，则本工程因生活污水处理造成的损失为5.2万元/年。

本工程因采煤造成的矿井涌水量及井下降尘洒水析出水量灌溉期为2472.8m3/d，非灌溉期为1522.8m3/d，年产生量为76.01万m3/a。矿坑水处理站的处理成本按0.5元/m3计算，则本工程因矿井水处理造成的损失为38.01万元/年。

本工程因煤炭开采导致水污染处理损耗为38.01万元/年。

### 7.2.3环境效益分析

环保设施不仅可以有力地控制污染，同时也能产生一定的经济效益，具体体现在两个方面：一是直接经济效益；二是间接经济效益。

（1）直接经济效益

①节水效益

本工程生活污水产生量为6.5万m3/a，折减幅度20%；工程因采煤造成的矿井涌水量为76.01万m3/a，处理后全部回用。则矿区废水经处理后年回用水量为82.51万m3/a。

参照生活饮用水水价2元/m3，工业用水3元/m3，回用水全部用于工业，则本工程废水回用后可节约247.53万元。

由上可知，本工程在严格落实可研及环评提出的治理措施后，可产生的直接经济效益247.53万元。

（2）间接效益

间接经济效益是环保设施投入运行期间，控制污染后对环境和体减少的损失以及补偿费用构成的，取直接经济效益的5%，约为10.53万元。

本项目年挽回损失费用为：247.53+10.53=258.06万元。

## 7.3环境经济效益综合评述

（1）本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量资金，经济效益较好。

（2）工程完成后，增强了企业的生存竞争能力，促进了当地的经济发展并改善了区域的环境状况，增加了当地居民的经济收入，提高了公众的生活质量，社会效益较好。

（3）通过环保措施可以减少一定的经济损失，既做到了污染物达标排放，又创造了一定的环境经济效益，由此可见，本项目也具有较好的环境效益。

（4）本项目在严格落实各项污染防治措施后，能够保证污染物达标排放，具有环境正效益，本项目是可行的。

# 8.环境管理与监测计划

## 8.1环境管理计划

环境管理的基本任务是要在区域环境质量的要求下，最大限度地减少污染物的排放，避免对环境的损害，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业减少原料、燃料、水资源的消耗，降低成本，提高科技水平，促进消除污染、改善环境，保证人民身体健康，减轻或消除社会经济损失，从而得到最佳的经济、社会和环境效益。

### 8.1.1环境管理机构设置

为了全面落实本项目的环境保护措施，建设单位应设置相应的环境保护管理机构，并组成一个生产与环保、兼职与专职相结合的环保工作网络，形成从以主管生产的矿长为首，下联车间主任，管理科室负责人，直至岗位工作人员层层负责，齐抓共管的环保工作体系。环境监测工作可委托当地环境监测部门进行。

### 8.1.2环境管理内容

为防治本项目运行过程中的污染问题，要设立专门的环境管理机构，并设专职环保人员负责本矿的环境管理，环境管理的内容如下：

（1）组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律、法规、方针政策，配合当地环保部门做好本项目的环境管理工作。

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度，制定相关的管理计划并切实实施。

（3）定期检查和维护除尘设施、污水处理设施、消音设施等环保设施及相关设备，确保其正常运行，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查。

（4）制订各项环保规章制度，目标管理制度，各级人员的分工负责制度，环保事故预防及处理制度，各种奖罚制度等。

（5）调查、处理与本项目有关的污染纠纷。

（6）提出以环保为主要内容的技术改造方案。

（7）负责矿区绿化和其它环保工作，定期对工作人员进行环境知识的培训，使其进一步了解环境保护的相关知识，定期上报环保工作情况。

（8）做好施工期的环境监理，保证环保工程的“三同时”及落实各项环保措施。

（9）根据国家现行政策，建设单位已完成排污许可填报工作，暂不具备在线监测功能，可定期外委监测工作。

（10）作为责任主体，自行或委托有能力的机构完成竣工环境保护验收工作。

### 8.1.3环境管理职责

环境管理机构的主要管理职责，根据不同时期工程内容，环境管理的侧重点不同。根据本矿工程情况，可将环境管理职责分为运营期和退役期。

（1）运营期管理

运营期间，本矿应该设立环境管理机构，负责本项目的环保管理和环境监测工作。其主要环境管理职责如下：

①制定环境监测和污染治理方案；

②制定并组织实施本矿的生态建设环境保护计划，负责植被恢复的监督管理；

③对监测指标异常的污染物要及时上报有关部门；

④建立环境科技档案和管理方案，实行环境保护工作动态管理；

⑤编制污染监测及环境指标考核报表，及时送交有关部门；

⑥每季度对全矿各环保设施运行情况进行全面检查，并确保无重大环境污染、泄漏事故发生；

⑦组织和开展本单位的环境保护专业技术培训，提高环保工作人员的素质，推广应用环境保护先进技术和经验，组织环保宣传教育工作；

⑧处理本矿内有关环保的生产事故；

⑨建设单位已完成排污许可申报工作，完善台账填报工作；

⑩按照国家及自治区相关要求，开展绿色矿山创建工作。

（2）退役期管理

项目进入退役期，应由环境管理机构负责相关环境生态恢复的建设工作，待占用土地完全恢复使用功能后移交。应加强矿井地质环境管理，严格规划、规范人类工程活动。地质灾害防治必须与工程建设同步进行，努力把地质灾害的防治与矿井发展建设协调统一起来，使资源开发、地质环境保护及人类工程活动三者达到动态平衡，促进评估区生态环境向良性转化。

## 8.2环境监测计划

运营期环境监测分为污染源监测和环境敏感因素监测，由建设方委托有资质的环境监测单位进行监测。运营期环境监测的主要因子、点位及监测频率等情况见表8.2-1。

表8.2-1    运营期环境监测方案

| 环境要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气污染源 | 无组织排放粉尘 （厂界） | TSP | 每年一次 |
|  | 筛分车间有组织排放粉尘 | 粉尘 | 每年二次 |
| 水污染源 | 矿井水处理站进、出口 | pH、SS、石油类、COD、Hg等 | 每年二次 |
|  | 生活污水处理站进、出口 | pH、NH3-N、BOD5、COD、SS、LAS、动物油 | 每年二次 |
|  | 项目区地下水 （设3个点：项目区） | pH、NH3-N、COD、SS、地下水位 | 每年一次 |
|  | 头道河子河下游、乌拉斯台河下游 | pH、挥发酚、氟化物、氨氮、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量、砷、硫化物、汞、铅、总磷等 | 每年一次 |
| 噪声 | 矿界四周 | 等效连续A声级 | 每季度一次 |
| 生态 | 主井场地、道路绿化率 | 工业场地绿化率 | 施工期及施工结束后一次 |
|  | 施工区域 | 土壤侵蚀类型、侵蚀量 |  |
|  | 矿区范围内 | 有效土层厚度、土壤容重、土壤质地、砾石含量、pH值、有机质等 | 3~5年一次 |
|  | 矿区西北边界外 | 野生动物种类、出现频率、种群数量 | 3~5年一次 |
|  | 采煤沉陷区 | 地表岩移观测 | 3~5年一次 |
| 土壤 | 项目区内及四周 | 基本因子45项、pH、含盐量 | 表层土壤每年一次，深层土壤三年一次 |

## 8.3环境监理

由于本矿为改扩建工程项目，建议建设单位做好环保设施安装的环境监理工作。环境监理可委托经自治区生态环境厅及城乡建设厅审核，具有环境工程监理的工程监理机构及人员代为执行。

### 8.3.1监理方式

环境监理人员常驻工地，对项目涉及区环境保护工作进行动态管理，以巡视为主，并辅助必要的仪器，随时关注各项环境测试数据。发现问题后，监理人员应立即要求承包商限期处理，并以公文函件确认，对于处理完毕的环境问题，应按期进行检验查收，将检查结果形成纪要下发承包商。

### 8.3.2监理计划

（1）在委托工程监理时，环境工程监理一并委托，在合同条款中予以明确，监理费用中予以考虑；

（2）工程监理单位受委后，根据该项目的实际需要，制定具体的环保工程监理方案，报当地环保监察部门审批后实施；

（3）随主体工程进度对主体工程实施进度质量检测的同时，对环保工程进一步监理，竣工时提出环保工程的单独竣工验收报告，作为竣工环境保护验收的依据之一。

### 8.3.3本项目环境监理的主要内容

（1）环评报告书中提出的各项改扩建后环保工程，包括矿井涌水及生活污水的处理及回用工程、防噪减噪工程、绿化工程等是否与主体工程同时建设。

（2）环评报告中提出较为严格的地下水保护措施，监理过程中应重点关注地面防渗、截排水沟、事故水池及地面防渗工程等是否与主体工程同时施工。

（3）环境工程监理结果随工程进度及时上报，随时听取当地环境监察队的意见，及时改进工作中的不足。

（4）固体废物如矸石、生活垃圾是否按环评报告书及设计文件中提出的方案实施。

## 8.4竣工环境保护验收

竣工后的环保工程验收内容见表8.4-1。

表8.4-1    竣工环境保护验收（三同时）一览表

| 污染物类型 | 产污环节 |  | 拟采取的环境 保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 矸石周转场 |  | 分层堆放、洒水降尘、四周围挡 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的新改扩浓度限值要求。 |
|  | 表土堆放场 |  | 洒水降尘、编织防尘网苫盖 |  |
|  | 筛分车间 |  | 栈桥全封闭、喷雾抑尘、集气罩收集后经袋式除尘器除尘后经15m排气筒排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 地埋式一体化污水处理设施，全部回用不外排 | 出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准。处理后的水灌溉期供矿区绿化使用，非灌溉期出水水质还应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，用于黄泥灌浆。 |
|  | 矿井涌水 |  | 接触氧化-过滤，全部回用不外排。容积48000m3防渗蓄水池一座，非灌溉期无法利用的尾水暂存于蓄水池。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求及《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）“附录B 井下消防洒水水质标准” |
| 固体废物 | 行政福利区 | 办公生活 | 定点收集送往奎屯市生活垃圾填埋场统一处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 工业场地 | 井下开采 | 掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。 |  |
|  |  | 机修间 | 集中收集送有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 矿井水处理间 |  | 矿井水处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活污水处理站 |  | 作为矿区绿化肥料 |  |
|  | 筛分车间 |  | 掺入末煤作为最终产品销售 |  |
| 噪声 | 工业场地设备 |  | 利用现有设备，新设备安装采用隔音、吸声、隔振、消声等措施，加强矿区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |

## 8.5后评价

编制本项目跟踪评价体系，旨在评价本工程实施后的实际环境影响，并汲取环评的经验和教训。确保项目环境影响评价及其建议的减缓措施得到了有效的贯彻实施，同时也可以确定为提高项目的环境经济效益所需的改进措施。

### 8.5.1后评价时段

本项目结合环境监测结果和环境管理成果，对本项目区环境质量进行后评价。根据本项目开发方案，在项目正式生产或者运营后3~5年组织开展环境影响后评价。

### 8.5.2后评价内容

为验证本项目实施后，各项环境减缓措施的有效性，应对本次环境影响评价的主要结论和措施进行回顾评价，进行两次针对本工程环境保护措施实施情况的跟踪、监测和评价。主要回顾和跟踪评价内容见表8.5-1。

表8.5-1    后评价主要内容

| 序号 | 项目 |  | 工作内容 | 主要目的和意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测与后评价 |  | （1）大气环境监测与回顾评价 （2）土壤环境监测与回顾评价 （3）噪声环境监测与回顾评价 （4）生态环境监测与回顾评价 （5）水环境监测与回顾评价 | 掌握环境变化趋势 |
| 2 | 污染源调查 |  | 项目污染源调查 | 掌握基础数据 |
| 3 | 清洁生产水平 |  | 项目清洁水平调查 | 掌握基础数据 |
| 4 | 环境保护措施回顾 | 施工阶段 | （1）审核环保初步设计 （2）检查施工临时占地的还原、植被还原和环境的恢复 （3）检查粉尘和噪声污染控制措施，决定施工时间 （4）检查空气污染物的排放 （5）检查施工场所生活污水和采出水的处理和排放 | （1）严格执行三同时； （2）确保临时占地满足环保要求； （3）减少建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准； （4）确保水质不被污染； （5）确保景观和土地资源不被严重破坏，避免造成水土流失 |
|  |  | 运营阶段 | （1）检查运营期环保措施的实施 （2）检查监测计划的实施 （3）检查有无必要采取进一步的环保措施 （4）检查环境敏感点的环境质量是否满足其相应质量标准要求。 （5）加强监督，防止突发事故，预先制定紧急事故应对方案，一旦发生事故能及时消除危险。 | （1）落实环保措施 （2）落实监测计划 （3）切实保护环境 （4）加强环境管理，切实保护人群健康 （5）确保污水排放满足标准。 |
| 5 | 环境管理 |  | 总量控制执行情况；动态管理系统建设；公众意见；环保投资比例 | 回顾并修改环境管理各项措施 |

## 8.6项目污染物排放情况

本项目污染物排放清单见表8.6-1。

表8.6-1    项目污染物排放清单一览表

| 污染物类型 | 产污环节 |  | 污染物种类 | 排放形式 | 拟采取的环境 保护措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 矸石周转场 |  | TSP | 无组织 | 分层堆放、洒水降尘、四周围挡 | / | 0.38 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的新改扩浓度限值要求。 |
|  | 表土堆放场 |  | TSP | 无组织 | 洒水、编织防尘网苫盖 | / | 1.27 |  |
|  | 筛分车间 |  | PM10 | 有组织 | 栈桥全封闭、喷雾抑尘、集气罩收集后经袋式除尘器除尘后经15m排气筒排放 | 2.67 | 0.19 |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD | 有组织 | 地埋式一体化污水处理设施，全部回用不外排 | 0 | 0 | 出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准、煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B。处理后的水灌溉期供矿区绿化使用，非灌溉期用于黄泥灌浆。 |
|  |  |  | SS |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 矿井涌水 |  | 矿井水 | 有组织 | 接触氧化-过滤，全部回用不外排；容积48000m3防渗蓄水池一座。 | 0 | 0 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求及《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）“附录B 井下消防洒水水质标准” |
| 固体废物 | 行政福利区 | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 定点收集送往奎屯市生活垃圾填埋场统一处置 | / | 56.76 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 工业场地 | 井下开采 | 矸石 | 一般固废 | 掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北约0.62km的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。 | / | 0.9万 |  |
|  |  | 机修间 | 废机油 | 危险废物 | 集中收集送有资质的单位处置 | / | 1.2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 矿井水处理间 |  | 煤泥 | 一般固废 | 矿井水处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售 | / | 25 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活污水处理站 |  | 活性污泥 | 一般固废 | 作为矿区绿化肥料 | / | 0.02 |  |
|  | 筛分车间 |  | 煤尘灰 | 一般固废 | 掺入末煤作为最终产品销售 | / | 64.61 |  |
|  | 表土堆放场 |  | 表土 | 一般固废 | 对于剥离的表层土，设置专门的场地用于堆置和保存，并配置相应的防雨和排水设施，后期用于生态恢复及土地复垦 |  |  |  |
| 噪声 | 工业场地设备 |  | 噪声 | Leq(A) | 利用现有设备，新设备安装采用隔音、吸声、隔振、消声等措施，加强矿区绿化 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |

# 9.结论与建议

## 9.1建设项目概况

### 9.1.1矿区概况

乌苏市巴音沟丛龙煤矿隶属于乌苏市，位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市东南约55km处的巴音沟一带，中心地理坐标：东经85°04′33.83″，北纬44°01′45.25″。井田外部交通条件便利。

乌苏市巴音沟丛龙煤矿属于新疆塔城沙湾矿区西区，根据2019年10月15日自治区发展和改革委员会下发的《自治区发展改革委关于新疆塔城地区沙湾矿区西区总体规划的批复》（新发改能源〔2019〕858号），沙湾矿区西区划分为3个井田，1个勘查区，规划建设规模270万吨/年，规划改扩建矿井1处，为丛龙矿井由9万吨/年改扩建为90万吨/年。2020年4月20日，乌苏市巴音沟丛龙煤矿取得自治区生态环境厅《关于乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2020〕68号），生产规模由9万吨/年改扩建至90万吨/年。目前，该矿井下处于停产状态，准备进行改扩建工程。

由于《乌苏市巴音沟丛龙煤矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》中设计井田面积、服务年限、首采区、采区数量、开采标高、矸石周转场位置、采暖方式、项目总投资等较《乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目环境影响报告书》中的项目情况均有所变化，属于重大变动，所以本次需要编制变更环境影评价响报告书。

### 9.1.2本项目概况

经变更，本项目矿井生产能力为0.9Mt/a，设计可采储量57.10Mt，服务年限45.32a，其中一水平（+1200m以上）设计可采储量24.53Mt，服务年限19.47a；二水平（+1200~+950m）设计可采储量25.6Mt，服务年限20.32a；三水平（+950～+650m）设计可采储量6.97Mt，服务年限5.53a。矿井采用主、副斜井开拓。全井田划分为3个水平6个采（盘）区开采，主采煤层采煤工艺为采用综合机械化放顶煤采煤工艺，投产工作面位于12采区西翼的A1煤层内，投产时以一个采煤工作面、2个煤巷掘进面达到设计0.90Mt/a生产能力。设计井田边界北部边界为以丛龙井田总规北西拐点与东侧含煤界线最北部和矿区东侧边界线的连线，南部边界为新疆乌苏市头道河子煤矿勘探探矿权南边界线延至规划丛龙井田东西界线，东、西边界仍以头道河子河和乌拉斯台河禁采区边界为界。设计井田范围东西设计井田边界北部边界为以丛龙井田总规北西拐点与东侧含煤界线最北部和矿区东侧边界线的连线，南部边界为新疆乌苏市头道河子煤矿勘探探矿权南边界线延至规划丛龙井田东西界线，东、西边界仍以头道河子河和乌拉斯台河禁采区边界为界。走向长约2.9km～3.9km，南北宽约3.4km～4.1km，面积12.4598km2，设计开采标高为+1920m～+650m。

变更后井田开采标高为+1920m～+650m。采用主、副斜井开拓，采煤工艺不变，仍为采用综合机械化放顶煤采煤工艺。矸石周转场位于工业场地东北侧围墙外约0.62km处的山沟地带。建设单位目前已建电锅炉作为工业场地建筑物采暖、生活热水供应及井筒防冻的供热热源，并已拆除原有的1台10t/h燃煤锅炉。

变更后本项目总投资107393.68万元，其中环保投资为3755.16万元，占本项目总投资的3.50%。

## 9.2环境质量现状

### 9.2.1生态环境质量现状

根据《新疆生态功能区划》，项目区位于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区—31、天山北坡中段低山丘陵煤炭资源开发、迹地恢复生态功能区。

评价区范围内植被覆盖度在30%～60%之间，植被种类多样，其中占优势的是禾本科、菊科，其余各科的种属组成较为简单。评价区较为典型的有草原锦鸡儿、羊茅、冷蒿、西北针茅、西伯利亚羽衣草、细果苔草、针叶林等类型。

该区域常见有鱼纲、两栖纲、鸟纲、爬行纲、哺乳纲和爬虫纲动物。受长期矿山开采和人为活动的影响，所在区域内大型野生动物分布种类较少，常见的的野生动物种类约有40余种。整个评价区分布的我国保护动物中，有1种国家一级保护动物，为猎隼；5种国家二级保护动物，为高山雪鸡、雀鹰、苍鹰、黑腹沙鸡、高山兀鹫；1种国家三级保护动物，为野猪。这些国家级保护动物多为偶见种。

评价区土地利用情况划分1个类型，主要为草地。

新疆乌苏佛山国家森林公园不在本矿井范围内，本矿南部边界距新疆乌苏佛山国家森林公园约1.02km。

### 9.2.2地下水环境现状

本次评价共布设3个地下水水质监测点。监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、挥发酚类、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、铬（六价）、耗氧量、氯化物、碳酸根离子、碳酸氢根离子、钾、钠、钙、镁、砷、汞、镉、铅、铁、锰、氟、细菌总数、总大肠菌群，共计27项。

由监测结果可知，各监测点各项地下水监测指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水水质较好。

### 9.2.3地表水环境现状

矿区周边常年性主要河流有3条，分别是安集海河、头道河子河和乌拉斯台河。其中安集海河距离井田北部边界约3km，从南向北流向；头道河子河从本项目井田东部边界约1km处流过，最终汇入安集海河；乌拉斯台河从项目区西部边界约1km处流过，最终汇入安集海河。

项目变更后的生产废水和生活污水全部回用，废水不外排，产生的废水与周边地表水体无水力联系。安集海河、头道河子河和乌拉斯台河均不在本次评价范围内。因此，本次评价不对地表水环境质量进行评价。

### 9.2.4环境空气质量现状

根据2023年克拉玛依市独山子区的监测数据，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；本项目区域为环境空气质量达标区。

选取TSP作为特征因子补充监测项目，根据监测结果，TSP浓度范围0.116~0.167mg/m3，评价标准指数0.39~0.56，说明评价区域现状环境空气质量较好。

### 9.2.5声环境现状

2024年2月3日-2月4日对矿区环境噪声进行了监测。根据监测统计结果可知，项目区的环境噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。

### 9.2.6土壤环境质量现状

本次评价共布设12个土壤监测点位，其中3个为柱状样点，9个为表层样点。监测结果表明，井田范围内各监测点各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，井田范围外各监测点各项指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中pH＞7.5的风险筛选值标准。说明该区域土壤环境质量较好。

## 9.3环境影响及保护措施

### 9.3.1生态环境影响及拟采取的保护措施

9.3.1.1生态环境影响评价

矿井开采过程中，各类机械产生的噪声和人员的活动将干扰和影响到野生动物的正常生活，还可对矿井附近野生动物的交配、产卵、孵化、妊娠或产仔等具有一定的干扰作用。总的说来，运营期间随着人工诱导自然恢复发生作用，生态环境的改善将减轻和削弱运营初期人类活动对野生动物造成的负面影响。

矿井的开采活动将改变局部区域原有生态系统的生态功能、景观生态格局，对评价区生态完整性产生一定影响。在开采的各阶段采矿迹地将恢复为人工草地，评价区生物组分斑块的空间分布格局逐渐向有利于景观稳定的方向变化，评价区阻抗稳定性将略低于原有水平。同时在退役期采取相应的生态恢复措施，经过一定年限，在没有人为干扰的情况下，植被将得到良好的恢复，评价区自然生态系统阻抗稳定性将进一步增强。

在采取生态恢复措施的情况下，项目建设和运营期该景观生态体系受到的影响相对较弱，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然具有较强的恢复稳定性和阻抗稳定性。可以认为，项目建设和运营对评价区自然体系恢复稳定性和阻抗稳定性的影响相对较小，在评价区自然体系可承受的范围之内。本项目工程的建设和运营，从宏观生态角度上讲是可行的。

9.3.1.2拟采取的生态环境保护措施

按“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则进行治理，建立起新的土地利用系统，提高土地的生产力。沉陷区复垦以充填复垦为主，采取对沉陷区进行综合整治，充填堵塞裂缝、平整土地、植被绿化等，恢复土地的使用功能。

临时占地施工结束后若不能及时平整场地，则会诱发水土流失。施工前应将扰动区域表土妥善保存，待施工结束后平整覆土，播撒草籽。

尽可能扩大场地内的绿化面积，严格控制矿井工业场地绿化率，应完善内部道路绿化，建设过程中的取土所需填方可就地取材，这样不但可减少运距，还可防止对取土区生态环境的破坏。

新建工业场地剥离表土应予以保存，既可用于其他地面的土地改良，也可用于项目区受破坏土地的恢复，在表层土再利用之前，设置专门的场地用于堆置和保存，并配置相应的防雨和排水设施。

成立地测科，对井下采空区对应的地表进行地形变化观测，及时圈定地形变化范围，设置围栏及警示牌，完善周围的截排洪工程。

对受地表塌陷影响的土地，必须做好土地复垦和水土保持工作，做好塌陷地、塌方和滑坡等的整治工作，尽快恢复当地的生态环境，控制水土流失，只有这样才能保持原有生态系统，使生态环境得到一定的改善。

对不同类型的沉陷土地应采取不同的治理方法进行综合整治。井地表裂缝发生的地段主要集中发生在煤柱、采区边界的边缘地带，以及煤层浅部和地表较陡的土坡边缘地带。生态恢复与综合整治主要是地表裂缝填堵与整治，以恢复原土地功能，防止水土流失为目的。

建设单位应采取有效措施，避免或减少地面沉陷和地表扰动。因地制宜采用矸石等安全无害充填材料和充填工艺技术，有效控制地表沉陷。沉陷区恢复治理应综合考虑景观恢复、生态功能恢复及水土流失控制，根据沉陷区稳定性采用生态环境恢复治理措施，可按照相关要求恢复沉陷区的土地用途和生态功能。沉陷区稳定后两年内恢复治理率应达到90%以上；尚未稳定的沉陷区应采取有效防护措施，防止造成进一步生态破坏和环境污染。

建设单位应当严格遵守《国家级森林公园管理办法》，加强矿区职工宣传培训，并配合国家级森林公园经营管理机构在矿区边界森林公园处设立标示牌、宣传单等形式将森林风景资源保护的注意事项告知旅游者。

根据当地草场覆盖度存在分布不均，呈现出阴坡好于阳坡，山脚好于山腰，山腰好于山顶的特征，环评建议在煤炭采选活动尽量避开阴坡及山脚下，这样不但可减轻对草场的破坏，还有利于防止山脚的洪水危害及阴坡的积雪危害。

沿矸石场顶边缘设一截洪沟，把矸石山以上坡面水引向低处排出，矸石山坡面雨水经坡面竖向及排水沟排至坡底，把水在坡底汇合后排向沟内。边坡工程措施包括：消坡、覆土、夯实。通过控制堆矸体边坡坡度，保持边坡稳定，防止发生局部垮塌。充分考虑排水措施，排矸场顶和侧面设置排水渠以防止暴雨期上游及两侧来水冲刷排矸场。

服务期满后工业场地不再使用的厂房、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。地下开采的矿井闭矿后应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。

### 9.3.2地下水环境影响及拟采取的保护措施

9.3.2.1地下水环境影响评价

本项目煤矿地层由松散岩类和碎屑岩类组成，主要煤层均赋存于侏罗系下统塔里其克组，其岩性主要由砂砾岩、粗砂岩、粉砂岩及煤层组成，从现有生产矿井观测，在煤层顶底界均未发现强含水层存在，均以弱含水层及隔水层为主。

本项目矿区东侧距离头道河子河距离1km，井田东边界预留20m保护煤柱的情况下，对第四系上更新统洪积透水不含水层影响较小。

伴随该含水层内煤层开采，矿井水的疏排，该含水层水位降低，并在周围形成一定范围的压降漏斗。由于该含水层下覆有三工河组隔水层，所以八道湾组煤层开采形成的导水裂隙一般不会贯通该含水层，两个含水层组不会发生水力联系。经过计算冒落带最大高度B4为30.28m、导水裂隙带最大高度（包括冒落带高度）A1为32.76m。从导水裂隙带高度看，开釆B4、A1煤组，不会导通此含水层水。因而地下煤开采后井下排水对中侏罗统西山窑组上段含水层水影响有限。

经过计算冒落带最大高度B4为30.28m、导水裂隙带最大高度（包括冒落带高度）A1为32.76m。从导水裂隙带高度看，开釆B4、A1煤组，局部可以导通此含水层水。因而地下煤开采后井下排水对中侏罗统西山窑组下段裂隙弱富水含水层影响有限。

煤层开采不会破坏下侏罗统三工河组相对隔水层及其相对隔水性。

井田间以地表流水的安集海河、头道河子河为界分成独立的井田，仅在雨季形成的洪水可对井田地下水有少量补给，大多数雨水蓄集的暂时性洪流沿大小冲沟向低处宣泄，最后流入附近的河水中。因此，地下水与地表水之间，只在特定的环境条件下，存在一定的水力联系。但由于本区气候干燥，蒸发量大于降水量等因素，这种形式的补给甚微。井田内接受大气降水补给而形成的地下水由南向北，且顺地层走向依次降低，并最终排至安集海河和头道河子河中。

综上所述，井田内的暂时性地表水流除部分垂直入渗到地下，与地下水产生一定的水力联系之外，大多数汇入到西部的头道河子河和中部的安集海河中；因此，井田地下水与地表水之间水力联系不密切，受常年河流切割隐伏露头及南部受其切割的烧变岩层，与地表水及河岸孔隙潜水具有水力联系。

矿区开发对地下水环境的影响，主要是受采煤沉陷所形成的导水裂隙带对含水层的导通，而使含水层遭到破坏，导致地下水漏失，水位下降，并间接对与被破坏含水层存在水力联系的其他含水层产生影响。

井田第四系上更新统洪积透水不含水层该层主要分布于头道河子河河谷中，岩性为冲洪积砂砾石，项目矿界东西两侧分别距离头道河子河、乌拉斯台河各1km，本项目在井田境界东、西两侧预留20m保护煤柱，头道河子河、乌拉斯台河不受本矿区开采活动影响。

煤炭开采影响的地下水资源中大部分为静储量，小部分为动储量，且所消耗的静储量主要为富水性弱的侏罗系裂隙含水层。故煤炭开采对地下水资源的累积影响较小。

开采活动中，冒落带最大高度B4为30.28m、导水裂隙带最大高度（包括冒落带高度）A1为32.76m。从导水裂隙带高度看，开釆B4、A1煤组，局部可以导通此中侏罗统西山窑组下段裂隙弱富水含水层（Ⅲ）。因此，矿区第四系含水层受导水裂隙带影响而造成水位下降，但其影响范围仅为开采区局部，且下覆有三工河组隔水层，对地下水影响有限。

在采终后的退役期，随着地下水排水量不断减少，地下水位进入快速回升期，且地下水降落漏斗进入萎缩期和恢复期，直至恢复到开采前的自然状态。

本矿工业场地分主井工业场地和副井工业场地，场地分别布置在井田西部和东部，工业场地边界东距头道河子河约1.0km，西距乌拉斯台河约1.0km，北距安集海河约3km。两条河不在矿井排水最终形成的降落漏斗影响半径内，对两条河河水及河床潜水影响较小。

9.3.2.2地下水环境拟采取的污染防治措施

矿井东、西边界的乌拉斯台河、头道河子河河流两侧合理留设保护煤柱及边界煤柱。落实矿井涌水、生活污废水的全部综合利用不外排。减少污染物进入地下含水层的机会和数量，严禁渗坑排污。行政福利区和主井场地地面硬化，并在场区地形高处-工业场地东侧边界设置截水沟，场区地形低处-靠近头道河子河设置排水沟；将流经主井场地的雨水通过排水沟引入行政福利区污水处理站。禁止、限制在项目区水源井附近非法开采或超采地表水、河床潜水。事故发生后，立即停止生产。及时将废水排入事故排放池，防止废水外排；事故排放池必须采取严格的防渗措施，禁止对地下水产生污染的行为。矿段头道河子河河段、乌拉斯台河河段严禁设排放口。场内除了需绿化的地表外，其余生产用地、办公生活用地、辅助设施用地、储煤场、场内道路地表全部采用水泥硬化，进行厂区地表硬化防渗。

### 9.3.3地表水环境影响及拟采取的保护措施

9.3.3.1地表水环境影响评价

本矿工业场地场地布置分主井工业场地和副井工业场地，场地分别布置在井田中部偏东，井田东部边界距离头道河子河约1.0km，井田西部距离乌拉斯台河约1.0km。本区地下水除矿山开采人为排泄以外，在勘探区东西处的头道河子河、乌拉斯台河、安集海河是本区地下水的排泄区。

该区地下水以头道河子河、乌拉斯台河、安集海河大气降雨补给为主，矿区充水水源主要为煤层顶底界基岩裂隙水，岩层富水性较弱。因此矿区水文地质条件为Ⅱ类Ⅰ型，即以基岩裂隙含水层为主，水文地质条件简单的矿床。

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，头道河子河、乌拉斯台河和安集海河等地表水体为敏感目标，必须对其进行保护，避免地表水进入巷道引发淹井事故。因此，设计在井下靠近河流一侧设置采取了煤层露头防水煤柱、河流保护煤柱等隔水措施。防止污染物入渗到地表水体。

在对地表河流合理留设安全煤柱后，地表水—头道河子河、乌拉斯台河和安集海河对地下水的渗漏补给增加量相对较小，对地表河流—头道河子河、乌拉斯台河、安集海河水量的影响不大。

生活污水经处理后，出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B后，灌溉期用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉期用于黄泥灌浆。生活污水不外排头道河子河、乌拉斯台河、安集海河，对其无影响。

矿井水经处理后水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准、《井下消防洒水设计规范》（GB50383-2016）。除综合利用外，不外排头道河子河、乌拉斯台河、安集海河，对其无影响。

在矸石浸出试验中，矸石的浸出是在矸石被酸液充分浸泡的状态下进行的，更有利于重金属元素的析出。从本区的气象条件来看，矸石自然淋溶达不到充分浸泡的状态，因此不可能达到充分浸泡及促使重金属溶解的状态。另外各元素在经过土壤时会被土壤吸附削减，不会以原有的浓度渗入地下水中，自然淋溶后的浓度值要比试验值小得多，且矸石采取分层堆放、压实的措施，上游及两侧又修有截排水工程，仅靠天然降水进入矸石堆场的量极少，因此矸石浸出液对局域地下水产生影响很小，环境风险可接受。

9.3.3.2地表水环境拟采取的污染防治措施

行政福利区设污水处理站对生活污水进行深度处理，污水处理站设计规模30m3/h，采用“机械格栅—予曝调节—接触氧化—斜板沉淀—压力投药—管道混合—微絮凝过滤—二氧化氯消毒”净化方法。处理后水质满足新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准、《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B，灌溉期用于矿区绿化及降尘洒水，非灌溉期用于黄泥灌浆。

矿井涌水经沉淀可直接复用于井下降尘、防火灌浆，灌浆用水对水质无要求。井下回水、生产系统降尘洒水经“接触氧化-过滤”净化工艺处理后，SS可达10mg/L，COD、BOD等在去除悬浮物的同时被随之部分去除，SS去除率为95%，COD去除率为70%。处理工艺简单、处理效果好，投资低、自动化程度高、运行安全稳定。出水完全可以满足排放《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）。处理工艺可保证出水水质要求。

### 9.3.4大气环境影响及拟采取的保护措施

9.3.4.1大气环境影响评价

项目变更后产生的环境空气污染源主要包括：运输汽车碾压地面的二次扬尘；原煤运输转载点、筛分点、矸石运输及转载点产生的煤尘；矸石堆场中产生的扬尘等。

经估算，有组织粉尘排放下风向最大落地浓度出现在下风向266m处，其浓度值为0.001117mg/m3，占标率为0.25%，小于10%，最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。矸石周转场粉尘无组织排放下风向最大落地浓度出现在下风向71m处，其浓度值为0.059232mg/m3，占标率为6.58%，小于10%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准要求。

9.3.4.2大气环境拟采取的污染防治措施

为减少粉尘排放量，原煤筛分粉尘经集气罩收集后由1台袋式除尘器进行除尘，废气经除尘后通过15m高排气筒排放。

矸石周转场采取洒水降尘、四周围挡等抑尘措施。表土堆放场采用洒水、编织防尘网苫盖等降尘措施，综合抑尘效率取86%。

对于装卸、转载扬尘，环评要求采取降低作业高度并进行洒水降尘、大风天气停止装卸作业、运输车辆封闭等措施，可有效减轻转载扬尘的产生，减少对周边环境的影响。

### 9.3.5声环境影响及拟采取的保护措施

9.3.5.1声环境影响评价

项目建成后主要噪声源为固定源及流动源，空气动力性噪声由鼓风机、螺杆式空气压缩机气流产生的噪声组成，为中、高频噪声。本项目的机械噪声源较多，包括采矿过程中运输机械噪声、各类机泵噪声等。流动源主要为进出运输的汽车。

经预测，作业场所噪声值超标的地点分别为采矿区域的螺杆式空气压缩机、对旋式轴流通风机影响，主要作业场所超标值为2～5dB（A），应加强作业场所工作人员的劳动保护。矿界四周边界监测点昼夜噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。矿区公路两侧35m范围内，噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

9.3.5.2声环境拟采取的污染防治措施

设备选型上尽量选择低噪声高效率设备；对风机等气流噪声设备，安装消声器；各种泵类设备，除了采取隔声措施和防振措施外，还应采取独立基础与混凝土地面分离等措施，有效防止共振。生产中加强管理，机械设备应坚持定期维修，使各类机械设备保持良好、合理的工作状态。

### 9.3.6固体废物影响及拟采取的保护措施

9.3.6.1固体废物对周边环境的影响

由分析结果表明，矸石属于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物，对矸石场选址、储存、处置按照第Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。本项目矸石周转场建成后，煤矸石暂存于矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区，避免矸石上井后占用土地污染环境，同时减少了充填塌陷区对其它资源的消耗。本矿建井掘进矸石用于回填矿井工业场地及井下巷道，多余用于平整工业场地、道路。排矸场场址为草甸草原，四周无村庄等敏感目标，矸石的堆放不会对周围环境产生影响。

9.3.6.2固体废物处置措施

生产矸石用于回填塌陷坑；对无法回填的矸石，运至矸石周转场堆放。

矿井水处理站产生的煤泥主要成份为煤粒，全部压滤水分后作为末煤掺入混煤产品，晒干后与原煤混合销售。

生活污水处理站产生的污泥主要成份为有机物，活性污泥作为矿区绿化肥料。本矿配备密闭式垃圾箱收集生活垃圾，定点收集、定期运往奎屯市生活垃圾填埋场统一处置。

废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，其余矸石存放在矿区工业场地东北侧围墙外约0.62km处的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区。

### 9.3.7土壤环境影响及拟采取的保护措施

9.3.7.1土壤环境影响评价

项目原煤在转载运输过程中易产生煤尘的地方，采取了密闭防尘措施，无法密闭处设置了喷雾除尘。生活污水经处理后，出水水质符合新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中A级标准。掘进矸石用于井下充填废弃巷道、塌陷区、煤矿铺路等，生产矸石用于回填塌陷坑，多余矸石存放在新建的矸石周转场，定期外售周边企业，对不具备利用或利用价值较低的矸石，待有塌陷区域时回填地表沉陷区，因此不存在长期堆存占地对土壤的污染影响。

运营期产生的废气、废水、固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施，严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

9.3.7.2土壤环境拟采取的污染防治措施

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则进行控制。污水处理后全部进行综合利用，不外排；固体废物得到妥善处置，不随意堆放。评价提出对项目区的生活污水、矿井水处理站等可能产生污染源区进行防渗处理。对井田开采区土壤进行跟踪监测。

### 9.3.8环境风险影响及防范、减缓措施

9.3.8.1环境风险影响

本项目环境风险潜势为I，风险评价工作等级为简单分析。矿区生产过程中涉及风险物质主要为储存的矿物质油和二氧化氯，运行过程中管理不严格，人员操作失误等易引发泄漏、火灾事故，引发人员伤亡，环境污染。采矿行业的危险性主要来自采矿诱发的地表塌陷风险、井下安全事故风险、井上环保设施故障风险等风险事故。

本矿开采的煤层具有自发火倾向。当开采过中未按安全生产要求过行井下开采作业、未采取有效的防火措施的情况下，井下煤层可能引起自燃、井下煤着火，对井下生产及煤炭资源都会造成严重不利影响。

本项目矿井水和生活污水分别经污水处理处理后在矿区内回用，当污水处理站不能正常运转时，即出现污染事故风险。项目区主要涉及环境风险为生活污水处理站及矿井水处理站，项目区污水处理设施发生环境风险，不会影响到周边水体。

9.3.8.2拟采取的环境风险防范、减缓措施

建设单位已编制应急预案，并在塔城地区环保局备案。

工业场地设置自动监控报警系统，进一步降低瓦斯爆炸存在潜在风险；矿井瓦斯涌出量小，采用通风方式解决瓦斯问题是可行的，无需进行抽采，本项目在北部斜风井工业场地预留瓦斯抽放站建设用地，保障采矿后期瓦斯含量增高风险。

工业场地设1座生活污水防渗事故池；井下设事故池，可满足12h的非正常工况下的矿井排水，防止废水进入河流。对运输油品车辆必须建立申报登记制度；对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，需采用抗滑桩、锚索、挡石坝的方法治理；

矿井加强通风和通风管理。回采工作面上隅角等地点，应加强检测与处理，废弃的巷道应及时密闭。

完善矿井预测预报火灾监测系统，建立以黄泥灌浆防灭火为主、喷洒阻化剂防灭火为辅的防灭火系统，制定矿井综合防尘、矿井通风、预防和隔绝煤层爆炸、监测及其它安全技术措施，配备足够的灭火装置以综合防治矿井煤层自燃发火危险性及防灭的安全技术措施。

设置防水煤柱、井田境界煤柱、井筒、工业场地保护煤柱、大巷保护煤柱、采区边界煤柱、河流保护煤柱及其它煤柱。

## 9.4规划、政策相符性

本项目属煤炭开采项目，本项目变更符合国家产业政策。本项目变更符合《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《煤炭工业发展“十四五”规划》、《新疆大型煤炭基地建设规划》、《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》、《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆维吾尔自治区煤炭行业绿色矿山建设标准》、《新疆塔城地区沙湾矿区西区总体规划》、《新疆塔城沙湾矿区西区总体规划环境影响报告书》及其审查意见等法律、法规及规划、标准的要求，与上述国家行业、区域、自治区级、地方相关法规、规范、总体规划、区域规划和专项规划的要求相协调。

## 9.5清洁生产

乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目变更项目限定性指标除煤矿机械化采煤比例、原煤生产综合能耗符合Ⅱ级限定性指标，其余均符合Ⅰ级限定性指标要求。根据推荐评价计算方法，计算综合指数得分为92.7分，大于85分，因此可判定本矿的清洁生产水平为Ⅱ级，即国内清洁生产先进水平。

## 9.6公众参与

乌苏市巴音沟丛龙煤矿按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求进行了本项目环境影响报告书的公众参与调查，于2021年1月11日在乌苏市人民政府网站进行了第一次信息公示（http://www.xjws.gov.cn/zwdt/ggtz/content_70218），于2022年3月3日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了第二次信息公示（http://www.xjhbcy.cn/blog/article/8983），公示期为10个工作日，并在公示期间以登报和张贴公告的方式进行同步公开。在本项目环境影响报告书报新疆维吾尔自治区生态环境厅审批前，于2024年6月4日在生态环境公示网进行了拟报批公示（https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=397429）。

本项目在公示期间未收到公众通过网络、电话及书信等方式提出的意见。

## 9.7结论及建议

### 9.7.1综合评价结论

本项目属煤炭开采项目，本项目变更符合国家产业政策，在落实设计文件及本环评提出的各项环保措施后，主要污染物排放浓度可实现达标排放，各项指标基本可满足清洁生产要求，对当地环境造成的污染影响在可接受范围内。

本次评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，本项目的变更从环保角度分析可行。

### 9.7.2建议及要求

（1）根据环评要求制定完善的地下水、地表水污染防治方案，对矿井职工加强宣贯。

（2）加强地表岩移动态观测工作。

（3）结合实地情况，与地方紧密协作，建立起有效的生态综合整治机制与专门机构，负责矿区采煤沉陷区的复垦治理及生态综合整治，将矿区的生态治理和土地复垦提高到较高的水平。